清水海饮用水水源地（寻甸区域）保护

“十四五”规划（2021-2025年）纲要

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局

二〇二一年十二月

目  录

1 总论	2

1.1 规划背景	2

1.2 规划目的	2

1.3 规划范围及时限	3

1.3.1 规划范围	3

1.3.2 规划时限	3

2 饮用水水源地保护现状及存在问题	4

2.1 饮用水水源地基本情况	4

2.1.1 自然环境概况	4

2.1.2 社会经济发展状况	4

2.1.3 生态环境状况	5

2.2 与相关规划的衔接情况	6

2.3 饮用水源地保护工作回顾及分析	6

2.3.1 划定饮用水源地保护区及标志工程实施	6

2.3.2 污染治理	7

2.3.3 生态建设	8

2.3.4 安全保障建设	9

2.3.5 监管能力	10

2.3.6 制度建设	11

2.3.7 移民搬迁	12

2.4 污染排放及环境状况	12

2.4.1 污染源排放及特征分析	12

2.4.2 库区及入库河流水质状况	15

2.4.3 库区水体富营养化状况	18

2.5 水资源供需状况	18

2.5.1 水资源量	18

2.5.2 水资源供需状况	18

2.6 现阶段存在的主要问题	19

3 “十四五”期间饮用水源地面临的压力及形势分析	20

3.1 “十四五”期间水源保护压力分析	20

3.2 “十四五”期间水源保护形势分析	20

4 规划基本原则与规划目标	21

4.1 基本原则	21

4.2 规划总体思路	21

4.3 规划目标及指标体系	22

4.3.1 总体目标	22

4.3.2 指标体系	22

5 重点任务及规划措施	24

5.1 水资源保障	24

5.1.1 加强各水源工程设施建设与维护	24

5.1.2 强化输水干线工程设施维护与管理	24

5.1.3 扎实推进水源涵养林建设	24

5.1.4 继续推进清水海新增水源建设	24

5.2 水环境保护	24

5.2.1 一级保护区综合整治	24

5.2.2 点源污染治理工程	24

5.2.3 面源污染综合防治	24

5.3 生态恢复与建设	26

5.3.1 推进库区及入库河道沿岸生态植被恢复建设	26

5.3.2 加强生态湿地的建设	26

5.4 监测监控体系建设	26

5.4.1 加强监测监控能力建设	26

5.4.2 进一步明确水源保护区范围	26

5.4.3 加强风险预警及应急能力建设	26

5.4.4 定期开展水生态调查监测	26

5.5 落实现有管理机制，进一步完善体制机制	27

5.5.1 落实主体功能区布局和生态安全屏障	27

5.5.2 严格执行项目审查制度	27

5.5.3 健全和完善水源地污染治理设施监管机制	27

5.5.4 健全和完善水源地部门联动机制	27

5.5.5 落实饮用水源地休养生息机制	27

5.5.6 落实水源地“柔性”移民管理机制	27

5.5.7 健全水源地生态文明建设机制	27

5.5.8 健全和完善饮用水源保护公众参与机制	27

6 规划重点工程与投资	28

6.1 重点工程项目	28

6.2 投资与资金筹措	28

7 规划效益及目标可达性分析	29

7.1 规划预期效益分析	29

7.1.1 生态环境效益	29

7.1.2 社会效益	29

7.1.3 经济效益	29

7.2 目标可达性分析	29

7.2.1 水质合格目标	29

7.2.2 水资源保障目标	30

8 规划保障措施	31

8.1 法律法规和政策制度保障	31

8.1.1 法律法规保障	31

8.1.2 政策制度保障	31

8.2 组织管理保障	31

8.2.1 加强组织领导	31

8.2.2 强化目标责任考核	31

8.3 项目资金和用地保障	31

8.3.1 资金保障	31

8.3.2 用地保障	32

8.4 规划评估	32

附件：	33

附件一：《规划》重点工程项目汇总表	34

附件二：《规划》相关附图	41

# 1 总论

## 1.1 规划背景

在“2035年实现生态环境质量稳居全国前列、建成美丽中国典范城市”的战略目标下，“十四五”作为开局五年，是昆明市全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，推动高质量发展的黄金五年，兼具开局定调、锚定方向、筑牢基础的历史使命，也是贯彻落实国家对水生态文明建设、最严格水资源管理、水污染防治攻坚战等新的工作要求的重要时期。清水海饮用水水源地作为昆明主城7个集中式饮用水水源地之一，即昆明市空港区、东城区和寻甸县城主要饮用水水源地，被列入了“昆明市重要集中式饮用水源地监控名录”，同时也是《水污染防治行动计划》云南省水污染防治目标责任国家考核的37个地级及以上城市集中式饮用水源水源之一。云南省委、省政府，昆明市委、市政府高度重视清水海饮用水水源地的保护和管理工作，并于2013年3月1日起正式施行《昆明市清水海保护条例》，对昆明市清水海饮用水水源保护区的分级划界范围进行了界定，明确要求一级保护区水体水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准进行保护，以改善水源地环境，保障饮用水源安全和供水安全。

## 1.2 规划目的

按相关政策及技术规范、标准要求，分析清水海饮用水水源保护存在的突出问题，明确水源保护的总体思路和规划方案，从水资源保障、水质保证、生态恢复与建设等方面提出水源保护的主要任务和重点工程，为清水海饮用水水源地生态系统的良性循环、满足区域经济社会发展用水需求提供保障。

## 1.3 规划范围及时限

### 1.3.1 规划范围

本次规划范围为清水海饮用水水源保护区（寻甸区域）部分，规划面积为291.39km2 ，包括清水海水库、新田河水库、板桥河水库、石桥河水库、塌鼻子龙潭水源点汇水区域，涉及金所街道及六哨乡、甸沙乡、先锋镇4个乡（镇）的14个村委会、99个自然村。

### 1.3.2 规划时限

规划基准年：2020年（考虑到数据资料可获得性，部分基础数据统计主要以2019年为准）；规划时段：2021～2025年

# 2 饮用水水源地保护现状及存在问题

## 2.1 饮用水水源地基本情况

### 2.1.1 自然环境概况

#### 2.1.1.1 地理位置

清水海饮用水水源地（寻甸区域）位于寻甸回族彝族自治县中部，距寻甸县城西北方向22km，属长江流域、金沙江支流的小江水系，包括清水海水库及板桥河水库、石桥河水库、新田河水库、塌鼻子龙潭4个水源点。

清水海饮用水水源保护区地理位置及规划范围图见附图1，水系分布图见附图2。

#### 2.1.1.2 地形地貌

清水海饮用水水源保护区地形地貌图见附图4，坡度分级示意图见附图5。

#### 2.1.1.3 气象气候

清水海饮用水水源地（寻甸区域）属亚热带季风气候，冬、春两季受平直西风环流控制，大陆季风气候明显，干旱少雨；夏秋季主要受太平洋西南或印度洋东南暖湿气流控制，海洋季风突出，多雨。年平均气温14.4℃，极端最高气温34.6℃，极端最低气温-13.9℃；年日照2088.6小时；多年平均降雨量1025.3mm；全年无霜期平均254天；年平均气温相对湿度为75%；一年中以南风和西南风为主，年平均风速为2.9～3米/秒。

### 2.1.2 社会经济发展状况

#### 2.1.2.1 行政区划及人口

规划范围涉及金所街道办事处及六哨乡、甸沙乡、先锋镇，共计14个村委会、99个自然村；2019年水源保护区内人口为35106人。清水海饮用水水源保护区行政区划图见附图6。

#### 2.1.2.2 经济发展

2019年清水海饮用水水源保护区内地区生产总值为2.78亿元，占同期寻甸县GDP的1.33%，占昆明市GDP的0.03%。水源保护区内人均生产总值为5053元，农村居民人均可支配收入为3850元，饮用水水源保护区内农村收入来源主要为种植业、养殖业等第一产业，其次是第二、第三产业收入。

#### 2.1.2.3 土地利用

根据寻甸县自然资源局提供的2018年土地利用现状矢量图，应用ArcGIS软件进行提取后得出结果，在清水海水源保护区土地利用类型中，以耕地面积最大，其占比达到42.86%；其次为林地和草地，占比分别为40.92%和10.03%；其中林地面积中以有林地为主，其占比达66.42%；耕地面积中以旱地为主，占比达91.77%；草地面积中以其他草地为主，占比达96.60%。清水海水源保护区土地利用现状图见附图7。

### 2.1.3 生态环境状况

#### 2.1.3.1 植被覆盖

据统计，清水海饮用水水源保护区内植被覆盖率达49.6%，其中一级保护区内陆域植被覆盖率达41.5%。

#### 2.1.3.2 水土流失

依据《寻甸回族彝族自治县环境质量报告书》，寻甸县水土流失面积达1698.74平方千米，占全县土地总面积的47.2%，其中轻度、中度、强度水土流失面积分别占水土流失总面积的26.79%、20.05%、0.38%，主要分布于金源乡和甸沙乡。

清水海饮用水水源保护区内山势陡峭，坡耕地面积占比较大，约占总耕地面积的32%，此外，水源保护区内降水强度大，地质条件差，保护区内水土流失严重，泥沙在水土流失过程中携带大量吸附态污染物，并在暴雨时随径流汇入至水库中，对水质安全构成一定威胁。

## 2.2 与相关规划的衔接情况

主要密切相关的规划为《清水海引水工程（一期）水源地环境保护规划》、《寻甸回族彝族自治县生态建设与环境保护“十三五”规划》、《清水海饮用水水源地（寻甸区域）安全保障达标建设实施方案》、《清水海饮用水水源地（寻甸区域）保护“十三五”规划》等，通过一系列规划的实施，已完成六哨乡集镇、甸沙乡集镇、海头村等污水处理设施建设，以及海尾村污水收集设施的建设；建立了六哨集镇垃圾收集转运处置机制，甸沙集镇、海头村、海尾村等垃圾收集焚烧设施；建立水源区河道管理机制；完成“农改林”2万亩以及新田河小流域水土流失治理工程，

## 2.3 饮用水源地保护工作回顾及分析

### 2.3.1 划定饮用水源地保护区及标志工程实施

按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/338-2018）、《昆明市清水海保护条例》及《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市饮用水源保护区划分工作方案的通知》的要求，编制符合规范的《昆明市清水海引水工程（一期）水源地—清水海水库保护区调整技术报告》，根据《云南省人民政府关于昆明市清水海引水工程（一期）饮用水水源保护区范围调整的批复》（云政复（2017）76号），完成清水海饮用水源保护区（划分）划定及矢量化工作。

按照《昆明市清水海水源保护区标志工程实施方案》，已全面完成清水海饮用水源区一、二级区警示标牌和定桩工程，截止2019年底，共设置警示标牌282个，安置界碑635个，界标65个，各类宣传标牌86块。并结合清水海饮用水源水源地一级保护区实际，在清水海一级保护区内有条件实施封闭管理的区域完成隔离防护围栏60千米。

### 2.3.2 污染治理

#### 2.3.2.1 生活污水收集处理系统逐步完善

（1）集镇生活污水收集及处理设施建设。“十三五”期间，在保护区水源上游六哨乡集镇建成一座生活污水处理站，在甸沙乡集镇建成一体化污水处理设施。六哨生活污水处理站收集处理六哨乡集镇以及板桥村委会下辖的板桥、阿磨阁2个自然村的生活污水，设计处理规模为400m3/d，配套人工湿地600m2，处理达标后的尾水进入板桥湿地公园进行再次净化处理后外排。甸沙集镇建成污水收集管网及处理规模100m³/d的一体化污水处理设施，现已投入运行。

（2）村庄生活污水收集处理设施建设。“十三五”期间，一是在金所街道办事处下辖新田村委会下属的新田村建成一座生活污水处理站，设计处理规模为60m3/d，收集新田村委会下辖的新田、戈卡2个自然村的生活污水，经处理达标的污水经配套湿地净化后用于周边农业灌溉。二是在金所街道清海村委会海头新村随道路项目配套建设了截污截流处置工程，配套建设了284座化粪池，建成处理规模100m³/d的一体化污水处理设施，生活污水经处理后用于流域外林区灌溉。

#### 2.3.2.2 集镇垃圾收集处理体系逐步建立

“十三五”期间，寻甸县持续推进饮用水源保护区内村庄生活垃圾收集处理体系建设，逐步形成“户清扫、组保洁、村收集、乡镇转运、县处理”的生活垃圾长效运转机制。一是加强了对水源保护区内生活垃圾收集、转运等基础设施建设，二是聘用当地村民作为农村环境卫生保洁员，提高了水源保护区生活垃圾收集清运率。三是水源保护区内主要道路、河道及村庄垃圾均由寻甸县清水海水源保护区管理局统一收集后，转运到寻甸县城垃圾清运处置中心进行集中处置。使水源保护区内生活垃圾无害化处理水平达到最大化程度。

#### 2.3.2.3 面源污染综合防治工作稳步推进

（1）大力推进水源保护区测土配方施肥项目

“十三五”期间在水源保护区范围内积极普及和深化测土配方施肥，不断改进施肥方式，截止2019年底已完成测土配方施肥8万亩。

（2）持续推进农药减量控害工作

在水源保护区内大力推广高效、低毒、低残留农药，引进生物农药和先进施药机械，推进病虫害专业化统防统治和绿色防控。

（3）全面开展农膜回收利用工作

目前，由寻甸县烟叶分公司全力推动烟田废弃地膜回收工作，对每年所供应0.01mm厚度地膜进行100%回收，有效解决耕地中残存地膜的不断积累和逐渐形成的农业“白色污染”。

（4）逐步开展农业节水灌溉工作

在水源保护区内积极发展节水农业，实施完成了3100亩喷滴灌设施建设。

（5）有效控制畜禽养殖污染

一是在饮用水源一级保护区禁止畜禽养殖、禁止放牧，二级保护区禁止规模化畜禽养殖；二是加强对分散式畜禽养殖技术指导与管理，推广清洁和生态养殖技术，进行粪污处理设施设备配套和改造升级。

（6）大力推进农村固体废弃物资源化利用

通过秸秆机械还田、生产饲料等技术宣传和推广力度，配置秸秆还田深翻、秸秆粉碎、捡拾、打包等机械，逐步解决农作物秸秆焚烧、任意堆放、丢弃的问题。

（7）加强内源污染控制治理

通过实施清海村委会海头村移民搬迁工程、一级保护区隔离防护工程等，基本杜绝了清水海库区涨落带非法开垦及放牧情况；同时，在枯水期水库低水位有利时机，对清水海水库大坝前淹没区、海头村淹没区进行场地平整、杂草清理，并按计划落实各水库库区及干流河道的消毒工作，避免造成水体的“二次污染”。

### 2.3.3 生态建设

#### 2.3.3.1 实施退耕还林及水源涵养林建设

通过绿化造林、封山育林等方式，在水源地一级保护区建设水源涵养林，适宜造林的地块全面实施绿化造林；在板桥河水库、新田河水库、清水海水库库周及其主要入库河道两侧50～200米的区域，按照水源涵养林建设标准，逐步形成乔林、灌木、草本植物多层次立体结构的森林生态系统，建成“生物坝”、“生物堤”；二级保护区大力实施退耕还林，适当发展经果林。

“十三五”期间，共计退耕还林面积为7885亩。一级保护区种植水源涵养林面积为3157亩。

#### 2.3.3.2 开展了生态小流域建设工作

以板桥河西拉龙小流域为重点，在寻甸县板桥河西拉龙实施清洁小流域综合治理工程，在板桥小流域实施封禁治理238.09公顷，在西拉龙小流域实施封禁治理364.33公顷，目前工程已建成并投入使用；开展实施了“六哨乡板桥河水库、六哨乡集镇及河边水库水源保护区水环境综合整治工程”，实施了寻甸县甸沙河小流域治理项目；实施了寻甸县块河六哨乡段治理工程，对块河5.647千米河道进行清淤、除障，新建生态河堤、农用桥、防汛通道等设施。

#### 2.3.3.3 大力开展生态湿地建设修复工作

在清水海水库一级区范围内海头村拆迁地块开展植被恢复、生态修复治理共332亩，其中湿地三块12亩。清水海水库入库河流汇水区建设生态湿地25亩、塌鼻子龙潭汇水区建设生态湿地42亩、新田河流域及新田河水库入库汇水区建设生态湿地140亩；实施板桥河西拉龙小流域综合治理项目，建设生态湿地310亩，完成流域规划范围内生态自然修复和综合治理工程。

#### 2.3.3.4 推进坡耕地退耕还林还草力度

针对水源保护区内各水库、入库河道两岸坡耕地多、坡度大、土质松软、水土流失较为严重等情况，在水源地保护区大力推进坡耕地退耕还林还草力度，在一定程度上减轻了水土流失。

### 2.3.4 安全保障建设

“十三五”期间，对清水海水库一级保护区及新田河水库、板桥河水库、石桥河水库、塌鼻子龙潭等水源点进行隔离防护。同时，在水源保护区内的主要道路设置4个危化物检查点，对出入饮用水源区的危化物品运输车辆进行严格检查、登记。2019年底完成麦冲坡、海尾两个危险检查站高清抓拍摄像头的安装。2020年新建10个环境事故应急池，配套标识标牌、防撞栏等设施；新增震荡标线109.8平方米。每年对检查点值守人员进行系统强化培训。

### 2.3.5 监管能力

#### 2.3.5.1 水文气象监测方面

2016年以来，昆明清源自来水有限责任公司安装了平板闸门23台，弧形闸门3台，螺杆式启闭机5台，卷扬式启闭机12台，液压式启闭机4台，手电动葫芦5台，离心泵7台，雨量遥测站13台，RISONIC Modular流量计5台，变压器10台，水文水情自动测报站点15个。

#### 2.3.5.2 水质监测能力

在清水海隧道、六哨、库区取水口和金钟山水库建设了4套在线监测系统，石桥河水库、板桥河水库、塌鼻子龙潭和库区入水口等重点水源区域安装在线监测系统尚未建设，待争取资金进一步完善。

#### 2.3.5.3 监控能力

（1）视频监控

“十三五”期间，大幅增加视频监控设备，目前在“五库一潭”及散小水源点安装视频监控摄像机共计134台，基本实现了重要节点全覆盖的视频监控体系。另外，还设置了闸门远控操作系统3套，时差式超声波流量计3套。

（2）日常巡查

严格按照省、市“河长制”精神，由县政府主要领导担任县级河长，清水海水源保护区管理局主要负责人、云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局主要负责人为县级副河长、县政府办公室主要负责人任河长协调人，实行挂牌巡河制度。坚持一级保护区每日巡查，二级保护区每周不少于两次巡查，每周全面巡查，重要节假日重点巡查，并做好巡查记录。

#### 2.3.5.4 预警监控及应急管理

（1）预警监控

“十三五”期间，寻甸县环保局进一步完善了环境预警应急监测设施的建设，现有预警应急设施包括应急监测数据库、便携式多种气体分析仪、便携式多功能水质检测仪、应急检测箱、个人防护装备、便携式溶解氧测定仪、便携式流速测量仪、油份测定仪、发光细菌毒性检测仪、水上救生设备等。

（2）应急管理

寻甸县组织编制了《寻甸回族彝族自治县集中式饮用水水源地突发性环境污染事故应急预案》、《寻甸县饮用水源保护区突发情况应急预案》、《寻甸县清水海饮用水源保护区突发事件应急预案》、《寻甸县清水海饮用水源地应急预案》等，成立了寻甸县清水海饮用水源保护区环境污染事件应急指挥部（简称应急指挥部），负责清水海辖区内饮用水源环境污染事故应急处置的指挥协调工作。同时，配备了油毯、绳索、铁丝、救生衣、防洪带、木料等应急物资，定期组织其应急分队开展针对水源保护区突发水环境污染事件的实战演练。

昆明自来水公司也在水库取水口及水库大坝分别安装治安亭一个，实行24小时职守，对进出水源地的人员及车辆进行检查、实名登记。

### 2.3.6 制度建设

#### 2.3.6.1 保护条例及管理办法

制定了《清水海水库水资源保护管理联席会议制度》《清水海饮用水源突发水污染事件应急处置预案》等规章制度，制定完善清水海水源区信息共享制度、联合执法制度、联席会议制度等。

#### 2.3.6.2 管理机构

2016年3月18日，昆明市编委下发了《关于设立寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局的通知》，撤销清水海管委会调整设置为管理局。2016年12月30日，县人民政府办公室下发《关于印发寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局主要职责内设机构和人员编制的通知》（寻政办发〔2016〕92号），寻甸县撤销县清水海水源保护区管理委员会，调整设置为寻甸县清水海水源保护区管理局，负责开展清水海饮用水源地管理保护工作。

#### 2.3.6.3 生态补偿

根据统计，2016～2018年昆明市级财政合计下达扶持补助资金13780万元，县级拨付职能部门资金10327.1392万元；其中，2016年市级下达扶持补助资金3484万元、县级拨付职能部门资金3483.3088万元，2017年市级下达扶持补助资金3432万元、县级拨付职能部门资金3318.3312万元，2018年市级下达扶持补助资金3432万元、县级拨付职能部门资金3525.4992万元，2019年市级下达扶持补助资金3432万元。

### 2.3.7 移民搬迁

2017年，在寻甸县委、县政府高位统筹、强力推进下，顺利实施并完成了清水海一级保护区内海头村的整体搬迁任务，清水海一级保护区内海头村312户1097人在最后期限内提前5天整村拆除。

## 2.4 污染排放及环境状况

### 2.4.1 污染源排放及特征分析

按照《<全国饮用水水源地环境保护规划>编制技术大纲》、《全国水环境容量核定技术指南》等相关要求，结合清水海水源地实际情况，对水源保护区内点源、面源污染排放进行核算，并对污染来源及构成进行分析。点源污染主要来源于区内集镇生活污水及生活垃圾排放；面源污染主要由村庄生活污水、生活垃圾、分散式畜禽养殖、种植业、水土流失等污染组成。

#### 2.4.1.1 点源污染状况

依据《2019年昆明市主城集中式饮用水源环境状况评估自查报告》，结合部门调研、现场踏勘及相关研究成果，目前水源保护区内无工业企业分布，无违章建筑和排污口，无规模化畜禽养殖点，点源污染主要来自于集镇生活污水排放和生活垃圾排放。根据《<全国饮用水水源地环境保护规划>编制技术大纲》，结合国家重大水专项滇池项目及《普渡河流域（昆明部分）水污染防治“十三五”规划》、松华坝饮用水水源保护区集镇生活源调查、《生活污染源产排污系数手册》（生态环境部第二次全国污染源普查工作办公室，2019；华南环境科学研究所等，2019）等相关研究成果，确定集镇居民人均生活污水、垃圾排放系数。在综合考虑六哨乡、甸沙乡集镇配套污染治理设施对污染物削减基础上，核算得到集镇生活污水、生活垃圾污染排放量。经核算，2020年点源生活污水排放污染物CODCr、TN、TP、NH3-N量分别为23.83、4.64、0.36、3.30吨，生活垃圾排放污染物TN、TP量分别为5.40、0.71吨，故点源污染物CODCr、TN、TP、NH3-N排放量分别为23.83、10.04、1.06、3.30吨。

#### 2.4.1.2 面源污染状况

农村面源污染是指农村生活和农业生产活动中溶解的或固体的污染物，在降水和径流冲刷作用下，以地表径流、农田排水和地下渗漏等方式进入受纳水体所引起的污染，主要包括农村生活污水、农村生活垃圾、分散式畜禽养殖、农业种植、水土流失等。

（1）核算方法及参数

根据《<全国饮用水水源地环境保护规划>编制技术大纲》、《全国水容量核定技术指南》，结合《生活污染源产排污系数手册》（生态环境部第二次全国污染源普查工作办公室，2019；华南环境科学研究所等，2019）、《普渡河流域（昆明部分）水污染防治“十二五”规划》、《云南省地方标准 用水定额》等技术文件，按照面源不同类别确定核算技术方法。在此基础上，依据《寻甸县农业综合统计分村委会年报》、寻甸县水务局提供的补助范围人口数据资料、云南数字乡村网、《清水海饮用水水源地（寻甸区域）安全保障达标建设实施方案》等，结合部门调研及相关研究成果，在综合考虑各项污染治理设施对污染物削减基础上，核算得到农村生活污水、农村生活垃圾、农业种植、分散式畜禽养殖、水土流失五个方面的污染排放量。经核算，2020年水源保护区内因面源产生的污染物CODCr、TN、TP、NH3-N排放量分别为10880.38、3063.57、925.92、680.39吨。从各污染物占比情况来看，污染物CODCr主要来源于分散式畜禽养殖，其占比达到80.96%，其次为农业种植和农村生活污水污染，占比分别达到17.35%，1.69%；污染物TN主要来源于农业种植、水土流失和分散式畜禽养殖污染，其占比分别达到75.83%、12.30%、11.62%；污染物TP主要来源于农业种植、水土流失污染，其占比分别达到87.62%、7.90%；污染物NH3-N主要来源于农业种植、分散式畜禽养殖污染，其占比分别达到97.31%、2.48%。

#### 2.4.1.3 污染物排放特征分析

通过上述对水源保护区内点源、面源污染排放量核算结果，从污染排放构成、来源、空间分布等方面对污染排放特征进行分析。

（1）污染物排放的构成

2020年水源保护区内污染物CODCr、TN、TP、NH3-N排放量分别为10904.21吨、3073.62吨、926.98吨、683.70吨，各污染物均以面源占比为主，面源所占比重均在99%以上。

（2）污染物排放的空间分布

从水源保护区涉及乡镇来看，以六哨乡污染排放占比最大，其污染物CODCr、TN、TP、NH3-N排放量分别占总量的45.85%、54.85%、67.93%、57.39%；其次为甸沙乡和金所街道；从水源保护区分级来看，污染物排放主要来自二级保护区，CODCr、TN、TP、NH3-N排放占比分别为94.55%、96.09%、96.25%、96.54%；而一级保护区占比相对较低；从水源保护区涉及流域来看，以板桥河流域污染排放占比最大，其污染物CODCr、TN、TP、NH3-N排放量分别占总量的37.57%、44.20%、54.56%、46.16%；其次为塌鼻子龙潭保护区范围，各污染物占比分别为35.06%、29.18%、20.29%、28.96%，后续依次为新田河流域、石桥河流域和清水海库区。

根据水源保护区涉及流域及其各污染物产生源来看，各流域均以面源污染排放占比最大，清水海库区、新田河流域、板桥河流域、石桥河流域、塌鼻子龙潭，其污染物CODCr、TN、TP、NH3-N面源排放量分别占各流域排放总量的98%以上。

通过以上分析，清水海水源保护区污染物主要来自于农业种植、水土流失、分散式畜禽养殖等面源污染，而污染排放主要源自于六哨乡、甸沙乡等区域以及相对应的板桥河流域、塌鼻子龙潭保护区域的农业种植、水土流失、分散式畜禽养殖等因素。

#### 2.4.1.4 污染物入河量分析

考虑到各污染物产生源所排放污染物进入水体的过程中会产生一定滞留，通过分析计算得出污染物入河量。据统计，2020年水源保护区内点源污染物CODCr、TN、TP、NH3-N入河量分别为8.78吨、3.13吨、0.24吨、1.83吨，面源污染物CODCr、TN、TP、NH3-N入河量分别为642.67吨、110.67吨、4.08吨、20.98吨，合计为651.45吨、113.80吨、4.32吨、22.81吨。各污染物入河量均以面源占比为主，面源所占比重均在91%以上。而面源污染源中CODCr以分散式畜禽养殖占比最高，占总入河量的78.26%，TN、TP、NH3-N均以农业种植占比最高，分别占总入河量的72.19%、81.35%、89.47%。

从水源保护区流域空间分布来看，以板桥河流域污染物入河量占比最大，其污染物CODCr、TN、TP、NH3-N入河量分别占总量的47.32%、47.36%、53.41%、42.18%；其次为新田河流域，后续依次为石桥河流域、清水海库区和塌鼻子龙潭保护区域。从水源保护区涉及流域及其各污染物产生源来看，各流域均以面源污染物入河量占比最大，污染物CODCr、TN面源入河量均占各流域入河总量的95%以上，污染物TP面源入河量占各流域入河总量的70%以上，污染物NH3-N面源入河量占各流域入河总量的82%以上。

### 2.4.2 库区及入库河流水质状况

依据《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）、《关于地表水环境质量水质评价指标规定的通知》（云环站发〔2005〕23号）等，利用水库、地下水源入湖口水质监测数据对水体环境质量现状及变化趋势进行评价和分析，评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、粪大肠菌群以外的22项指标，河流水质总氮不参与评价。评价对应丰水期为7-9月，枯水期为3-5月，平水期为1-2、6、10-12月。清水海饮用水水源保护区地表水监测点位分布图见附图8。

#### 2.4.2.1 清水海水库

（1）2020年现状情况

根据评价结果（总氮未参与评价），2020年清水海库区水质类别总体为Ⅱ类，满足Ⅱ类水保护目标要求；从丰、平、枯各期水质来看，水质均为Ⅱ类；从库区各月水质来看，全年各月份水质介于Ⅰ类-Ⅱ类，其中2月、8-9月、12月水质达到了Ⅰ类水质。

（2）2016～2020年变化趋势

2016年以来（总氮未参与评价），清水海各年年均水质等级均为Ⅱ类，均满足Ⅱ类水保护目标要求；各月份清水海水质等级在Ⅰ～Ⅲ类之间波动，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类水质出现的频率分别为16.7%、76.7%、6.7%，不达标污染物主要为溶解氧和总磷，超过Ⅱ类标准频率分别为5%、3.33%。

（3）2020年总氮现状情况

根据评价结果，2020年清水海库区总氮为Ⅲ类水质，不满足Ⅱ类水保护目标要求；从丰、平、枯各期总氮水质来看，水质均为Ⅲ类；从库区各月总氮水质来看，全年各月份总氮水质介于Ⅱ类-Ⅳ类，其中6月、8-9月为Ⅱ类水质，1-5月、10-12月为Ⅲ类水质，7月为Ⅳ类水质。

（4）2016～2020年总氮变化趋势

2016年以来，清水海各年总氮年均水质等级均为Ⅲ类，均不满足Ⅱ类水保护目标要求。

#### 2.4.2.2 湖库水源点

（1）2020年现状情况

根据评价结果，2020年新田河水库水质类别总体为Ⅴ类，未达到Ⅱ类水保护目标要求，超标污染物为总磷、总氮、五日生化需氧量，水质状况为中度污染；板桥河水库库区水质类别总体为Ⅳ类，未达到Ⅱ类水保护目标要求，超标污染物为总磷、总氮，水质状况为轻度污染；石桥河水库水质类别总体为Ⅴ类，未达到Ⅱ类水保护目标要求，超标污染物为总磷、总氮，水质状况为中度污染。从丰、平、枯各期水质来看，新田河水库、板桥河水库、石桥河水库均表现为丰水期综合污染指数高于平、枯水期，水质状况相对较差。

（2）2016～2020年变化趋势

①新田河水库：2016～2020年新田河水库年均水质等级除2020年为Ⅴ类外，其余年均为Ⅳ类水，年均水质无明显改善趋势；月均水质等级波动变化较大，Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类水质出现的频率分别为2.7%、40.5%、27.0%、21.6%、8.1%，超标污染物主要为总氮、氨氮、总磷、化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数。

②板桥河水库：2016～2020年板桥河水库各年年均水质等级除2016年为Ⅲ类外，其余年均为Ⅳ类水，年均水质无明显改善趋势；月均水质等级波动变化较大，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类水质出现的频率分别为1.7%、8.5%、32.2%、40.7%、11.9%、5.1%，超标污染物主要为总氮、总磷、氨氮。

③石桥河水库：2016～2020年石桥河水库各年年均水质等级分别为劣Ⅳ类、Ⅳ类、Ⅳ类、Ⅲ、Ⅴ类水，年均水质总体无明显改善趋势；月均水质等级波动变化较大，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类水质出现的频率分别为1.9%、9.3%、44.4%、20.4%、16.7%、7.4%，超标污染物主要为总氮、总磷。

#### 2.4.2.3 入库河流

（1）2020年现状情况

根据评价结果，2020年海当隧洞水质类别为Ⅱ类，达到功能区划Ⅱ类水的要求，水质状况为优；塌鼻子龙潭水质类别为Ⅱ类，达到功能区划Ⅱ类水的要求，水质状况为优。从丰、平、枯各期水质来看，海当隧洞丰、平、枯水期水质均为Ⅱ类水；塌鼻子龙潭丰、枯水期水质均为Ⅱ类水，平水期水质达到Ⅰ类水，水质状况为优。

（2）2016～2020年变化趋势

2016～2020年，海当隧洞各年年均水质等级均稳定在Ⅱ类水，月均水质等级在Ⅰ～Ⅲ类之间波动，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类水质出现的频率分别为15%、71.7%、13.3%，引起水质类别波动变化的指标主要为总磷，；2016～2020年，塌鼻子龙潭除2016年为Ⅰ类外，其余年份年均水质等级均为Ⅱ类水，而月均水质等级在Ⅰ～Ⅲ类之间波动，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类水质出现的频率分别为39.0%、52.5%、8.5%，引起水质类别波动变化的指标主要为五日生化需氧量。

### 2.4.3 库区水体富营养化状况

依据《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号），营养状态评价指标为叶绿素α、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数共5项。评价结果表明，2020年清水海水库、板桥河水库、石桥河水库、新田河水库水质营养状态指数分别为30.46、39.43、39.65、47.74，均处于中营养状态，总体呈现丰水期营养状态指数高于平、枯两期；此外，板桥河水库、石桥河水库、新田河水库3个水源点的水质营养状态明显劣于清水海水库。

从2016～2020年月度变化趋势来看，清水海水库营养状态指数月均在24.26～41.54之间变化，未发生富营养化，总体呈现出先升高后降低的趋势；而丰水期营养状态指数普遍高于枯水期和平水期。新田河水库营养状态指数月均在26.70～53.44之间变化，而丰水期营养状态指数普遍高于平水期、枯水期。板桥河水库营养状态指数月均在22.39～49.32之间变化，丰水期营养状态指数普遍高于平水期、枯水期。石桥河水库营养状态指数在20.57～55.48之间变化，丰水期营养状态指数普遍高于平水期、枯水期。

## 2.5 水资源供需状况

### 2.5.1 水资源量

目前，清水海水位基本维持在2168～2173米之间，湖容积在7778～10888万立方米之间，现状多年平均来水量2472万立方米；新田河、板桥河、石桥河多年平均径流量分别为4250万立方米、8198万立方米、1853万立方米，而塌鼻子龙潭多年平均产水量574万立方米。

### 2.5.2 水资源供需状况

清水海引水工程自供水以来供水量逐年增加，2016年以来每年供水量超1亿立方米。截止2020年11月，总供水近7.3亿立方米。其中，昆明日均供水30万立方米，寻甸日均供水3万立方米，供水保证率为100%。

## 2.6 现阶段存在的主要问题

1 清水海水质未能稳定达标，各水源点水体污染仍旧存在较大隐患。

2 环境保护项目资金缺口较大。

3 面源污染占比大、综合治理措施匮乏成为清水海水库水质稳定达标的重要制约。

4 现有点源污染治理设施在实际运行中仍然存在不足，综合效益有待进一步提高。

5 水源保护区产业单一，人民群众经济收入较低，现有生态补偿机制对水源保护工作的作用有限，社会经济发展与水源保护的矛盾依然未能很好解决。

# 3 “十四五”期间饮用水源地面临的压力及形势分析

## 3.1 “十四五”期间水源保护压力分析

1 人口增长导致污染负荷呈增长趋势

根据预测，由于人口增长，到2025年水源保护区内污染物CODCr、TN、TP、NH3-N排放量均较2020年有所增长，主要是基于人口增长带来的生活污水和生活垃圾的增长及其对应污染物排放的增长。

2 水环境容量总量不足仍旧是水质稳定达标的较大威胁

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2007）要求，为保证清水海饮用水水源的水质安全，其各水源点汇水区内负荷量必须小于等于各水源点汇水区的水环境容量，在参考相关研究基础上，采用基于水库水环境容量的计算模型，进行水环境容量计算。

根据清水海水源保护区各子流域水环境容量计算结果，从汇水区分布情况来看，各汇水区均需削减TN入河量，其中TN削减量最大的汇水区为板桥河水库汇水区，其次为塌鼻子龙潭汇水区、新田河水库汇水区、石桥河水库汇水区及清水海水库汇水区。其削减量分别占总削减量的36.46%、34.04%、21.65%、7.25%、0.60%；板桥河、石桥河及新田河水库汇水区均需削减TP入河量，其中TP削减量最大的子流域为板桥河水库汇水区，其次为新田河水库汇水区、石桥河水库汇水区，其削减量分别占总削减量的46.32%、27.75%、25.93%。因此，清水海饮用水水源保护区需要主要控制的是污染物TN、TP的入河量，而板桥河水库汇水区、塌鼻子龙潭汇水区、新田河水库汇水区、石桥河水库汇水区是需要重点削减的区域。对于整个水源保护区，污染物TN、TP的排放削减量分别占其总排放量的30%、15%。

## 3.2 “十四五”期间水源保护形势分析

1 国家对饮用水水源保护工作高度重视。

2 城市扩大化与水源供应保障矛盾突出。

3 区域社会经济发展与清水海水源地水源保护工作的衔接有待进一步提高。

# 4 规划基本原则与规划目标

## 4.1 基本原则

（1）坚持全面规划、统筹协调原则。

（2）坚持三水统筹、系统保护原则。

（3）坚持因地制宜、分类指导原则。

（4）坚持政府主导、依法保护原则。

（5）坚持强化宣传、公众参与原则。

## 4.2 规划总体思路

根据当前饮用水源保护形势及要求，将清水海水源保护区水环境现状情况及污染物排放空间分布情况作为约束条件，以流域为单元进行分区管控，根据各流域水源点汇水区主要环境问题结合规划实施指标可行性，考虑点源污染治理、面源污染控制、生态修复相结合，按照实现两个目标、实施五大任务，努力开展清水海饮用水水源地管理和保护工作，切实保障水源地的供水安全及区域人民群众饮水安全。

（1）两个目标

①水质达标。到2025年，实现清水海库区水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。

②水资源保障。确保清水海饮用水水源保护区水资源可持续利用，全面保障昆明主城区饮水安全。

（2）五大任务

围绕水资源持续保障及库区、各水源点及主要入库河流水质达标要求：1、加快水资源保障工程建设，力保水资源的可持续利用及利用效率达到最优化；2、持续推进水源保护区环境保护工作，加快实施一级保护区综合整治，强化点源污染治理、面源污染综合防治等水质保证工程；3、加大水源保护区生态恢复，大力推进库区及入库河道、陆域生态修复、水土流失防治等生态恢复与建设工作；4、加强水源保护区监控体系建设工作，持续落实保护区水质监测及重要点位监控工作；5、加强制度建设，持续落实资金保障、环境管理、预警及应急等制度，提升管理能力建设水平。

## 4.3 规划目标及指标体系

### 4.3.1 总体目标

到2025年，实现清水海库区水质稳定在Ⅱ类水（GB3838-2002《地表水环境质量标准》）、各水源点水质稳定在Ⅲ类水、主要入库河流水质稳定在Ⅱ类水（GB3838-2002《地表水环境质量标准》），昆明主城区城市饮水安全得到全面保障。

### 4.3.2 指标体系

根据规划总体目标和要求，从水质合格、水资源保障、环境保护、生态恢复、监测监控保障、落实管理制度等6个方面制定《清水海饮用水水源地（寻甸区域）保护“十四五”规划》的指标体系及要求，具体如下表所示。

表4.4-1  规划指标体系汇总表

| 类别 | 序号 | 指标内容及要求 | 单位 | 现状值 | 规划目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质合格 | 1 | 一级保护区内水库及主要入库河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准（按基本项目和补充项目评价） | / | 清水海Ⅱ类，石桥河、新田河水库Ⅴ类，板桥河水库Ⅳ类；海当隧洞、塌鼻子龙潭Ⅱ类 | 清水海Ⅱ类，石桥河、新田河、板桥河水库Ⅲ类；海当隧洞、塌鼻子龙潭Ⅱ类 |
|  | 2 | 水库综合营养状态指数 | / | 清水海水库、板桥河水库、石桥河水库、新田河水库水质营养状态指数分别为30.46、39.43、39.65、47.74 | 综合营养状态指数不升高 |
| 水资源保障 | 3 | 依据昆明主城供水“七库一站”统一调度方案，编制清水海年度调度计划 | / | 编制 | 制定并实施 |
|  | 4 | 供水设施巡查、定期检修率 | % | 100 | 100 |
| 环境保护 | 5 | 集镇污水收集处理率 | % | 66 | ≥95 |
|  | 6 | 一级保护区村庄污水收集处理率 | % | 45 | 100 |
|  | 7 | 二级保护区村庄污水收集处理率 | % | 30 | ≥85 |
|  | 8 | 集镇垃圾收集清运率 | % | 90 | 100 |
|  | 9 | 村庄垃圾收集清运率 | % | 70 | 100 |
|  | 10 | 畜禽粪便资源化利用率 | % | 80 | ≥95 |
|  | 11 | 农作物秸秆综合利用率 | % | 90 | ≥95 |
|  | 12 | 主要农作物化肥使用量年增长率 | % | -8.9 | ≤-5.4 |
|  | 13 | 单位防治面积农药使用量年增长率 | % | / | ≤-1.5 |
| 生态恢复 | 14 | 一级保护区陆域植被覆盖率 | % | 41.5 | ≥60 |
|  | 15 | 水源保护区森林覆盖率 | % | 49.2 | ≥51.2 |
|  | 16 | 水源保护区范围内水土流失面积比 | % | 36.84 | ≤35 |
| 监测监控保障 | 17 | 对地表水饮用水水源地《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的基本项目和补充监测项目进行定期监测 | 次/月 | 1 | ≥1 |
|  | 18 | 对地表水饮用水水源地《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的特定项目进行定期排查性监测 | 次/年 | 1 | ≥1 |
|  | 19 | 按照《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）规定的项目，对湖库型饮用水水源地开展营养状况监测 | 次/月 | 1 | ≥1 |
|  | 20 | 水生态调查监测次数 | 次/规划期内 | / | ≥2 |
|  | 21 | 饮用水水源地取水口及重要供水工程设施24小时自动视频监控设施普及率 | % | 100 | 100 |
| 落实管理制度 | 22 | 落实饮用水水源地保护资金投入机制，专项工作经费落实率 | % | 70 | ≥80 |
|  | 23 | 饮用水水源地及各级保护区边界警示标志的设置 | / | 具备 | 保持，有条件继续完善 |
|  | 24 | 实行资源共享和重大事项会商制度 | 次/年 | 2 | ≥2 |
|  | 25 | 实行定期演练制度，落实配套的预警机制 | 次/年 | 1 | ≥1 |

# 5 重点任务及规划措施

## 5.1 水资源保障

### 5.1.1 加强各水源工程设施建设与维护

### 5.1.2 强化输水干线工程设施维护与管理

### 5.1.3 扎实推进水源涵养林建设

### 5.1.4 继续推进清水海新增水源建设

## 5.2 水环境保护

### 5.2.1 一级保护区综合整治

1 推进一级保护区实施止耕禁种。

2 海尾村积水路段改造工程。

### 5.2.2 点源污染治理工程

1 提升改造集镇污水处理设施，加强运营管理。

2 继续加强集镇生活垃圾收集、转运设施建设。

### 5.2.3 面源污染综合防治

1 着力加强农田径流污染治理

（1）积极推动农田径流净化工程。

（2）有效控制农药和化肥过量使用。

（3）加快推进农业节水灌溉。

2 有效控制分散畜禽养殖污染

（1）推广清洁和生态养殖技术。

（2）提升畜禽分散养殖污染防控能力。

3 加强农村生活污水污染治理

加强分散村落居民生活污水连片、分区处理，实现污水处理设施与周边生态环境建设完美融合。“十四五”期间，重点在湾湾村、周家村、石板沟村建设村庄集中式污水处理厂及配套管网，同时加强尾水出口人工湿地建设，污水处理后排入湿地，避免生活污水就近进入河道；加快提升改造新田村污水处理站，确保排放尾水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准；在水源保护区内其它人口少且较为分散的村庄，则以截污沟及泄洪沟系统收集村庄生活污水及部分径流，选择村庄地势低洼地段，建设稳定塘、“低耗能分散式污水处理设施”等生态处理工程。争取到“十四五”末期，基本实现一级保护区内村庄污水收集处理率达100%、二级保护区内村庄污水收集处理率达75%的目标。

4 完善垃圾收集、转运、处理设施建设和维护

（1）加强生活垃圾收集基础设施建设。

（2）完善垃圾转运体系建设。

5 推进农村固体废弃物资源化利用

（1）促进秸秆综合利用

争取在“十四五”期间，实现秸秆等农田废弃物利用率持续稳定在95%以上。

（2）加大农膜和农药包装物回收力度

力争到2025年，当季农用地膜回收率达到95%以上。

6 适时开展土壤环境保护和综合治理工作

7 加强内源污染控制治理

对清水海库区涨落带非法开垦及放牧区域进行及时清理，避免水库水位上涨后污染物直接进入水体。同时，选择在枯水期水库水位较低的有利时机，利用较为集中的时间清理疏浚板桥河、石桥河、新田河水库等水源点，清除有害水生植物、垃圾杂物、淤泥和漂浮物，有效减少内源污染。

## 5.3 生态恢复与建设

### 5.3.1 推进库区及入库河道沿岸生态植被恢复建设

### 5.3.2 加强生态湿地的建设

## 5.4 监测监控体系建设

### 5.4.1 加强监测监控能力建设

### 5.4.2 进一步明确水源保护区范围

### 5.4.3 加强风险预警及应急能力建设

（1）加强应急组织能力建设。

（2）完备应急设施。

（3）定期开展应急演练。

### 5.4.4 定期开展水生态调查监测

参照《内陆鱼类多样性调查与评估技术规定》、《内陆浮游生物多样性调查与评估技术规定》、《《水库渔业资源调查规范》、《湖库水生态环境质量监测与评价技术指南》等技术规范，在饮用水水源地保护区内定期开展湖库水生生物指标及物理生境指标调查监测，掌握湖库水体中浮游植物、浮游动物、底栖动物、着生藻类、鱼类、水生维管束植物等水生生物状况及物种栖息地综合条件。

## 5.5 落实现有管理机制，进一步完善体制机制

### 5.5.1 落实主体功能区布局和生态安全屏障

### 5.5.2 严格执行项目审查制度

### 5.5.3 健全和完善水源地污染治理设施监管机制

### 5.5.4 健全和完善水源地部门联动机制

### 5.5.5 落实饮用水源地休养生息机制

### 5.5.6 落实水源地“柔性”移民管理机制

### 5.5.7 健全水源地生态文明建设机制

### 5.5.8 健全和完善饮用水源保护公众参与机制

# 6 规划重点工程与投资

## 6.1 重点工程项目

《清水海饮用水水源地（寻甸区域）保护“十四五”规划》重点工程项目34个，投资总额为47965万元。其中，水资源保障类工程项目4个，拟投资金额2550万元；水环境保护类工程项目12个，拟投资金额15515万元；生态恢复与建设类工程项目5个，拟投资金额5630万元；监控体系及管理能力体系建设类工程项目6个，拟投资金额2970万元；体制机制落实与完善类项目7个，拟投资金额21300万元。清水海饮用水水源保护区规划重点项目分布示意图见附图9。

表6.1-1  《规划》重点项目汇总表

| 项目类别 | 项目数量（个） | 项目投资（万元） | 投资占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水资源保障工程 | 4 | 2550 | 5.32 |
| 水环境保护工程 | 12 | 15515 | 32.35 |
| 生态恢复与建设工程 | 5 | 5630 | 11.74 |
| 监控体系及管理能力体系建设工程 | 6 | 2970 | 6.19 |
| 体制机制落实与完善 | 7 | 21300 | 44.41 |
| 合计 | 34 | 47965 | 100 |

## 6.2 投资与资金筹措

清水海饮用水水源地保护“十四五”规划实施重点工程项目总投资为47965万元。资金筹措渠道首先应争取国家、省、市级资金，同时，拓宽投融资渠道，积极申请银行贷款、设备租赁融资，发行企业债券和上市融资，鼓励不同经济成分和各类投资主体，以独资、合资、承包、租赁、拍卖、股份制、股份合作制、BT、BOT、PPP等不同形式参与工程项目建设。

# 7 规划效益及目标可达性分析

## 7.1 规划预期效益分析

### 7.1.1 生态环境效益

（1）增加森林覆盖率，控制水土流失

（2）改善村落环境，建设环境友好新农村

（3）降低污染排放，改善入库河流水质

### 7.1.2 社会效益

（1）树立政府执政为民的新形象

（2）促进流域人与自然和谐

（3）改善人居环境，提高公众健康水平

（4）普及和提高水源地环境保护意识

### 7.1.3 经济效益

本规划实施不能产生直接的经济效益，并且还需要政府拨付工程投资及示范工程处理费用才能保证项目的正常实施，但水源保护区的污染控制、生态建设、水质保障等工程属于保护昆明市饮用水源的公益事业项目，其经济效益可以从人民群众的饮水安全及身体健康的保护方向得到间接的体现。

## 7.2 目标可达性分析

### 7.2.1 水质合格目标

“十四五”期间，通过在规划范围内实施一系列点源、面源污染削减工程项目和措施，规划范围内污染物CODCr、TN、TP、NH3-N排放削减量能够实现水环境容量总量控制方案提出的污染物TN、TP排放总量分别削减30%、15%的目标。在此基础上，利用水库水环境容量核算模型对清水海水库库区水质指标进行核算结果表明，到2025年清水海水库库区能够保持Ⅱ类水质标准，规划水质目标可达。

### 7.2.2 水资源保障目标

“十四五”期间，一方面通过加快实施湖库沿岸生态植被恢复工程、一级保护区植被修复工程、水源涵养林建设工程，在清水海水库、新田河水库、板桥河水库、石桥河水库及塌鼻子龙潭周边一级保护区范围内进行全面的禁耕、禁牧、恢复植被等措施，加大二级保护区森林覆盖率，不断提升清水海水库饮用水源保护区水源涵养能力，增加上游来水量；二是通过实施饮用水源保护区输水干线维护与管理工程、清水通道建设工程、散小水源点截流设施及引水管道完善等工程，减少来水在输送过程中水量的损耗；三是通过罗泊河水库（清水海二期）工程大幅增加清水海库区来水量；四是加强与昆明清源自来水有限责任公司沟通交流和协调配合，建立水源地年际供水调节机制和水源地休养生息机制，能够确保相应保证率下的水资源可持续利用。

# 8 规划保障措施

## 8.1 法律法规和政策制度保障

### 8.1.1 法律法规保障

### 8.1.2 政策制度保障

1、实施严厉的水源区污染源管理政策

2、制定和落实污染治理设施正常运行费用的筹资政策

## 8.2 组织管理保障

### 8.2.1 加强组织领导

### 8.2.2 强化目标责任考核

## 8.3 项目资金和用地保障

### 8.3.1 资金保障

水源地保护是社会公益性质项目，按照“坚持共同推进，调动各方力量，加强协调配合，形成政府主导、部门分工协作、全社会共同参与的格局”的保护原则，动员全社会力量，实行政府、集体、个人三方面结合政策，鼓励多方投资，提高资金利用率，尽可能地将水源地保护项目按照市场进行运作，吸引社会力量及资金来参与实施。深化投资体制改革，提高地方自筹能力，同时积极争取国家和省、市级专项资金和专项贷款，努力引进外资和技术。

1 加大或争取政府财政投入

2 建立和完善投融资体制

3 建立和健全自然资源与环境补偿机制

### 8.3.2 用地保障

针对清水海饮用水水源保护区一级保护区综合整治、污水收集处理设施建设、垃圾收集处理设施建设等重点项目，应安排专项用地指标予以重点保障。市级规划、国土、环保、农业、林业、水务等部门统筹协调，提高水源地保护项目用地审批效率，简化水源地保护项目用地审批流程。同时，加快用地审批效率，强化水源地保护建设项目用地保障。

## 8.4 规划评估

设立由有关领导、专家学者和公众代表组成的项目建设评估小组，制定科学合理的项目评估程序和方法，由寻甸县清水海水源保护区管理局会同县级有关部门在规划中期、终期阶段，对规划项目的实施进度和质量、实际环境效益、资金使用情况进行系统全面的评估，总结规划实施以来的经验和教训，编制规划执行情况中期和末期评估报告，以确保“十四五”规划目标的实现。同时，探索建立第三方评价机制，增强《规划》评估的科学性和公正性。

# 附件：

附件一：《规划》重点工程项目汇总表

附件二：《规划》相关附图

附图1：清水海饮用水水源保护区地理位置及规划范围图

附图2：清水海饮用水水源保护区水系分布图

附图3：清水海饮用水水源保护区分级划界、流域范围、水力联系示意图

附图4：清水海饮用水水源保护区地形地貌图

附图5：清水海饮用水水源保护区坡度分级示意图

附图6：清水海饮用水水源保护区行政区划图

附图7：清水海饮用水水源保护区土地利用现状图

附图8：清水海饮用水水源保护区地表水监测点位分布图

附图9：清水海饮用水水源保护区规划重点项目分布示意图

## 附件一：《规划》重点工程项目汇总表

附表1 《清水海饮用水水源地（寻甸区域）保护“十四五”规划》重点工程项目汇总表

| 工程类别 | 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要工程内容及其规模 | 计划投资（万元） |  | 建设 期限 |  | 责任单位 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源保障措施 | 1 | 饮用水源保护区水源涵养林建设工程 | 清水海、板桥河、石桥河、新田河水库汇水区 | 继续推进水源涵养林建设；加大封山育林实施力度，并辅以补树、种草措施，促进恢复森林植被，逐步形成分水岭防护林、坡面防护林、侵蚀沟防护林等水源涵养林；加强对水源涵养林管养，不断提升水源涵养林质量。 | 1300 |  | 2021～2025年 |  | 县林业和草原局、县发改局、县清水海管理局、水源区乡镇（街道） |  | “十三五”延续项目 |  |
|  | 2 | 饮用水源保护区输水干线维护与管理 | 饮用水水源保护区 | 开展石清输水干线、塌鼻子龙潭-清水海输水干线、新田河输水干线、板桥河-石清输水干线等输水线路输水通道过流能力、水量额外损失等监测；加强易损、破损、漏水干线段的巡查和整修、并辅以防渗措施处理；强化关键节点如恩甲渡槽、倒虹吸、海当隧洞、新麦冲隧洞等的巡查与监管。 | 250 |  | 2021～2025年 |  | 昆明清源自来水有限公司、县清水海管理局、水源区乡镇（街道） |  |  |  |
|  | 3 | 饮用水源保护区清水通道建设工程 | 入库河道与公路交叉段 | 建设主要入库河道与公路交叉段管涵通道建设。预计建设管涵通道约2000m。 | 500 |  | 2021～2025年 |  | 县清水海管理局、交通运输局 |  |  |  |
|  | 4 | 散小水源点截流设施及引水管道完善工程 | 饮用水水源保护区 | 六哨恩甲村委会3个散小水源点目前年引水800万方，通过截流设施及引水管道完善工程每年可增加引水量。预计增加截留井3口，引水管道3000m。 | 500 |  | 2021～2025年 |  | 昆明清源自来水有限公司、县清水海管理局、六哨乡政府 |  |  |  |
| 水环境保护措施 | 5 | 六哨及新田生活污水处理设施提升改造工程 | 六哨乡、金所街道 | 在六哨配套生活污水收集管网建设，将阿磨阁、西拉龙、瓦窑等生活污水全部收集进入六哨乡集镇生活污水处理设施，同时改造提升六哨乡集镇生活污水处理设施运行规模至1500m3/d；提升改造新田村生活污水处理设施，将处理规模提至300 m3/d。 | 2000 |  | 2021～2022年 |  | 县住建局、县清水海管理局、县水务局、六哨乡政府、金所街道 |  |  |  |
|  | 6 | 清水海保护区海尾村污染防治项目 | 金所街道 | 建设村庄生活污水收集处理设施及垃圾收集设施，包括截排水沟、盖板、排水涵管、过滤池等；配套垃圾房、垃圾桶、装卸工具、人力车、小型垃圾运输车；无害化卫生公厕3座、三格化粪池及堆房300个以上。 | 515 |  | 2021～2023年 |  | 县农业农村局、县清水海管理局、金所街道 |  |  |  |
|  | 7 | 清水海保护区“湾湾村、周家村、石板沟村”污染防治项目 | 金所街道 | 建设村庄生活污水收集处理设施及垃圾收集设施，包括截排水沟、盖板、排水涵管、过滤池等；配套垃圾房、垃圾桶、装卸工具、人力车、小型垃圾运输车等。无害化生态公厕3座、三格化粪池及堆房约230个。 | 540 |  | 2021～2023年 |  | 县清水海管理局、县农业农村局、金所街道 |  |  |  |
|  | 8 | 饮用水源保护区测土配方施肥工程 | 饮用水水源保护区 | 对水源区耕地进行测土、制定施肥配方，并进行技术人员培训以及方案宣传，制作并发放《测土配方使用手册》、《施肥建议卡》，持续加大测土配方推广力度，推广测土配方施肥5万亩。 | 500 |  | 2021～2025年 |  | 县农业农村局、县清水海管理局、水源区乡镇（街道） |  |  |  |
|  | 9 | 饮用水源保护区农药安全使用培训项目 | 饮用水水源保护区 | 在水源保护区内重点农田种植区，开展农药安全使用培训，大力推广统防统治，生物防治，物理防治。 | 100 |  | 2021～2025年 |  | 县农业农村局、县清水海管理局、水源区乡镇（街道） |  |  |  |
|  | 10 | 清水海保护区20个重点村庄生活污水收集处理工程 | 饮用水水源保护区 | 建设村庄生活污水收集处理设施，包括污水检查井、沉泥井、污水检查口、截流井、污水管网、入户支管、化粪池等，配备一体化生活污水处理设备（日处理200m3）一套、太阳能生态氧化池系统一套。 | 2000 |  | 2021～2025年 |  | 县住建局（配合单位）、县清水海管理局、水源区乡镇（街道）、市生态环境局寻甸分局 |  |  |  |
|  | 11 | 饮用水源保护区农田径流净化工程 | 饮用水水源保护区 | 对水源保护区内有条件的农田沟渠进行工程改造，在沟渠底部、边坡种植水生植物，构建生态排水沟渠，充分发挥其对农田径流营养性污染物的拦截净化效果，预计改造农田沟渠1000km；加强入库河口湿地建设和运行维护，有效削减污染负荷，重点在石桥河和板桥河入库河口设置人工湿地，约400亩。 | 3000 |  | 2021～2025年 |  | 县水务局、县财政局、县农业农村局、县清水海管理局、水源区乡镇（街道） |  | “十三五”延续项目 |  |
|  | 12 | 农田节水灌溉工程 | 饮用水水源保护区 | 在水源保护区内建设5000亩高效集水高标准农田。 | 1500 |  | 2021～2024年 |  | 县农业农村局、县清水海管理局、水源区乡镇（街道） |  |  |  |
|  | 13 | 水源地日常保洁 | 饮用水水源保护区 | 清理清水海水库及各水源点消落区、库尾、库湾及河道入库口的有害水生植物、枯枝败叶、垃圾杂物、漂浮物等，保持水面清洁。 | 600 |  | 2021～2025年 |  | 县清水海管理局、水源区乡镇（街道） |  |  |  |
|  | 14 | 清水海水源保护区一级区海尾村积水路段改造工程 | 二杨线与80县道交叉路段 | 建设截排水沟400m、盖板200m、排水涵管200m | 300 |  | 2021年 |  | 县交通运输局、县清水海管理局 |  |  |  |
|  | 15 | 清水海水源保护区一级区止耕禁种项目 | 金所街道、六哨乡、甸沙乡水源一级保护区 | 水源保护区一级区8000亩土地，按相关政策规定，采用土地流转的方式进行租赁，租地标准约为：旱地每亩每年1000元，水田每亩每年1500元，每两年递增5%，每年所需基础资金预计950万元。对租赁土地逐年进行水源涵养林生态恢复，每亩投入资金0.5万元，合计投资4000万元。 | 4000 |  | 2021～2025年 |  | 县发改局、县林业和草原局、县清水海管理局、水源区乡镇（街道） |  | 每年需土地租赁费950万元，项目投资不含土地租赁费 |  |
|  | 16 | 清水海保护区一级区隔离网建设工程 | 金所街道、六哨乡 | 清水海保护区一级区湾湾村、周家村、石板沟村，石桥河水库至上洋洒拉河流两侧共20公里。 | 460 |  | 2021～2022年 |  | 县清水海管理局、县交通运输局、水源区乡镇（街道） |  |  |  |
| 生态恢复与建设工程 | 17 | 板桥河、石桥河水库入库径流区治理工程 | 六哨乡 | 在石桥河、板桥河水库入库主要径流区实施截污工程，起到拦污、拦砂的作用；同时通过水土保持、河道治理、生态湿地建设、水源涵养林建设等生态修复治理措施，使得水库入库径流区水质能到到明显改善和提升。 | 1000 |  | 2021～2023年 |  | 县水务局、县林业和草原局、县清水海管理局、水源区乡镇（街道） |  |  |  |
|  | 18 | 湾湾村、周家村湿地建设工程 | 湾湾村、周家村 | 在湾湾村和周家村之间、村委会下侧现有的水塘及清水海库岸的耕地及土地，结合现有的防护林布置，规划生态湿地7.75hm2。 | 450 |  | 2021～2023年 |  | 县水务局、县农业农村局、县清水海管理局、县林业和草原局、水源区乡镇（街道） |  |  |  |
|  | 19 | 库区及入库河道沿岸生态植被恢复建设 | 饮用水水源保护区 | 在板桥河水库、新田河、石桥河水库、清水海水库库周及其主要入库河道两侧50～200米的区域，根据各水库及入库河流具体情况而定，按照乔、灌、草合理配置，并参照水源涵养林建设标准，逐步形成乔林、灌木、草本植物多层次立体结构的生态系统 | 1200 |  | 2021～2024年 |  | 县林业和草原局、县农业农村局、县清水海管理局、水源区乡镇（街道） |  | “十三五”延续项目 |  |
|  | 20 | 饮用水源保护区生态清洁型小流域综合治理工程 | 石桥河流域、塌鼻子龙潭水域范围（甸沙街上） | 石桥河流域、塌鼻子龙潭水域属于水土流失严重区域，重点实施塌鼻子龙潭水域（甸沙街上）小流域、石桥河小流域水土保持综合治理工程，通过水土保持措施、污水处理、垃圾处理、沟道治理、河滨生物缓冲带建设和生态湿地等综合措施，拦污、拦砂、有效保护和提升水源水质，加强水源保护。 | 2200 |  | 2022～2025年 |  | 县水务局、县农业农村局、县清水海管理局、水源区乡镇（街道） |  |  |  |
|  | 21 | 清水海库区湾湾村、周家村、石板沟村生态修复与建设工程 | 金所街道 | 对大沟毛箐、黑龙箐两条入库河道一级保护区陆域（河流两侧外延50米以内）范围实施河滨缓冲带，面积约为15.50hm2，主要采用乔、灌、草配置形式作为生态防护措施，使得一级保护区水环境功能得到极大保障 | 780 |  | 2021～2023年 |  | 县水务局、县林业和草原局、县农业农村局、县清水海管理局、水源区乡镇（街道） |  |  |  |
| 监控体系及管理能力体系建设 | 22 | 寻甸县清水海水源保护区水文气象在线、水质在线监测工程及视频监控系统工程 | 寻甸县清水海水源保护区 | 整套覆盖寻甸县清水海水源保护区水文气象在线监测系统、水质在线监测系统及视频监控系统建设。 | 1500 |  | 2021～2025年 |  | 县清水海管理局、昆明清源自来水有限公司、昆明市生态环境局寻甸分局、县气象局 |  |  |  |
|  | 23 | 清水海饮用水源地保护条例修订 | 寻甸县清水海水源保护区 | 将六哨乡恩甲村委会恩甲村、水城村、乐多村等水源工程重要节点纳入保护区范围的可行性，避免未纳入区域的监管空白和安全隐患 | 50 |  | 2021～2022年 |  | 县清水海管理局、县政府法制办、涉及相关县直部门、水源区乡镇（街道） |  | “十三五”延续项目 |  |
|  | 24 | 清水海饮用水源地管理办法修编 | 寻甸县清水海水源保护区 | 完善水源地管理办法，推进新田河水库、石桥河水库、板桥河水库、塌鼻子龙潭及输水工程管理办法与监管措施的制定 | 20 |  | 2021～2025年 |  | 县清水海管理局、各相关部门、昆明清源自来水有限公司 |  | “十三五”延续项目 |  |
|  | 25 | 饮用水源地组织管理能力、巡查能力及应急能力提升 | 寻甸县清水海水源保护区 | 适当增加清水海水管所工作人员编制，定期对在编人员进行水源地管理职能及技术知识培训；补充必要的办公、日常巡查装备，落实水源地管理机构工作经费；加强应急组织能力建设，完善应急预案，建立水源保护区监测管理平台，增加应急物资、定期开展演练。 | 1000 |  | 2021～2025年 |  | 县清水海管理局、县公安局、县应急管理局、昆明市生态环境局寻甸分局、昆明清源自来水有限公司、水源区乡镇（街道） |  |  |  |
|  | 26 | 饮用水源保护区公众宣传活动 | 寻甸县清水海水源保护区 | 定期举办水源地保护宣传活动、向水源区居民发放宣传手册，增加水源区村委会水源地保护宣传布告栏 | 100 |  | 2021～2025年 |  | 县清水海管理局、县委宣传部、县司法局、昆明清源自来水有限公司、水源区乡镇（街道） |  |  |  |
|  | 27 | 饮用水源保护区水生态调查监测 | 寻甸县清水海水源保护区 | “十四五”期间，在饮用水水源地至少开展2次系统性水生态调查监测，开展水生生物指标及物理生境指标调查监测，掌握湖库水体中浮游植物、浮游动物、底栖动物、着生藻类、鱼类、水生维管束植物等水生生物状况及物种栖息地综合条件。 | 300 |  | 2021～2025年 |  | 县清水海管理局、市生态环境局寻甸分局 |  |  |  |
| 体制机制落实与完善 | 28 | 饮用水源保护区保洁、护林长效机制落实 | 寻甸县清水海水源保护区 | 在水源保护区内村小组各招聘2名以上保洁员（兼护林员），并建立群众参与的激励机制和考核机制；落实水源区乡（镇）管理经费，以及水源区森林防火、病虫害防治和林政管理专项补助资金。 | 1000 |  | 2021～2025年 |  | 县清水海管理局、县财政局、昆明清源自来水有限公司、水源区乡镇（街道） |  |  |  |
|  | 29 | 饮用水源保护区污染治理设施第三方运营管理体系建设工程 | 寻甸县清水海水源保护区 | 将污水处理厂、垃圾填埋场等污染治理设施委托第三方专业公司进行维护运营，确保污水收集、处理设施正常运转，生活垃圾得到无害化、减量化处置。 | 2000 |  | 2021～2025年 |  | 县清水海管理局、昆明市生态环境局寻甸分局、县住建局、水源区乡镇（街道） |  |  |  |
|  | 30 | 饮用水源保护区“柔性”移民管理体系建设工程 | 寻甸县清水海水源保护区 | 搭建转移就业服务平台，每年举办不低于2次针对水源保护区的就业活动；针对企业需求与水源地劳动力就业意愿不断调整拓宽培训领域，不定期举办专业技能培训，提高培训工作的针对性、实用性和有效性。 | 300 |  | 2021～2025年 |  | 县清水海管理局、县人力资源和社会保障、水源区乡镇（街道） |  |  |  |
|  | 31 | 饮用水源保护区生态补偿体系建设工程 | 寻甸县清水海水源保护区 | 健全、完善并实施清水海水源保护区生态补偿办法，继续推进水源保护区生态补偿工作，在生产扶持、生活补助、管理补助、教育补助等方面改善水源区群众生产、生活条件、学生资源。同时，加强补助资金的监管使用，建立健全水源地环境保护促进政策，水资源和水环境容量有偿使用补偿制度，为生态补偿提供政策保障。 | 17500 |  | 2021～2025年 |  | 县清水海管理局、县教育体育局、县财政局、县人力资源社会保障局、县林业局和草原局、县审计局、水源区乡镇（街道） |  | 昆明市每年投入生态补偿资金约为4000万元，以《昆明市主城饮用水源地生态补偿管理办法》最终确定数据为准 |  |
|  | 32 | 饮用水源保护区生态补偿效益评估机制建设 | 寻甸县清水海水源保护区 | 健全、完善生态补偿效益评估及考核机制，每年开展生态补偿效益评估，根据评估实施奖惩，发挥补偿实效，适时调整补偿对象和补偿金额。 | 300 |  | 2021～2025年 |  | 县清水海管理局、县教育体育局、县财政局、县人力资源社会保障局、县林业局和草原局、县审计局、水源区乡镇（街道） |  |  |  |
|  | 33 | 饮用水源保护区联动机制建设 | 寻甸县清水海水源保护区 | 健全、完善清水海水源区联运机制，落实资源共享、重大事项会商及信息报送制度。 | 100 |  | 2021～2025年 |  | 县清水海管理局、联席会议成员单位 |  |  |  |
|  | 34 | 清水海饮用水水源地保护“十四五”规划执行情况评估 | 寻甸县清水海水源保护区 | 按照规范要求，在规划实施的中期、终期分别对规划目标指标、主要任务、重点工程等规划执行情况进行评估，给出评估结果和对策建议。 | 100 |  | 2021～2025年 |  | 县清水海管理局、县发改局、昆明市生态环境局寻甸分局 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 47965 |  |  |  |  |  |  |

## 附件二：《规划》相关附图