昆明市生态环境局寻甸分局

关于对《寻甸凤合示范牧场扩建项目环境影响报告书》的批复

昆明永牧农业发展有限公司：

你单位上报的委托云南大学教育科技咨询服务有限公司编制的《寻甸凤合示范牧场扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

- 一、项目建设地点位于寻甸县凤合镇集城村（项目中心位置地理坐标为：东经 102°57′31.189″，北纬 25°51′42.137″）。项目占地面积76946m2，建筑面积31059m2，主要建设牛舍、饲料中转站、干草破碎区，并配套建设公辅工程和环保工程设施。项目存栏乳肉兼用牛5268头（其中哺乳犊牛675头、断奶犊牛3150头、小育成牛763头、青年牛680头），总投资15600万元，其中环保投资323.1万元。

根据昆明市生态环境工程评估中心《关于对〈寻甸凤合示范牧场扩建项目环境影响报告书〉的技术评估意见》(昆环评估意见 寻甸〔2023〕35号)，在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。同意项目按照《报告书》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施建设。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）项目应建设完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。

牛尿及粪污固液分离废液、青贮窑渗滤液、锅炉排水、沼气分离工序冷凝液、无害化处理废水经黑膜沼气池、黑膜氧化塘处理后，沼液供农田施肥综合利用，不得外排。施肥沼液应满足《沼肥施用技术规范》（NY/T2065-2011）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2012）、《农用沼液》（GB/T40750-2021）标准要求。

初期雨水依托已建初期雨水收集池收集沉淀处理后回用于项目区绿化，雨季不能完全回用部分经沉淀池处理后排至硝洞箐。

施工现场应设置拦水、截水、排水工程，施工过程中产生的废水经临时沉淀池沉淀处理后回用于项目区洒水降尘，不外排。

- 落实大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

饲料加工粉尘经布袋除尘器处理后达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，经1根不低于15m高排气筒排放。

饲料搅拌工序产生颗粒物布袋除尘器处理后依托现有15m高排气筒排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。

锅炉燃烧废气依托现有20m高排气筒排放，外排废气应达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放浓度限制。

无害化处理车间恶臭经收集后通过除臭塔（冷凝+喷除臭剂）处理达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值，经1根不低于15m高排气筒排放。

厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，NH3和H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）。

施工过程中应严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟气，散装物料密闭运输，施工场地和运输道路应采取洒水抑尘等措施，防止扬尘污染扰民。施工扬尘应符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）颗粒物无组织排放监控浓度限值。

（三）产生噪声的场所应合理布局，产生噪声的设备应作隔声降噪处理，加强运输车辆的管理，合理安排作业时间。项目厂界噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

施工过程中应合理安排施工时间，严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（四）按照《报告书》提出的固废处置措施加强固体废物综合利用和规范处置，防止产生二次污染。经固液分离后的粪便堆肥后部分作为牛舍垫料回用，其余作为粪肥还田综合利用；废弃垫料、沼渣（污泥）定期清掏，在堆肥车间发酵处理达《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012）后还田综合利用；废脱硫剂由设备厂家定期更换清运；病死牛及分娩物经无害化处理车间高温生物降解处理，残渣作为有机肥基料外售；废机油、废导热油等危险废物及医疗废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求妥善收集、暂存，规范设置危险废物暂存间，并委托有资质的单位清运处置；餐厨垃圾、隔油池油污统一收集后委托有资质单位处置；生活垃圾、化粪池和生活污水处理站污泥委托环卫部门清运。

（五）加强地下水和土壤污染防治。严格落实厂区分区防渗措施，防渗工程须委托有资质的监理单位开展施工监理，确保防渗工程符合相关要求，防渗工程施工应在监理部门的监理下进行，对防渗工程进行现场施工监理、录像、记录并存档。

配套沼液施肥土地面积应满足《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》所需消纳土地，加强管理，严禁过度施用沼液。

将养牛场区内水井、白泥塘水库下游机井、杨家水井村教堂旁水源点、散村子水源点作为地下水跟踪监测井，并进行长期跟踪监测。

（六）针对现有项目存在的环境问题，按照报告书提出的措施方案，完成各项整改。

- （七）严格落实报告书中环境风险防范措施，并建设相应的风险防范设施。编制突发环境事件应急预案，并报我局备案，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。

（八）认真组织实施《报告书》提出的环境监测计划，定期对废气、废水、噪声、土壤、地下水等监测点进行监测，加强对厂区下游监测井的跟踪监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。

（九）按照《排污许可管理条例》相关规定，在项目启动生产设施或发生实际排污之前，依法申请办理排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。

（十）污染物总量控制指标为：氮氧化物0.096t/a。

三、《报告书》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，严格执行环保“三同时”制度，即：环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目建成投入试运行后，按规定自主开展竣工环保验收，项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你单位应按规定接受各级生态环境保护主管部门的监督检查。

请寻甸县生态环境保护综合执法大队负责组织项目环境执法现场监察和日常监督管理。

六、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局寻甸分局

2023年6月14日