建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：寻甸骨伤科医院新建项目

建设单位（盖章）：  寻甸骨伤科医院

编制日期：              2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	62

六、结论	64

附件：

附件1 委托书

附件2 建设单位民办非企业单位登记证书

附件3 备案证

附件4 房屋租赁合同

附件5 寻甸骨伤科医院新建项目检测报告

附件6 环评合同

附件7 评估中心公示截图

附件8 项目内审表

附件9 项目进度控制表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区域水系图

附图3  项目保护目标及周围环境关系图

附图4  项目平面布局示意图

附图5  项目监测点位图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 寻甸骨伤科医院新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-530129-04-01-125774 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李光辉 | 联系方式 | 137****9277 |
| 建设地点 | 昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇马街村委会独家村 |  |  |
| 地理坐标 | （102度55分58.603秒，25度46分42.876秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8415专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 84，108医院 841 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 寻甸回族彝族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 5490 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 1.45 | 施工工期 | 4 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地面积（m2） | 4882.7 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项评价判定表 专项评价类比; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 项目不排放含有毒有害污染物的废气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目为综合医院项目，产生废水近期经自建的污水处理站处理达标后排入项目西侧沟渠，最终排入倘甸河；远期经自建的污水处理站处理达标后排入昆蒙线市政污水管网，最终进入倘甸镇污水处理厂。且项目废水不属于工业废水。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 项目涉及的危险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目用水由市政供水管网提供，不直接从河道取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 项目不向海洋排放污染物。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 - 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C.. 由上表可知，项目不设置专章评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）的相符性分析 - 生态红线 - 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 - 项目位于昆明市寻甸县倘甸镇马街村委会独家村，未在《云南省生态保护红线》划定的生态红线范围内。项目占地周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，不在饮用水源保护区范围内，项目周围均为马街村委会居民。项目符合《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）中的相关要求，符合（昆政发〔2021〕21号）生态保护红线和一般生态空间目标要求。 - 环境质量底线 根据（昆政发〔2021〕21号），环境质量底线目标要求如下：到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目楼道及病房消毒异味通过加强通风进行扩散；污水处理系统设置为一体密封式，产生的异味较小，通过绿化带等吸附及自然扩散；项目内进出车辆较少，产生的尾气较少，通过大气的扩散作用及周围绿化吸收；在采取上述措施后项目内废气可以得到很好的控制，对周围大气环境影响较小。 项目内实行雨污分流体制，雨水经项目区雨水收集系统收集后排入周边雨水沟渠；项目产生废水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理，由于倘甸镇污水处理厂已建成但未运行，项目区东侧昆蒙线市政污水管网未联通污水处理厂，故医院废水近期经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准、总磷处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准限值后排入项目西侧沟渠，最终排入倘甸河；远期倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，医院废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后排入昆蒙线市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。经分析，项目污水处理设施设置合理，对周边地表水环境影响较小。 项目周边主要为马街村委会居民，无较大噪声源，根据现状监测，项目区域能达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。本项目为医院项目，无大型产噪设备，对声环境质量影响较小。 综上，本项目运营时会产生一定的污染物，但在采取了相应的污染防治措施后，各类污染物均得到妥善处置，不会对周围环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，不会降低周围环境质量，能够保持区域环境功能区质量，符合区域环境质量控制的要求。故本项目的实施不会突破项目所在地环境质量底线目标要求。 - 资源利用上线 - 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标项目。 - 项目用地为租用，用地面积为4882.7m2，项目用地面积较小，不会对当地资源利用上线造成较大影响，且项目为建成区，不占用农用地及未利用地，在运营期利用太阳能以及电能等清洁能源提供能量，医院年用水量及用电量不多，消耗的资源量少，项目的建设符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入清单 本次以《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中附件3昆明市环境管控单元生态环境准入清单进行对照分析： 为加快确定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”），以构建生态环境分区管控体系为目标，加强统筹衔接，强化空间管制，采取分类保护、分区管控措施，加快形成节约资源和保护环境的空间格局，全省共划分1164个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类，并针对性的提出分区管控要求。 寻甸回族彝族自治县共划分3个优先管控单元、4个重点管控单元和1个一般管控单元，本项目位于寻甸县倘甸镇马街村委会独家村，对照昆明市环境管控单元分类图，本项目位于寻甸回族彝族自治县一般管控单元（编号：ZH53012930001），本项目与该单元管控要求符合性分析见下表： 表1-2 项目与寻甸回族彝族自治县一般管控单元管控要求的分析一览表 管控要求; 本项目情况; 相符性 分析. 空间布局约束; 禁止一切破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。; 项目为医院建设项目，不涉及建造破坏水环境生态平衡及水源林、护岸林、与水源保护相关植被的工程。; 符合. 禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。; 项目医疗废物暂存后委托资质单位清运处置；生活垃圾使用垃圾桶收集后委托环卫部门处置；项目污水处理系统产生的污泥委托有资质单位清运处置；餐厨垃圾委托有资质单位清运处理；项目固废处置率100%，不向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。; 符合. 禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。; 项目不涉及使用农药、化肥，不使用炸药、毒品捕杀鱼类。; 符合. 禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 项目为医院建设项目，不涉及码头。; 符合. 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目,不得增加排污量。; 本项目为医院建设项目，由于项目排放水量较少，处理达标后进行排放，对地表水环境影响较小。; 符合. 环境风险防控; 防范农业面源污染，实现畜禽粪污资源化利用。; 本项目为医院建设项目，不涉及农业面源污染及畜禽养殖。; 符合. 禁止高毒高风险农药使用。; 本项目为医院建设项目，不涉及使用农药。; 符合. 建立环境风险预测预警体系，完善突发环境事件应急预案，提高预警能力。; 项目建成后将委托第三方开展突发环境事件应急预案的编制工作。; 符合. - 综上，本项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）要求相符。 2、产业政策符合性分析 - 根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，项目属于“第一类鼓励类第三十六项教育、文化、卫生、体育服务事业中的“医疗卫生服务设施建设”。因此，项目符合相关国家及地方产业政策要求。 - 3、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析 - 根据《昆明市大气污染防治条例》要求“企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当安装净化装置或者采取其他措施防止恶臭气体排放。”项目产生的恶臭主要来自于污水处理设施、垃圾收集设施，项目污水处理设施池体均为地埋式，污水处理设备为一体密闭式，产生的恶臭量很少，生活垃圾收集设施为带盖的垃圾桶，通过垃圾袋分散收集打包后投入垃圾收集桶，生活垃圾日产日清，项目废气经稀释扩散和绿化吸收后对周围环境影响较小；项目建设运行符合《昆明市大气污染防治条例》要求。 5、环境相容性 根据工程分析可知，本项目建成后的主要环境问题是医院废水及医疗垃圾（包括污水处理站所产生的污泥）处理及处理不当可能对周围环境特别是水环境造成的影响。 由污染防治对策分析可知，由于倘甸镇污水处理厂已建成但未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通，故医院废水近期经自建污水处理站处理达标后排入项目西侧沟渠，最终排入倘甸河；远期倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，医院废水经自建污水处理站处理达标后排入昆蒙线市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。项目营运期对医疗废物进行分类收集后，委托资质单位清运处置，故该项目所产生的医疗废物不会对周围环境造成危害性影响，项目区周边主要为马街村委会居民，项目以提供医疗卫生服务为主，没有大的废气污染源及噪声源，对周围环境影响较小。医院周边污染源主要为村内道路汽车行驶过程中产生的废气、噪声及人声，由于车流量很小，故产生的废气及噪声源强很小，对本项目的影响很小。 综上所述，项目与周围环境相容。 6、环境可控性分析 项目营运期产生的大气污染物主要为异味、备用发电机废气等。根据工程分析，项目废气对周围环境影响较小；项目运营期产生的废水经建设的化粪池、污水处理站处理，由于倘甸镇污水处理厂已建成但未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通，故医院废水近期经自建污水处理站处理达标后排入项目西侧沟渠，最终排入倘甸河；远期倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，医院废水经自建污水处理站处理达标后排入昆蒙线市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂，项目废水可得到有效的处理。运营期噪声主要来源于污水处理站设备噪声、人群噪声，运营期对产噪设备合理布局，设备安装减震，墙体隔声，产生的噪声达标排放；对周围环境影响较小；项目固废处置率100%，对周围环境影响较小。 综上所述，项目产生的污染物在采取环评提出措施后，均得到合理妥善处置，项目对环境的影响可控。 7、项目选址合理性分析 项目用地为租用，占地为建设用地，项目主要服务范围为马街村委会居民提供医疗服务，同时，项目的建设运营为周边居民提供便利的就医条件，项目符合功能区划要求，符合产业政策要求，污染物达标排放，周边环境对医院影响较小，因此，项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 1、项目名称：寻甸骨伤科医院新建项目 2、建设单位：寻甸骨伤科医院 3、建设地点：昆明市寻甸县倘甸镇马街村委会独家村 4、建设类型：新建 4、投资金额：5490万元 5、建设内容及规模：项目建设地点位于昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇马街村委会独家村，项目租用云南文程弘丰商贸有限公司房屋和场院进行改造、装修后作为医院使用。项目占地4882.70m2（约7.32亩），总建筑面积14084.59m2，主要建设内容为1栋11层综合楼（业务用房）、1栋5层附楼（非业务用房）、1栋6层食堂及其他配套设施。项目建成后，项目共设置床位204张，设计平均门诊量110人/天。项目开设急诊科、放射科、检验科、中医科、介入治疗科等科室。 项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，其中主体涉及的综合楼尚未建成，结构工程部分已完成，装饰工程和设备安装部分由建设单位负责；附楼已建成，装饰工程和设备安装部分由建设单位负责；其他的辅助工程、公用工程及环保工程能沿用的沿用，不能沿用的新建或改造，均由建设单位负责。 项目具体工程组成见表2-1。 表2-1 项目工程内容组成一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 综合楼; 位于项目区中部，为11层框架结构，建筑面积9948.15m2。; 尚未建成，结构工程部分已完成，需进行装饰工程和设备安装。. 其中; 1F; 主要设急诊科、放射科。. 2F; 主要设门诊部、检验科、药房、电诊科。. 3F; 主要设中医科、介入治疗科、内镜中心。. 4F; 主要设手术室、消毒供应室。. 5F; 主要设行政办公区。. 6F; 主要设住院部，每层病床数约33张。. 7F; 主要设住院部，每层病床数约33张。. 8F; 主要设住院部，每层病床数约33张。. 9F; 主要设住院部，每层病床数约33张。. 10F; 主要设住院部，每层病床数约33张。. 11F; 主要设住院部，每层病床数约33张。. 屋顶; 主要设洗衣房、晾晒区、制氧机房、氧气站、空压机房等。. 辅助工程; 附楼; 位于项目区南部，为5层框架结构，建筑面积2216.34m2。; 已建成，需进行装饰工程和设备安装。. 其中; 1F; 主要设库房，用于放置购进的各类药品及应急物资等。. 2F; 主要设专家公寓。. 3F; 主要设专家公寓。. k; 4F; 主要设专家公寓。. 5F; 主要设专家公寓。. 食堂; 位于项目北部，为6层框架结构，建筑面积为1920.10m2，为项目职工、患者及患者家属提供服务。; 新建. 门卫室; 位于项目大门处南侧，为1层简易结构，建筑面积为15m2，主要为门卫人员值班休息。; 改造. 停车场; 位于项目空地，共设置80个地面停车位。; 改造. 卫生间; 项目各楼层设有公共卫生间，病房带独立卫浴。; 新建. 公用工程; 给水; 由寻甸县倘甸镇的市政给水管网供给，可满足项目区用水要求。; 沿用、改造. 排水; 本项目排水系统采用雨污分流制；雨水经项目内雨水管网收集后排至项目周边雨水沟渠。 项目产生废水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理，由于倘甸镇污水处理厂已建成但未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通，故医院废水分近期和远期排放。 检验科废水经中和处理后与门诊废水、住院废水、被服清洗废水一同进入项目区化粪池处理后一同进入项目自建污水处理站处理；近期经自建污水处理设施处理达标后排入项目西侧沟渠，最终排入倘甸河；远期倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，医院废水经自建污水处理设施处理达标后经昆蒙线市政污水管网排入倘甸镇污水处理厂处理。; 新建. 供电; 项目用电由倘甸镇的市政供电系统提供，医院设有配电室。; 沿用. 消防; 室外消火栓系统由医院供水管网供水，住院部内设置泡沫灭火器等消防设施，医院设有安全消防通道。; 新建. 供热; 项目内热水供水主要使用太阳能热水系统，并采用电能辅助。; 新建. 环保工程; 废气; 油烟净化器; 在项目食堂灶头上方建设集气罩+1套油烟净化器对食堂油烟进行处理，处理后经高于食堂屋顶1.5m的排气筒排放。; 新建. 废水; 隔油池; 在食堂设置1个隔油池，容积不小于5m3，对食堂产生的废水进行隔油处理。; 新建. 化粪池; 共1个，容积不小于90m3，位于综合楼西侧。; 沿用. 检验室废水收集桶; 设置于检验室，用于检验科化验废水的收集预处理。; 新建. 污水处理站污泥暂; 医院自建污水处理站，采用地埋式建设，位于项目西北侧，污水处理规模不小于80m3/d，工艺采用“二级生化+消毒处理工艺”，用于处理项目内产生的废水。; 新建. 应急事故池; 在污水处理站附近设置1个事故池，容积不小于20m3，对事故状态下产生的废水进行收集暂存。; 新建. 固废; 生活垃圾收集桶; 在各楼层设置生活垃圾收集桶若干及在院区内设置多个大型垃圾收集桶。; 新建. 医疗废物收集桶; 在各病房、科室设置医疗废物收集桶和锐器收集盒若干。; 新建. 医废暂存间; 位于项目西侧，面积不小于10m2，用于暂存医疗废物，并定期委托资质单位清运处置。; 新建. 危废间; 位于项目污水处理站旁，面积不小于5m2，用于暂存污水处理站污泥，并定期委托资质单位清运处置。; 新建. 噪声; 合理布局，绿化降噪，选用低噪声、高效率的机电设备，并采取积极的隔振降噪措施。; 新建. 绿化; 项目绿化面积300m2。; 新建. 6、项目主要原辅料用量 本项目运行过程主要消耗的材料有注射器、输液器、纱布、酒精、血液采集管等。项目运营期使用的主要原辅材料见下表。 表2-2 项目医疗用品消耗情况一览表 序号; 名称; 规格型号; 年使用数量; 最大储存量. 医用药品. 1; 注射用盐酸克林霉素; 0.3g/支; 2000支; 380支. 2; 注射用氯诺西康; 8mg*10 支/盒; 1000支; 266支. 3; 碳酸氢钠注射液; 10mg*5 支/盒; 1000支; 250支. 4; 维生素 C 注射液; 1g*5 支/盒; 3000支; 1500支. 5; 维生素 B 注射液; 100mg*10 支/盒; 3000支; 500支. 6; 盐酸氨溴索注射液; 15mg*10 支/盒; 2000支; 1000支. 7; 阿莫西林胶囊; 0.25g*20 粒/盒; 500盒; 80盒. 8; 盐酸氨溴索口服溶液; 100ml/瓶; 200瓶; 50瓶. 9; 板蓝清热颗粒; 10g*10 袋/包; 100包; 20包. 10; 奥美拉唑肠溶胶囊; 20mg*14 粒/盒; 200瓶; 40瓶. 11; 75%乙醇消毒液; 100ml; 100瓶; 20瓶. 12; 氧气; /; 20瓶; 制氧区. 13; 次氯酸钠; /; 0.5t/a; 污水处理站. 医疗器械. 1; 一次性使用无菌注射器; 10ml; 3000 支; 500 支. 2; 一次性使用输液器; A4-1TS0.7*24; 6000 套; 1000 套. 3; 一次性使用医用橡胶检查手套; 中号*100 支*盒; 50 盒; 10 盒. 4; 一次性医用灭菌棉签; 600 支装; 3500 盒; 500 盒. 5; 医用外科口罩; 中号; 2000 包; 400 包. 6; 碘伏消毒液; 500ml; 50 瓶; 10 瓶. 7; 来苏尔消毒液; 500ml; 30 瓶; 6 瓶. 8; 一次性使用无菌注射器; 20ml; 1000 支; 200 支. 9; 一次性使用无菌注射器; 1ml; 1500 支; 300 支. 10; 采血针; /; 2000 支; 400 支. 11; 采血管; /; 2000 支; 400 支. 检验试剂. 1; 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂; 40 人份/盒; 25 盒; 5 盒. 2; 梅毒螺旋体抗体检测试剂; 50 人份/盒; 5 盒; 1 盒. 3; 乙肝五项检测卡; 25 人份/盒; 10 盒; 2 盒. 4; 肺炎支原体 IGM 抗体检测试剂; 20 人份/盒; 3 盒; 1 盒. 5; 丙型肝炎病毒抗体检测试剂; 50 人份/盒; 3 盒; 1 盒. 7、项目医疗设备 本项目主要设备详见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 西门子 CT; Now SOMATOM go. Now; 台; 1. 2; 数字式心电图机; ZQ-1212; 台; 1. 3; 电动吸引器; DFX--23C*I; 台; 4. 4; 电动洗胃机; DXW--A; 台; 1. 5; 医用图像打印机; 虎丘 HQ-500DY; 台; 1. 6; 医用 X 线摄影系统; 新东方 1000MC; 台; 1. 7; 生化检验仪; xc-6001; 台; 1. 8; 血球仪; BC-2900; 台; 1. 9; 药品冷藏冰箱; XINGX 星星; 台; 1. 10; 半自动血疑仪; TS600; 台; 1. 11; 心电监护仪; H8; 台; 6. 12; 电动间隙牵引床; HX/QCD--111J; 台; 1. 13; 整体手术无影灯; KL600\600-I; 台; 1. 14; 手术床; 3001B; 台; 1. 15; 麻醉机; AM831; 台; 1. 16; 压力蒸汽灭菌器; LS--100HD; 台; 1. 17; 彩色多普勒超声系统; DC--28; 台; 1. 18; 移动式 C 臂 X 射线机; KP5000M; 台; 1. 19; 高频电刀; GE--350; 台; 1. 20; 医用智能中药治疗仪; QX-909A; 台; 1. 21; 电脑中频经络通治疗仪; QX-733; 台; 1. 22; 新全顺救护车; LJXCMDJD8HT091380; 辆; 1. 23; 玉柴发电机; HDY-120GF; 台; 1. 8、项目劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：项目劳动定员120人，住宿人员约30人，其余在项目就餐，不在项目住宿。 （2）工作制度：每年工作365天，每天3班制，每班工作8小时。 9、施工计划 项目租用的综合楼尚未建成，结构工程部分已完成；附楼已建成；食堂未建。综合楼和附楼的改造、装修、设备安装，食堂新建及其他配套设施均由寻甸骨伤科医院负责。项目水、电均依托寻甸县倘甸镇马街村委会水电管网，均能满足项目投产后的要求。项目计划于2023年8月开始动工建设，预计2023年12月建成完工，施工工期4个月。 10、项目平面布局 场地规划充分考虑医院的特征，分区明确，污染区、清洁区相对分离，最大限度保护医护人员的安全，减少对周围环境与民居人群的污染。 项目东侧临近倘甸镇主要市政道路，出入口布设在在沿路一侧，方便医患人员进出，项目主体建筑为1栋11层综合楼，位于项目区中部，设置业务科室；1栋5层附楼，位于项目区南部，设置专家公寓、库房。项目设置有食堂、污水处理站、医废暂存间等辅助及环保设施。食堂位于项目北侧，洗衣房位于综合楼顶，医废暂存间和污水处理站位于综合楼西北侧。项目总体布局合理，功能分区合理，就诊流线组织清晰，方便患者就医。具体平面布置图详见附图平面布局图。 11、项目水平衡 项目运营期废水主要为检验科废水、门诊废水、住院病房废水、床单、病服清洗废水等。项目用水及废水产生情况见下表，项目水平衡如图2-1。 表2-4 项目用水及废水产生情况统计表 用水项目; 日用水量; 年用水日（天）; 年用水量; 日产废水量（m3/d）; 年产废水量(m3/a); 处理去向. （m3/d）; （m3/a）. 住院用水; 61.2; 365; 22338; 48.96; 17870.4; 检验科废水经中和处理后与门诊废水、住院废水、被服清洗废水等一同进入项目区化粪池处理，后与污泥脱水废水一同进入项目自建污水处理站处理。. 门诊用水; 2.2; 365; 803; 1.76; 642.4. 被服清洗; 10.2; 365; 3723; 8.16; 2978.4. 检验化验; 0.2; 365; 73; 0.16; 58.4. 食堂废水; 5; 365; 1825; 4; 1460. 专家公寓楼生活用水; 3; 365; 1095; 2.4; 876. 绿化用水; 0.9（晴天）; 210; 189; /; /; 绿化不产生废水。. 合计; 晴天:82.7; —; 30046; 65.44; 23885.6; —. 雨天：81.8. 项目水平衡如图2-1。 图2-1 项目日用水量平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 项目租用的综合楼尚未建成，结构工程部分已完成，项目施工期主要进行装修装饰，设备安装等；附楼已建成，项目施工期主要进行装修改造后做为专家公寓楼使用；食堂为6层框架结构，目前为空地，还未开始建设。 图2-2 施工期流程及产污环节图 施工流程简述： 场地平整、基础施工（主要为食堂建筑建设）：对场地进行平整，并对基础进行开挖，在此过程中产生的污染物主要为施工扬尘、开挖的土石方、噪声等。 主体工程建设（主要为食堂建筑建设）：食堂的建设，在此过程中产生的污染物主要为施工扬尘、固废、施工废水、噪声等。 建筑装修：对综合楼、附楼、食堂进行装修，安装相应设备，在此过程中产生的污染物主要为施工扬尘、固废、噪声等。 - 运营期 1、项目工艺流程 患者到医院就医流程为：在医院挂号处挂号，领取专家号或普通号，根据挂号所得信息到各科门诊科室就诊，根据医生的诊断结果和医生建议可选择以下治疗方法：直接缴费取药或进行简单治疗后离开；缴费住院治疗；缴费后进行进一步化验检查，由医生根据化验结果向患者提出治疗意见。 项目运营期产生的污染物主要有检验科废水、门诊废水、医院住院废水、生活垃圾、医疗废物及污水处理站水泵产生的噪声及污水处理设施产生的污泥、异味，营运期就医流程及产污环节如图2-3所示。 图2-3 患者就医流程及产污节点图 2、产排污环节 营运期产污环节如下表所示。 表2-6 项目污染物产排环节一览表 污染物分类; 产污环节; 污染物项目. 废气; 污水处理站、院区消毒、汽车尾气; 臭气浓度、氨气、硫化氢等。. 废水; 住院、检验科、门诊、被服清洗; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群。. 噪声; 一体化污水处理设施、人群噪声; 噪声. 固废; 门诊、职工、住院病人、污水处理设施; 生活垃圾、医疗废物、污泥、格栅渣. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于昆明市寻甸县倘甸镇马街村委会独家村，属于环境空气二类区，根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市主城区环境空气优良率达98.63%，其中优209天、良151天、轻度污染5天；与2020年相比，优级天数增加6天，环境空气污染综合指数持平。各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升。因此，2021年寻甸县全年环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区。 2、地表水环境质量现状 项目区附近地表水体为倘甸河，位于项目西侧，距离约600m。倘甸河为洗马河上游支流，根据《云南省水功能区划（2014年修订版）》，洗马河“寻甸—禄劝保留区”段水质类别为Ⅲ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，根据支流服从于干流原则，倘甸河参照洗马河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据“寻甸县人民政府网站”上公布的《2023年05月寻甸县水环境质量监测月报》中“洗马河（虎街2号大桥）”断面处水质监测结果，洗马河水质达到Ⅱ类水标准。 3、声环境质量现状 本项目位于昆明市寻甸县倘甸镇马街村委会独家村，为商住混合区，项目区声环境均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，其中东厂界临近城市次干路昆蒙线，故昆蒙线一侧30m±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 本次环评委托云南鑫田环境分析测试有限公司于2023年6月5日、6日对项目区声环境质量现状进行了监测。监测结果详见下表所示： 表3-1 声环境质量现状监测结果表 单位：dB（A） 监测点位置; 监测日期; 测量值; 标准值; 达标情况. 昼间等效声级 (Leq); 夜间等效声级 (Leq); 昼间; 夜间. 东厂界; 2023.6.5; 55.2; 43.2; 60; 50; 达标. 南厂界; 52.2; 41.7; 60; 50; 达标. 西厂界; 51.4; 39.6; 60; 50; 达标. 东厂界; 53.2; 40.2; 70; 55; 达标. 东厂界; 2023.6.6; 52.2; 43.4; 60; 50; 达标. 南厂界; 51.4; 41.4; 60; 50; 达标. 西厂界; 53.4; 44.2; 60; 50; 达标. 东厂界; 54.3; 40.2; 70; 55; 达标. 由上表可知，项目区声环境质量现状均满足《声环境质量标准》2、4a类标准要求。 4、生态环境现状 根据现场踏勘，项目主体建筑物基本已建成，项目区域内已无原生植被分布。项目周边由于受人为活动的开发和破坏，地表植被已无原生植被，主要为次生植被和人工植被，植物种类较少，生物结构单一。项目区域及周边无国家、省、市（县）级保护动植物分布，总体分析，项目周围地区生物多样性不明显，生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目不设置大气、噪声等评价专章，项目位于倘甸集镇中心位置，项目周边分布大量居民区。根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类（试行）），项目大气环境保护目标为厂界外500m范围，声环境为厂界外50m范围；根据现场调查，项目厂界外500m范围内无集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目主要的环境保护目标，具体情况见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标一览表 序号; 环境要素; 保护目标; 坐标; 规模; 方位; 距离（m）; 保护级别. 经度; 纬度. 1; 大气环境; 倘甸镇居民; 102.9221937; 25.7778983; 约25000人; 四周; 紧邻; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。. 2; 康弘.财富中心; 102.5694674; 25.4647796; 1200人; 东北侧; 130. 3; 华盛新城子山苑; 102.5614253; 25.4658337; 250人; 东北侧; 450. 4; 声环境; 倘甸镇马街村; 102.9221937; 25.7778983; 约45人; 四周; 紧邻; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类. 5; 地表水环境; 倘甸河; 102.9115844; 25.78448312; —; 西侧; 600; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 ①营运期污水处理站大气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值，具体标准值见表3-3。 表3-3 医疗机构水污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 项目; 无组织排放. 1; 氨; 1.0. 2; 硫化氢; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气; 0.1. 5; 甲烷（处理站内最高体积浓度%）; 1. ②运营期项目厂界异味无组织排放执行（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》中的臭气浓度≤20（无量纲）、氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3。 （2）废水 项目产生废水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理，由于倘甸镇污水处理厂已建成但未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通，故医院废水分近期和远期排放。 近期：经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准、总磷处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准限值后排入项目西侧沟渠，最终排入倘甸河，近期废水排放标准值见下表。 表3-4 综合医疗机构水污染物排放限值 单位：mg/L 序号; 控制项目; 排放标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 500. 2; 肠道致病菌; 不得检出. 3; 肠道病毒; 不得检出. 4; pH; 6-9. 5; 化学需氧量（COD） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 60 60. 6; 生化需氧量（BOD） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 20 20. 7; 悬浮物（SS） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 20 20. 8; 氨氮（mg/L）; 15. 9; 动植物油（mg/L）; 5. 10; 石油类（mg/L）; 5. 11; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 5. 12; 色度（稀释倍数）; 30. 13; 挥发酚（mg/L）; 0.5. 14; 总氰化物（mg/L）; 0.5. 15; 总汞（mg/L）; 0.05. 16; 总镉（mg/L）; 0.1. 17; 总铬（mg/L）; 1.5. 18; 六价铬（mg/L）; 0.5. 19; 总砷（mg/L）; 0.5. 20; 总铅（mg/L）; 1.0. 21; 总银（mg/L）; 0.5. 22; 总α(Bq/L); 1. 23; 总β(Bq/L); 10. 24; 总余氯（mg/L）; 0.5. 注:1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准:消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/L。 2)采用其他消毒剂对总余氯不做要求。. 表3-5 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L 标准; 总磷. GB18918-2002一级A标; 0.5. 远期：倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，医院废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后排入昆蒙线市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。远期废水排放标准值见下表。 表3-6 综合医疗机构水污染物排放限值 单位：mg/L 序号; 控制项目; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 2; 肠道致病菌; -. 3; 肠道病毒; -. 4; pH; 6-9. 5; 化学需氧量（COD） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 250 250. 6; 生化需氧量（BOD） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 100 100. 7; 悬浮物（SS） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 60 60. 8; 氨氮（mg/L）; -. 9; 动植物油（mg/L）; 20. 10; 石油类（mg/L）; 20. 11; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 10. 12; 色度（稀释倍数）; -. 13; 挥发酚（mg/L）; 1.0. 14; 总氰化物（mg/L）; 0.5. 15; 总汞（mg/L）; 0.05. 16; 总镉（mg/L）; 0.1. 17; 总铬（mg/L）; 1.5. 18; 六价铬（mg/L）; 0.5. 19; 总砷（mg/L）; 0.5. 20; 总铅（mg/L）; 1.0. 21; 总银（mg/L）; 0.5. 22; 总α(Bq/L); 1. 23; 总β(Bq/L); 10. 24; 总余氯（mg/L）; -. 注:1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 预处理标准:消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 2)采用其他消毒剂对总余氯不做要求。. 表3-7 污水排入城镇下水道水质标准 单位：mg/L 标准; 色度; 氨氮; 总磷; 总余氯. GB31962-2015一级A标; 64倍; 45; 8; 8. （3）噪声 本项目位于昆明市寻甸县倘甸镇马街村委会，属于商住混合区，为2类声环境功能区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，其中东厂界临近城市次干路昆蒙线，故昆蒙线一侧30m±5m范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。其具体标准值详见下表。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2类; 其余厂界; 60; 50. 4类; 东厂界; 70; 55. （4）固体废弃物 1）营运期项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 2）营运期医院医疗废物排放执行国务院380号令《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》HT421—2008。 3）营运期医院污水处理污泥（含栅渣、化粪池和污水处理站污泥）排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表4综合医疗机构污泥控制标准:粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率>95%。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： （1）废气 项目运营期废气主要是污水处理站和化粪池产生的异味。呈无组织排放，不设总量控制指标。 （2）废水 本项目外排废水量：23885.6t/a，各污染物排放量COD：1.433t/a，BOD5： 1.433t/a，SS：0.717t/a，NH3-N：0.358t/a、总磷：0.072t/a，粪大肠菌群数：4.92×106个/a。 近期：废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准、总磷处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准限值后排入项目西侧沟渠，最终排入倘甸河，设置总量控制指标。 远期：废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后排入昆蒙线市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂，项目排放废水纳入倘甸片区污水处理厂总量。 （3）固废：固体废物处理率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废水 施工期产生的废水主要为施工废水、施工人员产生的生活污水。 （1）生活污水 项目施工人员就近招募，场内不设施工营地和食堂，入厕依托周围公厕，生活污水主要为洗手等清洁污水，施工人员用水量按10L/人·d，废水量按用水量的80%计，项目内施工人员平均每天约为5人，则项目内施工人员生活污水产生量为0.04m3/d，项目施工历时4个月，120天，则施工期生活污水总产生量4.8m3。该部分废水中所含污染因子主要为SS，项目设置沉淀池对施工生活废水进行处理后，回用于项目施工场地的洒水降尘或施工等，不外排。 （2）施工废水 项目施工废水主要由机械设备、工具清洗产生，其产生量较小。机械设备、工具清洗等产生的废水与大多数建筑工程一样，不含有毒成分，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：清洗废水悬浮物浓度为500mg/L～800mg/L，pH值9～10，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度范围的中下水平。项目施工废600m3，施工现场需设立一个5m3污水收集沉淀池，项目产生的施工废水经污水收集沉淀池处理后，用于场地洒水降尘，不外排。 2、废气 项目建设内容较少，施工期较短，施工期主要施工人员为当地村民，不在施工现场设置施工营地。施工期的大气污染源主要来自于原料堆场起尘、施工机械废气。施工期扬尘经软管洒水降尘后呈无组织排放；拟建项目施工场地周边较空旷，施工机械废气自然稀释后无组织排放。 项目施工期由于地表状况的改变，场地裸露，运输车辆及局部气流的扰动，将产生二次扬尘。主要表现在土建混凝土浇筑、土方开挖、运输车辆装卸材料及行驶时产生的扬尘；建筑材料的现场搬运、堆放产生的扬尘；施工垃圾清理及堆放产生的扬尘；道路车辆流动产生的扬尘。 本项目施工期废气主要来源于运输车辆、燃油动力机械及钢结构切割、焊接、涂装等产生的废气。运输车辆、燃油动力机械运转时产生的废气中污染物质主要有：HC、CO、NOx等。钢材切割、焊接、喷漆等会产生少量有机废气，施工期废气为无组织间断排放。 本项目工程量较小，施工期较短，施工场地洒水降尘后，施工期废气产生量很少。 3、噪声 施工期噪声主要来自建筑施工、设备安装过程。可分为施工作业机械噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声主要由施工机械造成，如：砂浆拌合机、电焊机、切割机、振捣器等，多为点声源；施工作业噪声主要是指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声，拆装模板的撞击声，具有瞬时性；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响较大的为机械噪声。不同施工时段的主要噪声源及其声级值见表4-1。 表4-1 施工期噪声排污源强 施工阶段; 设备名称; 噪声强度[dB(A)]. 基础施工; 挖掘机; 78-96. 砂浆拌合机; 70. 桩基施工; 电焊机; 85-88. 切割机; 90-95. 空压机; 75-85. 结构施工; 搅拌机; 75-88. 振捣器; 85-90. 设备安装; 电焊机; 85-88. 切割机; 80. 空压机; 75-85. 4、固体废物 （1）土石方 项目地处城区地势平坦，项目建设过程中填方量大于挖方量，不产生永久弃方。 （2）建筑垃圾 项目建筑产生一定的废弃建筑材料，项目建设方应该严格按照相关的要求，对建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，不能利用的及时收集并统一清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。本评价按0.5kg/m2.a的单位面积建筑垃圾产生量对建筑垃圾量进行估算，施工期产生的建筑垃圾约为1.5t/a。 （3）生活垃圾 本项目工地共有5人施工，施工期间产生的生活垃圾按0.125kg/d.人计算，施工期产生的量为2.5kg/d，0.45t/a，统一收集后交由当地环卫部门处理。 5、生态 本项目施工对生态环境的影响表现在施工期间的填挖土石方、施工场地等占用灌草丛，将使项目区的植被遭到一定程度的破坏，地表裸露，项目建成后会进行绿化，对生态环境有一定改善，项目建设对生态环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、污染源核算 本项目营运期的环境影响因素及保护措施从废气、废水、噪声、固体废弃物等方面展开分析。本项目污染物产排根据项目实际结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）采用类比法和估算法进行核算。 1、废气 （1）污染源排放情况 根据工程分析，项目大气污染物产排污环节如表4-2，污染物产排情况见表4-3。 表4-2 项目污染物产生环节及主要污染物 主要生产单元; 主要生产工艺/设施; 产污环节; 污染物项目; 执行标准. 污水处理站; /; /; 臭气浓度、氨、硫化氢; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值. 院区消毒; /; /; 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 表4-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（kg/a）; 排放速率（g/h）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 一体化污水处理站; 氨; 一体化污水处理站密闭处理; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值; 1.0; 6.665; 0.76. 硫化氢; 0.03; 0.258; 0.029. 无组织排放总计（kg/a）. 无组织排放总计; 氨; 6.665. 硫化氢; 0.258. （2）污染源核算 项目运营期主要产生的废气均为无组织废气，各污染物产排核算过程如下所示： 1）污水预处理设施异味 项目废水经化粪池预处理，预处理后进入项目建设的污水处理站处理，污水处理设施产生的异味主要来自污水中有机物的分解、发酵过程将产生异味，异味主要成分一般有：硫化物、氨等。 根据美国EPA的研究调查，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。根据项目废水源强分析，经计算BOD5削减了2.15t/a，计算可得污水处理设施恶臭污染物NH3、H2S产生量分别为6.665kg/a，0.258kg/a。 本项目池体为地埋式，池体封闭，污水处理设施为罐体式，污水处理站要求定期进行消毒、除臭、除味处理，产生的少量废气经空气稀释后自然排放。根据（HJ1105-2020）《排污许可证申请和核发技术规范 医疗机构》附录A，项目污水处理站池体为封闭式，定期对污水处理站进行除臭、除味处理，项目采取的技术是可行的。 2）消毒异味 为降低项目楼层内空气中的含菌量，楼内经常使用乙醇、次氯酸钠等消毒剂对楼道、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生；此外，项目对衣物、被服等进行洗涤消毒过程采用的优氯净、复合碘等消毒剂也会产生少量异味。医院消毒异味主要为消毒剂挥发产生，其产生量不大，且主要在室内产生，呈无组织排放。因此，对周围环境影响不大。 3）汽车尾气 本项目产生的汽车尾气主要来自车辆进出项目时排放的废气。车辆在项目内行驶，在刹车、怠速及启动时会产生一定的汽车尾气，对区域环境空气有一定的影响。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关。项目为专科医院，门诊人数很少，进出的车辆较少，且项目内停车位很少，故产生的汽车尾气较少，通过大气的扩散作用及周围绿化的吸收，对周围大气环境影响较小。 （3）大气影响分析 项目产生的主要大气污染物为污水处理设施异味，异味主要成分一般有：硫化物、氨等，根据核算，硫化氢产生量6.665kg/a，氨产生量0.258kg/a，产生量较少。项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN模式预测项目污水处理站废气的最大环境影响。根据预测结果：污水处理站无组织排放大气污染物NH3、H2S下风向最大落地浓度分别为15.6470ug/m3、0.6033ug/m3，最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准要求，同时也满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值，厂界异味无组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的要求。本项目池体为地埋式，池体封闭，污水处理设施为罐体式，污水处理站要求定期进行消毒、除臭、除味处理，产生的少量废气经空气稀释后自然排放。根据（HJ1105-2020）《排污许可证申请和核发技术规范 医疗机构》附录A，项目污水处理站池体为封闭式，定期对污水处理站进行除臭、除味处理，项目采取的技术是可行的。 综上，项目产生的废气污染物对周围的环境影响较小。 （4）自行监测要求 对本项目而言，环境监测主要是废气的监测，通过监测才能掌握治理设备行的状况，以便发现问题，及时解决问题。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中废气监测要求，项目废气监测计划如下。 表4-4 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 污染物名称; 执行标准; 监测频次. 废气; 项目污水处理站上风向设置1个点，下风向设置3个点; 臭气浓度、氨气、硫化氢、甲烷、氯; （GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》表3中的排放标准; 1季度/次. - 2、废水 （1）废水产生情况 项目中医科使用成品中成药，不设中药熬煮。项目运营期废水产生情况如下： ①检验科废水 根据建设单位提供资料，项目使用的检验试剂不含重金属等废水。项目化验室检测的样品数平均每日约20份，根据建设单位提供资料，化验用水量约为10L/·次计，则项目化验用水量为0.2m3/d、73t/a。化验废水产污系数取0.8，则废水产生量为0.16m3/d、58.4t/a。检验室废水主要为酸性废水，项目检验科废水进入中和池投加氢氧化钠中和处理后进入化粪池处理后排入自建污水处理设施处理。同时，检验科运行过程中，应加强管理，设置相关处置台账，详细记录废水处理量、所添加的试剂量、添加频次等。 - ②门诊 - 项目门诊就诊人数每天平均约110人。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），医疗用水量按20L/人·d计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），则用水量为2.2m3/d（803m3/a），排污系数为0.8，则门诊部医疗废水为1.76m3/d（642.4m3/a）。 - ③病房住院 - 项目内共设置床位204张，按负荷量为100%计。用水根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2019），医院住院部病床（病房内带洗浴）按300L/（床位·d）计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），则用水量为61.2m3/d（22338m3/a），排污系数为0.8，则病房医疗废水为48.96m3/d（17870.4m3/a）。 ④洗衣房用水 项目设有洗衣房，床单、被套洗涤在内进行洗消，洗涤过程中会产生洗涤废水，每个床位将产生1kg的床单被套等，项目共204个床位，因此每天产生204kg的衣物及床单，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），洗衣用水量约为50L/kg，则项目洗涤用水量约为10.2m3/d、3723t/a，产污系数取0.8，则洗涤污水量8.16m3/d、2978.4t/a。 ⑤专家公寓楼生活污水 项目附楼为专家公寓楼，供医院生活住宿，住宿人员约为30人/d，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2019），住宿人员生活用水量按照100L/人.d计，则公寓专家楼生活用水量为3m3/d、366t/a，产污系数取0.8，则此部分生活污水量为2.4m3/d、876t/a。 ⑥食堂废水 项目设置一座食堂，为医护人员、病人及家属提供三餐，项目食堂废水经隔油池处理后进入项目化粪池及污水处理站，用餐人员约为200人/d，用水量以25L/人计，则食堂用水量为5m3/d、1825t/a，产污系数取0.8，则此部分生活污水量为4m3/d、1460t/a。 ⑦绿化用水 项目绿化面积约300m2，绿化用水根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）用水定额3L/（m2·次），项目绿化每天洒水一次，雨天不用水，晴天按210天计算。则全年绿化用水量为189m3/a，平均每天用水量为0.9m3/d，绿化不产生废水。 综上，项目用水量为82.7m3/d（30049m3/a），废水排放量为65.28m3/d（23885.6m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群数等。产生的废水经化粪池处理后进入项目建设的污水处理站处理。 表4-5 项目用水及废水产生情况统计表 用水项目; 日用水量; 年用水日(天); 年用水量; 日产废水量（m3/d）; 年产废水量(m3/a); 处理去向. （m3/d）; (m3/a). 住院用水; 61.2; 365; 22338; 48.96; 17870.4; 检验科废水经中和处理后与门诊废水、住院废水、被服清洗废水等一同进入项目区化粪池处理后进入项目自建污水处理站处理。. 门诊用水; 2.2; 365; 803; 1.76; 642.4. 被服清洗; 10.2; 365; 3723; 8.16; 2978.4. 检验化验; 0.2; 365; 73; 0.16; 58.4. 食堂废水; 5; 365; 1825; 4; 1460. 专家公寓楼生活用水; 3; 365; 1095; 2.4; 876. 绿化用水; 0.9（晴天）; 210; 189; /; /; 绿化不产生废水。. 合计; 晴天：82.7; —; 30046; 65.28; 23885.6; —. 雨天：81.8. （2）项目废水排放情况 项目内实行雨污分流体制，雨水经收集后排入项目周边雨水沟渠。 检验科废水经中和处理后与门诊废水、住院废水、被服清洗废水一同进入项目区化粪池处理，后与污泥脱水废水一同进入项目自建污水处理站处理，由于倘甸镇污水处理厂已建成但未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通，故医院废水分近期和远期排放。近期：经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准、总磷处理达到（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准限值后排入项目西侧沟渠，最终排入倘甸河。远期：倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后排入昆蒙线市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。 本次污染产生浓度参考（HJ2029-2013）中“表1医院污水水质指标参考数据”，在考虑最不利情况下，本项目产生的废水中主要污染物产生浓度取参考数据最大值，废水中污染物浓度为：CODCr300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、氨氮50mg/L，处理效率参照本项目污水处理站专项设计的最低去除效率，废水中污染物产生情况如下： 表4-6 项目废水污染物年产生量核算一览表 排污单位; 核算指标; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油; 总磷; 粪大肠菌群. 项目废水产生量为23885.6m3/a; 处理设施进水水质混合浓度（mg/L）; 300; 150; 50; 200; 25; 5; 3×108（个/L）. 污染物产生量（t/a）; 7.17; 3.58; 1.19; 4.78; 0.60; 0.12; _. 处理系统最低处理效率; 80%; 60%; 70%; 85%; 80%; 40%; 99.999%. 处理设施出水水质浓度（mg/L）; 60; 60; 15; 30; 5; 3; 3000. 污染物排放量（t/a）; 1.433; 1.433; 0.358; 0.717; 0.119; 0.072; _. 污染物消减量（t/a）; 5.733; 2.150; 0.836; 4.061; 0.478; 0.048; _. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准; 250; 100; ——; 60; 20; ——; 5000. 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准; ——; ——; 45; ——; ——; 8; ——. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 图4-1 项目日用水量平衡图 表4-7 废水类别、污染物及污染治理信息表 时期; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 近期; 综合废水; pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、动植物油、石油类、粪大肠杆菌等; 处理达标后排入项目西侧沟渠，最终排入倘甸河。; 直接排放; 1; 中和池; 中和处理检验科废水; DW001; —; 一般排放口. 2; 化粪池; 沉淀. 3; 污水处理站; 二级生化处理+消毒工艺. 远期; 综合废水; pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、动植物油、石油类、粪大肠杆菌等; 处理达标后排入昆蒙线市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。; 间接排放; 1; 中和池; 中和处理检验科废水; DW001; —; 一般排放口. 2; 化粪池; 沉淀. 3; 污水处理站; 二级生化处理+消毒工艺. 表4-8 废水直接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标. 经度; 纬度; 名称; 受纳水体功能目标; 经度、纬度. 1; DW001; 102°55′57.762″; 25°46′43.52″; 0.9987; 倘甸河; 间断; —; 倘甸河; III类水体; 102°55′38.425″, 25°46′36.493″. 表4-9 废水直接排放污染物执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准即其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; -; pH; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及污《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A级标准; 6~9（无量纲）. 2; -; COD; 60. 3; -; BOD5; 20. 4; -; 氨氮; 15. 5; -; TP; 0.5. 6; -; SS; 20. 7; -; 粪大肠菌群; 500. 表4-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; GB18918-2002浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 102°55′57.762″; 25°46′43.52″; 0.9986; 倘甸污水处理厂; 间断; —; 倘甸污水处理厂; pH; 6—9. COD; 50. BOD5; 10. 氨氮; 5. SS; 10. 粪大肠菌群; 1000. 石油类; 1. 总磷; 0.5. 表4-11 废水间接排放污染物执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准即其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; -; pH; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及污《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A级标准; 6~9（无量纲）. 2; -; COD; 250. 3; -; BOD5; 100. 4; -; 氨氮; 45. 5; -; TP; 8. 6; -; SS; 60. 7; -; 粪大肠菌群; 5000. 表4-12 项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 60; 1.43. 2; BOD5; 60; 1.43. 3; 氨氮; 15; 0.36. 4; SS; 30; 0.72. 5; 动植物油; 5; 0.12. 6; 总磷; 3; 0.07. 7; 粪大肠菌群; 3000（个/L）; /. （3）水环境影响分析 1）项目排水方案 检验科废水经中和处理后与门诊废水、住院废水、被服清洗废水一同进入项目区化粪池处理，后与污泥脱水废水一同进入项目自建污水处理站处理，由于倘甸镇污水处理厂已建成但未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通，故医院废水分近期和远期排放。近期：经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准、总磷处理达到（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准限值后排入项目西侧沟渠，最终排入倘甸河。远期：倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后排入昆蒙线市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。 2）项目污水处理设备设置可行性 ①化粪池：项目设有1个化粪池，容积为90m3，其预处理整个院区的废水，根据核算结果，整个院区污水产生量为65.44m3/d，根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》（2009版）4.8.6中，化粪池停留时间为12~24小时，本项目取化粪池停留时间为24小时，项目设置化粪池满足废水预处理要求。 ②中和池：项目设有1个中和池，容积为0.25m3，其预处理检验科的废水，根据核算结果，检验科污水产生量为0.16m3/d，项目设置中和池池满足废水预处理要求。 ③污水处理站 A.处理规模合理性 项目拟建的污水处理站规模为80m3/d，其处理整个医院产生的废水，院区产生的污水化粪池处理后进入污水处理站处理，根据核算，整个院区废水产生量为65.44m3/d，考虑1.2的安全系数，则要求项目污水处理站规模不小于78.5m3/d，项目污水处理站设计规模满足环评要求。 B.处理工艺可行性 根据本项目实际运营情况，医院住院部污水处理工艺采用二级生化处理+消毒工艺，污水处理工艺选用生物接触氧化工艺，消毒技术使用自动投加药剂，次氯酸钠消毒工艺。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），项目采取的废水处理工艺属于附录A表A.2中推荐的可行技术。 污水处理工艺见下图。 废气外排 消毒加药系统 混凝剂加药系统 栅渣 格栅机/预曝调节池 二段生物接触氧化池 斜管沉淀池 接触消毒池 螺杆式风机 污水 石灰 储泥池 消毒后委托有资质单位处置 排污口 达标排放 图4-2 污水处理工艺流程图 污水经化粪池进行初步处理后经过机械格栅，经隔栅拦去较大的悬浮物后进入预曝调节池。预曝调节池一是调节水质，二是对污水进行曝气处理，防止污泥沉淀。然后污水进入二段生物接触氧化池进行生物好氧处理。生物好氧处理首要功能是去除COD、BOD5，第二功能是脱氮，第三功能是吸收磷。池中设置了生物填料，在此阶段，曝气系统向反应池内供氧，一方面满足了氧微生物对氧的需求，另一方面有利于活性污泥与有机物的混合与接触，从而使有机污染物被微生物氧化分解。同时，污水中的NH3-N也通过微生物的硝化作用转化为NOx--N。 停止曝气后，微生物继续利用水中剩余的溶解氧进行氧化分解，随着反应池溶好氧反应原理是通过附载在填料上的硝化菌把氨氮转化成硝酸盐，即硝化反应。硝化是一个两步反应的过程，分别利用了两类微生物，即亚硝酸菌和硝酸盐，第一步把氨氮转化成亚硝酸盐，氨氮首先由亚硝酸盐菌转化成亚硝酸盐。亚硝酸盐菌有亚硝酸单细胞菌属、亚硝酸螺杆菌属和亚硝酸球菌属。把亚硝酸盐转化为硝酸盐是由硝酸菌完成的，硝酸菌也是由杆菌属、螺菌属和球菌属组成。亚硝酸盐菌和硝酸菌统称为硝化菌。硝化菌是专性的自养均革兰氏阴性好氧菌，它们利用氨氮转化过程中释放的能量作为自身新陈代谢的能源，同时供氧可使好氧菌极度发挥它的本职作用，从而使污水中的部分有机物得到降解解氧的进一步降低，微生物由好氧状态向缺氧状态转化，并发生一定的反硝化作用。与时同时，活性污泥在几乎静止的沉淀的条件下进行分离，活性污泥沉至池底，下一个周期继续发挥作用，处理后的水位于污泥层上部。沉阶段完成后，置于反应池末端的污水泵在程序控制下开始工作，自上而下逐层排出上清液。与此同时，反应池污泥层因为溶解氧很低仍会发生反硝化作用。 生物好氧反应可以提高接触氧化池的微生物浓度，提高处理的负荷，使系统运行的稳定性得到提高。曝气采用螺杆式罗茨风机供氧曝气的方式，其特点是噪声较小，使用年限外，震动小，供氧效果较好等特点。 二段生物接触氧化池采用溢流出水方式，出水进入斜管沉淀池，对水中悬浮物和脱硫生物膜进行进一步沉淀处理。沉淀污泥通过污泥泵泵入污泥浓缩池收集，投加石灰进行脱水处理。最后污水进入接解消毒池，通过计量泵投加成品次氯酸钠消毒溶液进行消毒，接触消毒时间1小时后达标外排。栅渣、沉淀池沉渣和二段生活接解氧化池污泥投加生石灰进行消毒后委托有资质单位清掏处理。项目污水处理站处理工艺符合HJ2029-2013《医院污水处理工程技术规范》，根据表4-4，项目处理后的污染物排放浓度可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A级标准限值，所以项目污水处理站采取工艺是可行的。 3）项目废水事故排放影响分析 若项目污水处理站因机械设施或电力故障而造成污水处理站处理设施不能正常运行时，废水不能达标，即进行事故排放，事故排放污染物质浓度即为污水中污染物质产生浓度。 项目废水发生事故排放时，CODcr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数等污染物含量均增加，属于超标排放，不满足环保要求。所以本次评价提出项目内设置1个20m3的事故应急池，日常空置，用于收集暂存事故状态下的废水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，院区废水排放量为65.44m3/d，则事故池容积应≥19.6m3，本次环评要求事故池容积不小于20m3，满足事故储水要求。 为有效的减少项目事故发生的概率，环评要求建设单位还应采取以下事故预防措施： ①污水处理设备由专人负责管理，并要求污水处理站设计单位对其进行工艺、操作、管理等方面培训。 ②管理人员必须熟悉污水处理全部工艺流程、各种设备性能、保养维修技术，严格执行操作规程和安全守则。 ③管理人员经常检查设备的运转情况，对存在的隐患、故障和异常情况，及时排除，并做好登记，联系专业人员及时维修，确保设备正常运行。 ④根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）制定应急预案并报昆明市生态环境局寻甸分局备案，并且每年组织至少1次的突发环境事件应急演练，并做好记录总结工作。 综上所述，在采取环评提出措施后，可杜绝项目污水处理设施故障时超标排放，日常加强设备的维护检修、运营管理，减小事故概率，项目废水不会对周围水环境造成不良影响。 - （5）结论 综上所述，项目废水经自建的化粪池及一体化污水处理站处理后可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准、总磷处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准限值，处理达标后排入项目西侧沟渠，最终排入倘甸河，倘甸河水质可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水体还有环境容量，项目排水量较少，项目废水排放对倘甸河影响较小。远期待管网接通至污水处理厂且处理厂运行的情况下，项目废水排放可以满足远期执行标准要求，项目废水对周围环境地表水体影响较小。 （6）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中废水监测要求，本项目废水自行监测计划如下： 表4-13 本项目废水监测点位、监测指标及监测频次一览表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 直接排放; 间接排放. 废水 .; 一体化污水处理站总排放口（DW001）; 流量; 自动监测; 自动监测. pH值; 12小时; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 周; 周. 粪大肠菌群数; 月; 月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度; 季度. 肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯; 季度; /. 肠道致病菌（志贺氏菌）、肠道病毒; /; /. 接触池出口; 总余氯; 12小时; /. 注：采用含氯消毒剂消毒工艺的医疗机构排污单位，需按要求在接触池出口和污水总排口对总余氯进行监测。. 3、噪声 （1）噪声源强 项目噪声源主要为污水处理站水泵噪声、门诊部人员嘈杂声等，具体噪声源强详见表4-14所示。 表4-14 项目营运期噪声源 单位：dB(A) 序号; 项目名称; 主要产噪设备; 噪声值; 降噪措施; 降噪后噪声源强. 1; 污水处理站; 风机; 65~80; 污水处理站设置于地下、配电设备设置于室内，采用墙体阻隔、风机消声、加装减振垫等措施降噪等; 60. 2; 水泵; 80～95; 70. 3; 配电室; 配电设备; 70～80; 65. 4; 门诊; 人群噪声; 55~65; 50. 5; 车辆; 车辆噪声; 60~70; 55. （2）影响分析 1）预测模式 评价采用点声源模式预测噪声源对环境的影响，预测仅考虑距离衰减。预测噪声源强采取措施后的噪声值，预测时中噪声源强取采取措施后的噪声值。 A、点声源至某一监测点声级理论计算衰减公式： 式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的声压级； Loct(r0)—参考位置处的声压级； r0—声源与参考位置间的距离，取值1m； r—预测点与声源间的距离，m； △Loct—各种因素引起的衰减量，按“导则”要求，大气中的声衰减系数(dB/100m)取值0.910，地面效应引起的附加衰减量的上限为10dB，声屏障和地面效应引起的衰减量之和的上限为20dB，本次计算取15dB。 B、多声源在某点声压级的叠加公式 式中：Lp—多个噪声源叠加后的总声压级dB(A)； Li—第i个噪声源对该点的声压级dB(A)； n—噪声源的个数。 2）厂界噪声预测结果及评价 根据项目平面布局，噪声预测结果及评价见表4-15。 表4-15 项目场界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 20.3; 14.5; 1.2; 昼间; 6.3; 70; 达标. 20.3; 14.5; 1.2; 夜间; 6.3; 55; 达标. 南侧; -26.8; -29.6; 1.2; 昼间; 9.5; 60; 达标. -26.8; -29.6; 1.2; 夜间; 9.5; 50; 达标. 西侧; -41.5; 40; 1.2; 昼间; 15.8; 60; 达标. -41.5; 40; 1.2; 夜间; 15.8; 50; 达标. 北侧; -38.6; 40.4; 1.2; 昼间; 16.4; 60; 达标. -38.6; 40.4; 1.2; 夜间; 16.4; 50; 达标. 表中坐标以厂界中心（102.925186，25.775732）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 从上表可以看出，项目厂界噪声可达（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4a类标准。 3）对敏感目标影响预测 项目四周紧邻倘甸镇马家村，叠加四周敏感点噪声背景值及本项目贡献值后，各敏感点噪声预测情况如下： 表4-16项目声环境敏感点噪声达标分析 单位：dB（A） 序号; 保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; N4; 54.3; 40.2; 54.3; 40.2; 60; 50; 2.6; 2.6; 54.3; 40.2; 0; 0; 达标; 达标. 2; N3; 53.4; 44.2; 53.4; 44.2; 60; 50; 12.7; 12.7; 53.4; 44.2; 0; 0; 达标; 达标. 3; N2; 52.2; 41.7; 52.2; 41.7; 60; 50; 1.2; 1.2; 52.2; 41.7; 0; 0; 达标; 达标. 4; N1; 55.2; 43.2; 55.2; 43.2; 70; 55; 0.2; 0.2; 55.2; 43.2; 0; 0; 达标; 达标. 根据上表分析，项目各敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区、4类区标准要求，项目运营期产生的噪声对周围环境影响较小。 （3）外环境对项目影响分析 项目属于专科医院建设项目，医院本身属于噪声敏感目标，根据现场踏勘，项目周围无大型产噪工业企业，项目周围主要受社会生活噪声影响，项目区声环境质量较好，周围环境对项目建设的噪声影响不大。 - （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中噪声监测要求，并结合项目实际，本项目自行监测计划如下： 表4-17 厂界噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次. 东、南、西、东厂界; LeqdB(A); 1季度/次. 4、固体废物 项目运营期固体废弃物主要包括医疗废弃物、生活垃圾以及污水处理设施污泥等。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要由门诊病人、医院职工、住院病人及陪护人员产生，具体产生情况如下： ①门诊病人、医院职工 项目共配置职工120人，门诊平均每天就诊人数约110人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医护人员每人每日产生生活垃圾取1kg计，则医护人员生活垃圾量为120kg/d，门诊人员每天产生生活垃圾0.1kg计，则门诊人员产生的生活垃圾为11kg/d，则项目门诊和职工生活垃圾产生量约为131kg/d（47.82t/a）。 ②住院病人及陪护人员 项目共设置病床204张，按负荷量为100%计，陪护人员按每床1人计，住院病人根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，每病床每日产生生活垃圾按1kg计，陪护人员每日生活垃圾按0.5kg计算，则住院病人生活垃圾产生量为204kg/d，陪护人员生活垃圾产生量为102kg/d，即住院病人和陪护人员生活垃圾产生量为306kg/d（111.69t/a）。 （2）医疗废物 医疗固废主要有门诊、住院产生，具体产生情况如下： ①门诊 项目门诊平均每天就诊人数约110人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册医院污染物产生、排放系数进行医疗废物产生量核算，门诊人员每天产生医疗固废0.05kg/人，项目门诊医疗固废产生量约为5.5kg/d（2t/a）。 ②住院 项目共设204张床位，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册医院污染物产生、排放系数进行医疗废物产生量核算，住院按每病床每日产生医疗固废0.42kg计（其中包含日常治疗、手术等产生的废物），按负荷量为100%计，则住院医疗废物产生量为85.68kg/d（31.3t/a）。 根据《国家危险废物名录》（2021），医疗废物属HW01类危险废物。《医疗废物分类目录》对医疗废物进行了分类，本项目主要医疗废物如下表所示。 表4-18 项目主要医疗废物分类 废物代码; 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 841-001-01; 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1）被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ——棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； ——次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； ——废弃的被服； ——其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 2）病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。. 3）各种废弃的医学标本。. 4）废弃的血液、血清。. 5）使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 841-002-01; 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1）医用针头、缝合针。. 2）各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。. 3）载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 841-005-01; 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1）废弃的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等。. 2）废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： ——致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、硫替派等； ——可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； ——免疫抑制剂。. 3）废弃的疫苗、血液制品等。. 841-004-01; 化学 性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。; 1）医学影像室、实验室废弃的化学试剂。. 2）废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 3）废弃的汞血压计、汞温度计。. 841-003-01; 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。. 2、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。. 收集处置方式 收集方式：项目在各科室、医疗用房以及楼道均设有医废收集桶，一般感染性、药物性的医废首先放置在医废收集桶内，再由专人进行收集打包密封；化学性医废、损伤性医废采用专门的周转箱进行收集；项目病理性医废主要在手术室产生，手术室设有专门的打包房，产生的污物在手术结束后立即进入打包房进行打包密封后隔天清运处置。 暂存方式：本项目产生的医废经项目建设的医废暂存间暂存，建筑面积为8m2，并贴有警示标识牌。项目运营产生的各类医废收集桶均运至医废暂存间进行分类存放。 处置方式：根据《国家危险废物名录》，医疗固废属HW01类危险废物，收集后委托资质单位清运处置，处置率100% （3）污水处理设施污泥 项目废水进入污水处理设施（化粪池、污水处理站）的废水量约为23885.6m3/a，污泥主要来源于SS和BOD5的去除。其中SS消减量为4.061t/a，BOD5消减量为2.41t/a，以每去除1kgBOD5产生污泥0.8kg计（即80%），则污泥产生量约为5.78t/a。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），污水处理设施产生的污泥属于危险废物，污泥清掏前应满足（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》表4综合医疗机构污泥控制标准，粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率>95%，产生的污泥经脱水、消毒后暂存于危废间内定期委托有资质单位进行清运处置。 （4）格栅渣 本项目格栅渣主要为项目废水产生的格栅渣，项目每日格栅渣产生量以下公式估算： W=（Qmax×W1）×86400/（Kz×1000） 式中：W——每日栅渣量，m3/103m3污水； Qmax——排水量×Kz，即0.17m³/s； W1——栅渣量，取值0.01~0.1，本项目取0.055； Kz——生活污水流量变化系数。根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）中2.2.1—Kd（污水日变化系数）=2.0~2.2，本项目取中间值2.1。 根据上述公式计算得，本项目污水处理工程的栅渣量0.0017m³/d。根据《环境工程设计手册（修订版）》中第二编的格栅章节可知，栅渣的含水率一般为80%，密度约为960kg/m³，则栅渣产生量约0.6t/a（含水率80%）。本项目格栅渣属于危险废物，收集后打包密封暂存于医废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。 （5）检验科废液 项目检验科废液收集桶在收集处理检验科废水的同时会产生少量的沉淀物，根据建设单位提供资料，产生量约0.2t/a，沉淀物属于危废，类别为HW01医疗废物，代码为840-001-01，应在收集桶内进行消毒沉淀48h后清理沉渣，沉渣应委托有资质的单位进行清运处置。 项目检验科在检验化验过程中会产生少量废液，根据建设单位提供资料，产生量约0.1t/a，属于危废废物，项目需进行灭菌灭活处理后，暂存于医废间内，定期委托有资质的单位进行清运处置。 综上，项目固废主要有生活垃圾、医疗废物、污泥、格栅渣，具体情况见下表。 表4-19 项目固废产生量一览表 单位：t/a 序号; 固体废物; 产生量; 属性; 危废代码; 危险特性; 处置方式. 1; 医疗废物; 33.3; 危险废物; HW01 841-001-01等; In; 暂存于医废间内，收集后资质单位清运处置。. 2; 检验废物; 0.3; 危险废物; HW01 841-001-01; In; 暂存于医废间内，定期委托有资质的单位进行清运处置. 3; 污泥; 5.78; 危险废物; /; In; 暂存于危废间，定期交由有资质的单位进行处置。. 4; 格栅渣; 0.6; 危险废物; /; In. 5; 生活垃圾; 159.5; 生活垃圾; /; /; 环卫清运。. 总计; /; 199.48; 处置率100%. 从上表可以看出，本项目产生的一般固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处理率达100%。 （4）环境管理要求 根据国家对医院废弃物处理处置的有关规范及要求，危险废物贮存需满足以下管理要求： 1）医疗废物暂时贮存库房的要求 ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； ⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑧应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 根据现场踏勘，项目单独在住院楼一层西侧设置了医废暂存间用于暂存医疗废物，其通道与住院部通道用栅栏隔离开的，有严密的封闭措施，并设有专人管理，其内部地面及墙裙角进行了防渗，具有良好的照明设备和通风条件，张贴有“禁止吸烟、饮食”警示标识，外部门口贴有危险废物和医疗废物的警示标识，项目医废暂存间设置符合医疗废物暂时贮存库房要求。 2）卫生要求 医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。项目每次清运完成后对地面进行拖洗，拖洗产生的废水进入项目污水处理站进行处理，拖洗后对整个暂存间进行消毒，符合卫生要求。 3）暂时贮存时间 应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。项目医疗废物清运频率为2天清运1次，符合暂时贮存要求。 4）管理制度 应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受卫生主管部门的监督检查。项目医废暂存间内部张贴有相关的医疗废物暂时贮存管理规章制度，符合要求。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境评价工作等级的划分是由项目类别及地下水环境敏感程度确定，本项目为专科医院项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于地下水环境影响评价项目的Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目为专科医院建设项目，项目土壤环境影响评价类别为IV类，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中4.2.2中要求IV类项目可不开展土壤环境影响评价工作。故本次环评不需要进行土壤环境影响评价分析。 7、生态 本项目位于昆明市寻甸县倘甸镇马街村委会独家村，周边人为活动活跃，已无自然植被存在，项目用地范围内无生态环境敏感目标分布。故项目建设对周边生态环境影响不大。 8、环境风险 （1）风险调查及评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+……+qnQn 式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量； Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。 本项目涉及风险物质为酒精、氧气、次氯酸钠，结合HJ169-2018附录B，风险物质Q值如下： 表4-20 建设项目Q值确定表 序号; 风险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 风险物质Q值. 1; 酒精; 64-17-5; 0.01; 500; 0.00002. 2; 次氯酸钠; 7681-52-9; 0.05; 5; 0.01. 3; 氧气; 7782-44-7; 0.5; 200; 0.0025. 项目Q值∑; 0.01252. 根据上表，项目Q值小于1，环境风险潜势为I。 （2）环境风险识别 ①风险物质识别 本项目涉及风险物质为酒精、氧气、次氯酸钠，风险物质特性见下表： 表4-21 次氯酸钠理化性质和危险性 标识; 中文名：次氯酸钠. 分子式：NaClO; 分子量：74.44. 理化性质; 性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。. 熔点：-6℃; 溶解性：/. 沸点：102.2℃; 相对密度：1.10g/ml. 闪点：/; 稳定性：不稳定，见光分解. 聚合危害：不聚合; 禁忌物：还原剂、有机物和酸类. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：/; 分解产物：氯化物. 爆炸下限（%）：10; 爆炸上限（%）：. 火灾危险性：本品不燃。. 危险特征：具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。. 灭火方法：:采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火. 健康危害; 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。. 应急措施; 皮肤接触:脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入:饮足量温水，催吐。就医。. 防护; 职业接触限值：中国MAC(mg/m3):未制定标准；前苏联MAC(mg/m3):未制定标准；TLVTN:未制定标准；TLVWN:未制定标准。 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防腐工作服。手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 应急泄漏处理; 应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 操作注意事项; 冲洗时不可加压，针头不可堵住根管，以免溶液超出根尖孔，损伤根尖周围组织。为了使药液达到根尖1/3处的根管，应在根管预备充分通畅后使用。应新鲜配制，避光、避热、密闭保存。 操作注意事项: 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 储运注意事项; 储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与酸类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 表4-22 医用酒精理化性质一览表 标识; 中文名：乙醇; 分子式：C2H6O; 分子量：46.07. 英文名：ethyl alcohol; UN 编号：1170; 危规号：32061. 危险性类别：第3.2 类 中闪点易燃液体. 理化性质; 外观与性状; 无色液体，有酒香。. 熔点：-114.1 ℃; 相对密度（水=1）：0.79 相对密度（空气=1）：1.59; 燃烧热（KJ/mol）： 1365.5. 沸点：78.3℃; 溶解性：与水混溶，可溶于醚、氯仿等多数有机溶剂。. 临界温度：243.1; 饱和蒸气压（kPa）：5.33(19℃). 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。; 急性毒性： LD50 7060 mg/kg(兔经口)；7430 mg/kg(兔经皮)LC50 37620mg/m3，10h(大鼠吸入). 健康危害; 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。. 燃烧、爆炸危险性; 闪点(℃)： 12; 爆炸下限[%(V/V)]：3.3; 爆炸上限[%(V/V)]：19.0. 引燃温度(℃)：363; 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。. 禁忌物; 禁配物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。. 危险特性; 危险特征：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火会燃。. 灭火方法; 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 防护措施; 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 泄露应急措施; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 环境资料; 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。. 表4-23 氧气理化性质和危险性 标识; 中文名：氧、氧气; 英文名：oxygen. 相对分子质量：32.00; 分子式：O2. 危险性类别：第2.2类不燃气体; 化学类别：空气（氧气）. 理化性质; 熔点（℃）：-218.8; 沸点（℃）：-183.1. 相对密度（水=1）：1.14(-183.1℃); 燃烧热：无意义. 相对密度（空气=1）：1.43; 临界压力（MPa）：5.08. 临界温度（℃）：-118.4; 溶解性：溶于水、乙醇. 饱和蒸汽压（KPa）：506.62（-164℃）. 组成与性状; 主要成分：高纯氧（体积）≧99.99%. 外观与性状：无色无臭气体. 主要用用途：用于切割、焊接金属、制造医药、染料、炸药等。. 稳定性和反应活性; 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 禁忌物：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔. 燃爆特性与消防; 燃烧性：助燃; 闪点（℃）：无意义. 爆炸上限（%）：无意义; 引燃温度（℃）：无资料. 爆炸下限（%）：无意义; 最小点火能（mJ）：无资料. 最大爆炸压力（MPa）：无意义. 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 储运注意事项; 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入。. 健康危害：常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%～60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动，面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱、继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压60～100KPa（相当于吸入氧浓度40%左右）的条件下，可发生眼损害，严重者可失明。. 防护措施; 车间卫生标准：未制定标准. 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。. 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护。避免高浓度吸入。. 眼睛防护：一般不需要特殊防护。. 身体防护：穿一般作业工作服。. 手防护：戴一般作业防护手套。. 急救措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。. 环境资料; 对环境无害. ②生产设施风险识别 项目内主要风险源为氧气站，项目氧气为外购，为钢瓶装，氧气泄漏浓度过高遇明火会发生火灾爆炸事故；药房酒精储存区，酒精为易燃物质，泄漏遇明火极易引发火灾爆炸事故；污水处理站，医疗废水中含有大量的病毒和细菌，若污水处理站发生故障，废水异常排放，会造成地表水污染，甚至导致病毒传播；医疗废物暂存间，医疗废物属于危险废物，若收集处置不当，导致医疗废物发生流失、泄漏，会造成环境污染或疾病传播。 （3）风险事故情景、影响途径及后果分析 根据项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中表C.1评估生产工艺情况。项目内风险单元主要为氧气站的氧气瓶、药房储存的医用酒精、污水处理站内消毒使用的次氯酸钠、污水处理站医疗废水及医废暂存间的医疗废物。 1）危险化学品储存、使用风险分析 a.项目内氧气瓶主要贮存在氧气站，在有病患需吸氧的情况下取出，氧气瓶发生泄露可导致周围空气氧气浓度增高，若遭遇明火，极易引起火灾或爆炸事故，并引发一系列次生环境事件； b.项目内医用乙醇浓度为75%，主要储存在药房，酒精属于易燃物质，若泄漏遇明火可能引发火灾爆炸事故，并引发一系列次生环境事件； c.项目污水处理站消毒使用次氯酸钠，次氯酸钠泄漏进入水体，会污染水体，释放的氯气有可能引起中毒。但项目内次氯酸钠的最大储存量为0.1t，存储量较小，基本不会泄漏至外环境，对外环境影响较小； 2）污水处理站风险分析 项目医疗废水来自门诊和病房，废水量不大，检验科废水经中和处理后与门诊废水、住院废水、被服清洗废水一同进入项目区化粪池处理；近期经自建污水处理设施处理达标后排入项目东侧沟渠，最终排入倘甸河；远期倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，医院废水经自建污水处理设施处理达标后经昆蒙线市政污水管网排入倘甸镇污水处理厂处理。废水处理过程中的事故因素包括停电导致设备不运转、操作不当或处理设施失灵导致废水未处理后排放到外环境。医疗废水中含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵等病原性微生物，具有感染性，可以诱发或传播疾病。 3）医疗废物收集、贮存、运送风险分析 医疗固废中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收利用价值，医疗垃圾残留及衍生的大量病菌，如果不经分类收集、有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。因此需要对医疗固废进行收集、贮存、运送。医疗废物在收集、暂存过程中存在的风险：即医疗废物的收集、暂存过程中接触人员产生的病毒感染事件，此过程对环境产生的危害，以及固体废物处置单位停运造成医疗固体废物无处暂存引起的环境风险。 （4）风险防范措施 1）医疗废水事故排放防范措施 ①废水处理系统保证正常运行，定时定量投加消毒剂保证事故时水质消毒处理需要； ②如发生停电事故，本评价要求建设单位设置备用发电机，确保设备不断电，保证污水处理设备正常运行。 ③本评价要求若污水处理站出现故障或检修时，应将产生的污水先在化粪池暂存或者及时排到应急事故池。同时要求建设单位污水处理站出现故障或检修时应尽快抓紧时间进行处理，尽可能在 1 天之内完成修理及检修工作，避免医疗废水出现乱排现象。 ④定期强化培训管理及操作人员，提高他们处理突发事件的能力，如快速准确关闭总排口阀门，迅速安全启动强化消毒程序，快速报告等。 ⑤加强消毒药剂管理，设置标识，远离人群，严禁闲杂人员接触。操作人员应佩戴手套。原料次氯酸钠禁止与各种酸类物品存放在一起，并远离火源。 ⑥按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。事故池有效容积不得低于20m3；事故情况下的废水暂存于事故池中，及时检查事故原因，待排出事故之后，废水经处理后达标排放。 2）医疗固废在收集、贮存、运送过程中防范措施 为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 ①应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的医疗废物不得再取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。所有锐利物都必须单独存放，收集锐利物的包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。另外，有害化学废物不能与普通医疗废物混合。有害化学废物在产生后应分别收集、贮存和处理，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。 ②医疗废物应及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。医疗废物暂存间设置应满足以下要求： a.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； b.有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； c.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； d.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； e.暂存间不得对公众开放； f.医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理； g.禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾； h.建立健全医疗废物管理台账和医疗废物转运联单。 3）氧气站风险防范措施 ①本品有强烈的助燃性气体。严禁和油脂、烟火及其他易燃、易爆品接触。 ②本品的贮藏或存放，必须远离火源，配备消防设施，室外应设有禁火标志。 ③本品贮藏、使用、搬运、存放严禁撞击，以免发生爆炸。 ④氧气站内氧气瓶均设置为直立放置，并安装支架加以固定。 ⑤非工作人员严禁操作氧气瓶，氧气瓶使用保养人员必须严格按照说明书进行操作。 ⑥设专人负责供氧室的日常工作，做好登记。。 ⑦定期测试报警系统工作性能，每天定时查看氧气瓶，如有异常现象，应立即查出原因并排除故障。 4）酒精泄漏风险防范措施 ①本品属于易燃化学品，储存区严禁烟火。 ②本品的贮藏或存放，必须远离火源，配备消防设施，室外应设有禁火标志。 ③设置专人对酒精进行管理，定期检查，防止酒精瓶破裂发生泄漏。 ④药品房酒精应单独存放，严禁和其他可燃或助燃物质混合存放。 5）次氯酸钠泄漏风险防范措施 ①污水处理站操作间存放的消毒剂次氯酸钠设专人管理，定期检查包装袋是否完好； ②次氯酸钠每次使用后恢复原状保存，防止发生泄漏事故； ③污水处理站操作间保持清洁干燥，便于次氯酸钠泄漏收集； ④严禁非工作人员进入污水处理站操作间。 （5）应急预案编制要求 该项目应制订详细的突发环境事故应急预案，将应急预案要点细化列入，并上报当地政府。 项目应设置专门的组织机构作为应急预案小组，组织机构主要为医院成立的环境安全管理机构，由医院环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其它的专职环境管理人员组成。 表4-24 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危险废物暂存区及运输沿线环境保护目标、污水处理站和医废暂存间. 2; 应急组织机构、人员; 医院、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 应急程序包括报警、接报、发出应急救援命令、应急救援行动、现场处置、结束应急行动。 - （6）结论 - 通过分析，项目建成后对环境产生的环境风险主要表现在相关污染治理设备和必要防护设施的故障，通过采取本报告中的防范措施后，可在较大程度上避免风险的产生，同时项目建设方针对本报告提出的环境风险，制定相应的应急预案，可控制风险对环境的影响范围和程度，因此在项目建设阶段就应充分考虑环境风险的防范措施，减小可能的环境风险发生率，降低环境风险影响。 （7）建设项目环境风险简单分析内容表 表4-25 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 寻甸骨伤科医院新建项目. 建设地点; （云南）省; （昆明）市; （ ）区; （寻甸）县; 马街村委会独家村. 地理坐标; 经度; 102°55′58.603″; 纬度; 25°46′42.876″. 主要危险物质及分布; 次氯酸钠（污水处理间）、氧气（氧气站）、酒精（药房）、污水处理站。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 结合拟建项目使用的危险物质，可能影响环境的途径为： ①氧气不燃，但助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成爆炸性的混合物； ②乙醇易燃，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧产生有毒有害气体，污染大气环境，产生消防废水进入外环境造成水体污染。 ③次氯酸钠泄漏进入水体，会污染水体，释放的氯气有可能引起中毒。 ④医疗废水异常排放，造成地表水污染，甚至引发疾病传播。 ⑤医疗废物发生流失、泄漏造成环境污染，甚至引发疾病传播。. 风险防范措施要求; 本着“预防为主，防控结合”的指导思想在场区内设置安全、及时、有效的事故风险防范体系。 ①项目设有1个20m3的事故池，污水处理站故障时，首先关闭污水处理站出水阀门，停止排水，然后将污水处理设备内的污水抽至事故池暂存，设备检修好后再进行处理。 ②化粪池、污水处理站等污水收集处理设施进行防渗、防腐。 ③定期对污水处理设施进行维护和检修。 ④项目医疗废物暂存间内设有专门的分类收集包装物、容器。 ⑤项目医疗废物暂存间内应设置有截漏的裙角，利用地面与裙角之间所围建的容积对医疗废物暂存间内泄漏的物质进行收集。 ⑥氧气瓶日常使用过程中加强维护保养，特别检查阀门口是否完好，有无泄漏情况，内压是否稳定等。 ⑦加强管理，严禁将氧气瓶放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，氧气瓶旁严禁吸烟、使用火源。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无。. 五、环保投资 项目总投资5490万元，其中环保投资80万元，占总投资1.5%。环保投资见下表。 表4-26 项目环保投资估算一览表 单位：万元 项目; 环境保护设施; 数量; 规模; 投资; 备注. 施工期. 废气; 施工期扬尘; 洒水降尘。; 1; 环评提出. 废水; 施工废水; 沉淀池1个。; 0.2; 环评提出. 固废; 施工废弃物; 清运。; 5; 环评提出. 噪声; 施工期噪声; 施工期房屋隔声、距离衰减。; 0.5; 环评提出. 运营期. 废气; 油烟净化装置; 1套; 一套油烟净化装置，处理效率≥60%，排气筒高于厨房1.5m。; 1; 环评提出. 废水; 化粪池; 1个; 容积不小于90m3; /; 依托. 中和池; 1个; 容积0.25m3; 0.3; 环评提出. 检验废液收集桶; 2个; 20L/个; 0.1; 环评提出. 隔油池; 1个; 不小于5m3; 0.5; 环评提出. 污水处理站及管网; 1座; 处理量不小于80m3/d; 55; 环评要求. 事故池; 1个; 容积不小于20m3; 5; 环评要求. 固废; 垃圾桶; 多个; ——; 0.2; 环评要求. 医废废物收集桶; 多个; ——; 0.2; 环评要求. 危废间; 1间; 建筑面积为5m2; 2; 环评提出. 医疗废物暂存处; 1间; 建筑面积为10m2; 3; 环评要求. 绿化; /; 300m2; 6; 环评要求. 合计; /; 80; /. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站、 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气 | 污水处理设施密闭，大气稀释扩散及绿化光合作用。 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值，即NH3≤1.0mg/m3，H2S≤0.03mg/m3，臭气浓度≤10。 |
|  | 院区消毒、医废间 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 自然扩散、空气稀释 | （GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》中的臭气浓度≤20（无量纲）、氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001 | pH值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数、五日生化需氧量、氨氮、总磷等 | ①隔油池1个，容积5m3；化粪池1个，容积90m3；中和池1个，容积0.25m3； ②污水处理站1座，处理规模80m3/d，事故池1个，容积20m3； ③废水处理方式：废水经化粪池、污水处理站处理，由于倘甸镇污水处理厂已建成但未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通，近期处理达标后排入项目西侧沟渠，最终排入倘甸河；远期处理达标后排入昆蒙线市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂，④检验废液收集桶2个，20L/个。 | 近期：达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准、总磷处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准限值 ；远期：达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值。 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 产噪设备合理布局，设备基础减震、距离衰减。定期检查，维修设备，使设备处于良好的运行状态。 | 东厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界达到2类标准要求。 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | ①医疗废物 暂存于医废暂存间，委托资质单位清运处置。 ②生活垃圾使用垃圾桶收集后委托环卫部门处置。 ③项目污水处理系统产生的污泥含有致病菌，清掏前采用投加石灰、漂白粉等药剂先进行消毒达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表4综合医疗机构污泥控制标准后，暂存于危废间，定期委托委托有资质单位清掏处理。 ④检验科产生的检验废液收集后暂存于医废间内，定期委托有资质的单位进行清运处置。 综上，固废处置率100%。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目用地范围内无生态环境敏感目标，项目运行后保证污染物的达标排放，基本对生态环境无较大影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①项目设有1个20m3的事故池，污水处理站故障时，首先关闭污水处理站出水阀门，停止排水，然后将污水处理设备内的污水抽至事故池暂存，设备检修好后再进行处理。 ②次氯酸钠要求储存于低温、防凉的储存间内且采用防腐蚀的容器进行储存，不可在阳光下暴晒，储存要求远离热源、火种，与自然物、易燃物隔离储存； ③项目内应配备相应的防护服，加强管理人员安全意识培训，应定期检查包装容器状态，应避免高温、明火等状态下使用； ④项目内的医疗废物要求定期进行清运处理，加强项目内的环境管理，避免出现因次氯酸钠泄露造成环境污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作。 2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。 3、建立、健全生产环保规章制度。 4、严格在岗人员操作管理。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求；环境影响预测分析结果表明，本项目建成后，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，符合国家法律法规要求。本项目在严格执行环境保护 “三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的污水处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环境保护角度论证，是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | —— | —— | —— | 6.66×10-3 | —— | 6.66×10-3 | —— |
|  | H2S | —— | —— | —— | 0.258×10-3 | —— | 0.258×10-3 | —— |
| 废水 | 废水量 | —— | —— | —— | 23885.6 | —— | 23885.6 | —— |
|  | CODCr | —— | —— | —— | 1.43 | —— | 1.43 | —— |
|  | BOD5 | —— | —— | —— | 1.43 | —— | 1.43 | —— |
|  | SS | —— | —— | —— | 0.36 | —— | 0.36 | —— |
|  | NH3－N | —— | —— | —— | 0.72 | —— | 0.72 | —— |
|  | 动植物油 | —— | —— | —— | 0.12 | —— | 0.12 | —— |
|  | 总磷 | —— | —— | —— | 0.07 | —— | 0.07 | —— |
|  | 粪大肠杆菌（个/L） | —— | —— | —— | 4.92×106个/a | —— | 4.92×106个/a | —— |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | —— | —— | —— | 159.5 | —— | 159.5 | —— |
| 危险废物 | 医疗废物 | —— | —— | —— | 33.3 | —— | 33.3 | —— |
|  | 检验科废液 | —— | —— | —— | 0.3 | —— | 0.3 | —— |
|  | 污泥 | —— | —— | —— | 5.78 | —— | 5.78 | —— |
|  | 格栅渣 | —— | —— | —— | 0.6 | —— | 0.6 | —— |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①