建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：寻甸县七宝板材厂新建年产3万立方米胶合板生产线项目

建设单位（盖章）：寻甸县七宝板材厂

编制日期：          2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

现场照片

| 2023.08.25 | 2023.08.25 |
| --- | --- |
| 项目区1#厂房现状 | 项目区2#厂房现状 |
| 2023.08.25 | 2023.08.25 |
| 项目区东侧 | 项目区西侧 |
| 2023.08.25 | 2023.08.25 |
| 项目区北侧 | 项目区南侧 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	1

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	41

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	82

六、结论	84

附表	85

附件：

附件1 委托书

附件2 项目投资备案证

附件3 营业执照

附件4 法人身份证复印件

附件5 入园申请同意书

附件6 租房合同

附件7 租用厂房原项目合同

附件8《寻甸特色产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见

附件9 引用监测报告

附件10 生物质成分检测报告

附件11 技术合同、进度控制表及内审表

附件12 公示截图

附图：

附图1 项目区地理位置图

附图2 项目区水系图

附图3 项目周边关系图

附图4 项目总平面布置图

附图5 金所片区功能结构图

附图6 项目与牛栏江水系环境规划关系图

附图7 项目与牛栏江（云南段）水环境保护分区位置关系图

附图8 项目与牛栏江（昆明段）水环境保护分区规划位置关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 寻甸县七宝板材厂新建年产3万立方米胶合板生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2308-530129-04-01-137643 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 云南省（自治区）昆明市寻甸回族自治县（区）特色产业园区金所片区内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （103度12分50.860秒，25度34分50.769秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2021 胶合板制造、C2029其他人造板制造 | 建设项目 行业类别 | 「十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 34人造板制造202」 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 寻甸回族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2308-530129-04-01-137643 |
| 总投资（万元） |  | 510 | 环保投资（万元） | 61 |
| 环保投资占比（%） |  | 11.96 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 18000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》； 2、审查机关：昆明市人民政府。 3、审批文件名称及文号：昆明市人民政府关于云南寻甸产业园区总体规划修编（2021—2035年）的批复 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环境影响评价文件名称：《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》； 2、审查机关：昆明市生态环境局； 3、审查文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审[2023]5号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》的符合性分析 （1）规划简介 根据《规划》，修编后云南寻甸产业园区远期规划范围至2035年占地面积为1214.59公顷。总体布局规划为“一园三片”一园即云南寻甸产业园区；三片即羊街片区、金所片区(含金所组团、天生桥组团)、倘甸片区。金所片区(金所组团)占地522.60公顷，定位以先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、绿色建材产业区、绿色化工产业区、公共服务配套区、中转物流区为主；金所片区(天生桥组团)占地158.92公顷，定位以绿色化工产业区、先进装备制造产业区为主；羊街片区占地263.39公顷，定位以先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、商贸物流及冷链加工区为主；倘甸片区占地 269.69 公顷，定位以生物医疗产业区、先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、公共服务配套区为主。 本次《规划》与上版规划比较，调整了相关产业结构，新增了金所片区(天生桥组团)和倘甸片区，但是总规划面积减小6.08km2，其中金所片区较原规划面积缩小2.77km，羊街片区较原规划面积缩小6.01km2。由寻甸特色产业园区管理委员会委托云南保兴环境科技咨询有限公司在《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》的基础上编制了《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》。 （2）规划相关内容 1）园区总体布局规划 根据云南寻甸产业园现状工业的分布情况，统筹规划，形成“一园三片多组团”的总体格局。 一园：云南寻甸产业园区； 三片：羊街片区、金所（天生桥）片区（其中天生桥拟设置为化工园 区）、倘甸片区； 多组团：依托昆明国际林业产业园、农特产品加工园区、先锋能源基地等园中园，促进产业集聚发展，形成一二三产融合发展的产业体系。 2）规划时序 本次规划的期限为2021～2035年。其中：近期为2021年~2025年，远期为2026年~2035年。 3）规划范围 ①近期开发范围（2025年） 至2025年，近期开发范围根据园区实际发展需求，控制为1096.71公顷，包括三个工业发展片区，其中金所片区681.52公顷；羊街片区231.58公顷；倘甸片区183.62公顷。 ②园区远期规划范围（2035年） 至2035年，远期规划面积根据园区实际发展需求，控制为1214.59公顷，包括三个工业发展片区，其中金所片区681.52公顷；羊街片区263.39公顷；倘甸片区269.69 公顷。 4）园区定位 ①总体定位 立足寻甸特色产业园区现状基础，把握新一轮科技革命和产业变革趋势，按照“增量优质、存量优化”的要求，发展壮大“一主两辅”三大支柱产业，即非烟轻工制造为主导，以绿色化工（是指在化工产品生产过程中，从工艺源头上就运用环保的理念，推行源削减、进行生产过程的优化集成，废物再利用与资源化，从而降低成本与消耗，减少废弃物的排放和毒性，减少产品全生命周期对环境的不良影响）、先进装备制造为辅导产业，巩固提升2大传统产业，即生物医疗、绿色建材传统产业，积极培育生产性服务业和生活性服务业，着力构建形成“3+2+2”的现代产业体系架构。 “3”支柱产业包括：非烟轻工（一主）、绿色化工及先进装备制造（两辅） “2”传统产业包括：生物医药、绿色建材； “2”服务业：生产性服务、生活性服务。 ②分园定位 金所片区金所组团（6分区）：先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、绿色建材产业区、绿色化工产业区、公共服务配套区、中转物流区； 金所片区天生桥组团（本次拟设置为化工园区）（2分区）：绿色化工产业区、先进装备制造产业区； 羊街片区（3分区）：先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、商贸物流及冷链加工区； 倘甸片区（4分区）：生物医疗产业区、先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、公共服务配套区。 （3）相符性分析 本项目属于人造板制造项目，根据土地证可知，项目用地性质为工业用地。2023年8月21日已取得寻甸特色产业园区管理委员会出具的寻甸县七宝板材厂新建年产3万立方米胶合板生产线项目入园申请同意书，同意书中明确“项目符合本园区产业发展及选址符合园区规划要求，同意寻甸县七宝板材厂新建年产3万立方米胶合板生产线项目入驻寻甸特色产业园区金所片区”。 综上分析，项目建设符合《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》中的相关要求。 2、与《寻甸特色产业园区总体规划（修编））（2021-2035年）环境影响报告书》及其审查意见（昆环审[2023]5号）符合性分析 寻甸特色产业园区管理委员会于2023年委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制完成了《寻甸特色产业园区总体规划（修编）（2021-2035年）环境影响报告书》，并于2023年6月通过了昆明市生态环境局的审查（昆环审[2023]5号），并批准实施。 根据《寻甸特色产业园区总体规划（修编）（2021-2035年）环境影响报告书》及其环评审查意见，园区的主要环境影响减缓措施和规划方案建议总结如下： （1）水污染减缓措施 ①根据《规划修编》实施对水环境的影响分析，规划建设覆盖规划区范围的“雨污分流”排水体制。各煤、磷、盐化工等企业内部自行收集初期雨水进行处理后回用，园区雨水经过雨水管网收集后汇入附近地表水体；金所组团现状煤磷盐化工企业及废水实现零排放企业按现状处置方式，即由企业处理达标后循环回用或经已建的排污管道排至摩洛河。 ②园区严格按照规划要求，建设污水集中和分散处理设施，提高园区水资源利用率，减少污水排放。各组团后续入驻企业废水严格按照规划排水方案执行；园区内企事业单位等应增加再生水回用接口。企业内部循环利用+园区调配两级保障措施，按分期发展要求分别建设污水处理回用系统，污水处理回用系统采取分质处理分级回用方式，回用于各类城市杂用水和工业补水等； ③严格各污水处理设施的管理、监测工作，确保污水处理设施外排污水长期稳定达标。新建、迁建项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国内先进水平以上；实行严格的清洁生产审计，全过程降低对水的消耗和污染；工业企业应严格控制用水量，加大工业用水的重复利用率，发展节水型工业。 （2）大气污染减缓措施 ①按规划及其他相关要求规划区工业及民用均使用清洁能源。对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度； ②入驻的有大气污染源排放的项目环境影响评价文件中应将大气环境影响评价作为重点之一，深入分析项目入驻对区域大气环境的影响，明确环境空气污染防治措施并严格落实，要求作出明确的环境是否可行的结论； ③推行清洁能源，建议考虑集中供热，实施循环经济，并对大气污染物实行总量控制；入驻企业必须采取新工艺、新技术，提高综合利用，禁止高耗能、重污染的企业入驻，要求规划区企业采用清洁生产工艺，加强源头治理，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，严格控制废气污染物的排放，杜绝超标排放，推行清洁生产，减小能耗； ④规划区企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。 （3）地下水环境影响减缓措施 园区重点危险废水暂存区参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、危险化学品、油库等储罐区域参照执行《石油化工企业防渗技术规范》 (GB/T50934-2013) 等相关要求进行分析。没有国家标准或行业防渗技术规范的企业，参照执行《环境影响评价技术导则 地下水》 (HJ6102016) 中各防渗区要求。工业固废堆存按照《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(18599-2001)要求选址及防渗设计。 ①杜绝高污染，高排水和淘汰落后工艺性质企业入园 ②严禁入驻企业抽取地下水作为生产、生活用水。 ③规范各入驻企业废水处理设施、生产车间产污工段的地面应为硬化防渗地面，厂内污水沟应有相应防渗措施。 ④生活垃圾临时堆存点和厂内固废临时堆存点，必须具有防风、防雨、防渗措施，严禁露天乱堆放。堆存点应做到上有雨棚、底有混凝土层防渗，周边至少有1.5~2m高的挡墙和环形截雨沟。 ⑤浸出毒性是Ⅱ类一般工业固废和危险固废则需严格按国家有关规定、规范处理处置，杜绝乱堆放或混堆现象。 ⑥严禁入园企业向地下渗坑、岩溶洼地排水、落水洞排污。严禁入驻企业在园区内新建永久性固废处置场，危险废物委托有资质单位进行清运处置。 ⑦杜绝各企业生产废水、生活污水及废油、废酸、固体废弃物任意乱排放进入岩溶(洼地、落水洞)环境或农田、水体中，保护地下水环境免受污染。 ⑧工程建设前应进行厂区岩土工程地质详细勘察和进一步的详细水文地质勘察，查明厂区所在处及其附近的断裂构造详情、地下水位埋深及水位动态变化等情况，取得更加详细的工程地质及水文地质资料，为工程设计提供资料。 涉及重金属及危险化学品的企业在平面布局时需考虑场地地下水含水层分布情况，尽量使重大风险源、废水收集治理等可能出现渗漏风险的设施设置于泥岩隔水层之上。 ⑨企业场地、各生产车间及原料、废渣临时堆放场地、污水处理设施等区域按照国家标准或行业防渗技术规范、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中的防渗要求进行防渗设计，固废处置应符合相关法规和技术规范要求，渗滤液不得任意外排，避免渗滤液下渗污染地下水环境。 （4）土壤环境污染防治措施 ①源头控制措施：选用合格的生产原料，从源头上控制污染物的产生。 ②末端控制措施：废气经处理后外排，减少废气中的污染物排放。 ③污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤污染监控系统，及时发现污染、及时控制。 ④应急响应措施：一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤，并使污染得到治理。 ⑤绿化措施：合理利用项目区的空余空间，加强项目区的绿化。 ⑥加强对厂区周围土壤环境的定期监测，建立土壤环境质量动态监测系统，及时反馈污染控制信息。 ⑦严格固体废物运输管理，避免在运输过程中的散落。一旦发生散落事件，及时清理收集，防止进入农田。 （5）噪声影响减缓措施 ①根据规划实施后对声环境的影响分析，本评价提出规划区应合理布局各企业位置，要将工业用地、公共设施用地等噪声污染较高的用地与住宅等需要安静的用地分隔开来，居住区应尽量离开交通干线40m以上，将仓储用地放于交通干道两侧，入园企业也要注意将生产区与办公区分离开来； ②道路建设设计应预留绿化带，加强园区道路修缮工作以及交通管理； ③入园企业如果使用一些高噪声设备如风机、空压机、冷却塔、发电机等，应做好消音降噪措施，建设过程中一定要对高噪声设备实行“同时设计、同时施工、同时验收”的原则，杜绝先污染后治理的现象出现。 （6）固体废物污染防治措施 ①园区不统一设置渣场，现有企业及未来入驻企业，禁止在园区内新建永久性固废处置渣场。临时渣场建设应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关规定进行设置，充分采取防渗，防雨淋等措施； ②对工业固体废物中可以回收利用的进行充分综合利用，立足于在园区内加以消化。园区应加强工业固废管理，按“谁产生、谁负责”原则，要求园区企业对产生固体废物进行处置、储存，应将固体废物的性质、产生量、处置去向等向环保主管部门进行申报登记，严禁随意倾倒。调整产业结构，减少高资源消耗、高能耗企业，减少固废的产生。从清洁生产、循环经济角度控制工业固体废物产生量，引导企业系统内部减量化和循环利用，降低单位产品固体废物产量。提高综合利用率，加大工业固体废物综合利用技术的开发力度，促进固体废物重新进入生产循环系统，实现固体废物的回收、循环、利用及资源。 ③对于危险固废，需要按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597.2023)的要求进行贮存，委托危险废物中心处理；目前不能处置的废物，应在项目内妥善贮存。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染环境污染防治的特别规定，做好危险废物的申报登记、处置和管理。强化危险废物管理。 ④规划区产生的生活垃圾则委托环卫部门统一收集并运至城市生活垃圾卫生填埋场进行处置；制定地方商品进入和消费的指导性政策，限制过度包装商品的进入，建立消费品包装物回收体系，逐步取缔一次性餐具类商品的销售和使用。鼓励净菜类产业和相关服务体系的发展，减少厨房残余垃圾产生量； ⑤工程开挖土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾要及时清运，以免给周围环境带来影响。 （7）生态环境影响减缓措施 ①强化规划区内项目建设施工期生态保护； ②优先进行生态基础设施建设； ③建立长效而稳定的生态保护和生态建设机制，强化城乡建设、土地利用、环境保护、文物保护、林地保护、综合交通、水资源、文化旅游、社会事业等各类规划的衔接，确保产业园区的保护空间、开发边界、建设规模等重要参数一致； ④注重生态环境保护的管理和宣传教育； ⑤规划实施建设活动时应尽量避开耕地、林地，尽量选择在灌草丛、荒地等植被较差或未开发利用的区域，以减少对植被的破坏， ⑥在保证质量的情况下尽量缩短工期，从而尽量减少对占地范围环境的扰动；施工结束后，对施工现场进行迹地清理，尽早开展植被恢复和复垦，植被的恢复必须按照当地的实际情况，针对不同的土壤条件、气候条件以及坡度、海拔等条件进行乔灌草的合理配置，建立起植被与生境水分条件相符合的群落生态关系，优先选用乡土物种进行植被恢复，禁止引入外来入侵物种。 ⑦工程施工应分散分区进行，开挖面要及时种上草皮，缩短裸露面的暴露时间，减少水土流失。在施工过程中，控制地表破坏程度，尽量保护周围的土壤和植被，要严格按照施工规划尽可能少占地。合理布设施工场地，减少土地占用。施工单位要做好相应的施工组织与管理工作，尽量缩短工期。及时清理施工现场，不得遗留任何固体废物、建(构)筑物的残体、生活垃圾和(石)方等，某些关键节点采取临时围挡进行封闭施工。 （8）事故及风险防范措施 ①园区管委会应建立完善的安全、环保管理体制。 ②加强园区内企业的环境监督管理。 ③规划实施过程中，园区管委会和环保部门对进驻园区企业进行风险排查，掌握园区企业危险化学品使用、贮存和生产情况。 ④企业进驻园区时，根据进驻企业的生产规模、产品方案、工艺流程以及危险化学品使用、贮存和生产情况，对进驻企业按照HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》的要求进行环境风险评价，提出各项目的环境风险防范措施和应急预案，确定各项目的安全防护距离。 ⑤根据进驻项目可能发生的风险事故和清消废水产生量，对存在环境风险的项目，在进行设计施工时，设置清消废水收集池，清消废水经收集处理达标后才能外排。 ⑥对于涉及使用易燃易爆危险化学品的企业进驻园区时，园区管委会应要求企业做好该距离范围内的火灾、爆炸防护工作，通过对进驻企业进行安全或风险评价，提出合理的防护距离，在该距离范围内，不得堆放易燃、易爆、有毒有害等危险化学品，并预留消防通道。 ⑦园区周围环境目标众多，环境敏感程度较高，限制根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》判定的极高危害企业(P1)入驻。 本次项目废水均不外排，废气、噪声达标排放，固体废弃物100%处置，符合《寻甸特色产业园区总体规划（修编）（2021-2035年）环境影响报告书》的相关要求。 （2）园区环境准入负面清单符合性分析 根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》，园区环境准入负面清单及对照情况如下： 表1-1 本项目与规划区环境准入条件负面清单对照情况表 限制和禁止引进的项目和行业; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 禁入行业; （1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（或更新）中禁止、限制类的行业。 （2）《外商投资产业指导目录（2017年修订）》（或更新）中的禁止类。 （3）严禁不符合要求的高风险高污染行业入驻。 （4）禁止引入其他不在园区产业定位、不符合园区环保要求项目，如造纸制浆、印染、染料、制革、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、有色金属等项目。 （5）污水成分复杂或废水、废液按现有技术无法妥善处置的产业。 （6）物耗、能耗相对较高，产生的大气污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；且产生的大气污染物无法自身治理或妥善处置或处理成本较高的产生。 （7）不能严格按“三同时”要求建厂的企业，无法满足卫生防护距离、大气环境防护距离的企业。 （8）与《云南省牛栏江保护条例》存在冲突的项目。 （9）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》和《云南省推动长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》中的禁止项目。 （10）禁止引入单位产品能耗、物耗、污染物产生量和排放量等清洁生产指标达不到国内先进水平的产业（项目）；资源综合利用率低、产生废物量大，且按近期技术水平不能综合利用的行业；高耗水且排放污水、废液按现有技术经济无法治理或妥善处置的产业。 （11）未来入驻企业禁止在园区内新建永久性工业固废处置场。 （12）严禁引入物耗、水耗和能耗相对较高，但符合园区总体规划产业类别的其他产业（①属于规划既定行业，但污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；②产生废物，且按自有技术水平无法治理或妥善处置的；③现有污染治理技术不成熟，或现有技术经济条件难以承受污染物治理成本的）。 （13）禁止入园企业开采地下水作为生产、生活用水。; （1）本项目为人造板项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021修订版）》，项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类； （2）不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中禁止类项目； （3）本项目不属于高风险高污染类行业； （4）项目不属于造纸制浆、印染、染料、制革、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、有色金属等其他不在园区产业定位、不符合园区环保要求项目； （5）本项目无生产废水产生，主要为生活污水，经处理达标后回用于绿化及洒水降尘；运营期生产废水不属于污水成分复杂或废水、废液按现有技术无法安善处置的产业； （6）本项目物耗、能耗相对较低，产生的大气污染类型主要为颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃、臭气浓度等，大气污染物经采取措施治理后达标排放，处理成本一般；环境风险为一般环境风险； （7）本项目为新建项目，能严格按“三同时”要求进行建设，可以满足卫生防护距离、大气环境防护距离； （8）项目与《云南省牛栏江保护条例》不冲突； （9）本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《云南省推动长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》中的禁止项目； （10）本项目不属于单位产品能耗、物耗、污染物产生量和排放量等清洁生产指标达不到国内先进水平的产业（项目）；资源综合利用率低、产生废物量大，且按近期技术水平不能综合利用的行业；高耗水且排放污水、废液按现有技术经济无法治理或妥善处置的产业； （11）本项目不涉及新建永久性工业固废处置场； （12）本项目不属于物耗、水耗和能耗相对较高的生产企业； （13）本项目用水为市政管网供给，不进行地下水的开采。; 符合. 禁入工艺; （1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（或更新）中淘汰、落后的生产工艺。 （2）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》（或更新）的生产工艺。; （1）经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021修订版）》，本项目所用工艺不属于该目录中淘汰、落后的生产工艺；（2）不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》的生产工艺。; 符合. 禁入产品; 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》（或更新）的产品。; 本项目产品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》的产品。; 符合. 清洁生产水平; 清洁生产水平低于国家清洁生产标准的国内先进水平。; 本项目清洁生产水平不低于国家清洁生产标准的国内先进水平。; 符合. 限制禁入; （1）严格限制引进《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（或更新）中所列的限制类项目。 （2）《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》（或更新）中所列的限制类项目。 （3）严格限制引进涉及《中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2020年本）》（或更新）中所列有毒化学品的项目。; （1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021修订版）》中所列的限制类项目；（2）本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中所列的限制类项目； （3）本项目不涉及《中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2020年本）》中所列有毒化学品。; 符合. 规划产业要求; 现状产业区; 允许现有煤磷盐化工及配套产业进行环保提升改造。; 本项目为新建项目，不涉及该条内容。; 符合. 绿色建材产业; 禁止生产废水不能循环回用，且向牛栏江流域排放生产废水的企业入驻。; 本项目无生产废水产生，生活废水经处理达《城市污水再生利用 城市杂用水》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目绿化及洒水降尘，不外排。; 符合. 先进装备制造产业. 非烟轻工产业; ①木材加工及家具制造业：禁止含有制胶工艺的企业入驻。 ②食品业：要求规上企业工业用水重复利用率＞65%。; ①本项目不属于含有制胶工艺的木材加工及家具制造。 ②本项目不属于食品业。; 符合. 绿色化工; ①园区规划在金所片区天生桥组团设置化工园区，建议园区尽快按化工园区的设立要求设立化工园区，并申请省级业务主管部门进行认定。 ②金所片区金所组团禁止新建、改建、扩建化工生产线项目。; 本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区内，不属于化工生产线项目。; 符合. 生物医药; 满足《云南省“十四五”生物医药产业创新发展规划要求》。; 本项目不属于生物医疗项目，不涉及该条内容。; 符合. 根据上表分析，本项目不属于园区环境准入负面清单规定的范围内，符合环境准入负面清单要求。 （3）本项目与规划环评审查意见（昆环审[2023]5号）的符合性分析 项目与规划环评审查意见对照情况如下： 表1-2 与审查意见相符性分析 审查意见提出要求; 本项目情况; 相符性. 严守环境质量底线、严格新入园项目及现有项目环境管理。制定主要污染物区域削减方案，建立健全主要污染物管理台账，采取有效措施减少氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 入园企业应采用先进的生产工艺路线、设备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。高度重视园区废水收集.处理、回用、排放的环境管理。实施“雨污分流”，加强天生桥组团、金所组团初期雨水的收集、处理，加快园区污水处理厂再生水处理设施及配套管网建设。严格落实牛栏江流域严禁新改扩建工业废水排污口的要求:强化园区生活污水收集处理回用，加强区域水环境综合整治，确保实现区域水环境质量改善目标。 园区在产业布局和入园项目建设时应充分考虑对地下水环境影响，按照《报告书》提出的重点保护区、重点控制区、其他区域三类区域进行分级管控。严格水文地质、工程地质勘察做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，严格执行《地下水管理条例》等相关规定。 将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关生态环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。; 本项目厂区实行雨污分流制，雨水经雨水沟渠收集后汇入园区雨水管网，食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水经化粪池处理后，进入一体化污水处理设备，达《城市污水再生利用 城市杂用水》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后晴天回用作为绿化浇灌及道路浇洒，雨天储存于蓄水池，不外排。本项目无生产废水；涂胶、热压产生VOCs及甲醛废气经收集后通过一套三级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒排放。粉尘经脉冲布袋式除尘器处理后由15m高排气筒排出，可有效减少主要污染物的排放总量，符合国家和云南省有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求。; 相符. 建立环境风险防控体系，提高环境应急能力，加强区内重要环境风险源管控，严控高风险产业发展规模。强化园区危险化学品储运的环境风险管理，加强金所组团现有煤、磷盐化工企业和天生桥组团磷化工企业环境风险管控。制定厂区园区、区域三级防控措施，强化园区环境监测与预警能力建设环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系。重点关注地表水环境风险防控措施，应确保事故状态下工业废水零排放。编制突发环境事件应急预案，防范环境风险避免事故排放，保障区域环境安全。; 本项目不涉及危险化学品储运，也不属于煤、磷盐化工企业，环境风险一般，在采取相应的措施后，环境风险能达可接受水平。; 相符. 拟入园建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，严格落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动。在项目环境影响评价中应重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，执行污染物排放总量控制制度，强化环境监测和环境管理措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况子以简化。; 本次评价结合了规划环评提出的指导意见，落实了规划环评提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展了工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 相符. 综上所述，项目建设与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见的函（昆环审[2023]5号）相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与“三线一单”的相符性分析 （1）生态保护红线 生态保护红线：根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》云政发[2018]32号和《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》云政发（2020）29号文，经查阅《云南省生态保护红线分布图》可知，本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，属规划的工业用地，不在生态红线范围内，项目符合生态保护红线的相关要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线：本项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，废气通过治理措施后达标排放，不会改变区域大气环境功能区划；本项目最近的地表水为谓所河和三月三水库，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准，本项目生产废水和生活废水不外排，不会对区域地表水环境造成影响，不会改变区域地表水环境功能区划；项目运营期产生的噪声通过预测，满足声环境质量要求，不会改变区域声环境功能区划；项目运营期产生的固体废物均可得到有效、妥善的处理处置，不会形成二次污染。综上，本项目建设符合环境质量底线要求，不会对区域环境质量造成明显影响。 - 资源利用上线 资源利用上限：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 - 环境准入负面清单 环境准入负面清单：不属于产业政策指导名录中的淘汰、限制类，不属于规划环评准入负面清单、长江经济带负面清单中的禁止、限制行业，项目采取环境保护措施后，废气、噪声均可达标排放，废水经处理后循环使用，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。 2、与昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见相符性分析 根据《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发[2021]21号），本项目与生态环境分区管控的意见相符性分析如下。 表1-3 昆明市“三线一单”相符性分析 类别; 文件要求; 相符性分析; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 本项目建设地点位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，属规划的工业用地，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等特殊敏感区，项目周边也无文物保护单位、古树名木分布，不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 大气环境质量底线; 全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。; 项目区属于环境空气质量达标区，项目运营期产生的大气污染物经采取环评提出的措施后能够达标排放，对大气环境质量影响较小，不会突破当地环境质量底线。; 符合. 水环境质量底线; 纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。; 项目区周边的地表水体为谓所河，位于项目西南侧600m，经落水洞转为地下伏流，于三月三水库出露。根据寻甸县人民政府发布的“2023年7月寻甸县水环境质量监测月报”，寻甸县环境监测站对三月三水库的水质监测结果为劣Ⅴ类。项目运营期废水经污水处理站处理达标后用于绿化及道路洒水降尘，不外排，不会改变区域地表水环境功能。; 符合. 土壤环境风险防控底线; 土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。; 项目设置了危废暂存间暂存，委托有资质单位定期清运处置，危废暂存间地面和四周墙裙进行重点防渗处理，并设置围堰、备用桶等应急设施。项目采取了土壤污染防控措施，对土壤环境质量影响较小。; 符合. 资源利用上线; 水资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标。; 项目运营过程中消耗一定量的水资源。根据工程分析可知，项目无生产废水产生，生活污水经化粪池、污水处理站处理，废水经处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准，处理达标后回用于项目区绿化和道路洒水降尘。; 符合. 能源利用上线; 按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目生产过程中主要使用电和生物质作为能源，本项目不属于高耗能项目。; 符合. 土地资源利用上限; 按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标。; 项目不占用耕地及基本农田，不新增占地。; 符合. 生态环境准入清单; 重点管控单元（云南寻甸特色产业园区）; 空间布局约束; 1.金所片区重点发展新型材料和家具制造产业，羊街片区重点发展先进装备制造和家具制造产业。 2.禁止引入造纸、印染等需水量大，生产废水不能实现循环回用不外排的企业。; 1、本项目位于金所片区，为人造板生产项目。 2、项目无生产废水产生，生活污水经化粪池和污水处理站处理后达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准，处理达标后回用于项目区绿化和道路洒水降尘。; 符合. 污染物排放管控; 1.主要指标二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准。 2.现状已发展成熟的煤磷盐化工企业及目前做到零排放的企业按现状方式排水，未来入驻企业生产废水由企业自行处理达标后循环回用不外排。 3.生活垃圾无害化处理率90%以上，工业固废处置利用率不小于95%。; 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，项目区属于环境空气质量达标区。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池和污水处理站处理后达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准，处理达标后回用于项目区绿化和道路洒水降尘。; 符合. 环境风险防控; 1.组织编制环境风险应急预案，通过风险源的识别，制定不同风险源的应急处理处置方案，形成应对突发事故应急处理处置能力。 2.建设风险事故废水排放管道及处置池。; 项目建成后将继续完善相应的环保手续，制定突发环境事件应急预案，建设风险事故废水排放管道及处置池。; 符合. 资源开发效率要求; 1.清洁生产水平不低于国家清洁生产标准规定的国内先进水平。 2.工业固废综合利用率≥70%，再生水回用率100%，工业用水重复利用率100%，单位工业增加值综合耗能≤0.5吨标煤/万元。; 本项目为人造板生产项目；清洁生产水平不低于国家清洁生产标准规定的国内先进水平。工业固废均经妥善处置，处置率达100%，综合利用率≥70%，项目无生产废水产生，生活污水经化粪池和污水处理站处理后达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准，处理达标后回用于项目区绿化和道路洒水降尘。; 符合. 3、产业政策的符合性分析 本项目（寻甸县七宝板材厂新建年产3万立方米胶合板生产线项目）不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类9项1万立方米/年以下的胶合板和细木工板生产线，项目属于允许类，符合国家政策；本项目已于2023年8月11日取得了寻甸回族彝族自治县发展和改革局的新建项目投资项目备案证，项目代码为：2308-530129-04-01-137643。符合国家和地方现行的产业政策。 4、选址符合性分析 项目为人造板生产项目，位于寻甸特色产业园区金所片区，属工业用地，符合园区规划。由于园区基础设施的建设，所选厂地在供电、供水、交通等基础条件十分便利。根据环境质量数据及补充监测，项目区具有一定的环境容量，对项目建设无重大环境制约因素。在采取相应环保措施后，项目产生的废气对周围环境影响较小；废水可做到不外排；噪声厂界可达标排放；固体废物均能得到合理处置，项目与周围环境相容。建设用地周围无需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于自然保护区和风景名胜区的保护范围。 综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。 5、平面布置符合性分析 项目共分为两个厂房，位于南侧的厂房主要于产品及原材料堆放，位于北侧的厂房为生产区，生产区分为胶合板生产区及三胺板生产，生产区布局及分区明确；项目办公楼及住宿楼位于项目区西侧，化粪池、蓄水池、一体化污水处理设备位于办公楼及住宿楼一旁。 总的来说，项目平面布置合理，下料、出口方便，环保设施设置合理。 6、与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析 根据《云南省牛栏江保护条例》牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区。 （1）水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790m水面及沿岸外延2000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 （2）重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000m的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 （3）重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。 本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，根据牛栏江水系功能规划图可知，项目区属于重点污染控制区。重点污染控制区需满足重点水源涵养区禁止的行为及重点污染控制区的禁止行为。根据《云南省牛栏江保护条例》中第三十二、三十三条中规定的禁止行为分析项目选址符合性。 表1-4 建设内容与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析 保护区划分; 禁止行为; 建设内容; 符合性. 重点水源涵养区内禁止行为; （一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；; 项目位于金所片区，为新建项目，项目占地为园区规划用地，地坪已经过平整，不存在盗伐、滥伐林木和破坏草地行为。; 符合. （二）使用高毒、高残留农药；; 不涉及; 符合. （三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；; 1.项目无废水外排。 2.项目所有固体废弃物均得到合理有效的利用和处置，处置率为100%，; 符合. （四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；; 符合. （五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；; 项目设置危险废物暂存间暂存危险废物并委托有资质单位进行处置危险废物，危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。; 符合. （六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。; 项目不产生含有毒、病原体的污水，项目各污染物均得到妥善处置，无此行为; 符合. 重点污染控制区内除重点水源涵养区禁止的行为外的其他禁止行为; （一）新建、扩建工业园区；; 与项目无关; 符合. （二）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目；; 项目不是重点水污染物排放的工业项目。; 符合. （三）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。; 与项目无关; 符合. 综上所述，本项目生产中不涉及高毒、高残留农药，项目废水不外排；根据工程分析和影响分析，项目固废均能得到有效处置，处置率达100%。项目建设和运营期不存在牛栏江重点污染控制区禁止的行为，故项目与《云南省牛栏江保护条例》相符。 7、与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》的相符性分析 根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》，牛栏江流域（云南段）水环境保护划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区、牛栏江下游生态与环境保护区。其中牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区包括水源保护核心区、重点污染控制区、水源涵养区。 水源保护核心区：牛栏江干流以内的水面，河岸带外围汇水区陆域1000 m范围，德泽水库水面，库区外围汇水区陆域2000 m的范围，涉及乡镇主要有官渡区的大板桥镇小哨乡；嵩明县的嵩阳镇（部分）、杨桥乡（部分）、杨林镇（部分）、牛栏江镇（部分）、小街镇（部分）；寻甸县的羊街镇（部分）、塘子镇（大部分）、仁德镇（部分）、七星乡、河口乡，沾益区的德泽乡；会泽县田坝乡合计13个乡镇。牛栏江镇、塘子镇、河口乡、七星乡、德泽乡属于水源保护核心区的重点区域，面积为665 km2。 重点污染控制区是指牛栏江水体区河岸带边界外的坝区。区域内是以经济开发活动为主，适宜人们居住的坝区。主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及嵩明县的嵩阳镇（部分）、杨桥乡（部分）、杨林镇（部分）、牛栏江镇（部分）、小街镇（部分）；寻甸县羊街镇（部分）、金所乡、仁德镇，塘子镇（小部分）。马龙县的通泉镇、王家庄镇、月望乡、马过河镇、旧县镇；沾益区的大坡乡、菱角乡16个乡镇。重点污染控制区内的嵩阳镇，小街镇，杨桥乡，牛栏江镇，德泽乡属于本规划的污染重点治理区。面积约为2011 km2。 本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，根据牛栏江水系功能规划图可知，项目区属于重点污染控制区。根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》中的工业污染防治规划方案，通过工业园区的基本建设，加强工业园区污染治理，实现工业园区工业废水的循环利用；严格执行国家、地方有关法规，加快工业园区入驻、企业废水循环利用、固体废弃物重复利用和安全处置，杜绝新的污染物向牛栏江流域转移；加大环境监督执法力度，消除工业企业的环境安全隐患，确保环保设施的正常运行，杜绝工业企业偷排、漏排污染物现象。 本项目建设有化粪池和地埋式一体化污水处理站，项目无生产废水产生，项目生活废水处理达标后回用于项目区绿化和道路洒水降尘，不外排。项目内设有垃圾和危废收集设施，可保证固废合理收集处置，一般生活固废由环卫部门进行处置，危废收集后委托有资质单位处理。项目选址符合《云南省牛栏江保护条例》中的选址要求。 综上所述，项目选址符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》对重点污染控制区的水环境保护要求。项目与牛栏江水系环境规划关系见附图6。 8、项目与《牛栏江流域（昆明段）水环境保护规划（2011~2030）》的相符性分析 本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，根据《牛栏江（昆明段）水环境保护规划（2011~2030）》规划图叠图分析可知，本项目属于污染控制区。 该区域内的控制政策为：全面控制工业污染和城镇生活污染。推进生态工业园区建设，建设工业园区污水处理与再生回用系统，实施工业污染源整治，加强清洁生产审核，发展循环经济，搬迁或关停污染隐患企业，确保工业污水零排放；建设集镇污水处理设施及配套管网，收集处理城镇生活污水，并部分回用。 项目主要以胶合板及三胺板等人造板生产为主，项目无生产废水产生。项目运营期的一般固体废物包括：边角废料、除尘器粉尘、不合格产品、生活垃圾、食堂泔水、隔油池废油脂、化粪池泥污等。边角废料统一收集后暂存于一般固体废物暂存区定期出售给废品收购站；锅炉除尘器粉尘定期委托环卫部门清运；锯边等粉尘经收集后外售物资回收单位；生活垃圾统一收集后由当地环卫部门定期清运、处置；不合格产品统一收集后返回生产线再次加工处理；食堂泔水和隔油池废油脂统一收集后委托有资质单位进行处置；化粪池泥污委托当地环卫部门定期进行清掏清运处置。危险固体废物包括：废胶桶、废机油、废活性炭，危险废物分类集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。固废处置率为100%。 综上所述，项目选址符合《牛栏江（昆明段）水环境保护规划（2011~2030）》对重点污染控制区的水环境保护策略。 9、与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》的相符性分析 根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》分区结果，牛栏江流域（寻甸段）共分为三个区进行保护，水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区，各分区范围 节点如下： ①水源保护核心区范围为牛栏江流域（寻甸段）干流1000m范围。水源保护核心区分为禁止建设区、限制建设区两个区，禁止建设区范围指干流河面水域及沿岸外延200m的区域，限制建设区范围指干流沿岸外200m—1000m之间的区域。 ②重点污染控制区范围指水体保护核心区外，主要入江支流水域外延3000m的区域和流域范围内的坝区，若区域范围超过一级山脊，按一级山脊线划定。 ③重点水源涵养区范围指流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的区域。 本项目位于寻甸特色产业园区金所片区，属重点污染控制区。对照《牛栏江（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》对重点污染控制区的水环境保护策略，项目符合性分析见表1-5。 表1-5 对照分析符合表 序号; 《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》重点污染控制区水环境保护策略; 该项目情况; 相符性. 1; 加强对重点工业污染源的监督，确保牛栏江流域（寻甸段）内重点企业污水稳定达标排放并实现“零排放”，固体废弃物最大程度重复利用和安全处置，消除工业企业的环境安全隐患，确保环保设施的正常运行，杜绝工业企业偷排、漏排污染物的现象。; 项目食堂废水经隔油池处理后同生活废水经化粪池处理后进入一体化污水处理站处理后晴天回用作为绿化和道路洒水降尘，雨天储存于蓄水池，不外排。能实现污水“零排放”固废处置率100%。; 符合. 2; 建设再生水回用系统，污染控制区内不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目；新建工业项目废水不得排放有毒有害物质，改扩建项目不得新增 COD、TN、TP排放量；新建、改建、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。; 项目不属于高污染工业项目，项目不外排废水，不会排放有毒有害物质。; 符合. 由上表可知，项目不违反《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》对重点污染控制区的相关要求。项目的建设与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》相符。 10、与《《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》的符合性分析 项目与《《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》对比分析情况见下表1-6。 表1-6 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析 长江经济带发展负面清单指南（试行）; 本项目; 符合性. （一）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体夫划的码头项目，禁止建设不符合《长江于线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，不涉及码头及过江通道。; 符合. （二）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，不涉及自然保护区核心区、风景名胜区等特殊敏感区。; 符合. （三）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区，不涉及到饮用水水源地。; 符合. （四）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目在云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区建设人造板加工项目，符合主体功能定位，项目所在地的地表水体为谓所河，不属于水产种植资源保护区的岸线和河段范围。; 符合. （五）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目所在地的地表水体为谓所河，不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区，也不属于《全国重要江河湖泊水功能区》划定的河段保护区、保留区。; 符合. （六）禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口，废水不外排。; 符合. （七）禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及捕捞。; 符合. （八）禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不涉及长江干支流、重要湖泊，本项目不属于化工项目、不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. （九）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为人造板生产加工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. （十）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为人造板生产加工项目，不属于新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 综上，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相关要求。 11、与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国长江保护法》。 本项目主要从事人造板生产，不属于《中华人民共和国长江保护法》中禁止建设的行业，不违反生态环境准入清单的规定进行生产建设活动，符合国家产业政策。项目选址不涉及自然保护区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、生态红线、基本农田等环境敏感区域，满足《中华人民共和国长江保护法》中的要求。 12、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》有关要求，深入实施《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，加强对各地工作指导，提高挥发性有机物（VOCs）治理的科学性、针对性和有效性，协同控制温室气体排放。 （一）大力推进源头替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。 （四）深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。 项目热压机涂胶废气经集气管收集后通过三级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA002）排放；项目产生的有机废气VOCs均得到有效的收集和处理，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关技术要求。 13、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析 项目与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析见表1-7。 表1-7 与《昆明市大气污染防治条例》的符合性分析 昆明市大气污染防治条例要求; 项目情况; 符合性. 禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。; 生物质锅炉废气经布袋除尘器处理后经45m高DA001排放；热压及涂胶有机废气经“集气罩+三级活性炭吸附装置”处理后分别由15m排气筒（DA002）排放；砂光、锯边过程产生的粉尘废气经“布袋除尘器”处理后由15m高排气筒（DA003）进行排放；本项目废气均设置合理的处置措施处理后达标排放，不存在偷排。; 符合. 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放：（一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业；（二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业；（三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业；（四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 本项目为人造板生产项目，热压及涂胶产生有机废气经“三级活性炭吸附装置”处理后由15m排气筒排放。; 符合. 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于3年。; 本项目含挥发性有机物的原料为树脂胶中挥发性有机物含量符合质量标准要求。; 符合. 综上，项目符合《昆明市大气污染防治条例》要求。 16、与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的符合性分析 2019年9月4日，云南省生态环境厅印发了《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）。项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析见表1-8。 表1-8 项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析 《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》; 本项目; 相符性. 重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs无组织排放。; 热压及涂胶有机废气经“三级活性炭吸附装置”处理后由一根15m高排气筒排放（预留标准的采样检测口），集气罩收集效率为95%，风机总风量10000m3/h，去除效率60%。; 相符. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 相符. 综上所述，项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）相符。 17、环境相容性分析 本项目位于寻甸特色产业园区金所片区，项目所在地的周边关系详见表1-9，项目周边关系图详见附图3。 表1-9 项目周围环境关系一览表 序号; 名称; 方位/距离; 污染物. 1; 昆明金立旺旺建筑材料有限公司; 西南侧，465m; TSP、VOCs. 2; 寻甸茂源农业发展有限公司; 西南侧，400m; TSP、VOCs. 3; 云南华欧塑胶科技有限公司; 南侧，260m; TSP、VOCs. 4; 云南英辉铝业有限公司; 南侧，260m; TSP、SO2、NOx、VOCs. 5; 寻甸敢富农业发展有限公司; 西南侧，230m; TSP、VOCs. 6; 云南得奥海绵制造有限公司; 西南侧，150m; TSP、VOCs. 7; 云南荣澳铝业有限公司; 东侧，5m; TSP、SO2、NOx、VOCs. 8; 云南天源钢结构工程有限公司; 西侧，40m; TSP、VOCs. 9; 云南圣唯铝业有限责任公司; 西侧135m; TSP、SO2、NOx、VOCs. 10; 昆明齐明家具建材有限公司; 西北侧，200m; TSP、VOCs. 11; 云南奇高新能源科技有限公司; 西北侧，250m; TSP、VOCs. 12; 云南鹏达冠得家具有限公司; 西北侧，290m; TSP、VOCs. 13; 云南纬路管道有限公司; 西北侧，380m; TSP、VOCs. 14; 昆明铂林塑胶制品有限公司; 西北侧，550m; TSP、VOCs. 从对项目周边企业情况调查可知，周围的企业对本项目无制约性因素。根据工程分析，项目产生的噪声、废气均能达标排放，废水全部回用，固体废物100%合理处置，项目的生产对周围企业的影响不大。 综上所述，本项目与周围环境是相容的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 寻甸县七宝板材厂成立于2023年08月09日，经营范围包括：人造板制造；人造板销售。 2023年8月11日，寻甸县七宝板材厂取得了寻甸县发展和改革局的项目投资备案证，项目名称为：寻甸县七宝板材厂新建年产3万立方米胶合板生产线项目，备案号：2308-530129-04-01-137643。 项目租用寻甸绿森林板业有限公司位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县金所特色产业园二号路与十号路交叉口已建成厂房，项目总投资510万元，购置设备，完善公辅设施，项目建成后年产3万立方米胶合板及人造板贴面。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）、国务院《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）以及《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订），该建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（根据2021年1月1日施行的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）等有关条款规定，本项目属“十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业--34人造板制造202”中的“其他”类别，因此本项目应当编制环境影响报告表。 为此，寻甸县七宝板材厂委托云南勤策环境检测技术有限公司承担该项目的环境影响报告表编制工作（委托书见附件1）。我单位接受委托后，根据国家建设项目环境管理的有关规定，对项目建设地周围环境状况进行了实地调查，收集及核实了当地有关环境资料，按照环境影响评价有关技术规范编制完成了《寻甸县七宝板材厂新建年产3万立方米胶合板生产线项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2、项目概况 项目名称：寻甸县七宝板材厂新建年产3万立方米胶合板生产线项目 项目建设地点：云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区； 地理位置中心坐标：东经103°12′50.860″，北纬25°34′50.769″。 建设单位：寻甸县七宝板材厂； 建设性质：新建； 项目投资：510万元，其中环保投资61万元，占总投资的11.96%； 建设规模：项目占土地面积18000m2，项目建成后可年产3万立方米胶合板及人造板贴面。 3、工程内容及规模 项目占地面积为18000m2，总建筑面积23199.76m2。项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。工程建设内容详见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程名称; 项目组成; 建设内容及规模; 备注. 主 体 工 程; 1#厂房; 位于厂区南侧，钢架结构，共两层，10米高，占地面积2526.48m2，建筑面积5052.96m2。主要用于单板、刨花板、纤维板等原材料及成品的暂存。; 租用已建成厂房. 2#厂房; 位于厂区北侧，钢架结构，共两层，10米高，占地面积7437.75m2，建筑面积14875.50m2。设置胶合板生产线及三胺板生产线各1条，各流程分区进行。配备8台液压机、6台冷压机、6台砂光机、1台23t生物质导热油炉等; 租用已建成厂房. 办公楼; 位于厂区西侧，钢框架结构，共五层，约13.5m高，占地面积345.58m2，建筑面积1727.9m2; 租用已建成. 宿舍楼; 位于厂区西北侧，钢框架结构，共五层，约13.5m高，占地面积305.08m2，建筑面积1525.4m2; 租用已建成. 公 辅 工 程; - 供电; - 项目用电由园区统一供给，生产用电通过35kV - 金所变电站供到厂区，再通过项目区配电室将电 - 供到各生产车间。; 利用已有. - 供水; - 项目用水水源由园区自来水供水管道引水至厂区; 依托. - 排水; - 项目实行雨污分流制，雨水经雨水沟渠收集后汇入园区雨水管网。产生的食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水经化粪池处理后，进入一体化污水处理设备，处理达标后晴天回用作为绿化浇灌及道路浇洒，雨天储存于蓄水池，不外排; 依托，部分新建. - 供热; 项目供热主要为热压过程供热，采用1台生物质导热油炉燃烧生物质加热导热油提供热压所需的热量; 新建. - 绿化; 1854.21m2; 新建. 环 保 工 程; - 废水处理设施; - 雨污分流系统; 雨污分流系统。; 新建. - 化粪池; - 化粪池1个，容积6m3，位于办公楼旁; 新建. - 隔油池; - 隔油池1个，容积0.3m3，位于食堂内; 新建. - 蓄水池; - 蓄水池1个，容积为30m3，位于厂区西南侧; 新建. - 污水处理设备; - 一体化污水处理设备1个，工艺为MBR工艺，处理能力为7m3/d; 新建. - 事故应急池; - 应急事故池1个，容积5m3，位于项目区西侧; 新建. - 废气处理设施; - 生物质导热油炉燃烧废气收集系统; - 1台23t生物质导热油炉的燃烧废气经统一收集经布袋除尘器处理后通过1根45m高排气筒（DA001）排放。; 新建. - 热压废气收集净化系统; - 10个集气罩，收集8台液压机及2台涂胶机废气，废气经收集后通过一套三级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。集气罩配套总风机风量为12000m3/h（每个集气罩风量为1200m3/h），收集效率90%，净化效率80%。; 新建. - 砂光、锯边粉尘收集净化系统; - 项目胶合板生产线的6台砂光机配备6套吸尘管，生产线3台锯边机配备3套吸尘管。吸尘管用于收集设备生产中产生的粉尘，收集的粉尘通过管道最终进入1套脉冲布袋除尘器进行处理，由1根15m高排气筒（DA003）排放，配套风机总风量为12000m3/h。; 新建. - 油烟净化器; - 项目厨房内拟设置一套油烟净化器，对厨房产生的油烟进行处理后排放，油烟净化设施净化率不低于60%，风量为5000m3/h，食堂油烟经处理后由食堂楼顶排放。; 新建. - 噪声防治措施; - 水泵设置于单独的水泵房内；所有产噪设备设置于厂房内，主要产噪设备基础安装减震垫。; 新建. - 固体废弃物收集处理设施; - 垃圾桶; - 项目区设带盖生活垃圾桶若干，合理分布在厂区内。; 新建. - 泔水、废油脂收集桶; - 分别设置2个泔水及2个废油脂收集桶，泔水、废油脂收集后委托有资质单位清运处置; 新建. - 一般固废暂存间; - 一般固废暂存间1间，建筑面积18m2; 新建. - 危险废物暂存间; - 危险废物暂存间1间，建筑面积5m2。设置专业容器收集危废，分区存放。要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s的要求。; 新建. 3、主要产品及产能 项目主要生产胶合板，产品主要有胶合板、三胺板。项目产品方案具体见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 产品类别; 年产量; 产品规模; 备注. 胶合板; 30000m³; 长*宽*厚=2440*1220*18mm; 原料为外购单板. 三胺板; 6000m³; 长*宽*厚=2440*1220*18mm; 原料为外购刨花板、纤维板. 4、主要生产设施及设施参数 本项目主要的生产设施及设施参数详见下表。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 型号; 备注. 1; 液压机; 8台; KS-320; 配合生物质锅炉使用，组成热压工序. 2; 砂光机; 6台; ZTXBL; /. 3; 冷压机; 6台; /; /. 4; 生物质锅炉; 1台; 23t; 为热压工序提供热源. 5; 涂胶机; 2台; /; /. 6; 锯边机; 3台; /; /. 5、主要原辅材料及燃料的种类、用量 项目原辅料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 原辅料用量及能耗情况一览表 序号; 原料名称; 规格型号; 年用量; 项目区最大储存量; 来源. 1; 单板; 2440*1220*2mm; 30600m3; 4万张; 外购. 2; 纤维板; 2440*1220*18mm; 3000m3; 1万张; 外购. 3; 刨花板; 2440*1220*18mm; 3000m3; 1万张; 外购. 4; 脲醛树脂胶; 25kg/桶; 50t; 5t; 外购. 5; 三胺纸; 2450*1230mm; 15万张/a; 5万张; 外购. 6; 导热油; 250kg/桶; 0.02吨/a; 250kg; 外购. 7; 液压油; 250kg/桶; 0.1吨/a; 250kg; 外购. 8; 电; 千瓦时; 184603.14; /; 园区供电. 9; 生物质; 吨; 8845.64吨/a; 800吨; 外购. 单板：即用作本项目胶合板生产的原料板，已经过旋、剪切、晾晒的板材，根据业主经营经验，约9张单板能压制成一张成品胶合板。本项目胶合板生产所用单板均为外购，最大储存量约4万张。 纤维板：即以木质纤维或其他植物纤维为原料，经打碎、纤维分离、干燥后施加适用的胶粘剂，再经压制后形成的一种人造板材。可以代替任意厚度的木板、方材，且具有良好的机械加工性能。最大储存量约1万张。 刨花板：刨花板也叫颗粒板，将各种枝芽、小径木、速生木材、木屑等切削成一定规格的碎片，经过干燥，拌以胶料，硬化剂、防水剂等，在一定的温度压力下压制成的一种人造板，颗粒排列不均匀。最大储存量约1万张。 三胺纸：又称三聚氰胺浸渍胶膜纸(Melamine-Urea-Formaldehyde Impregnated Bond Paper)，也称"蜜胺"纸，是一种素色原纸或印刷装饰纸经浸渍氨基树脂（三聚氰胺甲醛树脂和脲醛树脂）并干燥到一定程度、具有一定树脂含量和挥发物含量的胶纸，经压制可与人造板基材胶合。最大贮存量为5万张。 导热油：又称传热油，用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。由于其具有加热均匀，调温控制准确，能在低蒸汽压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点，日常有少量损耗需要添加，通常5-8年更换一次。最大储存量250kg，即1桶。 液压油：液压油是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用，日常有少量损耗需要添加，通常每年更换一次。最大储存量250kg，即1桶。 8、主要原辅料中与污染排放有关的物质或元素分析 本项目废气污染物主要有：生物质燃烧废气、热压废气。 表2-5 主要原辅料中与污染排放有关的物质或元素分析 序号; 原料名称; 污染物; 来源分析; 源强依据. 1; 脲醛树脂胶; 热压甲醛废气; 本项目在生产胶合板热压过程中会使用脲醛树脂胶作为胶水，在涂胶及热压过程中会产生有机废气及甲醛废气; 根据GBT14732-2017《木材工业胶黏剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》，脲醛树脂胶游离甲醛含量≤0.3%。. 2; 三胺纸; 热压甲醛废气; 本项目在给外购的刨花板、纤维板贴面时使用三胺纸，三胺纸又称三聚氰胺浸渍胶膜纸，是一种素色原纸或印刷装饰纸经浸渍氨基树脂（三聚氰胺甲醛树脂和脲醛树脂）并干燥到一定程度、具有一定树脂含量的胶纸，在生产三胺板过程中将对三胺纸热压在原料板上，热压三胺纸会挥发出一定量的甲醛气体; 根据GBT14732-2017《木材工业胶黏剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》，三胺板用三胺纸游离甲醛含量≤0.3%。. 3; 生物质; 生物质燃烧废气; 生物质中的氮、硫分、颗粒物; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（国统制〔2021〕18号），4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉. 9、工作制度和劳动定员 （1）工作制度 年工作300天，实行1班工作制，每天工作8小时。 （2）劳动定员 项目劳动定员50人，均在项目区食宿。 10、施工进度计划 项目施工期主要为厂房装修、设备安装、环保工程建设等，施工期为60天，2023年10月开工，2023年12月竣工。 11、项目平面布置 项目总平面布置分为生产区、办公区和生活区。项目生产区布置于厂区东侧和中部，办公区布置于厂区西侧。生产区按功能分别布设成品堆存区、原料堆存区、胶合板、三胺板生产线；1#厂房位于项目区南侧，主要用作成品、原料堆存，2#厂房位于项目区北侧，主要为生产区，胶合板、三胺板生产线均分区位于2#厂房。生活区包括宿舍及食堂，位置在项目西北侧，生产车间按生产工艺流程布置生产线。项目平面布局将生产区、办公区、生活区分开布置，满足生产人流、物流、生活分离、互不交叉干扰的原则，结构明朗，流程顺畅，布局紧凑，符合生产工艺流程等需求。 项目平面布置情况详见附图4。 12、总投资和环保投资 本项目总投资510万元，其中环保投资61万元，占总投资的11.96%。本项目环保投资情况见表2-6所示。 表2-6 环保投资一览表 治理项目; 污染物; 环保措施; 投资（万元）. 施工期; 废气; 洒水降尘; 0.5. 道路清扫; 0.5. 土工布遮盖; 0.5. 噪声; 设置施工围挡; 2. 废水; 沉淀池1个，容积为5m3用于收集沉淀项目施工期施工废水和设备冲洗废水、生活污水; 0.5. 固废; 垃圾收集及清运; 0.2. 废气治理; 生物质燃烧废气收集系统; 1台23t的生物质锅炉的燃烧废气经一套布袋除尘器收集处理后，通过1根45m高排气筒（DA001）排放。; 9. 热压废气收集净化系统; 10个集气罩，收集8台热压机及2台涂胶机废气，废气经收集后通过一套三级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。集气罩配套总风机风量为12000m3/h（每个集气罩风量为1200m3/h），收集效率90%，净化效率80%。; 9. 砂光、锯边粉尘收集净化系统; 项目生产线的6台砂光机配备6套吸尘管，胶合板生产线3台锯边机配备3套吸尘管。吸尘管用于收集设备生产过程中产生的粉尘，收集的粉尘通过管道最终进入1套脉冲布袋除尘器进行处理，由1根15m高排气筒（DA003）排放，配套风机风量为12000m3/h。; 9. 食堂油烟; 项目厨房设置1套油烟净化器，用于处理食堂生产产生的油烟，油烟净化效率不低于60%，风机风量为5000m3/h。; 0.3. 废水治理; 雨污分流; 项目为采取雨污分流系统。; 5. 一体化污水处理设备; 处理能力：7m3/d，工艺为MBR; 10. 事故应急池; 5m3; 1. 隔油池; 1个，容积0.3m3，对厨房内产生的餐饮废水进行预处理。; 0.2. 蓄水池; 1个，30m3; 5. 化粪池; 1个，容积约为6m3，对生活废水进行预处理。; 2. 噪声防治; 生产设备; 设备基础安装减震垫。; 3. 固体废物; 垃圾桶; 带盖垃圾桶若干; 0.5. 泔水收集桶; - 泔水桶2只（1用1备）; 0.1. 废油脂收集桶; - 废油脂收集桶2只（1备1用）; 0.1. 危险废物暂存间; - 1间面积为5m2的危废暂存间; 1. 一般固废暂存间; - 1间面积为18m2的一般固废暂存间; 1.5. 其他; 0.1. 合计; 61. 13、水量平衡 项目运营期无生产废水产生，废水主要为员工办公生活废水。具体用水及废水产生情况如下： ①生活用水：项目运营期劳动定员50人，均在项目区内食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）城镇居民用水量按110L/人▪d计，年工作300天。则工作人员办公生活用水量为5.5m3/d（1650m³/a），其中食堂用水约占总水量的30%-40%，本项目取30%，则食堂用水量为1.65m³/d（495m³/a）。废水产生量按80%计，则工作人员办公生活废水产生量为4.4m³/d（1320m³/a）；其中食堂含油废水产生量为1.32m³/d（396m³/a）。 项目产生的食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水经化粪池处理后，进入一体化污水处理设备，达《城市污水再生利用 城市杂用水》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后晴天回用作为绿化浇灌及道路浇洒，雨天储存于蓄水池，不外排。 ②绿化及道路浇洒用水 项目绿化面积为1854.21m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）园林绿化用水定额为3L（m2/次），项目晴天每天浇水一次，则晴天绿化用水量为5.57m3/d，晴天按210天计算，全年绿化用水量为 1168.2m3/a，，平均每天绿化水量为3.89m3/d。厂区内约有道路及硬化场地2000m2，晴天洒水为2L/m2，每天洒水1次，则晴天洒水用水量为4m3/d，全年洒水用水量为840m3/a，平均每天洒水水量为2.8m3/d。 综上，晴天绿化及道路浇洒用水总量为9.57m3/d，雨天不产生绿化和道路浇洒用水。绿化及道路浇洒不产生废水。 项目区用水量和污水产生量详见表2-7。 表2-7 项目用水量及污水产生量一览表 用水源; 用水指标; 数量; 用水量; 废水产生量; 拟采取的处置措施. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 食堂用水; 总水量的30%; 50人; 1.65; 495; 1.32; 396; 项目产生的食堂废水经隔油池预处理后与生活污水经化粪池处理后，进入一体化污水处理设备，达《城市污水再生利用 城市杂用水》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后晴天回用作为绿化浇灌及道路浇洒，雨天储存于蓄水池，不外排。. 其他办公生活用水; 总水量的70%; 3.85; 1155; 3.08; 924. 其他; 绿化用水; 晴天：回用废水+部分新鲜水；雨天无绿化用水; 1854.21m2; 3.89; 1168.2; /; /; /. 道路浇洒用水; 晴天：回用废水；雨天无道路浇洒用水; 2000m2; 2.8; 840; /; /; /. 项目水量平衡图详见图2-1。 图2-1项目水量平衡图（m3/a） |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 （一）施工期工艺流程和产排污环节 （一）施工期 本项目系租赁已建成的标准厂房，通过完善基础设施建设，同时进行装修改造后，经生产设备安装、环保工程建设完成后进行使用。 项目施工期施工人员为10人，聘用当地居民进行施工，项目区不设施工营地，施工人员不在项目区食宿。 项目施工期工艺流程图2-2。 图2-2 施工期工艺流程图 1、施工期产污环节简介 项目施工期主要在现有厂房内进行装修改造、同时完善隔油池、化粪池等基础设施建设，完善厂区地面硬化及雨污分流系统，在此基础上进行设备的安装及环保工程建设。施工期主要产生的污染物为施工废水、扬尘、固废、噪声等，其排放量随工序和施工强度不同而变化，伴随着施工的结束而结束。 二、运营期工艺流程简述（图示） 项目主要生产胶合板，三胺板为副生产线，胶合板与三胺板生产线都使用生物质锅炉和液压机组成的热压工序。胶合板生产过程中所使用的胶水为脲醛树脂胶，三胺板贴面所用纸为三胺纸。胶水、三胺纸均为外购，不在项目区进行胶水制作。胶合板生产过程包括单板整理、涂胶、人工组坯、冷压、热压等过程；三胺板生产过程包括铺面、热压贴纸等过程。项目生产工艺流程见图2-3。注：图中G1为粉尘，G2为VOCs（以非甲烷总烃计），G3为甲醛废气，G4为生物质锅炉烟气；N为噪声；S1为边角废料、S2废胶桶、S3锅炉炉渣。 图2-3 生产工艺流程及产污节点示意图 工艺流程简述： 1.胶合板生产线工艺流程 （1）单板购入 项目使用的原料板为成品单板（已经过自然晾晒干燥等工艺处理），从当地市场按需购入。 （2）单板整理 单板整理包括拼板及修补。将整理成规格单板和可拼接单板，窄条单板经过拼接成整张单板，有缺陷的整张单板可通过修补达到工艺的质量要求。 （3）涂胶 对整理后的可用单板进行涂胶。涂胶过程会产生VOCs（非甲烷总烃）及甲醛废气，涂胶机产生噪声，胶水使用后产生废胶桶S2。 （4）组坯 涂胶后进行人工组坯，组装时按照生产要求，将面板、背板及中板进行组装，组装时按照生产要求厚度进行组装。 （5）预压 组装后先采用冷压机进行预压，预压过程产生的污染物主要为冷压机噪声。 （6）热压 将冷压后的板坯通过一定温度和一定压力牢固地胶合起来。热压时随着板坯温度和含水率变化，木材逐渐被压缩，板坯厚度逐渐减少。该项损耗为压缩损耗，与胶合板的热压温度、单位压力、热压时间、树种和含水率因素有关。 热压过程产生的污染物主要为VOCs（非甲烷总烃）、甲醛废气及热压机噪声。热压过程产生的VOCs（非甲烷总烃）、甲醛废气经集气罩收集后经三级活性炭处理装置后经1根15高（DA002）的排气筒排放； 液压机由生物质锅炉燃烧生物质供应能量，生物质燃烧会产生生物质锅炉废气G4，污染物为SO2、NOX及少量烟尘（颗粒物），及锅炉炉渣S3。 - 砂光 将热压后的胶合板通过砂光机对其表面进行砂光，使板面光洁美观。砂光过程产生的污染物主要为粉尘、砂光机噪声。 （8）锯边 将砂光好的毛板裁成规格板材，锯边过程产生的污染物主要为边角废料、锯边粉尘及噪声。 2.三胺板生产线工艺流程 将原材料纤维板、刨花板用三胺纸进行铺面（90%贴双面、10%贴单面），经整理平整之后送入热压机进行热压贴纸，板子尺寸不用再进行切割，随即将贴面后的板材进行人工裁剪掉多余的三胺纸，即可得到成品三胺板。 （1）铺面 在操作台上人工将三胺纸平铺在素板上，确保三胺纸无褶皱、无破损。素板板面应平整清洁，不允许有水渍、油渍，板材含水率应控制在6%～10%范围之内。 （2）热压贴纸 将铺面完成的素板送入液压机中进行热压。热压温度为145℃～165℃之间，压力为2.0～3.0MPa，压力过低影响素板与三胺纸的粘结强度；热压时间为20～30s，时间过长会造成固化过度，时间过短又会使固化不充足。液压机由生物质锅炉燃烧生物质供应能量，生物质燃烧会产生废气SO2、NOX及少量烟尘（颗粒物）。热压过程污染物主要为VOCs（非甲烷总烃）、甲醛废气及液压机噪声，VOCs（非甲烷总烃）、甲醛废气经集气罩收集后经净化装置净化后经1根15m高（DA002）的排气筒排放。 （3）裁边 利用压机的滚轴将压制好的三胺板移至操作台另一侧，经人工或热压机自带的切锯将多余的三胺纸裁减掉，使板材边缘规整。修边过程产生的污染物主要为边角废料及锯边机噪声修剪后送入成品库。 三胺板两面的贴面工序一样。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，项目租用寻甸绿森林板业有限公司已建成厂房及办公生活区进行使用。寻甸绿森林板业有限公司于2021年8月编制了《寻甸绿森林板业有限公司新建年产3万立方米胶合板生产线项目环境影响评价报告表》，并于2021年9月7日，取得了昆明市生态环境局寻甸分局关于对《寻甸绿森林板业有限公司新建年产3万立方米胶合板生产线项目环境影响评价报告表》的批复（昆生环寻[2021]160号）。 寻甸绿森林板业有限公司于2022年3月开始进行建设，目前完成生产厂房、办公楼及住宿楼的建设后，场地及建成厂房出租给寻甸县七宝板材厂用于本项目建设。 根据现场踏勘，项目租用厂房及办公、住宿楼主体结构已完成建设，地面未完全进行硬化，供排水设施、化粪池等设施未完成建设。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定 项目所处区域属于工业园区内，区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2021年相比，安宁市、禄劝县、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县环境空气综合污染指数有所下降，东川区环境空气综合污染指数有所上升。综上，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 TSP、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）环境质量现状监测数据引用《云南伟路管道有限公司塑料管道生产线建设项目环境影响报告书环境质量现状监测报告》，监测单位为云南佳测环境检测科技有限公司，监测日期为2021年7月26日~2021年8月1日。云南伟路管道有限公司塑料管道生产线建设项目位于项目区西北侧约380m处，监测数据见表3-1。 表3-1 TSP监测结果统计一览表 单位：mg/m³ 点位; 因子; 采样日期; 监测浓度（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 达标情况. 伟路项目区; TSP; 2021-07-26; 0.101; 0.3; 达标. 202; -07-27 0.114; 达标. 2021-07-28; 0.124; 达标. 2021-07-29; 0.108; 达标. 2021-07-30; 0.123; 达标. 2021-07-31; 0.113; 达标. 2021-08-01; 0.126; 达标. 表 3-2 引用非甲烷总烃环境空气质量监测结果 采样地点及采样项目 采样时间; 伟路项目区. 非甲烷总烃mg/m3. 2021-07-26; 02:00; 0.07. 08:00; 0.08. 14:00; <0.07. 20:00; <0.07. 202; -07-27 02:00; <0.07. 08:00; <0.07. 14:00; <0.07. 20:00; 0.08. 2021-07-28; 02:00; 0.07. 08:00; <0.07. 14:00; <0.07. 20:00; 0.09. 2021-07-29; 02:00; 0.08. 08:00; <0.07. 14:00; <0.07. 20:00; <0.07. 2021-07-30; 02:00; 0.07. 08:00; <0.07. 14:00; 0.08. 20:00; <0.07. 2021-07-31; 02:00; 0.08. 08:00; <0.07. 14:00; <0.07. 20:00; <0.07. 2021-08-01; 02:00; <0.07. 08:00; <0.07. 14:00; <0.07. 20:00; 0.08. 标准值; 2.0. 达标情况; 达标. 根据以上监测及评价结果可知，评价区域内TSP能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃环境质量标准的推荐限值（一次值2.0mg /m3）。 2、声环境质量现状 本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县特色产业园区金所片区，属于工业园区，项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类区标准。 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不用开展声环境质量现状监测。 3、地表水环境质量现状 项目区周边地表水主要为谓所河，位于项目西南侧600m，经落水洞转为地下伏流，于三月三水库出露。 三月三水库由前进河出水，属牛栏江支流，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，牛栏江-滇池补水水源保护区由源头——德泽水库坝址，2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，因此谓所河、三月三水库参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据寻甸县人民政府发布的“2023年7月寻甸县水环境质量监测月报”，昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站对三月三水库的水质监测结果为劣Ⅴ类，化学需氧量(1.4)(劣Ⅴ类)，不能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准要求。 4、生态环境质量现状 （1）植被及植物 项目区所在区域山地和林地上的植被主要为云南松、桉树、杨朔、侧柏、蒿子和杂草等植物；耕地上的主要植被为人工种植的稻谷、蚕豆、玉米、麦子、雪莲果、烟草、荞麦等人工植物。金所片区内部的地势较为平坦，只有少量的小山坡；小山坡上主要种植云南松、桉树等，大多数为人工林；塘子片区东部包含有大量山体，山体上主要的植被为云南松、桉树、杨朔、侧柏、蒿子和杂草等植物，较矮的山坡上被农民开垦处作为耕地使用，主要种植土豆、玉米、麦子、萝卜等； （2）动物 评价区内的野生动物较少，多为常见物种，主要有鼠、燕子、山麻雀、蜘蛛、蚂蚁、蝉、蝗、蝇、螳螂、蟋蟀、蝴蝶、蜻蜓等。无国家濒危保护及重点保护野生动物。 本项目位于寻甸特色产业园区金所片区，区域地表已无原生植被，项目周围主要为工矿企业及人工绿化，总体植被覆盖率低，生态环境受人为干扰较大，生态环境脆弱，生态调节能力较差。区域内无国家和云南省重点保护野生动植物和珍稀物种、无地方狭域特有物种分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，区域内无自然保护区、水源保护区、文教敏感区、国家和地方级文物古迹、珍稀动植物保护物种等。 1、大气环境 根据现场调查，本项目厂界外500m范围内均为生产加工企业，无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标。 2、声环境 项目厂界外50米范围内没有声环境保护目标。 - 地表水 项目区周边地表水主要为谓所河，位于项目西南侧600m，经落水洞转为地下伏流，于三月三水库出露。三月三水库由前进河出水，属牛栏江支流，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，牛栏江-滇池补水水源保护区由源头——德泽水库坝址，2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表3-3 地表水保护目标 类别; 保护目标名称; 相对厂址方位; 相对厂址距离; 保护级别. 地表水; 谓所河; 西南侧; 600m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 三月三水库; 东南侧; 5000m. 4、地下水 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目不涉及《寻甸特色产业园区总体规划（修编）（2021-2035年）》范围外占地，不涉及生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 1）施工期 本项目施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表3-4 施工期大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2）运营期 ①生物质燃烧废气 本项目设置1台23t生物质锅炉为热压机热压贴纸提供能源。通过燃烧生物质加热导热油，循环油泵驱动热油控温。生物质锅炉燃烧废气经收集后经布袋除尘器处理后通过1根45m高排气筒（DA001）排放，排放执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限制，标准限值见表3-5。 表3-5 新建锅炉大气污染物排放浓度限制 污染物项目; 限值; 污染物排放 监控位置; ＞20t/h烟囱最低允许高度. 燃煤锅炉. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道; 45m. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. ②涂胶、热压废气 项目有8台液压机及2台涂胶机，液压机与生物质锅炉配合使用组成热压工艺，涂胶、热压过程产生有机废气甲醛、非甲烷总烃，废气经集气罩统一收集后经一套三级活性炭吸附装置处理后，由1根15m高的排气筒（DA002）排放，集气罩未能收集的在生产区内呈无组织排放。本项目四周最高建筑为13.5m高的办公楼，依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外,还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气简，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，故本项目有机废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值（其中排放速率按严50%执行），标准限值见下表3-6所示。 表3-6 大气污染物综合排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度mg/m³; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度mg/m³. 甲醛; 25; 15; 0.13; 周界外浓度最高点; 0.20. 非甲烷总烃; 120; 15; 5; 周界外浓度最高点; 4.0. ③砂光、锯边废气 项目设置6台砂光机和3台锯边机，砂光打磨、锯边过程产生粉尘通过吸尘管收集进入1套脉冲布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA003）排放；本项目四周最高建筑为13.5m高的办公楼，依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外,还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气简，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，故本项目砂光、锯边产生工序颗粒物排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值（其中排放速率按严50%执行），标准限值见下表3-7所示。 表3-7 大气污染物综合排放标准限值 污染物; 最高允许 排放浓度mg/m³; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度mg/m³. 颗粒物; 120; 15; 1.75; 周界外浓度最高点; 1.0. ④厂区内的挥发性有机物无组织排放标准 项目厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值。标准值见表3-8。 表3-8 厂区内挥发性有机物无组织排放限值 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. ⑤食堂油烟 项目食堂内设置基准灶头数2个，运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准，标准值见表3-9。 表3-9 饮食油烟排放标准 序号; 规 模; 小型; 中型; 大型. 1; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 2; 净化设施最低去除效率（％）; 60; 75; 85. 3; 基准炉灶数（个）; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. - 水污染物排放标准 - 施工期 项目施工废水收集后经沉淀池进行简单预处理后全部用于施工场地降尘洒水，可全部利用，不外排。 - 运营期 本项目厂区实行雨污分流制，雨水经雨水沟渠收集后汇入园区雨水管网。项目无生产废水，食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水经化粪池处理后，进入一体化污水处理设备，处理达标后晴天回用作为绿化浇灌及道路浇洒，雨天储存于蓄水池，不外排。回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准，标准限值见表3-10。 表3-10 城市杂用水水质限值 序号; 项目名称; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准. 1; pH（无量纲）; 6.0-9.0. 2; 色（度）; ≤30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度（NTU）; ≤10. 5; 五日生化需氧量（mg/L）; ≤10. 6; 氨氮（mg/L）; ≤8. 7; 阴离子表面活性剂（mg/L）; ≤0.5. 8; 溶解氧（mg/L）; ≥2.0. 9; 溶解性总固体（mg/L）; ≤1000. 10; 总氯（mg/L）; 出厂≥1.0，管网末端≥0.2. 11; 大肠埃希氏菌（MPN/100ml）; 无. 3、噪声 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011），标准限值列于表3-11。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）项目位于寻甸特色产业园区金所片区，属于规划工业园区，为3类声功能区，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，标准值见表3-12。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 Leq[dB(A)] 执行区域; 类别; 昼间; 夜间. 东、南、西、北厂界; 3类标准; 65; 55. 4、固体废物 ①一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 ②危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下： （1）废水 本项目厂区实行雨污分流制，雨水经雨水沟渠收集后汇入园区雨水管网。项目无生产废水，食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水经化粪池处理后，进入一体化污水处理设备，处理达标后晴天回用作为绿化浇灌及道路浇洒，雨天储存于蓄水池，不外排，因此本项目不设污染物总量控制指标。 （2）废气 本次评价建议项目废气总量控制指标为：废气总排放量为11279.68万Nm3/a，有组织颗粒物排放量为3.0042t/a；有组织挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）排放量0.738t/a，有组织SO2排放量为7.519t/a，有组织NOx排放量为9.022t/a，有组织甲醛排放量为0.08856t/a。 无组织排放的颗粒物为：0.73t/a，甲醛为：0.0246t/a，非甲烷总烃为0.205t/a。 （3）固体废物 项目固体废物处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租用已建标准厂房及办公综合楼进行建设，施工期仅在现有厂房内进行装修改造、设备安装等。施工期主要产生的污染物为施工废气、施工废水、施工噪声、施工固废和施工人员生活垃圾。 1、大气环境保护措施 施工期环境空气影响主要来自施工建设、运输等活动产生的粉尘，施工机械和运输车辆产生的废气。 （1）粉尘 施工中运输、装卸及堆场将产生扬尘。施工起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素而变化，影响可达150～300m。因此建设单位应采取以下措施进行粉尘防治： ①避免在大风天气时施工作业； ②施工场地要定期进行洒水降尘； ③物料堆存采用覆盖或封闭措施； ④散料应进行围隔和覆盖，施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少堆存扬尘。 在采取上述措施治理后，扬尘可以得到有效控制，对周边环境影响较小。同时，施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、建筑物的形成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。综上，项目产生的扬尘对周围环境影响较小。 （2）尾气影响分析 施工机械及各型运输车辆，使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。 施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 （3）装修废气 装修废气主要来自办公综合楼墙体的粉刷及内屋的装修所用的涂料和油漆中的有机废气，主要污染因子为甲醛、二甲苯和甲苯，属无组织排放。 装修废气影响主要集中在室内，项目在装修期间需加强管理，加强室内的通风换气，以使废气能及时扩散，避免短时间产生高浓度排放现象。同时在装修中采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，并采用环保材料，装修废气经植物吸收、大气稀释扩散后对周边居民点的影响较小。 综上所述，施工期带来的大气污染在采取以上措施后，其影响可以降低到较小程度，且施工期影响将随施工期结束而消失，不会对周围环境空气敏感点造成较大的影响。 2、水环境保护措施 施工期废水主要为施工废水、施工人员产生的生活废水及地表径流。 （1）施工废水 施工废水主要是在建筑材料冲洗时产生。本项目施工废水通过设置临时沉淀池等措施处理后回用道路及场地洒水抑尘，不外排。 （2）施工人员生活废水 本项目施工期员工产生的生活废水主要为洗手废水，经施工期设置的临时沉淀池处理后回用于道路及场地喷洒抑尘，不外排。 3、声环境保护措施 为保护周边声环境质量，项目应采取以下施工噪声防治措施： ①从声源上控制：项目施工使用的主要机械设备为低噪声机械设备。 ②严禁夜间施工，若必须进行夜间作业，需按要求提前向主管部门申请，并在将施工信息告知周边住户及单位。 ③施工企业应对施工噪声进行自律，合理安排工期，缩短施工的施工时间。 本项目在采取了上述措施后，对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境保护措施 项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾以及生活垃圾。厂房内部装修过程中会产生少量的建筑垃圾，建筑垃圾中可以回收利用的回收利用，不能利用的运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场处置。项目施工人员均不在项目区食宿，生活垃圾产生量按0.2kg/d·人计，则产生量约2kg/d，生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫清运。 综上分析，施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）正常工况源强核算过程及达标分析 1）生物质燃烧废气 表4-1 生物质燃烧废气排放情况 产污排污环节; 生物质锅炉生物质燃烧. 污染物种类; 烟尘（颗粒物）; SO2; NOx. 污染物产生量（t/a）; 4.426; 7.519; 9.022. 污染物产生浓度（mg/m3）; 80.13; 136.22; 163.45. 排放形式; 有组织. 治理设施; 处理能力; 22998.67m3/h，5519.68万m3/a. 收集效率; 100%. 治理工艺; 布袋除尘器. 治理工艺去除率; 95%; /; /. 是否为可行技术; 是; /; /. 污染物排放浓度（mg/m3）; 4.01; 136.22; 163.45. 污染物排放速率（kg/h）; 0.0921; 3.1329; 3.7592. 污染物排放量（t/a）; 0.2212; 7.519; 9.022. 排放口基本情况; 排气筒高度; 45m. 排气筒内径; 0.6m. 温度; 80℃. 编号; DA001. 类型; 一般排放口. 地理坐标; E103.213549°、N25.585055°. 排放标准; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限制. 监测要求; 监测点位; 排气筒出口. 监测因子; 颗粒物; SO2; NOx. 监测频次; 每月一次. 本项目生物质锅炉使用生物质作为燃料。项目设置1台1380万大卡（23t/h）的生物质导热油炉供热，燃料均为生物质燃料，16.1MW，热效率以85%计，生物质的收到基低位发热量为18.42MJ/kg（和大卡的换算关系是1MJ/kg=239.14kcal/kg），需要的生物质量大概为3685.68kg/h。则本项目生物质导热油炉燃料消耗量为3685.68kg/h，按锅炉满负荷运转，每年运转300天，每天8h，生物质燃料用量为8845.64t/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，生物质燃烧颗粒物、二氧化硫、氮氧化物产排污系数如下表。 表4-2 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 去除效率（%）; K值计算公式. 蒸汽/ 热水/其他; 生物质; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240; /; /. SO2; 千克/吨-原料; 17S①; /; /. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5; 袋式除尘; 95; K=除尘设施年运行小时数/锅炉年运行小时数. NOx; 千克/吨-原料; 1.02; /; /; K=脱硝设施年运行小时数/锅炉年运行小时数. 注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。. 环评提出本项目生物质锅炉燃烧废气经1套“布袋除尘器”处理达标后由1根45m高的排气筒（DA001）排放。根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20~25m/s。本项目DA001排气筒废气量为22998.67m3/h，内径取0.6m，此时对应的烟气流速为22.61m/s，能够符合导则要求。 根据生物质检测报告，项目使用生物质硫含量为0.05%。综上，可计算出生物质锅炉燃烧后各污染物的源强见表4-3。 表4-3 生物质锅炉燃料燃烧废气产排一览表 产生源; 生物质用量; 污染物名称; 产生情况; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 1台23t/h锅炉燃料燃烧废气; 29.485t/d，8845.64t/a; 废气量; 22998.67m3/h，5519.68万m3/a. 颗粒物; 4.423; 1.8429; 80.13; 0.2212; 0.0921; 4.01. SO2; 7.519; 3.1329; 136.22; 7.519; 3.1329; 136.22. NOX; 9.022; 3.7592; 163.45; 9.022; 3.7592; 163.45. 注：废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放要求，即颗粒物＜50mg/m3、SO2＜300mg/m3、NOx＜300mg/m3。. 由上表可见，本项目生物质锅炉燃烧废气经“布袋除尘器”处理后通过一根45m的排气筒（DA001）排放，各污染物排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放控制要求，能够达标排放。 2）涂胶、热压废气 表4-4 涂胶、热压废气排放情况 产污排污环节; 热压. 污染物种类; VOCS（以非甲烷总烃计）; 甲醛; 甲醛; VOCS（以非甲烷总烃计）. 污染物产生量（t/a）; 1.845; 0.2214; 0.0246; 0.205. 污染物产生速率（kg/h）; 0.769; 0.092; 0.0102; 0.085. 污染物产生浓度（mg/m3）; 64.08; 7.67; /. 排放形式; 有组织; 无组织. 治理设施; 处理能力; 12000m3/h; /. 收集效率; 90%; /. 治理工艺; 三级活性炭吸附装置; /. 治理工艺去除率; 60%; /. 是否为可行技术; 是。属于《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ 1032-2019）“附录A废气污染防治可行技术”中的技术-“活性炭吸附”。; /. 污染物排放浓度（mg/m3）; 25.632; 3.068; /. 污染物排放速率（kg/h）; 0.3076; 0.0368; 0.0102; 0.085. 污染物排放量（t/a）; 0.738; 0.08856; 0.0246; 0.205. 排放口基本情况; 排气筒高度; 15m; /. 排气筒内径; 0.5m; /. 温度; 25℃; /. 编号; DA002; /. 类型; 一般排放口; /. 地理坐标; E103.213409°、N25.585120°; /. 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 监测要求; 监测点位; 排气筒出口; 厂界. 监测因子; 甲醛、VOCS（以非甲烷总烃计）; 甲醛、VOCS（以非甲烷总烃计）. 监测频次; 每年一次; 每年一次. 胶合板生产过程中所使用胶水为脲醛树脂胶，脲醛树脂胶因黏结强度高，操作性好，固化速度快(2分钟以内)、价格便宜，是目前使用最为广泛的胶水。热压过程脲醛树脂胶会产生一定量的甲醛气体。 三胺板生产过程中，热压贴面所使用的三胺纸，又称三聚氰胺浸渍胶膜纸，是一种素色原纸或印刷装饰纸经浸渍氨基树脂（三聚氰胺甲醛树脂和脲醛树脂）并干燥到一定程度、具有一定树脂含量的胶纸，在生产三胺板过程中将对三胺纸热压在外购的刨花板或纤维板上，热压三胺纸会挥发出一定量的甲醛气体。 胶合板生产线热压工序使用6台液压机及2台涂胶机，三胺板生产线热压贴面工序使用2台液压机，两条生产线共用一台生物质锅炉为热压工序供热。 ①热压及涂胶产生甲醛 项目胶合板生产过程中，根据GBT14732-2017《木材工业胶黏剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》，脲醛树脂中游离甲醛含量以≤0.3%计，本次评价取上限值甲醛含量为0.3%。根据业主提供资料，车间胶水的年用量约为50t/a，故本车间在贴面热压及使用脲醛树脂胶过程中产生的甲醛废气约为0.15t/a。 ②热压贴纸产生甲醛 项目三胺板生产过程中，根据GBT14732-2017《木材工业胶黏剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》，三胺板用三胺纸中游离的甲醛含量≤0.8%计，本次评价取上限值甲醛含量为0.8%。项目90%的三胺板为双面贴纸，10%为单面贴纸，则三聚氰胺浸渍胶膜纸年使用量约15万张，本项目使用三胺纸每张约80g，则项目三胺纸年用量为12t/a，0.04t/d，产生游离甲醛量约合0.096t/a。 综上，本项目所产生的甲醛废气为0.246t/a。 ③热压、涂胶工序产生的挥发性有机废气 本项目使用的脲醛树脂胶为水基型胶粘剂，项目在用胶过程将会有少量的VOCs产生。有机废气产生量参照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2水基型胶粘剂VOC含量限量中“木工与家具，其他”水基型粘胶剂中VOC的限值≤50g/L，本环评取50g/L。本项目使用量为50t/a（约41000L/a），则VOCs产生量为2.05t/a。 环评提出在8台热压机及2台涂胶机上方分别设置1个集气罩对热压废气进行收集，将热压废气统一收集后经一套三级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高的排气筒排放，编号为DA002，设计风机总风量为12000m³/h（每台风机风量为1200m³/h）。集气罩的收集效率约为90%，处理效率60%。 则有组织的甲醛废气产生量为0.2214t/a，产生速率为0.092kg/h，产生浓度为7.67mg/m3；有组织的VOCS（以非甲烷总烃计）产生量为1.845t/a，产生速率为0.769kg/h，产生浓度为64.08mg/m3，剩余10%未能收集处理的有机废气在车间内呈无组织排放，则无组织甲醛废气排放量为0.0246t/a，排放速率为0.0102kg/h；无组织VOCS（以非甲烷总烃计）排放量为0.205t/a，排放速率为0.085kg/h。 根据上表可知，项目热压废气经集气罩收集后，通过一套三级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高的DA002排气筒排放，DA002排气筒排放的甲醛浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（其中排放速率按严50%执行），即最高允许排放浓度≤25mg/m³，最高允许排放速率≤0.13kg/h；本项目VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放的浓度及速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（其中排放速率按严50%执行），即最高允许排放浓度≤120mg/m³，最高允许排放速率≤5kg/h。 3）粉尘 表4-5 砂光、锯边粉尘排放情况 产污排污环节; 砂光、锯边过程. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物. 污染物产生量（t/a）; 55.66; 2.93. 污染物产生速率（kg/h）; 23.19; 1.22. 污染物产生浓度（mg/m3）; 1932.5; /. 排放形式; 有组织; 无组织. 治理设施; 处理能力; 12000m3/h; /. 收集效率; 95%; /. 治理工艺; 脉冲布袋除尘器; /. 治理工艺去除率; 95%; /. 是否为可行技术; 是。属于《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ 1032-2019）“附录A废气污染防治可行技术”中的技术-“布袋除尘”。; /. 污染物排放浓度（mg/m3）; 96.625; /. 污染物排放速率（kg/h）; 1.16; 0.30. 污染物排放量（t/a）; 2.783; 0.73. 排放口基本情况; 排气筒高度; 15m; /. 排气筒内径; 0.5m; /. 温度; 25℃; /. 编号; DA003; /. 类型; 一般排放口; /. 地理坐标; E103.213398°、N25.584669°; /. 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 监测要求; 监测点位; 排气筒出口; 厂界. 监测因子; 颗粒物; 颗粒物. 监测频次; 每年一次; 每年一次. ①砂光工序产生的粉尘 胶合板生产线设置有砂光工序，板材在热压后进行修补，修补之后用砂光机对板材进行砂光打磨。项目设置6台砂光设备进行打磨，打磨过程产生粉尘。本项目仅有胶合板生产线设有砂光工序，三胺板生产过程中不进行砂光工序。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（国统制〔2021〕18号）中“202人造板制造行业系数表（续9）”选择“砂光”工艺颗粒物的产污系数1.71千克/立方米-产品，本项目胶合板产量约为3万m3/a，则粉尘产生量为51.3t/a。 ②锯边工序产生的粉尘 本项目胶合板生产线锯边工序使用2台锯边机，三胺板生产线裁边工序使用1台锯边机，胶合板生产线锯边工序会产生粉尘，由于三胺板原料（刨花板、纤维板）为已被加规格尺寸的原料板，故三胺板生产线裁边工序中锯边机仅用于裁掉多余的三胺纸，不会对板材进行修边。本项目年产胶合板30000m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（国统制〔2021〕18号）中“201木材加工行业产系数表”选择“锯切/切削/旋切”工艺颗粒物的产污系数0.243千克/立方米-产品。则年产生粉尘量为7.29t/a。 综上，项目生产过程中粉尘产生总量为58.59t/a。项目在胶合板生产线每台砂光机、锯边机上方设吸尘管，收集的粉尘通过管道汇合后进入1套脉冲布袋除尘器进行处理后，由1根15米高排气筒（DA003）呈有组织排放。除尘器对粉尘的收集效率约为95%，除尘效率为95%，配套风机总风量为12000m³/h，剩余5%未收集完成的粉尘在车间内经车间阻隔后进行无组织排放，车间阻隔降尘效率约为75%。 根据上表可知，项目砂光产生的粉尘经过脉冲布袋除尘器收集处理后由15m高排气筒（DA003）排放，DA003排气筒排放的颗粒物排放浓度及速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（其中排放速率按严50%执行），即最高允许排放浓度≤120mg/m³，最高允许排放速率≤1.75kg/h。 4）食堂油烟 项目建成后，设有食堂，食堂设有2个灶头，每日就餐人数为50人。食堂采用电等清洁燃料，因此食堂仅产生少量食堂油烟。按平衡膳食推荐的以每人每天食用30g食用油计，则用油量为1.5kg/d。根据类比调查，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目食堂产生油烟量为42.45g/d，12.74kg/a，食堂每天提供两餐，每天平均烹调作业4小时计，则油烟产生速率为10.61g/h。项目食堂安装油烟净化器，油烟净化器风机风量为5000m³/h，油烟去除效率为60%，则食堂油烟的排放浓度为0.85mg/m³。食堂油烟经油烟净化器处理后油烟排放浓度达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的最高排放浓度标准，即油烟≤2.0mg/m3。 （3）非正常情况下大气污染源分析 ①项目锅炉烟气布袋除尘器对烟尘进行收集处理，本次主要考虑布袋除尘器发生故障导致颗粒物去除效率“下降为30%的情况为非正常情况。 ①项目修边、砂光粉尘采用布袋除尘器对粉尘进行处理，本次主要考虑布袋除尘器发生故障导致颗粒物去除效率“下降为30%的情况为非正常情况。 ②项目热压、贴面废气采用1套三级活性炭吸附装置处理进行净化处理，本次主要考虑三级活性炭吸附装置发生故障导致有机物去除效率降低至30%的情况为非正常情况。 表4-6 非正常情况下污染源排放表 污染源; 污染物; 排气量（m3/h）; 排放浓度mg/m3; 排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频率/次; 措施. DA001; 颗粒物; 22998.67; 56.09; 1.29; 1; 1~3; 立即抢修. SO2; 136.22; 3.1329; 1; 1~3; 立即抢修. NOx; 163.45; 3.7592; 1; 1~3; 立即抢修. DA002排气筒; 甲醛; 12000; 0.538; 0.064; 1; 1~3; 立即抢修. 非甲烷总烃; 44.86; 0.538; 1; 1~3; 立即抢修. DA003排气筒; 颗粒物; 12000; 966.25; 11.59; 1; 1~3; 立即抢修. （4）废气环境影响分析 - 项目运营期产生的废气主要包括生物质燃烧废气、涂胶及热压有机废气、砂光及锯边等工序产生的粉尘、汽车尾气等。 （2）有组织废气达标排放分析 锅炉生物质燃烧废气由烟气管道收集后经布袋除尘器收集处理后经45m高的排气筒排放。涂胶、热压废气经三级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。砂光、锯边粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。食堂油烟由油烟净化器处理后排放。正常工况下达标情况详见下表。 表4-7 废气产排情况一览表 排气筒编号; 产污环节; 污染因子; 产生情况; 处理效率; 排放情况; 标准值; 达标情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）; 浓度; 速率. DA001; 废气量; 22998.67m3/h，5519.68万m3/a; 22998.67m3/h，5519.68万m3/a; /; /; /; /. 生物质燃烧废气; 颗粒物; 80.13; 4.426; 95%; 4.01; 0.0921; 0.2212; 50; /; 达标; 达标. SO2; 136.22; 7.519; -; 136.22; 3.1329; 7.519; 300; /. NOX; 163.45; 9.022; -; 163.45; 3.7592; 9.022; 300; /. DA002; 废气量; 12000m3/h、2880万m3/a; -; 12000m3/h、2880万m3/a; /; /; /; /. 涂胶、热压; 甲醛; 7.67; 0.092; 60%; 3.068; 0.0368; 0.08856; 25; 0.13; 达标; /. 非甲烷总烃; 64.08; 1.845; 60%; 25.632; 0.3076; 0.738; 120; 5; 达标; 达标. DA003; 废气量; 12000m3/h、2880万m3/a; -; 12000m3/h、2880万m3/a. 砂光、锯边; 颗粒物; 1932.5; 55.66; 95%; 96.625; 1.16; 2.783; 120; 1.75; 达标; /. 食堂油烟; 2.12; /; 60%; 0.85; /; /; 2.0; -; 达标; 达标. DA001污染物排放烟尘满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放控制要求，即颗粒物＜50mg/m3、SO2＜300mg/m3、NOx＜300mg/m3； DA002排放的甲醛浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（其中排放速率按严50%执行），即最高允许排放浓度≤25mg/m³，最高允许排放速率≤0.13kg/h；本项目VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放的浓度及速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（其中排放速率按严50%执行），即最高允许排放浓度≤120mg/m³，最高允许排放速率≤5kg/h。 D003颗粒物排放《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准浓度限值，排放速率严格50%，颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤1.75kg/h。 项目食堂油烟经油烟净化器处理后排放浓度为0.85mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3限值要求。 综上，项目有组织废气经环保设施处理后可达标排放，对环境影响较小。 （3）无组织废气达标排放分析 根据污染物核算，无组织排放的颗粒物为：0.73t/a，甲醛为：0.0246t/a，非甲烷总烃为0.205t/a。根据估算模式估算结果，项目无组织排放的污染物最大地面落地浓度距源距离为源下风向67m，非甲烷总烃最大落地浓度为0.000654mg/m³，TSP的最大落地浓度为0.0351mg/m³。甲醛的最大落地浓度为0.00242mg/m³。项目无组织排放的颗粒物、甲醛、非甲烷总烃厂界落地浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求，即颗粒物≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3，甲醛≤0.2mg/m3。 项目厂区内挥发性有机物无组织排放低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值，非甲烷总烃1h平均浓度≤10mg/m3，任意一次浓度≤30mg/m3的要求。 综上，本项目废气对周边大气环境影响较小。 （4）非正常排放影响分析 项目废气非正常排放主要为布袋除尘器及三级活性炭失去作用的情况下，废气未经处理，直接排放，事故状态下将停止生产，将停机进行检修，检修时间约为2h，正常后再进行生产。因此，本项目非正常排放是可控的，对周围环境影响较小。 为了进一步降低生产废气排放对周围环境空气的影响，必须杜绝项目废气的非正常排放，本次评价提出以下建议措施： 加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、设备的正常运转。 在必要位置设置监控、预警等装置，做到及时发现，及时解决。 若出现非正常情况，应及时停产维修，减少废气对大气环境的影响。 6）废气处理措施的可行性分析 ①脉冲布袋除尘器 脉冲布袋除尘器属于《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ 1032-2019）“附录A废气污染防治可行技术”中的技术-“布袋除尘”，属于可行技术。 脉冲布袋除尘器是先进水平的高效袋式除尘器，由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节，清灰效果好，是目前世界上最为广泛应用的除尘装置。 如下图脉冲反吹布袋除尘器原理图所示，含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，烟尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排出。当吸附在滤料上的烟尘达到一定厚度时，电磁阀开启，压缩空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的烟尘清落至下面的灰斗中。 图4-2 脉冲布袋除尘器工作原理 本项目采取的粉尘处理措施较为常用，实施难度小，投资合理，运行稳定可靠。根据全国类似企业生产情况来看，粉尘处理设施能稳定运行，排放达标。是目前同类企业中使用较为普遍粉尘处理方案，处理工艺较为成熟。符合相关法律法规污染防治规定的措施要求，技术经济可行。 布袋除尘技术除尘效率一般为95%-99.7%，本项目“布袋除尘器”处理效率按照影响因素最不利考虑，因此本项目选取95%进行计算。 ②三级活性炭吸附装置 活性炭吸附属于《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ 1032-2019）“附录A废气污染防治可行技术”中的技术-“活性炭吸附”，属于可行技术。 活性炭吸附装置原理：利用活性炭或碳纤维表面的高比表面积对废气中挥发性有机化合物进行吸附，从而达到净化效果。 优点：在短时间内能吸附一定的污染物，主要是针对总挥发性有机物和异味。物理吸附，产品本身无二次污染。 缺点：活性炭很容易达到吸附饱和，吸附达到饱和不再具有吸附能力时，就必须更换过滤材料，如不及时更换，其所吸附的污染物等将随时被释放出来形成二次污染。活性吸附饱和后，需要经过活化处理才能二次使用。活性炭吸附装置由活性炭、排气管和排风机、排气筒等组成。该装置在系统主风机的作用下，废气从塔进风口处进入吸附塔体内的各吸附单元，利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力将有机废气分子吸附质吸附附着在吸附剂表面，经吸附后干净气体透过吸附单元进入塔体内的净化室并汇集至风口排出。 本项目采用多级活性炭吸附设备对项目产生的有机废气进行处置，通过查阅相关资料和文献得知，一般活性炭吸附装置的处理效率约为20%，而采用多级活性炭吸附装置（由1层吸附处理提高到3层吸附处理），通过增加有机废气的停留时间，能有效提高处置效率，有机废气处置率可达60%，经处理后的有机废气可达标排放，故环保设施设置合理。 综上所述，项目采用脉冲布袋除尘器处理生物质锅炉烟尘及砂光及锯边工序产生的TSP、采用“三级活性炭吸附装置”去除热压工序产生的有机废气是合理、可行的。 2、废水 （1）污染源分析 本项目废水产排情况统计详见下表。 表4-8 废水产排情况统计表 产污排污环节; 办公生活污水. 产生量（m3/a）; 1320. 污染物种类; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; 动植物油. 污染物产生量（t/a）; 0.528; 0.317; 0.264; 0.046; 0.007; 0.040. 污染物产生浓度（mg/L）; 400; 240; 200; 35; 5; 30. 排放形式; 不外排. 治理设施; 处理能力; 日处理能力7m3/d一体化污水处理设备. 收集效率（%）; 100. 治理工艺; ①食堂废水先经隔油池预处理后排至化粪池。 ②所有办公生活废水一起进入化粪池处理。 ③所有生活废水经化粪池处理后进入污水处理站处理。. 治理效率; 隔油池、化粪池处理效率（%）. 15; 15; 40; 10; /; 70. 污水处理站处理效率（%）. 85; 96; 99; 91; 90; 60. 是否为可行技术; 是. 污染物排放量（t/a）; 0.067; 0.011; 0.002; 0.004; 0.001; 0.005. 污染物排放浓度（mg/L）; 51; 8.2; 1.2; 2.8; 0.5; 3.6. 排放去向; 晴天回用于厂区绿化灌溉，雨天排入蓄水池. 排放规律; 连续. 排放口基本情况; 编号及名称; /. 类型; /. 地理坐标; /. 排放标准; 《城市污水再生利用 城市杂用水》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准. 监测要求; 监测点位; 污水处理站出口. 监测因子; COD、BOD5、SS、总磷、氨氮、动植物油. 监测频次; 每年一次. 本项目实行雨污分流，雨水经雨水沟渠汇入园区雨水管网。 本项目运营期无生产废水产生，废水主要为员工办公生活废水，项目运营期间生活污水的产生量为4.4m3/d，1320m3/a，其中，食堂废水产生量为1.32m3/d，396m3/a。项目生活废水水质产生情况如下：COD为400mg/L、BOD5为240mg/L、SS为200mg/L、氨氮为35mg/L、总磷为5mg/L，动植物油：30mg/L。项目产生的食堂废水先经隔油池（1个，容积为0.3m³）预处理后，与其他办公生活废水一起经化粪池（1个，容积为6m³）处理后，进入一体化污水处理设备，处理达标后晴天回用作为绿化浇灌及道路浇洒，雨天储存于蓄水池，不外排。 （2）污水达标的可行性分析 根据上述分析，本项目生活污水水质为：COD为400mg/L、BOD5为240mg/L、SS为200mg/L、氨氮为35mg/L、总磷为5mg/L。经隔油池+化粪池处理后的去除效率分别为CODcr15%、BOD515%、SS40%、氨氮10%、总磷0%，动植物油70%；根据北极星环保网相关文献及项目污水处理站设计资料，采用MBR工艺的污水处理站的处理效率为CODcr85%、BOD596%、SS99%、氨氮91%、总磷90%，动植物油60%。根据分析，本项目生活废水经隔油池+化粪池、一体化污水处理设备处理后污染物浓度为：CODcr51mg/L、BOD58.2mg/L、SS1.2mg/L、氨氮2.8mg/L、总磷0.5mg/L，动植物油3.6mg/L，能够达到《城市污水再生利用 城市杂用水》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。 （3）污水处理设施的可行性 ①隔油池 根据上文可知，隔油池处理含油废水量为1.32m3/d，项目区拟设置的隔油池容积为0.3m3，根据隔油池设计规范，废水在隔油池内的停留时间不低于0.5h，以含油废水产生时间为4h，废水在隔油池停留0.5h计，隔油池的容积应不小于0.17m3，因此项目区拟设置容积为0.3m3的隔油池能够满足处置要求，能够保证含油废水的隔油处理效果。 ②化粪池 本项目员工办公生活污水量为4.4m3/d，项目区拟设置容积为6m3的化粪池1个，根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》（2018版）4.8.6中，化粪池停留时间为12~24小时，本项目取化粪池停留时间为24小时，安全系数取1.2，则环评要求项目化粪池的总容积不小于5.28m3。项目区拟设置的容积为6m3的化粪池能够满足废水处置要求。 ③一体化污水处理设施处理工艺及规模可行性分析 项目污水总量为4.4m3/d。拟设置处理能力为7m3/d的污水处理站，安全系数取1.5。因此，本项目污水处理站规模不应低于6.6m3/d。项目设置规模不低于7m3/d的污水处理站能满足医院综合废水的处理。 ④蓄水池项目污水总量为4.4m3/d，晴天处理过后的废水全部用于厂区绿化及道路洒水，雨天暂存于蓄水池内。项目区拟设置容积为30m3的蓄水池，能够连续储存7天的生活污水，故项目蓄水池设置合理。 环评建议一体化污水处理设施处理工艺采用MBR处理工艺，其优点如下： MBR处理工艺优点： - 对污染物的去除效率高。MBR污水处理对悬浮固体（SS）浓度和浊度有着非常良好的去除效果。由于膜组件的膜孔径非常小（0.01～1μm），可将生物反应器内全部的悬浮物和污泥都截留下来，其固液分离效果要远远好于二沉池，MBR对SS的去除率在99%以上，甚至达到100%；浊度的去除率也在90%以上，出水浊度与自来水相近。 - 由于膜组件的高效截留作用，将全部的活性污泥都截留在反应器内，使得反应器内的污泥浓度可达到较高水平，最高可达40～50g/L这样，就大大降低了生物反应器内的污泥负荷，提高了MBR对有机物的去除效率，对生活污水COD的平均去除率在94%以上，BOD的平均去除率在96%以上。 同时，由于MBR污水处理中膜组件的分离作用，使得生物反应器中的水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）是完全分开的，这样就可以使生长缓慢、世代时间较长的微生物（如硝化细菌）也能在反应器中生存下来，保证了MBR除具有高效降解有机物的作用外，还具有良好的硝化作用。研究表明，MBR在处理生活污水时，对氨氮的去除率平均在98%以上，出水氨氮浓度低于1mg/L。此外，选择合适孔径的膜组件后，MBR污水处理对细菌和病毒也有着较好的祛除效果，这样就可以省去传统处理工艺中的消毒工艺，大大简化了工艺流程。另外，在DO浓度较低时，在菌胶团内部存在缺氧或厌氧区，为反硝化创造了条件。仅采用好氧MBR工艺，虽然对TP的去除效率不高，但如果将其与厌氧进行组合，则可大大提高TP的去除率。 解决了剩余污泥处置难的问题。剩余污泥的处置问题是污水处理厂运行好坏的关键问题之一。MBR污水处理工艺中，污泥负荷非常低，反应器内营养物质相对缺乏，微生物处在内源呼吸区，污泥产率低，因而使得剩余污泥的产生量很少，SRT得到延长，排除的剩余污泥浓度大，可不用进行污泥浓缩，而直接进行脱水，这就大大节省了污泥处理的费用。有研究得出，MBR最佳的排泥时间在35d左右。 综上所述，本项目生活污水经推荐工艺处理后，废水可达到《城市污水再生利用 城市杂用水》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准，并且晴天回用作为绿化浇灌和道路洒水，雨天废水储存于蓄水池中。 （4）废水非正常排放分析 当一体化污水处理站发生故障的情况下，参考同类项目，污水处理站事故时间按24h计，则事故时间内污水产生量为4.4m3/次，故本次环评建议在一体化污水处理站旁设置1个容积为5m3的事故应急池，其容积能够满足一体化污水处理站事故废水暂存要求，不会发生外排。对周围地表水环境造成影响的可能性小。 （5）项目生活污水回用可行性 项目的绿化面积约1854.21m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）园林绿化用水定额为3L（m2/次），项目晴天每天浇水一次，则晴天绿化用水量为5.57m3/d，晴天按210天计算，全年绿化用水量为 1168.2m3/a，平均每天绿化水量为3.89m3/d，绿化不产生废水。厂区内约有道路及硬化场地2000m2，晴天洒水为2L/m2，每天洒水1次，则晴天洒水用水量为4m3/d，全年洒水用水量为840m3/a，平均每天洒水水量为2.8m3/d，道路洒水自然蒸发，不产生废水。 根据工程分析，项目绿化用水量1168.2m3/a，道路洒水量840m3/a，而项目生活污水产生量为1320m3/a，绿化灌溉及道路洒水用水量大于生活污水产生量，且绿化及洒水用水均无废水产生，故项目产生生活污水经一体化污水处理设施处理达标后回用于绿化及厂区道路洒水是可行的，项目生活污水可以实现零排放。 （6）结论 项目实行雨污分流制。雨水经雨水管收集后进入园区市政雨水管网；项目运营期食堂废水先经隔油池预处理后，与其他办公生活废水经化粪池处理后进入一体化污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于厂区绿化及道路洒扫，不外排；设置一个容积为30m3的蓄水池，雨天将处理后办公生活废水引入蓄水池暂存，待非雨天用于项目区绿化灌溉及道路场地洒水降尘，不外排。在污水处理站发生事故情况下，事故废水进入一体化污水处理站旁设置的事故应急池暂存，不会发生外排。对地表水环境影响小项目运行对周围地表水环境影响较小。 3、噪声 1、交通噪声 项目运营期，车辆产生的噪声值在75～85dB(A)之间，属于间歇性噪声，会对周围环境造成一定影响。因车辆在项目区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止鸣笛等措施后，交通噪声对周围环境的影响是可以接受的。 2、固定噪声源 项目主要噪声源为机械设备噪声。各类机械噪声值在75～95dB(A)之间。项目优先选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振、安装消声器及加强对生产设备的管理和维护等措施。噪声在传播过程中容易衰减，且易受厂房、墙体、植被的吸收和阻隔。具体噪声源强见表4-9。 |

表4-9   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 生物质锅炉 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 71.9 | 16.4 | 1.2 | 8.4 | 43.2 | 101.9 | 14.4 | 62.2 | 61.9 | 61.9 | 62.0 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.2 | 35.9 | 35.9 | 36.0 | 1 |
| 2 | 液压机1 | 75 |  | 62.8 | 21.8 | 1.2 | 18.9 | 44.7 | 91.4 | 13.3 | 57.0 | 56.9 | 56.9 | 57.0 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31.0 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 1 |
| 3 | 液压机2 | 75 |  | 52 | 26.7 | 1.2 | 30.8 | 45.0 | 79.5 | 13.4 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 57.0 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 1 |
| 4 | 液压机3 | 75 |  | 41.7 | 31 | 1.2 | 41.9 | 44.9 | 68.4 | 13.8 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 57.0 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 1 |
| 5 | 液压机4 | 75 |  | 31 | 36.4 | 1.2 | 53.9 | 45.7 | 56.4 | 13.4 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 57.0 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 1 |
| 6 | 液压机5 | 75 |  | 42.3 | 15.9 | 1.2 | 35.0 | 31.2 | 74.9 | 27.3 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 1 |
| 7 | 液压机6 | 75 |  | 17 | 41.7 | 1.2 | 68.8 | 45.2 | 41.4 | 14.5 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 57.0 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 1 |
| 8 | 液压机7 | 75 |  | 22.9 | 25 | 1.2 | 56.4 | 32.1 | 53.5 | 27.2 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 1 |
| 9 | 液压机8 | 75 |  | 3.5 | 48.2 | 1.2 | 83.8 | 45.9 | 26.4 | 14.3 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 57.0 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 1 |
| 10 | 砂光机1 | 80 |  | 59 | 11.6 | 1.2 | 18.1 | 33.8 | 92.0 | 24.2 | 62.0 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.0 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 1 |
| 11 | 砂光机2 | 80 |  | 33.1 | 20.7 | 1.2 | 45.4 | 32.1 | 64.6 | 26.8 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 1 |
| 12 | 砂光机3 | 80 |  | 13.2 | 30.4 | 1.2 | 67.5 | 33.3 | 42.4 | 26.4 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 1 |
| 13 | 砂光机4 | 80 |  | 1.9 | 35.3 | 1.2 | 79.8 | 33.4 | 30.1 | 26.7 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 1 |
| 14 | 砂光机5 | 80 |  | -11.6 | 40.7 | 1.2 | 94.3 | 33.1 | 15.6 | 27.4 | 61.9 | 61.9 | 62.0 | 61.9 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.9 | 35.9 | 36.0 | 35.9 | 1 |
| 15 | 砂光机6 | 80 |  | -9.4 | 54.1 | 1.2 | 98.0 | 46.3 | 12.2 | 14.3 | 61.9 | 61.9 | 62.0 | 62.0 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.9 | 35.9 | 36.0 | 36.0 | 1 |
| 16 | 冷压机1 | 75 |  | 49.8 | -13.2 | 1.2 | 15.9 | 7.4 | 93.4 | 50.5 | 57.0 | 57.3 | 56.9 | 56.9 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31.0 | 31.3 | 30.9 | 30.9 | 1 |
| 17 | 冷压机2 | 75 |  | 35.8 | -5.7 | 1.2 | 31.8 | 8.8 | 77.6 | 49.6 | 56.9 | 57.2 | 56.9 | 56.9 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 31.2 | 30.9 | 30.9 | 1 |
| 18 | 冷压机3 | 75 |  | 24.5 | -1.3 | 1.2 | 43.9 | 8.5 | 65.4 | 50.4 | 56.9 | 57.2 | 56.9 | 56.9 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 31.2 | 30.9 | 30.9 | 1 |
| 19 | 冷压机4 | 75 |  | 12.1 | 2.4 | 1.2 | 56.7 | 7.0 | 52.6 | 52.2 | 56.9 | 57.3 | 56.9 | 56.9 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 31.3 | 30.9 | 30.9 | 1 |
| 20 | 冷压机5 | 75 |  | -0.8 | 8.9 | 1.2 | 71.1 | 8.0 | 38.1 | 51.8 | 56.9 | 57.2 | 56.9 | 56.9 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 31.2 | 30.9 | 30.9 | 1 |
| 21 | 冷压机6 | 75 |  | -17.5 | 14.8 | 1.2 | 88.7 | 6.9 | 20.5 | 53.4 | 56.9 | 57.3 | 56.9 | 56.9 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 31.3 | 30.9 | 30.9 | 1 |
| 22 | 锯边机1 | 85 |  | 39.1 | 2.4 | 1.2 | 32.2 | 17.6 | 77.4 | 40.9 | 66.9 | 67.0 | 66.9 | 66.9 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 1 |
| 23 | 锯边机2 | 85 |  | 19.1 | 12.7 | 1.2 | 54.7 | 19.3 | 54.9 | 39.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 1 |
| 24 | 锯边机3 | 85 |  | -4.6 | 24.5 | 1.2 | 81.1 | 20.9 | 28.4 | 39.2 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 昼间 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 1 |

表中坐标以厂界中心（103.214164,25.580715）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 （2）预测范围、点位与评价因子 ①噪声预测范围为：厂界外1m。 ②预测点位：厂界噪声，在东、南、西、北厂界各设置一个。 ③厂界噪声预测因子：昼夜等效连续A声级。 ④基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-10。 表4-10 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2.22. 2; 主导风向; /; 西南风. 3; 年平均气温; ℃; 15.92. 4; 年平均相对湿度; %; 71. 5; 大气压强; atm; 1. 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 （3）声环境影响预测 ①建筑物插入损失计算 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录B可知，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： LP2＝LP1-（TL+6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 综上可知，建筑物插入损失等于建筑物隔音量+6。本项目高噪声设备安装消声减振装置，根据《不同厚度墙壁和常用板材的隔声量汇表》可知，本项目生产厂房为钢结构墙壁为单层铁皮材料，因此本项目建筑物隔音量选取20dB（A），则建筑物插入损失即为26dB（A）。 ②预测方法 噪声传播过程中有三个要素：即声源、传播途径和接受者。根据项目采取的治理措施及降噪效果，采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的工业噪声预测模式，本评价只考虑几何发散引起的衰减量来预测项目对厂界的贡献点的影响。 预测方法为：依据各噪声源与各预测点的距离计算出各噪声设备产生的噪声对各预测点的影响值，并根据能量合成法叠加各噪声设备对各预测点的噪声贡献值，来预测分析本项目运营期对厂界及周围声环境的影响。 ③预测模式 采用《环境影响评价技术 声环境》(HJ2.4-2021)中的噪声预测模式预测本项目的主要噪声设备对周围声环境的影响。预测模式如下： A、本项目只考虑几何发散衰减，公式按照： LA(r)=LA（r0）－Adiv 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB（A）； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； B、声源的几何发散衰减公式： Adiv=20lg（r/r0） 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离； C、工业企业噪声计算公式： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Ntj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ③预测结果 本次环评厂界噪声预测采用环保小智噪声助手预测软件预测，通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-11。 表4-11 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 48.7; 46.6; 1.2; 昼间; 50.1; 65; 达标. 东侧; 48.7; 46.6; 1.2; 夜间; 50.1; 55; 达标. 南侧; 53.8; -55.2; 1.2; 昼间; 43.9; 65; 达标. 南侧; 53.8; -55.2; 1.2; 夜间; 43.9; 55; 达标. 西侧; -57.3; 50.1; 1.2; 昼间; 43.7; 65; 达标. 西侧; -57.3; 50.1; 1.2; 夜间; 43.7; 55; 达标. 北侧; 43.3; 49.2; 1.2; 昼间; 50.2; 65; 达标. 北侧; 43.3; 49.2; 1.2; 夜间; 50.2; 55; 达标. 项目夜间不运营，由上表预测结果一览表可以得知，项目四周厂界处昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 3、控制措施 为减小运营期噪声对周边环境的影响，本环评提出如下措施： ①选用低噪声生产设备； ②运营过程中应加强主要产噪设备的保养、检修，保证设备处于良好的运转状态，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振。 ③高噪声设备安装减震垫进行基础减振，风管设软连接，对设备进行有效地减震、隔声处理。 ④对操作员工影响加强个人防护意识，工作人员应佩戴防噪用品，如防声耳塞或耳罩等。 ⑤加强管理培训，确保工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声；以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果好。 4、监测要求 监测要求详见下表。 表4-12 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 时间、频次. 沿项目区厂界东、南、西、 北界外1m处布点监测; 等效声级Leq(dB (A)); 每季度至少开展一次监测. 4、固体废弃物 项目主要固体废弃物包括一般固废及危险废物，一般固废主要有边角废料、除尘器粉尘、锅炉炉渣、不合格产品、生活垃圾、食堂泔水、隔油池废油脂、化粪池泥污等；危险废物主要有废胶桶、废机油、废导热油、废活性炭等。 （1）一般固废 ①边角废料 项目在单板整理、修补、锯边工序会产生少量的废料，类比同类型项目，生产过程中边角料约为原材料用量的0.5%，项目单板用量约为12000t/a，三胺纸的用量约为12t/a。综上，项目边角料总重量为60.06t/a，统一收集后暂存于一般固体废物暂存区，定期外售，对环境影响较小。 ②除尘器粉尘 项目锅炉废气布袋除尘器收集粉尘约为4.2048t/a，经收集后与锅炉炉渣一起外售建材生产企业； 砂光、锯边工序布袋除尘器收尘量约为52.877t/a，主要为木屑粉尘等，经收集后外售物资回收单位，对环境影响较小。 ③锅炉炉渣 锅炉炉渣的产生量参照中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业固体废物中燃煤锅炉的产排污系数进行计算，炉渣产生量为1.05Akg/t燃料（A为灰分含量，项目使用的生物质燃料灰分为2.94%），本项目生物质燃料用量为8845.64t/a，则项目炉渣产生量为27.31t/a，产生的锅炉炉渣统一收集袋装后暂存于锅炉房内，再外售建材生产企业。 ④不合格产品 生产完成以后，需对产品进行质量检验，主要检验产品的外观性状及是否有毛刺现象，检验过程中产生不合格产品。根据业主提供资料，不合格产品的产生量约为20t/a，不合格产品经工作人员统一收集后返回生产线再次加工处理，对环境影响较小。 ⑤生活垃圾 项目工作人员50人，按每人每天生活垃圾产生量0.5kg估算，则垃圾产生量为25kg/d、7.5t/a。生活垃圾集中收集于带盖生活垃圾桶内，委托环卫部门定期清运处置，对环境影响较小。 ⑥食堂泔水 本项目食堂泔水产生量按0.2kg/（人.d）计，食堂就餐人数以50人/d计，则泔水产生量为10kg/d，3t/a，环评提出在食堂内设置2只泔水桶将食堂泔水统一收集后委托有资质单位进行处置，对环境影响较小。 ⑦隔油池废油脂 环评要求项目食堂设置隔油池对含油废水进行隔油预处理，运营中会产生废油脂。参考同类项目，隔油池废油脂产生量约为0.08t/a。环评提出项目隔油池应定期清掏，同时设置2只收集桶将废油脂统一收集后委托有资质单位进行处置，对环境影响较小。 ⑧化粪池污泥 项目劳动定员50人，化粪池污泥以每人每天0.2kg计，化粪池污泥产生量为10kg/d，3t/a，化粪池污泥委托当地环卫部门定期进行清掏清运处置，对环境影响较小。 ⑨污水处理站污泥 项目产生的生活污水经污水处理站处理后回用于项目区绿化，项目处理污水量为4.4m3/d（1320m3/a），污泥的产生量约为废水量的0.1%，则项目污泥量为1.32t/a。污水处理站污泥委托当地环卫部门定期进行清掏清运处置，对环境影响较小。 （2）危险固废 ①废胶桶 废胶桶来源于用于装放项目生产所需脲醛树脂胶的废桶，根据业主提供资料，脲醛树脂胶年用量50t/a，25kg/桶，则产生2000只/a，空桶重约1kg/只，则废胶桶产生量为2t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废漆桶、胶桶属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。废漆桶及胶桶集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位定期清运处置，对环境影响较小。 ②废机油 项目在运营期间机器维修过程中会有废润滑油及废液压油产生，根据业主提供的资料，废机油、废液压油产生量约为0.24t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废机油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-214-08“车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，废机油经专用收集容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置，对环境影响较小。 ③废导热油：项目导热油炉以导热油作为载体，导热油使用年限较长，定期化验其指标参数，劣化变质后需要一次性更换（0.05t/次），更换周期较长。更换的废导热油属于HW08危险废物，废物代码为900-249-08（T，I），经收集后委托有资质的单位清运处置。 ④废活性炭 活性炭吸附量一般为0.3~-0.4kg有机废气/kg活性炭，本次评价按0.35kg/kg计算。根据工程分析可知，本项目热压及涂胶活性炭需吸附有机废气量约为1.2398t/a，则本项目活性炭使用量为3.5423t/a，吸附废气后更换的废活性炭量约为4.7821t/a。通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49、废物代码：900-039-49），定期交有危废处置资质的单位进行处置。 企业严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危险废物暂存间，将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的记录。对相应的暂存场建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其它生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。对危险废物的转移处理须严格按照国家环境保护部第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。 综上分析，项目在严格落实环评提出的各项固体废弃物收集、储存设施确实实施的情况下，一般固体废弃物的储存处置能够达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，项目所产生的危险废物能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中有关规定，项目所产生的固体废弃物能够得到合理、有效的处置，各固体废弃物去向明确，处置率达到100%，对环境的影响较小。 表4-13 本项目固体废弃物处置情况 产污环节; 人工去边; 除尘系统; 锅炉; 检验; 员工日常生活; 食堂用餐; 食堂用餐; 污水处理; 污水处理; 上胶; 机修; 导热油炉; 废气处理. 名称; 边角废料; 锅炉粉尘; 砂光、锯边粉尘; 锅炉炉渣; 不合格品; 生活垃圾; 食堂泔水; 隔油池废油脂; 化粪池污泥; 污水处理站污泥; 废胶桶; 废机油; 废导热油; 废活性炭. 属性; 属性; 一般工业固废; 一般工业固废; 一般工业固废; 一般工业固废; 一般工业固废; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 危险废物; 危险废物; 危险废物; 危险废物. 危废代码; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 900-041-49; 900-214-08; 900-249-08; 900-039-49. 主要毒害物质; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 胶; 废矿物油; 废导热油; 废活性炭. 物理性状; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体; 油状; 固体; 固体; 固体; 油状; 油状; 固体. 年产生量（t/a）; 60.06; 4.2048; 52.877; 27.31; 20; 7.5; 3; 0.08; 3; 1.32; 2; 0.24; 0.05; 4.7821. 贮存方式; 一般固废暂存区; 一般固废暂存区; 一般固废暂存区; 一般固废暂存区; 次品暂存区; 生活垃圾桶; 泔水桶; 废油桶; 定期清掏清运; 定期清掏清运; 暂存于危险废物暂存间; 暂存于危险废物暂存间; 暂存于危险废物暂存间; 暂存于危险废物暂存间. 利用处置方式和去向; 定期外售; 与锅炉炉渣一起外售建材生产企业; 定期外售; 定期外售; 返回生产线再次加工处理; 委托环卫部门定期清运处置; 委托有资质单位进行处置; 委托有资质单位进行处置; 委托环卫部门定期进行清掏清运处置; 委托当地环卫部门定期进行清掏清运处置; 定期委托资质单位进行清运、处置; 定期委托有资质的单位进行清运、处置; 定期委托有资质的单位进行清运、处置; 定期委托资质单位进行清运、处置. 处置 量（t/a）; 60.06; 4.2048; 52.877; 27.31; 20; 7.5; 3; 0.08; 3; 1.32; 2; 0.24; 0.05; 4.7821. 环境管理要求; 100%处置; 100%处置; 100%处置; 100%处置; 100%处置; 100%处置; 100%处置; 100%处置; 100%处置; 100%处置; 100%处置，并建立台账、转移联单制; 100%处置，并建立台账、转移联单制; 100%处置，并建立台账、转移联单制; 100%处置，并建立台账、转移联单制. 5、地下水、土壤 运行期正常工况不会对地下水、土壤造成污染，非正常工况地下水、土壤污染途径主要为危险废物泄露下渗污染地下水及土壤。 危险废弃物暂存对地下水及土壤产生污染的途径主要为渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，危险废物暂存间渗漏，是通过包气带渗透到含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。 环评要求对危废暂存间做重点防渗处理；隔油池、化粪池、一体化生活污水处理站、蓄水池做一般防渗；生产车间做简单防渗。具体防渗措施如下： 表4-14 项目防渗分区及防渗要求 防渗分区; 涉及区域; 防渗措施; 防渗技术要求. 重点防渗; 危废暂存间; “抗渗混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂涂料”防渗。; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-10cm/s。. 一般防渗; 隔油池、化粪池、一体化生活污水处理站、蓄水池; “抗渗混凝土+1.5mm厚HDPE+环氧树脂涂料”防渗。; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。. 简单防渗区; 其余生产区、道路及办公区域（除绿化外）; 混凝土硬化; 一般地面硬化。. 备注：厂区具体防渗措施为建议措施，具体防渗措施须根据防渗标准及要求进行设计和实施，但必须达到环评提出的防渗标准及要求。. 综上所述，落实好预防管理的各项措施后，项目营运期对地下水及土壤环境影响较小。 6、环境风险分析 （1）风险调查 本项目涉及的风险物质为废机油（废润滑油、废液压油）、废导热油、废活性炭等，废机油（废润滑油、废液压油）产生量为0.24t/a，废导热油产生量为0.05t/a。废活性炭产生量为4.7821t/a，最大储存量约为0.5t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B《重点关注的危险物质及临界量》，项目产生的废活性炭参照表B.2《其他危险物质临界量推荐值》中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3），推荐临界量50t。 （2）风险物质与临界量比值Q 本项目涉及多种危险物质，按下式进行计算Q值： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目风险物质与临界量比值Q见表4-15。 表4-15 环境风险物质数量、临界量及其比值(Q) 序号; 物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值; 备注. 1; 废机油、废润滑油; 0.24; 2500; 0.000096; 危废暂存间. 2; 废导热油; 0.05; 2500; 0.00002. 2; 废活性炭; 0.5; 50; 0.01. 本项目Q值为0.010116＜1。 （3）环境风险识别 ①物质危险性识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中危险物质中所列危险化学品，根据本项目生产过程中的原辅物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级分析，并考虑其燃烧爆炸性，项目主要的危险物质为废机油、废活性炭。 ②生产系统危险性识别 项目在生产过程中，主要存在的潜在危险事故为危险废物暂存间废机油、废活性炭存放泄露及受热遇明火发生火灾事故。 ③危险物质向环境转移的途径识别 项目主要的危险物质为废机油、废活性炭。其中危险废物暂存于危废暂存间，主要是通过泄露渗透到地表中，污染土壤、地表水和地下水环境，废活性炭遇明火会发生火灾，会造成大气环境污染。 （4）环境风险分析 ①地表水、地下水、土壤环境风险分析 项目对地表水、地下水、土壤环境的风险影响主要是危险废物储存废机油发生泄露后造成的影响。当发生泄露后，会通过项目区地表入渗，随着时间的推移，造成区域土壤和地下水的污染。 ②对大气环境的污染 根据环境风险识别结果，项目大气环境风险主要来源于吸附了有机废气的废活性炭及废机油发生火灾造成的大气环境污染。 （5）环境风险防范措施及应急要求 大气风险防范措施： ①加强有机废气处理设备的检修和管理，活性炭定期更换，确保活性炭吸附设备的正常运行； ②加强设备电线及接头的检修及维护，防止因线路老化、接触不良等原因造成火灾事故； 地表水、地下水环境风险防范措施： ①危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求进行改造建设，做好防雨、防渗，防止二次污染，各危险废物根据处理单位要求进行分类收集。 其他措施： ①严格规范员工操作，做好防护措施，加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章作业，防止因失误操作造成环境风险事故的发生； ②为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性环境事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，项目应编制相关的环境风险应急预案并完成备案。 （6）分析结论 根据以上分析，本项目环境风险潜势划分为I，项目环境风险评价等级为简单分析，项目环境风险在做好应急防范措施的基础上是可控的，可将环境风险事故发生的概率降低到最低。 为有效预防和减少突发环境事件的发生，建立快速、科学、高效的突发环境事故的应急处理机制，最大限度减轻灾难事故的危害，维护公司及周围广大人民群众的生命和财产安全、生态安全及环境安全，实现社会经济的全面、协调、可持续发展，本环评提出该项目应编制应急预案。 项目环境风险简单分析内容见表4-16所示。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 寻甸县七宝板材厂新建年产3万立方米胶合板生产线项目. 建设地点; 云南省; 昆明市; 寻甸县; 特色产业园区金所片区内. 地理坐标; 经度; 东经103°12′50.860″; 纬度; 北纬25°34′50.769″. 主要危险物质及分布; 危险废物—危废暂存间；. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 危废泄露—地下水环境、地表水、土壤环境污染；火灾衍生的二次污染；废活性炭发生火灾污染大气。. 风险防范措施要求; 大气风险防范措施： ①有机废气处理设备的检修和管理，活性炭的定期更换，确保活性炭吸附的正常运行； ②加强设备电线及接头的检修及维护，防止因线路老化、接触不良等原因造成火灾事故； 地表水、地下水环境风险防范措施： ⑥危废暂存间设置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求，做好防雨、防渗，防止二次污染，各危险废物根据处理单位要求进行分类收集； 其他措施： ①严格规范员工操作，做好防护措施，加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章作业，防止因失误操作造成环境风险事故的发生； ②为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，项目应编制相关的应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目主要使用玻璃原片进行玻璃制品制造。项目风险主要存在于镜背漆的存放和危废的暂存，引起泄露事故。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，项目环境综合风险潜势为I，风险评价等级为简单分析。因此不对环境风险进行进一步预测分析。 项目在做好应急防范措施的基础上，项目的环境风险是可控的，环境风险事故发生的概率可降低到最低。.

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001生物质燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 1台生物质锅炉的燃烧废气经统一收集后经布袋除尘器处理后通过1根45m高排气筒（DA001）排放。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放要求。 |
|  | 2#、热压甲醛废气 | 甲醛、非甲烷总烃 | 10个集气罩，收集8台热压机及2台涂胶机废气，废气经收集后通过一套三级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。集气罩配套总风机风量为12000m3/h（每个集气罩风量为1200m3/h），收集效率90%，净化效率60%。 | 排放浓度及速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，其中排放速率限值按标准值严50%执行。 |
|  | 3#、砂光、锯边粉尘 | 颗粒物 | 项目6台砂光机配备6套吸尘管，胶合板生产线2台锯边机配备2套吸尘管。吸尘管收集的粉尘通过管道最终进入1套脉冲布袋除尘器进行处理，由1根15m高排气筒（DA003）排放，配套风机总风量为12000m3/h。收集效率95%，净化效率95%。 | 排放浓度及速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，其中排放速率限值按标准值严50%执行。 |
|  | 厂内无组织废气 | 无组织甲醛、非甲烷总烃、颗粒物 | 加强厂内通风、呈无组织排放 | 厂内无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）满足GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》，厂界颗粒物、甲醛及挥发性有机物（以非甲烷总烃计）满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |
|  | 油烟净化器 | 油烟 | 项目厨房设置1套油烟净化器，用于处理食堂生产产生的油烟，油烟净化效率不低于60%，风机风量为5000m3/h。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 办公生活污水 | COD、BOD5、SS、总磷、氨氮 | 项目产生的食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水经化粪池处理后，进入一体化污水处理设备处理，达标后晴天回用作为绿化浇灌及道路浇洒，雨天储存于蓄水池，不外排。 | 《城市污水再生利用 城市杂用水》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | Leq（A） | 安装减震垫、优化设备布局。 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目运营过程中固体废弃物包括一般固体废物及危险固体废物。一般固体废物包括：边角废料、除尘器粉尘、锅炉炉渣、不合格产品、生活垃圾、食堂泔水、隔油池废油脂、化粪池泥污等。边角废料统一收集后暂存于一般固体废物暂存区定期出售给废品收购站；锅炉除尘器粉尘收集后与锅炉炉渣一起外售建材生产企业；砂光、锯边粉尘经收集后外售废品回收站；锅炉炉渣定期外售建材生产企业；生活垃圾统一收集后由当地环卫部门定期清运、处置；不合格产品统一收集后返回生产线再次加工处理；食堂泔水和隔油池废油脂统一收集后委托有资质单位进行处置；化粪池泥污委托当地环卫部门定期进行清掏清运处置。危险固体废物包括：废胶桶、废机油、废导热油、废活性炭等，危险废物分类集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗：①重点防渗：危废暂存间地面及四周墙裙脚采用“抗渗混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，并按照要求设置规范的标识、标牌。②一般防渗区：隔油池、化粪池、一体化生活污水处理站、蓄水池、一般固体废物暂存区防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。③简单防渗区：其余生产区、道路及办公区域（除绿化外）进行一般硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 大气风险防范措施： ①有机废气处理设备的检修和管理，活性炭定期更换，确保活性炭吸附设备的正常运行； ②加强设备电线及接头的检修及维护，防止因线路老化、接触不良等原因造成火灾事故； 地表水、地下水环境风险防范措施： ①危废暂存间设置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求，做好防雨、防渗，防止二次污染，各危险废物根据处理单位要求进行分类收集； 其他措施： ①严格规范员工操作，做好防护措施，加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章作业，防止因失误操作造成环境风险事故的发生； ②为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，项目应编制相关的应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 由建设单位指定1名管理人员兼职环境保护管理，负责日常的环境管理监督、落实环境监测及竣工环境保护验收要求。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址合理，场内平面布置合理。对产生的废气、废水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的环境功能。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 0 | 0 | 0 | 11279.68万Nm3/a | 0 | 11279.68万Nm3/a | 11279.68万Nm3/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 3.7342t/a | 0 | 3.7342t/a | 3.7342t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 7.519t/a | 0 | 7.519t/a | 7.519t/a |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 9.022t/a | 0 | 9.022t/a | 9.022t/a |
|  | 甲醛 | 0 | 0 | 0 | 0.11316t/a | 0 | 0.11316t/a | 0.11316t/a |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0 | 0 | 0 | 0.943t/a | 0 | 0.943t/a | 0.943t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 1320m3/a | 0 | 0 | 1320m3/a |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.067t/a | 0 | 0 | 0.067t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.011t/a | 0 | 0 | 0.011t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.002t/a | 0 | 0 | 0.002t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.004t/a | 0 | 0 | 0.004t/a |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0 | 0.047t/a |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0 | 0.047t/a |
| 一般 工业固体废物 | 边角废料 | 0 | 0 | 0 | 60.38t/a | 0 | 60.38t/a | 60.38t/a |
|  | 除尘器粉尘 | 0 | 0 | 0 | 57.0818t/a | 0 | 57.0818t/a | 57.0818t/a |
|  | 锅炉炉渣 | 0 | 0 | 0 | 27.31t/a | 0 | 27.31t/a | 27.31t/a |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 20t/a | 0 | 20t/a | 20t/a |
| 一般 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 7.5t/a | 0 | 7.5t/a | 7.5t/a |
|  | 食堂泔水 | 0 | 0 | 0 | 3t/a | 0 | 3t/a | 3t/a |
|  | 隔油池废油脂 | 0 | 0 | 0 | 0.08t/a | 0 | 0.08t/a | 0.08t/a |
|  | 化粪池污泥 | 0 | 0 | 0 | 3t/a | 0 | 3t/a | 3t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 0 | 0 | 0 | 1.32t/a | 0 | 1.32t/a | 1.32t/a |
| 危险废物 | 废胶桶 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | 2t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.24t/a | 0 | 0.24t/a | 0.24t/a |
|  | 废导热油 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 4.7821t/a | 0 | 4.7821t/a | 4.7821t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①