建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：云南华欧塑胶科技有限公司铝型材保护膜扩建扩能项目

建设单位（盖章）： 云南华欧塑胶科技有限公司

编制日期： 2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	30

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	59

四、主要环境影响和保护措施	66

五、环境保护措施监督检查清单	93

六、结论	95

附表	96

附件：

附件1 环评委托书；

附件2 营业执照；

附件3 法人身份证复印件；

附件4 扩建投资备案证；

附件5 华欧登记回执；

附件6 扩建入园申请同意书；

附件7 原项目环评批复；

附件8 原项目验收意见及验收组名单、专家签到表；

附件9 验收监测报告

附件10 危废协议；

附件11 油墨成分报告；

附件12 胶成分监测报告；

附件13 复合、涂布工序废胶桶回收协议、厂家营业执照及货物运输条件鉴定书；

附件14 昆明市生态环境局关于《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审[2023]5号；

附件15 引用环境质量现状监测报告；

附件16 锦上锦金属制品（昆明）有限公司《年产12000吨彩钢护栏型材建设项目》化粪池、隔油池清掏服务合同

附件17合同、进度管理表、内审表；

附件18全本公示截图。

附图：

附图1 项目地理位置图；

附图2 项目总平面布置图；

附图3 项目周边关系图；

附图4 项目区域水系图；

附图5 项目与牛栏江水系（寻甸段）环境规划关系图；

附图6 项目与牛栏江水系（昆明段）环境规划关系图；

附图7 项目与牛栏江（云南段）环境规划关系图；

附图8 项目与寻甸产业园区金所片区用地规划关系图。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 云南华欧塑胶科技有限公司铝型材保护膜扩建扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2309-530129-04-01-872355 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 云南 省（自治区） 昆明 市 寻甸回族彝族自治 县（区） 云南寻甸产业园区金所片区金所组团内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （103度12分45.106秒，25度34分39.858秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 2921 塑料薄膜制造；2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 「二十六、橡胶和塑料制品业 53塑料制品业292」 「二十、印刷和记录媒介复制业 23印刷 231」 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 寻甸回族彝族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2309-530129-04-01-872355 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 8.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.7 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2918.37 |
| 专项评价设置情况 | 项目专项评价判定情况如下表所示。 表1-1 项目专项评价判定表 专项评价类比; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 项目排放废气为挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）及臭气浓度，不排放含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目扩建不新增劳动定员，废水主要为冷却废水，经循环冷却池冷却后循环使用。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质最大暂存量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及此项情况。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 项目不属于海洋工程建设项目，不向海洋排放污染物。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C.。. 由上表可知，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》； 2、审查机关：昆明市人民政府； 3、审批文件名称及文号：昆明市人民政府关于云南寻甸产业园区总体规划修编（2021—2035年）的批复。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 1、规划环境影响评价文件名称：《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》； - 2、审查机关：昆明市生态环境局； - 3、审查文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审[2023]5号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》的符合性分析 （1）规划简介 根据《规划》，修编后云南寻甸产业园区远期规划范围至2035年占地面积为1214.59公顷。总体布局规划为“一园三片”一园即云南寻甸产业园区；三片即羊街片区、金所片区(含金所组团、天生桥组团)、倘甸片区。金所片区(金所组团)占地522.60公顷，定位以先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、绿色建材产业区、绿色化工产业区、公共服务配套区、中转物流区为主；金所片区(天生桥组团)占地158.92公顷，定位以绿色化工产业区、先进装备制造产业区为主；羊街片区占地263.39公顷，定位以先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、商贸物流及冷链加工区为主；倘甸片区占地 269.69 公顷，定位以生物医疗产业区、先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、公共服务配套区为主。 本次《规划》与上版规划比较，调整了相关产业结构，新增了金所片区 （天生桥组团）和倘甸片区，但是总规划面积减小6.08km2，其中金所片区较原规划面积缩小2.77km，羊街片区较原规划面积缩小6.01km2。由寻甸特色产业园区管理委员会委托云南保兴环境科技咨询有限公司在《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》的基础上编制了《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》。 （2）规划相关内容 1）园区总体布局规划 根据云南寻甸产业园现状工业的分布情况，统筹规划，形成“一园三片多组团”的总体格局。 一园：云南寻甸产业园区； 三片：羊街片区、金所（天生桥）片区（其中天生桥拟设置为化工园 区）、倘甸片区； 多组团：依托昆明国际林业产业园、农特产品加工园区、先锋能源基地等园中园，促进产业集聚发展，形成一二三产融合发展的产业体系。 2）规划时序 本次规划的期限为2021～2035年。其中：近期为2021年~2025年，远期为2026年~2035年。 3）规划范围 ①近期开发范围（2025年） 至2025年，近期开发范围根据园区实际发展需求，控制为1096.71公顷，包括三个工业发展片区，其中金所片区681.52公顷；羊街片区231.58公顷；倘甸片区183.62公顷。 ②园区远期规划范围（2035年） 至2035年，远期规划面积根据园区实际发展需求，控制为1214.59公顷，包括三个工业发展片区，其中金所片区681.52公顷；羊街片区263.39公顷；倘甸片区269.69公顷。 4）园区定位 ①总体定位 立足寻甸特色产业园区现状基础，把握新一轮科技革命和产业变革趋势，按照“增量优质、存量优化”的要求，发展壮大“一主两辅”三大支柱产业，即非烟轻工制造为主导，以绿色化工（是指在化工产品生产过程中，从工艺源头上就运用环保的理念，推行源削减、进行生产过程的优化集成，废物再利用与资源化，从而降低成本与消耗，减少废弃物的排放和毒性，减少产品全生命周期对环境的不良影响）、先进装备制造为辅导产业，巩固提升2大传统产业，即生物医疗、绿色建材传统产业，积极培育生产性服务业和生活性服务业，着力构建形成“3+2+2”的现代产业体系架构。 “3”支柱产业包括：非烟轻工（一主）、绿色化工及先进装备制造（两辅） “2”传统产业包括：生物医药、绿色建材； “2”服务业：生产性服务、生活性服务。 ②分园定位 金所片区金所组团（6分区）：先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、绿色建材产业区、绿色化工产业区、公共服务配套区、中转物流区； 金所片区天生桥组团（本次拟设置为化工园区）（2分区）：绿色化工产业区、先进装备制造产业区； 羊街片区（3分区）：先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、商贸物流及冷链加工区； 倘甸片区（4分区）：生物医疗产业区、先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、公共服务配套区。 （3）相符性分析 本项目位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内，项目选址区域金所片区规划定位为新型建材、现代家居制造产业区为主，根据与《寻甸特色产业园区总体规划（2021-2035年）》中的金所片区规划叠图分析，项目用地性质为工业用地；本项目为塑料薄膜生产以及包装装潢及其他印刷项目，排放污染物主要为有机废气（以非甲烷总烃计）及臭气浓度，排放污染物与区域相近，且2023年8月31日已取得寻甸特色产业园区管理委员会出具的扩建项目入园申请同意书，同意书中明确“项目符合园区产业发展，同意项目入驻云南寻甸产业园区金所片区”。 综上分析，项目建设与《寻甸特色产业园区总体规划（修编）（2018-2035年）》中的相关要求不冲突。 - 与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见（昆环审[2023]5号）的符合性分析 （1）主要环境影响减缓措施符合性分析 根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及其环评审查意见，本项目与园区的主要环境影响减缓措施符合性分析如下表所示。 表1-2 项目与规划环评中环境影响减缓措施相符性对比分析表 类别; 内容要求; 项目建设内容; 符合性. 水环境影响减缓措施; ①根据《规划修编》实施对水环境的影响分析，规划建设覆盖规划区范围的“雨污分流”排水体制。各煤、磷、盐化工等企业内部自行收集初期雨水进行处理后回用，园区雨水经过雨水管网收集后汇入附近地表水体；金所组团现状煤磷盐化工企业及废水实现零排放企业按现状处置方式，即由企业处理达标后循环回用或经已建的排污管道排至摩洛河。 ②园区严格按照规划要求，建设污水集中和分散处理设施，提高园区水资源利用率，减少污水排放。各组团后续入驻企业废水严格按照规划排水方案执行；园区内企事业单位等应增加再生水回用接口。企业内部循环利用+园区调配两级保障措施，按分期发展要求分别建设污水处理回用系统，污水处理回用系统采取分质处理分级回用方式，回用于各类城市杂用水和工业补水等； ③严格各污水处理设施的管理、监测工作，确保污水处理设施外排污水长期稳定达标。新建、迁建项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国内先进水平以上；实行严格的清洁生产审计，全过程降低对水的消耗和污染；工业企业应严格控制用水量，加大工业用水的重复利用率，发展节水型工业。; 项目扩建不新增劳动定员，废水主要为冷却废水，经循环冷却池冷却后循环使用。; 符合. 大气环境影响减缓措施; ①按规划及其他相关要求规划区工业及民用均使用清洁能源。对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度； ②入驻的有大气污染源排放的项目环境影响评价文件中应将大气环境影响评价作为重点之一，深入分析项目入驻对区域大气环境的影响，明确环境空气污染防治措施并严格落实，要求作出明确的环境是否可行的结论； ③推行清洁能源，建议考虑集中供热，实施循环经济，并对大气污染物实行总量控制；入驻企业必须采取新工艺、新技术，提高综合利用，禁止高耗能、重污染的企业入驻，要求规划区企业采用清洁生产工艺，加强源头治理，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，严格控制废气污染物的排放，杜绝超标排放，推行清洁生产，减小能耗； ④规划区企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。; 本项目加热采用电加热，无燃料燃烧废气产生。废气均经过有效的治理措施处理后达标排放。; 符合. 地下水环境影响减缓措施; 园区重点危险废水暂存区参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 、危险化学品、油库等储罐区域参照执行《石油化工企业防渗技术规范》 (GB/T50934-2013) 等相关要求进行分析。没有国家标准或行业防渗技术规范的企业，参照执行《环境影响评价技术导则 地下水》 (HJ6102016) 中各防渗区要求。工业固废堆存按照《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》 (18599-2001) 要求选址及防渗设计。 ①杜绝高污染，高排水和淘汰落后工艺性质企业入园 ②严禁入驻企业抽取地下水作为生产、生活用水。 ③规范各入驻企业废水处理设施、生产车间产污工段的地面应为硬化防渗地面，厂内污水沟应有相应防渗措施。 ④生活垃圾临时堆存点和厂内固废临时堆存点，必须具有防风、防雨、防渗措施，严禁露天乱堆放。堆存点应做到上有雨棚、底有混凝土层防渗，周边至少有1.5~2m高的挡墙和环形截雨沟。 ⑤浸出毒性是I类一般工业固废和危险固废则需严格按国家有关规定、规范处理处置，杜绝乱堆放或混堆现象。 ⑥严禁入园企业向地下渗坑、岩溶洼地排水、落水洞排污。严禁入驻企业在园区内新建永久性固废处置场，危险废物委托有资质单位进行清运处置。 ⑦杜绝各企业生产废水、生活污水及废油、废酸、固体废弃物任意乱排放进入岩溶(洼地、落水洞)环境或农田、水体中，保护地下水环境免受污染。 ⑧工程建设前应进行厂区岩土工程地质详细勘察和进一步的详细水文地质勘察，查明厂区所在处及其附近的断裂构造详情、地下水位埋深及水位动态变化等情况，取得更加详细的工程地质及水文地质资料，为工程设计提供资料。 涉及重金属及危险化学品的企业在平面布局时需考虑场地地下水含水层分布情况，尽量使重大风险源、废水收集治理等可能出现渗漏风险的设施设置于泥岩隔水层之上。 ⑨企业场地、各生产车间及原料、废渣临时堆放场地、污水处理设施等区域按照国家标准或行业防渗技术规范、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中的防渗要求进行防渗设计，固废处置应符合相关法规和技术规范要求，渗滤液不得任意外排，避免渗滤液下渗污染地下水环境。; 本项目区内进行分区防渗，①重点防渗：危废暂存间地面及四周墙裙脚采用“抗渗混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，并按照要求设置规范的标识、标牌。②一般防渗区：循环冷却水池、隔油池、化粪池、一体化生活污水处理站、蓄水池、事故应急池、一般固体废物暂存区防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。③简单防渗区：其余生产区、道路及办公区域（除绿化外）进行一般硬化处理。本项目不属于高污染、高排水及淘汰落后的生产工艺，用水为市政管网供水。; 符合. 土壤环境影响减缓措施; ①源头控制措施：选用合格的生产原料，从源头上控制污染物的产生。 ②末端控制措施：废气经处理后外排，减少废气中的污染物排放。 ③污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤污染监控系统，及时发现污染、及时控制。 ④应急响应措施：一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤，并使污染得到治理。 ⑤绿化措施：合理利用项目区的空余空间，加强项目区的绿化。 ⑥加强对厂区周围土壤环境的定期监测，建立土壤环境质量动态监测系统，及时反馈污染控制信息。 ⑦严格固体废物运输管理，避免在运输过程中的散落。一旦发生散落事件，及时清理收集，防止进入农田。; 本项目使用的生产原料均为合格品；废气均经过有效的治理措施处理后达标排放；危险废物设置危险废物暂存间暂存，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置，危废间地面和四周墙裙采用“抗渗混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂涂料”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，并设置围堰等应急设施。项目采取了土壤污染防控措施。; 符合. 噪声影响减缓措施; ①根据规划实施后对声环境的影响分析，本评价提出规划区应合理布局各企业位置，要将工业用地、公共设施用地等噪声污染较高的用地与住宅等需要安静的用地分隔开来，居住区应尽量离开交通干线40m以上，将仓储用地放于交通干道两侧，入园企业也要注意将生产区与办公区分离开来； ②道路建设设计应预留绿化带，加强园区道路修缮工作以及交通管理； ③入园企业如果使用一些高噪声设备如风机、空压机、冷却塔、发电机等，应做好消音降噪措施，建设过程中一定要对高噪声设备实行“同时设计、同时施工、同时验收”的原则，杜绝先污染后治理的现象出现。; 本项目所有设备均设置于厂房内部，高噪声设备安装消声、减震装置。根据预测结果，在采取噪声防治措施后，项目各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。项目周边50m范围无声环境敏感目标，不会降低区域声环境质量现状。; 符合. 固体废物污染防治措施; ①园区不统一设置渣场，现有企业及未来入驻企业，禁止在园区内新建永久性固废处置渣场。临时渣场建设应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关规定进行设置，充分采取防渗，防雨淋等措施； ②对工业固体废物中可以回收利用的进行充分综合利用，立足于在园区内加以消化。园区应加强工业固废管理，按“谁产生、谁负责”原则，要求园区企业对产生固体废物进行处置、储存，应将固体废物的性质、产生量、处置去向等向环保主管部门进行申报登记，严禁随意倾倒。调整产业结构，减少高资源消耗、高能耗企业，减少固废的产生。从清洁生产、循环经济角度控制工业固体废物产生量，引导企业系统内部减量化和循环利用，降低单位产品固体废物产量。提高综合利用率，加大工业固体废物综合利用技术的开发力度，促进固体废物重新进入生产循环系统，实现固体废物的回收、循环、利用及资源。 ③对于危险固废，需要按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597.2023)的要求进行贮存，委托危险废物中心处理；目前不能处置的废物，应在项目内妥善贮存。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染环境污染防治的特别规定，做好危险废物的申报登记、处置和管理。强化危险废物管理。 ④规划区产生的生活垃圾则委托环卫部门统一收集并运至城市生活垃圾卫生填埋场进行处置；制定地方商品进入和消费的指导性政策，限制过度包装商品的进入，建立消费品包装物回收体系，逐步取缔一次性餐具类商品的销售和使用。鼓励净菜类产业和相关服务体系的发展，减少厨房残余垃圾产生量； ⑤工程开挖土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾要及时清运，以免给周围环境带来影响。; 本项目固体废弃物100%处置。; 符合. 生态环境影响减缓措施; ①强化规划区内项目建设施工期生态保护； ②优先进行生态基础设施建设； ③建立长效而稳定的生态保护和生态建设机制，强化城乡建设、土地利用、环境保护、文物保护、林地保护、综合交通、水资源、文化旅游、社会事业等各类规划的衔接，确保产业园区的保护空间、开发边界、建设规模等重要参数一致； ④注重生态环境保护的管理和宣传教育； ⑤规划实施建设活动时应尽量避开耕地、林地，尽量选择在灌草丛、荒地等植被较差或未开发利用的区域，以减少对植被的破坏， ⑥在保证质量的情况下尽量缩短工期，从而尽量减少对占地范围环境的扰动；施工结束后，对施工现场进行迹地清理，尽早开展植被恢复和复垦，植被的恢复必须按照当地的实际情况，针对不同的土壤条件、气候条件以及坡度、海拔等条件进行乔灌草的合理配置，建立起植被与生境水分条件相符合的群落生态关系，优先选用乡土物种进行植被恢复，禁止引入外来入侵物种。 ⑦工程施工应分散分区进行，开挖面要及时种上草皮，缩短裸露面的暴露时间，减少水土流失。在施工过程中，控制地表破坏程度，尽量保护周围的土壤和植被，要严格按照施工规划尽可能少占地。合理布设施工场地，减少土地占用。施工单位要做好相应的施工组织与管理工作，尽量缩短工期。及时清理施工现场，不得遗留任何固体废物、建(构)筑物的残体、生活垃圾和(石)方等，某些关键节点采取临时围挡进行封闭施工。; 项目厂区内设置了一定面积的绿化。; 符合. 事故及风险防范措施; ①园区管委会应建立完善的安全、环保管理体制。 ②加强园区内企业的环境监督管理。 ③规划实施过程中，园区管委会和环保部门对进驻园区企业进行风险排查，掌握园区企业危险化学品使用、贮存和生产情况。 ④企业进驻园区时，根据进驻企业的生产规模、产品方案、工艺流程以及危险化学品使用、贮存和生产情况，对进驻企业按照HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》的要求进行环境风险评价，提出各项目的环境风险防范措施和应急预案，确定各项目的安全防护距离。 ⑤根据进驻项目可能发生的风险事故和清消废水产生量，对存在环境风险的项目，在进行设计施工时，设置清消废水收集池，清消废水经收集处理达标后才能外排。 ⑥对于涉及使用易燃易爆危险化学品的企业进驻园区时，园区管委会应要求企业做好该距离范围内的火灾、爆炸防护工作，通过对进驻企业进行安全或风险评价，提出合理的防护距离，在该距离范围内，不得堆放易燃、易爆、有毒有害等危险化学品，并预留消防通道。 ⑦园区周围环境目标众多，环境敏感程度较高，限制根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》判定的极高危害企业(P1)入驻。; 本项目扩建后按照要求编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案。; 符合. 综上，项目符合《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》中的环境影响减缓措施相关要求。 （2）园区环境准入负面清单符合性分析 根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》，园区环境准入负面清单及对照情况如下： 表1-3 本项目与规划区环境准入条件负面清单对照情况表 限制和禁止引进的项目和行业; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 禁入行业; （1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（或更新）中禁止、限制类的行业。 （2）《外商投资产业指导目录（2017年修订）》（或更新）中的禁止类。 （3）严禁不符合要求的高风险高污染行业入驻。 （4）禁止引入其他不在园区产业定位、不符合园区环保要求项目，如造纸制浆、印染、染料、制革、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、有色金属等项目。 （5）污水成分复杂或废水、废液按现有技术无法妥善处置的产业。 （6）物耗、能耗相对较高，产生的大气污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；且产生的大气污染物无法自身治理或妥善处置或处理成本较高的产生。 （7）不能严格按“三同时”要求建厂的企业，无法满足卫生防护距离、大气环境防护距离的企业。 （8）与《云南省牛栏江保护条例》存在冲突的项目。 （9）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》和《云南省推动长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》中的禁止项目。 （10）禁止引入单位产品能耗、物耗、污染物产生量和排放量等清洁生产指标达不到国内先进水平的产业（项目）；资源综合利用率低、产生废物量大，且按近期技术水平不能综合利用的行业；高耗水且排放污水、废液按现有技术经济无法治理或妥善处置的产业。 （11）未来入驻企业禁止在园区内新建永久性工业固废处置场。 （12）严禁引入物耗、水耗和能耗相对较高，但符合园区总体规划产业类别的其他产业（①属于规划既定行业，但污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；②产生废物，且按自有技术水平无法治理或妥善处置的；③现有污染治理技术不成熟，或现有技术经济条件难以承受污染物治理成本的）。 （13）禁止入园企业开采地下水作为生产、生活用水。; （1）本项目属于塑料薄膜生产以及包装装潢及其他印刷项目，不生产厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021修订版）》，项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类； （2）不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中禁止类项目； （3）本项目不属于高风险高污染类行业； （4）项目不属于造纸制浆、印染、染料、制革、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、有色金属等其他不在园区产业定位、不符合园区环保要求项目； （5）本项目生产废水主要为冷却废水，经冷却循环水池处理循环使用，不外排；运营期生产废水不属于污水成分复杂或废水、废液按现有技术无法安善处置的产业； （6）本项目物耗、能耗相对较低，产生的大气污染类型主要为非甲烷总烃、臭气浓度等，大气污染物经采取措施治理后达标排放，处理成本一般；环境风险为一般环境风险； （7）本项目为扩建项目，能严格按“三同时”要求进行建设，可以满足卫生防护距离、大气环境防护距离； （8）项目与《云南省牛栏江保护条例》不冲突； （9）本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《云南省推动长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》中的禁止项目； （10）本项目不属于单位产品能耗、物耗、污染物产生量和排放量等清洁生产指标达不到国内先进水平的产业（项目）；资源综合利用率低、产生废物量大，且按近期技术水平不能综合利用的行业；高耗水且排放污水、废液按现有技术经济无法治理或妥善处置的产业； （11）本项目不涉及新建永久性工业固废处置场； （12）本项目不属于物耗、水耗和能耗相对较高的生产企业； （13）本项目用水为市政管网供给，不进行地下水的开采。; 符合. 禁入工艺; （1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（或更新）中淘汰、落后的生产工艺。 （2）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》（或更新）的生产工艺。; （1）经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021修订版）》，本项目所用工艺不属于该目录中淘汰、落后的生产工艺；（2）不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》的生产工艺。; 符合. 禁入产品; 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》（或更新）的产品。; 本项目产品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》的产品。; 符合. 清洁生产水平; 清洁生产水平低于国家清洁生产标准的国内先进水平。; 本项目清洁生产水平不低于国家清洁生产标准的国内先进水平。; 符合. 限制禁入; （1）严格限制引进《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（或更新）中所列的限制类项目。 （2）《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》（或更新）中所列的限制类项目。 （3）严格限制引进涉及《中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2020年本）》（或更新）中所列有毒化学品的项目。; （1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021修订版）》中所列的限制类项目；（2）本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中所列的限制类项目； （3）本项目不涉及《中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2020年本）》中所列有毒化学品。; 符合. 规划产业要求; 现状产业区; 允许现有煤磷盐化工及配套产业进行环保提升改造。; 本项目为扩建项目，不涉及该条内容。; 符合. 绿色建材产业; 禁止生产废水不能循环回用，且向牛栏江流域排放生产废水的企业入驻。; 本项目生产废水主要为冷却废水，经冷却循环水池处理循环使用，不外排；; 符合. 先进装备制造产业. 非烟轻工产业; ①木材加工及家具制造业：禁止含有制胶工艺的企业入驻。 ②食品业：要求规上企业工业用水重复利用率＞65%。; ①本项目不属于含有制胶工艺的木材加工及家具制造。 ②本项目不属于食品业。; 符合. 绿色化工; ①园区规划在金所片区天生桥组团设置化工园区，建议园区尽快按化工园区的设立要求设立化工园区，并申请省级业务主管部门进行认定。 ②金所片区金所组团禁止新建、改建、扩建化工生产线项目。; 本项目位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内，不属于化工生产线项目。; 符合. 生物医药; 满足《云南省“十四五”生物医药产业创新发展规划要求》。; 本项目不属于生物医疗项目，不涉及该条内容。; 符合. 根据上表分析，本项目不属于园区环境准入负面清单规定的范围内，符合环境准入负面清单要求。 （3）本项目与规划环评审查意见（昆环审[2023]5号）的符合性分析 项目与规划环评审查意见对照情况如下： 表1-4 与审查意见相符性分析 审查意见提出要求; 本项目情况; 相符性. 严守环境质量底线、严格新入园项目及现有项目环境管理。制定主要污染物区域削减方案，建立健全主要污染物管理台账，采取有效措施减少氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 入园企业应采用先进的生产工艺路线、设备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。高度重视园区废水收集.处理、回用、排放的环境管理。实施“雨污分流”，加强天生桥组团、金所组团初期雨水的收集、处理，加快园区污水处理厂再生水处理设施及配套管网建设。严格落实牛栏江流域严禁新改扩建工业废水排污口的要求:强化园区生活污水收集处理回用，加强区域水环境综合整治，确保实现区域水环境质量改善目标。 园区在产业布局和入园项目建设时应充分考虑对地下水环境影响，按照《报告书》提出的重点保护区、重点控制区、其他区域三类区域进行分级管控。严格水文地质、工程地质勘察做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，严格执行《地下水管理条例》等相关规定。 将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关生态环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。; 项目扩建不新增劳动定员，废水主要为冷却废水，经循环冷却池冷却后循环使用；废气统一收集进入1套三级活性炭吸附装置处理达标后由1根15m高排气筒排放。项目采取的污染治理措施可有效减少主要污染物、挥发性有机物等特征污染物的排放总量，能够确保区域环境质量得到改善。 本项目选用先进的生产设备及工艺，从源头上控制了污染物的产生；本项目废水主要为冷却废水，经循环冷却池冷却后循环使用。 本项目的建设符合国家和云南省有关地下水、土壤污染防治措施及相关要求。本项目使用自来水，不抽取地下水；严格执行土壤及生态保护措施。; 相符. 建立环境风险防控体系，提高环境应急能力，加强区内重要环境风险源管控，严控高风险产业发展规模。强化园区危险化学品储运的环境风险管理，加强金所组团现有煤、磷盐化工企业和天生桥组团磷化工企业环境风险管控。制定厂区园区、区域三级防控措施，强化园区环境监测与预警能力建设环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系。重点关注地表水环境风险防控措施，应确保事故状态下工业废水零排放。编制突发环境事件应急预案，防范环境风险避免事故排放，保障区域环境安全。; 本项目不涉及危险化学品储运，也不属于煤、磷盐化工企业，环境风险一般，在采取相应的措施后，环境风险能达可接受水平。; 相符. 拟入园建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，严格落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动。在项目环境影响评价中应重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，执行污染物排放总量控制制度，强化环境监测和环境管理措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况简化。; 本次评价结合了规划环评提出的指导意见，落实了规划环评提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展了工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 相符. 综上所述，项目建设与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见的函（昆环审[2023]5号）相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发2021[21号]）符合性分析 项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发2021[21号]）符合性分析详见下表。 表1-5 项目与昆明市“三线一单”文件相符性分析 类别; 文件要求; 相符性分析; 符合性. 生态保护红线; 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、县城集中式饮用水水源地、水产种质资源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区划入一般生态空间。; 经查阅《云南省生态保护红线分布图》可知，项目位于云南寻甸产业园区金所组团内，属规划的工业用地，不在生态红线范围内，项目符合生态保护红线的相关要求。; 符合. 环境质量底线; 生态环境质量; 生态环境质量。到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。; 本项目为扩建项目，在原项目已建成厂房内进行使用，不新增征地，对生态环境影响较小，不会突破当地生态环境质量底线。; 符合. 大气环境质量底线; 大气环境质量底线。到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 项目区属于环境空气质量达标区，本项目建设排放的废气均经过有效治理，实现达标排放，满足区域环境质量要求，不会改变区域大气环境功能区划，对大气环境质量影响较小，不会突破当地环境质量底线。; 符合. 水环境质量底线; 到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达IV类，滇池外海水质达IV类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣V类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。; 项目扩建不新增劳动定员，废水主要为冷却废水，经循环冷却池冷却后循环使用。不会对区域地表水环境造成影响，不会改变区域地表水环境功能区划。; 符合. 土壤环境风险防控底线; 到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 危险废物设置危险废物暂存间暂存，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置，危废间地面和四周墙裙采用“抗渗混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，并设置围堰等应急设施。项目采取了土壤污染防控措施，对土壤环境质量影响较小。; 符合. 资源利用上线; 水资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；; 生产过程不使用水，无生产废水产生，不属于高耗水项目。; 符合. 能源利用上线; 按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目生产过程中仅使用电能，不属于高耗能项目。; 符合. 土地资源利用上线; 按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标。; 项目不占用耕地及基本农田，用地类型为工业工地，不会突破当地土地资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 重点管控单元（云南寻甸特色产业园区重点管控单元）; 空间布局 约束; 1.金所片区重点发展新型材料和家具制造产业，羊街片区重点发展先进装备制造和家具制造产业。 2.禁止引入造纸、印染等需水量大，生产废水不能实现循环回用不外排的企业。; 1.本项目位于云南寻甸产业园区金所组团内，属于塑料薄膜制造以及包装装潢及其他印刷项目，与片区发展规划不冲突。 2.本项目不属于造纸、印染类企业，同时生产过程不使用水，无生产废水产生。; 符合. 污染物 排放管控; 1.主要指标二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准。 2.现状已发展成熟的煤磷盐化工企业及目前做到零排放的企业按现状方式排水，未来入驻企业生产废水由企业自行处理达标后循环回用不外排。 3.生活垃圾无害化处理率90%以上，工业固废处置利用率不小于95%。; 1.项目所在园区空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求。 2.项目扩建后废水主要为冷却废水，经循环冷却池冷却后循环使用。 3.本项目产生的生活垃圾委托工业园区环卫部门统一收集后进行无害化处理，处理率达到100%。; 符合. 环境风险 防控; 1.组织编制环境风险应急预案，通过风险源的识别，制定不同风险源的应急处理处置方案，形成应对突发事故应急处理处置能力。 2.建设风险事故废水排放管道及处置池。; 1.本次环评提出企业建成后按照要求重新编制环境风险应急预案，并报当地环保部门备案。 2.本项目后期按照实际需求进行风险事故废水排放管道及处置池的建设。; 符合. 资源开发效率要求; 1.清洁生产水平不低于国家清洁生产标准规定的国内先进水平。 2.工业固废综合利用率≥70%，再生水回用率100%，工业用水重复利用率100%，单位工业增加值综合耗能≤0.5吨标煤/万元。; 1.本项目清洁生产水平不低于国家清洁生产标准规定的国内先进水平。 2.工业固体废物综合利用率≥70%。本项目生产过程不使用水，无生产废水产生。单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发2021[21号]）中相关要求。 2、产业政策符合性分析 本项目为塑料薄膜制造以及包装装潢及其他印刷项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委第29号令，2020年1月1日起实施），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，同时也不生产厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜，故项目属于允许类。同时，本项目设备不属于国家明令淘汰的落后设备，符合国家和云南省现行相关产业政策。 综上，本项目符合国家和地方相关产业政策。 3、与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析 根据《云南省牛栏江保护条例》牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区。 （一）水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790m水面及沿岸外延2000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 （二）重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000m的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 （三）重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。 本项目位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内，根据牛栏江水系功能规划图可知，项目区属于重点污染控制区，本项目与牛栏江流域的位置关系详见附图6。根据《云南省牛栏江保护条例》中第三十二、三十三条中规定的禁止行为分析项目选址符合性。 表1-6 建设内容与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析 保护区划分; 禁止行为; 建设内容; 符合性. 重点污染控制区; （一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；; 项目位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内，为扩建项目，项目用地属于园区工业用地，不存在盗伐、滥伐林木和破坏草地行为。; 符合. （二）使用高毒、高残留农药；; 不涉及。; 符合. （三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；; 1.项目无废水外排。 2.项目所有固体废弃物均得到合理有效的利用和处置，处置率为100%。; 符合. （四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；; 符合. （五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；; 项目设置危险废物暂存间暂存危险废物，并委托云南大地丰源环保有限公司进行处置，危险废物贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定。; 符合. （六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。; 项目不产生含有毒、病原体的污水，项目各污染物均得到妥善处置，无此行为; 符合. （七）新建、扩建工业园区；; 无此行为。; 符合. （八）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目；; 项目不是重点水污染物排放的工业项目。; 符合. （九）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。; 与项目无关。; 符合. 综上所述，本项目生产中不涉及高毒、高残留农药，项目废水不外排；固废均能得到有效处置，处置率达100%。项目建设和运营期不存在牛栏江污染控制区禁止的行为，故项目与《云南省牛栏江保护条例》相符。 4、与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》的相符性分析 根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》，牛栏江流域（云南段）水环境保护划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区、牛栏江下游生态与环境保护区。其中牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区包括水源保护核心区、重点污染控制区、水源涵养区。水源保护核心区包括牛栏江干流水面，河岸外围陆域1000米范围；德泽水库水面，库岸外围陆域2000m范围。涉及乡镇主要有牛栏江镇、塘子镇、河口乡、七星乡、德泽乡，面积为625.3km²，属于重点保护区。重点污染控制区主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及小哨乡、嵩阳镇、小街镇、杨桥乡、羊街镇、金所乡、月望乡、大坡乡、菱角乡、田坝乡十个乡镇，面积1892.56km²，属于污染重点治理区。水源涵养区包括除水源保护核心区、重点污染控制区以外的山地。涉及杨林镇、仁德镇、通泉镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇六个乡镇，面积1764.16km²。 本项目位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内，根据牛栏江水系功能规划图，项目属于重点污染控制区。根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》中的工业园区污染源控制规划，开展杨林工业园区、寻甸特色工业园区和马龙工业园区的综合环境执法检查，清查园区内现有工业企业，对违反国家法律法规、产业政策及入园规定的企业实行关停或限期整改，建设完善污水处理设施、有毒有害固体废弃物处置设施。 项目扩建不新增劳动定员，废水主要为冷却废水，经循环冷却池冷却后循环使用。项目内设有垃圾和危废收集设施，可保证固废合理收集处置，一般生活固废由环卫部门进行处置，危废收集后委托云南大地丰源环保有限公司处理。项目选址符合《云南省牛栏江保护条例》中的选址要求。 综上所述，项目选址符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》对重点污染控制区的水环境保护要求。 5、与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》的相符性分析 根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》可知，牛栏江流域（寻甸段）水环境分区范围涉及规划区干流及主要支流（前进河、羊街河、马龙河等）河流径流区，规划分为三个保护区：水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区；本项目位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内，属于重点污染控制区。对照《牛栏江（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》对重点污染控制区的水环境保护策略，项目符合性见下表。 表1-7 《牛栏江（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》符合表 序号; 《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》重点污染控制区水环境保护策略; 该项目情况; 相符性. 1; 加强对重点工业污染源的监督，确保牛栏江流域（寻甸段）内重点企业污水稳定达标排放并实现“零排放”，固体废弃物最大程度重复利用和安全处置，消除工业企业的环境安全隐患，确保环保设施的正常运行，杜绝工业企业偷排、漏排污染物的现象。; 项目扩建不新增劳动定员，废水主要为冷却废水，经循环冷却池冷却后循环使用。本项目废水能够实现“零排放”；固废处置率100%。; 符合. 2; 建设再生水回用系统，污染控制区内不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目；新增工业项目废水不得排放有毒有害物质，改扩建项目不得新增COD、TN、TP排放量；新增、改建、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。; 本项目不属于不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目；项目扩建不新增劳动定员，废水主要为冷却废水，经循环冷却池冷却后循环使用。; 符合. 由上表可知，项目符合《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》对重点污染控制区的相关要求。 6、《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》的符合性分析 项目与《《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》对比分析情况见下表1-8。 表1-8 与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》相符性分析 《指南》要求; 本项目; 相符性. （一）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体夫划的码头项目，禁止建设不符合《长江于线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内，不属于码头或过长江通道项目。; 相符. （二）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内，项目选址区域不涉及自然保护区、风景名胜区等，不涉及条款禁止行为。; 相符. （三）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内，项目选址区域不涉及饮用水水源一、二级保护区，不涉及条款禁止行为。; 相符. （四）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不属于在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目，项目符合主体功能定位的投资建设项目; 相符. （五）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目在工业园区内，不属于违法利用、占用长江流域河湖岸线和投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 相符. （六）禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目废水不外排。; 相符. （七）禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及捕捞。; 相符. （八）禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内，位于合规园区内，项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的项目。; 相符. （九）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目位于合规园区内。; 相符. （十）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 相符. - 7、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 表1-9《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 规范要求; 项目实际情况; 相符性. 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港 口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段 2019 年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 相符. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范 围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。本项目不属于旅游项目，不进行开矿、采石、挖沙等活动；本项目不属于自然保护区的核心区、缓冲区和试验区内。; 相符. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内 投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 项目用地不涉及风景名胜区。; 相符. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围 内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区。; 相符. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内 新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线或河段范围；本项目不涉及国家湿地公园的土地。; 相符. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金 沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及占用长江流域河湖岸线项目。; 相符. 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 项目不属于过江基础设施项目，项目不涉及新设、改设或扩大排污口。; 相符. 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目不涉及天然渔业资源生产性捕捞。; 相符. 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目所在区域不属于金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区、九大高原湖泊岸线一公里范围。; 相符. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目建设地址为合规园区。; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；本项目不属于危险化学品生产项目。; 相符. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不属于落后产能项目、过剩产能行业的项目、高能耗、高排放项目。本项目不涉及建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。; 相符. 综上，本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》规定的内容相符合。 8、与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析 2019年9月4日，云南省生态环境厅印发了《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）。项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析见表1-10。 表1-10 项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析 《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》; 本项目; 相符性. 重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。; 本项目印刷机（1台）、复合机（1台）、吹膜机（2台）、上方各设置集气罩1个（共4个），涂布机（烘干）为密闭设备（仅留进出口），废气经烟气管道收集后与其他工段产生的有机废气一同处置，有机废气（以非甲烷总烃计）以及臭气浓度经统一收集后经1套“三级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。本项目单台设备集气罩对应的气体控制风速按照《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274-2016）表1中局部排风设施控制风速限值标准进行确定为1.0m/s，此时可保证排风罩开口面最远处的有机废气（以非甲烷总烃计）无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。; 相符. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 相符. 综上所述，项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）相符。 - 9、与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析 项目与《挥发性有机物污染防治技术政策》相符性分析见表1-11。 表1-11 与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析 序号; 《挥发性有机物污染防治技术政策》内容如下; 该项目情况; 相符性. 1; 源头和过程控制; 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。; 本项目不使用涂料、胶粘剂和清洗剂，使用的水性油墨属于通过环境标志产品认证的产品。; 符合. 2; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VoCs净化、回收措施的露天喷涂作业。; 本项目印刷机（1台）、复合机（1台）、吹膜机（2台）、上方各设置集气罩1个（共4个），涂布机（烘干）为密闭设备（仅留进出口），废气经烟气管道收集后与其他工段产生的有机废气一同处置，有机废气（以非甲烷总烃计）以及臭气浓度经统一收集后经1套“三级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。; 符合. 5; 淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置。; 本项目不涉及以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。; 符合. 6; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目印刷机（1台）、复合机（1台）、吹膜机（2台）、上方各设置集气罩1个（共4个），涂布机（烘干）为密闭设备（仅留进出口），废气经烟气管道收集后与其他工段产生的有机废气一同处置，有机废气（以非甲烷总烃计）以及臭气浓度经统一收集后经1套“三级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。在采取相应的对策措施后，项目废气污染物均能达标排放。; 符合. 7; 末端治理与综合利用; 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。; 符合. 8; 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。; 符合. 9; 对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。; 符合. 10; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 符合. 11; 含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。; 本项目不涉及。; 符合. 12; 恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。; 本项目不涉及。; 符合. 13; 严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。; 本项目印刷机（1台）、复合机（1台）、吹膜机（2台）、上方各设置集气罩1个（共4个），涂布机（烘干）为密闭设备（仅留进出口），废气经烟气管道收集后与其他工段产生的有机废气一同处置，，有机废气（以非甲烷总烃计）以及臭气浓度经统一收集后经1套“三级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。在采取相应的对策措施后，项目废气污染物均能达标排放。废气治理过程不涉及含有机物废水。; 符合. 14; 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 废包装材料统一收集后暂存于一般固体废物暂存区定期出售给废品收购站；边角废料及不合格产品统一收集后暂存于一般固体废物暂存区定期外售；废胶桶由厂家带走处置。危险固体废物包括：废机油、含油废手套、抹布、废油墨桶、废活性炭，危险废物分类集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。; 符合. 综上，项目建设与《挥发性有机物污染防治技术政策》相关要求相符。 - 10、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析 表1-12 与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 相关要求; 项目情况; 符合性. 禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。; 印刷机（1台）、复合机（1台）、吹膜机（2台）、上方各设置集气罩1个（共4个），涂布机（烘干）为密闭设备（仅留进出口），废气经烟气管道收集后与其他工段产生的有机废气一同处置，，有机废气（以非甲烷总烃计）以及臭气浓度经统一收集后经1套“三级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。本项目废气均设置合理的处置措施处理后达标排放，不存在偷排。; 符合. 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放：（一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业；（二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业；（三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业；（四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 符合. 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于3年。; 本项目含挥发性有机物的原料为低密度聚乙烯树脂、胶、水性油墨等，挥发性有机物含量均符合质量标准要求。; 符合. 综上，项目符合《昆明市大气污染防治条例》要求。 11、与《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》的符合性分析 本项目与《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》的符合性分析如下表所示。 表1-13 本项目与《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》符合性分析 《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》; 项目情况; 符合性. (三)禁止生产、销售的塑料制品。全省范围内禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。; 本项目属于塑料薄膜生产以及包装装潢及其他印刷项目，不生产厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜，原材料全部使用新料，不使用废旧回收塑料作为原料。; 符合. (四)禁止、限制使用的塑料制品。 1.不可降解塑料袋。到2020年底，昆明市城市建成区以及昆明市、西双版纳州、大理州、丽江市景区景点内的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋；昆明市集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。到2022年底，实施范围扩大至全省地级以上城市建成区。到2025年底，上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。鼓励有条件的地区，在城乡结合部、乡镇和农村地区集市等场所停止使用不可降解塑料袋。 2.一次性塑料餐具。到2020年底，全省范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2022年底，县城建成区、景区景点餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2025年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%。 3.宾馆、酒店一次性塑料用品。到2022年底，全省范围星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品；到2025年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。 4.快递塑料包装。自2021年起，全省范围邮政快递网点逐步禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶袋使用量。到2025年底，全省范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。 5.电商渠道塑料包装。自2021年起，全省范围电商平台企业逐步限制使用不可降解的塑料包装制品、塑料胶带等；对电商渠道销售的商品，在相关领域开展试点，推行商品和快递包装一体化，减少寄递环节二次包装。到2025年底，全省范围电商平台企业禁止使用不可降解的塑料包装制品、塑料胶带等。; 本项目属于塑料薄膜生产以及包装装潢及其他印刷项目，不生产不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆、酒店一次性塑料用品、快递塑料包装、电商渠道塑料包装。原材料全部使用新料，不使用废旧回收塑料作为原料。; 符合. (七)增加绿色产品供给。塑料制品生产企业要严格执行有关法律法规，生产符合相关标准的塑料制品，不得违规添加对人体、环境有害的化学添加剂。推行绿色设计，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。积极采用新型绿色环保功能材料，增加使用符合质量控制标准和用途管制要求的再生塑料，加强可循环、易回收、可降解替代材料和产品研发，降低应用成本，有效增加绿色产品供给。加强对塑料制品产品的质量监督抽查和风险预警监测，并及时向社会公开。; 本项目含挥发性有机物的原料为低密度聚乙烯树脂、胶、水性油墨等，无违规添加对人体、环境有害的化学添加剂。; 符合. 综上，本项目与《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》相符。 12、选址合理性分析 本项目为塑料薄膜制造项目，位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内，用地性质属工业用地，符合园区规划。由于园区基础设施的建设，所选厂地在供电、供水、交通等基础条件十分便利。在采取相应环保措施后，项目产生的废气均可达标排放，对周围环境影响不大；废水可做到不外排，对周围地表水环境影响不大；噪声厂界可达标，不会造成扰民现象；固体废物均能得到合理处置。目前项目周边环境质量良好，外环境较简单，无重大环境制约因素存在。建设用地周围无需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于自然保护区和风景名胜区的保护范围。 综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。 13、项目平面布置合理性分析 本项目位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内，项目周边主要为各生产加工型企业；厂区总图方案功能分区明确，总体划分为两个主要区域，即办公生活区及生产加工区。项目区场地呈东西向，根据项目区地形特点及生产生活的需求，在项目区靠近道路厂界一侧设置1个总出入口，方便物料运进和产品运出；生产车间分为2个，北侧车间自西向东为原辅料堆存区、吹膜区、成品堆放区、配件室，南侧车间全为吹膜生产区；原项目已建的办公生活区位于生产车间外东侧，生产区及办公区有一定的距离，方便厂区管理又不影响工作人员的办公及生活。项目建、构筑物的布置紧凑合理，人货流通畅顺捷，减少交叉。可满足生产系统的加工和储、装、运等主要生产环节的要求。总体布置分区明确，布置合理。 综上所述，从环保角度考虑，项目布局合理。 14、环境相容性分析 本项目位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内，项目占地面积为2918.37m²。项目配套的水、电等市政设施已基本配置到位。项目周边企业多为家具及铝合金制造企业。本项目周边企业主要业务及污染详见表1-14。 表1-14 本项目周边企业污染源调查一览表 序号; 名称; 方位; 厂界距离m; 备注; 主营业务; 污染物排放. 1; 锦上锦金属制品（昆明）有限公司; 南侧; 紧邻; 运营; 铝合金制造; VOCs、颗粒物. 2; 云南艾家建筑材料有限公司; 西北侧; 240; 待建; 建筑材料; VOCs、颗粒物. 3; 昆明金立旺旺建筑材料有限公司; 西北侧; 387; 运营; 建筑材料; VOCs、颗粒物. 4; 昆明天润轩家具制造有限公司; 西北侧; 520; 待建; 家具制造; VOCs、颗粒物. 5; 仕俊御名家具制造有限公司; 西北侧; 560; 待建; 家具制造; VOCs、颗粒物. 6; 昆明森力家具制造有限公司; 西北侧; 620; 待建; 家具制造; VOCs、颗粒物. 7; 柏林塑胶制品有限公司; 西北侧; 640; 待建; 塑料制品; VOCs、颗粒物. 8; 昆明鑫冠胜家具制造有限公司; 西北侧; 680; 待建; 家具制造; VOCs、颗粒物. 9; 云南浙云家具制造有限公司; 西北侧; 680; 待建; 家具制造; VOCs、颗粒物. 10; 云南亚龙铝业有限公司; 西北侧; 697; 运营; 铝合金制造; VOCs、颗粒物. 11; 云南鸿羽家具制造有限公司; 西北侧; 700; 待建; 家具制造; VOCs、颗粒物. 12; 云南林亨家具制造有限公司; 西北侧; 740; 待建; 家具制造; VOCs、颗粒物. 13; 隆银鸿家具制造有限公司; 西北侧; 760; 待建; 家具制造; VOCs、颗粒物. 14; 云南嘉峰家具制造有限公司; 西北侧; 760; 待建; 家具制造; VOCs、颗粒物. 15; 云南熊旺木业有限公司; 西北侧; 780; 待建; 板材; VOCs、颗粒物. 16; 云南牧工商茶业进出口有限公司; 西北侧; 783; 运营; 食品; 颗粒物. 17; 云南佳凯塑胶科技有限公司; 西北侧; 794; 运营; 塑料制品; VOCs、颗粒物. 18; 昆明红纸包装材料有限公司; 西北侧; 850; 待建; 纸制品; VOCs、颗粒物. 从对项目周边企业情况调查可知，周围的企业对本项目无制约性因素，本项目的主要污染物是废气、固废及噪声，经过相应的措施处理后，可以做到达标排放，项目周边均为生产加工型企业，对周围企业影响不大。因此，项目与周边环境是相容的。 项目运营期有“三废”产生，其排放量都不大，且针对每种污染都有相应的治理方案，使其能做到达标外排，对环境的负面影响是微弱的。 综上所述，项目与周围环境是相容的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 云南华欧塑胶科技有限公司成立于2020年06月23日，经营范围主要包括：新材料技术的研发、应用；塑料膜生产、印刷、涂胶、分切、销售；包装材料、印刷品生产加工及销售；纸制品加工分切及销售等。 2021年8月，云南华欧塑胶科技有限公司委托云南策润环保科技有限公司编制了《云南华欧塑胶科技有限公司新建年产600吨保护膜生产线建设项目环境影响报告表（报批稿）》，并于2021年10月9日取得了昆明市生态环境局寻甸分局的批复“关于《云南华欧塑胶科技有限公司新建年产600吨保护膜生产线建设项目环境影响报告表》的批复，昆生环寻[2021]181号”；于2022年3月通过建设项目环境保护设施竣工自主验收。2021年10月18日办理了固定污染源排污登记，登记编号：91530129MA6PL5FJXU。 现云南华欧塑胶科技有限公司（以下简称“建设单位”）拟投资500万元在云南寻甸产业园区金所片区金所组团内现有产房内建设“云南华欧塑胶科技有限公司铝型材保护膜扩建扩能项目”，新增一条塑料膜生产线。项目已于2023年8月31日已取得寻甸特色产业园区管理委员会出具的扩建项目入园申请同意书，同意书中明确“项目符合园区产业发展，同意项目入驻云南寻甸产业园区金所片区”。2023年8月31日，云南华欧塑胶科技有限公司取得了寻甸回族彝族自治县发展和改革局核发的云南省固定资产投资项目备案证，项目代码为：2309-530129-04-01-872355。本次扩建项目建成后年产600吨保护膜，扩建后全厂年产1200吨保护膜。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》的规定，建设项目必须履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关法律、法规的要求，项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292—其他”及“二十、印刷和记录媒介复制业 23印刷 231—其他”，需编制环境影响评价报告表。为此，云南华欧塑胶科技有限公司委托云南勤策环境检测技术有限公司承担该项目的环境影响报告表编制工作（委托书见附件1）。我单位接受委托后，根据国家建设项目环境管理的有关规定，对项目建设地周围环境状况进行了实地调查，收集及核实了当地有关环境资料，按照环境影响评价有关技术规范编制了《云南华欧塑胶科技有限公司铝型材保护膜扩建扩能项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 二、工程内容及规模 1、项目建设内容及规模 本次扩建项目在原项目已建生产车间内划定部分闲置区域进行使用，不新增占地。原项目厂房占地面积约为2918.37m2，厂房建筑面积约为2867m2，用地性质为工业用地，已建设1条保护膜生产线，包括原料堆放区、生产区、胶水堆放区、纸管堆放区、半成品堆放区、成品堆放区等。项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。 本项目充分利用现有厂房及公用工程，不改变现有生产线设施设备，在现有厂房内增加一条塑料膜生产线。本次扩建项目建成后年产600吨保护膜，扩建后全厂年产1200吨保护膜。本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. - 主体工程; - 生产车间; 厂房; 租用锦上锦金属制品（昆明）有限公司已建空置厂房进行项目建设，租用厂房共1层，总占地面积约为2918.37m2。; - 沿用原有. 本次扩建塑料膜生产线; 位于项目厂房中部，占地面积约800m2，主要建设保护膜生产线1条；内设吹膜机2台，印刷机1台，涂布机1台，复卷机1台，分切机1台。; - 扩建. 原有塑料膜生产线; 位于项目区通道南北两侧，占地面积约600m2，主要设保护膜生产线1条；内设吹膜机1台，复合机1台，印刷机1台，涂布机1台，复卷机1台，分切机1台，空压机1台。; - 现有，不变. 原料堆放区; 位于项目区通道南侧，占地面积约400m2，用于低密度聚乙烯树脂、色母粒原料的堆放储存。; - 沿用原有. 胶水堆放区; 位于项目区通道北侧，占地面积约100m2，主要用于项目生产所用胶水堆放。; - 沿用原有. 纸管堆放区; 位于项目区通道北侧，占地面积约100m2，主要用于项目生产所用纸管堆放。; - 沿用原有. 半成品堆放区; 位于项目区通道北侧，占地面积约为100m2，主要用于半成品的堆放。; - 沿用原有. 成品堆放区; 半成品区占地面积约200m2，用于堆放吹膜之后的半成品，成品区占地面积约200m2，用于堆放保护膜成品。; 沿用原有. - 辅助工程; 办公; 在厂房内搭建办公室4间，用于项目简单办公，包括总经理室1间，财务室1间，综合办公室1间及仓库1间，占地面积约500m2。; - 沿用原有. 生活; 项目员工食宿等依托锦上锦金属制品（昆明）有限公司综合楼及配套生活设施。; - 沿用原有. 卫生间; 厂房外设有卫生间，依托锦上锦金属制品（昆明）有限公司已建使用。; - 沿用原有. - 公用工程; 供电; 由园区已有供电系统供给。; 沿用原有. 供水; 由园区供水管网供给。; 沿用原有. 排水; 项目排水采用雨污分流的排水方式。雨水依托锦上锦金属制品（昆明）有限公司已建初期雨水收集池收集暂存。生产过程吹膜冷却废水经循环水池处理后部循环使用，不外排；项目运营期产生的食堂含油废水先经隔油池预处理后，与其他办公生活污水一同进入化粪池、最后经地埋式一体化污水处理设施处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化及道路清扫标准后，回用于锦上锦金属制品（昆明）有限公司非雨天绿化及道路场地洒水，不外排。; 沿用原有. 消防; 项目建筑均配置灭火器材，消防水源为市政管网水，水量水压能满足消防要求。; 沿用原有. - 环保工程; - 废气治理; - 印刷机（1台）、吹膜机（2台）、复合机（1台）设备上方各设置集气罩1个（共4个），涂布机（烘干）为密闭设备（仅留进出口），废气经烟气管道收集后与其他工段产生的有机废气一同处置，有机废气（以非甲烷总烃计）以及臭气浓度经统一收集后经1套“三级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。集气罩及管道收集效率90%，本次扩建将风机风量扩大至15000m3/h。; - 新增3个面积约为4m2集气罩、将原有的活性炭吸附装置改为“三级活性炭吸附装置”. - 废水治理; 雨污分流系统; 项目区采用雨污分流系统。; - 沿用原有，原项目依托锦上金属制品（昆明）有限公司已建设施使用. 初期雨水收集池; 1个，容积70m3，对项目区初期雨水进行收集暂存。. 化粪池; 1个，容积约为30m3，对生活废水进行预处理。. 隔油池; 1个，容积为3m3，对厨房内产生的餐饮废水进行预处理。. 蓄水池; 1个，容积约为40m3，雨天暂存生活废水。. 一体化污水处理设施; 1个，容积为10m3，对生活废水进行处理。. 循环水池; 1个，容积为9m3，用于吹膜工序冷却废水循环。; 新增. - 固废处置; - 设置加盖垃圾收集桶若干，用于收集项目生活垃圾。; 沿用原有. - 设置一般固废暂存区，占地面积约15m2，用于收集暂存生产过程中产生的一般工业固体废物。; 沿用原有. - 危险废物暂存间1间，占地面积约15m2，配套2个危险废物专业收集容器，用于分类收集暂存危险废物。现有危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求，地面及裙脚进行了重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s，并按照要求设置了规范的标识标牌。; 沿用原有. - 噪声; - 项目区所有生产设备置于厂房内，高噪声设备安装消声、减振装置。; - 环评新增. 2、产品方案及规模 项目建成后主要产品为塑料保护膜。根据建设单位建设方案，本次扩建项目年产600吨保护膜，扩建后全厂年产1200吨保护膜，产品方案详见表2-2所示。 表2-2 项目主要产品与生产规模一览表 序号; 产品类别; 规格（长*宽*厚mm）; 原项目年产量; 本次扩建年产量; 扩建后全厂年产量. 1; 塑料保护膜; 1260*200*0.04; 300t; 扩建300t; 600t. 1260*200*0.06; 300t; 扩建300t; 600t. 合计; 600t; 扩建600t; 1200t. 4、主要生产单元 扩建项目主要有1个生产单元。 保护膜生产区：配备吹膜机2台，印刷机1台，涂布机1台，复卷机1台，分切机1台，生产保护膜。 5、主要生产工艺 原料→混合搅拌→吹膜（水冷）→印刷→复合→涂布（烘干）→复卷→分切→检验→成品。 6、主要原辅料及用量 扩建项目原辅料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 项目主要原、辅材料及能源年用量一览表 序号; 名称; 规格（成分）; 最大储量（t/a）; 原项目年耗用量（t/a）; 扩建部分年耗用量（t/a）; 总年耗用量（t/a）; 备注. 1; 低密度聚乙烯树脂（PE）; 25kg/袋; 20; 352.9643; 352.9643; 705.9286; 中国石油天然气股份有限公司. 2; 色母粒; 25kg/袋; 2; 10; 10; 20; 中国石油天然气股份有限公司. 3; 水性粘合剂; 200kg/桶; 2; 24; 24; 48; 宏峰行化工（深圳）有限公司. 4; 水性压敏胶; 200kg/桶; 20; 180; 180; 360; 滁州市腾鑫新材料有限公司. 5; 水性油墨; 10kg/桶; 8; 24; 24; 48; 上海名枫水墨化工有限公司. 6; 纸管; 2kg/卷; 2; 12; 12; 24; 就近购买. 7; 生产新鲜水; /; /; 24m3/a; 24m3/a; 48m3/a; 园区接入. 8; 生活新鲜水; /; /; 660m3/a; 0; 660m3/a; 园区接入. 9; 活性炭; 25kg/箱; 0.1; 0.2; 0.6; 0.8; 就近购买. 低密度聚乙烯树脂：低密度聚乙烯（PE)，是乙烯与少量高级α-烯烃(如丁烯-1、己烯-1、辛烯-1、四甲基戊烯-1等)在催化剂作用下，经高压或低压聚合而成的一种共聚物，密度处于0.915~0.940克/立方厘米之间。用于注塑制品、食品包装材料、医疗器具、药品、吹塑中空成型制品、纤维等。聚乙烯可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等。广泛用于农业、包装、电子电气、机械、汽车、日用杂品等方面。 色母：色母也称色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，色母主要用在塑料生产。色母由颜料或染料、载体和分散剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。本项目使用的色母为普通色母，主要成分为载体树脂+炭黑/颜料/钛白粉(黑色、彩色、白色)的高分子的聚合物配比而成。 环保水性油墨：水性油墨是由有色体（如颜料、染料等）、连结料、填（充）料、附加料等物质组成的均匀混合物；能进行印刷，并在被印刷体上干燥；是有颜色、具有一定流动度的浆状胶粘体。 根据安全技术说明书可知，本项目使用的水性油墨主要成分详见表2-4。 表2-4 项目使用的水性油墨成分一览表 成分; 含量（%）; 理化性质. 水; 39%; /. 水溶性丙烯酸树脂; 30%; 耐热性好，不易挥发。. 炭黑; 30%; 无定形碳，轻、松而极细的黑色粉末。. 乙醇胺; 1%; 分子式C2H7NO，易燃易挥发的无色透明液体。. 水性粘合剂：水性粘合剂主要是通过表面吸收水分来完成干固或粘结的。粘合剂中的生固体淀粉，在糊线上胶化吸收水分。粘结时间为几秒钟至一分钟左右。水分逐渐地被周围的空气和纸纤维吸收。适用于铝箔(OPA)，预处理过的聚乙烯(HDPE，LDPE)、聚丙烯(OPP，CPP)、聚酯(PET)、聚酰胺(PA,ONY)薄膜，喷涂金属的薄膜，玻璃纸之间复合的双组分溶剂型聚氨酯类粘合剂。 水性压敏胶：水性聚氨酯压敏胶是一类具有对压力有敏感性的胶粘剂。具有较高剥离力、较高剥离强度，适用于泡棉、纸等材料之间的粘接。适用于泡棉、金属、木板、复合板、纸等材料之间的粘接，也适用于车内装饰件如顶棚、车门内板、行李箱后搁板装饰面料等粘接。黏着力强，无腐蚀；固化后胶膜柔韧、透明;耐磨性、耐候性好；无毒、无污染。 7、主要设备 主要设备详见表2-5。 表2-5 本项目主要设备 序号; 名称; 数量; 型号; 用途; 备注. 1; 搅拌机; 1; /; 用于原料混合搅拌; 原项目设备，扩建后利用. 2; 吹膜机; 1; Sxqm-3x1800; 用于吹膜. 3; 空压机; 1; /; 用于对循环水进行冷却. 4; 印刷机; 1; rAD-41300H; 用于保护膜印刷. 5; 涂布机; 1; HB-TB1300; 用于保护膜涂布. 6; 复合机; 1; GFJ-1300H; 用于保护膜复合. 7; 复卷机; 1; rP-808; 用于保护膜复卷. 8; 分切机; 1; rP-701; 用于保护膜分切. 9; 活性炭吸附装置; 1; /; 废气治理; 将原有的活性炭吸附装置改为“三级活性炭吸附装置”. 10; 吹膜机; 2; Sxqm-3x1800; 用于吹膜; 本次扩建新增设备. 11; 印刷机; 1; rAD-41300H; 用于保护膜印刷. 12; 涂布机; 1; HB-TB1300; 用于保护膜涂布. 13; 复卷机; 1; rP-808; 用于保护膜复卷. 14; 分切机; 1; rP-701; 用于保护膜分切. 15; 三级活性炭吸附装置; 1; /; 废气治理. 8、劳动定员及工作制度 劳动定员：原项目劳动定员20人，均依托锦上锦金属制品（昆明）分公司已建综合楼及配套生活设施食宿。本次扩建不新增劳动定员。 工作制度：扩建项目年工作天数300天，实行两班制，每班工作8小时，运营时段为6：00—22：00。年总生产时间为4800小时。扩建后不更改工作制度。 9、施工进度 项目开发建设时段划分为两个时段，分别为施工期和运营期。 本项目现还未动工，计划于2023年11月开始进行设备安装，预计于2023年12月底竣工，施工期约1个月。 10、项目平面布置 项目总平面布置分为生产区、办公区和生活区。项目生产区布置于厂区西北侧和西侧，办公区布置于厂区东南侧。生产区按功能自西向东分别布设吹膜机、印刷机、复合机、搅拌机、原料堆放区、胶水堆放区、一般固废暂存区、纸管堆放区、复卷机、分切机等；生活区包括宿舍及食堂，锦上锦金属制品（昆明）有限公司内配套建设的综合楼位于项目西南侧靠近出入口左侧。项目平面布局将生产区、办公区、生活区分开布置，满足生产人流、物流、生活分离、互不交叉干扰的原则，结构明朗，流程顺畅，布局紧凑，符合生产工艺流程等需求。 项目总平面布置情况详见附图2。 10、环保投资 扩建项目总投资500万元，其中环保投资8.5万元，占总投资的1.7%，项目环保投资情况见表2-6。 表2-6 环保投资概算表 单位：万 治理项目; 污染物; 环保措施; 投资 （万元）. 废气治理; 有机废气（以非甲烷总烃计）; 印刷机（1台）、复合机（1台）、吹膜机（2台）、上方各设置集气罩1个（共4个），涂布机（烘干）为密闭设备（仅留进出口），废气经烟气管道收集后与其他工段产生的有机废气一同处置，有机废气（以非甲烷总烃计）以及臭气浓度经统一收集后经1套“三级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。集气罩及管道收集效率90%，风机风量扩大至15000m3/h。; 7. 废水治理; 生产废水; 冷却循环水池1个（9m3）。; 1. 噪声防治; 生产设备; 设备基础安装减震垫。; 0.5. 合计; 8.5. 11、水平衡 本项目扩建后，不新增劳动定员，废水主要为冷却废水，项目实行雨污分流，雨水经雨水沟渠汇入锦上锦金属制品（昆明）有限公司已建初期雨水收集池。 项目生产保护膜时在高温吹膜需进行冷却，冷却过程产生冷却废水，冷却水不与物料直接接触。项目拟建设容积为9m3循环冷却水池进行使用，冷却废水经循环冷却池冷却后循环使用。根据建设单位提供的设备技术参数资料可知，冷却水循环使用量约为8m3/d，2400m3/a，因受热等因素损失，耗损量约1%，补充水量约为0.08m3/d（24m3/a）。 扩建项目区水平衡见下图： 图2-1 扩建项目雨天水量平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程和产排污节点 1、施工主要工作内容 本次扩建在原项目已建生产厂房内，施工期主要进行简单隔断分区及设备安装，不涉及土建工程。 2、施工组织安排 项目施工周期为1个月，施工高峰期施工人员总量约为10人，施工场地内不设置施工生活营地，施工人员的餐饮住宿均依托周边配套服务设施。 3、施工产污环节分析 项目施工期主要污染工序及产污情况见图2-2。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污节点图 项目施工期产生的污染物主要为施工废水、扬尘、固废、噪声及施工人员生活污水、生活垃圾等。 二、运营期工艺流程和产排污节点 1、运营期工艺流程 项目运营期生产产品为保护膜。项目生产工艺流程及产污节点见图2-4，其它产污节点见图2-3。 注：图中N1为搅拌机噪声，N2为吹膜机噪声，N3为印刷机噪声，N4为复合机噪声，N5为涂布机噪声，N6为复卷机噪声，N7为分切机噪声；G1为吹膜过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计），G2为印刷过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计），G3为复合过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计），G4为涂布及烘干过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）；S1为投料过程产生的废包装袋，S2为吹膜过程产生的边角料，S3为印刷过程产生的废油墨桶，S4为复合过程中产生的废胶桶，S5为涂布过程产生的废胶桶，S6为分切过程产生的边角料，S7为检验过程中产生的不合格产品，S8为废气处理过程中产生的废活性炭；W1为水冷却产生的冷却水。 - 图2-3 生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： ①混合搅拌 根据业主对产品的需求，将原材料以及辅料（色母）按一定比例在混料机中混合后，通过吹膜机管道将混合后的原料抽取进入吹膜机中。项目所使用的原辅料粒径较大，均为颗粒状，因此在混合搅拌过程不产生粉尘。此过程会产生废包装材料S1，搅拌机噪声N1。 ②吹膜 吹膜机管道将混合后的原料抽取进入吹膜机中，通过电加热(温度为160~180℃，不超过200℃)，使得混合料由固态转换为熔体，熔体进入机头成为型坯；将空气吹入型坯内，使得型坯吹胀，而紧贴模具型腔，从而成型、冷却（产品在基本成型后，通过水管将冷却水引入冷却水道采用间接水冷却。设备冷却水使用后由模具箱底部出水口排出进入循环冷却水系统，经车间内循环水池冷却后循环使用不外排。吹膜过程会产生有机废气（以非甲烷总烃计）（G1），当原料中更换不同的色母时，由于设备中含有上一种产品残留的原料，吹膜机吹出的塑料膜的前端有部分颜色不符合要求的边角料产生（S2），吹膜机噪声（N2），冷却水（W1）。 ③印刷 根据业主需求，在吹膜工序生产的半成品上进行印刷。本项目设置一台印刷机，吹膜完成的半成品通过设备进行印刷，经设备自带烘烤箱将油墨烘干。印刷过程会产生废油墨桶（S3），印刷机噪声（N3），有机废气（以非甲烷总烃计）（G2）。 ④复合 印刷后的产品采用水性粘合剂复合的方式，将印刷完成的塑料膜与未印刷的塑料膜复合为一体，增加印刷后塑料膜的厚度和强度。此过程会产生废胶桶（S4），复合机噪声（N4），有机废气（以非甲烷总烃计）（G3）。 ⑤涂布（烘干） 将复合后的塑料膜用涂布机在常温下通过涂刷设备将水性压敏胶均匀的涂抹在膜上，然后涂布机通过流水线式作业将涂布好的膜通过输送带送入涂布机自带的烘道内加热至100℃进行干燥（电加热）。该过程中涂布操作在涂布机机头中进行，机头密闭操作并且与烘道密闭对接。此过程会产生有机废气（以非甲烷总烃计）（G4），涂布机噪声（N5），废胶桶（S5）。 涂布是将水性压敏胶均匀涂抹在塑料保护膜的一面，起到保护作用，使表面避免受腐蚀或污染，延长处理好的表面的存放时间同时可以提高保护膜的粘接强度及性能。 ⑥复卷 将大卷的保护膜利用分卷机和纸芯将其分装成客户所需的小卷。此过程会产生复卷机噪声（N6） ⑦分切 把宽度大的卷材或卷状产品，根据实际需要情况进行纵向裁剖成所需宽度的分卷，此过程会产生分切机噪声（N7），边角料（S6）。 ⑧检验 保护膜生产以后，需对产品进行质量检验，产品检验过程有少量不合格产品（S7）。 - 3、运营期主要污染工序 - 本项目运营期主要污染工序详见表2-8。 表2-8 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 代号; 产污环节; 主要污染物; 治理措施; 排放方式. 纸箱生产系统. 废气; G1; 吹膜; 有机废气（以非甲烷总烃计）; 有机废气（以非甲烷总烃计）经集气罩和管道收集后，经1套三级活性炭处理后由1根15m高排气筒排放; 有组织DA001. G2; 印刷. G3; 复合. G4; 涂布. 废水; W1; 冷却水; /; 经冷却池冷却后循环使用。; 不外排. 固废; S1; 混合搅拌; 废包装材料; 统一收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售给废品回收站。; 合理处置，处置率100%. S2; 吹膜; 边角料; 统一收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售。. S3; 印刷; 废油墨桶; 暂存于危险废物暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。. S4; 复合; 废胶桶; 由厂家带走处置。. S5; 涂布; 废胶桶. S6; 分切; 边角料; 统一收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售。. S7; 检验; 不合格产品. S8; 废气处理; 废活性炭; 暂存于危险废物暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。. 噪声; 生产工序（N1-8）; 设备噪声; 室内布置、基础减震、距离衰减; 连续. - 物料平衡 - 项目运营期总物料平衡见表2-9。 表2-9 项目物料平衡表 序号; 入; 出. 物料名称; 投料量（t/a）; 物料名称; 产生量（t/a）. 1; 低密度聚乙烯树脂（PE）; 352.9643; 废气; 非甲烷总烃; 1.4643. 2; 色母粒; 10; 合计; 1.4643. 固废; 边角料; 1. 3; 水性粘合剂; 24; 不合格产品; 0.5. 合计; 1.5. 4; 水性压敏胶; 180; 产品; 保护膜; 600. 5; 水性油墨; 24. 6; 纸管; 12. 合计; 610.303; 602.9643. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本次扩建项目在原项目已建生产车间内划定部分闲置区域进行使用。 一、原项目环保手续履行情况 原项目环保手续履行情况如下： ①2020年7月建设单位委托云南策润环保科技有限公司编制了《云南华欧塑胶科技有限公司新建年产600吨保护膜生产线建设项目环境影响报告表》，并于2021年10月9日取得了昆明市生态环境局寻甸分局文件（昆生环寻[2021]181号）关于对《云南华欧塑胶科技有限公司新建年产600吨保护膜生产线建设项目环境影响报告表》的批复； ②原项目已于2021年11月24日在昆明市生态环境局寻甸分局进行了突发环境事件应急预案备案，备案编号：530-129-2021-133-L； ③建设单位已于2021年10月18日办理了固定污染源排污登记，登记编号：91530129MA6PL5FJXU； ④2022年3月19日，由建设单位组织进行了《云南华欧塑胶科技有限公司新建年产600吨保护膜生产线建设项目竣工环境保护验收》，验收组同意验收合格，取得了验收意见。 二、原项目现有工程概况 1、原项目基本概况 原项目租用厂房建筑面积为2867m2，主要建设1条保护膜生产线，包括原料堆放区、生产区、胶水堆放区、纸管堆放区、半成品堆放区、成品堆放区等。项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。 2、原项目建设内容 原项目租用锦上锦金属制品（昆明）有限公司已建空置厂房进行建设，厂房占地面积约为2918.37m2，厂房建筑面积约为2867m2，用地性质为工业用地，主要建设1条保护膜生产线，包括原料堆放区、生产区、胶水堆放区、纸管堆放区、半成品堆放区、成品堆放区等。原项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。原项目工程建设内容详见表2-10。 表2-10 项目建设内容一览表 分类; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 厂房; 租用锦上锦金属制品（昆明）有限公司已建空置厂房进行项目建设，租用厂房共1层，总占地面积约为2918.37m2。; 租用. 生产区; 位于项目区通道南北两侧，占地面积约600m2，主要设保护膜生产线1条；内设吹膜机1台，复合机1台，印刷机1台，涂布机1台，复卷机1台，分切机1台，空压机1台。; 保留. 生产车间; 原料堆放区; 位于项目区通道南侧，占地面积约400m2，用于低密度聚乙烯树脂、色母粒原料的堆放储存。; 保留. 胶水堆放区; 位于项目区通道北侧，占地面积约100m2，主要用于项目生产所用胶水堆放。; 保留. 纸管堆放区; 位于项目区通道北侧，占地面积约100m2，主要用于项目生产所用纸管堆放。; 保留. 半成品堆放区; 位于项目区通道北侧，占地面积约为100m2，主要用于半成品的堆放。; 保留. 成品堆放区; 半成品区占地面积约200m2，用于堆放吹膜之后的半成品，成品区占地面积约200m2，用于堆放保护膜成品。; 保留. 辅助工程; 办公; 在厂房内搭建办公室4间，用于项目简单办公，包括总经理室1间，财务室1间，综合办公室1间及仓库1间，占地面积约500m2。; 新建. 生活; 项目员工食宿等依托锦上锦金属制品（昆明）有限公司综合楼及配套生活设施。; 依托. 卫生间; 厂房外设有卫生间，依托锦上锦金属制品（昆明）有限公司已建使用。; 依托. 公用工程; 供电; 由园区已有供电系统供给。; 依托. 供水; 由园区供水管网供给。. 排水; 项目排水采用雨污分流的排水方式。雨水依托锦上锦金属制品（昆明）有限公司已建初期雨水收集池收集暂存。生产过程吹膜冷却废水经循环水池处理后部循环使用，不外排；项目运营期产生的食堂含油废水先经隔油池预处理后，与其他办公生活污水一同进入化粪池、最后经地埋式一体化污水处理设施处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化及道路清扫标准最严值后，回用于锦上锦金属制品（昆明）有限公司非雨天绿化及道路场地洒水，不外排。; 生产循环水池新建保留，其余设施依托锦上锦金属制品（昆明）有限公司已建。. 消防; 项目建筑均配置灭火器材，消防水源为市政管网水，水量水压能满足消防要求。; 保留. 环保工程; 废水治理; 雨污分流系统; 项目区采用雨污分流系统。; 依托锦上锦金属制品（昆明）有限公司已建. 初期雨水收集池; 1个，容积70m3，对项目区初期雨水进行收集暂存。. 化粪池; 1个，容积约为30m3，对生活废水进行预处理。. 隔油池; 1个，容积为3m3，对厨房内产生的餐饮废水进行预处理。. 蓄水池; 1个，容积约为40m3，雨天暂存生活废水。. 一体化污水处理设施; 1个，容积为10m3，对生活废水进行处理。. 循环水池; 1个，容积为9m3，用于吹膜工序冷却废水循环。; 保留. 废气治理; 有机废气（以非甲烷总烃计）; 印刷机（1台）、复合机（1台）、吹膜机（1台）、设备上方各设置集气罩1个（共3个），涂布机（烘干）为密闭设备（仅留进出口），废气经烟气管道收集后与其他工段产生的有机废气一同处置，有机废气（以非甲烷总烃计）经统一收集后经1套“活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。集气罩及管道收集效率90%，风机风量设为8000m3/h。; “活性炭吸附装置”更改为三级活性炭装置. 食堂油烟; 食堂油烟配套“1个集气罩+1台油烟净化设施+高于生活综合楼房顶1.5m高的排气筒”，油烟净化器净化效率不低于60%。; 依托锦上锦金属制品（昆明）有限公司. 噪声治理; 项目区所有生产设备置于厂房内，高噪声设备安装消声、减振装置。; 保留. 固体废物; 垃圾桶; 项目区设带盖生活垃圾桶若干，合理分布在厂区内。; 保留. 一般固废暂存区; 设置一般固废暂存区，占地面积约20m2，用于收集暂存生产过程中产生的一般工业固体废物。; 保留. 危险废物暂存间; 设置1间面积为5m2的危险废物暂存间，配套设置2个危废收集容器，用于危险废物分类暂存，委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。; 保留. 3、原项目主要生产设备 原项目实际主要生产设备如下表所示。 表2-11 原项目实际主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 型号; 用途; 备注. 1; 搅拌机; 1; /; 用于原料混合搅拌; 保留. 2; 吹膜机; 1; Sxqm-3x1800; 用于吹膜; 保留. 3; 空压机; 1; /; 用于对循环水进行冷却; 保留. 4; 印刷机; 1; rAD-41300H; 用于保护膜印刷; 保留. 5; 涂布机; 1; HB-TB1300; 用于保护膜涂布; 保留. 6; 复合机; 1; GFJ-1300H; 用于保护膜复合; 保留. 7; 复卷机; 1; rP-808; 用于保护膜复卷; 保留. 8; 分切机; 1; rP-701; 用于保护膜分切; 保留. 4、原项目产品方案 原项目实际产品方案表2-12所示。 表2-12 原项目实际产品方案一览表 产品类别; 规格（长*宽*厚mm）; 年产量. 塑料保护膜; 1260*200*0.04; 300t. 1260*200*0.06; 300t. 5、原项目原辅材料 原项目实际原辅材料一览表。 表2-13 原项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 材料名称; 年耗量(t/a）; 规格; 供应来源; 备注; 最大储存量（t）. 一、生产保护膜主要原辅料. 1; 低密度聚乙烯树脂（PE）; 352.9643; 25kg/袋; 中国石油天然气股份有限公司; 主原料; 10. 2; 色母粒; 10; 25kg/袋; 中国石油天然气股份有限公司; 辅料; 1. 3; 水性粘合剂; 24; 200kg/桶; 宏峰行化工（深圳）有限公司; 复合; 1. 4; 水性压敏胶; 180; 200kg/桶; 滁州市腾鑫新材料有限公司; 涂布; 10. 5; 油墨; 24; 10kg/桶; 上海名枫水墨化工有限公司; 印刷; 4. 6; 纸管; 12; 2kg/卷; 就近购买; 复卷; 1. 二、能耗. 1; 生产新鲜水; 24m3/a; /; 园区接入; /; /. 生活新鲜水; 660m3/a; /; 园区接入; /; /. 2; 活性炭; 0.2t/a; 25kg/箱; 就近购买; /; 0.1. 6、原项目劳动定员及工作制度 工作制度：原项目年工作300天，采取二班工作制，每班工作8h。 劳动定员：原项目劳动定员20人，均依托锦上锦金属制品（昆明）分公司已建综合楼及配套生活设施食宿。 7、原项目工艺流程 原项目运营期生产产品为保护膜。项目生产工艺流程及产污节点见图2-4，其它产污节点见图2-5。 注：图中N1为搅拌机噪声，N2为吹膜机噪声，N3为印刷机噪声，N4为复合机噪声，N5为涂布机噪声，N6为复卷机噪声，N7为分切机噪声；G1为吹膜过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计），G2为印刷过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计），G3为复合过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计），G4为涂布及烘干过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）；S1为投料过程产生的废包装袋，S2为吹膜过程产生的边角料，S3为印刷过程产生的废油墨桶，S4为复合过程中产生的废胶桶，S5为涂布过程产生的废胶桶，S6为分切过程产生的边角料，S7为检验过程中产生的不合格产品，S8为废气处理过程中产生的废活性炭；W1为水冷却产生的冷却水。 - 图2-5 生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： ①混合搅拌 根据业主对产品的需求，将原材料以及辅料（色母）按一定比例在混料机中混合后，通过吹膜机管道将混合后的原料抽取进入吹膜机中。项目所使用的原辅料粒径较大，均为颗粒状，因此在混合搅拌过程不产生粉尘。此过程会产生废包装材料S1，搅拌机噪声N1。 ②吹膜 吹膜机管道将混合后的原料抽取进入吹膜机中，通过电加热(温度为160~180℃，不超过200℃)，使得混合料由固态转换为熔体，熔体进入机头成为型坯；将空气吹入型坯内，使得型坯吹胀，而紧贴模具型腔，从而成型、冷却（产品在基本成型后，通过水管将冷却水引入冷却水道采用间接水冷却。设备冷却水使用后由模具箱底部出水口排出进入循环冷却水系统，经车间内循环水池冷却后循环使用不外排。吹膜过程会产生有机废气（以非甲烷总烃计）（G1），当原料中更换不同的色母时，由于设备中含有上一种产品残留的原料，吹膜机吹出的塑料膜的前端有部分颜色不符合要求的边角料产生（S2），吹膜机噪声（N2），冷却水（W1）。 ③印刷 根据业主需求，在吹膜工序生产的半成品上进行印刷。本项目设置一台印刷机，吹膜完成的半成品通过设备进行印刷，经设备自带烘烤箱将油墨烘干。印刷过程会产生废油墨桶（S3），印刷机噪声（N3），有机废气（以非甲烷总烃计）（G2）。 ④复合 印刷后的产品采用水性粘合剂复合的方式，将印刷完成的塑料膜与未印刷的塑料膜复合为一体，增加印刷后塑料膜的厚度和强度。此过程会产生废胶桶（S4），复合机噪声（N4），有机废气（以非甲烷总烃计）（G3）。 ⑤涂布（烘干） 将复合后的塑料膜用涂布机在常温下通过涂刷设备将水性压敏胶均匀的涂抹在膜上，然后涂布机通过流水线式作业将涂布好的膜通过输送带送入涂布机自带的烘道内加热至100℃进行干燥（电加热）。该过程中涂布操作在涂布机机头中进行，机头密闭操作并且与烘道密闭对接。此过程会产生有机废气（以非甲烷总烃计）（G4），涂布机噪声（N5），废胶桶（S5）。 涂布是将水性压敏胶均匀的涂抹在塑料保护膜的一面，起到保护作用，使表面避免受腐蚀或污染，延长处理好的表面的存放时间同时可以提高保护膜的粘接强度及性能。 ⑥复卷 将大卷的保护膜利用分卷机和纸芯将其分装成客户所需的小卷。此过程会产生复卷机噪声（N6） ⑦分切 把宽度大的卷材或卷状产品，根据实际需要情况进行纵向裁剖成所需宽度的分卷，此过程会产生分切机噪声（N7），边角料（S6）。 ⑧检验 保护膜生产以后，需对产品进行质量检验，产品检验过程有少量不合格产品（S7）。 - 2、项目其他产污环节分析 - 项目其他产污环节主要为员工办公生活，具体产污情况分析如下。 图2-6 其他公辅工程产污节点图 三、原项目污染物实际排放情况 根据2022年4月云南众城生态环境建设有限公司编制的《云南华欧塑胶科技有限公司新建年产600吨保护膜生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》及业主实际试运营经验可知，与本项目有关的原有污染物具体产排情况如下： 1、废气 原项目运营期废气主要有吹膜废气、印刷废气、复合废气、涂布（烘干）废气、异味、食堂油烟以及车辆的尾气。 ①吹膜废气 原项目生产PE保护膜时使用的原料低密度聚乙烯树脂，粒径较大，均采用塑料袋装贮存，在投料过程不会产生粉尘。且生产过程中不使用增塑剂等其他助剂，不进行原料改性，在生产时采用电加热方式使低密度聚乙烯树脂颗粒熔化。本项目吹膜时仅有少量有机废气（以非甲烷总烃计）产生，项目在吹膜机上方设置一个集气罩，用于收集吹膜时产生的少量有机废气（以非甲烷总烃计），废气经收集进入活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001)排放，未收集的废气在车间以无组织形式排放。 ②印刷废气 原项目保护膜生产印刷过程中使用到水性油墨，在印刷过程会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），本项目结合印刷机设备布局及产污特点，在每个印刷机工位侧边设置集气管道及风机，确保印刷废气的收集效果，印刷废气收集后与其他工序收集废气一起经活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放，未收集的废气在车间以无组织形式排放。 ③复合废气 原项目保护膜复合过程中使用的胶为水性粘合剂，在复合过程中会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。项目保护膜开卷后进入复合机顶部密闭空间进行复合，复合机顶部密闭空间自带风机及出风口，复合过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经设备顶部风机口排出。 项目采用集气管道将复合机顶部所有出风口进行连接，复合废气收集后与其他工序收集废气一起经活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放，未收集的废气在车间以无组织形式排放。 ④涂布（烘干）废气 原项目保护膜生产涂布过程中使用到水性压敏胶，在涂布过程会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。项目涂布机设备顶部自带风机及出风口，涂布过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经设备顶部风机口排出。 项目采用集气管道将涂布机顶部所有出风口进行连接，涂布废气收集后与其他工序收集废气一起经活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放，未收集的废气在车间以无组织形式排放。 2022年2月17日-2月18日，建设单位委托云南绿宸中检联环境食品检测服务有限公司对已建成并正在使用的有组织废气排气筒（DA001）进行了监测，根据监测及业主提供资料可知，本项目验收监测期间工况为100%；具体监测结果详见下表。 项目废气有组织排放监测结果详见表2-14，废气无组织排放监测结果详见表2-15，厂界内非甲烷总烃无组织监测结果详见表2-16。 表2-14 项目废气有组织排放监测结果 监测断面; 监测项目; 采样日期; 样品编号; 标杆烟气流量（m3/h）; 排放速率（kg/h）; 实测浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准限值（mg/m³）; 达标评判. 活性炭吸附装置检测口（DA001）; 非甲烷总烃; 2022年2月17日; 1; 10211; 0.241; 23.6; /; 100; 达标. 2; 10316; 0.174; 16.8; /; 100; 达标. 3; 10111; 0.195; 19.3; /; 100; 达标. 平均值; 10213; 0.203; 19.9; /; 100; 达标. 2022年2月18日; 1; 10573; 0.229; 21.7; /; 100; 达标. 2; 10469; 0.190; 17.9; /; 100; 达标. 3; 10725; 0.226; 21.1; /; 100; 达标. 平均值; 10589; 0.215; 0.215; /; 100; 达标. 备注：加粗带下划线数据为监测最大值. 综上，根据现有项目验收监测数据可知，年产600吨保护膜废气排放量为5148万Nm3/a；非甲烷总烃排放量为1.1568t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《292 塑料制品行业系数手册》中2921 塑料薄膜制造行业系数表可知，活性炭去除效率约21%，则有组织废气非甲烷总烃产生量为1.4643t/a；集气罩收集效率约90%，则无组织废气甲烷总烃产生量为0.1627t/a。 验收监测期间，项目活性炭吸附装置排气筒（DA001）非甲烷总烃最高排放浓度为23.6mg/m³；项目有组织非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准中浓度标准要求，非甲烷总烃（浓度100mg/m³）；项目有组织废气达标排放。 表2-15 项目厂界废气无组织排放监测结果（单位：mg/m3） 监测点位; 采样日期; 监测时段; 时段1; 时段2; 时段3; 时段4; 标准限值; 达标情况. 上风向1#; 2022年2月17日; 样品编号; 1; 2; 3; 4. 非甲烷总烃; 0.49; 0.55; 0.60; -; 4.0; 达标. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 达标. 2022年2月18日; 样品编号; 1; 2; 3; 4; -; -. 非甲烷总烃; 0.44; 0.45; 0.60; -; 4.0; 达标. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 达标. 下风向2#; 2022年2月17日; 样品编号; 1; 2; 3; 4; -; -. 非甲烷总烃; 0.65; 0.72; 0.82; -; 4.0; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 10; 10; 12; 11; 20; 达标. 2022年2月18日; 样品编号; 1; 2; 3; 4; -. 非甲烷总烃; 0.81; 0.86; 0.90; -; 4.0; 达标. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 达标. 下风向3#; 2022年2月17日; 样品编号; 1; 2; 3; 4; -. 非甲烷总烃; 0.96; 0.83; 0.90; -; 4.0; 达标. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 达标. 2022年2月18日; 样品编号; 1; 2; 3; 4; -. 非甲烷总烃; 0.86; 1.02; 1.20; -; 4.0; 达标. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 达标. 备注：加粗带下划线数据为监测最大值. 本次验收在厂界设置3个无组织废气监测点（上风向1#、下风向2#、下风向3#），3个监测点中非甲烷总烃最高浓度1.20mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9大气污染物排放限值；臭气浓度均低于检出限，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。即：厂界无组织非甲烷总烃≤4.0mg/m³、臭气浓度≤20。项目厂界无组织废气达标排放。 表2-16 项目厂界废气无组织排放监测结果（单位：mg/m3） 监测点位; 采样日期; 监测时段; 时段1; 时段2; 时段3; 标准限值; 达标情况. 样品编号; 1; 2; 3. 厂界内及生产车间内; 2022年2月17日; 非甲烷总烃; 1.02; 1.10; 1.22; 10; 达标. 2022年2月18日; 非甲烷总烃; 1.16; 1.33; 1.20; 10; 达标. 备注：加粗带下划线数据为监测最大值. 通过上表分析得知：验收监测期间，在项目生产车间内设置1个挥发性有机物排放监测点，监测点中非甲烷总烃最大排放浓度为1.33mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的排放限值。 ⑤异味 项目印刷、复合、涂布生产过程中需要使用胶及水性油墨，会产生少量的异味，项目采用的胶为水性粘合剂，水性油墨是一种环保型油墨，少量的异味在车间内呈无组织排放。项目区内厕所为水冲厕所，异味产生量较小，均为无组织排放。 ⑥食堂油烟 本项目依托锦上锦金属制品（昆明）有限公司内综合楼所设食堂，食堂产生的废气主要为炒菜时的油烟废气。本项目劳动定员20人，均依托锦上锦金属制品（昆明）有限公司已建综合楼及配套生活设施食宿，项目所依托食堂采取风机风量约为3000m3/h的油烟净化设备处理食堂产生的油烟，处理效率不低于60%，油烟废气经油烟净化设施处理后经过专用烟道排放。 项目所依托的工程已于2020年1月30日通过了建设项目竣工环境保护验收，取得验收意见（见附件），该项目环保手续完善。 ⑦车辆的尾气 厂区内所有用来运输原料及产品的车辆，汽车尾气中主要成分为CO、NOx和总碳氢化合物（THC）。运输机动车流量不大，污染物排放量小，排放的尾气经过空气的自然扩散和稀释后排放。 2、用排水 原项目运营期生产废水主要为吹膜工序冷却废水，经冷却循环水池处理后循环使用；生活废水主要为员工办公生活废水，具体用水及废水产生情况如下： ①生产废水 原项目生产保护膜时在高温吹膜需进行冷却，冷却过程产生冷却废水，冷却水不与物料直接接触。项目拟建设容积为9m3循环冷却水池进行使用，冷却废水经循环冷却池冷却后循环使用。根据建设单位提供的资料可知，冷却水循环使用量约为8m3/d，2400m3/a，因受热等因素损失，耗损量约1%，补充水量约为0.08m3/d（24m3/a）。 ②生活废水 原项目运营期劳动定员20人，均依托锦上锦金属制品（昆明）有限公司综合楼食宿。根据业主提供的资料，工作人员办公生活用水量为2.2m3/d（660m3/a），其中食堂用水量为0.2m3/d（60m3/a）。废水产生量按80%计，则工作人员办公生活废水产生量为1.76m3/d（528m3/a）；其中食堂含油废水产生量为0.16m3/d（48m3/a）。 ③绿化用水 原项目租用锦上锦金属制品（昆明）有限公司已建厂房进行建设，根据锦上锦金属制品（昆明）有限公司《年产12000吨彩钢护栏型材建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，锦上锦金属制品（昆明）有限公司绿化面积为1300m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水量按3L/m2.次计算。根据寻甸县多年气象资料，寻甸县非雨天按209天计，雨天按156天计，非雨天每天灌溉两次，雨天无需灌溉，则项目非雨天绿化用水量为7.8m3/d，1630.2m3/a，其中，项目绿化用水全部自然蒸发，不外排。 ④道路场地洒水 根据锦上锦金属制品（昆明）有限公司《年产12000吨彩钢护栏型材建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，锦上锦金属制品（昆明）有限公司内有硬化场地约630m2，用水量参照《室外给水设计规范》 （GB50013-2006）浇洒道路用水量2.0L/（m2·d）计算，雨天不用浇水，非雨天按209天计，则旱季项目道路场地浇洒用水量为1.26m3/d，263.34m3/a。浇洒后水分自然蒸发，无废水产生。 原项目产生的食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水经化粪池处理后，进入已建地埋式一体化污水处理设施处理达标后回用于锦上锦金属制品（昆明）有限公司绿化及道路场地洒水，不外排。 项目区用水量和污水产生量详见表2-17。 表2-17 原项目用水量及污水产生量一览表 用水源; 用水指标; 数量; 用水量; 废水产生量; 拟采取的处置措施. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生产用水; 冷却废水; 8m3/d; /; 8; 2400; 7.92; 2376; 循环冷却池冷却后循环使用，不外排。. 生活用水; 食堂用水; 10L/人▪d; 20人; 0.2; 60; 0.16; 48; 项目产生的食堂废水经隔油池预处理后与生活污水经化粪池处理后，最终进入锦上锦金属制品（昆明）有限公司已建地埋式一体化污水处理设施处理达标后回用于锦上锦金属制品（昆明）有限公司绿化及道路场地洒水，不外排。. 其他办公生活用水; 100L/人▪d; 2.0; 600; 1.6; 480. 绿化; 3L/m3.次; 1300m2; 7.8; 1630.2; 0; 0; /. 道路场地洒水; 2L/（m2·d）; 630m2; 1.26; 263.34; 0; 0; /. 通过验收监测数据可看出，验收监测期间云南华欧塑胶科技有限公司厂区污水处理站排口废水COD、BOD、阴离子表面活性剂、嗅、浊度、氨氮、总余氯等指标浓度均满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB-T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。项目废水达标回用。 原项目水量平衡图详见图2-7。 图2-7 原项目晴天水量平衡图（m3/d） 图2-8 原项目雨天水量平衡图（m3/d） 3、噪声 原项目营运期噪声主要来源于生产设备运转；项目通过安装减震垫、优化设备布局、设置机房。等措施减小噪声排放。 根据监测结果表明：项目对产噪设备加装减震垫、设置在密闭厂房内等措施减小噪声的排放后，项目厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准限值的要求，项目厂界噪声达标排放。 4、固体废物 原项目主要固体废弃物包括一般固废及危险废物，一般固废主要有废包装材料、边角料、不合格产品、废胶桶、生活垃圾等。危险废物包括废油墨桶、废活性炭、废机油、含油废手套、抹布等。 （1）一般固废、生活固废 1）废包装材料 原项目的废包装材料来源于原料开袋产生的废包装材料，根据业主提供资料，项目产生的原料废包装袋约2t/a。统一收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期外售给废品收购站。 2）边角料 原项目吹膜及分切工序会产生边角料，根据类比同类项目，项目产生的边角料约1t/a。统一收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期外售给废品收购站。 3）不合格产品 生产完成以后，需对产品进行质量检验，主要检验产品的外观性状等是否合格，检验过程中产生不合格产品。根据类比同类项目，不合格产品的产生量约为0.5t/a，不合格产品统一收集后暂存于一般固体废物暂存区，与边角料一起定期外售给废品收购站。 4）生活垃圾 原项目工作人员20人，按每人每天生活垃圾产生量0.5kg估算，则垃圾产生量为10kg/d、3t/a。生活垃圾集中收集于带盖生活垃圾桶内，委托环卫部门定期清运处置。 5）废胶桶 原项目复合及涂布过程中使用的胶为桶装，年用胶水204t/a（每桶200kg），每个桶重量按10kg计算，则废胶桶重量为10.2t/a。 ①复合工序产生的废胶桶 原项目复合工序使用的水性粘合剂产品全称为“水性丙烯酸乳液”，由佛山市威豪科技发展有限公司生产和销售，根据上海化工院检测有限公司出具的“水性丙烯酸乳液货物运输条件鉴定书”（见附件），“水性丙烯酸乳液”属于普通货物，鉴定结果中明确“水性丙烯酸乳液”不属于有毒和感染性物质、爆炸品、第3类易燃液体、氧化剂和有机过氧化物及腐蚀品；“水性丙烯酸乳液”无放射危险性及其他危险性。 故复合工序产生的废胶桶不符合《国家危险废物名录》（2021年版）中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”的危废判定条件，复合工序产生的废胶桶不属于危险废物。 原项目复合工序产生的废胶桶，规范暂存于一般固废区，废胶桶由厂家带走处置，项目已与佛山市威豪科技发展有限公司签订回收协议（见附件）。 ②涂布工序产生的废胶桶 原项目涂布工序使用的水性压敏胶产品全称为“聚丙烯酸酯保护膜粘合剂”，由江阴东泰化学有限公司生产和销售，根据上海化工院检测有限公司出具的“聚丙烯酸酯保护膜粘合剂货物运输条件鉴定书”（见附件）显示“聚丙烯酸酯保护膜粘合剂”属于普通货物，鉴定结果中明确“聚丙烯酸酯保护膜粘合剂”不属于有毒和感染性物质、爆炸品、第3类易燃液体、氧化剂和有机过氧化物及腐蚀品；“聚丙烯酸酯保护膜粘合剂”无放射危险性及其他危险性。 故涂布工序产生的废胶桶不符合《国家危险废物名录》（2021年版）中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”的危废判定条件，涂布工序产生的废胶桶不属于危险废物。 涂布工序产生的废胶桶，规范暂存于一般固废区，废胶桶由厂家带走处置，项目已与江阴东泰化学有限公司签订回收协议（见附件）。 综上所述，项目复合及涂布工序产生的废胶桶均不属于危险废物，为一般固废，废胶桶暂存于一般固废区，废胶桶由厂家带走处置。 （2）危险废物 1）废油墨桶 项目印刷过程中使用的油墨为桶装，使用过程会产生废油墨桶，年用水性油墨24t（每桶重10kg），每个桶重量按1kg计算，则废油墨桶重量为2.4t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废油墨桶属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。废油墨桶集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。 2）废活性炭 项目有机废气（以非甲烷总烃计）处理设置活性炭吸附。每三个月更换一次，每次更换量约为50kg，则项目废活性炭产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-039-49“有机废气（以非甲烷总烃计）治理过程产生的废活性炭”。经收集后暂存于危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。 3）废机油、含油废手套、抹布 项目区内的机械设备需定期进行维修保养，该过程会产生废机油、含油废手套、抹布。产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物类危险废物，危废代码为900-214-08；废弃的含油抹布、劳保用品属于HW49其他废物类危险废物，危废代码为900-041-49。 经收集后暂存于危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。 项目区设置1间15m2的危险废物暂存间，暂存间内配套设置危险废物分类收集容器，各种危险废物分类收集于相应的危险废物收集容器内，暂存于危险废物暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置，并建立转移联单制度。 企业严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）建设危险废物暂存间，将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的记录。对相应的暂存场建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其它生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。对危险废物的转移处理须严格按照国家环境保护部第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。 5、原项目存在的环境问题 原项目环保手续齐全，各项环保措施均按原环评及批复建成运行，并已验收通过，暂无环境问题存在。后期应加强污水处理设施、废气治理设施、噪声防治设施、固废储存场所的维护，并定期检查，保证环保设施长期稳定运行，防止污染事故的发生。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 本项目位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内，该区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）区域基本污染物环境质量现状 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》可知，昆明市各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2021年相比，安宁市、禄劝县、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县环境空气综合污染指数有所下降，东川区环境空气综合污染指数有所上升。项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）特征因子环境质量现状 本项目涉及的特征因子为非甲烷总烃及臭气浓度，非甲烷总烃环境空气质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》（原国家环保总局科技标准司）中第244页标准限值，臭气浓度无相关质量标准。 非甲烷总烃环境空气质量现状评价引用云南佳测环境检测科技有限公司于2021年7月26日-2021年8月1日对《云南伟路管道有限公司塑料管道生产线建设项目环境影响报告书》的空气质量现状监测数据，云南伟路管道有限公司塑料管道生产线建设项目位于本项目东北侧，引用监测点G1为引用项目厂址内，与本项目相距约1100m。本项目引用的现状监测点具备类比条件，数据在技术导则要求的“近三年”时限内，属于有效数据，故本项目空气质量现状评价引用的数据具有时效性和代表性。引用项目监测点位布设见表3-1。 表3-1 监测点位基本信息 监测点名称; 监测点位坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 引用项目厂址内（G1）; 103°12′36.20″; 25°35′5.53″; 非甲烷总烃; 2021.7.26~2021.8.1; 东北侧; 1100. 大气环境质量现状引用监测结果见表3-2。 表3-2 引用项目环境空气检测结果 单位：mg/m3 采样日期; 检测点位：HQ1项目区内. 样品编号; 非甲烷总烃. 2021-07-26; HQ1-1-1; 0.07. HQ1-1-2; 0.08. HQ1-1-3; <0.07. HQ1-1-4; <0.07. 2021-07-27; HQ1-2-1; <0.07. HQ1-2-2; <0.07. HQ1-2-3; <0.07. HQ1-2-4; 0.08. 2021-07-28; HQ1-3-1; 0.07. HQ1-3-2; <0.07. HQ1-3-3; <0.07. HQ1-3-4; 0.09. 2021-07-29; HQ1-4-1; 0.08. HQ1-4-2; <0.07. HQ1-4-3; <0.07. HQ1-4-4; <0.07. 2021-07-30; HQ1-5-1; 0.07. HQ1-5-2; <0.07. HQ1-5-3; 0.08. HQ1-5-4; <0.07. 2021-07-31; HQ1-6-1; 0.08. HQ1-6-2; <0.07. HQ1-6-3; <0.07. HQ1-6-4; <0.07. 2021-08-01; HQ1-7-1; <0.07. HQ1-7-2; <0.07. HQ1-7-3; <0.07. HQ1-7-4; 0.08. 标准值; 2.0. 达标情况; 达标. 备注：“<数据”表示该项目检测结果低于标准检出限。. 根据引用监测结果可知，引用项目区内监测点非甲烷总烃小时值能满足中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值。项目区环境空气质量满足功能区要求。 - 2、地表水环境质量现状 项目区周边地表水主要为谓所河，位于项目南侧1.25km，经落水洞转为地下伏流，于三月三水库出露，再进入前进河，项目南侧1.5km处为潘所海，潘所海地表水通过溶洞流入三月三水库；三月三水库由前进河出水，最终汇入牛栏江，属牛栏江支流。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，牛栏江-滇池补水水源保护区由寻甸县河源至沾益区德泽水库坝址，全长161.5km。现状水质为Ⅲ～Ⅴ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类。2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。由于《云南省水功能区划（2014年修订）》中未列出谓所河、前进河、潘所海、三月三水库的水环境功能区划，按照支流服从干流的原则，谓所河、潘所海、三月三水库均参照牛栏江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 根据《2023年07月寻甸县水环境质量监测月报（二零二三年第七期）》可知，2023年07月昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站共对其境内14条河流及7个湖库的共24个监测点（含省厅驻昆明市生态环境监测站监测的寻甸县境内监测点）进行水质监测1期，其中：湖库7个，共设7个监测点位，依据监测数据，7个监测断面中新田河干涸无水，达到Ⅲ类以上水质标准的有5个，水质达标率为71.43%，监测结果如下表所示。 表3-3 2023年07月寻甸境内湖库质状况统计表 监测名称; 年; 月; 日; （wpi）水质类别; (wpi)水质类别超标项目与超标倍数. 潘所海; 2023; 07; 04; 劣Ⅴ类; 总磷(4.0)(劣Ⅴ类)，化学需氧量(2.2)(劣Ⅴ类)，五日生化需氧量(0.4)(Ⅳ类)，高锰酸盐指数(0.2)(Ⅳ类)。. 三月三水库; 2023; 07; 04; 劣Ⅴ类; 化学需氧量(1.4)(劣Ⅴ类)。. 根据统计表中可知，潘所海为劣Ⅴ类，监测指标中总磷、化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数超标，分别超标4.0倍、2.2倍、0.4倍、0.2倍；三月三水库为劣Ⅴ类，监测指标中化学需氧量超标，超标1.4倍。潘所海及三月三水库水质均不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，不能满足相关功能区划要求。根据本次环评调查分析及《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书（报批稿）》分析，超标原因主要是由于入湖河道沿岸仍有生活污水汇入河道，生活面源污染导致水质变差，不能满足功能区划的要求。 - 3、声环境质量现状 项目位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内，根据园区环境保护规划，项目所在区域属于3类声环境功能区，评价区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目区50m范围内无声环境保护目标，因此未进行声环境质量现状监测。根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》可知，2022年昆明市主城区昼间区域环境噪声平均值为52.4分贝，较2021年下降0.1分贝，根据区域环境噪声质量划分等级，主城区区域环境噪声总体水平为二级（较好）。 4、土壤、地下水环境质量现状 本项目为塑料薄膜制造项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展土壤及地下水环境质量现状调查。 - 5、生态环境质量现状 项目所在区域为工业园区，周边已建成生产厂房，同时本项目为扩建项目，在原项目已建成厂房内安装设备后进行生产，区域现状主要为水泥路面和人工绿化植被，主要为厂内绿化及行道树，无天然植被，生态环境自我调节能力低。调查范围内未涉及国家保护的珍贵野生动、植物。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生动植物和云南省级重点保护野生动植物，也没有特有种类存在。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 - 根据现场踏勘，本项目大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据现场踏勘，本项目周边500m范围内无大气环境保护目标。 - 2、声环境 根据现场踏勘，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 - 3、地表水 - 项目区域地表水体不属于饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等，不在导则规定的水环境保护目标范畴内，故项目不设地表水环境保护目标。 - 4、地下水 根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 5、生态环境 本项目位于云南寻甸产业园区金所片区金所组团内，属于规划的工业园区，不涉及园区外用地，不涉及生态保护目标。 项目周边关系示意详见附图3。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 1）施工期 本项目施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表3-4 施工期大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2）运营期 ①项目生产过程中会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），废气通过集气罩和管道统一收集进入三级活性炭净化装置处理后由15m高的排气筒排放；未能收集的废气在生产车间呈无组织排放；运营期吹膜、复合、涂布有机废气（以非甲烷总烃计）排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值，印刷废气执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1及表A.1标准；项目有组织废气均为有机废气（以非甲烷总烃计），通过集气罩和管道统一收集进入三级活性炭净化装置处理后由15m高的排气筒排放，本次扩建环评提出，废气排放标准从严执行，有组织有机废气（以非甲烷总烃计），执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1标准；无组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9大气污染物排放限值及《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1无组织排放限值。详见表3-5、3-6。 - 表3-5 有组织废气排放标准 污染物; 有组织排放. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 70; 15; /. 表3-6 无组织废气排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. ②厂内无组织有机废气（以非甲烷总烃计）排放浓度限值执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1无组织排放限值中的要求，标准值见表3-7。 表3-7 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 有机废气（以非甲烷总烃计）; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. ③项目运营期生产车间会有臭气浓度产生，生产车间臭气浓度大部分随有机废气一同收集为有组织排放，未收集少部分为无组织排放，因此臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值要求，排放执行标准值详见表3-9。 表3-9 恶臭污染物标准值 控制项目; 单位; 标准限值; 依据. 臭气浓度; 无组织; 无量纲; 20; （GB14554-93）中二级标准. 有组织; 无量纲; 2000（15m）. - 水污染物排放标准 本项目扩建后，不新增劳动定员，废水主要为冷却废水，经收集后循环使用，不外排，故本次扩建不设废水排放标准。 3、噪声 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011），标准限值列于表3-10。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）项目运营期噪声主要为设备噪声，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 Leq[dB(A)] 类 别; 昼 间; 夜 间. 3类标准; 65; 55. 4、固体废物 本项目产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制指南》，按照污染物“达标排放” 的原则，并结合区域环境容量、污染源情况，本项目污染物排放总量控制指标建议如下： - 本次扩建总量控制如下： - （1）废水 本次扩建运营过程中生产废水经循环冷却池处理后循环使用，不外排。 因此，本次扩建项目不设废水总量控制指标。 - （2）废气 本次扩建项目废气总量控制指标为：废气总排放量为7200万Nm3/a，有机废气（以非甲烷总烃计）排放总量为0.74842t/a（其中有组织排放量为0.58572t/a，无组织排放量为0.1627t/a）。 - （3）固体废物 项目固体废物处置率100%。 - 扩建后全厂总量控制如下： - （1）废水 扩建后全厂运营过程中生产废水经循环冷却池处理后循环使用，不外排。 因此，不设废水总量控制指标。 - （2）废气 扩建后全厂废气总量控制指标为：废气总排放量为12348万Nm3/a，有机废气（以非甲烷总烃计）排放总量为1.49684t/a（其中有组织排放量为1.17144t/a，无组织排放量为0.3254t/a）。 - （3）固体废物 项目固体废物处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工过程污染物主要为废气、废水、噪声、固废等。 1、施工期废气影响分析 施工期废气主要为施工粉尘、焊接烟尘、施工机械及车辆燃油废气等。 （1）施工粉尘影响 项目施工扬尘主要来自设备安装过程产生的粉尘等。为降低施工粉尘对周边大气环境的影响，应采取如下防治措施： ①施工场地定期洒水，以有效防止扬尘； ②施工场地清理阶段做到先洒水，后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理； ③加强施工现场运输车辆管理，运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好、严密，装载货物堆码整齐，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏，不得污染道路； ④优化施工期间运输车辆的出入场路径； - ⑤在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。 施工期产生的粉尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物、绿化的形成，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束，因此施工期粉尘对评价区域的空气环境质量影响较小。 （2）焊接烟尘影响 根据工程规模，项目焊接工程量较小，焊接过程烟尘量不大，呈无组织排放。施工焊接烟尘具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，焊接烟尘经自然扩散和稀释，后对周围环境影响很小。 2、施工期废水影响分析 施工期产生的废水主要是施工人员生活污水。 项目施工期不设施工营地，施工人员均不在项目区食宿，仅产生少量洗手清洁及冲厕废水。项目施工总周期为1个月，施工高峰期人员约10人计，施工人员洗手清洁及冲厕用水按40L/人·d计，施工人员用水量为45m3/施工期，平均0.4m3/d，排水系数按80%计算，则施工人员洗手清洁及冲厕废水产生量为9.6m3/施工期，平均0.32m3/d。 施工人员洗手清洁及冲厕废水依托已建化粪池、一体化污水处理站进行处理后回用于锦上锦金属制品（昆明）有限公司非雨天绿化及道路场地洒水，不外排。对周围地表水影响较小。 3、噪声 施工期噪声主要为设备安装时的敲击声，通过选用低噪声设备、厂房进行隔声，并禁止施工人员抛掷物品，搬运时尽量轻拿轻放，合理安排施工时间（12:00~14:00、夜间不施工）等措施治理后，施工噪声对周边声环境影响较小。 4、固体废弃物 项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、废包装材料和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目产生的建筑垃圾进行分类集中堆存，能回收利用的部分，请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 （2）废包装材料 本项目施工期会产生少量废包装材料，根据业主提供资料，项目产生的废包装材料约0.5t/a。统一收集后外售给废品收购站，对环境影响较小。 （3）施工人员生活垃圾 施工期施工人员均不在项目区食宿，生活垃圾产生量较小。生活垃圾以每人每天0.2kg计，则施工期生活垃圾产生量为2kg/d。施工人员生活垃圾统一收集至垃圾房后，由当地环卫部门处置。固废处置率100%，对周围环境影响较小。 综上，在各项环保措施得到切实实施的情况下，项目施工期产生的环境影响较小，且为暂时的，随着施工期的结束而消失，对周围环境产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 （1）正常工况源强核算过程及达标分析 表4-1 扩建项目废气排放情况 - 产污排污环节; - 吹膜、印刷、复合、涂布. - 污染物种类; - 非甲烷总烃; - 非甲烷总烃; 臭气浓度; 臭气浓度. - 污染物产生量（t/a）; - 1.4643; - 0.1627; - 少量; - 少量. - 污染物产生速率（kg/h）; - 0.3051; - 0.034; /; /. - 污染物产生浓度（mg/m3）; - 20.34; - /; 371（无量纲）; - /. - 排放形式; - 有组织; - 无组织; - 有组织; - 无组织. - 治理设施; - 处理能力; - 15000m3/h; - /; - 15000m3/h; - /. - 收集效率; - 90%; - /; - 90%; - /. - 治理工艺; - 三级活性炭吸附; - /; - 三级活性炭吸附; - /. - 治理工艺去除率; - 60%; - /; - 60%; - /. - 是否为可行技术; - 是。属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）“附录A废气污染防治可行技术”中的技术“吸附”。; - /; - 是。属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）“附录A废气污染防治可行技术”中的技术“吸附”。; - /. - 污染物排放浓度（mg/m3）; - 8.13; - /; - 68（无量纲）; /. - 污染物排放速率（kg/h）; - 0.22; - 0.1627; - /; /. - 污染物排放量（t/a）; - 0.58572; - 0.034; - 少量; 少量. - 排放口基本情况; - 排气筒高度; - 15m; - /; - 15m; - /. - 排气筒内径; - 0.5m; - /; - 0.5m; - /. - 温度; - 25℃; - /; - 25℃; - /. - 编号; - DA001; - /; - DA001; - /. - 类型; - 一般排放口; - /; - 一般排放口; - /. - 地理坐标; - E103.212374°、N25.578146°; - /; - E103.212374°、N25.578146°; - /. - 排放标准; - 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; - 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93). - 监测要求; - 监测点位; - 排气筒出口; - 厂界; - 排气筒出口; - 厂界. - 监测因子; - 非甲烷总烃; - 非甲烷总烃; - 臭气浓度; - 臭气浓度. - 监测频次; - 每年一次; - 每年一次; - 每年一次; - 每年一次. 1）有机废气（以非甲烷总烃计） 原项目设置1条塑料膜生产线，根据验收监测报告核算，验收监测工况为100%，即每天工作16h，年产600t塑料膜有机废气（以非甲烷总烃计）排放量为1.4643t/a，风机风量为5148万Nm3/a。本次评价提出在印刷机（1台）、复合机（1台）、吹膜机（2台）、上方各设置集气罩1个（共4个），涂布机（烘干）为密闭设备（仅留进出口），废气经烟气管道收集后与其他工段产生的有机废气一同处置，新增一套“三级活性炭吸附装置”，有机废气（以非甲烷总烃计）经统一收集后经1套“三级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001），风机风量扩大至15000m3/h。集气罩及管道收集效率90%，未能收集10%的废气呈无组织排放，三级活性炭对挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）的去除效率为60%。 按以上设定的收集效率及去除效率折算，则本次扩建项目有机废气（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.58572t/a，排放速率为0.1220kg/h，排放浓度为8.13m3/h，排放浓度能够达到《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）标准限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中最严值，即有组织最高允许排放浓度≤70mg/m³；无组织排放量为0.1627t/a，排放速率为0.034kg/h。 原项目有机废气（以非甲烷总烃计）经活性炭吸附后通过排1根15m高的排气筒（DA001）排放，本次扩建有机废气（以非甲烷总烃计）经收集后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，则进入排气筒（DA001）的有组织废气污染物排放量为2.9286t/a。本次扩建提出，将原项目的活性炭吸附装置改为1套“三级活性炭吸附装置”，有机废气（以非甲烷总烃计）经收集处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，三级活性炭对挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）的去除效率为60%，风机风量约15000m³/h，则全厂有组织排放量为1.17144t/a，排放速率为0.2441kg/h，排放浓度为16.27mg/m3；本项目全厂有机废气（以非甲烷总烃计）在经过污染治理设施处理后排放浓度为16.27mg/m3，能够达到《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）标准限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中最严值，即有组织最高允许排放浓度≤70mg/m³。 - 2）生产过程臭气浓度 本次扩建项目生产过程中除产生挥发性有机物废气外，同时还会伴有轻微异味产生，以臭气浓度表征，产生量较小。生产车间臭气浓度大部分随有机废气（以非甲烷总烃计）一同收集为有组织排放，少量未收集部分为无组织排放，臭气浓度排放值参考《广州市华曜塑料制品有限公司二厂年产珍珠棉1000t建设项目一期工程竣工环境保护验收监测报告表》进行类比计算，该项目使用的原料及环保处理设施均与本项目相似，因此具有可类比性。根据检测报告，该项目废气排气筒的臭气浓度进口浓度为371（无量纲）；排放浓度为68（无量纲）。则类比本次扩建项目生产工序废气有组织产生臭气浓度为371（无量纲），有组织排放臭气浓度为68（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级恶臭污染物排放标准值要求（2000（无量纲）），对外环境的影响较小。 原项目与本次扩建项目产量均一致，则全厂生产工序废气有组织产生臭气浓度为742（无量纲），有组织排放臭气浓度为136（无量纲），全厂臭气浓度也能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级恶臭污染物排放标准值要求（2000（无量纲）），对外环境的影响较小。 - 3）车辆的尾气 厂区内所有用来运输原料及产品的车辆，汽车尾气中主要成分为CO、NOx和总碳氢化合物（THC）。运输机动车流量不大，污染物排放量小，排放的尾气经过空气的自然扩散和稀释后不会超标，对环境影响不大。 - 全厂非正常工况下分析 项目发生非正常排放，即废气处理设施“三级活性炭吸附装置”发生故障时，项目区内的废气处理效率下降甚至完全失效，本次环评主要考虑三级活性炭吸附装置处理效率降至10%。此时排气筒中非甲烷总烃排放速率为0.55kg/h，浓度为36.67mg/m3；排气筒中污染物浓度大幅增加，对周围环境影响较大。 项目非正常排放条件下废气排放情况详见表4-2。 表4-2 项目非正常排放条件下废气排放情况一览表 系统 名称; 主要 污染 物; 废气温度 （出口）℃; 处理装置 名称; 台数; 处理风量（m3/h）; 处理 效率; 污染物 排放浓度mg/Nm3; 工作时长; 污染物排放量; 烟囱(m); 浓度限值要求mg/Nm3; 达标 情况. h/d; d/a; kg/h; t/a; 直径; 高度. （DA001）; 非甲烷总烃; 25; 活性炭; 1; 15000; 10%; 36.67; 16; 300; 0.55; 2.63574; 0.5; 15; 70; 达标. 根据现场调查，排气筒下风向及侧风向500m范围内无敏感目标存在，非正常工况下对保护目标影响较大。为了进一步降低生产废气排放对周围环境空气的影响，必须杜绝项目废气的非正常排放，本次评价提出以下建议措施： - 加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、设备的正常运转。 - 在必要位置设置监控、预警等装置，做到及时发现，及时解决。若出现非正常情况，应及时停产维修，减少废气对大气环境的影响。 （3）废气环境影响分析 1）大气环境影响分析 根据污染物核算，本次扩建项目有机废气（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.58572t/a，排放速率为0.122kg/h，排放浓度为8.13m3/h，排放浓度能够达到《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）标准限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中最严值，即有组织最高允许排放浓度≤70mg/m³；无组织排放量为0.1627t/a，排放速率为0.034kg/h。通过类比得出本项目生产工序废气有组织产生臭气浓度为371（无量纲），有组织排放臭气浓度为68（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级恶臭污染物排放标准值要求（2000（无量纲）），对外环境的影响较小。 原项目有机废气（以非甲烷总烃计）经活性炭吸附后通过排1根15m高的排气筒（DA001）排放，本次扩建有机废气（以非甲烷总烃计）经收集后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，则进入排气筒（DA001）的有组织废气污染物排放量为2.9286t/a。本次扩建提出，将原项目的活性炭吸附装置改为1套“三级活性炭吸附装置”，有机废气（以非甲烷总烃计）经收集处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，三级活性炭对挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）的去除效率为60%，风机风量约15000m³/h，则全厂有组织排放量为1.17144t/a，排放速率为0.2441kg/h，排放浓度为16.27mg/m3；本项目全厂有机废气（以非甲烷总烃计）在经过污染治理设施处理后排放浓度为16.27mg/m3，能够达到《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）标准限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中最严值，即有组织最高允许排放浓度≤70mg/m³。通过类比得出本项目生产工序废气有组织产生臭气浓度为742（无量纲），有组织排放臭气浓度为136（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级恶臭污染物排放标准值要求（2000（无量纲）），对外环境的影响较小。 根据污染物核算，无组织排放的有机废气（以非甲烷总烃计）排放量较小，经自然稀释扩散后，对环境影响较小。通过原项目验收监测报告叠加估算可知，无组织排放的有机废气（以非甲烷总烃计）能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值，也能满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1无组织排放限值中的要求。厂界无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值要求。 2）污染物排放量核算 本次扩建项目污染源排污概况见表4-3。 表 4-3 扩建项目大气污染物有组织排放量核算表 生产 阶段; 产污环节; 排放口编号; 污染物名称; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 生产车间; 吹膜、印刷、复合、涂布; DA001; 非甲烷总烃; 8.13; 0.122; 0.58572. 臭气浓度; 68（无量纲）; /; 少量. 项目大气污染物无组织排放量情况见下表4-4。 表4-4 扩建项目大气污染物无组织排放量核算表 生产阶段; 产污环节; 污染物名称; 国家或地方污染物排放标准; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 生产车间; 吹膜、印刷、复合、涂布; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 4.0; 0.034; 0.1627. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 表1二级标准; /; /. 项目大气污染物排放量情况见下表4-5。 表4-5 扩建项目大气污染物年排放量核算表 生产阶段; 污染物; 年排放量（t/a）. 整个生产车间; 非甲烷总烃; 0.74842. 臭气浓度; 少量. - 3）无组织排放废气防治措施 本项目无组织废气为未收集的有机废气（以非甲烷总烃计）。为了进一步减少废气对生产车间环境空气的影响和保障工人健康，建议建设单位采取下列措施： ①加强生产车间内通风，并设置较强的排风系统； ②提高集气室废气收集效率，加强分散、混合搅拌工段的风量控制，确保生产过程产生的废气能够有效收集； ③加强设备维护，防止不良工况下的有机废气（以非甲烷总烃计）产生； ④建议生产车间操作人员操作时佩戴口罩； ⑤加强操作工的培训和管理，所有操作严格按照既定的规程进行，以减少人为造成的对环境的污染。 4）车辆尾气的环境影响分析 项目区内汽车尾气来源主要为运输车辆行驶过程，汽车尾气中主要成分为CO、NOX和总碳氢化合物（THC）。运输车辆车流量不大，污染物排放量小，排放的尾气经过空气的自然扩散和稀释后对环境影响不大。 - （4）废气处理措施可行性分析 活性炭吸附装置 活性炭吸附装置原理：利用活性炭或碳纤维表面的高比表面积对废气中挥发性有机化合物进行吸附，从而达到净化效果。 优点：在短时间内能吸附一定的污染物，主要是针对总挥发性有机物和异味。物理吸附，产品本身无二次污染。 缺点：活性炭很容易达到吸附饱和，吸附达到饱和不再具有吸附能力时，就必须更换过滤材料，如不及时更换，其所吸附的污染物等将随时被释放出来形成二次污染。活性吸附饱和后，需要经过活化处理才能二次使用。活性炭吸附装置由活性炭、排气管和排风机、排气筒等组成。该装置在系统主风机的作用下，废气从塔进风口处进入吸附塔体内的各吸附单元，利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力将有机废气（以非甲烷总烃计）分子吸附质吸附附着在吸附剂表面，经吸附后干净气体透过吸附单元进入塔体内的净化室并汇集至风口排出。 本项目采用“三级活性炭吸附装置”对项目产生的有机废气（以非甲烷总烃计）进行处置，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《292 塑料制品行业系数手册》中2921 塑料薄膜制造行业系数表可知，活性炭去除效率约21%，而采用多级活性炭吸附装置（由1层吸附处理提高到3层吸附处理），通过增加有机废气（以非甲烷总烃计）的停留时间，能有效提高处置效率，则经“三级活性炭吸附装置”处理后有机废气（以非甲烷总烃计）处置率可达60%。 综上所述，项目采用“三级活性炭吸附装置”处理废气可达标排放，故环保设施设置合理。 （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），项目的监测计划如表4-6。 表4-6 自行监测计划 项目; 排放源; 排放方式; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 吹膜、印刷、复合、涂布; 有组织; 排气口（DA001）; 非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/半年. 厂界无组织; 厂址上风向设1个对照点、厂址下风向设2个监控点; 1次/年. 厂内无组织; 生产车间内设置1个监测点; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 1次/年. 2、废水 - （1）污染源分析 本项目扩建后，不新增劳动定员，废水主要为冷却废水，项目实行雨污分流，雨水经雨水沟渠汇入锦上锦金属制品（昆明）有限公司已建初期雨水收集池。 项目生产保护膜时在高温吹膜需进行冷却，冷却过程产生冷却废水，冷却水不与物料直接接触。项目拟建设容积为9m3循环冷却水池进行使用，冷却废水经循环冷却池冷却后循环使用。根据建设单位提供的设备技术参数资料可知，冷却水循环使用量约为8m3/d，2400m3/a，因受热等因素损失，耗损量约1%，补充水量约为0.08m3/d（24m3/a）。 扩建项目区水平衡见下图： 图4-1 扩建项目雨天水量平衡图（m3/d） - （2）生产废水不外排回用可行性分析 - 吹膜工序产生的冷却废水经循环冷却池处理后循环使用，不外排。根据业主提供资料，拟建循环水池容积约为9m3，本项目冷却用水量约8m3/d，循环水池完全可以容纳冷却用水并经水池处理后循环回用于生产。 因此，项目运营期产生的废水不外排，对周边地表水环境影响较小。 3、噪声 - 1、交通噪声 项目运营期，车辆产生的噪声值在75～90dB（A）之间，属于间歇性噪声，会对周围环境造成一定影响。因车辆在项目区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止鸣笛等措施后，交通噪声对周围环境的影响是可以接受的。 2、固定噪声源 项目主要噪声源为机械设备噪声。各类机械噪声值在80～95dB（A）之间。项目优先选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振、安装消声器及加强对生产设备的管理和维护等措施。噪声在传播过程中容易衰减，且易受厂房、墙体、植被的吸收和阻隔。具体噪声源强见表4-7。 |

表4-7   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 华欧-声屏障 | 吹膜机1 | 85 | 消声减振装置、厂房隔声、距离衰减 | 56 | -19.1 | 1.2 | 6.7 | 15.7 | 122.8 | 6.0 | 67.7 | 67.4 | 67.3 | 67.8 | 无 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 41.2 | 40.9 | 40.8 | 41.3 | 1 |
| 2 | 华欧-声屏障 | 吹膜机2 | 85 |  | 41.5 | -19.1 | 1.2 | 20.8 | 9.9 | 110.0 | 11.9 | 67.3 | 67.5 | 67.3 | 67.4 | 无 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 40.8 | 41.0 | 40.8 | 40.9 | 1 |
| 3 | 华欧-声屏障 | 印刷机 | 80 |  | 22.6 | -10.5 | 1.2 | 41.1 | 10.2 | 89.3 | 11.7 | 62.3 | 62.5 | 62.3 | 62.4 | 无 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 35.8 | 36.0 | 35.8 | 35.9 | 1 |
| 4 | 华欧-声屏障 | 涂布机 | 85 |  | 9.2 | -5.1 | 1.2 | 55.3 | 9.7 | 74.9 | 12.3 | 67.3 | 67.5 | 67.3 | 67.4 | 无 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 40.8 | 41.0 | 40.8 | 40.9 | 1 |
| 5 | 华欧-声屏障 | 复卷机 | 80 |  | -5.4 | 1.3 | 1.2 | 70.9 | 9.7 | 59.0 | 12.3 | 62.3 | 62.5 | 62.3 | 62.4 | 无 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 35.8 | 36.0 | 35.8 | 35.9 | 1 |
| 6 | 华欧-声屏障 | 分切机 | 80 |  | -21.5 | 7.8 | 1.2 | 88.0 | 9.2 | 41.8 | 13.0 | 62.3 | 62.5 | 62.3 | 62.4 | 无 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 35.8 | 36.0 | 35.8 | 35.9 | 1 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表中坐标以厂界中心（103度12分45.106秒，25度34分39.858秒）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 （2）预测范围、点位与评价因子 ①噪声预测范围为：厂界外1m。 ②预测点位：厂界噪声，在东、南、西、北厂界各设置一个。 ③厂界噪声预测因子：昼夜等效连续A声级。 ④基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-8。 表4-8 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 3.0. 2; 主导风向; /; 西南风. 3; 年平均气温; ℃; 14.4. 4; 年平均相对湿度; %; 50. 5; 大气压强; atm; 1. 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 （3）声环境影响预测 ①建筑物插入损失计算 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B可知，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： LP2＝LP1-（TL+6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 综上可知，建筑物插入损失等于建筑物隔音量+6。本项目高噪声设备安装消声减振装置，根据《不同厚度墙壁和常用板材的隔声量汇表》可知，单层板平均隔声量为20.5dB（A），本项目生产厂房为单层铁皮活动板房，因此本项目建筑物隔音量选取20.5dB（A），则建筑物插入损失即为26.5dB（A）。 ②预测方法 噪声传播过程中有三个要素：即声源、传播途径和接受者。根据项目采取的治理措施及降噪效果，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测模式，本评价只考虑几何发散引起的衰减量来预测项目对厂界的贡献点的影响。 预测方法为：依据各噪声源与各预测点的距离计算出各噪声设备产生的噪声对各预测点的影响值，并根据能量合成法叠加各噪声设备对各预测点的噪声贡献值，来预测分析本项目运营期对厂界及周围声环境的影响。 ③预测模式 采用《环境影响评价技术 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式预测本项目的主要噪声设备对周围声环境的影响。预测模式如下： A、本项目只考虑几何发散衰减，公式按照： LA（r）=LA（r0）－Adiv 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； B、声源的几何发散衰减公式： Adiv=20lg（r/r0） 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离； C、工业企业噪声计算公式： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Ntj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ③预测结果 本次环评厂界噪声预测采用环保小智噪声助手预测软件预测，通过预测模型计算，背景值采用验收监测的数据，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 背景值 dB(A); 预测值dB(A); 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 57.5; -13.1; 1.2; 昼间; 54.5; 59.4; 60.6; 65; 达标. 东侧; 57.5; -13.1; 1.2; 夜间; 54.5; 43.7; 53.8; 55; 达标. 南侧; 7.7; -16.1; 1.2; 昼间; 53.5; 57.8; 59.1; 65; 达标. 南侧; 7.7; -16.1; 1.2; 夜间; 53.5; 44.6; 54.0; 55; 达标. 西侧; -11.5; -7.6; 1.2; 昼间; 52.6; 58.6; 59.5; 65; 达标. 西侧; -11.5; -7.6; 1.2; 夜间; 52.6; 43.8; 53.1; 55; 达标. 北侧; 8.3; 9.3; 1.2; 昼间; 52.8; 57.1; 58.4; 65; 达标. 北侧; 8.3; 9.3; 1.2; 夜间; 52.8; 43.4; 53.2; 55; 达标. 项目夜间不运营，由上表预测结果一览表可以得知，项目四周厂界处昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 3、控制措施 为减小运营期噪声对周边环境的影响，本环评提出如下措施： ①选用低噪声生产设备； ②运营过程中应加强主要产噪设备的保养、检修，保证设备处于良好的运转状态，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振。 ③高噪声设备安装减震垫进行基础减振，风管设软连接，对设备进行有效地减震、隔声处理。 ④对操作员工影响加强个人防护意识，工作人员应佩戴防噪用品，如防声耳塞或耳罩等。 ⑤加强管理培训，确保工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声；以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果好。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）可知，本项目噪声监测要求详见下表所示。 表4-10 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 时间、频次. 沿项目区厂界东、南、西、 北界外1m 处布点监测; 等效声级Leq（dB （A））; 1次/季度. 4、固体废弃物 项目主要固体废弃物包括一般固废及危险废物，一般固废主要有废包装材料、边角料、不合格产品、废胶桶等。危险废物包括废油墨桶、废活性炭、废机油、含油废手套、抹布等。 （1）一般固废 ①废包装材料（S1） 本项目的废包装材料来源于原料开袋产生的废包装材料，根据业主提供资料，项目产生的原料废包装袋约2t/a。统一收集后暂存于一般固体废物暂存处，定期外售给废品收购站，对环境影响较小。 ②边角料（S2、S6） 本项目吹膜及分切工序会产生边角料，根据类比同类项目，项目产生的边角料约1t/a。统一收集后暂存于一般固体废物暂存处，定期外售给废品收购站，对环境影响较小。 ③不合格产品（S7） 生产完成以后，需对产品进行质量检验，主要检验产品的外观性状等是否合格，检验过程中产生不合格产品。根据类比同类项目，不合格产品的产生量约为0.5t/a，不合格产品统一收集后暂存于一般固体废物暂存区，与边角料一起定期外售给废品收购站，对环境影响较小。 ④废胶桶（S4、S5） 项目复合及涂布过程中使用的胶为桶装，使用过程中会产生废胶桶，项目年用胶水204t/a（每桶200kg），每个桶重量按10kg计算，则废胶桶重量为10.2t/a。根据原项目验收报告，废胶桶属于一般固废，废胶桶由厂家带走处置。 （2）危险固废 ①废油墨桶（S3） 项目印刷过程中使用的油墨为桶装，使用过程会产生废油墨桶，项目年用水性油墨24t（每桶重10kg），每个桶重量按1kg计算，则废油墨桶重量为2.4t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废油墨桶属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。废油墨桶集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置，对环境影响较小。 ②废活性炭（S8） 项目有机废气（以非甲烷总烃计）处理设置三级活性炭吸附。每三个月更换一次，每次更换量约为150kg，则项目废活性炭产生量为0.6t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-039-49“有机废气（以非甲烷总烃计）治理过程产生的废活性炭”。经收集后暂存于危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置，对环境影响较小。 ③废机油、含油废手套、抹布 项目区内的机械设备需定期进行维修保养，该过程会产生废机油、含油废手套、抹布。产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物类危险废物，危废代码为900-214-08；废弃的含油抹布、劳保用品属于HW49其他废物类危险废物，危废代码为900-041-49。 经收集后暂存于危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。 企业严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）建设危险废物暂存间，将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的记录。对相应的暂存场建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其它生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。对危险废物的转移处理须严格按照国家环境保护部第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。 综上分析，项目在严格落实环评提出的各项固体废弃物收集、储存设施确实实施的情况下，一般固体废弃物的储存处置能够达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，项目所产生的危险废物能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中有关规定，项目所产生的固体废弃物能够得到合理、有效的处置，各固体废弃物去向明确，处置率达到100%，对环境的影响较小。 表4-11 本项目固体废弃物处置情况 产污环节; 混合搅拌; 吹膜、分切; 检验; 复合、涂布; 废气处理; 印刷; 设备维护保养. 名称; 废包装材料; 边角料; 不合格产品; 废胶桶; 废活性炭; 废油墨桶; 含油废手套、抹布. 属性; 属性; 一般工业固废; 一般工业固废; 一般工业固废; 一般工业固废; 危险废物; 危险废物; 危险废物. 危险废物代码; /; /; /; /; 900-039-49; 900-041-49; 900-214-08、900-041-49. 主要有毒有害物质名称; /; /; /; 胶; 非甲烷总烃; 油墨; /. 物理性状; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体; 油状. 环境危险 特性; /; /; /; /; /; /; /. 年度产生量; 2t/a; 1t/a; 0.5t/a; 10.2t/a; 0.2t/a; 2.4t/a; 0.1t/a. 贮存方式; 一般固废暂存区; 暂存于危险废物暂存间. 利用处置方式和去向; 定期外卖给废品收购站; 统一收集暂存于一般固废暂存区，定期外售给废品收购站; 由厂家带走处置; 委托云南大地丰源环保有限公司进行清运、处置. 利用或处置 量; 2t/a; 1t/a; 0.5t/a; 10.2t/a; 0.6t/a; 2.4t/a; 0.1t/a. 环境管理要求; 100%处置; 100%处置; 100%处置; 100%处置; 100%处置，并建立台账、转移联单制. - 5、地下水、土壤 运行期正常工况不会对地下水、土壤造成污染，非正常工况地下水、土壤污染途径主要为危险废物泄露下渗污染地下水及土壤。 危险废物暂存对地下水及土壤产生污染的途径主要为渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，危险废物暂存间渗漏，是通过包气带渗透到含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。 危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，进行重点防渗，防渗层拟采用2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。在采取评价要求和相关设计资料提出的防控措施后，正常情况下不会有油品渗透对地下水及土壤造成影响。运营期发现防渗层破坏后立即采取相应措施，对防渗层破损部位进行修复等措施，及时消除污染隐患。 综上所述，项目营运期对地下水及土壤环境影响较小。 - 6、项目依托环保设施责任主体分析 - 本项目租用锦上锦金属制品（昆明）有限公司已建厂房进行项目建设。 - 本项目生产过程中产生的废气、噪声及固废均设置了对应的环保处理设施进行处理后达标排放。 本项目依托锦上锦金属制品（昆明）有限公司建设的《年产12000吨彩钢护栏型材建设项目》已建食堂、卫生间供员工食宿，由此产生的生活废水均依托《年产12000吨彩钢护栏型材建设项目》配套建设的生活废水环保设施处理。根据《年产12000吨彩钢护栏型材建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目建设的废水环保设施有隔油池1个（2m3）、化粪池1个（30m3）、一体化污水处理站1套（10m3/d）、蓄水池1个（40m3）。根据废水部分分析，本项目依托锦上锦金属制品（昆明）有限公司建设的废水环保设施均为可行可靠的。本项目所依托隔油池、化粪池、蓄水池及污水处理站建设主体均为锦上锦金属制品（昆明）有限公司，所依托环保设施环保权责在于锦上锦金属制品（昆明）有限公司，根据《年产12000吨彩钢护栏型材建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中锦上锦金属制品（昆明）有限公司已经签订了化粪池、隔油池清掏服务合同（见附件）。 - 7、环境风险分析 （1）风险调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中危险物质中所列危险化学品，本次扩建项目涉及的危险物质为废机油；项目在设备维修、设备运行中会产生废机油（润滑油）0.1t/a。项目原料所用到的水性油墨、水性压敏胶中含化学品水溶性丙烯酸树脂、炭黑、乙醇胺、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸-2-乙基乙酯和2-丙烯酸的聚合物，根据查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及危险化学品目录（2015年版），本项目所用水性油墨中的乙醇胺属于危险化学品，水性油墨用量约为24t，乙醇胺占1%，乙醇胺用量为0.24t。项目废机油（润滑油）最大储存量为0.1t，水性油墨最大储存量为4t，则乙醇胺最大储存量为0.04t。 （2）风险物质与临界量比值Q 本次扩建本项目涉及多种危险物质，按下式进行计算Q值： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 扩建项目风险物质与临界量比值Q见表4-12。 表4-12 扩建环境风险物质数量、临界量及其比值(Q) 序号; 物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值; 备注. 1; 废机油（润滑油）; 0.1; 2500; 0.00004; 危废暂存间. 2; 乙醇胺; 0.04; /; /; 原料堆放区. 扩建本项目Q值为0.00004＜1。 （3）环境风险识别 ①物质危险性识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中危险物质中所列危险化学品，根据扩建项目生产过程中的原辅物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级分析，并考虑其燃烧爆炸性。扩建项目主要的危险物质为废机油（润滑油）及乙醇胺。 扩建项目设备维护过程中将产生少量废机油（润滑油），废机油（润滑油）属于危险废物，废机油（润滑油）易燃、易爆、易蒸发和扩散，且有一定的毒性。 表4-13 润滑油理化性质及危险特性表 标识; 中文名; 机油；润滑油; 英文名; lubricating oil；Lube oil; 危险货物编号. 分子式; 分子量; 230~500; UN编号; CAS编号. 危险性类别. 理化 性质; 性状; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。. 熔点（℃）; 临界压力（MPa）. 沸点（℃）; 相对密度（水=1）; <1. 饱和蒸汽压（KPa）; 相对密度（空气=1）. 临界温度（℃）; 燃烧热（KJ.mol-1）. 溶解性; 不溶于水. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 闪点（℃）; 76. 爆炸极限（%）; 无资料; 最小点火能（MJ）. 引燃温度（℃）; 248; 最大爆炸压力（Mpa）. 危险特性; 遇明火、高热可燃. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 禁忌物; 稳定性; 稳定. 燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳; 聚合危害; 不聚合. 毒性; 急性毒性; LD50（mg/kg，大鼠经口）; 无资料; LC50（mg/kg）; 无资料. 健康 危害; 车间卫生标准. 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：跟速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑位堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。出去应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 扩建项目在印刷过程中使用水性油墨含乙醇胺，根据危险化学品（2015年版），乙醇胺属于危险化学品，理化性质见下表。 表4-14 乙醇胺理化性质及危险特性表 标识; 中文名：2-氨基乙醇，乙醇胺；2-羟基乙胺; 危险货物编号：82504. 英文名：Monoethanolamine；2-Aminoethanol; UN编号：2491. 分子式：C2H7NO; 分子量：61.08; CAS号：141-43-5. 理化 性质; 外观与性状; 无色液体，有氨的气味。. 熔点（℃）; 10.5; 相对密度（水=1）; 1.02; 相对密度（空气=1）; 2.11. 沸点（℃）; 170.5; 饱和蒸汽压（KPa）; 0.80/60℃. 溶解性; 与水混溶，微溶于苯，可混溶于乙醇、四氯化碳、氯仿。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮. 闪点（℃）; 93; 爆炸上限（%）; /. 引燃温度（℃）; /; 爆炸下限（%）; /. 建规火灾分级; 丙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 酸类、酸酐、酰基氯、铝、铜. 危险特性; 易燃，其蒸气与空气的混合气体有爆炸性；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起着火、爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源；防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮；应与氧化剂、酸类分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 毒性; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; LD50：2050mg/kg（大鼠经口），1000mg/kg（免经皮）； LC50：2120mg/m3,4小时（大鼠吸入）. 健康危害; 蒸气对眼、鼻有刺激性。眼接触液状本品，造成眼损害；皮肤接触引起刺痛和灼伤。口服损害口腔和消化道。. 急救方法; 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。立即就医。吸入；迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。 就医。食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. ②生产系统危险性识别 本项目中的风险生产设施是危险废物暂存间及原料堆存区。 ③危险物质向环境转移的途径识别 扩建项目主要的危险物质为废机油（润滑油）及水性油墨中的乙醇胺。废机油暂存于危废暂存间，水性油墨存于原料堆放区，危险物质主要是通过泄露渗透到地表中，污染土壤、地表水和地下水环境。 （4）环境风险分析 ①对地表水的影响 扩建项目对地表水、地下水、土壤环境的风险影响主要是废机油（润滑油）或水性油墨中乙醇胺发生泄漏后造成的影响。泄漏或渗漏的废机油（润滑油）和乙醇胺一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，废机油属于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，废机油（润滑油）的主要成分是烃类、芳烃类、醇酮类以卤代烃类有机物，一旦破坏水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需要十几年，甚至几十年的时间。一旦发生泄漏，就会发现，并及时采取措施，不会进入地表水体，不会对地表水环境产生不良影响。 ②对地下水的影响 废机油（润滑油）及乙醇胺泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦被危险物质污染，将会使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便是得到及时控制，地下水要完全恢复也需要几十年甚至上百年的时间。项目拟设置危险废物暂存间，并进行防渗处理。项目拟设置专人对原料区进行管理，若发现水性油墨泄漏及时采取措施处理。采取以上措施后，运营过程废机油（润滑油）及乙醇胺渗入地下水的可能性很小。 ③对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故废机油（润滑油）泄漏后在地面呈不规定的面源分布，废机油（润滑油）发挥速度重要影响因素为蒸汽压、现场风速、溢出面积、蒸汽分子平均重度。总碳氢化物中的烯烃是引起光化学烟雾的重要因素，挥发烃的排放只能造成局部的轻微污染，污染面积较小，一般不会出现光化学烟雾污染现象。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ### 1）废机油（润滑油）及乙醇胺泄漏事故风险防范措施 ①项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。 ②项目区杜绝各种非生产性明火存在。 ③按规定设置安全警示标志和消防安全标志。 ④搬运废机油时要轻装轻卸，包装桶应确保无破损，若发现破损应立即更换，避免废机油泄漏，存放于阴凉通风的地方，远离火源。 ⑤危险废物暂存间地面及裙脚进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。危废间设置规范标识标牌。 ⑥建立健全安全生产责任制实行定期性安全检查，及时发现事故隐患并迅速给以消除。 ⑦增强安全意识，加强安全教育，增强职工安全意识，认真贯彻安全法规和制度，防止人的错误行为，制定相应的应急措施。 ⑧水性油墨存于原料堆放区，设置专人管理，若发现泄漏现象，立刻采取措施处理。 ### 2）废机油（润滑油）、乙醇胺泄漏事故应急要求 ①废机油（润滑油）及乙醇胺少量泄漏、滴漏不会流出储存所在场所，不会对厂区环境构成威胁。岗位人员发现后立即向上级领导汇报，通知技术人员，组织人员回收泄漏物，并修复堆存场所。事后做好事件记录存档等工作。 ②废机油（润滑油）乙醇胺泄漏到储存场所外，现场第一发现者通知危废管理人员、原料堆放区管理人员、应急办公室直接报告应急总指挥。避免污染物进入地表水系统。组织人员回收泄漏物，使用堵漏工具、材料控制泄漏。事后做好事件记录存档等工作。 ③废机油（润滑油）及乙醇胺大量泄漏至项目区外，污染项目区外土地，已经流入周围水环境，凭厂区无法处理时。现场第一发现者通知危废管理人员、原料堆放区管理人员、应急办公室直接报应急总指挥。应急办公室应开展前期处置并报告应急总指挥。应急办公室与现场领导组迅速调配各救援队组成救援力量。通知专业技术人员进行泄漏物的堵漏、回收。报告当地主管部门。组织人员盛接回收泄漏物，使用堵漏工具、材料控制泄漏。配合环保应急队伍围拦堵截泄漏物，控制或消除泄漏源；挖取土壤或底泥，消除对环境的影响。 3）应急要求 企业应按国家有关规定要求，修编突发环境事故应急预案，并经当地生态环境行政主管部门审查备案。当发生环境风险事故时，按应急预案要求，认真落实各项事故应急措施，做到责任到位、落实到人、常备不懈。 （6）分析结论 根据上述分析，项目生产过程中风险源为危废暂存间废机油（润滑油）及原料堆放区水性油墨（乙醇胺）泄漏风险。建设单位应高度重视暂存过程中存在的风险因素。当出现事故时，应采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以减少事故对环境造成的危害；针对不同环节的事故风险，应从产生、贮存及末端治理进行全面的风险管理和防范；要备足、备全应急救援物资和设备。采取上述措施之后，本项目的环境风险是可接受的。 8、环境监测计划 项目营运期环境监测计划详见表4-15。 表4-15 运营期环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测内容; 执行标准; 监测频率. 废气; 有组织; 排气筒DA001; 有机废气（以非甲烷总烃计）、臭气浓度; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中最严值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 按照国家颁布的相关监测技术规范进行. 无组织; 厂界上风向设1个参照点，下风向设2个监测点; 有机废气（以非甲烷总烃计）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9排放浓度限值、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1无组织排放限值中的要求. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 噪声; 厂界四周1m处; 等效声级Leq(dB(A)); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准. 9、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，业主应自行组织验收，待通过验收到相关部门备案后方能投入正式运营。项目环保设施竣工验收一览表详见表4-16。 表4-16 项目“三同时”环保竣工验收一览表 序号; 验收对象; 环保措施; 治理效果. 1; 废气; DA001有机废气（以非甲烷总烃计）; 有机废气（以非甲烷总烃计）、臭气浓度; 1套三级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中最严值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。. 2; 废水; 生产废水; /; 循环水池，容积约为9m3; 循环使用，外排. 3; 噪声; 主要产噪设备; 选用低噪设备、隔声建筑材料、减震等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类. 4; 固废; 危险废物暂存间; 废油墨桶、废活性炭、废机油、含油废手套、抹布等; 危险废物暂存间1间，建筑面积为5m2，危险废物暂存间地面及裙脚进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s，设置规范标识标牌。; 妥善处置，处置率100%. 一般固废暂存间; 废包装材料、边角料、不合格产品、废胶桶等; 建筑面积20m2，用于堆放项目生产过程中产生的废包装材料、边角料、不合格产品等。. - 八、“三本账”核算 本项目扩建前后污染物排放变化情况详见表4-17。 表4-17 项目扩建前后污染物排放三本账一览表 分类; 污染物; 原有工程排放量; 本改扩建项目; “以新带老”削减量; 改建后全厂总排放量; 排放 增减量. 产生量; 自身消减量; 排放量. 大 气 污 染 物; 有组织; 废气量 （万m3/a）; 5148; 7200; 0; 7200; 0; 12348; +7200. 有机废气（以非甲烷总烃计）（t/a）; 1.1568; 1.4643; 0.87858; 0.58572; -0.57108; 1.17144; +0.01464. 臭气浓度（t/a）; 少量; 少量; 少量; 少量; 0; 少量; 少量. 无组织; 有机废气（以非甲烷总烃计）（t/a）; 0.1627; 0.1627; 0; 0.1627; 0; 0.3254; +0.1627. 臭气浓度（t/a）; 少量; 少量; 0; 少量; 0; 少量; 少量. 水 污 染 物; 废水量 (万t/a); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 固体废弃物(t/a); 废包装材料; 0; 2t/a; 2t/a; 0; 0; 0; 0. 边角料; 0; 1t/a; 1t/a; 0; 0; 0; 0. 不合格产品; 0; 0.5t/a; 0.5t/a; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废胶桶; 0; 10.2t/a; 10.2t/a; 0; 0; 0; 0. 废机油、含油废手套、抹布; 0; 0.1t/a; 0.1t/a; 0; 0; 0; 0. 废油墨桶; 0; 2.4t/a; 2.4t/a; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 0.6t/a; 0.6t/a; 0; 0; 0; 0. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001有机废气（以非甲烷总烃计） | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 印刷机（1台）、复合机（1台）、吹膜机（2台）、上方各设置集气罩1个（共4个），涂布机（烘干）为密闭设备（仅留进出口），废气经烟气管道收集后与其他工段产生的有机废气一同处置，有机废气（以非甲烷总烃计）以及臭气浓度经统一收集后经1套“三级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。集气罩及管道收集效率90%，风机风量扩大至15000m3/h。 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中最严值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1无组织排放限值中的要求 |
|  | 汽车尾气 | NO2、CO及CHx | 通过大气稀释扩散。 | 对评价区域的空气环境质量影响不大。 |
| 地表水环境 | 冷却废水 | / | 经冷却循环水池处理循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备噪声 | Leq（A） | 安装减震垫、优化设备布局、设置空压机房。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目运营过程中固体废弃物包括一般固体废物及危险固体废物。一般固体废物包括：废包装材料、边角废料、不合格产品等。废包装材料统一收集后暂存于一般固体废物暂存区定期出售给废品收购站；边角废料及不合格产品统一收集后暂存于一般固体废物暂存区定期外售；废胶桶由厂家带走处置。危险固体废物包括：废油墨桶、废机油、含油废手套、抹布、废活性炭，危险废物分类集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，进行重点防渗，防渗层拟采用2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。 ②项目区杜绝各种非生产性明火存在。 ③按规定设置安全警示标志和消防安全标志。 ④搬运废机油时要轻装轻卸，包装桶应确保无破损，若发现破损应立即更换，避免废机油泄漏，存放于阴凉通风的地方，远离火源。 ⑤危险废物暂存间地面及裙脚进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。危废间设置规范标识标牌。 ⑥建立健全安全生产责任制实行定期性安全检查，及时发现事故隐患并迅速给以消除。 ⑦增强安全意识，加强安全教育，增强职工安全意识，认真贯彻安全法规和制度，防止人的错误行为，制定相应的应急措施。 ⑧水性油墨存于原料堆放区，设置专人管理，若发现泄漏现象，立刻采取措施处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 由建设单位指定1名管理人员兼职环境保护管理，负责日常的环境管理监督、落实环境监测及竣工环境保护验收要求。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，符合达标排放、总量控制的原则；项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响。经营单位需在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放。 综上所述，建设项目的环境影响是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 5148万m3/a | 0 | 0 | 7200万m3/a | 0 | 12348万m3/a | +7200万m3/a |
|  | 有机废气（以非甲烷总烃计） | 1.1568t/a | 0 | 0 | 0.58572t/a | -0.57108 | 1.74252t/a | +0.01464t/a |
|  | 臭气浓度 | 0 | 0 | 0 | 少量 | 0 | 少量 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | 2t/a | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 4t/a | +2t/a |
|  | 边角料 | 1t/a | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 2t/a | +1t/a |
|  | 不合格产品 | 0.5t/a | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 1t/a | +0.5t/a |
|  | 生活垃圾 | 3t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废胶桶 | 10.2t/a | 0 | 0 | 10.2t/a | 0 | 20.4t/a | +10.2t/a |
| 危险废物 | 废油墨桶 | 2.4t/a | 0 | 0 | 2.4t/a | 0 | 4.8t/a | +2.4t/a |
|  | 废机油、含油废手套、抹布 | 0.1t/a | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | 0.2t/a | 0 | 0 | 0.6t/a | 0 | 0.8t/a | +0.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①