建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

| 项目名称： | 寻甸安牧农业科技有限公司有机肥腐植酸储藏处置项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 寻甸安牧农业科技有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二四年八月 |

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目基本情况	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	35

四、主要环境影响和保护措施	42

五、环境保护措施监督检查清单	70

六、结论	72

建设项目污染物排放量汇总表	73

附件：

附件1 委托书；

附件2 固定资产投资项目备案证；

附件3 现有项目环境影响登记表；

附件4 现有项目固定污染源排污登记表；

附件5 项目三区三线查询文件

附件6 项目进度表；

附件7 项目审查、审定表；

附件8 项目环评合同；

附件9 建设单位营业执照；

附件10 送审前公示截图。

附图：

附图1 项目地理位置图；

附图2 项目区周边水系图；

附图3 项目区总平面布置图；

附图4 项目区与云南省主体功能区规划的位置示意图；

附图5 项目区与云南省生态功能区划的位置示意图；

附图6 项目区与云南省生物多样性保护优先区域区划位置关系图；

附图7 项目区周边关系图。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 寻甸安牧农业科技有限公司有机肥腐植酸储藏处置项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-530129-04-01-358043 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县功山镇甸头村委会柳树河村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经103度14分46.629秒，北纬25度40分5.891秒 |  |  |
| 国民经济行业 类别 | C2625有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26 肥料制造262其他 |
| 建设性质 | £新建(迁建) R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 寻甸回族彝族自治县发展和改革局 | 项目审批(核准/备案)文号(选填) | 2403-530129-04-01-358043 |
| 总投资(万元) | 500.00 | 环保投资(万元) | 53.10 |
| 环保投资占比(%) | 10.62 | 施工工期 | 2024年9月-2024年12月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积(m2) | / |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见下。 表1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境保护目标的建设项目; 项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物和氯气的排放且厂界外500米范围内没有环境保护目标; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水不外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目涉及的有毒有害和易燃易爆物质存储量均未超过临界量，因此无需设置环境风险专项评价; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及向海排放污染物; 否. 根据上述判定分析，项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | “无” |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | “无” |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | “无” |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于“一、农林牧渔业-14.现代畜牧业及水产生态健康养殖：畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，农牧渔产品绿色生产技术开发与应用，畜禽养殖废弃物处理和资源化利用(畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理)，远洋渔业、人工鱼礁、渔政渔港工程、绿色环保功能性渔具示范与应用，新能源渔船，淡水与海水健康养殖及产品深加工，淡水与海水渔业资源增殖与保护，海洋牧场”，为鼓励类，符合国家相关产业政策。 项目于2024年3月8日取得了寻甸回族彝族自治县发展和改革局的《云南省固定资产投资项目备案证》，备案号为：2403-530129-04-01-358043。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求。 1.2“三线一单”符合性分析 根据《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(中发[2018]17号)，“三线一单”为生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 ①生态保护红线 本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县功山镇甸头村委会柳树河村，项目所在区域为“寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目”已批68亩地里的7亩，不涉及新增用地。根据寻甸县自然资源局查询文件，本项目用地范围不占地生态红线，不涉及基本农田。根据现状调查，本项目不涉及饮用水源保护区、自然保护区、生态旅游区、森林公园、风景名胜区、生态功能保护区、军事设施等重点保护地区，因此项目建设符合相关生态红线的管控要求。 ②环境质量底线 项目所在区域环境质量现状均能够满足环境功能区划要求。本项目实施过程中要求严格落实各项污染防治措施，确保大气环境质量、水环境质量等达到环境功能区要求。本项目排放的主要废气污染物均满足相关排放标准的要求，废水、废气和噪声的排放不会改变区域环境的功能，故本项目的实施不会影响环境质量底线，项目符合环境质量底线管控要求。 ③资源利用上线 本项目利用寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖的牛粪生产肥料后回用于农场的蔬菜大棚，不涉及新增用地，因此不会影响土地资源利用上线；项目用水来源于项目所在区域地下水，项目用电由国家电网所供给，不会突破区域水资源利用上线和能源利用上线。因此项目符合资源利用上线管控要求。 ④生态环境准入清单 本项目所属行业、规划选址、清洁生产水平及环境保护措施等均满足环境准入基本条件，采用的生产工艺、实施的生产规模、产品及使用原料等均未列入环境准入负面清单内。 综上分析，本项目建设满足环境准入条件。 ⑤与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(云政发[2020]29号)全省划分为1164个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类，明确总体管控和分类管控要求，制定各类管控单元生态环境准入清单，实施差别化生态环境管控措施。 一般管控单元要求：落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。 本项目位于寻甸回族彝族自治县一般管控单元，项目用地为“寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目”已批68亩地里的7亩，不涉及新增用地，污染物能够实现达标排放，符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中的相关要求。 ⑥与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析 目前昆明市尚未发布《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》，因此仍按照现有的《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》(昆政发[2021]21号)进行项目符合性分析。根据昆明市已印发《昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目位于寻甸回族彝族自治县一般管控单元，项目与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的符合性分析详见下表。 表1.2-1 项目与昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性分析 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 管控总体要求; 空间布局约束; (1)严格控制滇池、螳螂川等水污染严重地区高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。; 项目不属于高耗水、高污染行业，也不属于重点行业。; 符合. 污染物排放管控; (1)区域内COD允许排放量不得超过1.44万吨，氨氮允许排放量不得超过0.50万吨。 (2)环境空气质量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量控制在10.06万吨/年以下、氮氧化物排放量控制在9.32万吨/年以下。; 项目依托寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目现有化粪池预处理后回用于大棚灌溉，不外排；项目废气主要污染物为氮氧化物，符合污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险防控; (1)严格控制长江、珠江两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 (2)强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。; 本项目利用肉牛养殖的牛粪生产肥料后回用于农场的蔬菜大棚，项目建成后将严格落实各项风险防范措施。; 符合. 寻甸回族彝族自治县一般管控单元; 空间布局 约束; 1.禁止一切破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 2.禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。 3.禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 4.禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 5.禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 1.项目用地为“寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目”已批68亩地里的7亩，不涉及新增用地。 2.本项目建设期、运营期固体废物处置率100%。 3.本项目建设期、运营期禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 4.5.本项目不涉及。; 符合. 环境风险 防控; 1.防范农业面源污染，实现畜禽粪污资源化利用。 2.禁止高毒高风险农药使用。 3.建立环境风险预测预警体系，完善突发环境事件应急预案，提高预警能力。; 1.本项目利用寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖的牛粪生产肥料后回用于农场的蔬菜大棚，实现畜禽粪污资源化利用。 2.本项目不涉及高毒高风险农药使用。 3.项目建成后严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发[2010]113号)、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)等相关文件的要求，编制风险应急预案，并报所在地环境保护主管部门备案。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》(昆政发[2021]21号)中相关内容。 1.3与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的符合性分析 为认真落实《长江经济带发展规划纲要》，建立生态环境硬约束机制。推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发了《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的通知(长江办[2022]7号)。本项目与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的符合性分析见下表。 表1.3-1 项目与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析 负面清单指南内容; 本项目; 符合性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目及过长江通道项目。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区的核心区、缓冲区的岸线和河段范围冲突。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及保护水源区及直接排放。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围冲突。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及占用长江流域河湖岸线和《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不在长江干支流及湖泊设立排污口。; 符合. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及捕捞。; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建项目除外。; 本项目不属于长江干支流和重要支流3km范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及石化和煤化工项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于落后产能项目、严重过剩产能行业的项目、高耗能高排放项目。; 符合. 综上所述，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的相关要求。 1.4与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则(试行)，2022年版》的符合性分析 云南省推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年8月19日印发了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则(试行，2022年版)》，本项目与其符合性分析见下表。 表1.4-1 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》符合性分析表 实施细则要求; 本项目情况; 符合性. 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划(金沙江段2019年-2035年)》、《景洪港总体规划(2019-2035年)》等州(市)级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目不涉及自然保护区。; 符合. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目不涉及风景名胜区。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及。; 符合. 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及。; 符合. 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于长江干支流和重要支流3km范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目不涉及。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不涉及。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则(试行，2022年版)》中相关要求。 1.5与《云南省主体功能区规划》符合性分析 1、相关内容概述 本项目建设地点位于《云南省主体功能区规划》中“重点开发区域”中“国家级”的“寻甸县”。重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，聚集人口和经济条件较好，应该重点进行工业化、城镇化开发的城市化地区，其主体功能是提供工业品和服务产品，聚集经济和人口，但也要保护好基本农田、森林、水域，提供一定数量的农产品和生态产品。 功能定位：支撑全省乃至全国经济增长的重要增长级，工业化和城镇化的密集区域，落实国家新一轮西部大开发战略、我国面向西南开放重要桥头堡战略，促进区域协调，实现科学发展、和谐发展、跨越发展的重要支撑点。重点开发区域应在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上推动经济可持续发展；推进新型工业化进程，提高自主创新能力，聚集创新要素，增强产业聚集能力，积极承接国际国内产业转移，形成分工协作的现代产业体系；加快推进城镇化，壮大城市综合实力，改善人居环境，提高聚集人口的能力；推进区域一体化，承接限制和禁止开发区域的人口转移，努力形成城市群和都市区；发挥区位优势，加快沿边地区对外开放，加强国际通道、口岸和城镇建设，形成若干支撑沿边对外开放的经济增长点，拓展我国对外开放的战略空间。 发展方向和开发原则：(1)统筹规划国土空间。适度扩大新型工业发展空间，扩大服务业、交通和城市居住等建设空间，优化农村生活空间，扩大绿色生态空间。(2)合理发展城市。扩大区域中心城市规模，发展壮大与中心城市具有紧密联系的中小城市，形成分工合理、优势互补、集约高效的城市群。发展要素聚集能力强、城镇合理布局的6大城市群。(3)促进人口加快聚集。通过积极推进人口城镇化以及完善城市基础设施和公共服务等，促进人口素质提高与人口聚集规模相适应。进一步提高城市的人口承载能力，城市规划和建设要预留吸纳外来人口的空间，为大规模的人口聚集奠定基础。(4)提高发展质量。积极培育发展战略性新兴产业、高新技术产业和高技术服务业，确保发展质量和效益，工业园区和开发区的规划建设要遵循循环经济理念，大幅度降低资源消耗和污染排放。(5)发展都市型农业。改善耕地质量，提高粮食综合生产能力。加快城郊农业、蔬菜基地和养殖基地建设，保证基本农产品有效供给。(6)保护生态环境。做好生态环境、基本农田等的保护规划，切实保护好耕地、水域、林地等绿色空间，减少工业化和城镇化对生态环境的影响，避免出现土地过多占用和环境污染等问题。(7)把握开发时序。区分近期、中期和远期开发时序，近期重点建设好国家和云南省批准的开发区、工业园区和城镇重点发展区，对目前尚不需要开发的区域，要作为预留发展区域给予必要的保护。 2、符合性分析 本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县功山镇甸头村委会柳树河村，建设地点位于《云南省主体功能区规划》中“重点开发区域”中“国家级”的“寻甸县”。本项目利用寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖的牛粪生产肥料后回用于农场的蔬菜大棚，属于畜禽养殖废弃物处理和资源化利用，不属于《云南省主体功能区规划》中提出的限制发展产业。 综上所述，本项目建设符合《云南省主体功能区规划》中相关要求。 1.6与《云南省生态功能区划》符合性分析 1、相关内容概述 《云南省生态功能区划》共分一级区(生态区)5个，二级区(生态亚区)19个，三级区(生态功能区)65个。根据云南省生态功能区划，项目所在地属于Ⅰ2-2澜沧江下游低山宽谷生物多样性保护生态功能区，所在地生态功能区单元及其生态服务功能、主要生态问题及产业发展方向见下表。 表1.6-1 项目所在地的生态功能区划 序号; 主要内容. 生态功能分区单元; 生态区; Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区. 生态亚区; Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区. 生态功能区; Ⅲ1-9普渡河干流、小江上游水土保持生态功能区. 所在区域与面积; 寻甸县大部地区，禄劝县东部地区，面积为3935.88平方公里。. 主要生态特征; 以中山峡谷地貌为主。年降雨量在普渡河河谷为800毫米， 高原面上为1200-1500毫米，植被垂直地带性分布明显，现存植被以云南松林为主，土壤以红壤和紫色土为主。. 主要生态环境问题; 森林质量较差，水土流失严重。. 主要生态环境敏感性; 土壤侵蚀高度敏感。. 主要生态服务功能; 普渡河和小江上游的水土保持。. 主要生态保护措施与产业发展方向; 保护现有植被，加大封山育林的强度，营造水土保护林，严格退耕还林，提高区域的森林数量及质量。. 2、符合性分析 本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县功山镇甸头村委会柳树河村，利用寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖的牛粪生产肥料后回用于农场的蔬菜大棚，实现畜禽粪污资源化利用。 项目用地范围内不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园、重点文物保护单位，区域内无国家规定保护的珍稀动植物。项目厂址不在生态保护红线范围内。 综上所述，本项目的建设符合《云南省生态功能区划》中相关要求。 1.7与《云南省生物多样性保护战略与行动计划(2024-2030年)》符合性分析 1、相关内容概述 根据《中国生物多样性保护战略与行动计划(2024-2030年)》划分的中国生物多样性保护优先区域，结合云南生态系统类型的典型性、特有程度、特殊生态功能以及物种的丰富程度、珍稀濒危程度、受威胁因子、经济用途、科学研究价值等因素，提出了全省生物多样性保护的6个一级优先区域和18个二级优先区域，涉及16个州、市101个县、市、区，总面积约9.5万km2，占云南国土面积的23.8%。 (1)滇西北高山峡谷针叶林区域 该区域包括高黎贡山北段温凉性针叶林区、梅里雪山-碧罗雪山寒温性针叶林区、云岭山脉寒温性-暖温性针叶林区和香格里拉山原寒温性针叶林区4个区。 (2)云南南部边缘热带雨林区域 该区域包括高黎贡山南段中山湿性常绿阔叶林区、铜壁关热带雨林区、南汀河热带雨林区、西双版纳热带雨林区、红河湿润雨林区5个区。 (3)滇东南喀斯特东南季风阔叶林区域 范围涉及丘北、文山、广南、富宁、砚山、西畴、马关和麻栗坡等县、市。 (4)滇东北乌蒙山湿润常绿阔叶林区域 该区域包括乌蒙山湿润常绿阔叶林区和金沙江下游干热河谷区2个区。 (5)澜沧江中游-哀牢山中山湿性常绿阔叶林区域 该区域包括澜沧江中山宽谷常绿阔叶林区、无量山中山湿性常绿阔叶林区和哀牢山中山湿性常绿阔叶林区3个区。 (6)云南高原湿地区域 该区域包括滇中高原湖泊区、滇西北高原湖泊区和滇东北高山沼泽化草甸区3个区。 2、符合性分析 对照《云南省生物多样性保护战略与行动计划(2024-2030年)》中云南生物多样性保护优先区域区划图，本项目所在的寻甸县不在全省生物多样性保护的6个一级优先区域和18个二级优先区域内。 综上所述，本项目的建设符合《云南省生物多样性保护战略与行动计划(2012-2030年)》中相关要求。 1.8与《云南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 本项目与《云南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析见下表。 表1.8-1 项目与《云南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 《云南省“十四五”生态环境保护规划》中相关内容; 本项目情况; 符合性. 优化生态环境空间管控; 构建国土空间开发保护新格局。以国土空间规划为基础，严格落实生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界，减少对自然生态空间的占用。优化城市用地配置，节约集约利用建设用地。推进城市化地区集约绿色低碳发展，建设韧性、绿色、低碳、海绵城市。加强城市化地区基本农田和生态空间保护，保障生态环保型工业产品和服务，强化城市规划区中未开发区生态环境管理。强化生态功能区、生态脆弱区生态保护和修复，支持重要生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区开展生态移民。持续开展大规模国土绿化行动，推进城市绿道廊道建设。; 本项目建设厂址不涉及生态红线、基本农田，符合“三线一单”要求。; 符合. 建立健全生态环境分区引导机制。加快推进“三线一单”落实落地，把“三线一单”作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址的重要依据，确保发展不超载、底线不突破。不断优化“三线一单”生态环境分区管控，建立较为完善的“三线一单”技术体系、政策管理体系、数据共享系统、动态更新和调整机制，实现生态环境管理空间化、信息化、系统化、精细化，采取分类保护、分区管控措施，强化空间管制，加快形成以“三线一单”生态环境分区管控体系为基础的生态环境管理格局和节约资源、保护环境的空间格局。. 统筹推进区域绿色发展; 加强沿边地区生态安全保护。加强自然生态保护，推进“绿边”行动计划，建设沿边地区生物多样性廊道，强化沿边一线生态环境监管能力建设。加强自由贸易试验区、重点开发开放试验区、边境经济合作区、跨境经济合作区、综合保税区等生态环境保护，完善环境基础设施建设，提升生态环境风险防范能力。建立跨境生态环境保护合作机制，依托澜湄、大湄公河次区域合作机制，以及滇缅、滇老、滇越国际经济合作圈等合作平台，加强与周边国家在跨境生物多样性保护、农村环境治理、跨界水污染防治、应对气候变化、突发环境事件应急等方面的交流合作。加强生物安全管理，筑牢沿边地区生态安全屏障。; 本项目利用寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖的牛粪生产肥料后回用于农场的蔬菜大棚，实现畜禽粪污资源化利用。; 符合. 优化产业结构; 推进重点行业绿色化改造。推动钢铁、建材、有色、石化等原材料产业布局优化和结构调整，以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，全面推动传统优势产业绿色转型升级。在电力、钢铁、建材等重点行业，开展减污降碳协同治理。推动重点行业加快实施限制类产能装备的升级改造，有序开展超低排放改造。促进各类开发区整合提升，依法依规推动工业企业入园入区发展，提高各类开发区聚集水平，深入推进各类开发区循环化改造。; 本项目不属于重点行业，也不属于两高项目。; 符合. 推动落后低效和过剩产能淘汰。认真落实产业政策，严格环境影响评价，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，加快淘汰落后产能，推动产业结构优化升级。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，加大钢铁、水泥熟料、烧结砖瓦、电解铝、电解锰等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。加快淘汰小淀粉、小制糖、小屠宰及肉类加工、小磷肥、小磷矿企业。巩固实施城市建成区及周边重污染行业搬迁、关停淘汰、转型升级成效。推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，加快推进长江干流及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的危险化学品生产企业就地改造、异地迁建、关闭退出，完成城镇人口密集区危险化学品企业搬迁改造，强化搬迁改造安全环保管理，规范化工企业准入。. 构建绿色产业链供应链。加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销、回收及物流体系。发挥汽车、电子电器、通信、大型成套装备等行业龙头企业、大型零售商及网络平台的示范带动作用，积极应用物联网、大数据和云计算等信息技术，建立绿色供应链管理体系。加快推进工业产品生态设计和绿色制造研发应用，在重点行业推广先进、适用的绿色生产技术和装备。培育一批绿色设计企业、绿色示范工厂、绿色示范园区。. 壮大节能环保战略性新兴产业。扩大战略性新兴产业投资，加快壮大新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保等产业。推进5G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术与绿色环保产业的深度融合创新，不断探索“互联网+”创新绿色产业模式。加大绿色环保企业政策支持力度，做大做强一批龙头骨干企业，扶持一批精专特优中小企业。. 提高资源能源利用效率。提升行业资源能源利用效率，严格执行产品能效、水效、能耗限额、碳排放、污染物排放等标准。建立健全节能、循环经济、清洁生产监督体系。对重点行业深入推进强制性清洁生产审核，传统行业实施清洁化改造，提高清洁生产对碳达峰碳中和贡献度。提升重点行业和重点产品资源能源效率，推行合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理模式和以环境治理效果为导向的环境托管服务，实施能效、水效“领跑者”制度。. 优化能源结构; 优化能源供给结构。坚持先立后破，以保障能源安全和经济发展为底线，推动能源低碳转型平稳过渡。坚持节约优先，推进能源革命，建设清洁低碳安全高效的能源体系。大力推动煤炭等化石能源清洁高效利用。推动非化石能源成为能源消费增量的主体，到“十四五”末，煤炭消费比重控制在34%左右。大力发展可再生能源，加快开发建设大江干流大型水电项目，持续打造金沙江、澜沧江两大国家清洁能源基地；集中式与分布式并举，加快开发风电、光伏发电等新能源，建设国家多能互补能源基地。完善能源产供储销体系，加强非常规天然气勘探开发，加快全省油气管道建设，推进能源储备设施建设，建设智慧能源系统，优化电力生产和输送通道布局，提升新能源消纳和存储能力。到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达到46%以上。; 本项目采用生物柴油作为燃料，属于清洁能源。; 符合. 严格合理控制煤炭消费增长。在保障能源安全供应的基础上，有序推进煤炭消费减量替代。根据发展需要合理建设先进煤电，继续有序淘汰落后煤电，为电力系统安全稳定运行提供支撑。按照“产能置换、减油增化”等原则，科学谋划炼化一体化项目。. 实施终端用能清洁化替代。加快工业、建筑、交通等各用能领域电气化、智能化发展，加强清洁能源供应保障，推行清洁能源替代。按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。. 综上所述，本项目的建设符合《云南省“十四五”生态环境保护规划》中相关要求。 1.9与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性分析 本项目与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性分析见下表。 表1.9-1 项目与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性分析 《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》相关内容; 本项目情况; 符合性. 严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 本次环境影响评价环评提出土壤污染防治具体措施。; 符合. 强化土壤污染重点监管单位的环境监管。以有色金属矿和黑色金属矿采选、有色金属和黑色金属冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、焦化、医药制造、制革、电镀、铅蓄电池制造、印染、危险废物利用及处置等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位为重点，动态更新土壤污染重点监管单位名录，完善云南省土壤污染重点监管单位综合监管信息化平台，监督土壤污染重点监管单位全面落实土壤污染防治义务。; 本项目不属于纳入排污许可重点管理的企业事业单位。; 符合. 落实地下水防渗和监测措施。督促“一企一库”、“两场两区”采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测。指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施。; 环评提出采取防渗漏措施。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》中相关要求。 1.10与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》符合性分析 本项目与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》符合性分析见下表。 表1.10-1 项目与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》符合性分析 相关内容; 本项目情况; 符合性. 严格控制新建、扩建工业固体废物及危险废物产生量大、区域内难以有效综合利用、无害化处置能力不足、无配套利用处置设施的建设项目。; 本项目利用寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖的牛粪生产肥料后回用于农场的蔬菜大棚，实现畜禽粪污资源化利用。; 符合. 督促企业合理选择清洁的原料、能源和工艺、设备，减少有毒、有害原料的使用，提高资源利用效率。; 本项目使用清洁的原料、能源和工艺、设备。; 符合. 将工业固体废物纳入排污许可证管理，落实管理台账和申报制度，实现可追溯、可查询。; 本项目建成后将工业固废纳入排污许可证管理，落实管理台账和申报制度，实现可追溯、可查询。; 符合. 按照《国家危险废物名录》，及时做好危险废物类别代码新旧更替衔接工作，强化豁免管理危险废物监管，严格落实危险废物排除管理清单。; 环评阶段根据《国家危险废物名录》对项目危险废物进行判定分析。; 符合. 严格落实《产业结构调整指导目录》、《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等文件要求，利用节能、环保、质量、安全、技术等标准及产业政策，依法依规淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能，倒逼限制类产能主动退出。; 本项目不属于涉重金属落后产能和化解过剩产能。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》中相关要求。 1.11与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 本项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》(云政发[2024]14号)符合性分析见下表。 表1.11-1 项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 《云南省空气质量持续改善行动实施方案》相关要求; 本项目情况; 符合性. 一、总体要求. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实全国和全省生态环境保护大会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持保护为先、治污为重、扩绿为基、转型为要、发展为本，以改善空气质量为核心，以解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物(PM2.5)浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物(VOCs)减排；突出精准、科学、依法治污，推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，完善大气环境管理体系，加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。; 本项目为有机肥腐植酸储藏处置项目，有组织废气颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表2二级标准限值要求，氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2大气污染物排放限值。; 符合. 二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级. (一)坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。; 本项目为有机肥腐植酸储藏处置项目，不属于“两高”项目。; 符合. (二)推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。; 根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于鼓励类项目，不属于落后产能项目。; 符合. (三)推动传统产业升级改造。中小型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业发展规划，针对现有产业集中区域制定专项整治提升方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。; 本项目不涉及本条。; 符合. (四)优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低(无)VOCs含量原辅材料替代力度。严格执行VOCs含量限值标准，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低(无)VOCs含量涂料。; 本项目为有机肥腐植酸储藏处置项目，不属于涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 符合. (五)推动绿色环保产业健康发展。支持培育一批低(无)VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 本项目为有机肥腐植酸储藏处置项目，不涉及本条。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》中相关要求。 1.12《昆明市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 2022年9月2日昆明市生态环境局印发了《昆明市“十四五”生态环境保护规划》(昆生环通[2022]49号)，符合性分析详见下表。 - 表1.12-1 项目与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 《昆明市“十四五”生态环境保护规划》中相关要求; 本项目情况; 符合性. 推进高质量绿色工业发展。着力提高节能、环保、资源循环利用等绿色产业技术装备水平，提高先进制造业集群绿色水平；加快推进传统产业绿色改造，聚焦化工、冶金、非烟轻工、烟草及配套等传统产业，以节能减排和环境保护为抓手，加强高污染、高耗能、高耗水企业的绿色升级改造，依法依规推动落后产能退出，有效控制重点行业污染排放和资源消耗；贯彻落实《关于深入推进重点行业清洁生产审核工作的通知》的要求，以能源、冶金、焦化、建材、有色、化工、印染、造纸、原料药、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等行业作为当前实施清洁生产审核的重点，全面落实强制性清洁生产审核要求，进一步挖掘企业节能减排潜力，从源头上减少污染物排放。; 本项目为有机肥腐植酸储藏处置项目，不属于化工、冶金、非烟轻工、烟草及配套等传统产业，也不属于能源、冶金、焦化、建材、有色、化工、印染、造纸、原料药、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等行业。; 符合. 控制温室气体排放。加快推进工业行业控温行动，加大对节能新技术、新工艺、新产品、新设备的推广力度，在钢铁、有色、水泥、化工等行业继续推广尾气、余热、余压、余能的回收利用，实施节能改造、能量系统优化等节能降耗工程，鼓励全市重点企业实现能量的梯级利用，升级能源、建材、化工领域工艺技术，加大对二氧化碳减排重大项目和技术创新扶持力度。; 本项目主要排放源为生物柴油燃烧排放、净调入电力产生的二氧化碳。; 符合. 强化生态保护红线刚性约束，落实生态保护红线边界，依法依规严守生态保护红线。按照省市相关要求，开展勘界测定、埋设界桩界碑、设立标识标牌，完成勘界定标工作，保障红线落地。建立全市生态保护红线监控体系与评价考核制度，配合省级做好生态保护红线保护成效评价考核工作。建立生态保护红线监测网络和信息管理数据库，定期开展执法督查和评价，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变、责任不改变。; 根据1.2章节，本项目建设符合“三线一单”的相关要求。; 符合. 强化工业源治理。推动工业炉窑深度治理，开展钢铁、焦化、建材、铸造、有色等重点行业的工业炉窑综合治理工作，严格控制物料储存输送及生产工艺过程无组织排放，全面提升无组织排放管控水平实施重点行业NOx等污染物深度治理，实施水泥熟料窑生产线烟气脱硝提升工程，烟气综合脱硝率提升至60%及以上。严格执行排污许可管理制度，加强对排放二氧化硫和氮氧化物重点企业脱硫脱硝设施在线运行监管，提高脱硫脱硝设施运行保障率和脱硫脱硝效率。2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。在综合整治的基础上，强化“散乱污”工业企业(场所)排查整治和监管，有效杜绝类似企业对大气环境的污染。; 本项目颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表2二级标准限值要求，二氧化硫、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2大气污染物排放限值，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2恶臭污染物排放标准值。; 符合. 严控危险废物污染环境风险。坚决贯彻执行《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》，落实危险废物企业主体责任，加强危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置的全过程管理。强化危险废物环境执法，将其作为生态环境保护综合执法重要内容。严厉打击非法排放、倾倒、收集、贮存、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为。建立监管联动机制。应急管理部门和生态环境部门以及其他相关部门建立监管协作和联合执法工作机制，密切协调配合，实现信息及时、充分、有效共享，形成工作合力。加快推进县(市)区医疗废物处置设施和应急体系建设，完善医疗废物收集转运处置体系并逐步覆盖农村地区。; 本项目固废处置率100%。; 符合. 加强重点行业重金属污染防治：全面排查涉铅、镉、汞、铬和类金属砷等重金属污染企业摸清全市内产生、使用、排放重金属企业的底数、排放种类和数量，健全全口径涉重金属清单。分类深化区域综合整治，以金沙江上游普渡河和小江为重点防控流域，持续加强对东川区、安宁市等重点区域的管控对全市有色金属矿采选业、有色金属采选和冶炼业、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业、化学原料及化学制品制造业、电镀行业等重点行业全面推行以排污许可证为核心的污染源综合管理制度，督促企业达标排放。严格新建项目准入，新、改扩建项目严格执行重金属污染物“等量替换”制度。依法依规推动落后产能退出，按照高效能、低污染、高效益的原则引导企业进行资产整合，实施技术改造和产业升级。重点行业企业“十四五”期间依法至少开展一轮强制性清洁生产审核。深化重点行业重金属污染治理，推动涉重金属企业废水、废气污染治理设施升级改造，督促涉重金属企业开展自行监测。; 本项目为有机肥腐植酸储藏处置项目，不属于重点行业，不涉及重金属污染。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《昆明市“十四五”生态环境保护规划》中相关要求。 1.13项目选址合理性分析 本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县功山镇甸头村委会柳树河村，在寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖现有项目范围内进行改建，利用农场牛粪生产肥料后回用于农场的蔬菜大棚，实现畜禽粪污资源化利用。建设项目所在区域交通便利，给排水、供电、能源方面均有保障，能满足本项目日常运营及生活需求，且不属于特殊保护区域或环境特别敏感区，不涉及饮用水源保护区、基本保护农田等。 根据项目的工程分析和环境影响分析结果，本项目运营期间主要污染物为废气、固废、废水和噪声，通过采取一系列的环境保护和污染防治措施，各污染物可实现达标排放，不会改变周围环境功能，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目的选址合理。 1.12项目选址相容性分析 本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县功山镇甸头村委会柳树河村，根据本次引用环境质量现状监测结果，项目周边环境质量现状均达到环境质量标准。 根据工程分析，项目运营期对周边保护目标有影响的污染物主要有废气、废水、固废和噪声。根据工程分析和影响预测结果，运营期产生废气经处理后可达到相应的排放标准要求，不会降低项目区环境空气质量。运营期生活污水依托寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目现有化粪池预处理后回用于大棚灌溉，不外排，对周围环境地表水环境影响较小。噪声通过减震、隔声、距离衰减后，对环境影响较小，不会改变声环境质量现状。生产过程中产生的固废也可以得到妥善处置。 综上所述，本项目建设与周边环境相容。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目背景及由来 寻甸安牧农业科技有限公司(以下简称“建设单位”)于2016年1月4日在寻甸县市场监督管理局登记成立，公司经营范围包括禽畜养殖销售；农副产品、饲料加工销售；粮食收购及销售；农业观光；农业技术研发和农业技术咨询服务等。2022年建设单位提出拟新建寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目，并于2022年6月2日取得寻甸回族彝族自治县发展和改革局固定资产投资项目备案证，备案号：2206-530129-04-01-155240。寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目(以下简称“现有项目”)总占地面积约68亩，其中约20亩用于养殖场建设标准化牛舍、生产生活用房及其他附属设施等，其余为牧草地，养殖规模为年出栏量450头肉牛，该项目于2023年6月5日完成环境影响登记表并备案，备案号：202353012900000045；2024年8月1日完成该项目固定污染源排污登记；目前该养殖场已建成运行。 寻甸当地有着丰富的褐煤资源，褐煤中的腐植酸是一种优质的土壤改良剂，具有改善土壤物理性质，提高土壤的自我调节能力、增强土壤保肥供肥性能、调节土壤pH值、提高土壤微生物及土壤酶活性、增强土壤解毒抗病、转化养分能力等优点。为实现养殖场牛粪综合利用，从可持续发展农业、生态农业的角度出发，以及为了减少环境污染和适应市场需求，建设单位拟投资500万元，在现有养殖场用地范围内建设“寻甸安牧农业科技有限公司有机肥腐植酸储藏处置项目”(以下简称“本项目”)，项目占地面积约4667m2，设置一条腐植酸有机肥生产线，形成年产2000吨腐植酸机肥规模。本项目于2024年3月8日取得寻甸回族彝族自治县发展和改革局投资项目备案证，备案号(项目代码)：2403-530129-04-01-358043。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》，本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 26”类别中“肥料制造 262 其他”， 环评类别为“报告表”，故应编制建设项目环境影响报告表。为此，寻甸安牧农业科技有限公司委托云南湖柏环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，在现场踏勘和充分调查、收集资料的基础上，编制完成了《寻甸安牧农业科技有限公司有机肥腐植酸储藏处置项目》(送审稿)，供建设单位上报审批。 2.2项目基本情况 项目名称：寻甸安牧农业科技有限公司有机肥腐植酸储藏处置项目； 建设单位：寻甸安牧农业科技有限公司； 建设地点：云南省昆明市寻甸回族彝族自治县功山镇甸头村委会柳树河村； 建设性质：改建； 项目投资：总投资500万元，其中环保投资53.1万元，环保投资占总投资的10.62%； 主要建设内容及规模：项目总用地面积约4666.7m2(7亩)，利用现有干草料堆棚改造为有机肥烘干车间，在现有牧草地内建设褐煤堆存区、破碎区、成品区域及相关配套设施，形成年产2000吨腐植酸有机肥规模。 项目建设周期：建设时间2024年9月-2024年12月，目前正在进行场地平整； 劳动定员：本次新增员工6人； 工作制度：全年工作天数为200d，实行一班制，每班工作8小时。 2.3项目建设内容 本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程四部分。其中主体工程包括生产车间，辅助工程包括地磅房、配电室、食堂、宿舍、办公室，公用工程主要包括给水系统、排水系统、供电系统，环保工程主要包括各单元废气、废水、噪声、固废治理工程及厂区绿化等。本项目主要建设内容详见下表。 表2.3-1 本项目主要工程内容一览表 项目组成; 主要工程内容; 备注. 主体工程; 粉碎区域; 占地面积约1000m2，彩钢瓦钢架结构，位于项目区北侧，设置1台粉碎机及1条物料传输带，褐煤粉碎后传输至烘干车间; 新建. 烘干区域; 利用养殖场现有干草房改造作为烘干车间，彩钢瓦钢架结构，占地面积约900m2，位于项目区西侧，设置物料传输带、烘干机、生物油燃烧机等设备，按比例投加牛粪及褐煤粉混合均匀烘干后制得有机肥成品; 利旧 改造. 储运工程; 褐煤堆场; 占地面积约1000m2，彩钢瓦钢架结构，用于原料褐煤的堆放; 新建. 成品堆场; 占地面积约1000m2，彩钢瓦钢架结构，用于成品的堆放; 新建. 生物柴油暂存间; 单独设置生物柴油暂存间，占地面积约5m2， 生物柴油采用20kg/桶油桶储存; 新建. 辅助 工程; 地磅; 位于项目物流入口处，用于物料称重，占地面积约65m2; 新建. 配电室; 位于项目西南角，建筑面积5m2; 依托. 食堂; 本项目员工依托现有养殖场食堂，占地面积15m2，一层砖混结构; 依托. 宿舍; 本项目员工依托现有养殖场宿舍，占地面积70m2，一层砖混结构; 依托. 办公室; 位于项目区东侧，占地面积100m2，一层彩钢瓦结构; 新建. 公用 工程; 给水系统; 项目用水依托养殖场现有给水系统提供; 依托. 排水系统; 采用雨污分流制; 新建. 供电系统; 项目用电依托养殖场内现有变电站提供; 依托. 环保工程; 废气; 有组织; 干燥废气经脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒排放。; 新建. 无组织; 生产区域建设钢架大棚，四周密闭，褐煤堆场、褐煤破碎过程产生以及成品堆场产生的粉尘在车间内自然沉降; 新建. 废水; 生活污水; 依托寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目现有总容积10m3化粪池预处理后回用于农场周边大棚灌溉，不外排; 依托. 初期雨水; 新建容积30m3的初期雨水池，初期雨水经初期雨水池沉淀处理后回用于厂区地面抑尘用水，不外排; 新建. 噪声; 选用低噪声设备；消声减振、厂房隔声等措施; 新建. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾由垃圾桶收集后送至收集点，由环卫部门清运处置。; 新建. 一般固废; 布袋收尘器粉尘、车间内自然沉降粉尘收集后暂存烘干区域，作为原料回用; /. 危险固废; 在生物柴油暂存间旁侧设置占地面积约2m2的危废暂存间，暂存设备维修润滑产生的废矿物油，定期委托有资质单位清运处置; 新建. 防渗; 重点防渗区; 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行防渗，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料; 新建. 初期雨水池、生物柴油暂存区等效黏土防渗层厚Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s; 新建. 简单防渗区; 生产车间及厂区道路采用混凝土硬化; 新建. 2.4生产规模及产品方案 1、生产规模及产品方案 项目生产规模及产品方案详见下表。 表2.4-1 项目生产规模及产品方案一览表 序号; 产品名称; 包装规格; 生产规模; 去向. 1; 腐殖酸有机肥; 散料堆存; 2000吨; 建设单位自用于蔬菜果园种植. - 产品质量标准 本项目生产的腐植酸肥料，企业自行制定产品质量标准如下： 表2.4-2 产品质量标准（企业标准） 序号; 总腐殖酸 质量分数（以干基计）; 水分质量分数; 有机质质量分数 （以干基计）; pH（1:100倍稀释）. 1; ≥15%; ≤45%; ≥40; 5.5~8.5. 2.5主要原辅材料及能源消耗 项目主要能源消耗情况详见下表。 表2.5-1 项目主要能源消耗情况一览表 序号; 类别; 名称; 状态; 消耗量; 储存量(t); 来源. 1; 原料; 牛粪; 固态; 1149.75t/a; /; 现有养殖场内装载车运输，本项目不暂存. 2; 辅料; 褐煤(含水量52~55%); 固态; 944.5t/a; 5; 外购，汽车运输进厂. 3; 能源; 生物柴油; 液体; 8t/a; 0.6; 外购，汽车运输进厂. 4; 水; /; 120m3/a; /; /. 5; 电; /; 8000kw·h/a; /; /. 2.6主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2.6-1 主要生产设备一览表 序号; 生产车间; 生产设备; 规格型号; 单位; 数量. 1; 粉碎车间; 装载机; /; 台; 1. 2; 粉碎机; 80t/h; 套; 1. 3; 皮带输送机; /; 套; 1. 4; 烘干车间; 装载机; /; 台; 1. 5; 生物油燃烧机; 120万大卡; 套; 1. 6; 烘干机; ZKH3280; 套; 1. 7; 离心通风机; 4-72-10C; 套; 1. 8; 脉冲布袋除尘器; 800袋; 套; 1. 2.7项目总平面布置 项目平面布局分为生产厂区和办公区。项目生产厂区入口位于项目东北侧，物料进场经过磅后直接进入褐煤堆场；项目办公区入口位于项目东侧。项目生产厂区位于项目西侧，生产厂区从东向西依次为粉碎车间、烘干车间。 2.8公用工程 2.8.1供电 项目用电依托养殖场内现有10千伏变电站提供。 2.8.2给水 项目用水依托养殖场现有提供给水系统提供。 2.8.3排水 项目排水采用雨污分流制。 生活污水：项目区生活污水依托寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目现有总容积10m3化粪池预处理后回用于农场周边大棚灌溉。 初期雨水：项目区设置30m3的初期雨水池，初期雨水经初期雨水池沉淀处理后回用于厂区地面抑尘用水，不外排。 2.9劳动定员及工作制度 劳动定员：项目建成后劳动定员6人。 工作制度：实行一班制，每班工作时间8h，年工作200天。 2.10建设进度 本项目目前正在进行场地平整工作，建设单位计划开工时间为2024年9月，计划投产时间为2024年12月。 2.11环保投资估算 本项目总投资500.00万元，其中环保投资53.10万元，占总投资的10.62%。环保投资估算详见下表。 表2.11-1 环保投资估算一览表 时段; 治理对象; 环保措施; 投资 (万元); 备注. 施工期; 废气; 扬尘; 施工厂界围挡、各类物料覆盖、洒水降尘等; 1.00; 环评提出. 废水; 施工废水; 依托寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目现有总容积10m3化粪池; /; 依托. 生活污水; /; 依托. 噪声; 机械噪声; 选用低噪声设备; 2.50; 环评提出. 固废; 建筑垃圾; 回收利用，不能回收的外委处置; 1.50; 环评提出. 运营期; 废气; 干燥废气; 脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒; 15.00; 环评提出. 废水; 雨污管网; 采用雨、污分流制; 2.00; 环评提出. 生活污水; 依托寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目现有化粪池; /; 依托. 初期雨水池; 新建1座容积为30m3的初期雨水池; 5.00; 环评提出. 噪声; 设备噪声; 减振垫; 1.00; 环评提出. 固废; 危险废物; 新建1座2m2危废暂存间; 5.00; 环评提出. 生活垃圾; 垃圾桶收集后送至垃圾收集点，由环卫部门清运处置; 0.10; 环评提出. 地下水; 重点防渗区; 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行防渗，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料; 10.00; 环评提出. 初期雨水池、生物柴油暂存间等效黏土防渗层厚Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s; 环评提出. 简单防渗区; 生产车间及厂区道路采用混凝土硬化; 环评提出. 其他; 环评、环境监测、排污许可、突发环境事件应急预案、环保设施维护费用; 10.00; 环评提出. 合计; 53.10. 2.12项目相关平衡 2.12.1物料平衡 本项目物料平衡详见下表。 表2.12.1-1 本项目物料平衡一览表 投入; 产出. 原料名称; 投入量(t/a); 类别; 名称; 产出量(t/a). 牛粪; 1149.75; 产品; 有机肥; 2000. 褐煤(含水率52~55%); 944.5; 废气; 粉尘排放量; 0.49. 水分蒸发及损耗; 93.76. 合计; 2094.25; 合计; 2094.25. 2.12.2水平衡 1、生活用水 根据《云南省地方标准 用水定额》(DB53/T168-2019)中的城镇居民用水定额100L/(人·d)计，食堂用水按30L/(人·d)计，生活用水按70L/(人·d)计。 项目劳动定员6人，工作时间200d，生活用水量为0.6m3/d，120m3/a；废水量按90%计算，生活污水量为0.54m3/d，108m3/a。 2、初期雨水 本项目所在区域位于处于整个厂区地势较高区域，无法收集现有项目其他区域初期雨水，因此本次仅针对本项目区域进行初期雨水核算。 本报告取下雨初期15min的时间来计算初期雨水。暴雨强度公式参照昆明市暴雨强度公式。 q=700×(1＋0.775×lgP)/(t)0.496 Q=qFΨT q-设计暴雨强度(升/秒·公顷)； P-暴雨重现期(年)，本项目取2年； t-降雨历时，本项目取60min； F-汇水面积；项目总用地面积4667m2，收集率按60%计，可收集面积2800m2； Ψ-径流系数，本项目取0.9； T-收集时间，本项目取15min。 经计算暴雨强度q=113.29L/s·hm2，雨水流量Q=102.78m3/h，则初期雨水量为26m3/次。因此，本项目环评要求建设总容积不低于30m3的初期雨水池对初期雨水进行收集，初期雨水经初期雨水池沉淀处理后回用于厂区地面抑尘用水，不外排。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.13施工期工艺流程 本项目建设地点位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县功山镇甸头村委会柳树河村，项目施工期主要工程内容包括：生产车间及配套设施的建设及相关设备安装，施工环节包括基础开挖、结构工程和设备安装等。本项目施工期产污环节见下图。 图2.13-1 施工期工艺流程及产污环节图 1、基础工程 建设项目基础工程主要为项目场地平整、构建筑物的地基开挖等，该工段主要产生施工机械噪声、施工粉尘、施工机械尾气及开挖土方等。 2、主体工程 建设项目主体工程主要为钢架厂房建设及场地硬化、雨污管网铺设等施工，该工段主要污染物为物料切割产生的噪声、尾气，碎砖和废砂等建筑垃圾。 3、设备安装 生产设备安装，该工段主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 根据分析，本项目施工期间产生的主要污染物包括：施工行为产生的扬尘；施工机械及车辆产生的尾气；施工人员的生活废水；施工产生的土方、建筑垃圾及生活垃圾等固体废弃物；施工机械及运输车辆产生的噪声。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。 2.14运营期工艺流程 图2.14-1 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述简述如下： 1、褐煤破碎 褐煤(含水率52~55%)由汽车运输至项目厂区，地磅称重后卸至褐煤堆场，经装载机送至破碎机破碎，破碎完成后由皮带输送至褐煤暂存区。 产污环节：该工序废气污染源为破碎废气(WG1)，无组织排放至车间内；固体废物为粉尘(S1)；噪声污染源为装载机(N1)、破碎机(N2)。 2、干燥 褐煤暂存区褐煤由装载机铲至料斗，牛粪由装载机从牛场直接铲至料斗，不在本项目区暂存，牛粪和褐煤经混合后进入烘干机，烘干热源由生物油燃烧机提供，烘干方式为燃烧烟气直接接触烘干。 产污环节：该工序废气污染源为干燥废气(G1)，经脉冲布袋除尘器处理后通过排气筒(DA001)排放；固体废物为粉尘(S1)；噪声污染源为装载机(N1)、烘干机(N3)、风机(N4)。 3、成品 烘干结束后(含水率45%)经皮带输送至成品堆场暂存，建设单位自用于大棚种植。 本项目产污环节详见下表。 图2.14-1 运营期工艺流程及产污环节图 项目; 产污环节; 污染物; 治理措施; 排放方式. 废气; DA001; 干燥废气; 颗粒物、SO2、NOx、NH3、H2S; 脉冲布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放; 有组织. 破碎废气WG1; 颗粒物; 车间内自然沉降; 无组织. 废水; 生活污水W1; CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS; 寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目现有化粪池; 间断. 固废; 粉尘S1; 收集后返回烘干区域回用生产; /. 废矿物油S2; 暂存于危废暂存间，定期委托有危废处置资质的单位清运处置; /. 生活垃圾S3; 经垃圾桶收集后，送至垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置; /. 噪声; 装载机N1; 减振垫; 间断. 破碎机N2; 间断. 烘干机N3; 间断. 风机N4; 间断. |
| 与项目原有环境污染问题 | 2.14 现有项目环保手续办理执行情况 寻甸安牧农业科技有限公司现有项目为寻甸安牧农业有限公司肉牛养殖项目，该项目于2023年6月5日完成环境影响登记表并备案，备案号：202353012900000045；2024年8月1日完成固定污染源排污登记；该项目总占地面积约68亩，其中约20亩用于养殖场建设标准化牛舍、生产生活用房及其他附属设施等，其余为牧草地，养殖规模为年出栏量450头肉牛，目前该养殖场建成运行。 2.15现有项目主要污染物排放情况 2.15.1废气 现有项目废气主要为养殖场牛舍、粪污暂存区产生的恶臭气体。现有项目环境影响评价类别为登记表，无相关污染物核算及自行监测数据。因此本次环评重新进行现有项目废气核算。 1、养殖场牛舍恶臭气体 参照《大气氨源排放清单编制技术指南》表4畜禽粪便排泄物铵态氮量的估算相关参数，肉牛尿液量为5.0kg/头·d，粪便产排污系数为7.0kg/头·d，肉牛尿液中含氮量为0.9%，粪便中含氮量为0.38%，粪尿中铵态氮占比60%。项目年存栏肉牛450头，牛舍尿液产生量为2.25t/d，821.25t/a，粪便产生量3.15t/d，1149.75t/a。本项目原料粪便中总氮、铵态氮产生量详见下表。 表2.15.1-1 现有项目总氮、铵态氮产生量 项目; 粪便、尿液产生量(t/a); 总氮产生量(t/a); 铵态氮产生量(t/a). 尿液; 821.25; 7.39; 4.43. 粪便; 1149.75; 4.37; 2.62. 牛舍恶臭气体为新鲜牛尿及新鲜牛粪产生，根据《大气氨源排放清单编制技术指南》，圈舍内氨气产生计算见下式： E圈舍−固态=A圈舍−固态×EF圈舍−固态×1.214 式中： E-氨气产生量； A-活动水平，牛粪中铵态氮含量为2.62t/a； EF-排放系数，牛粪中氨气挥发量取铵态氮含量的7%。 E圈舍−液态=A圈舍−液态×EF圈舍−液态×1.214 式中： E-氨气产生量； A-活动水平，牛尿中铵态氮含量为4.43t/a； EF-排放系数，牛尿中氨气挥发量取铵态氮含量的7% 另外，参考《农业环境影响评价技术手册》(化学工业出版社2007)及其他肉牛养殖文献资料，硫化氢的产生量的比例一般为氨气的1%~5%，本次环评取5%。 根据上式计算，原料干燥过程中废气产生量如下： 氨产生量=(4.43+2.62)×7%×1.214=0.60t/a； 硫化氢产生量=0.60×5%=0.03t/a。 为减少项目牛舍臭气的排放，建设单位已采取源头防治措施，具体如下： (1)牛粪采用人工清粪方式，日产日清； (2)牛舍定期喷洒生物除臭剂； (3)项目牛舍上部墙体敞开，设顶棚防雨，自然通风； (4)在牛舍外种植净化能力强的植物吸收稀释臭气。 根据相关资料，牛舍通风可保持牛舍内的温度和湿度达到适度水平，场区内设置绿化植被对臭气污染物的进行吸附、阻隔，可很大程度上减少牛舍内臭气排放量，同时根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期(总第383期)“微生物除臭剂研究进展”(赵晓锋，隋文志)的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂(大力克、万洁芬等)对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。 根据上述分析，现有项目运营期牛舍恶臭污染物产、排情况详见下表。 表2.15.1-2 现有项目牛舍恶臭污染物产排情况一览表 污染因子; 产生情况; 治理措施; 去除效率; 排放情况; 排放方式. 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). NH3; 0.07; 0.60; 舍内自然通风，绿化吸收，定期消毒，定期喷洒除臭剂; 92.6%; 0.005; 0.04; 无组织. H2S; 0.003; 0.03; 89%; 0.0003; 0.003. 2、粪污暂存区恶臭气体 清运牛粪暂存至粪污暂存区，作为一个产污单元，参考《日粮不同种类的饲草料对荷斯坦青年母牛粪尿中总氮、氨态氮和粪中NH3、H2S散发量的影响》、《中国畜牧杂质》，2010(46)20一文，牛粪污中NH3、H2S散发量分别为：25.38mg/m3和602.9mg/m3。现有项目粪便产生量3.15t/d，1149.75t/a，则粪污暂存区粪尿挥发的氨气量为0.00003t/a；硫化氢量为0.0007t/a。 2.15.2废水 现有项目废水主要为牛舍尿液、粪污暂存区渗滤液、生活污水等。 1、牛舍尿液 根据建设单位实际养殖情况，现有项目肉牛最大存栏量450头，饮水量约65L/头·d，现有项目牛饮用水总量为29.25m3/d，10676.25m3/a。肉牛尿液量为5.0kg/头·d，尿液产生量为2.25t/d，821.25t/a，粪便带走尿液0.18t/d，65.7t/a，蒸发损耗1%，损耗量0.02t/d，8.2t/a，剩余牛舍尿液2.05t/d，747.35t/a经集尿沟进入化粪池。 2、粪污暂存区渗滤液 牛舍旁侧设置粪污暂存区，根据现有项目实际情况，粪污暂存区渗滤液产生量0.005t/d，1.97t/a，粪污暂存区四周设置截污沟，产生的渗滤液通过截污沟收集进入化粪池。 3、生活污水 根据《云南省地方标准 用水定额》(DB53/T168-2019)中的城镇居民用水定额100L/(人·d)计，食堂用水按30L/(人·d)计，生活用水按70L/(人·d)计。 现有项目劳动定员6人，工作时间365d，生活用水量为0.6m3/d，219m3/a；废水量按90%计算，生活污水量为0.54m3/d，197.1m3/a。 现有项目用水情况详见下表。 表2.15.2-1 现有项目用水情况一览表 产污环节; 用水/产生量; 治理措施; 排放量; 排放去向. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 牛舍尿液; 29.25; 10676.25; 化粪池; 2.05; 747.35; 化粪池处理后作为液态肥回用牧草地施肥及大棚种植. 粪污暂存区渗滤液; 0.005; 1.97; 0.005; 1.97. 生活污水; 0.6; 219; 0.54; 197.1. 现有项目水平衡详见下图。 图2.15.2-1 现有项目水平衡图 现有项目合计废水产生量约为2.595m3/d，排入化粪池后定期回用于项目周边大棚种植及牧草地施肥。现有项目厂区内周边牧草地占地约20余亩，足够消纳现有项目废水。 2.15.3噪声 现有项目运营期噪声源主要有牛群叫声、泵类等，噪声声级范围60~80dB(A)，噪声污染源详见下表。 表2.15.3-1 现有项目噪声污染源一览表 区域; 污染源; 排放方式; 源强; 治理措施. 牛舍; 牛叫声; 突发性; 60; 保证饮食、饮水，牛舍清洁，及时灭杀蚊虫. 蓄水池; 水泵; 间断; 80; 设备选型、减振. 2.15.4固体废物 现有项目固体废物主要为牛粪、病死牛、生活垃圾等。 牛粪：经对照《固体废物分类与代码目录》，牛粪属“SW82畜牧业废物-畜禽养殖过程中产生粪、尿和污水等的总称，属于一般固废，固废代码为：030-001-S82”，定期清运至养殖场内牧草地施肥使用，根据建设单位提供资料，牛粪产生量为1149.75t/a。 病死牛及胎衣：经对照《固体废物分类与代码目录》，病死牛属“SW82畜牧业废物-指病死、毒死或者死因不明的畜禽，染疫、检疫不合格的畜禽和畜禽产品，自然灾害、应激反应、物理挤压等死亡的以及自然淘汰的畜禽以及其它有毒有害的畜禽产品等，属于一般固废，固废代码为：030-002-S82”。根据建设单位提供资料，病死牛及胎衣产生量为0.8t/a，严格按照要求采取填埋方式进行无害化处理。 生活垃圾：经对照《固体废物分类与代码目录》，生活垃圾属“SW64其他垃圾-非特定行业所列清扫垃圾，环境卫生管理服务中从公共场所清扫的垃圾、化粪池污泥、厕所粪便等，属于一般固废，固废代码为：900-002-S64”。现有项目劳动定员6人，生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)计算，则生活垃圾产生量约为0.6t/a，生活垃圾经垃圾桶收集，送至垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。 现有项目固废产生情况见下表。 表2.15.4-1 现有项目固体废物产生情况一览表 序号; 固废来源; 固废名称; 属性; 废物代码; 产生量(t/a); 贮存位置; 处置方式. 1; 牛舍; 牛粪; 一般废物; SW82 030-001-S82; 1149.75; 粪污暂存区; 清运至养殖场内牧草地施肥使用. 2; 牛舍; 病死牛及胎衣; 一般固废; SW82 030-002-S82; 0.8; /; 严格按照要求采取填埋方式进行无害化处理. 3; 员工办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; SW64 900-002-S64; 0.6; 垃圾桶; 送至垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置. 2.16现有项目存在的环保问题 根据现场踏勘及资料收集，环评前期阶段现有项目未进行排污登记，目前已经完成整改，环保手续完备，暂未发现其他环保问题，本项目为在现有养殖场空地内进行建设，不涉及原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境空气质量现状 1、环境功能区划 本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县功山镇甸头村委会柳树河村，该区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、环境质量现状 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》：各县(市)区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县(市)区环境空气综合污染指数均上升。 综上所述，项目所在区域环境空气质量良好，能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 3、其他污染物环境质量现状 本项目特征污染物为颗粒物(TSP)、氨(NH3)、硫化氢(H2S)。为进一步了解项目所在区域空气质量情况，本次评价颗粒物(TSP)引用云南湖柏环保科技有限公司于2022年9月4日-10日委托云南中科检测技术有限公司对《年处理1万吨废线路板回收再生资源综合利用项目环境影响报告书》的环评现状检测数据，引用监测点位于本项目南侧约3.7km处；氨(NH3)、硫化氢(H2S)引用东川再就业特色产业园区管理委员会于2022年11月13日-19日委托中博源检测(云南)有限公司对《天生桥园区污水处理厂建设项目环境影响报告书》的环评现状检测数据，引用监测点位于本项目南侧约2.5km处，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。 监测点布设情况详见表3.1-1，现状监测统计结果及评价见表3.1-2。 表3.1-1 环境空气监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测 时段; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离(m). 经度; 纬度. 云南荣耀资源再生科技有限公司厂区中心; 103°15′21.73″; 25°38′8.18″; TSP; 日均值; 南; 3700. 天生桥园区污水处理厂厂址中心; 103°15′3.329″; 25°38′42.359″; NH3; 小时值; 南; 2500. H2S. 表3.1-2 引用资料环境现状监测结果(单位：mg/m3) 监测点位; 监测因子; 浓度类型; 监测浓度; 标准限值; 最大浓度占标率(%); 达标情况. 云南荣耀资源再生科技有限公司厂区中心; TSP; 日均浓度; 0.101~0.120; 0.3; 40%; 达标. 天生桥园区污水处理厂厂址中心; NH3; 小时浓度; 0.02~0.08; 0.2; 40%; 达标. H2S; 小时浓度; 0.001~0.005; 0.01; 50%; 达标. 根据上表引用监测结果可知，项目环境空气中总悬浮颗粒物(TSP)监测浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；氨(NH3)、硫化氢(H2S)监测浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D表D.1标准限值。 3.2地表水环境质量现状 1、环境功能区划 本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县功山镇甸头村委会柳树河村，周边地表水体主要为柳树河、甸头河、小江等。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划(2011~2030年)》(昆明市水务局，2014年8月)，本项目位于小江寻甸-东川保留区：属省级区划，清水海坝址至入金沙江口，河长133.2km，该河下游段多处于泥石流多发区，河流泥沙含量大，沿岸分布多家矿场，对水体有一定污染，下游水体浑浊，由于地质条件限制，水资源开发利用程度不高，河段现状水质为Ⅲ~Ⅴ类，规划水平年水质保护目标Ⅲ类。小江执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，甸头河、柳树河参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 2、地表水环境质量现状 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》：小江与2022年相比，四级站断面、阿旺(姑海)断面水质类别保持Ⅱ类不变。 综上所述，项目所在区域地表水环境质量良好，能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求。 3.3声环境质量现状 1、环境功能区划 本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县功山镇甸头村委会柳树河村，该区域声环境质量功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 2、声环境质量现状 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，不进行声环境质量现状监测。 3.4地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)规定：地下水/土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目生产过程中只产生少量生活污水、废矿物油，一般不会对土壤和地下水产生影响。对危废暂存间进行重点防渗，项目不存在土壤、地下水环境污染途径。因此本次评价不进行地下水和土壤环境现状调查。 3.5生态环境现状 本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县功山镇甸头村委会柳树河村，项目区周边未发现有国家和省级重点保护野生植物分布，也未发现狭域特有种及名木古树。项目所在区域正在开发建设，人为活动频繁，评价范围内未发现有国家级、云南省级重点保护野生动物分布。项目施工过程中，工程占用土地、扰动地表等将对项目区分布的植物植被造成破坏，对项目区及周边动物造成干扰影响，但是影响有限，在可接受的范围内。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.7环境空气保护目标 本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县功山镇甸头村委会柳树河村，项目厂界外500米范围分布5处散户居民，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位。 表3.7-1 环境空气保护目标一览表 名称; 经度; 纬度; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. 戌家村散户1; 103°15′1.988″; 25°40′11.610″; 居住区; 约5人; 二类区; 东北; 120. 戌家村散户2; 103°15′0.443″; 25°40′14.569″; 居住区; 约4人; 二类区; 东北; 160. 戌家村散户3; 103°14′57.160″; 25°40′14.986″; 居住区; 约10人; 二类区; 北; 140. 戌家村散户4; 103°14′56.697″; 25°40′24.211″; 居住区; 约4人; 二类区; 北; 420. 柳树河村散户; 103°14′45.361″; 25°39′51.296″; 居住区; 约6人; 二类区; 西南; 440. 3.8水环境保护目标 1、地表水 本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县功山镇甸头村委会柳树河村，周边地表水环境保护目标见下表。 表3.8-1 地表水环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 相对厂址方位; 相对厂址距离; 保护级别. 地表水; 柳树河; 东; 紧邻; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类水体标准. 甸头河; 北; 300m. 小江; 北; 20km. 2、地下水 本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县功山镇甸头村委会柳树河村，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.9声环境保护目标 本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县功山镇甸头村委会柳树河村，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 3.10废气排放标准 1、施工期 无组织废气颗粒物执行《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)表2排放浓度限值。 表3.10-1 大气污染物综合排放标准排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、运营期 有组织：干燥废气颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表2二级标准限值要求，二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2大气污染物排放限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2恶臭污染物排放标准值。 表3.10-2 运营期废气排放限值 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h). 排气筒高度(m); 二级. 颗粒物; 200(干燥炉、窑); 15; /. SO2; 550; 2.6. NOx; 240; 0.77. 氨; /; 4.9. 硫化氢; /; 0.33. 臭气浓度; /; 2000(无量纲). 备注：根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中7.1 要求排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目周围200m半径范围已建成最高建筑物高度为10m，本项目烘干废气排气筒高度为15m，符合要求。. 无组织：项目运营期厂界无组织颗粒物执行《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)表2排放浓度限值；厂界无组织恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1中二级新扩改建标准。 表3.10-3 项目无组织排放限值(mg/m3) 污染物项目; 排放限值; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 1.0; 厂界. NH3; 1.5. H2S; 0.06. 臭气浓度(无量纲); 20. 3.11废水排放标准 1、施工期 施工人员生活污水依托寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目现有化粪池预处理后回用于大棚灌溉。 2、运营期 生活污水依托寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目现有化粪池预处理后回用于大棚灌溉。 3.12噪声排放标准 1、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，标准限值见下表。 表3.12-1 建筑施工场界环境噪声排放标准(单位：Leq[dB(A)]) 噪声排放标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 70; 55. 2、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，标准值见下表。 表3.12-2 工业企业厂界环境噪声排放标准(单位：Leq[dB(A)]) 噪声排放标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准; 60; 50. 3.13固废污染物控制标准 1、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求。 2、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据国务院“十四五”节能减排综合工作方案的通知中的相关要求，现行污染物总量控制指标有：化学需氧量、氨氮、氮氧化物及挥发性有机物，本次环评建议项目执行的总量控制指标如下： - 1、废气 本项目废气污染物有组织排放量：颗粒物：0.03t/a；SO2：0.02t/a；NOx：0.03t/a；H2S：0.02t/a；NH3：0.26t/a；无组织排放量：颗粒物：0.46t/a。 本项目建议废气总量控制指标为：氮氧化物：0.03t/a。 - 2、废水 本项目生活污水排放量为108m3/a。 本项目生活污水依托寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目现有化粪池预处理后回用于大棚灌溉，不设总量控制指标。 - 3、固体废物 本项目产生的固体废物处置率达100%，故不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工期主要环境保护措施如下： 4.1废气防治措施 本项目施工过程中产生的大气污染物主要来自于施工场地和运输车辆的扬尘、施工机械和运输车辆产生的尾气、装修产生的装修废气等。为防止和减少施工期间扬尘和废气的污染，施工单位应加强统一、严格、规范管理制度和措施，将环保工作纳入本单位管理程序，并应照国家有关建筑施工的有关规定，采取如下具体措施： - (1)项目在干燥的天气施工时，施工场地、运输路段定时洒水降尘，以减轻施工对空气的污染。在易产生扬尘的作业时段、作业环节采用洒水的办法减轻总悬浮微粒的污染。 - (2)运输材料车辆要加盖蓬布，减少运输途中洒落。运送材料的车辆在运输砂石等建筑材料时，不得装载过满，防止沿途洒落，造成二次扬尘。 - (3)车辆出工地时，应将车身特别是轮胎上的泥土洗净，这样可有效地防止工地的泥土带到道路上，避免造成局部地方严重的二次扬尘污染。 - (4)施工工地必须实行围挡封闭施工。围挡高度不低于2.5m，围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观。 - (5)加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工科学施工。 4.2废水防治措施 本项目施工期间不设置施工营地，施工期产生的废水主要为施工中产生的施工废水、施工人员生活污水等。 1、生活污水 施工人员生活污水按施工期间工程人员数高峰期计算，预计施工人员约10人，按照每人每天用水20L计，则施工人员生活用水量为0.2m3/d，排水系数按0.9计，则施工人员生活污水排放量为0.18m3/d，施工期间产生的生活污水依托寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目现有化粪池预处理后回用于大棚灌溉。 2、施工废水 施工废水主要为工具清洗污水。项目施工生产污水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。施工期间产生的施工废水依托寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目现有化粪池预处理后回用于大棚灌溉。 4.3噪声防治措施 本项目施工期噪声主要为机械噪声，噪声源主要有挖掘机、推土机、汽车、大型运输车辆等，无明显指向性。项目在白天(不含午休时段)进行施工，事先必须制定合理的施工计划，避免大量高噪声设备同时施工，产生的噪声经过墙体隔声和距离衰减后，场界噪声达标排放，对周围声环境影响较小。 为减小噪声对周围环境的影响，环评提出措施如下： 1、施工单位应采用低噪设备； 2、固定设备安装减振垫等措施； 3、加强施工管理，合理安排运输时间，选择最佳进场道路，避免在夜间及交通拥挤时运输。 本项目只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 4.4固体废弃物 本项目施工过程中产生的固体废物主要为土石方、生活垃圾、建筑垃圾等。 1、生活垃圾 施工期间施工人员约有10人，这些工作人员会产生一定的生活垃圾。类比同类项目，生活垃圾产生量按0.2kg/人每天计，生活垃圾为2kg/d，建设期4个月，生活垃圾总量为0.24t。施工期在施工场地设置垃圾收集桶，生活垃圾经收集后，送至垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置，做到日产日清。 2、建筑垃圾 施工产生的建筑垃圾包括：废弃的砖石、水泥凝结废渣、装修废料、废弃钢材等，建筑主体施工产生建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量，每平方米产生建筑垃圾产生量以0.03t计。产生的建筑垃圾能回用部分尽量回用，不能回用部分委托有资质的建筑垃圾承运企业运输至建筑垃圾消纳处置场。 3、土石方 根据建设单位提供资料，本工程产生土石方全部回填，无弃方。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.5废气 4.5.1废气源强核算 根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)相关要求，本项目污染源源强核算采用产污系数法。 4.5.1.1有组织废气 本项目设置1台生物柴油燃烧机对原料进行干燥，采用直接加热方式，干燥废气包含生物柴油燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx及干燥过程中原料自身产生的颗粒物、NH3、H2S。 1、生物柴油燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx 项目燃烧机采用生物柴油为燃料，燃烧过程会产生颗粒物、SO2、NOx。本项目颗粒物、SO2、NOx根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号)中“4430 工业锅炉(热力供应)行业系数手册”。选用数据详见下表。 表4.5.1-1 燃油工业锅炉的废气产排污系数 产品名称; 燃料 名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 柴油; 室燃炉; 所有规模; 颗粒物; kg/t-原料; 0.26. SO2; kg/t-原料; 19S. NOx; kg/t-原料; 3.03. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量(S%)为0.1%，则S=0.1。. 本项目生物柴油使用量为5kg/h，8t/a，含硫量(S%)为0.1%，则S=0.1，生物柴油燃烧污染物产生量详见下表。 表4.5.1-2 生物柴油燃烧污染物产生量一览表 污染物指标; 单位; 产污系数; 生物柴油使用量(t/a); 污染物产生量(t/a). 颗粒物; kg/t-原料; 0.26; 8; 0.002. SO2; kg/t-原料; 19S; 0.02. NOx; kg/t-原料; 3.03; 0.03. 2、干燥过程中原料自身产生的颗粒物、NH3、H2S (1)颗粒物 干燥过程中原料自身产生的颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号)中“3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表”干燥工段产污系数，即颗粒物的产污系数0.763kg/t-产品。 (2)NH3、H2S 干燥过程中原料自身产生的NH3、H2S参照《大气氨源排放清单编制技术指南》表4畜禽粪便排泄物铵态氮量的估算相关参数，肉牛尿液量为5.0kg/头·d，粪便产排污系数为7.0kg/头·d，肉牛尿液中含氮量为0.9%，粪便中含氮量为0.38%，粪尿中铵态氮占比60%。项目年存栏肉牛450头，牛舍尿液产生量为2.25m3/d，821.25m3/a，粪便产生量3.15t/d，1149.75t/a。粪便中尿液含量≤8%，则原料粪便含尿65.7m3/a。本项目原料粪便中总氮、铵态氮产生量详见下表。 表4.5.1-3 原料粪便中总氮、铵态氮产生量 项目; 粪便、尿液产生量(t/a); 总氮产生量(t/a); 铵态氮产生量(t/a). 尿液; 65.7; 0.59; 0.36. 粪便; 1149.75; 4.37; 2.62. 根据《大气氨源排放清单编制技术指南》，圈舍内氨气产生计算见下式： E圈舍−固态=A圈舍−固态×EF圈舍−固态×1.214 式中： E-氨气产生量； A-活动水平，牛粪中铵态氮含量为2.62t/a； EF-排放系数，牛粪中氨气挥发量取铵态氮含量的7%。 E圈舍−液态=A圈舍−液态×EF圈舍−液态×1.214 式中： E-氨气产生量； A-活动水平，牛尿中铵态氮含量为0.36t/a； EF-排放系数，牛尿中氨气挥发量取铵态氮含量的7% 另外，参考《农业环境影响评价技术手册》(化学工业出版社2007)及其他肉牛养殖文献资料，硫化氢的产生量的比例一般为氨气的1%~5%，本次环评取5%。 根据上式计算，原料干燥过程中废气产生量如下： 氨产生量=(2.62+0.36)×7%×1.214=0.26t/a； 硫化氢产生量=0.26×5%=0.02t/a。 本项目干燥过程污染物产生量详见下表。 表4.5.1-4 干燥过程污染物产生量一览表 污染物指标; 产污系数; 产品量(t/a); 污染物产生量(t/a). 颗粒物; 0.763kg/t-产品; 2000; 1.528. NH3; /; /; 0.26. H2S; /; /; 0.02. 3、小结 本项目设置1根排气筒(DA001)，排放时间为1600h/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号)中“2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”中袋式除尘对颗粒物处理效率取98%。废气产排情况详见下表。 表4.5.1-2 废气产排情况一览表 排气筒; 污染物; 风量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 治理措施; 处理效率; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). DA001; 颗粒物; 5000; 191.25; 0.96; 1.53; 脉冲布袋除尘器; 98%; 3.83; 0.02; 0.03. SO2; 2.50; 0.02; 0.02; /; 2.50; 0.02; 0.02. NOx; 3.75; 0.02; 0.03; /; 3.75; 0.02; 0.03. NH3; 32.5; 0.16; 0.26; /; 32.5; 0.16; 0.26. H2S; 2.5; 0.02; 0.02; /; 2.5; 0.02; 0.02. 4.5.1.2无组织废气 1、褐煤堆场 褐煤堆场颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号)中“附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”进行核算。 (1)颗粒物产生量核算 工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： P=ZCy+FCy=NC×D×ab+2×Ef×S×10−3 式中：P指颗粒物产生量(单位：吨)； ZCy指装卸扬尘产生量(单位：吨)； FCy指风蚀扬尘产生量(单位：吨)； Nc指年物料运载车次(单位：车)，本项目取48； D指单车平均运载量(单位：吨/车)，本项目取20； (a/b)指装卸扬尘概化系数(单位：千克/吨)，a指各省风速概化系数，见附录1，本项目取0.0009；b指物料含水率概化系数，见附录2，本项目取0.0049； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3(单位：千克/平方米)，本项目取30.6582； S指堆场占地面积(单位：平方米)，本项目取1000。 综上所述，P=0.18+61.32=61.5t，则颗粒物产生量为38.4kg/h，61.5t/a。 (2)颗粒物排放量核算 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×1−Cm×1−Tm 式中：P指颗粒物产生量(单位：吨)； Uc指颗粒物排放量(单位：吨)； Cm指颗粒物控制措施控制效率(单位：%)，见附录4，本项目取74%； Tm指堆场类型控制效率(单位：%)，见附录5，本项目取99%。 综上所述，Uc=0.16t，则颗粒物排放量为0.1kg/h，0.16t/a。 2、成品堆场 成品堆场颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号)中“附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”进行核算。 (1)颗粒物产生量核算 工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： P=ZCy+FCy=NC×D×ab+2×Ef×S×10−3 式中：P指颗粒物产生量(单位：吨)； ZCy指装卸扬尘产生量(单位：吨)； FCy指风蚀扬尘产生量(单位：吨)； Nc指年物料运载车次(单位：车)，本项目取100； D指单车平均运载量(单位：吨/车)，本项目取20； (a/b)指装卸扬尘概化系数(单位：千克/吨)，a指各省风速概化系数，见附录1，本项目取0.0009；b指物料含水率概化系数，见附录2，本项目取0.0005； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3(单位：千克/平方米)，本项目取46.1652； S指堆场占地面积(单位：平方米)，本项目取1000。 综上所述，P=3.6+92.33=95.93t，则颗粒物产生量为59.96kg/h，95.93t/a。 (2)颗粒物排放量核算 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×1−Cm×1−Tm 式中：P指颗粒物产生量(单位：吨)； Uc指颗粒物排放量(单位：吨)； Cm指颗粒物控制措施控制效率(单位：%)，见附录4，本项目取74%； Tm指堆场类型控制效率(单位：%)，见附录5，本项目取99%。 综上所述，Uc=0.16t，则颗粒物排放量为0.16kg/h，0.25t/a。 3、褐煤破碎颗粒物 破碎废气产生的颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号)中“2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”前处理/后处理工段产污系数，即颗粒物的产污系数0.370kg/t-产品。 本项目破碎褐煤量为944.5t/a，则褐煤破碎颗粒物产生量为0.22kg/h，0.35t/a，通过无组织排放至车间内，车间沉降效率取85%，则颗粒物排放量为0.03kg/h，0.05t/a。 4.5.2废气排放口设置 本项目有组织废气排气筒参数详见下表。 表4.5.2-1 废气有组织排气筒参数一览表 编号; 排放口名称; 地理坐标; 排气筒参数; 类型. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). DA001; 干燥废气 排气筒; 103°14′53.954″; 25°40′5.309″; 15; 0.2; 60; 一般排放口. 4.5.3废气治理措施及可行性分析 对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号)“2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”、《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》(HJ864.2-2018)，本项目生产过程废气治理采用脉冲布袋除尘器属可行技术。 表4.5.3-1 生产过程废气治理可行技术参照表 名称; 生产单元; 主要控制污染物; 可行技术; 本项目; 符合性. 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号)“2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”; /; /; /; 颗粒物; 袋式除尘; 脉冲布袋除尘器; 符合. 《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》(HJ864.2-2018); 有机肥料; 干燥; 干燥尾气; 颗粒物; 袋式除尘; 符合. 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号)“2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”可知：袋式除尘对颗粒物处理效率98%，有效减少颗粒物排放，且干燥废气中颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表2二级标准限值要求。 4.5.4非正常排放分析 当项目干燥废气排气筒配套的脉冲布袋除尘器停止工作，处理效率下降至0，将导致污染物非正常排放，项目非正常排放情况分析见下表。 表4.5.4-1 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常原因; 污染物; 非正常排放浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对 措施. 干燥废气排气筒(DA001); 脉冲布袋除尘器停止工作; 颗粒物; 191.25; 0.96; 1; 1; 停止生产，及时检修. 项目非正常工况主要为干燥废气排气筒配套的脉冲布袋除尘器停止工作，建设单位在运行过程中应该加强环保设施的日常维护和检修；应制定严格的生产管理制度和责任制度，发现故障及时修复处理，若出现异常情况必须立即停止生产，杜绝废气非正常排放，有效防止废气污染物排放事故发生。 4.5.5废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》(HJ864.2-2018)等相关要求，同时结合《排污单位环境管理台账及排污许可执行报告技术规范 总则(试行)》(HJ944-2018)、《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》(HJ1088-2020)，确定本项目运营期废气污染源自行监测方案，并将监测结果定期公示，监测方案详见下表。 表4.5.5-1 项目运营期废气监测计划 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 有组织; 工作废气排气筒(DA001); 颗粒物; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996). 氨、硫化氢、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 二氧化硫、氮氧化物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/半年. 氨、硫化氢、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 4.5.6小结 项目干燥废气排气筒(DA001)中颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表2二级标准限值要求，SO2、NOx排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2大气污染物排放限值，氨、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2恶臭污染物排放标准值。 综上所述，项目正常排放情况下，排气筒大气污染物对周围环境空气质量影响较小。 4.6废水 4.6.1废水排放情况 根据项目水平衡可知，生活污水排放量为0.54m3/d，108m3/a。生活污水依托寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目现有化粪池预处理后回用于大棚灌溉，不外排。 4.6.2废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》(HJ864.2-2018)等相关要求，同时结合《排污单位环境管理台账及排污许可执行报告技术规范 总则(试行)》(HJ944-2018)、《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》(HJ1088-2020)，确定本项目运营期废水污染源自行监测方案，并将监测结果定期公示，监测方案详见下表。 表4.6.2-1 项目运营期废水监测计划 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废水; 生活污水排放口; 流量、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物; 间接排放，无需监测. 雨水排放口; 化学需氧量、氨氮、悬浮物; 日. 备注：排水期间按日监测，如监测一年无异常情况，可放宽至每季度监测一次。. 4.6.3小结 项目生活污水依托寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目现有化粪池预处理后回用于大棚灌溉，不外排。 综上所述，项目废水对周围地表水环境影响较小。 4.7噪声 4.7.1噪声源强分析 根据工程分析可知，拟建项目噪声源较少，主要为设备噪声，包括粉碎机、皮带输送机、生物油燃烧机、烘干机、离心风机等的运行噪声等。设备噪声源主要为连续稳态噪声源，拟建工程主要噪声源的位置及噪声情况见下表。 表4.7-1 工业企业噪声源强调查清单(室内声源) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制 措施; 空间相对位置/m; 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 粉碎 车间; 粉碎机; 点源; 85; 基础减振，厂房隔声; 75; -2; -1.5; 稳定声源，昼间运行; 20; 55.13; 1. 2; 皮带输送机1; 点源; 80; 69; -6; -1.9; 20; 50.13; 1. 3; 烘干 车间; 燃烧机; 点源; 80; 57; -8; -1.4; 20; 50.13; 1. 4; 烘干机; 点源; 85; 44; -7; -0.55; 20; 55.13; 1. 5; 离心风机; 点源; 85; 51; -1; -1.83; 20; 55.13; 1. 6; 皮带输送机2; 点源; 80; 33; -1; -1.26; 20; 50.13; 1. 7; 皮带输送机3; 点源; 80; 14; -2; -0.14; 20; 50.13; 1. 8; 除尘 风机; 点源; 85; 12; -2; 0.65; 20; 55.13; 1. 4.7.2噪声预测及达标分析 本次评价噪声预测软件采用六五软件工作室开发制作并拥有全部版权的EIAProN2021。该软件以《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求和推荐模型为编制依据，满足新导则要求。预测软件版本号为Ver2.5.223。 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 a)在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式(A.1)或式(A.2)计算。 Lpr=LW+DC−Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc (A.1) 式中：Lp(r)-预测点处声压级，dB； Lw-由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； DC-指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv-几何发散引起的衰减，dB； Aatm-大气吸收引起的衰减，dB； Agr-地面效应引起的衰减，dB； Abar-障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc-其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lpr=Lpr0+DC−Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc (A.2) 式中：Lp(r)-预测点处声压级，dB； Lp(r0)-参考位置r0处的声压级，dB； DC-指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv-几何发散引起的衰减，dB； Aatm-气吸收引起的衰减，dB； Agr-地面效应引起的衰减，dB； Abar-障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc-其他多方面效应引起的衰减，dB。 b)预测点的A声级LA(r)可按式(A.3)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 LAr=10lgi=1810Lpir−ΔLi (A.3) 式中：LA(r)-距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)-预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi-第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c)在只考虑几何发散衰减时，可按式(A.4)计算。 LAr=LAr0−Adiv (A.4) 式中：LA(r)-距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)-参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv-几何发散引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减(Adiv)按下式计算： Adiv=20lgrr0 空气吸收引起的衰减(Aatm)按下式计算： Aatm=ar−r01000 地面效应衰减(Agr)按下式计算： Agr=4.8−2hmr17+300r 式中： r-声源到预测点的距离，m hm-传播路径的平均离地高度，m 其他多方面原因引起的衰减(Amisc)包括通过工业场所或房屋群的衰减等。 d)在不能取得声源倍频带声功率级或倍频声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，单个室外点声源的预测可按下式作近似计算： A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi ，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg-建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T-用于计算等效声级的时间，s； N-室外声源个数； ti-在T时间内i 声源工作时间，s； M-等效室外声源个数； tj-在T时间内j声源工作时间，s。 预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值(Leq)计算公式为： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq-预测点的噪声预测值，dB； Leqg-建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb-预测点的背景噪声值，dB。 本项目运营期厂界噪声贡献值预测结果见表4.7-2。 表4.7-2 厂界噪声贡献值预测结果与达标分析表 预测点; 噪声时段; 昼间贡献值/dB(A); 昼间预测值/dB(A); 昼间标准值dB(A); 达标和超标情况. 厂界1; 昼间运行; 45.41; 45.41; 60; 达标. 厂界2; 昼间运行; 46.50; 46.50; 60; 达标. 厂界3; 昼间运行; 45.57; 45.57; 60; 达标. 厂界4; 昼间运行; 42.23; 42.23; 60; 达标. 厂界5; 昼间运行; 39.88; 39.88; 60; 达标. 厂界6; 昼间运行; 40.79; 40.79; 60; 达标. 厂界7; 昼间运行; 40.33; 40.33; 60; 达标. 厂界8; 昼间运行; 40.27; 40.27; 60; 达标. 厂界9; 昼间运行; 40.48; 40.48; 60; 达标. 厂界10; 昼间运行; 39.12; 39.12; 60; 达标. 厂界11; 昼间运行; 30.70; 30.70; 60; 达标. 厂界12; 昼间运行; 50.78; 50.78; 60; 达标. 厂界(曲线); 昼间运行; 45.41; 45.41; 60; 达标. 根据上表预测结果可知，项目生产设备试运行时昼间厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，项目夜间不生产。 为进一步降低项目生产噪声对周边环境的影响，环评要求建设单位在满足生产工艺的前提下，对生产工序尽量选用低噪声设备，同时采取消声、隔音、吸声、减震等措施，可在实现在现厂界噪声已经达标的前提下，进一步控制噪声对周围环境的影响。 4.7.3噪声防治措施及可行性分析 (1)对强噪声源设备进行合理布局； (2)对震动性声源设置减震垫或减震器； (3)加强对进出车辆的管理。 4.7.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》(HJ864.2-2018)等相关要求，同时结合《排污单位环境管理台账及排污许可执行报告技术规范 总则(试行)》(HJ944-2018)、《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》(HJ1088-2020)，确定本项目运营期噪声自行监测方案，并将监测结果定期公示，监测方案详见下表。 表4.7.4-1 项目运营期噪声监测计划 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测时段; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 昼间; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 4.8固体废物 4.8.1固体废物产生情况 项目运营期固体废物有危险固废、一般固废和生活垃圾。其中危险固废为废矿物油；一般固废为粉尘。 1、危险固废 废矿物油：经对照《国家危险废物名录(2021年版)》(部令第15号)，项目设备维修保养措施的废矿物油属“HW08废矿物油与含矿物油废物-非特定行业所列的其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，属于危险废物，危废代码：900-249-08，危险特性：T/I”。根据同类型项目生产经验，废矿物油产生量为0.01t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处置资质的单位清运处置。 2、一般固废 粉尘：经对照《固体废物分类与代码目录》，本项目运营期脉冲布袋除尘器、车间自然沉降产生的粉尘属“SW59其他工业固体废物-非特定行业所列其他工业生产过程中产生的固体废物，属于一般固废，固废代码为：900-099-S59”。根据工程分析可知，粉尘收集量为158.82t/a。收集后暂存于烘干区域，作为原料回用。 3、生活垃圾 生活垃圾：经对照《固体废物分类与代码目录》，生活垃圾属“SW64其他垃圾-非特定行业所列清扫垃圾，环境卫生管理服务中从公共场所清扫的垃圾、化粪池污泥、厕所粪便等，属于一般固废，固废代码为：900-002-S64”。本项目劳动定员6人，生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)计算，则生活垃圾产生量约为0.6t/a，生活垃圾经垃圾桶收集，送至垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。 本项目固废产生情况见下表。 表4.8.1-1 本项目固体废物产生情况一览表 序号; 固废来源; 固废名称; 属性; 废物代码; 产生量(t/a); 贮存位置; 处置方式. 1; 设备维修保养; 废矿物油; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.01; 危废暂存间; 定期委托有危废处置资质单位清运处置. 2; 除尘器、车间沉降; 粉尘; 一般固废; SW03 900-099-S03; 158.82; 烘干区域暂存; 作为原料回用. 3; 员工办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; SW64 900-002-S64; 0.6; 垃圾桶; 送至垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置. 4.8.2固废废物环境影响及对策措施 本项目运营期产生的废矿物油属于《国家危险废物名录(2021年版)》中的危险废物，危险废物全部按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求交由有资质的单位处置，能够避免危险废物对环境的二次污染风险，去向合理。 本项目运营期收集的粉尘暂存于烘干区域，作为原料回用。 本项目运营期产生的生活垃圾由垃圾桶收集后送至垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。 为减小运营期固废对周围环境产生的影响，厂区还要求采取以下措施： (1)生活垃圾单独收集，做到垃圾日产日清。 (2)项目区内禁止使用一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。 (3)项目区全部采用密闭式分类垃圾箱。 (4)根据《国家危险废物名录》(2021版)，项目产生的废矿物油为危险废物。用专用容器收集并贴上危物标签后，于危废暂存间内存放，禁止于其余固废混合。 (5)项目在危险废物的清运、转移过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求填写危险废物转移联单，并建立危废物管理台帐。 (6)保证生活垃圾实行分类管理、及时清运，外运时杜绝垃圾飞扬、异味扩散和运输过程中的遗洒。 综上所述，在切实落实本报告提出的各项环保措施后，本项目运营所产生的固体废弃物均能得到妥善处置，对周边环境产生影响较小。 4.9地下水环境影响分析 1、污染类型及污染途径 污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目对地下水造成污染的途径有： (1)危废暂存间内废矿物油发生泄漏，同时地面防渗层出现破损或破裂情况时，对地下水造成污染。 (2)生物质柴油桶发生破裂时，污水发生泄漏，对地下水造成污染。 2、防控措施 (1)源头控制措施 危废暂存间：项目产生的废矿物油为危险废物。用专用容器收集并贴上危物标签后，于危废暂存间内存放，禁止与其余固废混合。危险废物的清运、转移过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求填写危险废物转移联单，并建立危废物管理台帐。 生物柴油暂存区：项目生物柴油外购，采用铁皮桶包装，暂存区底部设置托盘。 (2)分区防控措施 依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。危废暂存间、初期雨水池、生物柴油暂存区等区域划分为重点防渗区；生产车间及厂区道路划分为简单防渗区。 重点防渗区：参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 一般防渗区：参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 简单防渗区：不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。 - 项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求详见下表。 表4.9-1 项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求一览表 防渗区类别; 防渗区名称; 防渗标准及要求. 重点防渗区; 危废暂存间; 按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行防渗。表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料. 初期雨水池、生物柴油暂存区; 等效黏土防渗层厚Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 生产车间及厂区道路; 地面采用混凝土硬化. 备注：厂区具体防渗措施可根据防渗材料、厚度等进行防渗设计和施工，但须达到环评提出的防渗标准及要求。. 总体来说，在项目建设过程中做好污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，污水发生渗漏造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的，对地下水环境的影响从环保上来说是可接受的。 4.10土壤环境影响分析 1、污染类型及污染途径 本项目对土壤造成污染的途径有： (1)危废暂存间内废矿物油发生泄漏，同时地面防渗层出现破损或破裂情况时，对土壤造成污染。 (2)污水输送管道发生破裂时，污水发生泄漏，对土壤造成污染。 2、防控措施 针对工程可能发生的土壤污染，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入侵、扩散、应急响应全阶段进行控制。 - (1)源头控制措施：从原料储存、装卸运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种原辅材料、中间材料产品泄漏(含跑、冒、滴、漏)，同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 (2)末端控制措施：本项目采取了相应的措施对产生的废气进行了处理，可实现达标排放，可将对土壤环境的影响降至最低，确保土壤环境质量不会出现恶化。 综上所述，只要企业严格落实本环评提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。 4.11环境风险影响分析 本项目原辅料部分涉及有毒有害、易燃易爆等特点，在生产、运输、贮存等环节中存在发生环境风险事故的可能。遵照原环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号文)及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号文)的精神，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)对本项目开展环境风险评价。 本次环境风险评价的主要内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。通过评价，识别项目潜在的危险物质和风险源，分析可能的环境风险类型以及环境影响途径，预测事故的影响范围及危害程度，提出切实可行的风险防范措施和应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低环境风险、减少危害的目的。 4.11.1环境风险调查 本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程四部分。其中主体工程为生产车间；辅助工程包括地磅、配电室、食堂、宿舍、办公楼；公用工程主要包括给水系统、排水系统、供电系统；环保工程主要包括各单元废气、废水、噪声、固废治理工程等。本项目在生产过程中将消耗原辅材料和燃料，各生产环节主要涉及物质具体见下表。 表4.11.1-1 项目涉及的主要物料 类别; 涉及物质. 原辅燃材料; 牛粪、褐煤、生物柴油. 三废物质; 生活污水、废气(主要为颗粒物、SO2、NOx、NH3、H2S)、固体废物(废矿物油、粉尘、生活垃圾). 最终产品; 有机肥. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B重点关注的危险物质，本项目涉及的主要风险物质包括生物柴油、NH3、H2S、SO2、NO2、废矿物油等，各危险物质所在的贮存单元及存在总量详见下表。 表4.11.1-2 危险物质分布一览表 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 最大存在量(t); 备注. 生物柴油暂存区; 25kg铁桶装; 生物柴油; 0.6; 贮存量. 生物油燃烧机; 生物油燃烧机; SO2; 0.0001; 在线量. NO2; 0.0002; 在线量. 烘干机; 烘干机; NH3; 0.0013; 在线量. H2S; 0.0001; 在线量. 危险废物暂存间; 200L铁桶装; 废矿物油; 0.01; 贮存量. 备注：在线量按1d计算。. 4.11.2环境风险潜势初判 本项目主要风险物质包括生物柴油、NH3、H2S、SO2、NO2、废矿物油等。 计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式(1)计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn (1) 式中：q1，q2，…，qn--每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn--每种危险物质临界量，t； 当Q﹤1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q﹤10；(2)10≤Q﹤100；(3)Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B。根据建设单位提供资料，本项目涉及的风险物质最大储存量与临界量比值见下表。 表4.11.2-1 危险物质数量与临界量比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量q(t); 临界量Q(t); q/Q. 1; 生物柴油; -; 0.6; 2500; 0.00024. 2; NH3; 7664-41-7; 0.0001; 5; 0.00002. 3; H2S; 7783-06-4; 0.0002; 2.5; 0.00008. 4; SO2; 7446-09-5; 0.0013; 2.5; 0.00052. 5; NO2; 1012-44-0; 0.0001; 1; 0.0001. 废矿物油; -; 0.01; 2500; 0.000004. 合计; 0.000964. 根据上表可知，本项目Q=0.000964，属于Q﹤1，该项目环境风险潜势为I。 项目环境风险等级划分详见下表： 表4.11.2-2 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途经、环境危害后果、风险防范措施等方面给出简单的说明。见附录A。. 根据上表可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 4.11.3环境风险识别 4.11.3.1物质危险性识别 本项目主要风险物质包括生物柴油、NH3、H2S、SO2、NO2、废矿物油等，其易燃易爆、有毒有害特性见表4.11.3-1，其健康危害及其应急处置措施详见表4.11.3-2。 表4.11.3-1 危险物质易燃易爆、有毒有害特性一览表 名称; 理化性质; 危险性类别; 火灾危险类别; 燃烧爆炸危险性; 毒理性. NH3; 外观与性状：无色有刺激性恶臭的气体。 熔点(℃)：-77.7 沸点(℃)：-33.5 相对密度(水＝1)：0.82 溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚。; 第2.3类 有毒气体; 乙; 自燃温度(℃)：651 爆炸极限(V%)：15.7~27.4 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 属低毒类 LD50：350mg/kg(大鼠经口) LC50：2000ppm 4小时(大鼠吸入). H2S; 外观与性状：无色有恶臭的气体。 熔点(℃)：-85.5 沸点(℃)：-60.4 相对密度(空气＝1)：1.19 溶解性：溶于水、乙醇。; 第2.1类 易燃气体; 甲; 自燃温度(℃)：260 爆炸极限(V%)：4.0~46.0 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; LC50：444ppm(大鼠吸入). SO2; 外观与性状：无色气体，具有窒息性特臭。 熔点(℃)：-75.5 沸点(℃)：-10 相对密度(水＝1)：1.43 溶解性：溶于水、乙醇。; 第2.3类 有毒气体; 乙; 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。与水接触生成硫酸。与腐蚀剂、无水氨和醇类接触会发生剧烈反应。与脂肪胺、链烷醇胺、芳香胺、氨基化合物、有机酸酐、乙烯基乙酸酯、烯基氧化物、碱金属粉末和环氧氯丙烷不能配伍。与铜、青铜或碱金属接触会引起着火和爆炸。高于60℃时分解能形成有毒的和具有腐蚀性的硫的氧化物。其水溶液能腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。与铝接触发生反应。; LC50：2520ppm 1小时(大鼠吸入). NO2; 外观与性状：黄褐色气体，有刺激性气味。 熔点(℃)：-9.3 沸点(℃)：22.4 相对密度(水＝1)：1.45 溶解性：溶于水。; 第2.3类 有毒气体; 乙; 危险特性：本品不会燃烧，但可助燃。具有强氧化性。与易燃物硫、磷、有机物、还原剂接触，能发生化学反应，甚至燃烧。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; LC50：67ppm 4小时(大鼠吸入). 废矿物油/生物柴油; 外观与性状：油状液体。 相对密度(水＝1)：0.85 溶解性：不溶于水; 无资料; 甲; 闪点(℃)：76 自燃温度(℃)：248 危险特性：遇明火、高热可燃; 无资料. 表4.11.3-2 危险物质健康危害及其应急处置措施一览表 名称; 健康危害; 泄漏处置. NH3; 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解性坏死，引起化学性肺炎及灼伤。急性中毒：轻度者表现为皮肤、粘膜的刺激反应，出现鼻炎、咽炎、气管及支气管炎；可有角膜及皮肤灼伤。重度者出现喉头水肿、声门狭窄、呼吸道粘膜细胞脱落、气道阻塞而窒息，可有中毒性肺水肿和肝损伤。氨可引起反射性呼吸停止。如氨溅入眼内，可致晶体浑浊、角膜穿孔，甚至失明。; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。切断气源，高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。也可以将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。储区(罐)最好设稀酸喷洒(雾)设施。. H2S; 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈的刺激作用。高浓度时可直接抑制呼吸中枢，引起迅速窒息而死亡。当浓度为70~150mg/m3时，可引起眼结膜炎、鼻炎、咽炎、气管炎；浓度为700mg/m3时，可引起急性支气管炎和肺炎；浓度为1000mg/m3以上时，可引起呼吸麻痹，迅速窒息而死亡。长期接触低浓度的硫化氢，引起神衰征候群及植物神经紊乱等症状。; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，注意收集并处理废水。抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. SO2; 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。 急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等呼吸道及眼结膜刺激症状；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度时可引起反射性声门痉挛而致窒息。 慢性中毒：长期接触二氧化硫，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退、肺气肿等；少数工人有牙齿酸蚀症。; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. NO2; 作用与一氧化氮类似。急性中毒：初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状，经过4~6小时或更长的潜伏期，便出现肺水肿，抢救不及时可引起死亡。 慢性作用：主要表现为神经衰弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。此外，还可出现牙齿酸蚀症。; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，切断气源，喷雾状水稀释、溶解，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 废矿物油/生物柴油; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性座疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石汕润滑油类的工人，有致偏的病例报告。; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员诫自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水进、排洪沟等限制性空间。. 4.11.3.2生产系统危险性识别 本项目生产系统危险性识别见下表。 表4.11.3-3 生产系统危险性识别一览表 工艺单元名称; 贮存/危险物质; 是否为危 险单元; 环境风险类型. 生物柴油暂存区; 生物柴油; 是; 泄露、火灾. 生物油燃烧机; SO2、NOx; 是; 泄露. 烘干机; SO2、NOx; 是; 泄露. 危废暂存间; 废矿物油; 是; 泄露、火灾. 4.11.4环境影响途径 结合项目使用风险物质的情况和有毒有害物质放散起因，本项目可能发生的风险类型分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。风险源环境风险类型、转化为事故的触发因素以及可能的环境影响途径见下表。 表4.11.3-1 建设项目环境风险影响途径一览表 危险单元; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 生物柴油暂存区; 生物柴油; 泄露、火灾; 大气、地表水、地下水; 周边村庄、地表水、区域地下水. 生物油燃烧机; SO2、NOx; 泄露; 大气; 周边村庄. 烘干机; NH3、H2S; 泄露; 大气; 周边村庄. 危废暂存间; 废矿物油; 泄露、火灾; 大气、地表水、地下水; 周边村庄、地表水、区域地下水. 4.11.5环境风险分析 1、大气环境风险分析 (1)易燃物质泄露发生火灾 本项目易燃物质主要为生物柴油、废矿物油，一旦泄露发生火灾，产生的废气会对周边大气环境造成影响。 (2)废气处理设施非正常排放 本项目脉冲布袋除尘器破损情况下，废气污染物非正常排放，将会引发废气污染等事故对周围环境造成影响。 2、地表水环境风险分析 本项目废矿物油用收集桶收集暂存于危废暂存间，暂存期间，如发生泄露。通过危废暂存间设置的地沟和收集池收集，不会对周边地表水产生影响。 3、地下水环境影响分析 依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 危废暂存间、初期雨水池、生物柴油暂存区划分为重点防渗区；生产车间及厂区道路等区域划分为简单防渗区。 重点防渗区：参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 一般防渗区：参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 简单防渗区：不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。 项目厂区防渗标准及要求见表4.9-1。 综上所述，本项目在建设过程中对厂区进行分区防渗，运行期定期检查防渗层的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补。项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。 4.11.6环境风险防范措施 4.11.6.1储存设施风险防范措施 项目设置危险暂存间，危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求设计，在建设过程中须做到以下相关要求： (1)贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； (2)贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； (3)贮存设施或 贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； (4)贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料； (5)同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； (6)贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入； (7)贮存设施不同贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； (8)在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求； (9)贮存场应设置径流疏导系统，保证能防止当地重现期不小于25年的暴雨流入贮存区域，并采取措施防止雨水冲淋危险废物，避免增加渗滤液量； (10)贮存场应采取防止危险废物扬散、流失的措施。 4.11.6.2危险废物运输要求 本项目危险废物由有资质的危险废物运输单位负责从厂区内运输，为降低危险废物运输过程中出现的风险事故，公司应督促危险废物处理单位在化学品以及危险废物的运输应参照以下要求执行： 1、做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 2、废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 3、处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 4、危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 5、一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 4.11.6.3风险事故应急处置措施 1、油类物质泄漏 (1)因泄漏而发生火灾的，如火势不大，用现场配备的灭火器灭火。如火势太大，无法控制，应及时报警，并组织现场人员撤离到事故现场上风向的安全区域，调度员视情况可安排整理工序暂停生产。 (2)在发生泄漏而又未起火时，及时报警，立即停止附近的动火作业。油品小量泄漏用砂石或其它不燃材料吸附或吸收。也可以在保证安全情况下，就地焚烧。 2、危险物质泄漏 (1)氨：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。切断气源，高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。也可以将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。储区(罐)最好设稀酸喷洒(雾)设施。 (2)硫化氢：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，注意收集并处理废水。抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 (3)二氧化硫：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 (4)二氧化氮：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，切断气源，喷雾状水稀释、溶解，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 4.11.7突发环境事件应急预案 根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发[2010]113号)、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)等相关文件的要求，建设项目建成后应根据项目特征，编制风险应急预案，并报所在地环境保护主管部门备案，环境应急预案可由企业委托相关专业技术服务机构编制。厂区突发环境事件应急预案纲要下表。 表4.11.7-1 突发事故应急预案刚要一览表 序号; 项目; 内容要求. 1; 危险源概况; 详述危险源类型、数量和分布，如风险物质存储位置、储存量等。. 2; 应急计划区; 生产区、装置区等。. 3; 应急组织; 设置应急救援指挥部，下设污染源处理小组、抢救小组、消防小组。. 4; 应急状态分类及应急响应程序; 按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。. 5; 应急设施、设备与采购; 设置防止有毒有害物质外溢、扩散等的设备。. 6; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 7; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行勘察监测，对事故性质、参数和后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 临近区：受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。. 9; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护。 临近区：受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。. 10; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序：事故现场善后处理，恢复措施临近区域接触事故警戒及善后恢复措施。. 11; 人员培训与演练; 平时安排人员应急救援培训与演练. 12; 公众教育和信息; 对厂区临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 13; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 14; 附件; 准备和形成与应急事故有关的多种附件材料. 4.12环境监测计划 项目营运期间，须定期监测各类污染物排放情况，以确保各类污染物达标，并掌握厂区周围环境质量水平和污染变化趋势。本项目应根据技术的发展和国家有关要求，在公司环保部门下设环保专职或兼职人员。建设单位应该按照《排污单位自行监测技术指南-总纲》(HJ819-2017)的要求，在项目建成前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。项目建成后按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检(监)测机构代其开展自行监测。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》(HJ864.2-2018)等相关要求，同时结合《排污单位环境管理台账及排污许可执行报告技术规范 总则(试行)》(HJ944-2018)、《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》(HJ1088-2020)，本项目运行期的环境监测计划建议按表4.12-1执行。环境监测分析方法按国家颁布的有关环境监测分析方法标准的规定执行，污染源监测按国家规定的污染源采样与监测分析方法执行。 表4.12-1 项目运营期环境监测计划一览表 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 有组织; 工作废气排气筒(DA001); 颗粒物; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996). 氨、硫化氢、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 二氧化硫、氮氧化物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/半年. 氨、硫化氢、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 废水; 生活污水排放口; 流量、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物; 间接排放无需监测; 生活污水排放口. 雨水排放口; 化学需氧量、氨氮、悬浮物; 日a; 雨水排放口. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 备注：a-排水期间按日监测，如监测一年无异常情况，可放宽至每季度监测一次。. 将每年的监测数据如实上报当地环保部门，以便有针对性地督促检查环保设施的实际运转情况，从而提出有效的改进措施。 4.13验收要求 本项目“三同时”竣工验收内容详见下表。 表4.13-1 本项目“三同时”竣工验收内容一览表 类别; 污染物; 处理措施; 验收标准. 废气; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表2二级标准限值要求. 二氧化硫、氮氧化物; /; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2大气污染物排放限值. 氨、硫化氢、臭气浓度; /; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2恶臭污染物排放标准值. 废水; 生活污水; 依托寻甸安牧农业科技有限公司肉牛养殖项目现有化粪池预处理; 回用于大棚灌溉，不外排. 初期雨水; 1座容积为30m3的初期雨水池; 经初期雨水池沉淀处理后回用于厂区地面抑尘用水，不外排. 噪声; 设备噪声; 减振垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 固体废物; 废矿物油; 1座占地面积为2m2的危废暂存间; 定期委托有资质单位清运处置. 粉尘; 暂存于烘干区域; 作为原料回用. 生活垃圾; 垃圾桶; 由垃圾桶收集后送至收集点，由环卫部门清运处置. 分区防渗; 重点防渗区; 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行防渗。表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料. 初期雨水池、生物柴油暂存区等效黏土防渗层厚Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 生产车间及厂区道路采用混凝土硬化. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 干燥废气排气筒(DA001) | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) |
|  |  | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  |  | 二氧化硫、氮氧化物 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 车间自然沉降 |  |
|  |  | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
| 地表水环境 | 生活污水排放口 | 流量、pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 依托现有化粪池 | 回用于大棚灌溉，不外排 |
|  | 雨水排放口 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 30m3初期雨水池 | 沉淀处理后回用于厂区地面抑尘用水，不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq(A) | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目运营期产生的废矿物油属于《国家危险废物名录(2021年版)》中的危险废物，危险废物全部按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求交由有资质的单位处置，能够避免危险废物对环境的二次污染风险，去向合理。 本项目运营期收集的粉尘暂存于烘干区域，作为原料回用。 本项目运营期产生的生活垃圾由垃圾桶收集后送至垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目设置危险废物暂存间，危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求设计，在建设过程中须做到以下相关要求： 1、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； 2、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； 3、贮存设施或 贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； 4、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料； 5、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； 6、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入； 7、贮存设施不同贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； 8、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求； 9、贮存场应设置径流疏导系统，保证能防止当地重现期不小于25年的暴雨流入贮存区域，并采取措施防止雨水冲淋危险废物，避免增加渗滤液量； 10、贮存场应采取防止危险废物扬散、流失的措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 定期修订突发环境事件应急预案，建立健全环保管理制度，严格控制污染源泄漏。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 落实“三同时”制度，加强管理，规范操作。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”的相关要求，选址合理。建设单位在认真落实环评提出的各项污染防治措施及严格按“三同时”的原则设计和施工，持续贯彻落实“总量控制”，强化环境管理、确保环保设施正常稳定运转的条件下，项目所排放的污染物可达标，对周围环境影响可以接受。在采取有效风险防范措施和环保措施的前提下，从环评技术角度分析，项目的建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量(固体废物产生量)① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量(固体废物产生量)③ | 本项目排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老消减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.49t/a | / | 0.49t/a | +0.49t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 氨 | 0.04003t/a | / | / | 0.26t/a | / | 0.30003t/a | +0.26t/a |
|  | 硫化氢 | 0.0037t/a | / | / | 0.02t/a | / | 0.0237t/a | +0.02t/a |
| 废水 | 废水量 | 946.42m3/a | / | / | 120m3/a | / | 1066.42m3/a | +120m3/a |
| 一般工业固体废物 | 粉尘 | / | / | / | 158.82t/a | / | 158.82t/a | +158.82t/a |
|  | 生活垃圾 | 0.6t/a | / | / | 0.6t/a | / | 1.2t/a | +0.6t/a |
|  | 牛粪 | 1149.75t/a | / | / | / | / | 1149.75t/a | 0 |
|  | 病死牛 | 0.8t/a | / | / | / | / | 0.8t/a | 0 |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①