目录

前言	1

一、建设项目基本情况	4

二、建设项目工程分析	23

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	41

四、主要环境影响和保护措施	48

五、环境保护措施监督检查清单	71

六、结论	73

附件

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3可研批复

附件4不动产权证

附件5生物质燃料成分

附件6生态红线查询结果

附件7变动前环评批复

附件8监测报告

附件9全本信息公开截图

附件10项目进度管理表

附件11项目审核审定表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2区域水系图

附图3-1天生桥站总平面布置图

附图3-2新建货场总平面布置图

附图3-3型煤加工总平面布置图

附图4周边关系图

附图5监测布点图

附图6项目与昆明市环境管控单元分类图位置关系图

附图7项目与云南生态功能区划位置关系图

附图8项目与主体功能区划位置关系图

附图9项目与牛栏江流域水环境功能区关系图

- 前言

东川支线天生桥站货场位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县东川支线（K38+958）天生桥车站内。项目原有货场有效装卸面积6450m2，年货物周转量67万吨（褐煤55万吨，其他货物12万吨）；2022年3月提出对货场进行扩建，扩建内容为在天生桥站既有的两条铁道上连接1组道岔，延伸出1条308m的货物装卸线，新增有效货位22车；同时新建一个集装箱货场，并配套建设公辅工程和环保工程设施；扩建后货场褐煤发送能力140万吨，其他货物发送能力20万吨；项目装卸货物主要为褐煤、磷矿石、化肥化工产品和饲料添加剂，不涉及有毒有害、易燃易爆等危险化学品。

改造扩建项目于2023年1月10日委托云南博远生态科技有限责任公司编制完成《东川支线天生桥站货场改造项目环境影响报告表》，并于2023年6月12日取得了《昆明市生态环境局寻甸分局关于对<东川支线天生桥站货场环境影响报告表>的批复》（昆生环寻复〔2023〕19号）。目前该项目主体工程已建设完成，投入试运行。货场为满足运输需求，项目建设过程新增2t柴油储罐及加油装置、危废暂存间；同时为满足化工用煤需要及控制扬尘，项目新增型煤加工车间（褐煤冷压成型、干燥工艺及生物质颗粒燃烧废气处理设施），取消了货场四周3.9高抑尘围挡和场界围墙每隔25m设置喷淋降尘喷头。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），判别本项目变动内容是否属于重大变动情况见下表。

表1 本项目重大变动判定

| 类别 | 重大变动清单内容 | 本项目变动情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 本项目变动后只增加型煤加工车间，项目开发、使用功能未发生变化 | 不属于 |
| 规模 | 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 项目位于达标区，由于新增型煤加工车间，加工工艺为褐煤冷压成型、干燥工艺，褐煤年加工21.6万吨，导致新增SO2、NOX污染物。 | 属于 |
| 地点 | 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 项目未重新选址，新增型煤加工车间位于原有用地范围预留空地内，但未导致环境防护距离范围变化或新增敏感点。 | 不属于 |
| 生产工艺 | 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 增加型煤加工车间（加工工艺为褐煤冷压成型、干燥工艺），导致新增SO2、NOX污染物 | 属于 |
| 环境保护措施 | 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 项目废水污染治理措施不变，废气治理措施为新增型煤加工车间生物质燃烧废气排气筒，为项目新增的主要废气排放口。 项目生活废水经10m3化粪池处理后委托当地环卫部门定期清运，项目无废水排放口。 噪声、土壤或地下水污染防治措施不变。 新增危险废物废机油，采用危废收集桶收集后暂存于危废暂存间（10m2），委托有资质单位清运处置。 事故废水暂存能力或拦截设施不变 | 属于 |

根据上表判定，本项目属于“生产工艺”中“新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致新增排放污染物种类的”的情形，属于发生重大变动，应向有审批权的环境保护部门报批项目重大变动环境影响评价文件。

为此，中国铁路昆明局集团有限公司曲靖车务段（以下简称“建设单位”）委托云南博远生态科技有限责任公司（以下简称“环评单位”）为该项目编制环境影响报告表（委托书详见附件1）。环评单位接受委托后，开展了现场踏勘、资料收集和整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，根据国家建设项目环境管理的有关规定，按照环境影响评价有关技术规范，编制完成《东川支线天生桥站货场改造项目（重新报批）环境影响报告表》，供建设单位上报生态环境主管部门审批，作为环境管理的依据。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 东川支线天生桥站货场改造项目（重新报批） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县东川支线（K38+958）天生桥车站 |  |  |
| 地理坐标 | （103度14分27.907秒，25度38分10.731秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5910装卸搬运 G5920通用仓储 | 建设项目 行业类别 | 四煤炭开采和洗选业 褐煤开采洗选 062煤炭储存、集运 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 3837.26 | 环保投资（万元） | 93.7 |
| 环保投资占比（%） | 2.44 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否 开工建设 | £否 R是：本项目属于“重大变动重新报批项目”，项目建成投入试运行，施工期间未收到周围居民、企业等投诉。现正在办理重新报批环评手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 36946.8 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的要求，结合项目实际情况，本项目无专项设置情况。具体判定情况如下表所示。 表1-1专项评价设置情况表 专项评价的原则; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目不涉及有毒有害污染物，无需开展大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目产生的污水均不直接外排地表水，无需开展地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 项目涉及的主要危险物质为柴油、废机油，Q=0.00084＜1，本项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，无需开展环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及河道取水，无需开展生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于海洋工程建设项目。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目为铁路运输货场项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类中“二十九 现代物流业”的“1、粮食、棉花、食糖、化肥、铁矿石、煤炭、石油等重要商品现代化物流设施建设，为鼓励类项目。故本项目的建设符合国家及云南省产业政策要求。 2.“三线一单”符合性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 （1）生态保护红线 根据《中华人民共和国环境保护法》第二十九条：国家在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定生态保护红线，实行严格保护。各级人民政府对具有代表性的各种类型的自然生态系统区域，珍稀、濒危的野生动植物自然分布区域，重要的水源涵养区域，具有重大科学文化价值的地质构造、著名溶洞和化石分布区、冰川、火山、温泉等自然遗迹，以及人文遗迹、古树名木，应当采取措施予以保护，严禁破坏。 本项目位于寻甸县金所街道天生桥村，根据寻甸县自然资源局出具的证明（详见附件6），本项目不在划定的生态保护红线控制范围内。 （2）环境质量底线 根据环境功能区划，项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，项目周边最近地表水体前进河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水功能区，项目区声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2和4b类区。根据现状调查结果，项目所在区域环境质量现状良好。在采取本报告提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，不会明显降低区域环境质量。因此项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资〔2016〕1162号）相关要求：设定资源消耗上限，合理设定全国及各地区资源消耗“天花板”，对能源、水、土地等战略性资源消耗总量实施管控，强化资源消耗总量管控与消耗强度管理的协同。本项目用地性质为铁路用地，项目运营过程中会消耗一定量的水、电和生物质燃料等能源，需求量较小，不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入“负面清单” 项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关要求，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 根据国家发展改革委、商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知（发改体改规[2020]1880号），本项目属于许可准入类项目。 （5）本项目与《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发〔2021〕21号）符合性分析 根据《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发〔2021〕21号），本项目位于寻甸县金所街道天生桥村，属于“寻甸县一般管控单元”（详见附图6项目与昆明市“三线一单”环境管控单元分类图位置关系图），本项目与昆明市“三线一单”相符性分析如下。 表1-2与《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发〔2021〕21号）符合性分析 项目; 昆政发〔2021〕21号; 项目情况; 相符性. 生态保护红线; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 本项目位于寻甸县金所街道天生桥村，项目占地属于铁路用地，用地范围及评价范围不在《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）规定的生态保护红线内，不占用基本农田保护区，不在自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域内，满足生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、Pm2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; ①大气环境质量底线：根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，2022年昆明市各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物均达到二级空气质量日均值标准，项目区属于达标区。项目运营期生物质颗粒燃烧废气达标排放，堆场扬尘、运输道路扬尘经洒水降尘措施后能够达标排放，对大气环境质量影响较小，不会突破当地大气环境质量底线。 ②水环境质量底线：根据“2023年1月~12月寻甸县水环境质量监测月报”，前进河哦嘎电站断面6月监测水质未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质量标准，其他监测月份均达标。本项目废水不外排。 ③本项目运行不会对土壤、地下水环境产生不良影响。; 符合. 资源利用上限; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目为铁路货场项目，货物装卸和型煤加工能源为水、电、生物质燃料，无高耗能设备。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后委托当地环卫部门定期清运，不外排；项目占地为铁路用地，位于天生桥站用地范围内，不新增占地，项目与资源利用上线的要求相符。; 符合. 昆明市环境管控单元生态环境总体准入要求; 空间布局约束：（1）严格控制滇池、螳螂川等水污染严重地区高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。 （2）牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境区进行分区管控。; 本项目不属于高耗水、高污染行业和重点行业建设项目。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后委托当地环卫部门定期清运，不外排。; 符合. 污染物排放管控：（1）区域内COD允许排放量不得超过1.44万吨，氨氮允许排放量不得超过0.50万吨。（2）环境空气质量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量控制在10.06万吨/年以下、氮氧化物排放量控制在9.32万吨/年以下。（3）主城建成区生活垃圾无害化处理率达到100%，县城（建成区）生活垃圾无害化处理率达到80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上，特殊困难地区可适当放宽。工业固体废物处置利用率95%以上，秸秆综合利用率达到90%以上。（4）按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 本项目生物质颗粒燃烧废气经15m和8m高排气筒达标排放；堆场扬尘、运输道路扬尘经洒水抑尘等处理后达标排放。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后委托当地环卫部门定期清运，不外排。; 符合. 环境风险防控：（1）严格控制长江、珠江两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。（2）强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。; 本项目不属于石化、化工、有色金属冶炼等项目，项目需按相关要求编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案。; 符合. 资源利用效率：水资源利用效率要求：水资源利用效率持续提高，完成省级下达的水资源利用效率目标要求。能源利用效率要求：能源利用效率持续提高，完成省级下达的能源利用效率目标。碳排放强度控制要求：（1）全市绿色低碳产业结构基本形成，能源生产和消费结构进一步优化，实现单位地区生产总值二氧化碳排放量完成省下达任务。（2）非化石能源消费占能源消费总量比重达到20%。; 项目生产用水来自城市供水管网，项目所用能源为电能和生物质能为清洁能源。; 符合. 寻甸县一般管控单元; 空间布局约束; 1.禁止一切破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 2.禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。 3.禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 4.禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 5.禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 本项目为铁路运输货场项目，项目占地属于铁路用地，不涉及破坏生态环境活动；不向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物；不会产生水体污染。; 符合. 环境风险防控; 1.防范农业面源污染，实现畜禽粪污资源化利用。 2.禁止高毒高风险农药使用。 3.建立环境风险预测预警体系，完善突发环境事件应急预案，提高预警能力。; 本项目为铁路运输货场建设项目，不涉及农业面源污染和高毒高风险农药；环评要求编制突发环境事件应急预案并备案及演练; 符合. 根据上表可知，项目与《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发[2021]21号）相符。 3.与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析 表1-3项目与《长江经济带生态环境保护规划》的相符性分析 内容; 本项目情况; 符合性. 三、确立水资源利用上线，妥善处理江河湖库关系. （一）实行总量强度双控 推进重点领域节水。大力推进农业、工业、城镇节水，建设节水型社会。完善电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤、食品发酵等高耗水行业省级用水定额。; 项目生产用水主要为洒水降尘和绿化用水，其中洒水降尘用水为初期雨水回用；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后委托当地环卫部门定期清运，不外排。; 符合. 六、全面推进环境污染治理，建设宜居城乡环境. （一）改善城市空气质量 实施城市空气质量达标计划。全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，完成35蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造、平板玻璃天然气燃料替代及脱硝改造。实施燃煤电厂超低排放改造工程和清洁柴油机行动计划。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物综合整治工程。; 本项目能源使用电和生物质颗粒，均属于清洁能源；生物质颗粒燃烧机燃烧废气分别经15m和8m高排气筒达标排放；堆场扬尘、运输道路扬尘采取洒水抑尘措施后可达标排放。; 符合. （二）推进重点区域土壤污染防治 加强土壤重金属污染源头控制。江苏、浙江、江西、湖北、湖南、云南等省份逐步将涉重金属行业的重金属排放纳入排污许可证管理。实施重要粮食生产区域周边的工矿企业重金属排放总量控制，达不到环保要求的，实施升级改造，或依法关闭、搬迁。加强长江经济带69个重金属污染重点防控区域治理，2017年底前，重点区域制定并组织实施“十三五”重金属污染防治规划。; 本项目为铁路货场项目，不属于涉重金属行业。; 符合. 七、强化突发环境事件预防应对，严格管控环境风险. （一）严格环境风险源头防控 加强环境风险评估。强化企业环境风险评估，2018年底前，完成沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物等重点企业环境风险评估，为实施环境安全隐患综合整治奠定基础。开展干流、主要支流及湖库等累积性环境风险评估，划定高风险区域，从严实施环境风险防控措施。开展化工园区、饮用水水源、重要生态功能区环境风险评估试点。2017年，在重庆等地开展风险评估综合试点示范。沿江重大环境风险企业应投保环境污染责任保险。; 本项目为铁路货场项目，不属于石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物等重点企业，不在长江干流、主要支流等河流滨岸线上。; 不涉及. 综上可知，本项目的建设符合《长江经济带生态环境保护规划》相关保护要求。 4.与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性见下表。 表1-4项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 具体要求; 本项目; 符合性. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为铁路货场项目，项目建设内容不涉及码头、港口、过江通道等行业。; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于寻甸县金所街道天生桥村，项目区不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等; 符合. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水水源保护区; 符合. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园; 符合. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于寻甸县金所街道天生桥村，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区以及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不设置排污口; 符合. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及水生生物捕捞; 符合. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，也不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 不涉及. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 不涉及. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于石化、现代煤化工行业。; 不涉及. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目; 符合. 综上分析，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》名列的负面清单建设项目，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。 5.与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 表1-5项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 云南省长江经济带负面清单指南实施细则（试行，2022版）; 本项目. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）等（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目位于昆明市寻甸县金所街道天生桥村，为铁路货场建设项目，不属于码头项目。. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目位于昆明市寻甸县金所街道天生桥村，为铁路货场建设项目，不涉及自然保护区。. 3; 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目位于昆明市寻甸县金所街道天生桥村，为铁路货场建设项目，项目区不涉及风景名胜区。. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于昆明市寻甸县金所街道天生桥村，项目区不涉及饮用水水源保护区。. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于昆明市寻甸县金所街道天生桥村，项目区不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园。. 6; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于昆明市寻甸县金所街道天生桥村，项目区不涉及长江流域河湖岸线，不涉及金沙江保护区和保留区，不涉及九大高原湖泊保护区和保留区。. 7; 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目位于昆明市寻甸县金所街道天生桥村，为铁路货场建设项目，不设置排污口。. 8; 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目位于昆明市寻甸县金所街道天生桥村，为铁路货场建设项目，不从事捕捞。. 9; 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于昆明市寻甸县金所街道天生桥村，为铁路货场建设项目，不属于化工项目。. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目位于昆明市寻甸县金所街道天生桥村，为铁路货场建设项目，不属于高污染项目。. 11; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目位于昆明市寻甸县金所街道天生桥村，为铁路货场建设项目，不属于石化、现代煤化工和危险化学品生产项目。. 12; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目位于昆明市寻甸县金所街道天生桥村，为铁路货场建设项目，本项目属于《市场准入负面清单（2020年版）》许可准入类项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目；不属于落后产能、产能过剩和限制类项目。. 综上分析，项目不属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》名列的负面清单建设项目，项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的要求。 6.与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析 根据《云南省牛栏江保护条例》牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区。 （一）水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790m水面及沿岸外延2000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 （二）重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000m的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 （三）重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。 本项目位于《云南省牛栏江保护条例》划定的重点污染控制区，与《云南省牛栏江保护条例》的相符性分析如下。 表1-6项目选址与《云南省牛栏江保护条例》的相符性分析 序号; 《云南省牛栏江保护条例》选址条件; 本项目实际情况; 相符性. 1; 三十二条重点水源涵养区禁止下列行为. （一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；; 项目为铁路货场建设项目，用地性质为铁路用地，无盗伐、滥伐林木和破坏草地行为。; 符合. （二）使用高毒、高残留农药；; 项目不涉及高毒、高残农药使用。; 符合. （三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；; 本项目无生产废水和生活污水外排。; 符合. （四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；; 符合. （五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；; 项目产生的固废主要为生活垃圾、化粪池污泥、除尘器灰尘和废机油，生活垃圾、化粪池污泥、除尘器灰尘委托当地环卫部门清运，废机油采用危废收集桶收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置，保证固废合理收集处置。; 符合. （六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。; 项目建设设施时按要求对地面进行硬化处理，施工废水不外排。; 符合. 2; 第三十三条重点污染控制区内除重点水源涵养区禁止的行为外，还禁止下列行为：. （一）新建、扩建工业园区；; 项目为铁路运输货场建设项目，不属于新建、扩建工业园区。; 符合. （二）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目；; 项目不属于重点水污染物排放工业项目。; 符合. （三）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。; 项目不属于陵园、公墓。; 符合. 综上所述，项目符合《云南省牛栏江保护条例》中的相关要求。 7.与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》符合性分析 根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》可知，牛栏江流域（寻甸段）水环境分区范围涉及规划区干流及主要支流（前进河、羊街河、马龙河、尹武河等）河流径流区。规划区分为3个保护区：水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区，各分区范围节点如下： （1）水源保护核心区 水源保护核心区范围为牛栏江流域（寻甸段）干流1000m范围。 水源保护核心区分为禁止建设区、限制建设区两个区，禁止建设区范围指干流河面水域及沿岸外延200m的区域；限制建设区范围指干流沿岸外200m~1000m之间的区域。 （2）重点污染控制区 重点污染控制区范围指水体保护核心区外，主要入江支流水域外延3000m的区域和流域范围内的坝区，若区域范围超过一级山脊，按一级山脊线划定。 （3）水源涵养区 重点水源涵养区范围指流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的区域。 本项目位于寻甸县金所街道天生桥村，项目所在地属于《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》中重点污染控制区（详见附图9），项目运营期无废水外排，对周边水环境和牛栏江无不良影响，故符合规划要求。 8.项目与《云南省大气污染防治行动实施方案》及《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》的符合性分析 根据《云南省大气污染防治行动实施方案》及《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》的相关要求，城市建成区及周边地区工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输。大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施。 本项目施工期设置施工围挡墙、施工围网、防风抑尘网，施工现场道路地面硬化，渣土运输车辆进出施工工地进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输；项目运营期褐煤为集装箱运输，货场设置2台雾炮车进行洒水降尘，以保证颗粒物排放达标。 综上，项目符合《云南省大气污染防治行动实施方案》及《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》的相关要求。 9.项目平面布局合理性分析 项目货场地块东西最大距离约350m，南北最大距离70m。新货场位于项目区北部，平行于现有铁轨布置，在东北侧设置1个出入口，并在出入口处设置汽车衡和值班室；新货场东南角新生活区设置间休室、泵房、配电箱等辅助设施；旧货场位于新货场南部，东南角布置旧生活区；为减少货场对周边环境影响，在货场南部和东北侧预留约40m宽的绿化用地，绿化带外围设围墙。 型煤加工车间位于新货场东侧预留用地内，总占地面积4000m2，车间为东南向西北呈矩形分布；其中型煤冷压加工工段和褐煤库房位于东南部，为彩钢瓦结构厂房，建筑面积1000m2；中部为阳光房，建筑面积1000m2，用于型煤自然风干；西北部为干燥工段，建筑面积2000m2，配套露天设置12个干燥房，用于雨天型煤干燥脱水。 综上，项目各建、构筑物的布置在满足生产功能要求的同时考虑了对项目区周边环境和周围敏感点的影响，从环境保护角度分析，项目平面布局合理。 10.项目选址合理性分析 本项目位于寻甸县天生桥村东川支线（K38+958）天生桥车站，新建货场位于天生桥站用地范围内，根据不动产权证（附件4），新建货场占地类型为铁路用地，符合规划要求。项目已取得昆明局集团公司货运部关于对天生桥站货场改造项目可行性研究报告的审查意见（详见附件3），本项目用地范围未涉及生态保护红线，项目不占用基本农田保护区，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区域，项目区环境质量现状满足环境功能区划要求，无环境制约因素；由环境影响分析章节可知，项目实施后通过采取完善的污染防治措施后不会对场址所在区域大气环境、地表水环境、声环境等敏感目标产生明显影响。因此，项目所在区域环境不存在对本项目制约的因素，项目选址总体可行。 11.项目与周边环境相容性分析 项目位于云南省昆明市寻甸县金所街道天生桥村，从项目周边环境关系可知，项目周边500m范围内敏感目标主要分布天生桥村。 本项目生产过程产生的生物质颗粒燃烧废气分别经15m和8m高排气筒达标排放，产生的扬尘经采取洒水降尘措施后，对周围环境的影响较小；噪声厂界能够达标排放；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后委托当地环卫部门定期清运，不外排，对周边环境不会产生影响；固废的处置率为100%，对周边环境不会产生影响。 综上所述，本项目产生的污染物不会对周边环境产生较大的影响，周边的环境对本项目不存在制约因素，因此，本项目与区域环境相容。 12.项目与《云南省主体功能区规划》的符合性分析 根据《云南省主体功能区规划》，本项目所在区域的寻甸县主体功能区划属于“国家重点开发区域”，区域发展方向为：构建一区、两带、四城、多点一体化的滇中城市经济圈空间格局。加快滇中产业聚集区规划建设，促进形成昆（明）曲（靖）绿色经济示范带和昆（明）玉（溪）旅游文化产业经济带，重点建设昆明、曲靖、玉溪、楚雄4个中心城市，将以县城为重点的城市和小城镇打造为经济圈城市化、工业化发展的重要支撑。以主要快速交通为纽带，打造1小时经济圈。强化昆明的科技创新、商贸流通、信息、旅游、文化和综合服务功能，建设区域性国际交通枢纽、商贸物流中心、历史文化名城、山水园林城市。 项目所在地寻甸县属于国家重点开发区。根据《云南省主体功能区规划》，重点开发区功能定位主要是支撑全省乃至全国经济增长的重要增长极，工业化和城镇化的密集区域，是落实国家新一轮西部大开发战略、我国面向西南开放重要桥头堡战略，促进区域协调，实现科学发展、和谐发展、跨越发展的重要支撑点。 本项目为铁路货场建设项目，项目建设符合《云南省主体功能区规划》功能定位。 13.项目与《云南省生态功能区划》的符合性分析 根据《云南省生态功能区划》，本项目位于昆明市寻甸县，项目生态环境影响评价区隶属于“Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区”，生态亚区属“Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区”，生态功能区属“Ⅲ1-9普渡河干流、小江上游水土保持生态功能区”。本区是云南省面积最大的生态区，从东到西贯穿全省，占据了中北部广大的高原和山地，面积19.82万平方公里，占全省面积的51.75%。 以云岭、点苍山、哀牢山一线为界，分为东西两个部分。 东部为云南高原的主体，包括大理州东部、丽江市大部分地区、楚雄州、玉溪市中北部、昆明市、曲靖市、红河州东北部、文山州北部和昭通市南部，是我省耕地、人口和城镇分布最为密集的地区，地貌为丘陵状高原，北面的金沙江谷地深嵌于高原内部。西北部分地势高耸，丽江玉龙雪山和香格里拉哈巴雪山山地植被垂直系列很发达。气候四季温和，干、湿季分明，年降水量800-1200毫米，常绿阔叶林和云南松林分布广泛。 该区的主要生态特征为以中山峡谷地貌为主。年降雨量在普渡河河谷为800毫米，高原面上为1200-1500毫米，植被垂直地带性分布明显，现存植被以云南松林为主，土壤以红壤和紫色土为主；主要生态环境问题为森林质量较差，水土流失严重；主要生态系统服务功能为普渡河和小江上游的水土保持；保护措施与发展方向为保护现有植被，加大封山育林的强度，营造水土保护林，严格退耕还林，提高区域的森林数量及质量。 本项目占地性质为铁路用地，不破坏森林植被；项目建成后地面进行硬化，设置绿化面积10782.8m3，防治水土流失，项目建设与《云南省生态功能区划》相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.基本概况 项目名称：东川支线天生桥站货场改造项目（重新报批） 建设单位：中国铁路昆明局集团有限公司曲靖车务段 建设地点：云南省昆明市寻甸回族彝族自治县东川支线（K38+958）天生桥车站 建设性质：扩建 项目占地：项目占地面积为36946.8m2，用地性质为铁路用地，全部在天生桥宗地范围内；其中旧货场面积6450m2，新货场面积10320m2；旧生活区面积2050m2，新生活区面积305m2；道路硬化面积2539m2；本次变动新增褐煤加工车间占地面积4000m2，新增货场至型煤车间道路硬化面积500m2，新增用地均位于变动前预留空地内；变动后绿化面积由15282.8m2减小为10782.8m2。 项目总投资：项目变动后，项目总投资为3837.26万元，其中环保投资由86.7万元增加到93.7万元。 2.建设规模 建设规模未发生变化。 （1）接轨站技术设备概况 东川支线天生桥站位于云南省昆明市寻甸县境内，站中心里程K38+958，隶属于昆明铁路局曲靖车务段管辖。在技术作业上为中间站，在业务性质上为货运营业站，按工作量为四等站，主要担负列车会让、部分车辆中转及货场取送车任务。车站上行临靠塘子站，站间距离为11.9km；下行方向临靠东川站，站间距离为57.8km。 天生桥车站有4条线路，（1）、（3）道为到发线兼货物线，有效长分别为310m、330m，（1）道有效货位15车，主要装运煤、磷矿石等散货；（3）道仅装运成件货物（化肥类），站台产权隶属云南先锋煤矿有限公司；（II）道为正线兼调车线，有效长297m；在旧线路（2）号道岔与（1）道连接的圆曲线处建设1组新道岔，延伸出货物线第4道，有效长308m，有效货位22个。 调机配备方面，天生桥站作业调机为塘子站调机，塘子站配置DF4调乘一体化调机两台，其中一台主要负责东川和天生桥站作业车拉运、调车工作并兼顾塘子站调车作业，另一台主要负责塘子站调车作业、小新街方向拉运及小新街调车作业。牵引能力方面，天生桥往塘子站方向DF4单机牵引能力2100吨（约25个车）。 （3）货运量 天生桥站货场褐煤发送能力140万吨，其他货物发送能力20万吨，货场货运量满足车站增长的褐煤发送需求。 3.主要工程内容 项目已建旧货场、新货场、4条货物线及间休室、道路、汽车衡、围墙、消防等配套工程。本次变动主要新增型煤加工车间（褐煤冷压成型、干燥脱水工艺）、生物质颗粒燃烧废气配套环保措施及硬化道路；货场装卸扬尘防治措施发生变动；新增柴油储罐及加油装置及危废暂存间。 项目主要建设内容组成详见下表。 表2-1项目工程组成一览表 项目组成; 主要建设内容或功能; 变动情况. 变动前; 变动后. 主体工程; 旧铁路装卸货物线; 3条线路，（1）、（3）道为到发线兼货物线，有效长分别为310m、330m，（1）道有效货位15车，主要装运煤、磷矿石等散货；（3）道仅装运成件货物（化肥类），站台产权隶属云南先锋煤矿有限公司。 （II）道为正线兼调车线，有效长297m。; 3条线路，（1）、（3）道为到发线兼货物线，有效长分别为310m、330m，（1）道有效货位15车，主要装运煤、磷矿石等散货；（3）3道仅装运成件货物（化肥类），站台产权隶属云南先锋煤矿有限公司。 （II）道为正线兼调车线，有效长297m。; 与变动前一致. 旧货场; 有效装卸面积6450m2。; 有效装卸面积6450m2。; 与变动前一致. 新铁路装卸货物线; 在旧线路（2）号道岔与（1）道连接的圆曲线处建设1组新道岔，延伸出货物线第4道，有效长308m，有效货位22个。; 在旧线路（2）号道岔与（1）道连接的圆曲线处建设1组新道岔，延伸出货物线第4道，有效长308m，有效货位22个; 与变动前一致. 新货场; 集装箱货场1座，货场规格为344×30m，采用C35混凝土250mm，级配碎石层150mm，砂垫层150mm。; 集装箱货场1座，货场规格为344×30m，采用C35混凝土250mm，级配碎石层150mm，砂垫层150mm。; 与变动前一致. 辅助工程; 型煤加工车间; /; 1F，彩钢瓦结构，占地面积4000m2，位于厂区东侧。; 新增. 旧生活区; 占地2050m2，用于员工值班休息。; 占地2050m2，用于员工值班休息。; 与变动前一致. 间休室; 1F，砖混结构，占地面积160m2，建筑面积160m2，位于厂区西南侧，用于员工值班休息。; 1F，砖混结构，占地面积160m2，建筑面积160m2，位于厂区西南侧，用于员工值班休息。; 与变动前一致. 泵房; 1F，砖混结构，占地面积145m2，建筑面积145m2，位于厂区西南侧。; 1F，砖混结构，占地面积145m2，建筑面积145m2，位于厂区西南侧。; 与变动前一致. 衡房; 1F，砖混结构，占地面积58m2，建筑面积58m2，位于项目区西侧入口处，主要用于运输车辆过磅称重。; 1F，砖混结构，占地面积58m2，建筑面积58m2，位于项目区西侧入口处，主要用于运输车辆过磅称重。; 与变动前一致. 围墙; 3m高围墙659m; 3m高围墙659m; 与变动前一致. 场内道路; 项目场区硬化道路面积2539m2。; 项目场区硬化道路面积3039m2。; 新增型煤车间硬化道路500m2。. 公用工程; 供水系统; 车站附近G213国道给水管网完善，从G213国道给水管网上开口取水。项目在厂区西南侧建有1个水池（240m³）。; 车站附近G213国道给水管网完善，从G213国道给水管网上开口取水。厂区西南侧建有1个水池（240m³）。; 与变动前一致. 排水系统; 站场排水与附近桥、涵等排水设备衔接，排入周边自然沟、渠。; 站场排水与附近桥、涵等排水设备衔接，排入周边自然沟、渠。; 与变动前一致. 供电系统; 天生桥站旧货场内设有杆上变电台一台，容量50kVA，电源引自10kV地方电网，主要供旧货场作业照明和工区生活用电。 新货场在室外建有一座160kVA SCB13箱式变电站，采用一路10kV电源供电。; 天生桥站旧货场内设有杆上变电台一台，容量50kVA，电源引自10kV地方电网，主要供旧货场作业照明和工区生活用电。 新货场在室外建有一座160kVA SCB13箱式变电站，采用一路10kV电源供电。; 与变动前一致. 环保工程; 废水; 初期雨水; 初期雨水经初期雨水收集池收集处理后回用于货场洒水降尘。; 初期雨水经初期雨水收集池收集处理后回用于货场洒水降尘。; 与变动前一致. 生活废水; 经10m3化粪池处理后委托当地环卫部门定期清运。; 经10m3化粪池处理后委托当地环卫部门定期清运。; 与变动前一致. 废气; 生物质颗粒燃烧废气; /; 项目设置3套褐煤冷压成型设备，每套设备配备3个生物质燃烧器（二用一备）和1个15m高排气筒；项目设置12个干燥房（10用2备），每个干燥房设置1个生物燃烧器和喷淋雾化螺旋烟气净化器+1根8m高排气筒。; 新增. 装卸扬尘; 在新货场四周设置4.5m高抑尘围挡，在旧货场四周设置3.9高抑尘围挡，场界围墙每隔25m设置喷淋降尘喷头，用于洒水抑尘；规范装卸作业。; 货场全部为集装箱封闭装卸，货场不再设置抑尘围挡及喷淋降尘喷头。; 环保措施发生变动。. 车辆运输粉尘; 对项目区运输道路及时清扫路面，项目设置2辆雾炮车对场区道路进行洒水降尘。; 对项目区运输道路及时清扫路面，项目设置2辆雾炮车对场区道路进行洒水降尘。; 与变动前一致. 噪声; 加强铁路和道路交通管理，设立车辆进场慢行等警示标志，有效控制噪声对周围环境的影响。; 加强铁路和道路交通管理，设立车辆进场慢行等警示标志，有效控制噪声对周围环境的影响。; 与变动前一致. 固废; 生活垃圾; 设带盖的垃圾桶收集，委托当地环卫部门定期清运处置。; 设带盖的垃圾桶收集，委托当地环卫部门定期清运处置。; 与变动前一致. 污泥; 化粪池污泥委托当地环卫部门定期清运。; 化粪池污泥委托当地环卫部门定期清运。; 与变动前一致. 废机油; /; 废机油采用危废收集桶收集后暂存于危废暂存间（10m2），委托有资质单位清运处置。危废暂存间进行重点防渗。; 新增. 绿化; 绿化面积为15282.8m2，绿化沿项目四周布设，以乔灌草结合，绿化设计主要以乔木为主，适当培植灌木、地被、草地等。; 绿化面积为10782.8m2，绿化沿项目四周布设，以乔灌草结合，绿化设计主要以乔木为主，适当培植灌木、地被、草地等。; 绿化面积由15282.8m2变为10782.8m2。. 环境风险; ①制定设备检修计划，定期对设施、装置进行检修； ②建立定时巡检制度，发现问题及时处理； ③制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障及时处理。 ④本项目应编制突发环境事件应急预案并报当地生态环境部门备案，针对可能发生的事故制定应急措施，同时加强管理等措施可将事故的环境风险降低到最低程度，减少对周围环境的危害。; ①危险废物暂存间进行重点防渗；②设置专人进行管理，定期对危废储存容器进行检查，并做好巡检记录及时发现事故隐患并迅速给以消除。③编制突发环境事件应急预案，并报昆明市生态环境局寻甸分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费，日常加强应急演练。; 环境风险发生变动. 4.公用工程 本项目变动后，公用工程未发生变化。 （1）给水工程 项目给水引自G213国道市政管网供水，项目区内已建一座水池，容积240m3。 （2）排水工程 车站排水系统排水设施与桥涵、站场、既有沟渠等排水设施衔接，并具有足够的过水能力。 ①纵向排水 在货物线4道与正线（Ⅱ）道之间设置碴底式矩形盖板排水沟269m，排水分别汇入K39+330和K39+504处的既有涵洞；在塘子段方向路堤边坡坡脚外侧新建252矩形侧沟，排水汇入K38+650处的既有涵洞；在新建货场硬化面外侧、进场道路两侧新建391m矩形侧沟，排水通过横向排水槽汇入K39+330处的既有涵洞及G213国道侧沟。 ②横向排水 在K39+330位置设置70m横穿货场的横向排水管，排水汇入K39+330处的涵洞；在进场道路与G213国道相接的位置，设置60m穿越进场道路的横向排水槽，连通G213国道侧沟；在K39+330位置设置19m穿越正线的横向排水槽，将股道间排水槽的水引入K39+330处的既有涵洞。 （3）供电工程 天生桥站旧货场内设有杆上变电台一台，容量50kVA，电源引自10kV地方电网，主要供旧货场作业照明和工区生活用电。 新货场在室外建有一座160kVA SCB13箱式变电站，采用一路10kV电源供电，低压回路用电缆馈出供消防泵房、室外照明、间休房动力照明等负荷用电。 货场照明新建固定式投光灯塔3座（T1~T3），采用H=18.5m、12xLED250W投光灯塔，设置防撞措施。投光灯铁塔采用L-DT-II-18.5型固定式灯塔，防风等级不低于70kg/M，塔顶带AR-IIIA型避雷针，灯塔基础深3m，其地基承载力≥15T/M。控制方式为集中控制与就地控制相结合的方式，集中控制箱放置在间休房内，T1~T3电源引自新建箱变。 5.项目装卸规模 本项目变动后项目装卸规模不变，天生桥站初期总货运量为127万吨，其中发送127万吨；近期总货运量为149万吨，其中发送149万吨；远期总货运量为160万吨，其中发送160万吨。详情见下表： 表2-3东川支线天生桥站发到运量表 品类; 初期2030年; 近期2035年; 远期2045年. 发送; 到达; 合计; 发送; 到达; 合计; 发送; 到达; 合计. 化肥农药; 1.0; 0.0; 1.0; 2.0; 0.0; 2.0; 2.0; 0.0; 2.0. 化工品; 2.0; 0.0; 2.0; 2.0; 0.0; 2.0; 2.0; 0.0; 2.0. 磷矿石; 8.0; 0.0; 8.0; 9.0; 0.0; 9.0; 10.0; 0.0; 10.0. 褐煤; 110.0; 0.0; 110.0; 130.0; 0.0; 130.0; 140.0; 0.0; 140.0. 其他货物; 6.0; 0.0; 6.0; 6.0; 0.0; 6.0; 6.0; 0.0; 6.0. 合计; 127.0; 0.0; 127.0; 149.0; 0.0; 149.0; 160.0; 0.0; 160.0. 本项目货场建成后褐煤年周转量为140万吨，其他货物年周转量20万吨，满足天生桥站远期货运量要求。 6.褐煤加工原辅料使用情况 项目褐煤加工使用的原辅料主要为褐煤、特殊有机粘结剂等，具体使用情况如下。 表2-4褐煤加工原辅料使用情况一览表 类别; 名称; 单位; 年用量; 备注. 原料; 褐煤; 万t; 21.6; 均来源于车站周边现有3个煤矿（云南先锋煤矿、姚家村煤矿、郭家山煤矿）. 辅料; 特殊有机粘接剂; t; 648; 外购，主要成分为玉米淀粉、双氧水、硼砂. 能源; 生物质燃料; t; 7680; 外购. 根据生物质燃料检测报告（详见附件5），褐煤加工所使用的生物质燃料成分情况见下表。 表2-5生物质燃料成分表 项目; 结果. 全水分（Mt，%）; 7.9. 空气干燥基水分（Mad，%）; 6.29. 空气干燥基灰分（Aad，%）; 3.96. 空气干燥基挥发分（Vad，%）; 72.18. 空气干燥基固定碳（FCad，%）; 17.57. 空气干燥基全硫（St,ad，%）; 0.09. 空气干燥基弹筒发热量（Qb,ad，MJ/kg）; 18.50. 空气干燥基高位发热量（Qgr,ad，MJ/kg）; 18.47. 收到基恒容低位发热量（Qnet,v,ar，MJ/kg）; 16.85. 空气干燥基氢元素（Had，%）; 5.56. 7.项目主要设备 本项目变动后，主要增加压球机、生物质颗粒燃烧机、风机，具体设备详见下表。 表2-6项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 额定功率，KW; 数量; 变动 情况; 备注. 变动前; 变动后. 1; 汽车衡; 120t; 1; 1台; 1台; 不变. 2; 正面吊; /; /; 1台; 1台; 不变; 集装箱装卸. 3; 雾炮车; /; /; 2辆; 2辆; 不变. 4; 褐煤搅拌加热设备; /; /; 0; 3台; +3; 每台加工褐煤10t/h，每台使用生物质颗粒燃烧机为2用1备. 5; 压球机; /; /; 0; 4台; +4. 6; 干燥房; /; /; 0; 12个; +12; 10用1备，每个干燥房使用1台生物质颗粒燃烧机. 7; 生物质颗粒燃烧机; /; /; 0台; 21台; +21; 16用5备. 8; 风机; /; /; 0台; 3台; +3. 8.劳动定员及工作制度 （1）货场 劳动定员：9人。 工作制度：实行值守工作制，轮换值守，年工作300天。 变动前先后货场劳动定员和工作制度不变。 （2）型煤加工厂车间 劳动定员：12人 工作制度：年工作300天，每天24h。 新增劳动定员，工作制度相同。 9.水量平衡 本项目运营期用水主要为洒水降尘用水、绿化用水和生活用水。项目变动后，洒水降尘用水、绿化用水、生活用水均发生了变化。 （1）洒水降尘用水 项目用洒水车对堆场、道路进行洒水降尘，本项目旧货场面积6450m2，新集装箱货场面积10320m2，道路面积为3039m2，需洒水降尘总面积19809m2。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）中“场地浇洒，2L/（m2.次）”，通过查阅寻甸多年气象参数，寻甸县年均雨天约133天，晴天约232天，晴天每天洒水2次，则晴天洒水降尘用水量为79.24m³/d，18383.68m³/a。洒水降尘用水全部蒸发，无废水产生。 （2）绿化用水 项目设置绿化面积10782.8m2，根据《云南省用水定额标准》（DB53//T168-2019），绿化用水量按3L/(m2·次)计，非雨天每天浇洒一次（根据寻甸县多年平均气象资料，晴天以232d计算），则绿化用水量为32.35m³/d，7505.2m³/a。绿化用水经土地吸收渗滤、植物吸收和蒸发后，无废水外排。 （3）生活用水 本项目变动前劳动定员9人，变动后新增12人，仅在项目值守，不在项目区食宿，主要为如厕和洗手用水。本次环评参考《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），核算按照25L/人·d用水量，排水系数80%，则本项目生活用水量0.525m³/d，157.5m³/a，生活污水产生量为0.42m³/d，126m³/a。生活污水经化粪池处理后委托当地环卫部门定期清运，不外排。 （4）初期雨水 项目初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后回用于项目货场洒水降尘。 根据段燕楠.王赟.杨芳园.刘彬.周稀.《昆明市暴雨强度公式推算与对比[J].气象科技》2017.45（1）：86-90推荐的最优公式，计算当地暴雨径流量，并确定初期雨水量。 式中： q一暴雨强度（升/秒.公顷）； P一重现期，根据《室外排水设计规范（GB50014-2021）》，大城市非中心城区降雨重现期为2～3a，本次取2a； t—降雨历时（分），取15min； 经计算，昆明市暴雨强度为215.06L/s.hm2。 另外根据雨水汇水量计算公式： Q=qFψT 式中：—雨水流量，L； Ψ—径流系数，取0.9； —设计暴雨强度，L/s.hm2； F—汇水面积，hm2（取：3.69468hm2）； T—为降雨时间，一般取15min。 经计算，暴雨初期前15min内，货场初期雨水最大降水汇水量为643.61m³/d，雨天按133天计，则年汇水量为85600.13m3/a；场地初期雨水经初期雨水收集沉淀池处理后回用于项目区洒水降尘，回用不完的外排场外雨水沟。 表2-7项目用排水情况汇总表 用水环节; 用水量; 废水产生量. m³/d; m³/a; m³/d; m³/a. 洒水降尘; 79.24（初期雨水回用）; 18383.68（初期雨水回用）; 0; 0. 生活用水; 0.525; 157.5; 0; 0. 绿化用水（晴天）; 32.35; 7505.2; 0; 0. 合计; 晴天; 32.875; 7662.7; 0; 0. 雨天; 0.525; 0; 0. 项目水平衡图见图2-1。 图2-1项目水平衡图（m³/a） 11.环保投资 本项目变动后，总投资增加至3837.26万元，其中环保总投资为93.7万元，占项目总投资的2.44%。 环保投资情况见下表。 表2-8本项目环保投资一览表 项目; 变动前 项目; 变动后 项目; 项目变动 情况; 变动前投资估算; 变动后 投资估算; 投资变动 情况. 一、施工期环境污染治理投资. 大气 污染 防治; 施工现场定时洒水降尘（设置洒水设施）; 施工现场定时洒水降尘（设置洒水设施）; 不变; 1; 1; 不变. 材料堆存篷布遮盖、运输遮盖土工布等; 材料堆存篷布遮盖、运输遮盖土工布等; 不变; 1; 1; 不变. 废水 治理; 施工废水沉淀池; 施工废水沉淀池; 不变; 0.5; 0.5; 不变. 固废 处置; 建筑垃圾、生活垃圾清运处置; 建筑垃圾、生活垃圾清运处置; 不变; 1.5; 1.5; 不变. 二、运营期环境污染治理投资. 大气污染防治; /; 3根15m高排气筒; 新增; 0; 10; +10. /; 喷淋雾化螺旋烟气净化器+8m高排气筒12个; 新增; 0; 10; +10. 厂界设置防尘网，围墙喷淋降尘设施; /; 变动后不设置防尘网，围墙不设喷淋降尘设施; 15; 0; -15. 雾炮车2辆; 雾炮车2辆; 不变; 1; 1; 不变. 废水治理; 化粪池（1个，容积不小于10m³）; 化粪池（1个，容积不小于10m³）; 不变; 1; 1; 不变. 初期雨水收集池（2个，旧货场1个容积不低于113m3，新货场1个容积不低于385m3）; 初期雨水收集池（2个，旧货场1个容积不低于150m3，新货场1个容积不低于500m3）; 总容积增加; 25; 26; +1.0. 雨污管网; 雨污管网; 不变; 10; 10; 不变. 噪声治理; 加强管理，设立进场慢行等标志; 厂房隔声；加强管理，设立进场慢行等标志; 型煤加工车间设备厂房隔声; 1.5; 1.5; +1.0. 固废治理; /; 废机油采用危废收集桶收集后暂存于危废暂存间（10m2），委托有资质单位清运处置。危废暂存间进行重点防渗。; 新增; 0; 2.0; +2.0. 移动式带盖垃圾桶若干; 移动式带盖垃圾桶若干; 不变; 0.2; 0.2; 不变. 绿化; 绿化面积为15282.8m2，以乔灌草结合，绿化设计主要以乔木为主，适当培植灌木、地被、草地。; 绿化面积为10782.8m2，以乔灌草结合，绿化设计主要以乔木为主，适当培植灌木、地被、草地。; 绿化面积减少4500m2; 30; 20; -10. 总计; 86.7; 93.7; +7. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程 本项目施工期6个月，施工人员为项目区周边建筑工人，施工人员不在项目区食宿。项目施工期工艺流程及产污节点图详见下图。 图 2-2施工期工艺流程及产污节点图 2.运营期工艺流程 变项目变动后，增加型煤加工车间，较变动前增加褐煤冷压成型和干燥脱水工艺，其余不变，变动后项目运营期工艺流程及产污环节见下图。 图2-3项目货场运营期工艺流程及产污环节图 图2-4 项目型煤加工工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： 外来褐煤和其他货物通过汽车运输至货场，其中118.4万吨褐煤和20万吨其他货物在货场暂存等待装车，货物全部为集装箱运输，货物进场和装卸产生扬尘和噪声。 21.6万吨褐煤运输至新增型煤加工厂车间进行型煤加工，加工工艺为冷压成型和干燥脱水。将褐煤用皮带输送机输送到搅拌加热设备中，添加有机粘接剂（主要成分为玉米淀粉、双氧水和硼砂），生物质颗粒燃烧机燃烧生物质颗粒提供热量将煤加热至70℃，搅拌若干分钟后，将加工好的褐煤根据需要放料至压球机中压成煤球，晴天运送至阳光房干燥，雨天运送至干燥房干燥；干燥房燃烧生物质颗粒提供热量。该工艺将褐煤加工成型后不扬尘、不自燃，长期储存发热量不下降，即使下雨也不影响发热量，干燥后的成品型煤比原来压制煤球加工前比重大、强度高。褐煤加工过程中将产生生物质颗粒燃烧废气和噪声。 货场轮值工作人员和型煤加工工作人员生产生活产生如厕、洗手用水和生活垃圾。 ### 3.产排污环节 项目主要产排污环节见下表所示。 表2-7主要产污环节一览表 污染类别; 产污环节; 污染物名称; 性质; 主要污染因子. 废气; 施工期; 施工场地; 粉尘; 无组织; 颗粒物. 施工机械; 燃油尾气; 总烃、CO、NOx. 运营期; 运输及装卸粉尘; 颗粒物; 无组织; 颗粒物. 型煤加工废气; 生物质颗粒燃烧废气; 有组织; 颗粒物、SO2、NOX. 废水; 施工期; 废水; 施工废水; 短期; SS等. 施工人员生活污水; 短期; COD、BOD5、SS、 氨氮、总磷等. 运营期; 初期雨水; 初期雨水; 间断; SS. 生活办公; 冲厕和洗手废水; 间断; COD、BOD5、SS、 氨氮、总磷等. 噪声; 施工期; 施工过程; 机械噪声; 短期; LAeq,T. 运营期; 加工设备; 机械噪声; 间断; LAeq,T. 固体废物; 施工期; 一般固体废物; 建筑垃圾; 一般固废; /. 生活垃圾; 一般固废; /. 运营期; 生活办公; 生活垃圾; 一般固废; 生活垃圾. 化粪池; 化粪池污泥; 一般固废; 污泥. 除尘器; 除尘器收尘; 一般固废; 污泥. 设备维修保养; 废机油; 危险废物（代码900-214-08）; 废机油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目原环评情况如下： 1.原环评环保手续情况 2023年1月10日委托云南博远生态科技有限责任公司编制完成《东川支线天生桥站货场改造项目环境影响报告表》，并于2023年6月12日取得了《昆明市生态环境局寻甸分局关于对<东川支线天生桥站货场环境影响报告表>的批复》（昆生环寻复〔2023〕19号）。 项目排污许可、验收等尚未办理。 2.原环评主要建设内容 主要建设内容详见表2-1变动前部分。 3.原环评装卸规模 项目变动前后，装卸规模未发生变化，详见表2-3。 4.原环评主要设备 项目变动前后，设备变动情况详见表2-4。 5.原环评生产工艺 项目货场工艺流程及产污环节见下图。 图2-4原环评项目运营期工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： 本项目主要进行货物装卸。外来货物通过汽车运输至货场暂存，在货场等待装车。集装箱物料通过自卸车和正面吊装至铁路货车。货物进场和装卸产生扬尘和噪声。货场值守人员办公产生生活污水和生活垃圾。 6.原环评污染产排情况及污染治理措施 （1）废水 根据《东川支线天生桥站货场改造项目环境影响报告表》（报批稿），项目运营期用水主要为洒水降尘用水、绿化用水和生活用水，直接摘录原环评核算结果，废水产排及处置措施汇总如下： 表2-8 原项目废水产排情况及治理措施汇总表 污染源; 污染物; 用水量m3/a; 废水产生量m3/a; 治理措施. 洒水 降尘; SS; 8959.84; 0; 经初期雨水收集池收集处理后回用于货场洒水降尘. 生活 用水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油; 22.5; 18; 经化粪池处理后委托当地环卫部门定期清运处置. 绿化用水（晴天）; /; 10637.2; 0; 蒸发. 注：本项目废水不外排，无废水排放口。 （2）废气 根据《东川支线天生桥站货场改造项目环境影响报告表》（报批稿），项目运营期大气环境污染物主要为集装箱堆场装卸作业和厂内运输道路等产生的扬尘，排放量为51.0092t/a。 - 噪声 根据《东川支线天生桥站货场改造项目环境影响报告表》（报批稿），项目噪声来源于运输车辆及火车进出场、装卸货物产生的噪声，项目运输车辆进入厂区速度较慢，声源为60~80dB（A）。 ①厂界达标分析 经预测可知，项目东厂界昼间、夜间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，其余各厂界昼间、夜间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 ②保护目标达标分析 根据现场踏勘，项目区50米范围内分布有1个声环境保护目标天生桥村，项目对保护目标的噪声贡献值叠加现状值后满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。因此项目产生噪声对周边声环境影响较小，不会改变项目所在区域的声环境功能。 ③声环境保护措施 采取围墙隔音、加强管理等措施。 ④振动防治措施 加强运营管理，定期对钢轨进行打磨等，保持钢轨顶面平顺、光滑；对车轮定期进行铣、镟，减少车轮与钢轨撞击出现扁疤等，使诸如道床、扣件、轨枕、钢轨等各项设备处于良好的工作状态，有效地增大振动传播途径的阻力，增强振动传播过程的阻尼作用，降低受振点振级值。 （4）固废 根据《东川支线天生桥站货场改造项目环境影响报告表》（报批稿），项目运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾和化粪池污泥，其产生情况和处置措施如下： 表2-9 项目运营期固体废物产生情况统计表 固废种类; 固废类型; 产生量; 备注. 生活垃圾; 一般固废; 0.9t/a; 设带盖的垃圾桶收集，委托当地环卫部门定期清运处置。. 化粪池污泥; 0.108t/a; 委托当地环卫部门定期清运处置。. 7.现有工程环境污染问题及整改措施 根据现场踏勘，项目已基本建设完成，现场存在的主要环境问题及整改措施如下表： 表2-10 项目存在问题及改措施一览表 类别; 存在问题; 整改措施. 废水; 厂区未设置初期雨水收集池，初期雨水未处置，不满足环保要求。; 设置2个初期雨水收集池（现有货场1个容积不低于150m3，新建货场1个容积不低于500m3）. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 （1）达标区判定 项目位于寻甸县金所街道天生桥村，项目所在区域的空气质量属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，2023年，昆明市主城区环境空气优良率达97.53%，其中优189天、良167天。与2022年相比，优级天数减少57天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。 各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物均达到二级空气质量日均值标准。与2022年相比，各县（市）环境空气综合污染指数均上升。故项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）补充监测 为了解项目区环境空气现状，本次评价委托国瑞检测科技（云南）有限公司于2023年1月15日~1月17日对评价区进行了环境空气质量现状检测，检测期间现有货场正常运转。根据《东川支线天生桥站货场改造项目环境质量现状检测报告》（监测报告编号：GR20230111001），检测结果分析见下表。 表3-1无组织废气分析结果一览表 单位：μg/m³ 检测点位; 采样日期; 浓度类型; 监测因子; 监测值; 标准值; 最大占标率Pi; 是否达标. 项目厂址外侧下风向10m处; 2023.1.15-1.17; 日均值; TSP; 208~210; 300; 70%; 达标. 备：采样方法依据为《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）及修改单。. 根据检测结果表明，项目所在区域的总悬浮颗粒物日均浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 2.地表水环境质量现状 本项目所在区域的最近地表水体为西侧约1285m处的北干渠，北干渠属于牛栏江支流前进河上游支流，属长江流域牛金沙江水系。前进河支流兔耳河位于项目区东侧直线距离约4.2km，前进河干流位于项目区东南侧直线距离约8.6km。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，并结合《云南省水功能区划（2014年修订）》（云南省水利厅，2014年5月）进行校核，前进河“三月三水库—入牛栏江口”河段主要水体功能为一般鱼类保护、农业用水，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。故本项目地表水环境参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 前进河“哦嘎电站”断面位于哦嘎村，断面位置与项目区距离约15.6km处，为离项目区最近检测断面。根据寻甸县人民政府网站提供的“2023年1、3、6、7月寻甸县水环境质量监测月报”统计，寻甸县水环境质量达标情况分析见下表。 表3-2寻甸县水环境质量现状评价表 月份; 前进河哦嘎电站断面; 标准; 达标情况. 1月; Ⅲ类; Ⅲ类; 达标. 2月; II类; Ⅲ类; 达标. 6月; IV类; Ⅲ类; 超标. 7月; Ⅲ类; Ⅲ类; 达标. 根据上表可知，前进河哦嘎电站断面6月监测水质未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质量标准，其他监测月份均达标。 3.声环境质量现状 项目建设地点位于东川支线（K38+958）天生桥车站内，天生站位于寻甸县金所街道天生桥村，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区和4b类区，项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类和4b类标准，项目厂界50m范围内有声环境保护目标天生桥村。 根据昆明市生态环境局发布的《2023年度昆明市生态环境状况公报》，2023年，寻甸县区域环境（昼间）噪声平均等效声级为46.8分贝，根据区域环境噪声质量划分等级进行评价，总体水平在一级（好）和二级（较好）之间。 本次环评期间委托国瑞检测科技（云南）有限公司于2023年1月11日针对项目区敏感点进行了现状噪声监测，监测情况见下表： 表3-3区域环境噪声现状监测统计表 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 监测日期; 连续等效A声级. 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 1; 天生桥村; 2023.1.11; 54; 60; 44; 50. 根据监测结果，项目区昼间、夜间声环境现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4.环境振动现状 货场所在区域属于农村地区，区域的振动源主要为现有铁路东川支线。该支线每天仅运行两列货运列车，振动源较小。根据类比“保山中心城市有轨电车沙丙路（T5线）试验段工程”类似区域现状监测数据，项目区域振动现状低于《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）“交通干线道路两侧”标准。 5.生态环境质量现状 （1）动物资源现状 本项目不新增用地，用地性质为铁路用地，项目区域内人为开发严重，评价区内常见的野生动物伴人居性强，环境适应范围广，属于常见的种类。评价区野生动物以鸟类居多，也多为区域常见的广布种，常见的动物主要有鼠、麻雀等小型动物，评价区未发现国家或省级重点保护野生动物。 （2）植被现状 本项目所在区域由于人为干扰较严重，评价区内主要植被类型为灌木林和受人类控制的农田植被，生态环境一般。项目区未发现古树名木、国家和省级重点保护野生植物，不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园及风景名胜区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环办环评〔2020〕33号附件2《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价环境保护目标调查范围如下： 1.大气环境：项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，环境保护目标为天生桥村32户村民。 2.声环境：项目厂界外50m范围内声环境保护目标为天生桥村5户村民。 3.地表水环境：项目最近地表水体为西北侧的北干渠。 4.地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5.生态环境：项目场地范围内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种，无生态环境保护目标。 本项目主要环境保护目标见下表。 表3-5项目环境保护目标一览表 类别; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 环境功能区. X; Y. 大气; 天生桥村; 103.239385; 25.636030; 村民; 32户，约100人; 西侧; 50~500m; 环境空气二类区. 声环境; 村民; 3户，4人; 北侧; 20m; 声环境二类区. 地表水; 北干渠; /; /; 水体; 西北侧; 1285m; 地表水III类区. 生态; 项目区及周围植被、动物; 项目区内现有植被及动物不被破坏，区域生态环境不被破坏，不降低现有的生态环境功能。. |
| 污染 物排 放控制标准 准 准 | 本项目变动后，新增生物质颗粒燃烧废气排放标准，危险废物污染控制标准，其余污染物排放控制标准与原环评一致。 1.废水排放标准 （1）施工期 项目施工期施工废水、生活污水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘使用，不外排，故不设排放标准。 （2）运营期 项目运行期间无生产废水产生及排放，产生的生活污水经化粪池处理后委托当地环卫部门定期清运，不外排；故不设废水排放标准。 2.大气污染物排放标准 （1）施工期 本项目施工期产生的大气污染物主要为无组织排放的粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，颗粒物无组织排放浓度≤1mg/m³，详见下表。 表3-6施工期大气污染物排放标准限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0mg/m³. （2）运营期 项目运营期无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体污染物排放限值见下表。 表3-7大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 排放速率（kg/h）; 执行标准. 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 型煤加工生物质颗粒燃烧废气排气筒等效高度为15m，干燥房生物质颗粒燃烧废气排气筒等效高度为8m，颗粒物排放参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中其他炉窑排放标准，SO2、NOx参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准，具体执行标准值详见下表。 表3-8有组织大气污染物排放标准限值 污染物项目; 浓度限值; 排放速率; 执行标准. 颗粒物; 200mg/m3; 53.33mg/m3; /; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中其他炉窑标准. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; ≤1; /; /. 烟囱高度; 15m; 8m; 15m; 8m. SO2; 550mg/m3; 2.6kg/h; 0.69kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准. NOx; 240mg/m3; 0.77kg/h; 0.21kg/g. 注：8m高排气筒排放速率为15m排气筒外推后严格50%取值。 3.噪声排放标准 （1）施工期 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见下表。 表3-9建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 项目运营期东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，噪声限值见下表。 表3-10工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4.固体废弃物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 项目生活污水经化粪池处理后委托当地环卫部门定期清运，不外排；不设废水总量指标。 （2）废气 ①有组织：废气总排放量6251.52万m3/a，颗粒物排放量为3.55t/a，SO2排放量为10.88t/a、NOx排放量为5.04t/a。 ②无组织：颗粒物排放量为3.68t/a。 （3）固体废物 本项目运行期间固体废弃物处置率100%，不设固废总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目属于“重大变动重新报批项目”，项目目前已基本建设完成，施工期已结束，未遗留相关环保问题。本次施工期主要进行回顾性分析。项目施工期为6个月，施工期不设食堂，施工人员就餐为外送，故无餐饮油烟和含油废水产生。 项目施工期采取的环境保护措施如下： 1.环境空气保护措施 （1）安排施工人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，若遇到大风或干燥天气适当增加洒水次数； （2）施工场地粉（粒）状料堆选在避风处，并对其进行遮盖，防止大量扬尘产生。 （3）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆采取遮盖和防护措施，易洒落物质全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染； （4）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾处置、清运，及时清理场地，改善施工场地的环境。 2.水环境保护措施 项目施工期废水主要为混凝土养护废水、施工设备冲洗废水、施工人员清洁废水及雨天地表径流。 - 项目所需的混凝土全部采用外购商品混凝土供给，施工现场不设混凝土拌合站，施工废水产生量很少，主要来自混凝土养护、机械设备、工具清洗过程中产生的废水，项目在施工区域修建临时排水沟及临时沉淀池，施工废水进入沉淀池处理，处理后回用于场地洒水降尘，不外排。 （2）项目施工人员均不在施工场区食宿，仅产生洗手废水，生活污水经临时沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 （3）项目避开雨季进行施工，在施工前已做好相应的水土流失防治工作。 3.声环境保护措施 （1）选用低噪声设备，施工设备定期进行维护保养，避免因设备故障产生高噪声的现象，同时对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； （2）合理布局施工设备，在不影响施工的情况下将噪声设备尽量不集中安排；对高噪声且固定设备加装减震垫； （3）合理布置施工作业面和安排施工时间，不在昼间12:00～14:30及夜间22:00～次日6:00进行施工，因特殊需要必须进行施工的，提前向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴安民告示；项目已严格执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日内向所在区环保部门提出申报，填写《建筑施工场地噪声管理审批表》经批准后开工； （4）强化行车管理制度，运输车辆限速行驶，保证场内运输畅通，减少噪声对周围保护目标的影响； （5）加强对施工人员的管理，做到文明施工，施工过程搬运物件，必须轻拿轻放，严禁抛掷物件而造成噪声； （6）施工过程所需块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。 4.固体废弃物影响分析及处置措施 （1）本项目土石方能回用的用作项目区内绿化覆土，废弃土石方全部运至昆明明昱建筑工程有限公司作为生产原料使用。本项目施工期不设置弃土场。 （2）施工期产生的建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的部分定期清运至当地管理部门指定的建筑垃圾堆放场堆存。 （3）施工人员产生的生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门定期清运处置。 5.生态影响防治措施 （1）施工人员、施工车辆以及各种设备按规定的路线行驶、操作，未出现随意破坏道路基础设施的行为。 （2）合理堆放和处置开挖土石，以减少占地和对环境的影响程度。 （3）施工期选择在旱季挖沟，既能减小施工难度，又加快施工的进度；减少水土流失。 （4）施工结束后，临时占地都已进行清理整治，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，把水土流失降低至最低水平。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 本项目运营期大气环境污染物主要为集装箱堆场装卸作业和厂内运输道路等产生的扬尘、型煤加工生物质颗粒燃烧产生的废气（颗粒物、SO2、NOX）；项目变动后，新增生物质颗粒燃烧废气，堆场扬尘处置措施及产生量发生变化、运输道路扬尘产生量未发生变化。 （1）生物质颗粒燃烧废气 ①源强核算 项目型煤加工车间褐煤冷压成型和脱水工艺中，将褐煤用皮带输送机输送到搅拌加热设备中，添加有机粘接剂，生物质颗粒燃烧机燃烧生物质燃料提供热量将煤加热至70℃，搅拌若干分钟后，将搅拌好的褐煤根据需要放料至压球机中压成煤球，运送至阳光房或干燥房干燥，干燥房燃烧生物质燃料供热。项目设置3套褐煤搅拌加热设备，每套设备配备3个生物质燃烧器（二用一备）和1个15m高排气筒；项目干燥区设置12个干燥房（10用2备），每个干燥房设置1个生物质颗粒燃烧器和喷淋雾化螺旋烟气净化器+1根8m高排气筒。 根据业主提供资料，项目褐煤年加工21.6万吨，其中褐煤冷压成型设备年工作300d，每天工作24小时，生物质燃料消耗量为0.9t/h，21.6t/d，6480t/a；干燥房年工作100d，每天工作24小时，生物质燃料消耗量为0.5t/h，12t/d，1200t/a。 废气污染源强核算参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“9.2.13产排污系数法”，产排污系数采用表F.4数据，生物质锅炉大气污染物产、排污系数如下： 表4-1燃生物质工业锅炉的废气产污系数表 燃料名称; 工艺名称; 污染物 指标; 单位; 产污 系数; 末端治理技术; 排污系数. 生物质; 层燃炉; SO2; kg/t.燃料; 17S; 直排; 17S. 颗粒物（成型燃料）; kg/t.燃料; 0.5; 直排; 0.5. NOx（低氮燃烧）; kg/t.燃料; 0.71; 直排; 0.71. 注：根据本项目使用生物质燃料成分表，含硫量S=0.09. 采用经验公式估算法核算烟气量，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5，项目生物质燃料Qnet，ar为18.47MJ/kg>12.54MJ/kg，Vdaf为72.18%>15%，则基准烟气量Vgy=0.393Qnet.ar+0.876=0.393×18.47+0.876=8.14Nm3/kg.燃料。 根据生物质燃料消耗量，项目褐煤搅拌加热烟气量为7326m3/h，5274.72万m3/a；核算颗粒物排放速率为0.45kg/h，排放浓度61.43mg/m³，排放量为3.24t/a；SO2排放速率为1.38kg/h，排放浓度为188.37mg/m³，排放量为9.94t/a；NOx排放速率为0.64kg/h，排放浓度87.36mg/m³，排放量为4.61t/a。 根据生物质燃料消耗量，干燥房烟气量为4070m3/h，976.8万m3/a；核算SO2产生速率为0.77kg/h，产生浓度为189.19mg/m3，产生量为1.85t/a；颗粒物产生速率为0.25kg/h，产生浓度为61.43mg/m3，产生量为0.6t/a；NOx产生速率为0.36kg/h，产生浓度为88.45mg/m3，产生量为0.86t/a。干燥房烟气出口安装喷淋雾化螺旋烟气净化器，喷淋尿素溶液对干燥房烟气进行脱硫脱硝除尘净化，再经8m高排气筒外排；根据净化器设计参数，污染物去除效率为50%，则SO2排放速率为0.39kg/h，排放浓度为95.82mg/m3，排放量为0.94t/a；颗粒物排放速率为0.13kg/h，排放浓度为31.94mg/m3，排放量为0.31t/a；NOx排放速率为0.18kg/h，排放浓度为44.23mg/m3，排放量为0.43t/a。 ②废气排放影响分析 项目褐煤搅拌加热工段生物质燃烧废气经3根15m高排气筒（等效为1根15m高排气筒DA001）排放，颗粒物排放速率为0.45kg/h，排放浓度61.43mg/m³，满足《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）中有组织排放监控浓度限值标准（排放浓度≤200mg/m3）要求；SO2排放速率为1.38kg/h，排放浓度为188.37mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织排放监控浓度限值标准（排放速率≤2.6kg/h，排放浓度≤550mg/m3）要求；NOx排放速率为0.64kg/h，排放浓度87.36mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织排放监控浓度限值标准（排放速率≤0.77kg/h，排放浓度≤240mg/m3）要求。 项目设置12个干燥房（10用1备），每个干燥房设置1根8m高排气筒（等效为1根8m高排气筒DA002），烟气经喷淋雾化螺旋烟气净化器净化处理后排放，干燥房烟气量为4070m3/h，40.7万m3/a；SO2产生速率为0.77kg/h，产生浓度为189.19mg/m3，产生量为1.85t/a；颗粒物产生速率为0.25kg/h，产生浓度为61.43mg/m3，产生量为0.6t/a；NOx产生速率为0.36kg/h，产生浓度为88.45mg/m3，产生量为0.86t/a；净化后颗粒物排放速率为0.13kg/h，排放浓度31.94mg/m³，满足《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）中有组织排放监控浓度限值标准（排放浓度≤53.33mg/m3）要求；SO2排放速率为0.39kg/h，排放浓度为95.82mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织排放监控浓度限值标准（排放速率≤0.69kg/h，排放浓度≤550mg/m3）要求；NOx排放速率为0.18kg/h，排放浓度44.23mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织排放监控浓度限值标准（排放速率≤0.21kg/h，排放浓度≤240mg/m3）要求。 ③污染物排放量核算 表4-2大气污染物有组织排放量核算 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度，mg/m3; 核算排放速率，kg/h; 核算排放量，t/a. 1; DA001; 颗粒物; 61.43; 0.45; 3.24. 2; SO2; 188.37; 1.38; 9.94. 3; NOx; 87.36; 0.64; 4.61. 4; DA002; 颗粒物; 31.94; 0.13; 0.31. 5; SO2; 95.82; 0.39; 0.94. 6; NOx; 44.23; 0.18; 0.43. （2）堆场扬尘 项目天生桥货场总货运量为160万吨（褐煤140万吨，其他货物20万吨），均为集装箱装运；项目变动后，总货运量不变，产生的废气主要为颗粒物，包括装卸扬尘和风蚀扬尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》颗粒物产生量核算公式如下： 式中： P—颗粒物产生量，t； ZCy—装卸扬尘产生量，t； FCy—风蚀扬尘产生量，t； Nc—年物料运载车次，本项目取24243车； D—单车平均运载，本项目取66t； （a/b）—装卸扬尘概化系数，a为各省风速概化系数，云南省取0.0009；b为物料含水率概化系数，本项目运输褐煤，取0.0049； Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，本项目为褐煤堆场，取30.6582； S—货场占地面积，取16770m2。 根据上述计算，本项目货场颗粒物产生量为1033.05t。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm） 式中： Uc—指颗粒物排放量，t； P—颗粒物产生量，t； Cm—颗粒物控制措施控制效率，货场采取的控制措施为洒水车洒水降尘，取74%。 Tm—堆场类型控制效率，项目货场为集装箱堆场，取99%。 根据上述计算，项目货场扬尘颗粒物排放量为2.69t。 （3）运输道路扬尘 汽车在货物运输过程中产生一定的扬尘（以TSP计），其产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关，项目场地生产条件不同，起尘量差异也很大。根据工程交通运输起尘量的计算公式，道路运输产生的道路扬尘公式如下： 式中：QP—道路扬尘量（kg/km·辆）； QP1—总扬尘量（kg/a）； V—车辆速度（km/h）； M—车辆载重（t/辆）； P—道路灰尘覆盖量（kg/m2）； L—运输距离（km）； Q—运输量（t/a）。 项目天生桥货场总货运量为160万吨（褐煤140万吨，其他货物20万吨），场内运输距离约为0.35km，运输车辆时速约10km/h，道路进行硬化，则道路灰尘覆盖量P取0.2kg/m2。因此道路扬尘量为0.45kg/km·辆，道路起尘总量为3.82t/a。项目设置2辆洒水车对场区道路进行洒水降尘，通过洒水降尘及加强路面养护、做好运输车辆车厢防漏措施后，洒水降尘效率约达74%，最终粉尘排放量为0.99t/a。 表4-3货场无组织废气排放情况一览表 产污排污环节; 堆场扬尘; 运输道路扬尘. 污染物种类; TSP; TSP. 污染物产生量（t/a）; 1033.05; 3.82. 污染物产生浓度（mg/m³）; /; /. 排放形式; 无组织; 无组织. 治理设施; 治理工艺; 洒水降尘+集装箱; 洒水降尘及加强路面养护、做好运输车辆车厢防漏措施. 收集效率; /; /. 治理工艺去除率; 99.74%; 74%. 污染物排放浓度（mg/m³）; /; /. 污染物排放量（t/a）; 2.69; 0.99. 厂界无组织排放标准（mg/m³）; 1; 1. （4）污染物排放量核算 综上分析，本项目变动前、变动后废气产排情况及处置措施汇总如下表。 表4-4大气污染物排放量核算表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 治理措施; 排放量t/a. ①变动前，废气污染源源强核算结果汇总. 堆场扬尘; 颗粒物; 1320.32; 现有散煤堆场设置3.9m防尘网和喷雾降尘管路系统；集装箱堆场地面采用水泥硬化，厂界设置4.5m高防尘网遮盖，围墙设置喷雾降尘管路系统。; 50.4454. 运输道路扬尘; 颗粒物; 2.1682; 通过洒水降尘及加强路面养护、做好运输车辆车厢防漏措施; 0.5638. ②变动后，废气污染源源强核算结果汇总. 生物质颗粒燃烧废气; 颗粒物; 3.24; 15m高排气筒; 3.24. SO2; 9.94; 9.94. NxO; 4.61; 4.61. 颗粒物; 0.6; 喷淋雾化螺旋烟气净化器+8m高排气筒; 0.31. SO2; 1.85; 0.94. NxO; 0.86; 0.43. 堆场扬尘; 颗粒物; 1033.05; 洒水降尘+集装箱; 2.69. 运输道路扬尘; 颗粒物; 3.82; 洒水降尘+路面养护+运输车辆车厢防漏措施; 0.99. 表4-5大气污染物排放量核算 序号; 污染物; 排放量，t/a. 1; 颗粒物; 7.23. 2; SO2; 10.88. 3; NOx; 5.04. （5）废气治理措施可行性分析 - ①燃烧废气治理措施可行性分析 项目设置3套褐煤搅拌加热设备，每套设备配备3个生物质燃烧器（二用一备）和1个15m高排气筒，生物质燃烧废气经3根15m高排气筒（等效为1根15m高排气筒DA001）排放，颗粒物排放速率为0.45kg/h，排放浓度61.43mg/m³，满足《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）中有组织排放监控浓度限值标准（排放浓度≤200mg/m3）要求；SO2排放速率为1.38kg/h，排放浓度为188.37mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织排放监控浓度限值标准（排放速率≤2.6kg/h，排放浓度≤550mg/m3）要求；NOx排放速率为0.64kg/h，排放浓度87.36mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织排放监控浓度限值标准（排放速率≤0.77kg/h，排放浓度≤240mg/m3）要求。 项目设置12个干燥房（10用2备），每个干燥房设置1个生物质燃烧器和1个8m高排气筒。10个干燥房10根8m高排气筒（等效为1根8m高排气筒DA002），烟气经喷淋雾化螺旋烟气净化器净化处理后排放，颗粒物排放速率为0.13kg/h，排放浓度31.94mg/m³，满足《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）中有组织排放监控浓度限值标准（排放浓度≤53.33mg/m3）要求；SO2排放速率为0.39kg/h，排放浓度为95.82mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织排放监控浓度限值标准（排放速率≤0.69kg/h，排放浓度≤550mg/m3）要求；NOx排放速率为0.18kg/h，排放浓度44.23mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织排放监控浓度限值标准（排放速率≤0.21kg/h，排放浓度≤240mg/m3）要求。 - 参考《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021），生物质成型燃料烟气污染防治可行技术包括“低氮燃烧+SNCR+湿法脱硫”，本项目生物质燃烧器为低氮燃烧，喷淋雾化螺旋烟气净化喷淋液为尿素溶液，属于SNCR脱硝和湿法脱硫，为可行技术。 - ②堆场降尘措施可行性分析 - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》的附录4附录5，本项目采用集装箱封闭装卸，及时清扫路面，采用洒水车对项目场地、道路进行洒水抑尘，可有效降低粉尘的排放。项目严格按照上述环保措施，能达到环保措施要求。 - 综上所述，项目废气处理措施可行。 （6）大气环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的相关要求，本项目营运期的监测计划见下表。 表4-6大气环境监测计划 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频次. 有组织废气; DA001排气筒出口DA002排气筒出口; 颗粒物、SO2、NxO、林格曼黑度; 颗粒物能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中其他炉窑排放标准限值，SO2、NOX能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值; 1次/半年. 无组织废气; 项目厂界上风向1个点、下风向3个点; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2大气污染物排放限值; 1次/年. 2.废水环境影响分析及保护措施 本项目运营期用水主要为洒水降尘用水、绿化用水和生活用水。项目变动后，产排水情况分析如下。 （1）废水污染物产排情况 ①洒水降尘用水 项目用洒水车对堆场、道路进行洒水降尘，本项目旧货场面积6450m2，新集装箱货场面积10320m2，道路面积为3039m2，需洒水降尘总面积19809m2。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）中“场地浇洒，2L/（m2.次）”，通过查阅寻甸多年气象参数，寻甸县年均雨天约133天，晴天约232天，晴天每天洒水2次，则晴天洒水降尘用水量为79.24m³/d，18383.68m³/a。洒水降尘用水全部蒸发，无废水产生。 ②绿化用水 项目设置绿化面积10782.8m2，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），绿化用水量按3L/(m2·次）计，非雨天每天浇洒一次（根据寻甸县多年平均气象资料，晴天以232d计算），则绿化用水量为32.35m³/d，7505.2m³/a。绿化用水经土地吸收渗滤、植物吸收和蒸发后，无废水外排。 ③生活用水 变动后，本项目劳动定员21人，仅在项目值守，不在项目区食宿，主要为如厕和洗手用水。本次环评参考《云南省用水定额标准》（DB53//T168-2019），核算按照25L/人·d用水量，排水系数80%，则本项目生活用水量0.525m³/d，157.5m³/a，生活污水产生量为0.42m³/d，126m³/a。生活污水经化粪池处理后委托当地环卫部门定期清运，不外排。 ④初期雨水 项目初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后回用于项目货场洒水降尘。 根据段燕楠.王赟.杨芳园.刘彬.周稀.《昆明市暴雨强度公式推算与对比[J].气象科技》2017.45（1）：86-90推荐的最优公式，计算当地暴雨径流量，并确定初期雨水量。 式中： q一暴雨强度（升/秒.公顷）； P一重现期，根据《室外排水设计规范（GB50014-2021）》，大城市非中心城区降雨重现期为2～3a，本次取2a； t—降雨历时（分），取15min； 经计算，昆明市暴雨强度为215.06L/s.hm2。 另外根据雨水汇水量计算公式： Q=qFψT 式中：—雨水流量，L； Ψ—径流系数，取0.9； —设计暴雨强度，L/s.hm2； F—汇水面积，hm2（取3.69468hm2）； T—为降雨时间，一般取15min。 经计算，暴雨初期前15min内，货场初期雨水最大降水汇水量为643.61m³/d，雨天按133天计，则年汇水量为85600.13m3，场地初期雨水经初期雨水收集沉淀池处理后回用于项目区洒水降尘。 表4-7项目用排水情况汇总表 用水环节; 用水量; 废水产生量. m³/d; m³/a; m³/d; m³/a. 洒水降尘; 79.24（初期雨水回用）; 18383.68（初期雨水回用）; 0; 0. 生活用水; 0.525; 157.5; 0; 0. 绿化用水（晴天）; 32.35; 7505.2; 0; 0. 合计; 晴天; 32.875; 7662.7; 0; 0. 雨天; 0.525; 0; 0. （2）废水不外排可行性分析 ①生活污水处置措施可行性分析 本项目生活污水废水量为0.18m³/d，新建化粪池（有效容积10m³）可容纳55天废水产生量；委托当地环卫部门定期清运，不外排，对地表水环境影响很小，生活污水不外排可行。 ②初期雨水处置措施可行性分析 货场初期雨水最大降水汇水量为643.61m³/d，85600.13m3/a，其主要污染因子为SS，货场需设置容积为150m3和500m3的初期雨水收集池各一个，用于对初期雨水进行收集沉淀后回用于货场洒水降尘。项目洒水降尘用水量为18383.68m3/a，可完全消纳初期雨水量。因此，项目初期雨水处置措施可行。 （3）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的废水自行监测要求，本项目不设废水排放口，无生产废水外排，因此不设自行监测要求。 （4）地表水环境影响分析 项目无废水外排，对周边地表水环境影响小。 3.声环境影响分析及保护措施 （1）噪声产排情况 项目变动前，噪声来源于运输车辆及火车进出场、装卸货物产生的噪声，声源为60~80dB（A）；项目变动后，新增噪声源为型煤加工设备噪声。 表4-8工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置，m; 声源源强; 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z; 声压级/距声源距离. 1; 火车; /; /; /; 2; 85dB（A）/1m; 距离衰减，围墙隔音，加强管理。; 昼间，夜间. 2; 运输汽车; /; /; /; 2; 70dB（A）/1m. 3; 压球机; /; 219; 325; 2.5; 70dB（A）/1m. 4; 生物质颗粒燃烧机; /; 221; 384; 5; 75dB（A）/1m. |

表4-9工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位，m |  |  | 距室内边界距离 | 室内边界声级 | 运行时段 | 建筑物插入损失 | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级/距声源距离 |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级 | 距离 |
| 1 | 型煤加工车间 | 生物质颗粒燃烧机1，2 | / | 75dB(A)/1m | 减震、厂房隔声 | 10 | 12 | 2 | 2m | 69dB(A) | 昼间， 夜间 | 15dB(A) | 54dB(A) | 1m |
| 2 |  | 褐煤加热搅拌设备1 | / | 80dB(A)/1m |  | 9.5 | 12 | 5 | 1.5m | 84dB(A) |  |  | 69dB(A) | 1m |
| 3 |  | 生物质颗粒燃烧机3.4 | / | 75dB(A)/1m | 减震、厂房隔声 | 10 | 24 | 2 | 2m | 69dB(A) |  |  | 54dB(A) | 1m |
| 4 |  | 褐煤加热搅拌设备2 | / | 80dB(A)/1m |  | 9.5 | 24 | 5 | 1.5m | 84dB(A) |  |  | 69dB(A) | 1m |
| 5 |  | 生物质颗粒燃烧机5,6, | / | 75dB(A)/1m | 减震、厂房隔声 | 10 | 36 | 2 | 2m | 69dB(A) |  |  | 54dB(A) | 1m |
| 6 |  | 褐煤加热搅拌设备3 | / | 80dB(A)/1m |  | 9.5 | 36 | 5 | 1.5m | 84dB(A) |  |  | 69dB(A) | 1m |
| 7 |  | 风机1 | / | 75dB(A)/1m | 消音、厂房隔声 | 5 | 12 | 2 | 2m | 69dB(A) |  |  | 54dB(A) | 1m |
| 8 |  | 风机2 | / | 75dB(A)/1m | 消音、厂房隔声 | 5 | 24 | 2 | 2m | 69dB(A) |  |  | 54dB(A) | 1m |
| 9 |  | 风机3 | / | 75dB(A)/1m | 消音、厂房隔声 | 5 | 36 | 1.5 | 2m | 69dB(A) |  |  | 54dB(A) | 1m |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声预测方法和预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 对于一个车间内多个不同的噪声源，先利用公式A.1计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数； 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.2）近似求出： LP2＝LP1-（TL+6） （A.2） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 ②噪声衰减公式 根据室外噪声源计算结果，通过公式（A.3）计算出各声源在厂界处衰减值。 Loct®＝Loct(r0)－20lg(r/r0)－△Loct （A.3） 式中：Loct®——点声源在预测点产生的声压级； Loct(r0)——参考位置处的声压级； r0——参考位置测点与声源之间的距离（m)； r——预测点与声源之间的距离（m)； △Loct—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量），本项目取20dB(A)。 ③点声源叠加公式 公式中： LA——某预测点的声压级； Lab——某预测点的噪声背景值； Lpi——第i个声源至预测点处的声压级； n——声源个数。 （3）预测结果 通过预测结果，最大贡献值为71.24dB（A），坐标为（132.4，336.5）。采取环评提出的环保措施后，项目昼间厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求（夜间≤50dB（A）），夜间厂界噪声未能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求（夜间≤55dB（A））。离项目区最近的居民点为项目区北侧20m处的天生桥村，最大预测值为62dB（A），在靠近村庄中处设置围墙，隔声量取15dB（A），则最大预测值为47dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2002）2类标准要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），项目区运营期噪声对周边声环境影响可接受。 （4）声环境保护措施可行性分析 项目噪声源主要为运输车辆、褐煤加工设备产生的噪声，本项目对进出车辆采取加强管理等措施，型煤加工车间生产设备通过基础减振、厂房隔声、距离衰减后，项目厂界昼间、夜间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求；根据对本项目声环境保护目标预测结果，声环境保护目标预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 因此项目声环境保护措施可行。 （5）噪声振动影响分析 ①振动影响分析 铁路振动主要是列车运行过程中轮轨相互作用，激励产生的机械振动，经过空气及大地介质传播，通过空气传播的振动即成为列车噪声中的轮轨部分；通过道床、路基传播到大地中的部分以振动的形式表现出来。振动源强主要与轨道类型、列车运行速度、轴重、地质条件等因素有关；而列车振动随着距离的增加逐渐降低，扩散衰减规律则受地质、地形、地貌等条件影响。 货车列车振动源强类比铁计[2010]44号《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见》普通货车列车，列车车速30km/h时，距列车运行线路中心30m处噪声源振动源强为77dB，满足《城市区域环境振动标准》（GB1007-88）铁路干线两侧振动标准要求（昼间、夜间不高于80dB）。 ②振动防治措施 加强运营管理，定期对钢轨进行打磨等，保持钢轨顶面平顺、光滑；对车轮定期进行铣、镟，减少车轮与钢轨撞击出现扁疤等，使诸如道床、扣件、轨枕、钢轨等各项设备处于良好的工作状态，有效地增大振动传播途径的阻力，增强振动传播过程的阻尼作用，降低受振点振级值。 （7）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，项目噪声监测计划见下表。 表4-10噪声监测计划一览表 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频次. 噪声; 厂界东、南、西、北4个点位; 等效A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准; 1次/季度. 4.固体废弃物影响分析及处置措施 本项目运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾、化粪池污泥和废机油。项目变动后，新增烟气净化器污泥和废机油，其他固体废物处置措施均不变。 （1）生活垃圾 货场劳动定员为21人，按每人每天生活垃圾产生量1kg/人·d，则项目日产生垃圾量为21kg，年生活垃圾产生量6.3t，设带盖的垃圾桶收集，委托当地环卫部门定期清运处置。 （2）化粪池污泥 化粪池在运行过程中会产生一定量的污泥，化粪池污泥一般占废水产生量的0.2~0.5%（本环评取0.3%），根据核算，项目建成后货场生活污水量为0.42m³/d，126m³/a，则污泥产生量为0.38t/a，与生活垃圾一起委托当地环卫部门定期清运处置。 （3）烟气净化器污泥 喷淋雾化螺旋烟气净化器喷入尿素溶液脱硫脱硝除尘，在底部形成污泥。根据除尘量估算，污泥产生量约为0.3t/a，与生活垃圾一起委托当地环卫部门定期清运处置。 （4）废机油 项目设备维修产生少量废机油，产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），设备维修废机油属于危险废物HW13，代码为900-214-08，废机油采用危废收集桶收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 表4-11项目运营期固体废物产生情况统计表 固废种类; 固废类型; 产生量; 备注. 生活垃圾; 一般固废; 6.3t/a; 设带盖的垃圾桶收集，委托当地环卫部门定期清运处置。. 化粪池污泥; 0.38t/a; 委托当地环卫部门定期清运处置。. 烟气净化器污泥; 0.3t/a; 收集后委托当地环卫部门定期清运处置. 废机油; 危险废物（代码900-214-08）; 0.1t/a; 采用危废收集桶收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置. 综上所述，本项目固废去向明确，且均得到有效地处理、处置，固废处置率为100%，不会对当地环境造成不良影响。 （3）固废环境管理要求 ①固体废物贮存、处置场按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）》设置图形标志。 ②一般工业固体废物贮存设施符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的有关要求，固体废物贮存场所地面硬化及防风、防雨淋措施。 ③危废暂存间的建设须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，危险废物在送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前应按《危险废物转移管理办法》相关要求进行处理。 5.地下水、土壤环境影响和保护措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）附录A，本项目为地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此本项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964－2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 6.生态环境影响和保护措施 （1）生态环境影响 ①水土流失 ②新增占地植被破坏 （2）保护措施 ①为了减少水土流失，工程对路基边坡分别采取了喷播植草、浆砌片石、干砌片石等防护与加固措施。 ②货场绿化面积10782.8m2。 7.环境风险影响分析 项目变动后，项目风险物质新增废机油、柴油。 （1）风险源调查 本项目运行过程中会产生少量废机油，废机油为危险废物。本项目使用柴油，柴油属于危险物质。废机油危险特性及理化性质详见表4-12，柴油危险特性和理化性质详见表4-13。 表4-12废机油理化性质及危险特性表 标识; 中文名; 机油；润滑油; 英文名; lubricatingoil；Lube oil; 分子量; 230～500. 理化性质; 性状; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。. 溶解性; 不溶于水; 相对密度（水＝1）; ＜1. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 闪点（℃）; 76. 爆炸极限 （%）; 无资料; 引燃温度（℃）; 248. 危险特性; 遇明火、高热可燃。. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 禁忌物; /; 稳定性; 稳定. 燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳; 聚合危害; 不聚合. 毒性及健康危害; 急性毒性; LD50（mg/kg，大鼠经口）; 无资料; LC50（mg/kg）; 无资料. 健康危害; 车间卫生标准; /. 侵入途径：吸入、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触废机油类的工人，有致癌的病例报告。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服；手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。. 泄漏处 理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车辆必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。公路运输时要按规定路线行驶。. 表4-13柴油理化性质及危险特性表 第一部分危险性概述. 危险性类别; 第3.3类高闪点易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分理化特性. 外观及性状; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）; 45～55℃; 相对密度（水＝1）; 0.87～0.9. 沸点（℃）; 200～350℃; 爆炸上限%（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）; 257; 爆炸下限%（V/V）：; 1.5. 溶解性; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分毒理学资料. 急性毒性; LD50LC50. 急性中毒; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. （2）环境风险潜势划分原则 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价工作等级应根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素来确定，并按下表3的分级判据进行划分。 表4-14风险评价工作等级 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. （3）危险物质数量与临界量比值（Q） 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，废机油、柴油属于其中的风险物质，其临界量均为2500t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q； Q=q1/Q1+q2/Q2+....+qn/Qn 式中：q1、q2......每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2......每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q>1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q>100。 项目危险化学品储存量与其临界量比值Q计算结果见下表。 表4-15项目危险化学品储存情况及与其临界量比值Q计算结果表 名称; 最大储存量t; 临界量t（Qn）; qn/Qn. 废机油; 0.1; 2500; 0.00004. 柴油; 2; 0.0008. Q; /; 0.00084. （2）评价等级确定 根据表4-13分析可知：本项目Q值为0.00084<1，可知项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于风险评价等级的划分方法，确定本项目风险评价等级为简单分析。 项目环境风险简单分析内容表见下表。 表4-16项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 东川支线天生桥站货场改造项目（重新报批）. 建设地点; 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县东川支线（K38+958）天生桥车站. 地理坐标; 经度; 103°14′27.907″; 纬度; 25°38′10.731″. 主要危险物质及分布; 项目主要危险物质为废机油、柴油。废机油分布于危废暂存间，柴油分布于柴油储罐中。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水等）; 1.废机油、柴油泄漏 废机油、柴油在存储过程中若发生泄漏，泄漏物进入地表水体将对地表水水质、水生生态环境、下游水质造成影响。泄漏物若进入土壤将引起土壤理化性质的改变，并下渗对地下水质造成影响。而废机油、柴油泄漏后挥发进入空气中，将对局部区域的空气质量造成影响。 2.废机油、柴油火灾爆炸 废机油、柴油若遇高温高热和明火，将会被引燃或发生爆炸，火灾爆炸热辐射及爆炸冲击波将影响周边生态环境和造成人身安全和财产损害，此外伴生的燃烧浓烟会对区域环境将造成污染。. 风险防范措施要求; 1.风险防范措施 （1）火灾爆炸风险防范措施： ①生产车间按规范配置灭火器材和消防装备； ②在生产区域明显位置张贴禁用明火的告示，加强油类物质存放区域的巡查。 ③工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定； ④定期检查材料存储的安全状态，以防止泄漏引发火灾、爆炸。 （2）危险物质泄漏防范措施 ①仓库应做好防渗防腐处理，危废暂存间进行重点防渗； ②生产车间应做好周边防护措施，如设置一定高度围堰，防范危险物质泄漏蔓延到周边区域； ③定期检查危险物质存储的安全状态，检查其包装有无破损，以防止泄漏。 ④建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 2.应急要求 企业应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的相关要求编制应急预案，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急预案，立即组织救援，并立即报告当地管理部门。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。建设方通过严格执行相关风险防范措施，能有效地降低风险，运营期环境风险是可防控的。. （5）环境风险分析结论 本项目可能发生的环境风险为危险物质泄漏、火灾及爆炸，但发生的概率相对较小。本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。建设方通过严格执行相关风险防范措施，能有效地降低风险。在此基础上，本工程环境风险上是可接受的。 8.环境管理 （1）排放口规范化 排污口是企业污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发〔1999〕24号文和附件2《排放口规范化整治技术要求》，一切新建、改建的排污单位以及限期整治的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。 因此，项目建成投产后，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 ①废气排放口规范 在废气处理装置的收集管和排放管上分别设置便于采样、监测的采样口，并设立标识牌作为永久性监测平台，以便日后的环境监测，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。 ②噪声 厂区高噪设备声源和厂界外1m分别设置噪声监测标识牌，依照《工业企业噪声排放限值及测量方法》测量Ld、Lmax。 ③排放口管理 建设单位应在各排放口处竖立或挂上排放口标识，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质，编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 （2）与排污许可证的衔接要求 为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号），加强大气、水、土壤污染防治，落实相关治理措施和企业主体责任，排污单位需申请排污许可证，由相关环境保护主管部门进行核发。 排污单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018）要求，在全国排污许可证管理信息平台申报系统填报《排污许可证申请表》中的相应信息表。地方环境保护主管部门有规定需要填报或排污单位认为需要填报的，可自行增加内容。 设区的市级以上地方环境保护主管部门可以根据环境保护地方性法规，增加需要在排污许可证中载明的内容，并填入排污许可证管理信息平台申报系统中“有核发权的地方环境保护主管部门增加的管理内容”一栏。未依法取得建设项目环境影响评价文件审批意见或按照有关规定经地方人民政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料的排污单位，采用的污染防治设施或措施不能达到许可排放浓度要求的排污单位，以及存在其他依规需要改正行为的排污单位，在首次申报排污许可证填报申请信息时，应在全国排污许可证管理信息平台申报系统中“改正规定”一栏，提出改正方案。 排污单位基本情况应当按照实际情况填报，排污单位对提交申请材料的真实性、合法性和完整性负法律责任。 （3）环保管理台账 环境管理台账指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录，包括电子台账和纸质台账两种。要求排污单位要进行环境管理台账记录，排污单位可自行增加和加严记录。 排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。 年度执行报告包括排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、信息公开情况、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、其他需要说明的问题、结论、附图附件等。对于排污单位信息有变化和违证排污等情形，应分析与排污许可证内容的差异，并说明原因。 排污单位记录的内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致，其余需记录内容具体见《环境管理台账记录和排污许可证执行报告技术规范总则》（HJ944-2018）排污单位应对提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据的真实性、有效性负责，并自愿承担相应法律责任；应自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，应积极配合调查，并依法接受处罚。 排污单位应对上述要求作出承诺，并将承诺书纳入执行报告中。 项目针对污水处理措施运行情况，应尽快开展台账记录工作，且台账为纸质台账+电子台账，保存年限不得低于五年。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001废气排放口 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度（林格曼黑度，级） | 项目设置3套褐煤搅拌加热设备，每套设备配备3个生物质燃烧器（二用一备）和1个15m高排气筒 | 颗粒物、烟气黑度参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中其他炉窑排放标准，SO2、NOx参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准 |
|  | DA002废气排放口 |  | 项目设置12个干燥房（10用2备），每个干燥房设置1个生物燃烧器和1个喷淋雾化螺旋烟气净化器+8m高排气筒。 |  |
|  | 堆场扬尘 | 颗粒物 | 洒水降尘+集装箱 | 达到《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度≤1mg/m3标准要求 |
|  | 运输道路扬尘 |  | 洒水降尘+路面养护+运输车辆车厢防漏措施 |  |
| 地表水环境 | 初期雨水 | SS | 经初期雨水收集池收集处理后回用于货场洒水降尘 | / |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油 | 经化粪池处理后委托当地环卫部门定期清运处置。 | / |
| 声环境 | 设备噪声、运输车辆 | 噪声 | ①基础减震、厂房隔声、距离衰减； ②对进出车辆采取加强管理等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类、4b类排放标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | （1）生活垃圾采用带盖垃圾桶收集，委托环卫部门清运处置； （2）化粪池污泥定期清掏后委托当地环卫部门清运处置； （3）烟气净化器污泥收集后委托当地环卫部门定期清运处置； （4）废机油采用危废收集桶收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | ①为了减少水土流失，工程对路基边坡分别采取了喷播植草、浆砌片石、干砌片石等防护与加固措施。 ②货场绿化面积10782.8m2。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①危险废物暂存间进行重点防渗；②设置专人进行管理，定期对危废储存容器进行检查，并做好巡检记录及时发现事故隐患并迅速予以消除。③编制突发环境事件应急预案，并报昆明市生态环境局寻甸分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费，日常加强应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）项目建设过程中必须严格，落实本环境影响报告提出的各项措施，加强对各污染物治理，确保各项污染物达标排放，建成后及时进行竣工验收及排污许可证申报，并按照排污许可证要求定期进行监测。 （2）加强对职工的环境保护意识培训，制定严格的环保规章制度，并认真贯彻落实。 （3）公司要制定环境保护及安全管理制度，制定各岗位的安全操作规程，对员工定期培训。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目发生重大变动后，符合国家产业政策，选址及总体布局合理；采取污染防治和控制措施后，外排污染物可达标排放，环境影响在可接受范围内，环境功能区质量能够满足相应标准要求，环境风险可控。评价认为，在建设单位认真实施本环评提出的废气、废水、噪声、固体废物治理措施，落实环保各项投资，投产后强化管理的前提下，从环保角度来看，本项目的建设可行。

附表1建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 51.0092 | / | / | 7.23 | 51.0092 | 7.23 | -51.0092 |
|  | SO2 | 0 | / | / | 10.88 | 0 | 10.88 | +10.88 |
|  | NOx | 0 | / | / | 5.04 | 0 | 5.04 | +5.04 |
| 废水 |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.8 | / | / | 4.5 | 0 | 6.3 | +4.5 |
| 一般工业固体废物 | 化粪池污泥 | 0.108 | / | / | 0.272 | 0 | 0.38 | +0.272 |
|  | 烟气净化器污泥 | 0 | / | / | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 废机油 | 0 | / | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①