目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	23

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	41

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	73

六、结论	78

建设项目污染物排放量汇总表	79

附件

附件1：委托书

附件2：咨询服务合同

附件3：投资备案证

附件4：寻甸县采矿权出让合同

附件5：土地租用协议

附件6：危废处置协议

附件7：函2024-82 关于查询云南应崇商贸有限公司自用储油点项目涉及昆明市生态环境分区管控单元情况的复函

附件8：环评批复--云南应崇商贸有限公司寻甸县先锋大麻塘采石场新建项目

附件9：检测报告

附件10：排污登记回执

附件11：生态保护红线和城镇开发边界查询结果

附件12：永久基本农田查询结果

附件13：安全预评价评审意见

附件14：云南应崇商贸有限公司关于《云南应崇商贸有限公司自用储油点项目环境影响报告表》全本信息公开

附件15：营业执照

附件16：项目流程控制表和内审表

附图

附图1：地理位置图

附图2：项目区水系图

附图3：分区防渗图

附图4：项目区周边关系图

附图5：平面布置图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南应崇商贸有限公司自用储油点项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-530129-04-01-744833 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南 省（自治区） 昆明 市 寻甸 县（区） 先锋 乡（街道） 大窝铺村委会大麻塘采石场（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （102度58分49.847秒，25度32分3.519秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5941油气仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业 149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 寻甸县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2304-530129-04-01-744833 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 59.05 |
| 环保投资占比（%） | 11.81 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 100 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目柴油储存项目，产生的大气污染物主要为非甲烷总烃，不涉及有毒有害污染物，因此不设置专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目运行过程中不产生废水. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目柴油最大存储量为30t，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B油类物质临界量为2500t，根据附录C计算Q=30/2500=0.012＜1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）表1要求，不设环境风险专章. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及，不需设置专项评价. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及，不需设置专项评价. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为柴油储存项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的相关内容，项目不属于产业政策中的限制和淘汰类行业，符合国家现行的有关产业政策。 项目已取得寻甸县发展和改革局出具的投资备案证，项目代码为2304-530129-04-01-744833，项目符合国家产业政策。 2、项目与昆明市生态环境分区管控符合性分析 （1）生态保护红线 根据《云南省人民政府关于发布云南省生态红线的通知》(云府发[2018]32号)（以下简称《通知》），《通知》对全省各市区的生态保护红线进行了划定，其中昆明区域范围内的有高原湖泊及牛栏江上游水源涵养生态保护红线、珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线。本项目位于云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内，根据寻甸回族彝族自治县自然资源局的出具的“关于应崇商贸有限公司自用储油点项目范围是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的说明”（详见附件11），项目用地范围未与寻甸县生态保护红线管控范围重叠，不占用生态保护红线，因此项目建设不违背“云南省生态保护红线”的要求。 （2）环境质量底线 项目与昆政发〔2021〕21 号文中规定的环境质量底线要求的符合性分析见下表。 表1-2 项目与昆明市环境质量底线要求的符合性分析 类别; 内容要求; 项目情况; 符合性. 水环境质量底线; 纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。; 项目区域主要地表水为陈家沟，陈家沟汇入蟒蛇河，蟒蛇河为普渡河右侧一级支流，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类水质标准。根据《2023年度昆明市环境质量状况公报》，与2022年相比，普渡河段的普渡河桥断面水质类别保持Ⅲ类不变。区域地表水质量能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，项目区地表水属于水质达标区，项目无废水产生，因此对周边地表水体的水环境质量影响很小。; 符合. 大气环境质量底线; 到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。; 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，2023年寻甸县全年环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；且根据监测结果，项目特征污染物非甲烷总烃能达到《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的环境质量标准限值，说明本项目区环境空气质量状况良好。项目设置油气回收装置2套（1个卸油油气回收装置，1个加油油气回收装置），卸油过程由1个密闭卸油油气回收装置处理，卸油废气通过油气回收装置处理后通过管路回收到油罐车内；1个加油油气回收装置为加油过程加油枪配置的加油油气回收处理装置，加油废气通过油气回收装置处理后回收到油罐内，油气回收系统回收效率大于95%。储油罐油气回收装置的油气排放浓度能满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关标准，厂界内浓度能满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准限值，厂界外油气浓度能满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关标准。; 符合. 土壤环境风险防控底线; 土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。; 项目依托矿山危废暂存间暂存危险废物，委托云南协快再生资源回收有限公司处置。项目油罐采用埋地设置，采用SF双层卧式柴油储罐，并对项目区采取分区防渗（①重点防渗区：灌区、油品管路、环保沟、油水分离池。项目埋地油罐采用SF双层卧式双层埋地储油罐，内、外壁厚分别不应小于6mm和4mm，设置在线检漏系统，并且油罐底板采用30或50cm厚钢筋混凝土筏板；项目埋地加油管道采用满足工艺需求的双层复合管；环保沟采用100mm宽成品钢槽，做防腐处理；油水分离池采用抗渗钢筋混凝土整体浇筑并进行2.0mmHDPE膜进行防渗，使其地面、围堰区达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性能。②一般防渗区：加油房、卸油区。项目加油房和卸油区采用抗渗混凝土地面（≥P6）硬化防渗措施。③简单防渗区为项目区不产生污染物的区域，进行一般的地面硬化处理。）对土壤环境质量影响较小，土壤环境风险可控。; 符合. （3）资源利用上线 项目与昆政发〔2021〕21 号文中规定的资源利用上线要求的符合性分析见下表： 表1-3 项目与昆明市资源利用上线要求的符合性分析 类别; 内容要求; 项目情况; 符合性. 资源 利用 上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目为自建柴油储罐项目，无废水产生，满足水资源利用上线；项目总占地100m2，项目位于云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内，项目未新增占地。根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于云南应崇商贸有限公司自用储油点项目范围是否涉及永久基本农田的说明》，占地不涉及永久基本农田，不涉及耕地等，符合土地资源利用上线要求；项目生产过程中主要消耗电力，对能源消耗影响较小。; 符合. （4）生态环境管控准入清单 《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》于2024年7月11日公开征求意见，根据昆明市生态环境工程评估中心出具的《关于查询云南应崇商贸有限公司自用储油点项目涉及昆明市生态环境分区管控单元情况的复函》内容，项目占地与昆明市生态环境管控单元查询对比，项目占地位于寻甸回族彝族自治县一般管控单元（详见附件7）。本项目与寻甸县生态环境准入清单符合性见表1-4。 表1-4 项目与寻甸县生态环境准入清单符合性分析一览表 管控单元; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 寻甸回族彝族自治县一般管控单元; 空间布局约束; 1.禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。 2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。 3.禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。; 1、项目为自建柴油储罐，不属于房地产开发项目，项目建设地点也不在林地、河湖管理范围内； 2、项目不涉及围湖造田和侵占江河滩地； 3、项目内设有垃圾和危废收集设施，可保证固废合理收集处置，本项目无新增废水产生，生活污水依托现有污水处理设施处理后回用于生产，不向滩涂、沼泽荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 2.严格用地准入，工业用地及商业用地供地前，自然资源部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地。 3.禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞。 4.禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞。; 项目为自用储油点建设项目不涉及两高项目。项目用地为工矿用地，项目不涉及使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞。项目为自用储油点建设项目，不进行捕捞。; 符合. 环境风险防控; 1.严格限制《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 2.禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。 3.严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。; 项目为自用储油点建设项目，所用设备不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备；项目不使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。项目用地现状为闲置工矿用地，不属于污染场地。; 符合. 资源开发效率要求; ——; ——; ——. 综上，项目与昆明市生态环境分区管控要求符合。 3、与《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》（云政发〔2018〕44号）符合性分析 2018年9月11日云南省人民政府发布了《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》（云政发〔2018〕44号），本项目与该方案的符合性分析如下： 表1-5 项目与《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》（云政发〔2018〕44号）符合性分析 序号; 云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案相关内容; 建设项目情况; 符合性. 1; 六、实施重大专项行动，大幅降低污染物排放; （三）实施挥发性有机物（VOCs）专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷、汽车维修等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案。; 本项目为柴油加油站项目，主要为企业的工程车辆服务。废气可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表2标准非甲烷总烃≤4mg/m3的标准要求。项目运行过程项目所在区域环境空气中非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃的环境质量标准2mg/m3要求。; 符合. 由上表可以看出，项目建设符合云南省“蓝天保卫战三年行动计划”相关要求。 4、与《昆明市河道管理条例》的相符性分析 根据昆明市河道管理条例，河道的保护范围为河道管理范围以外100m以内的区域，禁止在河道两侧各200m范围内养殖畜禽，禁止建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态和自然景观的其他项目，禁止倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物，禁止清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品，禁止洗浴，清洗车辆、衣物、卫生器具、容器以及其他污染水体的物品，禁止倾倒污水。 项目区域主要地表水为陈家沟，陈家沟汇入蟒蛇河，蟒蛇河为普渡河右侧一级支流，不属于河道管理范围，本项目为新建自用柴油储罐项目，不涉及养殖畜禽，不属于排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态和自然景观的其他项目，本项目污染物采用合理措施得到妥善管理，不进行清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品，不涉及洗浴，清洗车辆、衣物、卫生器具、容器以及其他污染水体的物品以及向河道倾倒污水。本项目不违反《昆明市河道管理条例》相关规定。 5、项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》分析 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》对比分析情况见下表1-6。 表1-6 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 《指南》要求; 本项目; 相符性. 一、禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035 年）》、《景洪港总体规划（2019—2035 年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目位于云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内，不属于码头项目。; 相符. 二、第二条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目位于云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内，本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。; 相符. 三、禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目位于云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内，本项目不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围、风景名胜区; 相符. 四、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内，本项目不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围、水源二级保护区的岸线和河段范围; 相符. 五、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内，本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围; 相符. 六、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及; 相符. 七、禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及; 相符. 八、禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目不涉及; 相符. 九、禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及; 相符. 十、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目不涉及; 相符. 十一、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目不涉及; 相符. 十二、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不涉及; 相符. 十三、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 本项目不涉及; 相符. 十四、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不涉及; 相符. 6、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 2022年1月19日推动长江经济带发展领导小组办公室发布了“关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知”，本项目位于昆明市寻甸县，属于长江经济带区域内，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性见下表。 表1-7 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析一览表 指南要求; 项目情况; 相符性. 1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为自用柴油储罐项目，不属于码头及长江通道项目。; 相符. 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内，不涉及自然保护区、风景名胜区。; 相符. 3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水体的投资建设项目。; 本项目位于云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内，不涉及饮用水源一级保护区。; 符合. 4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主要功能定位的投资建设项目。; 本项目位于云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内，不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。; 符合. 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内，不涉及利用、占用长江流域河湖岸线；不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区；不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 符合. 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目位于云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内，项目不设排污口。; 符合. 7、禁止在“一江、一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目为自用柴油储罐项目，不属于生产性捕捞项目。; 符合. 8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内，不在长江干支流、重要湖泊岸线三公里范围内。; 符合. 9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为自用柴油储罐项目，不属于高污染项目。; 符合. 10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为自用柴油储罐项目，不属于禁止类布局规划项目。; 符合. 11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于国家发改委颁发的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许发展的项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目及高耗能高排放项目。; 符合. 7、项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析 根据《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》(云环通(2019)125号)，其中“三重点行业治理任务，（五）油品储运销 VOCs 综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油(含航空煤油)以及原油等 VOCs 排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理”。 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，2020年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次。推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动储油库安装油气回收自动监控设施。 本项目为自用柴油储罐，项目采取以下废气治理措施：设置油气回收装置2套（1个卸油油气回收装置，1个加油油气回收装置），卸油过程由1个密闭卸油油气回收装置处理，卸油废气通过油气回收装置处理后通过管路回收到油罐车内；1个加油油气回收装置为加油过程加油枪配置的加油油气回收处理装置，加油废气通过油气回收装置处理后回收到油罐内，油气回收系统回收效率大于95%。油罐储油过程随昼夜温差产生的废气通过通气管管口排出，通气管高出地面4.5m，安装于卸油区内，最终由通气管排放。 综上，本项目符合《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》对加油站 VOCs 的综合治理要求。 8、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年5月24日）控制要求相符性分析 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年5月24日）相符性分析见下表。 表1-8 本项目与《挥发性有机物污染防治技术政策》对比情况 序号; 标准要求; 本项目实际情况; 是否符合. 1; 储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统。; 本项目为自用柴油储罐项目，共设置油气回收装置2套（1个卸油油气回收装置，1个加油油气回收装置）; 符合. 2; 油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶灌，当采用固定浮顶灌时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备; 项目埋地油罐采用SF双层卧式双层埋地储油罐，项目共设置油气回收装置2套（1个卸油油气回收装置，1个加油油气回收装置）; 符合. 3; 油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集送至回收设备，也可以返回储罐或送入气体管网; 本项目为自用柴油储罐项目，加强收发油管理; 符合. 由分析结果可知，项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年5月24日）中相关要求。 9、与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析 本项目与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析详见下表1-9。 表1-9 与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析 内容; 建设项目符合情况; 符合情况. 二、指导思想、原则和目标 （四）分区保护重点 上游区包括重庆、四川、贵州、云南等省市，区域水土流失、荒漠化严重，矿产资源开发等带来的环境污染和生态破坏问题突出，大城市及周边污染形势严峻。应重点加强水源涵养、水土保持、生物多样性维护和高原湖泊湿地保护，强化自然保护区建设和管护，合理开发利用水资源，禁止煤炭、有色金属、磷矿等资源的无序开发，加大湖库、湿地等敏感区的保护力度，加强云贵川喀斯特地区、金沙江中下游、嘉陵江流域、沱江流域、乌江中上游、三峡库区等区城水土流失治理与生态恢复，推进成渝城市群环境质量持续改善。; 本项目选址位于云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内，属于自用柴油储罐项目，不属于该规划中禁止类项目; 符合. 六、全面推进环境污染治理，建设宜居城乡环境 （一）改善城市环境空气质量 实施城市空气质量达标计划。全面推进长江经济带 126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，完成35蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造、平板玻璃天然气燃料替代及脱硝改造。实施燃煤电厂超低排放改造工程和清洁柴油机行动计划。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物综合整治工程。强化机动车尾气治理，优先发展公共交通，鼓励发展天然气汽车，加快推广使用新能源汽车。; 本项目属于自用柴油储罐项目，共设置油气回收装置2套（1个卸油油气回收装置，1个加油油气回收装置），卸油过程由1个密闭卸油油气回收装置处理，卸油废气通过油气回收装置处理后通过管路回收到油罐车内；1个加油油气回收装置为加油过程加油枪配置的加油油气回收处理装置，加油废气通过油气回收装置处理后回收到油罐内。; 符合. 本项目与《长江经济带生态环境保护规划》不冲突。 10、与生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号）符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号）其中“（五）油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。 推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动储油库安装油气回收自动监控设施。” 本项目为自用柴油储罐，项目采取以下废气治理措施：油气回收装置2套（1个卸油油气回收装置，1个加油油气回收装置），卸油过程由1个密闭卸油油气回收装置处理，卸油废气通过油气回收装置处理后通过管路回收到油罐车内；1个加油油气回收装置为加油过程加油枪配置的加油油气回收处理装置，加油废气通过油气回收装置处理后回收到油罐内。 综上，项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号）要求。 11、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析 本项目主要涉及《昆明市大气污染防治条例》的规定分析如下： 表1-10 项目与《昆明市大气污染防治条例》的符合性分析 条例; 项目情况; 符合性. 第二十八条 储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，应当按照有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。; 本项目为柴油加油站项目，项目按要求安装油气回收装置，并在加油和卸油时，保证其正常运行。; 相符. 第三十五条 本市城市规划区内的施工单位应当遵守下列施工工地污染防治要求： （一）施工工地出入口明显位置公示施工现场负责人、扬尘防治监管责任人、扬尘污染控制措施、举报电话等信息，接受社会监督； （二）在施工现场周边、施工作业区域，按照相关行业标准设置连续硬质围挡、采用喷淋、洒水等措施，工地内主要道路进行硬化处理； （三）对施工现场可能产生扬尘的物料堆放场所采用密闭式防尘网遮盖等措施，对其他非作业面的裸露场地应当进行覆盖，对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理；建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒； （四）道路挖掘施工应当采取洒水等有效措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时恢复路面； （五）建筑物拆除、土石方作业等易产生扬尘的施工作业应当采取湿法作业； （六）施工车辆应当采取除泥、冲洗等除尘措施后方可驶出工地。; 项目在施工时将严格下列施工工地污染防治要求： （一）施工工地出入口明显位置公示施工现场负责人、扬尘防治监管责任人、扬尘污染控制措施、举报电话等信息，接受社会监督； （二）在施工现场周边、施工作业区域，按照相关行业标准设置连续硬质围挡、采用喷淋、洒水等措施，工地内主要道路进行硬化处理； （三）对施工现场可能产生扬尘的物料堆放场所采用密闭式防尘网遮盖等措施，对其他非作业面的裸露场地应当进行覆盖，对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理；建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒； （四）道路挖掘施工应当采取洒水等有效措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时恢复路面； （五）建筑物拆除、土石方作业等易产生扬尘的施工作业应当采取湿法作业； （六）施工车辆应当采取除泥、冲洗等除尘措施后方可驶出工地。; 符合. 第五十条 可能发生大气突发环境事件的企业事业单位应当按照有关规定编制应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。 在发生或者可能发生大气突发环境事件时，企业事业单位应当立即启动应急预案，采取处理措施，防止污染扩大，及时通报可能受到大气污染危害的单位和居民，并向所在地生态环境主管部门报告；; 项目在建成运行后，将严格按照要求编制突发环境事件应急预案，并及时报昆明市生态环境局寻甸分局备案。并在发生或者可能发生大气突发环境事件时，企业事业单位应当立即启动应急预案，采取处理措施，防止污染扩大，及时通报可能受到大气污染危害的单位和居民，并向所在地生态环境主管部门报告。; 符合. 综上，项目与《昆明市大气污染防治条例》相符合。 12、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析见下表。 表1-11 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性对照表 源项; 相关规定; 本项目情况; 符合性. VOCs物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中; 采用密闭双层罐储存; 相符. VOCs物料转移和输送; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车; 项目油品输送时采用密闭管道输送; 符合. 含VOCs产品的使用过程; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目采用二级油气回收装置，能有效回收卸油、加油过程的油气; 符合. VOCs无组织排放废气收集系统要求; 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 项目采用二级油气回收装置，能有效回收卸油、加油过程的油气; 符合. VOCs排放控制要求; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 项目采用了油气回收系统，油气回收效率可达95%以上; 符合. 综上，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符。 13、与《地下水管理条例》的符合性分析 项目与《地下水管理条例》（2021年10月21日中华人民共和国国务院令第748号公布）的符合性分析如下表。 表1-12 项目与《地下水管理条例》符合性对照表 相关规定; 本项目情况; 符合性. 加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测; 本项目使用SF双层罐储存，并设置监测井对地下水进行跟踪监测; 相符. 由上表可知，项目建设符合《地下水管理条例》中的相关要求。 14、与《云南省地下水管理办法》符合性分析 《云南省地下水管理办法》已经2023年11月20日第十四届省人民政府第22次常务会议审议通过，自2024年2月1日起施行。项目与其符合性分析见下表。 表1-13 项目与《云南省地下水管理办法》符合性对照表 相关规定; 本项目情况; 符合性. 第三十条 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物； （二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质； （三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物； （四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。; （1）项目食堂废水依托食堂的油水分离器预处理，与其他生活废水一起进入沉淀池，再进入一体化污水处理设施处理，回用于矿山洒水；不涉及利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物。 （2）项目不涉及利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质。 （3）项目不涉及利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。 （4）项目不涉及法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。; 符合. 第三十一条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染： （一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施； （二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，建设地下水水质监测井，按照有关标准和技术规范进行监测； （三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并按照有关标准和技术规范进行防渗漏监测； （四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施； （五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。; （1）项目不涉及兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动。 （2）本项目为自用储油点项目，不涉及化学品生产、矿山开采、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等。 （3）本项目柴油罐为SF双层罐，并且内、外壁厚分别不应小于6mm和4mm，设置在线检漏系统，并且油罐底板采用30或50cm厚钢筋混凝土筏板。 （4）项目不涉及存放可溶性剧毒废渣的场所。 （5）项目不涉及法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。; 符合. 15、选址符合性分析 （1）库址选择符合性分析 项目属于矿山的配套工程，为了满足矿山设备车辆等的需求，不影响车辆长时间连续工作，避免断油情况，企业需在厂区内建设柴油储罐，且仅为公司内部车辆使用，不对外经营。根据《石油库设计规范》（GB50074-2014），本项目柴油储罐属于企业附属石油库，属五级库，火灾危险特性为甲类，相关库址选择符合性见下表： 表1-14 与GB50074-2014相关库址选择符合性分析 库址选择相关要求; 本项目情况; 符合性. 石油库的库址选择应根据建设规模、地域环境、油库各区的功能及作业性质、重要程度，以及可能与邻近建（构）筑物、设施之间的相互影响等，综合考虑库址的具体位置，并应符合城镇规划、环境保护、防火安全和职业卫生的要求，且交通运输应方便。; 本项目位于云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内，出入口接进场道路，交通便利，符合城乡规划、环境保护和防火安全要求。; 符合. 石油库应选在不受洪水、潮水或内涝威胁的地带；当不可避免时，应采取可靠的防洪、排涝措施。; 项目柴油储罐选址在不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。; 符合. 石油库的库址应具备良好的地质条件，不得选择在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能場陷的地区。; 项目柴油储罐选址具备良好的地质条件，不在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能場陷的地区。; 符合. 石油库的库址应具备满足生产、消防、生活所需的水源和电源的条件，还应具备污水排放的条件。; 项目水电满足运营需求，且具备污水排放条件。; 符合. 石油库的储罐区、水运装卸码头与架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路的安全距离，不应小于1.5倍杆（塔）高；石油库的铁路罐车和汽车罐车装卸设施、其他易燃可燃液体设施与架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路的安全距离，不应小于1.0倍杆（塔）高；以上各设施与电压不小于35kV的架空电力线路的安全距离不应小于30m。; 项目柴油储罐附近无架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路。; 符合. 石油库与库外居民区和公共建筑物、工矿企业、国家铁路线、工业企业铁路线安全距离分别为70（35）m、35m、50m、25m、15m; 项目柴油储罐附近不存在铁路线，储罐与最近居民距离约777m（西南侧大窝铺村）、与项目采石场80m，周边无国家铁路线和工业企业铁路线。; 符合. （2）安全距离符合性分析 根据《云南应崇商贸有限公司自用储油点项目安全预评价报告》安全设施设计内容符合安全设施设计编制要求，总平面布置符合安全生产的法律、法规等的有关规定和要求。安全设施设计的安全设施设计措施满足相关规范、标准的安全要求，项目安全预评价评审意见详见附件13。 本项目为企业自备柴油油罐，不对外经营，项目建设在厂区内部，方便公司内部车辆加油，因此本项目不属于加油站，而属于企业附属柴油罐。但本项目与厂外建（构）筑物的距离同时也能满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定，本项目柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离与本项目实际情况对比分析见表1-15。 表1-15 本项目选址与标准对比情况 自用储油点外建（构）筑物; 自用储油点柴油工艺设备. 埋地柴油罐（三级）; 通气管管口; 加油机; 建（构）筑物名称. 重要公共建筑物; 规范值; 25; 25; 25; 无重要公共建筑. 设计值; -; -; -. 明火或散发火花地点; 规范值; 10; 10; 10; 东北面维修仓库. 设计值; 15.15; 13.54; 13.12. 结论; 符合; 符合; 符合. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 规范值; 6; 6; 6; 无一类保护物. 设计值; -; -; -. 二类保护物; 规范值; 6; 6; 6; 无二类保护物. 设计值; -; -; -. 三类保护物; 规范值; 6; 6; 6; 西面员工宿舍. 设计值; 17.02; 23.62; 37.53. 结论; 符合; 符合; 符合. 规范值; 6; 6; 6; 东南面办公生活区. 设计值; 31.36; 34.59; 23.47. 结论; 符合; 符合; 符合. 规范值; 6; 6; 6; 南面地磅. 设计值; 17.56; 21; 11.42. 结论; 符合; 符合; 符合. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 规范值; 9; 9; 9; 无. 设计值; -; -; -. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐; 规范值; 9; 9; 9; 无. 设计值; -; -; -. 室外变配电站; 规范值; 12.5; 12.5; 12.5; 无变配电站. 设计值; -; -; -. 铁路、地上城市轨道线路; 规范值; 15; 15; 15; 无铁路. 设计值; -; -; -. 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路; 规范值; 3; 3; 3; 无. 设计值; -; -; -. 城市次干路、支路和二级公路、四级公路; 规范值; 3; 3; 3; 东南面厂区道路. 设计值; 13.26; 16.33; 4. 结论; 符合; 符合; 符合. 架空通讯线; 规范值; 5; 5; 5; 无. 设计值; -; -; -. 架空电力线路; 无绝缘层; 规范值; 6.5; 6.5; 6.5; 无. 设计值; -; -; -. 有绝缘层; 规范值; 5m; 5; 5; 无. 设计值; -; -; -. 由上表可以看出本项目地埋油罐、通气管管口、加油机与站外建（构）筑物间的距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中与外环境建构筑物的安全距离要求。本项目在云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内，项目不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区，不在水源保护区内，不在风景名胜区内，环境敏感点少，周边无医院、学校等特殊敏感点。 （3）平面布局合理性分析 项目平面布局设计与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定对比情况如表1-16，1-17所列： 表 1-16 本项目总平面布置与标准对比情况 序号; 标准要求; 本项目情况; 符合性. 1; 车辆入口、出口道路分开设置; 车辆入口、出口道路分开设置; 相符. 2; 单车道或单车停车位宽度≥4m，双车道或单车停车位宽度≥6m; 1条单车道，宽度为4m; 符合. 3; 站内道路转弯半径≥9m; 站内弯道半径12m; 符合. 4; 站内停车场和道路路面不应采用沥青路面; 储油点停车位和道路面拟为水泥路面; 符合. 5; 埋地罐壁之间距离≥2m，罐壁与罐壁之间采用防渗混凝土墙隔 开; 埋地罐壁之间距离2m，罐壁与罐壁之间采用防渗混凝土墙隔 开; 符合. 表1-17 储油点内设施防火间距表（m） 设施名称; 柴油罐; 柴油通气管管口; 油品卸车点; 加油机. 柴油罐; 规范值; —; —; —; —. 设计值; —; —; —; —. 柴油通气管管口; 规范值; —; —; 2; —. 设计值; —; —; 4.21; —. 油品卸车点; 规范值; —; 2; —; —. 设计值; —; 4.21; —; —. 加油机; 规范值; —; —; —; —. 设计值; —; —; —; —. 值班室; 规范值; 6; 6; —; 6. 设计值; 33.4; 36.9; —; 29.8. 根据上表对比情况，本项目建设情况符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中设计规范要求，本项目平面布置规范，且物流短捷，人流、物流互不交叉干扰。项目站内各设施间的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中设计规范要求。 本项目加油点整体呈矩形，出入口设置于项目区东南侧。加油房位于东南侧，内设置1台单枪单油品双显加油机；油罐区位于加油房西北侧，为地埋式，设置1个50m³ 0#柴油罐。密闭卸油点位于油罐区西南侧，柴油罐设置1根通气管，管口高出地坪4.5m。消防沙箱和消防器材箱位于卸油区北侧。油罐区四周设置雨水截水沟，初期雨水经排水沟进入沉淀池。 综上，从环境保护角度考虑，本项目总平面布局规范、合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 云南省寻甸县先锋大麻塘普通建筑材料用石灰岩矿是由云南应崇商贸有限公司通过挂牌方式取得开采权，云南应崇商贸有限公司成立于2020年3月11日，注册资金为500万元，公司主要经营业务为建材、建筑材料、煤炭及制品的销售，砂石料生产加工及销售等。 2020年11月云南应崇商贸有限公司委托北京文华东方环境科技有限公司编制了《云南应崇商贸有限公司寻甸县先锋大麻塘采石场新建项目报告书》，2020年12月25日取得了昆明市生态环境局寻甸分局关于对《云南应崇商贸有限公司寻甸县先锋大麻塘采石场新建项目报告书》的批复，批复号：昆生环寻[2020]228号；于2022年9月7日办理了固定污染源排污登记（登记编号：91530129MA6PBZQK7A001Z）；于2022年5月10日取得了突发环境事件应急预案备案表（备案编号：530-129-2022-030-L）；于2022年9月4日进行了自主验收。 为了合理规划先锋大麻塘普通建筑材料用石灰岩矿产品的正常生产及生产成本的节约、公司计划在云南省寻甸县先锋大麻塘普通建筑材料用石灰岩矿（寻甸县先锋镇窑上村委会）建设配备1个储油罐及加油机1套。本次新建项目于2023年4月17日取得了寻甸回族彝族自治县发展和改革局出具的云南省固定资产投资项目备案证，项目代码为2304-530129-04-01-744833。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，该项目应进行环境影响评价；按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“五十三、装卸搬运和仓储业 149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）”应编制环境影响报告表。我单位受云南应崇商贸有限公司，承担了“云南应崇商贸有限公司自用储油点项目”的环境影响评价工作。接受委托后，我公司派专人进行了现场踏勘以及资料收集，认真分析了本工程的建设规模、主要技术标准，项目所在地区的环境特征，以及本工程建设对当地经济发展、社会发展和周边环境的影响，编制了《云南应崇商贸有限公司自用储油点项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批，作为环境管理的依据。 2、建设项目基本概况 项目名称：云南应崇商贸有限公司自用储油点项目 建设地点：云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内 建设单位：云南应崇商贸有限公司 建设性质：新建 项目投资：总投资500万元 占地面积：总占地面积100m2 建设规模及主要内容：建设1个地下SF双层卧式储油罐，总容量为50m3，最大储存30t柴油，并配套加油机1台及其附属设施。 新建项目位于现有项目生活区北侧约36m处，在现有项目用地范围内进行建设，不新增占地。 3、工程建设内容及规模 项目占地100m2，建设储油加油设施及附属设施，配备加油机1台及油罐。 表2-1 项目工程组成一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 罐区; 占地100m2，1个50m3的SF双层卧式柴油储罐，位于加油区西北侧。油罐设置人孔操作井，为密闭井盖和井座，通气管拟设置在罐区，管口高出地面 4.5m，通气管口拟设防雨型阻火器。油罐拟设置高液位报警仪、油罐及管道拟设置泄漏检测报警仪。油罐区拟设置 1 台 35kg推车式干粉灭火器、一个 2m3的消防沙箱、一个消防器材箱，消防器材箱内配置 2 块灭火毯、2 把消防铲、2 只消防桶。; 新建. 加油房; 1座，占地5m2，高约2m，主要用于矿山车辆加油，柴油储罐至加油房油品管路采用双层复合输油管道，埋地敷设10m，共设置1台单枪税控加油机，共配1支单枪柴油加油枪，年加柴油350t、388.9m3; 新建. 卸油区; 密闭卸油口布置于罐区西南侧，设置1个卸油口，接口上设置明显的油品标识。卸油接口装设快速接头及密封盖。密闭卸油点附近设置消防器材箱、消防工具箱和消防沙箱；卸油口旁设置静电接地报警仪和人体静电释放装置。; 新建. 辅助工程; 办公生活区; 依托矿山办公生活区，主要包括配电室、机械堆放场地、职工宿舍、汽车停放场地、厕所等建筑物及场地。建筑结构为砖混结构，共一层。; 依托已有设施. 公用工程; 给水工程; 项目运营过程中无人员增加，给水依托矿山供水罐供给，共有 3个 20m3的供水罐; 依托已有设施. 供电工程; 依托矿山变压器，矿山从大窝铺村10kV配电线路引入矿山，在破碎站附近安装1台变压器。; 依托已有设施. 排水工程; 项目实行雨污分流，项目区雨水依托矿山截排水沟，直接排出矿区。食堂废水依托食堂的油水分离器预处理，与其他生活废水一起进入沉淀池，再进入一体化污水处理设施处理，回用于矿山洒水。 雨天前15min的初期雨水经场地内环保沟集中收集经油水分离池处理后排入厂区一体污水处理系统进行处理。; 环保沟和油水分离池新建，其余依托已有设施. 环保工程; 废气治理; 油气回收装置2套（1个卸油油气回收装置，1个加油油气回收装置），卸油过程由1个密闭卸油油气回收装置处理，卸油废气通过油气回收装置处理后通过管路回收到油罐车内；1个加油油气回收装置为加油过程加油枪配置的加油油气回收处理装置，加油废气通过油气回收装置处理后回收到油罐内，油气回收系统回收效率大于95%。油罐储油过程随昼夜温差产生的废气通过通气管管口排出，通气管高出地面4.5m，安装于卸油区内，最终由通气管排放。; 新建. 废水治理; 食堂0.3m3油水分离器、3.0m3/d的一体化污水处理设施、1个2.5m3沉淀池; 依托已有设施. 厂区周边设置环保沟与油水分离池（1.0m3）相连。场内初期雨水经油水分离池处理后排入厂区已建的污水处理设施处理后回用于矿区洒水降尘。; 新建. 噪声治理; 针对加油机等设备采取安装设备基础加固、安装减振设施，隔声等措施，厂区进行绿化；对运输车辆设施进行严格管理，设置减速、禁鸣等提示标志措施; 新建. 固废处理处置; 危废间; 油罐清洗油泥、废手套、废抹布依托矿山已有危废间暂存，5m2，委托云南协快再生资源回收有限公司处置; 已建成，本次环评提出整改：危废间内四面墙角设置截流沟，在截流沟最低处设置泄漏液体收集池（0.035m3）；危废间外周围设置截排水沟，将雨水引流至危废间区域外；严格实行台账制度，纸质台账保存至少三年；建设单位应制定贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等，并做到制度上墙；危废间、废油桶按HJ1276要求设置危险废物场所标志和贮存设施、危险废物标签等危险废物识别标志。. 生活垃圾; 在项目布设生活垃圾收集桶若干，用于收集生活垃圾; 新建. 地下水防治; 项目采取分区防渗： ①重点防渗区：灌区、油品管路、环保沟、油水分离池。项目埋地油罐采用SF双层卧式双层埋地储油罐，内、外壁厚分别不应小于6mm和4mm，设置在线检漏系统，并且油罐底板采用30或50cm厚钢筋混凝土筏板；项目埋地加油管道采用满足工艺需求的双层复合管；环保沟采用100mm宽成品钢槽，做防腐处理；油水分离池采用抗渗钢筋混凝土整体浇筑并进行2.0mmHDPE膜进行防渗，使其地面、围堰区达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性能。 ②一般防渗区：加油房、卸油区。项目加油房和卸油区采用抗渗混凝土地面（≥P6）硬化防渗措施。 ③简单防渗区为项目区不产生污染物的区域，进行一般的地面硬化处理。; 新建. 跟踪监测井：项目在油罐下游设置一个跟踪监测井; 新建. 环境风险措施; 罐区设置液位仪及在线防泄漏监控报警系统1套; 新建. 3、项目总平面布置 项目占地100m2，位于矿山办公生活区北侧36m处，整体呈矩形，出入口设置于项目区东南侧。加油房位于东南侧，内设置1台单枪单油品双显加油机；油罐区位于加油房西北侧，为地埋式，设置1个50m³ 0#柴油罐。密闭卸油点位于油罐区西南侧，柴油罐设置1根通气管，管口高出地坪4.5m。消防沙箱和消防器材箱位于卸油区北侧。厂区周边设置环保沟与油水分离池（1.0m3）相连，场内初期雨水经油水分离池处理后排入厂区已建的污水处理设施处理。员工休息区依托矿山办公生活区，危废间依托矿山已有设施。详见附图5。 4、规模及设备 4.1生产设备 表2-2 生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 柴油罐; DN2800，L=7200，50m3; 台; 1; SF 双层卧式埋地油罐. 2; 加油机; JSK-45E2121A; 台; 1; 单枪单油品双显加油机. 3; 油品管路; 双层复合输油管道; m; 10; 埋地. 4; 双层罐渗漏检测系统; 套; 1. 5; 双层管道渗漏检测系统; 套; 1. 6; 液位仪; 套; 1. 7; 静电接地仪; 套; 1. 8; 人体静电导除装置; 台; 1. 9; 阻火器; 个; 1. 4.2产品方案 产品方案如下表所示。 表2-3 项目产品方案表 序号; 业务/产品; 单位; 消耗量. 1; 柴油; t/a; 350. 4.3消防器材配备情况表 2-4 消防器材配备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 消防沙箱; 2m3; 个; 1; 市场购入. 2; 推车式干粉灭火器; 35kg; 台; 1; 市场购入. 3; 灭火毯; /; 块; 2; 市场购入. 4; 消防锹; /; 只; 2; 市场购入. 5; 消防桶; /; 只; 2; 市场购入. 6; 手提式干粉灭火器; 5kg; 具; 2; 市场购入. 5、原辅材料消耗 （1）项目主要原辅材料消耗量见表2-5。 表2-5 项目原辅材料一览表 序号; 油料及动力名称; 单位; 规格; 数量; 备注. 1; 柴油; t/a; 0＃; 350; 由中石化供货，最大存储量为50m3. - 主要原辅材料成分及理化性质 表2-6 柴油的理化性质和危险特性一览表 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、口入、经皮肤吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳 二氧化碳. 健康危害：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头晕及头痛。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-18; 相对密度（水＝1）; 0.87~0.9. 闪点（℃）：; -55; 相对密度（空气=1）; /. 引燃温度（℃）：; 350~380; 爆炸上限％（V/V）：; 6.5. 沸点（℃）：; 282~338; 爆炸下限％（V/V）：; 0.6. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作柴油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 273mg/kg（大鼠经口）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 6、劳动定员及工作制度 （1）工作制度 项目年工作日300天，每天1班，每班8小时。 （2）劳动定员 本项目无新增劳动定员，工作人员从矿山内部调配。 7、建设进度 本项目拟于2024年9月开工建设，2025年1月建成，项目施工期约为4个月，主要为场地平整、基础开挖、主体建筑工程建设、竣工验收等。施工期施工人员约5人/d，工作实行一班制，每天工作8小时，施工人员不在工地食宿。 8、项目区水平衡分析 （1）生活用水 项目不新增职工，不产生新增生活用水，因此不新增生活污水。本项目现有产生的食堂餐饮废水经食堂油水分离器（已有）处理后与现有生活污水一起进入沉淀池（已有）、一体化污水处理设备（已有）处理达标后回用于矿山洒水，不外排。 （2）初期雨水 项目卸油时可能由于操作不当，导致少量油品滴落地面，降雨天雨水会在项目区场内形成地表径流，在雨水冲刷作用下，随雨水直接进入地表水体，将一定程度对水体造成污染。卸油区设环保沟对产生的初期雨水进行收集，初期雨水收集面积约为100m2。项目需建设油水分离池对降雨前15分钟内产生的初期雨水进行预处理后，排入一体化污水处理设备（已有），处理达标后回用于矿山洒水。 采用寻甸县近二十年平均降雨量来计算厂区初期雨水产生量，计算公式为： Wi=ψ×q×F×10-3×15 式中：Wi—初期雨水量（m3/次）； q—降雨强度（mm/min），寻甸县近二十年平均降雨量1022.4mm； F—汇水面积（hm2），项目区汇水面积0.01hm2； ψ—径流系数，项目区水泥地面，径流系数取0.9； 15—初期雨水按降雨前15min计； 经计算，降雨前15min初期雨水产生量为0.138m3/次。寻甸降雨天以135天计，初期雨水产生量为18.63m3/a。 运营期的用排水情况见表2-7。 表2-7 运营期用排水情况一览表 项目; 用水量（m3/d）; 污水产生量（m3/d）; 排水方案. 员工生活用水; /; /; 项目不新增职工，不产生新增生活用水，因此不新增生活污水。本项目现有产生的食堂餐饮废水经食堂油水分离器（已有）处理后与现有生活污水一起进入沉淀池（已有）、一体化污水处理设备（已有）处理达标后回用于矿山洒水，不外排。. 初期雨水; 0.138; 0.138; 前15分钟内产生的初期雨水经油水分离池预处理后排入一体化污水处理设备（已有），处理达标后回用于矿山洒水。. 合计; 0.138; 0.138; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程简述 施工期主要为基础开挖、建构筑物的建造、设备的安装调试。项目施工期的主要产污环节流程如下图。 图2-1 项目施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺流程简述 1、加油工艺 ①油品运输：油品采用油罐车运送至本项目加油站内。 ②卸油：本项目采用自流密闭卸油方式卸油。油罐车与泄油接口、蒸汽回收管口与油罐车油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油罐车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开卸油阀后油品因液位差便自流进入相应的埋地储油罐，油气因正压被压回油罐车。回收至油罐车内的油气由罐车带回油库。 ③存储：本项目设置1个埋地油罐，储存0#柴油。油罐设有液位仪，用于预防溢油事故，有效保障加油站安全。 ④加油：加油机为自动税控计量加油，加油枪为油气回收型加油枪。提枪加油，完毕后收枪复位。潜油泵将储罐内的油品抽出，通过加油管道输送给带计量的加油机，最后由加油枪加入汽车油箱里，从而实现为汽车油箱加装柴油的作业。 运营期卸油加油流程及产污节点见图2-2。 图2-2 项目工艺流程及产污节点图 2、油气回收工艺 本项目油气回收系统由卸油油气回收系统、加油油气回收系统组成。该系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油、加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发，达到保护环境及员工身体健康的目的。 （1）卸油油气回收 卸油油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，卸油油气回收阶段结束。卸油油气回收工艺流程图见图2-3。 图2-3 卸油油气回收工艺流程图 （2）加油油气回收 加油油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：加油站加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备。将加油过程挥发的油气回收到油罐内。加油过程是经常但不连续的发生，储油产生油气一般是在温度较高时会产生，即一般是在白天发生，加油会使储罐内气压降低，可用储油产生的油气平衡气压，同时也减少了储油产生的油气外排。加油油气回收工艺流程图见图2-4。 图2-4 加油油气回收工艺流程图 3、产污环节 主要污染工序见下表。 表2-8 建设项目营运期产污环节及污染因子一览表 污染类别; 产污单元; 主要生产工艺; 主要污染物; 治理措施; 排放方式. 废气; 加油站; 卸油; 非甲烷总烃; 密闭卸油、安装油气回收装置; 无组织. 加油; 采用油气回收式加油枪、安装油气回收装置. 油品储存; 油罐地埋、呼吸管. 汽车尾气; 汽车起停; 总烃、CO、NOx; 自然扩散; 无组织. 废水; 办公生活; 员工生活废水; COD、BOD5、氨氮、SS、TP、动植物油; 食堂废水依托食堂的油水分离器预处理，与其他生活废水一起进入沉淀池，再进入一体化污水处理设施处理，回用于矿山洒水; 不外排. 初期雨水; 初期雨水; SS、石油类; 经油水分离池预处理后排入一体化污水处理设备（已有），处理达标后回用于矿山洒水; 不外排. 固废; 加油作业; 工作人员; 含油抹布、手套、工作服; 暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处理; 合理处置，处置率100%. 油罐清掏; 油罐定期清理; 油罐清洗油渣; 委托有资质的单位定期清洗后直接清运处置. 油水分离池; 初期雨水收集; 油水分离池浮油; 由本项目工作人员清掏后暂存于危废暂存间内，委托有资质; 单位定期清运处置. 加油作业; 加油作业; 处理跑、冒、滴、漏的含油砂子; 暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处理. 噪声; 运营过程; 设备及车辆运行; 加油机、潜油泵、加油车辆; 设置“禁鸣”“减速”标识、优化设备选型; 连续. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续办理情况 2020年11月云南应崇商贸有限公司委托北京文华东方环境科技有限公司编制了《云南应崇商贸有限公司寻甸县先锋大麻塘采石场新建项目报告书》，2020年12月25日取得了昆明市生态环境局寻甸分局关于对《云南应崇商贸有限公司寻甸县先锋大麻塘采石场新建项目报告书》的批复，批复号：昆生环寻[2020]228号。现有项目于2022年9月7日取得了排污许可证登记回执，登记编号为：91530129MA6PBZQK7A001Z。2022年9月委托云南洵环环境科技有限公司编制了《云南应崇商贸有限公司寻甸县先锋大麻塘采石场新建项目竣工环境保护验收调查报告》，并于2022年9月4日通过验收。 2、现有工程内容以及现有工程污染物产生、排放情况 表2-9 现有工程内容 建设内容; 名称; 建设内容. 主体工程; 露天开采区; 矿区共设置2600m、2590m、2580m、2570m、2560m共5个台阶，采场最高坡顶线标高2590m，采场底部标高2560m，采场开采最大深度40m，终了台阶坡面角为60°，最终境界边坡角为42～52°，最终开采境界面积为44574.80m2。. 辅助工程; 工业场地; 工业场地区位于露天开采区南侧，设有1#破碎站、2#破碎站和砂石料堆场，总占地面积0.9hm2。1#破碎站位于工业场地东北侧，2#破碎站位于工业场地南侧，1#破碎站和2#破碎站对矿石进行破碎后按粒径大小筛分公分石、瓜子石及石粉，筛分后的公分石、瓜子石及石粉临时堆放在砂石料堆场后外卖。. 堆料场; 砂石料堆场位于工业场地西侧，占地面积为0.28hm2。砂石料堆场用密目网进行遮盖，并且设有一台雾炮机进行洒水降尘。. 临时废土石场; 设有临时排土场，表土堆放区存放表土，用于植被恢复绿化覆土，项目无废石产生，废土石堆放区不设置，表土堆放区的初期雨水进入工业场地西南侧的沉砂池沉淀后回用. 办公生活区; 设有一个办公生活区，主要包括配电室、机械堆放场地、职工宿舍、汽车停放场地、厕所等建筑物及场地。建筑结构为砖混结构，共一层。. 高位水池; 项目供水由供水罐供给，设有3个20m3的供水罐供给. 公用工程; 供电工程; 矿区北侧陈家沟内引用，引入矿区供水水罐后供矿山生产生活及消防用水。. 排水工程; 项目区设有截排水沟，雨水通过截排水沟排出矿区. 道路; 根据现场踏勘，项目开拓公路长约0.6km，为碎石路面，路面宽度为4m。外部运输道路为附近乡村公路，公路路面为水泥路面。路面宽度为4m。. 环保工程; 废气治理设施; 1#破碎站破碎筛分设有1台除尘效率为99.9%的布袋除尘器+一根15m高排气筒（1#）。. 2#破碎站破碎筛分设有1台除尘效率为99.9%的布袋除尘器+一根15m高排气筒（2#）。. 皮带系统彩钢瓦封闭，下料口设有喷淋装置洒水降尘. 项目临时表土堆场进行洒水降尘，砂石料堆料设有密目网遮盖，工业场地设有一台雾炮机，对工业场地和砂石料堆料场进行喷雾降尘. 设有一台雾炮机进行洒水降尘. 设有1辆洒水车，用于道路洒水降尘. 废水治理设施; 食堂设置一个0.3m3的油水分离器，预处理生活废水. 设有一个处理量为3.0m3/d的一体化污水处理设施，用于项目办公生活区产生的生活污水。. 设有一个2.5m3沉淀池，进行生活污水预处理。. 工业场地下游设有3个沉淀池，容积分别为36m3（3×4×3）、180m3（5×9×4）、60m3（4×5×3）. 噪声治理措施; 破碎机、筛分机、皮带运输机等均采用彩钢瓦封闭. 选用低噪设备，安装减震垫，合理安排时间，根据监测结果项目厂界噪声达标. 固废治理设施; 生活办公区设有垃圾桶. 项目在工业场地设有一个1个5m2的危废暂存间，铺设混凝土+防渗层进行防渗，设有标识牌等. 生态恢复措施; 露天开采平台设计植物植被恢复，进行覆土后种植松树等植被，项目水土保持验收已经完成. （1）废气 现有工程大气污染源主要为表土剥离、钻孔、爆破、铲装、破碎筛分产生的粉尘及道路运输产生的扬尘。1#破碎站破碎筛分设有 1 台除尘效率为 99.9%的布袋除尘器+一根15m 高排气筒（1#）；2# 破碎站破碎分设有1台除尘效率为99.9%的布袋除尘器+ 一根15m高排气筒（2#）；皮带系统彩钢瓦封闭，下料口设有喷淋装置洒水降尘；项目临时表土堆场进行洒水降尘，砂石料堆料设有密目网遮盖，工业场地设有一台雾炮机， 对工业场地和砂石料堆料场进行喷雾降尘。项目有组织颗粒物和无组织颗粒物排放情况采用竣工环境保护验收调查报告中的监测数据，具体如下。 ①有组织废气 ## 表2-10 有组织（P1）监测数据 采样地点：1#破碎筛分工段外排废气监测; 排气筒高度：15m. 污染源名称及型号：1#破碎筛分工段; 治理设施：布袋除尘器. 燃料名称：; 燃烧方式：/. 采样日期：2022 年 08 月 11 日至 12 日; 采样人员：张红林、郭凡. 检测时间：2022 年 08 月 11 日至 14 日. 08 月 11 日. 烟（尾）气温度：; 烟（尾）气静压：-; 烟（尾）气动压：52Pa. 烟（尾）气流速：; 烟（尾）气含氧量：/; 排气筒直径：Φ0.50m. 烟（尾）气含湿量：; 基准氧含量：/; 排气筒截面积：0.1963m2. 样品编号; 烟（尾） 气流量 （m3/h）; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物. 工况; 标况; 实测值. Q221220811-1#-1; 6104; 4376; 16.9. Q221220811-1#-2; 6107; 4383; 17.6. Q221220811-1#-3; 6126; 4388; 15.8. 平均值; 6112; 4382; 16.8. 标准值mg/m3; 120. 排放速率（kg/h）; 7.36×10-2. 标准值kg/h; 3.5. 08 月 12 日. 烟（尾）气温度：; 烟（尾）气静压：-; 烟（尾）气动压：51Pa. 烟（尾）气流速：; 烟（尾）气含氧量：/; 排气筒直径：Φ0.50m. 烟（尾）气含湿量：; 基准氧含量：/; 排气筒截面积：0.1963m2. 样品编号; 烟（尾）气流量 （m3/h）; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物. 工况; 标况; 实测值. Q221220812-1#-1; 6031; 4325; 19.2. Q221220812-1#-2; 6128; 4395; 18.2. Q221220812-1#-3; 6205; 4435; 17.8. 平均值; 6121; 4385; 18.4. 标准值mg/m3; 120. 排放速率（kg/h）; 8.07×10-2. 标准值kg/h; 3.5. 备注：1.当样品检测结果小于检出限时，用检出限的一半来计算排放速率； 2.检测结果低于方法检出限时，该项检测结果以“＜检出限”表示。. 表2-11 有组织（P2）监测数据 采样地点：2#破碎筛分工段外排废气监测; 排气筒高度：15m. 污染源名称及型号：2#破碎筛分工段; 治理设施：布袋除尘器. 燃料名称：; 燃烧方式：/. 采样日期：2022 年 08 月 11 日至 12 日; 采样人员：张红林、郭凡. 检测时间：2022 年 08 月 11 日至 14 日. 08 月 11 日. 烟（尾）气温度：; 烟（尾）气静压：-; 烟（尾）气动压：37Pa. 烟（尾）气流速：; 烟（尾）气含氧量：/; 排气筒直径：Φ0.40m. 烟（尾）气含湿量：; 基准氧含量：/; 排气筒截面积：0.1257m2. 样品编号; 烟（尾） 气流量 （m3/h）; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物. 工况; 标况; 实测值. Q221220811-2#-1; 5244; 3735; 15.4. Q221220811-2#-2; 5255; 3749; 16.7. Q221220811-2#-3; 5114; 3646; 16.0. 平均值; 5204; 3710; 16.0. 标准值mg/m3; 120. 排放速率（kg/h）; 5.94×10-2. 标准值kg/h; 3.5. 08 月 12 日. 烟（尾）气温度：; 烟（尾）气静压：-; 烟（尾）气动压：38Pa. 烟（尾）气流速：; 烟（尾）气含氧量：/; 排气筒直径：Φ0.40m. 烟（尾）气含湿量：; 基准氧含量：/; 排气筒截面积：0.257m2. 样品编号; 烟（尾） 气流量 （m3/h）; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物. 工况; 标况; 实测值. Q221220812-2#-1; 3249; 2309; 14.3. Q221220812-2#-2; 3435; 2442; 15.2. Q221220812-2#-3; 3447; 2450; 16.0. 平均值; 3377; 2400; 15.2. 标准值mg/m3; 120. 排放速率（kg/h）; 3.65×10-2. 标准值kg/h; 3.5. 备注：1.当样品检测结果小于检出限时，用检出限的一半来计算排放速率； 2.检测结果低于方法检出限时，该项检测结果以“＜检出限”表示。. 综上，项目有组织排放颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准。 ②无组织排放 ## 表 2-12 项目无组织废气检测结果一览表 单位：mg/m3 检测 点位; 日期编号; 颗粒物; 执行标准; 达标 情况. 厂界上风 向3#; 2022/8/11; Q2221220811-3#-1; 0.133; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297— 1996)表 2 无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3; 达标. Q2221220811-3#-2; 0.150. Q2221220811-3#-3; 0.117. 2022/8/12; Q2221220812-3#-1; 0.150. Q2221220812-3#-2; 0.167. Q2221220812-3#-3; 0.167. 厂界 下风 向 4#; 2022/8/11; Q2221220811-4#-1; 0.250; 达标. Q2221220811-4#-2; 0.267. Q2221220811-4#-3; 0.233. 2022/8/12; Q2221220812-4#-1; 0.267. Q2221220812-4#-2; 0.284. Q2221220812-4#-3; 0.250. 厂界 下风 向 5#; 2022/8/11; Q2221220811-5#-1; 0.333; 达标. Q2221220811-5#-2; 0.284. Q2221220811-5#-3; 0.300. 2022/8/12; Q2221220812-5#-1; 0.300. Q2221220812-5#-2; 0.334. Q2221220812-5#-3; 0.317. 厂界 下风 向 6#; 2022/8/11; Q2221220811-6#-1; 0.317; 达标. Q2221220811-6#-2; 0.333. Q2221220811-6#-3; 0.317. 2022/8/12; Q2221220812-6#-1; 0.334. Q2221220812-6#-2; 0.317. Q2221220812-6#-3; 0.334. 监测结果表明，项目厂界无组织颗粒物能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值规定的 1.0mg/m3 大气污染物排放浓度限值。项目运行对周围环境空气影响较小。 （2）废水 项目在露天采场下游东侧设置了 3 个沉砂池，容积分别为 36m3（3×4× 3）、180m3（5×9×4）、60m3（4×5×3）。开采区雨季淋滤水经沉砂池沉淀处理回用，雨水外排；项目办公生活区设有一个 3.0m3/d 的污水处理站，生活废水经污水处理站处理后回用于洒水降尘。 ## 表 2-13 一体化污水处理站出口水质监测结果 单位：mg/L 采样日期; 08 月 11 日; 08 月 12 日; 标准值. 采样地点; 一体化污水处理站出口; 一体化污水处理站出口. 样品状态; 微臭、淡黄、无漂浮物、无浮油; 微臭、淡黄、无漂浮物、无浮油. 样品编号 检测项目; S221220811-11#-1; S221220811-11#-2; S221220811-11#-3; S221220812-11#-1; S221220812-11#-2; S221220812-11#-3. pH 值(无量纲); 7.36; 7.40; 7.38; 7.40; 7.36; 7.30; 6~9. 溶解氧(mg/L); 3.5; 3.8; 3.7; 3.6; 3.8; 3.7; ≥2.0. 浊度(NTU); ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; 10. 臭和味(等级); 0(无不快感); 0(无不快感); 0(无不快感); 0(无不快感); 0(无不快感); 0(无不快感); 无不快感. 色度 (倍); 2; 2; 2; 2; 2; 2; 30. 氨氮(mg/L); 1.02; 1.02; 1.04; 1.00; 1.04; 1.03; 8. 总磷(mg/L); 0.114; 0.118; 0.112; 0.117; 0.112; 0.119; /. 总余氯(mg/L); 1.13; 1.09; 1.13; ＜0.03; 1.13; 1.12; ≥1. 五日生化需氧量(mg/L); 3.0; 3.2; 2.9; 2.7; 3.1; 3.0; 10. 溶解性总固体(mg/L); 71; 78; 76; 78; 81; 71; 1000. 阴离子表面活性剂(mg/L); 0.422; 0.434; 0.415; 0.418; 0.436; 0.427; 0.5. 动植物油类 (mg/L); ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; /. 大肠埃希氏菌(MPN/L); ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; 无. 达标情况; 达标. 注：检测结果低于方法检出限时，该项检测结果以“＜检出限”或“未检出”表示。. 根据监测数据，项目一体化污水处理站出水能满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中道路降尘的限值要求。 （3）噪声 项目为露天开采矿山，噪声主要源自采区、工业场地区机械噪声和运输车辆产生的噪声。采区和工业场地区噪声主要来源于空压机、钻孔机、凿岩机、挖掘机和破碎机等。项目噪声排放情况采用竣工环境保护验收调查报告中的监测数据，具体如下。 ## 表 2-14 厂界噪声监测结果一览表 单位:dB（A） 检测日期; 检测点位; 时间; 噪声值Leq; 标准; 达标 情况. 2022/8/11; 厂界东外; 12:18; 58; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中 2 类标准:昼间≤65、 夜间≤50; 达标. 厂界南外; 12:26; 57; 达标. 厂界西外; 12:40; 57; 达标. 厂界北外; 12:48; 55; 达标. 2022/8/12; 厂界东外; 10:18; 58; 达标. 厂界南外; 10:26; 58; 达标. 厂界西外; 10:35; 57; 达标. 厂界北外; 10:43; 55; 达标. 根据监测数据，项目区各边界的昼、夜间噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值要求。 （4）固体废物 项目表土用于绿化覆土，废石运至砖厂制砖，项目区无废土石堆放；旱厕粪便定期委托周边村民清掏后作为农肥；生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门进行清运处理；沉砂池泥沙定期清掏；布袋除尘器收集的粉尘作为产品外售；餐厨垃圾及食堂隔油池油污打捞后与餐厨垃圾一同委托环卫部门清运处理；废机油转入油桶后暂存于危废暂存间后委托云南协快再生资源回收有限公司处理。 3、与项目有关的现有工程存在环境问题 根据现场踏勘，现有工程危废间、废油桶未按HJ1276要求设置危险废物场所标志和贮存设施、危险废物标签等危险废物识别标志；未设置液体泄漏堵截设施；未设置径流疏导系统；危废台账记录不规范、台账遗失；未制定危废间管理制度，制度未上墙。 针对以上问题，本次环评提出整改措施：危废间内四面墙角设置截流沟，在截流沟最低处设置泄漏液体收集池（0.035m3）；危废间外周围设置截排水沟，将雨水引流至危废间区域外；严格实行台账制度，纸质台账保存至少三年；建设单位应制定贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等，并做到制度上墙；危废间、废油桶按HJ1276要求设置危险废物场所标志和贮存设施、危险废物标签等危险废物识别标志。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定 项目所处区域属于环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》可知，昆明市主城区环境空气优良率97.53%，其中优189天、良167天。与2022年相比，优级天数减少57天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。因此，2023年寻甸县全年环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 本项目特征污染物主要为非甲烷总烃，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中无非甲烷总烃标准限值，非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》，选用2.0mg/m3（一次值）作为“非甲烷总烃”的环境质量标准限值。2023年8月22~23日建设单位委托云南天倪检测有限公司对项目区厂界下风向非甲烷总烃进行现状监测，监测结果见表3-1。 表3-1 非甲烷总烃监测结果一览表 单位：mg/m3 检测点位; 采样日期; 采样时段; 检测结果（mg/m3）; 标准（mg/m3）; 达标情况. 项目区下风向1#; 8.22; 02:00~02:03; 1.71; 2.0; 达标. 8:00~8:03; 1.62; 2.0; 达标. 14:00~14:03; 1.69; 2.0; 达标. 20:00~20:03; 1.79; 2.0; 达标. 8.23; 02:00~02:03; 1.80; 2.0; 达标. 8:00~8:03; 1.73; 2.0; 达标. 14:00~14:03; 1.87; 2.0; 达标. 20:00~20:03; 1.92; 2.0; 达标. 8.24; 02:00~02:03; 1.89; 2.0; 达标. 8:00~8:03; 1.84; 2.0; 达标. 14:00~14:03; 1.80; 2.0; 达标. 20:00~20:03; 1.80; 2.0; 达标. 根据监测结果，区域环境空气中的非甲烷总烃，能达到《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的环境质量标准限值。 2、地表水水环境质量现状 项目区域主要地表水为陈家沟，陈家沟汇入蟒蛇河，蟒蛇河为普渡河右侧一级支流。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》(2010~2030年)，普渡河属于“普渡河富民-禄劝保留区”，规划水平年水质目标为Ⅳ类，陈家沟参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类水质标准。根据《2023年度昆明市环境质量状况公报》，与2022年相比，普渡河段的普渡河桥断面水质类别保持Ⅲ类不变。区域地表水质量能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，属于水质达标区。 3、地下水环境质量现状 根据现场踏勘，项目所在区域属于基岩山区，周边无地下水出露点，无不良地质现象，项目附近无泉眼，地下水埋深较深，办公生活用水采用水罐车运至矿山使用，没有条件对地下水现状进行取样监测。项目周边无化工重工等对地下水有严重危害的工业企业，项目周边地下水环境质量较好，能够达到《地下水质量标准》Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 项目区处于农村地区，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类限值，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 为了解区域所在声环境质量现状，建设单位于2022年07月27日至07月28日委托云南天籁环保科技有限公司对项目厂界四周进行了布点监测，监测结果如下表。 表3-2 声环境质量现状监测结果 检测点位; 检测时间; 监测 时间; Leq; 质量标准限值dB(A); 达标情况. N1：厂界东侧外1m处; 2022.07.27; 09:33; 54.8; 60; 达标. 22:00; 44.4; 50; 达标. 2022.07.28; 09:41; 54.8; 60; 达标. 22:00; 44.1; 50; 达标. N2：厂界南侧外1m处; 2022.07.27; 09:47; 51.4; 60; 达标. 22:13; 41.9; 50; 达标. 2022.07.28; 09:54; 52.5; 60; 达标. 22:13; 43.6; 50; 达标. N3：厂界西侧外1m处; 2022.07.27; 09:59; 50.6; 60; 达标. 22:27; 41.6; 50; 达标. 2022.07.28; 10:08; 50.2; 60; 达标. 22:28; 41.9; 50; 达标. N4：厂界北侧外1m处; 2022.07.27; 10:15; 52.3; 60; 达标. 22:40; 42.4; 50; 达标. 2022.07.28; 10:21; 51.5; 60; 达标. 22:42; 43.7; 50; 达标. 备注; 1、N3：天气状况：晴；风速：昼间最大风速2.6m/s、夜间最大风速2.4m/s；风向：西南风。 2、N4：天气状况：晴；风速：昼间最大风速2.6m/s、夜间最大风速2.4m/s；风向：西南风。 3、执行标准：参考《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。. 根据上表测，项目区声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类限值。 5、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本评价原则不开展土壤环境质量现状调查，但本项目存在油品垂直入渗的土壤污染途径，因此，本项目应开展现状调查以留作背景值。为了解所在区域土壤环境质量现状，建设单位于2023年8月23日委托云南天倪检测有限公司对项目区1个表层样点土壤进行监测，检测指标：表层样点检测《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中的基本项目45项，测结果见下表。 表3-3 土壤检测结果表 检测项目及单位; 油罐区下游50m处表层0-0.2m; 标准限值（mg/kg）; 对比结果. 1-1-1. 102.9810583E 25.5341716N. pH（无量纲）; 6.66; /; /. 2-氯苯酚（mg/kg）; 0.06L; 2256mg/kg; 低于筛选值. 硝基苯（mg/kg）; 0.09L; 76mg/kg; 低于筛选值. 萘（mg/kg）; 0.09L; 70mg/kg; 低于筛选值. 苯并[a]蒽（mg/kg）; 0.1L; 15mg/kg; 低于筛选值. 䓛（mg/kg）; 0.1L; 1293mg/kg; 低于筛选值. 苯并[b]荧蒽（mg/kg）; 0.2L; 15mg/kg; 低于筛选值. 苯并[k]荧蒽（mg/kg）; 0.1L; 151mg/kg; 低于筛选值. 苯并[a]芘（mg/kg）; 0.1L; 1.5mg/kg; 低于筛选值. 茚并[1，2，3-cd]芘（mg/kg）; 0.1L; 15mg/kg; 低于筛选值. 二苯并[a，h]蒽（mg/kg）; 0.1L; 1.5mg/kg; 低于筛选值. 砷（mg/kg）; 10.4; 60mg/kg; 低于筛选值. 汞（mg/kg）; 0.128; 38mg/kg; 低于筛选值. 镉（mg/kg）; 0.22; 65mg/kg; 低于筛选值. 铅（mg/kg）; 56; 800mg/kg; 低于筛选值. 铜（mg/kg）; 20; 18000mg/kg; 低于筛选值. 六价铬（mg/kg）; 0.5L; 5.7mg/kg; 低于筛选值. 石油烃; 6L; /; 低于筛选值. 镍（mg/kg）; 45; 900mg/; g 低于筛选值. 氯甲烷（mg/kg）; 1.0×10-3L; 37mg/kg; 低于筛选值. 氯乙烯（mg/kg）; 1.0×10-3L; 0.43mg/kg; 低于筛选值. 1，1-二氯乙烯（mg/kg）; 1.0×10-3L; 66mg/kg; 低于筛选值. 二氯甲烷（mg/kg）; 1.5×10-3L; 616mg/kg; 低于筛选值. 反式-1，2-二氯乙烯（mg/kg）; 1.4×10-3L; 54mg/kg; 低于筛选值. 1，1-二氯乙烷（mg/kg）; 1.2×10-3L; 9mg/kg; 低于筛选值. 顺式-1，2-二氯乙烯（mg/kg）; 1.3×10-3L; 596mg/kg; 低于筛选值. 氯仿（mg/kg）; 1.1×10-3L; 0.9mg/kg; 低于筛选值. 1，1，1-三氯乙烷（mg/kg）; 1.3×10-3L; 840mg/kg; 低于筛选值. 四氯化碳（mg/kg）; 1.3×10-3L; 2.8mg/kg; 低于筛选值. 苯（mg/kg）; 1.9×10-3L; 4mg/kg; 低于筛选值. 1，2-二氯乙烷（mg/kg）; 1.3×10-3L; 5mg/kg; 低于筛选值. 三氯乙烯（mg/kg）; 1.2×10-3L; 2.8mg/kg; 低于筛选值. 1，2-二氯丙烷（mg/kg）; 1.1×10-3L; 5mg/kg; 低于筛选值. 甲苯（mg/kg）; 1.3×10-3L; 1200mg/kg; 低于筛选值. 1，1，2-三氯乙烷（mg/kg）; 1.2×10-3L; 2.8mg/kg; 低于筛选值. 四氯乙烯（mg/kg）; 1.4×10-3L; 53mg/kg; 低于筛选值. 氯苯（mg/kg）; 1.2×10-3L; 270mg/kg; 低于筛选值. 1，1，1，2-四氯乙烷（mg/kg）; 1.2×10-3L; 10mg/kg; 低于筛选值. 乙苯（mg/kg）; 1.2×10-3L; 28mg/kg; 低于筛选值. 间，对-二甲苯（mg/kg）; 1.2×10-3L; 570mg/kg; 低于筛选值. 邻-二甲苯（mg/kg）; 1.2×10-3L; 640mg/kg; 低于筛选值. 苯乙烯（mg/kg）; 1.1×10-3L; 1290mg/kg; 低于筛选值. 1，1，2，2-四氯乙烷（mg/kg）; 1.2×10-3L; 6.8mg/kg; 低于筛选值. 1，2，3-三氯丙烷（mg/kg）; 1.2×10-3L; 0.5mg/kg; 低于筛选值. 1，4-二氯苯（mg/kg）; 1.5×10-3L; 20mg/kg; 低于筛选值. 1，2-二氯苯（mg/kg）; 1.5×10-3L; 560mg/kg; 低于筛选值. 苯胺（mg/kg）; 0.3L; 260mg/kg; 低于筛选值. 根据监测结果，项目区域地土壤环境质量现状较好，各监测点所监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）的第二类用地土壤污染风险筛选值。 4、生态环境现状 本次新建项目用地属于现有工程的预留用地，不新增占地。项目区内现有植被已不存在。根据现场踏勘，项目评价区内无自然保护区和风景名胜区，不涉及国家和省级重点保护野生动植物，不是国家和省级重点保护动物的迁徙通道，也无文物古迹和古树名木，无特殊保护生态敏感目标分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 根据现场踏勘及调查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居民区，最近的居民点为西南侧777m处的大窝铺村，因此本次工程不新增大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 根据现场踏勘及调查，项目厂界外50m范围内无声环境敏感点。 3、地表水环境保护目标 项目涉及地表水水体为北侧约100m处陈家沟。地表水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。 项目地表水评价范围内不涉及饮用水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区，重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。 项目地表水环境保护目标见表3-4所示。 表3-4 项目地表水环境保护目标一览表 保护目标; 保护级别; 与本项目位置关系. 陈家沟; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准; 项目区北侧约100m处. 4、地下水环境保护目标 根据现场踏勘及调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源点和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目此次评价不设地下水环境保护目标。 5、生态环境保护目标 项目厂区周边不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感点，项目本次评价不设生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期 项目施工期施工无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求，详见表3-5。 表3-5 大气污染物综合排放标准值表 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0mg/m³（周界外浓度最高点）. （2）运营期 ①加油站卸油、油罐贮存、加油机加油过程中有少量油蒸气产生，主要为非甲烷总烃，储油罐油气回收装置的油气排放浓度参照执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关标准，具体见表3-6。 表3-6《加油站大气污染物排放标准》 项目; 排放浓度限制; 排放口. 油气; ≤25g/m3; ≥4m. ②项目运营期厂区内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值，标准值见表3-7。 表3-7 挥发性有机物无组织排放控制标准限值 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC（非甲烷总烃）; 10mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 厂房外设置监控点. 30mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. ③企业边界油气浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关标准，详见表3-8。 表3-8 《加油站大气污染物排放标准》 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC（非甲烷总烃）; 4.0mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 厂房外设置监控点. 2、废水 项目施工期产生的施工废水回用于洒水降尘，不外排。雨天前15min的初期雨水经场地内环保沟集中收集经油水分离池处理后排入厂区一体污水处理系统进行处理，回用水满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中道路降尘的限值要求，项目废水不外排，因此不设排放标准。 表3-9 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020） 标准名称; 项目; 标准限值. 《城市污水再生利用城市杂用水水质》 （GB/T18920-2020）; pH; 6.0～9.0. 色（度）; 30. 嗅; 无不快感. 浊度（NTU）; 10. 溶解性总固体（mg/L）; 1000. 五日生化需氧量BOD5 （mg/L）; 10. 氨氮（mg/L）; 8. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.5. 溶解氧（mg/L）; 2.0. 总大肠菌群（个/L）; 无. 3、噪声 （1）施工期 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值，见表3-10。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 项目为2类声功能区，运营期东、南、西、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表3-11所示。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 位置; 类别; 等效声级值（dB（A））. 昼间; 夜间. 厂界; 2类; 60; 50. 4、固体废物 本项目产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物总量控制指标： 根据本项目的具体情况，以及国家规定的“十四五”期间污染排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下： 1、废气 项目建成后产生的大气污染物主要为卸油、油罐贮存、加油机加油过程中产生的无组织废气非甲烷总烃，其排放总量约为0.0754t/a。 2、废水 不设废水总量控制指标。 3、固体废物 固体废物处置率为100%，不设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工大气环境保护措施 施工期对大气环境的影响主要表现为施工扬尘、运输扬尘、施工机械尾气。具体环境影响和保护措施如下： ①施工扬尘： 施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子主要为颗粒物（TSP、PM10），扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP、PM10指标升高。 为减小施工扬尘对周围大气环境的影响，环评提出如下对策措施： a、施工过程中使用的水泥和其他细粒散装材料，应统一堆放，且采用篷布遮盖，避免露天堆放，对洒落的水泥等粉尘及时清扫；项目使用商品混凝土。 b、对运输粉料建筑材料等易产生扬尘的车辆覆盖篷布，建筑材料轻装轻卸，尽量降低装卸高度； c、对露天施工场地进行洒水降尘，及时清运垃圾，避免大风产生扬尘； d、施工过程中产生的建筑垃圾定点堆放，且采用篷布遮盖； e、采取洒水降尘； 通过采取以上措施，可有效减小施工扬尘对周围环境的影响。 ②运输扬尘 运输扬尘主要来自建筑材料运输过程泼洒，对沿途环境空气产生不良影响，针对运输扬尘，环评提出如下对策措施： a、运输车辆车厢使用篷布严密遮盖，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏； b、运输车辆禁止超载，运输建筑材料堆放不应高出车厢箱体高度； c、运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； 采取以上扬尘污染防治措施落实后，可有效减少运输过程扬尘产生量，对运输道路沿线环境空气影响较小。 ③施工机械尾气 施工机械和运输车辆在施工期间产生的废气主要是NOx、CO和THC等，也将对周围环境产生影响。由于施工区域相对开阔，而施工机械和运输车辆尾气排放相对较小，因此施工机械和运输车辆所排放的尾气在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 2、施工期废水防治措施 施工期废水主要包括施工废水、施工人员生活废水。该类废水水质成分简单，经沉淀后回用于项目区内洒水降尘。 ①施工期生活污水 项目施工期不设食宿，项目区临近村庄，施工人员自行到村庄就餐，如厕依托矿山厕所。故项目施工期生活污水主要来自施工人员的日常清洗用水，施工高峰期施工人数为5人，人均日用水量按0.01m³计算，则施工期间生活用水为0.05m³/d，项目生活污水产生量按用水量的90%计，则生活污水产生量为0.0045m³/d。施工人员利用厂内现有生活设施，生活污水排至现有污水处理系统，不外排。 ②施工污水 项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是浇筑混凝土，在土石方阶段几乎不产生施工废水，施工废水主要来自混凝土拌和混凝土养护、机械冲洗、场地冲洗等。项目施工时拟设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于施工场地洒水降尘。 3、施工噪声污染防治措施 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆产生的噪声和振动，施工噪声主要来自施工机械噪声和施工运输车辆的流动噪声。在不同施工阶段，由于施工机械的数量、构成动作等的随机性，导致了噪声产生的随机性和无规律性，施工期间噪声不连续排放；车辆运输中产生的噪声则只与车辆发动机有关，更具有不规律性，为无组织、不连续排放。根据项目特点，提出以下治理措施和建议： ①避免多个高噪声设备同时施工，对一些固定的、噪声强度较大的施工设备如电锯、切割机等单独搭建隔音棚，或建一定高度的夹层中空墙隔音降噪，可降噪5～10dB(A)； ②选用低噪声设备，并安装减震设施，源强可降低2～3dB(A)； ③运输车应保持低速匀速行驶，以降低施工噪声对周围环境的影响； ④加强管理，降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育，做到文明作业，减少作业噪声。 施工期间噪声多产生于昼间，为短期、无规律性的行为，施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 4、施工固体废物防治措施 本项目的固体废物主要为废弃土石方、施工建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 ①废弃土石方 本项目油罐区挖掘建设过程中，会产生土石方，根据建设单位及施工方估算，项目施工期土石方开挖总量约为90m3，工程区需回填土石方50m3，弃方40m3，建设单位需将弃方运至矿山采空区回填。 ②建筑垃圾本项目建筑垃圾主要是一些废弃钢结构材料、水泥凝结废渣和各种包装材料等组成。本项目工程较为简单，项目在建筑物的建造过程中产生的建筑垃圾可利用的回收利用或外售给废品收购站，其余运至建设管理部门指定地点。 ③生活垃圾本项目施工期生活垃圾多为果皮、纸屑和塑料袋等，收集于垃圾桶内，定期运往环卫部门指定地点，由环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、环境空气影响分析 项目运营期产生的废气包括油罐车卸油、储油罐储油、加油机加油过程中排放油气，主要成分为非甲烷总烃，除此之外还有车辆尾气。 （1）贮存损失 ①储油罐大呼吸损失 储罐大呼吸损失是指油罐进行进油作业时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减少，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，储油罐大呼吸烃类有机物排放率为0.88kg/m3通过量。本项目加装油气回收装置，回收率为95%，因此本加油站作业时气体排放率取0.044kg/m3通过量。 ②储罐小呼吸损失 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和呼入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物排放率0.12kg/m3通过量。 ③加油作业损失 加油机为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，车辆加油时造成的烃类有机物排放率分别为：置换损失未加控制时是1.08kg/m3通过量，置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油站加油作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量。本项目加装油气回收装置，回收率为95%，因此本加油站作业时气体排放率取0.0055kg/m3通过量。 ④加油作业跑冒滴漏损失 在加油作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 柴油相对密度（水=1）0.81~0.9t/m3，本项目取0.85t/m3，项目运营后年使用柴油350t，柴油年通过或转过量=350/0.85=297.5m3/a。 项目运营期年排放非甲烷总烃的量见表4-1。 表4-1 加油站年排放非甲烷总烃量一览表 项目; 排放系数; 通过量或转过量（m3/a）; 烃产生量（t/a）; 措施; 烃排放量(t/a). 储油罐; 大呼吸损失; 0.88kg/m3通过量; 297.5; 0.2618; 油气回收装置（95%）; 0.01309. 小呼吸损失; 0.12kg/m3通过量; 0.0357; --; 0.0357. 加油机; 加油作业损失; 0.11kg/m3通过量; 0.032725; 油气回收装置（95%）; 0.00163625. 跑冒滴漏损失; 0.084kg/m3通过量; 0.02499; --; 0.02499. 合计; /; 0.355215; /; 0.07541625. 由上表可知，本项目柴油的排放量为0.0754t/a，为无组织排放。按照24h的损耗时间计算，项目运营期每年有0.0754t非甲烷总烃无组织排放，排放速率为0.008607kg/h。 表4-2 非甲烷总烃排放情况 产污排污环节; 柴油损耗. 污染物种类; 非甲烷总烃. 污染物产生量; 0.355215t/a. 污染物产生浓度; /. 排放形式; 无组织. 治理设施; 处理能力; /. 收集效率; /. 治理工艺; 油气回收装置. 治理工艺去除率; 95%. 是否为可行技术; 是. 污染物排放浓度; /. 污染物排放速率; 0.008607kg/h. 污染物排放量; 0.0754t/a. （2）废气处理措施可行性分析 项目为自用储油点建设项目，根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ118-2020）附录F加油站排污单位污染防治可行技术参照表，具体可行性分析详见表4-3。 表4-3 废气污染防治推荐可行技术 污染源; 主要控制污染物; 可行技术; 项目拟采用废气治理技术; 是否可行. 油气回收装置排气排气筒; 挥发性有机物; 吸附、冷凝、膜分离或组合技术; 油气回收装置处理后由4.5m高的排气阀排出; 是. 汽油储罐挥发; 挥发性有机物; 油气平衡; 设置卸油油气回收系统，油气平衡工艺; 是. 汽油加油枪挥发; 挥发性有机物; 油气回收; 设置加油油气回收系统; 是. （3）环境影响分析 根据工程分析，项目废气污染物主要为加油卸油过程中产生的无组织非甲烷总烃，根据工程分析可知，项目运行过程中经油气回收装置处理后非甲烷总烃排放量为0.0754t/a。油气是加油站在加油、卸油和储油过程中产生的挥发性有机物，其主要成分为非甲烷总烃。通常加油站的油气以无组织的方式排放。非甲烷总烃对人体健康的直接影响主要是中枢神经系统的麻醉作用；对皮肤黏膜有一定的刺激作用，严重的可引起皮炎湿疹；非甲烷总烃引起的急性中毒很少见。本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的细沙厚度也不小于0.3m，因此储油罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，延缓油品变质，油罐小呼吸蒸发损耗较小。另外，本加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。 项目按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，在卸油和加油时，采用密闭收集为基础的油气回收方法进行了控制。该系统的作用是卸油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内和储油罐内回收。类比汽车加油站，经处理后的油气排放浓度远小于25g/m3，能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的排放限值的要求。 综上，项目无组织排放的非甲烷总烃对周围环境空气及周边环境保护目标影响较小。 （4）汽车尾气 本项目为企业内部加油点项目，不对外经营。因此，加油车辆较少，汽车尾气排放量较少。尾气中的主要污染物为总烃、CO、NOX等，通过自然扩散和厂区绿化吸收，对项目区周边影响较小。 （5）非正常排放 考虑非正常情况，油气回收装置故障失效，本项目废气非正常排放情况详见表4-4。 表4-4 非正常工况排放情况一览表 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放工况; 措施. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 频率及单次持续时间; 排放量（kg/a）. 油气回收系统运转异常; 非甲烷总烃; /; 0.0405; 2次/a，1h/次; 0.355215; 发现异常时，立即停止站内加油作业，组织检修. 因此，为减少废气非正常工况排放情况，需加强加油机油气回收装置的管理和维护，加强废气处理设施日常运行的监管，保证处理设施的处理效果，若发现故障，立即停止设备运行，并对设备进行检修，及时修复故障，减少和杜绝废气非正常排放对外环境产生的影响。 （6）环境监测 为确保项目运营期各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断项目区环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。根据《排污单位自行监测技术指南储油库、加油站》（HJ1249-2022），营运期的监测项目为无组织排放的非甲烷总烃。本项目监测计划见表4-5。 表4-5 环境监测计划 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 运营期; 废气; 加油机下风向监控点; 挥发性有机物; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 油气回收装置排气筒; 挥发性有机物; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 油气回收系统密闭点; 加油油气回收立管; 液阻、密闭性; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 加油枪喷管; 气液比. 加油站边界; 挥发性有机物; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 2、地表水环境影响分析 （1）污水排放情况 ①生活污水 加油员工从矿区现有职工中抽派，不单独新增，故无新增生活用水。 ②项目区初期雨水 厂区实施雨污分流排水体制，项目区初期雨水经环保沟收集后排入油水分离池，经油水分离池处理后进入一体化污水处理设备（已有）处理达标后回用于生产，不外排。 （2）污水处理设施的可行性 ①一体化污水处理设备 根据云南洵环环境科技有限公司2022年10月对《云南应崇商贸有限公司寻甸县先锋大麻塘采石场新建项目竣工环境保护验收监测报告表》验收监测数据，大麻塘采石场生活污水经一体化污水处理设施处理后，污水处理设施出口水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中道路降尘的限值要求。 ## 表4-6 一体化污水处理站出口水质监测结果 单位：mg/L 采样日期; 08 月 11 日; 08 月 12 日; 标准值. 采样地点; 一体化污水处理站出口; 一体化污水处理站出口. 样品状态; 微臭、淡黄、无漂浮物、无浮油; 微臭、淡黄、无漂浮物、无浮油. 样品编号 检测项目; S221220811-11#-1; S221220811-11#-2; S221220811-11#-3; S221220812-11#-1; S221220812-11#-2; S221220812-11#-3. pH 值(无量纲); 7.36; 7.40; 7.38; 7.40; 7.36; 7.30; 6~9. 溶解氧(mg/L); 3.5; 3.8; 3.7; 3.6; 3.8; 3.7; ≥2.0. 浊度(NTU); ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; 10. 臭和味(等级); 0(无不快感); 0(无不快感); 0(无不快感); 0(无不快感); 0(无不快感); 0(无不快感); 无不快感. 色度 (倍); 2; 2; 2; 2; 2; 2; 30. 氨氮(mg/L); 1.02; 1.02; 1.04; 1.00; 1.04; 1.03; 8. 总磷(mg/L); 0.114; 0.118; 0.112; 0.117; 0.112; 0.119; /. 总余氯(mg/L); 1.13; 1.09; 1.13; ＜0.03; 1.13; 1.12; ≥1. 五日生化需氧量(mg/L); 3.0; 3.2; 2.9; 2.7; 3.1; 3.0; 10. 溶解性总固体(mg/L); 71; 78; 76; 78; 81; 71; 1000. 阴离子表面活性剂(mg/L); 0.422; 0.434; 0.415; 0.418; 0.436; 0.427; 0.5. 动植物油类 (mg/L); ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; /. 大肠埃希氏菌(MPN/L); ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; 无. 达标情况; 达标. 注：检测结果低于方法检出限时，该项检测结果以“＜检出限”或“未检出”表示。. ②油水分离池 根据项目工程分析可知，初期雨水量最大产生总量为0.138m3/d，项目区设置1个容积为1.0m3的油水分离池。根据隔油池设计规范，废水在隔油池内的停留时间不低于0.5h，同时考虑1.2安全系数，油水分离池的容积应不小于0.0035m3，因此项目区设置容积为1.0m3的油水分离池能够满足处置要求，能够保证含油废水的隔油沉淀处理效果。 综上，项目不产生生产废水，初期雨水经油水分离池处理后进入一体化污水处理设备（已有），处理达标后回用于矿山洒水，不外排，对周边水环境影响小。 3、声环境影响分析 3.1噪声源强 项目产生的噪声主要来自加油机、潜油泵等设备运行噪声；加油车辆、油罐车进场噪声。噪声源强一般在55~80dB（A），噪声源强见表4-7、表4-8。 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 潜油泵; -10.2; 1.3; 1.2; 80; 地下隔声、油罐覆土、厂界实体挡墙; 间断（持续时间1-3min）. 2; 加油车辆; /; /; /; 75; 限速、禁鸣; 间断. 表4-8 项目噪声源强调查清单（室内） 建筑物名称; 声源名称; 声源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 应崇储油点; 加油机; 75; 10.6; 0.1; 1.2; 3.2; 1.9; 2.8; 1.8; 74.1; 74.1; 74.1; 74.2; 间断（持续时间3-5min）; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 48.1; 48.1; 48.1; 48.2; 1. - 3.2噪声预测模型 - 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目属于工业项目，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录 B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。 根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》A.2，项目室外噪声源在预测点处的声压级按下式计算： Lp（r）=LW+DC−(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB; LW——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB; DC——指向性校正，dB; Adiv——几何发散引起的衰减，dB; Aatm——大气吸收引起的衰减，dB; Agr——地面效应引起的衰减，dB; Abar——障碍物引起的衰减，dB; Amisc——其他多方面引起的衰减，dB。 本次评价仅考虑几何发散衰减，按下式进行计算： LA(r)=LA(r0)−Adiv 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB（A）； LA(r0)——距声源r0处的A声级，dB（A） Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 无指向性点声源几何发散衰减按下式计算： LP（r）=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：LP(r)——预测点处声压级，dB； LP(r0)——参考位置r0处声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 项目各室外声源对预测点的贡献值按下列公式计算： Leqg=10lg(1Tj=1tjN100.1LAj) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算声级的时间，s； N——声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间； LAj——第j个室外声源在预测点产生的A声级，dB。 - 噪声预测值按下式计算： - Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) - 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； - Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； - Leqb——预测点的背景贡献值，dB。 - 3.3噪声预测结果 （1）新建项目贡献值计算结果 表4-9 厂界噪声贡献值计算结果一览表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 排放标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 214.9; -45.1; 1.2; 昼间; 15.4; 60; 达标. 南侧; 13.6; -52.8; 1.2; 昼间; 38.9; 60; 达标. 西侧; -27.2; 8.7; 1.2; 昼间; 42.1; 60; 达标. 北侧; 53.9; 162.6; 1.2; 昼间; 26.7; 60; 达标. 备注; 表中坐标以厂界中心（102.981849，25.534505）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 。. 项目夜间不生产，工作时间8h/d。根据上述预测结果，项目建成运营后，项目昼间厂界噪声东、南、西、北厂界均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （2）新建项目预测值计算结果 项目建设完成后，全厂厂界噪声排放值考虑新建工程厂界贡献值与矿山竣工环保验收监测结果（监测时现有工程正常生产）叠加得到预测值，预测值见下表所示： 表4-10 建设完成后全厂厂界预测值结果一览表 单位：dB(A) 预测方位; 时段; 贡献值; 背景值; 预测值; 排放标准限值; 达标情况. 西厂界; 昼间; 42.1; 57; 57.1; 60; 达标. 东厂界; 昼间; 15.4; 58; 58; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 38.9; 58; 58; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 26.7; 55; 55; 60; 达标. 建设完成后，全厂夜间不生产，工作时间8h/d。根据上述预测结果，项目建成运营后，全厂昼间厂界噪声东、南、西、北厂界均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3.4噪声防治措施 ①选用低噪声设备； ②在场站进出口设置警示标识，限制鸣笛并要求低速行驶，降低交通噪声； ③运营过程中定期对设备、设施进行检修，保证设备处于良好的运转状态，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振。 3.5噪声环境影响分析 项目50m范围内无声环境保护目标，项目对周围声环境敏感点的影响不大。项目运营期采取的噪声防治措施主要是声源控制措施及噪声隔声措施，在做好措施后，项目噪声达标排放，对周围环境影响不大。 3.6声环境自行监测计划 项目环境监测目的是监督各项环保措施的落实，项目运营期噪声排污监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）进行设置，项目运营期环境监测计划见表4-11所示。 表4-11 项目运营期环境监测计划一览表 监测时段; 因素; 监测点位; 监测项目; 监测方法及频率; 执行排放标准. 运营期; 噪声; 项目东、南、西、北四个厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度，按照国家相关噪声监测技术方法进行监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4、固体废物环境影响分析 项目固体废物主要有生活垃圾、食堂餐厨垃圾、隔油池油污、化粪池和污水处理设施产生污泥、油水分离池浮油及沉淀污泥、油罐清洗油渣、含油手套、吸油棉及含油消防沙。 （1）生活垃圾、堂餐厨垃圾、隔油池油污、化粪池和污水处理设施产生污泥 本项目不新增员工，没有新增产污环节，不再另行核算。 （2）油水分离池浮油及沉淀污泥 项目油水分离池废油产生量约为0.001t/a，其危险废物类别编号为HW08，代码为900-210-08，危险特性T，I。油泥应用收集桶集中收集后，暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位及时清运，合理处置，并与其签订处置协议。 （3）油罐清洗油渣 项目油罐每3年检修清洗一次，罐底油泥产生量为50kg/个油罐，项目共设置1个油罐，每次清理产生油泥50kg，清洗废液0.01t/a。 根据《国家危险废物名录》，油罐清洗产生的油罐残渣、废液、废滤网危废类别为HW08，油罐残渣、废液废物代码：251-001-08。该项目储油罐外委有资质的单位进行清洗，清洗产生的油罐残渣及废液由清洗单位收集运走，交由有资质的单位处置，不在项目区暂存。 （4）含油手套、吸油棉及含油消防沙 工作产生的废手套、吸油棉等产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），使用的含油抹布、手套及工作服等危废类别为HW08，废物代码：900-041-49。按照危废进行管理，收集到项目区危废暂存间中，委托有资质的单位处置。 含油消防沙为站区内发生油品泄漏所致，一般情况下不会产生。特殊情况下，该类废物产生量为0.2t/a，含油废砂为危险废物，废物类别为HW49，900-042-49环境事件及其处理过程中产生的沾染危险化学品、危险废物的废物，危险特性为毒性及易燃性。按照国家和行业相关规定，先储存在危废暂存间，委托有资质的单位及时清运，合理处置。 表4-12 项目固体废物处置情况一览表 产污环节; 员工日常生活; 隔油池; 食堂; 生活污水处理; 工作中; 油罐清洗; 油水分离池; 油品滴漏. 名称; 生活垃圾; 隔油池油污; 食堂泔水; 化粪池污泥; 含油废手套等; 油罐清洗油渣、清洗液; 油水分离池浮油及沉淀污泥; 含油砂子. 属性; 属性; 一般固废; 危险固废; 危险固废; 一般固废; 危险废物; 危险废物; 危险废物; 危险废物. 危险废物代码; /; /; /; /; HW08900-041-49; HW08251-001-08; HW08900-210-08; HW49900-042-49. 主要有毒有害物质名称; /; 废油脂; 含油; /; 含油沾染物; 油渣、清洗液; 浮油及沉淀污泥; 含油砂子. 物理性状; 固体; 油状; 油装; 固体; 固体; 油状; 油状; 固体. 环境危险 特性; /; /; /; /; /; /; /; /. 年度产生量; /; /; /; /; 0.01t/a; 0.06t·3年/次; 0.001t/a; 0.2t/a. 贮存方式; 生活垃圾桶; 专用废油脂桶; 泔水桶; 生活垃圾桶; 储存收集箱中，暂存于危险废物暂存间; 委托有资质的单位定期进行清洗后直接清运处置; 清掏后暂存于危废暂存间内; 储存收集箱中，暂存于危险废物暂存间. 利用处置方式和去向; 定期委托环卫部门进行清运处置; 委托有资质单位清运处置; 委托有资质单位清运处置; 定期委托环卫部门进行清运处置; 定期委托有资质的单位进行清运、处置. 利用或处置 量; /; /; /; /; 0.01t/a; 0.06t·3年/次; 0.001t/a; 0.2t/a. 环境管理要求; 100%处置; 100%处置，并建立台账、转移联单制. 项目产生危险废物依托矿山已有危废间暂存，5m2。本次环评提出危废间整改：危废间内四面墙角设置截流沟，在截流沟最低处设置泄漏液体收集池（0.035m3）；危废间外周围设置截排水沟，将雨水引流至危废间区域外；严格实行台账制度，纸质台账保存至少三年；建设单位应制定贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等，并做到制度上墙；危废间、废油桶按HJ1276要求设置危险废物场所标志和贮存设施、危险废物标签等危险废物识别标志。 综上所述，本项目产生的固废全部得到合理处置，固体废弃物对外环境的影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 （1）土壤及地下水污染源、类型及途径 项目运营期可能产生的土壤及地下水污染为：油罐、管线渗（泄）漏、危废间泄漏以及油品在运输和加油过程中的跑、冒、滴、漏将会导致油品进入土壤及地下水，造成的石油烃污染。在加强运营期管理的基础上，可以有效控制油品运输、加油过程、危废间存储中的泄漏。因此，运营期主要造成土壤及地下水的影响途径是储罐泄漏造成柴油长期泄漏对土壤及地下水的影响。 （2）污染防治措施 按“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”原则，提出如下措施： ①源头控制 根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《加油站渗、泄漏污染控制标准》及《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》等严格进行防渗、防泄漏设计与施工，油罐采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线表面均做好防腐防渗处理；储油罐安装液位仪，地下储油罐设置有液位报警装置，防止罐内油品溢出，设置泄漏在线监测系统；同时根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20953-2020）中相关技术措施要求，加油及卸油过程均安装有油气回收装置减少油气挥发、降低因大气沉降对土壤及地下水环境造成的影响。 ②分区防治： 针对不同防渗分区的污染防治要求，应有针对性的采取不同的防渗措施。 A、重点防渗区 本项目重点防渗区主要包括：油罐区、输油管线、危废间、环保沟、油水分离池。 防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7，“重点防渗区”的防渗技术要满足以下要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）要求执行。 防渗措施：项目埋地油罐采用SF内钢外玻璃纤维增强塑料双层卧式双层埋地储油罐，内、外壁厚分别不应小于6mm和4mm，设置在线检漏系统，并且油罐底板采用30或50cm厚钢筋混凝土筏板；项目埋地加油管道采用满足工艺需求的双层复合管；环保沟采用100mm宽成品钢槽，做防腐处理；油水分离池采用抗渗钢筋混凝土整体浇筑并进行2.0mmHDPE膜进行防渗处理。项目使用已建成的危废暂存间，危废暂存间采用混凝土硬化+2.0mmHDPE膜进行防渗，做好防雨、防渗，防止二次污染。 B、一般防渗区 本项目一般防渗区主要为加油房、卸油区。 防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7，“一般防渗区”的防渗技术要满足以下要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 防渗措施：项目加油区地面采用抗渗混凝土地面（≥P6）硬化防渗，P6的渗透系数一般在10-12cm/s以下，能够满足一般防渗区的K≤1.0×10-7cm/s要求。 C、简单防渗区 本项目简单防渗区主要为项目区不产生污染物的区域，进行一般的地面硬化处理。 ③应急响应 当发生渗、泄漏事故时，立即采取包括停止卸油、关闭相应系统、抽取各渗、泄漏油、检查收集系统与处理系统等措施。一旦有毒有害物质泄漏至外环境，就需要实施社会救援，企业应立即启动突发环境事件应急预案，并汇报昆明市生态环境局寻甸分局启动应急响应程序，配合上级单位救援，将环境影响降至最低。 ④地下水观测井 根据环境保护部关于印发《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的通知（环办水体函[2017]323号）相关要求，项目需布设监测井用于地下水日常监测。本环评要求建设单位按照相关要求设置油罐观测井并开展地下水监测，监测指标及频率如下： 1）定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定油罐观测井是否存在油品污染，每周一次。 2）定量监测。如果定性监测发现地下水存在油品污染，需立即启动定量监测；如果定性监测未发现问题，则每季度地下水进行1次定量监测。定量监测指标见表4-13。 表4-13 地下水定量监测指标 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 地下水监测井; 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚、石油类; 1次/季度; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 6、环境风险影响分析 项目涉及的风险物质主要有：柴油及油罐定期清掏的含油废渣等，油罐定期清掏的含油废渣等不在项目储存，有清洗单位直接带走，故不存在环境风险。本次评价对项目区加油储罐、卸油区、加油房等储存油品的地方进行环境风险分析。事故风险主要来自主要是油品大量泄漏及火灾爆炸等，或者即将对周边环境产生危害的突发环境事件。 - 6.1风险源 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中B，物质最大储存量按原料中比例折吨计算，得到本项目涉及的风险物质识别见下表： 表4-14项目涉及的危险物料最大使用量及储存方式 序号; 名称; 最大储存量（t/a）; 储存方式; 储存位置. 1; 柴油; 30; 双层罐; 储罐区. 1）风险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2，qn--每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2，Qn--每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1，该项目风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据本项目涉及的原辅材料并结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应物质的临界量，本项目涉及的危险物质存储量与临界量比值Q计算结果见表4-15。 表4-15 项目风险物质及风险源调查 名称; 临界量（t）; 项目最大存量（t）; qn/Qn. 柴油; 2500; 30; 0.012. Q; /; /; 0.012. 通过表4-13对本项目风险物质储存量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的临界量进行计算得出，Q=0.012＜1，仅做简单分析。 表4-16 柴油理化性质及危险特性表 标识; 中文名：柴油. 理化性质; 外观与性状; 稍有有黏性棕色液体。. 凝固点（℃）; /; 液体密度（kg/m3）; 670-790; 气体密度（kg/m3）; /. 沸点（℃）; 200~350; 闪点（℃）; 45~55; 燃点（℃）; 257. 爆炸界限; 1.5%-4.5%; 燃烧热（kJ/kg）; 46055. 易燃性级别; 3; 易爆性级别; /. 毒性及健康危害; 侵入途径; 呼吸道、皮肤、消化道吸入. 毒性; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 健康危害; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 应急措施; 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 二、防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴滤式防毒面罩(半面罩)。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。 三、急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗10—15min。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. - 6.2生产设施风险及向环境转移途径的识别 - 项目风险物质主要为柴油，主要储存于油罐储存区及输油管线内，柴油泄漏可能会造成地下水污染等事故，遇火源、热源可能引起火灾及爆炸衍生的二次污染物。 - 6.3环境风险分析 - 1）对大气环境的影响 - 泄漏油料遇明火燃烧，在完全燃烧状态下主要产生二氧化碳和水，以上气体对大气环境影响很小；不完全燃烧状态下可能会产生一氧化碳甚至是碳颗粒，还会产生少量氮氧化合物等，一氧化碳是有毒气体，不仅污染环境，甚至危害人体健康。未燃烧完的油料将挥发出非甲烷总烃，同样也会对大气环境产生不良影响。储油点设计满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）中相关要求，在发生火灾时能够及时采取措施在最短时间内将火扑灭，废气产生量很小，在扑灭后经空气扩散稀释后对大气环境影响很小。 - 2）对地表水环境的影响 - 根据《汽车加油加气站设计施工规范》（GB50156-2012，2014版）中4.05条款，加油站可不设消防给水系统，根据本项目实际设计与建设情况，本项目不设置消防给水系统，火灾爆炸状态下对地表水环境影响很小。根据《汽车加油加气站设计施工规范》（GB50156-2012，2014版）中相关要求，本项目加油房加油机处设置2具5kg手提式干粉灭火器。在油罐区设置 1 台 35kg推车式干粉灭火器、一个 2m3的消防沙箱、一个消防器材箱，消防器材箱内配置 2 块灭火毯、2 把消防铲、2 只消防桶。在消防过程中不会产生消防废水，火灾状态下对地表水环境影响很小。 - 3）固废影响分析 - 本项目的柴油为化学品，遇明火容易发生火灾，柴油的建筑火险分级为乙级。根据《汽车加油加气站设计施工规范》（GB50156-2012，2014版）中相关要求，加油站内可不设消防给水系统，但必须配备足够数量的CO2干粉灭火器、灭火毯和消防沙等。在发生火灾时使用不使用水进行灭火，根据着火点不同采用不同的灭火设备进行灭火，灭火结束后产生的沾有油污的沙石等属于危险固废，委托有资质单位清运处置，对环境影响很小。 - 4）对地下水环境影响 - 油罐或管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦被成品油污染，将会使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的油品，土壤层吸附的油品不仅会造成植物的死亡，而且土壤吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便是得到及时控制，地下水要完全恢复也需要几十年甚至上百年的时间。 - 本项目区域地面将全部进行硬化处理；储罐均采用双层埋地SF油罐，采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线表面均做好防腐防渗处理；储油罐安装液位观测孔，地下储油罐设置有液位报警装置，防止罐内油品溢出，设置泄漏在线监测系统；危废间严格按照相关技术规范建设，并进行防渗处理，定期委托资质单位清运处置。同时采取分区防渗措施，油罐区、输油管线、危废间、环保沟、油水分离池均采取重点防渗管理，减少因油品泄漏等造成对土壤及地下水环境污染风险。 6.4环境风险防范措施 1）针对火灾爆炸事故 ①按照相关的规范和消防部门的要求，配备消防器材，在发生火灾时使用CO2干粉灭火器和砂石进行灭火，灭火结束后产生的沾有油品的砂石属于危险固废，需采取符合规范、防止日晒、雨淋的暂存措施，并及时收集，委托有资质单位清运处置； ②在危险品使用过程中，应该严格参照《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）要求，需要做好这些化学品的贮存、使用，防止火灾风险事故的发生。 2）规范管理，加强职工培训 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ②把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来，层层把关，杜绝事故的发生。 ③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 ⑤开展各种形式的安全教育和宣传，增强全员安全意识。加强职工培训，增强职工的安全意识和相关知识。 ⑥坚持每月安全检查，对查出的事故隐患及时整改。 ⑦在进出加油站车流较大时，安排专人指挥交通。 3）针对溢出、泄漏事故 ①采用双层油罐，渗漏的油品会被积存在夹层中，不会扩大至土壤和水体。 ②地下油罐安装泄漏检测仪，对各个油罐进行24小时连续监控，防止成品油泄漏造成地下水污染。 ③在罐区摆放灭火毯和消防沙池。 ④输油管线采用新型的“双层复合输油管道”，它的材料为聚乙烯材质，具有耐腐蚀、更清洁、更安全、更坚固的特点，大大减小了管道渗漏的风险。 经采取以上措施后，发生油品大量泄漏的可能性很小，主要为卸油、加油过程少量泼洒、滴漏，可采取如下对策措施： ①使用灭火毯或消防砂吸附，沾油灭火毯和消防砂暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运、处置。 ②泄漏量相对较大时，用编织袋装土设置围堰对油品进行围挡、回收，无法回收部分使用灭火毯或消防砂吸附。 6.5应急要求 项目的建设必然伴随着潜在的危害，一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，企业须编制突发环境事件应急预案，并报昆明市生态环境局寻甸分局备案。 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 云南应崇商贸有限公司自用储油点项目. 建设地点; 云南省昆明市寻甸县先锋镇大窝铺村委会大麻塘采石场内. 地理坐标; 经度; 102°58′49.847″; 纬度; 25°32′3.519". 主要危险物质及分布; 柴油、重点防渗区域. 环境影响途径及危害云南应崇商贸有限公司自用储油点项目后果（大气、地表水、地下水等）; 影响途径： - 油品泄漏 泄漏原因：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 危害后果：①柴油不溶于水，泄漏易引起地表水、地下水污染，对生物造成急性中毒或慢性中毒，引起神经麻醉，可引起肝、肾损害；致使生物生殖细胞突变。②都会引起大气污染，危害生物呼吸系统，经吸入、食入、经皮肤吸收，造成中毒。还与大气形成爆炸混合物。 - 火灾、爆炸 火灾、爆炸原因：柴油蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。造成严重的人和经济损失；造成环境持久性影响。 危害后果“造成人员健康伤害和大气污染”。. 风险防范措施要求; 项目风险防范措施主要为： 1）针对火灾爆炸事故 ①按照相关的规范和消防部门的要求，配备消防器材，在发生火灾时使用CO2干粉灭火器和砂石进行灭火，灭火结束后产生的沾有油品的砂石属于危险固废，需采取符合规范、防止日晒、雨淋的暂存措施，并及时收集，委托有资质单位清运处置； ②在危险品使用过程中，应该严格参照《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）要求，需要做好这些化学品的贮存、使用，防止火灾风险事故的发生。 2）规范管理，加强职工培训 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ②把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来，层层把关，杜绝事故的发生。 ③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 ⑤开展各种形式的安全教育和宣传，增强全员安全意识。加强职工培训，增强职工的安全意识和相关知识。 ⑥坚持每月安全检查，对查出的事故隐患及时整改。 ⑦在进出加油站车流较大时，安排专人指挥交通。 3）针对溢出、泄漏事故 ①采用双层油罐，渗漏的油品会被积存在夹层中，不会扩大至土壤和水体。 ②地下油罐安装泄漏检测仪，对各个油罐进行24小时连续监控，防止成品油泄漏造成地下水污染。 ③在罐区摆放灭火毯和消防沙池。 ④输油管线采用新型的“双层复合输油管道”，它的材料为聚乙烯材质，具有耐腐蚀、更清洁、更安全、更坚固的特点，大大减小了管道渗漏的风险。 经采取以上措施后，发生油品大量泄漏的可能性很小，主要为卸油、加油过程少量泼洒、滴漏，可采取如下对策措施： ①使用灭火毯或消防砂吸附，沾油灭火毯和消防砂暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运、处置。 ②泄漏量相对较大时，用编织袋装土设置围堰对油品进行围挡、回收，无法回收部分使用灭火毯或消防砂吸附。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目Q值小于1，故环境风险潜势为Ⅰ，只进行简单分析。. 6.6结论 - 根据上述分析，项目生产过程中危险源为加油储罐、卸油区、加油岛的柴油所造成的泄漏风险，采取相关防范控制措施后，项目环境风险是可接受的。企业须编制突发环境事件应急预案，并报昆明市生态环境局寻甸分局备案。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸油、储油、加油系统 | 非甲烷总烃 | 采用自封式加油枪及密闭卸油、油罐地埋、安装油气回收装置 | 储油罐油气回收装置的油气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中标准，油气≤25g/m3 |
|  | 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃 | 自然稀释扩散 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中4.0mg/m3限值 |
|  | 站内无组织废气 | 非甲烷总烃 | 自然稀释扩散 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3；监控点处任意一次浓度值≤30.mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | 化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、总磷 | 隔油池、化粪池、 一体化污水处理设施 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中道路降尘的限值要求 |
|  | 初期雨水 | 悬浮物、石油类 | 油水分离池处理后进入一体化污水处理设施 |  |
| 声环境 | 设备、车辆 | 设备噪声 | 产噪设备合理布局，房间隔声，使设备处于良好的运行状态。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 |
| 电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 项目储油罐外委有资质的单位进行清洗，清洗产生的油罐残渣及废液由清洗单位收集运走，交由有资质的单位处置，不在项目区暂存；油水分离池浮油及沉淀污泥用收集桶集中收集后，暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位及时清运，合理处置，并与其签订处置协议；含油手套、吸油棉及含油消防沙按照危废进行管理，收集到项目区危废暂存间中，委托有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、储罐区加强防渗措施，储油罐均为埋地SF双层储油罐，输油管线为双层防渗漏管线等，储罐配备液位检测、油气泄漏报警系统。 2、场地进行分区防控 ①重点防渗区：油罐区、输油管线、危废间、环保沟、油水分离池。 防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7，“重点防渗区”的防渗技术要满足以下要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）要求执行。 防渗措施：项目埋地油罐采用SF内钢外玻璃纤维增强塑料双层卧式双层埋地储油罐，内、外壁厚分别不应小于6mm和4mm，设置在线检漏系统，并且油罐底板采用30或50cm厚钢筋混凝土筏板；项目埋地加油管道采用满足工艺需求的双层复合管；环保沟采用100mm宽成品钢槽，做防腐处理；油水分离池采用抗渗钢筋混凝土整体浇筑并进行2.0mmHDPE膜进行防渗处理。项目使用已建成的危废暂存间，危废暂存间采用混凝土硬化+2.0mmHDPE膜进行防渗，做好防雨、防渗，防止二次污染。 ②一般防渗区：加油房、卸油区 防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7，“一般防渗区”的防渗技术要满足以下要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 防渗措施：项目加油区地面采用抗渗混凝土地面（≥P6）硬化防渗，P6的渗透系数一般在10-12cm/s以下，能够满足一般防渗区的K≤1.0×10-7cm/s要求。 ③简单防渗区：为项目区不产生污染物的区域，进行一般的地面硬化处理。 3、设置1口地下水观测井。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目用地范围内无生态环境敏感目标，项目运行后保证污染物的达标排放，基本对生态环境无较大影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）针对火灾爆炸事故 ①按照相关的规范和消防部门的要求，配备消防器材，在发生火灾时使用CO2干粉灭火器和砂石进行灭火，灭火结束后产生的沾有油品的砂石属于危险固废，需采取符合规范、防止日晒、雨淋的暂存措施，并及时收集，委托有资质单位清运处置； ②在危险品使用过程中，应该严格参照《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）要求，需要做好这些化学品的贮存、使用，防止火灾风险事故的发生。 2）规范管理，加强职工培训 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ②把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来，层层把关，杜绝事故的发生。 ③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 ⑤开展各种形式的安全教育和宣传，增强全员安全意识。加强职工培训，增强职工的安全意识和相关知识。 ⑥坚持每月安全检查，对查出的事故隐患及时整改。 ⑦在进出加油站车流较大时，安排专人指挥交通。 3）针对溢出、泄漏事故 ①采用双层油罐，渗漏的油品会被积存在夹层中，不会扩大至土壤和水体。 ②地下油罐安装泄漏检测仪，对各个油罐进行24小时连续监控，防止成品油泄漏造成地下水污染。 ③在罐区摆放灭火毯和消防沙池。 ④输油管线采用新型的“双层复合输油管道”，它的材料为聚乙烯材质，具有耐腐蚀、更清洁、更安全、更坚固的特点，大大减小了管道渗漏的风险。 经采取以上措施后，发生油品大量泄漏的可能性很小，主要为卸油、加油过程少量泼洒、滴漏，可采取如下对策措施： ①使用灭火毯或消防砂吸附，沾油灭火毯和消防砂暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运、处置。 ②泄漏量相对较大时，用编织袋装土设置围堰对油品进行围挡、回收，无法回收部分使用灭火毯或消防砂吸附。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、施工期环境监理 表5-1施工期环境监理一览表 序号; 监理对象; 监理内容; 监理时间（频率）. 一; 施工期. 1; 扬尘; 对施工场地进行洒水降尘，原料运输及堆放采用篷布覆盖，尽量避免雨季施工; 施工期. 2; 废水; 施工废水收集于废水收集池，经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，施工废水不外排，尽量避免雨季施工。生活污水排至现有污水处理系统，不外排。; 施工期. 3; 噪声; 选用低噪声设备，合理布置施工场地，严格控制施工时间。; 施工期. 4; 固体废物; 生活垃圾委托环卫部门清运处置；建筑垃圾分类规范堆放，能回用的尽量回用，不能回用的及时安排车辆清运至住建部门指定地点堆放；弃方40m3，建设单位需将弃方运至矿山排土场堆存。; 施工期. 2、环保投资 项目总投资500万元，其中环保投资为59.05元，占项目总投资的11.81%。 表5-2 环保投资一览表 时段; 项目; 投资内容; 投资金额 （万元）; 备注. 施工期; 固废治 理; 运输车辆及材料堆放点遮盖措施; 0.2; 新增. 废气治理; 粉尘治理（遮盖防护网、洒水抑尘设施等）; 0.2; 新增. 运营期; 废水治理; 化粪池、食堂油水分离器; 建设化粪池1个，容积3m³；食堂油水分离器1个，容积为0.3m3，位于办公生活区; /; 已建. 油水分离池; 容积为1.0m3; 1.5; 新增. 环保沟; 长约100m; 2; 新增. 沉淀池; 建设沉淀池1个，容积为2.5m3; /; 已建. 污水处理站; 配备一套处理规模为3m3/d的一体化污水处理设备; /; 已建. 废气治理; 油气回收装置; 2套，其回收效率约为95%; 10; 新增. 地下水治理; 油罐区; ①重点防渗区：灌区、油品管路、环保沟、油水分离池。项目埋地油罐采用SF双层卧式双层埋地储油罐，内、外壁厚分别不应小于6mm和4mm，设置在线检漏系统，并且油罐底板采用30或50cm厚钢筋混凝土筏板；项目埋地加油管道采用满足工艺需求的双层复合管；环保沟采用100mm宽成品钢槽，做防腐处理；油水分离池采用抗渗钢筋混凝土整体浇筑并进行2.0mmHDPE膜进行防渗，使其地面、围堰区达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性能。 ②一般防渗区：加油房、卸油区。项目加油房和卸油区采用抗渗混凝土地面（≥P6）硬化防渗措施。 ③简单防渗区为项目区不产生污染物的区域，进行一般的地面硬化处理。; 30; 危废暂存间依托使用，其余新增。. 跟踪监测井; 1个; 5; 新增. 噪声治理; 减速带、禁止鸣笛的警示牌、设置减震基础。; 0.1; 新增. 固废治理; 危险废物暂存间; 占地面积5m2，危废间内四面墙角设置截流沟，在截流沟最低处设置泄漏液体收集池（0.035m3）；危废间外周围设置截排水沟，将雨水引流至危废间区域外；严格实行台账制度，纸质台账保存至少三年；建设单位应制定贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等，并做到制度上墙；危废间、废油桶按HJ1276要求设置危险废物场所标志和贮存设施、危险废物标签等危险废物识别标志。; 5; 危废暂存间已建，需进行整改. 生活垃圾桶; 2个; 0.05; 新增. 环境风险; 干粉灭火器、推车式干粉灭火器、灭火毯、消防铲、消防桶、液位仪、消防沙等消防物资。; 5; 新增. 总计; 59.05; /. 4、排污许可证管理要求 根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向昆明市生态环境局申请取得排污许可证。 本次项目建设完成后，建设单位应对公司现行排污许可证进行更新。 5、排污口规范化设置 本项目不设置废气排放口，废气全部无组织排放。 6、运营期监测计划 应根据“主要环境影响和保护措施”中对每个要素提出的运营期监测计划及排污许可证管理要求，定期开展运营期监测。 7、建设项目竣工环境保护验收 本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 |

- 六、结论

综上所述，通过对项目所在地区的环境质量现状以及项目产生的环境影响进行分析，本项目所在区域属于环境空气质量、声环境达标区域。项目建设符合国家产业政策及相关规划，选址合理，布局合理可行，项目产生的污染源包括废气、废水、噪声、固体废弃物等，在采取环评提出的防治措施后，废气、废水、噪声的环境影响可以得到有效控制，可达标排放，固废按相关规定贮存与处置，不会对周围环境产生显著的影响。在认真执行三同时、设计方案及环评中提出的污染防治措施后，在方案不变的情况下，产生的污染物对环境的影响可接受，不会降低项目区域环境功能，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0754t/a | / | 0.0754t/a | +0.0754t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 含油废手套等 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 油罐清洗油渣、清洗液 | 0 | 0 | 0 | 0.06t·3年/次 | 0 | 0.06t·3年/次 | +0.06t·3年/次 |
|  | 油水分离池浮油及沉淀污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 含油砂子 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①