建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（送审稿）

项目名称：寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程

建设单位（盖章）：寻甸回族彝族自治县水务局

编制日期：            2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	13

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	26

四、生态环境影响分析	39

五、主要生态环境保护措施	54

六、生态环境保护措施监督检查清单	60

七、结论	63

附件：

附件1 委托书；

附件2 项目建议书的批复；

附件3 昆明市水务局初步设计报告准予行政许可决定书；

附件4 昆明市生态环境分区管控单元情况的复函；

附件5 寻甸县自然资源局意见；

附件6 建设单位统一社会信用代码证书；

附件7 环境质量现状检测报告（噪声）；

附件8 环境质量现状检测报告（底泥）；

附件9 报告公示截图

附件10 环评文件内部审核表；

附件11 工作进度表；

附件12 技术咨询合同。

附图：

附图1 项目地理位置图；

附图2 项目区域水系图；

附图3 项目平面布置图；

附图4 保护目标分布及位置关系图；

附图5 项目所在主体功能分区示意图；

附图6 项目所在生态功能区划示意图；

附图7 项目所在牛栏江（云南段）水环境保护分区的位置示意图；

附图8 项目所在牛栏江（寻甸段）水环境保护分区的位置示意图；

附图9 项目周边土地利用现状图；

附图10 项目周边植被类型分布图；

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-530129-04-01-837048 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 云南 省 昆明 市 寻甸 县 功山镇 |  |  |  |
| 地理坐标 | 寻甸县功山镇，起点103°25′16.846′′～103°26′10.456′′；终点25°50′23.438′′～25°48′37.686′′ |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利—127.防洪除涝工程 | 用地面积（m2） | 50673（76.01亩） |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 寻甸回族彝族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 寻发改复［2023］15号 |  |
| 总投资（万元） | 1793 | 环保投资（万元） | 50.4 |  |
| 环保投资占比（%） | 2.8 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项评价判定表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目防洪除涝工程，不涉及水库建设工程。; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不涉及; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 依据寻甸回族彝族自治县自然资源局《关于寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段质量工程的回复意见》本项目不涉及生态保护红线。依据昆明市生态环境工程评估中心《生态环境分区管控单元情况的复函》本项目范围涉及寻甸县一般管控单元。项目不涉及自然公园、重要湿地等环境敏感区。; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不涉及; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不涉及; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不涉及; 否. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. 由上表可知，项目不设置专章评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、用地符合性分析 本项目主要进行扯戛河的防洪治理工程，根据寻甸回族彝族自治县自然资源局《关于寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程的回复意见》，寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程项目用地范围涉及占用永久基本农田0.5883hm2，不涉及生态红线。扯戛河现状堤防范围线、河湖岸线与基本农田有重叠的情况。在项目实施过程中，确在原河道河堤范围线内进行改造加固，不涉及新增项目用地，则项目实施中可以占用。本工程不设取土场、弃渣场，在河道管理范围外不新增用地，故本项目用地符合国家要求。 2、产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于E4822河湖治理及防洪设施工程建筑（“指水利土石方工程服务：水工建筑物基础处理工程服务、水工大坝工程服务、河湖整治工程服务、堤防工程服务”）。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》）可知，本项目属于“第一类 鼓励类——二、水利——3、防洪提升工程”。 2023年11月3日寻甸县发展和改革局出具了《关于寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程项目建议书的批复》（寻发改复〔2023〕15号），原则上同意本项目的建设。 因此，本项目的建设符合国家现行的产业政策。 3、与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 （1）生态保护红线 昆明市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。 本工程为扯戛河防洪治理，选址选线具有唯一性，项目选址及用地范围内不涉及生态保护红线，符合相关规定。 （2）环境质量底线 1）大气环境 本项目位于昆明市寻甸县，属于环境空气二类区，根据昆明市生态环境局发布的《2023年昆明市生态环境状况公报》，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。 本报告引用寻甸县人民政府官网公开发布的《寻甸县2024年第二季度环境质量公报》，寻甸县空气质量采用自动监测，二季度共监测91天，有效天数90天，优良天数90天，优37天，良53天，优良率100%。 本项目为防洪治理工程，运营期无废气排放，对区域环境质量影响较小。 2）地表水 项目位于昆明市寻甸县，寻甸县主要河流为牛栏江、小江、普渡河，本工程涉及的主要地表水体为扯戛河。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2010～2030年）》，扯戛河曲靖-昆明缓冲区：入寻甸县境处至入牛栏江口，河长18.1km，规划水平年水质保护目标为Ⅲ类。扯戛河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 本项目引用寻甸县人民政府官网公开发布的《寻甸县2024年第二季度环境质量公报》，德泽水库调水取水点共设1个监控断面，监测结果显示：德泽水库调水取水点断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质量标准，水质类别为Ⅲ类水。德泽水库位于本项目下游9km处，为扯戛河汇入牛栏江的汇入口处。 项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)的Ⅲ类标准，本项目施工期废水沉淀后用于洒水降尘；工程建成后移交村镇行政部门日常巡视管理，不新增劳动定员，不新增办公区，运营期不产生废水。地表水环境质量不对本项目建设构成制约因素。 3）土壤、地下水环境 本项目位于昆明市寻甸县，本项目为防洪治理工程，施工及运营均不产生对土壤及地下水产生危害的物质。施工期沉淀池防渗并加强管理后对土壤及地下水环境影响不大。 4）小结 综上，项目所在地环境质量良好，本项目运营期不产生污染物，不会对周围环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，不会降低周围环境质量，能够保持区域环境功能区质量，符合区域环境质量控制的要求。故本项目的实施不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源利用上线是促进资源能源节约，保障水、土地、能源和自然资源高效利用，不突破其利用最高限值。按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 本项目为防洪治理工程，建成后不消耗资源，不产生污染物排放，不会对资源利用上线造成较大影响，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为防洪治理工程，属于鼓励类中第二大类“水利”中的第3小类“防洪提升工程”。2023年11月3日寻甸县发展和改革局出具了《关于寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程项目建议书的批复》（寻发改复〔2023〕15号），原则上同意本项目的建设。因此，本项目建设符合国家产业政策要求，不在环境准入负面清单内。 3、与昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见符合性分析 依据昆明市生态环境工程评估中心《关于查询寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程》 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号），项目位于寻甸县功山镇哨上村，对照《昆明市环境管控单元生态环境准入清单》，项目所在区域位于寻甸回族彝族自治县环境管控单元生态环境准入清单中的“ZH53012910002寻甸回族彝族自治县一般生态空间优先保护单元”，项目与昆明市“三线一单”符合性分析如下所示。 表1-2 项目与寻甸回族彝族自治县一般生态空间优先保护单元环境准入清单符合性分析 类别; 文件要求; 项目情况; 符合性. 生态环境准入清单; 寻甸县一般生态空间优先保护单元; 空间布局约束; 限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。; 本项目为扯戛河防洪治理，不属于大规模开发建设活动。本工程建成后可减免农田洪灾损失，保障人民群众生命财产安全，促进当地主体功能发展。; 符合. 污染物排放管控; 1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。 3.畜禽养殖严格执行禁养区规定。对草原实行以草定蓄、草畜平衡制度，禁止过度放牧。; 本项目为扯戛河防洪治理，不涉及开垦种植，不涉及围湖造田和侵占江河滩地、畜禽养殖。; 符合. 根据上表分析，本项目建设符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发［2021］21号）要求。 4、项目与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析 根据2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过的《云南省牛栏江保护条例》，条例中第一章第五条内容规定：牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区。 - （一）水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790米水面及沿岸外延2000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 - （二）重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000米的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 - （三）重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。 - 各区域禁止的行为分别为： - 第三十二条 重点水源涵养区内禁止下列行为： - （一）盗伐、滥伐林木和破坏草地； - （二）使用高毒、高残留农药； - （三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣； - （四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物； - （五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物； - （六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。 - 寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程位于昆明市寻甸县功山镇哨上村，对照条例分区规定，本项目所在位置属于重点水源涵养区。项目与《云南省牛栏江保护条例》禁止行为对比情况如下表所示： 表1-3 项目与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析 保护区划分; 禁止行为; 本项目情况; 符合性. 重点水源涵养区; （一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；; 本项目不涉及砍伐林木。; 符合. （二）使用高毒、高残留农药；; 本项目不涉及使用农药。; 符合. （三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；; 1、项目施工期废水经沉淀池处理后回用于施工洒水降尘，不外排；项目建成后运行期不产生废水。 2、项目所有固体废弃物均得到合理有效的处置，处置率为100%。; 符合. （四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；; 符合. （五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；; 本工程开挖土石方全部用于土堤填筑及砌石堤坝的修筑；建成后运行期不产生固废；不在扯嘎河水位线一下堆放、存贮固体废物。; 符合. （六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。; 本项目施工及运营期均不使用含有毒、含病原体的物质。施工期沉淀池进行一般防渗。; 符合. 综上所述，项目建设和运营过程中不存在牛栏江重点水源涵养区禁止的行为，故项目与《云南省牛栏江保护条例》相符。 5、与《牛栏江流域(云南部分)水环境保护规划(2009-2030)》的相符性分析 根据《牛栏江流域(云南部分)水环境保护规划(2009~2030)》，牛栏江流域(云南段)水环境保护划分为两大控制区，即牛栏江上游(德泽水库坝址以上)重点保护区、牛栏江下游生态与环境保护区。其中牛栏江上游(德泽水库坝址以上)重点保护区包括水源保护核心区、重点污染控制区、水源涵养区。水源保护核心区包括牛栏江干流水面，河岸外围陆域1000米范围；德泽水库水面，库岸外围陆域2000m范围。涉及乡镇主要有牛栏江镇、塘子镇、河口乡、七星乡、德泽乡，面积为625.3km2，属于重点保护区。重点污染控制区主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及小哨乡、嵩阳镇、小街镇、杨桥乡、羊街镇、金所乡、月望乡、大坡乡、菱角乡、田坝乡十个乡镇，面积1892.56km2，属于污染重点治理区。水源涵养区包括除水源保护核心区、重点污染控制区以外的山地。涉及杨林镇、仁德镇、通泉镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇六个乡镇，面积1764.16km2。 本项目位于牛栏江流域(云南部分)水环境保护规划中的牛栏江上游重点保护区中的水源涵养区（具体位置详见附图7）。根据《牛栏江流域(云南部分)水环境保护规划(2009~2030)》I区：牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区，I3水源涵养区：重点实施退耕还林、水土保持、营造水源涵养林等工程，引导农业生态化发展，加强区域生态保护。 本项目为扯戛河防洪治理工程，建成后可减少洪水灾害频繁发生导致的水土流失及当地人民群众生命、财产安全的影响，减免农田洪灾损失。工程对水源涵养区的影响主要集中在施工期开挖回填等工序引起的水土流失，建设单位严格按相关要求编制《水土保持方案》并认真落实相应措施后对水土流失影响可以接受，且施工期较短，分段施工，及时恢复绿化后影响较小。 综上所述，项目符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009～2030）》对牛栏江上游水源涵养区的水环境保护要求。 6、与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》符合性分析 根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》分区结果，牛栏江流域（寻甸段）共分为三个区进行保护，水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区，各分区范围节点如下： ①水源保护核心区范围为牛栏江流域（寻甸段）干流1000m范围。水源保护核心区分为禁止建设区、限制建设区两个区，禁止建设区范围指干流河面水域及沿岸外延200m的区域，限制建设区范围指干流沿岸外200m—1000m之间的区域。 ②重点污染控制区范围指水体保护核心区外，主要入江支流水域外延3000m的区域和流域范围内的坝区，若区域范围超过一级山脊，按一级山脊线划定。 ③重点水源涵养区范围指流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的区域。 重点水源涵养区环境保护策略： 1）在流域源头区宜林荒山，实施工程技术、退耕还林工程，石漠化地块区域造林，在调水水源涵养林中开展幼林抚育、低产低造林分改造。水源涵养区内针对坡度在25°以上农耕地要逐步退耕还林，提高森林覆盖率。 2）实施小流域综合整治，减少水土流失。 本项目为扯戛河防洪治理工程，位于寻甸县功山镇哨上村，建成后可减少洪水灾害频繁发生导致的水土流失，促进水源涵养区植被生长；施工期会造成一定量的水土流失，但施工期较短，且工程沿河岸布置，占地均位于河道管理范围内，对重点水源涵养区影响不大。 7、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 表1-4 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》要求; 本项目建设情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头项目，项目选址不在长江干线范围，不属于《长江干线过江通道布局规划》范围。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不属于投资建设旅游和生产经营项目；不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。. 3; 禁止在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不属于网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；不在饮用水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海岸等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目为防洪治理，不属于围湖造田、围海造地等；不涉及水产种质资源保护区，不涉及国家湿地公园。. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目属于防洪整治，扯戛河为牛栏江一级支流，不属于划定的岸线保护区和保留区范围内。. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目属于防洪整治工程，不设置污水排放口. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 本项目属于防洪整治工程，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目。. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不涉及. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不涉及. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 其他已按照法律法规及相关政策文件从严执行。. 根据上表对照分析，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 寻甸回族彝族自治县位于云南省东部，昆明市东北部。东经102°~103°、北纬25°~26°之间，横跨金沙江、南盘江两流域之间。东临马龙、沾益、会泽，有公路穿山越岭相连；南接嵩明，川原平衍；北与东川接壤，以铁路相通。东西横距84.5公里，南北绵延75公里。寻甸县政府驻仁德街道办事处，海拔1873米，县城东距曲靖97公里，西距昆明102公里。 本项目位于寻甸县功山镇，功山镇地处寻甸县县境东北部，东连河口乡，西靠甸沙乡、金源乡，南接金所乡，北临东川区、会泽县，距寻甸县城25公里，距昆明95公里，交通便利。 本次拟治理河段位于寻甸县功山镇哨上村委会～尹武村委会，起点位于寻甸县功山镇尹武村与会泽县田坝乡尹武村交汇处（里程K0+000.00），终点为尹武村汪家坟下游处（里程K6+000）处，拟治理河道长度6.0km，左右岸堤线总长为11.927km，左右岸治理河道总长为8.385km，治理率为70.30%（根据河段实际现状对不满足防洪要求的河堤进行修筑，对基本满足河堤高程段不进行治理）。本次河道治理共涉及寻甸县功山镇哨上村委会的老头箐村、秧田冲村、哨上村，尹武村委会的落水洞村、汪家坟村和穿风洞村，会泽县田坝乡尹武村委会尹武村，3个村委会，7个村民小组。 本河道里程K0+000.000～里程K0+070.00 段：河道治理起点位于桥梁处，属于会泽县河段，目前会泽县已经完成对该桥梁的改建。河道右岸为浆砌石挡墙，现状结构完好，左岸为会泽县耕地，两岸堤线基本沿现状岸坎布设。右岸挡墙河堤高程满足防洪要求不治理，左岸会泽县河段河堤高程不满足防洪要求，鉴于本项目投资有限，不进行治理。 本次环评工程涉及河段全部位于寻甸县管理范围内，项目地理位置详见附图一。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1项目由来 扯戛河为牛栏江左岸一级支流，属长江水系金沙江流域。牛栏江为金沙江一级支流，为滇黔省际河流。本次治理河段总长度6.0km。扯戛河是本地区唯一的排水通道，担负着下游农田灌溉用水，同时接纳上游区间来水的任务。目前，河道安全泄流量偏低，防洪能力不足。需通过河道整治提高河道防洪能力，以达到防洪除涝和农田保护的目的。 功山镇是一个以农业种植为主的乡镇，治理段两岸耕地平坦，光热条件充足，水源条件较好，但防洪基础设施还较为薄弱，洪水灾害频繁，导致农作物减产，当地群众生活还比较困难。扯戛河径流区山高坡陡，箐深源短，谷槽陡峻，降雨汇流快，箐水短时暴涨，极易形成洪水，洪水灾害频繁发生，使河道两岸的高稳产农田连年遭受洪灾，洪灾损失极其严重，解决扯戛河防洪问题是当地人民群众和政府多年的迫切愿望。 2017年6月以来，云南省汛期洪水远超往年，寻甸县内洪水灾害严重，6月29 日早上8点，昆明市气象局、国土资源局联合发布地质灾害气象风险Ⅱ级预警，随后，寻甸出现暴雨，扯戛河洪灾泛滥，给当地人民群众带来了严重的灾难。通过开展防洪工程的建设，可有效减免农田洪灾损失，保障当地人民群众生命、财产安全，避免群众因灾致贫。频发的洪灾严重威胁广大人民群众的生命财产安全，制约了当地经济的健康持续发展。 扯戛河为金沙江右岸牛栏江左岸支流之一，功山镇哨上村、尹武村委会6个自然村位于其径流区，人口较为集中，河道两岸地势较为平坦，光热条件好，土地肥沃，主产稻谷、玉米、油菜籽及养殖，功山镇国民经济约占寻甸县的7.7%。但是，所处位置扯戛河汇水面积大，且河段以天然为主，河堤低矮、局部河堤和岸坡破损，过水断面狭窄、淤积，行洪不达标，哨上村、尹武村委会6个自然村所处河段总体的防洪体系不健全，洪涝灾害频发，对此，该工程纳入全国中小河流治理和病险除险加固、山洪地质灾害防治、易灾地区生态环境综合治理总体规划、昆明市“十三五”规划河道治理之一。为有效遏制扯戛河洪泛，保障沿线自然村居民生命财产和农田、耕地、交通基础设施，采取工程措施是十分必要的。 根据《防洪标准》（GB50201-2014），本次防洪治理工程是以乡村为主的防护区，保护区现状人口0.39万人，保护耕地面积0.42万亩。考虑本次治理河段社会、经济等多方面因素并结合当地的实际情况，防洪标准取10年一遇。根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）设计规范的有关标准：拟治理河道堤防工程级别为5级。主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）本工程属于小（2）型。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目应进行环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的有关规定，本项目属于“五十一、水利—127.防洪除涝工程”，应编制环境影响报告表。为此，寻甸回族彝族自治县水务局委托云南保兴环境科技咨询有限公司（以下简称我单位）承担本项目的环境影响评价工作。我单位在接受委托后，开展现场踏勘、资料收集等工作，按照环境影响评价有关技术导则、规范等要求，编制完成了《寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2.2 工程内容及规模 项目名称：寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程 项目地点：寻甸县功山镇，工程起点：E103°25′16.846″，N25°50′23.438″，终点E103°26′10.456″，N25°48′37.686″。 建设单位：寻甸回族彝族自治县水务局 建设性质：新建 建设内容：寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程本次拟治理河段位于寻甸县功山镇哨上村委会～尹武村委会，起点位于寻甸县功山镇尹武村与会泽县田坝乡尹武村交汇处（里程K0+000.00），终点为尹武村汪家坟下游处（里程K6+000）处，治理河道总长6.0km，左右岸堤线总长为11.927km，左右岸治理河道总长为8.385km。主要建设内容包括河道清淤疏浚、新建防洪堤防等，河道堤防工程级别为5级（主要建筑物为5级，次要建筑物为5级）。 建设任务主要以农田防洪、排涝为主，并兼顾河道水生态要求。本次治理主要任务： （1）对不满足防洪要求的河堤进行修筑，使其达到防洪要求。 （2）对满足防洪要求，但河堤结构薄弱，存在安全隐患的河堤进行加固处理，使其达到安全状态。 本河道里程K0+000.000～里程K0+070.00段属于会泽县河段，目前会泽县已经完成对桥梁、河道右岸为浆砌石挡墙，本项目不进行治理。 河道治理目的在于控制河势，稳定河岸线，保护乡村及农田，减少洪水灾害；同时改善河流环境，为当地基础建设打下坚实基础，加速当地社会经济的发展。 表2-1 项目工程建设内容一览表 工程类别; 工程内容. 主体工程; 河道左岸; ZK0+755.30～ZK0+899.01：格宾石笼基础，雷诺护垫+土堤，长度143.71m. ZK0+899.01～ZK0+640.00：格宾石笼基础，雷诺护垫+土堤，长度740.99m. ZK2+025.38～ZK2+761.91：格宾石笼基础，雷诺护垫+土堤，长度736.53m. ZK2+761.91～ZK3+076.09：格宾石笼基础，雷诺护垫+土堤，长度314.18m. ZK3+082.09～ZK3+338.80：格宾石笼基础，雷诺护垫+土堤，长度256.71m. ZK3+649.87～ZK4+307.95：格宾石笼基础，雷诺护垫+土堤，长度658.08m. ZK4+310.80～ZK4+753.50：格宾石笼基础，雷诺护垫+土堤，长度442.7m. ZK5+826.42～ZK5+927.54：疏拓清淤，长度146.12m. 河道右岸; YK0+068.63～YK0+723.34：格宾石笼基础，雷诺护垫+土堤，长度654.71m. YK0+774.26～YK0+967.25：格宾石笼基础，雷诺护垫+土堤，长度192.99m. YK0+967.25～YK1+657.67：格宾石笼基础，雷诺护垫+土堤，长度690.42m. YK1+662.67～YK2+686.12：格宾石笼基础，雷诺护垫+土堤，长度1023.45m. YK3+180.30～YK3+906.69：格宾石笼基础，雷诺护垫+土堤，长度726.39m. YK4+311.21～YK5+314.02：格宾石笼基础，雷诺护垫+土堤，长度1002.81m. YK5+314.02～YK5+400.08：M7.5浆砌石挡墙（仰斜式），长度86.06m. YK5+401.51～YK5+701.28：M7.5浆砌石挡墙（仰斜式），长度299.77m. YK5+701.28～YK5+954.47：疏拓清淤，长度253.19m. 改建3#机耕桥; 干流K4+358.60处，拆除重建，桥长16m，桥款3.5m，钢筋砼简支梁板桥，混凝土桥墩，桥面高程1907.47m. 新建4#机耕桥; 干流K5+569.0处，新建，桥长16m，桥款3.5m，钢筋砼简支梁板桥，混凝土桥墩，桥面高程1906.10m. 环保工程; 噪声防治; 施工期：选用低噪声施工机械，合理布置施工机械，合理安排施工时间，加强施工管理. 生态环境防治; 施工期：控制施工占地、采取水土保持措施、及时恢复植被、枯水期施工、合理导流. 大气防治; 施工期：洒水降尘、覆盖遮挡散装材料、渣土车辆密闭运输. 水环境防治; 施工期：临时隔油沉淀池，施工废水沉淀处理后全部综合利用. 固体废物; 施工期：开挖土石方全部用于堤坝填筑，不产生弃土弃渣；生活垃圾委托环卫部门清运处置；. 临时工程; 施工营地; 设1个施工营地，租用哨上村已建村民房，用于办公及施工人员的办公生活。. 施工占地; 工程建设占地共122.72亩，永久占地46.71亩，临时占地76.01亩。. - 表2-2 工程特性表 - 序号及名称; - 单位; - 数量; - 备注. - 1、水文气象. - （1）流域面积. - 治理段起点～终点; - km2; - 245～311. - （2）气象. - 多年平均降水量; - mm; - 1009.3. - 最大风速; - m/s; - 24. - 多年平均最大风速; - m/s; - 16.9. - 2、工程效益. - 保护农田; - 万亩; - 0.42. - 保护人口; - 万人; - 0.39. - 3、防洪标准及流量. - 治理段起点～终点; - m3/s; - 109.3～131.3; - P=10%. - 治理段起点～终点; - m3/s; - 49.8～59.9; - P=50%. - 4、工程规模. - 干流治理长度（中心线里程）; - km; - 6. - 左岸长度; - km; - 5.927. - 左岸治理长度; - km; - 3.448; - 治理率57.73%. - 右岸长度; - km; - 5.954. - 右岸治理长度; - km; - 4.937; - 治理率82.91%. - 5、主要建筑物. - （1）设计堤距; - m; - 15～34. - （2）复合式土堤高; - m; - 5.55～7.27; - 其中：格宾石笼1.2×1.5m；埋深1.0～1.5m；雷诺护垫厚0.3m. - （3）固脚仰斜式挡墙; - m; - 3.8～4.1; - M7.5浆砌石固脚；埋置深度1.0～1.5m. - 6、施工. - 导流流量; - m3/s; - 7.35～8.84; - P=20%（12月～次年4月）. - 总工期; - 月; - 12; - 含准备期、完建期. - 1、固脚方案： - （1）治理河段不满足防洪要求采用新建堤防方案治理的河段，采用格宾石笼固脚方案，河堤基础为粉砂质粘土、粉砂土、淤泥质沙壤土的河段，根据实际情况采用评抛石换填进行基础处理； - （2）针对河堤高程满足防洪要求但河岸冲刷严重的河段，采用仰斜式浆砌石挡墙护脚、护岸。 2、护坡型式： 结合扯戛河工程实际情况，采用雷诺护垫进行护坡，护坡下设0.1m厚混合垫层，并设一层规格为300g/m²的土工膜防渗，2年一遇水位至堤顶采用植草护坡。 - 3、防渗形式： - 结合本工程实际，堤顶宽度不具备做斜墙防渗的条件，因此本工程防渗采用土工膜进行防渗：迎水面采用诺护垫护坡+0.1m厚的混合砂垫层+土工膜（300g/m2）进行防渗。 扯戛河治理段的基本堤型为复式断面，对保护面积较大、不满足防洪要求的低矮河岸采用土堤加高，堤身断面为复合式，河堤基础采用格宾石笼固脚，固脚至2年一遇洪水位采用雷诺护垫护坡，护坡下设0.1m厚混合垫层，并设一层规格为300g/m²的土工膜防渗。保护面积较小、现状为天然河堤，防洪满足要求，但堤脚冲刷严重的河段，采用仰斜式挡墙固脚。工程在施工过程中可根据需要治理河段的实际情况分别采用上述两种方案实施。 4、改建3#机耕桥 3#机耕桥现状桥墩出现砂浆脱落、基础掏蚀等问题。本次设计在原位置改建。 本次改建3#机耕桥位于干流里程K4+358.60处，改建桥面板为钢筋砼简支梁板桥，采用两跨，跨度均为7.0m，桥墩采用C20埋石混凝土浇筑，桥墩基坑底部采用C20混凝土垫层，厚度400mm，桥尺寸（长×宽）16.0×3.5m，河床底面高程1902.72m，桥面高程1907.47m，桥的上下游各设5m范围长渐变段与河堤连接。 3#机耕桥基础置于含砾粉质粘土、淤泥质粘土上，采用毛块石换填对基础处理，抛石换填深度1m。 5、新建4#机耕桥 本次河道治理拟在扯戛河里程（K5+569.0）新建机耕桥一座，供村民至田间耕作使用。新建桥为钢筋砼简支梁板桥，采用两跨，跨度均为7.0m，桥墩采用C20埋石混凝土浇筑，桥墩基坑底部采用C20混凝土垫层，厚度400mm，桥尺寸（长×宽）16.0×3.5m，河床底面高程1900.57m，桥面高程1906.10m，桥的上下游各设5m范围长渐变段与河堤连接。4#机耕桥基础置于含砾粉质粘土、淤泥质粘土上，采用毛块石换填对基础处理。 6、排涝口 扯戛河治理段左岸片排水面积22.25km²，共划分了20个排涝分区，其排洪（涝）系统由2条天然溪沟和18个排涝口组成，洪（涝）水拟分块汇流排出。出口底板高程根据排涝口所在位置及地形条件现场综合确定。 扯戛河治理段右岸片排水面积60.86km²，洪（涝）水拟分15个片区汇流排出。其排洪（涝）系统由3条天然溪沟、12个排涝口组成，洪（涝）水拟分块汇流排出。出口底板高程根据排涝口所在位置及地形条件综合确定。 排涝沟底坡根据实际地形确定，一般为1/500，采用C15混凝土衬砌，断面尺寸根据排涝流量确定，进入主河槽采用预制混凝土管道连接，管径为DN300、DN400、DN500、DN600、DN700，排涝口底板高程根据河岸后耕地地面高程确定，同时为防止河道洪水顶托回灌，排涝口设铸铁拍门控制，洪水时由于河道洪水的顶托拍门会自动关闭，待洪水过后又由于堤后排涝水流的顶托拍门会自动打开。根据扯戛河两岸的地块主要是水田及旱地，本次工程设计有35个排涝口，对现有进入扯戛河的进水口进行保留修善。 表2-3 排涝口设置一览表 河岸; 编号; 排涝口位置（河道里程）(km+m); 底板高程(m); 排涝流量(m3/s); 涵管直径(mm). 左岸; 左1; K0+184.00; 1908.16; 0.07; 300. 左2; K0+230.00; 1908.07; 0.01; 300. 左3; K0+370.00; --; 14.14; 溪流汇入. 左4; K0+395.00; 1907.73; 0.15; 600. 左5; K0+950.00; 1905.80; 0.21; 700. 左6; K1+030.00; 1905.94; 0.14; 600. 左7; K1+100.00; 1905.99; 0.12; 500. 左8; K1+500.00; 1905.38; 0.08; 500. 左9; K1+670.00; --; 6.68; 溪流汇入. 左10; K1+770.00; 1905.52; 0.01; 300. 左11; K2+025.00; 1904.34; 0.11; 500. 左12; K2+410.00; 1903.90; 0.07; 500. 左13; K2+990.00; 1903.15; 0.06; 400. 左14; K3+120.00; 1903.49; 0.25; 700. 左15; K3+140.00; 1903.48; 0.06; 400. 左16; K3+410.00; 1903.21; 0.11; 500. 左17; K4+025.00; 1903.43; 0.11; 500. 左18; K4+150.00; 1902.83; 0.04; 300. 左19; K4+785.00; 1901.71; 0.08; 500. 左20; K5+600.00; 1900.17; 0.04; 400. 右岸; 右1; K0+295.00; 1906.65; 0.03; 300. 右2; K0+785.00; --; 11.04; 溪流汇入. 右3; K2+025.00; 1904.34; 0.19; 600. 右4; K2+135.20; 1904.05; 0.09; 500. 右5; K2+615.00; 1903.95; 0.04; 400. 右6; K2+725.00; 1903.73; 0.03; 300. 右7; K3+315.00; 1903.10; 0.02; 300. 右8; K3+665.00; 1903.23; 0.01; 300. 右9; K3+920.00; --; 24.53; 溪流汇入. 右10; K4+200.00; 1902.95; 0.05; 400. 右11; K4+650.00; 1901.60; 0.12; 500. 右12; K5+285.00; 1900.64; 0.01; 300. 右13; K5+350.00; --; 4.22; 溪流汇入. 右14; K5+460.00; 1900.85; 0.07; 500. 右15; K5+600.00; 1900.47; 0.39; 800. 排涝管采用预制混凝土涵管，在排涝管进口设置宽0.80m，长1.0m的集水井，集水井深0.6m，拟采用C20混凝土浇筑，底板及边墙厚0.20m；排涝口在出口设置拍门，基础采用C20埋石混凝土浇筑，出水口设置台阶消能后排入河中，台阶底部接到河床底部。 7、排水沟 土堤背水侧堤脚设置排水土沟，开挖为梯形断面渠道，底宽0.4m，两侧放坡与地面线相交。 8、上堤阶梯 上堤阶梯按照每300～500m设置一道，上堤坡道宽为1.2m，坡度1：1.5，采用C15混凝土踏步，C15混凝土浇筑路肩。部分地段如有人行桥及上堤道路地段可根据实际情况加设。 9、界桩、标志牌 根据河道管理的要求，本次拟在河道沿线设置界桩和标志牌，界桩沿河道两岸管理范围边界每隔100m设置1套，共设置60个；标志牌主要设置在河道两岸人员活动频繁处，本次拟设置6套，即始断面、末端面和中间断面的河道两岸合适位置，规格：宽0.80m、高0.60m（一般道路标志牌），采用铝合金板材质，蓝底白字。 |
| 总平面及现场布置 | 本工程建设主要内容为河道两岸防洪堤建设、河道疏拓整治、护岸结构、防洪通道以及河堤绿化等建设。设计以防洪为中点，兼顾生态环境建设。采用疏拓与加高河堤工程措施相结合的河道综合整治工程方案。 1、取、弃土场 工程砂石原料均外购，不设取土场。河道疏拓产生的土石方用于河堤填筑，两岸均为农田，不设弃渣场。 2、施工营地 由于工程治理河段周边分布有居民住宅，本项目拟租用哨上村已建居民楼作为施工营地，用于施工人员日常办公、生活等，不再设施工营地。 3、施工临时场地 本项目由于河岸均为农田，为减少临时占地，分段施工，分批购入原材料，所需施工砂石料和混凝土均外购成品，临时施工场地不设混凝土搅拌站（所需混凝土均外购成品商品混凝土）和设备维修站。 结合项目实际情况，临时施工工场主要为材料堆放场和施工机械堆放场，延河道分段布置，均在扯戛河河道管理范围内。 4、施工用电、用水、通讯 ①施工用水 工程区施工用水直接从河中抽取，采用水泵供水；施工人员生活用水就近引用当地居民生活用水。 ②施工通讯 工程施工区内移动通讯信号全面覆盖，可通过移动通信设备满足施工现场的指挥和联系。 ③施工供电 工程区位于寻甸县哨上村、尹武村附近，已被国家电网覆盖，施工用电可就近T接10KV电路线至施工变压器，再由低压线路引至施工现场。为了保证工程施工进度，防止停电影响，配置30kw柴油发电机备用。 - 5、施工便道 - 本工程场内交通运输以市政道路运输为主，充分依托现有河道两岸道路。据地形、地质以及施工总布置等规划，结合乡镇现有公路，拟建进场公路，顺堤公路等，将施工作业面、施工辅助企业、材料堆放场等连接起来。根据施工总布置规划，本工程不另设施工便道。 |
| 施工方案 | 1、施工方案 图2-3 堤防修建施工工艺流程及产污节点图 （1）施工导流 根据本项目施工进度安排，施工导流时段为枯水期12月～次年4月。因为防洪堤工程的施工特点，防洪堤基础开挖需在围堰保护下进行施工，为此需在河道内沿基坑外设置围堰。 导流方式采用沿河道中心线布置纵向围堰，再布置横向围堰，单边河道分段施工。待单边河堤挡墙施工完毕后，拆除该侧横向围堰，再堆筑另一岸横向围堰，施工另一岸河堤，本工程干流和支流均按照相同的导流方式进行。 考虑到工程开挖后的废料多为淤泥质粘土，具有较强的流动性，故本工程采用袋装土围堰挡水。施工段长按照200m布置，在河道中间布置纵向围堰，两端布置横向围堰，河道另一侧过流同时基坑内开展基础开挖和相应的工程施工，一段河堤完成施工并达到养护期后拆除横向围堰到另一侧或下一段进行施工。 导流建筑物采用袋装土围堰挡水，围堰断面形式为梯形，其表层采用彩条布铺设防渗。围堰顶宽为0.6m，上下坡比为1:0.5，围堰堰高约2.0m。堰体袋装土料均采用基础开挖料进行填筑，围堰拆除后可以二次回用。 基础开挖：采用1.0m³反铲挖掘机挖运填筑，人工配合袋装土装填，装好后系进袋口后装载机人工配合装载机堆码围堰。 围堰拆除：采用人配合装载机或挖机进行拆除，用于下一施工段围堰填筑。 根据施工进度安排，需在围堰保护下施工的部分为基础及堤防下部，其时段为每年12月至翌年4月底，第二年5月以后，防洪堤施工已接近堤顶，不需围堰保护，因此，施工洪水按12月1日至次年4月30日时段考虑。 （2）基坑排水 河堤基坑开挖过程中，由于河床砂卵砾石层透水量较大，河水及地下水将大量渗入基坑，因此必须进行基坑排水；基坑排水按分段施工考虑，抽排水时间按一个月估算，采用80WQF35型多功能潜水排污泵抽水，根据实际情况，潜水泵放置长度按70m估算，潜水泵台数根据施工作业面确定，如多段同时进行施工，则每个施工段配置一台抽水泵。 （3）土石方开挖 基础开挖自上而下分层进行，土方开挖由1.5m³反铲挖掘机直接开挖。基坑土方开挖料分为两部分使用，一部分直接回填围堰，另一部分临时堆放在河岸边临时堆料场，作为墙后回填料，待堤防护脚挡墙完成后，将临时堆放在河岸边的开挖料用于墙后土方填筑，并利用围堰拆除后的弃料进行墙后土方回填。 （4）土石方回填 墙前土石方回填：墙前基坑回填采用开挖粒径较大的开挖料料回填，采用挖掘机开挖后直接回填于墙前，人工平料，夯板分层夯实。 墙后土石方回填：防洪堤墙后填筑土料由河堤基坑开挖料供应，由装载机或反铲挖掘机直接运到填筑面；填筑料用人工配合推土机平料，振动平碾压实，振动碾的行走方向为平行于防洪堤轴线；边角地带及狭窄地带辅助蛙式打夯机夯实。 （5）M7.5浆砌石挡墙施工 ①砌石 砌石体的石料为块石，应采用施工图纸规定或监理批准的料源。砌石材质坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合规范的要求。 ②砂 砂浆采用的砂料，粒径为0.15～5mm，细度模数为2.5～3.0。 ③水泥和水 水泥宜采用普通硅酸盐水泥。水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥禁止使用。应按规定的用水质量标准拌制砂浆。 ④砂浆 砂浆的配合比满足规定的强度和施工和易性要求，配合比通过试验确定。拌制水泥砂浆应严格按试验确定的配料单进行配料。砂浆拌和过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，以保证水灰比的准确性。砂浆机械拌和不少于2～3min。局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。砂浆应随拌随用，砂浆的允许间歇时间可参照下表允许间歇时间选定。在运输或贮存中发生离析、析水的砂浆，砌筑前应重新拌和，已初凝的不得使用。 ⑤砌筑 采用铺浆法砌筑，砂浆厚度应为30～50mm，当气温变化时，应适当调整。 ⑥采用的石料砌筑挡墙，应符合下列规定： 石料中部厚度不应小于150mm；每砌3～4皮为一个分层高度，每个分层高度应找平一次；外露面的灰缝厚度不得大于40mm，两个分层高度间的错缝不得小于80mm。砌筑挡墙应按要求收坡，并设置伸缩缝和排水孔。 2、施工总进度 根据《初步设计报告》，设计按照节省投资、缩短建设周期、尽早受益的原则进行施工进度编制。本工程施工总进度工期划分为四个阶段： （1）工程筹建期：由建设单位负责进行对外协作工作的工作期限； （2）工程准备期：主要包括风水电系统修建、场内临时公路和站及施工区临时驻地； （3）主体工程施工期：新建土堤和护坡、护岸； （4）工程完建期：绿化及场地清理。 本工程建设总工期为后三项工程之和，拟定总工期为12个月。其中工程准备期为1个月，从第一年11月上旬开始，至第一年11月下旬结束；主体工程施工期为10个月，从第一年12月上旬开始，至第二年9月下旬结束；工程完建期为1个月，从第二年10月上旬开始，至第二年10月下旬结束。 表2-3 施工进度计划表 时间 施工内容; 第一年（2024年）; 第二年（2025年）. 8; 9; 10; 11; 12; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 筹建期. 准备工程. 主体工程施工. 完建期. |
| 其他 | 本项目为非污染生态工程，因此本项目不涉及总量控制问题。防洪工程主要建设内容为河堤修筑，只能沿扯戛河布置及施工，项目选线唯一，无比选方案。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 1、主体功能区规划 2014年1月6日，云南省人民政府以云政发[2014]1号文颁布了《云南省主体功能区规划》，该规划将云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区，限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。 云南省的国家层面重点开发区域位于滇中地区，分布在昆明、玉溪、曲靖、楚雄4个州市的27个县市区和12个乡镇，玉溪市通海县属于国家重点开发区域。曲靖、玉溪、楚雄等城市应依托资源特点和比较优势，加强产业分工协作和对接，实现优势互补、错位发展，形成民族特色和产业特色鲜明的城市。 本项目为寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程，位于昆明市寻甸县，对照《云南省主体功能区划》附件6“云南省主体功能区划分总图”寻甸县属于国家重点开发区域。发展方向为构建“一区、两带、四城、多点”一体化的滇中城市经济圈空间格局。加快滇中产业聚集区规划建设，促进形成昆(明)曲(靖)绿色经济示范带和昆(明)玉(溪)旅游文化产业经济带，重点建设昆明、曲靖、玉溪、楚雄4个中心城市，将以县城为重点的城市和小城镇打造为经济圈城市化、工业化发展的重要支撑。以主要快速交通为纽带，打造1小时经济圈。 强化昆明的科技创新、商贸流通、信息、旅游、文化和综合服务功能，建设区域性国际交通枢纽、商贸物流中心、历史文化名城、山水园林城市。 对照《云南省主体功能区划》附件3“云南省禁止开发区域目录”。项目不位于禁止开发区域内。因此，本项目符合《云南省主体功能区划》的要求。 - 生态功能区划 根据《云南省生态功能区划》，项目所在区域属于Ⅲ1-9普渡河干流、小江上游水土保持生态功能区，Ⅲ1-9普渡河干流、小江上游水土保持生态功能区，主要生态特征以中山峡谷地貌为主。年降雨量在普渡河河谷为800mm，高原面上为1200-1500mm，植被垂直地带性分布明显，现存植被以云南松林为主，土壤以红壤和紫色土为主。主要生态问题为森林质量较差，水土流失严重。生态环境敏感性为土壤侵蚀高度敏感。主要生态系统服务功能为普渡河和小江上游的水土保持。项目所在区域的保护措施及发展方向定为“保护现有植被，加大封山育林的强度，营造水土保护林，严格退耕还林，提高区域的森林数量及质量”。 本项目为寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程，主要设计功能为防洪，减少洪水灾害频繁发生导致的水土流失及当地人民群众生命、财产安全的影响，减免农田洪灾损失。本项目的建设符合《云南省生态功能区划》的相关要求。 3、生态敏感区 本项目拟选线区域为寻甸县功山镇哨上村、尹武村，根据昆明市生态环境工程评估中心《关于查询寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程永久占地范围涉及昆明市生态环境分区管控单元情况的复函》，本项目范围不涉及生态敏感区，即：①不涉及划定的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；②不涉及重要生境即重要物种的天然集中分布区、栖息地、重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等；③不涉及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。 4、生态环境现状 本项目所涉及区域为扯戛河两岸，沿岸均为耕地，地表植被主要为农作物、低矮灌木。 （1）流域现状 扯戛河属金沙江流域，为牛栏江河左岸的一级支流。扯嘎河上段为苏斗河，发源于会泽县田坝乡卡竹村一碗水，河源海拔2483m。河流从东北向西南蜿蜒曲折经苏斗河水库，出库后在2km的卡竹与海山河交汇后称卡竹河。之后流经尹武坝子，落水洞村以下称干河，于寻甸、沾益、会泽交界处注入牛栏江。扯戛河全河长44.3km，平均比降11‰，径流面积594（水利普查数据）km²。 本项目扯戛河主要水体功能为行洪、灌溉；下游于德泽水库处汇入牛栏江，下游10km范围内不涉及饮用水源保护区。 （2）土地利用类型 本项目含主体工程施工永久占地、临时占地。工程建设占地共122.72亩，其中永久占地46.71亩，临时占地76.01亩。 初步设计临时占用土地复垦面积为76.01亩，其中：复垦水田6.7亩、旱地27.33亩、灌木林6.14亩、荒草地33.73亩。所占林地为灌木林，未涉及公益林。 根据寻甸回族彝族自治县自然资源局的回复意见，本项目永久占地范围内涉及占用永久基本农田0.5883hm2（8.8亩），由于扯戛河现状堤防范围线、河湖岸线与基本农田有重叠，不涉及新增建设用地（河道堤防范围线为河堤两岸各外延5m范围，现状为荒草地）。 表3-1 建设占地和土地利用类型调查表 单位：亩 土地分类; 合计. 《中华人民共和国土地管理法》; 《土地利用现状分类》; 永久; 临时; 合计. 农用地; 耕地; 水田; 5.07; 8.71; 13.78. 旱地; 36.4; 27.33; 63.73. 林地; 灌木林; 5.24; 6.14; 11.38. 交通运输用地; 农村道路. 建设用地; 住宅用地; 农村宅基地. 未利用地; 草地; 荒草地; 33.83; 33.83. 总计; 46.71; 76.01; 122.72. （3）植被类型 本项目所在区域内植被类型为云南松林、火棘灌丛、黄背草草丛，分布不均，本类灌丛具有一定的次生性，一般是由半湿润常绿阔叶林因长期人为活动的影响所致，广大的山地为一些耐干旱的，特别是一些喜钙植物，适应性广的植物组成灌从。这类群落的生长立地条件不佳，岩石裸露多，植物在石隙间红壤生长，个体多扭曲、低矮。周边植被分布情况如下： 自然植被（火棘灌丛）： 本群落内有明显的人工干扰痕迹，群落高2.5m以内，郁闭度低，总盖度约为70%。灌木层高2.5m，以火棘Pyracantha fortuneana为优势种，其他种类常见滇榛Corylus yunnanensis、马桑Coriaria nepalensis、小铁仔Myrsine africana、清香木Pistacia weinmanniifolia、中华绣线菊Spiraea chinensis、华西小石积Osteomeles schwerinae、盐麸木Rhus chinensis、小雀花Campylotropis polyantha、长柱十大功劳Mahonia duclouxiana、川梨Pyrus pashia等。草本层不发达，层高1.0m以内，层盖度约8%，无明显优势种，仅见零星的黄茅Heteropogon contortus、细柄草Capillipedium parviflorum、金发草Pogonatherum paniceum、鬼针草Bidens pilosa、野艾蒿Artemisia lavandulifolia、飞蓬Erigeron acer、砖子苗Cyperus cyperoides、地石榴Ficus tikoua、茅莓Rubus parvifolius、酢浆草Oxalis corniculata等。 人工植被（主要为河沿岸农田）： 评价区内包括旱地和水田，常见种植烟草、玉米、蔬菜、水稻等，以旱地为主。 根据现场调查结果，经对照《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）、《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》、《云南省重点保护陆生野生动物名录（2023年）》、《云南省极小种群野生植物保护名录》（2022版），评价区内未发现上述名录的珍稀濒危保护植物或极小种群物种。 按照全国绿化委员会、国家林业局文件（全绿字[2001]15号）对古树名木的界定，古树指树龄在100年以上的树木；名木指在历史上或社会上有重大影响的中外历代名人、领袖人物所植或者具有极其重要的历史、文化价值、纪念意义的树木。根据现场调查，评价区未发现古树名木分布。 （4）陆生动物 ①两栖类 根据调查资料及走访，常见的两栖类物种有黑眶蟾蜍Bufo Melanostictus、华西蟾蜍Bufo andrewsi、滇蛙Nidirana pleuraden、无指盘臭蛙Odorrana grahami、斑腿泛树蛙Polypedates megacephalus、华西雨蛙Hyla annectans等，种类和数量均较少。 ②爬行类 常见的爬行动物包括云南半叶趾虎Hemiphyllodactylus yunnanensis、原尾蜥虎Hemidactylus bowringii、中国石龙子Plestiodon chinensis、铜蜓蜥Sphenomorphus indicus、长肢滑蜥Scincella doriae、斜鳞蛇Pseudoxenodon macrops、棕网腹链蛇Hebius johannis等，数量不多。 ③鸟类 评价区鸟类以雀科鸟类最常见，比如喜鹊Pica pica、黑卷尾Dicrurus macrocercus、黄臀鹎Pycnonotus xanthorrhous、麻雀Passer montanus、白鹡鸰Motacilla alba、灰背伯劳Lanius tephronotus、黑头金翅雀Chloris ambigua、戴胜Upupa epops、凤头雀嘴鹎Spizixos canifrons、山斑鸠Streptopelia orientalis、红耳鹎Pycnonotus jocosus、橙翅噪鹛Trochalopteron elliotii等。 ④哺乳类 常见的种类包括树鼩Tupaia belangeri、云南兔Lepus comus、野猪Sus scrofa、赤腹松鼠Callosciurus erythaeus、小家鼠Mus musculus、黄胸鼠Rattus flavipectus等，数量和种类较少。 （5）水生生态现状 扯戛河主要分布有鱼类5种，分别为草鱼Ctenopharyngodon ideellus、麦穗鱼Pseudorasbora parva、鲫Carassius auratus auratus、泥鳅Misgurnus anguillicaudatus、黄鳝Monopterus albus。此5种鱼类从另一侧面反映了该地区鱼类区系的组成特点是种类少，分类阶元少，区系成分简单。 鱼类中，未发现国家和云南省级重点保护鱼类分布；未发现珍稀濒危鱼类分布；也未发现仅分布于该区域水域特有的鱼类；未发现典型的长距离洄游性鱼类分布；鱼类资源调查范围内未发现产集中的鱼类“三场”（产卵场、索饵场、越冬场）分布。5种鱼类均为经济鱼类，其中草鱼Ctenopharyngodon ideellus、麦穗鱼Pseudorasbora parva、泥鳅Misgurnus anguillicaudatus、黄鳝Monopterus albus和鲫Carassius auratus已经成为养殖对象，具有重要的养殖价值。 二、环境质量现状 1、环境空气质量现状 本项目地处农村地区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）提出的环境空气质量现状调查与评价中对于项目所在区域的达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论。 - 根据昆明市生态环境局发布的《2023年昆明市生态环境状况公报》：各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。 本报告引用寻甸县人民政府官网公开发布的《寻甸县2024年第二季度环境质量公报》，寻甸县空气质量采用自动监测，二季度共监测91天，有效天数90天，优良天数90天，优37天，良53天，优良率100%。监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO六个评价项目。基本污染物浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。项目区域内无工矿企业污染源，大气环境质量良好。 2、地表水环境质量现状 扯戛河为牛栏江左岸支流，发源于曲靖市会泽县田坝乡一碗水，经会泽木多进入寻甸县，寻甸境内河流蜿蜒自西向东流经秧田冲、落水洞、大水塘，在扯戛河村附近以会泽与寻甸的边界河流沿深山峡谷继续向东行进8.5km后汇入牛栏江干流，河流总集水面积595km2，河长44.3km，在寻甸县境内集水面积185km2，河长18.1km。 根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2010～2030年）》，扯戛河曲靖-昆明缓冲区：入寻甸县境处至入牛栏江口，河长18.1km，规划水平年水质保护目标为Ⅲ类。扯戛河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 本项目引用寻甸县人民政府官网公开发布的《寻甸县2024年第二季度环境质量公报》，牛栏江干流共设3个监控断面，监测结果显示：按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质量标准评价，七星桥水质类别均为Ⅲ类水，与2023年同期相比无明显变化；河口糯基桥断面水质类别为Ⅱ类水，与2023年同期相比无明显变化；老秧田村大桥断面水质类别为Ⅳ类水，与2023年同期相比无明显变化。 德泽水库调水取水点共设1个监控断面，监测结果显示：德泽水库调水取水点断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质量标准，水质类别为Ⅲ类水，与2023年同期相比有所下降。 德泽水库位于本项目下游9km处，为扯戛河汇入牛栏江的汇入口处。 3、声环境质量现状 项目所在区域属农村地区，根据村庄原则上执行1类声环境功能区要求，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准。 依据昆明市生态环境局发布的《2023年昆明市生态环境状况公报》，寻甸县区域昼间环境噪声总体水平评价为一级。与2022年相比，寻甸县的区域环境昼间等效声级平均值降低。 为了解项目声环境保护目标的声环境质量状况，委托云南厚望环保科技有限公司于2024年09月04日至2024年09月05日对项目沿线声环境保护目标进行了现状监测。 表3-2 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 日期; 监测点位; 测点编号; 时间; 噪声值/dB(A); 标准值/dB(A); 达标情况. 2024.09.04～2024.09.05; 大桥头村; 1#; 昼间; 47; 55; 达标. 夜间; 43; 45; 达标. 哨上村; 2#; 昼间; 46; 55; 达标. 夜间; 42; 45; 达标. 唐上村; 3#; 昼间; 46; 55; 达标. 夜间; 42; 45; 达标. 老头箐村; 4#; 昼间; 47; 55; 达标. 夜间; 43; 45; 达标. 秧田坝村; 5#; 昼间; 46; 55; 达标. 夜间; 43; 45; 达标. 零散村民1; 6#; 昼间; 45; 55; 达标. 夜间; 42; 45; 达标. 尹武小学; 7#; 昼间; 49; 55; 达标. 夜间; 40; 45; 达标. 尹武村; 8#; 昼间; 46; 55; 达标. 夜间; 41; 45; 达标. 落水洞村; 9#; 昼间; 47; 55; 达标. 夜间; 42; 45; 达标. 汪家坟村; 10#; 昼间; 46; 55; 达标. 夜间; 42; 45; 达标. 根据监测结果分析，项目区声环境保护目标处的声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准要求。 4、底泥环境现状 为了解项目声环境保护目标的声环境质量状况，委托云南厚望环保科技有限公司于2024年09月04日对拟清淤段扯戛河底泥进行了现状监测。结果统计分析见下表： 表3-3 底泥环境现状监测结果一览表 单位：mg/kg 序号; 监测点位; 样品描述; 监测项目. pH; 镉; 总汞; 总砷; 铅; 铬; 铜; 镍; 锌; 含盐量. 1; ZK5+826.42～ZK5+972.54拟清淤河段（东经：103°26′10″，北纬：25°48′38″）; 黄棕色、无味; 7.51; 0.38; 0.094; 4.59; 24; 164; 89; 71; 116; 1.0. 2; YK5+701.28～YK5+954.47拟清淤河段（东经：103°26′09″，北纬：25°48′37″）; 黄棕色、无味; 7.74; 0.34; 0.136; 3.77; 21; 193; 89; 68; 126; 0.7. 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）; 水田; pH＞7.5; ≤ 0.8; ≤1.0; ≤20; ≤ 240; ≤ 350; ≤ 100; ≤190; ≤300; /. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 根据监测结果，底泥各采样点位指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值的要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本次治理河段现状主要为天然河道，河堤大多为天然河堤，治理河段上游及中游河床为粉砂质粘土、淤泥质粘土、砂卵砾石等，治理河段下游依山而走，左岸靠山，靠山脚处多为基岩裸露。天然河堤岸坡稳定性差，岸坡易坍塌，洪峰期河水对堤岸松散土体冲刷严重，水土流失严重，每次洪峰过后都留有明显的冲刷痕迹，凹岸冲蚀强烈，河曲加剧。 扯戛河河床基本稳定。主要是现状河道未设防，仍属天然状况，一遇洪水可导致一岸倒塌、后退，另一岸演进的渐变形势；另外，由于人为不合理的采砂以及拦河设障、向河道倾倒垃圾、违章建筑等侵占河道的现象，使河道萎缩严重，致使扯戛河洪灾频发，近20年来就发生了4次较大洪水灾害。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目生态环境评价范围为工程河段两端及中心线两侧外延300m。 2、大气环境 本项目运营期不产生废气排放及大气环境污染，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目大气环境评价范围为工程河段周边500m，项目评价范围内大气环境保护目标主要为村庄、学校。 3、水环境 本项目地表水环境保护目标为扯戛河。 4、声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）声环境保护目标为工程河段中心线两侧外200m范围内的保护目标。 表3-3 项目生态环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对本工程最近距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 大桥头村; 103°25′15.937′′; 25°50′21.095′′; 居民; 约59户，236人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类区; 南面; 紧邻. 唐上村; 103°25′43.447′′; 25°50′20.110′′; 居民; 约23户，92人; 南面; 紧邻. 哨上村; 103°25′27.592′′; 25°50′8.812′′; 居民; 约256户，908人; 南面; 360. 老头箐区; 103°25′50.766′′; 25°50′12.453′′; 居民; 约118户，472人; 南面; 178. 王家湾子; 103°25′16.719′′; 25°50′35.550′′; 居民; 约125户，500人; 北面; 352. 秧田坝; 103°26′7.413′′; 25°50′17.242′′; 居民; 约97户，388人; 北面; 6. 新发村; 103°25′51.056′′; 25°50′43.574′′; 居民; 约130户，520人; 北面; 446. 零散村民1; 103°26′0.360′′; 25°50′6.018′′; 居民; 约21户，84人; 西侧; 210. 尹武小学; 103°26′9.850′′; 25°49′45.441′′; 师生; 约600人; 西面; 15. 尹武村; 103°26′6.982′′; 25°49′37.494′′; 居民; 约13户，52人; 西面; 18. 落水洞村; 103°26′16.928′′; 25°49′36.866′′; 居民; 约167户，668人; 东面; 93. 汪家坟村; 103°25′48.244′′; 25°48′39.245′′; 居民; 约113户，452人; 西面; 17. 声环境; 大桥头村; 103°25′15.937′′; 25°50′21.095′′; 居民; 约59户，236人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区; 南面; 紧邻. 唐上村; 103°25′43.447′′; 25°50′20.110′′; 居民; 约23户，92人; 南面; 紧邻. 老头箐村; 103°25′50.766′′; 25°50′12.453′′; 居民; 约118户，472人; 南面; 178. 秧田坝; 103°26′7.413′′; 25°50′17.242′′; 居民; 约97户，388人; 北面; 紧邻. 尹武小学; 103°26′9.850′′; 25°49′45.441′′; 师生; 约600人; 西面; 15. 尹武村; 103°26′6.982′′; 25°49′37.494′′; 居民; 约13户，52人; 西面; 18. 落水洞村; 103°26′16.928′′; 25°49′36.866′′; 居民; 约167户，668人; 东面; 93. 汪家坟村; 103°25′48.244′′; 25°48′39.245′′; 居民; 约113户，452人; 西面; 17. 地表水环境; 扯戛河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; /; /. 生态环境; 工程范围内及边界300m范围内水生和陆生动植物; 生态环境不受破坏; /; /. |
| 评价 标准 | ### 1、环境质量标准 （1）环境空气 本项目地处农村地区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 表3-4 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 标准限值; 执行标准. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 氮氧化物 （NOx）; 年平均; 50μg/m3. 24小时平均; 100μg/m3. 1小时平均; 250μg/m3. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 颗粒物 （PM10）; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 颗粒物 （PM2.5）; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 一氧化碳 （CO）; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. （2）地表水 本项目涉及地表水体为扯戛河。《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2010～2030年）》，扯戛河曲靖-昆明缓冲区：入寻甸县境处至入牛栏江口，河长18.1km，规划水平年水质保护目标为Ⅲ类。扯戛河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 表3-5 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 指标; 标准限值; 执行标准. 1; pH值; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准. 2; 溶解氧; ≥5. 3; 高锰酸盐指数; ≤6. 4; COD; ≤20. 5; BOD5; ≤4. 6; 氨氮; ≤1. 7; 总磷（以P计）; ≤0.2（湖、库≤0.05）. 8; 总氮（湖、库以N计）; ≤1. 9; 铜; ≤1. 10; 锌; ≤1. 11; 氟化物（以F-计）; ≤1. 12; 硒; ≤0.01. 13; 砷; ≤0.05. 14; 汞; ≤0.0001. 15; 镉; ≤0.005. 16; 铬（六价）; ≤0.05. 17; 铅; ≤0.05. 18; 氰化物; ≤0.2. 19; 挥发酚; ≤0.005. 20; 石油类; ≤0.05. 21; 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 22; 硫化物; ≤0.2. 23; 粪大肠菌群（个/L）; 10000. - （3）声环境 项目所在区域属农村地区，根据村庄原则上执行1类声环境功能区要求，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准。 表3-6 声环境质量标准 单位：dB(A) 环境要素; 时段; 标准dB[a]; 执行标准. 声环境; 昼间; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 夜间; 45. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物：施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 表3-7 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 浓度限值; 执行标准. TSP; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 施工期淤泥清掏场界处臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)(表1)中的二级新建标准。 表3-8 恶臭污染物排放标准 控制项目; 二级新建. 臭气浓度（无量纲）; ≤20. （2）废水：项目施工期产生的生产废水经沉淀池处理后回用于降尘，不外排。 （3）噪声：项目建设施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 表3-9 噪声排放标准 单位：dB(A) 阶段; 昼间; 夜间; 执行标准. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准. - （4）固废： ①本项目产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求； - ②危险废物：按《国家危险废物名录（2021版）》（自2021年1月1日起施行）进行分类；暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；转移按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）（2022年1月1日起施行）进行运输、转移。 - ③生活垃圾：执行《昆明市生活垃圾管理条例》。 |
| 其他 | 本项目为生态影响建设项目，不设总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 根据项目的工程特性，本工程对环境影响大部分集中在施工期，施工期约12个月（约360天），高峰期施工人数合计为50人，共设置1个施工营地，施工期间采购商品混凝土，不在施工占地内搅拌混凝土，不设取土场、弃渣场。 项目施工期施工活动将产生废水、废气、噪声等污染物，其排放量呈线性分布，另外，工程占地、开挖对项目所在区植被等生态环境有一定的影响，项目施工期较短，施工期对外环境的影响随施工期结束而消除，项目施工期各污染物产生情况如下： 一、生态环境影响分析 工程建设期间主要生态环境影响表现在工程占用土地、破坏环境、扰动地表、改变原有地貌、破坏植被以及由此引起的局部水土流失等。 1、工程占地影响 工程占地对生态环境的影响主要表现在临时占地对植被、土壤、自然景观等生态要素的影响。施工碾压，人员活动踩踏地表，会造成植被损伤，影响植被生长发育。同时，破坏土壤结构，形成斑块状扩散，影响景观。 2、对陆生生物影响分析 （1）对陆生植物资源的影响 ①植被破坏 施工期对植被的影响主要集中于临时施工便道、施工场地等地表工程，地表植物清理、局部地表开挖、施工人员活动及车辆运输活动等均对工程涉及区植物造成直接影响或间接影响。 本项目永久占地主要为水域及堤防，植被类型主要是灌草丛及农作物。临时用地内将会导致植被的破坏，这些物种在评价区分布面广、数量大，其生境适应性与抗干扰能力都较强，进行人工补植恢复较为容易。 此外，施工机械、运输车辆产生的大气污染物、水污染物等对附近区域大气环境、水环境造成影响，间接影响项目评价范围内植物的生长发育。 从整个评价范围分析，项目施工期临时占地对灌草丛造成扰动，不影响评价区域植被类型、景观及生态体统。 ②对植物物种的影响 施工期临时占地区域内生长为自然植物主要为农田植被、灌木林，这些植物都是易于恢复的植物物种，项目实施不会造成评价区植物物种数量的改变，不会造成植物物种在评价区的消失。 （2）对陆生动物的影响分析 ①对鸟类影响分析 施工过程中机械噪声等对部分鸟类驱赶作用，使其远离施工区。本项目所在区域人为活动频繁，鸟类较少，且施工区域多年来人类活动频繁，鸟类对人类活动已经适应，故工程建设对鸟类的影响是轻微的。 （2）对哺乳动物影响分析 项目区域能见到的动物除了鸟类外，还有小型啮齿类动物，未见大型野生动物。根据调查，主要哺乳动物有松鼠、家鼠等。这些野生动物的行动能力、活动范围广，适应性也比较强。在施工期，由于生境破坏和噪声污染等原因，它们会远离施工区。由于小型啮齿类动物对外界环境适应能力较强，并具有较强的运动迁移能力，项目建设可能会使部分啮齿类动物迁移，但对种群数量的影响较小。评价范围内工程占地面积小，对哺乳类动物影响较小。且施工结束后，随着周边环境的改善，小型啮齿类动物会陆续回到项目区及周边，项目施工对哺乳类动物影响较小。 综上，项目施工对陆生动物影响较小。 3、对水生生物影响分析 （1）对浮游生物、底栖动物的影响 浮游动物种类主要为原生动物门、节肢动物门和线性动物门；底栖动物种类主要为水生蠕虫类、软体动物、水生昆虫等。河道中浮游生物、底栖动物具有区域性强、迁移能力弱等特点，其对环境突然改变，通常没有或者很少有回避能力，而本项目竣工后河底底栖动物将有一定程度的恢复。另外，恢复时间越长，底栖动物就恢复得越好。本项目竣工后将有利于河道水生生态环境的重建，将加快底栖动物的恢复，提高底栖动物的多样性。 因此，本项目对浮游生物、底栖动物的不利影响是临时、可逆的。 （2）对鱼蟹类的影响 本项目区域地表水体中河段鱼类资源、水生生物较少。项目河道不涉及鱼类“三场”（产卵场、索饵场和越冬场）及洄游通道，工程所影响的鱼类均为当地常见鱼类，无珍稀保护鱼类。 施工期涉水作业时，会使水体中SS浓度增大，悬移质泥沙改变了水体透光性，对浮游植物或藻类的光合作用产生影响，浮游生物、底栖动物等饵料生物量会减少，从而改变了鱼类原有的生存、生长和繁衍条件，鱼类将择水而栖迁移到其他水域。同时施工还会使在此区域活动的鱼类受到惊吓，对鱼类有驱赶作用，因此施工区域鱼类密度可能会显著降低。由于工程区域水体中水生生物具有普生性，因此只要采取必要的环保措施，加强施工区域管理，对水生生物多样性的影响不会很大，施工结束后，随着稀释和水体的自净作用，水质逐渐改良，水生生物可基本恢复到施工前的水平。 4、景观影响 本项目区域沿河分段设置了施工场地，建筑材料的运输堆置、建筑施工场地的布置，会造成与原有环境不和谐和凌乱的感觉。同时还可能破坏区域原生态环境景观，对部分地形地貌景观产生扰动。但随着施工期的结束，工程将对其占地进行绿化恢复，其景观影响亦随之消失。 5、水土流失影响 本项目施工期开挖过程将使原地表植被以及地形地貌受到破坏或扰动，使区域的表层土松散裸露或形成松散堆积体，失去原有植被的防冲、固土能力，在降雨等自然因素影响下，将造成新增的水土流失。 从水土保持角度考虑，工程建设还需注意以下方面： ①本工程建设过程中，工程施工将扰动地表结构、破坏植被，导致地表水土保持功能减弱。因此，施工过程中应提高防护意识，防止大量土方流失。 ②工程区开挖的松散土方极易直接流失进入河道，施工单位在施工过程中需加强安全操作，同时布置一定的防护措施，控制施工过程中的水土流失。 ③为了更好地防治施工过程中的水土流失，应加强各区域内的临时防治措施，主要是对裸露地表及开挖填筑坡面的临时排水、对表土和回填土临时堆置区加强临时拦挡等。 从水土保持角度分析，本工程在施工过程中将会新增水土流失，对项目区生态环境造成一定影响，但影响是局部的、暂时的，通过采取合理有效的水土保持措施后，可有效防治工程建设产生的水土流失，不存在水土保持方面的制约因素。 二、施工期大气污染物影响分析 本项目工程施工过程对环境空气产生的主要污染物为施工扬尘、车辆行驶的动力起尘、施工机械废气和淤泥恶臭。 1、施工扬尘 本项目施工过程中库区及分洪通道开挖、黏土铺盖防渗施工、土石方回填等造成地表裸露，建筑施工会产生不同影响程度的地面粉尘，粉尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体，引起颗粒物污染。以及水泥、土石方料和建筑材料运输和装卸时产生的二次扬尘。 由于施工需要，建筑材料需露天堆放，部分施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： LAr=LAw−20lgr 式中：Q——起尘量，kg/t·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径 (mm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度 (m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径 (mm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度 (m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径 (mm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度 (m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250mm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250mm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 施工过程中粉尘通过活动软管洒水降尘，散料堆场和裸露工作面采取临时覆盖和洒水降尘控制，施工粉尘采取措施控制后对环境影响不大。注意控制好施工强度和施工时间，禁止在居民点周边夜间施工。项目施工粉尘经采取措施控制后对村民影响不大，但建设单位应与村民协调好关系，防止扰民事件的发生。 2、车辆行驶的动力起尘 据有关文献报导，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km•辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2中为10t卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量。 表4-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 #### 车速(km/h) P(kg/m2); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0511; 0.0859; 0.164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 20; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 如果项目在施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，能收到很好的抑尘效果。洒水试验资料如表4-3。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内 表4-3 施工阶段使用洒水抑尘试验结果 距路边距离（m）; 0; 20; 50; 100; 200. TSP （mg/m3）; 不洒水; 11.03; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.11; 1.40; 0.68; 0.60; 0.29. 扬尘减少; 80.9%; 51.6%; 40.9%; 30.2%; 48.2%. 由上表可知，在适当洒水的情况下粉尘量将减少30.2%~80.9%，大大减小了粉尘对环境的影响。因此，只要做好洒水工作，对粉尘的防治十分有效，项目对敏感点及周围大气环境影响较小。 建筑材料运输产生的粉尘可能会影响沿线村民，为减轻粉尘对村民的影响，除采取上述措施外，项目还应要求车辆运输经过时降低车速。 3、施工机械、运输车辆尾气 项目施工过程中施工机械废气主要为施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气，以上废气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是CO和NOX，排放量较小，属无组织排放，采用合理安排机械使用时间、车辆限速限载等措施减少施工机械废气和运输废气的产生。项目区域属农村地区，施工场地较空旷，空气流通较好，有利于污染物的稀释扩散，并且排放总量不大，随着施工期的结束，不利影响也将随之消失。 4、淤泥恶臭 本项目目疏浚工程产生的淤泥在堆放、干化过程时产生恶臭气体。河道疏浚底泥的来源主要归结于上游冲积物和水生生物的死亡沉淀物。底泥在厌氧条件下形成硫化亚铁而呈黑色，这种黑泥因硫化亚铁的水解和对水解气体的吸附保持使之具有明显的恶臭气味；同时底泥中有机物含量高，经过生物腐化分解而产生氨气等恶臭气体。恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，臭气强度等级评价参考日本环境厅的臭气六级分级法，即将臭气强度分为6级，详见下表。各恶臭污染物的标准限值一般相当于臭气强度2.5～3.5级，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染，需要采取防护措施。 表4-4 臭气强度分类表（日本环境厅） 强度分级; 指标描述强度分级; 强度分级; 指标. 0; 无气味; 3; 很容易感觉到气味. 1; 勉强感觉到气味（感觉阀值）; 4; 强烈的气味. 2; 气味很弱但能分辨其性质（识别阀值）; 5; 无法忍受的极强的气味. 本次评价采用类比分析法确定底泥清淤过程中产生的臭气污染强度级别。参考牡丹江南泡子疏挖工程、安徽巢湖疏挖工程和广西南宁朝阳溪环境综合治理工程底泥影响评价结果，该类工程项目底泥疏浚(干挖)产生的臭气强度均约为2-3级，影响范围在30m左右，其污染源臭气级别调查分析结果见表4-5。 表4-5 底泥疏挖臭气强度一览表 距离; 臭气感觉强度; 级别. 岸边; 有明显臭味; 3级. 岸边30m; 轻微; 2级. 岸边80m; 极微; 1级. 岸边100m; 无; 0级. 底泥清淤臭气强度分析：清淤过程中在河道两边将会有较为明显的臭味，超过表4-5中的3级强度；30m之外有轻微臭味，达到2级强度；50m以外则基本无气味。 在淤泥晾晒一段时间，含水率下降后，恶臭强度将会下降。为避免清淤时可能产生的臭气对周围环境和敏感目标的影响，本环评要求：保证清淤设备运行稳定，可减少清淤过程中臭气的产生。如发现部分清淤点有明显臭气产生时，采取两岸建挡板、加强对施工工人的保护，同时可通过采取喷洒除臭剂、密闭运输等措施把受影响人群降至最少。淤泥恶臭的影响只是暂时的，随着施工期的结束影响也随之消失。 综上所述，本项目施工期在严格落实本报告中提出大气污染防治措施后，施工期大气污染物可以实现达标排放，施工期对大气环境的影响甚微。 三、施工期地表水环境影响分析 项目在施工期产生的废水主要为施工废水、生活污水、施工导流基坑废水、淤泥滤出液。 1、施工废水 项目施工期生产废水主要是混凝土保养废水、机械清洗废水等，类比同类型建设项目，主要污染物及浓度分别为SS 2000mg/L、COD 300 mg/L、石油类20mg/L 等，根据施工单位提供的资料，项目机械设备不定期进行冲洗，用水量较小，机械清洗产生的废水经施工场地内设置的隔油沉淀池（处理规模约为10m3），处理后用作施工场地施工用水或晴天时洒水降尘用水，不得外排扯戛河。 2、生活污水 本工程高峰期劳动力约为105人，其中管理人员15人，施工人员90人，施工期间施工营地租赁哨上村已建居民房屋作为施工人员办公生活区，生活污水排入已建村镇市政污水管网，由哨上城镇污水处理厂处理。管理人员全部在施工营地食宿，参考《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）寻甸属于亚热带，农村居民生活用水定额以50L/d·人计，管理人员用水量为0.75m3/d；生活污水排放量按用水量的80%计算，生活污水排放量0.6m3/d，生活污水中主要污染物COD、BOD5、氨氮，浓度一般为350mg/L、250mg/L、40mg/L，排入已建村镇市政污水管网。 施工人员均为周边居民，不在项目施工现场食宿，施工人员生活污水主要为日常工作洗手废水，产生量很小，平均以30L/d·人计，用水量为2.7m3/d；污水排放量按用水量的80%计算，施工人员生活污水排放量2.16m3/d，生活污水中主要污染物为SS；经临时沉淀池沉淀后回用于项目施工过程和洒水抑尘等。施工人员厕所依托使用附近村子现有的。 3、施工导流基坑废水 施工导流采用围堰拦截并辅以施工时抽排措施，降低埋石混凝土挡墙及格宾石笼施工时水位。涉及水体扰动的工程选在枯水期进行施工，基坑内积水体积约20m3/d，积水将用离心泵抽排至临时沉淀池处理，处理后废水用于施工机械冲洗、各场地洒水降尘。围堰搭建和拆除及疏浚工程施工时间较短，随着围堰和疏浚工程的结束，影响将消失。 4、淤泥滤出液 由于淤泥含水率较大（约95%），淤泥在脱水干化过程中会排放废水，淤泥滤水区域设排水沟、沉淀池，淤泥滤除水经排水沟汇集至沉淀池沉淀处理后全部回用于施工过程。干化后的淤泥用于上部土堤回填及绿化恢复。 5、项目施工对扯戛河的影响分析 （1）水文情势影响分析 据工程实际情况，在河道上修筑纵围堰，束窄河床后，形成河水隔离区，以保证堤防的干地施工要求。为平衡施工时段内施工和过流的矛盾，本项目选在枯水期进行施工，采用分段分期导流实施。导流方式采用沿河道中心线布置纵向围堰，再布置横向围堰，单边河道分段施工。待单边河堤挡墙施工完毕后，拆除该侧横向围堰，再堆筑另一岸横向围堰，施工另一岸河堤。 工程施工导流期间仅导致渠道局部变窄，不会影响渠道流量变化，对下游水文情势影响较小。 ①河宽变化 本工程不改变扯戛河河道宽度。 ②流量变化 本工程生产用水就近取扯戛河水，由于用水量较小，对扯戛河流量影响小。 ③水位变化 治导线受堤距控制，并和堤距相对应。减小堤距，可少占土地，但水位抬高，增加了不安全的因素，也将增加堤防的工程量；增加堤距，水位下降，但将增加开挖方量，存在多占地的情况。根据推算水面线成果，河宽每增加5m，平均水位降低40～70cm，流速减小了0.16～0.35m/s。如河宽过小，则流速加大，对堤防安全不利；河宽过大，将增加开挖方量，多占土地，且枯期时河道水面过低，不利于河道内生物繁殖生存等。 经过综合考虑对水位的影响、上下游河宽衔接等多方面的因素，扯戛河干流堤距为15～34m，支流堤距为3.0～11.70m，仅局部有沙滩河段略宽，河道基本为单一的主河槽断面。在满足行洪能力要求的情况下，堤线及堤距应尽量维持现状，同时考虑局部河段比降、现状河宽、河滩分布等因素，局部略作调整。现状河宽基本能满足10年一遇洪水要求，因此本项目的实施不会明显改变河流整体河宽，对扯戛河水位无影响。 ⑤水面积变化 工程实施基本不改变扯戛河整体过水断面、河道形态，工程涉及水体的水体面积基本无变化。 （2）施工期对扯戛河行洪的影响分析 本项目对扯戛河左岸ZK5+826.42～ZK5+972.54（长度146.12m）、右岸ZK5+826.42～ZK5+972.54（长度253.19m）河段进行河道疏拓清淤，扩大行洪断面，施工期在枯水期进行，对扯戛河行洪能力影响较小。 施工时应密切注意天气变化，并与河道管理部门密切配合，严格按照指定的施工方案进行施工，在枯水期施工；对排水明沟进行经常维护和疏通，以保证通行和排水。经常巡视土方边坡的变化，防止塌方。施工后期应逐步拆除及清理施工场地，清理弃渣等剩余物，以利于河道行洪畅通。通过上述措施，可大大降低施工对行洪的影响。 （3）对扯戛河水质影响分析 类比同类防洪除涝（疏浚开挖、堤防修建）的项目可知，当污染物扩散到距搅动底泥30m处时，水体中污染物SS的浓度衰减达74.6—98.7%（未扣除本底），最大影响半径为50m，扩散污染可大致分为三个区域，即面源污染扩散区（0-2m）、紊动扩散区（2-30m）和相对污染扩散区（30-50m）。 面源污染扩散区（0-2m）：因机械搅动使底泥在离心力作用下由点源扩展为面源污染扩散区，由于同时受到机械挖掘的向心力作用，污染物的浓度会急剧下降； 紊动扩散区（2-30m）：由于污染物扩散能力同时受到紊动和浓度梯度的影响，污染物的浓度衰减出现差异，SS衰减率为86.9%； 相对污染扩散区（30-50m）：污染物的扩散仅取决于水力学特征，污染物浓度接近于本底值。 本项目在枯水期施工，项目河道内主要为淤积的砂石，淤泥量极少，预测因本项目施工扰动地表水体造成水体悬浮物升高的影响范围为施工点的下游50m范围内。同时，项目施工过程对水体扰动产生的悬浮泥沙对河流水质的影响时间是短暂的，这种影响一旦施工完毕，在较短的时间（＜6h）内也可结束。 围堰放入与拆除造成的扰动在50m处基本减少至正常水平。本项目涉水施工段对下游影响较小，施工过程废水均合理处置回用，不在扯戛河内排水。另外，本工程的建设减少了水土流失，呈现环境效益。 本项目对扯戛河影响主要是工程涉水施工引起的悬浮物浓度升高。本次环评提出： ①合理安排施工时间，严禁汛期施工，施工选择在枯水期进行，枯水期扯戛河水流流速缓慢，悬浮物较易沉淀，影响河段很短； ②涉水部分采用围堰，施工导流，通过围堰减少渠道水与施工面的接触，降低泥浆水的产生量； ③导流围堰内的泥浆水导流至沉淀池，将沉淀后的上清液用于洒水降尘；严禁泥浆废水直接排放； ④优化施工布置，施工材料、渣土等临时堆放地点远离地表水体设置，严禁任何废油、弃土（渣）、垃圾等固体废物下河。 采取上述措施后，项目施工废水不会对扯戛河水质造成明显影响。 4、施工期噪声影响分析 该项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，不同的施工阶段会使用不同的机械设备，所以施工现场会产生强度较高、无规则、不连续的施工噪声。其强度与施工机械的类型、功率、工作状态等因素都有关。施工阶段主要噪声源及其声级值见下表。 表4-6 施工机械噪声表 单位：dB（A） 施工机械声级. 序号; 声源; 声级（峰值）dB（A）. 1; 挖掘机; 80. 2; 推土机; 85. 3; 装载机; 70. 4; 振捣器; 85. 5; 模板拆卸; 70. ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求选用点声源噪声预测模式，考虑声源几何扩散衰减和建筑物隔声衰减等，噪声随距离衰减的公式如下： LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0)-△L 式中：LA（r）—距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）—距声源r0处的A声级，dB(A)； r0、r—距声源的距离，m； △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量），建筑物具有一定的降噪作用。露天采场取10dB(A)，破碎站取15dB(A)。 各受声点的声源叠加按下列公式计算： 式中：Ln—总等效A声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； ②预测结果 表4-7 各主要施工机械在不同距离处的声级（单位：dB（A）） 机械名称; 源强; 不同距离处的噪声贡献值dB（A）. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 80m; 100m; 140m. 挖掘机; 80; 45; 39; 35; 33; 31; 27; 25; 22. 推土机; 85; 50; 44; 40; 38; 36; 32; 30; 27. 装载机; 70; 35; 29; 25; 23; 21; 17; 15; 12. 振捣机; 85; 50; 44; 40; 38; 36; 32; 30; 27. 模板拆卸; 70; 35; 29; 25; 23; 21; 17; 15; 12. 叠加; 88; 53; 47; 43; 41; 39; 35; 33; 30. 预测结果表明，施工阶段昼间影响范围为10m，在10m范围之外达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准的要求限值。项目施工期间，对声环境会造成不利影响。施工机械做好维修养护，并进行一定的隔声及减振处理；选用低噪声设备；加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生；合理布局施工设备，安排施工工序及时间；加强车辆管理等措施后，把影响降到最低，对周围环境影响较小。并且在施工结束后，噪声对周围环境的影响消失。 5、施工期固体废弃物影响分析 项目施工期固体废物主要是开挖土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾、沉淀池泥沙、隔油池油污、河道淤泥。 （1）土石方 根据项目已批复的《初步设计报告（审定稿）》，工程总计开挖土石方63934.22m3，用于土堤填筑、格宾石笼、雷诺护垫等工程建设所需土石方总量90482.23m3；土石方回填利用63934.22m3；外购26548.01m3。改建3#桥、新建4#桥开挖土石方54.42m3全部用于河道工程土堤填筑，项目无弃方，不设取土场、弃渣场。 表4-8 项目土石方平衡表 单位：m3 项目; 开挖量; 工程需求量; 回填利用; 余方; 去向; 外购. 土方 开挖; 石方 开挖; 土堤填筑土方; 格宾石笼、雷诺护垫等石料; 土方 回填; 石方 回填. 土方; 石方. 河道工程; 62820.4; 969.96; 65217.93; 25150.18; 62820.4; 969.96; 0; 2343.11; 24180.22. 改建3#桥; 65.39; 0; 42.59; 12.34; 65.39; 0; 22.8; 用于河道工程堤坝填筑; 0; 12.34. 新建4#桥; 78.47; 0; 46.85; 12.34; 78.47; 0; 31.62; 0; 12.34. 合计; 62964.26; 969.96; 65307.37; 25174.86; 62909.84; 969.96; 54.42; --; 2343.11; 24204.9. 注：土石方量均为自然方。. 项目分段施工，分批次开挖土石方，挖出的弃渣临时堆放于河岸，用于土堤填筑。表土单独妥善保存，用于后期恢复绿化。临时堆存区四周采用草袋装土作临时挡墙，防止散土随地表径流进入扯戛河。建设单位严格按相关要求编制《水土保持方案》并认真落实其相应措施。 （2）施工建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾包括废弃的水泥凝结废渣、废弃金属或木质建材等，建筑垃圾分类收集，分类处理，可以回收利用的回收利用，不能回收利用的项目内集中收集后运至当地建设部门指定的地点处理。 （3）施工人员生活垃圾 项目施工人数为105人，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工期为12个月（360天），则生活垃圾产生量约52.5kg/d，18.9t。生活垃圾分类收集后可利用的回收利用，不可回收利用生活垃圾由施工人员带走至村镇生活垃圾收集点，随当地村民生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 综上，项目施工期产生的固体废弃物都得到合理的处置，对周围环境影响小。 （4）沉淀池泥沙 本项目施工机械清洗废水隔油沉淀池会产生泥沙，泥沙作为土堤填筑及绿化恢复用土，不可排入河道。 （5）隔油池油污 施工机械清洗废水隔油池产生的油污收集后作为危废处置，采取桶装收集后，委托有资质的危险废物处置单位进行清运处置。 （6）河道淤泥 本工程对河道进行疏浚，清除的淤泥需转运至淤泥滤水区进行脱水晾晒，淤泥经过脱水干化后，与外购黏土混合均匀，用于土堤填筑。 滤水区地面硬化并设置排水沟，采取一般防渗措施（防渗要求：《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等效黏土层≥1.5m，防渗层渗透系数k≤1×10-7cm/s）。 综上所述，评价认为在采取上述措施后本工程产生的固体废物可以得到妥善管理和处置，不会造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为防洪治理工程，主要为堤坝修整、河道清障疏浚，运营期无废水、废气、噪声影响。 - 1、地表水环境影响分析 本项目为防洪工程，运营期无废水产生。 2、大气环境影响分析 本项目为防洪工程，运营期无废气产生。 3、声环境影响分析 本项目建成后，防洪堤对项目周围声环境基本无影响。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目为防洪工程，运营期无固体废物产生。 5、生态环境影响分析 本项目建成营运后，可改善当地河道两岸生态环境，提高生态环境质量，防止水土流失，减少河床淤积，有利于河流泄洪，营运期间对地表水环境为正效益。 6、对水生生物的影响 本项目实施以后，有利于防止水土流失，岸上雨水径流中夹带的污染物质不易直接排入河道，水质的改善势必有利于鱼类等水生生物生存环境的优化。 7、项目环境正效益 ①提高河道行洪能力，改善水环境 本项目的建设，不仅可以减少洪灾损失；而且也将全面提高防洪能力，寻甸县居民生活、生产条件进一步得到保障，缓解洪水对工农业、交通以及人民生命财产安全的威胁，减免洪灾损失，改善环境；同时将改善投资环境，对于引进外资、带动地区经济增长有着显著的作用，具有显著的社会效益和经济效益。 ②兴建防洪工程是水土保持的需要 本项目的建设，能有效保护工程河段岸坡免受洪水冲刷，在保证岸坡稳定的同时，对水土保持也将起到积极的作用。通过综合治理，更有效地减少水土流失，稳定两岸堤防及河道的形态，行洪安全畅通，从而减少了对两岸生态的干扰。堤防建成后，环境将变得整齐美观，可为河岸农田提供良好条件，大大改善沿岸居民、学校生活环境的自然、人文景观，产生良好的生态环境效益。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、项目选址选线合理性 本项目为扯戛河防洪工程，是以乡村为主的防护区，保护区现状人口0.39万人，保护根底面积0.42万亩。项目选址选线具有唯一性，项目选址选线方案在减少占地和生态环境保护方面做到了最优，项目选址选线合理。 ## 2、“三场”选址合理性分析 本工程不设置弃渣场、取土场，河岸修整开挖土石方全部用于土堤填筑等河道工程使用。拟治理河段沿岸均为基本农田，不足部分土石方外购，不得新增占地取土。 本项目拟租用哨上村已建居民楼作为施工营地，用于施工人员日常办公、生活等，不再河道两侧设施工营地。 综上所述，工程选址选线布设环境合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、生态环境污染防治措施 1、土壤与植被保护措施 根据工程布置及施工布置特点，应采取以下保护措施： ①施工前，先进行表土剥离，并单独分层堆放保存，以利于保护土壤及植被恢复，施工后反序回填，促使自然植被恢复。临时堆场坡脚外侧码放填土草袋拦挡，草袋外侧设临时排水沟接入临时沉沙池内。同时，临时堆场采取防雨布覆盖，施工过程中对产生的临时堆土堆料进行临时防护，施工后期及时开展可利用回填方进行回填区表面土地整治，种植当地树种，避免外来物种入侵。 ②施工结束后按照土地复垦等相关规定对占地进行植被恢复，播撒草籽或移栽当地树种，恢复原有功能。 2、陆生和水生生物保护措施 本项目所在区域无珍稀保护动物、濒危动物及国家和省级保护动物，不涉及动物迁徙路线，区域内动物均为当地的鼹鼠、蛇、麻雀等动物，应采取以下保护措施： ①严格遵守法律法规，加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁对野生动物滥捕滥杀，未经批准当地主管单位批准和办理相关许可证，严禁对周边的乔木、灌木进行滥砍滥伐、破坏野生动物的栖息地环境。在施工期施工区域内可能会有鸟类出现，因此，在施工期一定要做好各方面宣传工作，严禁任何人对鸟类进行捕猎。 ②施工单位应制定严格的环境保护规章制度和切实可行的措施，文明施工，生产废水进行隔油沉淀处理后用于洒水降尘，严禁直接排入扯戛河。 ③项目主要为防洪治理，对河道内现有的浮游生物、底栖动物等造成影响，项目施工结束通水后随着时间推移水质逐渐改良，水生生物可以恢复到施工前的水平。 在认真落实好本报告提出的生态保护措施后，项目建设造成的植被破坏、陆生和水生生物、水土流失影响能够降到最低。 3、施工期对扯戛河的保护措施 扯戛河属于天然河道，为避免施工作业过程中对扯戛河及下游水体造成水体污染，本次评价要求： - （1）施工期间在规定的施工作业带范围内进行施工，临时工程设置远离扯戛河。 - （2）禁止在水体清洗施工器械，严禁污染物以任何形式直接排入环境水体。 - （3）加强施工管理和施工人员的环境保护意识教育，施工完成后及时清理施工现场并辅以绿化工程恢复渠道周边生态环境。 - 经采取以上措施，项目施工期对生态环境的影响可以降至最低。 - 二、水土流失防治措施 - 施工单位应采取以下措施防止水土流失： - （1）施工期避开雨天进行开挖、渣土运输作业。 - （2）临时堆土场应上盖防雨薄膜覆盖，避免雨水冲刷，减少损失。 - （3）施工期尽可能减少对区域植被的破坏，不得乱砍伐周边树木；禁止随意倾倒废渣、施工废水、垃圾及其他废弃物；开挖裸露面采用防雨布临时遮盖，防止雨水冲刷产生水土流失。 - 三、施工期大气环境保护措施 - 本项目施工期主要的大气污染物为施工扬尘、机械废气、淤泥恶臭等，为降低施工扬尘对其影响，评价要求施工单位做到： - 1、施工作业带外侧必须打围（围挡高度从地面到上横梁外沿不低于3m），围挡上方设置喷淋降尘装置，定期洒水降尘；风力大于4级时停止土方开挖和回填等作业； - 2、在施工场地内对施工车辆实施限速； - 3、物料、渣土堆放需防尘网遮盖，原料和渣土的运输需封闭式运输； - 4、场内在各施工段定期进行洒水降尘，及时清理项目内洒落物，清理完成后进行洒水降尘避免产生的扬尘对周边环境的影响。 - 5、项目现场不设置混凝土搅拌站，全部使用商品混凝土。 - 6、加强对运输车辆的维护，禁止其超负荷运行，杜绝机械尾气超标排放。 - 7、项目清淤产生的淤泥立即运至淤泥滤水区，运输车辆通过全密闭，严禁跑、冒、漏、滴。同时可通过采取喷洒除臭剂、密闭运输等措施减少恶臭。 - 评价认为，建设单位在采取以上施工期废气污染防治措施、加强施工管理，将有效抑制扬尘产生、降低施工废气对周边环境和人员的危害，对周边大气环境影响较小。 - 四、施工期水污染防治措施 - 1、工程措施 - （1）生活污水 施工管理人员办公生活污水依托租赁房屋既有污水处理设施处理后排入市政污水管网。施工人员日常工作洗手废水主要污染物为SS；经临时沉淀池沉淀后回用于项目施工过程和洒水抑尘等。施工人员厕所依托使用附近村子现有的。 - （2）施工导流基坑排水 - 工程涉水部分安排在枯水期开挖，对河道的影响有限。导流围堰基坑水通过水泵抽至沉淀池沉淀后用于洒水降尘，不外排。围堰基坑排水来自用堰渗漏水和降水，会影响河水水质，枯水季节施工期间，导流围堰基坑排水多数为渗漏水，经沉淀处理后作为降尘用水，不外排。本项目施工期修建临时沉淀池，设置原则为远离地表水体设置。 - （3）施工废水 - 混凝土保养废水、施工机械清洗废水，主要含SS和石油类等，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，有些废水还带有少量的油污。评价要求在临时施工场地设置隔油沉淀池，有效容积为10m3，施工废水经隔油沉淀池去除SS和石油类后全部回用于施工机械清洗循环使用或晴天洒水降尘，不外排。项目分段施工，分别设置隔油沉淀池，全线共设置沉淀池6次。 - （4）淤泥滤出液 淤泥滤水区域设排水沟、混凝沉淀池，淤泥滤除水经排水沟汇集至沉淀池沉淀处理后全部回用于施工过程。 - 2、管理措施 - 项目加强管理，施工期避开雨季、丰水期，科学合理地安排施工进度与时序，严格控制作业范围。 - 开展施工场所和营地的水环境保护教育，让施工人员理解水保护的重要性；施工材料、渣土等临时堆放地点远离沟渠设置，开挖土石方堆放于渠道两侧，压实并设置篷布，以免被冲入渠道污染水体；临近现有沟渠段施工时设置拦挡措施；施工时应强化管理措施，加强对施工机械和车辆的检修，杜绝“跑、冒、滴、漏”，严禁污染物以任何形式直接排入环境水体；加强施工管理和工程监理工作，防止发生交通安全事故导致油料泄漏至附近水体；严格检查施工机械，防止油料泄漏污染水体。施工材料远离地表水体堆放，并采取临时遮挡措施。 - 五、噪声污染防治措施 - 施工过程中建设单位应采取以下防治措施： - 1、施工前期进行公示，告知周边单位施工工程情况、施工周期等。 - 2、合理安排施工时间，禁止夜间（22:00~06:00）施工，禁止午休（12:00~14:00） - 进行高噪声作业施工，中考等重要考试节点禁止施工；若需连续施工，则应取得相 - 关部门批准并告知周围居民。 - 3、制定合理的施工计划，在保证质量的前提下加快施工进度，选用低噪声设备，加强设备维护保养； - 4、降低人为噪声，按照规定操作机械设备；在物料装卸过程中做到轻拿轻放，加强对现场施工人员的管理； - 5、优化总平布置，强噪声的施工机械尽量远离环境敏感点设置；合理选择运输路线，靠近敏感点区域实行车辆限速、禁止鸣笛。 - 六、施工期固体废弃物 - 施工期主要固体废弃物为河道淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、沉淀池泥沙和隔油池油污，采取以下治理措施： - 1、处理后的淤泥与外购黏土混合均匀后用于土堤填筑。 - 2、建筑垃圾分类堆放，可资源化的如破钢管、断残钢筋头等下脚料、废弃包装如包装袋等外售资源化，不能回收和资源化的固体废物应及时交由建筑垃圾清运公司及时清运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场所，不得随意处理。 - 3、生活垃圾袋装收集后交由市政环卫部门统一清运。 - 4、沉淀池泥沙作为土堤填筑及绿化恢复用土，隔油池油污收集后作为危废处置，委托有资质的危险废物处置单位进行清运处置。 - 六、临时工程施工迹地恢复措施 - 项目占地分为永久占地、临时占地，永久占地主要为水域、堤防，临时工程主要为施工场地、临时堆场、淤泥滤水区等，均分段设置于河道管理范围内。待项目施工结束后，拆除施工场地，对施工临时建筑物及废弃杂物及时清理，整治施工开挖裸露面，对河岸占地进行景观绿化，绿化选用当地的植物种类，然后实现植被的自然恢复。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目运营期无废气、废水、噪声产生。 |
| 其他 | 施工期环境管理要求： （1）建设单位要加强施工期的环境管理，设立专人负责施工期的环境保护措施的监管、落实，避免对项目所在地的环境造成不利影响。 （2）施工期加强绿化，防治水土流失，保护生态环境。 （3）应委托监理单位对项目进行施工监理，将本项目的环境保护作为工程的一个组成部分。建设单位与施工单位的合同中应明确各项环保措施，施工单位应有专职或兼职人员对环境保护进行监督管理。坚持文明施工，科学管理，合理安排工期，教育施工人员并使之提高环境保护意识和社会公德。 |
| 环保投资 | 本项目总投资1793万元，其中环保投资50.4万元，占总投资的2.8%。本项目各项投资情况见表5-1所示。 表5-1 项目环保投资明细一览表 单位：万元 时段; 治理类别; 处置措施或处置设施; 投资估算 （万元）; 备注. 施工期; 废气治理; 施工现场设置连续封闭围挡，围挡上方设置喷淋降尘装置，定时洒水降尘; 0; 计入工程费. 物料、渣土堆放需防尘网遮盖; 2. 晴天定时洒水降尘; 0.5. 淤泥滤水区喷洒除臭剂，减少恶臭; 1. 废水治理; 隔油沉淀池一个（10m3/个），并进行防渗，废水经沉淀处理后用于施工场地洒水降尘；（分段施工，分别设置，全线共设置沉淀池6次）; 18; 6×10m3. 噪声治理; 选用低噪声设备，进出车辆限速；合理安排作业事业，夜间禁止施工; 0; 计入工程费. 固废治理; 垃圾分类收集; 1. 生态恢复; 分段施工，及时对临时工程占地进行绿化恢复；按要求采取水土保持措施，减少水土流失; 12. 环境管理; 环境影响评价; 编制文件等; 10.5. 环保竣工验收; 环保竣工验收、监测; 5.4. 合 计; 50.4. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①施工前，先进行表土剥离，并单独分层堆放保存，以利于保护土壤及植被恢复，施工后反序回填，促使自然植被恢复。临时堆场坡脚外侧码放填土草袋拦挡，草袋外侧设临时排水沟接入临时沉沙池内。同时，临时堆场采取防雨布覆盖，施工过程中对产生的临时堆土堆料进行临时防护，施工后期及时开展可利用回填方进行回填区表面土地整治，种植当地树种，避免外来物种入侵。 ②施工结束后按照土地复垦等相关规定对占地进行植被恢复，播撒草籽或移栽当地树种，恢复原有功能。 ③严格遵守法律法规，加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁对野生动物滥捕滥杀，未经批准当地主管单位批准和办理相关许可证，严禁对周边的乔木、灌木进行滥砍滥伐、破坏野生动物的栖息地环境。在施工期施工区域内可能会有鸟类出现，因此，在施工期一定要做好各方面宣传工作，严禁任何人对鸟类进行捕猎。 | 保护原有植物物种，保护野生动物 | / | / |
| 水生生态 | ①施工单位应制定严格的环境保护规章制度和切实可行的措施，文明施工，生产废水进行隔油沉淀处理后用于洒水降尘，严禁直接排入扯戛河。 ②项目主要为防洪治理，对河道内现有的浮游生物、底栖动物等造成影响，项目施工结束通水后随着时间推移水质逐渐改良，水生生物可以恢复到施工前的水平。 | 废水不外排 | / | / |
| 地表水环境 | ①施工单位应制定严格的环境保护规章制度和切实可行的措施，文明施工，生产废水进行隔油沉淀处理后用于洒水降尘，严禁直接排入扯戛河。 ②施工管理人员办公生活污水依托租赁房屋既有污水处理设施处理后排入市政污水管网。施工人员日常工作洗手废水经临时沉淀池沉淀后回用于项目施工过程和洒水抑尘等 ③工程涉水部分安排在枯水期开挖，对河道的影响有限。导流围堰基坑水通过水泵抽至沉淀池沉淀后用于洒水降尘，不外排。 ④混凝土保养废水、施工机械清洗废水，主要含SS和石油类等，在临时施工场地设置隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀池去除SS和石油类后全部回用于施工机械清洗循环使用或晴天洒水降尘，不外排。 ⑤淤泥滤水区域设排水沟、沉淀池，淤泥滤除水经排水沟汇集至沉淀池沉淀处理后全部回用于施工过程。 | 废水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①施工前期进行公示，告知周边单位施工工程情况、施工周期等。 ②合理安排施工时间，禁止夜间（22:00~06:00）施工，禁止午休（12:00~14:00）进行高噪声作业施工，中考等重要考试节点禁止施工；若需连续施工，则应取得相 关部门批准并告知周围居民。 ③制定合理的施工计划，在保证质量的前提下加快施工进度，选用低噪声设备，加强设备维护保养； ④降低人为噪声，按照规定操作机械设备；在物料装卸过程中做到轻拿轻放，加强对现场施工人员的管理； ⑤优化总平布置，强噪声的施工机械尽量远离环境敏感点设置；合理选择运输路线，靠近敏感点区域实行车辆限速、禁止鸣笛。 |  |  |  |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工带外侧必须打围（围挡高度从地面到上横梁外沿不低于3m），围挡上方设置喷淋降尘装置，定期洒水降尘；风力大于4级时停止土方开挖和回填等作业； ②在施工场地内对施工车辆实施限速； ③物料、渣土堆放需防尘网遮盖，原料和渣土的运输需封闭式运输； ④场内在各施工段定期进行洒水降尘，及时清理项目内洒落物，清理完成后进行洒水降尘避免产生的扬尘对周边环境的影响。 ⑤项目现场不设置混凝土搅拌站，全部使用商品混凝土。 ⑥加强对运输车辆的维护，禁止其超负荷运行，杜绝机械尾气超标排放。 ⑦项目清淤产生的淤泥立即运至淤泥滤水区，运输车辆通过全密闭，严禁跑、冒、漏、滴。同时可通过采取喷洒除臭剂、密闭运输等措施减少恶臭。 | 对周围环境影响较小 | / | / |
| 固体废物 | ①处理后的淤泥与外购黏土混合均匀后用于土堤填筑。 ②建筑垃圾分类堆放，可资源化的如破钢管、断残钢筋头等下脚料、废弃包装如包装袋等外售资源化，不能回收和资源化的固体废物应及时交由建筑垃圾清运公司及时清运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场所，不得随意处理。 ③生活垃圾袋装收集后交由市政环卫部门统一清运。 ④沉淀池泥沙作为绿化回填用土，隔油池泥污收集后作为危废处置，委托有资质的危险废物处置单位进行清运处置。 | 妥善处置 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 制定环境风险应急预案 | / |
| 环境监测 | 施工期对施工场地的TSP和最近敏感点的噪声进行监测 | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程符合国家产业政策，可提高工程段河道抵御洪水的能力，同时避免河堤坍塌带来河流泥沙及河岸上污染物因坍塌或者洪水带入河流中，有效保障扯戛河水质安全。本项目的实施对环境影响不大，施工期对环境产生的影响主要表现为施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废等，但是项目施工期较短，一旦施工结束这些污染也随之结束。运营期无环境影响，只要施工期完全落实本报告提出的环境保护措施，从环保角度本项目建设是可行的。