目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	18

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	36

四、生态环境影响分析	49

五、主要生态环境保护措施	87

六、生态环境保护措施监督检查清单	95

七、结论	97

生态环境专项评价	1

一、建设项目概况	1

二、生态环境现状调查与评价	5

三、生态影响预测与评价	12

四、生态影响的防护、恢复、补偿	18

五、结论与建议	20

附件

附件1：环评委托书

附件2：投资备案证

附件3：土地流转协议

附件4：建设单位营业执照

附件5：昆明市“三线一单”查询情况的复函

附件6：机耕道路不占用基本农田查询情况说明

附件7：项目用地范围生态红线查询结果

附件8：土壤及地下水现状监测报告

附件9：关于羊街镇纳郎村小冲农业产业建设项目建设内容情况说明

附件10：环评合同

附件11项目进度控制表

附件12  环评报告审核表

附件13  路基材料（改性磷石膏）属性鉴别报告

附件14  中化云龙有限公司路基材料产品质量检测报告

附件15  改性磷石膏淋溶实验

附件16  昆明市生态环境局寻甸分局关于对《中化云龙有限公司90万吨粉状改性磷石膏项目环境影响报告表》的批复--昆生环寻复【2023】27号

附件17  项目公示截图

附图：

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目区域水系图

附图3：项目周边关系图

附图4-1：项目农作物种植基地平面布置图

附图4-2：项目生产生活区平面布置图

附图5：项目区与牛栏江（云南段）水环境保护分区位置关系图

附图6   牛栏江水系规划关系图

附图7：项目与昆明市环境管控单元分类位置关系图

附图8 生态影响评价区土地利用类型图

附图9  生态影响评价区植被类型图

附图10：项目与云南省主体功能区划关系图

附图11：项目与云南省生态功能区划关系图

附图12  现状监测点位图

附图13 施工期平面布置图

附图14 项目附属设施与永久基本农田关系图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 羊街镇纳郎村小冲农业产业建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-530129-04-01-517425 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （103度09分44.492秒，25度30分40.473秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 一、农业01、林业021农产品基地项目（含药材基地） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） |  | 724720.28m2 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 寻甸回族彝族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 2308-530129-04-01-517425 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） |  | 25.58 |
| 环保投资占比（%） | 1.279 | 施工工期 |  | 5个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置专项. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目属于玉米、蔬菜种植基地项目，不属于水力发电、水库、引水工程、防洪除涝工程以及河湖整治类，不设地表水专项。; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 项目不属于陆地石油和天然气开采、地下水（含矿泉水）开采水利、水电、交通等项目，不设地下水专项。; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目涉及针对该类项目所列的环境敏感区（水土流失重点预防区）。因此，需设置生态专项。; 是. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不涉及布设油气、液体化工码头、干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头，不设大气专项。; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不涉及公路、铁路、机场等交通运输业、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目、城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道），不设噪声专项。; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不涉及石油和天然气开采、油气、液体化工码头、原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线），不设环境风险专项。; 否. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. 本项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，根据《云南省水利厅公告第49号“云南省水利厅关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的公告”》中附件1可知，项目所在地属于云南省水土流失重点预防区“金沙江-珠江分水岭省级水土流失重点预防区”，应设置生态环境影响专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业符合性分析 本项目为玉米、蔬菜种植基地项目，根据《产业结构调整指导目录（2019版），2021年修订》，项目属于产业结构调整指导目录中的“第一类鼓励类，一、农林业”。且项目已于2023年8月31日取得《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码为2308-530129-04-01-517425），因此，本项目的建设符合国家现行产业政策要求。 综上所述，本项目符合国家和云南省的相关产业政策。 二、“三线一单”符合性分析 云南省人民政府于2020年11月10日发布的《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）、2021年11月25日昆明市人民政府发布的《昆明市人民政府关于印发昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》（昆政发〔2021〕21号），本项目根据以上两个公开的文件对项目符合性进行分析。 1、与生态保护红线符合性分析 （1）2018年6月29日云南省人民政府办公厅发布了《云南省生态环境保护红线》（云政发〔2018〕32号）。根据《云南省生态红线》的划定对象，将自然保护区、国家公园、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、重点城市集中式饮用水水源保护区的一二级保护区、水产种质资源保护区的核心区、九大高原湖泊的一级保护区、牛栏江流域水源保护核心区和相关区域、重要湿地、极小种群物种分布栖息地、原始林、国家级公益林、部分国家二级公益林及省级公益林、部分天然林、相对集中连片的草地、河湖自然岸线和海拔3800m竖线以上区域，以及科学评估结果为生态功能极重要区和生态环境敏感极重要区划入生态保护红线。根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）“三、主要类型和分布范围”：昆明市生态保护红线功能类型为：“（五）高原湖泊及牛栏江上游水源涵养生态保护红线。该区域位于我省中西部，地势起伏和缓，涉及昆明、玉溪、红河、大理、丽江等5个州、市，面积0.57万平方千米，占全省生态保护红线面积的4.81%，是我省构造湖泊和岩溶湖泊分布最集中的区域。植被以半湿润常绿阔叶林、暖温性针叶林、暖温性灌丛等为代表。重点保护物种有白腹锦鸡、云南闭壳龟、鱇浪白鱼、滇池金线鲃、大理弓鱼、宽叶水韭、西康玉兰等珍稀动植物。已建有云南苍山洱海国家级自然保护区、金殿国家森林公园、抚仙—星云湖泊省级风景名胜区、石屏异龙湖省级风景名胜区等保护地。（六）珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线。该区域位于我省东部和东南部，涉及昆明、曲靖、玉溪、红河、文山等5个州、市，面积1.45万平方千米，占全省生态保护红线面积的12.25%。岩溶地貌发育，是红河、珠江等重要河流的源头和上游区域，以中亚热带季风气候为主。植被以季风常绿阔叶林、半湿润常绿阔叶林、暖温性针叶林、石灰岩灌丛等为代表。重点保护物种有灰叶猴、蜂猴、金钱豹、黑鸢、华盖木、云南拟单性木兰、云南穗花杉、毛枝五针松、钟萼木等珍稀动植物。已建有云南文山国家级自然保护区、石林世界自然遗产地、丘北普者黑国家级风景名胜区等保护地。（九）金沙江干热河谷及山原水土保持生态保护红线。该区域位于滇川交界的金沙江河谷地带，涉及昆明、楚雄、大理、丽江等4个州、市，面积0.87万平方千米，占全省生态保护红线面积的7.35%。以中山峡谷地貌为主，气候高温少雨。植被以干热河谷稀树灌木草丛、干热河谷灌丛、暖温性针叶林等为代表。重点保护物种有林麝、中华鬣羚、穿山甲、黑翅鸢、红瘰疣螈、攀枝花苏铁、云南红豆杉、丁茜、平当树等珍稀动植物。已建有云南轿子雪山国家级自然保护区、楚雄紫溪山省级自然保护区、元谋省级风景名胜区等保护地。（十）金沙江下游—小江流域水土流失控制生态保护红线。该区域位于我省东北部，涉及昆明、曲靖、昭通等3个市，面积0.73万平方千米，占全省生态保护红线面积的6.17%，是高原边缘的中山峡谷区，四季分明，夏季高温多雨、冬季温和湿润。植被以半湿润常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖温性针叶林、亚高山草甸等为代表。重点保护物种有金钱豹、云豹、小熊猫、大灵猫、大鲵、南方红豆杉、珙桐、连香树、异颖草等珍稀动植物。已建有云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区、云南药山国家级自然保护区、云南乌蒙山国家级自然保护区、云南会泽黑颈鹤国家级自然保护区等保护地。” （2）《昆明市人民政府关于印发昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》（昆政发〔2021〕21号）“（二）主要目标”中生态保护红线和一般生态空间要求：生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。 （3）项目与生态红线符合性分析 项目位于寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，建设单位于2023年10月12日于寻甸回族彝族自治县自然资源局查询建设项目用地范围与寻甸县三区三线保护范围是否重叠，查询结果表明项目用地范围未与寻甸县三区三线管控范围重叠（查询结果详见附件7）。 2、与环境质量底线符合性分析 根据云南省生态环境分区管控意见中的环境质量底线工作要求，环境质量底线的编制遵循环境质量“只能更好，不能变坏”的原则，衔接相关规划环境质量目标和限期达标要求，确定分区域、分流域、分阶段的环境质量底线目标，评估污染源排放与环境质量的相应关系，确定基于底线目标的污染物排放总量控制和重点区域环境管控要求。 （1）水环境质量底线 根据《昆明市人民政府关于印发昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中水环境质量底线要求：到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 （2）大气环境质量底线 根据《昆明市人民政府关于印发昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》（昆政发〔2021〕21号） 中大气环境质量底线要求：到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。 （3）土壤环境质量底线 根据《昆明市人民政府关于印发昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》（昆政发〔2021〕21号） 中土壤环境风险防控底线要求：到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 通过环境质量现状分析，可知项目所在区域的环境空气、地表水、声环境等环境现状均能满足相应的标准要求，且具有一定的环境容量。项目在严格执行相应的环境保护措施及生态恢复措施后，项目产生的污染物均能达标排放或妥善处置，项目施工及运营期对外环境的影响较小，不会明显改变区域环境功能，符合环境质量底线要求，因此项目符合环境质量底线的要求。 3、与资源利用上线符合性分析 （1）水资源利用上线 根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）中对水资源利用上线的要求：到2020年底全省年用水总量控制在214.6亿立方米以内；根据《昆明市人民政府关于印发昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中对水资源利用上线的要求：按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标。 （2）土地资源利用上线 根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）中对土地资源利用上线的要求：到2020年底全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在15.4万公顷以内；根据《昆明市人民政府关于印发昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中对土地资源利用上线的要求：按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标。 （3）能源利用上线 根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）中对能源利用上线的要求：到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%；根据《昆明市人民政府关于印发昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中对能源利用上线的要求：按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 建设项目为玉米、蔬菜种植基地项目。本项目运营过程中消耗一定量的电能、水资源等资源，不属于高耗水高耗电项目，项目资源的消耗量相对区域资源利用总量较少。项目占用一部分土地，占寻甸回族彝族自治县土地总面积的0.003%。综上所述，项目不属于高耗能项目，项目资源的消耗量相对区域资源利用总量较少，项目的建设不会超出当地资源利用上线，符合资源利用上线要求。 4、与环境准入负面清单符合性分析 严格落实《云南省人民政府关于实施“三线一单”剩余环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）管控要求。强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。根据划分的全市环境管控单元的特征，对每个管控单位分别提出了生态环境管控要求，形成昆明市环境管控单元生态环境准入清单，构建全市生态环境分区管控体系，落实总体管控要求。 根据昆明市环境管控单元分类图以及建设单位委托昆明市评估中心查询的羊街镇纳郎村小冲农业产业建设项目三线一单查询结果复函（详见附件5），项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，属于一般管控单元，为重点保护、一般管控单元之外的区域。项目与一般管控单元管控要求的符合性见下表所示： 表1-2 与一般管控单元管控要求的符合性分析 单元名称; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 寻甸回族彝族自治县一般管控单元; 空间布局约束; 禁止一切破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。; 本项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，为玉米、蔬菜种植基地项目，不属于破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。; 符合. 禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。; 项目不向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。; 符合. 禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。; 项目使用有机肥、复合肥和发酵农家肥，不使用剧毒和高残留农药，不滥用化肥，不使用炸药、毒品捕杀鱼类。; 符合. 禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 项目为玉米、蔬菜种植基地项目，位于寻甸县羊街镇纳郎村，不设立码头。; 符合. 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 本项目为新建玉米、蔬菜种植基地项目，不属于对水体污染严重的建设项目。; 符合. 环境风险防控; 防范农业面源污染，实现畜禽粪污资源化利用。; 项目为玉米、蔬菜种植基地项目，运营期工作人员均为周边村民，不在项目区食宿。; 符合. 禁止高毒高风险农药使用。; 项目不使用高毒高风险农药。; 符合. 建立环境风险预测预警体系，完善突发环境事件应急预案，提高预警能力。; 项目建立环境风险预测预警体系，完善突发环境事件应急预案，提高预警能力。; 符合. 综上所述，本项目的建设不涉及环境准入负面清单，符合“三线一单”相关要求。 三、相关政策符合性分析 1、与《昆明市河道管理条例》符合性分析 根据《昆明市河道管理条例》第二十条规定，河道的管理范围为：已划定规划控制线的为河道绿化带外缘以内的范围；尚未划定河道规划控制线的为两岸堤防之间的水域、湿地、滩涂（含可耕地）、两岸堤防及护堤地。护堤地的宽度为堤防背水坡脚线水平外延不少于2米的区域，无背水坡脚线的为堤防上口线水平外延不少于5米的区域。其中，主要出入滇池河道的管理范围为河道两岸堤防上口外侧边缘线沿地表向外水平延伸50米以内的区域。 项目周边最近地表水体为东北侧480m的胜利渠不在河道保护范围内。 2、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）对比分析情况见下表1-3。 表1-3 与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022 年版）相符性分析 序号; 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022 年版）; 本项目实际情况; 符合性. 1; （一）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体夫划的码头项目，禁止建设不符合《长江于线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为玉米、蔬菜种植基地项目，项目不属于码头或过长江通道项目。; 符合. 2; （二）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，不在自然保护区、风景名胜区。; 符合. 3; （三）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 符合. 4; （四）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，不属于在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目，项目符合主体功能定位的投资建设项目。; 符合. 5; （五）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，为玉米、蔬菜种植基地项目，不属于违法利用、占用长江流域河湖岸线和投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 符合. 6; （六）禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目员工产生的生活废水通过化粪池处理后委托周边村民定期清掏用于玉米、蔬菜灌溉。; 符合. 7; （七）禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目为玉米、蔬菜种植基地项目不涉及捕捞。; 符合. 8; （八）禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目位于寻甸县羊街镇纳郎村内，项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的项目。; 符合. 9; （九）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于寻甸县羊街镇纳郎村内，为玉米、蔬菜种植基地项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; （十）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为玉米、蔬菜种植基地项目，项目不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 综上所述，项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）。 3、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》对比分析情况见下表1-4。 表1-4 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》; 本项目实际情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年——2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，为玉米、蔬菜种植基地项目，不涉及码头。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目位于寻甸县羊街镇纳郎村不涉及自然保护区。; 符合. 3; 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，项目用地不涉及风景名胜区。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，项目用地不涉及饮用水水源一级保护区和饮用水水源二级保护区。; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，项目用地不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园。; 符合. 6; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，项目用地不涉及长江流域河湖岸线、金沙江岸线、金沙江干流、九大高原湖泊。; 符合. 7; 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，项目用地不涉及金沙江干流、长江一级支流，项目不在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 符合. 8; 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，项目不涉及天然渔业资源生产性捕捞。; 符合. 9; 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，项目用地不涉及金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里和九大高原湖泊岸线一公里范围内。; 符合. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目为玉米、蔬菜种植基地项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目为玉米、蔬菜种植基地项目，不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目和危险化学品生产项目。; 符合. 12; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目为玉米、蔬菜种植基地项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目，不属于不符合要求的高耗能、高排放项目，不建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。; 符合. 综上所述，本项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中相应要求。 4、与昆明市人民政府办公室关于印发昆明市加快推动磷石膏综合利用二十条措施的通知（昆政办[2022]84号）的符合性分析。 项目主要种植农作为玉米、蔬菜种植基地，为方便运输，在种植基地内铺设一条6.213km，以磷石膏作为路基材料的机耕道路。磷石路基材料为中化云龙有限公司提供，后续建设期将签订协议。机耕道路影响分析详见第四章节。 项目与《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市加快推动磷石膏综合利用二十条措施的通知》对比分析情况见下表1-5。 表1-5 项目与《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市加快推动磷石膏综合利用二十条措施的通知》符合性分析 序号; 昆明市人民政府办公室关于印发昆明市加快推动磷石膏综合利用二十条措施的通知（昆政办[2022]84号）; 本项目实际情况; 符合性. 1; 第九条：4、探索多领域的利用。鼓励企业利用磷石膏制硫酸联产水泥（活性氧化钙材料），促进磷石膏循环利用；支持企业采用先进技术对磷石膏进行活化改性，拓展在塑料制品、复合材料等领域的利用路径；组织开展磷石膏在公路工程、市政道路路基材料及土壤改良等领域的应用研究，适时开展试点示范项目建设。; 项目位于寻甸县羊街镇，为玉米、蔬菜种植基地。根据中化云龙有限公司提供的路基材料检测报告（详见附件13、14），路基材料（改性磷石膏）不属于危险废物，生产的磷石膏路基材料满足《公路路面基层用磷石膏矿渣水泥稳定材料应用技术规程》T/CCPA 26—2021（T/CBMF 149）相关要求，产品质量合格。可用于市政道路路基材料。; 符合. 综上所述，本项目符合《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市加快推动磷石膏综合利用二十条措施的通知》中相应要求。 5、项目与自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格控制耕地用途管控管制有关问题的通知》（自然资发[2021]166号）的符合性分析。 项目与《关于严格控制耕地用途管控管制有关问题的通知》（自然资发[2021]166号）》对比分析情况见下表1-6。 表1-6 项目与《关于严格控制耕地用途管控管制有关问题的通知》（自然资发[2021]166号）的符合性分析 序号; 《关于严格控制耕地用途管控管制有关问题的通知》（自然资发[2021]166号）》; 本项目实际情况; 符合性. 1; 永久基本农田现状种植粮食作物的，继续保持不变；按照《中华人民共和国土地管理法》第三十三条明确的永久基本农田划定范围，现状种植棉、油、糖、蔬菜等非粮食作物的，可以维持不变，也可以结合国家和地方种粮补贴有关政策引导向种植粮食作物调整。种植粮食作物的情形包括在耕地上每年至少种植一季粮食作物和符合国土调查的耕地认定标准，采取粮食与非粮食作物间作、轮作、套种的土地利用方式。; 项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，用地范围内部分土地属于永久基本农田，土地现状为闲置农田。种植基地每年5月中旬~10月初种植玉米（粮食作物），土地经翻耕施肥后于每年11月初~次年5月初种植蔬菜采取轮作的土地利用方式。; 符合. 2; 永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。; 项目属于玉米、蔬菜种植基地为农业种植项目，不占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼、不占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物。不占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带。不占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。; 符合. 3; 严格永久基本农田占用与补划。已划定的永久基本农田，任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途。非农业建设不得“未批先建”。能源、交通、水利、军事设施等重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，经依法批准，应在落实耕地占补平衡基础上，按照数量不减、质量不降原则，在可以长期稳定利用的耕地上落实永久基本农田补划任务。; 项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，属于农业种植项目。种植区主要种植粮食作物（玉米），配套种植蔬菜，未改变永久基本农田用途。; 符合. 综上所述，本项目符合《关于严格控制耕地用途管控管制有关问题的通知》（自然资发[2021]166号）》中的相应要求。 6、项目与《中华人民共和国基本农田保护条例》（中华人民共和国国务院令〔2011〕第588号）的符合性分析。 项目与《中华人民共和国基本农田保护条例》（中华人民共和国国务院令〔2011〕第588号）的对比分析情况见下表1-7。 表1-7 项目与《中华人民共和国基本农田保护条例》（中华人民共和国国务院令〔2011〕第588号）的符合性分析 序号; 《中华人民共和国基本农田保护条例》（中华人民共和国国务院令〔2011〕第588号）; 本项目实际情况; 符合性. 1; 第十七条 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。; 项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，属于农业种植项目。主要种植粮食作物（玉米），配套种植蔬菜，不进行建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。不占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。; 符合. 2; 第十八条 禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。经国务院批准的重点建设项目占用基本农田的，满1年不使用而又可以耕种并收获的，应当由原耕种该幅基本农田的集体或者个人恢复耕种，也可以由用地单位组织耕种；1年以上未动工建设的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳闲置费；连续2年未使用的，经国务院批准，由县级以上人民政府无偿收回用地单位的土地使用权；该幅土地原为农民集体所有的，应当交由原农村集体经济组织恢复耕种，重新划入基本农田保护区。承包经营基本农田的单位或者个人连续2年弃耕抛荒的，原发包单位应当终止承包合同，收回发包的基本农田。; 项目位于寻甸县羊街镇纳郎村，属于农业种植项目。主要种植粮食作物（玉米），配套种植蔬菜，种植基地每年5月中旬~10月初种植玉米（粮食作物），土地经翻耕施肥后于每年11月初~次年5月初种植蔬菜采取轮作的土地利用方式。建设单位每年进行种植，不闲置、荒芜基本农田。; 符合. 3; 第十九条 国家提倡和鼓励农业生产者对其经营的基本农田施用有机肥料，合理施用化肥和农药。利用基本农田从事农业生产的单位和个人应当保持和培肥地力。; 项目在生产过程中对项目区采取有机肥和化肥相结合的施肥方式保持土壤肥力，喷洒少量环保低毒性符合国家相关标准的农药。; 符合. 综上所述，本项目符合《中华人民共和国基本农田保护条例》（中华人民共和国国务院令〔2011〕第588号）中的相应要求。 |

二、建设内容

| 地理位置 | 寻甸回族彝族自治县（寻甸县）处东经102°41′～103°33′，北纬25°20′～26°01′，位于云南省东北部，昆明市北部，属昆明市郊县。横跨金沙江、南盘江两流域。东连曲靖市马龙县、沾益区；西接富民县、禄劝县，南邻嵩明县、官渡区；北依东川区、会泽县。县境东西宽（横距）84.50千米，南北长（纵距）75千米，国土面积3588.38平方千米。境内昆曲高速公路、沪昆高铁斜跨东南，东川铁路支线、嵩待高速公路穿境而过，7204公路贯通西部，交通方便，区位优越，是昆明市北出四川、东北出贵州的重要通衢。县人民政府驻仁德街道，海拔1873米，距昆明市90余千米，曲靖市87千米，东川区86千米。 本项目位于寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，交通便利。项目所在地中心坐标：东经103°09′44.492″、北纬25°30′40.473″。根据环评现场踏勘，项目周边环境以农田为主。项目地理位置图见附图1，项目周边关系情况见附图3。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目由来 寻甸富翔工程建设有限公司投资建设了“羊街镇纳郎村小冲农业产业建设项目”，本项目总投资2000万元，用地为租用昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村流转土地，实际交付土地占地面积724720.28m2。主要建设内容为玉米、蔬菜种植基地，配套建设灌溉蓄水池、储水池、看守房、水沟、防洪沟等附属设施。 本项目已于2023年8月31日取得《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码为2308-530129-04-01-517425）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，应对建设项目进行环境影响评价。同时根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）“一、农业01、林业02；1农产品基地项目（含药材基地）；涉及环境敏感区（指第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，基本草原、重要湿地，水土流失重点预防区和重点治理区）的应编制环评报告表，其他编制环评登记表。本项目位于寻甸回族彝族自治县羊街镇，根据《云南省水利厅公告第49号“云南省水利厅关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的公告”》中附件2可知，项目所在地属于云南省水土流失重点预防区“金沙江-珠江分水岭省级水土流失重点预防区”，属于环境敏感区，故需补充编制环评报告表。因此，寻甸富翔工程建设有限公司委托云南清蓝源环保科技有限公司编制环境影响报告表。评价单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表，供建设单位上报审批。 二、项目建设内容及规模 1、项目名称：羊街镇纳郎村小冲农业产业建设项目 2、建设单位：寻甸富翔工程建设有限公司 3、建设地点：昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村 4、建设性质：新建 5、项目总投资：2000万元 6、建设内容及规模 项目总投资2000万元，全部由企业自筹，其中环保投资25.58万元，占总投资的1.279%。羊街镇纳郎村小冲农业产业建设项目于2023年8月31日取得投资备案证，根据备案证项目占地1100亩（733333.33m2），用于建设塑料大棚及其他农业生产设施。建设机耕道路3.4km，配套灌溉蓄水池、储水池、看守房、水沟、防洪沟等附属设施。并外购磷石膏土壤调理剂10万吨改善土壤质量，以及采购改性磷石膏5万吨和土夹石若干混合使用铺设机耕路 情况说明：由于项目种植区涉及基本农田且机耕道路不得占用基本农田，以及磷石膏土壤调理剂市场价格因素，项目不再进行大棚建设，不再外购磷石膏土壤调理剂改善土壤，占地面积发生改变。项目建设内容变更为：项目占地724720.28m2，用于建设玉米、蔬菜种植基地，建设机耕道路6.213km，配套建设灌溉蓄水池、储水池、看守房、水沟、防洪沟等附属设施。采购改性磷石膏和砂石料若干混合使用铺设机耕路，建成后项目年生产玉米1600吨、蔬菜400吨。情况说明详见附件。 项目建设内容可分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。项目工程组成见表2-1。 表 2-1 项目工程内容组成一览表 类别; 项目组成; 工程内容; 备注. # 主体工程; 玉米、蔬菜种植区; 占地面积约695315.03m2，项目区土地统一平整后，施肥起垄，玉米、蔬菜种植行距约65cm，株距18cm。沿种植区边缘安装喷灌管网PPR40mm管7220m，主要为玉米、蔬菜种植。; 新建. 玉米、蔬菜分级和包装车间; 位于生产生活区南侧，面积为400m2，共两间，每间占地均为200m2，主要为玉米、西兰花、香菜、香芹分拣后的分级和包装。; 新建. 玉米、蔬菜分拣平台; 位于玉米、蔬菜分级和包装车间的南侧，面积为240m2，玉米收割后主要为人工剔除玉米苞叶、蔬菜主要为人工剔除蔬菜的杂物和残枝、碎叶和残次品，并对蔬菜进行分级。; 新建. 装卸区; 位于玉米、蔬菜分拣平台北侧，面积为150m2，主要为玉米、蔬菜装卸。; 新建. 农资物料库; 位于分拣平台南侧，占地面积约为300m2，共计两间仓库，1间物料仓库，占地25m2，用于储存地膜、包装袋等材料；1间肥料仓库占地275m2，用于储存肥料。; 新建. 喷灌管网; 沿种植区布设，建设喷灌管网PPR40mm管7220m。; 新建. 辅助工程; 看守房; 位于生产生活区西侧，总面积为100m2，主要为管理人员看守住宿。; 新建. 食堂; 位于看守房南侧，面积为50m2，为管理人员和员工提供餐食。; 新建. 冷库; 位于项目生产生活区北侧，面积为300m2，冷库制冷剂均采用R404A，采用1套制冷系统，主要作用为玉米、蔬菜保鲜。; 新建. 机耕道路; 建设一条平均宽度约4.25m，长6.213km，面积约26405.25m2的机耕道路。路基材料由下而上为防渗膜（HPDE膜）+磷石膏路基材料+砂石料。机耕道路与纳郎村乡道连接，方便运输。; 新建. 卫生间; 共设置1个卫生间，为水冲厕，位于看守房南侧，面积约15m2。; 新建. 灌溉蓄水池; 共设置1个蓄水池，位于项目农资物料库南侧（长35m，宽20m，深度3.5m，容积2450m3）。采用土工布+混凝土防渗。用于项目种植区储水装置，用于玉米、蔬菜种植区晴天道路洒水降尘或种植玉米、蔬菜浇灌。; 新建. 防洪沟; 在种植区沿机耕道路设置长约6.213km，高0.8m，宽0.8m的防洪沟，防洪沟为浆砌石结构，防洪沟将种植区外部雨水收集排入外环境。; 新建. 储水池; 位于看守房一侧容积约为100m3，采用土工布+混凝土防渗，用于干旱时看守房员工生活用水。; 新建. 公公用工程; 给水系统; 生活用水：由纳郎村自来水管网接管引入。生产用水：项目在取得相关手续后，在种植区内打井，铺设管网引入灌溉蓄水池存储，最终引入种植区灌溉管网。; 新建. 供热系统; 项目供热均使用纳郎村电网通过电线引入项目区的电能。; 新建. 排水系统; 本项目排水采用雨污分流的排水方式，雨水通过项目区截排水沟汇集后，自流到附近周边沟渠；浇灌用水、配置农药用水全部蒸发；食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池处理，进行清掏后用于施肥。; 新建. 电力系统; 电源由羊街镇纳郎村电网提供，通过电缆引入项目区。; 新建. 环保工程; 废气处理设施; 食堂安装抽油烟机。; 新建. 废水处理设施; 化粪池; 共设置1个化粪池（20m³），位于卫生间南侧,进行一般防渗，做到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。; 新建. 隔油池; 位于食堂旁，1个，容积为0.3m³，用于处理食堂废水。; 新建. 噪声处理设施; 所有生产设备均设置于生产车间内；高噪声设备进行基础减振。; 新建. 固废处理设施; 设置1个20m2的一般固体废物暂存间，用于堆存包装废弃物、纸皮、纸箱等。; 新建. 垃圾桶10个，食堂泔水桶2个。生产生活区的垃圾收集桶收集生活垃圾。; 新建. 机耕道路防渗; 机耕道路底层铺设1.5mmHDPE双糙面防渗膜，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s满足一般防渗要求。; 新建. 农药仓储间; 农资物料库内单独分割1个10m2的农药仓储间，农药仓储间为重点防渗区，做到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s; 新建. 绿化; 绿化面积500m2; 新建. 7、本项目产品方案及规模 本项目从事玉米、蔬菜种植行业，根据建设单位建设方案，建成后项目年计划生产新鲜玉米1600吨、西兰花、香菜、香芹共计400吨。项目产品方案详见表2-2。 表2-2 项目产品方案 产品名称; 年产量（t）; 备注. 新鲜玉米; 1600; 本项目种植的玉米种类都为区域常见种，无外来入侵种。. 蔬菜; 400; 本项目种植的蔬菜种类都为区域常见种，无外来入侵种。均包装为20kg/袋蔬菜外售。. 8、原辅材料及用量 施工期主要原辅料消耗量详见下表2-3 表2-3 施工期主要原、辅材料消耗一览表 原料名称; 年耗量（万t）; 备注. 路基材料（改性磷石膏）; 6; 项目区沿种植区布设一条6.213km的机耕路，路基材料（改性磷石膏）来源为中化云龙有限公司90万吨粉状改性磷石膏项目产品，磷石膏属性鉴别详见附件8.生产的磷石膏路基材料满足《公路路面基层用磷石膏矿渣水泥稳定材料应用技术规程》T/CCPA 26—2021（T/CBMF 149）相关要求，产品质量合格（检测报告详见附件14），砂石料均为合法砂石料场购买。. 砂石料; 3. 商品混凝土; 3; 混凝土主要用于生产生活区建设，项目区不设混凝土搅拌站，混凝土均为外购，采用混凝土罐车运输至项目区。. 喷灌管网; 7220m; PPR40mm管7220m，一次性于施工期安装。. （1）路基材料（改性磷石膏）属性鉴别 路基材料（改性磷石膏）由建设单位向中化云龙有限公司购买，主要成分为磷石膏、电石渣、生石灰，按照一定比例混合生产。通过无害化处理使其达到第Ⅰ类一般工业固体废物（改性磷石膏）相关指标 中化云龙有限公司于2022年9月7日委托云南鑫田环境分析测试有限公司将路基材料样品使用硫酸硝酸法进行浸出液的制备，进行检测。具体检测结果（附件13）见表2-4、表2-5、表2-6。 表2-4 路基材料浸出液腐蚀性鉴别结果 项目; 6#改性磷石膏; 《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准值; 《污水综合排放标准》中最高允许排放浓度. pH（无量纲）; 8.17; 2≤pH≤12.5; 6~9. 表2-5 路基材料浸出毒性检测结果（硫酸硝酸法） 分析项目; 6#改性磷石膏（单位：mg/L）; 危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）标准值（单位：mg/L）; 达标情况. 铜; 0.02L; 100; 达标. 锌; 0.06L; 100; 达标. 镉; 5.28×10-3L; 1; 达标. 铅; 0.0124; 5; 达标. 总铬; 0.03L; 15; 达标. 六价铬; 4×10-3L; 5; 达标. 汞; 0.0724L; 0.1; 达标. 铍; 1.70×10-4L; 0.02; 达标. 钡; 0.228; 100; 达标. 镍; 0.03L; 5; 达标. 银; 0.01L; 5; 达标. 砷; 32.8（μg/L）; 5; 达标. 硒; 0.10L（μg/L）; 1; 达标. 氟化物; 3.69; 100; 达标. 氰根离子（ug/L）; 0.1L; 5; 达标. 根据上表结果，中化云龙有限公司路基材料按照HJ/T 299制备的浸出液中中化云龙有限公司路基材料的腐蚀性并未超过《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB 5085.1-2007）中的限值，各检测指标未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）中的限值，因此从浸出毒性判断中化云龙有限公司路基材料不是危险废物。 中化云龙有限公司于2023年4月委托云南中环正浩环境科技有限公司对送检的三份路基材料（改性磷石膏）进行了浸出毒性及淋容实验，随机抽取两份淋溶水进行采样检测。监测结果如下所示 表2-6 改性磷石膏浸出毒性（水平振荡法）检测结果一览表 分析项目; 检测结果（单位：mg/L）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准值（单位：mg/L）; 达标情况. 样品1; PH值（无量纲）; 8.23; 6~9; 达标. 氟化物; 5.58; 10; 达标. 磷酸盐; 0.02; 0.5; 达标. 样品2; PH值（无量纲）; 8.22; 6~9; 达标. 氟化物; 6.49; 10; 达标. 磷酸盐; 0.01; 0.5; 达标. 样品3; PH值（无量纲）; 8.36; 6~9; 达标. 氟化物; 6.06; 10; 达标. 磷酸盐; 0.03; 0.5; 达标. 根据上述结果可知改性磷石膏中PH值、氟化物、磷酸盐指标均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准限值且改性磷石膏PH在6~9之间，满足第I类工业固体废物要求，因此中化云龙有限公司生产的路基材料（改性磷石膏）为第Ⅰ类一般工业固体废物。 表2-7 改性磷石膏淋溶水检测结果一览表 分析项目; 检测结果（单位：mg/L）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准值（单位：mg/L）; 达标情况. 样品1; PH值（无量纲）; 7.2; 6~9; 达标. 氟化物; 1.71; 10; 达标. 磷酸盐; 0.05; 0.5; 达标. 样品3; PH值（无量纲）; 6.8; 6~9; 达标. 氟化物; 1.38; 10; 达标. 磷酸盐; 0.05; 0.5; 达标. 根据上述结果可知改性磷石膏淋溶出水中PH值在6~9之间、改性磷石膏PH值、氟化物、磷酸盐指标均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准限值，改性磷石膏可满足第I类工业固体废物要求，可按照第Ⅰ类一般工业固体废物的相关途径进行利用。 综上所述，中化云龙有限公司路基材料（改性磷石膏）满足第Ⅰ类一般工业固体废物指标要求，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）充填及回填利用污染控制要求。 路基材料（改性磷石膏）执行《公路路面基层用磷石膏矿渣水泥稳定材料应用技术规程》T/CCPA 26—2021（T/CBMF 149），详细质量指标见表2-8所示。 表2-8 路基材料产品质量指标 项目; 指标; 检测方法. 附着水分（H2O）（湿基）（%）; ≤15.0; 《石膏化学分析方法》（GB/T 5484）. 二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）（干基）（%）; ≥85; 磷石膏（GB/T 23456）. 水溶性五氧化二磷（P2O5）（干基）（%）; ≤0.2; 《石膏化学分析方法》（GB/T 5484）. 水溶性氟的质量分数（以F-计，干基）/%≤; ≤0.1. pH; ≥6. 中化云龙有限公司于2023年4月20日委托云南省建筑材料产品质量检验研究院将路基材料样品进行检测。具体检测结果（附件14）见表2-9。 表2-9 路基材料产品质量检测结果 检测项目; 路基材料; 《公路路面基层用磷石膏矿渣水泥稳定材料应用技术规程》T/CCPA 26—2021（T/CBMF 149）; 合格情况. 附着水分（H2O）（湿基）（%）; 10.74; ≤15.0; 合格. 二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）（干基）（%）; 92.37; ≥85; 合格. 水溶性五氧化二磷（P2O5）（干基）（%）; 0.0005; ≤0.2; 合格. 水溶性氟的质量分数（以F-计，干基）/%≤; 0.05; ≤0.1; 合格. pH; 9.09; ≥6; 合格. 根据上列检测结果，中化云龙有限公司磷石膏路基材料满足《公路路面基层用磷石膏矿渣水泥稳定材料应用技术规程》T/CCPA 26—2021（T/CBMF 149）相关要求，产品质量合格。 项目所采取的磷石膏材料可能存在污染土壤及周边地下水的途径，因此本次环评要求在机耕道路在剥离表土后在底层铺设防渗膜（HDPE双糙面1.5mm），使渗透系数K≤1.0×10-7cm/s满足一般防渗要求。 项目运营期主要原、辅材料年消耗量详见下表2-10。 表2-10 项目主要原、辅材料消耗一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 年耗量; 最大储存量; 备注. 一、原辅料. 1; 蔬菜种苗; 株; 不定; /; 种植. 2; 玉米种子; 包; 不定; /; 种植. 3; 发泡塑料箱; 0.3kg/个; 30000个; 100kg; 用于玉米、蔬菜、蔬菜外包装. 4; 地膜; 卷; 1600; 30; 种植. 二、肥料. 5; 有机肥; 50kg/袋; 25t（500袋）; 20袋; 外购，用于玉米、蔬菜、蔬菜种植施肥. 6; 复合肥; 50kg/袋; 20t（400袋）; 30袋; 外购，用于玉米、蔬菜种植施肥. 7; 发酵农家肥; t; 40t; 2t; 清掏于化粪池，向周边农户购入。. 三、农药. 8; 多菌灵; 1.5kg/袋; 15袋; 5袋; 用于配制农药，对玉米、蔬菜除病、杀虫，除草；项目种植的玉米、蔬菜很少出现病虫害，喷洒农药次数很少. 9; 敌百虫; 1.5kg/袋; 40袋; 5袋. 10; 草甘膦; 1.5kg/瓶; 70瓶; 5瓶. 四、制冷剂. 11; 制冷剂（R404A）; R404，其ODP值为零，不含任何破坏臭氧层的物质。; 制冷; 制冷剂（R404A）; 制冷. 注：本项目使用的制冷剂一般不更换，若需更换由设备厂家负责，项目区不储存。 （2）理化性质 多菌灵：本品为无味的粉末，在215~217℃时开始升华，大于290℃时熔融，306℃时分解，不溶于水，微溶于丙酮、氯仿和其他有机溶剂。可溶于无机酸及醋酸，并形成相应的盐，化学性质稳定。纯品为白色结晶固体，熔点302℃～307℃（分解），密度1.45g/cm3(20℃)。24℃时溶解度：水29mg/L(pH4)，二甲基甲酰胺5g/L，微溶于其余有机溶剂中。低于50℃至少2年稳定。在碱性溶液中缓慢分解，随pH升高分解加快，随pH降低失去活性，以7作为基准。在酸中稳定形成可溶性盐。原药为棕色粉末。化学性质稳定，原药在阴凉、干燥处贮存2-3年，有效成份不变。对人畜低毒，对鱼类毒性也低。 敌百虫：化学名为O，O-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)膦酸酯，化学式为C4H8Cl3O4P，是一种有机磷杀虫剂。熔点：77-81℃，沸点：269.4℃，闪点：116.7℃，密度：1.73g/cm3，白色结晶性粉末，溶于水、氯仿，不溶于汽油。 草甘膦：化学名称为N-(磷酸甲基)甘氨酸，化学式为C3H8NO5P，是一种有机膦类除草剂。密度：1.74g/cm3，熔点：230℃，沸点：465.8℃，折射率：1.529，白色结晶性粉末。 复合肥：复合肥料是由化学方法或（和）混合方法制成的含作物营养元素氮、磷、钾中任何两种或三种的化肥。玉米、蔬菜种植选用含钾较高、低氮的氮磷钾复合肥。 有机肥：经生物物质、动植物废弃物、植物残体加工而来，消除了其中的有毒有害物质，富含大量有益物质，包括：多种有机酸、肽类以及包括氮、磷、钾在内的丰富的营养元素。不仅能为玉米、蔬菜提供全面营养，而且肥效长，可增加和更新土壤有机质，促进微生物繁殖，改善土壤的理化性质和生物活性，是绿色食品生产的主要养分。 R404A：本项目冷库制冷机组采用的制冷剂为氢氟经类（简称HFCS)中的R-404A，属于环保型制冷剂。是一种不含破坏臭氧层物质的非共沸混合制冷剂。R-404A外观无色，不浑浊，易挥发，沸点-46.1℃，临界压强3688.7KPa，25℃时，其液体密度为1.045g/cm3。R-404A不含任何破坏臭氧层的物质，其ODP值为零，是一种混合环保型制冷剂，适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。R-404A在制冷应用中提供卓越的能力和能效，被全球领先的压缩机厂家及设备制造厂认可使用。其主要特点归纳如下: ①不破坏臭氧层。是一种不含任何破坏臭氧层物质的非共沸混合制冷剂，故其臭氧层破坏潜能值（ODP）为0。全球变暖潜能值（GWP）小于0.35。 ②具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于中低温冷冻系统。 9、项目主要生产设备 根据建设单位提供的资料，项目生产过程中使用的主要生产设备详见表 2-11。 表2-11 项目生产主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 数量; 备注. 1; 离心式水泵; /; 1台; 用于供水. 2; 打药机; /; 2台; 打药. 3; 耕机; /; 2辆; 耕地、播种. 4; 制冷机组; /; 1套; 保鲜冷藏. 5; 三轮摩托车; /; 5辆; 运输. 10、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员为20人，其中管理人员4人，技术人员1人，看守人员2人，员工13人。管理人员、技术员、看守人员在项目区食宿。其余工作人员就近聘请附近村民，不在项目区食宿。 工作制度：项目均采用一班制，每班8小时，年生产365天，年总生产时间为2920小时。 |
| 总平面及现场布置 | 一、总平面布置 项目平面布置按功能分区可分为生产生活区、玉米、蔬菜种植区两个功能区。根据项目区地形特点及生产生活的需求，项目机耕道路沿用地范围布设。生产生活区南侧设置1个出口，方便物料运进和产品运出；生产生活区按地形及当地主导风向布置分区，生产生活区的农资物料库、分拣平台、食堂等由南侧入口向北侧布设；设有1个灌溉蓄水池，位于生产生活区南侧。项目平面布置详见附图4。 二、现场布置 1、施工场地布设 本项目施工人员20人，项目施工人员为周边村民，均不在项目区食宿，故不设施工营地。项目工程施工场地地势起伏不大，无需外借土方；本工程采用集中方式布置施工工场，在项目生产生活区南侧设置1个采用彩钢瓦搭建占地约500m2临时施工工场；施工工场旁设1个约150m2临时堆场；施工营地占地总面积500m2，其中其他林地占150m2。本项目建设过程中土石方能达到内部平衡，不设置弃渣场；项目采用商品混凝土，不设置搅拌站。 三、工程占地面积及类型 项目总占地面积72.472028hm2，玉米、蔬菜种植区占地面积69.531503hm2，机耕道路占地面积约2.640525hm2，项目运营期生产生活区占地面积0.3hm2。工程永久性用地主要包括生产生活区；临时用地包括玉米、蔬菜种植区、机耕道路等。 表2-12 项目区占地类型及数量 单位：hm2 序号; 项目区; 面积; 林地; 旱地; 水浇地; 农村宅基地; 公用设施用地; 农村道路; 城镇村镇道路用地; 坑塘水面. 一; 玉米、蔬菜种植区; 69.531503; 15.468274; 25.283576; 10.263573; 7.12769; 2.182654; 1.802651; 1.542076; 5.861009. 二; 生产生活区; 0.3; 0.25; 0.05. 三; 机耕道路; 2.640525; 0.250235; 0.352822; 0.0235; 0.8023; 1.211393. 合计; 72.472028; 15.968509; 25.686398; 10.263573; 7.15119; 2.182654; 2.604951; 2.753469; 5.861009. |
| 施工方案 | 一、施工期施工方案 （一）施工方案 1、取料场 本项目建设时，不设取土料场、取石料场和取砂石料场，所需砂砾石等材料均当地购买，采用汽车运输。机耕路路基材料（改性磷石膏）从中化云龙有限公司外购，项目区不设路基材料堆放点，每天按需采购，采购的路基材料（改性磷石膏）通过铲车与砂石料混合搅拌后用于铺设机耕路。项目所在地交通运输较方便，运输条件良好。 2、搅拌站 项目采用商品混凝土，不在现场设置搅拌站。为保证本项目质量和进度，混凝土应采用专业厂家生产的混凝土，施工单位到专业的厂家购买。 3、机器维修站 施工机械就近维修，利用区域的机修设施，本项目不设置机械维修站。 4、临时供水供电 利用周边现有市政供水管网、供电设施，基本满足本项目建设。 5、排水 不在项目区设施工营地，生活污水仅洗手废水，经收集沉淀后回用，沉淀池容积为10m3。 6、临时施工营地、施工工场、施工道路、临时堆放场 （1）施工期 ①临时施工营地 项目不设置施工营地，施工人员回家居住或租住于项目附近民房内。 ②临时施工工场 根据本工程施工特点，本工程采用集中方式布置施工工场，在项目生产生活区东侧设置一个临时施工工场，临时占地影响是暂时的，合理优化布置后对周边影响在可承受范围内。 施工工场的功能为：材料堆存场、机械停放场。项目所有材料全部外购，施工场地不设预制场。 施工工场均为临时占地，总占地面积约500m2。施工工场尽量远离周边敏感目标，项目施工工场采取定期洒水等扬尘防护措施。 ③临时施工便道 利用现有道路，施工设备及材料可以运至施工现场，不再另行占地新开辟施工便道。 ④临时堆场 项目设1个临时堆放场，位于临时施工场地旁，总占地面积为150m2，为临时占地。堆场平均堆高约1.0m，用于堆放开挖土石方、渣土等，土方、渣土及时清运，并在堆放期间采取必要的防护措施，减少水土流失。 （二）施工进度 根据备案证本项目原计划于2023年9月开工建设，后期因为相关手续办理原因，拟开工时间调整为2023年12月，拟建成时间为2024年12月，整个工程期12个月。建设期施工工地的施工人员约20人/d，工作实行一班制，每天工作8小时，施工人员不在工地食宿。 （三）施工期工艺 本项目施工期主要进行基础施工、土地平整、机耕道路建设、房屋建设以及施工，采用机械结合人工的施工方法，施工机械主要有压路机、液压挖掘机、运输车、装载机、电焊机、电锯等。项目施工期工艺流程及产污节点见图2-1、图2-2、图2-3。 图2-1 项目生产生活区施工期工艺流程图 生产生活区施工工艺： 经现场踏勘及业主介绍，本项目在租赁前，场地一直为闲置，项目入驻前，项目建设用地由建设方进行平整。 ①确定朝向、确定中轴线。确定好后沿轴线撒出“灰线”。 ②基础放线：基础开挖时通过确定的“正负零”标高，用水平仪测量各需要开挖位置的深度，挖机开挖的过程中也需反复检查，确保基底深度达标。机械开挖后再由人工清理、整平，确保土地平整无浮土。 ③基础施工：浇筑垫层，接着在垫层上弹出控制线，浇筑混凝土，混凝土浇筑完及时盖薄膜养护，保湿保温防止放热过快导致砼开裂。 ④主体施工：对冷库、玉米蔬菜分拣平台、玉米蔬菜分级和包装车间、办公生活区等进行建设。 ⑤设备购买、安装及调试：工程装修完成后需根据功能分区不同购买不同的设备进行安装调试 ⑥投入试运营、工程投产、正式投产：设备安装调试完成、工程验收后项目可正式投入使用 种植基地施工工艺： ①根据土地面积和现状，将土地分块分区，每块约4~6亩，修建临时施工道路。 ②采用挖机剥离耕作层土壤并集中堆放。 ③场地平整：项目区地势平坦，场地平整和回填量很小，扰动土壤很小。经现场踏勘及业主介绍，本项目在租赁前，场地一直为个体户种白菜、萝卜、蒜苗等经济作物，项目入驻后，根据设计方案对土地进行平整。 ④基层处理：采用挖机将田块基层翻松约30cm。 ⑤耕作土壤统一回填，高差控制在±3cm，耕作层在20cm以上。 ⑥整理田面：主要清理杂物，挖松施工道路。 ⑦铺设灌溉管网：采用PPR40mm管7220m，铺设灌溉管网。 图2-2 种植区施工期工艺流程图 机耕道路施工工艺 根据建设方资料，机耕道路采用挖掘机挖掘，按照设计挖掘出一条长6.213km，宽4.25m的机耕道路，挖掘的土方清运至种植区种植。本项目机耕道路主要包括土石方的挖掘、路基修筑、施工机械运作、建筑材料的运输和装卸、路面铺设。 施工工艺流程： - 采用挖机清除表土或开挖路基 - 采用压路机压实土路基 - 铺设防渗层（HDPE双糙面1.5mm，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s） - 铺设磷石膏路基材料，磷石膏路基材料与外购的砂石料按照相应比例搅拌混合均匀后铺设于机耕道路上压路机压实。 - 压实后机耕路面铺设粒径≤2cm的砂石，减少雨水对路面冲刷； 图2-3 机耕路施工工艺流程图 二、运营期施工工艺 （一 ）运营期工艺流程及产污节点 本项目从事玉米、蔬菜种植行业，根据建设单位建设方案，建成后项目年计划生产新鲜玉米1600吨、蔬菜400吨。种植区玉米每年5月中旬播种，10月初进行收割，玉米生长周期约为150天。玉米收割完成后土地，翻耕后用于种植蔬菜，蔬菜每年11月初种植~次年5月初进行收割。 1、玉米种植工艺流程简述 （1）购置种子：项目从事玉米种植，种子均由市场挑选购置。 （2）翻地：使用耕机将种植用地翻整；此过程中会产生废气、噪声。 （3）播种：将购置的种子人工播种在地内；此过程会产生生产废弃物资、废气、噪声。 （4）浇水施肥、除草除虫：玉米成长期日常管理主要包括：灌溉、病虫害防治、除草等管理工作。项目玉米主要采用喷灌技术浇水灌溉；施肥：玉米种植区的施肥利用有机肥、复合肥和发酵农家肥。玉米种植期间，如果出现病虫害，需要施用农药。本项目使用无残留的农药，农药喷洒采用人工喷洒方式，将配比好的农药通过高压泵经喷雾枪喷射成雾状，直接对玉米、油菜进行喷洒。项目玉米采用选育过的种子很少出现病虫害，所以喷洒农药次数也很少。项目年农药消耗量详见表2-3。项目喷洒的农药种类包括：草甘膦、敌百虫和多菌灵，均为低毒、易降解的常规玉米、油菜农药，不涉及“农业农村部发布的GB 4285-84《农药安全使用标准》和第194、199、274、1586号公告”中明令禁止使用或限制使用的农药种类。此过程会产生农药废弃包装物、噪声、臭气。 （5）收割：从种植基地人工收割玉米。玉米收割过程会产生废弃地膜，玉米秸秆。 （6）剥玉米苞叶：收回的新鲜玉米根据客户需求，需剥叶的进行剥叶处理后包装外售，无需剥叶的不进行剥叶处理。剥叶为人工包装。 （7）包装：将剥好的新鲜玉米粗加工整理，然后装入泡沫包装箱，再在外面套上纸箱。包装为人工包装。 （8）入库冷藏：将需要冷藏的蔬菜进行分类和筛选，然后送入冷库贮存。不需要冷藏的直接外售，本项目配置有1个冷库，设置在包装车间西侧。冷库制冷剂均采用R404A，控制温度在0~4℃。 （9）外售：本项目玉米根据市场需求外售。 图2-4 玉米种植工艺流程及产污节点图 2、蔬菜种植工艺流程简述 （1）购置种苗：项目从事蔬菜种植，种苗均由市场挑选购置。 （2）翻地：使用农耕机将种植用地翻地；此过程中会产生废气、噪声。 （3）栽种：将购置的种苗栽种于基地内；此过程会产生生产废弃物资、废气、噪声。 （4）浇水施肥、除草除虫：蔬菜成长期日常管理主要包括：灌溉、病虫害防治、除草等管理工作。项目蔬菜主要采用喷灌技术浇水灌溉；施肥：蔬菜种植区的施肥利用有机肥、复合肥和发酵农家肥。蔬菜种植期间，如果出现病虫害，需要施用农药。本项目使用无残留的农药，农药喷洒采用人工喷洒方式，将配比好的农药通过高压泵经喷雾枪喷射成雾状，直接对蔬菜进行喷洒。本项目培育的蔬菜选用抗病良好的种苗很少出现病虫害，所以喷洒农药次数也很少。项目年农药消耗量详见表2-3。项目喷洒的农药种类包括：草甘膦、敌百虫和多菌灵，均为低毒、易降解的常规蔬菜农药，不涉及“农业农村部发布的GB 4285-84《农药安全使用标准》和第194、199、274、1586号公告”中明令禁止使用或限制使用的农药种类。此过程会产生农药废弃包装物、除草杂物、噪声、异味。 （5）收割：从蔬菜种植基地收割蔬菜。此过程会产生废弃地膜。 （6）分拣：蔬菜种植基地采收来的蔬菜，可能会含有一定的杂物，比如泥块、石块、杂草等，也存在一定的残枝、碎叶和残次品。分拣的目的是通过人工剔除这些杂物和残枝、碎叶和残次品，保证蔬菜的品质。此过程会产生分拣杂物。 （7）分级包装：将分拣好的蔬菜运入蔬菜分级和包装加工车间进行分级整理，然后装入泡沫包装箱，再在外面套上纸箱。包装为人工包装。 （8）入库冷藏：将需要冷藏的蔬菜进行分类和筛选，然后送入冷库贮存。不需要冷藏的直接外售，本项目配置有1个冷库，设置在包装车间西侧。冷库制冷剂均采用R404A，控制温度在0~4℃。 （9）外售：本项目蔬菜根据市场需求外售。 图2-5 蔬菜种植工艺流程及产污节点图 |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区划及生态功能区划 1、《云南省主体功能区划》 根据国家对主体功能区规划编制的要求，结合云南省情，本规划将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。 重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，聚集人口和经济条件较好，应该重点进行工业化、城镇化开发的城市化地区，其主体功能是提供工业品和服务产品，聚集经济和人口，但也要保护好基本农田、森林、水域，提供一定数量的农产品和生态产品。 限制开发区域是指关系全省农产品供给安全、生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。其中，限制开发区域中的农产品主产区是以提供农产品、保障农产品供给安全为主体功能的区域。限制开发区域中的重点生态功能区是以提供生态产品、保障生态安全和生态系统稳定为主体功能的区域。限制开发也可发展符合主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。 禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化和城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。规划中禁止开发区域包括自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区、牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等。 根据《云南省主体功能区划》中附件1（云南省重点开发区域名录）、附件2（云南省限制开发区域名录）以及附件3（云南省禁止开发区域名录）内容及项目与云南省主体功能区划图的叠图（附图10）分析可知，本项目所在区域寻甸回族彝族自治县属于国家级集中连片重点开发区域，不在限制开发区和禁止开发区范围内。 该区域的功能定位为：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地；承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。发展方向：构建“一区、两带、四城、多点”一体化的滇中城市经济圈空间格局。加快滇中产业聚集区规划建设，促进形成昆（明）曲（靖）绿色经济示范带和昆（明）玉（溪）旅游文化产业经济带。建设高原特色农产品生产基地，发展农产品加工业，稳步提高农产品质量和效益，推进与周边国家的农业合作，建设外销精细玉米、蔬菜生产基地、温带鲜切花生产基地和高效林业基地。 根据《云南省主体功能区规划》所述：重点开发区域重点进行工业化、城镇化开发的城市化地区，其主体功能是提供工业品和服务产品，聚集经济和人口，但也要保护好基本农田、森林、水域，提供一定数量的农产品和生态产品。拟建项目属于玉米、蔬菜种植基地项目，根据《产业结构调整指导目录（2021年版）》，项目属于产业结构调整指导目录中的“第一类鼓励类，一、农林业”。 因此，本项目与《云南省主体功能区规划》相符。 2、《云南省生态功能区划》 生态功能分区是依据区域生态环境敏感性、生态服务功能重要性、生态环境特征的相似性和差异性而进行的地理空间分区。 采用地理信息系统支持下的多因子叠置分析法。一级区和二级区分别以云南省植被区划的植被区域、植被地带和植被区为依据，以TM影像为背景，参考主要山脉的分界线、大流域的分水岭、河流等自然特征进行修正。三级区的划分以二级区划为背景，从区域的地形地貌特征、生态系统类型结构及其组合规律、生态管理三个层次进行多因子信息的综合，分析生态保护和恢复的总体目标，以及与各种因子和不同区域的关系、确定区域的主要生态服务功能。 云南省生态功能区划系统分为三个等级。 一级区（生态区）：一级区为国家生态环境功能区划中的三级区，在云南省表现为生物气候带。 二级区（生态亚区）：以一级生态区内，由地貌引起的气候、生态系统类型组合的差异为依据进行划分。 三级区（生态功能区）：以生态服务功能的重要性、生态环境敏感性等指标进行划分。 根据《云南省生态功能区划报告书》中表1（云南省生态功能区划简表）内容及项目与云南省生态功能区划图的叠图（附图11）分析可知，项目区生态功能为Ⅲ1-9普渡河干流、小江上游水土保持生态功能区，所在区域为寻甸县大部地区、禄劝县东部地区，面积为3935.88平方公里，主要生态特征以中山峡谷地貌为主。年降雨量在普渡河河谷为800毫米，高原面上为1200-1500毫米，植被垂直地带性分布明显，现存植被以云南松林为主，土壤以红壤和紫色土为主。主要生态问题为森林质量较差，水土流失严重。生态敏感特征为土壤侵蚀高度敏感。主要生态系统服务功能为普渡河和小江上游的水土保持。根据云南省生态功能区划简表可知，项目所在区域主要生态环境问题为：森林质量较差，水土流失严重；生态环境敏感性为：土壤侵蚀高度敏感；主要生态系统服务功能为：普渡河和小江上游的水土保持；保护措施与发展方向为：保护现有植被，加大封山育林的强度，营造水土保护林，严格退耕还林，提高区域的森林数量及质量。 本项目租用纳郎村委会集体经济合作社的土地进行项目生产建设。项目经采取相关污染防治措施后，各项污染物均得到合理处置，此外，项目建设有利于促进当地农业发展。因此，项目建设与《云南省生态功能区划》保护措施与发展方向不冲突。 表3-1云南省生态功能区划简表 生态功能分区单元; 所在区域与面积; 主要生态特征; 主要生态环境问题; 生态环境敏感性; 主要生态系统服务功能; 保护措施与发展方向. 生态区; 生态亚区; 生态功能区. Ⅲ高原亚热带北部常绿 阔叶林生态区; Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区; Ⅲ1-9普渡河干流、小江上游水土保持生态功能区; 寻甸县大部地区，禄劝县东部地区，面积为3935.88平方公里; 以中山峡谷地貌为主。年降雨量在普渡河河谷为800毫米，高原面上为1200-1500毫米，植被垂直地带性分布明显，现存植被以云南松林为主，土壤以红壤和紫色土为主; 森林质量较差，水土流失严重; 土壤侵蚀高度敏感; 普渡河和小江上游的水土保持; 保护现有植被，加大山育林的强度，营造水土保护林，严格退耕还林，提高区域的森林数量及质量. 二、环境空气质量现状 1、达标区判定 项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，该区域属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 根据寻甸县人民政府网站提供的“2022年1月~12月寻甸县监测站空气质量月报”统计，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对寻甸县环境空气质量达标情况进行分析。寻甸县环境空气质量达标情况分析见表3-2。 表3-2寻甸县空气质量现状评价表 污染物; 评价指标（日均值）; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 最大值; 16; 150; 6.7; 达标. 最小值; 4; 4; 达标. 平均值; 9; 4.7; 达标. NO2; 最大值; 23; 80; 16.25; 达标. 最小值; 5; 7.5; 达标. 平均值; 14; 12.5; 达标. PM10; 最大值; 148; 150; 26; 达标. 最小值; 17; 11.3; 达标. 平均值; 57; 15.3; 达标. PM2.5; 最大值; 62; 75; 29.3; 达标. 最小值; 10; 14.7; 达标. 平均值; 35; 20; 达标. CO; 最大值; 1400; 4000; 22.5; 达标. 最小值; 400; 12.5; 达标. 平均值; 800; 15; 达标. O3; 8h最大值; 131; 160; 81.25; 达标. 8h最小值; 21; 29.4; 达标. 8h平均值; 74; 46.25; 达标. 根据上述分析，寻甸县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标行政区。 三、地表水环境质量现状 本项目附近水体为东北侧480m的胜利渠，胜利渠最终汇入羊街河，羊街河属牛栏江一级支流，因此项目区属于牛栏江流域。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目区流域属于金沙江二级及以下支流果马河（羊街河），源头-上游水库入口河段流域，水环境功能为饮用二级，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 根据寻甸县人民政府发布的“2022年12月寻甸县水环境质量监测月报”，寻甸县环境监测站2022年12月6日对羊街河（果马河）李家坝断面的水质监测结果为Ⅲ类。故项目区地表水羊街河（果马河）能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。 四、声环境质量现状 项目地处寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年，寻甸县昼间区域环境噪声平均等效声级为48.6分贝。根据区域环境噪声质量划分等级进行评价，总体水平在一级(好）和二级（较好）之间。与2021年相比，寻甸县的昼间区域声环境质量平均等效声级上升，但仍能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，寻甸回族彝族自治县属于达标区。 五、生态环境质量现状 根据生态环境影响专项评价可知，项目评价区位于寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，主要植被类型为常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林、灌木草丛及人工林等。根据《云南植被》，项目评价区位于寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，项目植被区属于：Ⅱ亚热带常绿阔叶林区域→ⅡA西部(半湿润)常绿阔叶林亚区域→ⅡAii高原亚热带北部常绿阔叶林地带→ⅡAii－1滇中、东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区→ⅡAii－1a滇中高原盆谷滇青冈林、元江拷林、云南松林亚区。由于评价区处于城市边缘的村庄，项目周边农业生产历史悠久，项目周边平缓或开阔区域大多数已经开垦为耕地，人类活动频繁，对生态影响较大，评价区内现有植物数量较少，种类为地带性常见种，未发现列入重点保护的野生动植物。不涉及古树名木、稀有或濒危物种，不属于重点保护野生动物迁徙的通道，也不涉及风景名胜区。 按照《云南植被》的植被分类原则、单位和系统，以及野外调查、整理资料，项目评价范围内出现的自然植被主要为暖性针叶林和暖温性稀树灌木草丛，人工植被主要为人工林、水浇地栽培植被和旱地栽培植被。 评价区域处于村庄周边，人类干扰较多，两栖类和爬行类评价区内数量较少，鸟类以农耕地和村落栖息的家燕、白鹡鸰、麻雀和喜鹊最常见，哺乳类以农耕地和村落活动的鼠科较为常见。 - 依据《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局农业农村部，2021年）、《云南省级重点保护野生植物名录》（云南省环境保护委员会，1989年）、《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》（生态环境部中国科学院2023年第15号公告）、云南省林业厅文件云林保护字（1996）第65号《关于印发云南省古树名木名录的通知》、《全国极小种群野生植物拯救保护工程规划》（2011-2015年）、《云南省极小种群野生植物保护名录》（云南省林业和草原局，2021版）和评价区实地调查走访，在评价区内未发现重点保护的植物、受威胁植物、挂牌保护的古树名木评价区、国家和云南省发布的极小种群野生植物。也没有发现昆明市狭域特有植物、云南特有植物。 - 依据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号）、《云南省省级重点保护野生动物名录》（1988年）、《濒危野生动植物种国际贸易公约》（中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室公告2023年第1号）、《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》（生态环境部中国科学院2023年第15号公告），在评价区内未发现重点保护的野生动物和受威胁动物。 根据生态专章分析，项目评价范围土地利用现状以旱地为主，其次为水田、农村宅基地和乔木林地等。项目区工程占地包括玉米、蔬菜种植区、生产生活区、机耕道路、灌溉蓄水池等，根据工程设计资料结合项目现状，项目共计占地724720.28m2，项目占地类型为旱地，项目区占地不涉及生态红线、基本农田及公益林。 生态现状详细内容见生态环境影响专项评价。 六、地下水及土壤现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响型）》中地下水、土壤环境。地下水、土壤环境不需要设置专题进行评价；根据地下水和土壤导则环境影响评价导则，本项目均为Ⅳ类项目，不需要开展现状调查及环境影响评价。由于下项目采用磷石膏作为路基材料铺设机耕道路可能存在污染土壤及地下水的途径，为了解项目区域地下水及土壤环境质量现状，建设单位于2023年9月委托云南天倪检测有限公司对项目区地下水及土壤环境进行了现状监测，监测结果（附件8）如下所示。 表3-3地下水监测结果统计一览表mg/L 检测点位; 项目区地下钻井泉点. 采样日期; 09-17; 09-18; 09-19; 标准值; 达标分析. 检测项目. pH; 7.4; 7.4; 7.3; 6.5-8.5; 达标. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤250; 达标. 氨氮; 0.080; 0.087; 0.074; ≤0.50; 达标. 铁; 0.03L; 0.03L; 0.03L; ≤0.3; 达标. 锰; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.10; 达标. 镉(µg/L); 0.711; 0.857; 0.844; ≤0.005; 达标. 汞(µg/L); 0.33; 0.33; 0.33; ≤0.001; 达标. 氟化物; 0.16; 0.18; 0.15; ≤1.0; 达标. 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05; 达标. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05; 达标. 砷(µg/L); 1.4; 1.5; 1.5; ≤0.01; 达标. 铅(µg/L); 0.44; 0.36; 0.34; ≤0.01; 达标. 亚硝酸盐氮; 0.00014; 0.008; 0.010; ≤1.00; 达标. 硝酸盐氮; 7.57; 8.04; 7.86; ≤20.0; 达标. 总硬度; 371; 369; 373; ≤450; 达标. 细菌总数(CFU/mL); 48; 50; 53; ≤100; 达标. 耗氧量; 1.24; 1.14; 1.18; 达标. 溶解性总固体; 537; 530; 535; ≤1000; 达标. 硫酸盐; 17; 18; 18; ≤250; 达标. 氯化物; 16.7; 16.2; 15.8; ≤250; 达标. 总大肠菌群(MPN/L）; 未检出; 未检出; 未检出; ≤3.0; 达标. K+; 2.18; 2.27; 2.14; /; 达标. Na+; 3.75; 388; 3.87; /; 达标. Ca2+; 99.9; 99.7; 99.2; /; 达标. Mg2+; 20.2; 20.7; 20.8; /; 达标. CO32-; 5L; 5L; 5L; /; 达标. HCO3-; 342; 346; 343; /; 达标. Cl-; 15.4; 15.3; 15.2; /; 达标. SO42-; 17.7; 17.8; 17.6; /; 达标. 备注. 从上表可以看出，项目周边地下水环境质量能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值的要求。 表3-4项目区状土壤监测结果 单位：mg/kg 采样日期; 09-19; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值. 采样点位; 项目区中心位置. 采样深度(m); 0-0.2. pH（无量纲）; 6.85; 6.5＜pH≤7.5. 砷; 20.9; 30. 汞; 0.358; 2.4. 铬; 80; 200. 铅; 44; 120. 镉; 0.20; 0.3. 铜; 48; 0.3. 镍; 50; 100. 锌; 96; 250. 水溶性盐(g/kg); 11.3; /. 阳离子交换量(cmol+/kg); 8.5; /. 容重(g/cm3); 1.22; /. 孔隙度（％）; 52.0; /. 渗滤率(mm/min); 2.00; /. 现场记录; 颜色; 红棕; /. 结构; 团粒; /. 质地; 壤土; /. 砂砾含量（％）; 3; /. 氧化还原电位 ( mv); 536; /. 其他异物; 无; /. 根据监测结果，项目区土壤监测指标监测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，租用寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村委会土地724720.28m2进行项目建设。经现场踏勘，本项目在入驻前，场地一直为个体户种当地经济作物，现为闲置状态，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |
| 生态环境保护目标 | 一、大气环境 本项目位于寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，根据现场踏勘，项目周围500m范围内的大气环境保护目标有纳郎村等居民点。 二、地表水环境 项目不产生生产废水，食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池处理，定期清掏后用于项目区玉米、蔬菜种植基地施肥，不外排。项目涉及地表水体主要为项目种植区东北侧480m处的胜利渠。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），胜利渠属于羊街河一级支流，不属于饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等，不在导则规定的水环境保护目标范畴内，故项目不设地表水环境保护目标。 三、地下水环境 本项目位于寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，项目所在厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、声环境 本项目位于寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，项目周边50m主要为农作物，无居民集中区、医院、学校等敏感区分布，因此不设声环境保护目标。 五、生态环境 本项目位于寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，项目的生态环境保护目标为项目区及其外延200m范围内的水土流失、土地资源、植被、动植物资源等。 综上，本项目涉及生态环境保护目标详见表3-5，项目周边关系详见附图3。 表3-5 项目周围环境保护目标一览表 环境要素; 敏感点; 坐标; 相对厂界方位; 与厂界距离; 规模; 保护级别. 经度; 纬度. 大气环境; 纳郎村; 103.14955115; 25.50501173; 种植区西南侧; 380m; 502户、约2100人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水敏感目标。. 声环境; 厂界外扩50米内无声环境保护目标。. 生态; 项目区周边不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感点，生态环境保护目标为项目区及其外延200m范围内水土流失、土地资源、植被、动植物资源等。. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气 项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，属于环境空气质量功能区划二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单的二级标准，具体各标准值见下表。 表3-6 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 基本因子; SO2; 年平均; 60; ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; ug/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、地表水 本项目附近水体为西北侧480m的胜利渠，胜利渠最终汇入羊街河，羊街河属牛栏江一级支流，因此项目区属于牛栏江流域。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目区流域属于金沙江二级及以下支流果马河（羊街河），源头-上游水库入口河段流域，水环境功能为饮用二级，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量 项目地处寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值见下表。 表3-7 声环境质量标准限值 单位：Leq[dB(A)] 评价标准; 等效声级. 2类; 昼间; 夜间. 60; 50. 二、污染物排放标准 1、废气 （1）施工期 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值，即颗粒物≤1.0mg/m3，标准值见表3-8。 表3-8 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0mg/m3. （2）运营期 项目运营期废气异味及颗粒物。玉米、蔬菜种植过程中需喷洒农药及施肥及化粪池清掏过程中会产生少量的异味，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准臭气浓度限值；翻地及运输时产生的粉尘呈无组织排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准值见下表。 表3-9 恶臭污染物厂界标准值 控制项目; 单位; 标准限值; 依据. 臭气浓度; 无量纲; 20; （GB14554-93）中二级标准. 颗粒物; mg/m3; 1.0（周界外浓度最高点）; （GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 项目食堂设置1个灶头，规模确定为小型，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）执行，标准限值见下表。 表3-10饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 基准灶头数（个）; ≥1，＜3. 最高允许排放浓度（mg/m3）; ≤2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 2、废水 （1）施工期 本项目施工废水主要为生活污水及地表径流，生活污水和地表径流进入临时沉淀池，沉淀处理后的雨水回用于施工场地洒水降尘，不外排。本项目施工期无废水排放，不设排放标准。 （2）运营期 本项目排水采用雨污分流的排水方式，雨水通过项目区雨水沟汇集后，自流到附近周边沟渠；浇灌用水、配置农药用水全部蒸发；入厕废水进入化粪池处理，定期清掏后用于项目区玉米、蔬菜种植基地施肥，不外排。本项目无废水排放，不设排放标准。 3、噪声 （一）施工期 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体指标见表3-11。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放限值 噪声限值. 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 70; 55. （二）运营期 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; ≦60; ≤50. 4、固体废弃物 项目产生的一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中的有关规定。 |
| 其他 | 建议根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 1、废气 本项目废气排放污染物，项目运营期废气主要是异味、种植粉尘，呈无组织排放，经通风后对周围环境污染较小，不设总量控制指标。 2、废水 本项目员工不在项目区食宿，入厕等生活废水排入化粪池处理，定期清掏后用于项目区玉米、蔬菜种植基地施肥，不外排；浇灌用水、配制农药用水全部自然蒸发，不产生废水。项目废水不外排，故不设总量控制指标。 3、固废 项目固废处置率达到100%。 本项目为玉米、蔬菜种植基地项目，运行期无生产废水、废气产生，不涉及总量控制指标。 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、施工期环境影响分析 1、施工期大气污染源影响分析 项目施工期对大气的影响主要是施工扬尘、施工运输车辆燃油烟气以及设备安装时产生的焊接烟尘。 （1）施工扬尘影响分析 施工场地挖填土石方、建筑材料堆料场、运输汽车的行驶均会产生扬尘，粉尘主要污染物为颗粒物，不含有毒有害的特殊污染物质。施工扬尘随风飘散而影响区域的环境空气，其产生量与施工方式、施工地点、施工时间和天气状况等因素相关。项目施工期工程量较小，因此高浓度扬尘产生时间较短。通过洒水抑尘后，浓度可降低70%左右，且项目区地势开阔，有利于扬尘的稀释、扩散，对周边环境影响较小。同时针对施工过程中的扬尘，本评价主要提出如下环保措施： A.对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的物料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂； B.运输车辆进入施工场地要限速行驶，谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，防止或减少其沿途抛洒，定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘； C.施工过程中产生的土石方及建筑垃圾，应及时清运。采取定期洒水抑尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移； D.工地裸地防尘要做到天晴勤洒水。 E.遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。 在采取上述措施治理后，扬尘可以得到有效控制，对所在区域环境空气质量的影响将大大减小。同时，施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。因此本项目施工产生的扬尘对周边环境保护目标影响不大。 （2）燃油烟气影响分析 本项目施工期使用液压挖掘机、装载机及各类运输车辆等，大部分使用柴油作为燃料，是主要的废气来源。燃油废气主要污染物为CO、NOX等成分，影响半径在50m左右。运输车辆产生的燃油废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，建议加强对进出车辆的管理，做到车辆定期保养，减少燃油废气的污染物排放。因此，一般情况下运输车辆所产生的污染物在空气中经自然扩散和稀释后，对项目评价范围域的环境空气质量影响不大。 （3）对敏感点的影响 经调查，距离本项目最近的敏感目标为生产生活区西南侧380m处的纳郎村，位于项目区生产生活区上风向。项目施工会对其产生一定影响，为了减少对周边环境的影响，项目要求对位于村庄一面设置围档施工，并对厂区四周采取洒水降尘措施，加大北侧距敏感目标较近区域的洒水次数，将项目施工废气影响降至最低，因项目土建工程较少，规模较小，采取相关的降尘措施后，对周围环境的影响在可接受范围内，随着施工期的结束，该影响也将随之消除，不会造成长期不利影响。 综上所述，施工期对环境空气的影响通过采取一定防治措施后可得以减缓，其影响将随施工的结束而消失，影响时间短，影响较小。 2、施工期水污染源影响分析 本项目施工废水主要为生活污水及地表径流。 （1）生活污水 该项目施工期的施工人员预计为20人，施工期场地内不设食堂、住宿区，仅设临时施工简易活动板房用于看守工地及建筑材料，生活污水为施工人员洗手产生的污水，用水按15L/(d·人)计算，则用水量约为0.3m3/d。污水产生量按用水量的90%计，则施工人员生活污水产生量为0.27m3/d，整个施工期污水产生量为40.5m3（以150d计）。生活污水水质以SS为主，浓度约600~800mg/L，统一收集后汇入1个容积为10m3临时沉淀池处理，处理后废水可回用于施工场地洒水抑尘，施工期生活污水不外排。 （2）地表径流 场地地表径流是指项目施工期开挖松散的地面、零散堆放的砂石料等被雨水冲刷产生的地表径流。根据《给水排水设计手册》，参考昆明市暴雨强度、设计重现期、降雨历时的关系，确定暴雨强度，具体计算公式如下： 式中：q—设计暴雨强度，L/s•hm2 P—设计重现期，a，取2年； t—降雨历时，min，取15min。 根据上述公式，计算得出q=235.86L/s•hm2 最大雨水量计算公式：Q=Ψ·q·F 式中：Q—雨水设计流量，L/s； q—设计降雨强度，L/s•hm2； Ψ—径流系数，根据《室外排水设计规范》（GB 50014-2021）非铺砌土路面，径流系数取0.3； F—汇水面积，hm2，机耕道路、喷管管网、生活区挖填面积约3.404hm2。 根据上述公式计算，建设单位拟对暴雨条件下前15min初期雨水进行收集处理，暴雨条件下前15min内玉米、蔬菜种植区及生产生活区初期雨水产生量为216.777m3，主要污染物为SS。考虑1.2的安全系数，建设单位拟在生产生活区建设总容积为260.132m3的临时沉淀池，对雨天地表径流进行收集沉淀处理，沉淀处理后的雨水回用于施工场地洒水降尘，不外排。 3、施工期噪声影响分析 （1）噪声源 施工期噪声主要来自建筑施工、装修过程。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。 ①施工机械噪声 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，为间断排放。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)附录A，参照同类型项目施 工噪声源强值，项目各施工阶段的机械噪声源的噪声值见表4-1。 表4-1 项目施工期噪声源声压级一览表 施工阶段; 施工机械名称; 距声源5mdB(A); 距声源10mdB(A). 建筑施工; 液压挖掘机; 82～90; 78～86. 商砼搅拌车; 85～90; 82～84. 轮式装载机; 90～95; 85～91. 压路机; 83～88; 80～85. 重型运输车; 82～90; 78～86. 装修工程; 电锯; 86~96; 80~90. 切割机; 86~96; 80~90. 电焊机; 56~61; 50~55. 轻型运输车; 56~61; 50~55. 电钻; 86~96; 80~90. （2）施工噪声预测分析 1、预测模式 施工噪声可按点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp (r ) = Lp (r0) - 20lg(r/ r0) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 2、预测结果 根据预测模式对施工机械噪声的影响范围进行预测，预测结果见表4-2。 表4-2 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 设备名称; 距声源不同距离处的噪声值dB（A）; 施工阶段. 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400. 液压挖掘机; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 52; 建筑施工. 轮式装载机; 75; 69; 65; 63; 61; 59; 57. 压路机; 68; 62; 58; 56; 54; 52; 50. 重型运输车; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 52. 商砼搅拌车; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 52. 电锯; 76; 70; 66; 64; 62; 60; 58; 装修工程. 切割机; 76; 70; 66; 64; 62; 60; 58. 电焊机; 41; 35; 31; 29; 27; 25; 23. 轻型运输机; 41; 35; 31; 29; 27; 25; 23. 电钻; 76; 70; 66; 64; 62; 60; 58. 由上表可以看出，施工机械中噪声影响较大的设备是电锯、切割机和电钻等。单台设备运行时，距施工点100m外昼间可达《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）70dB(A)的要求，夜间不施工。 从项目周边环境关系来看，距离施工区最近的居民点位为生产生活区北侧480m处的纳郎村，项目施工会对其产生一定的影响。为减缓施工噪声的影响，环评要求工程建设过程中禁止夜间施工，并在施工场界设施工围挡，由于施工围挡隔阻，各施工阶段施工噪声将大大减小。另外，设备安装在室内进行，由于墙体隔阻，施工噪声影响将进一步减小。项目施工噪声影响是临时且短暂的，施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围声环境产生长期不良的影响。 为尽量减小施工噪声影响，环评要求工程施工时应采取以下措施： ①合理安排施工机械布置和高噪声机械设备使用时间，错峰使用； ②选择性能良好且低噪声的施工机械，加强检查、维护和保养，紧固各部件，减少运行震动噪声； ③合理安排施工时间，禁止夜间施工，如确需夜间施工的，报请相关管理部门和环境保护部门批准，在夜间施工前将施工时间、天数告知附近村民； ④施工场界设置围挡，围挡的高度应高于2.5m； ⑤对于切割机、电锯和电钻等高噪声设备在使用时安装减震垫； ⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作。 项目施工期产生的噪声通过夜间不施工、距离衰减、围挡隔声、采用低噪声设备、对高噪声设备进行降噪处理、合理布局机械设备的位置等措施，施工期产生的噪声是可以接受的。 4、固体废物影响分析 （1）土石方平衡 根据建设单位相关设计资料，施工期开挖土石方主要为场地平整及机耕道路建设，开挖土石方用于项目区回填，不外运。项目区土石方开挖总量为5.13万m³（其中开挖一般土石方4.90万m³，剥离表土0.23万m³），土石方回填总量5.13万m³（其中回填一般土石方4.90万m³，回覆表土0.23万m³），项目挖填平衡，建设无弃渣产生。 表4-3 项目土石方平衡表单位：万m3 项目分区; 开挖（万m³）; 回填（万m³）; 调入; 调出; 外购; 废弃. 表土; 一般土石方; 合计; 表土; 一般土石方; 合计; 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 土石方; 去向. 整个场地; 0.23; 4.25; 4.48; 4.25; 4.25; 0.23; 绿化区. 基础施工; 0.65; 0.65; 0.65; 0.65. 绿化区 （生产生活区）; 0.23; 0.23; 0.23. 合计; 0.23; 4.90; 5.13; 0.23; 4.90; 5.13; 0.23; 0.23. 注：1、表中土石方均为自然方； 2、各行通过“挖方+调入+外借=回方+调出+废弃”进行校核均满足要求。 图4-1 土石方平衡图 （2）建设及生活垃圾 建筑垃圾主要在构筑物建造过程中产生，根据相关资料，建造过程中建筑垃圾产生量通常在20-50kg/m2之间，具体产生量与构筑物结构有关。项目生活区建筑面积为1065m2，生活区建筑垃圾产生量按20kg/m2进行计算，则产生量约为21.3t；建筑垃圾主要为废混凝土、废木料、废钢材等。按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定，能回收利用的建筑垃圾，如废钢筋、废木材、废塑料等可送废品收购站回收利用；不能回收利用的建筑垃圾，如废弃的砖石、水泥凝结废渣等，由建设单位委托具备资质的建筑垃圾承运企业运至指定的建筑垃圾消纳处置场。项目应委托有资质单位清运建筑垃圾，此过程应严格执行《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则》（2018年修订）的相关规定，最终处置方式主要为将建筑垃圾运至符合城乡规划、并取得环境及规划许可文件的建筑垃圾中转消纳场。 施工人员不在项目区内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，产生量约10kg/d。生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。 根据业主提供资料，本项目在建设中产生土石方量较小，无永久弃方产生，均为临时弃方，临时弃方堆放于临时堆场，后期用于场地回填。 综上所述，项目施工期采取的固体废物防治措施可行。 5、水土流失影响分析 本项目主要流失时段为施工期，施工期间将会对土地进行开挖，裸露、松散的地表也容易发生水土流失，通过加快施工进度，回填压实等措施后能够缩短水土流失持续时间，在施工结束后，混凝土路面相较于原来的碎石路面，水土流失会少量降低。项目施工过程中由于工程量不大，对地面扰动不大，通过加快施工进度后能够有效降低水土流失产生量。另外，施工期间通过设置临时沉淀池后，能够有效降低范围内的水土流失程度，降低水土流失产生的不利影响。 （1）项目建设带来的水土流失影响： a、水土流失产生环节 水土流失是指缺乏植被保护的土壤表层，在被雨水冲蚀后引起跑土、跑肥、跑水，使土层逐渐变薄、变贫瘠的现象。本项目建设过程中，发生水土流失的环节主要是土地平整后没有及时种植作物造成的水土流失。 b、水土流失环境影响 ①产生扬尘，影响大气质量项目建设产生的弃土如不及时运走或被覆不当，遇雨会随地流淌，有一部分沉积地面，遇晴天或大风时就会产生扬尘，影响城市大气质量。 ②影响市容、破坏城市景观天晴时，裸露地表如不及时进行处理或处理不当时，被雨冲散，零乱分布有风时，将会造成满天风沙，影响镇容，破坏镇区景观。 c、水土保持预防及工程措施 经上分析可知，本项目的建设将造成项目所在地原有植被的破坏，植被未种植前土地裸露面积的较大，如果不采取及时有效的环保措施，将会出现水土流失现象，从而对周边环境带来诸多的不利影响。依照“谁开发、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则和《开发建设项目水土保持方案技术规范》中的有关规定，必须采取切实可行的水土保持防治措施。 加强环境管理和监理，采取各种有效的防治措施，因工程施工带来的水土流失量会大大减少。拟采取的水土保持预防及措施主要包括： 水土保持工程措施 ①在种植区沿机耕道路共设置长约6.213km，高0.8m，宽0.8m的防洪沟，防洪沟为浆砌石结构，防洪沟将种植区外部雨水收集排入外环境。 ②项目在生产生活区建设容积为260.132m3的临时沉淀池，对雨天地表径流进行收集沉淀处理，沉淀处理后的雨水回用于施工场地洒水降尘，不外排； ③项目施工期在生产生活区南侧采用彩钢瓦布设1个占地面积约500m2临时施工工场，1个占地面积约150m2的临时堆场用于项目区施工材料堆放及临时堆存开挖的土石方。环评提出临时施工场地、临时堆场只能建设于生产生活区内，不得占用基本农田。施工期平面布置详见附图13，生产生活区与基本农田位置关系详见附图14。 水土保持预防措施 ①尽量避免雨季施工。降雨是造成水土流失的主要动力来源，降雨量的大小是影响水土流失的重要因素。雨季施工将会产生较大的水土流失。因此，施工单位应尽量避免雨季施工，随时和气象部门联系，并了解大暴雨的时间和特点，以便雨前将填铺的松土压实，争取土料随挖、随运、随铺、随压，减少松散土的存在；如必须在雨季施工时，要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。 ②施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道和河道保持一定距离；建筑材料和未及时清运的弃方，在大风大雨天气时要用篷布严密遮盖。 ③工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应作为施工场地平整回填之用。 ④工程施工尽量做到分期、分区进行，不要全面铺开，以缩短单项工期。开挖裸露面时，必须采取切实可行的防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。 ⑤弃土临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，对裸露表层进行清理、整地、植物恢复等，避免雨季时的水土流失。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 ⑥加强施工管理，强化对工人关于水土保持的教育工作。 在采取上述措施后，项目建设可以较好的做到水土保持。考虑到即使采取了上述措施，施工期间一次暴雨造成的水土流失也会相当可观，因此在施工过程中须配备一定数量的防护物，如草席、稻草和塑料布等遮盖物等，在暴雨未下之前及时将易受侵蚀的裸露地面覆盖起来，以减少雨水直接冲刷，从而降低水土流失量。 通过以上分析可知，本项目建设虽然带来一定的水土流失影响，但通过采取一定的、切实可行的水土保持防治措施，因项目建设带来的水土流失影响可以降到最低程度。 6、施工期生态影响分析 （1）对植被的影响 受本项目建设影响的植被类型主要为人工植被，项目占地不会对这些植被造成毁灭性的破坏，不会造成项目评价范围植被分布格局的显著改变，其不利影响仅限于局部，不会随时间推移而扩大，故本项目建设对植被的总体影响很小。 （2）植被资源影响分析 本项目建设虽然对项目评价范围内的植物会产生一定的不利影响，但影响范围和程度有限，不会使项目评价范围内的物种在空间分布格局和遗传结构上发生明显的改变，不会改变项目评价范围的植被类型组成及造成某一种物种在该区域消失，影响较小。 （3）对陆栖脊椎动物的影响评价 ①对一般陆栖脊椎动物的影响 本项目施工建设将对项目评价范围野生动物资源产生一定的不利影响，但不会因为本项目建设而导致任何一种野生动物在项目评价范围的濒危或消失，且本项目占地区受人类影响严重，陆栖脊椎动物较少，不利影响较小。本项目施工期只要加强对施工人员的管理，严禁随意破坏周边生态环境，严禁捕杀区域内野生动物，则本项目建设对周边野生动物的影响较小。 （2）对珍稀濒危保护野生动物的影响 项目评价范围未发现国家级重点保护野生动物，未发现云南省省级重点保护野生动物；无受威胁（包括极危CR、濒危EN、易危VU）物种。调查未发现该地区特有种类分布。 详细分析过程详见专章。 项目施工过程中主要生态影响措施如下： （1）严格控制项目建设用地 禁止扩大本项目占地范围，要严格划定施工活动范围；施工人员、施工车辆和各种设备应按规定的路线行驶，不得随意破坏道路和碾压项目占地外的植被。 （2）优化施工方案 要进一步优化施工方案，采用先进施工工艺和机械设备，同时做好机械保养，降低噪声等环境影响，从而避免施工机械噪声过大，影响评价区内动物正常的觅食、繁殖、活动。 施工期尽量避开动物的繁殖季节，特别是两栖爬行类和雉类的繁殖期，最大限度地降低项目施工对评价区生物多样性的影响。 （3）严格施工过程管理 施工过程中要对开挖的土石方堆放进行临时拦挡，采用彩布条临时覆盖，设置临时拦挡设施，避免形成新的水土流失，项目需及时编制水土保持方案并按照水土保持的要求完善施工方案。 施工结束后，工程占地必须尽快进行土地整治后覆土绿化恢复，避免形成新的水土流失。 （3）强化施工环境管理 建设过程中的固体废弃物主要是废弃土石方和生活垃圾等，须按照本环评中提出的固废处置措施进行处置，严禁随意堆放。 （4）植物的保护措施 ①施工过程中禁止随意侵占用地范围以外的土地，并与土地使用权所有方做好协调工作，避免因项目占地引发纠纷。 （6）动物保护措施 ①施工单位加强施工管理，规范施工行为，尽量减轻对项目区动物的直接惊扰； ②施工单位对项目范围及周边动物实施保护管理，严禁违法捕捞、捕杀动物，在施工过程中遇见迁移困难的两栖动物（特别是两栖动物）应主动救助等； ③施工过程中应加强管理，合理安排施工时段，减小对动物的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、运营期工艺流程及产污节点 本项目从事玉米、蔬菜种植行业，主要产污节点为玉米、蔬菜种植区以及生活生产区。玉米、蔬菜种植区产污节点详见图4-2、图4-3、生产生活区产污节点详见图4-4。 图4-2 玉米种植工艺流程及产污节点图 图4-3 蔬菜种植工艺流程及产污节点图 本项目设置看守房，劳动定员20人。员工有7名在项目区内食宿，其余人员均不在厂区食宿。项目办公生活产污环节详见图4-2所示。 图4-4 项目办公生活产污环节点示意图 综上所述，项目种植区、生产生活区产生的三废均进行合理处置对周围环境影响不大。 二、环境影响分析 1、生态环境影响 （1）对植物的影响 项目区未租用前，为个别农户种植经济作物或闲置，植物均为杂草、次生灌木。因此，项目建设对本区植物物种多样性的影响非常小。 （2）对动物的影响 项目在运营期时，该用地范围区域内人为活动频繁，对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活受到威胁而迁徙，对动物的类型及数量会产生一定负面影响。本次环评提出建设单位应在运营过程中采取下列措施：建设单位对野生动物保护法规进行了宣传和教育，作出规定禁止破坏动物栖息地生境；禁止土方及垃圾倒入灌草丛；禁止猎捕野生动物等。 综上所述，采取措施后对当地动物资源的影响较小。 （3）对区域生态系统影响 项目运营不会导致某种物种在该区域消失，而且项目影响区不是列入国家和省重点保护动物生存、迁徙的主要通道。因此项目建设对该地区生态系统和珍稀动植物资源的保护不会产生大的负面影响。 （4）水土流失影响 本项目在种植区周边设置截排水沟等工程措施，不会造成新增水土流失危害。 （5）施用农药对土壤的污染 本项目在运营过程中用药量不大，且选用低毒、易分解的农药，使得农药对土壤的污染降至最低。 （6）施用化肥对土壤的影响 项目运营过程中采用科学技术种植，施肥以有机肥、发酵农家肥和复合肥为主。本项目主要为蔬菜栽种，种植过程中，使用的有机肥和发酵农家肥多于复合肥，对土壤影响较小。 （7）对景观的影响 项目运营不会明显降低该区域的景观价值，对区域景观影响不大。 （8）对土地利用的影响 本项目占地面积72.47hm²，为永久占地及临时占地，占地以旱地、水浇地和乔木林地（人工林）为主。本项目不涉及公益林，总体上不存在环境制约性因素。 （9）生态环境影响结论 在项目运营过程中，落实好相应的水土保持措施、严格选择农药品种和严格控制农药施用量和科学的合理的施肥可大大减少项目运营产生的水土流失量和对土壤的影响，使其对生态环境的影响达到可接受的程度。 详细分析过程见生态专章。 2、运营期大气环境影响分析 （1）废气产排污环节 项目生产过程中产生废气主要为：玉米、蔬菜种植的翻地过程和栽种过程产生的粉尘、喷洒农药及施肥和清掏化粪池的臭气、汽车尾气及运输扬尘、食堂油烟。 表4-4项目废气产排情况一览表 产污排污环节; 喷洒农药及施肥、清掏化粪池; 翻地、栽种及运输扬尘; 汽车尾气; 食堂. 污染物种类; 臭气; 颗粒物; THC、CO、NOX; 油烟. 污染物产生量; /; /; /; 1.77kg/a. 排放形式; 无组织; 无组织; 无组织; 有组织. 治理设施; 处理能力; /; /; /; /. 收集效率; /; /; /; /. 治理工艺; /; /; /; 效率为60%的抽油烟机处理后排放. 治理工艺去除率; /; /; /; 60%. 是否为可行技术; /; /; /; 是. 污染物排放浓度; /; /; /; 0.048mg/m3. 污染物排放量; /; /; /; 0.708kg/a. 排放标准; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-19 96）表2中二级标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）表2中二级标准; 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）. 最高允许排放浓度; 10（1h平均）; 1.0; 1.0; 2.0. 排放达标情况; /; /; /; 达标. 1）翻地和播种产生的粉尘及道路扬尘 本项目在翻地和栽种过程中会对土地进行开挖，开挖会产生少量的粉尘，由于土壤含水率较高，粉尘产生量较少，经自然稀释扩散后呈无组织排放。运输车辆在项目区内行驶过程中会产生少量道路扬尘，定期洒水沉降可有效减少道路扬尘。 2）汽车尾气 运输车辆在项目区内行驶过程中会产生少量汽车尾气。汽车尾气中主要成份为CO、NOX和总碳氢化合物（THC），项目内车流量不大，且空场面积不大，项目内转运距离小，污染物排放量少，均为露天无组织形式排放。 3）异味 本项目玉米、蔬菜种植过程中需喷洒农药、施肥及化粪池清掏过程中会产生少量的异味，该类废气的产生量少且使用的不连续性，经植物吸附后自然稀释扩散，呈无组织排放，对周边影响较小。 4）食堂油烟 项目运营期共设置1个食堂，为居住在生活区的7人提供三餐（其余人员吃饭自理）。项目食堂采用电作为燃料，属清洁能源；根据《中国居民平衡膳食宝塔》，每人每天食用食用油不超过25g或30g，本次预测按照30g计，则本项目耗油量为0.21kg/d，63kg/a。在食堂烹饪过程中产生的油烟挥发量按食用油量的2.83%计算，则项目食堂油烟产生量为0.0255kg/d，0.009t/a。项目食堂油烟产生量约为0.0059kg/d，1.77kg/a。本项目于厨房设置1台小型油烟净化器，去除效率为60%、风机风量为5000m3/h，则项目食堂油烟排放量约为0.00236kg/d，0.708kg/a，排放浓度为0.048mg/m3（每天烹饪时间以6h计）。 油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放浓度≤2.0mg/m3的要求。 项目食堂油烟产生及排放情况见表4-5。 表4-5 项目食用油消耗和油烟废气产生情况 排放源; 人数; 油烟产生量kg/a; 去除效率（%）; 油烟排放量kg/a; 排放浓度mg/m3; 标准值mg/m3; 达标情况. 食堂; 7; 1.77; 60; 0.708; 0.048; 2.0; 达标. （2）废气排放环境影响分析 建设项目区域位昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，功能区划属环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市环境质量状况》相关数据资料监测数据资料，判定本项目所在区域属于环境空气质量达标区。 本项目建成后，污染物主要为玉米、蔬菜种植的翻地过程和栽种过程产生的粉尘、喷洒农药及施肥和清掏化粪池的臭气、汽车尾气及运输扬尘、食堂油烟；汽车尾气、异味经植物吸附后自然稀释扩散，呈无组织排放；翻地及种植产生的粉尘和运输扬尘经自然稀释扩散后呈无组织排放；食堂油烟经1台抽油烟机（风量为5000m3/h、去除率约为60%）处理后排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放浓度≤2.0mg/m3的要求。经分析，项目排放废气均能达标排放，对外环境影响较小。 通过上述分析，项目在采取适当的废气治理措施后，评价认为项目运营期对当地大气环境质量影响是轻微的，项目废气均能达标排放，对环境影响较小。 （3）大气污染物源强核算 运营期，项目废气均为无组织排放，具体无组织废气排放量核算详见下表。 表4-6 大气污染物排放量核算表 序号; 排放方式; 产污环节; 污 染 物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 无组织; 翻地及栽种; 颗粒物; 自然沉降; 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297- 1996）无组织排放标准; 1.0; 少量. 3; 汽车尾气; 自然通风扩散; 少量. 4; 运输道路扬尘; 对道路路面进行洒水降尘; 少量. 5; 喷洒农药及施肥; 臭气; 自然通风扩散; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准; 10（1h平均）; 少量. 6; 化粪池清掏; 少量. 7; 有组织; 食堂; 油烟; 自然通风扩散; 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）; 2.0; 0.708. 无组织排放总计; 颗粒物; 少量. 臭气; 少量. 有组织排放总计; 油烟; 0.708t/a. 由上表可知，项目运营期产生的废气量极少，项目区通风条件良好且为农业种植，积极采取对应的防治措施，可使污染物对周边环境的影响达到可接受程度。 （4）监测计划 根据以上分析，项目运营期废气排污监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）进行设置。 表4-7 项目运营期废气排污监测计划 项目; 排放类型; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. 废气; 无组织; 玉米、蔬菜种植基地厂界上风向设1个对照点，厂界下风向10m处设3个监控点; 颗粒物、臭气浓度; 1年/次. 3、运营期水环境影响分析 （1）废水产排污环节 项目生产废水主要是员工生活废水、浇灌用水、配制农药用水排水。项目废水产排情况见表4-8。 表4-8 项目废水产生及处置一览表 产污环节; 浇灌用水; 配制农药; 生活. 废水类别; 浇灌废水; 配制农药用水; 生活污水. 废水量m³/d; /; /; 326.31. 污染物种类; /; /; COD; 总氮; 氨氮; TP. 产生浓度mg/L; /; /; 325; 49.8; 35; 4.28. 产生量t/a; /; /; 0.1061; 0.0163; 0.00123; 0.00014. 污染物治理设施; 污染物防治设施名称及工艺; 全部蒸发; 全部蒸发; 隔油池1个，容积0.3m³，化粪池1个，容积20m3。. 是否为可行技术; 是; 是; 是. 排放方式和去向; 不外排. （2）废水源强核算过程 项目产生的废水主要是员工生活废水、浇灌用水、配制农药用水。 ①员工生活废水 本项目内设置的食堂供在项目区食住的7人做饭就餐，其余员工因家住附近而选择回家就餐，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB 53/T168-2019）中“农村居民生活用水定额”，食宿员工生活用水按90L/人·d计（其中，食堂用水量按10L/（人·d）计）。则项目区员工生活用水量为0.63m³/d，229.92m³/a，其中，包含食堂用水量0.07m³/d，25.55m³/a，污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水量为0.504m³/d，183.96m³/a，食堂污水量为0.056m³/d，20.44m³/a。其余13名人员以在工作生产区上厕所的形式产生废水，参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中“办公楼（无食堂）”，用水量按30L/人次·d计，则用水量为0.39m³/d，142.35m³/a，污水产生量按用水量100%计，废水量为0.39m³/d，42.35m³/a。 综上所述，项目区生活污水产生量为0.894m³/d，326.31m³/a。该废水中主要污染物为SS、CODcr、BOD5、动植物油、氨氮、总磷。项目拟配置隔油池，食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池处理，定期清掏用于项目区玉米、蔬菜种植基地施肥。 ②浇灌用水 玉米浇灌用水：玉米种植过程中，需要定期对玉米进行浇灌，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）农业灌溉用水分区，寻甸县属于“滇中区I区”按照“表3云南省主要旱作灌溉用水定额表中011“玉米（大春）中滴灌、微喷灌，地面灌溉保证率为50%”的灌溉用水定额（1275~1350m3/hm2·a）进行计算，本次灌溉用水定额按1350m3/hm2·a计，项目玉米种植区面积为695315.03m2（69.531503hm2），种植区玉米每年5月中旬播种，10月初进行收割，玉米生长周期约为150天，根据寻甸多年气象资料，寻甸5月~10月雨天约为60天，种植区雨天不进行灌溉。晴天每天进行一次浇灌，玉米生产周期晴天用水量为1042.97m3/d，93867.53m3/a。玉米种植过程中浇灌用水完全损耗，不产生废水。玉米收割完成后土地，翻耕后用于种植蔬菜。 蔬菜浇灌用水：蔬菜种植过程中，需要定期对蔬菜进行浇灌，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）农业灌溉用水分区，寻甸县属于“滇中区I区”按照“表3云南省主要旱作灌溉用水定额表中011“保证率为50%蔬菜（茎叶类）露天栽培、地面灌溉用水定额（3225~3450m3/hm2·a）进行计算，本次灌溉用水定额按3450m3/hm2·a计，项目蔬菜种植区面积为695315.03m2（69.531503hm2），各类蔬菜每年11月~次年5月进行种植，种植期约为180天。根据寻甸多年气象资料，寻甸11月~次年5月雨天约为50天，种植区雨天不进行灌溉。晴天每天进行一次浇灌，晴天用水量为1845.26m3/d，239883.69m3/a。蔬菜种植过程中浇灌用水完全损耗，不产生废水。 ③配制农药用水 项目建设完成后，项目年使用农药50kg，平均按1：1000兑水比例，则年使用兑农药用水50吨，项目仅在玉米、蔬菜种植期晴天（210天）喷洒农药，平均约60d喷洒一次农药，则农药用水量为14.2857m³/次，0.238m³/d。兑水农药基本是叶面喷施，喷施后，全部被植物吸收及自然蒸发，不产生废水。 ④绿化用水 本项目办公生活区绿化面积共500m2，晴天每天浇灌1次，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），绿化用水按3L/（m2·次），晴天按210天计，绿化用水量为3.05m3/d，661.5m3/a。绿化用水均蒸发损耗，不产生废水。 项目用排水情况详见下表： 表4-9 项目用排水情况一览表 序号; 用水项目; 用水量; 污水产生量; 处置措施; 污水排放量 m3/d. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 员工生活废水; 1.02; 372.3; 0.894; 326.31; 食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池处理，定期清掏用于项目区种植基地施肥; 0. 2; 浇灌用水; 2888.23; 333751.22; 0; 0; 全部蒸发; 0. 3; 配制农药用水; 0.238; 50; 0; 0. 4; 绿化用水; 3.05; 661.5; 0; 0. 合计; 2892.538; 334835.02; 0.894; 326.31; /; 0. 项目水平衡图详见下图。 图4-5 运营期水平衡图 单位m3/d 项目生活污水水质参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活污染源产排污系数手册第一部分“城镇生活源水污染物产生系数”可知，污染物浓度为：COD：325mg/L、总氮：49.8mg/L、氨氮：37.7mg/L、总磷：4.28mg/L。项目生活废水污染物产排放情况见表4-10。 表4-10 运营期废水中污染物产生及排放核算一览表 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放量（t/a）. 废水; /; 326.31; 食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池处理，定期清掏用于项目区玉米、蔬菜种植基地施肥。; 0. COD; 325; 0.1061; 0. 总氮; 49.8; 0.0163; 0. 氨氮; 37.7; 0.00123; 0. TP; 4.28; 0.00014; 0. （3）农业种植面源污染 ①污染核算 项目从事种植业，需进行农业种植面源污染核算。参照《源强系数及应用》，标准农田源强系数取COD10kg/亩·a、TN2kg/亩·a、TP0.3kg/亩·a。标准农田为平原、参照种植作物为小麦、土壤类型为壤土、化肥使用量为10~20kg/亩·a，降水量大于800mm。结合实际情况，需对农业面源污染系数进行修正，修正情况如下： 表4-11 非标准农田产物系数修正值 主要因素; 修正类别; 修正系数. 坡度; ＜25°; 1.0. ＞25°; 1.2~1.5. 农田类型; 旱地; 1.0. 水田; 1.5. 其他; 0.7. 土壤类型; 砂土; 1.0~0.8. 壤土; 1.0. 黏土; 0.8~0.6. 化肥施用量; ＜25kg; 0.8~1.0. 25~35kg; 1.0~1.2. ＞35kg; 1.2~1.5. 降水量; ＜400mm; 0.6~1.0. 400~800mm; 1.0~1.2. ＞800mm; 1.2~1.5. 表4-12 源强修正系数一览表 坡度修正系数; 农田类型修正系数; 土壤类型修正系数; 化肥施用量修正系数; 降水量修正系数; 平均修正系数. 1.0; 0.7; 1.0; 1.0; 1.4; 1.02. 根据源强系数核算农业种植面源污染负荷统计情况，核算结果见下表。 表4-13 农业种植面源污染负荷统计表 农田数量（亩）; 修正系数; COD（kg/亩·a）; TN（kg/亩·a）; TP（kg/亩·a）; COD（t/a）; TN（t/a）; TP（t/a）. 1087.17; 1.02; 10; 2; 0.3; 11.088; 2.218; 0.3326. 根据上表分析，项目农业种植面源COD、TN、TP污染负荷分别为11.088t/a、2.218t/a、0.3326t/a。参考《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》“3.1.2农村农业面源污染现状分析”中“（2）化肥流失污染现状分析”相关参数，复合肥利用率为35%，淋溶流失15%。项目采用喷灌技术，玉米、蔬菜浇灌不产生退水，则污染物可通过地表径流、土壤下渗等进入水体的量约为15%，则农业种植面源COD、TN、TP可进入水体中的量分别为1.6632t/a、0.3327t/a、0.04989t/a，通过科学计划肥料施放，可有效减少农业种植面源污染对地表水体的污染。 （4）地表水环境影响分析 1）废水的产生及处置措施 项目废水主要来源有员工生活废水、浇灌用水、配制农药用水。 食堂废水经隔油池（0.3m³）处理后同生活污水一起进入化粪池处理，定期清掏用于项目区玉米、蔬菜种植基地施肥，不外排；配制农药用水和浇灌废水全部自然蒸发，不产生废水。 2）项目废水处置措施的可行性分析 ①化粪池、隔油池的可行性分析 项目生活污水产生量为0.894m³/d，326.31m³/a（其中食堂废水水量为0.056m³/d，16.8m³/a）。本项目化粪池容积为20m3、1个容积为0.3m3的隔油池，化粪池、隔油池容积均满足污水停留24h要求。本项目区内产生的生活污水水质分成简单，污染物浓度较低，经处理后可做到废水不外排。 （5）地表水环境影响结论 综上所述，项目废水的处理设施规模合理，食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池处理，定期清掏用于项目区玉米、蔬菜种植地施肥，使项目废水不外排，因此，项目废水对周边水环境的影响不大。 本项目需要加强废水处理设施运行管理，杜绝事故性排放，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题；科学计划合理肥料施放，则项目建设对周边地表水环境影响较小。 4、运营期声环境影响分析 （1）噪声源强 项目运营期的噪声源为运输车辆噪声和主要运行设备的固定噪声。 （2）运输车辆噪声 项目的交通噪声属于间歇性噪声，经类比调查可知，运输车辆进出厂区噪声值一般在65～80dB(A)，会对周围环境造成一定影响。因运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止种植区鸣笛，则运输车辆对周围环境的影响是可以接受的。 （3）固定噪声源 1）噪声源强分析 本项目主要产噪设备主要来源于耕机、播种机、打药机、水泵等设备运行产生的噪声，噪声源强在65~80dB（A）。主要设备噪声源强见下表。 表4-14 主要设备噪声源强 dB(A) 噪声源; 数量; 声源类型; 声源源强; 声源位置. 核算方法; 声压级/距声源距离（dB（A）/1m）. 耕机; 2辆; 间歇; 参考《污染源源强核算技术指南》各行业技术指南附录中相关设备声 源源强资料; 80; 室外. 打药机; 2台; 间歇; 65; 室外. 离心式水泵; 1台; 连续; 70; 室外. 制冷机组; 1套; 间歇; 75; 室内. 2）噪声预测 A、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。 B、声源数据 项目运营期噪声源主要为耕机、打药机、水泵和制冷系统制冷机组等设备，项目室内噪声源，室外噪声源强调查清单见表4-14、4-15。 玉米、蔬菜种植基地以厂界中心（103.160591，25.509932）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。生产生活区以厂界中心（103.164099，25.511198）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |

|  | 表4-15 项目玉米、蔬菜种植基地噪声源强调查清单（室外） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 耕机; /; 31.2; 40; 1.2; 80; /; 8：00~17：00（间断工作）. 2; 耕机; /; 135; -183.5; 1.2; 80; /; 8：00~17：00（间断工作）. 3; 打药机; 108.6; 30; 1.2; 65; /; 8：00~17：00（间断工作）. 4; 打药机; 89.6; -159.3; 1.2; 65; /; 8：00~17：00（间断工作）. 5; 离心式水泵; -102; 16.1; 1.2; 75; /; 8：00~17：00（间断工作）. 表4-16 项目生产生活区噪声源强调查清单（室内） 序号; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 冷库制冷系统; 70; -21.5; 16.1; 1.2; 11.1; 10.6; 11.3; 5.6; 64.6; 64.6; 64.6; 64.6; 全天; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0; 43.6; 43.6; 43.6; 43.6; 1. |
| --- | --- |

|  | C、环境数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-17。 表4-17 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2.9. 2; 主导风向; /; 西南风. 3; 年平均气温; ℃; 14.4. 4; 年平均相对湿度; %; 75. 5; 大气压强; atm; 0.94. D、厂界达标分析 通过预测模型计算，项目厂界噪声的最大值预测结果与达标分析见表4-18、4-19。 表4-18 项目玉米、蔬菜种植基地厂界噪声预测结果与达标分析一览表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 140.8; -10; 50.6; 昼间; 28.5; 60; 达标. 东侧; 140.8; -10; 50.6; 夜间; 28.5; 50; 达标. 南侧; 143.6; -221.3; 50.6; 昼间; 25.5; 60; 达标. 南侧; 143.6; -221.3; 50.6; 夜间; 25.5; 50; 达标. 西侧; -108; 29.2; 50.6; 昼间; 23.8; 60; 达标. 西侧; -108; 29.2; 50.6; 夜间; 23.8; 50; 达标. 北侧; 30; 83.4; 50.6; 昼间; 30.9; 60; 达标. 北侧; 30; 83.4; 50.6; 夜间; 30.9; 50; 达标. 表4-19 项目生产生活区厂界噪声预测结果与达标分析一览表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 13.4; -10.9; 15.8; 昼间; 30.5; 60; 达标. 东侧; 13.4; -10.9; 15.8; 夜间; 30.5; 50; 达标. 南侧; -25.6; -26.3; 15.8; 昼间; 25.4; 60; 达标. 南侧; -25.6; -26.3; 15.8; 夜间; 25.4; 50; 达标. 西侧; -34.9; -30; 15.8; 昼间; 20.2; 60; 达标. 西侧; -34.9; -30; 15.8; 夜间; 20.2; 50; 达标. 北侧; -12.6; 14.8; 15.8; 昼间; 28.6; 60; 达标. 北侧; -12.6; 14.8; 夜间; 28.6; 50; 达标. 根据表4-17、4-18可知，项目运营期种植区和生产生活区厂界噪声昼间、夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60，夜间≤50。环评提出在安装设备时在设备选型上尽量选用低噪音设备；加强维护、定期检修，保持设备运行正常，避免因设备的非正常运转造成设备噪声增大；对设备采用减震基础等降噪措施来有效减小噪声声强，使项目噪声对周围环境影响减小。 （三）噪声防治措施 为进一步减少项目设备噪声对周围环境的影响，环评要求做到以下几点： ①合理安排设备安放位置，尽可能利用距离进行声级衰减； ②选用低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响。 ③主要产噪设备均设置于房内，以保证厂界噪声能够达标。 ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 经采取上述措施后进一步减小本项目噪声对周围环境的影响。 （四）噪声环境影响分析 从从噪声的预测结果可以看出，在空气吸收、距离衰减情况下，项目厂界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值，且项目夜间不进行生产，根据现场踏勘，项目场地50m范围内为耕地，无声环境敏感目标；根据预测结果项目厂界噪声达标，因此项目运营期噪声对周边环境影响不大。 （五）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测计划如下表所示： 表4-20本项目噪声监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. 沿项目区厂界东、南、西、北外1m处布点监测; 噪声; 1次/季度. （3）小结 综上，本项目的产噪设备较少，噪声源强小，且具有突发性和间歇性。运营后不会改变项目所处区域的声环境功能，对周围声环境敏感目标的影响较小。 5、运营期固体废弃物 项目设备维修均外委，产生的维修固废由维修厂家带走，项目区内不贮存，则本项目产生的固体废弃物主要包括：员工生活垃圾、生产废弃物资、植物残枝、食堂泔水、食堂废水隔油池废油和盛装农药的容器。项目固体废弃物主要为生活垃圾、一般固废。 （1）生活垃圾 项目运营时，职工定员20人，食宿人员7人，食宿员工生活垃圾产生量以1kg/人·d计，其余员工生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为13.5kg/d，4.93t/a。生活垃圾利用加盖垃圾桶统一收集、袋装处理后，定期由专人负责清运至附近环卫部门设置的垃圾收集点，由环卫部门负责清运处置。 （2）一般固废 1）生产废弃物资 本项目运营期产生的生产废弃物资主要包括：种苗和肥料废包装纸盒、废玉米种子包装袋，玉米秸秆，包装过程产生的废塑料泡沫、废纸板等废弃包装物、玉米、蔬菜种植中产生的废弃塑料地膜等。根据业主生产经验，玉米秸秆产生量为50t/a，周围村民收集后，用于养殖。根据建设方生产经验，其余生产废弃物资产生量约4.5t/a，经统一收集后，存放在一般固废暂存间，定期全部外售给废品收购站。 2）除草杂物 本项目在除草过程中，会产生一定量的除草杂物，根据建设方提供的资料，除草杂物产生量约5t/a，产生的除草杂物由附近村民清运用于养殖，不外排。 3）分拣废物 分拣废物包括蔬菜分拣过程产生的变质蔬菜和蔬菜叶，类比同类项目变质蔬菜和蔬菜叶的产生情况，按2%计算。项目年生产蔬菜400t，则项目分拣废物产生量约为0.0372t/d，8t/a。产生的分拣废物附近村民清运用于养殖不外排。 4）废玉米苞叶。 经人工收割的玉米，根据客户需求需撕苞叶的送入分拣平台后人工撕除苞叶，根据建设单位生产经验玉米苞叶产生量约为20t/a。废玉米苞叶委托附近村民清运，用于周边村民养殖。 5）食堂泔水 运营期泔水产生量约为0.2kg/人·d，运营期吃饭员工约为7人，则泔水产生量为1.4kg/d，0.511t/a，评价提出食堂设置泔水桶，泔水经统一收集后委托有资质的单位清运处置。 6）食堂废水隔油池废油 本次环评提出项目在食堂外设置一个容积为0.3m³的隔油池处理厨房含油废水，隔油池在清掏时会产生一定量的废油脂。根据废气部分工程分析可知，本项目食用油用量为63kg/a。食堂产生的含油废水经隔油池进行预处理后进入生活污水收集池，隔油池产生的废油脂按用油量的20%计，则隔油池废油脂约为12.6kg/a。项目隔油池产生的废油脂定期清掏后，收集于废油脂收集桶内，同食堂泔水一起委托有资质的单位处置。 6）盛装农药的容器 本项目使用的农药种类、数量及规格详见表2-3，农药均采用塑料瓶容器盛装。根据建设方提供的统计资料，项目废弃农药容器产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），盛装农药的容器属于危险废物豁免管理清单中（900-003-04）农药使用后被废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物，处置过程豁免条件是“收集、运输、利用、处置满足《农药包装废弃物回收处理管理办法》中相关要求”。本项目农药瓶拧紧后统一由编织袋收集，分区暂存于一般固废暂存间，定期交回农药供货经销商回收处理，严禁随意丢弃。满足《农药包装废弃物回收处理管理办法》中“谁生产、经营，谁回收”的回收处理原则要求。 综上分析，项目运行期间固体废物产生情况如表4-21所示 表4-21 固废产生情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特征; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处置措施及去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固体; /; 4.93; 垃圾桶; 环卫部门负责清运处置; 4.93; 处置率100%. 生产过程; 生产废弃物资; 一般工业固废; /; 固体; /; 4.5; 一般固废暂存间; 定期全部外售给废品收购站; 4.5. 生产过程; 除草杂物; 一般工业固废; /; 固体; /; 5; /; 附近村民清运用于养殖; 5. 生产过程; 玉米秸秆; 一般工业固废; /; 固体; /; 50; /; 附近村民清运用于养殖; 50. 生产过程; 分拣杂物; 一般工业固废; /; 固体; /; 8; /; 附近村民清运用于养殖; 8. 生产过程; 玉米苞叶; 一般工业固废; /; 固体; /; 20; /; 附近村民清运用于养殖; 20. 食堂; 食堂泔水; 一般工业固废; /; 液态; /; 0.511; 泔水桶; 委托有资质的单位清运处置; 0.511. 食堂隔油池; 食堂废水隔油池废油; 一般工业固废; /; 固体; /; 0.0126; 泔水桶; 委托有资质的单位清运处置; 0.0126. 玉米、蔬菜种植过程; 盛装农药的容器; 危险废物（豁免）; /; 固体; /; 0.05; 分区暂存于一般固废暂存间; 定期交回农药供货经销商回收处理; 0.05. （3）固体废物环境影响分析 项目运营期固体废物有生活垃圾、生产废弃物资、分拣杂物、食堂泔水、食堂废水隔油池废油以及盛装农药的容器等。 本项目运营期间产生的生活垃圾产生量4.95t/a，集中收集后委托环卫部门清运、处置；食堂泔水产生量为0.511t/a，通过食堂设置泔水桶，泔水经统一收集后委托有资质的单位清运处置；隔油池废油产生量0.0126t/a，集中收集后委托有资质的单位清运处置。玉米、蔬菜种植期间，生产废弃物资产生量约为4.5t/a，经统一收集后，存放在一般固废暂存间，定期全部外售给废品收购站；分拣废物产生量约为8t/a，除草杂物产生量约为1.5t/a，由附近村民清运用于养殖；废玉米苞叶产生量约为20t/a，由附近村民清运用于养殖。盛装农药的容器产生量约为0.05t/a，农药瓶拧紧后统一由编织袋收集，分区暂存于一般固废暂存间，定期交回农药供货经销商回收处理，严禁随意丢弃。 6、机耕道路影响分析 项目机耕道路采用中化云龙有限公司90万吨粉状改性磷石膏项目生产的磷石膏路基材料及外购的砂石料进行机耕道路的修建。中化云龙有限公司90万吨粉状改性磷石膏项目已于2023年7月10日取得昆明市生态环境局寻甸分局关于对《中化云龙有限公司90万吨粉状改性磷石膏项目环境影响报告表》的批复--昆生环寻复【2023】27号。中化云龙有限公司90万吨粉状改性磷石膏项目正在进行建设，尚未进行验收。项目机耕道路所用磷石膏路基材料尚未签订协议，待项目开工后进行签订，项目区不设置磷石膏路基材料堆场，每天根据机耕道路建设进度将磷石膏路基材料运送项目区。根据建设方资料，机耕道路采用挖掘机挖掘，按照设计挖掘出一条长6.213km，宽4.25m的机耕道路，挖掘的土方清运至种植区种植。 磷石膏路基材料执行《公路路面基层用磷石膏矿渣水泥稳定材料应用技术规程》T/CCPA 26—2021（T/CBMF 149），详细质量指标见表4-22所示。 表4-22 路基材料产品质量指标 项目; 指标; 检测方法. 附着水分（H2O）（湿基）（%）; ≤15.0; 《石膏化学分析方法》（GB/T 5484）. 二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）（干基）（%）; ≥85; 磷石膏（GB/T 23456）. 水溶性五氧化二磷（P2O5）（干基）（%）; ≤0.2; 《石膏化学分析方法》（GB/T 5484）. 水溶性氟的质量分数（以F-计，干基）/%≤; ≤0.1. pH; ≥6. 中化云龙有限公司于2023年4月20日委托云南省建筑材料产品质量检验研究院将路基材料样品进行检测。具体检测结果（附件14）见表4-23。 表4-23 路基材料产品质量检测结果 检测项目; 路基材料; 《公路路面基层用磷石膏矿渣水泥稳定材料应用技术规程》T/CCPA 26—2021（T/CBMF 149）; 合格情况. 附着水分（H2O）（湿基）（%）; 10.74; ≤15.0; 合格. 二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）（干基）（%）; 92.37; ≥85; 合格. 水溶性五氧化二磷（P2O5）（干基）（%）; 0.0005; ≤0.2; 合格. 水溶性氟的质量分数（以F-计，干基）/%≤; 0.05; ≤0.1; 合格. pH; 9.09; ≥6; 合格. 根据上列检测结果，中化云龙有限公司磷石膏路基材料满足《公路路面基层用磷石膏矿渣水泥稳定材料应用技术规程》T/CCPA 26—2021（T/CBMF 149）相关要求，产品质量合格。 同时根据第二章节表2-6~表7监测结果，中化云龙有限公司路基材料（改性磷石膏）按照HJ/T 299制备的浸出液中各检测指标均未超过《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级标准的限值，且pH值位于6-9范围内。改性磷石膏可满足第I类工业固体废物要求，可按照第Ⅰ类一般工业固体废物的相关途径进行利用。满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）充填及回填利用污染控制要求。可满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。 项目所采取的路基材料（改性磷石膏）可能存在污染土壤及周边地下水的途径，因此本次环评要求在机耕道路在剥离表土后在底层铺设防渗膜（HDPE双糙面1.5mm），使渗透系数K≤1.0×10-7cm/s满足一般防渗要求。 综上所述，项目营运期机耕道路对周围环境影响较小。 6、地下水及土壤影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响型）》中地下水、土壤环境不需要设置专题进行评价；根据地下水和土壤导则环境影响评价导则，本项目均为Ⅳ类项目，不需要开展现状调查及环境影响评价。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目进行分区防渗，项目内重点防渗区（农药仓储间），做到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；一般防渗区：化粪池做到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；机耕道路在剥离表土后在底层铺设防渗膜（HDPE双糙面1.5mm），使渗透系数K≤1.0×10-7cm/s满足一般防渗要求。简单防渗区（不产生污染物的区域）。在做好相应措施后，项目无污染土壤及地下水环境影响途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 综上所述，项目营运期对地下水及土壤环境影响较小。 7、环境风险分析 （1）风险源 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录 B《重点关注的危险物质及临界量》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），项目涉及的风险物质主要为农药。主要存在泄露风险。 （2）环境风险Q值判断 本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定本次项目涉及的危险物质及其临界量，并且以危险物质使用情况通过和贮存情况为基础，根据导则附录C进行危险物质存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与临界量比值（Q）的定量估算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，当存在多种危险物质时，按下列公式计算Q值： 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…Qn—每种物质的临界量，t。可在HJ169-2018中附录B中查询。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100三类；并进一步结合项目行业及生产工艺（M）、危险物质及工艺系统危险性（P）、环境敏感程度（E）对项目环境风险潜势进行判断。 根据项目原辅料使用情况及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2，项目使用的农药敌百虫化学名为O，O-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)膦酸酯，化学式为C4H8Cl3O4P，是一种有机磷杀虫剂。急性毒性LD50：400~900mg/kg（大鼠经口）；LD50（兔经皮）：500mg/kg。敌百虫属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2中“表B.2其他危险物质中的健康危险急性毒性物质（类别3）”。多菌灵：化学式C9H9N3O2，为无味的粉末，在215~217℃时开始升华，大于290℃时熔融，306℃时分解，不溶于水，微溶于丙酮、氯仿和其他有机溶剂。可溶于无机酸及醋酸，并形成相应的盐，化学性质稳定。对人畜低毒，对鱼类毒性也低。多菌灵毒性大鼠经口LD50＞5000~15000mg/kg，大鼠经皮LD50＞15000mg/kg不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2中“表B.2其他危险物质”。草甘膦：化学名称为N-(磷酸甲基)甘氨酸，化学式为C3H8NO5P，是一种有机膦类除草剂。密度：1.74g/cm3，熔点：230℃，沸点：465.8℃，折射率：1.529，白色结晶性粉末。急性毒性LD50：5000mg/kg（大鼠经口）；大鼠经皮LD50：2000mg/kg。不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及附录B.2中“表B.2其他危险物质”。 综上所述，项目主要涉及环境风险物质为农药敌百虫，环境风险物质识别结果详见下表。 表4-24 项目环境风险物质总量与临界量比值（Q）结果 危险物质名称; 主要或关注的成分; 项目内最大存放量（t）; 临界量（t）; Q. 敌百虫（C4H8Cl3O4P）; 健康危险急性毒性物质（类别3）; 0.0075; 50; 0.00015. 根据上表可知，项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00015，即Q＜1，环境风险物质存储量未超过临界量，可直接判断本项目环境风险潜势为I。 （3）评价工作等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-25确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-25 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; Ⅲ; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ，故不设评价等级，仅进行简单分析。 （4）可能影响途径及影响分析 1）物质危险性识别 本项目生产过程中涉及到的主要危险物质为农药。 2）生产过程潜在危险性识别 根据项目危险物质特性，项目潜在事故罗列如下。 表4-26 项目生产及储存设施潜在事故分析 风险源位置; 风险因素; 危险物质; 情景; 影响途径; 危害. 农药仓储间; 管理不当、泄露; 农药敌百虫; 非正常情况下; 事故条件下渗，地表漫流; 地下水污染、土壤污染. （5）地下水、土壤环境风险分析 项目农药敌百虫暂存于农药仓储间，若管理不当，会发生泄露。主要考虑事故状态下农药泄漏垂直下渗影响地下水和土壤。本项目农药储存量较小，即使发生泄漏也为小量泄漏。敌百虫放置在农药仓储间的托盘上，泄漏的敌百虫会被托盘阻隔，溢出托盘的部分流至水泥硬化地面，用不燃材料吸附或吸收即可，托盘里泄漏的敌百虫及时处理，且农药仓储间为重点防渗区，做到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，采取以上措施后事故条件下，农药泄漏不会对地下水及土壤环境产生显著不利影响。 （6）地表水环境风险分析 项目农药暂存于农药仓储间，若管理不当，会发生泄露，通过地表漫流污染周边地表水体。距离项目最近的地表水体为种植区东北侧480m处的胜利渠。本项目从源头控制存储量，按计划购买，不大量存储；农药放置在农药仓储间的托盘上，泄漏的农药会被托盘阻隔，溢出托盘的部分流至水泥硬化地面，用不燃材料吸附或吸收即可，托盘里泄漏的农药及时处理，且农药仓储间为重点防渗区，做到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，采取以上措施后事故条件下，农药泄漏不会对周边地表水、地下水及土壤环境产生显著不利影响。 （7）环境风险防范措施 ①从源头控制存储量，按计划购买，不大量存储； ②农药仓储间设置托盘，农药放置于托盘上； ③农药仓储间为重点防渗区，做到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s； ④项目总平面布置根据功能分区布置，各建构筑物之间预留足够的安全防护距离，建构筑物内外道路畅通，以利消防和安全疏散。厂内道路的布置能够满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求； ⑤生产生活区应配备急救设备和药品；作业人员应学会自救和互救； ⑥凡容易发生事故或危及生命安全的场所、设备以及需要提醒操作人员注意的地方，应设置安全标志；在各区域设置毒物周知卡；装置设物料走向、厂区设风向标等； ⑦加强安全教育，让所有员工了解本项目各种原辅材料以及废料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等； ⑧盛装农药的容器做好收集，定期交回农药供货经销商回收处理，严禁随意丢弃。 （8）环境风险评价结论及建议 在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对大气和地下水的影响降到最低限度，其风险水平可以被接受。 |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、选址合理性分析 本项目位于寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，交通便利。项目所在地中心坐标：东经103°09′44.492″、北纬25°30′40.473″。，项目用地范围及其周围无古树名木及文物保护单位，无自然保护区、水源保护区，亦无需要特殊保护的环境目标，不属于风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域。项目区部分区域涉及基本农田，临时施工场和临时堆场位于基本农田范围之外不占用基本农田。 综上，项目选址合理。 2、环境相容性分析 项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村。本项目为农产品基地项目，属于农业。项目运营期有“三废”产生，其排放量都不大，且针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标外排，不会对区域空气环境、地表水环境和声环境产生大的影响，不会降低区域的环境质量状况，也不会对周边居民造成影响；项目区道路硬化，玉米、蔬菜种植区周边设置截排水沟，落实相应的水土保持措施，使项目造成的水土流失量大大减小，达到可接受程度。 项目主要大气敏感点为村庄，根据项目敏感点大气污染核算结果，项目的废气产生量较小，经处理后达标排放，因此，本项目对大气敏感点产生的影响不大；项目运营过程中所产生的生活污水不外排，不产生生产废水，对周边地表水环境的影响较小；项目所产生的噪声经采取减震、隔声措施后能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；所产生的固体废弃物均得到了合理有效的处置，对环境影响不大。 项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目用地范围及其周边无古树名木及文物保护单位分布。项目外环境相对较简单，不存在明显的环境制约因素。 综上分析，项目与周边环境相容。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、施工期大气污染源保护措施 本项目施工期大气污染防治措施如下： ①距居民较近的地方，需设置围挡。 ②对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的物料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 ③运输车辆进入施工场地要限速行驶，谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，防止或减少其沿途抛洒，定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘。 ④施工过程中产生的土石方及建筑垃圾，应及时清运。采取定期洒水抑尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ⑤工地裸地防尘要做到天晴勤洒水，距离居住区较近的施工地点应加大洒水次数。 ⑥遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。 项目在严格管理，切实落实上述措施的情况下，施工扬尘产生量和影响程度可得到较大程度地减缓。施工期产生的扬尘污染是短暂的，将随着项目的竣工而结束，对环境的影响不大。 二、施工期水污染源保护措施 ①施工期生活废水统一收集后汇入临时沉淀池处理，沉淀处理后废水可回用于施工场地洒水抑尘。 ②施工期间雨季地表径流中夹带有大量的泥沙，携带的泥沙进入周边地表水环境中，会造成地表水环境的污染。针对雨季地表径流，建设单位拟在生产生活区建设容积为260.132m3的临时沉淀池，对雨天地表径流进行收集沉淀处理，沉淀处理后的雨水回用于施工场地洒水降尘，不外排；合理安排工期，避免在雨天进行土方作业。减少施工期废水造成的污染。 ③对材料进行遮盖，做好临时截排水设施，以减轻雨水冲刷所造成的水体污染。 这些影响虽然是暂时的、短期的，但对局部区域是有一定影响的，因此，在施工期，必须加强环境管理，在采取本次评价的污染防治措施后，可有效的减轻施工废水对地表水环境的影响，一般不会对周围水环境产生影响。 三、施工期声环境保护措施 ①合理安排施工机械布置和高噪声机械设备使用时间，错峰使用； ②选择性能良好且低噪声的施工机械，加强检查、维护和保养，紧固各部件，减少运行震动噪声； ③合理安排施工时间，禁止夜间施工，如确须夜间施工的，报请相关管理部门和环境保护部门批准，在夜间施工前将施工时间、天数告知附近村民； ④施工场界设置围挡，围挡的高度应高于2.5m； ⑤对于切割机、电锯和电钻等高噪声设备在使用时安装减震垫； ⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作。 施工作业产生的噪声对周边环境影响主要表现为周围环境的影响，所以施工期间，应严格执行《建筑施工噪声管理办法》，不会影响项目所在地周边的居民的影响。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 四、施工期固体废物保护措施 施工期产生的固体废弃物主要有：建筑垃圾、土石方及生活垃圾，若不采取治理措施，任意堆放，不仅引起水土流失，污染环境，而且影响景观、交通，给周围居民生活带来不便。为彻底消除施工期产生的固体废弃物对周围环境的影响，要求如下： （1）本项目施工营地的生活垃圾要实行袋装化，集中收集后委托环卫部门清运处置； （2）建筑垃圾能回用的优先回收利用，不可回收利用的则运至住建部门指定地点处置，禁止随意丢弃； （3）项目施工期在生产生活区南侧采用彩钢瓦布设1个占地面积约500m2临时施工工场，1个占地面积约150m2的临时堆场用于项目区施工材料堆放及临时堆存开挖的土石方。环评提出临时施工场地、临时堆场只能建设于生产生活区内，不得占用基本农田。 施工期开挖土石方堆存于临时堆放场地中，用于场地回填及绿化； 五、施工期生态环境保护措施 项目施工过程中主要生态影响措施如下： （1）严格控制项目建设用地 禁止扩大本项目占地范围，要严格划定施工活动范围；施工人员、施工车辆和各种设备应按规定的路线行驶，不得随意破坏道路和碾压项目占地外的植被。 （2）优化施工方案 要进一步优化施工方案，采用先进施工工艺和机械设备，同时做好机械保养，降低噪声等环境影响，从而避免施工机械噪声过大，影响评价区内动物正常的觅食、繁殖、活动。 施工期尽量避开动物的繁殖季节，特别是两栖爬行类和雉类的繁殖期，最大限度地降低项目施工对评价区生物多样性的影响。 （3）严格施工过程管理 施工过程中要对开挖的土石方堆放进行临时拦挡，采用彩布条临时覆盖，设置临时拦挡设施，避免形成新的水土流失，项目需及时编制水土保持方案并按照水土保持的要求完善施工方案。 施工结束后，工程占地必须尽快进行土地整治后覆土绿化恢复，避免形成新的水土流失。 （3）强化施工环境管理 项目建设过程中的固体废弃物主要是废弃土石方和生活垃圾等，须按照本环评中提出的固废处置措施进行处置，严禁随意堆放。 （4）植物的保护措施 ①施工过程中禁止随意侵占用地范围以外的土地，并与土地使用权所有方做好协调工作，避免因项目占地引发纠纷。 （6）动物保护措施 ①施工单位加强施工管理，规范施工行为，尽量减轻对项目区动物的直接惊扰； ②施工单位对项目范围及周边动物实施保护管理，严禁违法捕捞、捕杀动物，在施工过程中遇见迁移困难的两栖动物（特别是两栖动物）应主动救助等； ③施工过程中应加强管理，合理安排施工时段，减小对动物的影响。 六、施工期水土流失保护措施 本项目的建设将造成项目所在地原有植被的破坏，植被未种植前土地裸露面积的较大，如果不采取及时有效的环保措施，将会出现水土流失现象，从而对周边环境带来诸多的不利影响。依照“谁开发、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则和《开发建设项目水土保持方案技术规范》中的有关规定，必须采取切实可行的水土保持防治措施。加强环境管理和监理，采取各种有效的防治措施，因项目施工带来的水土流失量会大大减少。拟采取的水土保持措施主要包括： ①尽量避免雨季施工。降雨是造成水土流失的主要动力来源，降雨量的大小是影响水土流失的重要因素。雨季施工将会产生较大的水土流失。因此，施工单位应尽量避免雨季施工，随时和气象部门联系，并了解大暴雨的时间和特点，以便雨前将填铺的松土压实，争取土料随挖、随运、随铺、随压，减少松散土的存在；如必须在雨季施工时，要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。 ②施工场地应注意土方的合理堆置，建筑材料和未及时清运的弃方，在大风大雨天气时要用篷布严密遮盖。 ③项目施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应作为施工场地平整回填之用无弃方产生。 ④项目施工尽量做到分期、分区进行，不要全面铺开，以缩短单项工期。开挖裸露面时，必须采取切实可行的防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。 ⑤弃土临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边挖好排水沟，对裸露表层进行清理、整地、植物恢复等，避免雨季时的水土流失。堆土的边坡要小，尽量压实，使其 少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 ⑥加强施工管理，强化对工人关于水土保持的教育工作。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期大气污染物防治措施及可行性分析 （1）运营期大气污染物防治措施 ①栽种前翻地通过自然沉降、汽车尾气通过自然通风扩散、运输道路扬尘通过对道路路面进行洒水降尘，减少颗粒物的无组织排放； ②食堂油烟安装抽油烟机设施处理，处理达标后通过排气筒外排； ③异味通过植物吸附后自然稀释扩散； ④加强设备的运行管理，设备运行同时，必须开启相应的环保设施。 （2）运营期大气污染物防治措施可行性分析 项目食堂安装抽油烟机，食堂油烟经过油烟净化器处理后，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）排放标准限制（≤2mg/m³）；采取对道路路面进行洒水使运输道路降尘；以上操作简单方便且投资较小，经济可行，对周围环境影响不大。 综上，项目采取的废气防治措施是可行的。 2、运营期水污染防治措施及可行性分析 （1）运营期水污染防治措施 ①1个容积为20m³的化粪池处理生活废水； ②1个容积为0.3m³的隔油池处理食堂含油废水。 ③共设置一个灌溉蓄水池，位于生产生活区南侧，容积为2450m3。 ④在种植区沿机耕道路设置长约6.213km，高0.8m，宽0.8m的防洪沟，防洪沟为浆砌石结构，防洪沟将种植区外部雨水收集排入外环境。 （2）运营期水污染防治措施可行性分析 项目办公生活废水污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，隔油池能去除大部分的食堂废水中的油污，后续通过化粪池的处理，项目办公生活废水中的各污染物浓度将得到很大程度的去除。项目食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池处理，定期清掏用于项目区玉米、蔬菜种植地施肥，不外排，可有效杜绝废水对周围环境的影响。 综上，项目废水防治措施合理可行。 3、运营期噪声污染措施及可行性分析 （1）运营期噪声污染防治措施 ①选用低噪声设备，且设备应进行定期检修、维护，确保设备运转良好，避免设备噪声增大； ②进入项目区内的运输车辆应减速并禁止鸣笛； ③生产设备置于生产车间内，生产设备安装减震垫。 （2）运营期噪声污染防治措施可行性分析 噪声防治措施主要是声源控制以及后续传播中的降噪措施，项目对设备安装减震垫、做好设备维修及保养、合理安排设备工作时间等可从源头进行降噪，再经过距离衰减后，对周围声环境影响不大，且项目区周边50m范围内无声环境敏感点。项目噪声在采取以上措施后，可满足项目厂界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值，且项目夜间不进行生产。 综上，项目噪声污染防治措施是可行的。 4、运营期固废污染防治措施及可行性分析 （1）运营期固废污染防治措施 ①设置1个20m2的一般固体废物暂存间； ②设置若干生活垃圾桶，生活垃圾收集后，委托环卫部门清运处置； ③设2只泔水桶，食堂泔水、隔油池废油集中收集于泔水桶内，食堂泔水按农科部门相关规定要求处理，隔油池废油委托有资质的单位负责清运处置； ④生产废弃物资收集暂存后定期外售废品收购商； ⑤建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集。 （2）运营期固废污染防治措施可行性分析 建设项目运营期内各类固废按规定采取相关处置措施后，可以得到妥善处理处置，对环境影响很小。 综上，项目固废污染防治措施合理可行。 5、运营期生态环境保护措施及可行性分析 （1）运营期生态环境保护措施 ①对项目区植被及植物的保护对策措施 a、项目运营期加强工作人员教育管理，禁止工作人员随意砍树，破坏植被，进入植被覆盖区域的工作人员禁止吸烟、携带火种，加强管理人员防火意识。 b、种植区周边设置截排水沟，就近将雨水引流至周围沟渠，降低雨水冲刷带来的影响，减少水土流失量； c、项目区运输道路的土质路面需压实并沿道路铺设碎石，降低运输过程中对地面的扰动，减少水土流失量； ②对项目区野生动物的保护对策措施 a、项目区的工作人员向公众做宣传工作，宣传国家和云南省有关野生动物保护的法规规定和野生动物保护方面的相关知识。 ③防治病虫，施用农药及化肥保护措施 a、项目运营期间需要使用农药对土壤进行杀虫、除病。施用农药时，大部分农药将降落于地表。本项目在运营过程中用药量不大，且选用低毒、易分解的农药，使得农药对土壤的污染降至最低。 b、项目运营过程中采用科学技术种植，施肥以有机肥、发酵农家肥和复合肥为主，使用的有机肥和发酵农家肥多于复合肥。 （2）运营期生态环境保护措施可行性分析 建设项目运营期内种植区周边设置截排水沟、压实项目区土质道路等措施简单易实施，且有效的减少水土流失量。在项目运营时，选用低毒、易分解的农药且科学合理的施肥，措施易实施，降低对土壤的污染程度。 综上，项目生态环境保护措施是可行的。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资2000万元，其中环保投资25.58万元，占总投资的1.279%，环保工程主要包括化粪池、排水沟等。具体环保投资见下表。 表5-1 环保投资估算表 单位：万元 项目; 环保设施; 金额; 备注. 施工期; 大气防治措施; 洒水降尘、物料遮盖; 0.3; 新建. 废水防治措施; 在生产生活区建设容积为260.132m3的临时沉淀池; 10; 新建. 噪声防治措施; 项目办公生活区施工离居民较近的一侧，设置围挡; 0.5; 新建. 固废防治措施; 4个可移动式生活垃圾收集桶; 0.05; 新建. 运营期; 废气防治措施; 洒水降尘; 0.1; 新建. 1台食堂抽油烟机及排气筒; 1; 新建. 废水防治措施; 1个容积为20m³的化粪池; 3; 新建. 1个容积为0.3m³的隔油池; 0.2; 新建. 长约6.213km，高0.8m，宽0.8m排水沟; 3; 新建. 固废防治措施; 1间20m2的一般固体废物暂存间; 0.3; 新建. 生活垃圾桶若干; 0.1; 新建. 1间10m2的农药仓储间; 1; 新建. 设2只泔水桶; 0.03; 新建. 噪声防治措施; 用低噪声设备，且定期检修、维护；生产设备置于生产车间内，生产设备安装减震垫; 2.0; 新建. 环评编制费用; 3.0; 新建. 年环保设施运行维护费; 1; 新建. 合计; 25.58; /. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | ①玉米、蔬菜种植基地周边设置截排水沟，自流到附近周边沟渠； ②项目区土质道路压实，并沿道路铺设碎石，减少水土流失量； ③科学合理实施肥料，提高肥料利用率； | 生态环境得到改善 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工人员生活 废水经1个10m³的临时沉淀池收集沉淀后回用作为施工现场洒水降尘用水； | 综合利用不外排，减小对外环境影响 | ①采用雨污分流制，雨水排入项目周边沟渠； ②食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池处理后，定期清掏用于项目区玉米、蔬菜种植地施肥； ③浇灌废水、配制水溶肥用水、配制农药用水全部自然蒸发，不产生废水。 | 不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 本项目进行分区防渗，重点防渗（农药仓储间），做到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，一般防渗区（化粪池、机耕道路）：做到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区（不产生污染物的区域）。 | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间，选用低噪声设备，加强设备维护，项目办公生活区施工离居民较近的一侧，设置围挡 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） | ①选用低噪声设备，设备使用时进行减震处理； ②对生产设备进行定期检修、维护，确保设备运转良好。 | 场界达（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 扬尘采用洒水降尘措施，施工机械尾气通过加强管理，机械设备及时维修管理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | ①种植产生的粉尘经自然稀释扩散后呈无组织排放、汽车尾气通过自然通风扩散、运输道路扬尘通过对道路路面进行洒水降尘，减少颗粒物的无组织排放； ②玉米、蔬菜种植过程及清掏化粪池的异味通过植物吸附后自然稀释扩散即可降低对周边环境的影响； ③食堂油烟通过效率为60%的抽油烟机处理后排放 | 排放粉尘达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准，即场界颗粒物≤1.0mg/m3； 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，即臭气浓度≤10mg/m3（1h平均）。《饮食业油 烟排放标准》 （GB18483-2 001） |
| 固体废物 | 建筑垃圾分类收集，可回收利用部分送废品收购站回收利用，不能回收部分运至指定的建筑垃圾消纳处置场；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置；土石方可场内平衡 | 处置率100% | ①本项目运营期间产生的生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运、处置； ②食堂泔水通过食堂设置泔水桶，泔水经统一收集后委托有资质的单位清运处置； ③隔油池废油集中收集后委托有资质的单位清运处置； ④玉米、蔬菜种植期间，生产废弃物资经统一收集后，存放在一般固废暂存间，定期全部外售给废品收购站； ⑤废弃玉米、蔬菜由附近村民清运用于养殖； ⑥盛装农药的容器集中收集后定期交由厂家处理。 | 100%处置率 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | ①配套2个专用收集容器，用于收集盛装农药容器瓶及农药包装袋等，并设置标识标牌。 | / |
| 环境监测 | / | / | ①无组织废气监测点位：厂址上风向1个点，下风向3个点监测因子：颗粒物、异味（臭气浓度） 监测频次：1次/年 ②噪声监测点位：厂界四周监测因子：LeqA（dB） 监测频次：1季度/1次 | / |
| 其他 | 水土保持措施、生态恢复措施 | 对生态影响可接受 | 水土保持措施、生态恢复措施 | 对生态影响可接受 |

项目位于寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，主要建筑为玉米、蔬菜种植基地、办公生活区，外购原辅料进行玉米、蔬菜种植。总投2000万元，其中环保投资25.58万元，占总投资1.279%。 项目为农业种植项目，项目运营期污染物产生、排放量都不大，且针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标外排，不会对区域空气环境、地表水环境和声环境产生大的影响，不会降低区域的环境质量状况，也不会对周边居民造成影响；种植基地周边设置截排水沟，落实相应的水土保持措施，使项目造成的水土流失量大大减小，达到可接受程度。 项目主要大气敏感点为村庄，项目的粉尘产生量较小，经自然沉降后对大气敏感点产生的影响不大。 项目产生办公生活废水经处理后定期清掏用于项目区玉米、蔬菜种植地施肥，废水不外排。因此，项目对地表水环境产生的影响不大。 本项目符合国家产业政策，用地及选址合理，平面布置合理；项目废气在采取相关环保措施后，可做到废气、噪声达标排放；废水不外排，固废妥善处置。项目运营过程中对所在区域的环境影响较小，不改变所在区域的环境功能；建设单位在今后的建设及运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施及严格按照三同时制度进行管理经营，加强环境管理，污染物的达标排放，因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。

七、结论

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 |  |  |  | 0.708kg/a |  | 0.708kg/a | +0.708kg/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.1061t/a |  | 0.1061t/a | +0.1061t/a |
|  | TN |  |  |  | 0.0163t/a |  | 0.0163t/a | +0.0163t/a |
|  | TP |  |  |  | 0.00014t/a |  | 0.00014t/a | +0.00014t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 4.93t/a |  | 4.93t/a | +4.93t/a |
|  | 玉米秸秆 |  |  |  | 50t/a |  | 50t/a | +50t/a |
|  | 生产废弃物资 |  |  |  | 4.5t/a |  | 4.5t/a | +4.5t/a |
|  | 分拣杂物 |  |  |  | 8t/a |  | 8t/a | +8t/a |
|  | 废玉米苞叶 |  |  |  | 20t/a |  | 20t/a | +20t/a |
|  | 食堂泔水 |  |  |  | 0.511t/a |  | 0.511t/a | +0.511t/a |
|  | 除草杂物 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a | +5t/a |
|  | 隔油池油污 |  |  |  | 0.0126t/a |  | 0.0126t/a | +0.0126t/a |
| 危险废物 | 盛装农药的容器 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

羊街镇纳郎村小冲农业产业建设项目生态环境影响专项评价

寻甸富翔工程建设有限公司

2023年10月

目录

一、建设项目概况	1

二、生态环境现状调查与评价	5

三、生态影响预测与评价	12

四、生态影响的防护、恢复、补偿	18

五、结论与建议	20

- 生态环境专项评价

- 一、建设项目概况

1、项目由来

本项目位于寻甸回族彝族自治县羊街镇纳朗村，根据《云南省水利厅公告第49号“云南省水利厅关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的公告”》中附件2可知，寻甸回族彝族自治县羊街镇纳朗村属于“金沙江—珠江分水岭省级水土流失重点预防区”，属于环境敏感区，故需补充编制环评报告表，且需对生态环境影响作专项评价。

2、编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施）

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）

（3）《建设项目环境保护管理条例》（2017.7.16修订）

（4）《关于环境保护若干问题的决定》国发〔1996〕31号文（1996.8.3发布）

（5）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发〔2005〕39号文（2005.12.3发布）

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）

（7）《中华人民共和国野生动物保护法》（1988年11月8日第七届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，2022年12月30日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十八次会议第二次修订，自2023年5月1日起施行）

（8）《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院令第687号，2017.10.7修改）

（9）《中华人民共和国森林法》（2019.12.28修订）

（10）《云南省水利厅公告第49号“云南省水利厅关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的公告”》

（11）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1实施）

（12）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）

（13）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）

3、评价原则

①坚持重点与全面相结合的原则。既要突出评价项目所涉及的重点区域、关键时段和主导生态因子，又要从整体上兼顾评价项目所涉及的生态系统和生态因子在不同时空等级尺度上结构与功能的完整性。

②坚持预防与恢复相结合的原则。预防优先，恢复补偿为辅。恢复、补偿等措施必须与项目所在地的生态功能区划的要求相适应。

③坚持定量与定性相结合的原则。生态影响评价应尽量采用定量方法进行描述和分析，当现有科学方法不能满足定量需要或因其他原因无法实现定量测定时，生态影响评价可通过定性或类比的方法进行描述和分析。

4、评价方法

根据工程特点以及生态保护目标的特性，采取定性和定量相结合的评价方法，对工程和主要生态保护目标进行评价，根据评价结果，提出相应的生态环境保护措施。

生态现状调查和评价是在实地调查研究和资料收集的基础上充分借助遥感(RS)、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)等技术手段，分析评价区植被类型和分布、土地利用现状、水土流失现状等因子，预测评价工程建设对生态环境和敏感保护目标的影响。水土流失影响分析中，水土流失预测采用类比法，评价选用“土壤侵蚀模数”指标，对工程建设造成的土壤侵蚀程度进行评价。评价工程对区域生态环境的影响，提出切实可行的环境保护预防和恢复措施。

5、评价重点

本项目环境影响评价重点内容为：土地利用类型或功能改变引起的重要物种的活动、分布及重要生境变化、生态系统结构和功能变化、生物多样性变化以及生物入侵风险。

6、评价工作等级和范围

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）的规定，生态影响评价工作等级划分情况见表1。

表1  生态影响评价工作等级划分表

| 评价等级判定 |  | 项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 6.1.2 | a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 |
|  | b）涉及自然公园时，评价等级为二级； | 项目不涉及自然公园 |
|  | c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 根据关于项目生态红线查询情况说明，项目不涉及生态红线。 |
|  | d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 项目不属于水文要素型。 |
|  | e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 根据地下水和土壤环境影响评价技术导则，本项目均为Ⅳ类项目，对地下水和土壤影响小，无需设置评级等级和评价范围，项目用地范围不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标。 |
|  | f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； | 项目占地面积为0.72478km2＜20km2 |
|  | g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级； | 本项目为a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，本项目评价等级为三级 |
|  | h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。 | 本项目只符合g）条，本项目评价等级为三级。 |
| 6.1.3 | 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。 | 本项目不涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域，无需上调评价等级。 |
| 6.1.4 | 建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。 | 本项目生态影响仅涉及陆生生态影响，不涉及水生生态影响。 |
| 6.1.5 | 在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。 | 项目不属于矿山开采 |
| 6.1.6 | 线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。 | 项目不属于线性工程 |
| 6.1.7 | 涉海工程评价等级判定参照GB/T 1948 | 项目不涉及涉海工程 |
| 6.1.8 | 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。 | 项目不属于改扩建项目，不位于已批准规划环评的产业园区 |

综上所述，本项目生态评价等级为三级。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）要求，生态影响评价应能够充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。本项目生态评价范围为项目用地范围并外扩至周边200m。

综上所述，生态环境评价范围确定为：评价范围为项目用地范围并外扩至周边200m范围。

项目评价因子见下表：

表2  评价因子一览表

| 序号 | 评价因素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境 | 土地利用、植被、动植物、水土流失和生态系统 |

7、生态环境影响识别

本项目施工期工程建设占地会改变土地利用类型，会对植被、动植物、生态系统造成影响，由于工地为裸地，暴雨季节雨水从裸地冲刷而过，产生水力侵蚀将造成水土流失。项目运营时，项目永久占地会改变土地利用类型，会对植被、动植物、生态系统造成影响。

- 二、生态环境现状调查与评价

本项目生态影响评价工作等级为三级评价，可充分借鉴项目区已有资料，结合实地调查结果进行说明。

1、生态环境现状调查

（1）调查方法及范围

①调查方法

主要通过基础资料收集、野外实地考察以及基于空间信息技术的生态制图等方式完成。收集整理评价区及邻近地区现有植被、植物资料，在综合分析现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域及考察路线。在实地踏查的基础上，确定典型的群落地段。在调查过程中，确定评价区内的植物种类及资源状况、珍稀濒危植物的种类及生存状况等。实地调查采取路线调查与重点调查相结合的方法，在重点区域（如项目区）以及植被状况良好的区域实行重点调查。

②调查范围

调查项目区范围的生态环境，调查项目区直接影响范围内的植被及动植物资源，调查项目评价区有无特有种、珍稀濒临危保护动植物或经济价值和科研价值较高的物种。本次评价范围为项目占地区域外延200m的范围。

③调查时间

2023年9月1日，项目组到评价现场进行了实地考察，考察了项目区及评价范围内的植被类型、野生动植物种类。

④调查人员

项目组生态影响主要调查人员为刘明福，环境工程，云南清蓝源环保科技有限公司，助理工程师；杨雪，生物科学，云南清蓝源环保科技有限公司，助理工程师。为具有生物学背景及环境影响评价背景专业技术人员。

2、评价区植被、植物现状

根据《云南植被》，项目评价区位于寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，项目植被区属于：Ⅱ亚热带常绿阔叶林区域→ⅡA西部(半湿润)常绿阔叶林亚区域→ⅡAii高原亚热带北部常绿阔叶林地带→ⅡAii－1滇中、东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区→ⅡAii－1a滇中高原盆谷滇青冈林、元江拷林、云南松林亚区。由于评价区处于城市边缘的村庄，项目周边农业生产历史悠久，项目周边平缓或开阔区域大多数已经开垦为耕地，人类活动频繁，对生态影响较大，评价区内现有植物数量较少，种类为地带性常见种，未发现列入重点保护的野生动植物。不涉及古树名木、稀有或濒危物种，不属于重点保护野生动物迁徙的通道，也不涉及风景名胜区。

按照《云南植被》的植被分类原则、单位和系统，以及野外调查、整理资料，项目评价范围内出现的自然植被主要为暖性针叶林和暖温性稀树灌木草丛，人工植被主要为人工林、水浇地栽培植被和旱地栽培植被。

（1）暖温性针叶林

该群落类型分布在项目评价区北侧山体，项目区内无云南松林分布。云南松林为滇中高原上最为常见，分布最广的群落类型。

评价区暖温性针叶林以云南松Pinus yunnanensis为优势种，郁闭度0.60~0.70，树高5.0~9.0m，平均胸径8.5~15cm。乔木下层中有散生的栎类和其他树种，如亮叶桦Betula luminifera、栓皮栎Quercus variabilis、麻栎Quercus acutissima、尼泊尔桤木Alnus nepalensis。灌木层高0.5~2.5m，层盖度20%~25%，分布树种主要有栽秧花Hypericum beanie、铁仔Myrsine Africana、火棘Pyracantha fortuneana等。

由于郁闭度较高，草本植物不丰富，草本层高0.1-0.5m，盖度在7%-10%，主要有铁线蕨Adiantum capillus-veneris、半夏Pinellia ternata、腺花香茶菜Isodon adenanthus、孟加拉野古草Arundinella bengalensis、旱茅Schizachyrium delavayi、四脉金茅Eulalia quadrinervis等。

（2）暖温性稀树灌木草丛

稀树灌木草丛是评价区分布十分广泛的次生植被类型。群落以草丛为主，其间散生灌木和乔木。灌木一般低矮，有时高度不及草丛。散生的乔木一般生长不良。群落结构不稳定，乔木、灌木和草丛三者的比例常随地而异；甚至于有灌木而无乔木；或有乔木而少见灌木；或乔灌木皆无而为一片草丛。草丛的自然生长高度与生境的水热状况有关。一般暖热而偏湿的生长环境以高草草丛为主；温而过湿或过干处则以低草为主。评价区的稀树灌木草丛主要是暖温性稀树灌木草丛。主要分布于路边、撂荒地和砍伐破坏严重区域等受人为影响严重的地段。

①灌丛

灌丛在评价区内数量较少，平均高度为1.5m，盖度为5%~10%。该常见的有火棘Pyracantha fortuneana、栽秧花Hypericum beanie、扁核木Prinsepia utilis、珍珠花Lyonia ovalifolia、马桑Coriaria nepalensis、白背枫Buddleja asiatica等。草本层高0.1~0.6米，盖度通常在20%左右，常见的种类有孟加拉野古草Arundinella bengalensis、旱茅Schizachyrium delavayi、白茅Imperata cylindrica、芒Miscanthus sinensis、飞机草Chromolaena odorata、牛膝菊Galinsoga parviflora、牛筋草Eleusine indica、狗牙根Cynodon dactylon等。

②草丛

群落以草丛为主要层，多数为低草草丛，主要以禾本科为优势种，平均高度为1.0m，盖度为60%。其他常见的草本种类有：鬼针草Bidens bipinnata、飞机草Chromolaena odorata、孟加拉野古草Arundinella bengalensis、狗牙根Cynodon dactylon、孔颖草Bothriochloa pertusa、刚莠竹Microstegium ciliatum、牛筋草Eleusine indica、矮蒿Artemisia lancea、问荆Equisetum arvense、荠Capsella bursa-pastoris、菥蓂Thlaspi arvense等，高度在10-50cm左右，盖度在50%以上。在人为干扰较为严重的地段，如进路边、耕地旁，飞机草Eupatorium odoratum L.成为优势种，其它草本植物还有马缨丹Lantana camara、白花苋Aerva sanguinolenta、香附子Cyperus rotundus、牛膝菊Galinsoga parviflora等。受人为干扰较为严重。

（3）人工植被

A人工林

评价区的人工林多数为桉林和柏木林。在道路两侧也种植杉木与女贞，但面积不大，零星分布。

①桉林群落

桉林群落主要分布在评价区中部和东北侧。群落高约14m，总盖度70-80%，可分为乔木层、灌木成和草本层。乔木层高14m，层盖度60%-70%，以桉Eucaliptus globulus为单一优势种，偶见柏木Cupressus funebris和云南松Pinus yunnanensis。

灌木层高约0.8-2.5m，层盖度2-4%。灌木种类很少，可见火棘Pyracantha fortuneana、珍珠花Lyonia ovalifolia、马桑Coriaria nepalensis等。

草本层高约0.2-1.5m，盖度10-30%。常见种类有白茅Imperata cylindrica、鼠曲草Pseudognaphalium affine、芒Miscanthus sinensis、夏枯草Prunella vulgaris、飞机草Chromolaena odorata、孟加拉野古草Arundinella bengalensis、狗牙根Cynodon dactylon、孔颖草Bothriochloa pertusa、刚莠竹Microstegium ciliatum、牛筋草Eleusine indica、矮蒿Artemisia lancea、石芒草Arundinella nepalensis等。

②柏木林群落

柏木林群落主要分布在评价区的东北侧和西北侧。群落高约11m，总盖度70-80%，可分为乔木层、灌木成和草本层。乔木层高11m，层盖度60%-70%，以柏木Cupressus funebris为单一优势种，偶见桉Eucaliptus globulus和云南松Pinus yunnanensis。

灌木层高约0.8-2.0m，层盖度2-4%。灌木种类很少，可见火棘Pyracantha fortuneana、珍珠花Lyonia ovalifolia、马桑Coriaria nepalensis等。

草本层高约0.2-1.5m，盖度10-30%。常见种类有白茅Imperata cylindrica、芒Miscanthus sinensis、飞机草Chromolaena odorata、孟加拉野古草Arundinella bengalensis、狗牙根Cynodon dactylon、孔颖草Bothriochloa pertusa、刚莠竹Microstegium ciliatum、牛筋草Eleusine indica、矮蒿Artemisia lancea等。

B农田植被

评价区农田包括水浇地和旱地两类。

①水浇地栽培植被，主要分布于评价区南侧和东侧，有较好灌溉条件，主种植各类蔬菜、经济作物；

②旱地栽培植被，主要分布于项目区内，种植烤烟、辣椒等多种作物。

在农地边主要分布着一些常见的杂草如牛筋草Eleusine indica、蒲公英Taraxacum mongolicum、鬼针草Bidens bipinnata、矮蒿Artemisia lancea、荠Capsella bursa-pastoris、菥蓂Thlaspi arvense等。

3、动物现状

①两栖类

经野外实地调查和参考相关资料，评价区分布和可能出现的两栖类有黑眶蟾蜍Bufo melanostictus、黑斑蛙Rana nigromaculata、无指盘臭蛙Rana grahami等种类。两栖类为伴水生活的动物，评价区内数量较少。

②爬行类

经野外实地调查和参考相关资料，并综合考虑爬行类会在不同季节随温度变化而在一定海拔范围内上下移动的特点，评价区分布和可能出现的爬行类有铜蜓蜥Sphenomorphus indicus等常见的蜥蜴类，评价区内数量较少。

③鸟类

评价区域处于村庄周边，人类干扰较多，鸟类主要以白鹭Egretta garzetta、池鹭Ardeola bacchus、麻雀Parus rutilans、白鹡鸰Motacilla alba、喜鹊Pica pica、麻雀Passer montanus、家燕Hirundo rustica等为主，以农耕地和村落栖息的家燕、白鹡鸰、麻雀和喜鹊最常见。

④哺乳类

经野外实地调查和参考相关资料，评价区分布的哺乳类有小家鼠Mus musculus、黄胸鼠Rattus flavipectus、褐家鼠Rattus norvegicus等种类，在评价区的农耕地和居民点活动的鼠科较为常见。

4、评价区重要物种

重要物种important species：在生态影响评价中需要重点关注、具有较高保护价值或保护要求的物种，包括国家及地方重点保护野生动植物名录所列的物种，《中国生物多样性红色名录》中列为极危（Critically Endangered）、濒危（Endangered）和易危（Vulnerable）的物种，国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种，特有种以及古树名木等。

（1）、重要植物

①国家重点保护野生植物

经对照《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局农业农村部，2021年），评价区未记录国家重点保护野生植物。

②云南省重点保护野生植物

根据《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》（云南省环境保护委员会，1989年），评价区未记录云南省重点保护野生植物。

③红色物种受威胁植物

经对照《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》（生态环境部中国科学院2023年第15号公告），评价区未记录到受威胁植物。

④评价区名木古树

按照全国绿化委员会、国家林业局文件（全绿字〔2001〕15号）对古树名木的界定，古树指树龄在100年以上的树木；名木指在历史上或社会上有重大影响的中外历代名人、领袖人物所植或者具有极其重要的历史、文化价值、纪念意义的树木。古树名木的分级及标准:古树分为国家Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级，国家Ⅰ级古树树龄500年以上，国家Ⅱ级古树300-499年，国家Ⅲ级古树100-299年。国家级名木不受年龄限制，不分级。

本评价区未发现有名木古树分布。

⑤评价区极小种群植物

经对照《全国极小种群野生植物拯救保护工程规划》（2011-2015年）、《云南省极小种群野生植物保护名录》（云南省林业和草原局，2021版），评价区未发现国家和云南省发布的极小种群野生植物。

⑥特有植物

特有植物指分布范围局限于特定地理区域的植物。在云南，通常将特有植物分为狭域特有植物、云南特有植物两类。

A狭域特有植物：指仅分布于该项目评价区，或该项目所在的寻甸县，其分布区域很狭窄的物种。从现场调查中，没有发现狭域特有植物。

B云南特有植物：云南特有植物指自然分布区域不超出云南省范围的物种。从现场调查中，没有发现云南特有植物。

⑦外来入侵植物

按照《云南省外来入侵物种名录（2019版）》（云南省生态环境厅等，2019年）发布的名录统计，评价区记录到白车轴草Trifolium repens、鬼针草Bidens pilosa、飞机草Chromolaena odorata、香丝草Erigeron bonariensis等入侵植物。

（2）、重要动物

①国家重点保护野生动物

根据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号），评价区未记录到国家级重点保护野生动物。

②云南省重点保护野生动物

根据《云南省省级重点保护野生动物名录》（1988年），评价区内未记录到云南省重点保护动物。

③红色物种受威胁动物

根据《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》（生态环境部中国科学院2023年第15号公告），评价区未记录到受威胁动物物种。

④评价区特有动物

评价区未记录到《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》（生态环境部中国科学院2023年第15号公告）中的特有物种。

5、评价区重要生境

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022），重要生境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。评价区没有重要生境。

6、评价区水土流失现状

根据《云南省水土流失调查成果公告（2015）》（云南省水利厅，2017年8月），寻甸县土地总面积为3593.28km2，水土流失面积1210.47km2，占全区总土地面积的33.69%。其中：轻度流失860.44km2，占流失面积的71.08%；中度流失198.85km2，占流失面积的16.43%，强烈流失81.47km2， 占流失面积的6.73%，极强烈流失55.13km2，占流失面积的4.55%，剧烈流失14.58km2，占流失面积的1.20%。

表3  寻甸回族彝族自治县水土流失现状面积统计表 单位：km2

| 项目 | 土地面积 | 微度流失 | 轻度流失 | 中度流失 | 强烈流失 | 极强烈流失 | 剧烈流失 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（km2） | 3593.28km2 | 2382.81 | 860.44 | 198.85 | 81.47 | 55.13 | 14.58 |
| 比例（%） |  | 66.31 | 71.08 | 16.43 | 6.73 | 4.55 | 1.20 |

项目区扰动地表面积为72.472028hm²、损毁植被面积0hm²、本项目背景土壤流失量为1786.572t，扰动后造成的土壤流失量为1339.929t，新增预测土壤流失量为0t。

7、评价区土地利用现状

项目所在区域现状土地利用主要以旱地、水浇地和乔木林地（人工林）为主，本项目总占地72.472028hm²，均为永久占地。

项目占地范围的乔木林地均为人工林（桉树林），项目不占用草地、林地等具有水土保持功能的土地。

（二）生态环境现状评价

通过生态环境现状调查可知：

①评价区内植被覆盖率较低，项目占地范围内不存在原生植被。

②评价区内动植物种类均为当地常见品种，评价区内不属于珍稀濒危保护动植物分布地。

④评价区内部高差较小，但旱地颇多，水土流失情况较为严重。

- 三、生态影响预测与评价

1、施工期生态影响分析

（1）、对植被的影响

项目总占地面积为72.472028hm²，占地类型主要以旱地、水浇地和乔木林地（人工林）为主，项目区主要为当地农作物的种植、耕地四周少量的一些灌木草丛、人工林（桉林），项目建设对植被的影响主要集中在土地平整的施工过程中，土地平整造成植被破坏、埋压等，但占地类型为主要为旱地、水浇地和乔木林地（人工林），地面主要为玉米、蔬菜、烤烟等当地经济农作物和人工林（桉林）。项目土地平整虽然使耕地四周少量灌木草丛植物的种群遗传结构有轻微变化，但种群的年龄结构、空间分布格局、种群更新等不会发生根本性变化，现有植物群落的物种组成及其比例也不会发生改变，生态系统的功能和其中的生态关系基本保持不变。项目建设对森林资源数量的减少很少，对森林生态系统没有直接影响。对于人工生态系统来说，人为的物质和能量输入能够平衡所造成的影响。所以，项目建设不会改变现有生态系统的完整性和功能的持续性。

总体来看，受本项目土地平整影响的植被类型主要为人工植被，项目占地不会对这些植被造成毁灭性的破坏，不会造成项目评价范围植被分布格局的显著改变，其不利影响仅限于局部，不会随时间推移而扩大，故本项目的建设对植被的总体影响很小。

（2）、植被资源影响分析

（1）对珍稀濒危保护植物的影响

根据现场踏查，项目评价范围无珍稀濒危野生保护植物，本项目建设对保护植物无影响。

（2）对名木古树的影响

根据现场踏查，项目评价范围无名木古树分布，本项目建设对名木古树无影响。

（3）对植物资源的影响

本项目对项目评价范围植物种类的影响主要是土地平整对植物及植被的影响，主要集中在土地平整区域；在土地平整过程中，占地区域的植被及植物将消失，通过现场踏勘及业主提供资料可知，项目占地以旱地、水浇地和乔木林地（人工林）为主，本项目区域植被受人为干扰影响较大，植物种类趋于贫乏，此类植被在该地区随处可见，而且在项目评价范围无狭域分布种，因此本项目的建设不会改变该地区现有植物组成，不会对植物资源造成大的影响。

总体来看，本项目建设虽然对项目评价范围内的植物会产生一定的不利影响，但影响范围和程度有限，不会使项目评价范围内的物种在空间分布格局和遗传结构上发生明显的改变，不会改变项目评价范围的植被类型组成及造成某一物种在该区域消失，影响较小。

（3）、对陆栖脊椎动物的影响评价

1）对一般陆栖脊椎动物的影响

本项目对野生动物的影响主要是土地平整区域内植被面积减少，使栖息于该生境的野生动物生境缩小。进入施工期，由于部分生境将遭破坏、机械作业产生噪声以及施工人员进驻等带来影响，动物产生趋避反应，大部分会迁徙到距项目区较远的安全地带，从而使该区域的野生动物数量和种类在施工期下降，但这一影响是暂时的，随着施工期结束，施工人员撤离，生态环境逐渐得到恢复，该区域的动物数量将逐渐回升。根据现场踏勘及走访调查可知，项目评价范围的陆栖脊椎野生动物以鸟类占优势，迁移能力较强，两栖类、爬行类及哺乳类的物种均具有一定的迁移能力，且该区域的陆栖脊椎野生动物的分布区较为广泛。所以，在项目施工期间，陆栖脊椎动物对于这一类型的干扰能够主动避让，项目施工不会对该区域的陆栖脊椎野生动物多样性产生较大的影响。

总之，本项目的建设将对项目评价范围野生动物资源产生一定的不利影响，但不会因为该项目建设而导致任何一种野生动物在项目评价范围的濒危或消失，且本项目占地区受人类影响严重，陆栖脊椎动物较少，不利影响较小。本项目施工期只要加强对施工人员的管理，严禁随意破坏周边生态环境，严禁捕杀区域内野生动物，则本项目的建设对周边野生动物的影响较小。

2）对珍稀濒危保护野生动物的影响

项目评价范围未发现国家级重点保护野生动物，未发现云南省省级重点保护野生动物；无《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》（生态环境部中国科学院2023年第15号公告）记载的受威胁物种。调查未发现该地区特有种类分布。

2、运营期生态环境影响分析

（1）生态环境影响

1）对植物的影响

项目区域的植被受人类活动影响，在用地范围内已不存在原生植被，植被较为单一，多以某一物种为单优势种，生物多样性总体较低，生态环境自我调节能力低。调查范围内未发现古树名木，也未发现狭域特有植物以及国家级和省级保护植物。

项目永久占地会造成项目区范围内一定植物的消失，但影响面积有限，这些个体在极小范围内的消失不会影响到这些物种在云南的种群数量，更不会影响到它们的种群生存。因此，项目建设对本区植物物种多样性的影响非常小。

2）对动物的影响

项目所在范围以旱地、水浇地和乔木林地（人工林）为主，由于人类活动频繁，评价区内野生动物较少，多为两栖类、鸟类等小型动物。在运营期时，该用地范围区域内人为活动频繁，对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活受到威胁而迁徙，对动物的类型及数量会产生一定负面影响。项目区域未分布有国家、省级重点保护野生动物分布，未发现有狭域特有种分布，亦不涉及野生动物的迁徙通道。野生动物具有趋避能力，可以通过迁徙移动到达周边的适应生境进行生存，因此本项目不会造成野生动物数量的明显减少，更不会造成野生动物物种的消失。

为了在运营过程中使陆生脊椎动物受到的影响减小到最低程度，同时确保生态环境和陆生脊椎动物得到有效保护，使资源得以恢复与持续利用，本次环评提出建设单位应在运营过程中采取下列措施：建设单位对野生动物保护法规进行了宣传和教育，作出规定禁止破坏动物栖息地生境；禁止土方及垃圾倒入灌草丛；禁止猎捕野生动物等。

综上所述，对当地动物资源的影响较小。

3）对区域生态系统影响

在种植过程中，大量的地表受到扰动，使占地范围内的耕地遭到破坏，这是项目运营所不可避免的。从现场植被情况反映，项目区植被多为常见种，在项目周边区域均有分布，项目运营不会导致某种物种在该区域消失，而且项目影响区不是列入国家和省重点保护动物生存、迁徙的主要通道。因此项目建设对该地区生态系统和珍稀动植物资源的保护不会产生大的负面影响。

4）水土流失影响

本项目为粮食作物种植，项目运营时，设置截排水沟等工程措施，不会造成新增水土流失危害。

5）施用农药对土壤的污染

项目运营期间需要使用农药对土壤进行杀虫、除病。施用农药时，大部分农药将降落于地表。附着在作物体表的农药，也会因风吹雨淋而降落至地表。另外，喷洒的施药方式，会使农药直接进入土中。农药对土壤的污染程度与作物种类、栽培情况有关。如不能严格选择农药品种和严格控制农药施用量，忽视对农药使用的严格管理，则会发生残留农药污染土壤，并通过食物链进入人、畜体内，并对之产生毒害现象，有时还会在生产过程中因使用农药不慎而导致中毒事件的发生。本项目在运营过程中用药量不大，且选用低毒、易分解的农药，使得农药对土壤的污染降至最低。

6）施用化肥对土壤的影响

项目运营过程中采用科学技术种植，施肥以有机肥、发酵农家肥和复合肥为主。长期过量和连续使用化肥，将向土壤中引入非主要营养成分，这些成分将会破坏土壤溶液的胶体平衡，造成土壤物理性状恶化，从而降低土壤的生产性能。不合理、不科学的施肥会改变土壤的理化性质，改变土壤的团粒结构，使土壤板结，使土壤保水、保肥能力下降，最终降低土壤的生产性能。本项目主要为玉米、蔬菜栽种，种植过程中，使用的有机肥和发酵农家肥多于复合肥，对土壤影响较小。

7）对景观的影响

从景观角度出发，在项目运营过程中，产生的水土流失范围覆盖项目周边地表原有植物，破坏了项目区以外的原有植物形态，破坏了周边的原地表景观。整体而言，项目周边人为活动较为剧烈，项目运营期破坏了项目区以外的原有植物形态和原地表景观，但项目周围主要为水浇地和乔木林地（人工林），景观价值相对一般，项目运营不会明显降低该区域的景观价值，对区域景观影响不大。

8）对土地利用的影响

本项目占地面积72.472028hm²，为永久占地，占地以旱地、水浇地和乔木林地（人工林）为主，于旱地与水浇地来说未改变原有土地类型；于乔木林地（人工林）来说改变了土地利用类型。本项目实施后通过工程措施及植物防护使水土流失得到有效控制，本项目不占用永久基本农田，不涉及公益林和生态红线，总体上不存在环境制约性因素。

9）生物入侵的风险

经调查，评价区域历史上未发生大规模的病虫害，项目建设造成病虫害暴发的可能性不大。调查表明，影响评价区发现有入侵植物白车轴草、飞机草、鬼针草和香丝草等，这种情况在云南省其他区域也普遍存在。外来入侵物种有适应能力强、传播能力强、繁殖速度快等特点，但本项目种植的作物都为区域常见种，无外来入侵种，不会导致地表裸露，因此导致外来物种或有害生物入侵的影响程度较小。

3、水土流失的影响

本项目主要存在的生态环境影响为水土流失，因此采用土壤侵蚀预测方法。

表4  水土流失量预测计算表

| 项目组成 | 预测时段 | 土壤侵蚀背景值（t/km2·a） | 扰动后模数（t/km2·a） | 侵蚀面积（hm2） | 侵蚀时间（a） | 背景流失量（t） | 预测流失量（t） | 新增流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种植区 | 运营期 | 2000 | 1500 | 72.472028 | 1 | 1786.572 | 1339.929 | 0.00 |
| 合计 |  | / | / | / | / | 1786.572 | 1339.929 | 0.00 |

本项目扰动地表面积为72.472028hm²、损毁植被面积0hm²、本项目背景土壤流失量为1786.572t，扰动后造成的土壤流失量为1339.929t，新增预测土壤流失量为0t。

项目产生水土流失的重点部位为种植区，重点时段为施工期。项目建设造成水土流失若不进行治理不仅影响到工程的正常运行，同时对周边环境也会造成影响。

（1）水土流失危害分析

本项目施工过程中，占地范围内的地表将受到不同程度的扰动、破坏，局部地貌将发生较大的改变，如不采取水土保持措施，水土流失不仅影响项目自身的施工及安全，也将对项目所在区域的生态环境和社会环境带来不利影响。

（2）对区域生态环境的影响

在项目施工过程中，占地范围内的地表将受到不同程度的扰动、破坏，局部地貌将发生较大的改变，使地表抗侵蚀能力急剧下降；运输道路为土质路面，加之施工期间频繁的物资运输，加大了水土流失量，若不注重水土保持，将在整个区域内形成严重的水土流失，方案建议压实土质道路并沿道路铺设碎石，减少因种植及频繁运输带来的影响。

（3）对周边水域的影响

项目附近水体为东北侧480m的胜利渠，胜利渠最终汇入羊街河，羊街河属牛栏江一级支流，因此项目区属于牛栏江流域。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目区流域属于金沙江二级及以下支流果马河（羊街河），源头-上游水库入口河段流域，水环境功能为饮用二级，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

项目最近地表水体为项目玉米、蔬菜种植区东北侧约480m处的胜利渠，胜利渠最终汇入羊街河，羊街河属牛栏江一级支流，属于牛栏江流域。牛栏江干流长423公里，落差1660米，流域面积13320平方公里。流向大体上从南向北，流经云南省的昆明市嵩明县、马龙县、寻甸县，曲靖市的麒麟区、沾益区、宣威市、会泽县，昭通市巧家县、鲁甸县、昭阳区等10个县市境和贵州的威宁县境，在云南省昭通市昭阳区田坝乡麻耗材注入金沙江。

项目在建设及生产过程中若不注重水土保持，将会对水体造成较为严重的影响，本环评建议要做项目排水工作，以减少因雨水冲刷土壤造成的水土流失。

（3）土壤流失量增加

由于项目施工期及运营时发生的种植、运输工作，破坏了原来的地表形态，一定程度上使占地区域内土壤侵蚀强度增加，从而也增加了土壤的流失量，方案建议科学合理的施工且将土质道路压实并沿道路铺设碎石，减少因频繁运输带来的地表扰动。

（4）对景观影响

从景观角度出发，在项目施工过程中，产生的水土流失范围覆盖项目周边地表原有植物，破坏了项目区以外的原有植物形态，破坏了周边的原地表景观。

4、生态环境影响结论

在项目运营过程中，落实好相应的水土保持措施、严格选择农药品种和严格控制农药施用量和科学的合理的施肥可大大减少项目运营产生的水土流失量和对土壤的影响，使其对生态环境的影响达到可接受的程度。

- 四、生态影响的防护、恢复、补偿

1、生态影响的防护、恢复与补偿原则

①应按照避让、减缓、补偿和重建的次序提出生态影响防护与恢复的措施；所采取措施的效果应有利修复和增强区域生态功能。

②凡涉及不可替代、极具价值、极敏感、被破坏后很难恢复的敏感生态保护目标（如特殊生态敏感区、珍稀濒危物种）时，必须提出可靠的避让措施或生境替代方案。

③涉及采取措施后可恢复或修复的生态目标时，也应尽可能提出避让措施；否则，应制定恢复、修复和补偿措施。各项生态保护措施应按项目实施阶段分别提出，并提出实施时限和估算经费。

2、生态保护措施

（1）施工期生态环境保护措施

项目施工过程中主要生态影响措施如下：

（1）严格控制项目建设用地

禁止扩大本项目占地范围，要严格划定施工活动范围；施工人员、施工车辆和各种设备应按规定的路线行驶，不得随意破坏道路和碾压项目占地外的植被。

（2）优化施工方案

要进一步优化施工方案，采用先进施工工艺和机械设备，同时做好机械保养，降低噪声等环境影响，从而避免施工机械噪声过大，影响评价区内动物正常的觅食、繁殖、活动。

施工期尽量避开动物的繁殖季节，特别是两栖爬行类和雉类的繁殖期，最大限度地降低项目施工对评价区生物多样性的影响。

（3）严格施工过程管理

施工过程中要对开挖的土石方堆放进行临时拦挡，采用彩布条临时覆盖，设置临时拦挡设施，避免形成新的水土流失，项目需及时编制水土保持方案并按照水土保持的要求完善施工方案。

施工结束后，工程占地必须尽快进行土地整治后覆土绿化恢复，避免形成新的水土流失。

（3）强化施工环境管理

项目建设过程中的固体废弃物主要是废弃土石方和生活垃圾等，须按照本环评中提出的固废处置措施进行处置，严禁随意堆放。

（4）植物的保护措施

①施工过程中禁止随意侵占用地范围以外的土地，并与土地使用权所有方做好协调工作，避免因项目占地引发纠纷。

（6）动物保护措施

①施工单位加强施工管理，规范施工行为，尽量减轻对项目区动物的直接惊扰；

②施工单位对项目范围及周边动物实施保护管理，严禁违法捕捞、捕杀动物，在施工过程中遇见迁移困难的两栖动物（特别是两栖动物）应主动救助等；

③施工过程中应加强管理，合理安排施工时段，减小对动物的影响。

（2）运营期生态环境保护措施

①对项目区植被及植物的保护对策措施

a、项目运营期加强工作人员教育管理，禁止工作人员随意砍树，破坏植被，进入植被覆盖区域的工作人员禁止吸烟、携带火种，加强管理人员防火意识。

b、种植区周边设置截排水沟，就近将雨水引流至周围沟渠，降低雨水冲刷带来的影响，减少水土流失量；

c、项目区运输道路的土质路面需压实并沿道路铺设碎石，降低运输过程中对地面的扰动，减少水土流失量；

②对项目区野生动物的保护对策措施

a、项目区的工作人员向公众做宣传工作，宣传国家和云南省有关野生动物保护的法规规定和野生动物保护方面的相关知识。

③防治病虫，施用农药及化肥保护措施

a、项目运营期间需要使用农药对土壤进行杀虫、除病。施用农药时，大部分农药将降落于地表。本项目在运营过程中用药量不大，且选用低毒、易分解的农药，使得农药对土壤的污染降至最低。

b、项目运营过程中采用科学技术种植，施肥以有机肥、发酵农家肥和复合肥为主，使用的有机肥和发酵农家肥多于复合肥。

- 五、结论与建议

1、结论

项目位于寻甸回族彝族自治县羊街镇纳郎村，为平整土地，外购原辅料进行粮食作物种植。总投资2000万元，其中环保投资25.58万元，占总投资1.279%。

本项目为农产品基地项目，属于农业。项目周边为水浇地和乔木林地，主要存在的生态环境影响为水土流失，因此设置相应的生态保护措施：

施工期生态保护措施：

（1）严格控制项目建设用地

禁止扩大本项目占地范围，要严格划定施工活动范围；施工人员、施工车辆和各种设备应按规定的路线行驶，不得随意破坏道路和碾压项目占地外的植被。

（2）优化施工方案

要进一步优化施工方案，采用先进施工工艺和机械设备，同时做好机械保养，降低噪声等环境影响，从而避免施工机械噪声过大，影响评价区内动物正常的觅食、繁殖、活动。

施工期尽量避开动物的繁殖季节，特别是两栖爬行类和雉类的繁殖期，最大限度地降低项目施工对评价区生物多样性的影响。

（3）严格施工过程管理

施工过程中要对开挖的土石方堆放进行临时拦挡，采用彩布条临时覆盖，设置临时拦挡设施，避免形成新的水土流失，项目需及时编制水土保持方案并按照水土保持的要求完善施工方案。

施工结束后，工程占地必须尽快进行土地整治后覆土绿化恢复，避免形成新的水土流失。

（3）强化施工环境管理

建设过程中的固体废弃物主要是废弃土石方和生活垃圾等，须按照本环评中提出的固废处置措施进行处置，严禁随意堆放。

（4）植物的保护措施

①施工过程中禁止随意侵占用地范围以外的土地，并与土地使用权所有方做好协调工作，避免因项目占地引发纠纷。

（6）动物保护措施

①施工单位加强施工管理，规范施工行为，尽量减轻对项目区动物的直接惊扰；

②施工单位对项目范围及周边动物实施保护管理，严禁违法捕捞、捕杀动物，在施工过程中遇见迁移困难的两栖动物（特别是两栖动物）应主动救助等；

③施工过程中应加强管理，合理安排施工时段，减小对动物的影响。

施工期水土保持措施：

（1）施工过程中要对开挖的土石方堆放进行临时拦挡、截排水沟、地表径流沉淀池等防护措施加以防护；

（2）在施工过程中堆放砂石及水泥的地面，采用彩布条临时覆盖，设置临时拦挡设施，避免形成新的水土流失；

（3）项目施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。

（4）弃土临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，对裸露表层进行清理、整地、植物恢复等，避免雨季时的水土流失。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成水土流失；

（5）尽量避免雨季施工。降雨是造成水土流失的主要动力来源，降雨量的大小是影响水土流失的重要因素。雨季施工将会产生较大的水土流失。因此，施工单位应尽量避免雨季施工，随时和气象部门联系，并了解大暴雨的时间和特点，以便雨前将填铺的松土压实，争取土料随挖、随运、随铺、随压，减少松散土的存在；如必须在雨季施工时，要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。

（6）加强施工管理，强化对工人关于水土保持的教育工作。

项目建设符合产业政策，用地及选址合理，通过上述手段，可使项目在施工及运营过程中造成的水土流失降到最低水平，方法切实可行，企业应设置专门的人员，对施工及运营期间的环境进行管理，确保环保设施的正常运行，落实好生态环境保护方案。

运营期生态环境保护措施：

（1）对项目区植被及植物的保护对策措施

①项目运营期加强工作人员教育管理，禁止工作人员随意砍树，破坏植被，进入植被覆盖区域的工作人员禁止吸烟、携带火种，加强管理人员防火意识。

②种植区周边设置截排水沟，就近将雨水引流至周围沟渠，降低雨水冲刷带来的影响，减少水土流失量；

③项目区运输道路的土质路面，需压实并沿道路铺设碎石，降低运输过程中对地面的扰动，减少水土流失量；

（2）对项目区野生动物的保护对策措施

①项目区的工作人员向公众做宣传工作，宣传国家和云南省有关野生动物保护的法规规定和野生动物保护方面的相关知识。

（3）防治病虫，施用农药及化肥保护措施

①项目运营期间需要使用农药对土壤进行杀虫、除病。施用农药时，大部分农药将降落于地表。本项目在运营过程中用药量不大，且选用低毒、易分解的农药，使得农药对土壤的污染降至最低。

②项目运营过程中采用科学技术种植，施肥以有机肥、发酵农家肥和复合肥为主，使用的有机肥和发酵农家肥多于复合肥。

2、建议

为减少项目对生态环境的影响，本评价建议:

（1）设计中应落实本评价提出的生态环境保护措施，加强施工期及运营期的环境管理，要求合理安排施工、种植、运输时间，避免在雨天、大风天进行施工、土地翻整、运输，减少项目对生态环境的影响；

（2）项目运营过程中尽量减少对项目区土壤的破坏，种植完成后，应尽快进行场地清理及土地恢复，做好水土保持工作。项目生态环境影响评价自查表见表5。

表5   生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑ |
|  | 影响方式 | 工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他☑ |
|  | 评价因子 | 物种□（ ） 生境☑（无特殊重要生境） 生物群落☑（云南松林群落） 生态系统☑（ ） 生物多样性☑（ ） 生态敏感区□（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级☑ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0.72478）km2； 水域面积：（ ）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查☑；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季☑；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失☑；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵☑；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种☑；生态敏感区□；其他☑ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性☑；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种☑；生态敏感区□；生物入侵风险☑；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓□；生态修复☑；生态补偿☑；科研□；其他☑ |
|  | 生态监测 计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无☑ |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他☑ |
| 评价 结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |