建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院整体搬迁

建设单位（盖章）：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院

编制日期：          2024年12月

中华人民共和国生态环境部

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	37

四、主要环境影响和保护措施	48

五、环境保护措施监督检查清单	91

六、结论	94

附表	95

附件：

附件1  委托书

附件2  事业单位法人证书

附件3  医疗机构许可证

附件4  放射诊疗许可证

附件5  辐射安全许可证

附件6  固定资产移交手续

附件7  医疗废物委托处置合同

附件8  环境质量现状检测报告

附件9  废水排入市政污水管网情况说明

附件10 昆明市生态环境分区管控单元情况的复函

附件11 生态保护红线及城镇开发边界情况说明

附件12 是否涉及永久基本农田的说明

附件13 全本信息公开截图

附件14 环评技术咨询合同

附件15 内部审核表

附件16 进度管理表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目所在区域水系图

附图3  项目平面布置示意图

附图4  外环境关系示意图

附图5  现状监测点位图

附图6  项目所在牛栏江（寻甸段）水环境保护分区的位置示意图

附图7  项目所在牛栏江（云南段）水环境保护分区的位置示意图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院整体搬迁 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市寻甸县（区）仁德街道玉屏南街13号 |  |  |
| 地理坐标 | （103度15分12.697秒，25度33分25.828秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [Q8422]街道卫生院 | 建设项目 行业类别 | 四十九 卫生 医院841；基层医疗卫生服务”842 其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 63 | 环保投资（万元） | 63 |
| 环保投资占比（%） | 100% | 施工工期 | 1 |
| 是否开工建设 | £否 R是： 已搬迁完成 | 用地面积（m2） | 8300m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项评价判定表 专项评价类比; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 项目废气排放中仅涉及颗粒物，不涉及有毒有害污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目不储存有毒有害和易燃易爆危险物质。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目不涉及向河道取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 项目不涉及向海洋排放污染物。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 由上表可知，项目不设置专章评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院位于寻甸县仁德街道玉屏南街13号，本项目利用原县中医医院已建建筑物及相关固定设施，将原有设施设备及人员整体搬迁至此，不新增占地。依据寻甸回族彝族自治县自然资源局《关于仁德中心卫生院用地范围是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明》，本项目用地范围未与寻甸县生态保护红线重叠，位于城镇开发边界内，符合生态红线保护要求。 （2）环境质量底线 1）大气环境 本项目位于寻甸县仁德街道玉屏南街13号，为城市建成区，属于环境空气二类区，根据昆明市生态环境局发布的《2023年度昆明市生态环境状况公报》，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。 2）地表水 项目位于寻甸县仁德街道玉屏南街13号，周边最近地表水体主要为项目东南侧412m处的前进河。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》P88前进河寻甸开发利用区，规划水平年水质保护目标按水功能二级区执行，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准。 根据《寻甸县2024年第二季度环境质量公报》，前进河哦嘎电站断面水质类别为Ⅳ类水，未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。本卫生院废水经污水处理设施处理达标后，通过市政污水管网进入寻甸县污水处理厂，对周围地面水环境影响较小。 3）土壤、地下水环境 本项目位于寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院位于寻甸县仁德街道玉屏南街13号，本项目利用原县中医医院已建建筑物及给排水、供电等基础设施，将原有设施设备及人员整体搬迁至此，不新增占地。 本项目场地已进行硬化，危废暂存间、化粪池、污水处理站、事故池等均进行重点防渗；项目废水各设施处理规模、处理方式合理可行，废水可得到妥善的处置，固体废物经收集后处置率达100%。项目运营期土壤环境安全可得到有效保障。 4）小结 综上，项目所在地环境质量良好，本项目运营时会产生一定的污染物，但在采取了相应的污染防治措施后，各类污染物均达标排放，不会对周围环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，不会降低周围环境质量，能够保持区域环境功能区质量，符合区域环境质量控制的要求。故本项目的实施不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 本项目运营过程不使用燃煤、重油等高污染燃料，仅消耗一定量的电、水等，且用量较少，不会对资源利用上线造成较大影响，且项目不新增占地，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类鼓励类 三十七、卫生健康 5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家相关产业政策。 综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 2、与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》相符性分析 依据昆明市生态环境工程评估中心《关于查询仁德卫生院项目涉及昆明市生态环境分区管控单元情况的复函》，本项目范围涉及寻甸回族彝族自治县城区生活污染重点管控单元，项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析如下所示： 表1-2 项目与寻甸回族彝族自治县城区生活污染重点管控单元环境准入清单符合性分析 类别; 文件要求; 项目情况; 符合性. 生态环境准入清单; 寻甸县城区生活污染重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化学方法生产化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。 2.控制城镇人口发展规模。; 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院属于乡镇卫生院，不属于钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化学方法生产化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目；其次项目建设与寻甸县城镇人口发展不冲突。; 符合. 污染物排放管控; 1.城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，污水处理后达标排放。 2.完善生活污水收集处理系统，改造截污干管，杜绝生活污水直接进入城区河道及湖库。 3.城镇生活污水处理率达到80%以上。 4.按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的环卫基础设施。; 项目建设区域市政污水管网已配套建设完成，项目废水经自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理。 项目污水不直接进入城区河道及湖库。; 符合. 环境风险防控; 禁止向水域及岸线管理范围倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。; 项目产生的生活垃圾委托环卫部门清运处置，检验废液、医疗废物委托有资质的单位清运处置，污泥定期清掏委托有资质的单位清运处置，处置率100%。; 符合. 根据上表分析，本项目建设符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》要求。 3、产业政策符合性分析 本项目属于街道卫生院整体搬迁项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类鼓励类 三十七、卫生健康 5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家相关产业政策。 - 4、项目与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析 根据2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过的《云南省牛栏江保护条例》，条例中第一章第五条内容规定：牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区。 - （一）水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790米水面及沿岸外延2000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 - （二）重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000米的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 - （三）重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。 - 各区域禁止的行为分别为： - 第三十二条 重点水源涵养区内禁止下列行为： - （一）盗伐、滥伐林木和破坏草地； - （二）使用高毒、高残留农药； - （三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣； - （四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物； - （五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物； - （六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。 - 第三十三条 重点污染控制区内除重点水源涵养区禁止的行为外，还禁止下列行为： - （一）新建、扩建工业园区； - （二）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目； - （三）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。 - 第三十四条 水源保护核心区内除重点污染控制区、重点水源涵养区禁止的行为外，还禁止下列行为： - （一）新建、改建、扩建排污口； - （二）围河造地、围垦河道； - （三）围堰、围网、网箱养殖； - （四）规模化畜禽养殖； - （五）损毁水利、水文、科研、气象、测量、环境监测等设施设备； - （六）挖砂、采石、取土、采矿。 - 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院位于昆明市寻甸县仁德街道玉屏南街13号，项目位于前进河沿岸外延3000m的区域，对照条例分区规定，本项目所在位置属于重点污染控制区。重点污染控制区需满足重点水源涵养区及重点污染控制区禁止的行为项目与《云南省牛栏江保护条例》禁止行为对比情况如下表所示。 表1-3 项目与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析 保护区划分; 禁止行为; 本项目情况; 符合性. 重点水源涵养区; （一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；; 本项目不涉及。; 符合. （二）使用高毒、高残留农药；; 本项目不涉及。; 符合. （三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；; 1、项目废水经隔油池、化粪池预处理后排入项目自建污水处理站进行处理，废水处理达标后排入寻甸县市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理。 2、项目所有固体废弃物均得到合理有效的处置，处置率为100%。; 符合. （四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；; 符合. （五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；; 项目设置5m2的危废暂存间，危险废物贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施等遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。; 符合. （六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。; 项目化粪池、污水处理站、应急事故池等各池体均按相关要求进行防渗、防腐处理。; 符合. 重点污染控制区; （一）新建、扩建工业园区；; 本项目不涉及。; 符合. （二）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目；; 项目废水经隔油池、化粪池预处理后排入项目自建污水处理站进行处理，废水处理达标后排入寻甸县市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理。废水不直接排放。; 符合. （三）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。; 本项目不涉及。; 符合. - 综上所述，项目建设和运营过程中不存在牛栏江重点污染控制区禁止的行为，故项目与《云南省牛栏江保护条例》相符。 - 5、与《医疗废物管理条例》（2011年修订）符合性分析 项目与《医疗废物管理条例》（国务院令第588号）相符性分析见下表： 表1-4 与《医疗废物管理条例》（2011年修订）符合性分析 - 序号; - 《医疗废物管理条例》 - （2011年修订）; - 本项目情况; - 相符性. - 1; - 第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。; - 项目建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。; - 符合. - 2; - 第九条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。; - 项目定期对医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。; - 符合. - 3; - 第十条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。; - 项目为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。; - 符合. - 4; - 第十一条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。; - 建设单位严格执行危险废物转移联单管理制度。; - 符合. - 5; - 第十二条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。; - 建设单位设专人对医疗废物进行管理，建立医疗废物管理台账，台账内容按要求填报，台账至少保存3年。; - 符合. - 6; - 第十三条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。; - 项目各科室设置医疗废物收集桶对医疗废物进行收集，收集后暂存于项目自建的危废暂存间，委托玉溪易和环境技术有限公司定期清运处置。; - 符合. - 7; - 第十四条 禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。; - 建设单位各科室和病房分别设置垃圾桶和医疗废物收集桶分类收集处置，医疗废物委托委托玉溪易和环境技术有限公司定期进行清运处置。; - 符合. - 8; - 第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。; - 单位各科室设置医疗废物收集桶对医疗废物进行收集，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器设有明显的警示标识和警示说明。; - 符合. - 9; - 第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。; - 项目已建设有一间面积为5m2的危废暂存间对项目产生的医疗废物进行暂存，危废暂存间远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施定期消进行毒和清洁。医疗废物暂时贮存的时间不超过2天。; - 符合. - 10; - 第十八条 医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。; - 单位各科室和病房设置医疗废物收集桶对医疗废物进行收集，收集后按照单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物运送至项目已建的危废暂存间。; - 符合. - 11; - 第十九条 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。; - 项目产生的医疗废物收集暂存于危废暂存间，定期委托玉溪易和环境技术有限公司进行清运处置。; - 符合. - 12; - 第二十条 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒;达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。; - 项目不设传染科，产生的一般医疗废水排入项目自建的化粪池和污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理。; - 符合. - 由上表可知，项目符合《医疗废物管理条例》（2011年修订）的相关要求。 - 6、与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析 项目与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）相符性分析见下表： 表1-5 与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析 - 序号; - 《医院污水处理设计规范》相关要求; - 本项目情况; - 相符性. - 1; - 医院污水处理工程排水宜采用重力流排放，必要时可设排水泵站; - 原有污水收集管线及新建污水处理站采用重力流排放。; - 符合. - 2; - 医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置; - 新建污水处理站采取防腐蚀、防渗漏等技术措施，池体及构筑物均加盖密闭。; - 符合. - 3; - 医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施; - 新建污水处理设施采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施，保证厂界噪声达标。; - 符合. - 4; - 应保持医院污水处理工程场界内环境整洁，无污泥杂物遗洒、污水横流等脏乱现象，采取灭蝇、灭蚊、灭鼠措施，做到清洁整齐，文明卫生; - 保持医院污水处理工程场界内环境整洁，池体及构筑物加盖密闭，污泥定期清掏消毒委托具有相应资质单位及时清运处置。; - 符合. - 5; - 医院污水处理工程的选址及总平面布置应根据医院总体规划、污水排放口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定; - 污水处理设施位于院区东南侧，化粪池旁，处于医院侧风向；仁德卫生院紧邻玉屏南街，交通便利，便于设备安装、维护、污泥运输等。; - 符合. - 6; - 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向; - 为便于废水收集处理，化粪池及污水处理设施位于西医综合楼及门诊综合楼旁，院区东南侧，处于卫生院总平面布局的侧风向。; - 基本符合. - 7; - 医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运; - 仁德卫生院紧邻玉屏南街，交通便利，便于设备安装、维护、污泥运输等。所在区域为城市建成区，由市政供水供电。; - 符合. - 8; - 医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰; - 化粪池为地埋式，污水处理池体封闭，定期消毒，减少臭气的排放；污水处理设备减振、隔声处理。; - 符合. - 由上表可知，项目符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的相关要求。 - 7、与《昆明市医疗废物管理规定》（2006年）的相符性分析 - 项目与《昆明市医疗废物管理规定》（2006年）相符性分析见下表： 表1-6 与《昆明市医疗废物管理规定》（2006年）的相符性分析 序号; 《昆明市医疗废物管理规定》; 项目建设情况; 符合性. 1; 医疗废物的管理按照分类收集、专用工具运送、指定地点贮存和集中化、无害化处置的要求。; 项目医疗废物设置了医疗废物收集桶进行分类收集，收集后暂存于项目危废暂存间内，委托玉溪易和环境技术有限公司清运处置。; 符合. 2; 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当确定医疗废物管理第一责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗废物的管理工作，并建立登记制度; 项目运营过程中，设置专职人员管理医疗废物，并建立医疗废物管理制度，严格按照相关要求记录清运台账并存档。; 符合. 3; 医疗卫生机构产生的医疗废物应当委托取得危险废物经营许可证的单位集中处置。禁止无危险废物经营许可证的单位或者个人收集、运送、贮存、处置医疗废物。; 项目内的医疗废物收集后暂存于项目医废间内，委托有资质的单位清运处置，禁止建设单位自行处置医疗废物。; 符合. 4; 医疗卫生机构在每次转移医疗废物时，应当与医疗废物集中处置单位办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并各自保存五年。; 建设单位应按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》建立医疗废物转移联单，并保存5年，不得遗失。; 符合. - 由上表可知，项目符合《昆明市医疗废物管理规定》（2006年）的相关要求。 8、与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）符合性分析 项目与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的符合性分析如下： 表1-7 项目与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的符合性分析 序号; 相关要求; 项目建设情况; 符合性. 1; 医疗卫生机构应当依据国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗卫生机构内医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。; 建设单位已制定医疗废物管理制度，设置专职人员负责管理项目内的医疗废物。应委托编制医院突发环境事件应急预案。; 符合. 2; 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。; 在运营过程中，建设单位将严格按照本条款要求，对盛装医疗废物的包装袋、容器等进行贴标签和警示标识。; 符合. 3; 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： ①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；②有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；④防止渗漏和雨水冲刷；⑤易于清洁和消毒；⑥设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。; 项目已于门诊综合楼负一层设置危废暂存间，在运营过程中，将设置专职人员负责管理项目内的医疗废物。; 符合. - 根据上表，项目与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相符。 - 9、与《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19号）的相符性分析 - 项目与《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19号）相符性分析见表1-10。 表1-8 与《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19号）的相符性分析 序号; 《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19号）相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 完善医疗机构污水处理设施; 按照“谁污染，谁治理”的原则，传染病医疗机构、20张床位及以上的医疗机构，应按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466）相关规定，并参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029，以下简称《规范》）要求，科学确定污水处理设施的规模、工艺，确保出水达标排放。20张床位以下的医疗机构污水经消毒处理后方可排放。; 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院为乡镇卫生院，根据项目医疗结构执业许可证（详见附件3），项目病床数为90张，建设单位拟建设1套污水处理规模为70m3/d的污水处理站，处理工艺采用“厌氧+好氧+MBR膜+次氯酸钠消毒（A/O+MBR）”。污水处理站规模、工艺满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029）的要求。能确保出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A等级标准限值后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理。; 符合. 尚未规范配置污水处理设施以及现有处理设施能力不足的，要结合医院发展规划，合理确定新建或改扩建规模。2022年12月底前，传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构应完成满足污水处理需求的设施建设；2025年12月底前，其他按规定应配套建设污水处理设施的医疗机构要完成建设任务。建成投运前要因地制宜建设污水应急收集设施（或化粪池）、临时性污水处理设施等，杜绝医疗污水未经处理直接排放。; 本项目已于2023年1月从仁德钟灵路24号搬迁到此并投入运行，现项目污水处理设备规模不符合要求，本次环评建议扩建1套污水处理规模为70m3/d的污水处理站，处理工艺采用“厌氧+好氧+MBR膜+次氯酸钠消毒（A/O+MBR）”。杜绝医疗污水未经处理直接排放，污水处理站旁建设1个容积为20m3的事故应急池。; 符合. 进水污染物浓度明显低于《规范》参考值并影响污水处理设施正常运行的，医疗机构要及时开展管网排查，对存在的错搭乱接、漏损等问题进行整改。; 项目运营期按要求进行进出水检测，出现明显低于《规范》参考值并影响污水处理设施正常运行的，及时开展管网排查。; 符合. 2; 加强日常运维管理; 医疗机构应依法取得排污许可证，或填报排污登记表，并落实载明的各项生态环境管理要求。要将污水处理设施运行维护纳入医疗机构日常管理工作，依法建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒药剂类型和使用量等信息。; 建设单位积极进行排污许可证的申报，落实载明的各项生态环境管理要求。建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒药剂类型和使用量等信息。; 符合. 医疗机构要按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测。属于重点排污单位的，依法安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网；鼓励有条件的非重点排污单位安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网。医疗机构可以委托第三方开展设施运行维护和监测。; 项目运行后，建设单位严格按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，委托第三方开展设施运行维护和监测。; 符合. 位于室内的污水处理工程必须设有强制通风设备，并为工作人员配备工作服、手套、面罩、护目镜、防毒面具以及急救用品。鼓励有条件的医疗机构提高污水处理设施自动化运行水平，减少工作人员直接或间接接触污水的风险。; 项目建设一体化污水处理站位于室外，提高污水处理设施自动化运行水平，减少工作人员直接或间接接触污水的风险。; 符合. 3; 认真落实各方责任; 医疗机构要切实履行污染治理主体责任，做好污水收集、处理、消毒等工作，确保达标排放。; 建设单位切实履行污染治理主体责任，做好污水收集、处理、消毒等工作，确保达标排放。; 符合. - 由上表可知，项目符合《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19号）的相关要求。 10、与《云南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 项目与《云南省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析如下表： - 表1-9 与《云南省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 - 《云南省“十四五”生态环境保护规划》的相关要求; - 本项目情况; - 相符性. - 1、绿色低碳发展水平进一步提升。工业、建筑、交通、公共机构等重点领域节能降碳取得明显成效，重点行业单位能耗、物耗及污染物排放达到国内先进水平，资源利用效率大幅提高，碳排放强度进一步降低，低碳试点示范取得显著进展，绿色低碳的生产生活方式加快形成。; - 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院属于乡镇卫生院，不属于碳排放重点行业。; - 符合. - 2、生态环境质量持续改善。完成国家下达的主要污染物排放总量控制指标。水生态环境质量得到全面提升，九大高原湖泊水质稳中向好，饮用水源得到有效保护，优良水体断面比例明显上升，水生态保护修复取得成效，基本消除劣Ⅴ类水体和设市城市黑臭水体。环境空气质量稳居全国前列，城市环境空气质量稳定达标。土壤和地下水环境质量总体保持稳定，安全利用水平巩固提升。农村生态环境明显改善。; - 项目医疗废水和生活废水经自建的化粪池和污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理，不直接排入水体。; - 符合. - 3、生态环境风险有效防范。涉危、涉重和医疗废物环境风险防控能力明显增强，核与辐射监管能力持续加强，核安全和公众健康得到有效保障。; - 建设单位各科室和病房分别设置垃圾桶和医疗废物收集桶分类收集暂存医疗废物暂存间，委托委托玉溪易和环境技术有限公司定期进行清运处置。; - 符合. - 4、构建国土空间开发保护新格局。以国土空间规划为基础，严格落实生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界，减少对自然生态空间的占用。; - 本次项目全部使用原中医医院的建筑物及相关固定设施，其医疗设备由原仁德街道办事处中心卫生院由原址迁至此处，不新增占地。院区位于城市建成区，不涉及永久基本农田及其他生态保护红线。; - 符合. - 5.推动落后低效和过剩产能淘汰。认真落实产业政策，严格环境影响评价，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，加快淘汰落后产能，推动产业结构优化升级。; - 本项目为乡镇卫生院，不属于高耗能高排放、落后产能行业。; - 符合. - 6.提高资源能源利用效率。提升行业资源能源利用效率，严格执行产品能效、水效、能耗限额、碳排放、污染物排放等标准。建立健全节能、循环经济、清洁生产监督体系。; - 1、项目废水经隔油池、化粪池预处理后排入项目自建污水处理站进行处理，废水处理达标后排入寻甸县市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理。 - 2、项目所有固体废弃物均得到合理有效的处置，处置率为100%。; - 符合. - 7.强化“三水”统筹管理。强化用水强度约束，加强用水效率控制红线管理，健全省、市、县三级行政区域用水总量、用水强度控制指标体系。; - 符合. - 8.统筹推进“保好水”“治差水”。稳步提升优良水体比例，以长江、珠江干流、西南诸河干流及主要支流为“保好水”重点，加强沿江空间管控，优化产业布局，完善沿江近岸村镇截污治污体系，开展入河排污口排查整治，加强水环境风险防范，确保优良水体比例提升至92.1%。; - 项目医疗废水和生活废水经自建的化粪池和污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理，不直接排入水体。; - 符合. - 9.持续推进长江流域水生态环境保护修复。落实“共抓大保护、不搞大开发”的要求，长江干流及主要支流岸线1公里范围内不准新（扩）建化工园区，严禁接收转移的污染产业、企业。持续推进“三磷”综合整治，加强涉重金属矿产资源开发污染防治。; - 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院属于乡镇卫生院，位于寻甸县城市建成区。不属于化工园区。; - 符合. - 10.加强入河排污口排查整治。按照“有口皆查、应查尽查”要求，制定工作方案，深入开展六大水系干流、重要支流入河排污口排查，建立入河排污口排查整治名录。实施入河排污口分类整治，依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批。; - 项目医疗废水和生活废水经自建的化粪池和污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理，不直接排入水体，不设排污口。; - 符合. - 11.推进城镇水污染治理。大力实施污水管网补短板工程，实施管网混错接改造、破损修复。加快提升新区、新城、污水直排、污水处理厂长期超负荷运行等区域的生活污水处理能力。; - 本项目不属于城镇水污染治理，运营期废水经自建的化粪池和污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理，废水不直排。; - 符合. - 15.加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。完善致臭物质识别、恶臭污染评估和溯源技术方法。鼓励开展恶臭投诉重点企业和各类开发区监测。加强化工企业、城镇污水处理厂、城市垃圾填埋场及其他领域有毒有害大气污染物风险管控。完善有毒有害大气污染物名录，探索建立有毒有害大气污染物管理体系和工作机制。; - 本项目属于乡镇卫生院，不属于化工企业、城镇污水处理厂、城市垃圾填埋场。项目化粪池设置为地埋式、一体化污水处理站为封闭式。; - 符合. 由上表可知，项目符合《云南省“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 - 11、与《昆明市“十四五”规划纲要》符合性分析 - 表1-10 项目与《昆明市“十四五”规划纲要》相符性分析 - 《昆明市“十四五”规划纲要》的相关要求; - 本项目情况; - 相符性. - 1、严守生态红线，深入开展生态修复，加强生物多样性建设，保护好长江上游生态系统，构建山水相融的生态体系。; - 本项目位于寻甸县城市建成区，全部使用原中医医院的建筑物及相关固定设施，不新增占地。对生物多样性及及生态系统影响不大。; - 符合. - 2、切实推进以滇池、阳宗海为重点的流域水环境治理，全过程统筹水环境治理、水生态保护和水资源利用，强化流域空间管控和生态减负，不断改善水质。; - 本项目医疗废水和生活废水经自建的化粪池和污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理，不直接排入水体，不设排污口，对流域水环境及水资源利用影响不大。; - 符合. - 3、突出问题导向和目标导向，系统治污、科学治污、精准治污，不断解决突出生态环境问题，持续改善提升全市生态环境质量。; - 本项目为乡镇卫生院，位于寻甸县城市建成区，运营期污染物达标排放，固废处置率100%，对全市生态环境质量影响不大。; - 符合. - 4、坚持生态优先、绿色发展，推进清洁生产，推动产业结构、能源结构等绿色转型，倡导绿色生活，健全绿色低碳发展支撑体系，全面推动经济社会绿色低碳发展。; - 本项目为乡镇卫生院，位于寻甸县城市建成区，运营期污染物达标排放，固废处置率100%，不属于碳排放重点行业。; - 符合. - 5、对标世界著名花园城市，优化美化城市空间形态，统筹建设城郊绿道、环城绿带、生态廊道，积极创建公园城市，不断丰富世界春城花都品牌内涵。; - 本项目位于寻甸县城市建成区，全部使用原中医医院的建筑物及相关固定设施，不新增占地。对优化美化城市空间影响不大。; - 符合. 由上表可知，项目符合《昆明市“十四五”规划纲要》的相关要求。 12、选址合理性分析 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院位于寻甸县仁德街道玉屏南街13号，全部使用原中医医院的建、构筑物。项目区域交通、环卫等城市公用基础建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件，并为项目运营打下良好基础。项目属于寻甸县城区，不占用生态红线和基本农田，项目选址无重大的环境制约因素。区域内无国家规定的保护动植物种类，项目所在地不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。用地不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本》中的禁止用地和限制用地项目，且项目属于社会服务设施建设，项目选址是合理的。 本项目在经环评提出的措施后，运营过程中针对废水、废气、噪声、固体废物等各类污染源均采取了先进可靠的污染防治措施，可以实现污染物达标排放，且本项目建设规模不大，产生的污染物较少，对大气环境、地表水环境、声环境及生态环境影响不大，不会改变原有环境功能和类别，本项目污染物对周边村庄不会产生大的影响。因此，本项目建设选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1原项目基本情况 （1）场址处原单位基本情况 寻甸回族彝族自治县中医医院成立于1989年3月，是一所重点中医专科特色突出，集医疗、预防、康复、教学、科研为一体的二级甲等中医医院，原址位于寻甸县仁德街道玉屏南街13号，于2020年11月搬迁至新院区寻甸县欣荣街延长线（江山阅北侧、先锋化工小区东侧）。新院占地面积52.78亩，建筑面积52377m2，医院编制床位450张，开放床位405张，现有职工380人。 （2）本项目建设单位基本情况 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院原址位于寻甸县仁德街道钟灵路24号。地理中心坐标为东经103°15′18.57″，北纬25°32′37.57″。原项目于2009年12月23日取得寻甸回族彝族自治县环境保护局批复（寻环[2009]106号）；后中心卫生院将原综合楼拆除新建门诊住院楼，于2016年11月委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制完成了《寻甸县仁德镇卫生院门诊住院综合楼项目环境影响报告表》，于2016年11月25日取得了寻甸回族彝族自治县环境保护局的批复（寻环[2016]139号），于2020年委托云南旭志环境科技有限公司编制了《寻甸县仁德镇卫生院门诊住院综合楼项目竣工环境保护验收监测报告表》并完成了自主验收。 原项目包括综合楼1栋、办公楼1栋，设预防保健科、全科医疗科、内科、妇科（无产科）、妇女保健科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科，观察床20张，住院部60个床位，每天就诊人数约80人，共有医护人员28人，年运营365天，每天24h。项目废水产生量为6.621t/d，2417t/a，经自建污水处理站（处理能力20m3/d，采用AO+MBR处理工艺）处理达标后通过市政污水管网进入寻甸县污水处理厂。医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司定期清运处置；生活垃圾由环卫部门清运处置。 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院原址已建建筑物属于行政事业单位国有资产（土地使用证（寻国用1999字第000421号）），暂不拆除，上交县卫生局及县人民政府统筹安排。 2.2本项目基本情况 根据《中共寻甸回族彝族自治县卫生健康局党组2023年第五次党组会议纪要》、《中共寻甸回族彝族自治县卫生健康工作委员会2023年第五次党工委会会议纪要》、《寻甸回族彝族自治县第十七届人民政府第18次常务会议纪要》相关精神，县中医医院于2020年11月搬迁至新院区，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）规定，为加强全县行政事业单位国有资产管理，规范国有资产处置行为，避免国有资金闲置，使资产发挥最大效益，县中医医院把老院区所有资产无偿划拨给仁德街道卫生院。寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院于2023年1月从仁德钟灵路24号整体搬迁到原县中医医院旧址（仁德街道玉屏南街13号），并投入运行至今。 本次项目全部使用原中医医院的建、构筑物，其医疗设备由原仁德街道办事处中心卫生院原址迁至此处，未新增固定资产投资。原县中医医院的所有设施已全部搬走，包括污水处理等环保设施，本次搬迁项目依托的为原有建筑物。 1、建设内容 项目名称：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院整体搬迁项目 建设单位：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院 建设地点：寻甸县仁德街道玉屏南街13号 建设性质：搬迁 占地面积：8300m2 建设内容及规模： 本项目利用原县中医医院已建建筑物及相关固定设施，将原有设施设备及人员整体搬迁至此。卫生院医护人员57人，开放床位数90张，牙椅3张。下辖10个（社区）村委会卫生室，乡村医生46人。设有院办、医保科、后勤管理科、公共卫生科、妇幼保健科、疾控科、卫生监督执法科、全科诊疗科、妇产科、儿科、中医科、检验科、护理部、放射科、药剂科、收费室、住院部、预防接种门诊等18科室。配置有心电图机、全自动生化仪、血球分析仪、尿液分析仪、离心机、彩色B超、便携式B超、DR、心电监护仪、牵引床、中频理疗仪，红外线理疗灯等医疗设备，有救护车一辆。本卫生院属于社区卫生服务中心，设置疾控科对所辖（社区）村委会卫生室进行管理，本院内不设传染病科。 医院医学影像科、B超室内安置的放射性、辐射性的医疗设备，在工作过程中会产生射线辐射。医院已取得放射诊疗许可证（寻卫放证字[2023]第3号）（详见附件9）和辐射安全许可证（云环辐证[A0213]）（详见附件10）。本报告表不包括辐射和放射性设施方面的环境影响评价内容，若以后有新增放射性、辐射性设备，则放射性、辐射性设备及其影响等内容按照相关规定，另行开展环境影响评价。 建设内容及规模见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 门诊综合楼; 院址中部，门诊住院综合楼一栋。 负一层为：仓库、危废暂存间 一层为：中医馆，设中医治疗室、中医诊断室、中药敷贴室、煎药室、中药房、熏蒸室、康复治疗室、中药库房、卫生间 二层为：牙科、中医康复治疗室、更衣室及储存室、技工是、牙片室、无菌室 三层为：档案室、资料室 四层为：院长办公室、各科办公室、文印室、财务室; 已建. 西医综合楼; 院址东面，西医综合楼一栋。 负一层为：消防泵机房、备用发电机房、配电室、消防控制室、供氧站、大会议室、停车区 一层为：全科诊室、血液检验室、收费室、B超心电图室、X光室、健康证办理室、药房、药品仓库、抢救室、妇科检查室、儿科 二层为：门诊输液室、发热门诊输液室、护士站 三层为：内外科、老年病科 四层为：手术室; 已建. 育苗接种区; 院址西北侧，一层楼，负责幼儿育苗接种（楼上为县中医医院家属住宿楼，不属于本项目）; 已建. 辅助工程; 食堂; 院址东北侧，一层楼食堂，为员工及病人供餐; 已建. 洗衣房; 食堂旁设一间洗衣房; 已建. 停车场; 停车区一片，位于院址南面; 已建. 公用工程; 供水; 由市政供水管网供给; 已建. 排水; 雨污分流制系统; 已建. 供电; 由电网市政供电; 已建. 供热; 住院病房供热采用电加热; 已建. 环保工程; 废气; 食堂油烟; 食堂产生的油烟经净化效率85%的油烟净化器处理后由高于楼顶1.5m的排气筒排放; 新建. 污水处理站恶臭; 污水站池体设置井盖，投加除臭剂、绿化、自然稀释扩散。化粪池为地埋式，设置井盖。; 新建. 废水; 化粪池; 采用原寻甸县中医医院已建100m3化粪池; 已建. 隔油池; 新建1m3隔油池; 新建. 化验室废水; 检验科设置一个1m3的检验废水收集桶，经专用收集桶收集并加氢氧化钠溶液中和至pH7-8后排入化粪池，再进入污水处理站进行处理; 新建. 污水处理站; 扩建1座处理规模为70m3/d污水处理站，拟采用“厌氧+好氧+MBR膜+次氯酸钠消毒（A/O+MBR）”工艺。出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的A级标准要求，排入市政污水管网，最后进入寻甸县污水处理厂。扩建污水处理站建设投入运行后原一体化污水处理设施方可拆除。; 新建. 事故应急池; 新建1个20m3的应急事故池，用来应急收集污水处理站系统故障或其他突发事件时项目内产生的污水。; 新建. 噪声; 设备减振; 水泵设置在室内，并安装减振垫；进出车辆限速、设置禁鸣标志；加强管理，禁止大声喧哗。; 已建. 固体废物; 生活垃圾; 于院区各楼层设置生活垃圾收集桶若干；院区内东侧已设置生活垃圾分类收集区；由寻甸县环卫部门清运处置; 已建. 化验室废液; 通过专用防渗漏、防锐器穿透的密闭收集桶收集后暂存危险废物暂存间内及时委托具有相应资质单位清运处置。; 新建. 医疗废物; 各科室、医疗用房以及楼道均设有医废收集桶，已于门诊综合楼负一楼建设危废暂存间，建筑面积约为5m2，并张贴警示标识牌、设置 挡鼠板。 医疗废物暂存不超过2天，并委托玉溪易和环境技术有限公司清运处置。; 已建. 危废暂存间; 位于门诊综合楼负一层已建5m2危废暂存间一间，用于危险废物的暂存; 已建. 废弃紫外灯管; 收集后定期委托有资质单位清运处置; /. 污水处理站污泥; 消毒后委托资质单位清运处置; /. 2、项目主要设备 项目主要设备见下表： 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; X射线成像系统; ASR-6250; 1台; 检查设备. 2; 彩色多普勒超声诊断系统; ——; 1台. 3; 超声诊断仪器; ——; 1台. 4; B超机; ——; 1台. 5; 动态血压监测仪; ——; 1台. 6; 肺功能监测仪; ——; 1台. 7; 手臂式全自动电子血压计; ——; 3个. 8; 数字化心电仪; ——; 1台. 9; 糖化血红蛋白分析仪; ——; 1套. 10; 幽门螺旋杆菌测试仪; ——; 1套. 11; 心电图机; ——; 1台. 12; 超声多普勒胎心听诊器; ——; 1台. 13; DR数字化成像设备; ——; 1套. 14; 便携式超声诊断仪器; Z5; 1台. 15; 耳声发射测试仪; ——; 1台. 16; 数字式多道心电图机; ——; 1台. 17; 体检称; ——; 1台. 18; 听诊器; ——; 1个. 19; 半自动尿液分析仪; 优特330; 2台; 化验设备. 20; 全自动生化分析仪; AU5800; 3台. 21; 显微镜; ——; 1台. 22; 血脂分析系统; ——; 1套. 23; ABS护理床; ——; 90张; 病房. 24; 治疗车; ——; 3. 25; 牙椅; ——; 3张; 牙科. 26; 牙科X射线机; ——; 1台. 27; 颈腰椎治疗多功能牵引床; ——; 1张; 治疗设备. 28; 电脑中频治疗仪; ——; 1台. 29; 电疗仪器; ——; 1套. 30; 多功能数码治疗仪; ——; 1台. 31; 2位人输液椅; ——; 10把. 32; 握力计; ——; 1台. 33; 煎药机; ——; 1套; 其他设施. 34; 医用冷藏箱; ——; 3个. 35; 生物安全柜; ——; 1个. 36; 生物安全运输箱; ——; 2个. 37; 医用低温箱; ——; 1个. 38; 柴油发电机; ——; 1台. 39; 救护车; ——; 1辆. 40; 洗衣机; ——; 1台. 3、项目主要原辅料用量 本项目运行过程主要消耗的材料有中药、注射器、输液器、纱布、酒精、血液采集管等。 表2-3 项目原辅材料一览表 序号; 名称; 年耗量; 来源/备注. 1; 注射器; 2500支/a; ——. 2; 输液管; 6000套/a; ——. 3; 75%酒精（乙醇）; 50L/a; 用于消毒. 4; 消毒粉; 1t/a; 主要为含氯消毒粉，含氯量12%，主要用于走廊、厕所等消毒. 5; 戊二醛; 100L/a; 主要用于医疗器械灭菌. 6; 爱尔碘消毒液; 10L/a; 用于打针、注射前皮肤消毒. 7; 血液采集管; 7500根/a; ——. 8; 纱布; 8000m2/a; ——. 9; 医用棉花; 150kg/a; ——. 10; 注射用青霉素钠; 2000支; 成品注射液. 11; 复方甘草酸铵注射液; 700支. 12; 维生素C注射液; 4000支. 13; 维生素B1片; 1000瓶; 成品药. 14; 阿莫西林胶囊; 2000盒. 15; 板蓝清热颗粒; 100包. 16; 健胃消食片; 200盒. 17; 感冒清热颗粒; 200袋. 18; 蛇胆川贝液; 300瓶. 19; 中药; 3t/a. 20; 次氯酸钠; 0.1t/a. 21; 氧气; 1t/a; 20瓶/年，50kg/瓶. 22; 柴油; 备用; 25L油桶一个. 主要原辅料性能及理化性质： 次氯酸钠：化学式NaClO，浅黄色液体，可溶于水，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域。 氧气：化学式O2，氧气是无色无味气体，是氧元素最常见的单质形态。熔点-218.4℃，沸点-183℃。不易溶于水，1L水中溶解约30mL氧气。在空气中氧气约占21%。液氧为天蓝色。固氧为蓝色晶体。氧气具有助燃性，氧化性。 柴油：淡黄色液体，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物，为柴油机燃料，主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成，也可由页岩油加工和煤液化制取，分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，若遇高热，容器内压力大，有开裂和爆炸的危险。 乙醇：化学式：C₂H₅OH，易挥发的无色透明液体，低毒性，乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。 4、平面布置 项目利用原县中医医院已有建筑物，西北侧为原县中医医院职工住宅区，一层为本项目疫苗接种区，临路设置方便幼儿疫苗接种；院区西面紧邻玉屏南街，交通便利；院区中部为门诊综合楼；院区东面为西医综合楼；东北侧为食堂；南面为停车场；东南侧设医疗废水处理站。各个建筑平面布局紧凑，交通便捷，功能分区明确，科学的组织人流和物流，避免或减少交叉感染；合理确定建筑物的朝向、间距，充分利用自然采光和通风，为患者提供良好的就医环境，为员工提供良好的工作环境，总平面布置合理可行。项目平面布置见附图3。 5、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目工作人员57人，工作期间均在项目内食宿。 工作制度：项目年工作365天，实行三班制，每班工作8小时。 7、施工进度 项目已于2023年1月搬迁至此，依托原县中医医院建筑物，未新增建、构筑物。 8、环保投资 项目概算总投资63万元，其中环保投资63万元，占总投资100%。项目环保投资情况见下表。 表2-4 项目环保投资一览表 时序; 治理对象; 环保设施; 投资金额（万元）. 运营期; 废气; 食堂油烟净化器一套，一根高于楼顶1.5m的排气筒; 1. 污水处理站投加除臭剂; 0.1. 废水; 1m3检验科废水收集桶; 0.1. 1m3食堂废水隔油池一个; 0.3. 处理规模为70m3/d污水处理站1座，拟采用“厌氧+好氧+MBR膜+次氯酸钠消毒（A/O+MBR）”工艺; 50. 20m3的废水事故应急池1个; 5. 噪声; 设备减振; 0.2. 环境管理; 环境监测; 2.5. 环境保护竣工验收; 2.6. 突发环境事件应急预案; 1.2. 合计; 63. 9、项目水平衡分析 放射科采用数码洗印设备，不产生显影液等洗印废水。手术主要是简单的清创缝合，检验科主要是进行常规的血常规、尿常规，不使用含铬试剂和氰化钾、氰化钠等含氰试剂，其检验化验中产生的废水中不含有氰化合物和铬。本项目牙科补牙主要采用树脂补牙材料或外购的牙套，不含汞合金，因此项目无含汞废水产生；项目运营期间产生废水主要为：医疗废水（门诊废水、住院废水、手术废水、检验废水、口腔科废水）、陪护人员生活废水、医护人员生活废水、食堂废水、洗衣废水、地面清洁废水。 （1）医疗废水 医疗废水主要包括门诊、住院、牙科、陪护人员和手术产生的废水及检验废水。 - ①门诊废水 - 根据院方提供资料，医院日最大可接纳就诊量330人，根据《云南省地方标准——用水定额》（DB53/T168—2019），医疗区门诊用水量按20L/人·d计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），则用水量为7.6m3/d（2774m3/a），排污系数为0.8，则门诊医疗废水为6.08m3/d（2219.2m3/a）。 - ②住院废水 - 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院设置住院床位90张，每个住院病房内均配套独立卫生间和洗漱设施，按负荷量为100%计。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2019），医院住院部病床（病房内带淋浴功能），床位用水按300L/床位·d（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）计，则住院病床用水量为35.1m3/d（12811.5m3/a），排污系数为0.8，则病房住院废水为28.08m3/d（10249.2m3/a）。 ③手术废水 项目设置手术室，在手术过程中会产生少量的手术废水，根据医院提供资料，每年约进行手术最大量为44台，每台手术用水量约为0.5m3，则用水量为22m3/a（0.06m3/d），排污系数为0.8，则手术废水为17.6m3/a（0.048m3/d），排入项目化粪池和污水处理站进行处理。 ④检验清洗废水 项目检验科位于西医综合楼一层，主要进行常规检测（如血检、尿常规等）， 检验科属于特殊科室，检验科主要采用酶作为实验介质，不在医院内自制酶介质，检验所使用检验试剂均为酸碱试剂，不使用含氰含铬试剂，不会产生含氰、含铬等重金属废水。有机溶剂废液以及报废的化学试剂分类收集后委托具有相应资质单位清运处置。 废水主要产生于设备清洗阶段，使用硝酸、硫酸等酸性物质对检验设备进行清洗，产生的废水主要为酸性废水；根据建设单位提供的资料，检验科化验人数 最大每天100次，检验科用水按10L/人次·d计，则化验室用水量约为1m³/d（365m³/a）；产污系数取0.9，则废水产生量为0.9m³/d（328.5m³/a）。检验科经常使用酸性试剂，检验废水主要为酸性废水，本次环评要求检验废水经专用收集桶收集并加氢氧化钠溶液中和至pH7-8后排入化粪池，再进入污水处理站进行处理。 - ⑤口腔科废水 迁建项目建成运营后，口腔科主要针对牙齿进行校正等工作，口腔科现主要使用的是专业单位制作好的牙模和牙套（不在现场制作牙模和牙套），直接使用成品进行补牙和镶牙，并且目前使用较多的都是以材质为树脂的材料进行补牙修牙等，在过程中会产生少了的清洗废水以及含粘固剂的废水和消毒剂的废水属于一般医疗废水，故口腔科运行过程中不会有重金属废水产生。根据建设单位提供的资料，口腔科每天就诊人次约为3人次，用水量按照10L/人次·d计，则用水量约0.03m³/d、10.95m³/a；产污系数取0.9，则废水产生量0.027m³/d、9.86m³/a。废水经过化粪池预处理后进入配套污水处理站进行处理。 - ⑥煎药废水 - 项目不制作中药饮片，只是煎药。医院每日煎药约5副，单副煎药用水量为3L/（副•d），全年365天，年煎药为1825副，则煎药用水量为0.015t/d，5.475t/a。该用水一部分蒸发，少部分残留在药渣内，剩余部分存留于药液，不产生废水。 - （2）陪护人员生活废水 - 医院设置住院床位90张，每个住院病床陪护人员按1人计，则陪护人员共90人，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），城镇居民生活用水定额-城镇，用水定额为100L/人·d，则用水量为9m3/d（3285m3/a），排污系数为0.8，则陪护人员废水为7.2m3/d（2628m3/a）。 （3）医护人员生活废水 医院医务人员共计57人，三班制，有19人在医院内住宿，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2019），城镇居民生活用水定额-城镇，用水定额为100L/人·d，本项目职工办公用水（按20L/人·d计）已包含在门诊废水、住院废水中，食堂用水（按20L/人·d计）已在食堂废水中核算，医务人员住宿用水量以60L/人·d计，则医务人员住宿用水量为1.14m3/d、416.1m3/a，产污系数取0.8，则食堂废水产生量为0.912m3/d、332.88m3/a，该部分废水经化粪池预处理后，再进污水处理站处理。 - （4）食堂废水 - 项目食堂为医护人员及病患（含家属）提供三餐，不对外使用。医院医护人员共计57人，门诊不用餐，住院及陪护人员180人，共237人。结合项目实际情况，项目食堂用水定额按20L/人·d计，则项目食堂用水量为4.74m3/d、1730.1m3/a，产污系数取0.8，则食堂废水产生量为3.8m3/d、1384.1m3/a，该部分废水经隔油池预处理后与其余废水一起进入化粪池，再进污水处理站处理。 - （5）洗衣废水 - 项目自建1间洗衣机房对病房的床单、被套进行清洗，洗涤过程中会产生洗衣废水。根据院方提供的资料及类比同类项目，每个床位将产生1.5kg的床单被套及医务人员的白大褂，项目设有90个床位，因此每次产生135kg的衣物及床单，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）洗衣房用水量标准为40-80L/kg。结合项目实际，本次环评洗衣用水量取60L/kg，项目平均每天清洗一次，则项目洗衣用水量约为8.1m3/d、2956.5m3/a，产污系数取0.8，则洗涤废水量6.48m3/d、2365.2m3/a，洗衣废水通过管网排入项目化粪池、污水处理站进行处理。 - （6）地面清洁废水 - 运营期需对院区进行地面清洁，清洁方式采用拖把进行清洗，院区建筑面积6919.7m2，需清洁面积约为6000m2。清洗用水取0.5L/（m2·次），医院每天拖洗一次。则地面清洗用水量为3m³/d、1095m3/a，排污系数取0.8，因此，运营期场地清洗废水为2.4m3/d、876m3/a，废水通过管网排入项目化粪池、污水处理站进行处理。 （7）绿化用水 项目绿地面积约为340m²，根据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2019）中绿化用水定额为3L/m³•d。非雨天以200天计。雨天不用浇水，非雨天两天一次，则非雨天绿化用水量为1.02m³/次、102m³/a。 表2-5 项目用水及废水产生情况统计表 用水项目; 日用水量 （m3/d）; 年用水量 （m3/a）; 日产废水量（m3/d）; 年产废水量（m3/a）; 预处理方式; 处理去向. 门诊; 7.6; 2774; 6.08; 2219.2; 化粪池; 预处理后经项目自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T31962－2015）表1中A级标准限值后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂. 住院; 35.1; 12811.5; 28.08; 10249.2; 化粪池. 手术; 0.06; 22; 0.048; 17.6; 化粪池. 检验清洗废水; 1; 365; 0.9; 328.5; 中和处理+化粪池. 检验废液; 0.1; 36.5; --; --; 资质单位清运处置. 口腔科; 0.03; 10.95; 0.027; 9.86; 化粪池. 煎药废水; 0.015; 5.475; --; --; --. 陪护人员生活; 9; 3285; 7.2; 2628; 化粪池. 医护人员生活; 1.14; 416.1; 0.912; 332.88; 化粪池. 食堂; 4.74; 1730.1; 3.8; 1384.1; 隔油池+化粪池. 洗衣; 8.1; 2956.5; 6.48; 2365.2; 化粪池. 地面清洁; 3; 1095; 2.4; 876; 化粪池. 绿化; 1.02m3/次; 102; --; --; --; --. 合计; 70.905; 25610.125; 55.927; 20410.54; --; --. 图2-1 项目（晴天）水量日平衡图（m3/d） 图2-2 项目（雨天）水量日平衡图（m3/d） 图2-3 项目水量年平衡图（m3/a） （2）项目废水排放情况 项目实行雨污分流体制，雨水通过雨水管网收集后排至市政雨水管网。项目医院检验科废水经专用收集桶收集中和预处理、食堂废水设隔油池预处理后同一般医疗废水（门诊废水、住院废水、口腔科废水、手术废水）、陪护人员生活废水、医护人员生活废水、洗衣废水、地面清洁废水排入项目化粪池预处理后进入项目自建的污水处理站（处理规模70m3/d，处理工艺为厌氧+好氧+MBR膜+次氯酸钠消毒（A/O+MBR）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A等级标准限值后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理。项目废水不直接排放。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期 本项目位于寻甸县仁德街道玉屏南街13号，原县中医医院旧址。项目全部使用原中医医院的建筑物及相关固定设施，其运行设备由原仁德街道办事处中心卫生院原址迁至此处，未新增固定资产投资。施工工艺流程图及产污环节见下图。 图2-4 施工期工艺流程及产污节点图 ①设备安装：设备安装调试过程中会产生噪声。 ②施工人员：施工人员主要为搬运工人及卫生院员工，不在项目区食宿，施工过程产生生活垃圾及洗手废水。 （二）运营期 本项目为街道卫生院，就医流程为：到院就诊，医生接诊，根据诊断后进行化验查看、药物治疗或住院治疗。 图2-5 患者就医流程图 患者到医院就医流程为：在医院挂号处挂号，就诊人员经医生诊断后，根据诊断结果和医生建议可选择以下治疗方法：直接缴费取药或进行简单治疗后离开，缴费住院治疗，或缴费后进行进一步化验检查，由医生根据化验结果向患者提出治疗意见。工艺流程及产污节点详见下图： 图2-6 运营期就医流程及产污节点图 本项目运营期产污环节主要有病人就诊检验过程、病人住院治疗过程、职工生活过程、污水处理设备、垃圾箱及危废暂存间等。病人进入医院挂号后，进入候诊区等待就诊；根据诊断结果，部分病人依据医生建议拿药回家治疗，部分病人住院治疗，康复后出院。故运营期产生的污染物质主要有住院、门诊产生医疗废水、检验废水、医疗废物；医院运行过程中产生的生活废水、生活垃圾、餐厨垃圾、污水处理站污泥及水泵产生的噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 原寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院原址位于寻甸县仁德街道钟灵路24号。设预防保健科、全科医疗科、内科、妇科（无产科）、妇女保健科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科，观察床20张，住院部60个床位，每天就诊人数约80人。废水量为0.242万m3/a，COD排放量为0.1295t/a，NH3-N排放量为0.00278t/a，经一体化污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂。医疗废物、化粪池污泥、污水处理站污泥委托云南正晓环保投资有限公司定期进行转运处置。生活垃圾产生量为41.61t/a，收集后由环卫部门清运处置。 根据建设单位提供资料以及现场踏勘调查，本项目利用原县中医医院已建建筑物及相关固定设施，于2023年1月将原有设施设备及人员整体搬迁至此，投入运行至今。原址内的仪器设备搬迁至本项目内，原址停止使用，原址已建建筑物属于行政事业单位国有资产，暂不拆除，上交县卫生局及县人民政府统筹安排。原有污染源将全部消失，原有医院将不再涉及污染物的外排。 根据建设单位介绍，原寻甸县中医医院搬迁过程中已将各类废弃物清理干净，不存在遗留环境影响。原寻甸县中医医院的相关排放情况纳入寻甸县中医医院环保手续中计算。 1、与项目有关的环境污染问题： （1）废水 食堂废水未设置隔油池进行预处理；检验废水未进行预处理；污水处理设备处理能力不够；未设置废水事故应急池。 （2）废气 食堂油烟仅设置一台抽油烟机将油烟排出厨房，未进行净化处理，未高于楼顶1.5m。 - 2、整改措施 （1）废水 ①在食堂建设1个1m3的隔油池，对食堂产生的废水进行隔油处理，废水经隔油后进入化粪池。 ②在检验科化验室设置1个1m3收集桶，用于检验科化验废水的收集预处理；经专用收集桶收集并加氢氧化钠溶液中和至pH7-8后排入化粪池。 ③拆除原有20m3/d的污水处理设备，新建1座70m3/d的污水处理站，用于对院区污水进行处理，拟采用“厌氧+好氧+MBR膜+次氯酸钠消毒（A/O+MBR）”工艺。出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的A级标准要求，排入市政污水管网，最后进入寻甸县污水处理厂。 ④新建1个20m3的应急事故池，用来应急收集污水处理站系统故障或其他突发事件时项目内产生的污水。 （2）废气 食堂油烟设置1台净化效率85%的油烟净化器处理后由高于楼顶1.5m的排气筒排放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境空气质量标准 项目区位于寻甸县仁德街道玉屏南街13号，属于环境空气二类区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；异味氨、硫化氢环境空气质量浓度参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的标准限值。具体标准值见下表。 表3-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值. 颗粒物 (粒径小于等于10μm); 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 颗粒物 (粒径小于等于2.5μm); 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 氨（NH3）; 1小时平均; 200μg/m3. 硫化氢（H2S）; 1小时平均; 10μg/m3. （2）环境空气质量现状 根据昆明市生态环境局发布的《2023年度昆明市生态环境状况公报》，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。 为了解项目主要污染物的区域环境质量现状，本次评价委托云南厚望环保科技有限公司对项目区NH3、H2S质量现状进行了监测，监测时间为2024年7月16日-2024年7月18日。监测结果如下： 表3-2 监测结果统计一览表 单位：mg/m³ 采样点; 因子; 采样日期; 采样时间; 检测结果; 标准值; 达标情况. 项目区院址内; NH3 1小时平均值; 2024.07.16; 02:00～03:00; 0.02; 0.2 mg/m3; 达标. 08:00～09:00; 0.03; 达标. 14:00～15:00; 0.04; 达标. 20:00～21:00; 0.02; 达标. 2024.07.17; 02:00～03:00; 0.01; 达标. 08:00～09:00; 0.02; 达标. 14:00～15:00; 0.03; 达标. 20:00～21:00; 0.02; 达标. 2024.07.18; 02:00～03:00; 0.02; 达标. 08:00～09:00; 0.03; 达标. 14:00～15:00; 0.04; 达标. 20:00～21:00; 0.02; 达标. H2S 1小时平均值; 2024.07.16; 02:00～03:00; <0.001; 0.01 mg/m3; 达标. 08:00～09:00; <0.001; 达标. 14:00～15:00; <0.001; 达标. 20:00～21:00; <0.001; 达标. 2024.07.17; 02:00～03:00; <0.001; 达标. 08:00～09:00; <0.001; 达标. 14:00～15:00; <0.001; 达标. 20:00～21:00; <0.001; 达标. 2024.07.18; 02:00～03:00; <0.001; 达标. 08:00～09:00; <0.001; 达标. 14:00～15:00; <0.001; 达标. 20:00～21:00; <0.001; 达标. 项目区下风向居民区; NH3 1小时平均值; 2024.07.16; 02:00～03:00; 0.03; 0.2 mg/m3; 达标. 08:00～09:00; 0.04; 达标. 14:00～15:00; 0.05; 达标. 20:00～21:00; 0.02; 达标. 2024.07.17; 02:00～03:00; 0.02; 达标. 08:00～09:00; 0.03; 达标. 14:00～15:00; 0.04; 达标. 20:00～21:00; 0.02; 达标. 2024.07.18; 02:00～03:00; 0.02; 达标. 08:00～09:00; 0.04; 达标. 14:00～15:00; 0.04; 达标. 20:00～21:00; 0.03; 达标. H2S 1小时平均值; 2024.07.16; 02:00～03:00; <0.001; 0.01 mg/m3; 达标. 08:00～09:00; <0.001; 达标. 14:00～15:00; <0.001; 达标. 20:00～21:00; <0.001; 达标. 2024.07.17; 02:00～03:00; <0.001; 达标. 08:00～09:00; <0.001; 达标. 14:00～15:00; <0.001; 达标. 20:00～21:00; <0.001; 达标. 2024.07.18; 02:00～03:00; <0.001; 达标. 08:00～09:00; <0.001; 达标. 14:00～15:00; <0.001; 达标. 20:00～21:00; <0.001; 达标. 根据以上监测及评价结果可知，评价区域内NH3、H2S均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值的要求。 2、地表水环境 （1）地表水质量标准 项目位于寻甸县仁德街道玉屏南街13号，周边最近地表水体主要为项目东南侧412m处的前进河。前进河为牛栏江左岸支流，发源于寻甸县金所乡马鞍山，于三板桥附近伏入三月三水库，出库后于仁德街道办事处我戛村汇入牛栏江。 根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》P88前进河寻甸开发利用区，规划水平年水质保护目标按水功能二级区执行，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准。标准值见下表。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅱ类标准值. 1; pH（无量纲）; 6～9. 2; DO≥; 6. 3; COD≤; 15. 4; BOD5≤; 3. 5; TP≤; 0.1（湖、库0.025）. 6; TN≤; 0.5. 7; NH3-N≤; 0.5. 8; 粪大肠菌群（个/L）; 2000. 9; 阴离子表面活性剂; 0.2. （2）地表水环境质量现状 根据《寻甸县2024年第二季度环境质量公报》，前进河哦嘎电站断面水质类别为Ⅳ类水，未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。本卫生院废水经污水处理设施预处理达标后，通过市政污水管网进入寻甸县污水处理厂，对周围地面水环境影响较小。 3、声环境质量现状 （1）声环境质量标准 项目位于寻甸县仁德街道玉屏南街13号，属于城市建成区，院区西面紧邻玉屏南街。玉屏南街属于城市次干路，西面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他执行2类区标准。标准值见下表。 表3-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 方位; 声环境功能区类; 时段. 昼间; 夜间. 厂界北、东、南面及周边居民区; 2类; 60; 50. 厂界西面; 4a; 70; 55. （2）声环境质量现状 本次环评委托云南厚望环保科技有限公司于2024年07月16日对院区厂界及周边最近居民区声环境质量现状进行了监测。监测结果详见下表所示： 表3-5 声环境质量现状监测结果表 单位：dB（A） 环境噪声; Leq(A) 单位：dB（A）. 主要声源; 测点1#、3#、4#、5#、7#：昼间、夜间均为环境噪声； 2#：昼间、夜间均为交通噪声；6#：昼间为机械噪声，夜间为环境噪声。. 检测时间; 2024.07.16. 测点编号; 检测点位; 昼间测量值dB; 夜间测量值dB. 1#; 项目东侧厂界外1m处; 53; 45. 2#; 项目西侧厂界外1m处; 63; 52. 3#; 项目南侧厂界外1m处; 52; 42. 4#; 项目北侧厂界外1m处; 52; 42. 5#; 居民区5#; 51; 42. 6#; 居民区6#; 52; 43. 7#; 居民区7#; 51; 42. 由上表可知，本卫生院西侧（紧邻玉屏南街）声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；其他方位所处声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、土壤、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）土壤、地下水原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目为鲜花秸秆炭化建设项目，不涉及重金属及持久性污染物，亦不涉及剧毒化学品，目前用地范围内地面已进行硬化，阻断土壤、地下水环境污染途径，因此不开展环境质量现状调查。 5、生态环境现状 项目位于寻甸县仁德街道玉屏南街13号，位于城市建成区，根据现场踏勘，院区内地表无天然植被及原生植被分布，已被人工绿化植物替代。院区及周边200m范围内生态环境受人为干扰较大，动物资源贫乏，草丛偶有常见的小型鸟类逗留，如山雀等。评价区内无国家级和省级保护野生动植物，亦无古树名木。由于长期受人类活动影响，生态环境状况一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于寻甸县仁德街道玉屏南街13号，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），大气环境保护目标为厂界外500m范围内的居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；声环境保护目标为厂界外50m范围内；地下水环境保护目标为厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源（本项目厂界外500m范围内无地下水敏感点）；生态环境保护目标为产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标（本项目全部使用原中医医院的建筑物及相关固定设施，其运行设备由原仁德街道办事处中心卫生院原址迁至此处，未新增用地，无生态环境保护目标）。项目周围环境保护目标见下表。 表3-6 主要环境保护目标一览表 保护类别; 环境敏感目标; 方位; 距厂界最近距离（m）; 保护目标规模（人）; 坐标; 环境功能区. 东经; 北纬. 大气环境; 寻甸县农业农村局; 西北; 487; 100人; 103°15′8.750″; 25°33′45.434″; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 寻甸县委; 北面; 500; 100人; 103°15′12.033″; 25°33′44.836″. 居民区1; 西北; 392; 32户128人; 103°15′6.742″; 25°33′42.035″. 居民区2; 北面; 283; 97户388户; 103°15′13.153″; 25°33′40.394″. 寻甸县政府; 东北; 415; 100人; 103°15′15.838″; 25°33′40.992″. 居民区3; 东北; 411; 126户504人; 103°15′20.434″; 25°33′41.050″. 仁德小学凤梧校区; 东北; 445; 600人; 103°15′27.386″; 25°33′36.763″. 寻甸县审计局; 东北; 464; 100人; 103°15′30.244″; 25°33′34.185″. 烟草小区; 东北; 498; 350户1400人; 103°15′35.285″; 25°33′33.895″. 中渊泰和居小区; 东北; 467; 120户480人; 103°15′34.203″; 25°33′31.018″. 居民区6; 西面; 10; 118户472人; 103°15′7.476″; 25°33′30.941″. 居民区5; 北面; 紧邻; 173户 708人; 103°15′13.791″; 25°33′30.245″. 居民区4; 东北; 118; 261户1044人; 103°15′22.133″; 25°33′29.357″. 居民区9; 东面; 374; 82户328人; 103°15′29.839″; 25°33′28.604″. 寻甸县气象局; 东面; 356; 100人; 103°15′28.642″; 25°33′26.344″. 寻甸县交通运输局; 东面; 343; 100人; 103°15′27.908″; 25°33′23.254″. 南方电网; 东南; 346; 100人; 103°15′27.483″; 25°33′20.705″. 电力大厦; 东南; 355; 100人; 103°15′25.938″; 25°33′18.696″. 居民区7; 南面; 紧邻; 94户376人; 103°15′13.038″; 25°33′22.018″. 馨苑花园怡景园小区; 南面; 41; 215户860人; 103°15′17.306″; 25°33′22.636″. 寻甸美术馆; 南面; 135; 100人; 103°15′18.059″; 25°33′19.160″. 居民区8; 南面; 372; 58户232人; 103°15′12.497″; 25°33′12.459″. 馨苑花园芳华园小区; 南面; 251; 230户920人; 103°15′16.688″; 25°33′12.903″. 公园壹号小区; 西南; 476; 290户1160人; 103°15′7.997″; 25°33′7.746″. 声环境; 居民区; 东面; 紧邻; 11户 40人; 103°15′15.181″; 25°33′25.900″; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 居民区; 南面; 紧邻; 15户 60人; 103°15′13.328″; 25°33′23.640″. 居民区; 西面; 10; 30户120人; 103°15′10.489″; 25°33′26.595″. 居民区; 北面; 紧邻; 63户252人; 103°15′12.362″; 25°33′27.560″. 地表水环境; 前进河; 东南; 412; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 地下水; 项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 位于城市建成区，及周边200m范围内无国家、省、市（县）级保护动植物分布，无生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： ①施工期 项目施工期主要为污水处理设施建设。施工期无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求，详见下表。 表3-7 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0mg/m3（周界外浓度最高点）. ②运营期 营运期污水处理站废气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值，具体标准值见表3-8。项目厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，具体标准值见表3-9。 表3-8 污水处理站周边大气污染物 最高允许浓度 单位：mg/m3 序号; 项目; 无组织排放. 1; 氨; 1.0. 2; 硫化氢; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气; 0.1. 5; 甲烷（处理站内最高体积浓度%）; 1. 表3-9 恶臭污染物厂界标准值 单位：mg/m3 序号; 项目; 二级标准. 1; 氨; 1.5. 2; 硫化氢; 0.06. 3; 臭气浓度（无量纲）; 20. 项目厨房设有1个灶头，食堂基准灶头数小于6，属于I型规模，油烟、非甲烷总烃执行昆明市《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）标准中I型要求，标准值见下表： 表3-10 餐饮业油烟排放标准 规模; Ⅰ型. 基准灶头数; ≥1，<6. 油烟（mg/m3）; 1.0. 非甲烷总烃（mg/m3）; 10.0. 2、废水： 项目运营期间产生废水主要为：医疗废水（门诊废水、住院废水、手术废水、检验废水、口腔科废水）、陪护人员生活废水、医护人员生活废水、食堂废水、洗衣废水、地面清洁废水。项目实行雨污分流体制，雨水进入市政雨水管网。项目检验科废水经专用收集桶收集中和预处理、食堂废水设隔油池预处理后同一般医疗废水（门诊废水、住院废水、手术废水、检验废水、口腔科废水）、陪护人员生活废水、医护人员生活废水、食堂废水、洗衣废水、地面清洁废水排入项目化粪池预处理后进入项目自建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A等级标准限值后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理，项目废水不直接排放。废水排放标准限值见下表： 表3-11 水污染物排放标准限值 单位：mg/L 序号; 控制项目; 标准值; 执行标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准. 2; 肠道致病菌; -. 3; 肠道病毒; -. 4; pH; 6-9. 5; 化学需氧量（COD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 250 250. 6; 生化需氧量（BOD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 100 100. 7; 悬浮物（SS）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 60 60. 8; 氨氮（mg/L）; -. 9; 动植物油（mg/L）; 20. 10; 石油类（mg/L）; 20. 11; 阴离子表面活性剂（LAS））（mg/L）; 10. 12; 色度（稀释倍数）; -. 13; 挥发酚（mg/L）; 1.0. 14; 总氰化物（mg/L）; 0.5. 15; 总余氯（mg/L）（预处理标准）; 2-8. 16; 色度; 64; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A等级标准. 17; 氨氮; 45. 18; 总磷; 8. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。 二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8 mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. 3、噪声： 项目运营期厂界西侧（临玉屏南街）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准限值，其他厂界东、南、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 表3-12 项目噪声排放标准限值 类别; 厂界; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 东、南、北厂界; 60; 50. 4a类; 西厂界; 70; 55. 4、固废： ①医疗废物：执行《医疗废物管理条例》国务院令第380号（2011年修订）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》《昆明市医疗废物管理规定》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 ②污水处理站、化粪池污泥：执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4综合医疗机构污泥控制标准，化粪池和污水处理站污泥按危险废物进行管理及处置；污泥清掏前达到表4综合医疗机构污泥控制标准，标准值详见下表。 表3-13 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数/（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率/%. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; -; -; -; ＞95. ③生活垃圾：执行《昆明市生活垃圾管理条例》。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 废水：本项目废水量：20410.54m3/a；COD排放量5.1t/a，NH3-N排放量0.92t/a。项目污水经隔油池、化粪池、污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962－2015）表1中A级标准限值后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂，总量纳入寻甸县污水处理厂考核。 废气： 运营期废气主要是污水处理站和化粪池产生的臭气、氨、硫化氢，呈无组织排放，食堂产生的油烟和非甲烷总烃。非甲烷总烃无组织废气排放量0.036kg/a。 固体废弃物：处置率100%，不纳入总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次项目全部使用原中医医院的建筑物及相关固定设施，其医疗设备由原寻甸县仁德街道办事处中心卫生院原址迁至此处，未新增建筑物。仁德街道办事处中心卫生院于2023年1月已搬迁至此，并投入运行至今，未收到相关环保投诉及处罚。施工期主要建设内容为污水处理设施扩建及废水应急池、食堂隔油池。 1、大气环境影响分析 （1）扬尘影响分析 施工期的大气污染源主要来自于池体基础土方开挖、运输车辆装卸及行驶扬尘、原料堆场起尘、施工机械废气。施工期扬尘经软管洒水降尘后呈无组织排放；拟建项目施工场地周边较空旷，施工机械废气自然稀释后无组织排放。主要采取以下防治措施： ①根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市建设工地文明施工管理规定的通知》（昆政办〔2011〕89号），建设工程工地周围必须设置不低于2.5米的遮挡围墙。围墙应用标准板材或砖砌筑，砖砌筑应当粉刷涂白，封闭严密，保持整洁完整。 ②施工物料有序堆放并遮盖，临时土方堆放应采取围挡覆盖措施并及时回填，防止大量扬尘产生，将施工扬（粉）尘对环境空气的影响降到了最低； ③加强施工现场运输车辆管理，合理选择运输线路和运输时段；运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好；在项目主入口处建设车轮清扫场地，驶出工地的运输车辆必须清扫干净，严禁带泥土上路，限制车速，严禁超高、超载运输，易撒落物质全部实行密闭运输，以有效抑制粉尘和二次扬尘污染； ④施工场地晴天每天定时洒水，以有效防止扬尘产生，在天晴风大时，应加大洒水量及洒水频次； ⑤运输车辆进入施工场地要限速行驶，减少产尘量。 通过采取上述废气污染防治措施，施工期产生的废气所造成的影响较小，且施工期较短，随着施工结束基本结束。 2、水环境影响分析 项目施工人员就近招募，不在卫生院食宿，生活污水主要为洗手等清洁污水，施工人员用水量按10L/人·d，废水量按用水量的80%计，项目内施工人员平均每天约为5人，则项目内施工人员生活污水产生量为0.04m3/d，项目施工历时1个月，30天，则施工期生活污水总产生量1.2m3。施工人员生活污水经原建筑已建污水管道排入化粪池，处理后进入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂。 项目施工期废水主要为施工人员生活污水、建筑施工废水、雨季地表径流。主要采取以下防治措施： ①加强施工管理，采取节水施工措施，有效控制施工废水产生量； ②施工废水经沉淀处理后回用于施工现场，不外排； ③水泥、砂石骨料等建筑材料及表土需集中堆放，并采取防雨淋措施；及时清扫在运输、装卸过程中抛洒的物料，以免被雨水冲刷而污染附近水体； ④雨季地表径流经沉淀处理后回用，回用不完的经征得有关部门许可后外排，禁止含大量泥沙或未经处理的废水排入市政管网及水体。 通过采取上述施工废水防治措施后，施工期产生的废水对水环境造成的影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要来自建筑施工、设备安装过程。可分为施工作业机械噪声、施工机械噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声主要由施工机械造成，如：挖掘机、电焊机、振捣器等，多为点声源；施工作业噪声主要是指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声，拆装模板的撞击声，具有瞬时性；施工车辆的噪声属于交通噪声。 为了减小施工过程中噪声对周边环境的影响，本次评价提出噪声防治措施如下： ①合理安排施工运输车辆的路线和施工时间，午间（12:00~14:00）、夜间（22:00~次日6:00）停止施工； ②严格控制各类机械噪声和施工人员噪声，做到文明施工； ③控制运输车辆车速，禁止鸣笛； ④加强检查、维护和保养机械设备，紧固各部件，减少运行震动噪声； ⑤选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强； ⑥高噪声设备不集中布置，并严禁同时运行； 4、固体废物环境影响分析 项目施工期产生的固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 ①严格执行《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉实施细则》（昆政办〔2011〕88号），废弃土石方委托有资质的渣土清运公司外运至合法的弃渣场规范堆放，并按市政相关管理部门要求进行处理处置； ②项目施工期施工人员会产生少量的生活垃圾，生活垃圾经统一收集后交环卫部门清运处置； ③对建筑垃圾分类集中堆存、回收利用，不能回收的委托有资质单位清运处置。 综上分析，项目施工期固废处置率100%，对周围环境的影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、污染源核算及影响分析 项目营运期的环境影响因素及保护措施从废气、废水、噪声、固体废弃物等方面展开分析。 1、废气 本项目寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院不收治传染病或疑似传染病人，若发现疑似传染病人之后则向上级医院或专科医院转送。 项目运营期废气主要包括污水处理设施异味、消毒异味、中药熬煮、卫生间、垃圾收集点及危废暂存间异味、备用发电机废气、汽车尾气、食堂油烟。 （1）污染物产生、排放及治理措施 ①污水处理设施异味 项目产生的医疗废水、生活废水经化粪池预处理后排入项目污水处理站处理达标后进入市政污水管网。污水处理产生的异味主要来自污水处理过程中格栅、调节池、生物接触氧化池等，主要成分为污水中有机物分解、发酵过程产生的臭气、硫化物、氨等。 根据美国EPA的研究调查，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。根据项目废水源强分析，经计算BOD5削减了1.02t/a，计算可得污水处理设施恶臭污染物NH3、H2S产生量分别为3.16kg/a，0.12kg/a。 本项目化粪池设置为地埋式，现有一体化污水处理站为封闭式，扩建污水处理站要求对池体进行封闭，定期进行消毒、除臭、除味处理。臭气、氨及硫化氢等产生量较小，逸散的少量恶臭废气呈无组织排放。 ②消毒异味 本项目楼内使用84消毒液对楼道、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生。消毒异味主要为消毒剂挥发产生，其产生量不大，且主要在室内产生，呈无组织排放。其次，化验室也会产生少量异味，呈无组织排放，对周边环境影响较小。 ③中药熬煮、卫生间、垃圾收集点及危废暂存间异味 项目设置有1间危废暂存间，医疗固废中有一些具有刺激性气味的化学物质，如输液管的橡胶味等，以及医疗废物上残留的药品、血液、体液及排泄物，在存储过程中会有少量的异味气体产生，医疗废物暂存间每天喷洒消毒剂进行消毒，委托有资质单位及时清运处置，对周围环境影响较小；项目中药房中药熬煮过程会产生少量的异味，中药熬煮在室内进行，房间内开窗通风，产生的异味经空气稀释后自然排放，对周围环境影响较小；生活垃圾设置带盖垃圾桶收集，委托寻甸县环卫部门清运，做到日产日清，对周围环境影响较小；卫生间定期清洁和消毒，产生的异味经空气稀释后自然排放，对周围环境影响较小。 ④备用发电机废气 项目内设一台备用柴油发电机作为备用电源，柴油发电机设置于西医综合楼负一楼发电机室内，柴油发电机使用时产生的污染物主要为总烃、CO、NOx等。由于备用发电机仅在紧急情况下使用，使用频率较低，燃油废气产生量较小，经自然扩散后对周边环境影响较小。 ⑤汽车尾气 本项目产生的汽车尾气主要为车辆来往排放的废气。车辆在行驶、刹车、怠速及启动时会产生一定的汽车尾气，对区域环境空气有一定的影响。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，项目内车流量较小、产生的汽车尾气较少，经自然扩散后对周边环境影响较小。 ⑥食堂油烟 项目区北面设置食堂，能源为电能，属清洁能源，仅为本卫生院医护人员及患者（含陪护人员）提供三餐服务，不对外使用。项目劳动定员57人，住院及陪护人员180人，共237人。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021版）》中“生活污染源产排污系数手册”，根据各地烹饪特点与人均食用油消费情况，并结合地理区域、生活习惯、气候特点、经济发展水平，将全国划分为三个区域，云南属于其中的二区，食堂油烟产生系数为232g/人·年。项目油烟年产量约55kg/a，日油烟产生量约为0.15kg/d。由于食堂提供早、中、晚餐，因此日高峰期取6h，则油烟产生速率为0.025kg/h。 食堂共设置1个灶头，拟设置1套排风量5000m3/h、净化效率85%的油烟净化器，油烟处理后经一根高于楼顶1.5m的排气筒排放。 根据《餐饮油烟中挥发性有机物风险评估》（王秀艳、高爽、周家岐等）中烹饪油烟VOCs排放因子为5.03g/kg，本项目日耗油量为7.11kg，则食堂非甲烷总烃产生量为35.76g/d，13kg/a，由于油烟净化器对非甲烷总烃基本无去除效果，故非甲烷总烃排放量为13kg/a。 食堂烟油和非甲烷总烃产生情况及排放情况合计如下： 表4-1 食堂油烟产生及排放情况汇总表 项目; 产生量kg/d; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 处理效率; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 排放量kg/d. 油烟; 0.15; 0.025; 5; 85%; 0.75; 0.00375; 0.0225（8.2kg/a）. 非甲烷总烃; 0.036; 0.006; 1.2; /; 1.2; 0.006; 0.036（13.14kg/a）. 综上，本项目油烟及非甲烷总烃处理后排放浓度满足昆明市《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）表2排放浓度限值，即饮食油烟排放浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃浓度≤10mg/m3，对周围环境影响不大。 表4-2 大气污染物无组织排放量一览表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（kg/a）; 排放速率（kg/h）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 污水处理系统; 氨; 密闭处理、自然扩散; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值; 1.0; 3.16; 3.61×10-4. 硫化氢; 0.03; 0.12; 1.37×10-5. 2; 食堂; 油烟; 油烟净化器; 《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）Ⅰ型标准限值; 1.0; 0.0225; 3.75×10-3. 非甲烷总烃; /; 10; 0.036; 6×10-3. 无组织排放总计（kg/a）. 无组织排放总计; 氨; 3.16. 硫化氢; 0.12. 油烟; 0.0225. 非甲烷总烃; 0.036. （2）废气防治措施可行性分析 项目运营期间产生的废气主要有异味、备用发电机废气、汽车尾气和厨房油烟。 项目运行过程化粪池污泥和污水处理站污泥消毒后委托有资质单位定期清掏清运处置。一体化污水处理设备为封闭式，污水处理站定期进行消毒、除臭、除味处理，对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），对污水处理站产生的无组织废气采取产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂，属于规定的可行技术；医废间定期进行消毒，医废及时处理。生活垃圾日产日清，卫生间定期清洁和消毒；中药熬煮在室内进行，房间内开窗通风；备用发电机废气和汽车尾气产生量较少，呈无组织排放，通过大气扩散，植物吸收后，对环境空气影响较小。采取上述措施后，项目异味产生量很少，经大气扩散后，对外环境影响较小。 厨房油烟经净化效率85%的油烟净化器收集处理后由高于屋顶1.5m排气筒排放，满足《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）表2排放浓度限值，对周围环境影响不大。 表4-3 医疗机构排污单位废气治理可行技术对照表 污染物产生设施; 污染物种类; 排放形式; 可行技术; 本项目措施; 是否可行. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气; 无组织; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂; 对池体进行封闭，定期进行消毒、除臭、除味处理; 可行. （3）大气环境监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及中废气监测要求，运营期项目大气环境监测计划详见下表： 表4-4 运营期大气环境监测一览表 排放形式; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 无组织; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季度. 2、废水影响分析 放射科采用数码洗印设备，不产生显影液等洗印废水。手术主要是简单的清创缝合，检验科主要是进行常规的血常规、尿常规，不使用含铬试剂和氰化钾、氰化钠等含氰试剂，其检验化验中产生的废水中不含有氰化合物和铬。本项目牙科补牙主要采用树脂补牙材料或外购的牙套，不含汞合金，因此项目无含汞废水产生；项目运营期间产生废水主要为：医疗废水（门诊废水、住院废水、手术废水、检验废水、口腔科废水）、陪护人员生活废水、医护人员生活废水、食堂废水、洗衣废水、地面清洁废水。 （1）废水产生情况 根据表二中“7、项目水平衡”核算，项目废水产生情况如下表： 表4-5 项目用水及废水产生情况统计表 用水项目; 日用水量 （m3/d）; 年用水量 （m3/a）; 日产废水量（m3/d）; 年产废水量（m3/a）; 预处理方式; 处理去向. 门诊; 7.6; 2774; 6.08; 2219.2; 化粪池; 预处理后经项目自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T31962－2015）表1中A级标准限值后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂. 住院; 35.1; 12811.5; 28.08; 10249.2; 化粪池. 手术; 0.06; 22; 0.048; 17.6; 化粪池. 检验清洗废水; 1; 365; 0.9; 328.5; 中和处理+化粪池. 检验废液; 0.1; 36.5; --; --; 资质单位清运处置. 口腔科; 0.03; 10.95; 0.027; 9.86; 化粪池. 煎药废水; 0.015; 5.475; --; --; --. 陪护人员生活; 9; 3285; 7.2; 2628; 化粪池. 医护人员生活; 1.14; 416.1; 0.912; 332.88; 化粪池. 食堂; 4.74; 1730.1; 3.8; 1384.1; 隔油池+化粪池. 洗衣; 8.1; 2956.5; 6.48; 2365.2; 化粪池. 地面清洁; 3; 1095; 2.4; 876; 化粪池. 绿化; 1.02m3/次; 102; --; --; --; --. 合计; 70.905; 25610.125; 55.927; 20410.54; --; --. （2）废水排放情况 项目实行雨污分流体制，雨水通过雨水管网收集后排至市政雨水管网。项目医院检验科废水经专用收集桶收集中和预处理、食堂废水设隔油池预处理后同一般医疗废水（门诊废水、住院废水、口腔科废水、手术废水）、陪护人员生活废水、医护人员生活废水、洗衣废水、地面清洁废水排入项目化粪池预处理后进入项目自建的污水处理站（处理规模70m3/d，处理工艺为厌氧+好氧+MBR膜+次氯酸钠消毒（A/O+MBR）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A等级标准限值后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理。项目废水不直接排放。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中4.2.2“污染负荷无实测数据时，医院污水处理工程设计水量和设计水质可类比现有同等规模和性质医院的排放数据，也可以根据经验方法或数据进行计算获得”。本次污染产生浓度参考（HJ2029-2013）中“表1医院污水水质指标参考数据”，在考虑最不利情况下，本次项目废水中主要污染物产生浓度取参考数据最大值，处理系统最低效率根据本项目污水处理设备产家提供的污水处理设计方案。项目废水污染物产生及排放情况见下表： 表4-6 项目废水污染物年产生量核算一览表 废水量; 核算指标; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油; 总磷; 粪大肠菌群; 总余氯; LAS. 项目废水产生量为20410.54 （m3/a）; 进水水质混合浓度（mg/L）; 300; 150; 50; 200; 25; 5; 3×108 MPN/L; —; 20. 污染物产生量（t/a）; 6.12; 3.06; 1.02; 4.08; 0.51; 0.10; 61×1014 MPN/a; —; 0.4. 处理系统最低处理效率（%）; 17%; 34%; 10%; 70%; 20%; 0; 99.99%; —; 50%. 出水水质浓度（mg/L）; 250; 100; 45; 60; 20; 8; 5000 MPN/L; 8; 10. 污染物排放量（t/a）; 5.10; 2.04; 0.92; 1.22; 0.41; 0.10; 102×109 MPN/a; 0.16; 0.2. 污染物削减量（t/a）; 1.02; 1.02; 0.10; 2.86; 0.10; 0; 60×1014 MPN/a; 0; 0.2. （GB18466-2005）中表2预处理标准; 250; 100; ---; 60; 20; ---; 5000 MPN/L; 2-8; 10. （GB/T31962-2015）表1中A级标准; ---; ---; 45; ---; ---; 8; ---; 8; ---. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，氨氮、总磷满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。. （3）废水防治措施 项目营运期废水主要为医疗废水（门诊废水、住院废水、手术废水、检验废水、口腔科废水）、陪护人员生活废水、医护人员生活废水、食堂废水、洗衣废水、地面清洁废水。 ①检验废液通过专用防渗漏、防锐器穿透的密闭收集桶收集后暂存危废废物暂存间内委托具有相应资质单位清运处置； ②检验科废水经专用收集桶收集中和预处理后进入化粪池，再排入项目配套建设的污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理； ③食堂废水先经隔油池预处理后进入化粪池，再排入项目配套建设的污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理； ④生活废水及一般医疗废水进入化粪池，再排入项目配套建设的污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网，最终进入寻甸县城镇污水处理厂进行处理； ⑤项目在院区内设置新增一个20m3的事故应急池用于污水处理站发生故障时，事故废水的临时储存。 （4）废水处置设施可行性分析 ①化粪池 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为24-36h。本次以停留时间24h计，本项目最高日排水量为55.927m3/d，考虑污水产生时间的不均性和化粪池沉渣的影响，考虑1.2的变化系数，则化粪池的设计总容积不小于67.12m3。项目采用原寻甸县中医医院已建化粪池容积为100m3，能满足废水处置要求。 ②隔油池 项目食堂会产生餐饮含油废水，食堂应设置隔油池，隔油池内含油废水停留时间不小于0.5h，根据污染物核算食堂废水产生量为3.8m3/d，食堂工作时间以6h计，则平均每小时产生量约0.63m3/h，考虑1.2的变化系数后，隔油池有效容积应≥0.756m3，本项目设计的隔油池容积为1m3，能够满足废水停留时间不小于0.5h的要求。 ③检验科废水处理措施可行性 项目设置有检验科，属于特殊科室，检验科主要采用酶作为实验介质，不在医院内自制酶介质，因此不会产生含氰、含铬等重金属废水。废水主要产生于设备清洗阶段，产生的废水主要为酸性废水和检验废液。根据工程分析可知，检验废水产生量为0.9m3/d。项目在检验科设置一个1m3的检验废水收集桶，经专用收集桶收集并加氢氧化钠溶液中和至pH7-8后排入化粪池，再进入污水处理站进行处理，不在桶内储存，其容积能够满足检验科废水储存要求，设置合理可行。 ④应急事故池可行性分析 按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。本项目废水排放量为55.927m3/d核算，则事故池容积应≥16.8m3，本次环评要求事故池容积不小于20m3，满足事故储水要求，用来应急收集污水处理站系统故障或其他突发事件时项目内产生的污水。 为有效的减少项目事故发生的概率，环评要求建设单位还应采取以下事故预防措施： ①污水处理站由专人负责管理，并要求污水处理站设计单位对其进行工艺、操作、管理等方面培训。 ②管理人员必须熟悉污水处理全部工艺流程、各种设备性能、保养维修技术，严格执行操作规程和安全守则。 ③管理人员经常检查设备的运转情况，对存在的隐患、故障和异常情况，及时排除，并做好登记，联系专业人员及时维修，确保设备正常运行。 ④根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）制定应急预案并报昆明市生态环境局寻甸分局备案，并且每年组织至少1次的突发环境事件应急演练，并做好记录总结工作。 综上，在采取环评提出措施后，可杜绝项目污水处理设施故障时超标排放，日常加强设备的维护检修、运营管理，减小事故概率，项目废水不会对周围水环境造成不良影响。 ⑤污水处理站 A、建设规模可行性分析 根据污染源核算，项目污水产生量约为55.927m3/d。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）4.2.4“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%”。本次取20%，则项目污水处理站处理规模应大于67.11m3/d。由于寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院原污水处理设备处理能力为20m3/d，不能满足本项目废水处理要求，本次环评建议扩建1座处理规模为70m3/d污水处理站，方能满足处理医院满负荷运行状态时产生的废水。 B、处理工艺可行性分析 项目污水处理站拟采用“厌氧+好氧+MBR膜+次氯酸钠消毒（A/O+MBR）”工艺。污水处理工艺详见下图： 图4-2 污水处理工艺流程图 主要工艺简介： 本项目污水处理站为一体化污水处理设备，采用“厌氧+好氧+MBR膜+次氯酸钠消毒（A/O+MBR）”的处理工艺对废水进行处理。污水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A等级标准限值后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理，项目废水不直接排放。 a、格栅 本项目化粪池出水和其他经预处理的污水混合，经格栅截留去除较大粒径的悬浮物和漂浮物。 b、调节池 是用以调节进、出水流量的构筑物，因生产废水随着时间、水量是有变化的为了使管渠和构筑物以及后续设备进水的正常工作，不受废水高峰流量或浓度变化的影响。 c、厌氧池 是将溶解氧控制在≤0.2mg/L之间的生化系统。主要将大分子有机物分解成小分子有机物，便于后续工艺处理，去除部分COD，同时起到除磷作用。 d、好氧池 通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/L左右，适宜好氧微生物生长繁殖，从而处理水中污染物的构筑物。作用是让活性污泥进行有氧呼吸，进一步把有机物分解成有机物，去除污水中的大部分COD、氨氮等有机物。 e、MBR膜 污水经生化处理后进入膜池，利用MBR膜进行分离，进一步提高出水水质。 f、消毒池 医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌，项目污水消毒采用次氯酸钠溶液进行消毒。次氯酸钠液是一种非天然存在的强氧化剂。它的杀菌效力同氯气相当，属于真正高效、广谱、安全的强力灭菌、杀病毒药剂。已经广泛用于包括自来水、中水、工业循环水、游泳池水、医院污水等各种水体的消毒和防疫消杀。同其他消毒剂相比较，次氯酸钠液非常具有优势。它清澈透明，互溶于水，彻底解决了像氯气、二氧化氯、臭氧等气体消毒剂所存在的难溶于水而不易做到准确投加的技术困难，消除了液氯、二氧化氯、臭氧等药剂时常具有的跑、泄、漏、毒等安全隐患，消毒中不产生有害健康和损害环境的副反应物，也没有漂白粉使用中带来的许多沉淀物。正因为有这些特性，所以，它消毒效果好，投加准确，操作安全，使用方便，易于储存，对环境无毒害、不产生第二次污染，还可以任意环境工作状况下投加。 本项目污水处理站采用“厌氧+好氧+MBR膜+次氯酸钠消毒（A/O+MBR）”的处理工艺为《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）附录A表A.2中推荐的医疗污水治理可行技术。污水处理工艺污染物去除效率高、出水水质好、运行稳定、污泥沉降性能好等优点，项目污水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准要求。 （5）排污口设置可行分析 根据《云南省排污口管理办法》的规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理，按照排污口设置的相关规定，对排污口设立相应的标志牌，项目污水经污水处理站处理达标后通过管道排入项目东南侧外的市政污水管网，最终进入寻甸县城镇污水厂处理。 （6）项目废水进入寻甸县污水处理厂可行性分析 项目位于寻甸县仁德街道玉屏南街13号，根据项目排水情况说明（详见附件7废水排入市政污水管网情况说明），项目区域属于寻甸县污水处理厂纳污范围，项目废水处理达标后通过市政污水管网进入寻甸县污水处理厂。 ①寻甸县污水处理厂概况 寻甸县污水处理厂是以BOT模式投资建设，厂址位于寻甸县城东边月秀路15号，寻甸县污水处理厂一期已建处理规模为1.2万m3/d，最大处理量为1.5万m3/d，二期工程已扩建至处理规模2.4万m3/d，污水处理工艺采用“预处理+A2/O型SBR工艺+V型滤池+紫外线消毒”工艺，寻甸县污水处理厂污水纳管标准为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中B级标准，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标，处理达标后尾水排入牛栏江支流四清河，2.5km后由左岸入老河，2.25km后由右岸入前进河，400m汇入牛栏江。寻甸县污水收集管网及污水处理站已建设完成，并投入使用，2021年共处理水量575.7434万吨，日均处理水量1.5774万吨，日最高处理量为2.3437万吨。 ②项目污水处理站出水水质分析 根据分析，项目污水处理站出水水质能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及（GB/T31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准限值，项目废水经污水处理站处理后能满足排入市政管网要求。 ③寻甸县污水处理厂接纳范围分析 根据实地调查，项目整体位于寻甸县城，市政污水管网和市政雨水管网已分布在项目东南侧厂界，项目区属于寻甸县污水处理厂的纳污范围，项目区域管网已铺设完善。 ④寻甸县污水处理厂容纳负荷分析 本项目总废水量56m3/d，项目排放废水量约占寻甸县污水处理厂总设计处理水量的0.015%，寻甸县污水处理厂现平均实际处理水量约1.5774万m3/d，有能力接纳接纳本项目废水。且项目已取得了寻甸县住房和城乡建设局批准的《污水排入市政污水管网的情况说明》（见附件7）。 综上，从出水水质、水量及管网铺设等方面分析，项目废水排入寻甸县污水处理厂处理是可行的。 （7）结论 项目实行雨污分流体制，雨水通过雨水管网收集后排至市政雨水管网。医院检验科废水经专用收集桶收集中和预处理、食堂废水设隔油池预处理后同一般医疗废水（门诊废水、住院废水、口腔科废水、手术废水）、陪护人员生活废水、医护人员生活废水、洗衣废水、地面清洁废水排入项目化粪池预处理后进入项目自建的污水处理站（处理规模70m3/d，处理工艺为厌氧+好氧+MBR膜+次氯酸钠消毒（A/O+MBR）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A等级标准限值后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理，项目废水不直接排放，对周围的地表水环境影响较小。 - （8）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中废水监测要求，本项目废水自行监测计划如下： 表4-7 本项目废水监测点位、监测指标及监测频次一览表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 间接排放. 废水; 污水处理站总排放口（DW001）; 流量; 自动监测. pH值; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 五日生化需氧量、动植物油、阴离子表面活性剂、石油类、挥发酚、总氰化物; 季度. 3、噪声 项目位于寻甸县仁德街道玉屏南街13号，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》分析厂界和项目边界向外50m范围内声环境保护目标达标情况。 （1）噪声源强 项目运营期噪声主要来源于备用发电机、污水处理站水泵、油烟净化器风机等设备运行噪声，噪声声级值在80-85dB(A)之间，各设备噪声源强如下表所示。 表4-8 各噪声源强声值一览表 序号; 构筑物名称; 声源名称; 设备型号; 设备数量（台）; 单台噪声源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 方位; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 发电机机房; 备用发电机; /; 1; 85; 墙体隔声、基础减震; 37; 8; -1; 北; 2; 79; 偶发; 15; 64; 1. 东; 3; 75; 偶发; 15; 60; 1. 南; 2; 79; 偶发; 15; 64; 1. 西; 3; 75; 偶发; 15; 60; 1. 2; 污水站; 污水处理站水泵; /; 1; 80; 墙体隔声、基础减震; 23; -28; 0.5; 北; 2; 74; 连续; 15; 59; 1. 东; 3; 70; 连续; 15; 55; 1. 南; 3; 70; 连续; 15; 55; 1. 西; 2; 74; 连续; 15; 59; 1. 3; 食堂; 油烟净化器风机; /; 1; 80; 墙体隔声、基础减震; 12; 37; 2.5; 北; 3; 70; 间断; 15; 55; 1. 东; 2; 74; 间断; 15; 59; 1. 南; 5; 66; 间断; 15; 51; 1. 西; 2; 74; 间断; 15; 59; 1. 注：以项目区厂界中心（E103°15′13.199″，N25°33′25.744″）为坐标原点（0,0,0）. 表4-9 噪声源与厂界距离一览表 序号; 声源名称; 与厂界最近距离（m）. 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 1; 备用发电机; 9; 40; 56; 21. 2; 污水处理站水泵; 8; 7; 43; 63. 3; 油烟净化器风机; 20; 81; 7; 5. （2）预测模式 本项目噪声预测计算中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式如下： ①采用点源衰减模式，预测公式如下： LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)-△L 式中：LA(r)—距声源r米处受声点的A声级； Lr0—距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB(A)； r—预测受声点与源之间的距离（m）； r0—参考点与源之间的距离（m），本项目取1m； △L—其它衰减因素。项目设置于房内生产设备，经基础减震、厂房隔声降噪后，其噪声值可减少15dB(A)。 ②噪声叠加背景值的计算公式如下： 式中：Ln—总等效A声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； （3）厂界噪声影响预测结果及分析 项目主要设备到厂界的噪声值预测结果及标准值见下表。 表4-10 厂界四周噪声预测值 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 备用发电机; 40; 37; 34; 42. 污水处理站水泵; 45; 46; 30; 27. 油烟净化器风机; 37; 24; 46; 49. 贡献值; 46; 46; 46; 49. 标准值; 昼间; 60; 60; 70; 60. 夜间; 50; 50; 55; 50. 达标情况; 昼间; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目在采取措施后运营期厂界西侧（紧邻玉屏南街）噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他厂界东、南、北侧噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-11 噪声对敏感点的预测结果表 单位：dB（A） 预测点名称; 昼间; 夜间. 贡献值; 背景值; 预测值; 贡献值; 背景值; 预测值. 北面居民点; 49; 51; 53; 49; 42; 49. 东南侧居民点; 46; 52; 52; 46; 43; 47. 东北侧居民点; 46; 51; 52; 46; 42; 47. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50. - 项目厂界外周边50m范围内保护目标为仁德街道居民，根据预测结果，昼间最大值为53dB（A），夜间为49dB（A）满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据预测结果，院区内设备噪声经墙体隔声、几何衰减后，厂界噪声昼、夜间均能达标排放，噪声对周边敏感点影响较小。 - （4）噪声监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），运营期项目噪声监测计划详见下表。 表4-12 运营期噪声监测一览表 类别; 监测点位; 点数; 监测项目; 自行监测频率; 监测方法. 噪声; 厂界东、南、西、北面1m处各设1个监控点；; 4; 连续等效A声级; 每季度1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次; 按国家标准方法进行. 厂界外东南侧噪声敏感点处设1个监控点；; 1. 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、中药药渣、餐厨垃圾、隔油池废油脂、废包装物、污水处理设施污泥、医疗废物、检验废液、废弃紫外灯管等。 （1）一般固废 ①生活垃圾 项目日常生活垃圾来源于门诊、医院职工、病患及陪护人员，其中医院职工57人、医院日最大就诊量约300人、住院病患按满床位计算90人/d（90张床位），牙科病患按牙椅计算3人/d（3张牙椅），陪护人员按1人/床位，合计540人。因《第二次全国污染源普查产污系数手册》未列出医院污染物产污系数，本次环评根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医护人员每人每日产生生活垃圾0.5kg计，则医护人员生活垃圾量为28.5kg/d；门诊人员每天产生生活垃圾0.1kg/d计，则门诊人员产生的生活垃圾为30kg/d；陪护人员每日生活垃圾按0.5kg计，则陪护人员产生的生活垃圾为45kg/d。住院病人每日生活垃圾按0.5kg计，则住院病人生活垃圾为45kg。则项目生活垃圾产生量约为148.5kg/d（54.20t/a）。 根据《医疗废物分类目录》（2021年版），以下废弃物不属于医疗废物：包括非传染病区使用或者未用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋），一次性医用外包装物，废弃的中草药与中草药煎制后的残渣，盛装药物的药杯，尿杯，纸巾、湿巾、尿不湿、卫生巾、护理垫等一次性卫生用品，医用织物以及使用后的大、小便器等。居民日常生活中废弃的一次性口罩不属于医疗废物。因此以上废弃物按一般固废处置。 ②厨余垃圾、隔油池废油脂 医院食堂仅为医务人员及病患和陪护提供就餐服务，不对外使用，医院医务人员共计57人、住院病患按满床位计算90人/d（90张床位）、陪护人员按1人/床位，合计237人。根据医院提供资料，餐饮垃圾产生量以0.1kg/（人·d）计，则厨余垃圾产生量为54kg/d（19.71t/a）。 按平衡膳食推荐，以每人每天食用30g食用油进行估算，隔油池废油脂产生量约为食用油用量的10%，项目食用油用量为7.11kg/d，则废油脂产生量为0.711kg/d（0.26t/a）。 按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》（昆明市政府令第109号）相关要求，项目区设置2个带盖胶桶，厨余垃圾及隔油池废油脂分别收集于桶内，委托具有相应资质的单位清运处置。 ③中药渣 项目设有中医科，有煎药服务，在此过程中会产生少量的中药渣，根据医院实际运营提供资料，本项目中药渣的产生量约为5t/a。本项目仅以水煎药，查阅环境保护部令第39号《国家危险废物名录》（2021版）中的危险废物类别，中药废渣不包含在危废名录内，因此本项目产生中药废渣收集后与生活垃圾一同处置。 ④废包装物 废包装物主要来自药品、器材使用的各种废塑料容器、废纸箱等废外包装物，主要为一般固废，根据医院提供资料，年产生量约1.5t/a，收集后能回收利用的外售废品收购站，不能回收的交由环卫部门清运处置。 （2）危险废物 ①化粪池和污水处理站污泥 本项目建有化粪池、污水处理站对项目废水进行处理，之后再排入市政污水管网，项目废水进行处理过程中将产生少量污泥，本项目进污水处理设施的废水量为20410.54m3/a，污泥产生量参照《集中式污染治理设施产排污系数手册——污水处理厂污泥产生系数》系数，为1.38吨/万吨-污水处理量，则污泥产生量为2.82t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），化粪池和污水处理站产生的污泥属于危险废物，废物类别HW49 其他废物，废物代码772-006-49。因此，本项目污泥采用石灰消毒满足《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4污泥控制标准（粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率＞95%）后，委托有资质的单位清运处置。 ②医疗废物 根据《医疗废物分类名录》（2021年版），医疗废物可分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物等。根据《国家危险废物名录》（2021年版），医疗废物属于危险废物，废物类别HW01 医疗废物。危废代码感染性废物（841-001-01）、损伤性废物（841-002-01）、病理性废物（841-003-01）、药物性废物（841-005-01）、化学性废物（841-004-01），根据本项目的实际运营情况，本项目产生的医疗废物包含种类见下表。 表4-13 医疗废物分类目录 类别; 特征; 项目医疗废物种类; 收集方式. 感染性废物（HW01）(841-001-01); 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理； 3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。. 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；. 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；. 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。. 损伤性废物（HW01）(841-002-01); 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等；; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中。 2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。. 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等；. 3.废弃的其他材质类锐器。. 病理性废物（HW01）(841-003-01); 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。; 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官；; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装； 3.可进行防腐或者低温保存。. 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块；. 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体；. 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等；. 5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。. 药物性废物（HW03）(841-005-01); 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。; 1.废弃的一般性药物；; 1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；. 3.废弃的疫苗及血液制品。. 化学性废物（HW01）(841-004-01); 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。; 1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 收集处置方式 收集方式：项目在各科室、医疗用房以及楼道均设有医废收集桶，一般感染性、药物性的医废首先放置在医废收集桶内，再由专人进行收集打包密封；化学性医废、损伤性医废采用专门的周转箱进行收集；项目病理性医废主要在手术室产生，手术室设有专门的打包房，产生的污物在手术结束后立即进入打包房进行打包密封。 暂存方式：本项目已于门诊综合楼负一楼建设危废暂存间，建筑面积约为5m2，并张贴警示标识牌、设置挡鼠板，项目运营产生的各类医疗废物收集桶均运至危废暂存间进行分类存放。 处置方式：根据《国家危险废物名录》，医疗固废属HW01类危险废物，收集暂存于危废暂存间，建筑面积5m2，委托有玉溪易和环境技术有限公司定期清运处置，处置率100%。 医疗废物产生量根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册医院污染物产生、排放系数进行医疗废物产生量核算。医疗废物核算系数如下： 表4-14 医疗废物核算系数 医院类型; 规模(床位); 污染物指标; 计量单位; 核算系数. 口腔医院; /; 医疗废物; 公斤/床.日; 0.65. 肿瘤医院; /; 医疗废物; 公斤/床.日; 0.52. 民族医院; /; 医疗废物; 公斤/床.日; 0.45. 中西医结合医院; /; 医疗废物; 公斤/床.日; 0.41. 疗养院; /; 医疗废物; 公斤/床.日; 0.15. 中医医院; 10-100; 医疗废物; 公斤/床.日; 0.42. 101-500; 医疗废物; 公斤/床.日; 0.51. ≥500; 医疗废物; 公斤/床.日; 0.62. 综合医院; 10-100; 医疗废物; 公斤/床.日; 0.42. 101-500; 医疗废物; 公斤/床.日; 0.53. ≥500; 医疗废物; 公斤/床.日; 0.65. 乡镇卫生院; /; 医疗废物; 公斤/床.日; 0.37. 项目医疗区属于乡镇卫生院，床位数为90张，医疗废物核算系数为0.37kg/床·d，按满负荷计算，项目医疗废物的产生量为33.3kg/d，12.15t/a。 ③检验废液 项目检验科位于西医综合楼一层，主要进行常规检测（如血、尿常规等），采用触酶试剂，不产生重金属废水。检验过程会产生少量检验废液和检测化验废水（器皿清洗废水），检验废液属于《国家危险废弃物名录》（2025年版）中的HW01类危废（废物代码：841-004-01），经专用容器密封收集暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处置。 根据项目实际情况，检验科化验人数最大每天100次，平均每人每次化验需用水1L，用水量约为0.1m3/d，36.5m3/a，用水主要是调配试剂按0.80计，检验废液产生量为0.08m3/d，29.2m3/a。通过专用防渗漏、防锐器穿透的密闭收集桶收集后暂存危废暂存间内委托具有相应资质单位及时清运处置。 （3）废弃紫外灯管 项目在医疗废物暂存间会采用紫外方式进行消毒，项目紫外灯管只有在坏的时候才换，根据医院运行管理经验，废弃紫外灯管产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废弃紫外灯管属于危险废物（危废代码：900-023-29），经收集后定期委托有资质单位清运处置。 综上，运营期间固体废物产生和处置情况如下表所示。 表4-15 本项目固体废物的产生与处置情况 （3）固体废弃物影响分析 序号; 固废名称; 产物 环节; 产生量（t/a）; 状态; 属性; 危害特性; 处置方式. 1; 生活垃圾; 办公区; 54.20; 固体; 一般固废; /; 经生活垃圾收集桶分类收集后委托环卫部门清运。. 2; 厨余垃圾; 厨房; 19.71; 固体液体; 一般固废; /; 委托有资质的单位清运处置。. 3; 隔油池废油脂; 隔油池; 0.26; 固体; 一般固废; /. 4; 中药渣; 中医科; 5; 固体; 一般固废; /; 收集后委托环卫部门清运. 5; 废包装物; 各科室; 1.5; 固体; 一般固废; /; 收集后能回收的外售废品收购站，不能回收的交由环卫部门处置。. 6; 污泥; 化粪池、污水处理站; 2.82; 固体液体; 危险废物; T/In; 消毒后委托有资质的单位清运处置。. 7; 医疗废物; 门诊 住院; 12.15; 固体; 危险废物; In/T/C/I/R; 分类收集于危废暂存间，委托玉溪易和环境技术有限公司进行清运处置。. 8; 检验废液; 检验科; 29.2; 液体; 危险废物; T; 收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处置。. 9; 废弃紫外灯管; 消毒; 0.01; 固体; 危险废物; /; 收集后定期委托有资质单位清运处置. 总计; 124.85; 处置率100%. 本项目产生的固体废物根据其性质可分为：生活垃圾、医疗废物、污水处理设施污泥等。 1）一般固废 一般固废包括生活垃圾、厨余垃圾、隔油池废油脂、中药渣和废包装物。产生的生活垃圾主要来源于行政医务人员和就诊人员产生的生活垃圾，主要为一般的生活废弃物，成分简单，可直接收集后交由当地环卫部门处置。厨余垃圾及隔油池废油脂集中收集于桶内，委托有资质的单位清运处置。中药渣不包含在危废名录内，因此本项目产生中药废渣收集后与生活垃圾一同处置。废包装物主要来自药品、器材使用的各种废塑料容器、废纸箱等废外包装物，主要为一般固废，收集后能回收的外售废品收购站，不能回收的交由环卫部门处置。 2）医疗废物 ①医疗废物产生及处置方式 根据《国家危险废物名录》，医疗废物属HW01类危险废物。根据工程分析可知，本项目共产生医疗废物13.8t/a，主要包括：医院临床感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物。若医疗固废处置不当，将造成环境污染和人群感染事故发生。本项目医疗废物经项目建设的危废暂存间进行暂存，委托玉溪易和环境技术有限公司清运处置。 ②麻醉药品和精神药品处置要求 根据《麻醉药品和精神药品管理条例》（中华人民共和国国务院令第442号）第六十一条，麻醉药品和精神药品的生产、经营企业和使用单位对过期、损坏的麻醉药品和精神药品应当登记造册，并向所在地县级药品监督管理部门申请销毁。药品监督管理部门应当自接到申请之日起5日内到场监督销毁。医疗机构对存放在本单位的过期、损坏麻醉药品和精神药品，应当按照本条规定的程序向卫生主管部门提出申请，由卫生主管部门负责监督销毁。 ③危废暂存间建设情况 项目已于门诊综合楼负一楼建设危废暂存间，建筑面积约为5m2，并张贴警示标识牌、设置挡鼠板，目前地面可视为瓷砖铺设，据建设单位介绍原寻甸县中医医院建设时已进行地下防渗，用于暂存医疗固废并定期对其进行消毒。医疗固废存储间应做好防渗、防雨、防泄漏等措施，医疗固废存储间内设置医废收集桶收集医疗固废，医疗固废不直接堆放在暂存间地面上。 按照《国家危险废物名录》，本项目主要产生“名录”所列的HW01类医疗危险废物，所有带菌医疗废物均列入危险废物进行管理及处置。 A、医疗废物收集 各科室采用专用容器进行医疗废物收集，科室收集后的医疗固废最终统一暂存于危废暂存间，专用容器必须符合国家相关质量标准和要求，包括包装袋、利器盒、周转箱，全部为黄色，并标有醒目的“医疗废物”标志。 医院要制定相应的管理办法，要求相关科室及时将产生的医疗废物严格分类装入专用塑料袋或利器盒中，装满后妥善密封处理（如用袋口的捆扎后再用胶条粘封）并放入专用周转箱中，一次性医疗卫生用品先收集至护士站进行毁型、消毒。在医疗废物收集、密封和移动过程中，一定小心操纵，避免包装物损坏或割伤身体。 B、医疗废物暂存 根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）规定，本项目建立的专门的危废暂存间应满足下述要求： a.必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。 b.应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 c.地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，危废暂存间防渗参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 d.避免阳光直射暂存间内，应有良好的照明设备和通风条件。 e.暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； f.应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在暂存间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 g.医院应对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项，登记资料至少保存5年。医院送医疗垃圾到医疗废物处置中心时需要按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定执行危险废物转移联单管理制度。禁止医疗废物和生活垃圾混合堆存。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物分别放置，在暂存间内分封避开暂存。 （4）环境管理要求 根据国家对医院废弃物处理处置的有关规范及要求，评价提出以下管理要求： 1）危废暂存间的要求 ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； - ④地面和1米高的墙裙须进行防渗处理，采取25cm厚C25混凝土硬化+2mm厚的改性环氧树脂涂层防渗措施，渗透系数达到≤1×10-10cm/s； ⑤地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑥库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； ⑦避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑧库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑨应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 2）卫生要求 医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 3）暂时贮存时间 应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 4）管理制度 应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受卫生主管部门的监督检查。 5）医疗废物的交接、运输 A、装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 B、医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。 C、运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217），对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。此外，废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为： ①损伤性废弃物，如手术刀、注射针等；②病原性废弃物，如纱布、脱脂棉、输液管等；③一般可燃废弃物，如塑料包装袋、普通生活垃圾等；④一般不可燃废弃物，如输液瓶等；⑤病理组织等；⑥化学试剂和过期药品等。 本次项目建设1间面积5m3的危废暂存间，危废暂存间地面和1米高的墙裙需进行防渗处理，采取C25混凝土硬化+2mm厚的改性环氧树脂涂层防渗措施，渗透系数达到≤1×10-10cm/s，其次医疗废弃物分类收集，不同类型的废弃物使用不同的容器收集，并贴上分类标签，危废暂存间各类医疗废物分区存放，相应的医疗废物管理制度实行上墙制度。 （5）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中污泥监测要求，本项目自行监测计划如下： 表4-16 本项目污泥监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 监测项目; 监测点位; 污染物名称; 监测频次. 污泥; 污水处理站; 粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率; 清掏前. 5、土壤、地下水环境影响分析 （1）污染源分析 寻甸县仁德街道办事处中心卫生院属于乡镇卫生院搬迁建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于“158、医院”编制报告表，属于地下水环境影响评价项目的Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，土壤环境影响评价类别为IV类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、生态 寻甸县仁德街道办事处中心卫生院位于寻甸县仁德街道玉屏南街13号，本次项目全部使用原中医医院的建筑物及相关固定设施，其运行设备由原仁德街道办事处中心卫生院原址迁至此处。属于城镇建成区，周边人为活动活跃，项目用地范围内无生态环境敏感目标分布，故项目建成后对周边生态环境影响不大。 7、环境风险 （1）建设项目风险源调查 ①风险物质识别 项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。 根据院方提供资料，项目运营期内主要的风险物质为氧气、医用酒精（乙醇）、污水处理站含氯消毒粉（主要为次氯酸钠）及备用发电机储存的少量柴油。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，次氯酸钠属于附录B中的风险物质，CAS号7681-52-9，柴油属于附录B中的油类物质（矿物油类：如石油、汽油、柴油等）。对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），氧气和乙醇属于表1中所列危险化学品，氧（压缩的或液化的）CAS号7782-44-7。乙醇属CAS号64-17-5。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+……+qnQn 式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量； Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。 本项目危险物质为次氯酸钠、氧气、酒精和柴油，危险物质Q值如下： 表4-17 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 次氯酸钠; 7681-52-9; 0.1; 5; 0.02. 2; 柴油; /; 0.025; 2500; 0.00001. 3; 乙醇; 64-17-5; 0.039; 500; 0.000078. 4; 氧气; 7782-44-7; 1; 200; 0.005. 项目Q值∑; 0.025088. 由上表可知，本项目Q<1，环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析。 ②风险物质特性 项目风险物质特性见下表： 表4-18 次氯酸钠理化性质和危险性 标识; 中文名：次氯酸钠. 分子式：NaClO; 分子量：74.44. 理化性质; 性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。. 熔点：-6℃; 溶解性：/. 沸点：102.2℃; 相对密度：1.10g/ml. 闪点：/; 稳定性：不稳定，见光分解. 聚合危害：不聚合; 禁忌物：还原剂、有机物和酸类. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：/; 分解产物：氯化物. 爆炸下限（%）：10; 爆炸上限（%）：. 火灾危险性：本品不燃。. 危险特征：具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。. 灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火. 健康危害; 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用，本品释放出的氯气有可能引起中毒。. 应急措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护; 职业接触限值 中国MAC(mg/m3)：未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 监测方法： 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护:高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防腐工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 应急泄漏处理; 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 操作注意事项; 冲洗时不可加压，针头不可堵住根管，以免溶液超出根尖孔，损伤根尖周围组织。为了使药液达到根尖1/3处的根管，应在根管预备充分通畅后使用。应新鲜配制，避光、避热、密闭保存。 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 储运注意事项; 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与酸类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 表4-19 医用酒精理化性质一览表 标识; 中文名：乙醇; 分子式：C2H6O; 分子量：46.07. 英文名：ethyl alcohol; UN编号：1170; 危规号：32061. 危险性类别：第3.2 类 中闪点易燃液体. 理化性质; 外观与性状; 无色液体，有酒香。. 熔点：-114.1 ℃; 相对密度（水=1）：0.79 相对密度（空气=1）：1.59; 燃烧热（KJ/mol）：1365.5. 沸点：78.3℃; 溶解性：与水混溶，可溶于醚、氯仿等多数有机溶剂。. 临界温度：243.1; 饱和蒸气压（kPa）：5.33(19℃). 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。; 急性毒性： LD50 7060 mg/kg(兔经口)；7430 mg/kg(兔经皮)LC50 37620mg/m3，10h(大鼠吸入). 健康危害; 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。. 燃烧、爆炸危险性; 闪点(℃)： 12; 爆炸下限[%(V/V)]：3.3; 爆炸上限[%(V/V)]：19.0. 引燃温度(℃)：363; 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。. 禁忌物; 禁配物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。. 危险特性; 危险特征：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火会燃。. 灭火方法; 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 防护措施; 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 泄露应急措施; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 环境资料; 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。. 表4-20 氧气理化性质和危险性 标识; 中文名：氧、氧气; 英文名：oxygen. 相对分子质量：32.00; 分子式：O2. 危险性类别：第2.2类不燃气体; 化学类别：空气（氧气）. 理化性质; 熔点（℃）：-218.8; 沸点（℃）：-183.1. 相对密度（水=1）：1.14(-183.1℃); 燃烧热：无意义. 相对密度（空气=1）：1.43; 临界压力（MPa）：5.08. 临界温度（℃）：-118.4; 溶解性：溶于水、乙醇. 饱和蒸汽压（KPa）：506.62（-164℃）. 组成与性状; 主要成分：高纯氧（体积）≧99.99%. 外观与性状：无色无臭气体. 主要用用途：用于切割、焊接金属、制造医药、染料、炸药等。. 稳定性和反应活性; 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 禁忌物：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔. 燃爆特性与消防; 燃烧性：助燃; 闪点（℃）：无意义. 爆炸上限（%）：无意义; 引燃温度（℃）：无资料. 爆炸下限（%）：无意义; 最小点火能（mJ）：无资料. 最大爆炸压力（MPa）：无意义. 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择行适当灭火剂灭火。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 储运注意事项; 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入。. 健康危害：常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%～60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动，面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱、继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压60～100KPa（相当于吸入氧浓度40%左右）的条件下，可发生眼损害，严重者可失明。. 防护措施; 车间卫生标准：未制定标准. 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。. 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护。避免高浓度吸入。. 眼睛防护：一般不需要特殊防护。. 身体防护：穿一般作业工作服。. 手防护：戴一般作业防护手套。. 急救措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。. 环境资料; 对环境无害. 表4-21 柴油理化性质及危险性表 标识; 中文名：柴油; 英文名：Dieseloil. 分子式：—; CAS号：无资料. 危规编号：—; UN号：—. 理化性质; 外观及性态：淡黄色液体. 熔点（℃）：-18; 闪点（℃）：40. 沸点（℃）：180~370; 相对密度（水=1）：0.85. 饱和蒸汽压：4.0kpa; 相对密度（空气=1）：无意义. 溶解性：不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。. 燃烧爆炸危险性; 危险类别：高闪点易燃液体; 有害燃烧产物：CO、CO2. 爆炸极限（体积分数%）：1.4~4.5; 稳定性：稳定. 引燃温度(℃)：257. 禁忌物：强氧化剂、卤素。. 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，若遇高热，容器内压力大，有开裂和爆炸的危险。. 燃爆危险：本品助燃，具刺激性。. 灭火方法：消防人员须戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳. 灭火剂：泡沫、干粉、砂土。. 毒性; 最高允许浓度：中国MAC：未制定标准. 健康危害; 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能 经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 急救 措施; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或植物油，就医。. 防护 措施; 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴供气式呼吸器。 眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴乳胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储存; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物、还原剂、酸类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. （2）风险事故情景、影响途径及后果分析 根据项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中表C.1评估生产工艺情况。项目内风险单元主要为氧气站内的氧气瓶、药房和仓库储存的医用乙醇、污水处理站内消毒使用的次氯酸钠、备用发电机使用柴油、污水处理站医疗废水及危废暂存间的医疗废物。具体风险事故情景、影响途径及后果分析如下： 1）危险化学品储存、使用风险分析 a.项目内氧气瓶主要贮存在氧气站，在有病患需吸氧的情况下取出，氧气瓶发生泄露可导致周围空气氧气浓度增高，若遭遇明火，极易引起火灾或爆炸事故，并引发一系列次生环境事件； b.项目内医用乙醇浓度为75%，主要储存在药品房，酒精属于易燃物质，若泄漏遇明火可能引发火灾爆炸事故，并引发一系列次生环境事件； c.项目污水处理站消毒使用次氯酸钠，次氯酸钠泄漏进入水体，会污染水体，释放的氯气有可能引起中毒。但项目内次氯酸钠的最大储存量为0.05t，存储量较小，基本不会泄漏至外环境，对外环境影响较小； d.项目内设一台备用柴油发电机作为备用电源，柴油发电机设置于综合楼一楼消毒供应室旁楼梯间内，使用柴油做为能源，柴油主要储存在楼梯间内，柴油泄漏下渗进入外环境会污染地下水、土壤，其次柴油属于易燃物质，若泄漏遇明火可能引发火灾爆炸事故，并引发一系列次生环境事件。 2）污水处理站风险分析 项目营运医疗废水来自门诊和病房，量不大，经化粪池处理后排入自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后排入市政污水管网后进入寻甸县污水处理厂处理。废水处理过程中的事故因素包括停电导致设备不运转、操作不当或处理设施失灵导致废水未处理后排放到外环境。医疗废水中含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵等病原性微生物，具有感染性，可以诱发或传播疾病。 3）医疗废物收集、贮存、运送风险分析 医疗固废中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收利用价值，医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物资，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。因此需要对医疗固废进行收集、贮存、运送。医疗废物在收集、暂存过程中存在的风险：即医疗废物的收集、暂存过程中接触人员产生的病毒感染事件，此过程对环境产生的危害，以及固体废物处置单位停运造成医疗固体废物无处暂存引起的环境风险。 （3）风险防范措施 1）医疗废水事故排放防范措施 ①废水处理系统保证正常运行，定时定量投加消毒剂保证事故时水质消毒处理需要； ②如发生停电事故，本评价要求建设单位设置备用发电机房，确保设备不断电，保证污水处理设备正常运行。 ③本评价要求若污水处理站出现故障或检修时，应将产生的污水先在化粪池暂存或者及时排到应急事故池。同时要求建设单位污水处理站出现故障或检修时应尽快抓紧时间进行处理，尽可能在1天之内完成修理及检修工作，避免医疗废水出现乱排现象。 ④定期强化培训管理及操作人员，提高他们处理突发事件的能力，如快速准确关闭总排口阀门，迅速安全启动强化消毒程序，快速报告等。 ⑤加强消毒药剂管理，设置标识，远离人群，严禁闲杂人员接触。操作人员应佩戴手套。原料次氯酸钠禁止与各种酸类物品存放在一起，并远离火源。 ⑥按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。本项目新建1个20m3的应急事故池，事故情况下的废水暂存于事故池中，及时检查事故原因，待排出事故之后，废水经处理后达标排放。 2）医疗固废在收集、贮存、运送过程中防范措施 为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 ①应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的医疗废物不得再取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。所有锐利物都必须单独存放，收集锐利物的包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。另外，有害化学废物不能与普通医疗废物混合。有害化学废物在产生后应分别收集、贮存和处理，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。 ②医疗废物应及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。危废暂存间设置应满足以下要求： a.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； b.有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； c.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； d.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； e.暂存间不得对公众开放； f.医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理； g.禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾； h.建立健全医疗废物管理台账和医疗废物转运联单。 3）氧气站风险防范措施 ①本品有强烈的助燃性气体，严禁和油脂、烟火及其他易燃、易爆品接触； ②本品的贮藏或存放，必须远离火源，配备消防设施，室外应设有禁火标志； ③本品贮藏、使用、搬运、存放严禁撞击，以免发生爆炸； ④氧气站内氧气瓶均设置为直立放置，并安装支架加以固定； ⑤非工作人员严禁操作氧气瓶，氧气瓶使用保养人员必须严格按照说明书进行操作； ⑥设专人负责供氧室的日常工作，做好登记； ⑦定期测试报警系统工作性能，每天定时查看氧气瓶，如有异常现象，应立即查出原因并排除故障。 4）酒精泄漏风险防范措施 ①本品属于易燃化学品，储存区严禁烟火； ②本品的贮藏或存放，必须远离火源，配备消防设施，室外应设有禁火标志； ③设置专人对酒精进行管理，定期检查，防止酒精瓶破裂发生泄漏； ④药品房酒精应单独存放，严禁和其他可燃或助燃物质混合存放。 5）次氯酸钠（消毒液）泄漏风险防范措施 ①消毒供应室存放的消毒剂次氯酸钠设专人管理，定期检查包装袋是否完好； ②次氯酸钠每次使用后恢复原状保存，防止发生泄漏事故； ③污水处理站操作间保持清洁干燥，便于次氯酸钠泄漏收集； ④严禁非工作人员进入污水处理站操作间、消毒供应室。 6）柴油泄漏风险防范措施 ①本品属于易燃化学品，储存区严禁烟火； ②本品的存放，必须远离火源，配备消防设施，室外应设有禁火标志； ③设置专人对备用发电机定期检查，防止备用发电机发生柴油泄漏； ④备用发电机存放处进行防渗处理，发电机周边建设围堰。 （4）应急预案编制要求 该项目应制订详细的突发环境事故应急预案，将应急预案要点细化列入，并报昆明市生态环境局寻甸分局备案。 - （5）结论 - 通过分析，项目建成后对环境产生的环境风险主要表现在相关污染治理设备和必要防护设施的故障，通过采取本报告中的防范措施后，可在较大程度上避免风险的产生，同时项目建设方针对本报告提出的环境风险，制定相应的应急预案，可控制风险对环境的影响范围和程度，因此在项目建设阶段就应充分考虑环境风险的防范措施，减小可能的环境风险发生率，降低环境风险影响。 建设项目环境风险简单分析内容表： 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院整体搬迁项目. 建设地点; 寻甸县仁德街道玉屏南街13号. 地理坐标; 东经103°15′12.697″; 北纬25°33′25.828″. 主要危险物质及分布; 氧气存放于负一层氧气站；乙醇存放于药房；次氯酸钠存放于消毒供应室。柴油存放于负一层备用发电机房。. 环境影响途径及影响后果; 结合拟建项目使用的危险物质，可能影响环境的途径为： 危险物质氧气和乙醇发生泄漏遇明火发生火灾，燃烧产生有毒有害气体，污染大气环境，产生消防废水进入外环境造成水体污染。次氯酸钠泄漏造成水体污染。影响后果如下： ①氧气不燃，但助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形 成爆炸性的混合物； ②乙醇易燃，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。 ③次氯酸钠泄漏进入水体，会污染水体，释放的氯气有可能引起中毒。. 风险防范措施要求; 本着“预防为主，防控结合”的指导思想在场区内设置安全、及时、有效的事故风险防范体系。. 填表说明; 通过加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，该项目环境风险水平可接受。另外，项目建成后应及时编制突发事故应急预案，保证企业在出现突发事故时，能够有计划进行抢险、救险，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对周边环境及环境保护目标影响程度降到最低。. 二、环保投资 项目概算总投资63万元，其中环保投资63万元，占总投资100%。环保投资见下表。 表4-23 项目环保投资估算一览表 时序; 治理对象; 环保设施; 投资金额（万元）. 运营期; 废气; 食堂油烟净化器一套，一根高于楼顶1.5m的排气筒; 1. 污水处理站投加除臭剂; 0.1. 废水; 1m3检验科废水收集桶; 0.1. 1m3食堂废水隔油池一个; 0.3. 处理规模为70m3/d污水处理站1座，拟采用“厌氧+好氧+MBR膜+次氯酸钠消毒（A/O+MBR）”工艺; 50. 20m3的废水事故应急池1个; 5. 噪声; 设备减振; 0.2. 环境管理; 环境监测; 2.5. 环境保护竣工验收; 2.6. 突发环境事件应急预案; 1.2. 合计; 63. 三、环境管理 （1）环境管理要求 为贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染措施，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ③验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。 ④建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 （2）排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157－1996）要求，对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 ①建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 ②设立标志牌 设立排污口标志牌。 图4-2 环境保护图形标志牌 四、项目“三本账”情况 本项目搬迁完成后，整个院区内污染物排放增减量见下表所示： 表4-24 项目“三本账”汇总一览表 污染源; 污染物名称; 原有工程排放量（t/a）; 原有许可排放量（t/a）; 本次搬迁 工程; 以新带老消减量（t/a）; 总排放量（t/a）; 增减量变化（t/a）. 排放量（t/a）. 废水; 废水总量; 2420; 3156; 20410.54; 2420; 20410.54; +17990.54. COD; 0.1295; 0.7884; 5.10; 0.1295; 5.10; +4.9705. BOD5; 2.04; 2.04; +2.04. NH3-N; 0.00278; 0.0946; 0.92; 0.00278; 0.92; +0.91722. 总磷; 0.0252; 0.10; 0.10; +0.0748. 动植物油; 0.41; 0.41; +0.41. LAS; 0.2; 0.2; +0.2. 悬浮物; 1.22; 1.22; +1.22. 粪大肠菌群; 102×109 MPN/a; 102×109 MPN/a; +102×109. 总余氯; 0.16; 0.16; +0.16. 废气; 废气量; /; /; /; /; /; /. 固废; 生活垃圾; 41.61; /; 54.20; 41.61; 0; +12.59. 厨余垃圾; /; /; 19.71; 0; 0; +19.71. 隔油池废油脂; /; /; 0.26; 0; 0; +0.26. 中药渣; /; /; 5; 0; 0; +5. 废包装物; /; /; 1.5; 0; 0; +1.5. 废水处理站污泥; 0.32; /; 2.82; 0.32; 0; +2.5. 医疗废物; 23.87; /; 12.15; 23.87; 0; -11.72. 检验废液; /; /; 29.2; 0; 0; +29.2. 废弃紫外灯管; /; /; 0.01; 0; 0; +0.01. 备注; - 固体废物所填数据为产生量。 - 总排放量=现有工程排放量+改扩建工程排放量-以新带老消减量； - 项目现有工程排放量为根据原环评报告及实际情况计算； 4、增减量变化列中“+”表示在现有工程排放量基础上增加，“-”表示在现有工程排放量基础上减少。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理池体为封闭式，定期消毒，自然稀释扩散 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  | 化粪池、医废间、中药房、卫生间、垃圾收集点 | 异味 | 化粪池为地埋式、医废及时清运、中药熬煮在室内进行，房间内设置排风扇卫生间定期清洁和消毒、生活垃圾日产日清，空气稀释后自然排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | 食堂 | 油烟、非甲烷总烃 | 净化效率85%的油烟净化器处理后由高于屋顶1.5m高的排气筒排放。 | 达到《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）中Ⅰ型排放浓度限值，即油烟排放浓度≤1.0mg/m3、非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、总磷、动植物油等 | ①1个1m3的隔油池； ②1个容积100m3的化粪池； ③1座处理规模70m3/d的污水处理站； ④1个20m3的应急事故池； ⑤1个1m3的检验科废水收集桶。 废水排放方式：检验科废水经专用收集桶收集中和预处理、食堂废水设隔油池预处理后同一般医疗废水、医护人员废水、洗衣废水及地面清洁废水排入项目化粪池预处理后进入自建的污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理。 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1中A级标准。 |
| 声环境 | 设备噪声、人群噪声 | 噪声 | 设备减振、厂房隔声、距离衰减 | 院区西侧（临玉屏南街）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准限值，其他厂界东、南、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
| 电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 本项目医疗废物分类收集，收集后暂存于5m2的危废暂存间，定期委托玉溪易和环境技术有限公司清运处置；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置，餐厨垃圾及隔油池废油脂收集于泔水桶委托有资质的单位进行处置；废包装物集中收集后能回收的交物资回收部门回收利用，不能回收的交由环卫部门处置；化粪池和污水处理站污泥经消毒处理后，委托有资质的单位清运处置；检验废液经专用容器密封收集后暂存在危废暂存间，委托有资质的单位进行处置；废紫外灯管收集后定期委托有资质单位清运处置。固废处置率100%。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 医废暂存间进行防渗处理，采取C25混凝土硬化+2mm厚的改性环氧树脂涂层防渗措施，确保渗透系数≤1.0×10-10cm/s，防止危废下渗污染地下水水质和土壤环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目用地范围内无生态环境敏感目标，项目运行后保证污染物的达标排放，基本对生态环境无较大影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①污水收集处理设施进行防渗、防腐，并委托专业人士进行敷设，定期对污水处理设施进行维护和检修，并配套建设事故应急池； ②项目医疗废物暂存间内设有专门的分类收集包装物、容器。项目医疗废物暂存间内应设置有截漏的裙角，利用地面与裙角之间所围建的容积对医疗废物暂存间内泄漏的物质进行收集； ③氧气瓶日常使用过程中加强维护保养，特别检查阀门口是否完好，有无泄漏情况。加强管理，严禁将氧气瓶放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处； ④酒精、柴油储存区域严禁烟火，配备完善消防措施。次氯酸钠每次使用后恢复原状保存，防止发生泄漏事故； ⑤建设单位应制定事故应急预案。 ⑥设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门负责管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理要求 为贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染措施，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ③验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。 ④建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 （2）排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157－1996）要求，对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 ①建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 ②设立标志牌 设立排污口标志牌。 （3）自行监测要求 ①项目应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。 ②排污单位应按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合检测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。并应安装自动测流设施并开展流量自动监测。 ③应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。 ④应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。 ⑤应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求；环境影响预测分析结果表明，本项目建成后，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，符合国家法律法规要求。本项目在严格执行环境保护 “三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的污水处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环境影响角度论证，是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 |  |  |  | 3.16 |  | 3.16 | +3.16 |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 | +0.12 |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.0225 |  | 0.0225 | +0.0225 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.036 |  | 0.036 | +0.036 |
| 废水 | COD | 0.1295 | 0.7884 |  | 5.10 | 0.1295 | 5.10 | +4.9705 |
|  | BOD5 |  |  |  | 2.04 |  | 2.04 | +2.04 |
|  | NH3-N | 0.00278 | 0.0946 |  | 0.92 | 0.00278 | 0.92 | +0.91722 |
|  | 总磷 |  | 0.0252 |  | 0.10 |  | 0.10 | +0.0748 |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.41 |  | 0.41 | +0.41 |
|  | LAS |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 悬浮物 |  |  |  | 1.22 |  | 1.22 | +1.22 |
|  | 粪大肠菌群 |  |  |  | 102×109 MPN/a |  | 102×109 MPN/a | +102×109 |
|  | 总余氯 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 | +0.16 |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | 41.61 |  |  | 54.20 | 41.61 | 0 | +12.59 |
|  | 厨余垃圾 |  |  |  | 19.71 |  | 0 | +19.71 |
|  | 隔油池废油脂 |  |  |  | 0.26 |  | 0 | +0.26 |
|  | 中药渣 |  |  |  | 5 |  | 0 | +5 |
|  | 废包装物 |  |  |  | 1.5 |  | 0 | +1.5 |
| 危险废物 | 废水处理站污泥 | 0.32 |  |  | 2.82 | 0.32 | 0 | +2.5 |
|  | 医疗废物 | 23.87 |  |  | 12.15 | 23.87 | 0 | -11.72 |
|  | 检验废液 |  |  |  | 29.2 |  | 0 | +29.2 |
|  | 废弃紫外灯管 |  |  |  | 0.01 |  | 0 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①