昆明市生态环境局寻甸分局关于对《寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院整体搬迁项目环境影响报告表》的批复

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院：

你单位委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制的《寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院整体搬迁项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

- 一、项目建设地点位于云南省昆明市寻甸县仁德街道玉屏南街13号（项目中心位置地理坐标为：东经103°15′12.697″，北纬25°33′25.828″）。建设单位将原卫生院搬迁至寻甸县仁德街道玉屏南街13号，用地面积8300m2，建筑面积6919.7m2，设置90张床位，牙椅3张，设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成。项目涉及辐射、放射环境影响评价另行评价，《报告表》不包含辐射方面的评价，也不设置传染科，仅设置疾控科对所辖（社区）村委会卫生室进行管理。总投资1141万元，环保投资63万元。

根据昆明市生态环境工程评估中心《关于对〈寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心卫生院整体搬迁项目环境影响报告表〉的技术评估意见》(昆环评估意见 寻甸〔2025〕2号)，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施建设。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）项目应建设完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调，严格执行《昆明市城市节水用水管理条例》。

项目医院检验废液经专用收集桶收集、暂存后委托有资质单位清运处置；检验科产生的清洗废水经中和桶收集调节pH值后进入化粪池预处理；食堂废水经隔油池处理后进入化粪池预处理；其余废水直接进入化粪池预处理。以上经化粪池预处理后的废水全部进入项目自建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962－2015）表1中A等级标准限值后，排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂进行处理。规范设置污水排放口，并设置明显标志标识。

施工区域设置围挡，采取洒水降尘措施。施工废水收集沉淀后回用于施工区域洒水降尘不外排；雨季地表径流经沉淀处理后回用，回用不完部分经征得有关部门许可后外排，禁止含大量泥沙或未经处理的废水排入市政雨水管网及水体；施工人员废水依托卫生院现有污水处理设施处理。

- （二）落实大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

食堂油烟经经排气罩收集净化处理后经专用烟道排放，外排烟气执行《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）中Ⅰ型标准限值要求。

施工过程中应严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟气，散装物料封闭堆存及运输，对作业场地采取围挡、围护措施，施工场地和运输道路适时洒水降尘，加强运输车辆管理，保持进出场道路路面清洁等措施，减小施工期废气对周边敏感点及区域环境空气质量的影响。施工扬尘应符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）颗粒物无组织排放监控浓度限值。

- （三）产生噪声的场所应合理布局，产生噪声的设备应作隔声降噪处理，加强进出车辆的管理，设置禁止鸣笛警示牌。项目东、南、北厂界噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，西厂界噪声值执行4类标准。

施工过程中应合理安排施工时间，严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

- （四）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类规范收集，确保不造成二次污染。

- 废包装物收集后能回收的外售废品收购站，不能回收的交由环卫部门处置；废弃紫外灯管收集后委托有资质单位进行处置；医疗废物、检验废液分类收集后暂存于危废暂存间，并委托有资质单位转运处置；医疗废物处置、管理及暂存设施建设按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）、《医疗废物管理条例（2011修订）》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定执行；化粪池和污水处理站污泥在贮泥池内采用漂白粉消毒，满足《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4污泥控制标准后，委托有资质的单位清运处置；隔油废油、食堂餐厨垃圾委托有资质单位清运处置；生活垃圾、中药渣统一收集，定期由环卫部门清运处置。

（五）严格各项环境风险防范措施，并建设相应的风险防范设施，新增一个20m3的事故应急池，确保废水非正常排放环境风险可控；按照分区防渗要求，做好各区域的分区防渗工作，防渗工程应在监理部门的监理下进行，对施工现场监理、录像、记录并存档。编制突发环境事件应急预案，并报我局备案，有限防控区域环境风险，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。

（六）主要污染物总量控制指标为：COD5.1t/a、NH3-N0.92t/a，纳入寻甸县污水处理厂总量指标。

三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环保“三同时”制度，即：环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

按照《排污许可管理条例》相关规定，在项目启动生产设施或发生实际排污前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项污染措施落实后，依法申请办理排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。

项目建成投入试运行后，按规定自主开展竣工环保验收，项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你单位应按规定接受各级生态环境保护主管部门的监督检查。请寻甸县生态环境保护综合行政执法大队负责组织项目环境执法现场监察和日常监督管理。

六、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局寻甸分局

2025年2月14日