建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目

建设单位（盖章）：         昆明旭学建筑劳务有限公司

编制日期：                     2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	5

二、建设项目工程分析	34

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	60

四、主要环境影响和保护措施	70

五、环境保护措施监督检查清单	95

六、结论	99

建设项目污染物排放量汇总表	100

附件：

附件1  委托书

附件2  投资项目备案证

附件3  原环评批复、原环评验收意见及签到表

附件4  排污许可证正本

附件5  现状补充监测报告

附件6  原料污泥泥质检测报告和含水率检测报表

附件7  原料污泥浸出毒性检测报告

附件8  产品种植土检测报告

附件9  2023年自行监测报告

附件10  原项目验收监测报告

附件11  废水处置合同

附件12  废水清运台账

附件13  “三区三线”查询说明

附件14  生态环境分区管控查询说明

附件15  危险废物处置协议及台账

附件16  土地租赁合同

附件17  防渗材料购置收据

附件18  环评合同

附件19  公示截图

附件20  内审单与进度表

附件21  修改对照一览表

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目区域水系图

附图3   项目平面布置图

附图4   项目周围环境关系图

附图5   补充监测点位图

附图6   项目地下水、土壤跟踪监测布点图

附图7   项目分区防渗图

附图8   本项目区与普渡河流域（规划范围）水污染控制区划图位置关系图

附图9   项目区域水文地质图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-530129-26-03-001612 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 寻甸县柯渡镇乐朗村委会白土克村 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经102度48分4.992秒，北纬25度32分1.013秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723 固体废物治理 |  | 建设项目 行业类别 | 103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 寻甸回族彝族自治县发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 450 |  | 环保投资（万元） | 5.8 |
| 环保投资占比（%） | 1.29 |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  | 用地面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的要求，根据实际情况本项目无专项设置情况。具体判定情况如表1-1所示。 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目排放的废气不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不涉及新增工业废水直排，运营过程产生的生活污水经化粪池处理后，委托寻甸滇池水务有限公司定期清掏处置。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 经核算，本项目易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，Q＜1，风险潜势为I。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目由市政供水管网统一供给，不涉及取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及。; 否. 注： 1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）； 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 2024年11月1日，昆明市自然资源和规划局公开了《寻甸回族彝族自治县柯渡镇国土空间规划（2021-2035年）》草案公示稿。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、项目与《寻甸回族彝族自治县柯渡镇国土空间规划（2021-2035年）》草案公示稿的符合性分析 表1-1项目与《寻甸回族彝族自治县柯渡镇国土空间规划（2021-2035年）》草案公示稿的符合性分析一览表 序号; 要求; 项目情况; 符合性. 1; 重点对镇域范围内县级及以上河道和重点湖泊（原则上水位水域面积4公顷以 上）划定河湖管理范围线，对于该类水体，严禁开展与水域保护、水生态修复 无关且不符合水体主导功能定位的建设行为。; 项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村委会白土克村昆明旭学建筑劳务有限公司内，不涉及河湖管理范围线。; 符合. 2; 强化水资源刚性约束，严守水资源开发利用总量控制。落实划定河湖保护线和饮用水源保护区，加强柯渡河、蟒蛇河水环境综合整治。; 项目生活污水（如厕废水、盥洗废水）经化粪池预处理后，再由寻甸滇池水务有限公司定期清运处置，不外排，对周边地表水环境影响较小。; 符合. 3; 柯渡镇生态修复矿山涉及猴街村、乐朗村、新庄村、新沙村、可郎村、磨腮村、丹桂村和松林村，按照“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”的原则，对被破坏或废弃的土地进行削坡减载和平整、植树、种草，开展边坡危石清除，修建截洪沟、挡土墙、排水沟等；将矿区及周边场地进行平整，复垦为耕地、林地、草地等。; 项目生产的种植土外售用于矿山修复和园林绿化，有利于满足周边矿区及场地的修复。; 符合. 根据上表可知，项目符合《寻甸回族彝族自治县柯渡镇国土空间规划（2021-2035年）》草案公示稿的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号）有关条款，本项目属于产业政策鼓励类中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用 3.城镇污水垃圾处理:高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设，垃圾分类技术、设备设施，城镇、农村分布式小型化有机垃圾处理技术开发，污水处理厂污泥协同处置工程”。 因此，本项目符合国家及地方现行的有关产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于昆明市寻甸县柯渡镇乐朗村白土克村，用地为现有项目时期与村民租赁的土地，本次不新增用地，利用原有厂区厂房进行扩建，项目区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区，也不涉及牛栏江流域上游保护区，根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的“三区三线”查询说明，本项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内。项目区北侧为轿子雪山旅游专线，并有乡村道路通到项目区，周边交通便利，便于产品和原材料的运输。 综上所述，项目选址合理。 3、环境相容性分析 本项目在原厂址内利用原有厂房进行产能扩充，不新增用地。项目北侧临近轿子雪山旅游专线，东北侧414m是白土克村散户，西侧和南侧为荒山和林地，项目利用城市脱水污泥生产的种植土用于矿山修复和园林绿化，有利于周边林业、花卉园林、矿山恢复等产业的发展，有利于项目周边林地、果园产业发展，符合《寻甸回族彝族自治县柯渡镇国土空间规划（2021-2035年）》草案公示稿的要求。项目对产生的废水、废气等污染物采取了相应的污染防治治理措施后，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目无环境制约性因素，与周边环境是相容。 4、项目与昆明市“三线一单”的符合性分析 2021年11月23日，昆明市人民政府发布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号），提出了：为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(中发[2018]17号)、《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境¦分区管控的意见》 (云政发[2020] 29号)等文件精神，落实昆明市生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，构建全市生态环境分区管控体系，不断提升促进昆明市生态环境质量改善，推动高质量发展，结合我市实际提出实施意见。 根据昆明市生态环境工程评估中心关于查询利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目涉及生态环境分区管控情况的复函（昆环评估复【2024】353号），项目涉及寻甸回族彝族自治县一般管控单元。 项目与昆明市“三线一单”的符合性分析见下表。 表1-2 项目与昆明市“三线一单”的符合性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. (一)生态保护红线和一般生态空间。执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村，为原址扩建项目，不新增用地，且根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的《关于利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目“三区三线”查询情况说明》，项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内。; 符合. （二）环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物(PM10、PM2.5)稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达V类，滇池外海水质达V类（化学需氧量≤40毫克/升)，阳宗海水质达川类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完普，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣V类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》所述“各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。”，故项目所在区域各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，“螳螂川干流段的中滩闸门、青龙峡、西山区与富民县交界处小鱼坝桥、富民大桥断面水质类别保持Ⅴ类不变，温泉大桥断面水质类别由劣Ⅴ类上升为Ⅴ类；普渡河段的普渡河桥断面水质类别保持Ⅲ类不变，尼格水文站断面水质类别保持Ⅱ类不变。”可知，项目周边地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中 Ⅲ类水质标准。 建设单位每年进行土壤自行监测，根据自行监测结果，土壤污染物均能达到相关质量标准限值。; 符合. （三）资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标：按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标：按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目用水由市政供水系统提供，且用水量相对较小，符合水资源利用上线。项目用地不涉及基本农田，为原址扩建项目，不新增用地，且根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的《关于利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目“三区三线”查询情况说明》，项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内。项目运营过程中主要消耗电、水，项目用水量、用电量相对较小，符合能源利用上线要求。; 符合. （四）生态环境准入清单（寻甸回族彝族自治县一般管控单元）; 空间布局约束; 1、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 2、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。 3、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 4、禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 5、禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 本项目为利用城市脱水污泥生产种植土进行林业土壤改良的项目，本项目建成后，产品将用于当地林地的土壤改良，有利于林地植被抚育、水土保持等森林资源生态保护。项目喷淋塔循环废水与生活污水经化粪池收集处理后，委托寻甸滇池水务有限公司定期清运处置，不外排。项目生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运处置，危险废物在危废暂存间暂存后，委托有资质的单位定期清运处置，项目固体废物均得到妥善处置，处置率100%。项目不涉及剧毒和高残留农药。; 符合. 环境风险防控; 1、防范农业面源污染，实现畜禽粪污资源化利用。 2、禁止高毒高风险农药使用。 3、建立环境风险预测预警体系，完善突发环境事件应急预案，提高预警能力。; 本项目为利用城市脱水污泥生产种植土进行林业土壤改良的项目，不涉及畜禽养殖，剧毒和高残留农药。本项目取得环评批复后，应完善修改原有突发环境事件应急预案。; 符合. 综上所述，本项目符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号）的要求。 5、项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析 表1-3 项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. (一)生态保护红线和一般生态空间更新结果。更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56平方公里，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村，为原址扩建项目，不新增用地，且根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的《关于利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目“三区三线”查询情况说明》，项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内。; 符合. （二）环境质量底线寄资源利用上线更新结果; 到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。 到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。; 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》所述“各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。”，故项目所在区域各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，“螳螂川干流段的中滩闸门、青龙峡、西山区与富民县交界处小鱼坝桥、富民大桥断面水质类别保持Ⅴ类不变，温泉大桥断面水质类别由劣Ⅴ类上升为Ⅴ类；普渡河段的普渡河桥断面水质类别保持Ⅲ类不变，尼格水文站断面水质类别保持Ⅱ类不变。”可知，项目周边地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中 Ⅲ类水质标准。 建设单位每年进行土壤自行监测，根据自行监测结果，土壤污染物均能达到相关质量标准限值。 项目用水由市政供水系统提供，且用水量相对较小，符合水资源利用上线。项目用地不涉及基本农田，为原址扩建项目，不新增用地，且根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的《关于利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目“三区三线”查询结果情况说明》，项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内。项目能源主要使用电力，能耗较低；项目不属于矿产资源开发类项目；项目位于寻甸县柯渡镇白土克村，为原址扩建项目，不新增用地，不涉及河湖岸线。; 符合. （四）生态环境准入清单（寻甸回族彝族自治县一般管控单元）; 空间布局约束; 1.禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。 2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。 3.禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村，不涉及河湖管理范围、围湖造田、江河滩地、滩涂、沼泽、荒地等；为利用城市脱水污泥生产种植土的项目， 不涉及房地产开发、有毒有害物质。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 2.严格用地准入，工业用地及商业用地供地前，自然资源部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地。 3.禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞。 4.禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞。; 本项目为利用城市脱水污泥生产种植土的项目，不属于“两高”行业，不涉及渔业捕捞。 根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的《关于利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目“三区三线”查询情况说明》，项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内，且建设单位每年进行土壤自行监测，根据自行监测结果，土壤污染物均能达到相关质量标准限值。; 符合. 环境风险防控; 1.严格限制《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 2.禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。 3.严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。; 本项目产品为种植土，采用好氧发酵工艺，装备主要是翻抛机、装载机，不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 本项目为利用城市脱水污泥生产种植土的项目，不涉及剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。 本项目选址为农用地种的果园地，不属于污染场地。; 符合. 综上所述，本项目符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的要求。 6、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，202年版）》的符合性分析如下表所示： 表1-4 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析一览表 序号; 要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 项目不涉及码头及过江通道。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不涉及自然保护区核心区、风景名胜区等特殊敏感区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目区周边最近河流为西南侧约1.1km处的小河箐，汇入蟒蛇河，蟒蛇河最终汇入普渡河，普渡河属于金沙江一级支流，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，普渡河（富民大桥-入金沙江口）规划水质为Ⅳ类水体，不涉及到饮用水水源地。; 符合. 4; 禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建排放口，以及围湖造田、围海造地或填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不属于水产种植资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围。; 符合. 5; 禁止利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道整治、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 排水工程采用雨污分流，初期雨水经雨水沟汇入初期雨水收集池沉淀处理后，回用于厂区绿化；雨水采用主体设计排水沟导流后，经项目东北面雨水排放口排放；喷淋废水和生活废水排入化粪池预处理后，再由寻甸滇池水务有限公司定期清运处置，不外排；项目废气处理设施喷淋循环废水与生活污水经化粪池预处理后，委托寻甸滇池水务有限公司定期清运处置，不外排。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和322个水生生物保护区开展生产性捕捞; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村昆明旭学建筑劳务有限公司厂内，不涉及“一江一口两湖七河”和322个水生生物保护区。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村昆明旭学建筑劳务有限公司厂内，区域地表水不属于长江干支流。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目为利用城市脱水污泥生产种植土进行林业土壤改良，不属于高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目为利用城市脱水污泥生产种植土进行林业土壤改良，不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。; 项目工艺、设备符合国家产业政策，不属于法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目，不属于产能过剩行业，亦不属于高能耗高排污项目。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试 行，2022年版）》的要求。 7、与《长江经济带生态环境保护规划》相符性分析 表1-5 与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析一览表 序号; 要求; 项目情况; 符合性. 1; 严格总量指标管理。在国务院确定的各省市用水总量控制目标基础上，健全覆盖省、市、县三级行政区域的用水总量控制指标体系，加快完成跨省重要江河流域水量分配方案，将用水总量控制指标分解落实到流域和水源。加强规划和建设项目水资源论证，严格取水许可管理，促进流域经济社会发展与水资源承载能力相协调。到2020 年，长江经济带相关区域用水总量控制在2922.19 亿立方米以内；到2030 年，用水总量控制在3001.09 亿立方米以内。; 项目不涉及取水，用水由市政供水管网供给。; 符合. 2; 严格控制高耗水行业发展。以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化解过剩产能，严禁新增产能。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。限制上海、马鞍山、南京等地钢铁行业，杭州、成都、南昌等地造纸行业，宁波、苏州等地纺织行业，铜陵、淮南、武汉、黄石、六盘水、遵义等地区火电行业规模。严格控制上海、南京、武汉、九江等地区的老石化基地以及岳阳化工产业园、淮北煤化工产业园的工业用水总量。鼓励沿海城市在电力、化工、石化等行业直接利用海水作为循环冷却水。; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村昆明旭学建筑劳务有限公司厂内，不属于所列限制地区，不属于高耗水行业。; 符合. 3; 严守生态保护红线。要将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。对国家重大战略资源勘查，在不影响主体功能定位的前提下，经国务院有关部门批准后予以安排。对生态保护红线保护成效进行考核，结果纳入生态文明建设目标评价考核体系，作为党政领导班子和领导干部综合评价及责任追究、离任审计的重要参考。建立生态保护红线监管平台，加强监测数据集成分析与综合应用，强化生态状况监测，实时监控人类干扰活动、生态系统状况与服务功能变化，预警生态风险。; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村昆明旭学建筑劳务有限公司厂内，根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的《关于利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目“三区三线”查询情况说明》，项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内。; 符合. 4; 实施城市空气质量达标计划。全面推进长江经济带126 个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。地级及以上城市建成区基本淘汰10 蒸吨以下燃煤锅炉，完成35 蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造、平板玻璃天然气燃料替代及脱硝改造。实施燃煤电厂超低排放改造工程和清洁柴油机行动计划。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物综合整治工程。强化机动车尾气治理，优先发展公共交通，鼓励发展天然气汽车，加快推广使用新能源汽车。; 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》所述“各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。”，故项目所在区域各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。本项目是利用城市脱水污泥生产种植土，不属于所列行业。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《长江经济带生态环境保护规划》的要求。 8、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符性分析 表1-6 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的符合性分析一览表 序号; 要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。; 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号）有关条款，本项目属于产业政策鼓励类中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用 3.城镇污水垃圾处理:高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设，垃圾分类技术、设备设施，城镇、农村分布式小型化有机垃圾处理技术开发，污水处理厂污泥协同处置工程”。; 符合. 2; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村昆明旭学建筑劳务有限公司厂内，不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区。; 符合. 3; 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村昆明旭学建筑劳务有限公司厂内，根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的《关于利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目“三区三线”查询情况说明》，项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内。; 符合. 4; 禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村昆明旭学建筑劳务有限公司厂内，根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的《关于利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目“三区三线”查询情况说明》，项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内。; 符合. 5; 禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村昆明旭学建筑劳务有限公司厂内，根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的《关于利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目“三区三线”查询情况说明》，项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内。; 符合. 6; 禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。; 项目区周边最近河流为西南侧约1.1km处的小河箐，汇入蟒蛇河，蟒蛇河最终汇入普渡河，普渡河属于金沙江一级支流，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，普渡河（富民大桥-入金沙江口）规划水质为Ⅳ类水体。; 符合. 7; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村昆明旭学建筑劳务有限公司厂内，根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的《关于利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目“三区三线”查询情况说明》，项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内。; 符合. 8; 禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村昆明旭学建筑劳务有限公司厂内，根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的《关于利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目“三区三线”查询情况说明》，项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内。; 符合. 9; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村昆明旭学建筑劳务有限公司厂内，不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 10; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村昆明旭学建筑劳务有限公司厂内，不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围。; 符合. 11; 禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。; 项目区周边最近河流为西南侧约1.1km处的小河箐，汇入蟒蛇河，蟒蛇河最终汇入普渡河，普渡河属于金沙江一级支流，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，普渡河（富民大桥-入金沙江口）规划水质为Ⅳ类水体。; 符合. 12; 禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3 公里、长江一级支流岸线1 公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。; 项目利用城市脱水污泥生产种植土，不属于所列建设项目类型。; 符合. 13; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村昆明旭学建筑劳务有限公司厂内，符合相关规划，且项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 符合. 14; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于石化、现代煤化工行业。; 符合. 15; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。; 项目不属于所列行业。; 符合. 16; 禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 项目利用城市污泥生产种植土进行林业土壤改良，不属于所列行业。; 符合. 17; 禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 项目未被列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的要求。 9、与《城镇污水处理厂污泥处理处置规范》（DB5301/T48-2020）相符性分析 表1-7 与《城镇污水处理厂污泥处理处置规范》（DB5301/T48-2020）的符合性 要求; 本项目情况; 符合性. 污泥处置单位应依法编制项目环境影响评价，选择的处理处置工艺设备和生产工艺符合相关要求，并配备符合环境保护和卫生要求的污泥贮存、处理处置设施或者设备，污染防治能力应满足生产需要。; 建设单位正在办理环境影响评价手续，选择的处理处置工艺设备和生产工艺符合相关要求，并配备符合环境保护和卫生要求的污泥贮存、处理处置设施，生产厂房从严按照GB18599-2020中Ⅱ类一般工业固体废物的贮存要求建设，设置渗透系数≤1.0×10-7cm/s的防渗材料。; 符合. 污泥处置单位应遵循下列要求：（1）建立保证污泥安全处置的规章制度，包括但不限于：①安全操作规程；②台账和转移联单管理制度；③污染防治措施；④突发环境事件应急预案；（2）按照设计能力和处理处置工艺接收、处理处置污泥；（3）按照DB 5301/T 47对项目开展监测。; 建设单位投入运营后，将严格遵循下列要求：（1）建立保证污泥安全处置的规章制度，包括但不限于：①安全操作规程；②台账和转移联单管理制度；③污染防治措施；④突发环境事件应急预案；（2）按照设计能力和处理处置工艺接收、处理处置污泥；（3）按照DB 5301/T 47对项目开展监测。; 符合. 从业人员应经培训后上岗，且应不定期对技术负责人和关键岗位人员进行相关法律和专业技术、安全防护及紧急处理等知识培训。; 建设单位要求从业人员必须经培训后方可上岗，不定期对技术负责人和关键岗位人员进行相关法律和专业技术、安全防护及紧急处理等知识培训。; 符合. 污泥产生、运输、处理和处置实行同样式三联单管理，第一联为污泥产生单位留存，第二联为污泥运输单位留存，第三联为污泥接收单位留存。; 建设单位投入运营后，实行同样式三联单管理，第一联为污泥产生单位留存，第二联为污泥运输单位留存，第三联为污泥接收单位留存，并提前协调污泥产生、运输单位实行三联单管理。; 符合. 贮存设施。污泥产生单位和处理单位都应设置贮存能力不低于3d额定产生量的贮存设施（本文件所指的贮存设施均包括贮存场所)。污泥贮存设施应符合GB18599-2001中Ⅱ类一般工业固体废物的贮存要求。; 本项目设置部分好氧发酵区作为临时贮存场所，建筑面积约为557m2，有效深度2m，可贮存至少1114t的原料污泥，满足至少3天的贮存量。本项目生产厂房按照GB18599-2020中Ⅱ类一般工业固体废物的贮存要求建设，设置渗透系数≤1.0×10-7cm/s的防渗材料，满足该标准要求。; 符合. 贮存限量。处理单位，贮存设施贮存量≥80%时，应及时通知污泥产生单位采取相应措施。; 建设单位与污泥产生单位间拟建立相关联防联控机制，本项目贮存设施贮存量≥80%时，会及时通知污泥产生单位采取相应措施。; 符合. 污泥产生单位、污泥运输、处理和处置单位均应将转移联单按编号顺序汇编归档，宜每月一册装订归档，保存期不少于5年。; 建设单位投入运营后，将转移联单按编号顺序汇编归档，宜每月一册装订归档，保存期不少于5年。; 符合. 污泥产生单位、污泥运输、处理和处置单位均应保存污泥转入、转出的过磅监控资料，保存期不少于5年，应包括以下内容：①车辆计量过磅情况；②车辆出入情况。; 建设单位投入运营后，保存污泥转入、转出的过磅监控资料，保存期不少于5年，应包括以下内容：①车辆计量过磅情况；②车辆出入情况。; 符合. 由上表可知，本项目符合《城镇污水处理厂污泥处理处置规范》（DB5301/T48-2020）的要求。 10、与《城镇污水处理厂污泥处置 土地利用技术规范》（DB5301/T41-2019）相符性分析 表1-8 与《城镇污水处理厂污泥处置 土地利用技术规范》（DB5301/T41-2019）的符合性 要求; 本项目情况; 符合性. 城镇污水处理厂产生的污泥应符合GB18918要求，并应向污泥产物生产单位提供污泥检测报告，内容包括但不限于：含水率、安全指标、养分指标。; 本项目建成后，与城镇污水处理厂确定相应合作协议，城镇污水处理厂会向建设单位提供污泥检测报告，内容包括但不限于：含水率、安全指标、养分指标。; 符合. 污泥产物生产单位应对污泥进行无害化处理，处理工艺宜采用厌氧消化或好氧发酵（堆肥），不同的应用途径还应满足相应的安全限值要求。; 建设单位对污泥进行无害化处理，处理工艺采用好氧发酵，生产的种植土将应用于林业土壤改良、矿山修复、园林绿化等，并满足相应的安全限值要求。; 符合. 污泥产物生产单位应向污泥产物土地利用方提供污泥产物检测报告，内容包括但不限于：安全指标、养分指标、理化指标、卫生学指标、种子发芽指数。; 建设单位会向污泥产物土地利用方提供污泥产物检测报告，相应检测外委，内容包括但不限于：安全指标、养分指标、理化指标、卫生学指标、种子发芽指数。; 符合. 城镇污水处理厂、污泥产物生产单位均应建立信息记录制度，对污泥产生、污泥产物生产和污泥产物土地利用等关键环节的信息进行详细记录。使污泥产物从原料采购到销售的所有环节都可进行有效追溯。信息记录应有专人负责管理，确保各相关场所的记录适时有效，记录文件的保存期不应低于3年。污泥产物土地利用方也应有相应记录。; 城镇污水处理厂、建设单位均拟建立信息记录制度，对污泥产生、污泥产物生产和污泥产物土地利用等关键环节的信息进行详细记录，并有专人定期来往各城镇污水处理厂核对各项记录。信息记录有专人负责管理，确保各相关场所的记录适时有效，记录文件的保存期不低于3年，建设单位后期投入运行后也将按相关规范要求做好台账记录。; 符合. 土地利用的途径污泥产物土地利用主要包括土地改良（含矿山修复）、园林绿化、林地利用、农业利用等。; 本项目土地利用的途径主要是土地改良（含矿山修复）、园林绿化等。; 符合. 由上表可知，本项目符合《城镇污水处理厂污泥处置 土地利用技术规范》（DB5301/T41-2019）的要求。 11、与《城镇污水处理厂污泥处理处置环境监测技术规范》（DB5301/T47-2020）相符性分析 表1-9 与《城镇污水处理厂污泥处理处置环境监测技术规范》（DB5301/T47-2020）的符合性 要求; 本项目情况; 符合性. 处理环境监测. 污泥处理单位应通过日常监测累积的历史数据，确定本单位纳入监测的污染源及污染因子，并制定监测方案。当监测数据发生明显变化时，应适当对监测方案进行调整。; 原项目严格按照排污许可证自行监测要求进行例行监测，本项目建成后也会遵循相应的自行监测方案执行，当监测数据发生明显变化时，适当对监测方案进行调整。; 符合. 处理单位应按HJ 819规定，安装并使用满足监测所需的设施、设备。; 建设单位不具备监测能力，委托具有CMA资质的第三方检测公司进行采样监测。; 符合. 处理单位可根据下列文件规定，并选取其较严格的限值（或规定），开展污染物排放监测：a）相关行业排污许可证申请与核发技术规范；b）相关行业排污单位自行监测技术指南；c）污染物排放标准；d）环境影响评价文件及批复。; 建设单位污染物排放监测即是参考了上述所列文件规定进行。; 符合. 拟采取土地利用的泥质监测应按DB 5301/T 41规定执行。; 本项目建成后，有意向合作的城镇污水处理厂须向建设单位提供污泥检测报告，内容包括但不限于：含水率、安全指标、养分指标，检测数据符合DB 5301/T 41规定的，建设单位方与其确定合作协议。 建设单位会向污泥产物土地利用方提供污泥产物检测报告，相应检测外委，内容包括但不限于：安全指标、养分指标、理化指标、卫生学指标、种子发芽指数。; 符合. 处置环境监测. 污泥处置单位应通过日常监测累积的历史数据，确定本单位纳入监测的污染源及污染因子，并制定监测方案。当监测数据发生明显变化时，应适当对监测方案进行调整。; 原项目严格按照排污许可证自行监测要求进行例行监测，本项目建成后会进行排污许可证变更事宜，遵循相应的自行监测方案。; 符合. 处理单位应按HJ 819规定，安装并使用满足监测所需的设施、设备。; 建设单位不具备监测能力，委托具有CMA资质的第三方检测公司进行采样监测。; 符合. 处置单位可根据下列文件规定，并选取其较严格的限值（或规定），开展污染物排放监测：a）相关行业排污许可证申请与核发技术规范；b）相关行业排污单位自行监测技术指南；c）污染物排放标准；d）环境影响评价文件及批复。; 建设单位污染物排放监测即是参考了上述所列文件规定进行。; 符合. 环境本底监测值可以利用处置项目环境影响评价文件中的环境监测现状值，需进行实地监测时按照下列要求进行：a）污泥填埋处置前，应按GB 18599、GB 16899对拟填埋区域开展地下水环境本底值监测；b）污泥土地利用前，应按表3进行环境本底值监测。; 建设单位涉及土地利用途径中的林地土壤改良，已进行了环境质量现状补充监测。; 符合. 污泥土地利用处置的，处置过程结束后应进行土壤环境跟踪监测，监测周期不低于10年。; 建设单位还未结束林地土壤改良，但已每年进行土壤自行监测，对土壤环境进行跟踪监测。; 符合. 污泥土地利用处置的，处置过程结束后应按表5开展地下水环境影响跟踪监测，监测周期不低于10年。; 建设单位还未结束林地土壤改良，但已根据排污许可证自行监测要求，对地下水环境跟踪监测。; 符合. 由上表可知，本项目符合《城镇污水处理厂污泥处理处置环境监测技术规范》（DB5301/T47-2020）的要求。 12、与《云南省固体废物污染环境防治条例》相符性分析 表1-10 与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性 要求; 本项目情况; 符合性. 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化、无害化和污染担责、分级分类管理的原则。任何单位和个人都应当采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。; 本项目利用城市污水处理厂脱水污泥通过好氧发酵生产种植土，种植土外售用于矿山修复和园林绿化，对脱水污泥进行了资源化、无害化处理，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。; 符合. 县级以上人民政府应当制定工业固体废物污染环境防治工作规划，组织建设工业固体废物集中处置等设施，促进工业固体废物综合利用项目建设，推动工业固体废物污染环境防治工作。 鼓励在工程建设、生态修复等领域拓展工业固体废物利用途径。; 本项目利用城市污水处理厂脱水污泥通过好氧发酵生产种植土，种植土外售用于矿山修复和园林绿化，在生态修复领域拓展工业固体废物利用途径，属于所述鼓励内容。; 符合. 县级以上人民政府城镇排水主管部门应当将污泥处理设施纳入城镇排水与污水处理规划，推动同步建设污泥处理设施与污水处理设施，鼓励协同处理，不断提高污泥综合利用和无害化处理水平。 城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理单位应当按照国家规定对产生的污泥进行综合利用和无害化处理，保证处理后的污泥符合国家有关标准，建立污泥管理台账对产生的污泥以及处理后的污泥流向、用途、用量等进行跟踪、记录，并向城镇排水主管部门、生态环境主管部门报告。 禁止擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥。; 本项目利用城市污水处理厂脱水污泥通过好氧发酵生产种植土，种植土外售用于矿山修复和园林绿化，提高污泥综合利用和无害化处理水平。 项目生产的种植土定期进行检测，符合国家有关标准，并建立污泥管理台账对处理后的污泥（即种植土）流向、用途、用量等进行跟踪、记录，并向城镇排水主管部门、生态环境主管部门报告。 项目禁止擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒处理后的污泥，均由包装机包装入库后，等待外售。; 符合. 由上表可知，本项目符合《云南省固体废物污染环境防治条例》的相关要求。 13、项目与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》的符合性分析 表1-11 与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》的符合性 要求; 本项目情况; 符合性. 强化工业固体废物源头管控。严格控制新建、扩建产废强度高、区域利用处置能力不足、无配套利用处置设施的建设项目。推动强制性清洁生产审核，督促企业减少有毒有害原料使用，源头减量，提高资源利用效率。; 本项目原料为处理城市生活污水的污水处理厂产生的污泥，添加秸秆、树叶、菌种等辅料，通过好氧发酵生产种植土，用于矿山修复和园林绿化，促进减少污水处理厂污泥向填埋场填埋的量，不涉及有毒有害原料使用，提高了资源利用效率。; 符合. 推进工业固体废物污染防治。加强固体废物排污许可、跨省转移备案审批、污染防治信息公开等环境管理基础工作。拓宽磷石膏等大宗工业固废利用途径，持续开展尾矿库等工业固体废物堆场环境风险排查整治，巩固整治成效。; 建设单位依法依规申请排污许可证，并根据核发的排污许可证严格执行自行监测，按时提交环境管理台账和执行报告，并按排污许可证公开办法进行信息公开。 项目不涉及磷石膏、尾矿库。; 符合. 稳步推进“无废城市”建设。充分发挥“无废城市”建设导向引领作用，推进实施昆明市等“无废城市”建设，“一城一策”编制实施方案，构建党委领导、政府主导、企业主体、公众参与的“无废城市”建设工作格局，统筹城市发展与固体废物管理。宣传培育“无废理念”，积极倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，鼓励、支持开展无废学校、社区、企业等“无废细胞”建设。; 本项目原料为处理城市生活污水的污水处理厂产生的污泥，添加秸秆、树叶、菌种等辅料，通过好氧发酵生产种植土，用于矿山修复和园林绿化，固体废物产生量小，且均得到合理妥善的处置，处置率100%。; 符合. 由上表可知，本项目符合《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》的相关要求。 14、项目与《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》的符合性分析 表1-12 与《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》的符合性 要求; 本项目情况; 符合性. 应综合考虑污泥泥质特征、地理位置、环境条件和经济社会发展水平等因素，因地制宜地确定污泥处置方式。污泥处置是指处理后污泥的消纳过程，处置方式有土地利用、填埋、建筑材料综合利用等。; 本项目原料为处理城市生活污水的污水处理厂产生的污泥，添加秸秆、树叶、菌种等辅料，通过好氧发酵生产种植土，用于土地利用（矿山修复）和园林绿化等。; 符合. 鼓励符合标准的污泥进行土地利用。污泥土地利用应符合国家及地方的标准和规定。污泥土地利用主要包括土地改良和园林绿化等。鼓励符合标准的污泥用于土地改良和园林绿化，并列入政府采购名录。允许符合标准的污泥限制性农用。; 本项目原料为处理城市生活污水的污水处理厂产生的污泥，添加秸秆、树叶、菌种等辅料，通过好氧发酵生产种植土，用于土地利用（矿山修复）和园林绿化等。属于上述鼓励内容。; 符合. 污泥以园林绿化、农业利用为处置方式时，鼓励采用厌氧消化或高温好氧发酵（堆肥）等方式处理污泥。; 本项目处理污泥的工艺为高温好氧发酵，符合上述鼓励内容。; 符合. 高温好氧发酵处理污泥。鼓励利用剪枝、落叶等园林废弃物和砻糠、谷壳、秸杆等农业废弃物作为高温好氧发酵添加的辅助填充料，污泥处理过程中要防止臭气污染。; 本项目辅料包含树叶（园林废弃物）和秸秆（农业废弃物），属于上述鼓励内容，发酵废气经收集后进入废气处理设施处理，然后经过1根15m高排气筒排放，对周边环境空气影响较小。; 符合. 高温好氧发酵后的污泥含水率应低于40%。; 根据建设单位提供的产品种植土监测报告，含水率低于40%.; 符合. 由上表可知，本项目符合《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》的相关要求。 15、项目与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析 表1-13 与《云南省大气污染防治条例》的符合性 要求; 本项目情况; 符合性. 县级以上人民政府应当采取措施优化能源结构，推广利用清洁能源。推进生产和生活领域的以气代煤、以电代煤、以电代柴。加快天然气基础设施建设，增加天然气使用量，实现煤炭减量替代。; 本项目利用城市污水处理厂脱水污泥通过好氧发酵生产种植土，主要使用能源为电能。; 符合. 城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目位于寻甸县柯渡镇乐朗村委会白土克村，不涉及高污染燃料禁燃区，且项目主要能源为电能，不涉及高污染燃料。; 符合. 企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当安装净化装置或者采取其他措施防止恶臭气体排放。; 发酵废气经收集后进入废气处理设施处理，然后经过1根15m高排气筒排放，对周边环境空气影响较小。; 符合. 由上表可知，本项目符合《云南省大气污染防治条例》的相关要求。 16、项目与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析 表1-14 与《空气质量持续改善行动计划》的符合性 要求; 本项目情况; 符合性. 大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。; 本项目利用城市污水处理厂脱水污泥通过好氧发酵生产种植土，主要使用能源为电能，不涉及保障居民生活和清洁取暖需求。; 符合. 加强秸秆综合利用和禁烧。提高秸秆还田标准化、规范化水平。健全秸秆收储运服务体系，提升产业化能力，提高离田效能。全国秸秆综合利用率稳定在86%以上。各地要结合实际对秸秆禁烧范围等作出具体规定，进行精准划分。重点区域禁止露天焚烧秸秆。综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测精准度。完善网格化监管体系，充分发挥基层组织作用，开展秸秆焚烧重点时段专项巡查。; 本项目辅料包含树叶（园林废弃物）和秸秆（农业废弃物），有利于提高秸秆综合利用率。; 符合. 开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。推动有条件的地区实施治理设施第三方运维管理及在线监控。对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题加强排查整治，投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。各地要加强部门联动，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟及恶臭异味扰民问题。; 本项目利用城市污水处理厂脱水污泥通过好氧发酵生产种植土，不属于餐饮业，发酵废气经收集后进入废气处理设施处理，然后经过1根15m高排气筒排放，对周边环境空气影响较小。; 符合. 由上表可知，本项目符合《空气质量持续改善行动计划》的相关要求。 17、项目与《云南省土壤污染防治工作方案》的符合性分析 表1-15 与《云南省土壤污染防治工作方案》的符合性 要求; 本项目情况; 符合性. 严格执行有关行业企业布局选址要求,禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业;结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等,有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要,科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所,合理确定畜禽养殖布局和规模。; 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村，为原址扩建项目，不新增用地，根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的《关于利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目“三区三线”查询情况说明》，项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内，项目不属于有色金属冶炼、焦化、生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用、畜禽养殖等行业。; 符合. 严格环境准入,防止新建项目对土壤造成污染。排放重点污染物 (镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物)的建设项目,在开展环境影响评价时,要增加对土壤环境影响的评价内容,并提出防范土壤污染的具体措施;需要建设的土壤污染防治设施,要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用;有关环境保护部门要做好风险管控、污染防治等措施落实情况的监督管理工作。; 本项目为原址扩建，为防范土壤污染，现有项目已对生产厂房、危废暂存间等的地面和墙裙进行的防渗建设，并且建立土壤跟踪监测计划。; 符合. 加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿,引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展,集中建设和运营污染治理设施,防止污染土壤和地下水。; 项目原料为处理城市生活污水的污水处理厂产生的污泥，添加秸秆、树叶、菌种等辅料，通过好氧发酵生产种植土，用于土地利用（矿山修复）和园林绿化等，促进了工业固体废物、农业废弃物、林业废弃物的综合利用。; 符合. 由上表可知，本项目符合《云南省土壤污染防治工作方案》的相关要求。 18、项目与《云南省主体功能区规划》的符合性分析 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村，寻甸县属《云南省主体功能区划》中国家级集中连片重点开发区域，其功能定位为：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。 本项目为利用城市脱水污泥生产种植土的扩建项目，建成后有利于向周边提供优质矿山修复、园林绿化土壤，促进生态环境修复、花卉园林产业发展和当地商贸、经济发展，符合区域主体功能定位，符合《云南省主体功能区规划》。 19、项目与《云南省生态功能区划》的符合性分析 项目位于寻甸县柯渡镇白土克村，寻甸县属于《云南省生态功能区划》中普渡河干流、小江上游水土保持生态功能区，其主要生态系统服务功能：普渡河和小江上游的水土保持。保护措施与发展方向为：保护现有植被，加大封山育林的强度，营造水土保护林，严格退耕还林，提高区域的森林数量及质量。 本项目为利用城市脱水污泥生产种植土的扩建项目，建成后有利于向周边提供优质矿山修复、园林绿化土壤，促进生态环境修复、花卉园林产业发展、林业保育和水土保持，根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的《关于利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目“三区三线”查询情况说明》，项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内，项目符合《云南省生态功能区划》的要求。 20、项目与《云南省生物多样性保护条例》的符合性分析 表1-16 项目与《云南省生物多样性保护条例》相符性分析 《云南省生物多样性保护条例》相关规定; 项目情况; 相符性. 第二十二条对生物遗传资源进行收集、科学研究和生物技术开发等活动，不得影响野生生物种群的遗传完整性。生物遗传资源的获取和利用不得损害人类健康、生态安全和生物多样性，不得对当地社会生产、生活造成损害；造成损害的，应当依法赔偿。; 本项目为利用城市脱水污泥生产种植土的扩建项目，不涉及所列事项。; 相符. 第二十五条禁止扩散、放生或者丢弃外来入侵物种。任何单位和个人发现疑似外来物种的，应当及时向当地环境保护、林业、农业、卫生等行政主管部门或者相关自然保护地管理机构报告。; 本项目为利用城市脱水污泥生产种植土的扩建项目，不涉及所列事项。; 相符. 第二十八条省人民政府应当按照权限和程序划定生物多样性保护优先区域、生态保护红线，并向社会公布。生物多样性保护优先区域、生态保护红线的调整应当以加强保护为目的，并按规定报批。; 根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的《关于利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目“三区三线”查询情况说明》，项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内。; 相符. 第二十九条新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。; 本项目为利用城市脱水污泥生产种植土的扩建项目，且正在按要求在办理环评等相关环保手续。; 相符. 综上所述，项目与《云南省生物多样性保护条例》相关要求相符。 21、项目与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030）》的符合性分析 《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024—2030年）》是由云南省生态环境厅、省发展改革委、省工业和信息化厅等11部门联合印发，旨在践行“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”，深化拓展COP15成果，积极推动《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》落实，进一步加强新时期生物多样性保护，全面提升生物多样性治理水平。 2024年5月21日，《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024—2030年）》新闻发布会在昆明召开。 表1-17 项目与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》相符性分析 《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》相关规定; 项目情况; 相符性. 围绕“生物多样性保护的国际典范”战略定位，持续巩固我省生物多样性保护优势，实现生物多样性全面保护，作出全球生物多样性保护的行动表率。《行动计划》提出加强生态空间管控、修复重要生态系统、优化就地保护体系、完善迁地保护体系、保育恢复重要物种、深化国际交流合作等优先行动及优先项目。; 本项目为利用城市脱水污泥生产种植土的扩建项目，且根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的《关于利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目“三区三线”查询情况说明》，项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不在城镇开发边界内。; 相符. 围绕“生物多样性可持续利用的排头兵”战略定位，在生物多样性可承载限度内，进一步挖掘和发挥云南省生物生态资源优势，助力云南省生态绿色高质量发展。《行动计划》提出可持续利用种质资源、壮大绿色高原特色农业、加强生态旅游和森林康养、可持续转化生态产品价值、分享遗传资源和自然生态资源惠益、加强城市生物多样性保护等优先行动及优先项目。; 项目建成后，有利于向周边提供优质矿山修复、园林绿化土壤，促进生态环境修复、花卉园林产业发展、当地商贸经济发展、林业保育和水土保持，促进挖掘和发挥云南省生物生态资源优势，助力云南省生态绿色高质量发展。; 相符. 围绕“生物多样性治理体系建设的先行区”战略定位，进一步创新完善生物多样性保护治理体系、提高治理能力，继续为全国生物多样性治理现代化提供云南经验。《行动计划》提出健全生物多样性政策法规体系、完善生物多样性治理体系机制、推进生物多样性保护全民参与、推进基础调查编目、推动智慧化治理、建立多元化投融资机制等优先行动及优先项目。; 本项目为利用城市脱水污泥生产种植土的扩建项目，且正在依法办理环评等相关环保手续。; 相符. 综上所述，项目与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024—2030年）》相关要求相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 污泥是城市污水处理的副产物，随着污水处理规模的提升，污泥产生量也逐步增长，截至2019年，我国污泥产生量已经超过6000万t，预计到“十四五”末期将超过9000万t。污泥既含有有机质和氮磷钾等植物营养成分，又含有重金属和有毒有害物质，如果不能妥善处理处置，将会造成二次污染和资源浪费。然而，长期以来我国在污泥处理处置方面存在设施建设滞后、监管体系不完善、资金投入不足等问题。 2018年，昆明市编制了《昆明市污泥处理处置专项规划》，同时对拟建的“十三五”规划项目重新研究，对技术路线进行了反复论证，最终本着“生态优先、保护环境、资源利用、因地制宜”的原则，提出了“1+N 方案”。其中，“1”代表新建200 t/d 昆明市城镇污水处理厂污泥林业基质土资源化利用示范工程，该项目采用好氧发酵工艺，选址位于昆明市晋宁区昆阳磷矿1 号采区，产品拟用于磷矿山生态修复、林业、园林绿化种植及有机肥生产；“N”代表社会化采购的污泥处理处置项目，优先选择资源化利用的技术路线，兼顾价优者得的市场竞争机制，达到昆明市污泥处理处置管理要求的，经昆明市行政主管部门审批备案，符合一个纳入一个。 本项目利用高温好氧堆肥技术，在人工控制条件下，将有机固体废弃物按一定比例混合并堆沤，在合适的温度、湿度和pH 值等条件下，微生物（主要为细菌、真菌和放线菌）作用产生高温，分解有机物并杀灭有害病原微生物，实现原料的稳定化和无害化，最后的堆肥产物种植土可以更安全的资源化，用于矿山修复和园林绿化等。 由于现有项目产能小，满负荷生产状态下，厂房利用率低，还有部分厂房空间闲置，未完全利用，且现有项目接纳污泥范围较小，出于商业运营考虑，拟扩大接收污泥的范围，故拟在原有项目基础上，不新增占地，利用现有厂房闲置空间提升产能，将厂房完全利用起来，项目建成后，可处理10万t/a城市脱水污泥，生产4万t/a种植土外售做矿山修复和园林绿化等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部 16号令，2021年版），等有关法律、法规规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中的第四十七条“生态保护和环境治理业”中的 103 条“一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他”应编制环境影响报告表。 接受委托后，我单位立即开展了现场调查、资料收集工作，在对本项目进行环境影响分析后，按照相关要求完成了本项目环境影响报告表的编制工作，供建设单位上报审批。 2、项目名称：利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目 3、建设单位：昆明旭学建筑劳务有限公司 4、建设地点：昆明市寻甸县柯渡镇白土克村昆明旭学建筑劳务有限公司内 5、建设性质：扩建 6、总投资：450万元 7、建设内容及规模 本项目总投资450万元，在白土克原有厂区内，不新增占地，利用原有厂房闲置空间，把原生产2.5万吨/年种植土生产线扩建为4万吨/年种植土生产线，并按需配套购置相应生产设备。 8、工程组成 （1）项目工程组成 本项目主要由主体工程、公辅工程、环保工程组成。 表2-1 项目工程组成一览表 工程; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间为1层封闭式的钢架结构，厂房顶部安装有集气孔，用于收集封闭厂房内各区域产生的废气等，集气管道连通至废气处理系统。. 生产厂房; 混料区; 1F，建筑面积379m2；用于接收脱水污泥，并在该区域完成菌种、秸秆、树叶、返混料的添加混合，形成稳固的混合料。堆放高度设为2m，有效容积600m3；堆放区三面设置2.5m的围墙，留有一面便于翻抛机混料和装载机作业。; 依托原有。依托可行性分析详见下文。. 发酵区; 1F，建筑面积1114m2；发酵条垛尺寸为10m×2m×7组（根据现场情况可适当调整尺寸），发酵区内物料有效深度2m。条垛前5米为好氧发酵单元，实现脱水污泥与辅料的好氧发酵，条垛两侧的过道便于翻抛机翻抛作业。后段5m为腐熟区，进行最后的发酵。发酵结束后即装袋运至成品仓库。 本项目利用一半好氧发酵区作为临时贮存场所，建筑面积约为557m2，有效深度2m，可贮存至少1114t的原料污泥，可满足3天的贮存量。; 依托原有。依托可行性分析详见下文。. 辅料、成品仓库; 1F，辅料棚为半封闭式的钢架结构，成品仓库棚为全封闭式的钢架结构，辅料棚和成品仓库棚中间有隔断，建筑面积2600m2；用于堆放秸秆、树叶、成品种植土等。; 依托原有. 公辅工程; 办公生活区; 项目区内设置的1层办公用房，含值班室、办公室、危废暂存间。; 依托原有. 卫生间; 位于办公用房转角处。; 依托原有. 供电; 项目供电直接从寻甸回族彝族自治县柯渡镇白土克村供电线路引入三相四线制进行供电，能满足项目区的用电需求。; 依托原有. 供水; 项目区用水采用桶装水配套饮水机进行使用，项目生产生活用水引自白土克村自来水管网。; 依托原有. 排水; 排水工程采用雨污分流，初期雨水经雨水沟汇入初期雨水收集池沉淀处理后，回用于厂区绿化；雨水采用主体设计排水沟导流后，经项目东北面雨水排放口排放；喷淋废水和生活废水排入化粪池预处理后，再由寻甸滇池水务有限公司定期清运处置，不外排。; 依托原有. 环保工程; 废水处理设施; 化粪池; 位于办公用房后，1个，容积30m3。; 依托原有. 初期雨水收集池; 位于靠厂区大门的办公用房后，1个，容积16m3。; 依托原有. 渗滤液收集池; 位于生产厂房发酵区，渗滤液收集池容积5m3。; 依托原有. 事故应急池; 位于生产厂房后，1个，容积16m3。; 依托原有. 噪声处理设施; 选用低噪声设备，消音、隔音，设置减震垫、厂房隔声、绿化降噪; 依托原有; 依托原有. 固废处理设施; 生活垃圾收集桶; 项目区内布设若干个生活垃圾桶，垃圾分类收集后，委托环卫部门清运处置。; 依托原有. 危废暂存间; 设置1间危废暂存间，位于办公楼1F，建筑面积7m2，用于暂存废活性炭、废机油等危险废物，废活性炭、废机油使用专用容器收集，不直接接触地面，并定期委托有资质单位定期清运处置。; 依托原有. 废气处理设施; 活性炭吸附柜+水洗喷淋塔+排气筒; 生产厂房全封闭，屋顶设置若干个集气口，生产过程中产生的恶臭气体通过风机送至活性炭吸附柜+水洗喷淋塔处理后，通过1根15m高的排气筒排放。; 依托原有. 地下水及土壤防治措施; 分区防渗; 生产厂房、辅料、成品仓库棚、危废暂存间为重点防渗区；化粪池、初期雨水收集池为一般防渗区；除绿化外的其他区域为简单防渗区。; 依托原有. 地下水跟踪监测井; 建立地下水长期监测制度，以白土村水井为地下水跟踪监测井，定期对其水质进行监测。; /. 土壤防治; 建立土壤长期监测制度，定期对项目区内土壤进行跟踪监测。; /. 绿化; 绿化面积2764.32m2，抑尘降噪，美化环境。; 依托原有. （2）项目不新增占地，依托原有厂房可行性分析 现有项目生产种植土2.5万吨/年，本次扩建后项目生产种植土4万吨/年，增加了1.5万吨/年的产量，且现有项目为满负荷运营状态。 项目生产厂房分为混料区和发酵区。混料区建筑面积379m2，设计堆放高度设为2m，有效容积600m3，目前现有项目在满负荷生产工况下，仅使用了0.8m的堆放高度，约240m3的有效容积，还有1.2m的堆放高度和360 m3的有效容积未使用，可满足本次扩建后的堆高、容积需求。发酵区建筑面积1114m2，设计可堆码的发酵条垛尺寸为10m×2m×7组（根据现场情况可适当调整尺寸），发酵区内物料有效深度2m，目前现有项目在满负荷生产工况下，仅堆码了3组条垛，堆高仅1m，长度约5m，这3组条条垛堆高还剩1m的余量，条垛长度仅使用了设计长度的一半，还剩完整的4组条垛的空间、以及3组条垛1m堆高和5m长度的余量，可满足本次扩建后的发酵场地。 综上所述，项目不新增占地，依托原有生产厂房进行扩建是可行的。 9、项目主要设备 项目主要设备详见下表。 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 名称; 数量; 规格; 备注. 1; 装载机; 1台; 厦工20，铲斗容量0.6 m3; 依托. 2; 装载机; 2台; 雷沃956，铲斗容量2.5 m3; 依托. 3; 发酵槽; 7组; 10m×2m×7组; 依托（现有项目仅用3组发酵槽）. 4; 离心风机; 1台; DF-11，流量20000m3/h; 更新1台. 5; 翻抛机; 2台; 定制（含鼓风曝气功能，可手动启停）; 更新2台. 6; 包装机; 1台; 5.14KW，包装重量范围：20~80kg/袋; 依托. 10、项目主要原辅材料 （1）项目主要原辅材料 根据建设单位提供材料，项目主要原辅材料详见下表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 现有项目用量（万t/a）; 本项目用量（万t/a）; 来源; 备注. 1; 城市脱水污泥; 6.25; 2.4; 昆明市第五水质净化厂; 该污水处理厂仅处理城市生活污水。. 2; 城市脱水污泥; /; 1.1; 昆明市第四水质净化厂; 该污水处理厂仅处理城市生活污水。本次扩建拟新增合作单位。. 3; 城市脱水污泥; /; 1.4; 昆明市第十水质净化厂; 该污水处理厂仅处理城市生活污水。本次扩建拟新增合作单位。. 4; 城市脱水污泥; /; 0.9; 昆明市第七、八水质净化厂; 该污水处理厂仅处理城市生活污水。本次扩建拟新增合作单位。. 5; 城市脱水污泥; /; 1.8; 昆明市第十四水质净化厂; 该污水处理厂仅处理城市生活污水。本次扩建拟新增合作单位。. 6; 城市脱水污泥; /; 1.2; 昆明市第十一水质净化厂; 该污水处理厂仅处理城市生活污水。本次扩建拟新增合作单位。. 7; 城市脱水污泥; /; 0.8; 昆明市第一水质净化厂; 该污水处理厂仅处理城市生活污水。本次扩建拟新增合作单位。. 8; 城市脱水污泥; /; 0.4; 禄劝县撒营盘污水处理厂; 该污水处理厂仅处理城市生活污水。本次扩建拟新增合作单位。. 拟接收处理量; 6.25; 10; /; /. 9; 微生物菌剂; 每吨污泥添加200g菌种，年消耗12.5吨菌种。; 每吨污泥添加200g菌种，年消耗20吨菌种。; 由昆明学院提供。. 10; 秸秆、树叶; 按照污泥处理量的15%添加，年消耗0.94万吨。; 按照污泥处理量的15%添加，年消耗1.5万吨。; 外购。. 11; 返混料; 按照污泥处理量的15%添加，年消耗0.94万吨。; 按照污泥处理量的15%添加，年消耗1.5万吨。; 即完成发酵的成品种植土。. 12; 生物除臭剂; /; 200kg，用于加强无组织废气治理。; 昆明学院提供. （2）项目拟处理污泥泥质 原料城市脱水污泥泥质指标需按照《城镇污水处理厂污泥处理处置规范》（DB5301/T48-2020）中《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）表1、2中相应限值。 根据拟合作的各家污水处理厂向建设单位提供的污泥检测报告（泥质检测均为有CMA资质的检测单位于2024年第三季度采样检测出具的检测报告，含水率检测均为各厂2024年9月~11月范围内每日自行检测报表），各厂泥质检测数据如下表所示。 表2-4 昆明市第五水质净化厂污泥泥质达标情况一览表 单位：mg/kg干污泥 检测对象; 检测项目; 检测结果; 《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）. 限值; 达标情况. 昆明第五水质净化厂; pH（无量纲）; 6.7; 5~10; 达标. 锌; 745; ＜4000. 铜; 170; ＜1500. 总镍; 36.6; ＜200. 总砷; 22.0; ＜75. 总汞; 3.56; ＜25. 铅; 41.4; ＜1000. 铬; 73.6; ＜1000. 镉; 4.85; ＜20. 钾; 1.27×104; —. 总磷; 1.68×104; —. 总氮; 3.78×104; —. 有机物含量（%）; 52.9; —. 平均含水率（%）; 76.02; ＜80. 表2-5 昆明市第四水质净化厂污泥泥质达标情况一览表 单位：mg/kg干污泥 检测对象; 检测项目; 检测结果; 《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）. 限值; 达标情况. 昆明第四水质净化厂; pH（无量纲）; 7.0; 5~10; 达标. 锌; 2.51×103; ＜4000. 铜; 179; ＜1500. 镍; 40.6; ＜200. 总砷; 26.6; ＜75. 总汞; 3.48; ＜25. 铅; 40.7; ＜1000. 铬; 131; ＜1000. 镉; 2.79; ＜20. 钾; 6.80×103; —. 总磷; 1.60×104; —. 总氮; 2.75×104; —. 有机物含量（%）; 39.7; —. 平均含水率（%）; 78.41; ＜80. 表2-6 昆明市第十水质净化厂污泥泥质达标情况一览表 单位：mg/kg干污泥 检测对象; 检测项目; 检测结果; 《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）. 限值; 达标情况. 昆明第十水质净化厂; pH（无量纲）; 6.7; 5~10; 达标. 锌; 703; ＜4000. 铜; 157; ＜1500. 镍; 31.6; ＜200. 总砷; 23.3; ＜75. 总汞; 3.46; ＜25. 铅; 43.9; ＜1000. 铬; 93.5; ＜1000. 镉; 5.93; ＜20. 钾; 8.59×103; —. 总磷; 2.12×104; —. 总氮; 3.34×104; —. 有机物含量（%）; 48.9; —. 平均含水率（%）; 79.84; ＜80. 表2-7 昆明市第七、八水质净化厂污泥泥质达标情况一览表 单位：mg/kg干污泥 检测对象; 检测项目; 检测结果; 《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）. 限值; 达标情况. 昆明第七、八水质净化厂; pH（无量纲）; 6.5; 5~10; 达标. 锌; 594; ＜4000. 铜; 169; ＜1500. 镍; 34.4; ＜200. 总砷; 20.9; ＜75. 总汞; 2.55; ＜25. 铅; 50.8; ＜1000. 铬; 95.1; ＜1000. 镉; 3.54; ＜20. 钾; 1.04×104; —. 总磷; 1.27×104; —. 总氮; 3.21×104; —. 有机物含量（%）; 46.9; —. 平均含水率（%）; 75.23; ＜80. 表2-8 昆明市第十四水质净化厂污泥泥质达标情况一览表 单位：mg/kg干污泥 检测对象; 检测项目; 检测结果; 《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）. 限值; 达标情况. 昆明第十四水质净化厂; pH（无量纲）; 6.79; 5~10; 达标. 锌; 546; ＜4000. 铜; 125; ＜1500. 镍; 24.8; ＜200. 总砷; 26.2; ＜75. 总汞; 5.26; ＜25. 铅; 35.4; ＜1000. 铬; 76.9; ＜1000. 镉; 未检出; ＜20. 粪大肠菌群（个/g）; 1.0×106; —. 平均含水率（%）; 78.53; ＜80. 表2-9 昆明市第十一水质净化厂污泥泥质达标情况一览表 单位：mg/kg干污泥 检测对象; 检测项目; 检测结果; 《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）. 限值; 达标情况. 昆明第十一水质净化厂; 锌; 1.33×103; ＜4000; 达标. 铜; 169; ＜1500. 镍; 57; ＜200. 总砷; 16.5; ＜75. 总汞; 0.106; ＜25. 铅; 21.6; ＜1000. 铬; 148; ＜1000. 镉; 2.94; ＜20. 全钾（%）; 0.70; —. 总磷; 1.50×104; —. 总氮; 3.64×104; —. 平均含水率（%）; 78.55; ＜80. 表2-10 昆明市第一水质净化厂污泥泥质达标情况一览表 单位：mg/kg干污泥 检测对象; 检测项目; 检测结果; 《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）. 限值; 达标情况. 昆明第一水质净化厂; pH（无量纲）; 6.7; 5~10; 达标. 锌; 521; ＜4000. 铜; 140; ＜1500. 镍; 30.1; ＜200. 总砷; 29.0; ＜75. 总汞; 3.45; ＜25. 铅; 42.5; ＜1000. 铬; 83.6; ＜1000. 镉; 3.54; ＜20. 钾; 9.83×103; —. 总磷; 1.78×104; —. 总氮; 3.34×104; —. 有机物含量（%）; 46.1; —. 平均含水率（%）; 79.37; ＜80. 由上表可知，本项目共拟合作8家单位，其中7个单位的脱水污泥泥质均可满足《城镇污水处理厂污泥处置规范》（DB5301/T48-2020）中《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）表1、2中相应限值；剩余禄劝撒营盘污水处理厂因污泥量小，目前并未做含水率和泥质检测。故本环评提出，在禄劝撒营盘污水处理厂提供污泥泥质检测报告，且检测数据满足《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）表1、2中相应限值之后，建设单位方可签订接收处置合同。 本项目仅与提供的泥质检测报告符合指标的单位签订接收处置合同，且将定期对进厂脱水污泥进行泥质检测，相关检测和评估工作外委，检测数据满足《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）表1、2中相应限值的污泥方可进行处置。在项目运营期间，也将定期对接收的脱水污泥和最终产品进行相应指标检测，以确保进场污泥低于《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）中相应泥质标准，产品种植土检测指标低于《城镇污水处理厂污泥处置 土地利用技术规范》（DB5301/T41-2019）和《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）标准限制。 （3）项目拟处理污泥属性 经咨询建设单位，除昆明市第五水质净化厂之外，其余7个厂均未对其出厂的污泥进行浸出毒性的检测。鉴于昆明市第五水质净化厂与上述7个厂都是生活污水处理厂，接收周边的生活污水，因此，第五水质净化厂污泥属性可类比其余几个厂的。 根据昆明滇池物流有限责任公司委托云南大地绿坤环保科技有限公司于2021年6月10日对昆明市第五水质净化厂污泥进行浸出毒性检测的报告，检测结果如下表所示。 表2-11 昆明市第五水质净化厂污泥浸出毒性检测数据 单位：mg/L 指标; pH（无量纲）; 砷; 总铬; 汞; 铅; 锌; 六价铬; 铜; 镉; 镍. 检测值; 6.24; 0.007; 0.005L; 0.003; 0.1L; 0.068; 0.029; 0.057; 0.005L; 0.04L. 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）限值; /; 5; 15; 0.1; 5; 100; 5; 100; 1; 5. 说明：根据GB5085.1-2007《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》限值：pH≥12.5或≤2，说明具有腐蚀性。. 根据检测结果，昆明市第五水质净化厂脱水污泥不属于危险废物，属于一般工业固体废物。因项目拟处理城市脱水污泥均来自和昆明第五水质净化厂一样处理城市生活污水的脱水污泥，故类比分析，其他拟处理的城市脱水污泥与昆明第五水质净化厂的污泥均不属于危险废物。 为确认所接收污泥的具体一般工业固体废物类别，建设单位委托云南方源科技有限公司于2023年12月4日对接收污泥进行了采样检测，检测结果如下表所示。 表2-12 接收污泥的水浸检测数据 单位：mg/L 指标; pH（无量纲）; 总铜; 总锌; 总锰; 矿物油（mg/kg）; 酚（mg/kg）; 粪大肠菌群值（无量纲）; 含水率（%）; 化学需氧量; 五日生化需氧量. 检测值; 7.6; 0.00381; 0.0724; 0.18; 1284; 7.80; 0.1; 83.6; 52; 10.1. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4限值; 6~9; 0.5; 2.0; 2.0; /; /; 500个/L; /; 100; 20. 达标分析; 低于标准限值; 低于标准限值; 低于标准限值; 低于标准限值; /; /; 低于标准限值; /; 低于标准限值; 低于标准限值. 指标; 石油类; 氰化物; 动植物油; 氟化物; 氨氮; 硫化物; /; /; /; /. 检测值; ＜0.06; ＜0.004; 0.09; 1.14; 0.583; ＜0.01; /; /; /; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4限值; 5; 0.5; 10; 10; 15; 1.0; /; /; /; /. 达标分析; 低于标准限值; 低于标准限值; 低于标准限值; 低于标准限值. 根据上表可知，建设单位接收的污泥水浸指标均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准限值，为Ⅰ类工业固体废物，由于接受污泥均来自仅处理城市生活污水的污水处理厂，本项目拟合作的单位也均为处理城市生活污水的污水处理厂，故类比分析，本项目拟接收污泥为Ⅰ类工业固体废物。 本项目将对脱水污泥进行连续监测和评估，相关检测和评估工作外委，符合指标的均可签订接收处置合同。在项目运营期间，也将定期对接收的脱水污泥进行相应指标检测，以确保所有接收的污泥符合《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）、《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准限值。 11、产品方案 项目的产品方案见下表所示。 表2-13 项目产品方案 序号; 产品名称; 设计生产能力; 年运行时数（h）; 备注. 1; 种植土; 4万 t/a; 8h×330a=2640h; 混料区. 24h×330a=7920h; 发酵区. 备注：产品种植土用于矿山修复和园林绿化等，执行《城镇污水处理厂污泥处置 土地利用技术规范》（DB5301/T41-2019）和《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）的标准限值要求。. 建设单位委托云南方源科技有限公司于2024年3月19日对产品种植土进行采样检测，检测结果如下。 表2-14 产品质量标准及检测结果一览表 《城镇污水处理厂污泥处置 土地利用技术规范》（DB5301/T41-2019）; 检测结果. 序号; 控制指标; 限值; 限值. 中性和碱性土壤（pH≥6.5）. 1; 总镉（mg/kg）; ＜20; 2.9. 2; 总汞（mg/kg）; ＜15; 3.08. 3; 总铅（mg/kg）; ＜1000; 68.0. 4; 总铬（mg/kg）; ＜1000; 122. 5; 总砷（mg/kg）; ＜75; 33.6. 6; 总铜（mg/kg）; ＜1500; 220. 7; 总锌（mg/kg）; ＜4000; 1740. 8; 总镍（mg/kg）; ＜200; 45.2. 9; 矿物油（mg/kg）; ＜3000; 160. 10; 含水率（%）; ＜65; 39.9. 11; 风干样水分（%）; /; 3.1. 12; pH; 5.5-10; 8.2. 13; 蛔虫卵死亡率（%）; ＞95; 96.3. 14; 大肠菌群（个/100mL）; /; 920. 《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）; 检测结果. 序号; 控制指标; 限值; 限值. 中性和碱性土壤（pH≥6.5）. 15; 总镉（mg/kg干污泥）; ＜20; 2.9. 16; 总汞（mg/kg干污泥）; ＜15; 3.08. 17; 总铅（mg/kg干污泥）; ＜1000; 68.0. 18; 总铬（mg/kg干污泥）; ＜1000; 122. 19; 总砷（mg/kg干污泥）; ＜75; 33.6. 20; 总铜（mg/kg干污泥）; ＜1500; 220. 21; 总锌（mg/kg干污泥）; ＜4000; 1740. 22; 总镍（mg/kg干污泥）; ＜200; 45.2. 23; 矿物油（mg/kg干污泥）; ＜3000; 160. 24; 含水率（%）; ＜40; 39.9. 25; 风干样水分（%）; /; 3.1. 26; pH; 5.5-7.8; 8.2. 27; 蛔虫卵死亡率（%）; ＞95; 96.3. 28; 大肠菌群（个/100mL）; /; 920. 由上表可知，现有项目产品种植土监测结果均低于标准限值，满足《城镇污水处理厂污泥处置 土地利用技术规范》（DB5301/T41-2019）和《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）的要求。 12、工作制度和劳动定员 现有项目劳动定员15人，其中4人轮流值夜班，均为当地村民，就餐自行解决，提供夜间值班人员住宿。年工作日为330天，日工作8小时制。其中，发酵区需要24小时运行（夜间需根据发酵情况，进行曝气、翻抛等工作），每次2人值守，轮流排班。 由于本项目不新增占地，将原来的普通翻抛机更新为定制翻抛机，且装载机和翻抛机使用场景不重叠，均为分开使用的场景，通过优化人员素质和结构，机械操作员既会使用装载机，又会使用翻抛机，原先需要2个人完成的工作降至1人即可完成；且通过定制翻抛机翻抛混合后发酵过程也比原来更加稳定，夜间无需再进行曝气、翻抛，原先2人值守，现在只需1人值守即可。故本项目劳动定员为8人，均为当地村民，就餐自行解决，提供夜间值班人员住宿。年工作日为330天，日工作8小时制。其中，发酵区需要24小时运行（夜间仅发酵，不进行曝气、翻抛等工作），每次1人值守，轮流排班。 13、平面布局 本项目厂区包括生产厂房、辅料、成品仓库棚和办公生活区等。办公生活区位于南侧（常年盛行风向侧风向），生产厂房位于西侧，办公生活区和生产厂房中间是停车场与回车场，厂区北侧是辅料、成品仓库棚，东北侧为入场道路，便于原料和产品的运输，场地内均已进行硬化。废气处理设施均安置于位于生产厂房南角外的废气处理设施间，便于日常运营维护。 其中厂房混料区利用地形高度差，形成混料区低于卸料口的布局，实现卸料口卸下污泥后即进入混料区的无缝衔接目标，发酵区出口与厂房外地面同一高度，便于将包装好的成品运至成品仓库，厂内物料转运路线流畅，有利于提高生产效率。 综上所述，项目平面布置合理。 14、物料平衡分析 图2-2 项目物料平衡图 单位：t/a 15、水平衡分析 项目建成投入运行后，用排水情况详见下表，相关计算详见表四相应章节。 表2-15 项目用排水一览表 单位：m3/d 序号; 用水环节; 总用水量; 新鲜水量; 中水 量; 循环水量; 耗水; 废水量; 备注. 1; 喷淋塔用水; 0.29; 0.29; 0; 0.29; 0.29; 0.29; 排入化粪池，与生活污水一同处理后，委托寻甸滇池水务有限公司定期清运处置. 2; 办公生活; 0.64; 0.64; 0; 0; 0.128; 0.512; 排入化粪池处理后，委托寻甸滇池水务有限公司定期清运处置. 3; 绿化; 8.29; 8.29; 0; 0; 8.29; 0. 4; 初期雨水; 0; 0; 0; 0; 0; 8.37; 排入项目原有初期雨水收集池，委托寻甸滇池水务有限公司定期清运处置. 合计; 晴天; 9.22; 9.22; 0; 0.29; 8.708; 9.172; /. 雨天; 0.93; 0.93; 0; 0.29; 0.418; 9.172; /. 项目水平衡见下图。 图2-3 项目水平衡图 单位：m3/d 16、环保投资 本项目总投资450万元，其中环保投资5.8万元，占项目总投资的1.29%。实际上该项目本身就是环境治理的环保项目，因此，可认为项目总投资都是环保投资。 本项目环保投资见下表2-16。 表2-16 环保投资估算一览表 阶段; 投资项目; 个数; 投资金额 （万元）; 备注. 营运期; 废水; 雨污分流系统; 1; 0; 依托原有. 化粪池（30m3）; 1; 0; 依托原有. 渗滤液收集池（5m3）; 1; 0; 依托原有. 初期雨水收集池（16m3）; 1; 0; 依托原有. 防渗措施; 0; 依托原有. 废气; 废气处理系统（集气孔及其管道+喷淋塔+活性炭柜+1根15m高排气筒）; 1; 1; 依托原有，但更新风机. 生物除臭剂喷洒; 200kg/a; 0.6; 新增. 噪声; 设备加装减震、隔音垫、消声减振防噪措施; /; 2.0; /. 固废; 破损包装袋收集; /; 2.0; /. 生活垃圾收集设施（垃圾桶、垃圾箱等）; 0.2; /. 危废暂存间; 1; 0. 绿化; 绿化面积2764.32m2; 0; 依托原有. 合计; 5.8. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程及产污节点简述（图示）： 1、施工期工艺流程及产污节点图 项目施工期主要是设备采购及安装。 2、运行期项目工艺流程简述 本项目主要原料为城市污水处理厂产生的脱水污泥，以及秸秆、树叶、返混料和菌种等辅料，经过好氧发酵生产种植土。 图2-1 运行期工艺流程及产污节点图 具体工艺流程如下： 1、污泥输送： 各污水处理厂经过压滤机脱水至含水率低于80%（本环评按80%计，下同）的污泥（呈塑态，不易流动但仍柔软），由各污水处理厂负责运输至项目所在厂区内。 2、混料： 项目进场污泥不进行单独贮存，污泥转运车直接在卸料区将含水率80%的污泥卸至混料区内，卸料完毕随即向污泥按比例投加菌种、秸秆、树叶、返混料后，由定制翻抛机对污泥进行翻抛混合，混合后含水率即降至约65%，稳定3天后，形成含水率约60%（呈固态，流动性差）的稳固混合料，由装载机分批运至发酵区堆码成发酵条垛。 3、好氧发酵： 混合料经整理堆好条码后，由翻抛机进行翻抛，同时曝气，在定制翻抛机曝气提供氧气的条件下，好氧微生物迅速增殖，堆体温度迅速升高，3天后堆体进入高温期，在55-60℃以上的高温阶段维持10~13天左右，以达到充分杀灭病原菌和杂草种子的效果（不必再进行额外消毒），将含水率降低至约40% ，实现物料的无害化和稳定化的目的。好氧发酵后，维持堆体温度大于55℃，继续进行4~7天的后腐熟，将含水率降至低于40%（本环评按40%计）。 4、成品包装出厂 后熟完成的产品种植土一部分作为返混料返回混料工序使用，另一部分用包装机进行称量包装后，运至成品仓库棚存放待售。项目成品不进行破碎筛分。 由于原料污泥来源及泥质有严格把控，又经过充分的好氧发酵，产出的种植土各指标均能满足城镇污水处理厂污泥处置 土地利用技术规范》（DB5301/T41-2019）和《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）的要求，无不合格产品。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目概况 1、项目名称：利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的项目 2、建设单位：昆明旭学建筑劳务有限公司 3、建设性质：新建 4、建设地点：昆明市寻甸县柯渡镇白土克村大漩塘 5、建设规模：项目建成后，处理城市脱水污泥6.25万t/a，污泥采用好氧发酵工艺，生产2.5万t/a种植土。总投资520万元。 项目总占地面积约3200m2，修建一栋1层的封闭式钢架结构厂房，建筑面积1558m2，本工程的建设主要为生产车间，含污泥堆放区、好氧发酵区、辅料及成品区、绿化区等。 表2-17 现有项目工程组成一览表 工程; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间为1层封闭式的钢架结构，厂房顶部安装有集气孔，用于收集封闭厂房内各区域产生的废气等，集气管道连通至废气处理系统。. 生产厂房; 混料区; 1F，建筑面积379m2；用于接收脱水污泥，并在该区域完成菌种、秸秆、树叶、返混料的添加混合，形成稳固的混合料。堆放高度设为2m，有效容积600m3；堆放区三面设置2.5m的围墙，留有一面便于翻抛机混料和装载机作业。; /. 发酵区; 1F，建筑面积1114m2；发酵条垛尺寸为10m×2m×7组（根据现场情况可适当调整尺寸），发酵区内物料有效深度2m。条垛前5米为好氧发酵单元，实现脱水污泥与辅料的好氧发酵，条垛两侧的过道便于翻抛机翻抛作业。后段5m为腐熟区，进行最后的发酵。发酵结束后即装袋运至成品仓库。 本项目利用一半好氧发酵区作为临时贮存场所，建筑面积约为557m2，有效深度2m，可贮存至少1114t的原料污泥，可满足3天的贮存量。本项目生产厂房从严按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅱ类一般工业固体废物的贮存要求建设，设置防渗膜，满足该标准要求。; 具体防渗建设内容见表内分区防渗处。. 辅料、成品仓库; 1F，辅料棚为半封闭式的钢架结构，成品仓库棚为全封闭式的钢架结构，辅料棚和成品仓库中间有隔断，建筑面积2600m2；用于堆放秸秆、树叶、成品种植土等，成品仓库区已进行防渗处理。; 具体防渗建设内容见表内分区防渗处。. 公辅工程; 办公生活区; 项目区内设置的1层办公用房，含值班室、办公室、危废暂存间等。; /. 卫生间; 位于办公用房转角处。; /. 供电; 项目供电直接从寻甸回族彝族自治县柯渡镇白土克村供电线路引入三相四线制进行供电，能满足项目区的用电需求。; /. 供水; 项目区用水采用桶装水配套饮水机进行使用，项目生产生活用水引自白土克村自来水管网。; /. 排水; 排水工程采用雨污分流，初期雨水经雨水沟汇入初期雨水收集池沉淀处理后，回用于厂区绿化；雨水采用主体设计排水沟导流后，经项目东北面雨水排放口排放；喷淋废水和生活废水排入化粪池预处理后，再由寻甸千结保洁服务有限公司定期清运处置，不外排。; /. 环保工程; 废水处理设施; 化粪池; 位于办公用房后，1个，容积30m3。; /. 初期雨水收集池; 位于靠厂区大门的办公用房后，1个，容积16m3。; /. 渗滤液收集池; 位于生产厂房发酵区，渗滤液收集池容积5m3。; /. 事故应急池; 位于生产厂房后，1个，容积16m3。; /. 噪声处理设施; 选用低噪声设备，消音、隔音，设置减震垫、厂房隔声、绿化降噪; /; 依托原有. 固废处理设施; 生活垃圾收集桶; 项目区内布设若干个生活垃圾桶，垃圾分类收集后，委托环卫部门清运处置。; /. 危废暂存间; 设置1间危废暂存间，位于办公楼1F，建筑面积7m2，用于暂存废活性炭、废机油等危险废物，并定期委托有资质单位清运处置。危废暂存间采取重点防渗。; 具体防渗建设内容见表内分区防渗处。. 废气处理设施; 活性炭吸附柜+水洗喷淋塔+排气筒; 生产厂房全封闭，屋顶设置若干个抽气口，生产过程中产生的恶臭气体通过抽风机送至活性炭吸附柜+水洗喷淋塔处理后，通过1根15m高的排气筒排放。; /. 地下水及土壤防治措施; 分区防渗; （1）重点防渗区：①生产厂房、辅料棚、成品仓库棚铺设厚度2mm的HDPE土工膜防渗，并使用15cm厚C25混凝土硬化，渗透系数≤10-7cm/s；②危废暂存间内暂存的危险废物不直接接触地面，铺设厚度2mm的HDPE土工膜防渗，并使用15cm厚C25混凝土硬化，地面与裙角表面涂有2mm厚的改性环氧树脂涂层，渗透系数≤10-10cm/s； （2）一般防渗区：化粪池、初期雨水收集池铺设厚度2mm的HDPE土工膜防渗，并使用15cm厚C25混凝土硬化，渗透系数≤10-7cm/s； （3）简单防渗区：除绿化外的其他区域使用15cm厚C25混凝土硬化。; 相关防渗措施已通过竣工环境保护验收。. 地下水跟踪监测井; 建立地下水长期监测制度，以白土村水井为地下水跟踪监测井，定期对其水质进行监测。; /. 土壤防治; 建立土壤长期监测制度，定期项目区内土壤进行跟踪监测。; /. 绿化; 绿化面积2764.32m2，抑尘降噪，美化环境。; /. 6、劳动定员及工作制度：现有项目劳动定员15人，其中4人轮流值夜班，均为当地村民，就餐自行解决，提供夜间值班人员住宿。年工作日为330天，日工作8小时制。其中，发酵区需要24小时运行（夜间需根据发酵情况，进行曝气、翻抛等工作），每次2人值守，轮流排班。 二、现有项目环保手续办理情况及环保投诉情况 2019年8月委托云南大学科技咨询发展中心编制完成了《利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的项目环境影响报告表》，并于2019年10月8日取得了昆明市生态环境局寻甸分局关于对《利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的项目环境影响报告表》的批复（昆生环寻（2019）81号）。现有项目于2020年3月29日通过竣工环境保护验收。2023年2月15日，建设单位取得了昆明市生态环境局寻甸分局下发的变更后的《排污许可证》（证书编号：91530100MA6KWRBF71001Q）。 现有项目运营期间，未发生环境污染事件和环保投诉事件。 三、排污许可证执行情况 根据建设单位提供的“全国排污许可证管理信息平台 公开端”的信息及自行监测报告，现有项目运营期间，建设单位严格按照核发的排污许可证的自行监测要求，委托有资质的单位定期进行采样监测；取得排污许可证后，严格按照排污许可证管理要求和频次，提交环境管理台账和执行报告。 四、现有污染物达标排放情况 为调查现有项目废水、废气、噪声排放达标情况，现有评价以建设单位2022年自行监测报告进行分析。 1、有组织废气 现有项目发酵废气经废气处理系统（定制活性炭柜+水喷淋塔）处理后，通过一根15m的排气筒排放，根据《昆明旭学建筑劳务有限公司2023年自行监测》，该项目有组织废气监测情况详见下表。 表2-18 项目有组织废气监测结果 检测日期：2023.7.17. 序号; 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 标准值; 达标情况. 1; 颗粒物排放浓度; mg/m3; 6.13; 6.61; 7.14; 6.63; 120; 达标. 2; 颗粒物排放速率; kg/h; 0.021; 0.022; 0.023; 0.022; 3.5; 达标. 3; 臭气浓度; 无量纲; 1995; 1318; 1513; 1609; 2000; 达标. 4; 硫化氢排放浓度; mg/m3; 1.69; 1.78; 1.52; 1.66; /; 达标. 5; 硫化氢排放速率; kg/h; 0.006; 0.006; 0.005; 0.006; 0.33; 达标. 6; 氨排放浓度; mg/m3; 1.98; 2.34; 2.15; 2.16; /; 达标. 7; 氨排放速率; kg/h; 0.007; 0.008; 0.007; 0.007; 4.9; 达标. 根据上表可知，现有项目排放的有组织污染物监测结果均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级标准限值。 2、无组织排放废气 项目区无组织排放废气主要为厂房未有效收集的恶臭气体，根据《昆明旭学建筑劳务有限公司2023年自行监测》，该项目无组织废气监测情况详见下表。 表2-19 项目无组织废气浓度监测结果 单位：mg/m3 根据上表可知，现有项目无组织排放的颗粒物、氨、硫化氢和臭气浓度监测结果均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级标准限值。 样品类型; 检测地点; 采样日期; 检测项目 采样次数; 颗粒物; 氨; 硫化氢; 臭气浓度 （无量纲）. 无组织废气; 1#上风向; 2023.7.17; 第1次; 0.208; 0.05; 0.006; ＜10. 第2次; 0.228; 0.07; 0.007; ＜10. 第3次; 0.246; 0.06; 0.005; ＜10. 2#下风向1; 2023.7.17; 第1次; 0.362; 0.08; 0.009; 18. 第2次; 0.415; 0.10; 0.015; 19. 第3次; 0.336; 0.11; 0.014; 18. 3#下风向2; 2023.7.17; 第1次; 0.697; 0.12; 0.010; 13. 第2次; 0.717; 0.13; 0.012; 18. 第3次; 0.751; 0.14; 0.011; 14. 4#下风向3; 2023.7.17; 第1次; 0.517; 0.08; 0.009; 13. 第2次; 0.604; 0.09; 0.010; 15. 第3次; 0.544; 0.06; 0.008; 16. 平均值; 0.469; 0.09; 0.010; 15. 标准限值; 1.0; 1.5; 0.06; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 3、废水 项目喷淋废水和生活废水排入化粪池预处理后，再由寻甸千结保洁服务有限公司定期清运处置，不外排。 4、噪声 根据《昆明旭学建筑劳务有限公司2023年自行监测》，该项目噪声监测情况详见下表。 表2-20 项目噪声监测结果 单位：dB（A） 序号; 检测点位; 检测时段; 检测结果; 标准值; 达标情况. 1; 1#厂界东; 昼间; 53.9; 60; 达标. 夜间; 44.1; 50; 达标. 2; 2#厂界南; 昼间; 54.4; 60; 达标. 夜间; 45.2; 50; 达标. 3; 3#厂界西; 昼间; 52.8; 60; 达标. 夜间; 45.8; 50; 达标. 4; 4#厂界北; 昼间; 53.5; 60; 达标. 夜间; 46.0; 50; 达标. 根据上表可知，现有项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 5、固体废物 （1）生活垃圾：现有项目劳动定员为15人，因项目仅提供值班人员住宿，生活垃圾产生量按0.2kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量约为3kg/d，0.9t/a。由带盖分类垃圾桶统一集中收集后，定期交当地环卫部门统一处置。 （2）化粪池污泥 本项目的化粪池污泥主要来自项目厕所粪便，污泥量取决于化粪池的清掏周期和每人每日的粪便量。每人每日的粪便量约为150g。本项目日平均服务人数约15人，则化粪池污泥量为2.25kg/d，0.74t/a，污泥含水率以95%计，则项目全年干污泥量约为0.037t。化粪池产生的污泥交由环卫部门清运处置。 （3）一般工业固体废物 项目固体废物主要为破损包装袋，破损包装袋产生量约为0.1万条/a，即0.1t/a，经一般工业固体废物收集桶统一收集后，定期出售给废品收购站。 （4）危险废物 项目危险废物主要是废活性炭和废机油。 1）活性炭 根据建设单位提供的危险废物台账，现有项目自运营至今，仅2024年3月产生过一次废活性炭，产量为17kg。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021 年版）编号为HW49 900-039-49 中规定的危险废物，分类收集后经危废暂存间暂存，委托有资质的公司定期清运处置，并建立相关的危险废物转移台账，保存不少于5年。 2）废机油 项目机械机修会产生废机油，根据建设单位提供的危险废物台账，现有项目2023年产生废机油28kg，2024年产生废机油30kg，平均每年产生废机油29kg。废机油属于《国家危险废物名录》（2021年版）编号为HW08 900-214-08中规定的危险废物，分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的公司定期清运处置，并建立相关的危险废物转移台账，保存不少于5年。 五、现有项目污染物排放量 表2-21 现有项目污染物排放量及处置措施汇总表 项目 分类; 污染物名称; 现有工程 排放量; 处置措施. 废气; 废气量; 7920万m3/a; 发酵废气经废气处理系统（定制活性炭柜+水喷淋塔）处理后，通过一根15m的排气筒排放。. 硫化氢; 0.048t/a. 氨; 0.055t/a. 颗粒物; 0.17t/a. 废水; 废水量; 0万m3/a; 项目喷淋废水和生活废水排入化粪池预处理后，再由寻甸千结保洁服务有限公司定期清运处置，不外排。. COD; 0 /a. BOD5; 0t/a. 氨氮; 0t/a. 固体废物; 生活垃圾; 0.9 t/a; 由带盖分类垃圾桶统一集中收集后，定期交当地环卫部门统一处置。. 化粪池污泥; 0.037 t/a; 化粪池产生的污泥交由环卫部门清运处置。. 一般工业 固体废物; 包装袋; 0.1t/a; 经一般工业固体废物收集桶统一收集后，定期出售给废品收购站。. 危险废物; 废活性炭; 0.017t/a; 分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的公司定期清运处置，并建立相关的危险废物转移台账，保存不少于5年。. 废机油; 0.029 t/a. 六、现有项目存在的环保问题及“以新带老”削减措施 根据建设单位介绍，现有项目生产工艺为好氧发酵，在实际生产中，水分因好氧发酵而蒸发，从原料脱水污泥到产品种植土的含水率大幅下降，产品种植土含水率低，故并无渗滤液产生，形成径流从而被收集进入渗滤液池。现有设置渗滤液收集池是以备不时之需，若后期生产过程中产生渗滤液，则收集至渗滤液收集池，返回生产工艺蒸发，不外排。 1、现有项目废气污染治理设施的风机风量不能满足本项目需求，为保证废气污染物长期稳定达标排放，本环评要求根据产能增加系数，增加风机风量至20000m3/h。 2、现有项目无组织废气处理措施不能满足本项目需求，故建设单位拟增加生物除臭剂喷洒措施，由昆明学院定制提供生物除臭剂，人工喷洒在混料区、发酵区和厂房外四周，根据建设单位提供的资料，该生物除臭剂去除效率约为75%。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》所述“各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。”，故项目所在区域各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。 本项目位于云南省昆明市寻甸县柯渡镇乐朗村委会白土克村南侧，属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域主要地表河流为小河箐（蟒蛇河的支流），位于本项目区西南侧约1.1km处。小河箐汇入蟒蛇河，蟒蛇河最终汇入普渡河。 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，“螳螂川干流段的中滩闸门、青龙峡、西山区与富民县交界处小鱼坝桥、富民大桥断面水质类别保持Ⅴ类不变，温泉大桥断面水质类别由劣Ⅴ类上升为Ⅴ类；普渡河段的普渡河桥断面水质类别保持Ⅲ类不变，尼格水文站断面水质类别保持Ⅱ类不变。”可知，项目周边地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中 Ⅲ类水质标准。 3、地下水环境质量现状 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，“2023年，地下水监测区内地下水水位总体保持基本稳定。地下冷水年平均水位呈基本稳定趋势，有68.09%的点位水位保持稳定或上升；地下热水年平均水位总体保持稳定，全部点位水位保持稳定或上升；监测区内地下水水位为基本平衡区。2023年，监测区地下水冷水水温和热水年均水温分别为15.75℃、32.92℃，较去年分别降低1.04℃、升高0.83℃；冷水最低水温10.53℃、最高水温17.79℃，热水的最低水温26.42℃、最高水温41.85℃。全市有23个国家地下水质量考核点位，其中16个水质类别为Ⅱ类（占70%）、1个水质类别为Ⅲ类（占4%）、5个水质类别为Ⅳ类（占22%）、1个水质类别为Ⅴ类（占4%）。与2022年相比，全市地下水环境质量总体有所提升，稳中向好。”可知，项目所在区域内的地下水水位总体保持基本稳定，地下水环境质量总体有所提升，稳中向好。 根据调查，项目周边村庄主要为白土克村、三岩井、小河箐村、乐朗村等。经对项目区所在水文地质单元现有地下水井用途及现状水环境质量进行调查，项目区地下水流方向上游的白土克村有一口水井，井深有137m，该水井有少量出水，但村内人畜均不使用，村内所有饮用水均来自由政府出资安装管道供应的自来水。而对于项目区地下水流方向下游的三岩井、小河箐村、乐朗村，仅乐朗村有取水井，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准。 建设单位为了解项目所在区域地下水环境质量，故委托云南方源技术有限公司于2022年1月9日~1月10日在白土克村水井和乐朗村水井进行了现状监测，故本项目引用该监测报告，监测数据如下表。 表3-1 白土克村及乐朗村地下水质量检测结果 单位：mg/L 日期; 2022.1.9; 地下水III类标准; 达标分析. 点位/编号 项目; 白土克村水井; 乐朗村水井. 01; 02; 03; 04. pH（无量纲）; 7.6; 7.7; 7.9; 8.0; 6.5≤pH≤8.5; 达标. 氰化物; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ≤0.05; 达标. 氟化物; 0.14; 0.16; 0.23; 0.28; ≤1.0; 达标. 镉; ＜0.0001; ＜0.0001; ＜0.0001; ＜0.0001; ≤0.005; 达标. 铅; 0.004; 0.004; 0.003; 0.003; ≤0.01; 达标. 总硬度; 162; 161; 158; 158; ≤450; 达标. 氯化物; ＜1.0; ＜1.0; 1.2; 1.0; ≤250; 达标. 硫酸盐; ＜8; ＜8; ＜8; ＜8; ≤250; 达标. 亚硝酸盐; ＜0.003; ＜0.003; ＜0.003; ＜0.003; ≤1.00; 达标. 硝酸盐; 0.15; 0.18; 0.11; 0.12; ≤20.0; 达标. 溶解性总固体; 256; 296; 304; 362; ≤1000; 达标. 总大肠菌群（个/L）; ND; ND; ND; ND; ≤3.0（CFUc/100mL）; 达标. 细菌总数（CFU/mL）; 83; 88; 70; 54; ≤100（CFU/mL）; 达标. 铁; 0.25; 0.24; 0.18; 0.11; ≤0.3; 达标. 锰; 0.06; 0.06; 0.09; 0.09; ≤0.1; 达标. 砷; ＜0.0003; 0.0006; 0.0026; 0.0023; ≤0.01; 达标. 汞; ＜0.00004; ＜0.00004; ＜0.00004; ＜0.00004; ≤0.001; 达标. 氨氮; 0.040; 0.029; 0.050; 0.056; ≤0.5; 达标. 挥发酚; ＜0.0003; ＜0.0003; ＜0.0003; ＜0.0003; ≤0.002; 达标. 高锰酸盐指数; 1.3; 1.3; 1.2; 1.3; ≤3.0; 达标. 六价铬; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ≤0.05; 达标. K+; 4.17; 3.75; 2.93; 2.96; /; /. Na+; 0.28; 3.07; 5.19; 5.25; /; /. Ca2+; 34.5; 40.4; 32.3; 32.1; /; /. Mg2+; 20.0; 16.0; 16.5; 16.7; /; /. HCO3-; 195; 183; 170; 173; /; /. CO32-; ND; ND; ND; ND; /; /. Cl-; ND; ND; ND; ND; /; /. SO42-; ND; 11; 9; 8; /; /. 日期; 2022.1.10; III类标准; 达标分析. 点位/编号 项目; 白土克村水井; 乐朗村水井. 20211227071-05; 20211227071-06; 20211227071-07; 20211227071-08. pH（无量纲）; 7.7; 7.6; 8.0; 8.1; 6.5≤pH≤8.5; 达标. 氰化物; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ≤0.05; 达标. 氟化物; ＜1.0; ＜1.0; 1.1; ＜1.0; ≤1.0; 达标. 镉; ＜0.0001; ＜0.0001; ＜0.0001; ＜0.0001; ≤0.005; 达标. 铅; 0.003; 0.004; 0.003; 0.003; ≤0.01; 达标. 总硬度; 166; 163; 153; 152; ≤450; 达标. 氯化物; ＜1.0; ＜1.0; 1.1; ＜1.0; ≤250; 达标. 硫酸盐; ＜8; ＜8; ＜8; ＜8; ≤250; 达标. 亚硝酸盐; ＜0.003; ＜0.003; ＜0.003; ＜0.003; ≤1.00; 达标. 硝酸盐; 0.22; 0.18; 0.14; 0.16; ≤20.0; 达标. 溶解性总固体; 237; 206; 271; 246; ≤1000; 达标. 总大肠菌群（个/L）; ND; ND; ND; ND; ≤3.0（CFUc/100mL）; 达标. 细菌总数（CFU/mL）; 78; 59; 55; 56; ≤100（CFU/mL）; 达标. 铁; 0.25; 0.24; 0.18; 0.19; ≤0.3; 达标. 锰; 0.06; 0.06; 0.09; 0.09; ≤0.1; 达标. 砷; 0.0004; 0.0007; 0.0023; 0.0025; ≤0.01; 达标. 汞; ＜0.00004; ＜0.00004; ＜0.00004; ＜0.00004; ≤0.001; 达标. 氨氮; ＜0.025; ＜0.025; ＜0.025; ＜0.025; ≤0.5; 达标. 挥发酚; ＜0.0003; ＜0.0003; ＜0.0003; ＜0.0003; ≤0.002; 达标. 高锰酸盐指数; 0.8; 1.1; 0.8; 0.9; ≤3.0; 达标. 六价铬; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ≤0.05; 达标. K+; 4.15; 4.08; 2.96; 2.96; /; /. Na+; 0.32; 0.21; 5.29; 5.32; /; /. Ca2+; 36.0; 35.5; 32.7; 33.0; /; /. Mg2+; 20.3; 20.3; 16.9; 16.8; /; /. HCO3-; 189; 186; 173; 176; /; /. CO32-; ND; ND; ND; ND; /; /. Cl-; ND; ND; ND; ND; /; /. SO42-; 9; 11; 10; 8; /; /. 由上表可知，白土克村和乐朗村水井的各项指标均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，“2023年，昆明市各县(市)区区域环境昼间等效声级平均值分别为：东川区51.1分贝、安宁市48.2分贝、宜良县54.0分贝、石林县52.0分贝、禄劝县50.2分贝、嵩明县52.2分贝、富民县50.4分贝、晋宁区51.3分贝、寻甸县4 6 . 8分贝。安宁市、寻甸县区域昼间环境噪声总体水平评价为一级（ 好） ， 其余各县(市)区区域昼间环境噪声总体水平评价为二级（ 较好） 。与2022年相比，东川区、安宁市、禄劝县、嵩明县、富民县、寻甸县的区域环境昼间等效声级平均值降低，宜良县、石林县、晋宁区的区域环境昼间等效声级平均值升高。”可知，项目区环境噪声总体水平为好。 项目所在位置属农村地区，属于声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准。由于项目厂界50m内无环境保护目标，故不进行噪声现状监测。 5、生态环境现状 本项目位于昆明市寻甸县柯渡镇乐朗村白土克村，本次不新增用地，利用原有厂区厂房进行扩建，项目区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区，也不涉及牛栏江流域上游保护区，根据寻甸县自然资源局柯渡镇自然资源所出具的“三区三线”查询说明， 根据项目现场踏勘，项目区地块植被类型简单，生物多样性单调，根据现场调查及查阅资料，项目区动物仅有少量常见的鼠类、蛇、蛙以及常见的鸟类等，无国家保护动物和云南省有益、有重要经济、科研价值的陆生野生动物分布，不存在重点保护的陆生动物、稀有或濒危物种，也不属于重点保护野生动物的迁徙通道。不涉及古树名木、国家和省级重点保护野生植物，不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园及风景名胜区。 6、土壤环境现状 项目生产均在进行了防渗处理的封闭厂房内进行，产品种植土不在厂区内进行土壤改良等作业，不存在污染项目区域土壤的途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查，故无需开展土壤现状监测。 为了解大气沉降以及垂直入渗对土壤的影响，建设单位对土壤环境进行了跟踪自行监测，委托云南方源技术有限公司于2023年7月17日在项目厂界外采样进行监测，故本项目引用《昆明旭学建筑劳务有限公司2023年自行监测》，监测数据如下表。 表3-2 项目区土壤环境质量自行监测值 单位：mg/kg 序号; 污染项目; 上风向; 下风向1#; 下风向2#; 标准限值; 达标情况. 1; pH; 7.01; 7.12; 7.16; /; /. 2; 镉; 0.15; 0.17; 0.17; 0.3; 达标. 3; 总汞; 0.200; 0.118; 0.188; 2.4; 达标. 4; 总砷; 10.0; 11.4; 9.9; 30; 达标. 5; 铅; 29.8; 30.0; 30.2; 120; 达标. 6; 六价铬; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5; /; /. 7; 铜; 58.6; 58.8; 62.0; 100; 达标. 8; 镍; 49.5; 50.6; 49.5; 100; 达标. 9; 锌; 74.6; 77.1; 76.8; 250; 达标. 10; 全钾（%）; 2.46; 3.24; 3.06; /; /. 11; 全磷; 300; 247; 355; /; /. 12; 全氮; 444; 614; 598; /; /. 监测结果显示项目区内土壤环境监测指标均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1的农用地土壤污染风险筛选值，因此，对土壤环境的污染风险较低。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 项目厂界外500m范围内的保护目标，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 项目占地区域涉及的地下水水文地质单元。 4、地表水环境保护目标 项目西侧距离1100m处为小河箐，小河箐汇入蟒蛇河，蟒蛇河最终汇入普渡河。《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 本项目主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 项目主要环境保护目标 名称; 坐标（经纬度）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 一、大气环境. 白土克村散户; 102°48'9.086"; 25°32'9.703"; 居民; 约2人; GB3095-2012《环境空气质量标准》2类; 东北; 188m. 白土克村散户; 102°48'15.961"; 25°32'15.690"; 居民; 约20人; 东北; 447m. 二、声环境. 项目50m范围内无声环境保护目标. 三、地表水环境. 名称; 与本项目位置关系; 保护目标. 小河箐; 西侧距离1100m处为小河箐，小河箐汇入蟒蛇河，蟒蛇河最终汇入普渡河。; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 四、地下水环境. 项目占地区域涉及的地下水水文地质单元; 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准. 五、土壤环境. 项目区周边林地等; 紧邻项目区; GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物 （1）施工期： 项目无组织排放的粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2 无组织排放监控浓度限值。 表3-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期： 项目有组织颗粒物执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中120mg/m3的标准限值； 无组织排放监控浓度限值无组织排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放周界外浓度最高点监控浓度限值1.0 mg/m3。 项目运营期产生的无组织恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准，其评价标准值详见下表。 表3-4 恶臭污染物厂界标准值 序号; 项目; 标准限值. 1; 氨（mg/m3）; 1.5. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.06. 3; 臭气浓度（无量纲）; 20. 运营期产生的有组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的标准限值，其评价标准值详见下表。 表3-5 恶臭污染物排放标准值 控制项目; 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）. 氨; 15; 4.9. 硫化氢; 15; 0.33. 臭气浓度（无量纲）; 15; 2000（无量纲）. 2、水污染物 本项目采用雨、污分流排水；初期雨水经初期雨水收集池收集后，回用于绿化，不外排；雨水采用主体设计排水沟进行排导，最终经项目区雨水排放口排放；项目喷淋塔废水和生活污水经化粪池处理后，由寻甸滇池水务有限公司定期清运处置，不外排。根据建设单位与寻甸滇池水务有限公司签订的废水处置协议，寻甸滇池水务有限公司负责清运处置本项目生产、生活产生的废水，并给出了废水接纳标准，故此处项目废水执行废水处置协议中寻甸滇池水务有限公司的接纳标准。 表3-6 寻甸滇池水务有限公司的废水接纳标准 单位：mg/L 指标; pH; TP; TN; 氨氮; CODCr; BOD5. 废水; 6-7; ≤6.5; ≤42; ≤35; ≤423; ≤217. 3、噪声 （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位： dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 本项目运行期执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 表3-8 项目噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 项目营运期产生的一般固废贮存、处置执行一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 1、废水：本项目废水仅为生活污水。生活污水经收集到化粪池处理后，委托寻甸滇池水务有限公司清运处置，不外排。因此，不设置废水总量控制指标。 2、废气：项目废气排放量为15840万m3/a。 硫化氢排放量为0.0388t/a（其中有组织排放量为0.034t/a，无组织排放量为0.0048t/a）； 氨排放量为0.156t/a（其中有组织排放量为0.12t/a，无组织排放量为0.036t/a）； 颗粒物排放量为0.12t/a（其中有组织排放量为0.052t/a，无组织排放量为0.068t/a）。 由于硫化氢和氨不属于区域总量控制因子，因此，不设置大气总量控制指标。 3、固废：固体废物处置率为100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

（一）施工期污染治理措施 项目施工周期为2个月，主要进行设备添置和调试，施工期主要产生扬尘、噪声、生活垃圾及生活污水等，施工期产生的污染物及防治措施如下所示： 1、废气污染防治措施 施工期废气主要为扬尘和机械废气，施工主要为设备运输车辆入场产生扬尘，呈无组织排放。施工过程中采取洒水降尘等措施可减少施工期扬尘对环境的影响。 施工期采取的措施如下；①运输车辆加盖篷布，限速慢行，并适量装车，以防运输过程中撒落引起二次扬尘；②场地内设置临时洒水车，适时对场地内进行洒水抑尘。 2、废水污染防治措施 项目施工人员不在厂内食宿，施工人员依托现有项目已有卫生间，如厕废水进入化粪池后，委托寻甸滇池水务有限公司清运处置。 3、噪声污染防治措施 为减轻施工期对周围环境影响，项目施工期需注意采取以下措施： ①选用低噪声施工机械设备，产噪较大的设备必须安排在白天使用。施工过程中经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生； ②运输施工物资应注意合理安排运输时间。运输物料车辆在途经村镇时，应减速慢行、禁止鸣笛，途经敏感建筑时，应减速慢行、禁止鸣笛。教育工人在施工作业时不得敲打钢管、模板等施工器具，尽量减少噪声； ③施工运输车辆进出应合理安排时间，尽可能匀速慢行；同时对固定的机械设备尽量入棚操作； ④建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉后及时和当地环保部门取得联系，及时处理各种环境纠纷； ⑤合理安排施工时序，减短噪声持续排放的时间； ⑥严格执行《环境噪声（振动）管理条例》、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）对施工阶段的噪声的要求。 采取以上措施后，项目施工期噪声排放量较低，经过距离衰减和植被吸收后对周围环境影响较小。 4、固体废物污染防治措施 施工人员生活垃圾经垃圾桶统一收集后委托环卫部门定期清运处置。 该项目施工期需加强施工人员及施工过程的管理，规范固体废物的堆放与处理，对于所产生的固体废物的清运率达 100%。 （二）运营期污染治理措施 本项目废气主要为发酵废气，发酵废气经封闭厂房顶部的集气孔收集，由管道引至废气处理系统，经水洗喷淋和活性炭柜处理后，由1根15m高排气筒排放。排气筒基本情况详见下表。 表4-1 排气筒基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 污染物; 排放标准; 排气筒参数; 排放口类型. 经度; 纬度; 最高允许排放速率（kg/h）; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. DA001; 发酵废气排气筒; 102°48'03.30"; 25°32'01.23"; 氨; 4.9; 15; 0.3; 28.3; 一般排放口. 硫化氢; 0.33. 臭气浓度; 2000（无量纲）. 颗粒物; 120（最高允许排放浓度，mg/m3）. （1）正常工况下废气污染源强 本项目废气主要为生产厂房内的发酵废气，发酵废气中主要污染因子为氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物。 1）现有项目废气污染源强 现有项目风机风量10000 m3/h，发酵工段24小时生产，每年生产330天，年生产小时为7920h。根据现有项目《昆明旭学建筑劳务有限公司2023年自行监测》，在满负荷运行工况下，有组织排放氨的平均排放速率为0.007kg/h、硫化氢的平均排放速率为0.006kg/h、颗粒物的平均排放速率为0.022kg/h。则氨的排放量为0.55t/a、排放浓度为5.5mg/m3；硫化氢的排放量为0.048t/a、排放浓度为0.48mg/m3；颗粒物的排放量为0.17t/a、排放浓度为1.7mg/m3。 表4-2 现有项目废气排放情况一览表 有组织污染物; 氨; 硫化氢; 颗粒物. 排放量（t/a）; 0.55; 0.048; 0.17. 排放速率（kg/h）; 0.007; 0.006; 0.022. 排放浓度（mg/m3）; 5.5; 0.48; 1.7. 2）本项目废气污染源强 现有项目原料为城市污水处理厂的脱水污泥，采用好氧发酵工艺生产种植土，发酵废气通过定制活性炭吸附柜+水喷淋塔处理后，由一根15m高排气筒排放。由于本项目为原址不新增占地的扩建项目，原料为城市污水处理厂的脱水污泥，生产工艺不改变，发酵废气依托现有废气处理设施处理后由一根15m高排气筒排放，故废气源强可根据现有项目满负荷工况下的自行监测报告数据核算。 现有项目生产种植土2.5万吨/年，本次扩建后项目生产种植土4万吨/年，增加了1.5万吨/年（60%）的产量。本项目风机风量20000 m3/h，发酵工段24小时生产，每年生产330天，则年生产小时为7920h。由此可推，本项目有组织废气产生速率=现有项目排放速率×0.6，则本项目废气源强计算如下： 根据现有项目《昆明旭学建筑劳务有限公司2023年自行监测》，在满负荷运行工况下，有组织排放氨的平均排放速率为0.007kg/h、硫化氢的平均排放速率为0.006kg/h、颗粒物的平均排放速率为0.022kg/h；臭气浓度平均值为1609（无量纲）。 则本项目有组织废气氨的产生速率为0.0042kg/h、产生浓度0.17mg/m3、产生量为0.033t/a；硫化氢产生速率为0.0036kg/h、产生浓度0.15mg/m3、产生量为0.029t/a；颗粒物产生速率为0.013kg/h、产生浓度0.5mg/m3、产生量为0.10t/a；臭气浓度最大产生值为965（无量纲）。产生的发酵废气经封闭厂房顶部的集气孔收集，由管道引至废气处理系统，经水洗喷淋和活性炭柜处理后，由1根15m高排气筒排放。 表4-3 现有项目有组织废气验收监测结果 样品类型; 监测点位; 采样日期; 排放速率; 标准值; 是否达标. 有组织废气; 氨; 2020.3.3; 0.01; 4.9; 达标. 2020.3.4; 0.01; 达标. 硫化氢; 2020.3.3; 2.00×10-3; 0.33; 达标. 2020.3.4; 2.09×10-3; 达标. 臭气浓度; 2020.3.3; 549（最大值）; 2000; 达标. 2020.3.4; 724（最大值）; 达标. 根据现有项目《利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研项目竣环境影响报告表》和现有项目《利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研项目竣工环境保护验收监测表》（监测工况为满负荷运行工况），氨和硫化氢的产生速率分别为0.02916kg/h和0.002772kg/h，验收监测报告数据中，氨和硫化氢的排放速率分别为0.01kg/h和0.002045kg/h，则项目活性炭吸附柜+水洗喷淋塔对氨的去除效率为66%，对硫化氢的去除效率为26%。生产厂房为全封闭厂房，但由于有卸料或成品运输需求时，会打开相应区域的门，便于卸料和成品运输，故废气处理系统的收集效率按75%计；废气处置设施由定制活性炭柜和水喷淋塔两部分组成，根据建设单位提供的资料，定制活性炭柜和水喷淋塔对颗粒物的去除效率分别是20%和60%，综合去除效率为1-[（1-0.2）*（1-0.6）]=68%；为加强无组织废气治理，建设单位拟增加生物除臭剂喷洒措施，由昆明学院定制提供生物除臭剂，人工喷洒在混料区、发酵区和厂房外四周，根据建设单位提供的资料，该生物除臭剂去除效率约为75%。 表4-4 本项目废气产排情况一览表 有组织污染物; 氨; 硫化氢; 颗粒物. 产生量（t/a）; 0.033; 0.029; 0.10. 产生速率（kg/h）; 0.0042; 0.0036; 0.013. 产生浓度（mg/m3）; 0.17; 0.15; 0.5. 收集率; 75%. 去除率; 活性炭吸附柜+水洗喷淋塔，去除效率为66%。; 活性炭吸附柜+水洗喷淋塔，去除效率为26%。; 活性炭吸附柜+水洗喷淋塔，去除效率为68%。. 风机风量（m3/h）; 20000. 排放量（t/a）; 0.0084; 0.016; 0.024. 排放速率（kg/h）; 0.0011; 0.0020; 0.0031. 排放浓度（mg/m3）; 0.043; 0.083; 0.12. 无组织污染物; 氨; 硫化氢; 颗粒物. 去除率; 生物除臭剂喷洒去除效率75%; /. 排放量（t/a）; 0.0021; 0.00046; 0.025. 排放浓度（mg/m3）; 0.011; 0.0024; 0.13. 3）全厂废气排放源强 表4-5 本项目全厂废气产排及达标情况一览表 有组织污染物; 氨; 硫化氢; 颗粒物. 产生量（t/a）; 0.58; 0.077; 0.27. 产生速率（kg/h）; 0.011; 0.0096; 0.035. 产生浓度（mg/m3）; 5.76; 0.63; 2.2. 收集率; 75%. 去除率; 活性炭吸附柜+水洗喷淋塔，去除效率为66%。; 活性炭吸附柜+水洗喷淋塔，去除效率为26%。; 活性炭吸附柜+水洗喷淋塔，去除效率为68%。. 风机风量（m3/h）; 20000. 排放量（t/a）; 0.12; 0.034; 0.052. 排放速率（kg/h）; 0.0022; 0.0043; 0.0067. 排放浓度（mg/m3）; 1.47; 0.35; 0.53. 恶臭污染物排放标准值：排气筒高度15m时的最高允许排放速率（kg/h）; 0.33; 4.9; 《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2中120mg/m3的限值. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 无组织污染物; 氨; 硫化氢; 颗粒物. 去除率; 生物除臭剂喷洒去除效率75%; /. 排放量（t/a）; 0.036; 0.0048; 0.068. 排放浓度（mg/m3）; 0.36; 0.039; 0.55. 恶臭污染物厂界排放标准值（mg/m3）; 1.5; 0.06; 《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2中1.0mg/m3的限值. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目建成后全厂有组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准，即：氨最高允许排放速率≤4.9kg/h、硫化氢最高允许排放速率≤0.33kg/h、臭气浓度≤2000（无量纲）。有组织排放的颗粒物能满足《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2中120mg/m3的限值。 无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度可达《恶臭污染物排放标准》（GB15554-93）表1标准浓度限值，即：氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲）。无组织排放颗粒物能满足《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2中1.0mg/m3的限值。 （2）非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停设备、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目极端非正常情况为活性炭吸附柜和水喷淋塔均出现故障，对废气处理效率降低，评价按处理效率下降为10%计，则项目非正常情况下废气排放情况如下。 表4-6 非正常工况排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常排放状况; 执行标准; 达标分析. 排放浓度（mg/m3）; 频次及持续时间; 排放速率（kg/h）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 生产厂房; 氨; 1.30; 1次/a，1h/次; 0.0025; 0.9; /; 达标. 硫化氢; 0.14; 0.0022; 0.33; /; 达标. 颗粒物; 0.50; 0.0079; 3.5; 120; 达标. 根据上表可知，项目非正常工况下的污染物排放，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相应标准限值。 （3）废气处理设施依托可行性分析 根据查阅《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）中附录A可知，本项目尾气治理措施活性炭吸附+水洗喷淋中“活性炭吸附”为附录A中的可行污染治理技术，但“水洗喷淋”并未列入附录A中的可行污染治理技术，根据《利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的项目竣工环境保护验收监测报告》（现有项目环保验收监测报告）中有组织废气监测结果（表4-2）可知，活性炭吸附+水洗喷淋的处理方式可有效处理发酵废气，保证发酵废气处理后达标排放。 项目营运期产生的大气污染物主要为发酵废气，本项目将原有风机更新为20000m3/h风量的新风机，依托设置的活性炭吸附+水洗喷淋处理后经1根15m高排气筒排放。本项目采取上述废气治理措施后，有组织废气排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相应标准限值，对周围环境影响较小。 综上，本项目依托现有项目废气治理措施是可行的。项目采取以上污染治理措施后，废气得到有效处理，可满足达标排放要求，运营期废气对环境空气的影响可接受。 （4）废气自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020），本项目废气排放口自行监测要求详见下表。 表4-7 项目废气自行监测一览表 有组织监测; 监测点位; DA001 发酵废气排气筒. 监测因子; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度. 监测频率; 1次/半年. 《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）要求执行。. 无组织监测; 监测点位; 厂界. 监测因子; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度. 监测频率; 1次/季. 《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）要求执行。. 2、废水 项目运营过程中产生的废水主要为废气处理过程中循环喷淋塔定期排污、初期雨水和生活污水。 （1）水喷淋塔定期排水 本项目的废气处理设施喷淋工序产生喷淋废水，喷淋用水循环使用，每月更换 1次，喷淋塔容积约8m3，则废液产生量约为8m3/次，96m3/a，0.29 m3/d，排入项目化粪池预处理后，委托寻甸滇池水务有限公司定期清运处置。类比《利用城市脱水污泥生产种植土环境影响报告表》（类比项目位于安宁，同为利用城市脱水污泥生产种植土项目，生产工艺与本项目相同，为好氧发酵，年产种植土10万吨，废气处理工艺与本项目一致，故此类比是合理可行的），水喷淋塔定期排水废水污染物特征：COD：150mg/L，BOD：200mg/L，SS：300mg/L，NH3-N:30mg/L，总磷12mg/L。 （2）生活污水 项目劳动定员约8人，年工作 330 天。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中的城镇居民用水定额 80L（人·d）计，则生活用水量为0.64m³/d，211.2m³/a。废水产生量按 80%计，则生活废水量为0.512m³/d，168.96m³/a。生活污水进入化粪池进一步处理，委托寻甸滇池水务有限公司定期清运处置。据《城市污水回用技术手册》的统计数据，我国生活污水污染物特征：COD：250mg/L，BOD：150mg/L，SS：200mg/L，NH3-N:25mg/L，总磷4mg/L。 （3）初期雨水 厂区场地内原料及产品转运有少量粉尘撒落，因此场地雨水含有少量SS，生产区实施雨污分流，初期雨水经雨水沟汇入初期雨水收集池沉淀处理后，回用于厂区绿化；雨水采用主体设计排水沟导流后，经项目东北面雨水排放口排放。 初期雨水产生量核算如下： Q =ψ.q.F 式中：Q —雨水流量，m3/h； Ψ—径流系数，经验数值为0.9（地面硬化）； q —暴雨强度，mm，所在区域近年日最大降雨量，30年一遇1h最大降雨量为58.1mm； F —汇水面积，（F取0.32hm2）； 初期雨水取30分钟，按照公式，可以估算出生产区的雨水流量16.73m3/h，则初期雨水收集量为8.37m3/次。为满足初期雨水的收集暂存，按最大暴雨强度时雨水调节池调蓄容积确定收集池容积，则收集池容积为10m3，项目现有初期雨水收集池1个，容积16 m3，可满足本项目依托需求。 （4）绿化用水 项目建成后绿化总面积为2764.32m2，绿化用水定额晴天为 3L/m2，晴天每天浇洒1次，晴天按185天计，雨天不用水。则项目绿化用水量为8.29m3/d，即1533.65m3/a，绿化不产生废水。 （5）化粪池依托可行性分析 化粪池用于收集处理生活污水和喷淋塔定期排水，根据前文核算，本项目进入化粪池的废水量为0.802 m3/d，化粪池容积为30m3，可满足本项目废水收集，本项目依托现有项目化粪池是可行的。 （6）废水监测计划 项目生活废水经化粪池处理后，委托寻甸滇池水务有限公司定期清运处置，不外排；初期雨水井初期雨水收集池收集后，委托寻甸滇池水务有限公司清运处置；雨水井雨水沟导流至雨水排放口排放，故此处根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）设置雨水监测计划。 表4-8 雨水自行监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率. 雨水排放口; 化学需氧量、悬浮物; 每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。. 3、地下水 （1）地下水污染源及污染途径 项目地下水污染源主要为生产厂房和危险废物暂存间防渗层破损情况下，污染物下渗对地下水造成污染。 （2）地下水污染防治措施 根据项目区水文地质条件，结合项目自身特点，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，本环评提出以下地下水环境污染防治措施： 1）源头控制措施 ①严格控制污泥的入场条件，不接收不符合泥质相关限值、含水率超标的原料入场。 ②定期对污水管、设备、化粪池等及处理构筑物进行巡检、调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。 ③原料卸车应将运输车停放到位再开始卸料，产品应包装好再从生产厂房转运至成品仓库，防止原料和产品的漏洒。 2）分区防渗措施 由于建设单位现有项目已采取分区防渗措施，并通过竣工环境保护验收，故本项可依托原有项目防渗措施，具体如下。 ①防渗分区划分 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016，防渗分区一般根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度、污染物类型划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 厂区采取分区防渗措施，其中生产厂房、成品仓库棚、危废暂存间为重点防渗区，化粪池、初期雨水收集池为一般防渗区，除绿化外的其他区域为简单防渗区。 表4-9 项目分区分级防渗分区表 划分依据; 防渗分区; 防渗技术要求. 项目场地天然包气带防污性能较弱; 重点防渗 区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 项目场地天然包气带防污性能较弱，发生泄漏不容易发现，较难控制。; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 项目场地地下包气带防污性能中-强，地面进行硬化，发生泄漏较易发现。; 简单防渗区; 一般地面硬化. ②本项目依托的防渗措施 本项目依托原有防渗分区所做的防渗措施，依托防渗措施如下。 表4-10 项目地下水污染防治措施一览表 防渗分区; 具体位置; 依托的防渗措施; GB18599-2020及GB 18597-2023防渗要求. 重点防渗区; 生产厂房、成品仓库棚; 2mm的HDPE土工膜防渗，并使用15cm厚C25混凝土硬化; 渗透系数≤10-7cm/s. 危废暂存间; 厚度2mm的HDPE土工膜防渗，并使用15cm厚C25混凝土硬化，地面与裙角表面涂有2mm厚的改性环氧树脂涂层; 渗透系数≤10-10cm/s. 一般防渗区; 化粪池、初期雨水收集池; 2mm的HDPE土工膜防渗，并使用15cm厚C25混凝土硬化; 渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 除绿化外的其他区域; 15cm厚C25混凝土硬化; 一般地面硬化. ③防渗措施依托可行性分析 根据现有项目竣工环境保护验收监测报告，现有项目在生产厂房、成品仓库棚铺设2mm的HDPE土工膜防渗，并使用15cm厚C25混凝土硬化；危废暂存间铺设厚度2mm的HDPE土工膜防渗，并使用15cm厚C25混凝土硬化，地面与裙角表面涂有2mm厚的改性环氧树脂涂层；化粪池、初期雨水收集池铺设2mm的HDPE土工膜防渗，并使用15cm厚C25混凝土硬化；除绿化外的其他区域进行了15cm厚C25混凝土硬化处理，防渗系数可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，且在建设单位自行监测过程中，地下水检测指标均低于相关标准限值。 综上所述，本项目依托现有项目防渗措施是可行的。 3）管理措施 a、生产区按照设计要求全部布置于厂房内，禁止露天堆放。 b、加强项目日常管理，避免防渗层渗漏污染地下水。应定期检查维护防渗工程，发现防渗功能下降，应及时采取必要措施。 c、建立地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭措施。 （7）地下水污染监控措施 建立项目区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020），并未对地下水自行监测做出要求，为监控地下水环境受污染情况，本环评参照现有项目排污许可证的地下水自行监测要求，制定自行监测计划。 地下水跟踪监测井设置方面，根据项目水文地质图可知，项目区所在水文地质单元地下水流方向为自西南流向东北，项目区与白土克村水井同在一个水文地质单元，且白土克村位于项目区东北方，故白土克村水井处于地下水下游。在项目区内和下游白土克村水井处各设置一个地下水监测井，若只有下游白土克村水井监测值超标，则考虑农村面源污染对地下水的影响；若项目区内地下水监测井和下游白土克村水井监测值均超标，则表明项目区内防渗层有泄露。 表4-11 地下水跟踪监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率. 项目区地下水监测井; 流量、pH、色度、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数、钡、CODCr、总汞、总镉、总铬、总镍、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、总铍、总硒、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、总磷、氰化物、氟化物、硫酸盐、挥发酚; 每年监测一次. 下游白土克村水井. 4、噪声 本项目营运期噪声源主要为各类机械设备产生的噪声及运输车辆产生的交通噪声。 （1）设施噪声源强 根据对同类型企业的类比调查，项目主要噪声源强见下表。 表4-12 项目室外噪声源一览表 声源 名称; 声源 源强; 空间相对位置/m; 距厂界距离/m; 厂界声级dB（A）; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 装载机; 90; 14; 6; 2; 5.7; 75; 20; 55; 1m. 表4-13 项目室内噪声源一览表 声源 名称; 声源 源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB（A）; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 装载机; 90; 13.5; 4; 2; 3.8; 78; 20; 58; 1m. 装载机; 90; 16; 15; 2; 9.5; 70; 20; 50; 1m. 离心风机; 90; 30; 16; 1; 7.8; 72; 20; 52; 1m. 翻抛机; 90; 18; 15; 1; 11; 69; 20; 49; 1m. 翻抛机; 90; 40; 12.8; 2; 12; 78; 20; 58; 1m. 环评要求建设单位对设备定期维护，保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （2）预测范围、点位与评价因子 ①噪声预测范围为：厂界外1m。 ②预测点位：厂界噪声，在东、南、西、北厂界各设置一个。 ③厂界噪声预测因子：昼间等效连续A声级。 ④基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-14。 表4-14 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 1.6. 2; 主导风向; /; 西风. 3; 年平均气温; ℃; 19.8. 4; 年平均相对湿度; %; 50. 5; 大气压强; atm; 1. 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 （3）噪声预测模式及方法 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式，选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声源视为一个点噪声源。保守计算，在声传播过程中仅考虑近距离衰减，到达受声点，其预测模式如下： LA（r）=LA（r0）—20*Lg（r/r0） 式中：LA（r）——预测点声压级，dB（A）； LA（r0）——噪声源声压级，dB（A）； r——预测点离噪声源距离，m； 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 根据本项目工程噪声源的分布，对厂区四周边界噪声排放量进行了预测计算，预测结果见下表： 表4-15 厂界四周噪声贡献值预测及达标情况 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 29; -2.4; 1.2; 昼间; 44.7; 60; 达标. 夜间; 31.0; 50; 达标. 南侧; 0.2; -25.4; 1.2; 昼间; 43.2; 60; 达标. 夜间; 32.3; 50; 达标. 西侧; -31.4; 20.6; 1.2; 昼间; 42.7; 60; 达标. 夜间; 34.6; 50; 达标. 北侧; 11.5; 20; 1.2; 昼间; 44.9; 60; 达标. 夜间; 37.4; 50; 达标. 根据上述预测结果可以看出，本工程运营后厂区噪声源对厂界四周昼间、夜间噪声均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。 （4）噪声防治措施 为进一步减小项目噪声对周围环境的影响，建设单位必须从源头上进一步削减噪声源强，采取的噪声措施主要有： 1）在满足生产条件的前提下，尽量选用低噪声设备；生产设备设置防振器、隔振垫，如在设备的底部加减振垫，在设备的四周可开设一定宽度和深度的沟槽，里面填充松软物质，用来隔离振动的传递； 2）减少高噪声厂房门窗面积、设置隔声门、隔声窗等，减少厂房门的开启时间； 3）企业应定期对生产设备进行维修和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，做到文明生产； 4）为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响，建议厂方对运输车辆加强管理，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛和夜间运输； 5）合理布局，尽量将高噪声设备置于生产车间的中部，以降低厂界噪声； 6）加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声。 （5）噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）制定本次监测计划。 表4-16 噪声监测一览表 类别; 监测 点位; 监测项目; 监测频次; 监测时段; 执行标准. 噪声; 厂界; Leq; 1次/季度; 昼间、夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 5、固体废物 （1）生活垃圾：本项目劳动定员为8人，因项目仅提供值班人员住宿，生活垃圾产生量按0.2kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量约为1.6kg/d，0.528t/a。由带盖分类垃圾桶统一集中收集后，定期交当地环卫部门统一处置。 （2）化粪池污泥 本项目的化粪池污泥主要来自项目厕所粪便，污泥量取决于化粪池的清掏周期和每人每日的粪便量。每人每日的粪便量约为150g。本项目日平均服务人数约8人，则化粪池污泥量为1.2kg/d，0.396t/a，污泥含水率以95%计，则项目全年干污泥量约为0.0198t。化粪池产生的污泥交由寻甸滇池水务有限公司清运处置。 （3）一般工业固体废物 项目固体废物主要为破损包装袋，破损包装袋产生量约为0.2万条/a，即0.2t/a，经一般工业废收集桶统一收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售给废品收购站。 （4）危险废物 项目危险废物主要是废活性炭和废机油。 1）活性炭 项目活性炭吸附柜中安装的活性炭，为保证其吸附效率，参照以下公式计算活性炭更换周期： T=m×s÷（c×10-3×Q×T） 式中：T——更换周期，天； m——活性炭的用量，kg（根据建设单位提供，为17kg）； s——动态吸附量，%（一般取值10%）； c——活性炭削减的氨和硫化氢的浓度，mg/m3（根据计算，为0.000322 mg/m3）； Q——风量，m3/h（取20000 m3/h）； T——运行时间，h/d（取24h/d）。 根据上式计算，本项目活性炭更换周期为22天，根据建设单位提供资料，定制活性炭柜设计填充量17kg，则活性炭使用量为255kg/t，因此产生废弃活性炭量约为255.000322kg/a,0.26t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021 年版）编号为HW49 900-039-49 中规定的危险废物，经危废暂存间暂存，委托有资质的公司定期清运处置，并建立相关的危险废物转移台账，保存不少于5年。 2）废机油 项目机修会产生废机油，属于《国家危险废物名录》（2021 年版）编号为HW08 900-214-08中规定的危险废物，根据建设单位提供的台账资料，年平均产生约29kg废机油，暂存于危废暂存间，委托有资质的公司定期清运处置，并建立相关的危险废物转移台账，保存不少于5年。 综合上述分析，本项目固体废物产生及处置措施见表4-17所示。 表4-17 项目固废产生及处置措施一览表 序号; 名称; 产生工序; 属性; 形态; 废物类别/编号; 年产生量（t/a）; 采取的处理处置方式. 1; 生活垃圾; 员工办公; 生活垃圾; 固态; /; 0.528; 委托环卫部门清运处置. 2; 化粪池污泥; 厕所; 化粪池污泥; 半固态; /; 0.0198; 委托环卫部门清运处置. 3; 破损包装袋; 生产; 一般固体废物; 固态; /; 0.2; 出售给废品收购站. 4; 废活性炭; 活性炭吸附; 危险废物; 固态; HW49 900-039-49; 0.26; 暂存在危废暂存间内，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处理。. 5; 废机油; 机修; 危险废物; 液态; HW08 900-214-08; 0.029; 暂存在危废暂存间内，委托昆明隆苏汽车维修服务有限公司定期清运处理。. （5）依托危废暂存间可行性分析 现有项目在办公区1楼建设有1间约7m2的危险废物暂存间，根据现有项目竣工环境保护验收监测报告，危废暂存间铺设厚度2mm的HDPE土工膜防渗，并使用15cm厚C25混凝土硬化，地面与裙角表面涂有2mm厚的改性环氧树脂涂层，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求，本项目依托是可行的。 为了加强危废管理，保证项目产生的危险废物有合理的处置措施和去向，建设单位已根据以下规定执行： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③贮存设施运行期间，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存不少于5年。 ④危废暂存间设置门锁，防止无关人员进入。 ⑤贮存设施所有者或运营者建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 综上所述，建设单位危废管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 （6）排污许可证中对固体废物自行贮存和自行利用/处置污染防控技术要求 ①排污单位应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。 ②污染防控技术应符合排污单位适用的污染物排放标准、污染控制标准、污染防治可行技术等相关标准和管理文件要求。 ③采用包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485和HJ2035等相关标准规范要求。 （7）排污许可证中对固体废物委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求 排污单位应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。 污染防控技术应符合排污单位适用的污染物排放标准、污染控制标准、污染防治可行技术等相关标准和管理文件要求，鼓励采取先进工艺对煤矸石、尾矿等工业固体废物进行综合利用。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 （8） 综上所述，项目在采取合理的处理措施后，项目产生的固体废物处置率达到100%，对周围环境影响不大。 6、土壤环境影响分析 （1）土壤影响途径识别 本项目对土壤可能产生影响的途径主要为大气沉降和垂直入渗，项目废气排放后会通过大气沉降影响土壤环境，废水、废机油泄漏将会对土壤造成污染。 （2）土壤保护措施及对策 ①为防范大气沉降影响土壤环境，厂区应定期对废气收集、处理设施进行维护，使废气污染物能长期稳定达标排放，减小大气沉降对土壤环境的影响。 ②为防止入渗影响土壤环境，厂区采取分区防渗措施，其中生产厂房、成品仓库棚、危废暂存间为重点防渗区，化粪池、初期雨水收集池为一般防渗区，除绿化外的其他区域为简单防渗区。加强污水管网管理，定期检查管网是否完好，防止污水跑冒滴漏。 （3）土壤跟踪监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）要求，未对土壤监测做出相关要求，但结合项目实际，为更好地了解运营期项目对土壤地影响，故制定土壤跟踪监测计划。 本评价建议在项目区内和项目厂界外下风向分别设置1个土壤采样点。监测频率：每年监测1次。监测因子：pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌等。执行标准为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1的农用地土壤污染风险筛选值限值。 7、生态环境影响分析 本项目区域内没有大型动物出没，动物以昆虫、啮齿类、鸟类等小型动物为主，都为当地常见的物种，没有珍稀、濒危的动植物。区域生态环境为自然生态系统，项目范围内没有自然保护区、风景名胜区，且不涉及国家、省级重点保护野生动植物及古树名木。 项目运营期应加强项目区绿化和做好日常绿化管理，对各种污染物进行有效的治理，可将污染物对周围生态环境影响降至最低，尽量减少外排的污染物总量，对周边生态环境的影响较小。 8、环境风险分析评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）评价依据 1）风险调查 本项目风险物质对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1和表B.2中的物质判定，通过分析，本项目风险物质识别情况详见下表： 表4-18 项目环境风险物质储存情况一览表 环境风险物质; 最大存在量（t）; 临界量（t）. 氨; 1.94×10-4; 5. 硫化氢; 1.7×10-4; 2.5. 废机油; 0.029; 2500. 2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。 依据导则附录 B，确定项目涉及的危险物质，并且以危险物质使用情况和贮存情况未基础，根据导则附录 C 进行危险物质存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与临界量比值（Q）的定量估算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1 +q2/Q2+…+ qn/Qn 式中：q1，q2......qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2......Qn——每种危险物质的临界量，t。 Q<1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q 值计算结果如下： 表4-19 环境危险物质数量与临界量比值统计表 风险物质名称; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; Q值; 风险潜势. 氨; 1.94×10-4; 5; 0.388×10-4; I. 硫化氢; 1.7×10-4; 2.5; 0.68×10-4. 废机油; 0.029; 2500; 0.0000116. 3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，确定项目环境风险评价等级为简单分析，划分依据详见表下表： 表4-20 评价工作级别划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 注：a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 由上表可知，项目环境风险进行简单分析，环境风险简单分析根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A简单分析基本内容进行。 （2）环境敏感目标概况 当发生环境风险事件后，各类污染物会通过大气扩散污染周边大气环境，或通过泄漏、渗透等途径污染地表水、地下水环境。根据现场调查，建设项目位于昆明市寻甸县柯渡镇白土克村昆明旭学建筑劳务有限公司内，环境保护目标详见表3-3。 （3）环境风险事件可能影响环境的途径 ①原料污泥未妥善运输装卸、防渗破损导致泄露，污染土壤、甚至地下水。 ②氨、硫化氢未经处理排放会加重周边环境污染。 ③项目运营过程中氨和硫化氢的收集处置不当，直接危害人体健康。 ④危险废物废机油未妥善收集暂存或发生泄露会污染地下水及土壤。 ⑤废机油若遇到明火会发生火灾，产生次生污染物（火灾废气、消防废水）。 （4）环境风险防范措施及应急要求 1）原料污泥泄露运输装卸、防渗破损风险防范措施 ①严格控制污泥的入场条件，不接收不符合泥质相关限值、含水率过高的原料入场。 ②依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ③原料卸车应将运输车停放到位再开始卸料，产品应包装好再从生产厂房转运至成品仓库，防止原料和产品的漏洒。 2）氨、硫化氢收集不当或未经处理排放的风险防范措施 ①定期对废气收集、处理设施进行维护保养，保证废气收集、处理能正常运行，废气长期稳定达标排放。 ②定期检查厂房四周和顶棚是否有破损，若有及时维修。 3）危险废物暂存泄露风险防范措施 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ④危废暂存间应设置门锁，防止无关人员进入。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦项目设置一个16m3的事故应急池，可收集火灾事故后的消防废水，委托寻甸滇池水务有限公司清运处置。 4）环境风险应急预案 ①尽快编制应急预案，并完成备案； ②按应急预案要求配置相应的应急物资； ③组建应急救援队伍，建立健全风险排查制度，检查督促做好事故的预防措施； ④发生突发环境事件的时候，立即启动应急预案。 （5）分析结论 综上，项目在采取了相应的环境风险防范措施，当发生突发环境事件时，立即启动应急预案并按应急预案要求采取应急措施后，项目环境风险可控。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 利用城市脱水污泥进行林业土壤改良的科研改扩建项目. 建设地点; 昆明市寻甸县柯渡镇乐朗村委会白土克村. 地理坐标; 经度; 102°48'4.992"; 纬度; 25°32'1.013". 环境影响途径及 危害后果（大气、地下水、土壤等）; ①原料污泥未妥善运输装卸、防渗破损导致泄露，污染土壤、甚至地下水。 ②氨、硫化氢未经处理排放会加重周边环境污染。 ③项目运营过程中氨和硫化氢的收集处置不当，直接危害人体健康。 ④危险废物废机油未妥善收集暂存或发生泄露会污染地下水及土壤。 ⑤废机油若遇到明火会发生火灾，产生次生污染物（火灾废气、消防废水）。. 风险防范措施; 1）原料污泥泄露运输装卸、防渗破损风险防范措施 ①严格控制污泥的入场条件，不接收不符合泥质相关限值、含水率过高的原料入场。 ②依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ③原料卸车应将运输车停放到位再开始卸料，产品应包装好再从生产厂房转运至成品仓库，防止原料和产品的漏洒。 2）氨、硫化氢收集不当、未经处理排放的风险防范措施 ①定期对废气收集、处理设施进行维护保养，保证废气收集、处理能正常运行，废气长期稳定达标排放。 ②定期检查厂房四周和顶棚是否有破损，若有及时维修。 3）危险废物暂存风险防范措施 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ④危废暂存间应设置门锁，防止无关人员进入。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦项目设置一个16m3的事故应急池，可收集火灾事故后的消防废水，委托寻甸滇池水务有限公司清运处置。 4）环境风险应急预案 ①尽快编制应急预案，并完成备案； ②按应急预案要求配置相应的应急物资； ③组建应急救援队伍，建立健全风险排查制度，检查督促做好事故的预防措施； ④发生突发环境事件的时候，立即启动应急预案。. 填表说明：无. 9、项目“三本账”汇总 表4-22 项目“三本账”汇总表 项目 分类; 污染物名称; 现有工程 排放量; 本项目 排放量; 本项目建成后 全厂排放量; 变化量. 废气; 废气量; 7920万m3/a; 7920万m3/a; 15840万m3/a; +7920万m3/a. 硫化氢; 0.048t/a; 0.016 t/a; 0.034 t/a; -0.014t/a. 氨; 0.055t/a; 0.0084 t/a; 0.12 t/a; -0.065t/a. 颗粒物; 0.17t/a; 0.024 t/a; 0.052 t/a; -0.118t/a. 废水; 废水量; 0万m3/a; 0万m3/a; 0万m3/a; 0. COD; 0 /a; 0 /a; 0 /a; 0. BOD5; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0. 氨氮; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0. 固体废物; 生活垃圾; 0.9 t/a; 0.528t/a; 0.528 t/a; -0.372t/a. 化粪池污泥; 0.037 t/a; 0.0198 t/a; 0.0198 t/a; +0.0198t/a. 一般工业 固体废物; 包装袋; 0.1t/a; 0.2t/a; 0.2 t/a; +0.01t/a. 危险废物; 废活性炭; 0.017t/a; 0.26t/a; 0.26t/a; +0.51t/a. 废机油; 0.029 t/a; 0.029 t/a; 0.029 t/a; +0.07t/a.

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 发酵废气排放口 | 颗粒物、硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度 | 废气处理设施1套（厂房顶部集气孔+定制活性炭柜吸附处理+水洗喷淋塔容积8m3 +1根15m排气筒），风机风量增至20000m3/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中浓度限值 |
|  | 厂界 | 颗粒物、硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度 | 无组织排放、生物除臭剂喷洒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中浓度限值 |
| 水环境 | 雨污分流系统 | SS | 排水工程采用雨污分流，初期雨水经雨水沟汇入初期雨水收集池沉淀处理后，回用于厂区绿化；雨水采用主体设计排水沟导流后，经项目东北面雨水排放口排放；喷淋废水和生活废水排入化粪池预处理后，再由寻甸滇池水务有限公司定期清运处置，不外排。 | / |
|  | 初期雨水收集池 | SS | 1个，容积16m3 | 按照一般防渗区的要求进行防渗 |
|  | 渗滤液收集池 | SS、动植物油、氨氮、COD、BOD5、粪大肠菌群 | 1个，规模5m3 | 按照重点防渗区的要求进行防渗 |
|  | 化粪池 |  | 1个地埋式化粪池，规模30m3 | 按照一般防渗区的要求进行防渗 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效A声级 | 低噪设备、减震垫、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾由带盖分类垃圾桶统一集中收集后，定期交当地环卫部门统一处置。化粪池污泥委托寻甸滇池水务有限公司清运处置。 ②一般工业固体废物：项目固体废物主要为破损包装袋，破损包装袋产生量约为0.2t/a，经一般工业废收集桶统一收集后出售给废品收购站。 ③危险废物：废机油和废活性炭统一收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位定期清运处置，并建立相关的危险废物转移台账，保存不少于5年。 ④危险废物存放及管理：危废暂存间地面和墙面裙角做防渗处理，防渗层采用2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。制定专人管理，不得将不相容的废物混合或合并存放。做好危险废物情况记录，注明名称、来源、数量等。存放危废的容器需按规定设置警示标志。定期对贮存危险废物的容器及设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，请有资质单位进行分区防渗。要求重点防渗区采用15cm厚C25混凝土硬化+2mm厚的高渗透性改性环氧树脂涂层，丙烯酸防腐墙面涂料，防腐混凝土等，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；一般防渗区采用15cm厚C25混凝土硬化，丙烯酸防腐墙面涂料，防腐混凝土等，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区采用15cm厚C25混凝土硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）原料污泥泄露运输装卸、防渗破损风险防范措施 ①严格控制污泥的入场条件，不接收不符合泥质相关限值、含水率过高的原料入场。 ②依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ③原料卸车应将运输车停放到位再开始卸料，产品应包装好再从生产厂房转运至成品仓库，防止原料和产品的漏洒。 2）氨、硫化氢收集不当、未经处理排放的风险防范措施 ①定期对废气收集、处理设施进行维护保养，保证废气收集、处理能正常运行，废气长期稳定达标排放。 ②定期检查厂房四周和顶棚是否有破损，若有及时维修。 3）危险废物暂存风险防范措施 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ④危废暂存间应设置门锁，防止无关人员进入。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦项目设置一个16m3的事故应急池，可收集火灾事故后的消防废水，委托寻甸滇池水务有限公司清运处置。 4）环境风险应急预案 ①尽快编制应急预案，并完成备案； ②按应急预案要求配置相应的应急物资； ③组建应急救援队伍，建立健全风险排查制度，检查督促做好事故的预防措施； ④发生突发环境事件的时候，立即启动应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、本项目应严格落实“三同时”制度，环保工程与主体工程同事设计、同时施工、同时投入使用。 2、项目应根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）的要求，规范化设置排污口。 3、本项目取得批复后，应立即申请新的排污许可证，取得新排污许可证后应严格按照排污可证要求进行自行监测，按时记录提交执行报告和环境管理台账信息，并进行信息公开。 4、本项目取得新的排污许可证后，应组织进行竣工环境保护验收，通过验收方可正式投入生产。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，符合环境功能区划，选址合理可行，符合总量控制等评价原则的要求。通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，废气、噪声、废水、固废等在认真执行环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境的影响较小，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 7920万m3/a |  |  | 7920万m3/a |  | 15840万m3/a | +7920万m3/a |
|  | 硫化氢 | 0.048t/a | / | / | 0.016 t/a | / | 0.034 t/a | -0.014t/a |
|  | 氨 | 0.055t/a | / | / | 0.0084 t/a | / | 0.12 t/a | -0.065t/a |
|  | 颗粒物 | 0.17t/a | / | / | 0.024 t/a | / | 0.052 t/a | -0.118t/a |
| 废水 | 废水量 | 0万m3/a | / | / | 0万m3/a | / | 0万m3/a | 0 |
|  | COD | 0 /a | / | / | 0 /a | / | 0 /a | 0 |
|  | BOD5 | 0t/a | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0t/a | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 0.9 t/a | / | / | 0.528 t/a | / | 0.528 t/a | -0.372t/a |
|  | 化粪池污泥 | 0.037 t/a | / | / | 0.0198 t/a | / | 0.0198 t/a | -0.0172t/a |
| 一般工业 固体废物 | 包装袋 | 0.1t/a | / | / | 0.2 t/a | / | 0.2 t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.017t/a | / | / | 0.26t/a | / | 0.26t/a | +0.243t/a |
|  | 废机油 | 0.029 t/a | / | / | 0.029 t/a | / | 0.029 t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①