- 目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	77

六、结论	81

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目区水系图

附图3 项目周边关系图

附图4 项目总平面布置图

附图5 给排水平面布置图

附图6 项目与倘甸工业园区位置关系图

附图7 项目与片区产业空间布局规划位置关系图

附图8 环境监测布点图

附件：

附件1 项目委托书

附件2 投资项目备案证

附件3 项目用地规划条件

附件4寻甸产业园规划环评审查意见2018-2035

附件5倘甸产业园区规划环评审查意见的函

附件6 寻甸特色产业园区管理委员会关于项目的规划意见

附件7 现状监测报告

附件8 法人身份证及营业执照复印件

附件9 环评技术咨询合同

附件10 项目入园许可

附件11 全本信息公开

附件12 原环评批复

附件13 项目编制进度表

附件14 内部三级审核表

附件15 现场踏勘记录表

附件16 废油回收协议

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南泵龙马铃薯储藏及初加工项目（重大变动） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-530129-13-03-043022 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇产业园区内 |  |  |
| 地理坐标 | （E102度 55 分 44.769 秒，N25度 47 分 58.897 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1371 蔬菜加工 C1499其他未列明食品制造 D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14 (24、其他食品制造149*) 四十一、电力、热力生产和供应业（91热力生产和供应工程） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 寻甸回族彝族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 12024.88 | 环保投资（万元） | 77.82 |
| 环保投资占比（%） | 0.65 | 施工工期 | 2022年6月—2023年6月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：项目已开工建设，目前均未进行环保验收。云南泵龙马铃薯种植有限公司于2022年6月-2023年6月建设完成，原环评以及建设内容不包含锅炉部分工程，全粉生产线变动为了薯片生产线，属于采用的生产工艺变动，但在实际建设过程已建设锅炉，对照《污染影响类建设项目重大变动清单》，项目属于“6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）”主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：中的“（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）”；还属于《建设项目环境保护管理条例》中“第十二条建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表”因此构成重大变动，需要重新履行相关环保手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 15414.85 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需设置专项评价，具体理由详见下表。 表1-1 项目与专项设置原则对比情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目厂界外500m范围内有环境保护目标，但是排放的废气主要为粉尘、油烟不属于有毒有害污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 马铃薯清洗废水单独设置一个55m³的沉淀池沉淀后回用于马铃薯清洗； 近期：马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水、油水分离器及化粪池预处理后的生活污水经过污水处理站处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T/18920-2020）中城市绿化、道路清撒、消防、建筑施工标准后回用于绿化、厂区硬化区浇撒及车间冲洗； 远期：倘甸镇污水处理厂正常运行后，经油水分离器及化粪池预处理后的生活污水、马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水经过污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49—2021））中较严格标准后可排入园区污水管网，最终进入倘甸镇污水处理厂。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目不储存有毒有害和易燃易爆危险物质。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不设置取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于海洋工程。; 否. |
| 规划情况 | （1）《昆明倘甸产业园区总体规划（2010—2020年）》； （2）《云南寻甸产业园区“十四五”发展规划（2021-2025年）》。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《昆明倘甸产业园区总体规划（2010—2020年）环境影响报告书》； 规划审批机关：云南省生态环境厅（原“云南省环境保护厅”）； 审查意见及文号：云南省环境保护厅关于《昆明倘甸产业园区总体规划（2010—2020年）环境影响报告书》审查意见的函（云环函〔2012〕249号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、项目与《昆明倘甸产业园区总体规划（2010—2020年）》符合性分析 根据《昆明倘甸产业园区总体规划（2010—2020年）》，倘甸产业园区的总体空间结构为：“一轴、一心、三组团”。 一轴：依托工业园内部贯穿三大组团的东西向区域性干道形成工业园的产业发展主轴。 两心：两个园区服务中心，倘甸服务中心、凤合服务中心，以行政功能为主，服务于工业园。 三组团：产业园区自东向西通过生态绿楔分隔形成三个功能组团，分别是倘甸工业组团、凤合工业组团、龙街物流组团。 项目位于倘甸产业园区倘甸工业组团，规划产业为以规划发展旅游小商品加工和农林特产品加工为主。本项目为马铃薯加工项目，符合“农林特产品加工为主”的产业定位，与规划产业不冲突。根据寻甸特色产业园区管理委员会文件《寻甸特色产业园区管理委员会关于云南鸿量钢化玻璃科技深加工建设项目等四个项目规划设计方案规划的意见》（详见附件6），寻甸规委办公会、规委全会同意云南泵龙马铃薯储藏及初加工项目（重大变动）入驻倘甸片区。项目于20220年6月10日取得了《寻甸县自然资源局建设项目规划条件》，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。 综上所述，项目建设与《昆明倘甸产业园区总体规划（2010—2020年）》不冲突。 - 项目与《昆明倘甸产业园区总体规划（2010—2020年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 - 项目位于昆明市寻甸县倘甸产业园区倘甸工业组团，根据《昆明倘甸产业园区总体规划（2010—2020年）环境影响报告书》及审查意见中对入园项目的限制要求，本项目与入园项目限制要求符合性分析详见下表： - 表1-2 项目建设条件与入园要求对比分析结果 - 序号; - 规划要求; - 本项目情况; - 是否符合. 1; 项目必须实现废气达标排放，同时满足规划区总量控制要求。; 项目油烟废气经处理后可达标排放；本项目废水经污水处理站处理后近期不外排，远期倘甸镇污水处理厂建成后，可进入远期污水管网最终进入倘甸镇污水处理厂。; - 是. 2; 重点发展农林特产品加工业、旅游小商品加工业、新型建材业、光电、装备制造业等产业，有选择性的发展第三产业。倘甸工业组团西部主要为旅游小商品加工业，倘甸工业组团东部主要为农林特产品加工业; 本项目为马铃薯加工项目，属于农林特产品加工业，符合园区规划。; - 是. 3; 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现固废零排放; 项目产生的固体废弃物均得到妥善合理的处置，固废处置率为100%。; - 是. 4; 限制发展高耗水、高排水产业，鼓励企业实施与节约水资源有关的治理工程，提高工业用水重复利用率; 项目不属于高耗水、高排水生产项目，项目马铃薯清洗废水经单独设置的一个容积为55m³的沉淀池沉淀后回用于马铃薯清洗，综合废水经污水处理站处理后的可回用于绿化、厂区硬化区浇撒及车间冲洗，提高了水的利用率。; - 是. 5; 禁止引入有重金属及有毒有害污染物排放的项目; 项目为马铃薯加工项目，排放污染物不涉及重金属及有毒有害物质; - 是. 6; 禁止引入钢铁、有色冶金、基础化工、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料产业等不符合拟议规划产业选择的产业入驻园区; 项目为马铃薯加工项目，不属于钢铁、有色冶金、基础化工、农药、电镀、造纸制浆等产业，且项目已经寻甸规委办公会、规委全会同意入园。; - 是. 7; 符合国家及云南省相关产业政策要求：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策，所生产的产品也不属于落后产品，且项目已取得投资项目备案证，项目符合产业政策要求。; - 是. 8; 原则上规模以上企业须自建污（中）水处理设施处理回用，确需排出企业厂界的生产废水和生活污水处理达到相关行业标准或达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）A级标准再送入片区集中建设的生活污水处理厂进行深度处理。企业不得单设排污口; 近期：马铃薯清洗废水单独设置一个55m³的沉淀池沉淀后回用于马铃薯清洗，马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水、油水分离器及化粪池预处理后的生活污水经过污水处理站处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T/18920-2020）中城市绿化、道路清撒、消防、建筑施工标准后回用于绿化、厂区硬化区浇撒及车间冲洗； 远期：倘甸镇污水处理厂正常运行后，马铃薯清洗废水单独设置一个55m³的沉淀池沉淀后回用于马铃薯清洗；经油水分离器及化粪池预处理后的生活污水、马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水经过污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49—2021））中较严格标准后排入园区污水管网，最终进入倘甸镇污水处理厂。 项目不新增排污口。; - 是. 9; 加强园区内牛街河、马街河、洗马河、新城河等四条河道和园区沟渠的综合治理，做好河道（沟渠）截污和沿河生态建设和保护规划，加强河道100m控制区的环境管理，严格执行相关管理要求。; 园区内已建设有雨污管网，距离项目最近的河流为倘甸河（洗马河支流），位于项目西面2120m，项目不属于河道100m控制范围内; - 是. - 根据上表，项目的建设符合昆明倘甸产业园区总体规划（2010—2020年）环境影响报告书及审查意见入园要求。 - 项目与《云南寻甸产业园区“十四五”发展规划（2021-2025年）》 - 1、片区定位符合性分析 - 倘甸片区依托已形成的基础设施和区位优势，突出绿色生态功能，着力培育以工业大麻、中药材加工为主的生物医药产业和食品加工产业集群。 - 农特产品加工基地。结合自然资源特点，发挥草药、林木、花卉等资源优势，建立“龙头企业+基地+合作社”模式，发挥农副产品深加工带动集聚作用，布局环境影响低的中药饮品、生物加工、食品加工等产业，打造全国知名的专精特深农产品加工生产基地。 - 生物科技产业。依托寻甸丰富的生物资源，整合生物科技研发资源，突出生物医药、生物农业、生物能源、生物环保发展方向，着重开展工业大麻二酚（CBD）提取、生物有机肥生产和胶原蛋白肽等产业，打造成为全国知名的特色生物科技产研销基地。 - 仓储物流承载区。依托倘甸特殊的地理中心和重要的交通枢纽（境内有武倘寻高速、昆倘高速、轿子山专线、东倘公路等），围绕“县域次中心”的发展定位和“产业为基、产城融合”的发展思路，积极统筹产业结构布局，承接好国家、省、市、物流枢纽布局规划，着力打造现代物流体系、绿色食品制造基地，构筑昆明北部经济增长极和物流承载中心。 - 本项目为马铃薯储藏及初加工项目，符合《云南寻甸产业园区“十四五”发展规划（2021-2025年）》中对倘甸片区的定位。 - 2、《云南寻甸产业园区“十四五”发展规划（2021-2025年）》中本项目规划的符合性分析 - 《云南寻甸产业园区“十四五”发展规划（2021-2025年）》中，对于云南泵龙马铃薯种植有限公司的发展进行了规划，本项目与规划的符合性分析如下： - 表 1-3 项目与《云南寻甸产业园区“十四五”发展规划（2021-2025年）》对比表 - 项目阶段; - 项目位置; - 建设内容. - 规划阶段; - 倘甸片区; - 拟在倘甸片区建成一个占地约40亩，从事马铃薯种植、品种研发以及马铃薯储藏、加工为一体的产业综合体和示范区. - 环评阶段; - 倘甸片区; - 拟在倘甸片区建成一个占地约23.12亩，从事马铃薯储藏、加工为一体的项目. - 通过对比，本项目基本符合《云南寻甸产业园区“十四五”发展规划（2021-2025年）》中的发展方向。 |
| 其他符合性分析 | - 一、产业政策符合性分析 - 本项目为马铃薯储藏及初加工项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 - 本项目已于2020年05月取得投资项目备案证（项目代码：2020-530129-13-03-04-3022），符合地方产业政策。 - 因此，项目的建设符合国家及地方产业政策。 二、项目与昆明市“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线和一般生态空间 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等生态保护红线。因此，项目建设符合生态红线要求。 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控，本项目符合意见中对一般生态空间的要求。 （2）环境质量底线 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达到《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目所在区域的环境空气、地表水、声环境等现状均能满足相应的标准要求。项目施工期间扬尘、噪声、废水、固废采取了合理有效处理措施。项目运行不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 本项目未占用耕地、基本农田，符合意见要求，符合资源利用上线的要求。 （4）负面清单 根据《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知，更新后，全市环境管控单元数量由原有的129个调整为132个，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。项目所在单元名称为“云南寻甸特色产业园区重点管控单元”，管控要求及落实情况见下表。 表1-4 本项目与云南寻甸特色产业园区重点管控单元符合性分析 类别; 文件要求; 相符性分析; 符合 性. 生态环境准入清单; 云南寻甸产业园区重点管控单元; 空间布局约束; 1.金所片区重点发展新型材料和家具制造产业，羊街片区重点发展先进装备制造和家具制造产业。2.禁止引入造纸、印染等需水量大，生产废水不能实现循环回用不外排的企业。; 1.本项目位于倘甸工业园区，进行马铃薯储藏及初加工，与倘甸工业园区的发展规划不冲突。2.本项目不属于造纸、印染类企业，同时生产过程不使用水。; 符合. 污染物排放管控; 1.主要指标二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准。 2.现状已发展成熟的煤磷盐化工企业及目前做到零排放的企业按现状方式排水，未来入驻企业生产废水由企业自行处理达标后循环回用不外排。3.生活垃圾无害化处理率90%以上，工业固废处置利用率不小于95%。; - 项目所在园区空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求。 - 马铃薯清洗废水单独设置一个55m³的沉淀池沉淀后回用于马铃薯清洗。近期：马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水、油水分离器及化粪池预处理后的生活污水经过污水处理站处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T/18920-2020）中城市绿化、道路清撒、消防、建筑施工标准后回用于绿化、厂区硬化区浇撒及车间冲洗；远期：倘甸镇污水处理厂正常运行后，经油水分离器及化粪池预处理后的生活污水、马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水经过污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49—2021））中较严格标准后排入园区污水管网，最终进入倘甸镇污水处理厂。 - 3.本项目固废处理率达到100%。; 符合. 环境风险防控; 1.组织编制环境风险应急预案，通过风险源的识别，制定不同风险源的应急处理处置方案，形成应对突发事故应急处理处置能力。 2.建设风险事故废水排放管道及处置池。; 1.本次环评提出企业建成后按照要求编制环境风险应急预案，并报当地环保部门备案。2.本项目建成后若确需建设事故废水排放管道及处置池，将按规范建设。; 符合. 资源开发效率要求; 1.清洁生产水平不低于国家清洁生产标准规定的国内先进水平。2.工业固废综合利用率≥70%，再生水回用率100%，工业用水重复利用率100%，单位工业增加值综合耗能≤0.5吨标煤/万元。; 1.本项目清洁生产水平不低于国家清洁生产标准规定的 国内先进水平。2.工业固体废物综合利用率100%。建污水处理站对生产废水进行处置。单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元。; 符合. 三、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 2022年1月19日，推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（[长江办2022]7号），项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析如下。 表1-5 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》 符合性分析 序号; 《长江经济带发展负面清单指南（试行》要求; 本项目建设情况; 是否符合. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头项目，项目选址不在长江干线范围，不属于《长江干线过江通道布局规划》范围。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于已规划工业园区内，选址不在自然保护区、风景名胜区范围内。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于已规划工业园区内，不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目位于已规划工业园区内，不涉及水产种质资源保护区，不涉及国家湿地公园。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线；不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区；不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目为马铃薯储藏及初加工项目，不开展生产性捕捞。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于已规划工业园区内，离项目最近的河流为倘甸河（洗马河支流），位于项目西面约2120m，不属于在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；本项目为马铃薯储藏及初加工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石库项目。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于寻甸县倘甸产业园区倘甸工业组团，昆明倘甸产业园区总体规划（2010—2020年）环境影响报告书》已取得审查意见，属合规园区。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为马铃薯储藏及初加工项目，不属于石化、现代煤化工等产业; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，不属于律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；不属于高耗能高排放项目; 符合. 综上分析，项目位于规划的工业园区内，不在生态红线、自然保护区、风景名胜区及国家湿地等环境敏感区，西侧倘甸河为洗马河支流，不属于长江干流及一级支流，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》。 四、与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 2020年11月25日，云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议审查通过了《昆明市大气污染防治条例》，2021年3月1日起正式施行。项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析详见下表。 表1-6 项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 序号; 《昆明市大气污染防治条例》要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第十五条 排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。; 本项目生产过程中产生粉尘和油炸油烟以及锅炉燃烧产生的废气，油炸油烟采用油烟净化器处理，粉尘加强筛分和包装过程的密闭，在运营过程中加强污染防治设施的维护工作。锅炉燃烧产生的废气通过1根15m高排气筒排放; 符合. 2; 第十六条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。; 本项目排放颗粒物和挥发性有机物，设置规范的大气污染物排放口。; 符合. 3; 第二十六条 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放。①石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业；②制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业；③汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业；④塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；⑤其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 本项目废气主要为油烟和粉尘，油烟中含有少量挥发性有机物，安装油烟净化器处理后，可减少排放。锅炉燃烧产生的废气通过1根15m高排气筒排放; 符合. 4; 第二十七条 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。 工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于3年。; 本项目不生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品，不属于工业涂装企业。; 符合. - 综上，本项目符合《昆明市大气污染防治条例》。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目的由来 该项目于2022年3月8日，在寻甸县发展和改革局备案，备案证见附件2，原环评以及建设内容不包含锅炉部分工程，全粉生产线变动为了薯片生产线，属于采用的生产工艺变动，但在实际建设过程已建设锅炉，对照《污染影响类建设项目重大变动清单》，项目属于“6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）”主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：中的“（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）”；还属于《建设项目环境保护管理条例》中“第十二条建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表”因此构成重大变动，需要重新履行相关环保手续。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等相关文件，项目建设应依法开展环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），十一、食品制造业14(24、其他食品制造149*)，应编制环境影响报告表；项目属于四十一、电力、热力生产和供应业（91热力生产和供应工程）应编制环境影响报告表；根据“名录”第四条：建设内容涉及本名录两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。因此本项目确定为编制报告表，为此云南泵龙马铃薯种植有限公司委托我司（云南十诚环保科技有限公司）编制该项目的环评报告表（附件1 委托书）； 我方接受委托后，进行了现场踏勘、资料收集，在初步工程分析的基础上，编制了该项目的环境影响报告表。作为建设项目环境保护文件上报环境保护行政管理部门审批。 二、项目基本情况 1、项目名称：云南泵龙马铃薯储藏及初加工项目（重大变动） 2、建设单位：云南泵龙马铃薯种植有限公司 3、建设性质：新建 4、建设地点：云南省昆明市寻甸县倘甸产业园区倘甸工业组团，项目中心地理坐标为东经102°55′44.769″，北纬25°47′58.897″。 5、建设周期：项目计划开工时间为2022年6月，竣工时间2023年6月，建设周期为1年，目前已建成。 三、建设内容 本项目总占地面积为15414.85m2，总建筑面积为15985.58m2，主要建设净菜加工生产线1条、速冻薯条生产线1条、薯片生产线1条及其生产附属设备。 项目实际建设地点未发生变化，建设内容除增加2t/h的燃气锅炉以及全粉生产线变动为薯片生产线外，其余建设内容均未发生变化，各构筑物主体建设未变化。 项目工程内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程。各项目工程组成详见下表。 表2-1 项目工程组成一览表 工程; 名称; 工程内容; 变化情况. 主体工程; 生产厂房; 原环评及批复内容; 本次重新报批内容. 占地面积为6908.4m2，为单层厂房，层高为9.95m。; 占地面积为6908.4m2，为单层厂房，层高为9.95m。; 未变化，新建，已建成. 净菜加工生产线; 面积为1353m2，主要进行马铃薯净菜加工，生产线中包括马铃薯清洗、去皮、切 丁或丝、漂烫、冷冻及包装。; 面积为1353m2，主要进行马铃薯净菜加工，生产线中包括马铃薯清洗、去皮、切丁或丝、漂烫、冷冻及包装。; 未变化，新建，已建成. 速冻薯条生产线; 面积为1578.5m2，主要生产速冻薯条，生产线中包括马铃薯清洗、蒸汽去皮、水力切条、漂烫、风干脱水、油炸、预冷及包装。; 面积为1578.5m2，主要生产速冻薯条，生产线中包括马铃薯清洗、蒸汽去皮、水力切条、漂烫、风干脱水、油炸、预冷及包装。; 未变化，新建，已建成. 薯类全粉生产线; 面积为1353m2，主要薯类全粉，生产线中包括马铃薯清洗、蒸汽去皮、水力输送、漂烫、蒸煮、干燥、制粉、筛分及包装。; 面积为1353m2，全粉生产线改变成为薯片生产线，该条生产线主要生产成品薯片。; 全粉生产线改变成为薯片生产线，新建，已建成. 辅助工程; 燃气锅炉房; 无相关内容; 锅炉房面积50平方米，建设了2t/h的燃气锅炉，主要用于给化油罐供温; 新增燃气锅炉，已建成. 综合楼; 综合楼地上1层为食堂、员工宿舍，2层为办公室及科研室（建筑面积为1062.72m2）；负一层为消防水池及水泵用房（建筑面积为399.42m2）。; 综合楼地上1层为食堂、员工宿舍，2层为办公室及科研室（建筑面积为1062.72m2）；负一层为消防水池及水泵用房（建筑面积为399.42m2）。; 未变化，新建，已建成. 门卫室; 占地面积为14.14m2，位于冷库与科研办公用房间之间。; 占地面积为14.14m2，位于冷库与科研办公用房间之间。; 未变化，新建，已建成. 停车区; 位于冷库东侧，占地面积约为114㎡，规划有停车位12个。; 位于冷库东侧，占地面积约为114㎡，规划有停车位12个。; 未变化，新建，已建成. 储运工程; 冷库; 占地面积为792m2，用于储藏新鲜马铃薯以及成品。冷库的设计方案尚未设计，环评建议冷库的制冷剂使用禄智节能环保制冷剂（HCR466）。这一新型制冷剂不含氟利昂，制冷剂在每年定期由制冷剂供应商定期添加，不进行储藏; 占地面积为792m2，用于储藏新鲜马铃薯以及成品。冷库的设计方案尚未设计，冷库的制冷剂使用禄智节能环保制冷剂（HCR466）。这一新型制冷剂不含氟利昂，制冷剂在每年定期由制冷剂供应商定期添加，不进行储藏; 未变化，新建，已建成. 液化石油气储存间; 无相关内容; 建设一个占地面积为50m2的液化石油气储存间; 建设一个占地面积为50m2液化石油气储存间，新建，已建设. 公用 工程; 给水; 由园区供水管网引入。; 由园区供水管网引入。; 未变化，已接通. 排水; 项目实行雨污分流： ①雨水：通过项目配套建设雨水管道排入园区雨水管网； ②污水： 马铃薯清洗废水单独设置一个55m³的沉淀池沉淀后回用于马铃薯清洗。 近期：马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水、油水分离器及化粪池预处理后的生活污水经过污水处理站处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T/18920-2020）中城市绿化、道路清撒、消防、建筑施工标准后回用于绿化、厂区硬化区浇洒及车间冲洗；远期：倘甸镇污水处理厂正常运行后，经油水分离器及化粪池预处理后的生活污水、马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水经过污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49—2021））中较严格标准后可排入园区污水管网，最终进入倘甸镇污水处理厂。; 项目实行雨污分流： ①雨水：通过项目配套建设雨水管道排入园区雨水管网； ②污水： 近期：马铃薯清洗废水单独设置一个55m³的沉淀池沉淀后回用于马铃薯清洗。 马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水、油水分离器及化粪池预处理后的生活污水经过污水处理站处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T/18920-2020）中城市绿化、道路清撒、消防、建筑施工标准后回用于绿化、厂区硬化区浇洒及车间冲洗； 远期：倘甸镇污水处理厂正常运行后，马铃薯清洗废水单独设置一个55m³的沉淀池沉淀后回用于马铃薯清洗；经油水分离器及化粪池预处理后的生活污水、马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水经过污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49—2021））中较严格标准后可排入园区污水管网，最终进入倘甸镇污水处理厂。; 未变化，新建，已建成. 供电系统; 由园区供电电网供给。; 由园区供电电网供给。; 未变化，已接通. 环保 工程; 废水; 1个油水分离器，容积为0.5m3，用于处理食 堂废水；1个化粪池，容积2.5m3，用于收集处理生活污水；1个55m沉淀池，用于处理清洗废水；处理规模不小于30m3/d的污水处理站，用于处理生产废水；不小于130m3的清水暂存池，对雨天回用不完的水进行暂存。; 1个油水分离器，容积为0.5m3，用于处理食堂废水；1个化粪池，容积2.5m3，用于收集处理生活污水；1个55m沉淀池，用于处理清洗废水；处理规模为150m3/d的污水处理站，用于处理生产废水；不小于130m3的清水暂存池，对雨天回用不完的水进行暂存。; 新建，已建设，污水处理站处理规模变为150m3/d，其余部分未发生变化. 废气; 生产油烟; 速冻薯条生产线配置单独油烟净化器，其产生的油烟经油烟净化器处理后通过15m高排气筒排放。; 速冻薯条生产线配置单独油烟净化器，其产生的油烟经油烟净化器处理后通过15m高排气筒排放。; 未变化，新建，已建成. 食堂油烟; 安装一台净化效率为60%的油烟净化器。; 安装一台净化效率为60%的油烟净化器，通过排气筒排放。; 未变化，新建，已建成. 锅炉废气; 原环评无锅炉，不涉及处理措施; 设置一台引风机，通过15m高排气筒排放。; 新增一台引风机， 15m高排气筒，新建，已建成. 噪声; 加装减震垫。; 加装减震垫。; 未变化，新建，已建成. 固废; 生产固废; 不合格马铃薯、马铃薯皮及边角料、焦片次片、油炸废油等收集后外售。; 建设了一间20m2的一般固废暂存间，不合格马铃薯、马铃薯皮及边角料、焦片次片、油炸废油等收集后外售。; 未变化，新建，已建成. 生活固废; 生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门处置；食堂泔水由泔水收集桶收集后交由有资质单位处置；油水分离器废油脂交由有资质单位处置；; 生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门处置；食堂泔水由泔水收集桶收集后交由有资质单位处置；油水分离器废油脂交由有资质单位处置；; 未变化，新建，已建成. 污泥; 化粪池污泥委托环卫定期清掏；污水处理站污泥委托外运做农田肥料。; 化粪池污泥委托环卫定期清掏；污水处理站污泥委托外运做农田肥料。; 未变化，新建，已建成. 绿化; 绿化面积为819.15m2; 绿化面积为819.15m2; 未变化，新建，已建成. - 三、主要产品及产能 - 根据项目投资备案证，本项目年产马铃薯制品5万吨，实际建设阶段，由于资金情况，调整为年产马铃薯制品1.1万吨：包括生产马铃薯净菜0.5万吨/a、速冻薯条0.3万吨/a、薯类全粉0.3万吨/a，对比原环评，原为0.2万吨/年的全粉生产线变为了0.3万吨/年的薯片生产线具体产品方案详见下表。 - 表2-2 产品方案表 序号; 产品名称; 产量; 变化情况. 原环评阶段; 重新报批阶段. 1; 马铃薯净菜; 0.5万吨/年; 0.5万吨/年; 无变化. 2; 速冻薯条; 0.3万吨/年; 0.3万吨/年; 无变化. 3; 薯片; 原为0.2万吨/年的全粉生产线; 现为0.3万吨/年的薯片生产线; 0.2万吨/年的全粉生产线变为0.3万吨/年的薯片生产线. 合计; /; 1.0万吨/年; 1.1万吨/年; 产量增加0.1万吨/年. - 四、主要生产单元及工艺 - 本项目主要生产马铃薯净菜、速冻薯条、薯片生产，经过现场调查与原环评阶段相比原来全粉生产线变动为薯片生产线，其余生产线无变化。 1、马铃薯净菜 马铃薯净菜生产单元占地面积为1353㎡，生产工艺为：马铃薯清洗→去皮→切丁或丝→漂烫→冷冻→包装。 - 2、速冻薯条 速冻薯条生产单元占地面积为1578.5㎡，生产工艺为马铃薯清洗→蒸汽去皮→水力切条→漂烫→风干脱水→油炸→预冷→包装。 - 3、薯片 - 占地面积为1353㎡，生产线中包括马铃薯清洗→去皮→切片→漂洗→脱水→油炸→调味→包装→检验。 - 五、主要生产设施及设施参数 - 通过现场调查，项目的主要生产设施设备详见下表。 |
| --- | --- |

表2-3  主要生产设备清单

| 原环评文件及批复情况 |  |  |  |  | 本次环评情况 |  |  |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 燃料动力 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 燃料动力 |  |
| 清洗去皮机 | CLBDS620 | 台 | 2 | 电能 | 土豆去皮机 | PP-3 | 台 | 1 | 电能 | 设备型号变化 |
|  |  |  |  |  | 去皮提升机 | PE-2 | 台 | 1 | 电能 | 设备型号变化 |
| 清洗机 | KW-320T-1-2.5-15 | 台 | 2 | 电能 | 土豆清洗机 | PW-1 | 台 | 1 | 电能 | 设备型号变化 |
| 切条、切丝、切丁机 | LV-603 | 台 | 2 | 电能 | 切片机 | S-03 | 台 | 1 | 电能 | 设备型号变化 |
|  |  |  |  |  | 切片提升机 | SFE-2 | 台 | 1 | 电能 |  |
| 油炸机 | / | 台 | 1 | 电能 | 薯片油炸机 | PCF-3 | 台 | 1 | 电能 | 设备型号变化 |
| 包装机 | KBF6200 | 套 | 1 | 电能 | 包装机 | KL230 | 台 | 3 | 电能 | 台数增加 |
| 电子秤 | / | 台 | 5 | 电能 | 电子称 | / | 台 | 5 | 电能 | 无变化 |
| 叉车 | / | 辆 | 5 | / | 叉车 | / | 辆 | 5 | / | 无变化 |
| 手推车 | / | 辆 | 6 | / | 手推车 | / | 辆 | 6 | / | 无变化 |
| 金属探测机 | / | 台 | 1 | 电能 | 金属探测机 | / | 台 | 1 | 电能 | 无变化 |
| 烘干机 | / | 台 | 2 | 电能 | 烘干机 | / | 台 | 2 | 电能 | 无变化 |
| 检测台 | / | 台 |  | 电能 | 检测台 | / | 台 | 2 | 电能 | 无变化 |
| 漂烫机 | BL12000 | 台 | 3 | 电能 | 热漂机 | HW-2 | 台 | 1 | 电能 | 设备型号变化 |
| 速冻机 | F-625-20-70-IQF | 台 | 2 | 电能 | / | / | / | / | / | 本次环评无该设备 |
| 称重机 | / | 台 | 2 | 电能 | 称重机 | / | 台 | 2 | 电能 | 无变化 |
| 蒸汽去皮机 | ORBIT | 台 | 2 | 电能 | / | / | / | / | / | 本次环评无该设备 |
| 预冷机 | / | 台 | 1 | 电能 | / | / | / | / | / | 本次环评无该设备 |
| 包装机 | KBF6200 | 套 |  | 电能 | / | / | / | / | / | 本次环评无该设备 |
| 蒸煮机 | / | 台 | 1 | 电能 | / | / | / | / | / | 本次环评无该设备 |
| 滚筒干燥机 | HZG | 台 | 1 | 电能 | / | / | / | / | / | 本次环评无该设备 |
| 制粉系统 | / | 台 | 1 | 电能 | / | / | / | / | / | 本次环评无该设备 |
| 水力切条机 | GME | 台 | 1 | 电能 | / | / | / | / | / | 本次环评无该设备 |
| 水力输送系统 | / | 台 | 1 | 电能 | / | / | / | / | / | 本次环评无该设备 |
| / | / | / | / | / | 土豆提升机 | PE-3 | 台 | 1 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 检验传送带 | SE-2 | 台 | 2 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 土豆排列机 | SF-3 | 台 | 1 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 冷漂机 | CW-3 | 台 | 1 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 曲面筛 | CS-3 | 台 | 1 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 快速滤水机 | FDW-2 | 台 | 1 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 油过滤机 | OF-3 | 台 | 1 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 储油罐 | OS-3 | 台 | 1 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 化油罐 | OM-2 | 台 | 1 | 锅炉热能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 滤油输送机 | OFC-2 | 台 | 1 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 振动检验机 | VC-3 | 台 | 1 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 调料机 | FM-4 | 台 | 2 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 振动储料机 | VS-1 | 台 | 2 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 薯片提升机 | PCE-2 | 台 | 2 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 电脑组合称 | A10-1-1D | 台 | 3 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 成品输送机 | PT-3 | 台 | 3 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 导热油锅炉 | YYW-140 | 台 | 1 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 热交换器 | 080M2 | 台 | 1 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 热交换器 | 20M2 | 台 | 1 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 空压机 | GS-30A | 台 | 1 | 电能 | 本次新增设备 |
| / | / | / | / | / | 制氮机 | ZR-20 | 台 | 1 | 电能 | 本次新增设备 |
| 污水处理设施 | / | 套 | 1 | / | 污水处理设施 | / | 套 | 1 | / | 无变化 |
| 生产车间油烟处置：油烟净化器+1根15m排气筒 | / | 套 | 1 | / | 生产车间油烟处置：油烟净化器+1根15m排气筒 | / | 套 | 1 | / | 无变化 |
| / | / | / | / | / | 锅炉废气处理装置：设置一台引风机，通过15m高排气筒排放 | / | 套 | 1 | / | 本次新增 |
| / | / | / | / | / | 锅炉 | / | 台 | 1 | 液化石油气 | 本次新增设备 |

- 六、主要原辅材料种类和用量

本项目热源为锅炉提供，根据建设单位提供的经验数据，主要原辅料种类及用量详见下表。

表2-4   原辅材料种类及用量

| 原环评文件及批复情况 |  |  |  |  |  | 本次环评情况 |  |  |  |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 耗用量t/a | 最大存储量t/a | 储存地点 | 来源 | 名称 | 单位 | 耗用量t/a | 最大存储量t/a | 储存地点 | 来源 |  |
| 马铃薯净菜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 马铃薯 | t/a | 7000 | 300 | 冷库 | 公司基地 | 马铃薯 | t/a | 7000 | 300 | 冷库 | 公司基地 | 无变化 |
| 包装袋 | t/a | 7.5 | 3 | 仓库 | 外购 | 包装袋 | t/a | 7.5 | 3 | 仓库 | 外购 | 无变化 |
| 速冻薯条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 马铃薯 | t/a | 5000 | 200 | 冷库 | 公司基地 | 马铃薯 | t/a | 5000 | 200 | 冷库 | 公司基地 | 无变化 |
| 棕榈油 | t/a | 300 | 5 | 冷库 | 外购 | 棕榈油 | t/a | 300 | 5 | 冷库 | 外购 | 无变化 |
| 包装袋 | t/a | 5 | 2 | 仓库 | 外购 | 包装袋 | t/a | 5 | 2 | 仓库 | 外购 | 无变化 |
| 马铃薯薯类全粉 |  |  |  |  |  | 薯片生产 |  |  |  |  |  | 马铃薯薯类全粉生产线变化为薯片生产线 |
| 马铃薯 | t/a | 4000 | 100 | 冷库 | 公司基地 | 马铃薯 | t/a | 10000 | 300 | 冷库 | 公司基地 | 马铃薯耗用量增至6000t/a |
| 包装袋 | t/a | 2.5 | 1 | 仓库 | 外购 | 包装袋 | t/a | 3 | 1 | 仓库 | 外购 | 包装袋耗用量增大0.5t/a |
| / | / | / | / | / | / | 棕榈油 | t/a | 300 | 5 | 冷库 | 外购 | 增加棕榈油耗用量300t/a |

|  | 原辅材料理化性质： - 1、棕榈油理化性质：白色或淡黄色半固体。(15/15℃）0.921～0.925。熔点31～38℃。碘值44～54。主要成分为棕榈酸和油酸的甘油三酸酯。从棕榈树果肉（含油量40%～45%）中提取。可供食用，用于制造人造奶油、起酥油。也可用于制肥皂、硬化油、甘油、脂肪醇、脂肪胺等。 - 2、次氯酸钠理化性质 表2-5 次氯酸钠理化性质一览表 名称; 性质. 次氯酸钠; 化学式; NaClO. 熔点（℃）; -6. 沸点（℃）; 102.2. 相对密度（水=1）; 1.10. 外观与性状; 微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味. 稳定性; 不稳定，见光分解. 主要用途; 水的净化及作消毒剂、纸浆漂白，医药工业 中用制氯胺. 健康危害; 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落，本品有致癌风险，本品放出的氯气能引起中毒。. 环境危害; 无明显污染. 燃爆危险; 本品不燃，具腐蚀性. - 3、液化石油气理化性质、 表2-6 液化石油气理化性质一览表 标识; 中文名：石油气. 英文名：liquefied petroleum ges；compressed petroleum gas; 国标编号：21053. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：68476-85-7. 理化性质; 外观与性状; 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味. 毒性 及健 康危 害; 侵入途径; 吸入. 毒性; LD50：无资料; LC50：无资料. 健康危害; 健康危害：本品有麻醉作用。 急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。 慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。. 急救方法; 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 燃烧 爆炸 危险 性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳; 引燃温度（℃）; /. 闪点（℃）; 74; 爆炸上限（v%）; /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防寒服。有要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 灭火方法; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。. 防护措施; 呼吸系统防护：高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护. - 七、原辅料中与污染排放有关的物质分析 本项目原辅料中与污染物排放有关的物质分析见下表。 表2-7 原辅材料中与污染物排放有关的物质分析一览表 序号; 主要原辅材料名称; 产污分析; 污染因子. 1; 马铃薯; 马铃薯本身不产生污染物，主要是生产加工过程中会产生马铃薯皮、废弃边角料及不合格马铃薯等固废。; 马铃薯皮、废弃边角料及不合格马铃薯. 2; 棕榈油; 本身不产生污染物，但在马铃薯制品油炸过程中会产生油烟。; 油烟. 3; 液化石油气; 燃烧产生废气; 二氧化硫、氮氧化物. - 八、水平衡 - 1、项目用水 - 本项目用水主要为生产用水（马铃薯清洗、漂洗、漂烫、车间冲洗用水）、生活用水、及其他用水（绿化、厂区硬化浇洒用水）。各阶段用水及排水情况如下： - 生产用水：①马铃薯清洗水量为58.664m3/d，1.76万m3/a，考虑蒸发损耗及少量马铃薯带走，产污系数取0.8，则项目清洗废水量为46.93m3/d，1.41万m3/a； - ②项目每天所需漂洗用水量约为9m³，排水率按0.8计，废水产生量为7.2m³/d，2160m³/a； - ③项目漂烫工段新鲜水用量为10m³/d，3000m³/a排污系数为0.8，废水产生量为8m³/d，2400m³/a； - ④车间冲洗用水：根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009）地面冲洗水用量为2L/m2·次。项目生产车间面积为4284.5m2，地面冲洗用水量为8.57m3/d，2571m3/a，排污系数取0.8，废水产生量为6.86m3/d，2058m3/a。 - 生活用水：项目生活用水量为2m3/d、600m3/a（其中食堂用水量为0.4m3/d、120m3/a；其余生活用水量为1.6m3/d、480m3/a）。项目生活污水产生量按用 水量的90%计，生活污水产生量为1.8m3/d、540m3/a（其中食堂废水量为0.36m3/d、108m3/a，其余生活污水量为1.44m3/d，432m3/a）； - 其他用水：①绿化用水：项目约819.15m2绿化面积，非雨天每天浇一次水，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），绿化用水量以3L/（m2·次）计算，项目区域非雨天以190天计，雨天以110天计，则非雨天用水量2.46m3/d，467.4m³/a，由污水处理站及清水暂存池补给； - ②厂区地面浇撒用水：项目厂区硬化面积为6453.05m2，非雨天每天浇撒一次，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），浇撒用水量以2L/（m2·次）计算，项目区域非雨天以190天计，雨天以110天计，则非雨天用水量12.91m3/d，2452.9m³/a，由污水处理站补给； - ③项目生产车间面积为4284.5m2，车间地面冲洗用水量为8.57m3/d，2571m3/a，由污水处理站补给。 - 2、项目排水 马铃薯清洗废水单独设置一个55m³的沉淀池沉淀后回用于马铃薯清洗。 近期：马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水、油水分离器及化粪池预处理后的生活污水经过污水处理站处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T/18920-2020）中城市绿化、道路清撒、消防、建筑施工标准后回用于绿化、厂区硬化区浇撒及车间冲洗； 远期：倘甸镇污水处理厂正常运行后，经油水分离器及化粪池预处理后的生活污水、马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水经过污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49—2021））中较严格标准后可排入园区污水管网，最终进入倘甸镇污水处理厂。 - 项目水平衡图见下图： - 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d - 九、劳动定员及工作制度 - （1）劳动定员：本项目劳动定员为20人，项目内配套建设了员工食堂、员工宿舍。 - （2）工作制度：本项目年工作300天，每天工作15小时。锅炉年运行300天左右，每天运行8小时。 - 十、厂区平面布置图 - 本项目位于云南省昆明市寻甸县倘甸产业园区倘甸工业组团，建设1个厂房、1栋科研办公用房、停车区、1个冷库。 - 厂房位于厂区西南侧，厂房内由北侧向南侧布置薯类全粉、速冻薯条、净菜生产线；综合楼位于厂区西北部，地下设置1层（消防水池及水泵用房），地上2层（地上1层为食堂、员工宿舍，2层为办公室、科研室）；冷库位于厂区北侧，用于储藏新鲜马铃薯以及成品；停车区位于冷库东侧，占地面积约为114m2，规划有停车位12个。 - 本项目建成后厂区平面布置既考虑了厂区内生产、生活环境，从方便生产、安全管理、保护环境角度考虑，布局基本合理。运输及管理方便，生产协调配合，人流、物流明确分流。具体详见附图2。 - 十、环保投资 - 本项目总投资12024.88万元，其中环保投资为77.82万元，环保投资占总投资的0.65％，具体各项环保投资详见下表。 表2-8 环保投资一览表 单位：万元 阶段; 污染物; 防治措施; 建设落实情况; 金额. 施 工 期; 废气; 定期洒水; 已落实; 0.2. 废水; 1个2.0m3临时沉淀池; 已落实; 0.52. 噪声; 选用低噪声设备、加装减震垫; 已落实; 0.5. 固废; 施工期建筑垃圾、生活垃圾清运处置; 已落实; 0.5. 运营期; 废气; 油炸废气; 1个集气罩，一套处理效率不低于85％的油烟净化器; 已落实; 5. 食堂油烟; 一台净化效率为60%的油烟净化器; 已落实; 0.5. 锅炉废气; 5000m3/h风机+15m排气筒; 已建设落实、本次环评提出; 1. 废水; 生产废水; 不小于55m3的沉淀池; 已落实; 5. 处理规模不小于30m3污水处理站; 已落实，污水处理站规模为150m3/d; 40. 不小于130m3的清水暂存池; 已落实; 10. 生活污水; 1个油水分离器，容积为0.5m3; 已落实; 0.1. 1个化粪池，容积为2.5m3; 已落实; 0.5. 噪声; 加装减震垫、厂房、围墙隔声; 已落实; 5.0. 固废; 生活垃圾; 多个生活垃圾收集桶、食堂泔水收集桶; 已落实; 1.0. 生产固废; 一般固废暂存间; 已落实; 2. 环保管理; 突发环境事件应急预案编制; 未落实; 2.0. 竣工环境保护验收报告编制; 未落实; 4.0. 合计; /; 77.82. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节 项目施工工序主要包括施工前准备、施工场地清理、施工场地平整、地基施工、地面建筑结构施工、室内外装修及绿化，本方案对项目施工工序只进行简单介绍。 （1）施工前准备及土石方工程：临时设施－表土清除－场地平整－施工放线－复核施工图纸；挖方－夯实－临时防护－拦挡、截、排水沟； （2）基础、灌桩：基础开挖——附属工程施工； （3）地面建筑结构：基础施工、土建施工、水电施工、装修施工。同时进行配户管网、管线工程的施工、房屋建筑施工结束后进行道路的基层、面层、人行道的施工养护； （4）室内外装修：主要是建筑物的室外装修； （5）公共绿化工程：绿化场地回填绿化用土、土地整治、绿化苗木的种植、草种撒播、抚育管理。施工期的工艺流程及产污情况见图2-1。 图 2-2 项目施工期工艺流程及产污节点图 - 运营期工艺流程及产污环节 - 1、马铃薯净菜 - 马铃薯净菜生产工艺流程及产污节点如下所示： - 图2-3 马铃薯净菜生产工艺流程及产污节点图 - （1）鲜薯检选：选择外观无霉烂、无虫眼、无变质、芽眼浅、表面光滑的马铃薯，剔除绿色生芽、表皮干缩的马铃薯，此过程中将会产生不合格马铃薯； - （2）清洗：借助水力及螺旋机构的作用，将马铃薯清洗干净，此过程中将会产生清洗废水及噪声； - （3）去皮：预处理后的马铃薯送入削皮机内摩擦式去皮，除尽外皮；此过程中会产生马铃薯皮及噪声； - （4）漂洗切片（丝）：去皮后的马铃薯用水冲淋，洗去表面粘附的马铃薯皮及残渣，然后用输送带送入切片机切成片或丝，此过程中会产生边角料及噪声； - （5）漂烫：鲜马铃薯片（丝）经漂烫机进行热漂，在70-80℃条件下，用热水热漂2-3min破坏马铃薯中酶的活性，同时脱出部分水分，此过程中会产生漂烫废水及噪声； - （6）速冻：通过速冻机对前面生产的产品进行低温冷冻，该工序有噪声产生； - （7）包装：对产品进行全自动包装后出货，该工序有噪声产生。 - 2、速冻薯条 - 速冻薯条生产工艺流程及产污节点如下所示： 图2-4 速冻薯条生产工艺流程及产污节点图 - （1）鲜薯检选：选择外观无霉烂、无虫眼、无变质、芽眼浅、表面光滑的马铃薯，剔除绿色生芽、表皮干缩的马铃薯，此过程中将会产生不合格马铃薯； - （2）清洗：借助水力及螺旋机构的作用，将马铃薯清洗干净，此过程中将会产生清洗废水及噪声； （3）蒸汽去皮：本项目须对马铃薯进行脱皮，该工序主要利用脱皮机，电加热水产生蒸汽，该用水循环使用不外排，进行脱皮作业；该工序有机械噪声、脱皮固废污染物产生； （4）水力切条：通过水力输送作用下，马铃薯在水中运动的方向沿着其长度方向前进，并以一定的速度通过刀架机构，能将马铃薯延长度方向切成条状（片状），此过程中将会产生马铃薯漂洗废水、边角料及噪声； - （5）漂烫：马铃薯条经漂烫机进行热漂，在70-80℃条件下，用热水热漂2—3min破坏马铃薯中酶的活性，同时脱出部分水分，此过程中会产生漂烫废水及噪声； （6）风干脱水：该工序主要通过风干机在常温下吹风，由于前面工序为漂烫，余留在马铃薯条（块）上的水分较少，因此该工序基本无废水产生，仅有噪声等污染产生； （7）油炸：本项目的主要生产工序，主要将风干后的薯条（块），在一定温度下进行炸制，该工序主要有废油、焦次品、油烟废气和机械噪声等污染物产生； （8）震动除油：该工序主要通过震动机对前面油炸制的薯条（块）进行自然震动冷却，该工序有机械噪声产生。 （9）预冷、速冻：通过速冻机对前面生产的产品进行低温冷冻，该工序有机械噪声等污染 - （7）包装：对产品进行全自动包装后出货，该工序有噪声产生。 - 3、薯片 - 薯片生产工艺流程及产污节点如下所示： 图2-5 薯类全粉生产工艺流程及产污节点图 1、原料选择 新薯预选：挑选形状规则、大小适中、淀粉含量高、糖分低、无病虫害和机械损伤的品种，如大西洋、夏波蒂等。 -其他原料：准备优质的食用油，如棕榈油、葵花籽油等，以及盐、味精、各种风味调味料等。 2、清洗 将马铃薯倒入清洗机，用流动水冲洗，去除表面泥土、杂质。可添加适量清洗剂辅助，再用清水彻底洗净。 3、去皮 机械去皮：常用摩擦去皮机，利用旋转的砂轮或钢丝刷摩擦马铃薯表面去皮。 化学去皮：用氢氧化钠等溶液浸泡马铃薯，使其表皮软化后冲洗去皮。 4、切片 用切片机将去皮马铃薯切成厚度均匀的薄片，一般厚度在1.5-2.5毫米。切片要迅速，防马铃薯片氧化变色。 5、漂洗 切片后将薯片放入清水中漂洗，去除表面淀粉，防止油炸时粘连和变色。也可在漂洗水中加入柠檬酸等护色剂。 6、脱水 自然沥干：将漂洗后的薯片放在筛网上自然沥干表面水分。 离心脱水：使用离心机快速脱去薯片表面大量水分，提高脱水效率。 7、油炸 将薯片放入160-180℃的食用油中油炸，时间2-5分钟，至薯片呈现金黄色，口感酥脆。要控制好油温与时间，防炸焦或未熟透。 8、调味 干拌调味：油炸后的薯片进入调味机，加入盐、胡椒粉、番茄粉等干调味料，搅拌均匀。 湿拌调味：将调味料配成溶液或浆状，喷在薯片表面，再烘干或晾干。 9、包装 采用充氮包装或真空包装，以延长保质期，保持口感和风味。包装前要进行金属检测，剔除混入的金属杂质。 10、检验 对包装好的薯片进行抽样检验，检查外观、口感、色泽、包装密封性等指标，确保产品符合质量标准。 11、入库 将检验合格的薯片按品种、规格入库，储存在阴凉、干燥、通风处，等待运输销售。 三、产排污环节分析 本项目产污环节见下表。 表2-9 运营期主要污染工序一览表 序号; 类别; 污染源; 污染物; 污染因子. 1; 废气; 速冻薯条生产中的油炸工序; 油烟、异味; 油烟、异味. 食堂; 食堂油烟; 食堂油烟. 锅炉供热工序; 锅炉燃烧废气; 二氧化硫、氮氧化物 、颗粒物. 2; 废水; 办公生活过程; 生活污水; COD、SS、氨氮等. 马铃薯清洗过程; 清洗废水; SS. 马铃薯漂洗过程; 漂洗废水; pH、CODcr、SS、BOD5、氨氮、总磷和总氮. 马铃薯漂烫过程; 漂烫废水; pH、CODcr、SS、BOD5、氨氮、总磷和总氮. 车间冲洗; 冲洗废水; SS、BOD5等. 3; 噪声; 产品加工过程; 设备噪声; Leq(dB (A)). 4; 固废; 鲜薯检选过程; 不合格马铃薯; 不合格马铃薯. 马铃薯去皮过程; 马铃薯皮; 马铃薯皮. 马铃薯切片、条或丝过程; 边角料; 边角料. 马铃薯片、条或丝油炸过程; 焦次品; 焦次品. 食堂; 食堂泔水; 食堂泔水. 化粪池、污水处理站; 化粪池、污水处理站污泥; 化粪池、污水处理站污泥. 办公生活过程中; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目位于昆明市寻甸县倘甸产业园区倘甸工业组团，项目为新建项目，不存在原有环境问题。构成重大变动，需要重新履行相关环保手续，原环评产排污情况如下： - 一、废气 - （1）油炸油烟 - 项目速冻薯条生产过程中需用棕榈油进行油炸，根据建设单位提供资料，项目油炸过程棕榈油用量约为300t/a（每年工作300天，每天15小时），根据同类项目调查，油炸机温度达到168℃左右时，油烟挥发量占总油量的0.5-1％，本次计算取0.8％。因此项目油烟废气产生量为2.4t/a。速冻薯条油炸设备自带油烟吸收装置，风量均为50000m³/h。将油烟废气收集后经油烟净化器处理后由1根15m高排气筒排放，收集效率、去除效率均为90%。 - 则速冻薯条生产线油烟的产排情况如下表所示： - 表2-10 项目生产过程中油烟产排情况表 - 生产线; - 棕榈油用量（t/a）; - 油烟产生量（t/a）; - 油烟产生速率（kg/h）; - 油烟产生浓度（mg/m³）; - 油烟排放量（t/a）; - 油烟排放速率（kg/h）; - 油烟排放浓度（mg/m³）. - 有组织; - 无组织; - 有组织; - 无组织; - 有组织. - 速冻薯条; - 300; - 2.4; - 0.5333; - 10.67; 0.216; - 0.24; 0.048; - 0.0533; - 0.96. - 综上，生产过程中的油烟排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型规模标准限值要求，对环境造成的影响较小。 - 食堂油烟 - 项目运营期设置食堂，设置2个灶头，食堂使用电能，为清洁能源，平均每天约有20名员工在项目内用餐。人均用油量以30g/d计，则日耗油量为0.6kg，年耗油量为180kg。油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次环评取2.83%，则日产生油烟量0.0170kg/d，年产生量为0.0051t。烹饪时间按5小时/日，风量为4000m3/h，则项目油烟产生速率为0.0034kg/h，产生浓度为0.85mg/m3。 - 由于本项目食堂油烟产生量较少，环评要求采用一台净化效率为60%的油烟净化器处理食堂油烟，经处理后采用专用烟道引至食堂所在构筑物楼顶排放。油烟排放浓度为0.35mg/m3，排放速率为0.0014kg/h，排放量为0.007kg/d，0.0021t/a。食堂油烟能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准要求。 - 粉尘 - 薯类全粉在筛分、包装过程中均在密闭设备中进行，产生少量粉尘，产生的粉尘经自然沉降后收集外售，外逸粉尘量极少，对环境影响较小。 - 异味 - 马铃薯条、丝或片炸制过程、配料过程会产生异味，固体废物储存间、生活垃圾收集设施也会产生异味，马铃薯皮及边角料烘烤过程中会产生异味，但产生量较小，呈无组织排放，调味过程中注意通风、对固体废物储存间、生活垃圾箱等异味产生区定期清理后，异味不太强烈；根据设计资料，项目污水处理站为地埋式，对大气环境的影响较小。 - 二、废水 - 1、生产废水 - 项目生产废水主要包括马铃薯清洗废水、漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水。 - （1）生产工序废水 - ①清洗废水 - 项目新鲜马铃薯含少量泥沙，需通过清洗池进行清洗，清洗过程会产生清洗废水。项目鲜马铃薯用量为1.6万t/a(53.33t/d)，马铃薯主要为沙地种植，泥沙含量小，清洗水量按1m3/t原料计算，则项目马铃薯清洗水量为53.33m3/d，1.60万m3/a，考虑蒸发损耗及少量马铃薯带走，产污系数取0.8，则项目清洗废水量为42.66m3/d，1.28万m3/a，环评提出建设一个55m³过滤沉淀池，清洗废水全部进入过滤沉淀池，处理后回用于马铃薯及设备清洗。 - ②漂洗废水 - 漂洗主要是防止马铃薯表面氧化，该废水含有少量淀粉，通过建设单位提供资料，项目每天所需漂洗用水量约为9m³，排水率按0.8计，则废水产生量为7.2m³/d，2160m³/a，这部分水主要是含SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，进入项目污水处理站处理后，近期回用于车间冲洗、厂区绿化、厂区硬化区域浇撒，远期可排入倘甸镇污水处理厂。 - ③漂烫废水 - 根据建设单位提供资料，项目漂烫工段新鲜水用量为10m³/d，3000m³/a排污系数为0.8，废水产生量为8m³/d，2400m³/a，漂烫废水经自然冷却进入项目污水处理站进行处理后，近期回用于车间冲洗、厂区绿化、厂区硬化区域浇撒，远期可排入倘甸镇污水处理厂。 - 漂洗废水、漂烫废水中含有高浓度的CODcr、SS、BOD5、氨氮、总磷和总氮。参照《淀粉废水治理工程技术规范》（HJ2043—2014）表3马铃薯淀粉废水水质浓度表，分别为CODcr：25000mg/L，SS：55000mg/L，BOD5：6000mg/L，氨氮：300mg/L，TN：600mg/L，TP：5mg/L。 - 项目雨天无法完全回用污水处理站处理后的水，因此，环评提出设置一个130m³的清水暂存池对雨天回用不完的水进行暂存。 - （2）车间冲洗废水 - 项目车间冲洗来源于厂区污水处理站处理后的水，生产车间地面每天生产结束后需冲洗一次，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009）地面冲洗水用量为2L/m2·次。项目生产车间面积为4284.5m2，车间地面冲洗用水量为8.57m3/d，2571m3/a，排污系数取0.8，废水产生量为6.86m3/d，2058m3/a，冲洗废水进入污水处理站。 - 2、生活污水 - 项目生活用水包括食堂用水和其余生活用水。本项目劳动定员20人，员工在企业内用餐、住宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中城镇居民用水定额，在项目区食宿其生活用水量按100L/人·d计（其中食堂用水按20L/人.d计，其余生活用水按80L/人·d计）；经计算项目生活用水量为2m3/d、600m3/a（其中食堂用水量为0.4m3/d、120m3/a；其余生活用水量为1.6m3/d、480m3/a）。项目生活污水产生量按用水量的90%计，生活污水产生量为1.8m3/d、540m3/a（其中食堂废水量为0.36m3/d、108m3/a，其余生活污水量为1.44m3/d，432m3/a）。生活污水经油水分离器及化粪池处及自建污水处理站处理后，近期回用于车间冲洗、厂区绿化、厂区硬化区域浇撒，远期可排入倘甸镇污水处理厂。 - 3、项目用水 - （1）绿化用水 项目约819.15m2绿化面积，非雨天每天浇一次水，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），绿化用水量以3L/（m2·次）计算，项目区域非雨天以190天计，雨天以110天计，则非雨天用水量2.46m3/d，467.4m³/a，由污水处理站及清水暂存池补给。 - （2）厂区地面洒水 - 厂区地面浇撒用水：项目厂区硬化面积为6453.05m2，非雨天每天浇撒一次，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），浇撒用水量以2L/（m2·次）计算，项目区域非雨天以190天计，雨天以110天计，则非雨天用水量12.91m3/d，2452.9m³/a，由污水处理站补给。 - 三、噪声 - 项目噪声主要为薯类全粉生产区、速冻薯条生产区、马铃薯净菜生产区的设备噪声。 北侧厂界金马路一侧20m±5m范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 经预测，项目运营期厂界噪声预测值为52.2~59.5dB（A），可达到标准要求。具体详见下表。 表2-11 厂界噪声预测一览表 污染源; 东厂界（m）; 南厂界（m）; 西厂界（m）; 北厂界（m）. 预测值 dB(A); 52.2; 59.5; 56.9; 56.8. 标准限值; 昼间≤65dB（A）; 昼间≤70dB（A）. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：本项目夜间不生产（夜间为22:00－次日6:00）。. - 四、固废 - （1）生活垃圾 - 项目产生的生活垃圾主要为员工生活垃圾。产生量按0.5kg/（人·d）计，项目厂区内工作人员共20人，则员工生活垃圾产生量为10kg/d、3.0t/a，由环卫部门统一收集处理。 - 食堂泔水 - 项目运营期有20人在项目内用餐，食堂泔水产生量按0.2kg/人•d计，则食堂泔水产生量为4kg/d，即1.2t/a。设置多个泔水收集桶收集后交由有资质单位处置。 - 生产固废 - 生产固废主要为一般固体废物，无危险废物。 - 项目生产过程中产生的一般固体废物包括生产过程中产生的不合格马铃薯、马铃薯皮、焦片次片、回收淀粉、油炸废油、污泥等。 - ①不合格马铃薯 - 项目生产过程的原料需挑选出不合格产品，不合格马铃薯量较少，根据建设单位提供资料，不合格马铃薯产生量约为100t/a。收集后外售做饲料加工原料； - ②马铃薯皮及边角料 - 根据类比同类项目，马铃薯皮及边角料产生量约为马铃薯总量的0.1%，则产生量约为16t/a，烘干后外售做饲料加工原料。 - ③焦片次片 - 速冻薯条生产过程中需进行油炸，将产生焦片次片，其产生量约为成品的1%，速冻薯条年产量0.3万吨，则焦片次片产生量为30t/a，同不合格马铃薯、马铃薯皮一起收集后，外售做饲料加工原料。 - ④回收粉尘 - 项目薯类全粉制作过程，有少量粉尘外逸，经统一收集后外售。 ⑤污泥 化粪池污泥：根据水污染物分析可知，生活废水中SS浓度由350m3，则项目化粪池污泥产生量为0.07t/a，产生后由委托环卫部门定期清掏。 污水处理站产生的污泥：根据《淀粉废水治理工程技术规范》(HJ2043-2014)中6.7.4污水处理站产泥量按0.5-0.7kg干泥/kgBOD5设计(本次按0.6计算)。项目进入污水处理站的BOD5量约为27.42t/a，则项目污泥产生量为16.45t/a。污水处理站污泥均为一般固废，由农户外运做农田肥料。 ⑥油水分离器油脂 项目油水分离器处理食堂废水会产生少量的废油脂，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），餐饮废水动植物油含量一般在100~200mg/L之间，本次评价取150mg/L，油水分离器效率约为70%，项目食堂废水产生量为120m3/a，则废油脂产生量约为0.005t/a，属于一般固废，交由有资质单位处置。 ⑦油炸废油 油炸装置产生的废油贮存于储油罐中，外售用做饲料加工原材料，产生量为棕榈油总量的0.1%，为0.3t/a。 - 本项目拟在生产厂房东北角设置1个一般固废暂存场地，20m2。一般固废暂存间位于室内，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 一、大气环境 - 1、达标区判定 - 本项目位于寻甸县倘甸产业园区倘甸工业组团，根据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况，区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。主要污染物标准限值如下： 根据“寻甸县人民政府网站”上公布的《寻甸县2024年第四季度环境质量公报》（寻甸县2024年第四季度环境质量公报_寻甸回族彝族自治县人民政府_生态环境）：寻甸县空气质量采用自动监测，四季度共监测92天，有效天数90天，优良天数90天，优73天，良17天，优良率100.0%。 - 根据上述数据，项目所处区域属于环境空气质量现状达标区。 - 2、特征因子环境质量现状 - 另外为了解项目区域内大气环境质量情况，建设单位委托云南天籁环保科技有限公司对项目区内大气环境进行了监测，监测共设一个监测点位，连续监测了3天，监测项目为氮氧化物共一项，监测布点图见附图8，监测报告见附件7。监测结果详见下表。 - 表3-1 监测结果一览表 检测 项 目; 监测点位; 采样日期; 采样时段; 样品编号; 检测结果（mg/m³）. 氮氧化物; G1：项目区下风向; 2025.03.04; 08:00~09:00; Q250304C01; 0.105. 14:00~15:00; Q250304C02; 0.106. 20:00~21:00; Q250304C03; 0.104. 02:00~03:00; Q250304C04; 0.108. 平均值; 0.106. 2025.03.05; 08:00~09:00; Q250305C01; 0.107. 14:00~15:00; Q250305C02; 0.108. 20:00~21:00; Q250305C03; 0.105. 02:00~03:00; Q250305C04; 0.112. 平均值; 0.108. 2025.03.06; 08:00~09:00; Q250306C01; 0.103. 14:00~15:00; Q250306C02; 0.104. 20:00~21:00; Q250306C03; 0.106. 02:00~03:00; Q250306C04; 0.104. 平均值; 0.104. 备注; 执行标准：参考《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单中表2中标准限 值，即氮氧化物≤250μg/m³。. - 根据上表监测结果，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 - 二、地表水环境 项目所在区域为金沙江流域，普渡河为金沙江一级支流，距离项目最近地表水体为马街河，位于项目区东侧约2.1km，为洗马河支流，洗马河为普渡河支流。项目所在区域水系图见附图2。其主干全部位于昆明市境内，河流总流域面积11657km2，项目附近地表河流属于普渡河下段，从富民大桥起，经麦龙、者北、赤鹫、岔河、铁索桥、迤途、老鸭街、乐作尼、基多，于禄劝县则黑乡新房甸注入金沙江，河长153.4km，沿途汇入集水面积大于100km2以上的一级支流有大营河、龙腊河、掌鸠河、木板河、洗马河、中屏河与基多小河。 根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011-2030年）的规划，项目区属于普渡河富民-禄劝保留区，属省级区划。富民大桥至禄劝县入金沙江口，全长153.2km，现状水质为劣Ⅴ类，规划水平年水质目标为Ⅳ类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。马街河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。 本环评马街河环境质量现状引用“寻甸县人民政府网站”上公布的《寻甸县2024年第四季度环境质量公报》（寻甸县2024年第四季度环境质量公报_寻甸回族彝族自治县人民政府_生态环境）中对“马街河入洗马河入口”水质类别为Ⅳ类水，水质与2023年同期相比明显好转，从劣Ⅴ类上升为Ⅳ类。因此马街河满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准限值。 - 三、声环境 - 项目位于昆明市寻甸县倘甸产业园区倘甸工业组团内，位于规划的工业园区，项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，其中北侧厂界临近金马路，金马路一侧20m±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。根据现场踏勘，项目区声环境质量状况良好，且50m内无声环境保护目标。 - 根据“寻甸县人民政府网站”上公布的《寻甸县2024年第四季度环境质量公报》（寻甸县2024年第四季度环境质量公报_寻甸回族彝族自治县人民政府_生态环境），2024年第四季度开展寻甸县县城功能区噪声监测一期，1类功能区昼间达标率均为87.5%，夜间达标率均为75.0%；2、3、4a类功能区昼间达标率均为100%，夜间达标率均为100%。总体夜间达标率为93.4%。县域声环境质量功能区夜间监测总点次达标率95.3%。因此项目所在地属于环境质量达标区。 另外，为了了解区域声环境质量，建设单位委托云南天籁环保科技有限公司对项目厂界的噪声进行现状监测（检测报告见附件7），噪声监测布点图见附图8。监测结果见下表。 - 表3-2 监测结果一览表 根据声环境现状监测结果，项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，其中北侧厂界临近金马路，金马路一侧20m±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 检测时间; 检测点位; 样品编号; 监测时间; 监测值. Leq. 2025.03.04; N1：厂界东侧; Z250304B01; 14:15; 52. Z250304B05; 23:05; 43. N3：厂界南侧; Z250304B02; 14:31; 55. Z250304B06; 23:20; 44. N2：厂界西侧; Z250304B03; 14;46; 51. Z250304B07; 23:35; 41. N4：厂界北侧; Z250304B04; 15:02; 57. Z250304B08; 23:51; 43. 2025.03.05; N1：厂界东侧; Z250305B01; 13:00; 51. Z250305B05; 23:01; 42. N3：厂界南侧; Z250305B02; 13:15; 53. Z250305B06; 23:16; 45. N2：厂界西侧; Z250305B03; 13:30; 52. Z250305B07; 23:29; 42. N4：厂界北侧; Z250305B04; 13:45; 57. Z250305B08; 23:45; 43. - 四、生态环境 - 本项目位于寻甸县倘甸产业园区倘甸工业组团内，项目区场地现状为空地，有极少量杂草附着，项目周边主要为道路人工绿化植被，周边动物主要为雀、鼠等小型动物。项目区不涉及国家及地方保护野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境保护目标：本项目大气环境评价范围为厂界外延500m的范围，该区内主要分布有两区公租房，不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区； - 声环境保护目标：声环境评价范围为建设项目厂界外50m范围，无村庄等环境保护目标； - 地表水环境保护目标：项目涉及的地表水为距离项目2.1km的马街河。 - 生态环境：本项目位于工业园区内，不涉及园区外用地，不设生态环境保护目标。 本项目主要环境保护目标详见下表。 表3-3 项目周边环境保护目标一览表 保护 目标; 经纬度; 相对厂界方位; 相对距离（m）; 保护对象及人数（人）; 保护级别. 经度; 纬度; 高程（m）; 与厂界最近距离. 大气环境. 两区公租房; 102°55′52.928″; 25°47′46.478″; 2077; 东南侧; 230m; 居民，约800人（评价范围内人数）; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 地表水环境. 保护 目标; 方位; 距离; 基本情况; 环境功能区. 马街河; 项目; 2.1km; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期污染物排放标准 （一）废气 大气污染物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，标准值见下表。 表3-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周围外浓度最高点; 1.0. （二）废水 项目施工期不设施工营地，施工人员均不在项目区食宿，项目施工废水主要为设备清洗废水及施工人员清洁污水及雨天地表径流。 施工人员清洁污水、设备清洗废水经1个2.0m3临时沉淀池处理后回用于施工过程或厂区洒水降尘，不外排；施工场地周边设置排水沟，并在排水沟末端设置沉淀池对地表径流进行沉淀处理后尽量在场地内回用，不设置废水排放标准。 （三）噪声 - 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值详见下表。 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 标准限值dB（A）; 70; 55. （四）固体废物处置标准 施工期产生的固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准。 - 三、运营期污染物排放标准 - 1、异味 马铃薯片（条或丝）炸制过程、产生的异味、项目运营过程中污水处理站、垃圾收集设施等产生的异味以无组织形式排放；以上产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）臭气浓度二级标准，标准限值见表3-6。 表3-6 恶臭污染物排放标准 项目; 二级（新改扩建）. 臭气浓度; 20（无量纲）. - 2、油烟 - 本项目食堂油烟、马铃薯条油炸油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中关于小型规模餐厅的限值要求执行，油炸系统产生的油烟按照大型规模餐厅的限值要求执行，见表3-7。 - 表3-7 油烟排放标准 - 规模; - 小型; - 大型. - 最高允许排放浓度（mg/m3）; - 2.0. - 净化设施最低去除率（%）; - 60; - 85. - 3、锅炉废气 - 运营期废气主要为锅炉燃烧产生的SO2、NOx、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉标准要求。 表3-8 锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3（烟气黑度除外） 项目; SO2; NOx; 颗粒物. 燃气锅炉; 50; 200; 20. 污染物浓度监测位置; 烟囱或烟道. - （一）废水 1、近期： 马铃薯清洗废水单独设置一个55m³的沉淀池沉淀后回用于马铃薯清洗，马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水、油水分离器及化粪池预处理后的生活污水经过污水处理站处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T/18920-2020）中城市绿化、道路清撒、消防、建筑施工标准后回用于绿化、厂区硬化区浇撒及车间冲洗。标准见表3-9。 表3-9 项目近期水质标准 序号; 项目; 城市绿化、道路清撒、消防、建筑施工. 1; pH; 6.0~9.0. 2; 色度.铂钴色度单位.≤; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度/NTU≤; 10. 5; 溶解性总固体/（mg/L）≤; 1000(2000)a. 6; 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L）≤; 10. 7; 氨氮/（mg/L）≤; 8. 8; 阴离子表面活性剂/（mg/L）≤; 0.5. 9; 铁/(mg/L)≤; -. 10; 锰/（mg/L）≤; -. 11; 溶解氧/（mg/L）≥; 2.0. 12; 总氯（mg/L）≥; 1.0（出厂），0.2b（管网末端）. 13; 大肠埃希氏菌/（MPN/100ml或CFU/100ml） ≤; 无c. a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 c大肠埃希氏菌不应检出。. 2、远期 倘甸镇污水处理厂正常运行后，马铃薯清洗废水单独设置一个55m³的沉淀池沉淀后回用于马铃薯清洗；经油水分离器及化粪池预处理后的生活污水、马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水经过污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49—2021））中较严格标准后可排入园区污水管网，最终进入倘甸镇污水处理厂。 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准见表3-10、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49—2021）标准见表3-11、本项目远期执行标准见表3-12。 - 表 3-10 污水排入城镇下水道水质标准限值 单位：除PH 外，均为 mg/L 标准类别; PH; SS; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷. A 级标准; 6.5~9.5; 400; 500; 350; 45; 8. - 表3-11 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 单位mg/L - 序号; - 污染物项目; - 适用范围; - 间接排放限（mg/L）; - 污染物排放监控位置. - 1; - 氨氮（以N计）; - 其他工业企业; - 25; - 企业废水总排口. - 2; - 总氮（以N计）; - 45. - 3; - 总磷（以P计）; - 7. - 表3-12 本项目远期废水执行标准 单位mg/L（pH除外） 序号; 控制项目; 限值; 污染物排放监控位置. 1; pH; 6.5~9.5; 企业废水总排放口. 2; 悬浮物; 400. 3; 五日生化需氧量（BOD5 ）; 350. 4; 化学需氧量（COD cr）; 500. 5; 氨氮; 25. 6; 总氮; 45. 7; 总磷; 7. - （三）噪声 - 本项目位于倘甸工业园区内，为3类声环境功能区。北侧厂界金马路一侧20m±5m范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。详见下表。 表3-13 工业企业厂界噪声排放标准限值 厂界; 标准值（Leq：dB（A））; 类别. 昼间; 夜间. 其余厂界; 65; 55; 3类. 北侧厂界金马路一侧20m±5m范围内; 70; 55; 4类. （四）固废 - 项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单的相关规定。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | - （1）废气 - 项目运营期食堂油烟排放量为0.0021t/a，油炸油烟排放量为0.912t/a（其中有组织排放量0.432t/a；无组织排放量0.48t/a）。 - 锅炉废气量为1200万m3/a，NOX排放量为0.792t/a，SO2排放量为0.052992t/a，颗粒物的排放量为0.6912t/a； - （2）废水 近期：马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水、油水分离器及化粪池预处理后的生活污水经过污水处理站处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T/18920-2020）中城市绿化、道路清撒、消防、建筑施工标准后回用于绿化、厂区硬化区浇撒及车间冲洗；不设置总量控制指标。 远期：倘甸镇污水处理厂正常运行后，经油水分离器及化粪池预处理后的生活污水、马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水经过污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49—2021））中较严格标准后可排入园区污水管网，最终进入倘甸镇污水处理厂。项目COD、氨氮的总量指标纳入倘甸镇污水处理厂统一考核，本次环评不设总量控制指标。 - （3）固废 - 项目固体废物处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期回顾影响分析 1、废气 项目施工期产生的废气主要为车辆尾气及机械废气、扬尘、焊接烟尘。 建设单位已采取以下措施进行粉尘防治： ①施工场地定期进行了洒水降尘； ②装修过程采取了购置质量合格、通过国家质量检验的低污染材料及对施工人员配备必要的防护装备和保证足够的通风量等措施。 ③散料进行了围隔和覆盖，施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少了扬尘。 ④施工车辆运作时会产生一定量的尾气，主要成分为碳氢化合物、CO和NOx等，属无组织排放，产生量较小，经大气稀释和扩散。 ⑤运输车辆加盖了篷布，严禁超载。 在采取上述措施治理后，扬尘得到有效控制，对周边环境影响较小。同时，施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。经过现场踏勘，未遗留环境问题，未收到环保投诉。 2、废水 项目施工期不设施工营地，施工人员均不在项目区食宿，项目施工废水主要为设备清洗废水及施工人员清洁污水及雨天地表径流，施工时采取了以下措施： 施工人员清洁污水、设备清洗废水经1个2.0m3临时沉淀池处理后回用于施工过程或厂区洒水降尘，不外排；施工场地周边设置排水沟，并在排水沟末端设置沉淀池对地表径流进行沉淀处理后在场地内回用；合理安排了工期，避免在雨天进行土方作业；雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。采取以上措施后，施工废水未对环境造成影响。经过现场踏勘，未遗留环境问题，未收到环保投诉。 3、噪声 经过现场勘察，在施工时建设单位做出了如下措施： ①从声源上控制：选用了噪声相对较低的施工机械设备； ②无夜间施工情况。 ③施工场地内可固定设备设置在了设备专用房或操作间内，避免露天作业。 ④在施工机械的设备与基础或连接部位之间采用了弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声； ⑤施工场地的施工车辆出入地点远离了敏感点，车辆出入现场保持了低速、禁鸣。 ⑥建设管理部门加强了对施工场地的噪声管理，施工企业合理安排了工期，减短了施工的施工时间；加强了对施工人员的管理，做到了文明施工，避免了人为噪声的产生文明施工，避免了因施工噪声产生纠纷。 经过现场踏勘，未遗留环境问题，未收到环保投诉。 4、固体废物 施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 ①施工过程建筑垃圾可回收利用部分已回收利用，不可利用部分已严格按照《昆明市人民政府办公厅关于转发〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则〉的通知》（昆政办〔2011〕88号）要求委托有资质的建筑垃圾承运企业运输至建筑垃圾消纳处置场，无随意处置和堆放的情况。 ②建设过程中加强了管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到社会发展与环境保护相协调。 ③对于废油漆、涂料等有害废物已单独收集，按照危险废物处置的有关规定进行处置。 ④施工人员每天产生的生活垃圾统一收集至公共垃圾房后，由当地环卫部门清运、处置。 根据调查，施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，经过现场踏勘，未遗留环境问题，未收到环保投诉。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 一、废气 - （一）污染源核算 - 项目运营期产生的废气主要为产品油炸油烟、异味、粉尘、食堂油烟等。 - （1）油炸油烟 - 项目速冻薯条生产过程中需用棕榈油进行油炸，根据建设单位提供资料，项目油炸过程棕榈油用量约为600t/a（每年工作300天，每天15小时），根据同类项目调查，油炸机温度达到168℃左右时，油烟挥发量占总油量的0.5%～1％，本次计算取0.8％。因此项目油烟废气产生量为4.8t/a。速冻薯条油炸设备自带油烟吸收装置，风量均为50000m³/h。将油烟废气收集后经油烟净化器处理后由1根15m高排气筒排放，收集效率、去除效率均为90%。 - 则速冻薯条生产线油烟的产排情况如下表所示： - 表4-1 项目生产过程中油烟产排情况表 - 生产线; - 棕榈油用量（t/a）; - 油烟产生量（t/a）; - 油烟产生速率（kg/h）; - 油烟产生浓度（mg/m³）; - 油烟排放量（t/a）; - 油烟排放速率（kg/h）; - 油烟排放浓度（mg/m³）. - 有组织; - 无组织; - 有组织; - 无组织; - 有组织. - 速冻薯条; - 600; - 4.8; - 1.06; - 21.34; 0.432; - 0.48; 0.096; - 0.106; - 1.92. - 综上，生产过程中的油烟排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型规模标准限值要求，对环境造成的影响较小。 - （2）食堂油烟 - 项目运营期设置食堂，设置2个灶头，食堂使用电能，为清洁能源，平均每天约有20名员工在项目内用餐。人均用油量以30g/d计，则日耗油量为0.6kg，年耗油量为180kg。油的平均挥发量为总耗油量的2%～3%，本次环评取2.83%，则日产生油烟量0.0170kg/d，年产生量为0.0051t。烹饪时间按5小时/日，风量为4000m3/h，则项目油烟产生速率为0.0034kg/h，产生浓度为0.85mg/m3。 - 由于本项目食堂油烟产生量较少，环评要求采用一台净化效率为60%的油烟净化器处理食堂油烟，经处理后采用专用烟道引至食堂所在构筑物楼顶排放。油烟排放浓度为0.35mg/m3，排放速率为0.0014kg/h，排放量为0.007kg/d，0.0021t/a。食堂油烟能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准要求。 - （3）异味 - 马铃薯条、丝或片炸制过程、配料过程会产生异味，固体废物储存间、生活垃圾收集设施也会产生异味，马铃薯皮及边角料烘烤过程中会产生异味，但产生量较小，呈无组织排放，调味过程中注意通风、对固体废物储存间、生活垃圾箱等异味产生区定期清理后，异味不太强烈；根据设计资料，项目污水处理站为地埋式，对大气环境的影响较小。 - （4）锅炉废气 本项目设置一台液化石油气燃料锅炉，锅炉规格为2t/h，锅炉主要用来给化油罐提供热量。每天运行8h，每年运行300天。天然气使用量约0.12t/h，288t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，锅炉废气污染物的产污系数如下：SO2产污系数：0.00092S千克/吨-原料（S取200），NOX产污系数：2.75kg/吨-原料。项目设置风量为5000m3/h的风机。 废气量为：5000×8×300=1200万m3/年 SO2的产生量为0.00092S千克/吨-原料=0.00092×200×288=52.992kg/a SO2的产生浓度为：52.992×106/1200万=4.416mg/m3； 产生速率为：0.00092×200×0.12×1000=22.08kg/h，0.00092×200/1000×288=0.052992t/a。 NOX的产生量为2.75kg/吨-原料=2.75×288=792kg/a NOX的产生浓度为：792×106/1200万=66mg/m3； 产生速率为：2.75×0.12×1000=330kg/h，2.75/1000×288=0.792t/a。 参照《环境保护使用数据手册》（胡名操，机械工业出版社，1990），烟尘的排放系数为2.4kg万Nm3-原料。 颗粒物的产生量为2.4kg/吨-原料=2.4×288=691.2kg/a 颗粒物的产生浓度为：691.2×106/1200万=0.576mg/m3； 产生速率为：2.4×0.12×1000=288kg/h，2.4/1000×288=0.6912t/a。 - （二）废气污染物产排统计 - 废气污染物产排情况统计详见下表。 表4-2 废气污染物产排情况统计表 产排污环节; 速冻薯条、薯片油炸; 食堂油烟; 锅炉废气. 污染物种类; 油烟、异味; 油烟; 废气. 污染因子; 油烟、异味; 油烟; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物. 污染物产生量（t/a）; 4.8; 0.0051; 0.052992; 0.792; 0.6912. 产生速率（kg/h）; 1.06; 0.0033; 22.08; 330; 288. 废气量（万Nm3/a）; 22500; 120; 1200. 污染物产生浓度（mg/m3）; 21.34; 0.85; 13.9; 66; 0.576. 排放形式; 有组织、无组织; 有组织、无组织; 有组织. 治理设施; 名称; 油烟净化器; 5000m3/h风机+15m排气筒. 处理能力（m3/h）; 50000; 4000; 5000. 收集效率; 90%; 100%; 100%. 治理工艺去除率; 90%; 60%; /. 是否为可行技术; 是; 是; 是. 污染物排放浓度（mg/m3）; 1.92; 0.35; 13.9; 66; 0.576. 污染物排放量（t/a）; 有组织; 0.432; 0.0021; 0.052992; 0.792; 0.6912. 无组织; 0.48; 少量; /; /; /. 污染物排放速率（kg/h）; 有组织; 0.096; 0.0014; 22.08; 330; 288. 无组织; - 0.106; /; /; /; /. 排放口基本情况; 高度（m）; 15; 8; 15. 排气筒内径（m）; 0.5; 0.5; 0.5. 温度（℃）; 20; 20; /. 编号及名称; DA001; DA003; DA002. 类型; 一般排放口. 地理坐标; E102.928442456; N25.800102855; E102.928796508;N25.799577142; E102.5545.91741;N254758.04551. 排放标准; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉标准. （三）非正常工况分析 本项目非正常工况主要为速冻薯条油炸设备自带的油烟净化器故障或检修，届时油烟净化器将失效或处理效率下降，非正常排放情况详见下表。 表4-3 项目非正常排放情况表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 发生频次; 措施. DA001; 油烟净化器; 油炸油烟; 10.67; 1d; 1～2次/年; 停产检修. DA002; 风机损坏; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 二氧化硫13.9 氮氧化物66 颗粒物0.576; 1d; 1～2次/年; 停产检修. 根据上表，油烟净化器非正常工况是排放的油烟浓度较大，应杜绝非正常排放，定期排查故障，如遇设施损坏，则立即停产检修。 （四）结论 1、生产车间油烟废气：将油烟废气收集后经油烟净化器处理后由1根15m高排气筒排放，收集效率、去除效率均为90%，生产过程中的油烟排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型规模标准限值要求，对环境造成的影响较小。 2、食堂油烟：本项目食堂油烟产生量较少，环评要求采用一台净化效率为60%的油烟净化器处理食堂油烟，经处理后采用专用烟道引至食堂所在构筑物楼顶排放。食堂油烟能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准要求。 3、异味：产生量较小，呈无组织排放，调味过程中注意通风、对固体废物储存间、生活垃圾箱等异味产生区定期清理后，异味不太强烈，对大气环境的影响较小 4、锅炉废气 项目锅炉废气通过风量为5000m3/h的风机+15m排气筒排放，污染物浓度限值能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉标准要求。 - 二、废水 （一）污染源核算 - 1、生产废水 - 项目生产废水主要包括马铃薯清洗废水、漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水。 - （1）生产工序废水 - ①清洗废水 - 项目新鲜马铃薯含少量泥沙，需通过清洗池进行清洗，清洗过程会产生清洗废水。项目鲜马铃薯用量为2.2万t/a(73.33t/d)，马铃薯主要为沙地种植，泥沙含量小，清洗水量按0.8m3/t原料计算，则项目马铃薯清洗水量为58.664m3/d，1.76万m3/a，考虑蒸发损耗及少量马铃薯带走，产污系数取0.8，则项目清洗废水量为46.93m3/d，1.41万m3/a，环评提出建设一个55m³过滤沉淀池，清洗废水全部进入过滤沉淀池，处理后回用于马铃薯及设备清洗。 - ②漂洗废水 - 漂洗主要是防止马铃薯表面氧化，该废水含有少量淀粉，通过建设单位提供资料，项目每天所需漂洗用水量约为9m³，排水率按0.8计，则废水产生量为7.2m³/d，2160m³/a，这部分水主要是含SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，进入项目污水处理站处理后，回用于车间冲洗、厂区绿化、厂区硬化区域浇撒，远期可排入倘甸镇污水处理厂。 - ③漂烫废水 - 根据建设单位提供资料，项目漂烫工段新鲜水用量为10m³/d，3000m³/a排污系数为0.8，废水产生量为8m³/d，2400m³/a，漂烫废水经自然冷却进入项目污水处理站进行处理后，近期回用于车间冲洗、厂区绿化、厂区硬化区域浇撒，远期可排入倘甸镇污水处理厂。 - 漂洗废水、漂烫废水中含有高浓度的CODcr、SS、BOD5、氨氮、总磷和总氮。参照《淀粉废水治理工程技术规范》（HJ2043—2014）表3马铃薯淀粉废水水质浓度表，分别为CODcr：25000mg/L，SS：55000mg/L，BOD5:6000mg/L，氨氮：300mg/L，TN：600mg/L，TP：5mg/L。 - 项目雨天无法完全回用污水处理站处理后的水，因此，环评提出设置一个130m³的清水暂存池对雨天回用不完的水进行暂存。 - （2）车间冲洗废水 - 项目车间冲洗来源于厂区污水处理站处理后的水，生产车间地面每天生产结束后需冲洗一次，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009）地面冲洗水用量为2L/m2·次。项目生产车间面积为4284.5m2，车间地面冲洗用水量为8.57m3/d，2571m3/a，排污系数取0.8，废水产生量为6.86m3/d，2058m3/a，冲洗废水进入污水处理站。 - 2、生活污水 - 项目生活用水包括食堂用水和其余生活用水。本项目劳动定员20人，员工在企业内用餐、住宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中城镇居民用水定额，在项目区食宿其生活用水量按100L/人·d计（其中食堂用水按20L/人.d计，其余生活用水按80L/人·d计）；经计算项目生活用水量为2m3/d、600m3/a（其中食堂用水量为0.4m3/d、120m3/a；其余生活用水量为1.6m3/d、480m3/a）。项目生活污水产生量按用水量的90%计，生活污水产生量为1.8m3/d、540m3/a（其中食堂废水量为0.36m3/d、108m3/a，其余生活污水量为1.44m3/d，432m3/a）。生活污水经油水分离器及化粪池处及自建污水处理站处理后，回用于车间冲洗、厂区绿化、厂区硬化区域浇撒。 - 3、项目用水 - （1）绿化用水 项目约819.15m2绿化面积，非雨天每天浇一次水，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），绿化用水量以3L/（m2·次）计算，项目区域非雨天以190天计，雨天以110天计，则非雨天用水量2.46m3/d，467.4m³/a，由污水处理站及清水暂存池补给。 - （2）厂区地面洒水 - 厂区地面浇撒用水：项目厂区硬化面积为6453.05m2，非雨天每天浇撒一次，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），浇撒用水量以2L/（m2·次）计算，项目区域非雨天以190天计，雨天以110天计，则非雨天用水量12.91m3/d，2452.9m³/a，由污水处理站补给。 - 项目水平衡图见图2-1。 - （二）项目废水排放方式 - 项目马铃薯清洗废水单独设置一个55m³的沉淀池沉淀后回用于马铃薯清洗； 近期：马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水、油水分离器及化粪池预处理后的生活污水经过污水处理站处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T/18920-2020）中城市绿化、道路清撒、消防、建筑施工标准后回用于绿化、厂区硬化区浇撒及车间冲洗； - 远期：倘甸镇污水处理厂正常运行后，经油水分离器及化粪池预处理后的生活污水、马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水经过污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49—2021））中较严格标准后可排入园区污水管网，最终进入倘甸镇污水处理厂。 - （三）项目废水处理设施设置可行性分析 - 1、生活废水处理设施可行性分析 - （1）化粪池 设置情况：1个，容积2.5m3。 - 本项目生活污水产生量为1.8m3/d，化粪池预处理，停留时间取24h，考虑1.2的设计裕量，化粪池容积应≥2.16m3，本环评要求化粪池容积为2.5m3，满足项目废水处理需求。根据现场调查，已建设完成。 （2）油水分离器 设置情况：1个。 可行性分析：根据《中华人民共和国城镇建设行业》（CJ/T295-2015），油水分离器固液重力分离区停留时间不小于2min，油水分离区停留时间不宜小于3min，即油水分离器水力停留时间不宜小于5min。项目食堂废水产生量约为0.36m3/d，排水高峰期按3h计，则食堂废水排放速率约为0.12m3/h，0.002m3/min，环评要求在食堂废水排水槽下方设置1个油水分离器处理食堂废水，容积为0.5m3。根据现场调查，已建设完成。 - 处理效果分析： 本项目生活污水水质数据参照《城市生活污水中污染物分类及处理性评价》（给水排水：Vol.30 NO.9 2004；王晓昌，金鹏康，赵红梅，孟令八），城镇生活污水中污染物浓度一般为COD：275mg/L；BOD5：132mg/L；SS：162mg/L；氨氮：34.5mg/L；总磷：6mg/L（以P计）；动植物油：90mg/L。 根据《常用污水处理设备及去除效率》分析，本项目生活污水经油水分离器、化粪池预处理后的浓度如下表所示： 表4-4 生活废水预处理情况一览表 产排污环节; 员工生活. 类别; 生活污水. 废水产生量（m3/a）; 540. 污染物种类; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; TP; 动植物油. 污染物产生浓度（mg/L）; 275; 132; 34.5; 162; 6; 90. 污染物产生量（t/a）; 0.1485; 0.0713; 0.0186; 0.0875; 0.0032; 0.0486. 预处理处理效率％; 15%; 15%; 5%; 40%; -; 40%. 预处理处理后污染物浓度（mg/L）; 233.75; 112.2; 32.775; 97.2; 6; 54. 预处理后污染物的量（t/a）; 0.1262; 0.0606; 0.0177; 0.0525; 0.0032; 0.0292. - 2、生产废水处理设施可行性分析 - （1）过滤沉淀池 - 项目马铃薯清洗废水全部进入过滤沉淀池，清洗废水产生量为42.66m3/d，按照1.2倍放大系数，过滤沉淀池的容积约为55m³。能够满足本项目马铃薯清洗废水的接纳需求。 - （2）清水暂存池 - 根据分析，项目漂烫废水、漂洗废水、车间冲洗废水与员工生活污水共计23.86m³/d，雨天回用剩余水量为15.29m³/d。据寻甸县气象部门统计，寻甸县多年平均连续降雨不超过7天，雨天考虑7天的暂存水量为107.03m³，按1.2倍放大系数，设置130m³清水暂存池，可满足本项目非雨天水量暂存要求。 - （2）污水处理站 - 根据以上分析，环评提出本项目污水处理站的处理规模应不小于30m³/d。马铃薯淀粉生产废水本身含有机质多、浓度高且悬浮物含量大，工艺参照淀粉废水治理工程技术规范（HJ2043-2014），选用物理与生化处理相结合的方式。具体处理工艺流程如下： - 图4-1 污水处理站工艺流程图 - ①工艺设计说明： - 厂区综合废水经机械格栅截留大块飘浮物后，进入调节池均匀调节水质与水量，调节池设机械搅拌装置，通过机械搅动使原水混合均质，阻止悬浮物沉淀，悬浮物随水流入高效分离器。同时投加絮凝剂聚合氯化铝（PAC）和聚丙烯酰胺（PAM），可使絮粒之间通过吸附架桥作用形成较稳定的大絮团；无机凝聚剂主要是依靠中和粒子的电荷凝聚成絮粒，有机絮凝剂则主要依靠吸附架桥作用使絮粒凝聚成絮团，先加无机凝聚剂中和电荷，然后再加有机絮凝剂生成絮团，两者联合使用絮凝效果较好，而且可大大降低絮凝剂的用量。此工艺可回收淀粉废水中的植物蛋白，同时废水中CODcr、BOD5以及SS都有显著下降，减轻了后续处理工艺的负荷。 - 高效冷絮凝分离器出水有泵提升进入UASB厌氧反应器，由于淀粉废水呈酸性，会使后续厌氧处理过程受到抑制，产甲烷菌不能承受低pH值的环境，UASB反应器运行的最佳pH值为6.8-7.2。因此，本工程采用出水回流的方法用出水碱度调节pH值，虽然进水pH值有波动，但并不影响反应器的正常运行。在产酸菌和产甲烷菌的作用下，将大部分的有机物分解为无机小分子物质烷，剩余污泥进入污泥浓缩池。 - UASB、沉淀池、CASS、MBR等处理单元产生的污泥排入污泥浓缩池进行浓缩，提高污泥的含固率，使污泥含水率低于95%。污泥经浓缩后进入污泥脱水间进行机械脱水，产生的泥饼外运，污泥浓缩池上清液及机械压滤液回流至集水池再继续处理。 - ②处理效果分析 - 本项目生产废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N处理效率参照《淀粉废水治理工程技术规范（HJ2043-2014）》，UASB+CASS反应池对TP、TN处理效率参照《第二次全国污染源普查产排污量核算 系数手册》“蔬菜脆片”的核算环节中：厌氧生物+好氧生物处理法对TP、TN的去除效率，该环节与本项目生产工艺大致相同；MBR对TN处理效率参照《MBR膜生物反应器技术及对总氮氨氮去除效果的实验研究》（中国分类号04，文献标识码A，文章编号：1674-6708（2012）70-0076-02）。 - 综上，本项目污水处理站对综合废水处理效果分析如下表所示： - 表4-5 处理效果分析表 - 处理程度; - 主要处理单元; - CODcr; - BOD5; - SS; - NH3-N; - TP; - TN. - 去除率; - 去除率; - 去除率; - 去除率; - 去除率; - 去除率. - 预处理; - 冷絮凝; - 75%; - 70%; - 90%; - 50%; - -; - 50%. - 调节池; - -; - -; - 50%; - -; - -; - -. - 生化处理; - UASB; - 90%; - 90%; - 80%; - 60%; - 60%; - 75%. - CASS反应池; - 85%; - 90%; - 80%; - 90%. - 深度处理; - MBR; - 80%; - 50%; - 90%; - 85%; - -; - 67.5%. - 终沉池. - 表4-6 污水处理工艺废水去除效率分析结果表 - 项目污水; - CODcr; - BOD5; - SS; - NH3-N; - TP; - TN. - 生产废水进水量（m³/a）; - 4560. - 生产废水进水浓度（mg/L）; - 25000; - 6000; - 55000; - 300; - 5; - 600. - 生活污水进水量（m³/a）; - 540. - 生活污水进水浓度（mg/L）; 233.75; 112.2; 32.775; 97.2; 6; 54. - 综合废水进水量（m³/a）; - 5100. - 综合废水进水浓度（mg/L）; 22377.69; 5376.59; 49179.94; 278.53; 5.11; 542.19. - 进口污染物量（t/a）; 114.13; 27.42; 250.82; 1.42; 0.03; 2.77. - 出口污染物浓度（mg/L）; - 16.78; - 8.06; - 9.84; - 0.84; - 2.04; - 22.03. - 近期排放量（t/a）; 0.0856; 0.0411; 0.0502; 0.0043; 0.0104; 0.1124. - 近期：（GB/T/18920-2020）排放标准（mg/L）; - -; - 10; - -; - 8; - -; - -. - 是否达标; - -; - 是; - -; - 是; - -; - -. - 近期排放方式; - 不排放. - 远期：（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准及（DB5301/T 49—2021）中较严格标准; - 500; - 350; - 400; - 25; - 7; - 45. - 是否达标; - 是; - 是; - 是; - 是; - 是; - 是. - 排放方式; - 间接排放. 远期排放规律; 连续排放，流量稳定。. - 远期废水排放口基本情况; - 排放口基本情况; - 本项目自建污水处理站处理，一般排口。. - 编号及名称; - 综合废水排口，DW001. - 类型; - 一般排放口. - 地理坐标; - E:102.928986;N:25.800439. - 监测要求; - 监测点位：污水处理站出口. - 监测因子：CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP等. - 监测频次：1次/半年. - 根据以上分析，项目综合废水经污水处理站处理后近期满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T/18920-2020）中城市绿化、道路清撒、消防、建筑施工标准。远期满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49—2021））中较严格标准。 3、近期不外排的可行性 - 本项目废水主要为：马铃薯清洗废水58.664m3/d、漂洗废水7.2m³/d、漂烫废水8m³/d、车间冲洗废水6.86m3/d、生活废水1.8m3/d，马铃薯清洗废水单独设置一个55m³的沉淀池沉淀后回用于马铃薯清洗。进入厂区污水处理站废水共计23.86m3/d。本项目回用水环节为：绿化用水非雨天2.46m3/d、厂区地面浇撒用水非雨天12.91m3/d、车间地面冲洗用水8.57m3/d，均由厂区污水处理站供给，所需量为23.94m3/d，由污水处理站及清水暂存池补给。项目水平衡图见图2-1。 - 本项目漂烫废水、漂洗废水、车间冲洗废水与员工生活污水经过污水处理站处理后可全部回用于绿化、车间冲洗、厂区地面浇撒，且雨天考虑130m³清水暂存池，可暂存7天的水量。综上，本项目近期废水不外排是可行性的。 4、远期污水进入倘甸污水处理厂的可行性分析 倘甸污水处理厂于2017年建设，目前尚未运行，污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺A2/0，进水水质要求达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准；出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；其设计规模为4万立方米/日，由中国市政工程中南设计研究总院有限公司负责设计，建设污水处理厂及配套管网工程，总投资约10500.65万元。污水厂主要处理构筑物：粗格栅间及进水泵房、细格栅及沉砂池、A2/0生化池、紫外消毒池、孔室絮凝斜管沉淀池、排泥池；辅助生产建筑物：脱水车间、鼓风机房及变配电间、综合楼等。 倘甸污水处理厂日处理规模为4万m3/d，项目区已接通市政污水管网，废水可接入园区市政污水管网，项目区属于倘甸污水处理厂纳污范围，项目经自建污水处理站处理后，外排废水水质满足接管要求，当倘甸镇污水处理厂正常运行后，项目废水可以通过市政管网排入倘甸镇污水处理厂。 根据《云南省环境保护厅关于昆明倘甸产业园区总体规划（2010-2020）环境影响报告书》审查意见的函》：“确需排出企业厂界的生产废水和生活污水处理达到相关行业标准或达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)A等级标准再送入片区集中建设的生活污水处理厂进行深度处理。”本项目生产废水经过自建污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49—2021））中较严格标准。故远期倘甸镇污水处理厂运行后，项目废水通过园区污水管网排入倘甸镇污水处理厂是可行的。 5、结论 - 近期：项目产生的废水为生活废水和生产废水，生产废水中马铃薯清洗废水通过沉淀池沉淀后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T/18920-2020）中城市绿化、道路清撒、消防、建筑施工标准回用清洗，其他生产废水以及生活污水通过污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T/18920-2020）中城市绿化、道路清撒、消防、建筑施工标准回用于绿化以及厂区地面洒水，不外排。 - 远期：倘甸镇污水处理厂正常运行后，经油水分离器及化粪池预处理后的生活污水、马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水经过污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49—2021））中较严格标准后可排入园区污水管网，最终进入倘甸镇污水处理厂。 - 三、噪声 - 1、设备源强 - 表4-7 生产设备噪声源强一览表 设备名称; 数量（台）; 单台噪声级dB（A）; 降噪措施; 降噪效果dB（A）. 土豆提升机; 1; 85; 加装减震垫、设备置于室内; ≥15. 土豆清洗机; 1; 80; ≥15. 去皮提升机; 1; 75; ≥15. 土豆去皮机; 1; 80; ≥15. 检验传送带; 2; 70; ≥15. 切片提升机; 1; 80; ≥15. 土豆排列机; 1; 85; ≥15. 切片机; 1; 80; ≥15. 冷漂机; 1; 75; ≥15. 曲面筛; 1; 85; ≥15. 热漂机; 1; 80; ≥15. 快速滤水机; 1; 80; ≥15. 薯片油炸机; 1; 70; ≥15. 油过滤机; 1; 70; ≥15. 储油罐; 1; 85; ≥15. 化油罐; 1; 80; ≥15. 滤油输送机; 1; 75; ≥15. 振动检验机; 1; 75; ≥15. 调料机; 2; 85; ≥15. 振动储料机; 2; 80; ≥15. 薯片提升机; 2; 80; ≥15. 电脑组合称; 3; 75; ≥15. 包装机; 3; 85; ≥15. 成品输送机; 3; 80; ≥15. 导热油锅炉; 1; 80; ≥15. 热交换器; 1; 75; ≥15. 热交换器; 1; 75; ≥15. 空压机; 1; 85; ≥15. 制氮机; 1; 80; ≥15. 包装机; 1; 80; ≥15. 烘干机; 2; 75; ≥15. 2、达标情况分析 （1）预测模式 在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv＝20lg（r/ro）； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB；源强已考虑10dB（A）； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为2.8； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。 根据噪声叠加公式： Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ） 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A） Leq——噪声源叠加后的值 （2）噪声源与厂界、敏感点距离 项目各噪声单元与厂界和敏感点的距离见下表。 表4-8 噪声源与厂界距离一览表 污染源; 东厂界（m）; 南厂界（m）; 西厂界（m）; 北厂界（m）. 薯类全粉生产区; 30; 49.5; 17.5; 17.7. 速冻薯条生产区; 30; 16.5; 17.5; 63. 薯片生产区; 30; 13; 17.5; 79.5. 注：噪声单元与厂界距离，按各单元内噪声源叠加后中心声源距离计。. （3）厂界达标分析 本项目位于倘甸工业园区内，北侧厂界金马路一侧20m±5m范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 经预测，项目运营期厂界噪声预测值为52.2~59.5dB（A），可达到标准要求。具体详见下表。 表4-9 厂界噪声预测一览表 污染源; 东厂界（m）; 南厂界（m）; 西厂界（m）; 北厂界（m）. 预测值 dB（A）; 52.2; 59.5; 56.9; 56.8. 标准限值; 昼间≤65dB（A）; 昼间≤70dB（A）. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：本项目夜间不生产（夜间为22:00-次日6:00）。. （4）敏感点达标分析 项目厂界50m范围内无声环境敏感点。 3、噪声防治措施 为减小对周边环境影响。环评提出，在运营过程中： ①优先选用先进低噪声设备； ②主要产噪设备安装减震垫； ③加强设备管理与维护等措施。 4、结论 通过预测分析，项目在采取措施后，北侧厂界金马路一侧20m±5m范围内能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 四、固废 - 1、产生情况 - （1）生活垃圾 - 项目产生的生活垃圾主要为员工生活垃圾。产生量按0.5kg/（人·d）计，项目厂区内工作人员共20人，则员工生活垃圾产生量为10kg/d、3.0t/a，由环卫部门统一收集处理。 - 食堂泔水 - 项目运营期有20人在项目内用餐，食堂泔水产生量按0.2kg/人•d计，则食堂泔水产生量为4kg/d，即1.2t/a。设置多个泔水收集桶收集后交由有资质单位处置。 - 生产固废 - 生产固废主要为一般固体废物，无危险废物。 - 项目生产过程中产生的一般固体废物包括生产过程中产生的不合格马铃薯、马铃薯皮、焦片次片、回收淀粉、油炸废油、污泥等。 - ①不合格马铃薯 - 项目生产过程的原料需挑选出不合格产品，不合格马铃薯量较少，根据建设单位提供资料，不合格马铃薯产生量约为100t/a。收集后外售做饲料加工原料； - ②马铃薯皮及边角料 - 根据类比同类项目，马铃薯皮及边角料产生量约为马铃薯总量的0.1%，则产生量约为220t/a，烘干后外售做饲料加工原料。 - ③焦片次片 - 速冻薯条和薯片生产过程中需进行油炸，将产生焦片次片，其产生量约为成品的1%，速冻薯条年产量0.3万吨，薯片年产量0.3万吨，则焦片次片产生量为60t/a，同不合格马铃薯、马铃薯皮一起收集后，外售做饲料加工原料。 - ④污泥 化粪池污泥：根据水污染物分析可知，生活废水中SS浓度由350m3，则项目化粪池污泥产生量为0.07t/a，产生后由委托环卫部门定期清掏。 污水处理站产生的污泥：根据《淀粉废水治理工程技术规范》(HJ2043-2014）中6.7.4污水处理站产泥量按0.5—0.7kg干泥/kgBOD5设计（本次按0.6计算）。项目进入污水处理站的BOD5量约为27.42t/a，则项目污泥产生量为16.45t/a。污水处理站污泥均为一般固废，由农户外运做农田肥料。 ⑤油水分离器油脂 项目油水分离器处理食堂废水会产生少量的废油脂，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），餐饮废水动植物油含量一般在100～200mg/L之间，本次评价取150mg/L，油水分离器效率约为70%，项目食堂废水产生量为120m3/a，则废油脂产生量约为0.005t/a，属于一般固废，交由有资质单位处置。 ⑥油炸废油 油炸装置产生的废油贮存于储油罐中，外售用做饲料加工原材料，产生量为棕榈油总量的0.1%，为0.6t/a。 ⑦废调料包装袋 - 根据业主提供资料，该部分产生量约为0.1t/a，暂存一般固废暂存间位于室内，外售处置。 ⑧液化石油气瓶 根据业主提供，该部分由提供燃气的单位回收处置 - 本项目拟在生产厂房东北角设置1个一般固废暂存场地，20m2。一般固废暂存间位于室内，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 - 2、固废产生情况汇总 - 项目运营后固废产生及处置情况一览表见下表。 - 表4-10 项目运营期固废产生及处置情况一览表 序号; 污染源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 废物性质; 处置方式. - 1; 马铃薯挑选; 不合格马铃薯; 100; 一般固废; 外售做饲料加工原料. - 2; 马铃薯去皮、切片或丝; 马铃薯皮及边角料; 220; 一般固废; 外售做饲料加工原料. - 3; 油炸; 焦片次片; 60; 一般固废; 外售做饲料加工原料. - 4; 油炸; 油炸废油; 0.6; 一般固废; 外售做饲料加工原料. - 5; 化粪池; 污泥; 0.07; 一般固废; 委托环卫部门定期清掏. - 6; 污水处理站; 污泥; 16.45; 一般固废; 外运做农田肥料. - 7; 油水分离器; 废油脂; 0.005; 一般固废; 交由有资质单位处置. 8; 工作人员; 生活垃圾; 3.0; 一般固废; 委托环卫部门定期清运. - 9; 工作人员; 食堂泔水; 1.2; 一般固废; 交由有资质单位处置. 10; 废调料包装袋; 废调料包装袋; 0.1; 一般固废; 收集后外售处置. 11; 液化石油气瓶; 液化石油气瓶; /; 一般固废; 由燃气提供方回收处置. 3、管理要求 固体废弃物的处理处置，首先应本着“资源化”的思路，尽量实现废弃物的综合利用。项目产生的不合格马铃薯、马铃薯皮、焦片次片、油炸废油收集后外售；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门处置；食堂泔水由泔水收集桶收集后交由有资质单位处置；油水分离器废油脂交由有资质单位处置；化粪池污泥委托环卫定期清掏；污水处理站污泥外运做农田肥料。 - 4、结论 项目主要产生生活垃圾和生产固废，无危险废物产生，生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处理，生产固废不合格马铃薯、马铃薯皮及边角料、焦片次片、油炸废油外售做饲料加工原料，化粪池污泥、污水处理站产生的污泥由农户外运做农田肥料，油水分离器油脂收集后交由有资质单位处置，废调料包装袋收集后暂存一般固废暂存间位于室内，外售处置，液化石油气瓶由提供燃气的单位回收处置。 五、地下水、土壤 1、地下水环境影响分析 根据《环境影响评级技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属附录A中“N、轻工、107、其他食品制造”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本项目不用开展地下水环境影响评价。 2、土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 - 六、生态环境 - 本项目位于工业园区内，现状为空地，仅有少量杂草及鼠类存在，项目建设期和运营期均不会对区域生态环境造成影响。 - 七、环境风险 - 环境风险评价遵照国家环保部环发〔2012〕77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（环境保护部HJ941-2018）为指导，通过对本项目进行风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等进行分析。 - 1、评价依据 - （1）风险源调查 - 风险源调查主要针对建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点的调查。通过对企业使用的原辅材料和产污排查、辨识，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A“突发环境事件风险物质及临界量清单”，初步判断本项目生产、存储过程中环境风险物质为液化石油气、次氯酸钠。具体见下表： 表4-11 可能涉及危险物质储存情况一览表 名称; 危险性; 毒性; 判定结果; 储量（t/a）. 液化石油气; 可燃; 是; 是; 1.5. 次氯酸钠; 腐蚀; 是; 是; 0.3. 危险物质理化性质见下表。 - 1、次氯酸钠理化性质 表4-12 次氯酸钠理化性质一览表 名称; 性质. 次氯酸钠; 化学式; NaClO. 熔点（℃）; -6. 沸点（℃）; 102.2. 相对密度（水=1）; 1.10. 外观与性状; 微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味. 稳定性; 不稳定，见光分解. 主要用途; 水的净化及作消毒剂、纸浆漂白，医药工业 中用制氯胺. 健康危害; 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落，本品有致癌风险，本品放出的氯气能引起中毒。. 环境危害; 无明显污染. 燃爆危险; 本品不燃，具腐蚀性. - 3、液化石油气理化性质 表4-13 液化石油气理化性质一览表 标识; 中文名：石油气. 英文名：liquefied petroleum ges；compressed petroleum gas; 国标编号：21053. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：68476-85-7. 理化性质; 外观与性状; 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味. 毒性 及健 康危 害; 侵入途径; 吸入. 毒性; LD50：无资料; LC50：无资料. 健康危害; 健康危害：本品有麻醉作用。 急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。 慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。. 急救方法; 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 燃烧 爆炸 危险 性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳; 引燃温度（℃）; /. 闪点（℃）; 74; 爆炸上限（v%）; /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防寒服。有要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 灭火方法; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。. 防护措施; 呼吸系统防护：高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护. - 根据上表分析，项目储存的次氯酸钠、液化石油气（丙烷、丁烷）属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，为本次环境风险评价的主要风险因子。 2、风险潜势初判及评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），首先对本项目危险物质数量及临界量比值（Q）进行计算。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质数量与临界量比值Q的计算方法： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）: 式中：q1，q1，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100； 厂区存有油墨，危险废物等。若上述物质进入雨水管网，会对周围水体造成一定的影响。根据导则附录B，本项目危险物质数量及临界量比值（Q）统计如下。 表4-14 本项目危险物质数量及临界量比值（Q）一览表 序号; 名称; 最大存在总量（t） （包括车间暂存及存储区量）; 临界量（t）. 1; 液化石油气; 1.5; 10; 0.15. 2; 次氯酸钠; 0.3; 5; 0.06. Q=0.21. 注：液化石油气、次氯酸钠临界值参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）表B.1中机油临界值。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 由风险分析可知，本项目Q=0.21＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 3、环境风险分析 3、环境风险分析 表4-15本项目风险潜势简单分析一览表 建设项目名称; 云南泵龙马铃薯储藏及初加工项目（重大变动）. 建设地点; 云南省昆明市寻甸县倘甸产业园区倘甸工业组团. 地理坐标; 经度; 102°55′44.769″; 纬度; 25°47′58.897″. 主要风险物质及分布; 风险物质：液化石油气、次氯酸钠. 环境影响途径及危害后果; 1）影响途径： ①项目次氯酸钠堆存、使用过程中，若遇到降雨冲刷淋溶后，进入地表水水体，对地表水造成影响。本项目次氯酸钠必须存放于室内，贮存设施必须采取“三防”措施，且在使用过程中应按照规定使用相应的数量，不得随意增加次氯酸钠的使用量。若发生泄漏，应立即隔离泄漏污染区，周边设置警告标志，并进行无害化处理。因此，项目在采取相应的风险防范措施后，对地表水环境风险影响较小。 ②易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。项目设置危险化学品储存间，储存项目生产过程中所使用的危险化学品，泄露可能性较小。对周围环境影响较小。 ③易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。项目设置危险化学品储存间，储存项目生产过程中所使用的危险化学品，泄露可能性较小。对周围环境影响较小。. 风险防范措施要求; 1、运输过程的环境风险防范 （1）项目运输过程风险事故发生概率较小，要求在输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，遵守转运规则，最大程度减少散落或起火，同时输送车辆要配有专门的灭火设施，以降低火灾风险。 （2）装卸作业由专人负责安全监督。 2、储存过程的环境风险防范 （1）储存区及危险废物暂存间设置明显的标志； （2）对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入存储场，对存储场作业动火实行全过程安全监督制； （3）对各类安全设施、消防器材，进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改； （4）贮存场所及设备，实行安全责任制。 （7）建设方加强对危险品的管理，定期进行检查；仓库、作业场所设置消防系统，配备必要的消防器材，禁止明火和生产火花；保证废气处理设施正常运行，避免事故发生；对可能发生的事故，建设单位应及时制订应急计划与预案，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 3、其他风险管理 （1）加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态。减少机械伤害的发生。同时，要按照国家规范的要求设置安装避雷装置。 （2）加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，储备场所的安全管理人员必须增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 （3）要落实消防安全责任制，严格各项规章制度。储备场所的各项消防安全规章制度不能光挂在墙上，关键要落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处，要经常进行消防安全教育，实行车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。 （4）根据《工业企业设计卫生标准》的要求设置，并对员工进行职业防护。. 填表说明：该项目环境风险潜势为I；评价工作等级为“简单分析”。. 4、环境风险评价结论 本环评提出的风险防范措施有：项目区域内地面硬化，规范管理，加强职工培训，建立相应的管理及检查制度；按照相关规范和消防部门的要求，配备相应的消防器材，采取规范化的危险废物暂存措施；按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求，需要编制《突发环境事件应急预案》并备案。各防范措施符合相关规范要求，防范措施有效。 5、环境监测 （1）监测机构设置 本项目运营期的环境监督性监测、竣工验收监测可委托有资质的环境监测单位承担；项目内简单的日常监测任务可由本项目建立的环境监测机构承担。 6、竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》中相关要求： （1）成立验收工作组：建设单位组织成立的验收工作组可包括项目的环保设施设计单位、环保设施施工单位、环境监理单位（如有）、环境影响报告书（表）编制单位、验收监测报告（表）编制单位等技术支持单位和环境保护验收、行业、监测、质控等领域的技术专家。技术支持单位和技术专家的专业技术能力应足够支撑验收组对项目能否通过验收做出科学准确的结论。 （2）现场核查：验收工作组现场核查工作目的是核查验收监测报告（表）内容的真实性和准确性，补充了解验收监测报告（表）中反映不全面或不详尽的内容，进一步了解项目特点和区域环境特征等。现场核查是得出验收意见的一种有效手段。现场核查要点可参照原环境保护部《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）。 （3）形成验收意见：验收工作组可以召开验收会议的方式，在现场核查和对验收监测报告内容核查的基础上，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成科学合理的验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变动情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试运行效果，工程建设对环境的影响，项目存在的主要问题，验收结论和后续要求。对验收不合格的项目，验收意见中还应明确详细、具体可操作的整改要求。 （4）建立档案：一套完整的建设项目竣工环境保护验收档案包括环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定、初步设计（环保篇）或环保设计方案、施工合同（环保部分）、环境监测报告或施工监理报告（环保部分）（若有）、工程竣工资料（环保部分）、验收报告（含验收监测报告（表）、验收意见和其他需要说明的事项）、信息公开记录证明（需要保密的除外）。建设单位委托技术机构编制验收监测报告的，还可把委托合同、责任约定等委托涉及的关键材料存入档案。建设单位成立验收工作组协助开展验收工作的，还可把验收工作组单位及成员名单、技术专家专长介绍等材料存入档案。 表4-16 “三同时”竣工验收一览表 序号; 项目; 治理措施; 处理对象; 执行标准; 建设情况. 1; 废气; 油炸废气; 1个集气罩，一套处理效率不低于85％的油烟净化器; 油烟废气; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型规模标准限值; 已建设. 食堂油烟; 一台净化效率为60%的油烟净化器处理食堂油烟，经处理后采用专用烟道引至食堂所在构筑物楼顶排放; 油烟废气; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准要求; 已建设. 异味; 调味过程中注意通风、对固体废物储存间、生活垃圾箱等异味产生区定期清理后; 异味; /; 已建设. 锅炉; 5000m3/h风机+15m排气筒; 二氧化硫、氮氧化物 、颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉标准; 本次环评提出. 2; 废水; 生活废水; 化粪池+废水处理站; 生活废水; 近期：满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T/18920-2020）中城市绿化、道路清撒、消防、建筑施工标准； 远期：满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49—2021））中较严格标准; 已建设. 食堂废水; 油水分离器+废水处理站; 食堂废水; 已建设. 清洗废水; 一个55m³过滤沉淀池; 生产废水; 已建设. 漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水; - 废水处理站+清水暂存池; 生产废水; 已建设. 3; 噪声; 高噪声设备封闭、减震; /; 设备噪声; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准; 已建设. 4; 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 生活垃圾; 100%安全无害化处理; 已建设. 食堂泔水; 泔水桶; 食堂泔水; 已建设. 一般固废; 一般固废暂存间1间，20m3; 生产固废; 已建设. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 速冻薯条油炸过程 (DA001) | 油烟 | 将油烟废气收集后经油烟净化器处理后由15m高排气筒排放 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型规模标准 |
|  | 食堂油烟（DA003） | 油烟 | 油烟净化器处理后采用专用烟道引至食堂所在构筑物楼顶排放 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准要求 |
|  | 薯片油炸过程 (DA001) | 油烟 | 将油烟废气收集后经油烟净化器处理后由15m高排气筒排放 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型规模标准 |
|  | 固体废物储存间、马铃薯皮及边角料烘烤、生活垃圾箱以及炸制调味过程 | 异味 | 调味过程中注意通风、对固体废物储存间、生活垃圾箱等异味产生区定期清理 | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）臭气浓度二级标准 |
|  | 锅炉燃烧 (DA002) | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 5000m3/h风机+15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉标准 |
| 地表水环境 | 清洗过程 | 清洗废水 | 建设一个55m³过滤沉淀池，清洗废水全部进入过滤沉淀池，处理后回用做非雨天绿化用水和马铃薯清洗用水 | 满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T/18920-2020）中城市绿化、道路清撒、消防、建筑施工标准； |
|  | 漂洗过程 | 漂洗废水 | 近期：马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水、油水分离器及化粪池预处理后的生活污水经过污水处理站处理后回用于绿化、厂区硬化区浇撒及车间冲洗； 远期：倘甸镇污水处理厂正常运行后，经油水分离器和化粪池预处理后的生活污水、马铃薯漂洗废水、漂烫废水、车间冲洗废水经过污水处理站处理后排入园区污水管网，最终进入倘甸镇污水处理厂。 | 近期：满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T/18920-2020）中城市绿化、道路清撒、消防、建筑施工标准； 远期：满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T 49—2021））中较严格标准 |
|  | 漂烫过程 | 漂烫废水 |  |  |
|  | 车间冲洗 | 地面冲洗用水 |  |  |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP、动植物油 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声+基础减震 | 北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 固体废物 | 项目产生的不合格马铃薯、烘干后的马铃薯皮及边角料、焦片次片、油炸废油等收集后外售作为饲料加工原料；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门处置；食堂泔水由泔水收集桶收集后交由有资质单位处置；化粪池污泥委托环卫定期清掏；污水处理站污泥外运做农田肥料。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、运输过程的环境风险防范 （1）项目运输过程风险事故发生概率较小，要求在输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，遵守转运规则，最大程度减少散落或起火，同时输送车辆要配有专门的灭火设施，以降低火灾风险。 （2）装卸作业由专人负责安全监督。 2、储存过程的环境风险防范 （1）储存区及危险废物暂存间设置明显的标志； （2）对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入存储场，对存储场作业动火实行全过程安全监督制； （3）对各类安全设施、消防器材，进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改； （4）贮存场所及设备，实行安全责任制。 （7）建设方加强对危险品的管理，定期进行检查；仓库、作业场所设置消防系统，配备必要的消防器材，禁止明火和生产火花；保证废气处理设施正常运行，避免事故发生；对可能发生的事故，建设单位应及时制订应急计划与预案，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 3、其他风险管理 （1）加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态。减少机械伤害的发生。同时，要按照国家规范的要求设置安装避雷装置。 （2）加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，储备场所的安全管理人员必须增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 （3）要落实消防安全责任制，严格各项规章制度。储备场所的各项消防安全规章制度不能光挂在墙上，关键要落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处，要经常进行消防安全教育，实行车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。 （4）根据《工业企业设计卫生标准》的要求设置，并对员工进行职业防护。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污口设置要求 本项目设置的排污口主要为废水排口和废气排口，环评对项目排放口提出如下要求： ①基本原则： 排污口设置必须规范化，便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 ②排污口技术要求： 排污口的位置必须合理确定，按环监〔1996〕470号文件要求进行规范化管理；采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在项目总排口处。 ③排污口立标管理 排污口应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）设置图形标志牌，并且应设置在采样点的醒目位置，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 ④排污口档案管理 使用并按要求填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 运营期环境监测计划表 监测类别; 排放口编号; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 监测方法. 废气; DA001; 油烟废气排气筒; 油烟废气; 半年1次; 《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）. DA002; 锅炉废气排放口排气筒; 氮氧化物; 1次/月; 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）. 颗粒物、二氧化硫; 1次/月. 噪声; /; 项目厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）. 废水; /; 污水处理站出口; pH、色度、嗅、浊度/NTU、溶解性总固体、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、阴离子表面活性剂、铁、锰、溶解氧、总氯、大肠埃希氏菌; 1次/半年; 《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）. |

- 六、结论

本项目选址于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇产业园区内，从事马铃薯的储藏、加工活动。所在区域环境质量现状符合相应环境质量标准，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，与园区规划和规划环评不冲突，选址合理。项目符合国家、地方产业政策，以及相关规划要求。在采取环评提出的措施后，分析结果表明，项目产生的废水、废气、噪声可达标排放，固废处置率100%，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求，符合国家法律法规要求。 本项目在严格执行环境保护“三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的废气处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，从环境保护角度论证，本项目的建设环境影响是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油炸油烟（t/a） |  |  |  |  | 0.456 |  | 0.456 | +456 |
|  | 食堂油烟（t/a） |  |  |  |  | 0.0021 |  | 0.0021 | +0.0021 |
|  | 粉尘 |  |  |  |  | 少量 |  |  | 少量 |
|  | - 异味 |  |  |  |  | 少量 |  |  | 少量 |
|  | - 锅炉废气 | - 颗粒物 |  |  |  | - 0.6912 |  | 0.6912 | +0.6912 |
|  |  | - 氮氧化物 |  |  |  | - 0.792 |  | 0.792 | +0.792 |
|  |  | - 二氧化硫 |  |  |  | - 0.052992 |  | 0.052992 | +0.052992 |
| 废水 | 综合废水 (DW001)(m³/a) |  |  |  |  | 5100 |  | 5100 | +5100 |
|  | CODcr(t/a) |  |  |  |  | 0.0856 |  | 0.0856 | +0.0856 |
|  | BOD5(t/a) |  |  |  |  | 0.0411 |  | 0.0411 | +0.0411 |
|  | SS(t/a) |  |  |  |  | 0.0502 |  | 0.0502 | +0.0502 |
|  | NH3-N(t/a) |  |  |  |  | 0.0043 |  | 0.0043 | +0.0043 |
|  | TP(t/a) |  |  |  |  | 0.0104 |  | 0.0104 | +0.0104 |
|  | TN(t/a) |  |  |  |  | 0.1124 |  | 0.1124 | +0.1124 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格马铃薯（t/a） |  |  |  |  | 100 |  | 100 | +100 |
|  | 马铃薯皮及边角料（t/a） |  |  |  |  | 220 |  | 16 | +16 |
|  | 焦片次片（t/a） |  |  |  |  | 60 |  | 30 | +30 |
|  | 油炸废油（t/a） |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.3 | +0.3 |
|  | 粉尘（t/a） |  |  |  |  | 少量 |  | 少量 | 少量 |
|  | 化粪池污泥（t/a） |  |  |  |  | 0.07 |  | 0.07 | +0.07 |
|  | 污水处理站污泥（t/a） |  |  |  |  | 16.45 |  | 16.45 | +16.45 |
|  | 油水分离器废油脂（t/a） |  |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 | +0.005 |
|  | 生活垃圾（t/a） |  |  |  |  | 3.0 |  | 3.0 | +3.0 |
|  | 食堂泔水（t/a） |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 | +1.2 |
| 危险废物 | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①