目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	56

六、结论	59

附件：

附件1、委托书；

附件2、实施方案批复；

附件3、六哨新田污水处理项目环评批复；

附件4、固定污染源排污登记表；

附件5、现有项目验收组意见；

附件6、2022年污泥运输处置合同；

附件7、云南龙氏污泥委托处置或运输及处置服务合同告；

附件8、现状监测报告；

附件9、公示截图。

附图：

附图1、项目地理位置及交通图；

附图2、原有工程总平面布置图；

附图3、改扩建项目总平面布置图；

附图4、水系图；

附图5、项目周边关系图；

附图6、项目与清水海饮用水水源保护区位置关系图。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 寻甸县清水海水源保护区六哨乡集镇生活污水处理改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-530129-04-05-590407 |  |  |
| 建设单位联系人 | 肖前光 | 联系方式 | 138****1007 |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市寻甸县（区）六哨乡（街道） 板桥村（项目地理位置图见附图1） |  |  |
| 地理坐标 | （东经102度58分25.386秒，北纬25度37分13.774秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 | 建设项目行业类别 | 43-95、污水处理及再生利用 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 寻甸回族彝族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 寻发改投资〔2022〕31号 |
| 总投资（万元） | 856.38 | 环保投资（万元） | 64.3 |
| 环保投资占比（%） | 7.51 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1300 （原址扩建，不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中表1确定项目是否设置专项评价。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 项目排放的废气不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此项目不做大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）新增废水直排的污水集中处理厂; 项目尾水达标进入回用塘用于周边林地灌溉，雨天回用不完暂存于回用塘内；因此项目不做地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目涉及风险物质为次氯酸钠消毒液，储存量均未超过临界量，因此项目不做环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目无河流取水口，因此项目不做生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设; 项目不为海洋工程建设项目，因此项目不做海洋专项评价。. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）； 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可《建设项目环境风险评价技术原则》（HJ169）附录B、附录C。. 综上所述，项目无需进行专项评价。 |
| 规划情况 | 1、《清水海饮用水水源地（寻甸区域）保护“十四五”规划》。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《清水海饮用水水源地（寻甸区域）保护“十四五”规划》的符合性分析。 2022年9月，昆明市环境科学研究院编制完成《清水海饮用水水源地（寻甸区域）保护“十四五”规划》。由于六哨乡集镇污水处理厂纳污范围的扩大，现有处理规模即将不满足处理需求，六哨乡集镇污水处理厂的扩建已纳入规划中，同时本项目污水处理厂的扩建规模、处理工艺、出水标准，尾水回用方式均与规划一致，因此，本项目符合《清水海饮用水水源地（寻甸区域）保护“十四五”规划》。 |  |  |
| 其他符合性分析 | ### 一、“三线一单”符合性分析 2021年11月25日，昆明市人民政府发布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）。对照该实施意见，与本项目相关内容的符合性分析如下： （1）生态保护红线和一般生态空间符合性 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。 本项目位于寻甸县六哨乡板桥村，建设项目在原厂址的基础上进行扩建，不涉及生态红线范围。 （2）环境质量底线符合性 根据项目所在地环境现状分析，评价区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为环境空气达标区；评价区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。板桥河水质总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准，其余各个指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅱ类标准。根据预测分析，项目建成后区域的大气环境质量能够满足相应标准要求，厂界噪声能够实现达标排放，固体废弃物处置率达100%。本项目实施后对区域环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性 项目位于寻甸县六哨乡集镇，本项目供水为市政管网供给，不会突破水资源利用上线；项目用地不占用基本农田和耕地，符合当地规划要求，符合土地资源利用上线求；本项目为污水处理项目，不属于高耗能行业，符合能源利用上线。 综上所述，项目总体上符合“三线一单”的管理要求。 与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析 根据昆明市人民政府于2021年11月25日发布的《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），本项目位于寻甸县六哨乡，属于寻甸回族彝族自治县饮用水源地优先保护单元，项目与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的符合性分析详见下表。 表1-2 项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析一览表 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 管控总体要求; 空间布局约束; 严格控制滇池、螳螂川等水污染严重地区高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。; 本项目为集镇污水处理项目，不属于高耗水和高污染行业，项目实施后有利于区域水污染物排放减量。; 符合. 污染物排放管控; （1）区域内COD允许排放量不得超过1.44万吨，氨氮允许排放量不得超过0.50万吨。 （2）环境空气质量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量控制在10.06万吨/年以下、氮氧化物排放量控制在9.32万吨/年以下。; （1）本项目为集镇污水处理项目，项目实施后有利于降低区域生活污水中COD、氨氮的排放。 （2）项目区属于环境空气达标区，项目废气污染物不含二氧化硫及氮氧化物。; 符合. 环境风险防控; （1）严格控制长江、珠江两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 （2）强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。; 本项目不属于石化、化工、有色金属冶炼等项目，不涉及危险化学品仓储，项目设置有危废暂存间，生化处理系统及危废暂存间均采取了防渗措施。; 符合. 寻甸回族彝族自治县饮用水源地优先保护单元; 空间布局约束; 按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》进行管理。; 本项目符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》。; 符合. 污染物排放管控; 1.在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 2.饮用水地表水源准保护区内改建建设项目，不得增加排污量。 3.饮用水地表水源一级保护区内已设置的排污口必须拆除。; 本项目位于饮用水水源二级保护区，不涉及网箱养殖、旅游等活动，项目的实施有助于区域污染物减排。; 符合. 环境风险防控; 1.提高饮用水水源地环境监测能力。 2.建立饮用水水源地风险防范机制。 3.加强水源保护区内公路危险化学品运输的管理，建立完善应急预案，全面提高预警能力。; 本项目将设置在线监测系统，去报污水处理厂出水达标用于林灌或进入湿地再净化，本项目环境风险将纳入饮用水水源地风险防范机制。; 符合. ### 二、产业政策符合性分析 本项目属农村生活污水及再生利用，对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019年本），属于鼓励类中的第四十三“环境保护与资源节约综合利用”第20条“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 三、项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的符合性分析 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（[89]环管字第201号、环境保护部令第16号修改、自2010年12月22日起实施）对集中式供水的饮用水水源的保护和污染防治管理提出了要求，详见表1-3。 表1-3 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》相关内容一览表 名称; 条款; 相关内容. 饮用水水源保护区污染防治管理规定; 第十一条; 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： 一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。 三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。. 第十二条; 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定： 一、一级保护区内 禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 二、二级保护区内 禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 三、准保护区内 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。. 本项目六哨乡集镇生活污水处理站选址位于清水海水源地二级保护区内。本项目是清水海饮用水水源保护区内的农村生活污水治理项目，本身就是为保护清水海饮用水源、改善水环境质量而实施的项目。因此，本项目不属于《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中禁止建设的项目。 为避免项目实施对清水海饮用水水源保护区水环境产生不良影响，本评价要求：①项目施工期基坑废水和地表径流经处理后全部回用、不外排；②运营期各生活污水处理站尾水晴天经提升泵站及回用管道输送至周边林地内的林灌高位水池、全部回用于周边林地、耕地系统的灌溉，雨天不能回用时暂存于回用塘内，本项目运营期不得设置污水排放口；③施工期的土石方和生活垃圾100%妥善处置；④运营期污水处理站污泥、栅渣由昆明滇池水务集镇污水处理有限公司委托昆明滇池物流有限责任公司进行清运，最终送至云南龙氏肥业有限公司用于生产有机肥。生活垃圾委托当地环卫部门清运处置，固废处置率100%。 综上，本项目是为保护清水海饮用水源、改善水环境质量而建设的项目，在严格落实本评价提出的各项水环境保护措施和污染防治措施后，本项目的建设不违反《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的相关规定。 四、项目与《昆明市清水海保护条例》的符合性分析 为了加强清水海水资源的保护，保障饮用水安全，《昆明市清水海保护条例》于2013年3月1日起施行。该条例规定了清水海水源保护区的保护范围与管理措施，详见表1-4。 表1-4 《昆明市清水海保护条例》相关内容一览表 名称; 条款; 相关内容. 昆明市清水海保护条例; 第十五条; 二级保护区内禁止下列行为： （一）新建、扩建排污口； （二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； （三）生产、储存、销售和使用国家明令禁止或者淘汰的农药及农药混合物； （四）使用含磷洗涤用品、不可自然降解的塑料袋和一次性塑料餐具； （五）向河道、沟渠倾倒废弃物； （六）新建陵园、公墓； （七）采石、采矿，挖砂、取土造成水土流失的； （八）盗伐、滥伐林木和采脂等破坏林业资源的； （九）规模化畜禽养殖； （十）在河道滩地和岸坡堆放固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中； （十一）直接排放或者利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙、坑塘排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣； （十二）设置储存有害化学物品的仓库或者堆栈； （十三）运输剧毒和危险物品； （十四）其他污染水体水质的行为。. 第十六条; 一级保护区内除遵守本条例第十五条规定外，还禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （二）围堰、网箱、围网养殖水生生物； （三）捕鱼、毒鱼、炸鱼、电鱼、钓鱼，捕猎水生动物和水禽； （四）围填水库造田、造地； （五）损毁枢纽工程、堤防、护岸、堤坝、桥闸、泵站、水利、水文、科研、气象、测量、环境监测、防护网等设施设备； （六）设置商业、饮食等服务网点或者临时搭棚、摆摊、设点经营； （七）擅自采捞对净化水质有益的水草和其他水生植物； （八）露营、野炊、洗浴、放牧； （九）在水库及河道内洗刷生产、生活用具以及其他污染水体的物品； （十）进行水上训练、影视拍摄以及其他文化、体育、娱乐活动。. 第二十条; 县（区）人民政府应当在清水海水源保护区建设城乡居民生活污水收集管网和集中处理设施，以及建设生活垃圾收集、转运和集中处理设施，所需资金由市人民政府投入。. 本项目六哨乡集镇生活污水处理站选址位于清水海水源地二级保护区内。本项目在清水海水源保护区内建设农村生活污水收集管网和集中处理、回用设施，本身即为保护饮用水源、改善水环境质量而设立的项目。本项目实施后，将完善区域排水系统，提高污水收集效果，同时建设污水处理系统，提高污水处理效率。本工程实施后，污水处理厂尾水全部回用于周边的林地、耕地灌溉，雨天及灌溉剩余尾水暂存于回用塘内。因此，本项目能够有效削减水污染物排放量，对保护区域地表水水质、保障清水海饮用水水源安全具有积极作用。 综上，本项目的建设是对《昆明市清水海保护条例》第二十条要求的执行和落实。在严格采取本评价提出的各项水环境保护措施和污染防治措施后，项目的建设不违背《昆明市清水海保护条例》的相关要求。 五、项目与《昆明市河道管理条例》的符合性分析 本项目拟建的六哨乡集镇生活污水处理站与板桥河干流的距离较近，因此，本评价对照《昆明市河道管理条例》（2017年3月1日起施行），分析本项目与《昆明市河道管理条例》的相符性。 《昆明市河道管理条例》“第四章 保护与管理”中提出： 第二十条 河道的管理范围为：已划定规划控制线的为河道绿化带外缘以内的范围；尚未划定河道规划控制线的为两岸堤防之间的水域、湿地、滩涂（含可耕地）、两岸堤防及护堤地。护堤地的宽度为堤防背水坡脚线水平外延不少于2米的区域，无背水坡脚线的为堤防上口线水平外延不少于5米的区域。其中，主要出入滇池河道的管理范围为河道两岸堤防上口外侧边缘线沿地表向外水平延伸50米以内的区域。 河道的保护范围为河道管理范围以外100米以内的区域。 第二十二条 在河道保护范围内禁止下列行为： （一）建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目； （二）倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物； （三）向河道排放污水； （四）毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林； （五）爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动。 第二十三条 在河道管理范围内，除遵守第二十二条规定外，还禁止下列行为： （一）清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品； （二）设置拦河渔具，或者炸鱼、电鱼、毒鱼等活动； （三）围垦河道，或者建设阻碍行洪的建筑物、构筑物； （四）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道流向。 本项目选址位于板桥河干流的西侧约120m处，该处理站选址位于河道保护范围之外，其退让距离满足《昆明市河道管理条例》相关规定要求。 本项目实施后，将提高六哨乡集镇污水处理效率。本工程实施后，尾水用于周边林地、耕地灌溉，雨季回用不完时尾水暂存于回用塘内废水不外排，污水处理厂运营期污泥、栅渣由昆明滇池水务集镇污水处理有限公司委托昆明滇池物流有限责任公司进行清运，最终送至云南龙氏肥业有限公司用于生产有机肥，生活垃圾委托当地环卫部门定期清运，固废处置率100%。 综上，本项目是为保护清水海饮用水源、改善水环境质量而建设的项目，固废能够实现100%妥善处置，不涉及毁林开垦、围垦河道、改变河道流向等行为，总体而言，本项目的建设不违反《昆明市河道管理条例》的相关规定。 ### 六、项目选址可行性分析 本项目属于清水海饮用水水源保护区内的农村生活污水治理项目，本身即为保护清水海饮用水源、改善水环境质量而实施的项目。项目在原有污水处理站的场址内进行扩建，场址位于六哨乡集镇东南郊的板桥河旁、与板桥河干流相距约120m，属于清水海水源保护区的二级饮用水源保护区。 根据现场踏勘情况，选址地点周围均已建成村镇道路，交通较为便利；场址周边相关的供电、供水设施齐全；选址均不在寻甸黑颈鹤省级自然保护区范围内，也不涉及其他的国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等环境敏感目标。 本项目是《清水海饮用水水源地（寻甸区域）保护“十四五”规划》的重点水质保证工程项目之一，旨在改善六哨乡集镇人居环境的同时，削减其进入清水海的污染负荷，进一步保障水源地生态环境及居民饮用水安全。因此，本项目的建设符合《清水海饮用水水源地（寻甸区域）保护“十四五”规划》的要求。在严格落实本评价提出的各项水环境保护措施和污染防治措施后，本项目的建设不违反《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《昆明市清水海保护条例》的相关规定。 本项目拟建的六哨乡集镇污水处理站选址退让板桥河干流的退让距离满足《昆明市河道管理条例》相关规定要求。 综上，项目选址可行。 ### 七、环境相容性分析 根据现场踏勘，项目周边主要为集镇、农田、山地，无重大污染源工业企业，不存在限制项目建设的外环境条件。项目产生的污染物落实环评提出的环保措施后可达标排放，对周围环境的影响很小，项目位于集镇地势最低处，集镇区域污水经管网自流进入厂区进行处理，故项目建设与周围环境相容。 ### 九、环境可控性分析 项目营运期产生的大气污染物主要为臭气等。根据工程分析，项目废气对周围环境影响较小；项目运营期尾水达标进入回用塘用于周边林地、耕地灌溉，雨天回用不完的尾水暂存于回用塘内；运营期噪声主要来源于各个设备运行噪声，运营期对产噪设备合理布局，设备安装减震，墙体隔声，产生的噪声达标排放；对周围环境影响较小；根据工程分析及影响分析可知，项目运营期固废处置率100%，对周围环境影响较小。 综上所述，项目产生的污染物在采取环评提出措施后，均得到合理妥善处置，项目对环境的影响可控。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、任务由来 清水海不仅是寻甸县城主要饮用水水源点，每日还向昆明供水约20万m3，是昆明市重要的集中式饮用水水源地，承担着昆明市空港区、东城区和寻甸县城的供水任务，已被列入“昆明市重要集中式饮用水源地监控名录”。 六哨乡处于清水海水源地保护区内，为了减少区域生活面源对清水海水源地保护区的污染影响，2019年建成了六哨乡集镇污水处理站，处理规模为400m3/d，随着人口的增加和经济的发展以及污水处理站前端雨污分流不完全等造成污水处理站处理规模无法满足日益增加的污水量。因此，为改善区域环境、减少污染物向地面水体及相关水域排放、保护生态环境，本项目将对六哨集镇污水处理站进行改扩建，保留现有400m3/d处理系统，新建1100m3/d的处理系统，形成全厂处理规模1500m3/d。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“四十三-95、污水处理及其再生利用”，新涉及环境敏感区的应编制报告表。项目位于清水海水源保护区范围内，故应编制报告表。 二、建设项目概况 1、基本情况 项目名称：寻甸县清水海水源保护区六哨乡集镇生活污水处理改扩建项目； 建设地点：寻甸县六哨乡板桥村； 建设单位：寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局； 建设性质：扩建； 处理规模：保留原有400m3/d的处理系统，新建一套1100m3/d的处理系统； 处理工艺：格栅+调节池+AO+沉淀池+MBBR池+接触沉淀+磁混凝一体化+消毒。 服务年限：近期2025年，远期2030年； 服务范围：近期服务范围为六哨乡集镇、板桥村委会（板桥村、西拉龙、阿莫果、白泥坎、糯谷、树花箐、磨石箐、瓦窑村）、五星村委会（上洋洒拉、下洋洒拉），远期服务范围为大村村委会（大村、纸厂、新村、河边村、余味、新发），服务范围内现有人口8845人。 投资情况：总投资856.38万元，其中环保投资为64.51万元，占总投资7.51%。 2、建设内容 项目在原有污水处理厂的基础上进行扩建，保留原有的400m3/d处理系统、办公综合楼、污泥脱水间，拆除原有格栅井重新建设，利用原污水处理厂湿地系统区域进行建设1100m3/d处理系统，主要建设内容有预处理系统、生化系统、深度过滤系统、消毒系统、污泥处理系统以及其他附属设施。 建设主要为主体工程、公用工程及环保工程，工程建设内容详见下表。 表2-1 建设项目组成一览表 类别; 项目组成; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 预处理系统; 格栅渠1座，18m3，B×L×H=6×1.5×2m； 调节池1座，65m3/h，136.8m3，L×B×H=8×5.7×3m； 原水提升泵4台，2台20m3/h（一备一用），2台50m3/h（一备一用）； 旋流除砂器1台，砂水分离器1台，流量，60m3/h。; 新建. 生化系统; A/O池：A池176.4m3，2座，9×3.5×5.6m），O池176.4m3（9×3.5×5.6m）4座；缺氧池下设潜水搅拌机2台，用于缺氧段的混合搅拌，好氧池出口处设置3台（2用1备）混合液回流泵，回流至缺氧池。好氧池采用鼓风曝气，曝气头选用微孔曝气器。曝气器共布置260套。考虑到系统内需氧量呈递减的特性，在好氧池段中沿水流方向采用渐减曝气。 沉淀池（5×5×5.6m）1座，设置3台（2用1备）污泥回流泵和3台（2用1备）排泥泵； MBBR池（8×3.6×5.6m）2座，填料规格：Φ25；采用鼓风曝气，曝气头选用微孔曝气器。曝气器共布置130套。 接触沉淀池（5×4.3×5.6m）1座，设置3台（2用1备）排泥泵；. 深度过滤系统; 过滤池133m3，（8×3.2×5.2m）1座，设置1台混合反应搅拌器，1台磁粉反应搅拌器，1台絮凝反应搅拌器，1台中心传动刮泥机，2台回流污泥泵。2台剩余污泥泵，2台高剪机，1台磁分离机。. 消毒系统; 清水消毒池（7.65×4.3×5.6m）1座，设置消毒剂制备及计量投加系统1套。. 污泥处理系统; 设置一个污泥浓缩池（10.35×2.5×5.6m），1个脱水机房（6.0×6.0×3.5m），配套设置叠螺污泥脱水机1台，PAM制备及计量投加系统1套，污泥螺杆泵2台（1用1备），新建1座污泥堆棚（8.4×5.5×3.5mm）. 尾水回用系统; 回用塘; 位于污水处理厂东侧20m，占地面积5030m2，有效容积约7550m3。; 依托现有. 回水泵站; 在厂区东侧的尾水回用塘东侧设置一个回水泵站，设置2台回水水泵（一备一用）。; 新建. 回水管线; 污水处理厂北侧林地灌溉去新建530m回用管道（Φ50PE管），东侧接现有回用水管道末端新建1200m回用管道（Φ50PE管）；; 新建. 高位水池; 污水处理厂北侧林地区域新建2个60m3的灌溉水池，东侧依托原有的50m3高位水池以及更低区域内的灌溉水池。; 北侧灌溉水池新建，东侧依托现有的高位水池和耕地灌溉水池。. 公用工程; 供电; 依托现有厂区供电系统，污水处理站内所有用电设备均为 380/220V 低压设备，设置配电间，采用10/0.4kV 户内成套变配电装置，变压器柜与低压柜拼装。; 依托现有. 供水; 厂区用水系统依托现有厂区自来水供应系统。. 综合用房; 1栋，共3层，设办公室、总值班室、配电室和水冲厕，不设宿舍、食堂和机修间。. 环保工程; 废气; 施工期; 施工场地定期洒水降尘，堆放材料采取覆盖，运输采取封闭运输；; /. 运营期; 构筑物采用加盖密封或半密封的方式防止臭气扩散，厂区加强绿化；; /. 废水; 施工期; 施工废水经收集沉淀后用于场地洒水降尘； 施工人员不在现场食宿，生活污水依托现有综合楼卫生间，废水进入污水处理厂进行处理。; /. 运营期; 原处理站出水与本次新建处理站出水一起进入深度处理系统处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准同时满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1限值、《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）表1中旱地谷物油料作物限值。后进入回用塘，用于厂区绿化和周边林地、耕地灌溉，雨天回用不完的尾水暂存于回用塘内，尾水不外排。 尾水进入回用塘出水口设置一套在线监测系统。 厂区设置一个250m3的事故水池，当处理系统发生故障，出水不达标时，将尾水送至事故池暂存，待检修恢复后再将事故池内废水送至处理系统进行处理。; /. 噪声; 施工期; 尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响，高噪声设备作业时，以减轻施工噪声的影响。; /. 运营期; 各类水泵置于室内，设置基础减震。; /. 固废; 施工期; 施工期渣土和施工垃圾统一清运至城建部门指定的弃渣场统一处置； 生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。; /. 运营期; 利用现有的污泥堆棚、垃圾收集桶。增设一个10m2的危废暂存间，用于暂存在线监测系统废液。 污水处理厂污泥经脱水后暂存于污泥堆棚，由昆明滇池水务集镇污水处理有限公司委托昆明滇池物流有限责任公司进行清运，最终送至云南龙氏肥业有限公司用于生产有机肥。 生活垃圾经收集后委托环卫部门清运处置。 在线监测系统废液收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。; /. 3、主要医疗设备清单 本项目主要设备见下表： 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 装机功率（kw）; 安装数量（台）. 1; 机械格栅; 0.55; 1. 2; 原水提升泵; 2.2; 2. 3; 原水提升泵; 4; 2. 4; 旋流除砂器; 0.55; 1. 5; 砂水分离器; 0.55; 1. 6; 潜水搅拌器; 2.2; 2. 7; 电磁流量计; 0.25; 1. 8; 液位控制器; 0.25; 1. 9; 混合液回流泵; 3; 3. 10; 污泥回流泵; 2.2; 6. 11; 排泥泵; 2.2; 6. 12; 地坑泵; 0.75; 4. 13; 曝气风机; 15.16; 2. 14; 污泥螺杆泵; 4; 2. 15; 污泥脱水机; 1.73; 1. 16; PAM加药泵; 0.028; 1. 17; PAM加药搅拌器; 0.55; 1. 18; 消毒加药泵; 0.028; 1. 19; 消毒加药搅拌器; 0.55; 1. 20; 磁混凝一体化; 10.95; 1. 4、主要原辅材料 项目主要使用的辅料有：PAM、PAC、次氯酸钠、柴油。 表2-3 原辅材料消耗情况表 序号; 原料名称; 项目扩建前用量; 项目扩建后用量; 变化情况; 单位. 1; PAC; 1.46; 5.48; +4.02; t/a. 2; 柴油; 120; 120; /; L/a. 3; 次氯酸钠; 4.38; 16.5; +12.12; t/a. 5、给排水 （1）给水 污水处理厂区给水由六哨乡集镇自来水管网提供，厂区主要用于生活用水、消防及少部分生产用水。 （2）用水及废水产生情况 ①生活用水 污水处理厂原有工作人员4人，扩建后增加工作人员3人，合计7人，工作人员均不在厂区食宿，仅有值班人员。生活污水主要为办公清洁废水和卫生间废水，用水量按40L/（人·d）计，全厂用水量为0.32m3/d，废水量按用水的80%计，则生活废水产生量为0.256m3/d。站内生活污水经站内污水管道收集后返回调节池、与进水一并处理。 ②站内冲洗废水 冲洗用水主要用于污泥脱水机房设备和地坪冲洗，可利用污水处理站的出水进行冲洗，冲洗用水量约0.5m3/d，污水产生量按用水量的80%计算，冲洗废水产生量为0.4m3/d。冲洗废水经站内污水管道收集后返回调节池、与进水一并处理。 ③绿化用水 六哨乡集镇生活污水处理站内绿化面积1200m2，绿化用水量按3L/m2•次，则全厂绿化用水量为3.6m3/d。绿化使用污水处理站的出水，用水随地面吸收或蒸发，无废水产生。当地全年晴天日数228天、雨天日数137天，全年绿化用水量为820.8m3/a。 ③污泥含水 项目投入运行后，干污泥产生量为54.75t/a，产生的污泥含水率为98%，经压滤脱水后含水率为60%，压滤产生压滤废水2600.62t/a，7.12m3/d，压滤废水进入处理系统进行处理，污泥含水由污泥带走。 （3）水平衡 图2-1 项目水量平衡图 单位m3/d 6、总平面布置 项目位于集镇东南郊板桥河旁，污水处理厂呈“东西向”长条形布置，原有污水处理系统位于厂址中部，风机房、污泥脱水机房和污泥堆棚位于站内西南部，综合楼位于站内西部，尾水提升泵站位于东南角，本次扩建项目利用原有厂区东侧湿地进行建设，紧邻原有生化处理系统，回用塘位于厂区外东侧，回用塘设置提水泵站，尾水回用时可将回用塘内尾水输送至林地和耕地灌溉区域的水池内。项目总平面图见附图3。 7、劳动定员及工作制度 六哨乡集镇污水处理厂原有4人，本次扩建后新增工作人员3人，合计7人，污水处理系统全天24h运行，全年运行365天。 8、环保投资 本项目为六哨乡集镇污水处理厂扩建项目，其本身属于环保工程，环评针对项目施工期和运营期为避免造成环境污染的投资内容进行核算本项目的环保投资。项目总投资856.38万元，其中环保投资为64.3万元，环保投资占总投资的7.51%。项目拟采取措施的具体内容、环境保护投入资金如下表。 表2-4 项目环保投资分项估算表 序号; 类别; 环保设施; 规模; 处理对象; 环保投资（万元）. 施工期. 1; 废气; 临时洒水降尘设施、砂石料采用篷布覆盖、封闭运输。; /; 施工扬尘; 0.5. 2; 废水; 沉淀池; 1个，2m3; 施工废水; 0.3. 4; 固废; 施工弃土、建筑垃圾清运至城建部门指定地点进行处理。; /; 施工弃土、建筑垃圾; 3.5. 运营期. 1; 废水; 事故池; 250m3; 事故废水; 15. 在线监测系统; 1套; 尾水; 30. 2; 废气; 处理系统进行封闭或半封闭; /; 臭气; /. 3; 固废; 生活垃圾收集桶; 2个（现有）; 生活垃圾; /. 污泥堆棚; 1个（现有）; 污泥、栅渣; /. 危废暂存间; 1间，10m2; 在线监测废液; 5. 4; 噪声; 低噪声设备、减振、隔声措施; /; 噪声; 5. 合计; 64.3. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本次扩建利用现有污水处理厂生化处理系统东侧的湿地进行建设，施工期主要进行基础施工、主体施工、设备安装等工作。 项目施工过程产生主要污染物包括施工扬尘、噪声、施工废水等。施工工艺流程见图2-5。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 二、运营期 （一）运营期工艺流程 图 2-3 项目运营期工艺流程图 工艺流程简述 污水经格栅拦截去除较大的悬浮物，进入A/O生化池，在缺氧好氧微生物的作用下去除绝大多数溶解性COD、BOD及部分非溶解性COD、BOD；出水自流进入二沉池进行泥水分离，大量污泥通过污泥回流泵回流至厌氧池，剩余污泥排至污泥浓缩池，经污泥脱水机处理后泥饼定期外运处置。沉淀池上清液进入接触氧化池，在接触氧化池中，水、气流经好氧生物填料，在溶解氧和营养物质满足微生物代谢条件下，依靠生长在填料上的微生物作用，废水中的COD、BOD及其它污染物质得到降解。出水进入接触沉淀池深度去除水中悬浮物及增加色度去除效果，出水最后进入磁混凝系统，后排至回用水池，达标排放或回用。项目设计进出水水质情况见表4-4。 工艺流程各单元的作用： - 格栅 作为污水的预处理，采用格栅去除污水中较大颗粒的杂质，防止泵的阻塞和损伤，减轻后续处理的负荷。 - 调节池（污水泵站） 调节池可以均衡水质、水量，使后续处理工艺在相对稳定的条件下工作。 - A/O反应池 调节池污水提升进入缺氧池。缺氧池是生物脱氮的主要过程，污水中NH3-N在下一级好氧硝化反应池中被硝化菌与亚硝化菌转化为NO3-N与NO2-N的硝化混合液，循环回流于缺氧池，通过反硝化菌生物还原作用，NO3-N与NO2-N转化为N2。此转化条件，一是废水中含有足够的电子供体，包括与氧结合的氢源和反硝化异氧菌所需之足够的有机碳源，二是厌氧或缺氧条件。由第一级厌氧池之出水，已留有足够的有机碳源，可供反硝化菌消耗，但不能太大的过量碳源，以免出水含碳源过多，影响后续硝化反应。 缺氧池流出的废水自流入推流式活性污泥曝气池，在此完成含氨氮废水的硝化过程。硝化菌为自养好氧菌，在好氧条件下，将废水中NH3-N氧化为NO3-N，此过程消耗废水中碳酸盐碱度计），一方面须中和过程产生的H+，另一方面，硝化菌细胞生长需要消耗一定量碱度。每硝化1g氨氮，需消耗7.1g碱度（以CaCO3计）。因此需要在此投加适量Na2CO3，以补充碱度。反应温度20～40℃；pH8.0～8.4。此过程，要求较低的含碳有机质，以免异氧菌增殖过快，影响硝化菌的增殖。气水比20:1。与悬浮活性污泥接触，水中的有机物被活性污泥吸附、氧化分解并部分转化为新的微生物菌胶团，废水得到净化。该工艺在水底直接布气，活性污泥直接受到气流的搅动，加速了微生物的更新，使其经常保持较高的活性。 本工艺处理能力大，COD容积负荷可达0.8～1.5kgCOD/（m3.d），COD去除率为70～90%。污泥生成量少，污泥产率0.2～0.4kg干污泥/（1kgCOD去除）。 - 沉淀池 沉淀池是活性污泥法工艺的重要组成部分。它的作用是使活性污泥与处理完的废水分离，并使污泥得到一定程度的浓缩，使混合液澄清，同时排除污泥，并提供一定量的活性微生物，其工作效果直接影响活性污泥系统的出水水质和排放污泥浓度。 - MBBR池 MBBR（移动床生物膜反应器）池通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体，提高反应器中的生物量及生物种类，从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水，所以在曝气的时候，与水呈完全混合状态，微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用，使空气气泡更加细小，增加了氧气的利用率。另外，每个载体内外均具有不同的生物种类，内部生长一些厌氧菌或兼氧菌，外部为好氧菌，这样每个载体都为一个微型反应器，使硝化反应和反硝化反应同时存在，从而提高了处理效果。 - 斜管沉淀池 作用是泥水分离使经过生物处理的混合液澄清，同时对混合液中的污泥进行浓缩。二沉池是污水生物处理的最后一个环节，起着保证出水水质悬浮物含量合格的决定性作用。 - 加药消毒 经接触过滤池出水后进入消毒池，投加商品次氯酸钠进行消毒处理，消毒后流入清水池贮存。 - 污泥池 沉淀池及接触过滤池内剩余污泥通过污泥泵进入污泥池，在污泥池内贮存一定时间后，通过排泥泵进入污泥脱水机进行干化脱水。 （二）主要污染工序 根据工艺流程分析可知，生产过程中污染物产生环节详见下表。 表2-5 产污环节分析一览表 类别; 排放源; 污染物名称及编号; 主要污染因子. 废气; 预处理; WG1; 恶臭气体; H2S、NH3. 生化池; WG2; 恶臭气体; H2S、NH3. 污泥浓缩池; WG3; 恶臭气体; H2S、NH3. 污泥脱水车间; WG4; 恶臭气体; H2S、NH3. 废水; 六哨乡集镇; W1; 集镇管网进水; COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS、TP. 办公生活区; W2; 厂内生活废水. 地坪冲洗水; W3; 厂区地坪冲洗水. 压滤废水; W4; 污泥压滤废水. 固废; 一般固废; 粗格栅、细格栅; S1; 栅渣; /. 旋流除砂器; S2; 沉砂. 污泥浓缩池; S3; 污泥. 办公生活区; S4; 生活垃圾. 危险废物; 在线监测室; S5; 在线监测废液; /. 噪声; 提升泵; N1; 设备噪声; 等效连续A声级. 污泥回流泵; N2. 风机; N3. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有工程概况 现有六哨乡污水处理厂于2019年6月完工，并投入运行。2018年9月，寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局委托云南省建筑材料科学研究设计院编制了《寻甸县清水海水源保护区六哨乡集镇、新田村生活污水处理设施建设项目环境影响报告表》，2019年4月9日取得了昆明市生态环境局寻甸分局关于对《寻甸县清水海水源保护区六哨乡集镇、新田村生活污水处理设施建设项目环境影响报告表》的批复（昆生环寻[2019]21号）。工程内容包括六哨乡集镇和新田村的两套生活污水处理设施的建设。2022年7月10日寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局组织了寻甸县清水海水源保护区六哨乡集镇、新田村生活污水处理设施建设项目竣工环境保护验收，并取得了验收组意见。2022年8月编制了《寻甸县清水海水源保护区六哨乡集镇、新田村生活污水处理设施建设项目突发环境事件应急预案》，并于2022年8月22日经昆明市生态环境局寻甸分局进行备案，备案编号：530-129-2022-058-L。六哨乡集镇污水处理站于2022年8月在全国排污许可证管理信息平台完成了首次登记。 2、原有工程建设内容 现状六哨乡集镇污水处理站采用“格栅+调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池+接触氧化池+接触沉淀池+消毒+湿地”工艺，处理规模为400m3/d，现有厂区主要构筑物有综合楼、生活处理系统、湿地系统、风机房及污泥脱水间、污泥堆棚等。厂区主要构筑物及参数见表2-6。 表2-6 六哨乡集镇污水处理厂现有厂区构筑物一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 材质; 扩建后情况. 1; 格栅井; 2800×1000×1800mm; 座; 1; 钢砼结构; 拆除重建. 2; 调节池; 10800×2800×5700mm; 座; 1; 钢砼结构; 保留. 3; 缺氧池; 5000×5000×4500mm; 座; 1; 钢砼结构; 保留. 4; 好氧池; 5000×10000×4500mm; 座; 1; 钢砼结构; 保留. 5; 沉淀池; 5000×4500×4500mm; 座; 1; 钢砼结构; 保留. 6; 接触氧化池; 7000×5500×4500mm; 座; 1; 钢砼结构; 保留. 7; 接触过滤池; 4500×5500×4500mm; 座; 1; 钢砼结构; 保留. 8; 清水消毒池; 4200×5500×4500mm; 座; 1; 钢砼结构; 保留. 9; 污泥池; 5500×3500×4500mm; 座; 1; 钢砼结构; 保留. 10; 泵廊; 18100×2000×1500mm; 座; 1; 钢砼结构; 保留. 11; 风机房和污 泥脱水机房; 6000×13500×3500mm; 间; 1; 砖混结构，1层; 保留. 12; 污泥堆棚; 4500×4000×3500mm; 座; 1; 砖混结构; 保留. 13; 综合楼; 8100×17400×3200mm; 栋; 1; 砖混结构，共3层，设办公室、总值班室、配电室和水冲厕，不设宿舍、食堂和机修间。; 保留. 14; 门卫室; 4200×9600×3500mm; 间; 1; 砖混结构，1层; 保留. 15; 停车位; 个; 3; 保留. 16; 围墙; H=2.5m，L=306.8m; 砖砌; 保留. 塘（湿地）系统填料及水生植物一览表. 序号; 名称; 规格; 备注. 1; 塘（湿地）系统; S=431.88m2，H=1.2m，; 含好氧塘1个、兼性塘2个、表流湿地1个。; 1100m3/d处理系统占用. 3、原有工程原辅材料消耗情况 污水处理站使用的药剂主要是消毒剂和混凝剂。项目污水处理站使用的消毒剂为次氯酸钠、混凝剂为聚合氯化铝（PAC）。 表2-7 污水处理站药剂使用情况 药剂名称; 消耗量（t/a）; 储存量（t）. 次氯酸钠; 4.38; 0.37. 聚合氯化铝（PAC）; 14.6; 1.2. 4、原有工程生产工艺 原污水处理站使用的工艺：“格栅+调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池+接触氧化池+接触沉淀池+消毒+湿地”。 图2-4 原污水处理站工艺流程图 5、原有工程污染物产生及排放情况 （1）废水 ①进水量 六哨乡集镇现状生活污水处理站采用“A/O+接触氧化”两段生化工艺，处理规模（进水量）为400m3/d。 ②站内冲洗废水 冲洗用水主要用于污泥脱水机房设备和地坪冲洗，可利用污水处理站的出水进行冲洗，冲洗用水量约0.5m3/d，污水产生量按用水量的80%计算，冲洗废水产生量为0.4m3/d。冲洗废水经站内污水管道收集后返回调节池、与进水一并处理。 ③污泥处理滤液 六哨乡集镇生活污水处理站的污泥处理单元包括污泥浓缩、污泥脱水和污泥干化，通过以上三个环节的处理，使污泥含水率由99%降低至60%以下，由此产生污泥滤出水（即滤液）共2.2m3/d。污泥处理产生的滤液经站内污水管道收集后返回调节池、与进水一并处理。 ④办公生活污水 六哨乡集镇生活污水处理站劳动定员为4人，站内设办公室、总值班室、化验室、配电室和厕所，不设宿舍和食堂，职工食宿依托周边村镇解决。因此，参考DB53/T 168-2019《云南省地方标准 用水定额》，办公生活用水定额取值40L/人•d，则生活用水量为0.16m3/d，生活用水使用新鲜水，污水产生量按用水量的85%计算，办公生活污水产生量为0.14m3/d。生活污水中的主要污染物为CODCr、SS、动植物油、氨氮和磷酸盐，生活污水经站内污水管道收集后返回进水口、与进水一并处理。 ⑥绿化用水 现状六哨乡集镇生活污水处理站内绿化面积1402.63m2、道路面积390.47m2，绿化和道路浇洒用水量约为5m3/次，1140m3/a，绿化和道路洒水均使用污水处理站的出水，用水随地面吸收或蒸发，无废水产生。 ⑦尾水 污水处理过程中，因污泥带走和蒸发耗损少部分水量，尾水产生量旱季394.82m3/d、雨季399.82m3/d。尾水进入塘（湿地）系统，晴天由尾水提升泵站和回用管道输送至林灌高位水池、回用于周边的林地系统；雨天不能回用时在塘（湿地）系统内储存。 根据以上分析，六哨乡集镇生活污水处理站水量平衡情况见图2-5、图2-6。 六哨乡集镇生活污水处理站进、出水中的污染物含量情况见表2-8。 图2-5 六哨乡集镇生活污水处理站水量平衡（晴天） 图2-6 六哨乡集镇生活污水处理站水量平衡（雨天） 表2-8 六哨乡集镇生活污水处理站进、出水中的污染物含量情况 进水; 出水; 排水. 进水量; 污染物; 浓度 （mg/L）; 数量 （t/a）; 出水量; 污染物; 浓度 （mg/L）; 数量 （t/a）; 排水量; 污染物; 数量 （t/a）. 400m3/d 146000 m3/a; CODCr; 200; 29.20; 394.82m3/d （旱季） 399.82m3/d （雨季） 144794.3 m3/a; CODCr; 50; 7.24; 0m3/a; CODCr; 0. BOD5; 120; 17.52; BOD5; 10; 1.45; BOD5; 0. SS; 150; 21.90; SS; 10; 1.45; SS; 0. 总氮; 30; 4.38; 总氮; 15; 2.17; 总氮; 0. 氨氮; 25; 3.65; 氨氮; 5; 0.72; 氨氮; 0. 总磷; 2.0; 0.29; 总磷; 0.5; 0.07; 总磷; 0. 注：当地全年晴天日数228天、雨天日数137天 现状六哨乡集镇片区生活污水经收集后排入污水处理站，经站内污水处理系统处理后，根据验收监测，污水处理站出水水质可达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1限值，再排入站内的塘（湿地）系统，进一步净化后，晴天经尾水提升泵站及回用管道输送至周边林地内的林灌高位水池、全部回用于周边林地系统的灌溉，雨天不能回用时利用站内（塘）湿地系统进行储存。 （2）废气 现状污水处理站运行过程中废气主要来自于生活污水处理过程中产生的恶臭气体。污水处理系统运行过程中会产生无组织排放的恶臭气体，恶臭主要来自于有机物的微生物分解。臭气中的主要恶臭物质有NH3、H2S、甲硫醇等，其中浓度较高的为NH3和H2S。 依据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理lg/BOD5可产生0.0031g的NH3，0.00012g的H2S。污水处理站设计进水BOD5平均浓度为150mg/L，根据验收监测，出水BOD5平均浓度为2.3mg/L，在满负荷状态下，项目进水量为14.6万m3/a，则污水处理过程中对BOD5的处理量为21.56t/a。据计算，NH3产生量为0.067t/a，H2S产生量为0.0026t/a。 现状污水处理站厂区采取了部分系统进行半封闭管理，同时在厂区设置了绿化进行净化。根据验收监测，六哨乡集镇污水处理站厂界无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度。 （3）噪声 现状污水处理站噪声主要来源于站内各类水泵、污泥泵、污泥脱水机、回转风机等设备运行过程中产生的噪声，站内大部分设置于室内，仅尾水提升泵设置于室外，同时均进行了基础减震，根据验收监测，处理站厂界昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 （4）固废 污水处理站运行过程中，产生的固废包括污泥、栅渣、厂区湿地收割的水生植物、生活垃圾。 根据建设单位统计，现状污水处理站运行过程中污泥经脱水后含水率在60%以下，产生量约为8.78t/a，栅渣产生量约为5.26t/a，湿地内水生植物一年收割4次，产生量约为0.6t/a，脱水后的污泥、栅渣、收割水生植物均由昆明滇池水务集镇污水处理有限公司委托昆明滇池物流有限责任公司进行清运，最终送至云南龙氏肥业有限公司用于生产有机肥。生活垃圾产生量约为0.73t/a，经收集后委托当地环卫部门清运处置。 现有污水处理站污染物排放汇总 现有工程污染物汇总情况见表2-8。 表2-8 原有工程污染物排放汇总情况 序号; 污染物; 产生量（t/a); 排放量; 排放方式及去向. 1; 废水; 水量; 14.6万; 0; 处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1限值。进入塘（湿地）系统晴天由尾水提升泵站和回用管道输送至林灌高位水池、回用于周边的林地系统；雨天不能回用时在塘（湿地）系统内储存。. CODcr; 29.20; 0. BOD5; 17.52; 0. SS; 21.90; 0. 氨氮; 4.38; 0. 总氮（T-N）; 3.65; 0. 总磷（T-P）; 0.29; 0. 2; 废气; NH3; 0.064t/a; 0.064t/a; 无组织形式排放，根据监测厂界NH3、H2S和臭气浓度满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》及其修改单中表4二级标准. H2S; 0.0024t/a; 0.0024t/a. 3; 噪声; 等效A声级; /; 根据验收监测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4; 固废; 污泥; 8.78t/a; 0; 污泥经压滤后暂存于污泥暂存棚，栅渣、污泥、收割的水生植物由昆明滇池水务集镇污水处理有限公司委托昆明滇池物流有限责任公司进行清运，最终送至云南龙氏肥业有限公司用于生产有机肥。. 栅渣; 5.26t/a; 0. 收割的水生植物; 0.6t/a; 0. 生活垃圾; 0.73t/a; 0; 收集后委托当地环卫部门清运处置. 根据《寻甸县清水海水源保护区六哨乡集镇、新田村生活污水处理设施建设项目竣工环境保护验收监测表》，项目经处理后的尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，尾水进入塘（湿地）系统晴天由尾水提升泵站和回用管道输送至林灌高位水池、回用于周边的林地系统；雨天不能回用时在塘（湿地）系统内储存。厂界NH3、H2S和臭气浓度满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》及其修改单中表4二级标准，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，原有工程固体废物均合理处置，处置率为100%。 8、与项目有关的环境污染问题 根据调查，现有污水处理站存在超负荷运行、未设置在线监测系统等问题，本次改扩建将对原有环境问题一并治理。具体存在问题情况及解决方案见表2-9。 表2-9 原有厂区存在的相关环境问题及整改方案 序号; 存在问题; 整改方案. 1; 污水处理厂旱季接近满负荷运行，雨季超负荷运行。; 利用原有厂区湿地区域建设1100m3/d处理系统，污水处理规模扩大至1500m3/d。. 2; 污水处理站出水口未设置在线监测系统; 改扩建对项目尾水出口设置一套在线监测系统，同时设置一个10m2的危废暂存间，用于暂存在线监测废液。. 3; 格栅井较小，进水含有大量畜禽粪便，人工打捞麻烦，加上打捞不及时会造成堵塞。; 拆除原有格栅井，新建一个格栅井，配套粗格栅机械格栅。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 项目位于寻甸县六哨乡板桥村，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市主城区环境空气优良率达98.63%，其中优209天、良151天、轻度污染5天；与2020年相比，优级天数增加6天，环境空气污染综合指数持平。各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升。因此，2021年寻甸县全年环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区。 补充监测： 2022年10月10日～2022年10月12日委托云南佳测环境检测科技有限公司对本项目区域特征污染物进行了环境空气质量现状监测。 监测点位：板桥村（场址北侧（下风向）60m） 监测因子：氨、硫化氢。 监测频率：连续采样2天，采样时间取日均值 采样和分析方法：按照生态环境部颁布的标准方法进行监测。 表3-1 环境空气现状监测情况 采样地点; HQ1板桥村. 采样日期; 时段; 02:00～03:00; 08:00～09:00; 14:00～15:00; 20:00～21:00; 标准值; 达标情况. 2022-10-10; 编号; 2022-10017- HQ1-1-1; 2022-10017- HQ1-1-2; 2022-10017- HQ1-1-3; 2022-10017- HQ1-1-4. 氨; 0.02; 0.01; 0.03; 0.02; 0.2; 达标. 硫化氢; 0.001; 0.001; 0.002; 0.001; 0.01; 达标. 2022-10-11; 编号; 2022-10017- HQ1-2-1; 2022-10017- HQ1-2-2; 2022-10017- HQ1-2-3; 2022-10017- HQ1-2-4. 氨; 0.03; 0.04; 0.03; 0.02; 0.2; 达标. 硫化氢; 0.002; 0.002; 0.002; 0.001; 0.01; 达标. 2022-10-12; 编号; 2022-10017- HQ1-3-1; 2022-10017- HQ1-3-2; 2022-10017- HQ1-3-3; 2022-10017- HQ1-3-4. 氨; 0.02; 0.03; 0.04; 0.02; 0.2; 达标. 硫化氢; 0.001; 0.001; 0.002; 0.001; 0.01; 达标. 备注：“＜+检出限”表示检测结果低于方法检出限；. 根据补充监测，项目下风向板桥村NH3、H2S浓度满足《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 二、地表水环境质量现状 本项目位于云南省昆明市寻甸县清水海水源保护区内，主要涉及板桥河。根据《云南省水功能水功能区划（2014年修订）》，清水海寻甸水源保护区由寻甸县河源至清水海出口，规划水平年水质目标为Ⅱ类。清水海水源现包括石桥河水库、板桥河水库、新田河水库、金钟山水库、塌鼻子龙潭径流区，其中金钟山水库位于清水海下游的，主要收储调蓄清水海来水，其余为清水海供水。2012年“引清济昆”工程完成后，清水海每年可向昆明市供水1.07亿立方米，成为昆明生产、生活用水的重要水源。故区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅱ类标准。 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市21个县级以上集中式饮用水水源地中，除柴河水库因蓄水不足未供水外，其余20个水源地水质均达到或优于Ⅲ类水标准，达标率为100%。 根据昆明市生态环境局寻甸分局2021年各月发布的《寻甸县水环境质量月报》，清水海水质均达到Ⅱ类水水质，达标率为100%，板桥河水库水质在Ⅱ～Ⅲ类之间波动。 补充监测： 2022年10月10日～2022年10月12日委托云南佳测环境检测科技有限公司对项目板桥河上、下游断面进行了监测。 监测点位：1#小河流域湿地出口上游300m板桥河断面、2#小河流域湿地出口下游500m板桥河断面； 监测因子：pH、溶解氧DO、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、水温； 采样频次：采样3天，每天1次； 采样和分析方法：按照生态环境部颁布的标准方法进行监测。 监测结果： 表3-2 地表水环境质量现状监测结果一览表 断面 检测指标; HS1：小河流域湿地出口上游 300m板桥河断面; HS2：小河流域湿地出口下游 500m板桥河断面; 标准值 Ⅱ类; 达标情况. pH值（无量纲）; 8.62; 8.58; 8.47; 8.53; 8.42; 8.40; 6~9; 达标. 水温（℃）; 15.6; 15.9; 15.4; 15.8; 16.0; 15.5; /. 溶解氧; 6.8; 6.4; 6.3; 6.3; 6.0; 6.2; ≥6; 达标. 化学需氧量; 6; 7; 5; 6; 8; 6; ≤15; 达标. 五日生化需氧量; 2.2; 2.1; 1.8; 2.3; 2.1; 2.2; ≤3; 达标. 氨氮; 0.078; 0.101; 0.092; 0.192; 0.193; 0.195; ≤0.5; 达标. 总磷; 0.02; 0.04; 0.03; 0.02; 0.01; 0.03; ≤0.1; 达标. 总氮; 0.742; 0.595; 0.693; 0.925; 0.934; 0.845; ≤0.5; 超标. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05; 达标. 备注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。. 根据监测，项目区附近板桥河水质总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准，其余各个指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅱ类标准。 三、声环境质量现状 项目位于寻甸县六哨乡板桥村，为商业、居住混杂区域，属于2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 为了解项目区的声环境质量现状，本次环评委托了云南佳测环境检测科技有限公司于2022年10月10日对项目区北侧板桥村噪声进行了监测，项目噪声检测结果见下表。 表3-3 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 检测日期; 监测点位; 监测时段; 噪声值. 2022.10.10; 板桥村; 昼间; 53.7. 夜间; 43.5. 根据上表检测结果，项目区声环境质量现状能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求。 四、生态环境 本项目位于寻甸县六哨乡集镇板桥村，属于寻甸县的集镇地区，扩建项目位于污水处理站原有站址范围内。在评价区内未见有国家重点保护的珍稀濒危植物种类，也没有云南省省级保护珍稀濒危植物，也没有发现名木古树分布。 本项目位于云南省昆明市寻甸县清水海水源保护区内，位于集镇地区，周边分布有较多居民点，人类活动频繁。项目区及周边陆生动物以小型兽类居多，尤其是啮齿类活动痕迹十分多，鸟类常见山麻雀、家燕、喜鹊等，均属于常见物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目不设置大气、噪声等评价专章，根据《建设项目环境影响报告表编制指南》污染影响类（试行），项目大气环境保护目标为厂界外500m范围，声环境为厂界外50m范围。项目主要的环境保护目标，具体情况见下表，环境保护目标示意图详见附图5。 表3-4 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护 目标; 坐标; 户数/人数; 方位/距离; 保护类别 和级别. 环境 空气; 板桥村; E102°58′19.462″ N25°37′18.120″; 约135户 500人; 北面/20m; GB3095-2012 《环境空气质量标准》 二级标准. 邱家村; E102°58′11.969″ N25°37′3.562″; 约48户 202人; 西南/320m. 六哨乡; E102°58′5.943″ N25°37′28.010″; 约839户 3480人; 西北/360m. 声环境; 板桥村; E102°58′19.462″ N25°37′18.120″; 约135户 500人; 北面/20m; GB3096-2008《声环境质量标准》 2类区标准. 地表水; 板桥河支流; 污水处理站北侧约15m，自西北向东南汇入板桥河干流、最终汇入板桥河水库; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准. 板桥河干流; 污水处理站东侧约120m，自西南向东北径流、最终汇入板桥河水库. 板桥河水库; 东北约2.8km. 清水海水库; 东面13km；. 生态 环境; 扩建污水处理站区域; 项目区附近区域、周边的土地、植被等的生态完整性，施工期的水土流失防治等. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 （1）废气 施工扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，即厂界颗粒物≤1.0mg/m3。 （2）噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 （3）废水 施工废水经收集沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排，故不设标准。 2、运营期 （1）废气 废气主要为污水处理站在水处理过程中产生的恶臭气体，呈无组织排放，其中的主要污染物有NH3、H2S和臭气浓度，执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》及其修改单中表4二级标准，详见表3-5。 表3-5 厂界废气排放最高允许浓度 序号; 控制项目; 单位; 二级标准. 1; 氨; mg/m3; 1.5. 2; 硫化氢; mg/m3; 0.06. 3; 臭气浓度; 无量纲; 20. 4; 甲烷（厂区最高体积浓度）; %; 1. （2）废水 根据清水海饮用水水源地（寻甸区域）保护“十四五”规划（2021-2025年），水源保护区集镇污水处理厂尾水需处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目污水处理厂尾水经处理后回用于周边林地和耕地灌溉，因此尾水需同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1限值、《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）表1中旱地谷物油料作物限值。 具体标准值详见表3-6。 表3-6 项目尾水执行标准 序号; 基本控制项目; （GB18918-2002）一级A; （GB/T25499-2010）表1; （GB20922-2007） 表1-旱地谷物; 执行标准. 1; COD（mg/L）; 50; /; 180; 50. 2; BOD5（mg/L）; 10; 20; 80; 10. 3; SS（mg/L）; 10; /; 90; 10. 4; 动植物油（mg/L）; 1; /; /; 1. 5; 石油类（mg/L）; 1; /; 10; 1. 6; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.5; 1.0; 8; 0.5. 7; 总氮（以N计）（mg/L）; 15; /; /; 15. 8; 氨氮（以N计）（mg/L）; 5; 20; /; 5. 9; 总磷（以P计）（mg/L）; 0.5; /; /; 0.5. 10; 色度（稀释倍数）; 30; 30; /; 30. 11; pH（无量纲）; 6~9; 6~9; 5.5~8.5; 6~8.5. 12; 粪大肠菌群数（个/L）; 103; 200; 40000; 200. 13; 浊度（NTU）; /; 5; /; 5. 14; 嗅; /; 无不快感; /; 无不快感. 15; 溶解性总固体（mg/L）; /; 1000; 1000; 1000. 16; 总余氯（mg/L）; /; 0.2≤管道末端≤0.5; 1.5; 0.2≤管道末端≤0.5. 17; 氯化物; /; 250; 350; 250. 18; 蛔虫卵数（个/L）; /; 1; 2; 1. 19; 溶解氧; /; /; ≥0.5; ≥0.5. （3）噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位： LeqdB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废物 各生活污水处理站污泥的处理处置应按照GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》及其修改单、GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》的相关要求执行，项目危险固废在场内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要污染物为粉尘、有机废气、施工噪声、建筑垃圾和施工人员生活垃圾，施工期环境影响如下： 1、施工期废气防治措施 （1）对施工现场实行合理化管理，砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； （2）装运水泥、石灰等一切易扬尘的车辆，须覆盖封闭，施工场内路面须定期洒水； （3）对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 本项目施工期通过采取上述措施后，施工废气可得到有效抑制，项目所在区域地势开阔，自然通风情况良好，施工废气在环境空气中经自然扩散、稀释后对周围环境产生的影响很小，且随着施工期的结束而消失。 综上所述，本项目施工期间的废气，经自然扩散、稀释后，对周围环境产生的影响很小。 2、施工期水环境保护措施 （1）施工废水收集后用于场地降尘； （2）施工人员不在场地内食宿，生活污水依托原项目已建成的卫生间，所产生的废水进入污水处理厂进行处理。 综上所述，本项目施工期间的废水产生量小，经处理后回用不外排，对环境影响较小。 3、施工噪声防治措施 （1）施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响，高噪声设备作业时，以减轻施工噪声的影响； （2）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生； （3）施工单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天上班时间进行，中午12:00-14:00和夜间22:00后严禁高噪声设备施工，以免影响施工场地附近居民的夜间休息。如需夜间施工，建设单位应向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工；夜间施工中不得使用高噪声设备作业。 通过采取上述措施，将项目施工期施工机械噪声对周围环境的影响降至最低。项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，在严格执行上述措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响可以接受。 综上所述，本项目采取上述措施后施工噪声对环境影响较小。4、固体废弃物防治措施 （1）建筑垃圾进行分类收集处置，对其中可回收利用的部分统一回收，并出售给废品回收站；不可回收利用的部分由施工承包单位统一清运至当地相关部门指定地点妥善处置，严禁随意倾倒； （2）在施工场内设置临时垃圾收集设施对施工人员的生活垃圾进行统一收集，收集的生活垃圾纳入附近村庄生活垃圾收集转运系统； （3）施工渣土和施工垃圾必须统一收集、装运、运送至城市建设管理部门指定的建筑垃圾堆放处统一处置； 综上所述，项目施工期产生固废能做到妥善处置，不会产生二次污染，不会对周围环境产生明显影响。 5、生态环境保护措施 本项目在建设过程中不新增用地，仅在原有污水处理站场址内进行土建改造，根据项目区各项工程布置特点及水土保持的要求，做到主体工程建设与水土保持方案相结合，重点治理与面上防治结合，永久措施与临时防护相结合，控制水土流失、保护项目区生态环境。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 项目运营期的主要污染因素包括废气、废水、噪声和固体废物，项目污染物的排放具体如下： （一）废气 1、废气污染物产生情况 项目运营期产生恶臭气体的建筑物主要为预处理、生化池、污泥浓缩池及污泥脱水车间，这些处理设施无组织散发的恶臭气体成分主要含有H2S、NH3。 表4-1 恶臭物质性质 恶臭物质; H2S; NH3. 臭气性质; 臭鸡蛋味; 特殊刺激性气味. 嗅阀值（ppm）; 0.005; 0.037. 依据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理lg/BOD5可产生0.0031g的NH3，0.00012g的H2S。本项目进水水质BOD5平均浓度为150mg/L，出水设计BOD5浓度为10mg/L，在满负荷状态下，项目进水量为54.75万m3/a，则污水处理过程中对BOD5的处理量为76.65t/a。经计算，污水处理过程中NH3产生量为0.24t/a，H2S产生量为0.0092t/a。 2、废气治理措施及排放情况 项目污水处理过程中产生的臭气采用无组织形式进行排放，为降低恶臭对周围环境的影响，项目各个池体尽可能采取封闭或半封闭措施，同时加强厂区周围绿化。 表4-2 恶臭气体排放情况一览表 项目; 无组织排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. NH3; 0.24; 0.027. H2S; 0.0092; 0.00105. 3、恶臭污染物排放对周围环境的影响： 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的Aersceen模型估算项目建成后排放的污染物对周围环境的影响。 （1）估算模式参数设置 估算模式采用的污染源参数见下表所列。估算模式计算一次浓度的气象类型采用系统自动筛选。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。因此经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。 表4-3 污染源排污情况汇总表（面源） 污染源名称; 中心坐标; 海拔高度（m）; 矩形面源; 污染物; 年排放小时数; 排放量（t/a）. 北纬; 东经; 长度m; 宽度m; 有效高度m. 污水处理厂; 102°58′25.386″; 25°37′13.774″; 2339; 55; 48; 6; NH3; 8760; 0.24. H2S; 8760; 0.0092. 表4-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); 0. 最高环境温度; 33.4°C. 最低环境温度; -13.9°C. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海 岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. （2）评价因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，通过筛选，该项目的主要评价因子为：氨气（NH3）、硫化氢（H2S）。 （3）估算模式计算结果 采用估算模式，结果如下表所示： 表4-5 无组织废气估算结果（面源） 预测情况 距离（m）; 氨气（NH3）; 硫化氢（H2S）. 下风向预测浓度Ci(mg/m3); 浓度占标率Pi(%); 下风向预测浓度Ci(mg/m3); 浓度占标率Pi(%). 10; 3.67E-03; 1.83; 1.43E-04; 1.428. 20; 3.98E-03; 1.99; 1.65E-04; 1.65. 50; 4.63E-03; 2.32; 1.88E-04; 1.88. 100; 5.90E-03; 2.95; 2.30E-04; 2.30. 117; 6.06E-03; 3.03; 2.35E-04; 2.35. 200; 5.49E-03; 2.74; 2.14E-04; 2.14. 300; 5.39E-03; 2.69; 2.11E-04; 2.11. 400; 5.35E-03; 2.67; 2.09E-04; 2.08. 500; 5.20E-03; 2.60; 2.03E-04; 2.03. 600; 5.02E-03; 2.51; 1.96E-04; 1.96. 700; 4.82E-03; 2.41; 1.88E-04; 1.88. 800; 4.62E-03; 2.31; 1.80E-04; 1.8. 900; 4.43E-03; 2.21; 1.73E-04; 1.73. 1000; 4.24E-03; 2.12; 1.66E-04; 1.66. 1100; 4.06E-03; 2.03; 1.58E-04; 1.584. 1200; 3.89E-03; 1.95; 1.52E-04; 1.52. 1300; 3.74E-03; 1.87; 1.46E-04; 1.458. 1400; 3.59E-03; 1.79; 1.40E-04; 1.40. 1500; 3.45E-03; 1.73; 1.34E-04; 1.34. 1600; 3.32E-03; 1.66; 1.30E-04; 1.30. 1700; 3.20E-03; 1.60; 1.25E-04; 1.25. 1800; 3.08E-03; 1.54; 1.21E-04; 1.21. 1900; 2.98E-03; 1.49; 1.16E-04; 1.16. 2000; 2.87E-03; 1.44; 1.12E-04; 1.12. 2100; 2.78E-03; 1.39; 1.09E-04; 1.09. 2200; 2.68E-03; 1.34; 1.05E-04; 1.05. 2300; 2.60E-03; 1.30; 1.01E-04; 1.01. 2400; 2.52E-03; 1.26; 9.84E-05; 0.98. 2500; 2.44E-03; 1.22; 9.54E-05; 0.95. 下风向最大落地浓度117m; 6.06E-03; 3.03; 2.35E-04; 2.35. 根据估算模式的估算结果，污水处理厂无组织废气中的氨气（NH3）、硫化氢（H2S）最大落地浓度位置为下风向117m处，NH3最大落地浓度为6.06E-03ug/m3，占标率为3.03%；H2S最大落地浓度为2.35E-04ug/m3，占标率为2.35%。NH3、H2S最大落地浓度小于GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》，因此运营厂界无组织NH3、H2S排放浓度满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》。 污水处理厂排放的无组织废气中的氨气（NH3）、硫化氢（H2S）最大落地浓度均低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中最高容许浓度标准，对周边大气环境影响较小。 （4）大气环境防护距离 本项目为污水处理厂项目，大气污染物主要为氨气（NH3）、硫化氢（H2S），均为无组织排放。根据本评价预测，本项目污水处理厂排放的污染物氨气（NH3）、硫化氢（H2S）在厂界外均未出现超标，因此，本项目不设置大气环境防护距离。 3、废气自行监测要求 表4-6 本项目废气监测情况表 监测项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 厂界或防护带边缘的浓度最高点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准. 厂区甲烷体积浓度最高处; 甲烷; 1次/年. （二）废水 1、废水产生量及排放量 项目运营期间产生的废水主要为员工生活污水及管网所收集的污水。生活污水主要为办公清洁废水和卫生间废水，项目投入运营后生活污水产生量为0.0.256m3/d，产生的生活污水进入厂区污水处理设施，不外排。 本项目运营期在满负荷状态下污水处理量为1500m3/d，54.75万m3/a，尾水少部分被污泥带走，少部分回用于厂区绿化，排水量直接按污水处理量进行分析。 （2）处理工艺及可行性分析 本项目为扩建项目，厂区原有400m3/d处理系统处理工艺为“格栅+调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池+接触氧化池+接触沉淀池+磁混凝一体化+消毒”，新增1100m3/d处理系统工艺为“格栅+调节池+AO+沉淀池+MBBR池+接触沉淀+磁混凝一体化+消毒”，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准同时满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1限值、《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）表1中旱地谷物油料作物限值。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）6.2-1废水可行性技术，本项目所采用的污水处理工艺均属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》中推荐工艺，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准，同时根据寻甸县清水海水源保护区六哨乡集镇、新田村生活污水处理设施建设项目竣工环境保护验收期间监测，项目出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准和《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1限值，因此污水处理厂处理系统工艺满足项目要求。 （3）设计进出水水质 项目污水处理厂主要服务范围为六哨乡集镇及周边村庄，处理对象为城镇居民生活污水，《可研》根据现有污水处理厂进水水质作为本项目的设计进水水质，本项目设计进出水水质指标如下表所示。 表4-4 项目设计进出水水质情况 指标; BOD5（mg/L）; COD（mg/L）; SS（mg/L）; TN（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP（mg/L）. 进水水质; 150; 300; 200; 30; 25; 3.0. 出水水质; 10; 50; 10; 15; 5; 0.5. 去除效率（%）; 93.33; 83.33; 95; 50; 80; 83.33. 根据设计进出水水质情况，按最大处理规模项目污水处理情况见下表。 表4-5 污水处理厂进水、排水情况一览表 项目; 污水处理厂进水; 污水处理厂排水; 削减量 t/a. 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a. 污水量; 1500m3/d（54.75万m3/a）; 1500m3/d（54.75万m3/a）; 0. CODcr; 300; 164.25; 50; 27.38; 136.88. BOD5; 150; 82.13; 10; 5.48; 76.65. SS; 200; 109.50; 10; 5.48; 104.03. 氨氮; 25; 13.69; 5; 2.74; 10.95. 总氮（T-N）; 30; 16.43; 15; 8.21; 8.21. 总磷（T-P）; 3; 1.64; 0.5; 0.27; 1.37. 注：按最大设计处理规模水量为1500m3/d进行计算，年运行365d。. （4）尾水去向 项目尾水从污水处理厂区东侧排口进入尾水回用塘，尾水经尾水提升泵站及回用管道输送至周边林地和耕地的高位水池，用于周边林地和耕地浇灌；雨天不能回用时，暂存于回用塘内。回用塘容积约7550m3，可连续储存5天尾水，确保在雨天情况下尾水不外排。 根据调查，六哨乡污水处理厂北侧和东侧都分布有林地，东部区域还有大面积的耕地，根据建设单位统计，目前可以利用本项目污水处理厂尾水进行灌溉的林地面积约为35hm2（其中污水处理厂北侧区域15.5hm2，东侧19.5hm2，），东侧可进行浇灌的耕地面积为74.6hm2。林地浇灌参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019）中园林绿化用水定额，取3L/（m2/次），晴天每天浇灌1次，雨天不浇灌，则林地浇灌用水量可利用尾水1050m3/d，按228天计算，则用水量为23.94万m3/a，耕地灌溉参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019）中表3云南省主要旱作灌溉用水定额中玉米（大春）和小麦的灌溉用水定额，水源充足时，取P=90%情况下，种植玉米季节灌溉需水量为2400m3/hm，种植小麦季节灌溉需水量为3450m3/hm，则全年耕地灌溉用水量为43.64万m3/a，则项目区周边林地及耕地浇灌需水量为67.58万m3/a，可将污水处理厂尾水全部用完。 表7-7 污水处理站场址周边的林地分布情况 名称; 林地/输送距离; 浇灌面积; 灌溉需水量. 林地; 东面/约0.5~0.8km; 15.5hm2; 465m3/d 106020m3/a. 北面/约0.4~0.5km; 19.5hm2; 585m3/d 133380m3/a. 耕地; 东面/约0.2~1.2km; 74.6hm2; 43.641万m3/a. 合计; /; /; 67.58万m3/a. （5）尾水排放规律及排口基本情况 表4-6 尾水排口基本情况表 排口编号; 地理位置; 排放规律. DW001（尾水排入回用塘排口）; E102°58′26.791″,N25°37′14.758″; 连续性排放. （7）监测要求 本项目属于国民经济行业分类中污水处理及再生利用（D4620），对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于排污许可简化管理，按照《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020），根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）“7自行监测管理要求”，本项目运营期废水监测计划如下： 表4-7 运营期废水监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次. 处理量<2万m3/d. 尾水总排放口（DW001）; pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 自动监测. 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数; 季度. 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬; 半年. （三）噪声 项目运营期间噪声主要为管道工程中提升泵站水泵噪声和污水处理厂运营期间产生设备噪声。本次环评分别对其进行影响预测分析。 （1）污水处理厂噪声预测分析： 1）噪声源及源强 运营期主要噪声源主要为提升泵、潜水搅拌器、水力循环厌氧反应器、罗茨风机、好氧池排空泵、框式搅拌器、污泥回流泵、叠螺式污泥脱水机、絮凝加药装置，其噪声值在75-85dB （A）之间，噪声源源强见表4-8。 表4-8 项目主要噪声源源强及治理措施一览表 序号; 噪声源; 平均噪声源强（dB（A））; 数量; 治理措施; 采取降噪后的源强（dB（A））. 1; 机械格栅; 75; 1; 减震、墙体阻隔; 55. 2; 原水提升泵; 80; 2; 减震、墙体阻隔; 60. 3; 旋流除砂器; 80; 2; 减震、墙体阻隔; 60. 4; 潜水搅拌器; 75; 1; 减震、墙体阻隔; 55. 5; 混合液回流泵; 80; 1; 减震、墙体阻隔; 60. 6; 污泥回流泵; 80; 2; 减震、墙体阻隔; 60. 7; 排泥泵; 85; 1; 减震、墙体阻隔; 65. 8; 地坑泵; 85; 1; 减震、墙体阻隔; 65. 9; 曝气风机; 75; 3; 减震、墙体阻隔; 55. 10; 污泥螺杆泵; 80; 6; 减震、墙体阻隔; 60. 11; 污泥脱水机; 80; 6; 减震、墙体阻隔; 60. 1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021），室内噪声源预测如图4-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1—（TL+6） 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙或窗户倍频带或A声级的隔音量； 根据导则，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 最终噪声预测值计算：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA，在T时间内该声源工作时间为t；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为: 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 主要产噪设备均位于厂房内部，远离厂房边界，且厂房墙体封闭，故综合考虑室内设备减振、距离衰减及墙体隔声的因素，隔音量约10dB（A）。噪声设备距离厂界的距离见表4-9。 表4-9 项目才是源于厂界的距离 单位：m 序号; 噪声源; 厂界东; 厂界西; 厂界南; 厂界北. 1; 机械格栅; 54; 50; 13; 27. 2; 原水提升泵; 53; 51; 13; 27. 3; 旋流除砂器; 52; 52; 13; 27. 4; 潜水搅拌器; 45; 59; 25; 15. 5; 混合液回流泵; 45; 59; 23; 17. 6; 污泥回流泵; 45; 59; 25; 15. 7; 排泥泵; 43; 62; 23; 17. 8; 地坑泵; 43; 61; 28; 13. 9; 曝气风机; 44; 60; 27; 13. 10; 污泥螺杆泵; 43; 61; 25; 16. 11; 污泥脱水机; 41; 63; 22; 15. 噪声源对厂界及关心点的贡献值见表 4-10。 表4-10 噪声源对厂界的贡献值 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 源强; 隔音量; 厂界东; 厂界西; 厂界南; 厂界北. 1; 机械格栅; 75; 20（安装减震垫、消声器、厂房阻隔）; 20.35; 21.02; 32.72; 26.37. 2; 原水提升泵; 80; 25.51; 25.85; 37.72; 31.37. 3; 旋流除砂器; 80; 25.68; 25.68; 37.72; 31.37. 4; 潜水搅拌器; 75; 21.94; 19.58; 27.04; 31.48. 5; 混合液回流泵; 80; 26.94; 24.58; 32.77; 35.39. 6; 污泥回流泵; 80; 26.94; 24.58; 32.04; 36.48. 7; 排泥泵; 85; 32.33; 29.15; 37.77; 40.39. 8; 地坑泵; 85; 32.33; 29.29; 36.06; 42.72. 9; 曝气风机; 75; 22.13; 19.44; 26.37; 32.72. 10; 污泥螺杆泵; 80; 27.33; 24.29; 32.04; 35.92. 11; 污泥脱水机; 80; 27.74; 24.01; 33.15; 36.48. 叠加值; 38.26; 35.83; 45.03; 47.19. 标准值; 昼间≤60dB，夜间≤50dB. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. （1）厂界达标分析 设备置于厂房内运行，厂房有一定的隔声作用，再经植物阻隔及距离衰减，其对厂界噪声贡献值小。污水处理厂周边较空旷，项目厂界昼间、夜间噪声预测结果均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准要求。 （2）关心点影响分析 距离污水处理厂最近保护目标为北面20m的板桥村住户，根据预测本项目噪声对其贡献值仅为21.17dB，贡献值较小，叠加背景值（昼间53.7dB，夜间43.5dB）后板桥村噪声值为昼间53.7dB，夜间43.53dB其声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 综上，在采取上述措施后，项目建设对周围环境影响小。 （4）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ813-2020），本项目噪声监测要求见表4-11。 表4-11 项目噪声监测方案 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界东、南、西、北，共4个点位; 等效连续A声级; 每季度监测1次，每次监测1天，昼夜各一次; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. （5）噪声治理措施 为减少噪声对周围环境的影响评价要求采用如下措施： ①合理布置噪声源，在进行工艺设计时，尽量合理布置，尽量将高噪声的设备放置于厂房的中央，以减轻对厂界外的声环境影响； ②设备的选型上使用国内先进的低噪声设备，安装时采取台基减振、橡胶减振接头及减振垫等措施； ③高噪声的设备采取减振、隔声、安置消声器等措施； ④对声源设备所在地，在不影响工艺流程、生产操作的前提下，可安装消声器、隔声屏障等； ⑤通过距离衰减、墙体隔声等措施降低噪声对周围的影响。 （四）固废 1、固废产生情况 项目运营期产生固废主要为栅渣、污泥、生活垃圾、监测废液。 ①栅渣 污水处理厂格栅机运行过程中分离出的粗细垃圾、漂浮物等约占处理废水的0.01%，即栅渣产生量为0.15t/d，54.75t/a。 ②污泥 根据第一次全国污染源普查《集中式污染治理设施产排污系数测算项目 污水处理厂污泥产生系数使用手册》，参考其中城镇污水处理厂-设初沉池的生化处理，采用以下公式进行计算： S=k1Q+0.7k2P+k3C 式中：S—污水处理厂含水率80%的污泥产生量，吨/年； Q—污水处理厂的污水处理量，万吨/年，本项目取54.75； C—污水处理厂的无机絮凝剂使用总量，吨/年，本项目取5.48； P—城镇污水处理厂的化学需氧量去除总量，136.88吨/年。 k1—城镇污水处理厂的物理污泥产生系数，吨/万吨-污水处理量，本项目取5.08（厌氧消化2.66+好氧消化2.42）； k2—城镇污水处理厂的生化污泥产生系数，吨/吨-化学需氧量去除量，本项目取1.84； k3—污水处理厂的化学污泥产生系数，吨/吨-絮凝剂使用量，本项目查表取4.53； 通过公式计算得出项目在污水处理过程中产生的并经处理后含水污泥的质量为479.25t/a（含水率80%）。 项目纳污范围内均为生活污水源，不涉及工业源，参考同类型污水处理厂污泥属性，项目产生的污泥中不含重金属，可用于生产有机肥。污水处理厂运行单位昆明滇池水务集镇污水处理有限公司已与昆明滇池物流有限责任公司签订清运协议，由昆明滇池物流有限责任公司运输至云南龙氏肥业有限公司用于生产有机肥，做到了污泥有的资源化和无害化处置。 ③生活垃圾 项目运行后，厂区劳动定员7人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为3.5kg/d，1.28t/a。污水处理站内设置2个带盖移动式生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后委托当地环卫部门清运处置。 ④废监测液 项目需安装污水在线监测系统，根据经验，监测废液产生量约0.6t/a。厂区需设置一个危废暂存间，用于暂存监测废液，并委托有资质的单位定期清运处置。 表4-12 固废产生及处置情况一览表 属性; 名称; 来源; 产生量（t/a）; 处理方式; 废物类别及代码. 一般固废; 栅渣; 格栅; 54.75; 污泥经压滤后暂存于污泥暂存棚，由昆明滇池水务集镇污水处理有限公司委托昆明滇池物流有限责任公司进行清运，最终送至云南龙氏肥业有限公司用于生产有机肥; 62、462-001-62. 沉砂; 沉砂池; 少量. 污泥; 污泥脱水间; 479.25. 生活垃圾; 职工活动; 1.28; 统一收集后委托环卫部门清运处置; /. 危险废物; 监测废液; 污水在线监测系统; 0.6; 收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置; HW49、900-047-49. 2、管理要求 ①一般工业固体废物 一般工业固体废物贮存场所设置应符合一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，尽可能设置于室内；为加强监督管理，贮存场所应按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置环保图形标志。 ②危险废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物贮存场所（设施）环境影响分析主要包括以下内容： A.监测废液均为液态，贮存在密闭容器内，拧紧桶盖，暂存在危废间内；危险废物的贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求； B.项目运营后，监测废液最大产量为0.60t/a，存于10m2的危废暂存间，能满足存储要求。 c.本项目危险废物置于密闭容器内，贮存过程中不会挥发出有机废气，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感目标造成影响。 ②运输过程的环境影响分析 本项目产生的各类危险废物均就地贮存，保证其贮存容器的密闭性，在运输到贮存场所时不会发生散落、泄漏等状况。 ③委托处置的环境可行性分析 本项目产生的危险废物为监测废液（HW49），目前省内有相关处置资质的单位，统一收集后置于危废暂存间，然后委托有资质的单位定期清运处置。 （4）贮存场所（设施）污染防治措施 本项目针对监测废液设置一个10m2，的危废暂存间（储存能力为1t），贮存周期为1年。 危险废物的安全贮存技术要求和固废堆放处环境保护图形标志牌要求如下： ①安全贮存技术要求 A.装载危险废物的容器及材质要满足相应的轻度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容； B.应当设置专用的临时贮存设施，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）设置，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； C.危废暂存间地面基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-l0cm/s; D.危废暂存间应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； E.对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②固废堆放处环境保护图形标志牌 根据《环境保护图形标志―固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）对危废暂存间、一般固废暂存间设置环境保护图形标志。 （5）运输过程的污染防治措施 本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 （6）其他环境管理要求 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求：①履行申报登记制度； ②建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； ③委托处置应执行报批和转移联单等制度； ④定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； ⑤直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作； ⑥危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 （五）地下水、土壤影响和保护措施 1、区域地层及地下水类型 根据区域地质资料，场址区域出露地层为古生界二叠系下统（P1-2b）地层，岩性为致密状，杏仁状斜斑玄武岩夹凝灰岩及灰岩。地层厚度约884~1200m。地层节理裂隙较发育，该含水层地下水水位埋深3~15m，径流模量1～5L/s·km2，平均泉流量0.5～1.5L/s，富水性中等。该类地下水的连通性及透水性较好。地下水化学类型为HCO3—Na·Ca型，矿化度＜1g/L。 区域地下水主要接受大气降水入渗补给，局部河流或溪沟径流区受地表水入渗补给。地下水总体由西向东运移、排泄，最终排泄至板桥河。 2、区域地下水开发利用现状 根据调查，区域基本没有地下水泉点及水井，周边村庄居民饮用均采用自来水，地下水功能主要为补给地表水。 3、项目对地下水污染类型及途径分析 本项目对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。若项目污水处理系统个单元池体、污泥堆场、危废暂存间区域防渗措施不完善，当池体、污泥堆场、危废暂存间底部发生破裂，则会导致废水经过地面长期下渗进入含水层，对地下水和土壤造成污染。 4、地下水污染防治措施 为避免本项目对地下水和土壤环境造成污染，本项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则，采取相应的防渗措施，从而保护地下水和土壤环境。 （1）源头控制措施 在污水处理设施池体等单元采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，全厂地面进行硬化，及时将废水导流至污水处理设施。 （2）分区控制措施 厂区防渗分区具体划分情况如下： 重点防渗区：污染地下水环境的物料泄漏较集中、浓度大或不容易及时发现和处理的区域为危废暂存间和厂区各池体。 危废暂存间：按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s进行防渗。在严格落实以上防渗措施后，将大大降低污染物地下渗漏风险，对环境影响较小。 厂区污水处理各单元池体：按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区要求进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s进行防渗。 一般防渗区：压滤车间、污泥堆棚按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中技术要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s进行防渗。 简单防渗区：综合楼、值班室、厂区道路全部硬化。 防渗工程应由专业环保工程公司进行设计、施工。暂存间应张贴危险废物警示牌，并设置专人进行管理，做好危险废物防渗、防漏、防流失措施。做好危废暂存间等防渗工程的施工监理及其相关材料的留档备查，包含但不限于材料购置和使用、阶段性施工图、施工影像图等资料。 综上，项目采取源头控制和分区防渗，则项目运营过程中对地下水和土壤环境影响很小。 （六）生态环境 项目位于寻甸县六哨乡集镇区域。区域已无天然植被，现有植物为绿化及农田人工作物，项目区内未涉及自然保护区及风景名胜古迹，无国家重点保护的珍稀动植物和古树名木，对生态环境的影响小。 （七）环境风险 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量表，本项目在生产过程中涉及危险物质为次氯酸钠。 次氯酸钠为毒性、腐蚀性物质，发生泄漏会污染周围地表水环境和地下水环境。 （2）环境风险评价等级 1）环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。环境风险潜势划分依据下表划分。 表4-13 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+极高环境风险. 2）危险物质及工艺系统危险性（P）分级 ①危险物质数量与临界量的比值（Q）判定 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按照下列公式计算物质总量与临界量的比值（Q）； 式中：q1、q2····qn—每种危险物质最大存在总量（t）； Q1、Q2····Qn—每种物质的临界量（t）； 当＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（2）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B项目涉及的风险物储存量、临界量及Q值详见下表。 表4-14 项目Q值核算表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 次氯酸钠; 0.8; 5; 0.16. 2; 柴油; 0.05; 2500; 0.00002. 合计; 0.16002. 根据上述计算，项目Q值为0.16002，小于1，根据导则附录C.1.1条，本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ，无需再进行M值和P值评估判断。因此，本项目环境风险潜势划分为Ⅰ。项目不设评价等级，作简单分析。 （3）环境风险识别 ①物质风险识别 项目风险物质识别见下表： 表 4-15 次氯酸钠理化性质及毒性特征一览表 名称; 理化性质; 危险特性; 风险识别. 次氯酸钠; 化学式：NaClO 相对分子量：74.442（按 2007年国际相对原子质量）有害物成分：次氯酸钠溶液主要成分：含量：工业级 （以有效氯计）一级 13%; 二级10%。 外观与性状：微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味。 酸碱性：强碱弱酸盐 相对密度（水=1）:1.10; 危险性类别：腐蚀品 侵入途径：吸入、食入、皮肤接触吸收健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。 环境危害：无明显污染。燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。; 腐蚀、中毒. 表4-16 柴油物质理化性质表 类别; 项目; 柴油. 理化性质; 外观及性状; 白色或淡黄色液体. 熔点/沸点（℃）; -29.56/180~370. 密度; 0.85g/cm3. 饱和蒸汽（kPa）; 4.0kPa. 溶解性; 不溶于水，溶于多数有机溶剂. 危险性; 危险性类别; 第 3.3 类高闪点易燃液体. 闪点/引燃温度; 38/257℃. 爆炸极限（vol%）; 1.5~4.5. 危险特性; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险. 毒性物质; 毒性; LD50：500~5000mg/kg（哺乳动物吸入）. 健康危害; 健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 急救方法; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。. 储运条件; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。 禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 灭火方法; 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。. 泄漏处置; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. ②生产设施风险识别 项目涉及的风险物质主要为次氯酸钠及柴油，主要储存在项目办公综合楼的库房内，次氯酸钠主要用于尾水消毒使用，柴油主要用于厂区用电故障时用作备用发电机燃料，因此，项目次氯酸钠储存间和柴油储存间为项目风险源。 （4）环境风险分析 根据上述分析，项目涉及的风险事故类型为次氯酸钠及柴油泄漏事故。次氯酸钠受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。若医护人员操作失误导致次氯酸钠泄露导致外环境受到污染。若该物品受高热会分解产生有毒腐蚀性烟气，导致工作人员中毒事件发生。柴油泄漏后发生火灾情形下通过大气对周围环境产生影响；柴油发生泄漏后通过流淌、浸透等方式对地表水环境、土壤以及敏感目标产生影响，由于柴油仅用于备用发电机作为燃料，储存量较小，发生泄漏事故的风险概率极小，风险可控。 生活污水处理系统在运行过程中，如果遭遇管道破裂、设备故障停止运转或是停电等，都会影响污水处理站的正常运行，尤其是生物处理环节因设备故障或停电原因长时间不运转会造成微生物大批量死亡，而微生物培养需要一段时间，在这段时间内，原水不能得到有效处理，可能发生超标排放。 （5）防范措施 ①次氯酸钠要求储存于低温、防凉的储存间内且采用防腐蚀的容器进行储存，不可在阳光下暴晒，储存要求远离热源，与自然物、易燃物隔离储存； ②项目内应配备相应的防护服，加强管理人员安全意识培训，应定期检查包装容器状态，应避免高温、明火等状态下使用； ③项目在线监测废试剂需按要求定期进行清运处理，加强项目内的环境管理，避免出现因在线监测废试剂及次氯酸钠泄露造成环境污染事故。 ④由于本项目位于清水海饮用水水源保护区内，水环境敏感，因此必须采取措施杜绝非正常排放事故的发生。本评价提出具体要求如下： a.严格按照《初步设计》要求，污水处理厂低压侧（380V）必须采取两回路电源供电，减少停电机会。 b.加强设备和设施的维护，定期巡查管线、池体和设备，发现问题及时解决。 c.污水处理厂应建设事故池，对事故状态下的废水进行暂存。事故状态下及时进行排查、修复，通常情况下修复管道、排除故障应控制在3h内，因此，项目污水处理厂容积应不低于187.5m3。但由于乡镇生活污水产生时间不稳定，故取1.2的安全系数并取整，建议项目设置一个容积为230m3的事故水池，当污水处理系统发生故障时将不达标的尾水送至事故池暂存，并对故障及时进行检修，待恢复正常运行后，再将事故池内废水送至污水处理系统进行处理。 d.污水处理厂运行管理单位应建立污水处理站运行管理和操作责任制度，搞好员工培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗。 （7）环境风险突发事故应急预案 建设应按照环发〔2015〕4号文《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》中第二、三章的要求编制应急预案，报昆明市生态环境局寻甸分局进行备案。同时在项目运营过程中，严格按照风险应急预案的要求做好相关预防工作，并做好相应应急准备工作。 （8）结论 通过分析，项目建成后对环境产生的环境风险主要表现在相关污染治理设备和必要防护设施的故障，通过采取本报告中的防范措施后，可在较大程度上避免风险的产生，同时项目建设方针对本报告提出的环境风险，制定相应的应急预案，可控制风险对环境的影响范围和程度，本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行，项目总体环境风险小，环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理厂（无组织恶臭）及甲烷 | 臭气浓度、硫化 氢、氨、甲烷 | 构筑物采用加盖密封、半密封的方式防止臭气扩散，加强场区绿化。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准 |
| 地表水环境 | DW001 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、PH、粪大肠菌群 | 1、消毒池出水口设置在线监测系统，确保污水处理系统稳定运行； 2、出水进入回用塘用于周边林地和耕地灌溉，不外排； 3、场区设置一个1个400m3的事故应急池，确保事故废水不外排。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1限值、《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）表1中旱地谷物油料作物限值。 |
| 声环境 | 污水处理厂厂界 | Leq（dB（A）） | ①合理布置噪声源，在进行工艺设计时，尽量合理布置，尽量将高噪声的设备放置于厂房的中央，以减轻对厂界外的声环境影响； ②设备的选型上使用国内先进的低噪声设备，安装时采取台基减振、橡胶减振接头及减振垫等措施； ③高噪声的设备采取减振、隔声、安置消声器等措施； ④对声源设备所在地，在不影响工艺流程、生产操作的前提下，可安装消声器、隔声屏障等； ⑤通过距离衰减、墙体隔声等措施降低噪声对周围的影响。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 栅渣 | 污泥经压滤后暂存于污泥暂存棚，由昆明滇池水务集镇污水处理有限公司委托昆明滇池物流有限责任公司进行清运，最终送至云南龙氏肥业有限公司用于生产有机肥 |  | 处置率100% |
|  | 污泥 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 统一收集后委托环卫部门清运处置 |  |  |
|  | 监测废液 | 收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制措施 在污水处理设施池体等单元采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，全厂地面进行硬化，及时将废水导流至污水处理设施。 （2）分区控制措施 厂区防渗分区具体划分情况如下： 重点防渗区：污染地下水环境的物料泄漏较集中、浓度大或不容易及时发现和处理的区域为危废暂存间和厂区各池体。 危废暂存间：按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s进行防渗。在严格落实以上防渗措施后，将大大降低污染物地下渗漏风险，对环境影响较小。 厂区污水处理各单元池体：按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区要求进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s进行防渗。 一般防渗区：压滤车间、污泥堆棚按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中技术要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s进行防渗。 简单防渗区：综合楼、值班室、厂区道路全部硬化。 防渗工程应由专业环保工程公司进行设计、施工。暂存间应张贴危险废物警示牌，并设置专人进行管理，做好危险废物防渗、防漏、防流失措施。做好危废暂存间等防渗工程的施工监理及其相关材料的留档备查，包含但不限于材料购置和使用、阶段性施工图、施工影像图等资料。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①次氯酸钠要求储存于低温、防凉的储存间内且采用防腐蚀的容器进行储存，不可在阳光下暴晒，储存要求远离热源，与自然物、易燃物隔离储存； ②项目内应配备相应的防护服，加强管理人员安全意识培训，应定期检查包装容器状态，应避免高温、明火等状态下使用； ③污水处理站建设应急事故池，若发生泄漏事故可将泄漏液体暂存于应急事故池中； ④项目在线监测废试剂需按要求定期进行清运处理，加强项目内的环境管理，避免出现因在线监测废试剂及次氯酸钠泄露造成环境污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （一）环境管理 1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作，保证污水处理设施正常运行。 2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。 3、建立、健全生产环保规章制度。 4、严格在岗人员操作管理。 （二）监测计划 表5-1 项目监测计划表 监测内容; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界或防护带边缘的浓度最高点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准. 厂区甲烷体积浓度最高处; 甲烷; 1次/年. 废水; 污水处理站总排口（DW001）; pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 自动监测; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1限值、《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）表1中旱地谷物油料作物限值。. 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数; 1次/季度. 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬; 1次/半年. 厂界噪声; 厂界东、南、西、北; Leq [dB（A）]; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址合理，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求；项目实施后可很大程度上消减六哨乡集镇面源对清水海水源保护区的污染影响，环境效益显著。本项目在严格执行环境保护“三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的污水处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环境保护角度论证，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 0.064 | / | / | 0.176 | +0.176 | 0.24 | 0.176 |
|  | 硫化氢 | 0.0024 | / | / | 0.0068 | +0.0068 | 0.0092 | 0.0068 |
| 废水 | 废水量 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 化学需氧量 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生化需氧量 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 悬浮物 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 粪大肠菌群数 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 栅渣 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 污泥 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 沉砂 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 监测废液 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①