- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   塑料波纹管生产项目

建设单位（盖章）： 云南德仓工程材料科技有限公司

编制日期：    2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	35

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	45

四、主要环境影响和保护措施	54

五、环境保护措施监督检查清单	80

六、结论	83

附件：

附件1委托书及服务合同

附件2营业执照

附件3入园批复

附件4投资备案

附件5现状监测报告

附件6云南特固工贸有限公司验收资料

附件7内审记录表

附件8质量进度表

附件9规划环评审查意见

附图：

项目现状图片

附图1建设项目地理位置图

附图2建设项目区域水系图

附图3项目平面布置图

附图4项目周边关系图

附图5项目用地位置图

附图6项目管控单元位置图

附图7项目公示截图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 塑料波纹管生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-530129-04-01-246835 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 寻甸回族彝族自治县羊街镇新街村委会昆明泛亚国际林业产业园 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 12 分 40.050 秒， 25 度 27 分 53.831 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料管、板、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业，塑料制品业292，其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 寻甸回族彝族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2504-530129-04-01-246835 |
| 总投资（万元） | 700 | 环保投资（万元） | 15.4 |
| 环保投资占比（%） | 2.2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2130 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“二、总体要求”，确定专项评价开展情况见表1-1。 表1-1 项目专项评价判定表 专项评价类比; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 由于项目运营过程中产生的废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，不属于《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，故本次评价大气不开展专项评价。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目实施雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水沟收集后排入雨水管网；冷却废水经循环水冷却池冷却后循环使用，生活污水进入化粪池、中水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，用于项目区内绿化及道路场地洒水降尘，不外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质最大暂存量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及此项情况。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 项目不属于海洋工程建设项目，不向海洋排放污染物。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 由上表可知，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》； 2、审查机关：昆明市人民政府。 3、审查文件名称及文号：昆明市人民政府关于云南寻甸产业园区总体规划修编（2021—2035年）的批复（昆政复〔2023〕63号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环境影响评价文件名称：《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》； 2、审查机关：昆明市生态环境局； 3、审查文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审[2023]5号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》的符合性分析 （1）规划简介 根据《规划》，修编后云南寻甸产业园区远期规划范围至2035年占地面积为1214.59公顷。总体布局规划为“一园三片”一园即云南寻甸产业园区；三片即羊街片区、金所片区(含金所组团、天生桥组团)、倘甸片区。金所片区(金所组团)占地522.60公顷，定位以先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、绿色建材产业区、绿色化工产业区、公共服务配套区、中转物流区为主；金所片区(天生桥组团)占地158.92公顷，定位以绿色化工产业区、先进装备制造产业区为主；羊街片区占地263.39公顷，定位以先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、商贸物流及冷链加工区为主；倘甸片区占地 269.69 公顷，定位以生物医疗产业区、先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、公共服务配套区为主。 本次《规划》与上版规划比较，调整了相关产业结构，新增了金所片区 (天生桥组团)和倘甸片区，但是总规划面积减小6.08km2，其中金所片区较原规划面积缩小2.77km，羊街片区较原规划面积缩小6.01km2。由寻甸特色产业园区管理委员会委托云南保兴环境科技咨询有限公司在《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》的基础上编制了《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》。 （2）规划相关内容 1）园区总体布局规划 根据云南寻甸产业园现状工业的分布情况，统筹规划，形成“一园三片多组团”的总体格局。 一园：云南寻甸产业园区； 三片：羊街片区、金所（天生桥）片区（其中天生桥拟设置为化工园区）、倘甸片区； 多组团：依托昆明国际林业产业园、农特产品加工园区、先锋能源基地等园中园，促进产业集聚发展，形成一二三产业融合发展的产业体系。 2）规划时序 本次规划的期限为2021～2035年。其中：近期为2021年~2025年，远期为2026年~2035年。 3）规划范围 ①近期开发范围（2025年） 至2025年，近期开发范围根据园区实际发展需求，控制为1096.71公顷，包括三个工业发展片区，其中金所片区681.52公顷；羊街片区231.58公顷；倘甸片区183.62公顷。 ②园区远期规划范围（2035年） 至2035年，远期规划面积根据园区实际发展需求，控制为1214.59公顷，包括三个工业发展片区，其中金所片区681.52公顷；羊街片区263.39公顷；倘甸片区269.69公顷。 4）园区定位 ①总体定位 立足寻甸特色产业园区现状基础，把握新一轮科技革命和产业变革趋势，按照“增量优质、存量优化”的要求，发展壮大“一主两辅”三大支柱产业，即非烟轻工制造为主导，以绿色化工（是指在化工产品生产过程中，从工艺源头上就运用环保的理念，推行源削减、进行生产过程的优化集成，废物再利用与资源化，从而降低成本与消耗，减少废弃物的排放和毒性，减少产品全生命周期对环境的不良影响）、先进装备制造为辅导产业，巩固提升2大传统产业，即生物医疗、绿色建材传统产业，积极培育生产性服务业和生活性服务业，着力构建形成“3+2+2”的现代产业体系架构。 “3”支柱产业包括：非烟轻工（一主）、绿色化工及先进装备制造（两辅） “2”传统产业包括：生物医药、绿色建材； “2”服务业：生产性服务、生活性服务。 ②分园定位 金所片区金所组团（6分区）：先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、绿色建材产业区、绿色化工产业区、公共服务配套区、中转物流区； 金所片区天生桥组团（本次拟设置为化工园区）（2分区）：绿色化工产业区、先进装备制造产业区； 羊街片区（3分区）：先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、商贸物流及冷链加工区； 倘甸片区（4分区）：生物医疗产业区、先进装备制造产业区、非烟轻工产业区、公共服务配套区。 （3）相符性分析 本项目为塑料制品制造项目，根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》中的羊街片区规划叠图分析，项目用地规划为工业用地。2025年4月15日已取得寻甸特色产业园区管理委员会出具的云南德仓工程材料科技有限公司塑料波纹管生产项目入园同意书，同意书中明确“项目符合园区配套产业发展，同意云南德仓工程材料科技有限公司塑料波纹管生产项目入驻寻甸特色产业园区羊街片区”。 综上分析，项目建设符合《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）》中的相关要求。 - 与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见（昆环审[2023]5号）的符合性分析 （1）主要环境影响减缓措施符合性分析 根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及其环评审查意见，本项目与园区的主要环境影响减缓措施符合性分析如下表所示。 表1-2 项目与规划环评中环境影响减缓措施相符性对比分析表 类别; 内容要求; 项目建设内容; 符合性. 水环境影响减缓措施; ①根据《规划修编》实施对水环境的影响分析，规划建设覆盖规划区范围的“雨污分流”排水体制。各煤、磷、盐化工等企业内部自行收集初期雨水进行处理后回用，园区雨水经过雨水管网收集后汇入附近地表水体；金所组团现状煤磷盐化工企业及废水实现零排放企业按现状处置方式，即由企业处理达标后循环回用或经已建的排污管道排至摩洛河。 ②园区严格按照规划要求，建设污水集中和分散处理设施，提高园区水资源利用率，减少污水排放。各组团后续入驻企业废水严格按照规划排水方案执行；园区内企事业单位等应增加再生水回用接口。企业内部循环利用+园区调配两级保障措施，按分期发展要求分别建设污水处理回用系统，污水处理回用系统采取分质处理分级回用方式，回用于各类城市杂用水和工业补水等； ③严格各污水处理设施的管理、监测工作，确保污水处理设施外排污水长期稳定达标。新建、迁建项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国内先进水平以上；实行严格的清洁生产审计，全过程降低对水的消耗和污染；工业企业应严格控制用水量，加大工业用水的重复利用率，发展节水型工业。; 本项目实施雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水沟收集后排入雨水管网；冷却废水经循环水冷却池冷却后循环使用，生活污水进入化粪池、一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，用于项目区内绿化及道路场地洒水降尘，不外排。; 符合. 大气环境影响减缓措施; ①按规划及其他相关要求规划区工业及民用均使用清洁能源。对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度； ②入驻的有大气污染源排放的项目环境影响评价文件中应将大气环境影响评价作为重点之一，深入分析项目入驻对区域大气环境的影响，明确环境空气污染防治措施并严格落实，要求作出明确的环境是否可行的结论； ③推行清洁能源，建议考虑集中供热，实施循环经济，并对大气污染物实行总量控制；入驻企业必须采取新工艺、新技术，提高综合利用，禁止高耗能、重污染的企业入驻，要求规划区企业采用清洁生产工艺，加强源头治理，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，严格控制废气污染物的排放，杜绝超标排放，推行清洁生产，减小能耗； ④规划区企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。; 本项目为塑料制品制造项目，加热采用电加热，无燃料燃烧废气产生。废气均经过有效的治理措施处理后达标排放。; 符合. 地下水环境影响减缓措施; 园区重点危险废水暂存区参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 、危险化学品、油库等储罐区域参照执行《石油化工企业防渗技术规范》 (GB/T50934-2013) 等相关要求进行分析。没有国家标准或行业防渗技术规范的企业，参照执行《环境影响评价技术导则 地下水》 (HJ6102016)中各防渗区要求。工业固废堆存按照《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(18599-2001)要求选址及防渗设计。 ①杜绝高污染，高排水和淘汰落后工艺性质企业入园 ②严禁入驻企业抽取地下水作为生产、生活用水。 ③规范各入驻企业废水处理设施、生产车间产污工段的地面应为硬化防渗地面，厂内污水沟应有相应防渗措施。 ④生活垃圾临时堆存点和厂内固废临时堆存点，必须具有防风、防雨、防渗措施，严禁露天乱堆放。堆存点应做到上有雨棚、底有混凝土层防渗，周边至少有1.5~2m高的挡墙和环形截雨沟。 ⑤浸出毒性是I类一般工业固废和危险固废则需严格按国家有关规定、规范处理处置，杜绝乱堆放或混堆现象。 ⑥严禁入园企业向地下渗坑、岩溶洼地排水、落水洞排污。严禁入驻企业在园区内新建永久性固废处置场，危险废物委托有资质单位进行清运处置。 ⑦杜绝各企业生产废水、生活污水及废油、废酸、固体废弃物任意乱排放进入岩溶(洼地、落水洞)环境或农田、水体中，保护地下水环境免受污染。 ⑧工程建设前应进行厂区岩土工程地质详细勘察和进一步的详细水文地质勘察，查明厂区所在处及其附近的断裂构造详情、地下水位埋深及水位动态变化等情况，取得更加详细的工程地质及水文地质资料，为工程设计提供资料。 涉及重金属及危险化学品的企业在平面布局时需考虑场地地下水含水层分布情况，尽量使重大风险源、废水收集治理等可能出现渗漏风险的设施设置于泥岩隔水层之上。 ⑨企业场地、各生产车间及原料、废渣临时堆放场地、污水处理设施等区域按照国家标准或行业防渗技术规范、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中的防渗要求进行防渗设计，固废处置应符合相关法规和技术规范要求，渗滤液不得任意外排，避免渗滤液下渗污染地下水环境。; 本项目区内进行分区防渗，①重点防渗：危废暂存库地面及四周墙裙脚采用“抗渗混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，并按照要求设置规范的标识、标牌。②一般防渗区：循环冷却水池、化粪池、一体化生活污水处理站、一般固体废物暂存区防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。③简单防渗区：其余生产区、道路及办公区域（除绿化外）进行一般硬化处理。本项目不属于高污染、高排水及淘汰落后的生产工艺，用水为市政管网供水。; 符合. 土壤环境影响减缓措施; ①源头控制措施：选用合格的生产原料，从源头上控制污染物的产生。 ②末端控制措施：废气经处理后外排，减少废气中的污染物排放。 ③污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤污染监控系统，及时发现污染、及时控制。 ④应急响应措施：一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤，并使污染得到治理。 ⑤绿化措施：合理利用项目区的空余空间，加强项目区的绿化。 ⑥加强对厂区周围土壤环境的定期监测，建立土壤环境质量动态监测系统，及时反馈污染控制信息。 ⑦严格固体废物运输管理，避免在运输过程中的散落。一旦发生散落事件，及时清理收集，防止进入农田。; 本项目使用的生产原料均为合格品；废气均经过有效的治理措施处理后达标排放；危险废物设置危险废物暂存库暂存，委托有资质单位定期清运处置，危废间地面和四周墙裙采用“抗渗混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂涂料”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，并设置围堰等应急设施。项目采取了土壤污染防控措施。; 符合. 噪声影响减缓措施; ①根据规划实施后对声环境的影响分析，本评价提出规划区应合理布局各企业位置，要将工业用地、公共设施用地等噪声污染较高的用地与住宅等需要安静的用地分隔开来，居住区应尽量离开交通干线40m以上，将仓储用地放于交通干道两侧，入园企业也要注意将生产区与办公区分离开来； ②道路建设设计应预留绿化带，加强园区道路修缮工作以及交通管理； ③入园企业如果使用一些高噪声设备如风机、空压机、冷却塔、发电机等，应做好消音降噪措施，建设过程中一定要对高噪声设备实行“同时设计、同时施工、同时验收”的原则，杜绝先污染后治理的现象出现。; 本项目所有设备均设置于厂房内部，高噪声设备安装消声、减震装置。根据预测结果，在采取噪声防治措施后，项目各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。项目周边50m范围无声环境敏感目标，不会降低区域声环境质量现状。; 符合. 固体废物污染防治措施; ①园区不统一设置渣场，现有企业及未来入驻企业，禁止在园区内新建永久性固废处置渣场。临时渣场建设应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关规定进行设置，充分采取防渗，防雨淋等措施； ②对工业固体废物中可以回收利用的进行充分综合利用，立足于在园区内加以消化。园区应加强工业固废管理，按“谁产生、谁负责”原则，要求园区企业对产生固体废物进行处置、储存，应将固体废物的性质、产生量、处置去向等向环保主管部门进行申报登记，严禁随意倾倒。调整产业结构，减少高资源消耗、高能耗企业，减少固废的产生。从清洁生产、循环经济角度控制工业固体废物产生量，引导企业系统内部减量化和循环利用，降低单位产品固体废物产量。提高综合利用率，加大工业固体废物综合利用技术的开发力度，促进固体废物重新进入生产循环系统，实现固体废物的回收、循环、利用及资源。 ③对于危险固废，需要按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行贮存，委托危险废物中心处理；目前不能处置的废物，应在项目内妥善贮存。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染环境污染防治的特别规定，做好危险废物的申报登记、处置和管理。强化危险废物管理。 ④规划区产生的生活垃圾则委托环卫部门统一收集并运至城市生活垃圾卫生填埋场进行处置；制定地方商品进入和消费的指导性政策，限制过度包装商品的进入，建立消费品包装物回收体系，逐步取缔一次性餐具类商品的销售和使用。鼓励净菜类产业和相关服务体系的发展，减少厨房残余垃圾产生量； ⑤工程开挖土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾要及时清运，以免给周围环境带来影响。; 本项目固体废弃物100%处置。; 符合. 生态环境影响减缓措施; ①强化规划区内项目建设施工期生态保护； ②优先进行生态基础设施建设； ③建立长效而稳定的生态保护和生态建设机制，强化城乡建设、土地利用、环境保护、文物保护、林地保护、综合交通、水资源、文化旅游、社会事业等各类规划的衔接，确保产业园区的保护空间、开发边界、建设规模等重要参数一致； ④注重生态环境保护的管理和宣传教育； ⑤规划实施建设活动时应尽量避开耕地、林地，尽量选择在灌草丛、荒地等植被较差或未开发利用的区域，以减少对植被的破坏， ⑥在保证质量的情况下尽量缩短工期，从而尽量减少对占地范围环境的扰动；施工结束后，对施工现场进行迹地清理，尽早开展植被恢复和复垦，植被的恢复必须按照当地的实际情况，针对不同的土壤条件、气候条件以及坡度、海拔等条件进行乔灌草的合理配置，建立起植被与生境水分条件相符合的群落生态关系，优先选用乡土物种进行植被恢复，禁止引入外来入侵物种。 ⑦工程施工应分散分区进行，开挖面要及时种上草皮，缩短裸露面的暴露时间，减少水土流失。在施工过程中，控制地表破坏程度，尽量保护周围的土壤和植被，要严格按照施工规划尽可能少占地。合理布设施工场地，减少土地占用。施工单位要做好相应的施工组织与管理工作，尽量缩短工期。及时清理施工现场，不得遗留任何固体废物、建(构)筑物的残体、生活垃圾和(石)方等，某些关键节点采取临时围挡进行封闭施工。; 项目厂区内设置了一定面积的绿化。; 符合. 事故及风险防范措施; ①园区管委会应建立完善的安全、环保管理体制。 ②加强园区内企业的环境监督管理。 ③规划实施过程中，园区管委会和环保部门对进驻园区企业进行风险排查，掌握园区企业危险化学品使用、贮存和生产情况。 ④企业进驻园区时，根据进驻企业的生产规模、产品方案、工艺流程以及危险化学品使用、贮存和生产情况，对进驻企业按照HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》的要求进行环境风险评价，提出各项目的环境风险防范措施和应急预案，确定各项目的安全防护距离。 ⑤根据进驻项目可能发生的风险事故和清消废水产生量，对存在环境风险的项目，在进行设计施工时，设置清消废水收集池，清消废水经收集处理达标后才能外排。 ⑥对于涉及使用易燃易爆危险化学品的企业进驻园区时，园区管委会应要求企业做好该距离范围内的火灾、爆炸防护工作，通过对进驻企业进行安全或风险评价，提出合理的防护距离，在该距离范围内，不得堆放易燃、易爆、有毒有害等危险化学品，并预留消防通道。 ⑦园区周围环境目标众多，环境敏感程度较高，限制根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》判定的极高危害企业(P1)入驻。; 本项目建设完成后按照要求编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案。; 符合. 综上，项目符合《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》中的环境影响减缓措施相关要求。 （2）园区准入负面清单符合性分析 根据《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》，园区环境准入负面清单及对照情况如下： 表1-3 本项目与规划区环境准入条件负面清单对照情况表 限制和禁止引进的项目和行业; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 禁入行业; （1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（或更新）中禁止、限制类的行业。 （2）《外商投资产业指导目录（2017年修订）》（或更新）中的禁止类。 （3）严禁不符合要求的高风险高污染行业入驻。 （4）禁止引入其他不在园区产业定位、不符合园区环保要求项目，如造纸制浆、印染、染料、制革、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、有色金属等项目。 （5）污水成分复杂或废水、废液按现有技术无法妥善处置的产业。 （6）物耗、能耗相对较高，产生的大气污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；且产生的大气污染物无法自身治理或妥善处置或处理成本较高的产生。 （7）不能严格按“三同时”要求建厂的企业，无法满足卫生防护距离、大气环境防护距离的企业。 （8）与《云南省牛栏江保护条例》存在冲突的项目。 （9）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》和《云南省推动长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》中的禁止项目。 （10）禁止引入单位产品能耗、物耗、污染物产生量和排放量等清洁生产指标达不到国内先进水平的产业（项目）；资源综合利用率低、产生废物量大，且按近期技术水平不能综合利用的行业；高耗水且排放污水、废液按现有技术经济无法治理或妥善处置的产业。 （11）未来入驻企业禁止在园区内新建永久性工业固废处置场。 （12）严禁引入物耗、水耗和能耗相对较高，但符合园区总体规划产业类别的其他产业（①属于规划既定行业，但污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；②产生废物，且按自有技术水平无法治理或妥善处置的；③现有污染治理技术不成熟，或现有技术经济条件难以承受污染物治理成本的）。 （13）禁止入园企业开采地下水作为生产、生活用水。; （1）本项目属于塑料制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021修订版）》，项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类； （2）不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中禁止类项目； （3）本项目不属于高风险高污染类行业； （4）项目不属于造纸制浆、印染、染料、制革、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、有色金属等其他不在园区产业定位、不符合园区环保要求项目； （5）本项目运营期无生产废水产生； （6）本项目物耗、能耗相对较低，产生的大气污染类型主要为非甲烷总烃、颗粒物等，大气污染物经采取措施治理后达标排放，处理成本一般；环境风险为一般环境风险； （7）本项目为新建项目，能严格按“三同时”要求进行建设，可以满足卫生防护距离、大气环境防护距离； （8）项目与《云南省牛栏江保护条例》不冲突； （9）本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《云南省推动长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》中的禁止项目； （10）本项目不属于单位产品能耗、物耗、污染物产生量和排放量等清洁生产指标达不到国内先进水平的产业（项目）；资源综合利用率低、产生废物量大，且按近期技术水平不能综合利用的行业；高耗水且排放污水、废液按现有技术经济无法治理或妥善处置的产业； （11）本项目不涉及新建永久性工业固废处置场； （12）本项目不属于物耗、水耗和能耗相对较高的生产企业； （13）本项目用水为市政管网供给，不进行地下水的开采。; 符合. 禁入工艺; （1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（或更新）中淘汰、落后的生产工艺。 （2）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》（或更新）的生产工艺。; （1）经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021修订版）》，本项目所用工艺不属于该目录中淘汰、落后的生产工艺；（2）不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》的生产工艺。; 符合. 禁入产品; 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》（或更新）的产品。; 本项目产品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2022年本）》的产品。; 符合. 清洁生产水平; 清洁生产水平低于国家清洁生产标准的国内先进水平。; 本项目清洁生产水平不低于国家清洁生产标准的国内先进水平。; 符合. 限制禁入; （1）严格限制引进《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（或更新）中所列的限制类项目。 （2）《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》（或更新）中所列的限制类项目。 （3）严格限制引进涉及《中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2020年本）》（或更新）中所列有毒化学品的项目。; （1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021修订版）》中所列的限制类项目；（2）本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中所列的限制类项目； （3）本项目不涉及《中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2020年本）》中所列有毒化学品。; 符合. 规划产业要求; 现状产业区; 允许现有煤磷盐化工及配套产业进行环保提升改造。; 本项目为新建项目，不涉及煤磷盐化工。; 符合. 绿色建材产业; 禁止生产废水不能循环回用，且向牛栏江流域排放生产废水的企业入驻。; 本项目冷却废水经循环水冷却池冷却后循环使用，无生产废水外排。; 符合. 先进装备制造产业. 非烟轻工产业; ①木材加工及家具制造业：禁止含有制胶工艺的企业入驻。 ②食品业：要求规上企业工业用水重复利用率＞65%。; ①本项目不属于含有制胶工艺的木材加工及家具制造。 ②本项目不属于食品业。; 符合. 绿色化工; ①园区规划在金所片区天生桥组团设置化工园区，建议园区尽快按化工园区的设立要求设立化工园区，并申请省级业务主管部门进行认定。 ②金所片区金所组团禁止新建、改建、扩建化工生产线项目。; 本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园，不属于化工生产线项目。; 符合. 生物医药; 满足《云南省“十四五”生物医药产业创新发展规划要求》。; 本项目不属于生物医疗项目，不涉及该条内容。; 符合. 根据上表分析，本项目不属于园区环境准入负面清单规定的范围内，符合环境准入负面清单要求。 （3）本项目与规划环评审查意见（昆环审[2023]5号）的符合性分析 项目与规划环评审查意见对照情况如下： 表1-4 与审查意见相符性分析 审查意见提出要求; 本项目情况; 相符性. 严守环境质量底线、严格新入园项目及现有项目环境管理。制定主要污染物区域削减方案，建立健全主要污染物管理台账，采取有效措施减少氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 入园企业应采用先进的生产工艺路线、设备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。高度重视园区废水收集.处理、回用、排放的环境管理。实施“雨污分流”，加强天生桥组团、金所组团初期雨水的收集、处理，加快园区污水处理厂再生水处理设施及配套管网建设。严格落实牛栏江流域严禁新改扩建工业废水排污口的要求:强化园区生活污水收集处理回用，加强区域水环境综合整治，确保实现区域水环境质量改善目标。 园区在产业布局和入园项目建设时应充分考虑对地下水环境影响，按照《报告书》提出的重点保护区、重点控制区、其他区域三类区域进行分级管控。严格水文地质、工程地质勘察做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，严格执行《地下水管理条例》等相关规定。 将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关生态环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。; 本项目实施雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水沟收集后排入雨水管网；本项目实施雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水沟收集后排入雨水管网；冷却废水经循环水冷却池冷却后循环使用，生活污水进入化粪池、一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，用于项目区内绿化及道路场地洒水降尘，不外排；挤出机、挤塑机、成型机上方设置集气罩收集后经三级活性炭吸附处理后经一根15m高的排气筒（DA001）外排。项目采取的污染治理措施可有效减少主要污染物、挥发性有机物等特征污染物的排放总量，能够确保区域环境质量得到改善。本项目选用先进的生产设备及工艺；本项目生产废水循环使用，生活污水处理达标后全部回用，不外排。本项目的建设符合国家和云南省有关地下水、土壤污染防治措施及相关要求。本项目使用自来水，不抽取地下水；严格执行土壤及生态保护措施。; 相符. 建立环境风险防控体系，提高环境应急能力，加强区内重要环境风险源管控，严控高风险产业发展规模。强化园区危险化学品储运的环境风险管理，加强金所组团现有煤、磷盐化工企业和天生桥组团磷化工企业环境风险管控。制定厂区园区、区域三级防控措施，强化园区环境监测与预警能力建设环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系。重点关注地表水环境风险防控措施，应确保事故状态下工业废水零排放。编制突发环境事件应急预案，防范环境风险避免事故排放，保障区域环境安全。; 本项目不涉及危险化学品储运，也不属于煤、磷盐化工企业，环境风险一般，在采取相应的措施后，环境风险能达可接受水平。; 相符. 拟入园建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，严格落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动。在项目环境影响评价中应重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，执行污染物排放总量控制制度，强化环境监测和环境管理措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。; 本次评价结合了规划环评提出的指导意见，落实了规划环评提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展了工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 相符. 综上所述，项目建设与《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见的函（昆环审[2023]5号）相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发2021[21号]）符合性分析 项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发2021[21号]）符合性分析详见下表。 表1-5 项目与昆明市“三线一单”文件相符性分析 类别; 文件要求; 相符性分析; 符合性. 生态保护红线; 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、县城集中式饮用水水源地、水产种质资源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区划入一般生态空间。; 经查阅《云南省生态保护红线分布图》可知，项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园，属规划的工业用地，不在生态红线范围内，项目符合生态保护红线的相关要求。; 符合. 环境质量底线; 生态环境质量; 生态环境质量。到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。; 本项目为新建项目，租用园区已建设标准厂房及安装设备后进行生产，不新增征地，对生态环境影响较小，不会突破当地生态环境质量底线。; 符合. 大气环境质量底线; 大气环境质量底线。到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 项目区属于环境空气质量达标区，本项目建设排放的废气均经过有效治理，实现达标排放，满足区域环境质量要求，不会改变区域大气环境功能区划，对大气环境质量影响较小，不会突破当地环境质量底线。; 符合. 水环境质量底线; 到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达IV类，滇池外海水质达IV类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣V类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。; 本项目实施雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水沟收集后排入雨水管网；冷却废水经循环水冷却池冷却后循环使用，生活污水进入化粪池、一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，用于项目区内绿化及道路场地洒水降尘，不外排。不会对区域地表水环境造成影响，不会改变区域地表水环境功能区划。; 符合. 土壤环境风险防控底线; 到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 危险废物设置危险废物暂存库暂存，委托有资质单位定期清运处置，危废间地面和四周墙裙采用“抗渗混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，并设置围堰等应急设施。项目采取了土壤污染防控措施，对土壤环境质量影响较小。; 符合. 资源利用上线; 水资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；; 项目冷却废水经循环水冷却池冷却后循环使用不外排，不属于高耗水项目。; 符合. 能源利用上线; 按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目生产过程中仅使用电能，不属于高耗能项目。; 符合. 土地资源利用上线; 按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标。; 项目不占用耕地及基本农田，用地类型为建设用地，不会突破当地土地资源利用上限。; 符合. 生态环境准入清单; 重点管控单元（云南寻甸特色产业园区重点管控单元）; 空间布局 约束; 1.金所片区重点发展新型材料和家具制造产业，羊街片区重点发展先进装备制造和家具制造产业。 2.禁止引入造纸、印染等需水量大，生产废水不能实现循环回用不外排的企业。; 1.本项目位于羊街片区，属于塑料制品制造项目，与羊街片区发展规划不冲突。 2.本项目不属于造纸、印染类企业，本项目实施雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水沟收集后排入雨水管网；冷却废水经循环水冷却池冷却后循环使用，办公生活污水进入化粪池、一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，用于项目区内绿化及道路场地洒水降尘，不外排。; 符合. 污染物 排放管控; 1.主要指标二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准。 2.现状已发展成熟的煤磷盐化工企业及目前做到零排放的企业按现状方式排水，未来入驻企业生产废水由企业自行处理达标后循环回用不外排。 3.生活垃圾无害化处理率90%以上，工业固废处置利用率不小于95%。; 1.项目所在园区空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求。 2.本项目实施雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水沟收集后排入雨水管网；冷却废水经循环水冷却池冷却后循环使用，办公生活污水进入化粪池、一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，用于项目区内绿化及道路场地洒水降尘，不外排。 3.本项目产生的生活垃圾委托工业园区环卫部门统一收集后进行处理，处理率达到100%。; 符合. 环境风险 防控; 1.组织编制环境风险应急预案，通过风险源的识别，制定不同风险源的应急处理处置方案，形成应对突发事故应急处理处置能力。 2.建设风险事故废水排放管道及处置池。; 1.本次环评提出企业建成后按照要求编制环境风险应急预案，并报当地生态环境部门备案。 2.本项目后期按照实际需求进行风险事故废水排放管道及处置池的建设。; 符合. 资源开发效率要求; 1.清洁生产水平不低于国家清洁生产标准规定的国内先进水平。 2.工业固废综合利用率≥70%，再生水回用率100%，工业用水重复利用率100%，单位工业增加值综合耗能≤0.5吨标煤/万元。; 1.本项目清洁生产水平不低于国家清洁生产标准规定的国内先进水平。 2.工业固体废物综合利用率≥70%。本项目冷却循环用水循环使用不外排，生活污水处理达标100%回用。单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发2021[21号]）中相关要求。 2、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“橡胶和塑料制品业（C2922塑料板、管、型材制造）”项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目涉及的产品、工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”之列，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发（2005）40号）第十三条规定，为允许类项目。同时，本项目设备不属于国家明令淘汰的落后设备，符合国家和云南省现行相关产业政策。 综上，本项目符合国家和地方相关产业政策。 3、与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析 根据《云南省牛栏江保护条例》牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区。 （一）水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790m水面及沿岸外延2000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 （二）重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000m的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 （三）重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。 本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园，根据牛栏江水系功能规划图可知，项目区属于污染控制区，本项目与牛栏江流域的位置关系详见附图。根据《云南省牛栏江保护条例》中第三十二、三十三条中规定的禁止行为分析项目选址符合性。 表1-6 建设内容与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析 保护区划分; 禁止行为; 建设内容; 符合性. 重点污染控制区; （一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；; 项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园，为新建项目，租用园区已建设标准厂房及安装设备后进行生产，不存在盗伐、滥伐林木和破坏草地行为。; 符合. （二）使用高毒、高残留农药；; 不涉及。; 符合. （三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；; 1.项目无废水外排。 2.项目所有固体废弃物均得到合理有效的利用和处置，处置率为100%。; 符合. （四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；; 符合. （五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；; 项目设置危险废物暂存库暂存危险废物，并委托资质单位进行处置，危险废物贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。; 符合. （六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。; 项目不产生含有毒、病原体的污水，项目各污染物均得到妥善处置，无此行为。; 符合. （七）新建、扩建工业园区；; 无此行为。; 符合. （八）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目；; 项目不是重点水污染物排放的工业项目。; 符合. （九）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。; 与项目无关。; 符合. 综上所述，本项目生产中不涉及高毒、高残留农药，项目废水不外排；固废均能得到有效处置，处置率达100%。项目建设和运营期不存在牛栏江污染控制区禁止的行为，故项目与《云南省牛栏江保护条例》相符。 4、与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》的相符性分析 根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》，牛栏江流域（云南段）水环境保护划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区、牛栏江下游生态与环境保护区。其中牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区包括水源保护核心区、重点污染控制区、水源涵养区。水源保护核心区包括牛栏江干流水面，河岸外围陆域1000米范围；德泽水库水面，库岸外围陆域2000m范围。涉及乡镇主要有牛栏江镇、塘子镇、河口乡、七星乡、德泽乡，面积为625.3km²，属于重点保护区。重点污染控制区主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及小哨乡、嵩阳镇、小街镇、杨桥乡、羊街镇、金所乡、月望乡、大坡乡、菱角乡、田坝乡十个乡镇，面积1892.56km²，属于污染重点治理区。水源涵养区包括除水源保护核心区、重点污染控制区以外的山地。涉及杨林镇、仁德镇、通泉镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇六个乡镇，面积1764.16km²。 本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园，根据牛栏江水系功能规划图，项目属于重点污染控制区。根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》中的工业园区污染源控制规划，开展杨林工业园区、寻甸特色工业园区和马龙工业园区的综合环境执法检查，清查园区内现有工业企业，对违反国家法律法规、产业政策及入园规定的企业实行关停或限期整改，建设完善污水处理设施、有毒有害固体废弃物处置设施。 本项目冷却废水经循环水冷却池冷却后循环使用不外排；生活污水经处理达标后，用于项目区内绿化及道路场地洒水降尘，不外排。项目内设有垃圾和危废收集设施，可保证固废合理收集处置，一般生活固废由环卫部门进行处置，危废收集后委托有资质单位处理。项目选址符合《云南省牛栏江保护条例》中的选址要求。 综上所述，项目选址符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》对重点污染控制区的水环境保护要求。 5、《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》的符合性分析 项目与《《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》对比分析情况见下表1-7。 表1-7 与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》相符性分析 《指南》要求; 本项目; 相符性. （一）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园，不属于码头或过长江通道项目。; 相符. （二）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园，项目选址区域不涉及自然保护区、风景名胜区等，不涉及条款禁止行为。; 相符. （三）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园，项目选址区域不涉及饮用水水源一、二级保护区，不涉及条款禁止行为。; 相符. （四）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不属于在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目，项目符合主体功能定位的投资建设项目。; 相符. （五）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园，不属于违法利用、占用长江流域河湖岸线和投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 相符. （六）禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目废水不外排。; 相符. （七）禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及捕捞。; 相符. （八）禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园，项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的项目。; 相符. （九）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目属于塑料制品制造项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. （十）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 相符. - 6、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）2022年版》的符合性分析 表1-8 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 规范要求; 项目实际情况; 相符性. 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 相符. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。本项目不属于旅游项目，不进行开矿、采石、挖沙等活动；本项目不属于自然保护区的核心区、缓冲区和试验区内。; 相符. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 项目用地不涉及风景名胜区。; 相符. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区。; 相符. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线或河段范围；本项目不涉及国家湿地公园的土地。; 相符. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及占用长江流域河湖岸线项目。; 相符. 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 项目不属于过江基础设施项目，不涉及新设、改设或扩大排污口。; 相符. 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目不涉及天然渔业资源生产性捕捞。; 相符. 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目所在区域不属于金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区、九大高原湖泊岸线一公里范围。; 相符. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 项目属于塑料制品制造项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；本项目不属于危险化学品生产项目。; 相符. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不属于落后产能项目、过剩产能行业的项目、高能耗、高排放项目。本项目不涉及建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。; 相符. 综上，本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》规定的内容相符合。 7、与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析 2019年9月4日，云南省生态环境厅印发了《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）。项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析见表1-9。 表1-9 项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析 《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》; 本项目; 相符性. 重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。; 本项目挤出机、挤塑机、成型机上空设置集气罩（生产车间共设置集气罩9个）对废气进行收集经1套“三级活性炭吸附装置”处理后一起通过1根15m高排气筒排放（DA001）。; 相符. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 相符. 综上所述，项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）相符。 - 8、与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析 项目与《挥发性有机物污染防治技术政策》相符性分析见表1-10。 表1-10 与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析 序号; 《挥发性有机物污染防治技术政策》内容如下; 该项目情况; 相符性. 1; 源头和过程控制; 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。; 本项目不使用油墨、胶粘剂和清洗剂。; 符合. 2; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VoCs净化、回收措施的露天喷涂作业。; 本项目挤出机、挤塑机、成型机上空设置集气罩（生产车间共设置集气罩9个）对废气进行收集经1套“三级活性炭吸附装置”处理后一起通过1根15m高排气筒排放（DA001）。; 符合. 5; 淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置。; 本项目不涉及以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。; 符合. 6; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目挤出机、挤塑机、成型机上空设置集气罩（生产车间共设置集气罩9个）对废气进行收集经1套“三级活性炭吸附装置”处理后一起通过1根15m高排气筒排放（DA001）。 。在采取相应的对策措施后，项目废气污染物均能达标排放。; 符合. 7; 末端治理与综合利用; 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。; 符合. 8; 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。; 符合. 9; 对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。; 符合. 10; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 符合. 11; 含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。; 本项目不涉及。; 符合. 12; 恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。; 本项目不涉及。; 符合. 13; 严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。; 本项目挤出机、挤塑机、成型机上空设置集气罩（生产车间共设置集气罩9个）对废气进行收集经1套“三级活性炭吸附装置”处理后一起通过1根15m高排气筒排放（DA001）。 在采取相应的对策措施后，项目废气污染物均能达标排放。废气治理过程不涉及含有机物废水。; 符合. 14; 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 项目运营过程中固体废弃物包括一般固体废物及危险固体废物。本项目的废包装材料来源于原料开袋及包装时产生的废包装材料，统一收集后暂存于一般固体废物暂存处，定期外售给废品收购站；化粪池污泥、污水处理设施污泥、生活垃圾定期委托环卫部门进行清运处置；废气处理过程产生的废活性炭、机修产生的废机油经收集后暂存于危废暂存库，委托有资质的单位定期清运处置。; 符合. 综上，项目建设与《挥发性有机物污染防治技术政策》相关要求相符。 - 9、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析 表1-11 与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 相关要求; 项目情况; 符合性. 禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。; 本项目挤出机、挤塑机、成型机上空设置集气罩（生产车间共设置集气罩8个）对废气进行收集经1套“三级活性炭吸附装置”处理后一起通过1根15m高排气筒排放（DA001）。 本项目废气均设置合理的处置措施处理后达标排放，不存在偷排。; 符合. 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放：（一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业；（二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业；（三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业；（四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 符合. 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于3年。; 本项目生产的产品含挥发性有机物，挥发性有机物含量均符合质量标准要求。; 符合. 综上，项目符合《昆明市大气污染防治条例》要求。 10、选址合理性分析 本项目为塑料制品制造项目，位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园，用地性质属工业用地，符合园区规划。由于园区基础设施的建设，所选厂地在供电、供水、交通等基础条件十分便利。在采取相应环保措施后，项目产生的废气均可达标排放，对周围环境影响不大；废水可做到不外排，对周围地表水环境影响不大；噪声厂界可达标，不会造成扰民现象；固体废物均能得到合理处置。目前项目周边环境质量良好，外环境较简单，无重大环境制约因素存在。建设用地周围无需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于自然保护区和风景名胜区的保护范围。 综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。 11、项目平面布置合理性分析 本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园，厂区总体方案功能分区明确，总体划分为两个主要区域，即波纹管生产区和防水板生产区。根据项目区地形特点及生产生活的需求，波纹管生产区位于车间东部与南部，防水板生产区位于西部，北部主要为原料区与成品区；排气筒及废气处理装置位于项目区西侧；化粪池、一体化处理设施位于生产厂房东北侧。 综上分析，项目平面布局生产区、原料区分开布置，满足生产人流、物流分离、互不交叉干扰的原则，结构明朗，流程顺畅，布局紧凑，符合生产工艺流程等需求。环保设施就近布设，方便废水回收利用以及废气就近处理。 综合分析，项目功能分区明确，做到统一协调，建、构筑物的布置紧凑合理，满足生产系统的储存、操作等主要环节的要求，项目平面布置合理。 12、环境相容性分析 本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园。根据现场调查，项目周边500m范围内主要为生产加工型企业（具体企业分布情况见表1-12），无环境保护目标。 表1-12 本项目周边企业情况一览表 序号; 名称; 方位; 厂界距离m; 主要污染物. 1; 云南粤鸿玻璃钢有限公司; 东面; 2; 废水：生活污水；废气：颗粒物、非甲烷总烃；噪声；固废；. 2; 思奇工贸有限公司; 东北面; 60; 废水：生活污水；废气：非甲烷总烃；噪声；固废；. 3; 昆明蜀燕居家具有限公司; 东北面; 132; 废水：生活污水；废气：颗粒物、非甲烷总烃；噪声；固废；. 4; 昆明京渝家具有限公司; 东面; 163; 废水：生活污水；废气：颗粒物、非甲烷总烃；噪声；固废；. 7; 云南美佳森家居有限公司; 东南面; 170; 废水：生活污水；废气：颗粒物、非甲烷总烃；噪声；固废；. 8; 云南丛林家具有限公司; 西南面; 250; 废水：生活污水；废气：颗粒物、非甲烷总烃；噪声；固废；. 9; 云南奥松人造板有限公司; 西面; 35; 废水：生活污水；废气：颗粒物、非甲烷总烃；噪声；固废；. 从对项目周边企业情况调查可知，周围的企业对本项目无制约性因素。根据工程分析，项目产生的噪声、废气均能达标排放，废水全部回用，固体废物100%合理处置，项目的生产对周围企业的影响不大。 综上所述，本项目与周围环境是相容的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 云南德仓工程材料科技有限公司成立于2024年10月8日，现拟投资700万元在云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园建设“塑料波纹管生产项目”。 本项目已于2025年4月15日已取得寻甸特色产业园区管理委员会出具的云南德仓工程材料科技有限公司塑料波纹管生产项目入园同意书，同意书中明确“项目符合本园区配套产业发展，同意云南德仓工程材料科技有限公司塑料波纹管生产项目入驻寻甸特色产业园区羊街片区”。2025年4月15日，云南德仓工程材料科技有限公司塑料波纹管生产项目取得了昆明市寻甸回族彝族自治县发展和改革局核发的投资项目备案证，项目代码为：2504-530129-04-01-246835。项目建成后主要以塑料波纹管、防水板生产为主。项目占地面积2130m2。本项目建成后年产1500吨波纹管、10万m2防水板。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》的规定，建设项目必须履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关法律、法规的要求，项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业，塑料制品业292，其他（年用废溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制环境影响评价报告表。为此，云南德仓工程材料科技有限公司委托云南绿蓝环境科技有限公司承担该项目的环境影响报告表编制工作（委托书见附件1）。我单位接受委托后，根据国家建设项目环境管理的有关规定，对项目建设地周围环境状况进行了实地调查，收集及核实了当地有关环境资料，按照环境影响评价有关技术规范编制了《云南德仓工程材料科技有限公司塑料波纹管生产项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 二、工程内容及规模 1、项目建设内容及规模 项目位于寻甸特色产业园区羊街林业产业园云南特固工贸有限公司闲置厂房进行建设，项目租用厂房建筑面积约为2130m2，用地性质为工业用地，项目区内建设7条波纹管生产线，1条防水板生产线。本项目工程主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程等，工程建设内容详见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 类别; 工程 名称; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 波纹管生产区; 位于车间东部与南部，建筑面积1000m2，布置7条波纹管生产线。; 新建. 防水板生产区; 位于车间西部，建筑面积300m2，布置1条防水板生产线。; 新建. 破碎区; 位于车间西部，建筑面积10m2，布置1台破碎机，用于破碎不合格产品及边角料。; 新建. 储运工程; 原料堆放区; 位于车间西北部，建筑面积100m2，用于存放原辅料。; 新建. 成品堆放区; 位于车间东北部，建筑面积200m2，用于存放成品。; 新建. 辅助工程; 办公室; 位于车间西侧办公生活楼，建筑面积10m2，用于工作办公。; 依托. 宿舍; 位于车间西侧西侧办公生活楼，建筑面积100m2，用于住宿。; 依托. 公用工程; 给水; 市政供水管网供给。; 依托. 排水; 严格实施雨污分流体制。 雨水：项目区雨水通过项目区的雨水沟排入厂区雨水管网。 污水：生活污水进入化粪池预处理后进入厂区中水处理站处理达标。; 依托. 供电; 市政供电。; 依托. 环保工程; 废气; 排气筒DA001; 有机废气; 7台挤出机、1台挤塑机、1台成型机上方设置集气罩收集废气经三级活性炭吸附处理后由15m高排气筒DA001排放。; 环评提出. 废水; 生活污水依托云南特固工贸有限公司已有10m3化粪池+6m3/d的中水处理站处理。生活污水经化粪池处理后排入已建中水处理站处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫标准用于绿化、洒水降尘。; 依托. 固废; 生活垃圾收集设施; 厂区设置带盖垃圾桶10个，用于收集生活垃圾。; 环评提出. 危废暂存库; 建设标准危废暂存库，建筑面积5m2，用于暂存项目区产生的废活性炭、废机油等。危险废物暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。标识标牌按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置。; 环评提出. 噪声; 生产设备选用低噪声设备，合理布局，置于封闭生产车间内，基础加装减振垫。; 环评提出. 3、产品方案 项目产品为塑料波纹管与防水板，产品方案见表2-2。 表2-2产品方案 序号; 产品名称; 设计年产规模. 1; 塑料波纹管; 1500t. 2; 防水板; 10万m2. 4、主要生产设备 根据建设单位提供的资料，项目主要生产设备见表2-3。 表2-3项目主要生产设备一览表 序号; 设备类型; 设备名称; 数量（台）. 1; 生产设备; 单螺杆挤出机; 7. 2; 全自动切割机; 7. 3; 混料上料机; 7. 4; 牵引机; 7. 5; 破碎机（离线破碎机）; 1. 6; 挤塑机; 1. 7; 成型机; 1. 1; 实验设备; 电子万能试验机; 1. 2; 微型冲片机; 1. 3; 厚度测量仪; 1. 4; 0.1g重量克称; 1. 1; 辅助设备; 叉车; 1. 2; 叉车; 1. 3; 冷却塔; 1. 4; 空压机; 1. 5、原辅材料消耗 根据建设单位提供的资料，项目运营期主要原辅材料及用量见表2-4。 表2-4原辅材料一览表 序号; 主要原辅材料名称; 年用量; 来源. 1; 聚苯烯; 1499吨/年; 外购. 2; 聚乙烯; 150吨/年; 外购. 3; 色母; 1吨/年; 外购. 注：本项目所有原材料均通过SGS全球通用环保认证，不使用再生及废旧材料。. 聚丙烯：聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，化学式为（C3H6）n。通常为半透明无色固体，无臭无毒，机难溶于水，熔点为164-170℃，分解温度为350℃。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达167℃。耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度0.92g/cm³，是最轻的通用塑料。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性予以克服。 （2）聚乙烯：聚乙烯（polyethylene，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 （3）色母料：色母（Color Master Batch）的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用在塑料上。 色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均 匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration）， 所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。熔点：130-350℃、溶指：30g/10min、水份0.001%。分解温度为280℃。 6、占地及平面设置 项目区位于寻甸特色产业园区羊街林业产业园云南特固工贸有限公司闲置厂内，总体布局较简单。项目区东西部布置设备，中间为通道。项目平面布置详见附图。 7、工作制度及劳动定员 工作制度：项目年工作300天，采用1班制，每天工作8小时。 劳动定员：项目定员20人，项目员工仅在厂内住宿，外出用餐。 8、施工周期安排 项目租厂房建设，主要工程为设备安装，拟定2025年6月开始建设,2025年8月完工。 9、环保投资 项目总投资700万元，其中环保投资15.4万元，占总投资比例的2.2%，其中投资明细表见表2-6。 表2-6项目环保投资分项估算表 投资时段; 类别; 项目名称; 数量; 投资概算（万元）; 备注. 施工期; 噪声; 隔声、减振措施; /; 0.1; 新建. 固废; 垃圾桶; /; 0.1; 新建. 生活废水; 化粪池; 1个; 0; 依托原有. 扬尘; 喷淋管; 1套; 0.1; 新建. 小计; /; 0.3; /. 运营期; 废气处理; 15m高排气筒; 1根; 1; 新建. 三级活性炭吸附装置; 1套; 10; 新建. 废水处理; 化粪池; 10m3; 0; 依托原有. 中水处理站; 6m3/d; 0; 依托原有. 噪声治理; 减振软垫、隔声板; /; 2; 新建. 一般固废; 垃圾桶; /; 0.1; 新建. 危险固废; 危废暂存库（5m2）; 1个; 2; 新建. 小计; 15.1; /. 合计; 15.4; /. 10、项目用水平衡 项目供水由园区统一供给。 （1）生活用水 本项目员工仅在厂区住宿，用餐外出，生活用水参照《云南省用水定额标准》（DB53/T/168-2019），工作人员生活用水定额取100L/（人·d），则生活用水量为2m3/d（600m3/a）。 （2）生产用水 项目无生产废水产生，项目生产过程需要使用冷却水。 （3）冷却循环水池用水 ①用水：冷却循环水池容积为6m3，项目年工作时间为300天，每天工作8小时，设计泵抽水每日循环3次，则循环水量为18m3/d，540m3/a。 参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017），冷却塔的蒸发损失率可按下列经验公式计算： QE=K×△t×Qr 式中： QE——蒸发量，m3/h； △t——冷却塔进水与出水温度差，℃；本评价进出水温度差按15℃计； K——系数，1/℃；按照规范中表5.0.6，本评价按平均环境温度25℃计，系数取0.00145/℃； Qr——循环冷却水量，m3/h。 综上计算可知，本项目冷却塔蒸发水量为0.392m3/d，合117.6m3/a。 项目循环水系统水质不受污染，仅水温升高，故循环水经冷却降温后循环使用，本项目需补充水量为0.392m3/d（117.6m3/a），损耗量为6.53%。 ②排水：冷却循环水循环使用，不外排。 （3）排水 ①生活污水 本项目生活污水排放量按用水量的80%计，项目生活用水量为2m3/d（300m3/a）；则生活污水量为1.6m3/d（480m3/a）。 ②生产用水 本项目冷却水循环使用，不外排。 本项目生活污水依托原有化粪池+中水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。 综上所述，本项目用水情况见表2-7。 表2-7项目用水及废水产生情况统计表 类别; 用水量; 废水排放量; 排放去向. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 2; 600; 1.6; 480; 化粪池+中水处理站. 生产; 冷却循环用水; 0.392; 117.6; /; /; /. 合计; 2.392; 7117.6; 1.6; 480; /. 项目水平衡见图2-1。 图2-1项目水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | (一）施工期工艺流程及产污环节 本项目使用现有厂房，布置生产线进行生产。施工期主要为设备安装及装修，产生少量的粉尘、噪声和垃圾。施工时间较为短暂，做好洒水降尘、隔声减振和垃圾清运，产污随着施工完成而结束。本项目施工期产污环节详见下图。 图2-2项目施工期工艺流程及产污节点图 (二）运营工艺流程简述： （1）波纹管生产工艺： ①搅拌上料：根据产品要求，将聚丙烯、色母粒按照一定配比置入混拌料机内进行配置，此过程为常温混料，采用粒子粒径均匀、表面光泽度较好，仅有较少投料粉尘产生，呈无组织排放。此工序主要有机械噪声产生、废包装材料。 ②挤出成型：塑料粒子通过挤出机内的电加热系统熔化，通常不同类型的塑料加热温度和加热时间不同，加热温度一般为160~220℃左右，并进入挤出机挤出后进入成型机成型。该工序产生的污染物主要为加热熔融过程中产生的有机废气和机械噪声，有机废气经挤出机上方集气罩收集经三级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒DA001排放。 ③冷却：本项目需采用冷却水直接冷却，冷却水每天补充，循环使用不外排。 ④切割：从冷却定型段出来的管材由牵引机牵引至切割机，根据产品规格切断为固定尺寸，该工序主要污染物为少量切割边角料、机械噪声，边角料经离线破碎机破碎回用，破碎机置于半封闭隔间，产生的少量无组织粉尘呈无组织排放。 ⑤检验：本项目采取物理检验的方式检验管材质量是否合格，合格即为成品。该 环节有少量不合格品，经破碎机破碎后回用。此过程中会产生破碎粉尘、机械噪声，产生的少量无组织粉尘呈无组织排放。 图2-3塑料波纹管生产工艺流程及产污节点图 （2）防水板生产工艺 上料：将原料聚乙烯按照要求上料，送至挤塑机的料斗内，采用粒子粒径均匀、表面光泽度较好，仅有较少投料粉尘产生，呈无组织排放。 挤塑：本项目注塑机采用电加热，首先将注塑机预热到规定的温度 140℃~ 150℃ 左右，在螺旋螺杆的作用下，存放在料斗中的颗粒状塑料不断沿螺槽运动，由于受到 料筒外加热和螺杆剪切的共同作用，塑料不断被加热软化，最终成为熔融黏流状态， 经挤压机模头挤出。此过程会产生少量有机废气，有机废气经挤出机上方集气罩收集经三级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒DA001排放。 成型：将挤出的原料经过压延机挤压成型，此过程有有机废气产生，有机废气经挤出机上方集气罩收集经三级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒DA001排放。 切边：成型后的防水板经牵引，切割产品两边，此过程产生固体废弃物－边角料，边角料经离线破碎机破碎回用，产生的少量无组织粉尘呈无组织排放。 成品包装：切割后对产品进行检验，不合格产品破碎后回收利用，产生的少量无组织粉尘呈无组织排放，合格产品收卷待售。 图2-4防水板生产工艺流程及产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租用位于寻甸特色产业园区羊街林业产业园云南特固工贸有限公司闲置厂房进行建设。云南特固工贸有限公司“寻甸特固不锈钢钢板加工生产线扩建项目”建设厂房及配套设施，于2017年11月27日本项目取得了寻甸回族彝族自治县发展和改革局文件投资建设项目备案证（寻发改投备[2017]125号），于2018年6月8日取得寻甸回族彝族自治县环境保护局关于对《云南特固工贸有限公司寻甸特固不锈钢钢板加工生产线扩建项目环境影响报告表》的批复（寻环【2018】23号），项目于2020年5月27日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：9153012909467622XB001Y。2021年11月23日完成了项目验收。本项目租用云南特固工贸有限公司空置厂房，无遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园，该区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）区域基本污染物环境质量现状 根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市主城区环境空气优良率97.53%，其中优189天、良167天。与2022年相比，优级天数减少57天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。 （2）特征因子环境质量现状 本项目涉及的特征因子为TSP、非甲烷总烃，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃环境空气质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》（原国家环保总局科技标准司）中第244页2mg/m3作为标准限值。 ①TSP TSP环境空气质量现状评价使用云南德仓工程材料科技有限公司委托贵州元烁环境检测技术有限公司2025年5月8日-5月10日的现状数据。 表3-1 TSP现状监测数据表 采样日期; 检测结果. 检测点位; 检测项目; 2025.05.08; 2025.05.09; 2025.05.10; 单位. 厂址下风向; TSP; 96; 101; 95; μg/m3. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012)及2018年修改单二级标准; 300. 备注：; 总悬浮颗粒物检测24小时均值。. 根据监测结果可知，项目区下风向设置监测点TSP日均值浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级评价标准要求。 ②非甲烷总烃 非甲烷总烃环境空气质量现状评价引用云南厚望环保科技有限公司于2022年9月16日-2022年9月22日对《云南寻甸产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》中丰乐村（2#）的空气质量现状监测数据，引用监测点丰乐村（2#）位于本项目东北侧约2.2km。本项目引用的现状监测点具备类比条件，数据在技术导则要求的“近三年”时限内，属于有效数据，故本项目空气质量现状评价引用的数据具有时效性和代表性。 引用项目监测点位布设见表3-2。 表3-2 监测点位基本信息 监测点名称; 监测点位坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 丰乐村（2#）; 103°10′43.399″; 25°28′1.703″; 非甲烷总烃; 2022.9.16-2022.9.22; 东北侧; 2132. 大气环境质量现状引用监测结果见表3-3。 表3-3 引用项目环境空气检测结果 单位：mg/m3 采样日期; 检测点位：丰乐村（2#）. 非甲烷总烃. 2022.9.16-2022.9.22; 0.13~0.95. 标准值; 2.0. 达标情况; 达标. 非甲烷总烃小时值均能满足中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3的浓度限值。 综上，项目区环境空气质量满足功能区要求。 - 2、地表水环境质量现状 本项目周边的地表水体为北侧950m的丰乐小河，丰乐小河汇入果马河（羊街河）。根据云南省水利厅2014年5月发布的《云南省水功能区划》（2014年修订），牛栏江-滇池补水水源保护区2030年水质目标为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，羊街河（果马河）最终汇入牛栏江，属于牛栏江-滇池补水水源保护区，《云南省水功能区划（2014年修订）》中未列出羊街河（果马河）的水环境功能区划，按照支流服从干流的原则执行，因此羊街河（果马河）参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 根据《2023年07月寻甸县水环境质量监测月报（二零二三年第七期）》可知，2023年07月昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站共对其境内14条河流及7个湖库的共24个监测点（含省厅驻昆明市生态环境监测站监测的寻甸县境内监测点）进行水质监测1期，其中：河流14条共设17个监测断面，除1个断面断流外，其它断面均正常监测，依据监测数据，16个监测断面中达到Ⅲ类以上水质标准的有11个断面,水质达标率为68.75%，监测结果如下表所示。 表3-4 2023年07月寻甸境内湖库质状况统计表 监测名称; 年; 月; 日; （wpi）水质类别; (wpi)水质类别超标项目与超标倍数. 羊街河（果马河）李家坝断面; 2023; 07; 04; Ⅲ类; /. 羊街河（果马河）李家坝断面位于本项目西南侧5026m。. 根据统计表中可知，羊街河（果马河）李家坝断面为Ⅲ类，能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。 - 3、声环境质量现状 项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园，根据园区环境保护规划，项目所在区域属于3类声环境功能区，因此评价区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目区50m范围内无声环境保护目标，因此未进行声环境质量现状监测。根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市各县(市)区区域环境昼间等效声级平均值分别为：东川区51.1分贝、安宁市48.2分贝、宜良县54.0分贝、石林县52.0分贝、禄劝县50.2分贝、嵩明县52.2分贝、富民县50.4分贝、晋宁区51.3分贝、寻甸县46.8分贝。安宁市、寻甸县区域昼间环境噪声总体水平评价为一级（好），其余各县(市)区区域昼间环境噪声总体水平评价为二级（较好）。 4、土壤、地下水环境质量现状 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评（2020）33号），原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，故不需要开展土壤、地下水环境质量现状调查。 - 5、生态环境质量现状 - 项目所在区域为规划的工业园区，区域现状主要为水泥路面和人工绿化植被，无天然植被，生态环境自我调节能力低。调查范围内未涉及国家保护的珍贵野生动、植物。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点野生保护动物，也没有特有种类存在。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，区域内无自然保护区、饮用水水源保护区、以居住、医疗卫生、文化教育为主要功能的区域。 - 1、大气环境 - 根据现场踏勘，本项目大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据现场踏勘，本项目周边500m范围内无大气环境保护目标。 - 2、声环境 声环境保护目标为厂界外50m范围内的噪声敏感区，根据现场踏勘，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 - 3、地表水 - 项目区域地表水体不属于饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等，不在导则规定的水环境保护目标范畴内，故项目不设地表水环境保护目标。 - 4、地下水 根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 5、生态环境 本项目位于云南省昆明市寻甸特色产业园区羊街林业产业园，项目所占地为工业园已规划的土地，不涉及生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 （1）噪声 施工期产生噪声有机器调试噪声和车辆运输噪声，该部分噪声排放执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表3-4。 表3-4GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). （2）废气 施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放的限值要求。 表3-5大气污染物综合排放标准排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0mg/m3（周界外浓度最高点）. 2、运营期 （1）废气 1）有组织废气 项目塑料制品生产废气中产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计），根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）要求，使用聚氯乙烯树脂企业挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），使用聚氯乙烯以外的树脂企业执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015），本次评价有组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）。综上，项目废气排放标准，详见下表。 表3-6 有组织废气排放标准限值 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排放标准. 非甲烷总烃; 100; 15; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准. 注：单位产品非甲烷总烃排放量0.5kg/t产品. 2）无组织废气 厂界无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表3-7无组织废气排放标准限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准. 非甲烷总烃; 4.0. 3）厂区内非甲烷总烃 厂区内无组织非甲烷总烃，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)无组织排放限值，标准值见表3-8。 表3-8厂区内挥发性有机物无组织排放标准限值mg/m³ 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂区内厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 4）异味 运营期塑料制品生产过程中产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有关要求。 - 表3-9恶臭污染物排放标准（有组织） 污染物; 标准值; 排气筒高度（m）. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 15. - 表3-10恶臭污染物排放标准（无组织） 控制项目; 单位; 限值. 臭气浓度; 无量纲; ≤20. （2）废水 项目无生产废水产生、外排。 本项目生活废水依托化粪池+中水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫标准，见表3-11。 表3-11《城市污水再生利用、城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）单位：mg/L 基本控制项目; 标准. pH值（无量纲）; 6.0~9.0. 色度（稀释倍数）; 30. 嗅; 无不快感. 浊度/NT; 10. 五日生化需氧量/mg/L; 10. 氨氮/mg/L; 8. 阴离子表面活性剂/mg/L; 0.5. 溶解性总固体/mg/L; 1000. 溶解氧/mg/L; 2.0. 总氯/mg/L; 1.0（出厂），0.25（管网末端）. 大肠埃希氏菌/（MPN/100m L或CFU/100mL）; 无. 3、噪声 项目位于寻甸特色产业园区羊街林业产业园，项目区域声功能区属于3类区，项目仅昼间生产，厂界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，具体标准值见表3-12。 表3-12项目厂界噪声排放标准 厂界外声环境质量功能类别; 等效声级. 昼间. 3类; 65. （4）固废 项目一般固体废弃物在项目内的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 项目产生的危险废物的储存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制建议指标如下： 1、废水 本项目生活污水产生量为480m3/a，生活污水依托原有化粪池+中水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准回用于绿化、道路清扫等。 生活污水产生量为480m3/a，处理后污染物的量为CODcr：0.0163t/a、BOD5：0.0047t/a、氨氮：0.000093t/a、总磷：0.003t/a、悬浮物：0.001t/a。 2、废气 有组织废气量4320万m³/a，非甲烷总烃排放量为2.0836t/a，有组织非甲烷总烃0.886t/a，无组织非甲烷总烃1.1976t/a；颗粒物无组织排放量0.0214t/a。 3、固体废物 固体废物处理率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场踏勘，施工期对环境的污染有施工人员生活垃圾、机器调试噪声、汽车尾气、道路扬尘和车辆运输噪声等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。 1、施工期大气污染防治措施 ①施工过程中适时洒水降尘。 ②运输车辆应限速慢行，并适量装车，以防运输过程中撒落引起二次扬尘。 ③使用尾气达标排放的施工机械和运输车辆，不得使用劣质燃料。 2、施工期废水污染防治措施 项目施工期的废水为施工人员生活污水，排入原有化粪池处理，处理后经进入中水处理站处理回用。 3、施工期噪声污染防治措施 合理安排施工时间，禁止在夜间22:00~6：00施工，减少施工噪声对环境的影响；优先采用先进工艺的低噪声设备；设备用完后或不用时应立即关闭。 4、施工期固废污染防治措施 ①施工人员生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。 ②设备废包装材料，设备安装产生的废包装作为垃圾由环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### （一）废气 ### 项目运营期废气排放源见表4-1。 - 表4-1项目运营期废气排放源一览表 产污环节; 挤出、挤塑、成型废气; 挤出、挤塑、成型废气; 破碎、投料. 污染物种类; 非甲烷总烃; 臭气浓度; 非甲烷总烃; 臭气浓度; 颗粒物. 污染物产生量t/a; 1.7964; /; 1.1976; 少量; 0.0214. 污染物产生浓度mg/m³; 46.78; /; /; /; /. 污染物产生速率kg/h; 0.748; 851（无量纲）; 0.499; /; 0.009. 排放形式; 有组织; 无组织. 治理措施; 治理工艺; 三级活性炭吸附装置; 厂房隔绝、自然稀释扩散. 收集效率; 60%; /. 治理效率; 50.69%; /. 风机风量; 18000m³/h; /. 是否为可行技术; 是; /. 污染物排放浓度mg/m³; 20.5; /; /. 污染物排放速率kg/h; 0.369; 536.13（无量纲）; 0.499; /. 污染物排放量t/a; 0.886; /; 1.1976; 少量. 排放标准; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定的大气污染物排放限值；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中标准限值要求; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定的大气污染物排放限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1中二级标准要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 排放标准限值; 100mg/m³; 2000（无量纲）; 4.0mg/m³; 20（无量纲）; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; /. 排放口基本信息; 排气筒高度; 15; 厂界. 排气筒内径（m）; 0.5; /. 温度; 常温; /. 编号; DA001; /. 地理坐标; 东经103°9′23.038″；北纬25°27′53.667″; /. 监测要求; 监测点位; DA001排气筒; 厂界上风向1个点、下风向3个点. 监测因子; 非甲烷总烃、臭气浓度; 非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物. 监测频次; 每年监测1次; 每年监测1次. 监测依据; 《排污许可申请与核发技术规范 橡胶及塑料制品工业》（HJ1122—2020）. 监测方法; 按照国家现行的监测方法. ### 1、废气源强核算 根据产污节点分析，项目大气污染物为挤出、挤塑、成型产生的挥发性有机物(以非甲烷总烃计)、残次品及边角料破碎粉尘、投料粉尘、生产异味等。 ①挤出、挤塑、成型废气（排气筒DA001） 本项目挤出、挤塑、成型通过加热使塑料颗粒呈均匀的熔融状态，塑料颗粒在加热软化时将挥发少量的非甲烷总烃，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业系数手册中（2922塑料管、板、型材制造）工艺名称-挤出，挥发性有机物产污系数为1.5kg/t-产品。本项目主要塑料原料用量1996t/a，则产生挥发性有机物(以非甲烷总烃计)为2.994t/a。 拟采用治理措施 项目所属行业为塑料制品制造业，参考《排污许可申请与核发技术规范 橡胶及塑料制品工业》（HJ1122—2020），建设单位拟采用三级活性炭吸附装置处理挤出、挤塑、成型废气。 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》：“采用活性炭吸附技术的， 应选择碘值不低于800mg/g的活性炭，并按要求足量添加、及时更换”，本次评价要求建设单位按要求选择活性炭，为保证活性炭的吸附效率，及时更换活性炭吸附装置填充的活性炭。本项目活性炭吸附装置相关技术参数详见下表4-1。 根据《活性炭吸附处理工艺常见问题参考手册》中的计算方法计算活性炭箱的充装量，本次环评建议使用颗粒活性炭4mm柱状，计算过程如下所示： 炭箱处理风量18000m³/h，①所需过炭面积：S=Q÷v÷3600=18000m³/h÷0.31m/s÷3600=16.129㎡，②炭箱抽屉个数（600*500mm/个），16.129㎡÷500÷600×106≈54个抽屉，③按照每个抽屉300mm设计，炭箱装炭量为：54×500×600×300÷10-9=4.86m³，⑤颗粒炭密度按照400kg/m³计算，则装炭重量为1944kg。 根据四川省发布《工业有机废气活性炭治理技术规范（征求意见稿）》计算活性炭更换周期，计算公式为：T=m×s÷（c×10-6×Q×t）。其中，T为更换周期（天），m为活性炭用量（kg），s为动态吸附量（%）（一般取值为20%），c为活性炭削减的VOCs浓度（mg/m³），Q为风量（m³/h），t为运行时间（h/d）。T=1944×20%÷（20.5×10-6×18000×8），活性炭更换周期为132天。 表4-2活性炭吸附设备主要技术参数 名称; 活性炭吸附装置技术参数. 形式; 箱式. 风量; 16000m³/h. 处理有害气体成分; 非甲烷总烃. 有机溶剂最大浓度; ≤100mg/m³. 吸附材料; 活性炭，碘值不低于800mg/g. 动态吸附量; 不低于10%. 活性炭填充料; 1944kg. 气流速度; 0.31m/s. 活性炭更换时间; 更换周期132天，由于目前拟定年工作300天，因此每年更换3次。. 本项目所采用的活性炭吸附装置按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）进行设计，能够保证废气处理效率。 集气罩效率的确定 项目拟在每台挤出机、挤塑机、成型机上方设置集气罩用于收集生产过程中产生的废气，本项目挤出废气、挤塑废气采取集气罩收集，参照《环境保护部办公厅2017年12月28日印发关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（公告2017年第81号）中P291表3捕集方式采用“热态上吸风罩”的捕集效率为30%-60%，本项目集气罩捕集效率取60%；则项目的集气效率为60%。 集气罩所需风量 根据设备尺寸和污染物排放情况，本次集气罩采用半密闭矩形集气罩，尺寸为0.5m×0.5m。根据《大气污染控制工程》，为避免横向气流干扰，要求集气罩高度应尽量小于矩形长边尺寸的0.3倍，因此本次建议集气罩距离设备高度为0.35m，其排风量计算公式如下： Q=K×P×H×Vx 其中：Q—设计排风量，m³/s； P—集气罩敞开面周长，m； H—设备距离集气罩距离，m； Vx—控制速度，m/s，本次建议取0.5m/s； K—安全系数，通常取1.4。 经估算，单台机的集气罩要求风量为0.49m³/s，约1764m³/h。 考虑到风管阻力，且保证污染物能被大部分吸入罩内，收集效率达85%以上，项目单个集气罩设计风量按2000m³/h，项目共设置7台挤出机、1台挤塑机、1台成型机（每台上方分别设置1个集气罩）通过管道连接至主管道，则项目需风机风量为18000m³/h。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业系数手册中（2922塑料管、板、型材制造行业系数表）工艺名称-注塑-末端治理技术-活性炭吸附效率21%，本项目使用三级活性炭吸附处理，综合处理效率为50.69%。设备年工作约2400小时，集气效率为60%，排气筒有组织非甲烷总烃量为1.7964t/a，排放量为0.886t/a，排放速率为0.369kg/h，排放浓度20.5mg/m3；项目无组织非甲烷总烃排放量为1.1976t/a，排放速率为0.499kg/h。 ②破碎粉尘 项目生产过程产生的残次品及边角料破碎后进行回收利用，项目采用封闭式粉碎机对其进行粉碎处理成大颗粒后作为与新鲜原料按一定比例混合后重新再投入生产。项目原材料使用量为1996t/a，其中不合格品率按总量的1%计。破碎粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4220非金属废料和碎屑加工处理行业-废PE/PP-干法破碎颗粒物-375g/t，则粉尘产生量为0.007t/a，由于破碎工序在封闭的破碎间内进行，因此破碎过程中产生的粉尘大部分以自然沉降的方式沉降在室内，沉降后人工清扫收集。本评价考虑20%的粉尘随门窗进入环境，以无组织方式排放，排放量为0.0014t/a。 ③投料粉尘 项目投料，由于原料粒径较大，在2mm~4mm之间，加料时会产生少量粉尘呈无组织排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》“粒料加工厂”，卸料、筛选 等排污系数在0.01-3kg/t 之间，项目取排污系数0.01kg/t。项目颗粒原辅料使用量为2000t/a，则颗粒物的产生排放量为0.02t/a。 综上，项目颗粒物无组织排放量为0.0214t/a，年工作2400h计，可得出颗粒物每小时产生量约0.009kg/h。该过程粉尘产生量小，呈无组织排放。 ④异味 项目挤出、挤塑、成型过程产生的有机废气成分比较复杂，在排放过程中会同时产生令人不愉快的异味（以臭气浓度表征）。 臭气浓度排放量参考《晋宁新云兴机械配件制造有限公司蔬菜保鲜塑料瓶建设项目竣工环境保护验收报告表》进行类比计算，晋宁新云兴机械配件制造有限公司蔬菜保鲜塑料瓶建设项目行业类别为塑料制品行业，生产工艺为搅拌混料-熔融挤出-冷却定型-成品，该项目行业类别、生产工艺及污染治理措施均与本项目类似，具有可类比性。根据已经通过验收的《晋宁新云兴机械配件制造有限公司蔬菜保鲜塑料瓶建设项目》的验收监测报告( YNLY-2024-0527-0C001)采用两级活性炭处理塑料颗粒熔融注塑废气，根据其监测了臭气浓度进口产生量，废气设施进口臭气浓度产生量为851(无量纲)，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值，即<2000无量纲，对周边环境影响不大。 项目废气主要污染物排放情况如下表4-3所示。 表4-3项目废气主要污染物排放情况表 排放源; 污染物 名称; 产污环节; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m³; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m³. 有组织; 排气筒; 非甲烷总烃; 挤出; 1.7964; 0.748; 46.78; 集气罩+三级活性炭吸附设备（集气效率60%，NMHC处理效率37.59%，引风机风量18000m3/h）+15米高排气筒; 0.886; 0.369; 20.5. 臭气浓度; 挤出; <2000（无量纲）; <2000（无量纲）. 无组织; 厂界无组织; 颗粒物; 破碎、投料; 0.0214; 0.009; /; 通过空气自然稀释净化，加强车间通风; 0.0214; 0.009; /. 非甲烷总烃; 挤出; 1.1976; 0.499; /; 1.1976; 0.499; /. 2、达标情况及影响分析 （1）挤出、挤塑、成型废气（挥发性有机物） ①有组织废气达标性分析 根据废气计算结果对DA001有组织废气进行达标判定。项目有组织生产废气达标情况详见下表4-4所示。 表4-4 达标情况分析表 工程; 污染因子; 产生浓度（mg/m3）; 处理效率%; 排放浓度（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 达标情况. DA001; 非甲烷总烃; 46.78; 50.69%; 20.5; 100; 达标. 臭气浓度; <2000（无量纲）; <2000（无量纲）; <2000（无量纲）; 达标. 根据上文核算可知，；DA001排气筒中各污染物排放浓度均能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关大气污染物排放限值要求及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级恶臭污染物排放标准值。 ②单位产品非甲烷总烃排放量达标情况分析 单位产品非甲烷总烃含量根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）附录B公式计算： 式中：A—单位合成树脂产品非甲烷总烃排放量，kg/t-产品； C实—排气筒中非甲烷总烃实测浓度，mg/m3；DA001排气筒中非甲烷总烃浓度取23.07mg/m3； Q—排气筒单位事件内排气量，m3/h；DA001排气筒风量为16000m3/h； T产—单位时间内合成树脂的产量，t/h；项目年生产2400h，全厂年产1996t，即0.8316t/h。 根据上式计算得本项目单位产品非甲烷总烃排放量为0.444kg/t-产品，能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中单位产品非甲烷总烃排放量满足0.5kg/t产品的要求。 - （2）无组织废气 挤出废气、挤塑废气、成型废气、破碎、投料废气无组织排放量核算见表4-5。 表4-5大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 mg/m³. 1; 生产车间矩形面源; 挤出、挤塑、成型; 非甲烷总烃; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 4.0; 1.1976. 破碎、投料; 颗粒物; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 1.0; 0.0214. 为评价厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物达标排放情况，本环评选用估算模式AERSCREEN进行估算。 根据预测结果 非甲烷总烃排放速率为0.499kg/h，则非甲烷总烃落地最大质量浓度出现在44m处，最大质量浓度为438.1165μg/m3；油烟（颗粒物）排放速率为0.009kg/h，则油烟（颗粒物）落地最大质量浓度出现在44m处，最大质量浓度为7.9109μg/m3。 - 本项目排放的厂界挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、油烟满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表中无组织排放标准限值；臭气浓度可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表中恶臭污染物无组织排放标准限值。 3、废气处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中塑料板、管、型材制造产生的非甲烷总烃、臭气采取密闭场所局部收集方式，活性炭吸附方式处理是可行的，见下表4-6。 表4-6塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表 产排污环节; 污染物种类; 过程控制技术; 可行技术. 塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制品制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气; 非甲烷总烃; 溶剂替代、密闭过程、密闭场所、局部收集; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧. 臭气浓度; 喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技 术. 4、非正常排放情况下的分析 4-7废气非正常情况排放一览表 排气筒编号; 排放工序; 污染物种类; 正常情况污染物产生速率kg/h; 非正常情况; 非正常排放情况. 排放速率kg/h. DA001; 挤出、挤塑、成型; 非甲烷总烃; 0.369; 三级活性炭吸附设备+15m高排气筒（DA001）处理效率0%。; 0.748. 项目发生非正常排放，即废气处理设施（三级活性炭吸附设备）发生故障时，项目区内的废气处理效率下降甚至完全失效，本次环评主要考虑活性炭吸附装置处理效率降至0%。此时排气筒DA001中非甲烷总烃排放速率为0.748kg/h，浓度为46.78mg/m3。在非正常排放条件下项目产生的非甲烷总烃能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定的大气污染物排放限值，即非甲烷总烃≤100mg/m3。 总结：非甲烷总烃未出现超标现象，但污染物浓度明显增大，大大增加了环境负担，所以本项目应加强废气处理装置的日常管理，避免非正常情况的排放。 非正常工况的控制措施： 建设单位应加强日常的环保管理，密切关注废气处理装置的运行情况。在项目运营期间，建设单位应定期检测废气净化设备的净化效率，及时检修，以保持设备净化能力和净化容量，确保环保设施的正常高效运行，将废气对大气环境的影响降到最低。 加强对环保设备的日常保养和维护，委派专人负责环保设备的日常维护，确保环保设备的正常运行，一旦废气处理装置出现故障，应立即停止生产线的生产，待维修后，重新开启。 5、排放口基本情况 表4-5排放口基本情况表 排气筒编号及名称; 地理坐标; 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 类型. 经度; 纬度. DA001; 103°9′23.038″; 25°27′53.667″; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. 6、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》制定本次监测计划，监测计划如下4-6。 表4-6运营期大气环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DA001排气筒排出口; 非甲烷总烃; 每年监测一次; 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准. 臭气浓度; 每年监测一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂界无组织废气; 在厂界上风向设1个参照点，厂界下风向设3个监测点; 非甲烷总烃、颗粒物; 每年监测一次; 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准. 臭气浓度; 每年监测一次; GB14554-93《恶臭污染物排放标准》. 厂区内无组织非甲烷总烃; 厂房门窗距离地面1.5m以上位置处进行监测1个点，共1个监测点位; 非甲烷总烃; 每年监测一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值. （二）运营期废水影响及保护措施 本项目运营期废水主要为生活废水及生产废水。 1、废水源强 （1）生活废水 根据前文可知，本项目生活废水产生量为1.6m3/d（480m3/a）。 本项目生活污水依托原有化粪池处理后排入中水处理站处理，处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准。 根据《我国城市生活污水水质统计数据》，各种污染物的浓度分别为CODcr：400mg/L，BOD5：220mg/L，NH3-N：20mg/L，TP：7mg/L。依据《城镇生活源产排污系数手册》，生活污水经化粪池处理效率为CODcr：15%，BOD5：10%，NH3-N：3%，TP：6%。 则项目生活污水污染物出水浓度约为CODcr：340mg/L；氨氮：19.4mg/L；SS：210mg/L，BOD5：198mg/L，TP：6.58mg/L。项目生活污水采用一体化MBR污水处理设施，中水站采用MBR膜生物法工艺，根据《膜生物反应器法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011），膜生物法处理系统对CODcr、BOD5、氨氮、总磷的去处效率分别在90%、95%、99%、90%以上。 表4-7本项目生活污水产排情况表单位：mg/L 废水来源; 污水量t/a; 主要污染物; 污染物产生; 处理措施; 污染物排放; 处理措施; 污染物排放. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 480; CODcr; 400; 0.192; 化粪池; 340; 0.163; 中水处 理站; 34; 0.0163. BOD5; 220; 0.105; 198; 0.095; 9.9; 0.0047. NH3-N; 20; 0.0096; 19.4; 0.0093; 0.194; 0.000093. 总磷; 7; 0.0033; 6.58; 0.003; 6.58; 0.003. 由上表可知，本项目生活废水依托化粪池+中水处理站处理可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫标准。 表4-8 项目区生活废水产排情况统计表 产污排污环节; 生活污水. 产生量（m3/a）; 480. 污染物种类; CODcr; BOD5; 氨氮; 总磷. 污染物产生量（t/a）; 0.192; 0.105; 0.0096; 0.0033. 污染物产生浓度（mg/L）; 400; 220; 20; 7. 排放形式; 处理达标回用. 治理设施; 处理能力; 化粪池10m3、中水处理站6m3/d. 收集效率（%）; 100. 治理工艺; 生活污水一并进入依托的容积为10m3的化粪池处理，然后进入依托的6m3/d中水处理站处理达标后回用于绿化及道路洒水降尘，不外排。. .; 治理效率%; 化粪池; 15; 10; 3; 6. 中水站; 90; 95; 99; 90. 是否为可行技术; 是. 污染物处理后的量（t/a）; 0.0163; 0.0047; 0.000093; 0.003. 污染物出水浓度（mg/L）; 34; 9.9; 0.194; 6.58. 排放去向; 依托云南特固工贸有限公司原有中水处理站处理达标后回用于绿化及道路洒水降尘，不外排。. 排放规律; /. 排放口基本情况; 编号及名称; /. 类型; 生活污水. 地理坐标; /. 执行标准; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（BT18920-2020）表1中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准。. 监测要求; 监测点位; 中水处理站出水口. 监测因子; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油. 监测频次; 每个季度监测一次. （2）生产废水 本项目冷却水循环使用，无废水产生。 （3）措施可行性分析 ①依托化粪池可行性分析 项目依托云南特固工贸有限公司已有化粪池对生活污水进行预处理，化粪池总容积10m3。厂区内有昆明盘双家具有限公司与云南粤鸿玻璃钢有限公司也依托此化粪池，每日生活污水量分别为0.8m3/d、0.48m3/d，本项目每日生活污水量为1.6m3/d，总计污水量为2.88m3/d。根据《建筑给水排水设计规范（2009版）》（GB50015-2003）4.8.6中，化粪池停留时间为12~24小时，已有化粪池能够满足生活污水停留24小时以上，符合要求，故本项目依托云南特固工贸有限公司已有化粪池用于处理生活污水是可行的。 ②依托中水处理站可行性分析 本项目单位与昆明盘双家具有限公司、云南粤鸿玻璃钢有限公司的生活污水共同依托原有中水处理站处理，总计污水量为2.88m3/d，依托已建的中水处理站处理规模为6m3/d，中水处理站剩余处理规模3.12m3/d，能够容纳本项目生活污水。因此本项目依托原有中水处理站处理可行。 （4）地表水环境影响分析 项目区周边地表水主要为项目北侧950m处的丰乐小河。项目生活废水经化粪池+中水站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准回用于绿化与道路清扫等，污水得到妥善处置，不会直接排入周边地表水体。 项目运营期废水对所在区域地表水环境产生的影响较小。 （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，详见下表4-9。 表4-9生活废水监测内容 监测点位; 污染物名称; 标准限值; 执行标准; 监测频次. 一体化污水处理设施出水口; 基本控制项目; 标准限值; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（BT18920-2020）表1中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准; 每个季度监测一次. pH值; 6.0~9.0. 色度; ≤30. 嗅; 无不快感. 浊度/NTU; ≤10. 五日生化需氧量（BOD5）/mg/L; ≤10. 氨氮（以N计）/mg/L; ≤8. 阴离子表面活性剂/mg/L; ≤0.5. 溶解性总固体/（mg/L）; ≤1000（2000）a. 溶解氧/（mg/L）; ≥2.0. 总氯/（mg/L）; 出厂≥1，管网末端≥0.2b，绿化≤2.5. 大肠埃希氏菌/（MPN/100ML或CFU/100ML）; 无c. a 括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 b 用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 c 大肠埃希氏菌不应检出。. （四）噪声影响及保护措施 1、噪声源强 本项目噪声的主要来源是：运输车辆进出时产生的交通噪声、设备运行产生的噪声。由于项目使用设备较多，本环评仅列举出使用过程中主要高噪声设备，项目运营期噪声源及源强见表4-10。 表4-10设备噪声一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强*; 数量; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 挤出机; 80; 1; 0.47; 38.97; 1; 减震、厂房隔声; 车间空间相对狭小，设备分布集中，距室 内边界距离 （r）小于车间宽度/π，不考虑车间内距离衰减; 昼间; 15dB(A); 65; 1. 2; 挤出机; 80; 1; -0.74; 33.16; 1; 65; 1. 3; 挤出机; 80; 1; -2.01; 27.38; 1; 65; 1. 4; 挤出机; 80; 1; -3.57; 21.35; 1; 65; 1. 5; 挤出机; 80; 1; -5.04; 15.48; 1; 65; 1. 6; 挤出机; 80; 1; -13.46; 20.95; 1; 65; 1. 7; 挤出机; 80; 1; -14.28; 15.93; 1; 65; 1. 8; 牵引机; 80; 1; 0.09; 36.98; 1; 65; 1. 9; 牵引机; 80; 1; -1.19; 31.18; 1; 65; 1. 10; 牵引机; 80; 1; -2.61,24.91; 24.91; 1; 65; 1. 11; 牵引机; 80; 1; -4.15; 19.25; 1; 65; 1. 12; 牵引机; 80; 1; -5.36; 13.62; 1; 65; 1. 13; 牵引机; 80; 1; -13.71; 19.19; 1; 65; 1. 14; 牵引机; 80; 1; -14.72; 13.57; 1; 65; 1. 15; 挤塑机; 80; 1; -8.58; 35.85; 1; 65; 1. 16; 成型机; 80; 1; -8.62; 32.62; 1; 65; 1. 17; 破碎机; 85; 1; -14.36; 26.63; 1; 70; 1. 18; 空压机; 85; 1; -13.37; 29.95; 1; 70; 1. 19; 切割机; 80; 1; -0.27; 35.27; 1; 65; 1. 20; 切割机; 80; 1; -1.55; 29.66; 1; 65; 1. 21; 切割机; 80; 1; -2.87; 23.71; 1; 65; 1. 22; 切割机; 80; 1; -4.43; 18.04; 1; 65; 1. 23; 切割机; 80; 1; -5.62; 12.17; 1; 65; 1. 24; 切割机; 80; 1; -14.13; 18; 1; 65; 1. 25; 切割机; 80; 1; -15.21; 12.21; 1; 65; 1. 26; 上料机; 75; 1; 0.53; 39.53; 1; 60; 1. 27; 上料机; 75; 1; -0.67; 33.39; 1; 60; 1. 28; 上料机; 75; 1; -1.92; 27.63; 1; 60; 1. 29; 上料机; 75; 1; -3.5; 21.58; 1; 60; 1. 30; 上料机; 75; 1; -4.99; 15.75; 1; 60; 1. 31; 上料机; 75; 1; -14.26; 16.17; 1; 60; 1. 32; 上料机; 75; 1; -13.4; 21.28; 1; 60; 1. 2、预测内容 1）预测范围、点位与评价因子 ①噪声预测范围为：厂界外1m。 ②预测点位：厂界噪声，在东、南、西、北厂界等间距设置n个噪声点。 ③厂界噪声预测因子：昼间等效连续A声级。 2）声环境影响预测 ①预测方法 噪声传播过程中有三个要素：即声源、传播途径和接受者。根据项目采取的治理措施及降噪效果，采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)推荐的工业噪声预测模式，本评价只考虑几何发散引起的衰减量来预测项目对厂界的贡献点的影响。 预测方法为：依据各噪声源与各预测点的距离计算出各噪声设备产生的噪声对各预测点的影响值，并根据能量合成法叠加各噪声设备对各预测点的噪声贡献值，来预测分析本项目投产后对厂界及周围声环境的影响。 ②预测模式 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB；TL——隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv。两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： Lp1i（T）=10lg Lp1i（T）－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij－室内j声源i倍频带的声压级，dB；N－室内声源总数。 本报告主要考虑厂房隔声，厂区围墙墙体隔声和距离衰减影响，厂房隔声及厂区围墙墙体隔声衰减值取15dB(A)。 项目运营期等声值线见图4-2。 图4-2项目等声值线图 ③预测结果 项目夜间不生产，本次环评厂界噪声预测通过预测模型计算，项目厂界昼间噪声预测结果与达标分析表见表4-11。 表4-11厂界噪声预测结果（dB(A)） 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值dB (A); 标准限值dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 西侧; -14.73; 31.69; 1.2; 昼间; 55.65; 65; 达标. 北侧; -0.04; 59.56; 1.2; 昼间; 38.44; 65; 达标. 南侧; -9.94; -0.01; 1.2; 昼间; 43.99; 65; 达标. 根据表4-11，项目西厂界、南厂界、北厂界昼间噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间≤65dB(A)。 为了进一步减小运营期噪声对周边环境的影响，本环评提出如下措施： 1）选用低噪声设备，安装过程中采取减振并设置减震垫等措施，同时加强保养，避免因运行状况不佳而诱发更高噪声，以从源头上减小噪声的影响； 2）厂区合理布局、高噪声设备远离厂界； 3）加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染防治设备处于正常工况； 4）物料及成品运输车辆进出厂区时禁止鸣笛、限速行驶； 5）对操作员工影响加强个人防护意识，工作人员应佩戴防噪用品，如防声耳塞或耳罩等。 6）加强管理培训，确保工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声；以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效好。 3、噪声监测计划 本项目根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）制定本次监测计划，详见表4-12。 表4-12噪声监测计划表 监测点位; 污染物名称; 执行标准; 标准限值; 监测方法; 监测频次. 1#东; Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准（GB12348-2008）; 昼间：65dB（A）; 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准（GB12348-2008）对测量方法的要求; 1次/季. 2#南; 1次/季. 3#西; 1次/季. 4#北; 1次/季. （四）运营期固体废物及保护措施 （1）生活垃圾 项目劳动定员20人，年工作300天。项目内员工生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为10kg/d，3t/a。生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。 （2）一般工业固废 ①破碎粉尘 项目破碎工序会产生一定量的粉尘，根据前文可知，收集的粉尘量为0.0056t/a，收集后由物资公司回收利用。 ②不合格品 项目原材料使用量为1996t/a，其中不合格品率按总量的1%计，则不合格品产生量为19.96t/a。不合格品经破碎后回用于生产。 ③废包装 本项目废弃包装材料，根据建设单位提供的资料，废弃包装材料产生量约为1t/a，建设单位统一收集后，外售至废品回收站。 （4）危险废物 ①废润滑油 项目生产设备进行维修及维护，维修及维护过程中会产生及少量的废润滑油，产生量难以估计，根据建设单位的经验，年产生量共约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），项目产生的废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08类，废物代码900-214-08（车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）。经收集后暂存于危险废物暂存库，定期交由有资质单位处置。 ②废液压油 根据业主提供，项目使用的液压油每年更换一次，全部更换，不产生损耗。则废液压油产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），项目产生的废液压油属于危险废物，废物类别为HW08类，废物代码900-218-08（液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油）。经收集后暂存于危险废物暂存库，定期交由有资质单位处置。 ③废活性炭 本项目有机废气使用到活性炭进行吸附处理，根据《国家危险废物名录（2021）》，废活性炭属于危险废物（HW49其他废物），废物代码为900-039-49。本项目所采用的活性炭吸附装置按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）进行设计，能够保证废气处理效率。根据前文计算，活性炭总用量为1.944t/a，更换周期132天，每年更换3次。排气筒有机废气产生量为1.7964t/a，排放量为0.886t/a，则活性炭吸附废气为0.9104t/a，因此本项目产生废活性炭量约为2.8544t/a，暂存于危废库由有资质单位定期清运。考虑到活性炭能够更换及时，建设单位应备有足够活性炭柱，以保证废气处理设施的正常运行处理，更换时应是停止生产状态。 本项目固体废物的产生量见表4-13。 表4-13项目固体废物产生量一览表 类别; 名称; 废物代码; 垃圾产生量(t/a); 去向. 一般固废; 生活垃圾; /; 3; 委托环卫部门清运. 废包装; /; 1; 外售至废品回收站. 破碎粉尘; /; 0.0056; 物资公司回收. 不合格产品; /; 19.96. 危险固废; 废活性炭; HW49 900-039-49; 2.8544; 委托有资质单位处置. 废润滑油; HW08 900-214-08; 0.1. 废液压油; HW12 900-252-12; 0.2. （5）危险固废管理要求 环评要求厂区内的危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行，外运时需要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到沿途不抛洒。厂内危废临时贮存设施暂存后由有资质的单位处置，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 表4-14危废收集容器（塑料桶）和危险废物暂存库设计要求一览表 项目; 设计要求. 收集容器塑料桶要求; 采用符合标准的专用塑料桶。 收集塑料桶材质选用较高强度、完整的材料，不易破损。 收集塑料桶完好无损。 收集塑料桶顶部与废机油表面之间保留120mm的空间。 收集塑料桶外贴上符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的（危险废物）标签。. 危险废物暂存库要求; 危险废物暂存库地面为硬化地面，且耐腐蚀，表面无裂隙； 危险废物暂存库地面采用2mm厚的高密度聚乙烯或其他人工材料进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s； 采用2mm厚防腐环氧树脂进行防腐处理； 危险废物暂存库设置有安全照明设施和观察窗口。. 表4-15建设项目危险废物暂存库运行、管理、安全措施一览表 项目; 具体要求. 危险废物暂存库的运行与管理; 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。. 危险废物暂存库的安全防护; 必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 周围应设置围墙或其它防护栅栏。 应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。. （6）总结 采取上述固废处理处置措施后，项目产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，处置率为100%，满足环保要求，对周围环境影响较小。 （五）地下水环境保护措施 为了防止项目设施出现故障产生污水下渗，根据项目各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。环评要求对危废暂存库做重点防渗处理；生产车间、化粪池、污水处理设施做一般防渗；其他区域做简单防渗。具体防渗措施如下： ①重点防渗措施：危废暂存库做重点防渗处理，要求防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料。满足渗透系数K≤10-10cm/s的要求。 ②一般防渗措施：要求等效黏土层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s③简单防渗措施：采取一般地面硬化措施。 经以上防渗措施分区防渗处理后，项目区危险物质对地下水环境影响较小。 （六）生态环境分析 本项目位于云南寻甸产业园区羊街片区内，根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类）（试行）中的规定，本项目不做生态影响分析。 （七）风险影响分析 1、风险调查 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）本项目风险物质主要为废润滑油、废液压油属于附录B的序号381油类物质，本项目涉及的重点关注的危险物质主要为废润滑油、废液压油。 2、风险潜势初判 危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，项目危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 本项目涉及多种危险物质，按下式进行计算Q值： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，物质临界量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，表B.2，“其他危险物质临界量推荐值”确定要求临界量及其Q值见表4-16所示。 表4-16环境风险物质数量、临界量及其比值(Q) 序号; 物质名称; 储存量（t）; 临界量（t）; Q值; 储存位置. 1; 废润滑油; 0.1; 2500; 0.00004; 危废暂存库. 2; 废液压油; 0.2; 2500; 0.00008. 合计; 0.00012; /. 本项目Q值为0.00012，Q＜1。故本项目环境风险潜势划分为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）4.3评价工作等价划分表表4-17，进行本项目环境风险评价等级的划分。 表4-17评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目环境风险潜势为I，本项目环境风险分析为简单分析。 3、环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合项目区实际情况分析，项目环境风险主要为物质风险、生产系统方面的风险。 （1）物质危险性识别 根据风险源调查，本项目存在的环境风险物质主要为废机油、甲苯、二甲苯、乙苯。油类物质属于可燃、有害物质，潜在泄漏、火灾、腐蚀等风险事故。甲苯、二甲苯、乙苯存在于油漆中，一旦泄漏，可对土壤、空气等造成污染。 - 生产系统危险性识别 项目车间厂房内设置足够数量灭火器、严禁明火使用，定期组织人员对车间进行安全生产检查，项目车间出现环境风险事故（火灾、爆炸/衍生次生环境污染）的可能很小。 （3）环保设施危险性识别 废气处理装置：项目非甲烷总烃经三级活性炭吸附设备处理后达标排放，粉尘经布袋除尘器处理达标排放。项目废气处理装置安排专人定期进行检查，应处理装置故障造成废气未经处理便直接排放的可能性较小。 危废暂存库：项目车间内设置1间危废暂存库暂存废机油、废活性炭等，危废暂存库严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，临时存放的危险废物定期委托有资质单位处置，因此出现危险废物外泄事故的可能很小。 ## 4、环境风险防范措施 根据以上分析，项目采取以下环境风险防范措施： A、预防措施： ①废润滑油、废液压油需有专门的区域储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备； ②项目产生的废气须经相应废气处理装置处理后达标排放，废气处理装置失效时，应及时停止相应的生产活动； ③危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存库地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。 ④加强对生产车间、危废暂存库的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 ⑤设置危险固废管理台账，如实记载废润滑油、废液压油的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 4、应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，按照《云南省企业单位突发环境事件应急预案指导目录和编制要点（试行）》，项目方须对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案，在通过审核后，及时到有关单位进行备案。 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以完全杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下： （1）确定救援组织、队伍和联络方式。 （2）制定事故类型、队伍和联络方式。 （3）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 （4）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 （5）制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。 （6）泄漏、爆炸事故多为突发性质，平时应制订抢救方案，备足抢救设备器材，训练人员，便于事故处理。 6、分析结论 根据以上分析，本项目环境风险潜势划分为I，项目环境风险评价等级为简单分析，项目环境风险在做好应急防范措施的基础上，是可控的，可将环境风险事故发生的概率降低到最低。项目营运期间发生以上环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，达到可接受水平。故从环境风险角度分析，本项目实施可行。 （八）本项目与排污许可制度的衔接 本项目与排污许可制度的衔接为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号），推进环境质量改善，现就做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接。建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十四、橡胶和塑料制品业-塑料制品业292中的其他，排污许可分类管理中登记管理，项目应在取得环评批复后，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 三级活性炭+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准 |
|  |  | 臭气 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 自然扩散，加强通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 臭气 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生产过程冷却水 | / | 经冷却循环水池处理循环使用，不外排。 | / |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、 | 生活污水进入化粪池、一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用，不外排。 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。 |
| 声环境 | 生产设备机组 | Leq（A） | 基础减震、厂房隔音。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运。 ②一般固废：边角料、不合格品经破碎后回用于生产；破碎粉尘收集后回用生产。 ③危险废物：废润滑油、废液压油属于危险固废，环评要求项目设置危废暂存库，危险固废经集中收集后在危废暂存库进行暂存，定期委托有资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①重点防渗区（危险废物暂存库）按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）中要求建设。 ②一般防渗区（成品仓库、生产车间、污水处理设施）根据项目设计方案进行防渗。 ③简单防渗区（其他区域）：混凝土硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 风险管理的重点在于减缓、防范措施，因此，本环评根据项目特点及厂区实际情况，从风险防范防范提出以下防范及应急处理措施： ①加强公司职工的教育培训，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定各种安全管理、安全生产规程，以减少人为风险事故的发生。 ②储存间应按有关消防部门的规范要求进行设计和防范，并应对储存间的地面及四壁做防腐防渗处理。 ③消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，在危险物品和油料储存间存放区设立警告标志；并在火灾危险场所设置报警装置。 ④危险废物采取在厂区集中统一收集，设专用危险废物暂存库；分类存放。 危险废物暂存库严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求进行防渗。 ⑤设有专用的存储间、危险废物存储间，分类收集存放。 ⑥按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）规定，配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量；严禁区域内有明火出现。 ⑦应制订发生事故时迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，立即报警，采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施。 当发生泄漏、火灾等事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，进行以下应急处理措施： ①泄漏应急措施 尽可能切断漏源，防止进入下水道等限制性空间。发生泄漏时可用木屑或其它惰性材料吸收。对污染地面加强通风，蒸发残余液体。若污染土壤，需更换受污染的土壤。严禁明火接近泄漏现场。 ②火灾应急措施 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土等。 遇明火、高热能引起燃烧爆炸，应于上风向灭火，并尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）危险废物临时贮存点应做好“三防”措施，防雨、防流失和防渗漏，防止二次污染； 危险废物临时贮存设施必须按规定设置危险废物识别标志；在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须按规定进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存；在常温常压下水解、不挥发的固体危险废弃物可贮存设施内分别堆放；不同种类的危险废物必须采用材质、强度符合标准的容器分类存放，所有储存容器必须完好无损，且粘贴危险废物标签，在标签上详细标明危险废物的名称、化学成分、危险识别、安全措施等信息；危险废物贮存设施应配备通讯设备，照明设施、安全防护服及工具，并设有应急防护设施。 另外，项目在危险废物转移过程中，要严格执行“五联单”制度。危险废物暂存点的管理，建立管理台账，包括危废存入时间、存入量等，并指定专人负责。 |  |  |  |

- 六、结论

项目的建设符合产业政策，符合云南寻甸产业园区规划，所采取的污染治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水环境、环境空气、声环境、土壤环境及地下水环境产生显著不利影响，不会降低区域环境功能区级别。在建设单位充分落实环评提出的各项污染防治对策措施，加强日常环保管理工作前提下，项目对环境的影响可接受，从环保角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 2.0836t/a | / | / | 2.0836t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0214t/a | / | / | 0.0214t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | / | 3t/a |
|  | 废包装 | / | / | / | 1t/a | / | / | 1t/a |
|  | 收集的破碎粉尘 | / | / | / | 0.0056t/a | / | / | 0.0056t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 19..96t/a | / | / | 19..96t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.1t/a | / | / | 0.1t/a |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.2t/a | / | / | 0.2t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2.8544t/a | / | / | 2.8544t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①