- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：寻甸县国家储备林功山镇林下经济产业示范园建设项目（一期）

建设单位（盖章）：寻甸林建投资开发有限公司

编制日期：          2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	27

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	42

四、生态环境影响分析	54

五、主要生态环境保护措施	75

六、生态环境保护措施监督检查清单	84

七、结论	86

附件

附件1：委托书和委托合同

附件2：投资备案证

附件3：寻甸县国家储备林项目国有林出租合同

附件4：云南省林业和草原局关于项目使用林地的行政许可决定书（云林许准[2024]12号）

附件5：寻甸县林业和草原局关于同意项目实施方案的相关意见

附件6：林下经济登记备案表

附件7：寻甸县自然资源局关于项目用地范围是否涉及“三区三线”的说明及取水管道用地范围是否涉及“三区三线”的说明

附件8：寻甸县水务局关于项目水土保持相关问题的意见

附件9：林草局公用设施说明

附件10：寻甸县水务局关于项目生活取水工程水资源论证报告表的批复（寻取水许可[2024]）4号

附件11：项目“三线一单”查询文件

附件12：项目用地范围不涉及公益林的情况说明

附件13：现状监测报告

附件14：采伐证

附件15：横山小河临时取水的情况说明

附件16：取水许可证

附件17：地下水取水工程水质检测报告

附件18：营业执照

附件19：项目工作进度表

附件20：项目内部审核记录表

附件21：项目公示截图

附图：

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目区域水系图

附图3：项目周边关系图

附图4-1：项目生活区平面布置图

附图4-2：项目总体平面布置图

附图5：项目生态影响评价范围土地利用现状图

附图6：项目生态影响评价范围植被类型图

附图7：项目施工期布置图

附图8：项目监测计划布点图

附图9：项目与云南省主体功能区划关系图

附图10：项目与云南省生态功能区划关系图

附图11：项目引水管路布置图

附图12：项目与牛栏江水系环境规划关系图

附件13：水文地质图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 寻甸县国家储备林功山镇林下经济产业示范园建设项目（一期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-530129-04-01-296963 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市寻甸回族彝族自治县（区）功山镇（街道）横山村委会（具体地址） |  |  |  |
| 地理坐标 | （103度21分42.325秒，25度42分28.501秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 一、农业 01、林业02 1农产品基地项目（含药材基地） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 2144590.723m2 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 寻甸回族彝族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 3860 | 环保投资（万元） | 20.08 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.52 | 施工工期 | 2024年7月~2025年7月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）中专项评价设置原则，做出以下判定： 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置专项. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目不属于水力发电、水库、防洪除涝工程以及河湖整治类，项目引水管道属于项目配套管线，不设地表水专项。; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 项目不属于陆地石油和天然气开采、水利、水电、交通等项目，但项目生活饮用水取自地下水井，属于地下水开采，需设地下水专项。; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目涉及针对该类项目所列的环境敏感区（水土流失重点预防区）。因此，需设置生态专项。; 是. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不涉及不设油气、液体化工码头、干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头，不设大气专项。; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不涉及公路、铁路、机场等交通运输业、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目、城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道），不设噪声专项。; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不涉及石油和天然气开采、油气、液体化工码头、原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线），不设环境风险专项。; 否. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. 本项目位于寻甸县功山镇横山村委会，根据《云南省水利厅公告第49号“云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告”》中附件1可知，项目所在地属于云南省水土流失重点预防区“金沙江—珠江分水岭省级水土流失重点预防区”，应设置生态环境影响专项评价；项目生活饮用水取自地下水井，需设地下水专项。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业符合性分析 本项目为林下经济产业示范园项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于产业结构调整指导目录中的“第一类鼓励类，一、农林业中12、生态农业：生态种植业、生态畜牧业、生态草业的技术开发及应用和16、中药材种植与养殖：中药材生态种植、野生抚育和仿野生栽培”。且项目已于2023年12月28日取得《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码为2312-530129-04-01-296963），因此，本项目的建设符合国家现行产业政策要求。 根据《云南省产业发展规划（2016—2025年）》，“四、重点任务：5.高原特色现代农业产业，重点推进生猪、牛羊、蔬菜、花卉、中药材、茶叶、核桃、水果、咖啡和食用菌等产业，增强农产品安全保障能力。建设标准化、规模化、稳定高效的原料基地，打造一批特色农业产业强县。重点项目：支持实施农业科技体系建设、基础设施建设、产业标准化基地建设、畜禽规模化养殖创建、农产品标准化体系建设、农产品质量安全可追溯体系建设、农业服务体系建设等项目。”本项目属于重点推进项目。 综上所述，本项目符合国家和云南省的相关产业政策。 二、项目与昆明市政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见符合性分析 （1）生态保护红线和一般生态空间生态红线 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。 项目位于功山县横山村委会，建设单位于2024年3月15日取得寻甸回族彝族自治县自然资源局《关于寻甸县国家储备林功山镇林下经济产业示范园建设项目（一期）用地范围是否涉及生态红线及城镇开发边界和永久基本农田的说明》和2024年5月14日取得寻甸回族彝族自治县自然资源局《关于寻甸县国家储备林功山镇林下经济产业示范园建设项目（一期）取水管道路线用地范围是否涉及永久基本农田、生态红线及城镇开发边界的说明》，说明指出，项目用地范围和取水管道路线用地范围在寻甸境内未涉及生态保护红线，与生态环境红线管控要求相符。 （2）环境质量底线 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达IV类，滇池外海水质达IV类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达I类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能明显提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣V类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 通过环境质量现状，可知项目所在区域的环境空气、地表水、声环境等环境现状均能满足相应的标准要求，且具有一定的环境容量。项目在严格采取相应的环境保护措施及生态恢复措施后，项目产生的污染物均能达标排放或妥善处置，项目施工及运营期对外环境的影响较小，不会明显改变区域环境功能，符合环境质量底线要求，因此项目符合环境质量底线的要求。 （3）与资源利用上线符合性分析 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 建设项目为林下经济产业示范园建设项目，主要在林下进行中药材种植，本项目运营过程中消耗一定量的电能、水等资源，不属于高耗水高耗电项目，项目资源的消耗量相对区域资源利用总量较少。项目占用一部分林地，且已取得云南省林业和草原局关于项目使用林地的行政许可决定（云林许准（昆）[2024]12号），允许项目使用林地。综上所述，项目不属于高耗能项目，项目资源的消耗量相对区域资源利用总量较少，项目的建设不会超出当地资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 严格落实《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）管控要求。强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。根据划分的全市环境管控单元的特征，对每个管控单位分别提出了生态环境管控要求，形成昆明市环境管控单元生态环境准入清单，构建全市生态环境分区管控体系，落实总体管控要求。项目与昆明市环境管控单元生态环境总体管控要求的符合性见下表。 表1-2 与昆明市环境管控单元管控要求的符合性分析 文件内容; 符合性分析; 符合性. 1、生态保护红线. 严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 本项目位于功山镇横山村委会，为林下经济产业示范园建设项目，建设单位于2024年3月15日取得寻甸回族彝族自治县自然资源局《关于寻甸县国家储备林功山镇林下经济产业示范园建设项目（一期）用地范围是否涉及生态红线及城镇开发边界和永久基本农田的说明》和2024年5月14日取得寻甸回族彝族自治县自然资源局《关于寻甸县国家储备林功山镇林下经济产业示范园建设项目（一期）取水管道路线用地范围是否涉及永久基本农田、生态红线及城镇开发边界和的说明》，说明指出，项目用地范围和取水管道路线用地范围在寻甸境内未涉及生态保护红线、永久基本农田，不在城镇开发边界内。本项目不涉及自然岸线、河湖生态缓冲带、湿地滩涂、重要湖库、富营养化水域、生态公益林等一般生态空间，项目评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目不涉及基本农田，不在禁止开发区域，项目生活饮用水取自地下水，且已取得取水工程水资源论证报告的批复，不属于过度取水。; 符合. 2、环境质量底线. 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善; 本项目位于功山镇横山村委会，为林下经济产业示范园建设项目，根据分析项目建设符合大气环境质量底线要求；项目生活废水经化粪池、污水处理站处理后，用于项目灌溉；利于改善当地地表水环境质量，符合地表水环境质量底线要求；项目不存在土壤环境污染途径，符合土壤环境质量底线要求; 符合. 3、资源利用上线. 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目位于功山镇横山村委会，运营期间消耗一定的电能、水，资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，不占用耕地与基本农田；能源主要依托当地电网供电。; 符合. 4、生态环境准入负面清单. 昆明市环境管控单元生态环境总体准入要求. 空间布局约束; （1）严格控制滇池、螳螂川等水污染严重地区高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。; 项目所在流域不属于滇池、螳螂川流域。; 符合. （2）牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境区进行分区管控; 本项目位于功山镇横山村委会，属于水源涵养区，项目符合《云南省牛栏江保护条例》、《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》中的相关要求。; 符合. 污染物排放管控; 区域内COD允许排放量不得超过1.44万吨，氨氮允许排放量不得超过0.50万吨。; 项目生活废水经化粪池、污水处理站处理后，用于项目灌溉，不单独排放废水。; 符合. 环境空气质量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量控制在10.06万吨/年以下、氮氧化物排放量控制在9.32万吨/年以下。; 项目为林下经济产业示范园建设项目，不涉及二氧化硫、氮氧化物。; 符合. 主城建成区生活垃圾无害化处理率达到100%，县城（建成区）生活垃圾无害化处理率达到80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上，特殊困难地区可适当放宽。工业固体废物处置利用率95%以上，秸秆综合利用率达到90%以上。; 项目生活垃圾收集后，委托环卫部门清运处置；食堂泔水、隔油池废油集中收集于泔水桶内，食堂泔水按农科部门相关规定要求处理，隔油池废油委托有资质的单位负责清运处置；化粪池和污水处理站产生的污泥委托环卫部门清掏；废弃物资暂存于一般固废暂存间内，定期外售废品收购商。; 符合. 按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 严格控制长江、珠江两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。; 项目为林下经济产业示范园建设项目，不属于石化、化工、有色金属冶炼等项目。; 符合. 资源利用效率; 水资源利用效率持续提高，完成省级下达的水资源利用效率目标要求。能源利用效率持续提高，完成省级下达的能源利用效率目标。全市绿色低碳产业结构基本形成，能源生产和消费结构进一步优化，实现单位地区生产总值二氧化碳排放量完成省下达任务。非化石能源消费占能源消费总量比重达到20%。; 本项目水资源可合理利用，且项目产生的废水不外排、固废处置100%，所使用的资源可合理利用并达到合理的回收利用效果。; 符合. 根据项目占用“三线一单”情况的复函（详见附件11），项目所在区域属于一般管控单元和一般生态空间优先保护单元。项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中寻甸回族彝族自治县环境管控单元生态环境准入清单的符合性见下表所示： 表1-3 与寻甸县环境管控单元管控要求的符合性分析 单元名称; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 寻甸回族彝族自治县一般管控单元; 空间布局约束; 禁止一切破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。; 本项目位于功山镇横山村委会，为林下经济产业示范园建设项目，主要在林下进行中药材种植，不属于破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。; 符合. 禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。; 项目不向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。; 符合. 禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。; 项目使用有机肥，不使用剧毒和高残留农药，不滥用化肥，不使用炸药、毒品捕杀鱼类。; 符合. 禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 项目为林下中药材、野生菌、林下经济作物种植项目，位于寻甸县功山镇横山村委会，不设立码头。; 符合. 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 本项目为林下中药材、野生菌、林下经济作物种植项目，不属于对水体污染严重的建设项目。; 符合. 环境风险防控; 防范农业面源污染，实现畜禽粪污资源化利用。; 项目为林下中药材、野生菌、林下经济作物种植项目，食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站处理后用于项目种植区灌溉。; 符合. 禁止高毒高风险农药使用。; 项目不使用高毒高风险农药。; 符合. 建立环境风险预测预警体系，完善突发环境事件应急预案，提高预警能力。; 项目建立环境风险预测预警体系，完善突发环境事件应急预案，提高预警能力。; 符合. 寻甸回族彝族自治县一般生态空间优先保护单元; 空间布局 约束; 限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。; 项目涉及的优先保护区域为种植区，不进行大规模开发建设活动。主要在林下进行中药材、野生菌、林下经济作物种植，不影响其主体功能定位。; 符合. 污染物排放管控; 1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。 3.畜禽养殖严格执行禁养区规定。对草原实行以草定蓄、草畜平衡制度，禁止过度放牧。; 1、项目涉及的有限保护区域坡度小于二十五度，且项目属于林下种植。 2、项目不进行围湖造田和侵占江河滩地。 3、项目属于林下中药材、野生菌、林下经济作物种植项目，不涉及畜禽养殖。; 符合. 综上所述，本项目的建设不涉及环境准入负面清单，符合“三线一单”相关要求。 三、相关政策符合性分析 1、与《云南省林下种植林地利用规范（修订）》符合性分析 《云南省林下种植林地利用规范》于2020年第4次局务会议审议通过，2020年12月18日由云南省林业和草原局印发了通知（云林规[2020]4号），于2021年2月1日起执行；后于2022年3月修订印发了《云南省林下种植林地利用规范（修订）》（云林资源[2022]1号）。本项目与其符合性分析见表1-4。 表1-4 与《云南省林下种植林地利用规范（修订）》的符合性分析 规范; 本项目情况; 符合性. 5林地利用范围 5.1禁止利用的林地 禁止在以下林地内开展林下种植：5.1.1国家公园及自然保护区内的林地。5.1.2自然公园中属于禁止开发的林地。5.1.3国家一级公益林、林地保护等级为I级的林地。5.1.4划定的天然林重点保护区域内的林地。5.1.5饮用水水源一级、二级保护区范围内的林地。5.1.6珍稀濒危野生动植物重要栖息地（生境）内的林地。5.1.7坡度>35°的林地。 5.2限制利用的林地 可在以下林地内适度开展林下种植： 5.2.1自然公园中属允许利用的林地。5.2.2除国家一级公益林外的其他公益林。5.2.3除划定为天然林重点保护区域外的其他天然林。5.2.4除饮用水水源一级、二级保护区外的准保护区范围内的林地。 5.3优先利用的林地 林下种植应优先利用人工商品林（含退耕还商品林地），包括人工起源的用材林、 经济林、能源林。; 根据林下经济登记备案表，项目总用地面积为214.4591公顷，种植区面积208.9001公顷，辅助设施（办公生活区、蓄水池、道路、防火基站）用地5.5590公顷。其中项目种植区使用林地均属于人工商品林；辅助设施用材林林地4.8151公顷，能源林林地0.0400公顷，其他林地0.7039公顷；按起源统计：天然林面积为0.5668公顷，人工林面积为4.2883公顷。且建设单位已取得云南省林业和草原局关于项目辅助设施使用林地的行政许可决定（云林许准（昆）[2024]12号），同意项目拟建办公生活区、蓄水池、道路、防火基站使用国有林地5.5590公顷。 因此，本项目种植区使用林地属于优先利用的林地。; 符合. 6林下种植要求 6.2优先利用的林地 6.2优先利用的林地 6.2.2人工用材林、人工能源林 6.2.2.1 —般要求 在人工用材林、人工能源林内开展林下种植应遵循以下要求： a）开展林下种植不能造成新的水土流失，不违反《中华人民共和国水土保持法》《云南省水土保持条例》。 b）在国有人工用材林、国有人工能源林内开展林下种植， 应当符合森林经营方案的规划。 6.2.2.2林地清理 林地清理应按以下要求进行： a)限制全面清理，可依据林地坡度、种植品种及模式选择带状清理、块状清理方式。 b)涉及到清除濒死木、腐朽木、枯立木的，应按相关规定办理采伐手续。 c)需要修枝的，应符合GBT 15781的技术要求。修去枯死枝和树冠下部1轮〜2轮活枝；幼龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的2/3、枝桩尽量修平，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部；中龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的1/2、枝桩尽量 修平，剪口不能伤害树的韧皮部和木质部。 d）在林地清理中严格保护珍稀濒危植物、目标树和有培育利用价值的幼树、幼苗。 6.2.2.3整地 a）整地一般原则 应根据立地条件、种植品种选择合适的整地方式，并遵循以下原则： 1）保持水土。采用集水、节水、保土、保埔、保肥等整地方式，不能造成水土流失。 2）保护已有植被。禁止采用全面整地、炼山等破坏已有植被和野生动物栖息地的整地方式。 3）保护已有林木。不能毁坏已有林木的根系，影响林木生长。 4）利用已有植被。利用已有林木、幼苗幼树，创造有利于林下种植健康发展和保护森林原生生境的整地方式。 5）经济实用。采用小规格、低成本的整地方式，减少地表的破土面积。 b）整地方式 根据坡位、坡度和种植品种确定是否整地或适宜的局部整地方式，坡度＜15。的缓坡地宜采用带状整地、穴状整地，坡度在 15〜25。的斜坡地不宜采用带状整地。 6.3外来物种在引种栽培前，确保种植的外来物种不在国家公布的《外来物种有害生物名录》范围内，经栽培试验合格、 组织专家风险评估通过后，确保不对周围环境和林地造成损害和破坏，方可进行种植，一经发现林下种植有害外来物种，应立即 清除。 6.4加强疫源疫病防控。县级林业和草原主管部门应做好疫源疫病复检工作，如有疫情发生，按照“谁经营、谁防治”的原则，对疫情进行全面彻底处置。; （1）①项目种植使用林地为人工用材林和人工能源林，根据寻甸县水务局关于项目水土保持相关问题的意见（详见附件8），项目建设不存在违反水土保持相关政策规定的情形，项目在建设过程中拟积极履行好项目建设水土流失防治义务，不违反《中华人民共和国水土保持法》《云南省水土保持条例》。②本项目在国有人工用材林、国有人工能源林内开展林下种植，区域无森林经营方案规划，但本项目取得了林下经济登记备案表（详见附件6）。 （2）①项目不进行全面清理，依据林地坡度、种植品种及模式进行块状清理。②项目种植区域不进行林木采伐；辅助设施（办公生活区、蓄水池、道路、防火基站）的建设需要采伐林木蓄积694.2m3，并已取得采伐许可手续（详见附件14）。③项目修枝拟按照GBT 15781的技术要求，修去枯死枝和树冠下部1轮〜2轮活枝；幼龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的2/3、枝桩尽量修平，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部；中龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的1/2、枝桩尽量修平，剪口不能伤害树的韧皮部和木质部。④根据生态调查，项目区域内无珍稀濒危植物，在地表清理过程中严格保护目标树和有培育利用价值的幼树、幼苗。 （3）①保持水土。采用集水、节水、保土、保埔、保肥等整地方式，不造成水土流失。②保护已有植被。采用块状清理方式，不采用全面整地、炼山等破坏已有植被和野生动物栖息地的整地方式。③保护已有林木。不毁坏已有林木的根系，影响林木生长。④利用已有植被。利用已有林木、幼苗幼树，创造有利于林下种植健康发展和保护森林原生生境的整地方式。⑤经济实用。采用小规格、低成本的整地方式，减少地表的破土面积。 （4）根据坡位、坡度和种植品种确定是否整地或适宜的局部整地方式，坡度＜15。的缓坡地宜采用带状整地、穴状整地，坡度在 15〜25。的斜坡地不宜采用带状整地。 （5）项目不涉及外来物种的引种栽培。 （6）加强疫源疫病防控。如有疫情发生，按照“谁经营、谁防治”的原则，对疫情进行全面彻底处置。; 符合. 7林下种植管理与监测 7.1管理 7.1.2经营者在优先利用的林地内开展林下种植规模300亩以下的填报备案表，林下种植规模300亩以上的（含300亩）应编制实施方案，均报县级林业和草原主管部门备案。; 项目总用地面积为214.4591公顷（3216.87亩），其中种植区面积208.9001公顷（3133.49亩），种植规模大于300亩，建设单位已编制了实施方案报给寻甸县林业和草原局备案，并已取得了林下经济登记备案表（详见附件6）。; 符合. 综上，本项目符合《云南省林下种植林地利用规范（修订）》中的相关要求。 2、与《云南省林地管理条例》符合性分析 《云南省林地管理条例》已由云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议于2010年7月30日审议通过，现予公布，自2010年10月1日起施行。项目与《云南省林地管理条例》符合性分析见表1-5。 表1-5 与《云南省林地管理条例》的符合性分析 《云南省林地管理条例》; 本项目情况; 符合性. 第十条 林地权属按照下列规定进行登记： （一）使用国家所有的林地，应当向县级以上人民政府林业主管部门提出登记申请; 项目用地均为国有林地，建设单位已取得林下经济登记备案表; 符合. 第二十五条 林地使用权可以依法通过转包、出租、互换、转让等方式流转，但不得改变林地所有权性质和林地用途。 林地使用权发生流转时，林地上林木的所有权或者使用权可以同时流转，也可以分别流转；已经取得的林木采伐许可证可以同时转让。 法律法规规定禁止流转的林地使用权不得流转。; 项目使用林地权通过出租的方式进行流转（详见附件3），项目主要在林下进行林下中药材、野生菌、林下经济作物种植，未改变林地所有权性质和林地用途。且租用含草地，涉及林木采伐的部分已取得了林木采伐许可证（详见附件14）。; 符合. 第三十三条 使用林地的单位和个人，应当保护生态，增加投入，合理利用林地，科学选择造林树种，开发利用林下资源，发展林产业，提高林地综合效益；履行森林防火、有害生物防治以及野生动物、重点保护野生植物及古树名木等管护义务。; 项目在实施过程中，当保护生态，增加投入，合理利用林地，开发利用林下资源；项目拟建设森林防火基站，与寻甸县林业和草原局共用，用于寻甸县功山镇国家储备林及功山镇森林防火工作（详见附件9）。根据生态调查，项目用地范围内无重点保护野生植物及古树名木，且项目拟采取相应的动植物保护措施，以减轻对动植物的影响。; 符合. 第三十六条 采伐被占用、征收、征用或者流转林地上林木的，应当向所在地县级以上人民政府林业主管部门申请办理林木采伐许可证，未经批准不得采伐。; 项目辅助设施（办公生活区、蓄水池、道路、防火基站）的建设需要采伐林木蓄积694.2m3，并已取得采伐许可手续（详见附件14）。; 符合. 第三十八条 森林经营单位在其经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施需要占用林地的，按照下列规定审批： (一)国有森林经营单位需要占用林地的，由省人民政府林业主管部门批准； (二)其他森林经营单位需要占用林地的，由县级人民政府林业主管部门批准。 森林经营单位修筑其他设施需要占用林地的，应当经县级以上人民政府林业主管部门审核同意后，依法办理建设用地审批手续。; 本项目辅助设施（办公生活区、蓄水池、道路、防火基站）属于为林业生产服务的工程设施，使用林地均为国有林。建设单位已取得云南省林业和草原局关于项目辅助设施使用林地的行政许可决定（云林许准（昆）[2024]12号），同意项目拟建办公生活区、蓄水池、道路、防火基站使用国有林地5.5590公顷。; 符合. 综上，项目符合《云南省林地管理条例》中的相关要求。 3、与《云南省林业和草原局 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局关于加快推进林下经济高质量发展的意见》符合性分析 2023年11月7日，云南省林业和草原局 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局联合发布了《关于加快推进林下经济高质量发展的意见》（云林联发[2023]49号），项目与其符合性分析见表1-6。 表1-6 与云林联发[2023]49号的符合性分析 云林联发[2023]49号; 本项目情况; 符合性. 二、重点任务; （一）大力发展林下种植业。因地制宜推广林药、林菌、林菜、林草等种植模式。坚持绿色化、有机化，聚焦“十大云药”，突出发展药食两用中药材品种，以三七、天麻、滇重楼、石斛、砂仁、草果、滇黄精、云茯苓、白及等道地药材为重点，建设林下药材种植基地。充分利用林下或林缘仿野生培育羊肚菌、香菇、木耳、大球盖菇等高产高效菌类，推广示范种植。推进魔芋、金雀花、刺五加、长蕊甜菜、山药等林菜种植基地建设。培育一批国家林下种植示范基地，示范推广先进实用技术和发展模式。; 本项目属于林下中药材、野生菌、林下经济作物种植。; 符合. （十）推进基础设施建设。依据林下经济基地建设需求，结合乡村振兴产业发展，加大林区道路、灌溉、电力、通讯和网络等基础设施投入，将其纳入相关行业发展规划并优先安排。依托城市配送冷藏车便利通行等政策，支持冷链物流设施建设发展，降低冷链物流运输成本。探索推进林下经济与产品流通设施数字化有效衔接，开发适应林下经济产业发展的信息技术、产品、应用和服务，推动数字技术赋能林下经济产业转型升级。; 本项目建设有林下生产道路、灌溉蓄水池、变电站等基础设施，且建设单位已取得云南省林业和草原局关于项目辅助设施使用林地的行政许可决定（云林许准（昆）[2024]12号）。; 符合. 保障措施; （三）用活林地资源政策。深化集体林权制度改革，加快推进“三权”分置，进一步放活集体林地经营权，拓展林下经济发展空间，鼓励社会资本流转林地经营权发展林下经济。落实云南省森林可持续经营指导意见，配套森林抚育等森林经营政策，推进林下经济优质高效发展。优先利用人工商品林地，适度规模化、集约化开展林下经济生产活动；对限制利用林地中的人工公益林和先锋树种为优势的天然次生林，可适当提高林地利用强度，允许带状整地。允许通过租赁、合作经营等方式，有偿使用国有森林资源资产发展林下经济。在不采伐林木、不影响树木生长、不造成污染的前提下，允许放置移动类设施或利用林间空地建设必要的生产管护设施、生产资料库房和采集产品临时储藏室，符合国家关于直接为林业生产经营服务的工程设施规定范围和标准的，可以按直接为林业生产经营服务的工程设施建设使用林地办理审批手续；不符合的，应当依法办理占用或者临时使用林地审核审批手续。; 项目种植区使用林地均属于人工商品林；辅助设施用材林林地4.8151公顷，能源林林地0.0400公顷，其他林地0.7039公顷；按起源统计：天然林面积为0.5668公顷，人工林面积为4.2883公顷。且建设单位已取得云南省林业和草原局关于项目辅助设施使用林地的行政许可决定（云林许准（昆）[2024]12号），同意项目拟建办公生活区、蓄水池、道路、防火基站使用国有林地5.5590公顷。项目辅助设施（办公生活区、蓄水池、道路、防火基站）的建设需要采伐林木蓄积694.2m3，并已取得采伐许可手续（详见附件14）。; 符合. 综上所述，本项目与《云南省林业和草原局 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局关于加快推进林下经济高质量发展的意见》中的相关要求相符合。 4、与《云南省“十四五”林下中药材产业规划》符合性分析 表1-7 与《云南省“十四五”林下中药材产业规划》的符合性分析 规划; 本项目情况; 符合性. （一）林下中药材种植林地利用要求 林下中药材种植林地利用以人工商品林地和退耕还林地为主，严格控制林地利用范围。 为确保森林生态系统质量和功能稳定性，林下中药材种植利用林地必须符合《云南省林下种植林地利用规范》（云林规〔2020〕4号）（以下简称《规范》）的相关规定，限定种植范围，最大限度地减少对林地可能产生的不良影响。其次，应选择土壤质地良好、无污染、重金属不超标的林地开展林下中药材种植。; 1、本项目属于林下中药材、野生菌、林下经济作物种植，种植区域用地均属于人工商品林。且项目利用林地符合《云南省林下种植林地利用规范》（云林规〔2020〕4号）的相关规定，最大限度地减少对林地可能产生的不良影响。其次，项目周边均为林地和农田，无其他污染较大的工矿企业，生态环境较好。; 符合. （一）负面清单 1.禁止改变林地用途； 2.禁止种植有害以及未经生态风险评估的外来物种； 3.禁止违规种植与毁林开荒； 4.禁止造成土地污染、水土流失； 5.禁止在国家公园及自然保护区、自然公园中属于禁止开发的林地，以及国家一级公益林、林地保护等级为Ⅰ级的林地、天然林重点保护区域内的林地、饮用水水源一级和二级保护区范围内的林地、珍稀濒危野生动植物重要栖息地（生境）等林地内开展林下中药材种植； 6.禁止在自然保护地内开展违反自然保护地法律法规及管理政策、与保护目标不相一致的林下中药材种植项目； 7.在限制利用的林地（包括：自然公园中属允许利用的林地，除国家一级公益林外的其他公益林，除划定为天然林重点保护区域外的其他天然林，除饮用水水源一级、二级保护区外的准保护区）内开展林下中药材种植，禁止进行林地清理，只能进行小块穴状整地； 8.在人工用材林、人工能源林内开展林下中药材种植，禁止采用全面整地、炼山等整地方式。; 1、项目不改变林地用途。 2、本项目主要种植林下中药材、野生菌、林下经济作物，均不属于有害以及未经生态风险评估的外来物种。 3、项目已取得相应的林地使用手续，不存在违规种植与毁林开荒现象。 4、项目废水不外排，固体废物处置率为100%，不会造成土壤污染；且项目采取相应水土保持措施，对其影响较小。 5、项目不涉及国家公园及自然保护区、自然公园，以及国家一级公益林、林地保护等级为Ⅰ级的林地、天然林重点保护区域内的林地、饮用水水源一级和二级保护区范围内的林地、珍稀濒危野生动植物重要栖息地（生境）等林地。 6、本项目主要种植林下中药材、野生菌、林下经济作物，不属于在自然保护地内开展违反自然保护地法律法规及管理政策、与保护目标不相一致的林下中药材种植项目。 7、项目种植区域利用林地属于优先利用的林地，且项目不对林地进行清理，仅进行小块穴状整地。 8、项目使用林地属于人工用材林、人工能源林，项目仅进行小块穴状整地，不采用全面整地、炼山等整地方式。; 符合. （二）种植及用地管理 依据林下种植林地利用的相关规定和要求，经营主体在开展林下中药材经营活动前，应向县级林草主管部门进行备案，必要时还需编制实施方案、森林生态功能影响评价报告。经营主体依据备案表或实施方案所拟定的经营规模和用地范围，按“限制利用林地”和“优先利用的林地”不同经营强度要求，开展林下中药材种植经营活动。严格按本规划和年度实施方案控制林地利用规模、严格选用林地，积极稳妥、科学有序推进林下中药材种植。依法依规，严格加强林下中药材直接为林业生产经营服务的工程设施用地管理。; 项目种植区域使用林地为优先利用林地，已编制实施方案并取得了寻甸县林业和草原局的备案表。在实施过程中，建设单位拟严格按规划和实施方案控制林地利用规模、严格选用林地，积极稳妥、科学有序推进林下中药材种植。依法依规，严格加强林下中药材直接为林业生产经营服务的工程设施用地管理。; 符合. 五、完善用地保障 林下中药材种植基地布局应符合各级国土空间规划，严格落实生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界等三条控制线的管控要求。在林地上修筑直接为林业生产经营服务的工程设施，符合国家有关部门规定标准的，由县级以上林草主管部门批准，不需要办理建设用地审批手续；超出标准需要占用林地的，应当依法办理建设用地审批手续。在不采伐林木、不影响树木生长、不造成环境污染的前提下，允许放置移动类设施，利用林间空地建设必要的生产管护设施、生产资料库房和采集产品临时储藏室，相关用地均可按直接为林业生产服务的设施用地管理，并办理相关手续。; 1、建设单位于2024年3月15日取得寻甸回族彝族自治县自然资源局《关于寻甸县国家储备林功山镇林下经济产业示范园建设项目（一期）用地范围是否涉及生态红线及城镇开发边界和永久基本农田的说明》和2024年5月14日取得寻甸回族彝族自治县自然资源局《关于寻甸县国家储备林功山镇林下经济产业示范园建设项目（一期）取水管道路线用地范围是否涉及永久基本农田、生态红线及城镇开发边界和的说明》，说明指出，项目用地范围和取水管道路线用地范围在寻甸境内未涉及生态保护红线、永久基本农田，不在城镇开发边界内。 2、根据林下经济登记备案表，项目总用地面积为214.4591公顷，种植区面积208.9001公顷，辅助设施（办公生活区、蓄水池、道路、防火基站）用地5.5590公顷。其中项目种植区使用林地均属于人工商品林；辅助设施用材林林地4.8151公顷，能源林林地0.0400公顷，其他林地0.7039公顷；按起源统计：天然林面积为0.5668公顷，人工林面积为4.2883公顷。且建设单位已取得云南省林业和草原局关于项目辅助设施使用林地的行政许可决定（云林许准（昆）[2024]12号），同意项目拟建办公生活区、蓄水池、道路、防火基站使用国有林地5.5590公顷。; 符合. 本项目主要利用国有林地，在林下主要种植三七、滇黄精等中药材及野生菌等其他作物，根据以上分析，本项目与《云南省“十四五”林下中药材产业规划》中的相关要求相符合。 5、与云南省林业和草原局关于进一步完善贯彻落实《建设项目使用林地审核审批管理规范》（云林规[2022]4号）有关政策的补充通知的符合性分析 表1-8 与云林规[2022]4号的符合性分析 通知; 本项目情况; 符合性. 建设项目限制使用天然林林地。 （一）基础设施、公共事业和民生项目占用天然林林地的，按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第35号）《国家林业和草原局关于印发〈建设项目使用林地审核审批管理规范〉的通知》（林资规〔2021〕5号）中关于林地等级和公益林林地管理的相关规定执行。 （二）基础设施、公共事业和民生项目配套设施临时占用林地，以及经营性项目使用林地，原则上可以使用天然林林地范围限定为：符合国家林业局令第35号规定用地条件中的天然灌木林以及郁闭度0.5（含）以下的天然乔木林林地。 （三）基础设施、公共事业和民生项目配套设施临时占用林地以及部分重大经营性项目（符合有关规划的批次用地项目；县级以上人民政府规划建设的各类园区；战略性新兴产业项目、勘查项目、大中型矿山、符合相关旅游规划的生态旅游开发项目；符合城镇规划的建设项目和符合乡村规划的建设项目；符合自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等自然保护地规划的建设项目；省级以上立项或者纳入省级年度重点项目清单范围的项目）使用林地，符合国家林业局令第35号规定用地条件，确需使用郁闭度超过0.5的天然乔木林林地的，许可申请材料应当附有由县级林草主管部门组织开展不可避让论证且报经县级人民政府同意的意见，省、州（市）林草主管部门可根据实际情况对论证结果进行复核，依法依规办理使用林地审核审批手续。; 本项目属于林下中药材、野生菌、林下经济作物种植，辅助设施（办公生活区、蓄水池、道路、防火基站）用地5.5590公顷，其中部分蓄水池、林下生产道路的建设拟占用天然林面积为0.5668公顷，其最大郁闭度为0.5；且建设单位已取得云南省林业和草原局关于项目辅助设施使用林地的行政许可决定（云林许准（昆）[2024]12号），同意项目拟建办公生活区、蓄水池、道路、防火基站使用国有林地5.5590公顷。; 符合. 综上，项目与云南省林业和草原局关于进一步完善贯彻落实《建设项目使用林地审核审批管理规范》（云林规[2022]4号）有关政策的补充通知相符合。 6、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）对比分析情况见下表1-9。 表1-9 与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）相符性分析 序号; 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）; 本项目实际情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为林下中药材、野生菌、林下经济作物项目，项目不属于码头或过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于寻甸县功山镇横山村委会，不在自然保护区、风景名胜区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于寻甸县功山镇横山村委会，不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于寻甸县功山镇横山村委会，不属于在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目，项目符合主体功能定位的投资建设项目。; 符合. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸口保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于寻甸县功山镇横山村委会，为林下中药材、野生菌、林下经济作物种植，不属于违法利用、占用长江流域河湖岸线和投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 符合. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军口国防项目口及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 根据2024年3月15日寻甸回族彝族自治县自然资源局《关于寻甸县国家储备林功山镇林下经济产业示范园建设项目（一期）用地范围是否涉及生态红线及城镇开发边界和永久基本农田的说明》和2024年5月14日取得寻甸回族彝族自治县自然资源局《关于寻甸县国家储备林功山镇林下经济产业示范园建设项目（一期）取水管道路线用地范围是否涉及永久基本农田、生态红线及城镇开发边界和的说明》，说明指出，项目用地范围和取水管道路线用地范围在寻甸境内未涉及生态保护红线、永久基本农田，不在城镇开发边界内。. 7; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站处理后用于灌溉，废水不外排。; 符合. 8; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目不属于禁止落后产能项目; 符合. 9; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目不属于过剩产能行业项目; 符合. 综上所述，项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）。 7、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》对比分析情况见下表1-10。 表1-10 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》（征求意见稿） 序号; 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》; 本项目实际情况; 符合性. 1; 第一条 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目为林下中药材、野生菌、林下经济作物种植，项目不属于码头或过长江通道项目。; 符合. 2; 第二条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施﹐禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目位于寻甸县功山镇横山村委会，不涉及寻甸县自然保护区核心区、风景名胜区等特殊敏感区。; 符合. 3; 第三条 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目位于寻甸县功山镇横山村委会，不涉及寻甸县自然保护区核心区、风景名胜区等特殊敏感区。; 符合. 4; 第四条 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于寻甸县功山镇横山村委会，不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 符合. 5; 第五条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于寻甸县功山镇横山村委会，不属于在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目，项目符合主体功能定位的投资建设项目。; 符合. 6; 第六条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于寻甸县功山镇横山村委会，为林下中药材、野生菌、林下经济作物种植项目，不属于违法利用、占用长江流域河湖岸线和投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 符合. 7; 第七条 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及过江基础设施项目；本项目无污水外排，不设置污水排污口，且项目所在流域不属于金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域。; 符合. 8; 第八条 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目不涉及天然渔业资源生产性捕捞。; 符合. 9; 第九条 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库﹐以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于化工项目，尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目，且项目所在流域不属于金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线。; 符合. 10; 第十条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 符合. 11; 第十一条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 项目不涉及石化、煤化工业，项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。; 符合. 12; 第十二条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明确禁止的落后产能项目﹐依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目﹐推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关内容，项目不属于产业政策中的限制和淘汰类行业，本项目所选设备、工艺均未列入《淘汰落后生产力、工艺和产品目录》中；项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 综上所述，本项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中相应要求。 8、与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析 据2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过《云南省牛栏江保护条例》第一章总则中第五条中对牛栏江流域上游保护区进行了划分，划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区，具体划分情况如下： （一）水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790m水面及沿岸外延2000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 （二）重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000m的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 （三）重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。 根据牛栏江水系环境规划图可知本项目属于《云南省牛栏江保护条例》中的水源涵养区（附图12）。根据《云南省牛栏江保护条例》中第三十二条中规定的禁止行为分析项目选址符合性。 表1-11 项目选址与《云南省牛栏江保护条例》对照分析 序号; 《云南省牛栏江保护条例》选址条件; 本项目实际情况; 相符性. 三十二条重点水源涵养区禁止下列行为. 1; （一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；; 本项目位于寻甸县功山镇横山村委会，项目辅助设施（办公生活区、蓄水池、道路、防火基站）的建设需要采伐林木蓄积694.2m3，并已取得采伐许可手续（详见附件14）。; 符合. 2; （二）使用高毒、高残留农药；; 项目不使用农药。; 符合. 3; （三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；; 项目不产生生产废水；不会产生有毒有害的废渣。; 符合. 4; （四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；; 本项目食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站处理后用于灌溉，废水不外排。不向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物。; 符合. 5; （五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；; 本项目位于寻甸县功山镇横山村委会，项目不在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物。; 符合. 6; （六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。; 项目不产生生产废水，产生的生活废水和固废均采取有效的措施进行处理，不外排。; 符合. 综上所述，项目选址及运营符合《云南省牛栏江保护条例》中的相关要求。 9、与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》的相符性分析 根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》，牛栏江流域（云南段）水环境保护划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区、牛栏江下游生态与环境保护区。其中牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区包括水源保护核心区、重点污染控制区、水源涵养区。水源保护核心区包括牛栏江干流水面，河岸外围陆域1000米范围；德泽水库水面，库岸外围陆域2000m范围。涉及乡镇主要有牛栏江镇、塘子镇、河口乡、七星乡、德泽乡，面积为625.3km2，属于重点保护区。重点污染控制区主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及小哨乡、嵩阳镇、小街镇、杨桥乡、羊街镇、金所乡、月望乡、大坡乡、菱角乡、田坝乡十个乡镇，面积1892.56km2，属于污染重点治理区。水源涵养区包括除水源保护核心区、重点污染控制区以外的山地。涉及杨林镇、仁德镇、通泉镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇六个乡镇，面积1764.16km2。 项目位于寻甸县功山镇横山村委会，根据项目与牛栏江水系环境规划图的叠图（附图12）分析可知，项目区属于水源涵养区。规划内禁止行为符合性分析如下： （1）规划禁止内容： ①水源保护核心区环境保护策略：禁止新增排污口，逐步取消现有排污口，加大城镇污染治理力度，污水处理厂实施深度处理；加强农业农村面源污染防治，大力削减农业农村污染负荷；加快防护林体系建设，构建德泽水库与河流的生态防护廊道；加强环境管理，提高环境监测能力和管理水平。 ②在水源保护核心区逐步搬迁、禁止、限批养殖业项目，减少农业污染。 ③禁止在饮用水水源一、二级保护区内设置排污口，加强水源地的保护和建设。 ④在调水水源区，制定有利于水环境保护的政策，如企业准入、淘汰政策，禁止使用和销售含磷洗涤用品政策等，鼓励企业迁入工业园区及开展循环经济、低碳经济等，从源头上减少污染物的产生。 符合性： ①项目不设排污口；本项目食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站处理后用于灌溉，废水不外排。 ②项目不属于养殖项目。 ③项目不在饮用水水源一、二级保护区内，项目不设排污口。 ④项目不使用和销售含磷洗涤用品，项目为固废综合利用，项目实施提高磷石膏综合利用率，减少固废堆存，降低环境风险，项目实施满足园区循环经济发展原则。 综上所述，项目建设符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》的相关要求。 10、与《昆明市河道管理条例》的符合性分析 表1-12 与《昆明市河道管理条例》的符合性分析 昆明市河道管理条例; 实际建设情况; 符合性. 第二十二条 在河道保护范围内禁止下列行为： (一)建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目； (二)倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物； (三)向河道排放污水； (四)毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林； (五)爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动。; （1）项目为林下中药材、野生菌、林下经济作物种植项目，施用有机肥，不属于排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。 （2）项目不涉及倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物等活动。 （3）本项目食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站处理后用于灌溉，废水不外排。 （4）项目不涉及毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林等活动。 （5）项目不涉及爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动。; 符合. 第二十三条 在河道管理范围内，除遵守第二十二条规定外，还禁止下列行为: (一)清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品； (二)设置拦河渔具，或者炸鱼、电鱼、毒鱼等活动； (三)围垦河道，或者建设阻碍行洪的建筑物、构筑物； (四)擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道流向。; （1）本项目不在河道管理范围内清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品。 （2）项目不涉及设置拦河渔具，或者炸鱼、电鱼、毒鱼等活动。 （3）不围垦河道或者建设阻碍行洪的建筑物、构筑物. （4）项目引水管道不涉及填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道流向。; 符合. 第二十七条 建设单位确需在河道管理范围内建设以下工程项目的，工程建设项目应当符合河道规划，其建设方案应当经水行政主管部门或者滇池行政主管部门审查同意并按照基本建设程序办理审批手续： (一)修建开发水利、防治水害、治理河道的各类工程； (二)建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水口、排水口等工程设施。; 本项目约300m长的引水管道沿横山小河铺设，目前已取得了寻甸县水务局同意从横山小河取水灌溉的说明。; 符合. 第二十八条 施工围堰或者临时阻水设施在影响防洪安全时，建设单位应当按照防汛指挥机构的紧急处理决定，限期清除或者采取其他紧急补救措施；施工结束后，应当及时清理现场和清除施工围堰等遗留物。; 项目不涉及施工围堰或临时阻水设施。; 符合. 综上，项目与《昆明市河道管理条例》中的相关要求相符合。 |

二、建设内容

| 地理位置 | 寻甸回族彝族自治县（寻甸县）处东经102°41′～103°33′，北纬25°20′～26°01′，位于云南省东北部，昆明市北部，属昆明市郊县。横跨金沙江、南盘江两流域。东连曲靖市马龙县、沾益区；西接富民县、禄劝县，南邻嵩明县、官渡区；北依东川区、会泽县。县境东西宽（横距）84.50千米，南北长（纵距）75千米，国土面积3588.38平方千米。境内昆曲高速公路、沪昆高铁斜跨东南，东川铁路支线、嵩待高速公路穿境而过，7204公路贯通西部，交通方便，区位优越，是昆明市北出四川、东北出贵州的重要通衢。县人民政府驻仁德街道，海拔1873米，距昆明市90余千米，曲靖市87千米，东川区86千米。 本项目位于功山镇横山村委会，拟使用林地空间地理位置介于东经 103°20′19″～103°22′6.5″、北纬 25°41′1.5″～25°42′51″之间。项目地理位置图见附图1，项目周边关系情况见附图3。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目由来 寻甸林建投资开发有限公司拟投资建设“寻甸县国家储备林功山镇林下经济产业示范园建设项目（一期）”，本项目总投资3860万元，用地为租用寻甸县功山镇3216.87亩国有林地（含草地），主要以林下中药材、野生菌、林下经济生产为主，包含林业生产辅助生活区及配套设施，蓄水池、林业生产道路、生产用水、用电。 根据调查，距离项目最近的水库为横山水库（位于项目种植区西南侧1600m），目前主要承担下游横山等4个村委会的农田灌溉。经建设单位与寻甸县水务局咨询，为解决横山村委会周边村子饮水问题，横山水库后期拟规划承担部分饮用功能，本项目灌溉不从横山水库进行取水，考虑从牛栏江进行提水灌溉，但由于提水工程管线较长、涉及面广。因此，牛栏江提水工程完成前（近期：2025年12月前），从横山小河自建管道进行临时取水；远期，待牛栏江提水管网建成后，从牛栏江进行取水（牛栏江提水工程不在本项目范围内，后期将单独办理环评手续）。 本项目已于2023年12月28日取得《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码为2312-530129-04-01-296963）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，应对建设项目进行环境影响评价。同时根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）“一、农业01、林业02；1农产品基地项目（含药材基地）”。本项目位于寻甸回族彝族自治县功山镇，根据《云南省水利厅公告第49号“云南省水利厅关于省级划分水土流失重点预防区和重点治理区的公告”》中附件1可知，项目所在地属于云南省水土流失重点预防区“金沙江—珠江分水岭省级水土流失重点预防区”，属于环境敏感区，故需编制环评报告表。因此，寻甸林建投资开发有限公司委托云南清蓝源环保科技有限公司编制环境影响报告表。评价单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表，供建设单位上报审批。 二、项目建设内容及规模 项目名称：寻甸县国家储备林功山镇林下经济产业示范园建设项目（一期） 建设单位：寻甸林建投资开发有限公司 建设地点：功山镇横山村委会 建设性质：新建 项目总投资：3860万元 建设内容及规模：项目占地3216.87亩（2144590.723m2），建设林业生产辅助生活区及配套设施，蓄水池、林业生产道路、生产用水、用电。 项目建设内容可分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目工程内容组成一览表 类别; 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 种植区; 项目种植区面积为208.9001hm2（3133.49亩），用地均为国有林地。其中： ①2933.49亩种植林下三七、滇黄精、滇重楼、天麻、姜黄、天门冬、麦冬、大百部、岩陀、天南星、金平人参、太子参、防风、白芷、射干、黄芪、白及、仙茅、山珠半夏、滇龙胆等中药材，购买进种苗进行种植，根据种植区域林中树木的密度及照射到阳光强度合理设置遮阴网棚。 ②200亩种植灵芝、茯苓等中药材和牛肝菌、青头菌等野生菌，购买进菌包或菌棒进行种植，根据种植区域林中树木的密度及照射到阳光强度合理设置遮阴网棚。; 新建. 喷灌管网; 位于项目种植区，建设喷灌管网PPR40mm管141000m。; 新建. 辅助工程; 林业生产辅助生活区及配套设施; 位于项目北侧，总面积为0.6324hm2，设置有办公生活楼、食堂、种子库、储藏库、移动类设施、森林防火野外实训场地、蓄水池。; 新建. 其中; 办公生活楼; 2F，位于项目辅助生活区北侧，占地面积为0.099hm2，用地为国有林地，一楼设置为办公区，二楼为管理人员生活区。; 新建. 食堂; 位于项目办公生活楼西侧，面积为0.0020hm2，用地为国有林地，为管理人员提供餐食。; 新建. 种子库; 1F，位于项目辅助生活区西侧，占地面积为0.0954hm2，用地为国有林地，用于存放项目种植作物种苗、菌包或菌棒等。; 新建. 移动类设施; 1F，位于辅助生活区南侧，占地面积0.0835hm2，用地为国有林地，用于存放耕地工具等移动设施。; 新建. 储藏库; 1F，位于项目辅助生活区东侧，占地面积0.0668hm2，用地为国有林地，用于暂存收获作物。; 新建. 森林防火野外实训场地; 为辅助生活区及配套设施中间空地，占地面积0.1978hm2，用地为国有林地，平时用于车辆停放。; 新建. 蓄水池; 1个，占地面积0.0879hm2，用地为国有林地，位于辅助生活区西侧，容积为2197.5m3（深2.5m），用于灌溉兼顾消防。; 新建. 林业生产道路; 占地面积3.1933hm2，用地为国有林地，共7条，总长约7983m，拟建道路宽4m，采用预制砖进行铺设。位于项目区北侧，与林间及外部现有道路相连，贯穿整个项目区。; 新建. 灌溉系统; 占地面积1.7253hm2，共设置32个蓄水池，用地为国有林地，涉及各种植区域，其中8个1800m3（0.09hm2*2m）、14个694m3（0.0347hm2*2m）、2个756m3（0.0378hm2*2m）、1个1464m3（0.0732hm2*2m）、1个1790m3（0.0895hm2*2m）、1个582m3（0.0291hm2*2m）、1个1224m3（0.0612hm2*2m）、1个544m3（0.0272hm2*2m）、1个1262m3（0.0631hm2*2m）、1个800m3（0.00.04hm2*2m）、1个1212m3（0.0606hm2*2m）。均具有消防水池功能，土坑覆膜，采用土工布作为防渗材料。用于项目种植区储水装置，用于种植区晴天道路洒水降尘或种植浇灌；同时兼做森林防火设施，用于寻甸县功山镇国家储备林及功山镇森林防火工作。 其中，2个作为高位水池，其中：1#高位水池容积为1790m3，位于整个种植区北侧，2#高位水池容积为1800m3，位于整个种植区西南侧。灌溉用水采用200m扬程的一级抽水泵沿横山小河、乡村道路由北向南再向东地埋式铺设，后向东南明铺管道泵至横山山顶，灌溉用水到达山顶后经明铺管道重力自流进入1#高位水池内。再从1#高位水池重力流入北侧蓄水池内，并在1#高位水池旁设置提升泵站（一级泵，扬程200m），将1#高位水池灌溉用水根据灌溉需求泵至2#高位水池内，再从2#高位水池重力自流进入其他蓄水池内进行灌溉。; 新建. 防火基站; 1座，占地面积0.0080hm2，用地为国有林地，位于种植区中部，设置有热感应系统和烟雾报警系统，为铁塔形式。; 新建. 引水管路; 从项目西侧的横山小河引水，自建一套PPR50mm管3895m的引水管路，将水引到项目区内1#高位水池（蓄水池）。项目在横山小河旁建设一个临时抽水泵站（扬程200m），年抽水量约为235013m3。引水管道沿横山小河旁乡村道路由北向南再向东地埋式铺设，后向东南明铺管道至横山山顶，沿横山山顶现有的林间小路明铺管道至1#高位水池。; 新建. 公公用工程; 给水系统; 生活用水：项目区未通达自来水管网，周边无可供利用的地表水体、泉点等水源，取水水源为项目区内水井，水井地理位置经纬度坐标为东经103°21′57.774″，北纬25°42′005″，井深282.01m，涌水量164m3/d，静水位185m，井口标高2169m。经水泵提升后输送至项目区内水塔（10m3）中储存，项目区内生活用水由水塔统一供给。 生产用水：从横山小河（农灌功能，不具有饮用功能）建设取水管道引入蓄水池存储，然后最终引入各用水点。; 新建. 电力系统; 项目用电从横山村变电站引两条10kv线路，一条引至高位水池处，用于取水泵运行，选用1台100KVA变压器；另一条引至办公生活区，选用1台200KVA变压器，可保证项目正常用电。; 新建. 供热系统; 项目供热采用电能。; 新建. 排水系统; 本项目排水采用雨污分流的排水方式，雨水通过林区现有沟渠自流到附近河流；浇灌用水全部蒸发；食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站处理后，用于项目灌溉。; 新建. 环保工程; 废气处理设施; 食堂安装抽油烟机。; 新建. 废水处理设施; 化粪池; 共设置1个化粪池，位于项目西北侧，容积5m³。; 新建. 隔油池; 位于食堂旁，1个，容积为0.3m³，用于处理食堂废水。; 新建. 污水处理站; 1座，位于办公生活楼南侧，处理规模为5m3/d，采用MBR处理工艺，用于处理项目产生的生活废水。; 新建. 噪声处理设施; 选用低噪声设备，进行距离衰减。; 新建. 固废处理设施; 设置1个面积约为10m2的一般固体废物暂存处，用于分区堆存包装废弃物、纸皮、纸箱等。; 新建. 垃圾桶若干，食堂泔水桶2个。种植区的垃圾收集桶分类收集遮阴网和生活垃圾；生产生活区的垃圾收集桶收集生活垃圾。; 新建. 三、整地方式、种植方式、种植模式 （1）整地方式 项目根据坡位、坡度和种植品种确定是否整地或适宜的局部整地方式，坡度＜15°的缓坡地采用小型耕地机配合人工方式进行带状整地、穴状整地，坡度在15〜25°的斜坡地不宜采用带状整地，仅采用人工方式进行小面积整地。 （2）种植方式 项目坡度＜15°的缓坡地采用条播和点播的方式进行种植，坡度在15〜25°的斜坡地均采用点播方式进行种植。 （3）种植模式 项目种植模式属于林药模式和林菌模式，购买进中药材种苗和菌包、菌棒进行林下种植，并根据种植区域林中树木的密度及照射到阳光强度合理设置遮阴网棚。 四、项目产品方案及规模 本项目为林下中药材、野生菌、林下经济作物种植，根据建设单位建设方案，建成后项目计划种植林下三七、滇黄精、滇重楼、天麻、姜黄、天门冬、麦冬、大百部、岩陀、天南星、金平人参、太子参、防风、白芷、射干、黄芪、白及、仙茅、山珠半夏、滇龙胆、灵芝、牛肝菌、茯苓、青头菌等中药材、野生菌等863.59吨/年。项目产品方案详见表2-2。 表2-2 项目产品方案 作物名称; 种植面积/亩; 亩产量（鲜品）; 产量（鲜品）; 备注. 林下三七; 1000; 50kg; 50吨/3年; 三年一采，12月至立春前进行种植. 滇黄精; 433.49; 600kg; 260.09吨/年; 一年一采，晚秋或早春3月下旬前后进行种植. 滇重楼; 500; 400kg; 200吨/5年; 五年一采，春季播种适宜在3-4月份，秋季播种在9-10月份进行. 天麻; 500; 700kg; 350吨/年; 一年一采，春季播种适宜在2-4月份，冬季播种在11月到次年1月份进行. 姜黄; 40; 400kg; 16吨/年; 一年一采，2月至4月进行种植. 天门冬; 40; 2吨; 80吨/3年; 三年一采，春季或秋季进行种植. 麦冬; 40; 200kg; 8吨/3年; 三年一采，春季播种适宜在3-4月份，秋季播种在9-10月份进行. 大百部; 30; 3吨; 90吨/3年; 三年一采，春季种植一般在3-4月份进行，秋季种植在10月或11月. 岩陀（西南鬼灯檠或羽叶鬼灯檠）; 30; 1200kg; 36吨/4年; 四年一采，4-5月进行种植. 天南星（天南星或一把伞南星）; 30; 1000kg; 30吨/2年; 两年一采，春季播种适宜在3-4月份，秋季播种在9-10月份进行. 金平人参; 40; 600kg; 24吨/3年; 三年一采，3月至4月进行种植. 太子参; 40; 1200kg; 48吨/2年; 两年一采，3月至4月进行种植. 防风; 20; 400kg; 8吨/3年; 三年一采，春季播种适宜在3-4月份，秋季播种在9-10月份进行. 白芷; 20; 600kg; 12吨/年; 一年一采，春季播种适宜在3-4月份，秋季播种在9-10月份进行. 射干; 20; 400kg; 8吨/年; 一年一采，春季播种适宜在3-4月份，秋季播种在9-10月份进行. 黄芪; 20; 500kg; 10吨/3年; 三年一采，春季播种适宜在3-4月份，秋季播种在9-10月份进行. 白及; 20; 500kg; 10吨/2年; 两年一采，春季播种适宜在3-4月份，秋季播种在9-10月份进行. 仙茅; 30; 400kg; 12吨/2年; 两年一采，春季或秋季进行种植. 山珠半夏; 30; 200kg; 6吨/2年; 两年一采，4-5月进行种植. 滇龙胆; 50; 120kg; 6吨/年; 一年一采，春季播种适宜在3-4月份. 灵芝; 50; 200kg; 10吨/2年; 两年一采，春季播种适宜在3-4月份，秋季播种在9-10月份进行. 牛肝菌; 50; 40kg; 2吨/年; 出菌后一年一采，雨季种植菌根苗. 茯苓; 50; 600kg; 30吨/3年; 三年一采，春季播种适宜在3-4月份，秋季播种在9-10月份进行. 青头菌; 50; 50kg; 2.5吨/年; 出菌后一年一采，雨季种植菌根苗. 合计; 3133.49; 863.59吨/年. 五、原辅材料及用量 （1）原辅材料 本项目主要原、辅材料年消耗量详见下表2-3。 表2-3 项目主要原、辅材料消耗一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 年耗量; 最大储存量; 备注. 一、原辅料. 种苗; 株; 不定; /; 种植. 菌包或菌棒; t; 不定; /; 种植. 发泡塑料箱; 0.46kg/个; 18.86t（41000个）; 5t; 外购，包装作物用. 纸箱; 1kg/个; 41t（41000个）; 5t; 用于作物外包装. 喷灌管网; m; /; /; PPR40mm管141000m，一次性于施工期安装. 灌溉引水管网; m; /; /; PPR50mm管3895m，一次性于施工期安装. 聚合硫酸铝; kg; 3; 1; 污水处理站絮凝剂. 次氯酸钠; kg; 3; 1; 污水处理站消毒剂. 二、肥料. 有机肥; 40kg/袋; 470t（11750袋）; 50袋; 外购，用于种植施肥. 三、能源. 电; kW·h/a; 20万; /; 通过电缆由横山村电网引入项目区. 水; t; 23.6万; /; 生活用水，在项目内进行打井，取用地下水；灌溉用水：从横山小河铺设管道引入蓄水池存储，然后最终引入各用水点。. （2）理化性质 有机肥：经生物物质、动植物废弃物、植物残体加工而来，消除了其中的有毒有害物质，富含大量有益物质，包括：多种有机酸、肽类以及包括氮、磷、钾在内的丰富的营养元素。不仅能为农作物提供全面营养，而且肥效长，可增加和更新土壤有机质，促进微生物繁殖，改善土壤的理化性质和生物活性，是绿色食品生产的主要养分。 聚合硫酸铝：是复合型高分子聚合物，分子结构庞大，吸附能力强，净水效果优于所有传统的无机净水剂。投入原水后形成的絮凝体大，沉淀速度快，活性高，过滤性好。 且对各种原水的适应性强，对水的pH值影响极小(pH值4-11)。不论原水浊度高低，废水污染物浓度大小，其净化效果显著。 次氯酸钠：微黄色溶液，有似氯气的气味；经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。 六、项目主要生产设备 根据建设单位提供的资料，项目生产过程中使用的主要生产设备详见表 2-4。 表2-4 项目生产主要设备一览表 名称; 规格/型号; 数量. 耕地工具; 小型耕地机; /; 17台. 锄头; 18cm; 313把. 浇灌设施; 抽水泵; /; 4台. 供水管; /; 141000m. 喷头; 23cm; 689367个. 遮阴网材; 铁线; 12号; 4387件. 遮阴网; 绞织网; 1861200m2. 交通工具; 三轮车; /; 16辆. 生活废水处理; 污水处理站; MBR，5m3/d; 1座. 七、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员为20人，为管理人员和技术人员；在种植、采收阶段需聘请临时工，约100人。管理人员和技术人员在项目区食宿，临时工均为周边村民，不在项目内食宿。 工作制度：项目均采用一班制，每班8小时，年生产365天，年总生产时间为2880小时。 |
| 总平面及现场布置 | 一、工程总图布置 项目平面布置按功能分区可分为辅助生产生活区、种植区两个功能区。根据项目区地形特点及生产生活的需求，辅助生产生活区布置于东北侧，设置有食堂、办公生活楼、种子库、移动类设施、储藏库、森林防火野外实训场地、蓄水池等。防火基站位于种植区中部，设置有热感应系统和烟雾报警系统；32个蓄水池分布于种植区，可兼顾种植区内所有作物灌溉。项目于东北侧设置出入口，依托现有乡间道路进入辅助生产生活区及种植区，并于林区内新建道路与现有乡间道路连接，并连通整个种植区域及办公生活区。 整个项目功能分区明确，总体布局利于生产、生活，平面布置合理，项目总平面布置见附图4-1和附图4-2。 二、施工现场布置 项目施工人员25人，其中3人为管理人员，前期租用横山村委会民房进行办公生活，其余22人为周边村民，均不在项目区食宿。项目在施工过程中，首先对辅助生产生活区以及项目供水、供电进行建设，建设完成后可作为后期施工营地，为管理人员对施工场地进行看管。项目工程施工场地地势起伏不大，无需外借土方。本工程采用集中方式布置施工工场，在项目辅助生产生活区南侧设置一个临时施工场地，用于临时堆放道路和地下水井开挖产生的土石方；引水管线、喷灌管网和蓄水池不设置集中式临时堆放场，产生的土方沿管道临时堆存于道路、管网一侧和每个蓄水池旁，后用于回填。本项目建设过程中土石方能达到内部平衡，不设置弃渣场；项目办公生活区硬化采用商品混凝土，种植区道路采用预制砖铺设，不设置搅拌站。 |
| 施工方案 | 一、施工期施工方案 （一）施工方案 1、取料场 本项目建设时，不设取土料场、取石料场和取砂石料场，所需砂砾石等材料均当地购买，采用汽车运输。项目所在地交通运输较方便，运输条件良好。 2、搅拌站 项目采用商品混凝土，不再现场设置搅拌站。为保证本项目质量和进度，混凝土应采用专业厂家生产的混凝土，施工单位到专业的厂家购买。 3、供水供电 项目前期施工水源来自于横山村委会，后期采用生产生活区取用的井水，基本满足项目建设。 项目前期施工设置2台200KW的柴油发电机作为施工电源，后期项目内变压器建设完成后，从变压器引入供电，基本满足项目建设。 4、排水 前期项目管理人员租用横山村委会民房，产生的生活废水依托民房设置的污水处理设施进行处理；后期辅助生产生活区建成后，施工人员产生的生活废水排入化粪池、污水处理站处理后，待运营期用于项目灌溉。 5、临时施工营地、施工工场、施工道路、临时堆放场 （1）施工期 ①临时施工营地 项目前期租用横山村委会民房，不设置施工营地；后期辅助生产生活区和供水、供电建设完成后，辅助生产生活区可作为后续施工营地作为管理人员食宿、办公场所。 ②临时施工场地 根据本工程施工特点，工程采用集中方式布置施工工场，在项目辅助生产生活区南侧设置一个临时施工场地，位于辅助生产生活区用地范围内，临时占地影响是暂时的，合理优化布置后对周边影响在可承受范围内。 施工场地的功能为：材料堆存场、机械停放场。项目所有材料全部外购，施工场地不设预制场。 施工场地位于辅助生产生活区用地范围内，总占地面积约200m2。施工工场尽量远离周边敏感目标，项目施工工场采取定期洒水等扬尘防护措施。 ③临时堆场 项目共设置35个临时堆场，其中32个位于每个蓄水池旁，临时占地类型为林地；1个位于辅助生产生活区南侧，临时占地类型为林地；1个位于喷灌管网沿线内，临时占地类型为林地；1个位于引水管道开挖沿线内，临时占地类型为交通运输用地。项目土方主要来源于蓄水池开挖、林下种植道路开挖、喷灌管网安装开挖，以及引水管道沿道路铺设部分为地埋式涉及开挖。由于项目引水管道需要开挖段较短，开挖土石方沿管道堆存于道路一侧，回用于填埋；蓄水池分布较散，开挖土石方临时堆放在每个蓄水池旁，后用于种植区平整；喷灌管网开挖的土石方沿着管线设置临时堆场，开挖土石方用于沟槽回填；此外，项目道路距离辅助生产生活区较近，在办公生活区设置一个集中式临时堆放场，用于临时堆放道路和水井工程开挖产生的土石方，后回填于道路区。在各临时堆放场堆放期间采取必要的防护措施，减少水土流失。 ④临时施工便道 利用现有道路，施工设备及材料可以运至施工现场，不再另行占地新开辟施工便道。 （二）施工进度 项目拟于2024年7月开工建设，于2024年9月完成辅助生产生活区及供水、供电的建设，整体工程于2025年7月建设完成，总工期12个月，目前尚未动工建设。 建设期施工工地的施工人员约22人/d，工作实行一班制，每天工作8小时，施工人员不在工地食宿；2024年7月~9月期间，管理人员租用横山村委会民房，不在工地食宿，2024年9月后，厂区内有3位管理人员对施工场地进行值守，并在工地食宿。 （三）施工期工艺 本项目施工期主要进行辅助设施的建设，采用机械结合人工的施工方法，施工机械主要有推土机、液压挖掘机、运输车、装载机、电焊机、电锯等。项目施工期工艺流程及产污节点见图2-1。 图2-1 项目施工期工艺流程图 施工工艺： （1）场地平整：场地平整部分主要为辅助设施建设区的地表清理、土方开挖等，项目辅助设施建设区地势平坦，场地平整和回填量很小，扰动土壤很小。产生污染物主要为地表扰动产生的粉尘，施工机械产生的噪声，以及地表清理、土方开挖产生的固废等。 （2）辅助设施施工：对林业生产辅助生活区及配套设施、林业生产道路、蓄水池及引水管道、防火基站进行建设。林业生产辅助生活区及配套设施建设时间为 2024年6月~8月，用电采用柴油发电机；为混凝土硬化地面，建筑结构为彩钢瓦结构，该过程会产生粉尘、焊接废气、柴油发电机废气、施工噪声、 建筑垃圾、生活废水等污染物；项目蓄水池设置为地下式，铺设土工膜进行防渗，该过程会产生土方开挖扬尘、废弃土石方、施工噪声、生活废水等；项目 林业生产道路采用挖机、推土机对路基开挖及充填后压实，后采用预制砖进行 人工铺设，此过程会产生扬尘、废弃土石方、施工噪声、生活废水等；项目在 横山小河旁设置一个简易抽水泵房，为彩钢瓦结构，引水管道沿横山小河、乡 村道路由北向南再向东地埋式铺设，后向东南明铺管道至横山山顶，山顶至1#高位水池采用明铺管道；地埋式铺设段拟采用挖掘机、局部用人工进行管槽 开挖，开挖采取自上而下逐层开挖方式，开挖的土石方沿着管线设置临时堆 场，管道安装采用人工施工方式进行，开挖土石方用于沟槽回填，此过程会产 生扬尘以及施工机械噪声，项目施工结束后应对沿线破坏道路进行修复，不对周围交通造成影响。 （3）整地：项目整地主要对种植区域树木枯死枝和树冠下部1轮〜2轮活枝进行修剪，并根据种植要求对部分灌木草丛进行清理。此外，项目根据坡位、坡度和种植品种确定是否整地或适宜的局部整地方式，坡度＜15°的缓坡地采用小型耕地机配合人工方式进行带状整地、穴状整地，坡度在15〜25°的斜坡地不宜采用带状整地，仅采用人工方式进行小面积整地。蓄水池产生的土石方可在整地阶段用于对坡度较大的种植区进行平整，此过程会产生扬尘、施工噪声、树枝及杂草等。 （4）喷灌管网施工：根据放线围复核无误后，采用小型挖掘机与人工配合开挖，挖土直接堆放到管沟边；供水管在安装前对其严密性进行检查，管道铺设保证符合要求，支管埋深0.3m，回填前做闭水及打压试验，确保通水质量；喷头安装应根据施工规范进行操作，使其垂直作业，喷洒均匀。此过程会产生扬尘、施工噪声、废水等。 （5）遮阴网施工：根据每个林下地块的大小，选用12号铁线作为支架，要确保支架的稳定性；根据支架面积选择合适的遮阴网，对网片进行张拉，并与支架通过绳索连接起来。在安装过程中要随时清理施工过程中产生的垃圾和杂物，保持现场清洁。此过程会产生施工噪声、垃圾等。 （6）设备购买、安装及调试：项目设备主要为抽水泵、灌溉设施的购买、安装和调试。 （7）投入试运营、工程投产、正式投产：设备安装调试完成、工程验收后项目可正式投入使用。 二、运营期施工工艺 项目为林下中药材、野生菌、林下经济作物种植，根据建设单位建设方案，建成后项目计划种植林下三七、滇黄精、滇重楼、天麻、姜黄、天门冬、麦冬、大百部、岩陀、天南星、金平人参、太子参、防风、白芷、射干、黄芪、白及、仙茅、山珠半夏、滇龙胆、灵芝、牛肝菌、茯苓、青头菌等中药材、野生菌等863.59吨/年。 项目中药材生产工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2 中药材种植工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）购置种苗：三七、天麻等中药材种苗从市场挑选购买，灵芝、茯苓等菌类中药材从市场挑选菌包和菌棒进行种植。 （2）翻地：使用小型耕地机并配合人工方式将种植用地翻地；此过程中会产生废气、噪声。 （3）栽种：将购置的种苗、菌包和菌棒暂存于种子库内，后用于栽种于林下；此过程会产生生产废弃物资、废气、噪声。 （4）浇水施肥、护理：种植作物成长期日常管理主要包括：灌溉、除草、病虫害防治等护理工作。项目作物主要采用喷灌技术浇水灌溉，种植区的施肥利用有机肥，不使用农药，在日常管理过程中发现病害植株，对其进行移植隔离。此过程会产生树枝、杂草、水泵运行噪声、异味。 （5）采摘：从林间采摘中药材等林下经济作物。此过程会产生废弃遮阴网。 （6）分拣：林间采收来的中药材、林下经济作物，可能会存在一定的杂草和残次品。分拣的目的是通过人工剔除这些杂物，保证作物的品质。此过程会产生分拣杂物。 （7）包装：将分拣好的中药材、林下经济作物在办公生活区进行包装整理，装入泡沫包装箱，再在外面套上纸箱。包装为人工包装，包装完成后，根据需求直接运出或在项目储藏库暂存一夜后运出，因此，项目内不设置冷库。 （8）外售：本项目中药材、林下经济作物根据市场需求外售，由购买方进入项目进行运输。 项目野生菌种植工艺流程及产污节点见图2-3。 图2-3 野生菌种植工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）购置种苗：牛肝菌、青头菌等菌类从市场挑选菌包和菌棒进行种植。 （2）翻地：使用小型耕地机并配合人工方式将种植用地翻地；此过程中会产生废气、噪声。 （3）栽种：将购置的菌包和菌棒暂存于种子库内，后用于栽种于林下；此过程会产生生产废弃物资、废气、噪声。 （4）浇水、护理：种植作物成长期日常管理主要包括：灌溉、除草护理等工作。项目作物主要采用喷灌技术浇水灌溉；此过程会产生树枝、杂草、水泵运行噪声。 （5）采摘：从林间采摘野生菌，此过程会产生废弃遮阴网。 （6）分拣：林间采收来的野生菌，可能会存在一定的杂草和残次品。分拣的目的是通过人工剔除这些杂物，保证作物的品质。此过程会产生分拣杂物。 （7）包装：将分拣好的野生菌在办公生活区进行包装整理，装入泡沫包装箱，再在外面套上纸箱。包装为人工包装，包装完成后，根据需求直接运出或在项目储藏库暂存一夜后运出，因此，项目内不设置冷库。 （8）外售：本项目野生菌根据市场需求外售，由购买方进入项目进行运输。 |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区划及生态功能区划 1、《云南省主体功能区划》 根据《云南省主体功能区划》中附件1（云南省重点开发区域名录）、附件2（云南省限制开发区域名录）以及附件3（云南省禁止开发区域名录）内容及项目与云南省主体功能区划图的叠图（附图9）分析可知，本项目所在区域寻甸回族彝族自治县属于国家级集中连片重点开发区域，不在限制开发区和禁止开发区范围内。 根据《云南省主体功能区规划》所述：重点开发区域重点进行工业化、城镇化开发的城市化地区，其主体功能是提供工业品和服务产品，聚集经济和人口，但也要保护好基本农田、森林、水域，提供一定数量的农产品和生态产品。拟建项目属于林下中药材、野生菌、林下经济作物种植项目，不占用基本农田，是《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类的项目，项目实施林下经济作物种植，提供农产品。 因此，本项目与《云南省主体功能区规划》相符。 2、《云南省生态功能区划》 根据《云南省生态功能区划报告书》中表1（云南省生态功能区划简表）内容及项目与云南省生态功能区划图的叠图（附图10）分析可知，项目区生态功能为Ⅲ1-9普渡河干流、小江上游水土保持生态功能区，所在区域为寻甸县大部地区、禄劝县东部地区，面积为3935.88平方公里，主要生态特征以中山峡谷地貌为主。年降雨量在普渡河河谷为800毫米，高原面上为1200-1500毫米，植被垂直地带性分布明显，现存植被以云南松林为主，土壤以红壤和紫色土为主。主要生态问题为森林质量较差，水土流失严重。生态敏感特征为生土壤侵蚀高度敏感。主要生态系统服务功能为普渡河和小江上游的水土保持。根据云南省生态功能区划简表可知，项目所在区域主要生态环境问题为：森林质量较差，水土流失严重；生态环境敏感性为：土壤侵蚀高度敏感；主要生态系统服务功能为：普渡河和小江上游的水土保持；保护措施与发展方向为：保护现有植被，加大封山育林的强度，营造水土保护林，严格退耕还林，提高区域的森林数量及质量。 本项目租用寻甸县林业和草原局土地流转的国有林从事林下中药材、野生菌、林下经济作物种植，项目用地均为国有林地，不涉及生态红线，永久基本农田，公益林地。项目经采取相关污染防治措施后，各项污染物均得到合理处置，此外，项目建设有利于促进当地农业发展。因此，项目建设与《云南省生态功能区划》保护措施与发展方向不冲突。 表3-1云南省生态功能区划简表 生态功能分区单元; 所在区域与面积; 主要生态特征; 主要生态环境问题; 生态环境敏感性; 主要生态系统服务功能; 保护措施与发展方向. 生态区; 生态亚区; 生态功能区. Ⅲ高原亚热带北部常绿 阔叶林生态区; Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区; Ⅲ1-9普渡河干流、小江上游水土保持生态功能区; 寻甸县大部地区，禄劝县东部地区，面积为3935.88平方公里; 以中山峡谷地貌为主。年降雨量在普渡河河谷为800毫米，高原面上为1200-1500毫米，植被垂直地带性分布明显，现存植被以云南松林为主，土壤以红壤和紫色土为主; 森林质量较差，水土流失严重; 土壤侵蚀高度敏感; 普渡河和小江上游的水土保持; 保护现有植被，加大山育林的强度，营造水土保护林，严格退耕还林，提高区域的森林数量及质量. 二、环境空气质量现状 项目位于功山镇横山村委会，该区域属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 根据寻甸县人民政府网站提供的“2022年1月~12月寻甸县监测站空气质量月报”统计，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，对寻甸县环境空气质量达标情况进行分析。寻甸县环境空气质量达标情况分析见表3-2。 表3-2寻甸县空气质量现状评价表 污染物; 评价指标（日均值）; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 最大值; 16; 150; 6.7; 达标. 最小值; 4; 4; 达标. 平均值; 9; 4.7; 达标. NO2; 最大值; 23; 80; 16.25; 达标. 最小值; 5; 7.5; 达标. 平均值; 14; 12.5; 达标. PM10; 最大值; 148; 150; 26; 达标. 最小值; 17; 11.3; 达标. 平均值; 57; 15.3; 达标. PM2.5; 最大值; 62; 75; 29.3; 达标. 最小值; 10; 14.7; 达标. 平均值; 35; 20; 达标. CO; 最大值; 1400; 4000; 22.5; 达标. 最小值; 400; 12.5; 达标. 平均值; 800; 15; 达标. O3; 8h最大值; 131; 160; 81.25; 达标. 8h最小值; 21; 29.4; 达标. 8h平均值; 74; 46.25; 达标. 根据上述分析，寻甸县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标行政区。 为了了解区域环境空气质量情况，建设单位于2024年4月12日~14日委托云南鼎祺检测有限公司对水沟村的环境空气进行了监测，具体监测结果如下。 表3-3 环境空气TSP日均值检测结果 单位：μg/m3 检测项目; 检测点位; 采样日期; 检测结果; 标准值; 最大值; Pmax（%）; 达标情况. TSP; 水沟村; 2024.4.12; 151; 300; 173; 57.67; 达标. 2024.4.13; 155. 2024.4.14; 173. 根据以上可知，项目区域的TSP各项指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域环境空气质量较好，属于环境空气质量达标区。 三、地表水环境质量现状 （1）横山小河 项目灌溉用水取自横山小河（功山河），与本项目无水力联系，横山小河（功山河）由南向北再向西最终在功山镇西汇入小江。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2010~2030年）》（2014年8月），功山河（源头至小江汇口）位于“功山河寻甸保留区”，河长23.8km，现状水质为Ⅱ类，规划水平年水质保护目标Ⅱ类。执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类标准。距离项目最近的监测断面为东川区境内的阿旺（姑海）断面，位于项目西北侧34km。根据2023年6月2日昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，阿旺（姑海）断面水质为Ⅱ类，可满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类标准。 （2）化桃箐、牛栏江 项目区地表径流经北侧和东侧冲沟进入东侧3250m处的化桃箐，最终汇入牛栏江。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2010~2030年）》（2014年8月），牛栏江（河源至昆明与曲靖交界处）位于“牛栏江-滇池补水水源保护区”，在寻甸县境内昆明-曲靖界河长 16.4km，现状水质为Ⅲ～Ⅳ类，规划水平年水质保护目标Ⅲ类， 执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准。距离项目最近的监测断面为河口断面，位于项目东南侧6km。根据2023年6月2日昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，河口断面水质类别为Ⅲ类，可满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准。项目所在区域内无较大的工业污染源分布，水质较好。 四、声环境质量现状 项目位于农村地区，经现场踏勘，项目区较为安静，项目场址区域内无建筑和其他设施，场址周围无大型工业污染项目，周围无噪声源，以自然声源为主，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年，寻甸县昼间区域环境噪声平均等效声级为48.6分贝，可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 五、生态环境质量现状 5.1陆生生态现状调查 根据生态环境影响专项评价可知，项目评价区位于功山镇横山村委会，主要植被类型为暖温性针叶林、暖性石灰岩灌丛、稀树灌木草丛及人工林等。Ⅱ亚热带常绿阔叶林区域→ⅡA西部(半湿润)常绿阔叶林亚区域→ⅡAii高原亚热带北部常绿阔叶林地带→ⅡAii－1滇中、东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区→ⅡAii－1a滇中高原盆谷滇青冈林、元江拷林、云南松林亚区。由于评价区位于横山村委会，项目周边农业生产历史悠久，项目周边平缓或开阔区域大多数已经开垦为农田，人类活动频繁，对生态影响较大，评价区内现有植物数量较少，种类为地带性常见种，未发现列入重点保护的野生动植物。不涉及古树名木、稀有或濒危物种，不属于重点保护野生动物迁徙的通道，也不涉及风景名胜区。 按照《云南植被》的植被分类原则、单位和系统，以及野外调查、整理资料，项目评价范围内出现的自然植被主要为暖温性针叶林、暖性石灰岩灌丛，人工植被主要为旱地栽培植被。 评价区域处于村庄周边，人类干扰较多，两栖类和爬行类评价区内数量较少，以在灌丛、林地栖息的杜鹃科、鸦科、鹟科和文鸟科鸟类和农耕地栖息的文鸟科和雀科鸟类较常见。 - 依据《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局农业农村部，2021年）、《云南省级重点保护野生植物名录》（云南省环境保护委员会，1989年）、《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》（生态环境部中国科学院2023年第15号公告）、云南省林业厅文件云林保护字（1996）第65号《关于印发云南省古树名木名录的通知》、《全国极小种群野生植物拯救保护工程规划》（2011-2015年）、《云南省极小种群野生植物保护名录》（云南省林业和草原局，2021版）和评价区实地调查走访，在评价区内未发现重点保护的植物、受威胁植物、挂牌保护的古树名木评价区、国家和云南省发布的极小种群野生植物。也没有发现寻甸县狭域特有植物、云南特有植物。 - 依据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号）、《云南省省级重点保护野生动物名录》（2023年）、《濒危野生动植物种国际贸易公约》（中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室公告2023年第1号）、《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》（生态环境部中国科学院2023年第15号公告），在评价区内未发现重点保护的野生动物和受威胁动物。 根据生态专章分析，项目评价范围土地利用现状以乔木林地为主，其次为灌木林地、其他林地、旱地、农村道路等。项目区工程占地包括种植区、辅助生产生活区、林下生产道路、蓄水池等，根据工程设计资料结合项目现状，项目共计占地3216.87亩，项目占地类型为林地，项目区占地不涉及生态红线、基本农田及公益林。 5.2横山小河水生生态现状调查 根据生态环境影响专项评价可知，评价区分布有水生藻类4门11属，浮游动物3门9种，底栖动物3门6种，鱼类5种，主要为鳅科、云南盘鮈、鲫鱼、中华细鲫、鲇；水生维管束植物主要有喜旱莲子草Alternanthera philoxeroides、水蓼Persicaria hydropiper、水芹Oennathe javanica、南莎草Cyperus niveus、香附子Cyperus rotundus、紫果蔺Eleocharis atropurpurea、狗牙根Cynodon dactylon、牛筋草Eleusine indica、双穗雀稗Paspalum distichum、狗尾草Setaria viridis、马唐Digitaria sanguinalis等。分布于评价区的5种鱼类中，没有国家级和省级重点保护鱼类，没有典型长距离洄游性鱼类，没有当地特有种，根据《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》（生态环境部中国科学院2023年第15号公告），分布于评价区的5种鱼类中，没有受威胁（包括极危CR、濒危EN、易危VU）的鱼类。评价水域没有产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道。 生态现状详细内容见生态环境影响专项评价。 六、地下水现状 根据《昆明市寻甸县功山镇林下经济产业示范园建设项目(一期)生活取水工程水资源论证报告》，项目地下水水质现状引用2024年2月的取样监测数据，具体监测结果如下。 表3-3 水质检测结果 检测项目; 检测结果; 标准限值（Ⅲ类）; 是否达标. 色度（度）; 1; 15; 达标. 臭和味; 无; 无; 达标. 浑浊度（NTU）; 1; 3; 达标. 肉眼可见物; 无; 无; 达标. pH值（无量纲）; 7.88; 6.5~8.5; 达标. 总硬度（以CaCO3计）（mg/L）; 87.7; 450; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 121; 1000; 达标. 硫酸盐（mg/L）; ＜5; 250; 达标. 氯化物（mg/L）; ＜1; 250; 达标. 铁（mg/L）; ＜0.0009; 0.3; 达标. 锰（mg/L）; 0.00206; 0.10; 达标. 铜（mg/L）; ＜0.00009; 1; 达标. 锌（mg/L）; ＜0.0009; 1; 达标. 铝（mg/L）; 0.0194; 0.2; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.14; 0.5; 达标. 总大肠菌群（MPN/100mL）; 未检出; 3.0; 达标. 菌落总数（CFU/mL）; 78; 100; 达标. 硝酸盐（mg/L）; 0.2; 20; 达标. 氰化物（mg/L）; ＜0.002; 0.05; 达标. 氟化物（mg/L）; ＜0.2; 1.0; 达标. 汞（mg/L）; ＜0.0001; 0.001; 达标. 砷（mg/L）; 0.00009; 0.01; 达标. 镉（mg/L）; ＜0.00006; 0.005; 达标. 六价铬（mg/L）; ＜0.004; 0.05; 达标. 铅（mg/L）; ＜0.00007; 0.01; 达标. 三氯甲烷（mg/L）; ＜0.0012; 0.06; 达标. 总α放射性（Bq/L）; ＜0.02; 0.5; 达标. 总β放射性（Bq/L）; 0.09; 1; 达标. 根据水质检测报告所检测各项指标，所有指标均可满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类质量标准要求。 七、土壤现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响型）》中土壤环境。土壤环境不需要设置专题进行评价；根据土壤导则环境影响评价导则，本项目为Ⅳ类项目，不需要开展现状调查及环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | （一）原有污染情况 本项目位于功山镇横山村委会，且为新建项目，租用寻甸回族彝族自治县林业和草原局的国有林3216.87亩从事林下种植基地建设。根据现场踏勘，项目南侧、西侧、东侧均为国有林地，北侧为农田，项目用地现状为国有林地，因此，不存在与本项目有关的原有污染。 （二）区域主要出现的环境问题 本项目位于功山镇横山村委会，属于农村地区，项目区附近没有产污较大的工业项目。项目区域内无遗留环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 一、大气环境 本项目位于功山镇横山村委会，根据现场踏勘，项目周围500m范围内的大气环境保护目标为项目北侧370m处的水沟村。 二、地表水环境 项目不产生生产废水，食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站处理后用于项目灌溉，不外排。项目涉及地表水体主要为项目西侧的横山小河（功山河）以及东侧3250m处的化桃箐。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），横山小河和牛栏江不属于饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等，不在导则规定的水环境保护目标范畴内，故项目不设地表水环境保护目标。 三、地下水环境 本项目位于功山镇横山村委会，项目所在厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、声环境 本项目位于功山镇横山村委会，项目周边50m主要为国有林及农作物，无居民集中区、医院、学校等敏感区分布，因此不设声环境保护目标。 五、生态环境 本项目位于功山镇横山村委会，项目的生态环境保护目标为项目区及其外延200m范围内的水土流失、土地资源、植被、动植物资源等。 综上，本项目涉及生态环境保护目标详见表3-4，项目周边关系图见附图3。 表3-4 项目周围环境保护目标一览表 环境要素; 敏感点; 坐标; 相对厂界方位; 与厂界距离; 规模; 保护级别. 经度(°); 纬度(°). 大气环境; 水沟村; 103.365016; 25.718394; 北侧; 370m; 31户、约100人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水敏感目标。. 声环境; 厂界外扩50米内无声环境保护目标。. 生态; 项目区周边不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感点，生态环境保护目标为项目区及其外延200m范围内水土流失、土地资源、植被、动植物资源等。. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气 项目位于功山镇横山村委会，属于环境空气质量功能区划二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单的二级标准，具体各标准值见下表。 表3-5 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 基本因子; SO2; 年平均; 60; ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; ug/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、地表水 横山小河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类标准，化桃箐执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准，标准值详见下表。 表3-6 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 序号; 参数; Ⅱ类标准限值; Ⅲ类标准限值. pH值（无量纲）; 6～9; 6~9. 溶解氧; ≥6; ≥5. 高锰酸盐指数; ≤4; ≤6. COD; ≤15; ≤20. BOD5; ≤3; ≤4. 氨氮（NH3-N）; ≤0.5; ≤1.0. 总磷（以P计）; ≤0.1; ≤0.2. 总氮（以N计）; ≤0.5; ≤1.0. 铜; ≤1.0; ≤1.0. 锌; ≤1.0; ≤1.0. 氟化物（以F-计）; ≤1.0; ≤1.0. 硒; ≤0.01; ≤0.01. 砷; ≤0.05; ≤0.05. 汞; ≤0.00005; ≤0.0001. 镉; ≤0.005; ≤0.005. 铬（六价）; ≤0.05; ≤0.05. 铅; ≤0.01; ≤0.05. 氰化物; ≤0.05; ≤0.2. 挥发酚; ≤0.002; ≤0.005. 石油类; ≤0.05; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; ≤0.2; ≤0.2. 硫化物; ≤0.1; ≤0.2. 粪大肠菌群（个/L）; ≤2000; ≤10000. 3、声环境质量 项目地处功山镇横山村委会，属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。标准值见下表。 表3-7 声环境质量标准限值 单位：Leq[dB(A)] 评价标准; 等效声级. 1类; 昼间; 夜间. 55; 45. 4、地下水环境质量 本项目地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准值见表3-8。 表3-8 地下水质量标准值 单位：mg/L 序号; 参数; Ⅲ类标准值; 标准来源. 1; pH; 6.5~8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 2; 耗氧量（CODMn法，以O2计）; ≤3.0. 3; 总硬度; ≤450. 4; 溶解性总固体; ≤1000. 5; 硫酸盐; ≤250. 6; 氯化物; ≤250. 7; 挥发性酚类; ≤0.002. 8; 氰化物; ≤0.05. 9; 氨氮; ≤0.50. 10; 菌落总数（CFU/mL）; ≤100. 11; 总大肠菌群（MPN/L）; ≤30（3.0MPN/100mL）. 12; 硝酸盐; ≤20.0. 13; 亚硝酸盐; ≤1.00. 14; 砷; ≤0.01. 15; 汞; ≤0.001. 16; 铬（六价）; ≤0.05. 17; 铅; ≤0.01. 18; 氟化物; ≤1.0. 19; 镉; ≤0.005. 20; 铁; ≤0.3. 21; 锰; ≤0.1. 二、污染物排放标准 1、废气 （1）施工期 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值，即颗粒物≤1.0mg/m3，标准值见表3-10。 表3-9 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0mg/m3. （2）运营期 项目运营期废气异味及颗粒物。种植过程中需施肥及化粪池、污水处理站清掏过程中会产生少量的异味，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准异味浓度限值；翻地及运输时产生的粉尘呈无组织排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准值见下表。 表3-10 恶臭污染物厂界标准值 控制项目; 单位; 标准限值; 依据. 异味浓度; 无量纲; 20; GB14554-93中二级标准. 颗粒物; mg/m3; 1.0（周界外浓度最高点）; GB16297-1996表 2 中无组织排放监控浓度限值. 项目食堂设置1个灶头，规模确定为小型，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）执行，标准限值见下表。 表3-11 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 基准灶头数（个）; ≥1，＜3. 最高允许排放浓度（mg/m3）; ≤2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 2、废水 （1）施工期 本项目施工废水主要为生活污水及管道闭水试验废水，前期依托租用居民房已有的生活废水处理设施处理，不随意排放；后期进入辅助生产生活区建设的化粪池、污水处理站内处理后，用于运营期灌溉。闭水试验产生废水并不新增污染物，其排水水质保持原进水水质，闭水试验结束后，进入附近蓄水池，用于种植灌溉。 （2）运营期 本项目排水采用雨污分流的排水方式，雨水通过项目区雨水沟汇集后，自流到附近周边沟渠；浇灌用水全部蒸发；食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站处理后用于项目灌溉。执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准。 表3-12 农田灌溉水质标准 项目类别; 作物种类：旱地作物. pH值; 5.5~8.5. 悬浮物（mg/L）; 100. 五日生化需氧量（mg/L）; 100. 化学需氧量（mg/L）; 200. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 40000. 3、噪声 （一）施工期 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体指标见表3-13。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放限值 噪声限值. 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 70; 55. （二）运营期 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 表3-14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 1类; ≦55; ≤45. 4、固体废物 项目产生的一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中的有关规定。 |
| 其他 | 建议根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 1、废气 本项目废气排放污染物，项目运营期废气主要是异味、种植粉尘，呈无组织排放，经通风后对周围环境污染较小，不设总量控制指标。 2、废水 本项目食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站处理后用于灌溉，不外排；浇灌用水全部自然蒸发，不产生废水。项目废水不外排，故不设总量控制指标。 3、固废 项目固废处置率达到100%。 本项目为林下中药材、野生菌、林下经济作物种植，运行期无生产废水、废气产生，不涉及总量控制指标。 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、施工期环境影响分析 （一）施工期大气污染源影响分析 项目施工期对大气的影响主要是施工扬尘、焊接废气、柴油发电机废气、施工运输车辆废气。 （1）施工扬尘影响分析 施工场地挖填土石方、建筑材料堆料场、运输汽车的行驶均会产生扬尘，粉尘主要污染物为颗粒物，不含有毒有害的特殊污染物质。施工扬尘随风飘散而影响区域的环境空气，其产生量与施工方式、施工地点、施工时间和天气状况等因素相关。项目施工期工程量较小，因此高浓度扬尘产生时间较短。通过洒水抑尘后，浓度可降低70%左右，且项目区地势开阔，有利于扬尘的稀释、扩散，对周边环境影响较小。根据调查，项目引水管道两侧涉及的保护目标主要为横山村居民，项目施工过程中需采取以下措施： A.对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的物料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 B.运输车辆进入施工场地要限速行驶，谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，防止或减少其沿途抛洒，定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘。 C.施工过程中产生的土石方及建筑垃圾，应及时清运。采取定期洒水抑尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 D.工地裸地防尘要做到天晴勤洒水。 E.遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。 F、引水管道在横山村居民两侧施工时，于邻近保护目标一侧设置拦挡，并加强洒水降尘等措施。 在采取上述措施治理后，扬尘可以得到有效控制，对所在区域环境空气质量的影响将大大减小。同时，施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。因此本项目施工产生的扬尘对周边环境保护目标影响不大。 （2）焊接废气 - 项目辅助生产生活用房为钢结构，焊接烟尘主要产生于房屋建设过程，本项目区内的焊接量不大，采用合格的焊条进行焊接，产生的焊接烟尘在露天环境下很快扩散，不会形成局部高浓度区域。施工期对空气环境的影响和施工活动紧密相关，施工活动结束后影响就不再延续，属于短期和非连续性的影响，且其影响不具有累积性。 （3）柴油发电机废气 本项目施工期2024年7月~9月使用2台200KW的柴油发电机提供电源，使用0#轻质柴油，发电机耗油率约为220g/kW·h。项目发电机运行时的柴油消耗量为88kg/h，0#轻质柴油的密度为0.86g/mL，则耗油量约为102.32L/h。发电机的使用频率较低，按每天使用4小时计，则共运行240小时，则施工期间耗油量约为21120kg。 根据《大气污染工程师手册》当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3，一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8=20Nm3，则产生的烟气量为422400Nm3。柴油产生的燃烧废气中含有SO2、NOx和烟尘等污染物，其源强计算参数见表4-1。 表4-1 污染物计算参数 污染物; 烟尘; SO2; NOX. 排放量g/L; 0.714; 18.80; 2.68. 根据表4-1计算可知，项目发电机产生烟尘0.30kg，SO2 7.94kg，NOx 1.13kg。由于发电机使用时间短，发电机排放废气中大气污染物浓度低，产生量较小，项目辅助生产生活区周边均为国有林，发电机产生的废气经空气稀释扩散后不会对周边环境产生影响。 （4）施工运输车辆废气影响分析 本项目施工期使用液压挖掘机、装载机及各类运输车辆等，大部分使用柴油作为燃料，是主要的废气来源。燃油废气主要污染物为CO、NOX等成分，影响半径在50m左右。运输车辆产生的燃油废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，建议加强对进出车辆的管理，做到车辆定期保养，减少燃油废气的污染物排放。因此，一般情况下运输车辆所产生的污染物在空气中经自然扩散和稀释后，对项目评价范围的环境空气质量影响不大。 （5）对敏感点的影响 经调查，距离本项目种植区最近的敏感目标为项目北侧370m处的水沟村，位于项目区生产生活区侧下风向；项目引水管道两侧邻近横山村居民，项目施工会对水沟村和横山村产生一定的影响。项目辅助生产生活区与水沟村之间有林地作为天然屏障，项目施工时对厂区四周采取洒水降尘措施，于邻近横山村居民一侧设置拦挡，并加强洒水降尘等措施，将项目施工废气影响降至最低，因项目土建工程较少，规模较小，采取相关的降尘措施后，对周围环境的影响在可接受范围内，随着施工期的结束，该影响也将随之消除，不会造成长期不利影响。 综上所述，施工期对环境空气的影响通过采取一定防治措施后可得以减缓，其影响将随施工的结束而消失，影响时间短，影响较小。 （二）施工期水污染源影响分析 （1）生活废水 本项目施工废水主要为生活污水，项目施工人员22人，均不在项目南北食宿；项目施工期2024年7月~9月租用横山村委会民房作为管理人员办公生活，期间建成的辅助生产生活区可作为后续施工营地，施工营地设置3位管理人员进行值守，在施工营地内食宿。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），项目管理人员生活用水按100L/(d·人)计算，则施工期间用水量为0.3m3/d，污水产生量按用水量的80%计，则施工人员生活污水产生量为0.24m3/d。生活污水水质以SS为主，浓度约600~800mg/L，前期依托租用居民房已有的生活废水处理设施处理，不随意排放；后期进入辅助生产生活区建设的化粪池、污水处理站内处理后，用于运营期灌溉。 （2）管道闭水试验废水 在管道填土之前必须做闭水试验，根据《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及室外排水管道闭水试验的相关方法和要求，闭水试验井段数量抽验1/3，管道长度不大于300m，按平均管径40mm计算，预计闭水试验用水量为59.03m3。项目管道材料为PPR管，防渗功能较好，因此，闭水试验产生废水并不新增污染物，其排水水质保持原进水水质，闭水试验结束后，进入附近蓄水池，用于种植灌溉。 （三）施工期噪声影响分析 （1）噪声源 本项目施工期噪声主要来自施工过程中推土机、挖掘机、运输车辆等各类机械设备的运行，为间断排放。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)附录A，参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工阶段的机械噪声源的噪声值见表4-2。 表4-2 项目施工期噪声源声压级一览表 施工机械名称; 距声源5mdB(A); 距声源10mdB(A). 液压挖掘机; 82～90; 78～86. 轮式装载机; 90～95; 85～91. 推土机; 83～88; 80～85. 电锯; 86~96; 80~90. 轻型运输车; 56~61; 50~55. 电钻; 86~96; 80~90. 电焊机; 56~61; 50~55. 柴油发电机; 95~102; 90~80. （2）施工噪声预测分析 ①预测模式 施工噪声可按点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp (r ) = Lp (r0) - 20lg(r/ r0) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ②预测结果 根据预测模式对施工机械噪声的影响范围进行预测，预测结果见表4-3。 表4-3 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 设备名称; 距声源不同距离处的噪声值dB（A）. 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400. 液压挖掘机; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 52. 轮式装载机; 75; 69; 65; 63; 61; 59; 57. 推土机; 68; 62; 58; 56; 54; 52; 50. 电锯; 76; 70; 66; 64; 62; 60; 58. 轻型运输机; 41; 35; 31; 29; 27; 25; 23. 电钻; 76; 70; 66; 64; 62; 60; 58. 电焊机; 41; 35; 31; 29; 27; 25; 23. 柴油发电机; 82; 76; 72; 70; 68; 66; 64. 由上表可以看出，施工机械中噪声影响较大的设备是电锯和电钻等。单台设备运行时，距施工点200m外昼间可达《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）70dB(A)的要求，夜间不施工。 （3）施工期环境保护目标噪声影响分析 根据现场踏勘，项目区保护目标与噪声源相对位置情况见表4-4。 表4-4 项目保护目标与项目相对位置情况表 序号; 名称; 噪声源距环境敏感点最近距离. 1; 横山村（约6户，20人）; 引水管道左岸5m. 2; 横山村（约12户，40人）; 引水管道右岸5m. 项目引水管道地埋式铺设段拟采用挖掘机、局部用人工进行管槽开挖，项目夜间不施工，项目引水管道施工阶段横山村环境噪声预测结果为90dB（A），引水管道左侧和右侧的横山村在施工期不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，项目引水管道施工会对其产生一定的影响。此外，从项目周边环境关系来看，距离本项目种植区施工区最近的居民点位为北侧370m处的水沟村，项目施工会对其产生一定的影响。为减缓施工噪声的影响，环评要求工程建设过程中禁止夜间施工，项目施工噪声影响是临时且短暂的，施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围声环境产生长期不良的影响。 为尽量减小施工噪声影响，环评要求工程施工时应采取以下措施： ①合理安排施工机械布置和高噪声机械设备使用时间，错峰使用； ②选择性能良好且低噪声的施工机械，加强检查、维护和保养，紧固各部件，减少运行震动噪声； ③合理安排施工时间，禁止夜间施工，如确需夜间施工的，报请相关管理部门和环境保护部门批准，在夜间施工前将施工时间、天数告知附近村民； ④对于电锯和电钻等高噪声设备在使用时安装减震垫； ⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作。 ⑥于引水管道施工邻近横山村居民一侧设置拦挡。 项目施工期产生的噪声通过夜间不施工、距离衰减、围挡隔声、采用低噪声设备、对高噪声设备进行降噪处理、合理布局机械设备的位置等措施，施工期产生的噪声是可以接受的。 （四）固体废物影响分析 （1）项目土方主要来源于蓄水池开挖、林下种植道路开挖、喷灌管网安装开挖，以及引水管道沿道路铺设部分为地埋式涉及开挖。产生量约为44908m3，蓄水池开挖土石方临时堆放在每个蓄水池旁，后用于种植区平整；喷灌管网开挖的土石方沿着管线设置临时堆场，开挖土石方用于沟槽回填；引水管道开挖土石方沿管道堆存于道路一侧，回用于填埋。项目各临时堆场采用防尘网进行遮盖，后回用于项目，不外运。 （2）施工人员22人不在项目区内食宿，3位管理人员前期租用横山村委会民房，后期在项目内食宿，不在项目内食宿生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，在项目内食宿生活垃圾产生量按1.0kg/d·人计，产生量约14kg/d。生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。 （3）建筑垃圾主要在构筑物建造过程中产生，根据相关资料，建造过程中建筑垃圾产生量通常在20-50kg/m2之间，具体产生量与构筑物结构有关。项目辅助生产生活区建筑面积为0.6324hm2，建筑垃圾产生量按20kg/m2进行计算，则产生量约为126.48t。主要为废混凝土、废钢材等。按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定，能回收利用的建筑垃圾，如废钢筋、废塑料等可送废品收购站回收利用；不能回收利用的建筑垃圾，如废弃的砖石、水泥凝结废渣等，由建设单位委托具备资质的建筑垃圾承运企业运至指定的建筑垃圾消纳处置场。项目应委托有资质单位清运建筑垃圾，此过程应严格执行《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则》（2018年修订）的相关规定，最终处置方式主要为将建筑垃圾运至符合城乡规划、并取得环境及规划许可文件的建筑垃圾中转消纳场。 综上所述，项目施工期采取的固体废物防治措施可行。 （五）施工期生态影响分析 （1）对植被的影响 项目种植区域和辅助设施占地面积为3216.87亩（2144590.723m2），占地类型为国有林地；项目引水管道长度为3895m，占地面积约155.8m2，占地类型为交通设施用地。项目引水管道沿横山小河旁道路、乡村道路由北向南再向东地埋式铺设，后向东南明铺管道至横山山顶，山顶至1#高位水池采用明铺管道，施工过程中会涉及管沟开挖、管道铺设、回填等过程，会对周边植被造成碾压，造成植物毁坏，项目管道占地为交通设施用地，周边均为农田及林地，主要影响植被为草丛植物，对区域植被的种群的年龄结构、空间分布格局、种群更新等不会发生变化。 项目建设对植被的影响主要集中在林业生产辅助生活区及配套设施、林业生产道路、蓄水池、防火基站等施工过程中，地表开挖造成植被破坏、埋压等，占地类型主要为乔木林地、灌木林地等，项目工程建设虽然使区域内少量乔木、灌木、草本植物的种群遗传结构有轻微变化，但种群的年龄结构、空间分布格局、种群更新等不会发生根本性变化，现有植物群落的物种组成及其比例也不会发生改变，生态系统的功能和其中的生态关系基本保持不变。项目建设对森林资源数量的减少很少，对森林生态系统没有直接影响。对于人工生态系统来说，人为的物质和能量输入能够平衡所造成的影响。所以，项目建设不会改变现有生态系统的完整性和功能的持续性。 此外，调查区内未发现《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局农业农村部，2021年）、《云南省重点保护野生植物名录》（云南省林业和草原局 云南省农业农村厅公告2023年第11号）国家级和省级保护植物，评价区范围内未发现国家级、省级保护植物、红色物种受威胁植物、有名木古树分布、狭域特有植物、云南特有植物、国家和云南省政府列入拯救保护的极小种群物种。 总体来看，工程占地不会对这些植被造成毁灭性的破坏，不会造成项目评价范围植被分布格局的显著改变，其不利影响仅限于局部，不会随时间推移而扩大，故本工程建设对植被的总体影响很小。 （2）植被资源影响分析 本项目建设虽然对项目评价范围内的植物会产生一定的不利影响，但影响范围和程度有限，不会使项目评价范围内的物种在空间分布格局和遗传结构上发生明显的改变，不会改变项目评价范围的植被类型组成及造成某一种物种在该区域消失，影响较小。 （3）对陆栖脊椎动物的影响评价 ①对一般陆栖脊椎动物的影响 本工程施工建设将对项目评价范围野生动物资源产生一定的不利影响，但不会因为该项工程建设而导致任何一种野生动物在项目评价范围的濒危或消失，且本工程占地区受人类影响严重，陆栖脊椎动物较少，不利影响较小。本项目施工期只要加强对施工人员的管理，严禁随意破坏周边生态环境，严禁捕杀区域内野生动物，则本工程建设对周边野生动物 的影响较小。 ②对珍稀濒危保护野生动物的影响 项目评价范围未发现国家级重点保护野生动物，未发现云南省省级重点保护野生动物；无《中国濒危动物红皮书》记载的濒危物种。调查未发现该地区特有种类分布。 （4）水土流失影响分析 水土流失是土壤侵蚀的一种，是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程，其影响因素包括降雨量和降雨强度、土壤的性质、植被覆盖程度、地质地貌和工程施工等。本项目位于功山镇横山村委会，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），本项目执行Ⅰ级防治标准。 工程建设过程中，工程区征地范围内的地表将遭受不同程度的破坏，主要表现为蓄水池、林下生产道路、辅助生产生活区、引水管道、地下水井的开挖，以及种植区整地，本项目背景土壤流失量为1072.30t，扰动后造成的土壤流失量为1286.75t，新增预测土壤流失量为214.45t。 ①蓄水池、林下生产道路、辅助生产生活区建设影响 项目蓄水池、林下生产道路、辅助生产生活区原地貌植被主要为乔木林地、灌木林地，施工过程中主要对蓄水池、林下生产道路、辅助生产生活区域进行开挖，会使大面积的水土保持设施遭到破坏，草地覆盖度降低，裸土面积增加，局部地貌将发生较大的改变，建设期内水土流失量较大，如不采取水土保持措施，松散的土石方遭遇暴雨、洪水的冲蚀，很容易对区域土地生产力、区域生态环境和河道水质造成不同程度的危害。 ②整地影响 项目林下作物整地主要在林分的郁闭度、垂直结构及枯落物等3个方面影响水土流失因子变化，从而对水土流失产生影响。在整地阶段，为保证林下作物正常生长的透光抚育，可直接降低林分的郁闭度，减小树冠覆盖地表的面积，使更大的地面暴露在雨滴之下，造成水土流失；其次，在林下清理过程中伐除灌木及清除杂草，可改变林地的结构，使原来的“乔+灌+草”复层结构变为“乔+部分灌+部分草”的简单结构，其中破坏灌木层对国有林水土保持功能的影响较大；最后，森林枯落物层不仅具有防止雨滴击溅土壤、维持土壤结构、拦蓄渗透降水、分散滞缓地表径流、减少表层土的水分蒸发的作用，还能通过影响土壤的形成、性状及林木的生长，间接对森林水文发生影响。同时，枯落物对土壤肥力有着深远影响。栽种前移除树枝、树叶和栽培过程中对树枝、树叶进行清理，均可降低枯落物的厚度、减少枯落物的数量,从而降低林分对地面的保护能力，削弱林分的蓄水能力，使土壤失去原有植被的保护，进而增加击溅侵蚀和面蚀的可能性，使水土流失加剧。 ③引水管道影响 项目引水管道在建设过程中会进行相应的管沟开挖、管道铺设、回填等，会对土壤和植被造成不同程度的毁坏，一般表现为建设区域地表裸露土壤面积增加，会引发一定程度的水土流失。 详细分析过程详见专章。 项目施工过程中主要生态影响措施如下： （1）严格控制项目建设用地 禁止扩大本工程占地范围，要严格划定施工活动范围；施工人员、施工车辆和各种设备应按规定的路线行驶，不得随意破坏道路和碾压工程占地外的植被。 （2）优化施工方案 要进一步优化施工方案，采用先进施工工艺和机械设备，同时做好机械保养，降低噪声等环境影响，从而避免施工机械噪声过大，影响评价区内动物正常的觅食、繁殖、活动。 施工期尽量避开动物的繁殖季节，特别是两栖爬行类和雉类的繁殖期，最大限度地降低工程施工对评价区生物多样性的影响。 （3）严格施工过程管理 施工过程中要对开挖的土石方堆放进行临时拦挡，采用彩布条临时覆盖，设置临时拦挡设施，避免形成新的水土流失。在项目实施过程中，严格按照《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《云南省水土保持条例》、《生产建设项目水土保持方案管理办法》等相关规定，履行好项目建设水土流失防治义务。 施工结束后，工程占地必须尽快进行土地整治后.覆土绿化恢复，避免形成新的水土流失。 （4）强化施工环境管理 建设过程中的固体废物主要是建筑垃圾、土石方和生活垃圾等，须按照本环评中提出的固废处置措施进行处置，严禁随意堆放。 （5）植物的保护措施 ①施工过程中禁止随意侵占用地范围以外的土地，并与土地使用权所有方做好协调工作，避免因工程占地引发纠纷。 ②施工期制定生态环境管理，通过管理规定和制度化，禁止施工人员砍伐树木，禁止到非施工区活动，施工区严格烟火管理，以杜绝施工人员对施工区和其它地区植物的破坏，减轻工程施工对植物的影响。 ③用地范围内地被植物清理时，应请林业部门参与，发现珍稀植物，应采取相应措施妥善保护。 （6）动物保护措施 ①施工单位加强施工管理，规范施工行为，尽量减轻对项目区动物的直接惊扰； ②施工单位对工程范围及周边动物实施保护管理，严禁违法捕捞、捕杀动物，在施工过程中遇见迁移困难的两爬动物（特别是两栖动物）应主动救助等； ③施工过程中应加强管理，合理安排施工时段，减小对动物的影响。 ④在施工中尽量减少对动物栖息地生境的破坏，特别是对树木的砍伐。 ⑤加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，在施工中遇到的幼兽或受伤的兽类，应交给林业局的专业人员，不得擅自处理。 ⑥设置生态保护宣传牌，禁止在工程区域滥砍滥伐、狩猎，并将保护生态环境列入施工单位的责任书，增强施工人员保护环境、保护野生动物的意识。 （7）鱼类保护措施 ①施工单位加强施工管理，规范施工行为，施工废水禁止排入河道； ②禁止捕捞。 （8）水土保持防治措施 加强环境管理和监理，采取各种有效的防治措施，因工程施工带来的水土流失量会大大减少。 水土保持工程措施： ①在种植区建设0.5m×0.5m，长4300m的截排水沟，为浆砌石结构，截排水沟将种植区外部雨水收集排入外环境。 ②生产生活区西侧建设一个容积为2197.5m3的蓄水池，雨天产生的地表径流经蓄水池收集沉淀处理，沉淀处理后的雨水回用于项目种植。 ③共设置35个临时堆场，其中32个位于每个蓄水池旁、1个位于辅助生产生活区南侧、1个位于喷灌管网沿线内、1个位于引水管道开挖沿线内。项目土方主要来源于蓄水池开挖、林下种植道路开挖、喷灌管网安装开挖，以及引水管道沿道路铺设部分为地埋式涉及开挖。由于项目引水管道需要开挖段较短，开挖土石方沿管道堆存于道路一侧，回用于填埋；蓄水池分布较散，开挖土石方临时堆放在每个蓄水池旁，后用于种植区平整；喷灌管网开挖的土石方沿着管线设置临时堆场，开挖土石方用于沟槽回填；此外，项目地下水井位于辅助生产生活区内，道路距离辅助生产生活区较近，在办公生活区设置一个集中式临时堆放场，用于临时堆放道路和地下水井开挖产生的土石方，后回填于道路区。在各临时堆放场堆放期间采取必要的防护措施，减少水土流失。 ④项目引水管线施工尽量避开雨天并控制施工周期，对裸露区域进行覆盖，减少风蚀和水蚀引起的土壤流失；加强施工人员对绿化植被保护宣传工作，禁止施工人员破坏用地范围以外的植被。施工结束后，应恢复地貌原状，进行地表植被恢复，可根据管道占地范围内现状植被情况播撒草籽进行植被恢复，进行养护至其正常存活，防止水土流失，可大大降低对生态环境的影响。 水土保持预防措施： ①尽量避免雨季施工。降雨是造成水土流失的主要动力来源，降雨量的大小是影响水土流失的重要因素。雨季施工将会产生较大的水土流失。因此，施工单位应尽量避免雨季施工，随时和气象部门联系，并了解大暴雨的时间和特点，以便雨前将填铺的松土压实，争取土料随挖、随运、随铺、随压，减少松散土的存在；如必须在雨季施工时，要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。 ②施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道和河道保持一定距离；建筑材料和未及时清运的弃方，在大风大雨天气时要用蓬布严密遮盖。 ③工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有弃土，应及时妥善处理。 ④工程施工尽量做到分期、分区进行，不要全面铺开，以缩短单项工期。开挖裸露面时，必须采取切实可行的防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。 ⑤弃土临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，对裸露表层进行清理、整地、植物恢复等，避免雨季时的水土流失。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 ⑥加强施工管理，强化对工人关于水土保持的教育工作。 在采取上述措施后，项目建设可以较好地做到水土保持。考虑到即使采取了上述措施，施工期间一次暴雨造成的水土流失也会相当可观，因此各个施工队必须随时配备一定数量的防护物，如草席、稻草和塑料布等遮盖物等，在暴雨未下之前及时将易受侵蚀的裸露地面覆盖起来，以减少雨水直接冲刷，从而降低水土流失量。 通过以上分析可知，本项目建设虽然带来一定的水土流失影响，但通过采取一定的、切实可行的水土保持防治措施，因项目建设带来的水土流失影响可以降到最低程度。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、项目产污环节 本项目设置宿舍、食堂和办公区。有20名管理人员和技术人员在项目区内食宿；在种植、采收阶段需聘请临时工，约100人，不在项目内食宿。项目办公生活产污环节详见图4-2所示。 图4-1 项目办公生活产污环节点示意图 项目种植区产污节点图见图2-2。 二、环境影响分析 1、生态环境影响 （1）对植物的影响 项目种植区域均为人工商品林和能源林，不涉及天然林和公益林，种植区域不进行林木采伐，并采用块状清理方式，不采用全面整地、炼山等破坏已有植被和野生动物栖息地的整地方式；在种植时，针对高大乔木采用避让的方式来降低对植被的影响，针对不可避让的乔木，采取圈定的办法在乔木周围种植。 项目林下中药材、野生菌、林下经济作物的种植会对评价区内的植物造成一定的干扰，主要为林下低矮灌草。根据生态调查，项目种植区域用地内灌木草丛主要为含云南松、珍珠花、黄背草群落，以黄背草、野拔子、荩草、白茅、鬼针草、五月艾 、刺芒野古草、四脉金茅、狗牙根、千里光、牡蒿、老鹳草、夏枯草等为主，均为常见灌草；未发现国家及云南省重点保护野生植物，未发现国家和云南省发布的极小种群野生植物，未发现珍稀濒危物种和需要保护的古树名木。此外，除在建设初期及采收期采取有限人为干预方式，其余均为自然因素作用，故在资源利用方面除生活用水以人工钻井开采之外，其余资源利用基本以自然调节为主，做到了资源有效利用真正意义上的生态环保，因此，项目的建设不会造成当地植被种群数量的急剧下降，更不会造成当地某种植被灭绝。项目林下中药材、野生菌、林下经济作物的种植对评价区内的植被生长影响较小。 此外，项目种植的林下三七、滇黄精、滇重楼、天麻等均属绿色生态有机药用作物，野生菌等也对生态质量改善有促进作用，对评价区植物及其生态环境不会造成不利影响。 （2）对动物的影响 项目在运营期时，该用地范围区域内人为活动更加频繁，对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活受到威胁而迁徙，对动物的类型及数量会产生一定负面影响。项目区域未分布有国家、省级重点保护野生动物分布，未发现有狭域特有种分布，亦不涉及野生动物的迁徙通道。野生动物具有趋避能力，可以通过迁徙移动到达周边的适应生境进行生存，因此本项目不会造成野生动物数量的明显减少，更不会造成野生动物物种的消失。 本次环评提出建设单位应在运营过程中采取下列措施：建设单位对野生动物保护法规进行了宣传和教育，作出规定禁止破坏动物栖息地生境；禁止土方及垃圾倒入灌草丛；禁止猎捕野生动物等。 综上所述，采取措施后对当地动物资源的影响较小。 （3）对水生生态影响 项目在横山小河内取水，为农灌功能，取水减少了水域的水量，可能对生态环境产生影响。横山小河（功山河）河长23.8km，平均水面宽约1.6m，项目灌溉用水量为1119.05m3/d，相当于0.029m水深的蓄水量，即每天取水对横山小河的水位影响在0.029m左右，影响较小，不会影响到维持河道内水生生物群落所需的最小流量。因此，项目灌溉取水不会改变河道内水生生物的繁殖、栖息等生态习性和环境，对水生态的影响很小，不会造成水生生态在区域范围的消失。 （4）对区域生态系统和生物多样性影响 项目林下三七、滇黄精、滇重楼、天麻、野生菌等的种植和管理过程中，项目所处区域生态系统的组成要素不会发生显著变化，对生态系统的质量影响不大，三七、滇黄精、滇重楼、天麻等属于药用植物，在寻甸县广泛种植，不属于国外引进的外来物种，属于依赖人工繁殖的外来物种，查阅相关资料，寻甸县有三七、滇黄精、滇重楼、天麻、野生菌等的种植历史，项目附近植被主要为云南松林和华山松林，存在的灌木、灌草为寻甸县常见的植被。项目运营不会导致某种物种在该区域消失，对区域生物多样性影响较小。且项目影响区不是列入国家和省重点保护动物生存、迁徙的主要通道。因此项目建设对该地区生态系统和珍稀动植物资源的保护影响很小。 （5）水土流失影响 根据《云南省水利厅公告第49号“云南省水利厅关于省级划分水土流失重点预防区和重点治理区的公告”》，寻甸县功山镇属于云南省水土流失重点预防区，由于项目区域覆盖有草丛、灌木林地，水土流失总体属轻度侵蚀，侵蚀以降雨条件下形成的水利侵蚀为主。项目用地为国有林林下土地，主要是人为耕作过程中对土壤的破坏在降雨条件下形成的水土流失，人为对土壤的翻耕破坏了土壤结构，在高强度高能量的暴雨冲击下，径流极易带走表层土壤而形成面蚀。 项目林下种植区域不进行全面清理，产生的水土流失较轻，除在种植和收获期间对种植区域进行翻耕，其余时间种植作物也具有一定的保持水土能力；且除牛肝菌和青头菌在雨季种植之外，其余作物大多在非雨季种植，区域附近的林地、灌木灌草等植被也具有一定水土保持功能。此外，建设单位采取以下措施： ①在种植区块及种植区域周边布设排水沟，将收集雨水汇入蓄水池内，用于种植灌溉用水，并定期清理排水沟，以保持排水顺畅； ②种植作物面覆盖松叶，减缓灌溉水侵入土层速度，降低灌溉水对种植面土壤冲刷力度，以避免浇灌过程中造成种植面水土流失； ③在种植过程中合理使用有机肥，严禁使用化肥，以加强土壤的抗蚀性； ④在种植和收获季节加强对种植区域的管理，加强对种植区域附近水保措施的维护，防止在下雨条件下，种植和收获时期由于地表裸露形成水土流失； ⑤加强对各项水土保持设施的管理和维护，定期检查其运行情况，防患于未然，发现问题及时采取补救或整改措施。 通过采取以上措施后，项目产生的水土流失对项目区水土环境影响较小。 （6）对景观的影响 从景观角度出发，在项目运营过程中，项目辅助设施（办公生活区、蓄水池、道路、防火基站）占地面积为5.5590hm2，其运营期破坏了项目区以外的原有植物形态和原地表景观，但占地面积小；种植区不改变其整体景观。项目周围均为林地，项目运营不会明显降低该区域的景观价值，对区域景观影响不大。 （7）对土地利用的影响 本项目辅助设施（办公生活区、蓄水池、道路、防火基站）占地面积为5.5590hm2，从林地变为人工建筑，建设单位已取得云南省林业和草原局关于项目辅助设施使用林地的行政许可决定（云林许准（昆）[2024]12号）（详见附件4），同意项目拟建办公生活区、蓄水池、道路、防火基站使用国有林地。项目种植区占地面积为208.9001hm2，项目的临时占用将改变土地利用方式，但项目的建设可达到原有土地的资源利用率和经济能力，有效地改善当地落后、贫困的性质，项目的建设可大幅度提高土地的利用效率，且项目在种植过程中施用有机肥，不会降低林下原有土壤肥力。此外，项目不占用永久基本农田，不涉及公益林，总体上不存在环境制约性因素。 （8）生态环境影响结论 在项目运营过程中，落实好相应的水土保持措施、科学的合理地施肥可大大减少项目运营产生的水土流失量和对土壤的影响，使其对生态环境的影响达到可接受的程度。 详细分析过程见生态专章。 2、运营期大气环境影响分析 （1）废气生产排污环节 项目生产过程中产生废气主要为：作物种植的翻地过程和栽种过程产生的粉尘、施肥和清掏化粪池、污水处理站的异味、汽车尾气及运输扬尘、食堂油烟。 表4-5 项目废气产排情况一览表 产污排污环节; 喷施肥、清掏化粪池; 翻地、栽种及运输扬尘; 汽车尾气; 食堂. 污染物种类; 异味; 颗粒物; THC、CO、NOX; 油烟. 污染物产生量; /; /; /; 0.835kg/a. 排放形式; 无组织; 无组织; 无组织; 有组织. 治理设施; 处理能力; /; /; /; /. 收集效率; /; /; /; /. 治理工艺; /; /; /; 效率为60%的抽油烟机处理后排放. 治理工艺去除率; /; /; /; 60%. 是否为可行技术; /; /; /; 是. 污染物排放浓度; /; /; /; 0.0305mg/m3. 污染物排放量; /; /; /; 0.334kg/a. 排放标准; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-19 96）表2中二级标准; /; 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）. 最高允许排放浓度; 10（1h平均）; 1.0; 1.0; 2.0. 1）翻地和栽种产生的粉尘及道路扬尘 本项目在翻地和栽种过程中会对土地进行开挖，开挖会产生少量的粉尘，由于土壤含水率较高，粉尘产生量较少，经自然稀释扩散后呈无组织排放。运输车辆在项目区内行驶过程中会产生少量道路扬尘，定期洒水沉降可有效减少道路扬尘。 2）汽车尾气 运输车辆在项目区内行驶过程中会产生少量汽车尾气。汽车尾气中主要成分为CO、NOX和总碳氢化合物（THC），项目内车流量不大，且空场面积不大，项目内转运距离小，污染物排放量少，均为露天无组织形式排放。 3）异味 本项目作物种植过程中需施肥及化粪池、污水处理站清掏过程中会产生少量的异味，该类废气的产生量少且使用的不连续性，经植物吸附后自然稀释扩散，呈无组织排放，对周边影响较小。 4）食堂油烟 项目运营期共设置1个食堂，为居住在生活区的20人提供三餐（其余人员吃饭自理）。项目食堂采用电作为燃料，属清洁能源；根据《中国居民平衡膳食宝塔》，每人每天食用食用油不超过25g或30g，本次预测按照30g计，则本项目耗油量为0.6kg/d，219kg/a。根据环境保护部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室编制的《社会区域类环境影响评价》，餐饮油烟排放因子为未装油烟净化器3.815kg/t，则项目食堂油烟产生量约为0.0029kg/d，0.835kg/a。本项目于厨房设置1台小型油烟净化器，去除效率为60%、风机风量为5000m3/h，则项目食堂油烟排放量约为0.0009kg/d，0.334kg/a，排放浓度为0.0305mg/m3（每天烹饪时间以6h计）。 油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放浓度≤2.0mg/m3的要求。 项目食堂油烟产生及排放情况见表4-6。 表4-6 项目食用油消耗和油烟废气产生情况 排放源; 人数; 油烟产生量kg/a; 去除效率（%）; 油烟排放量kg/a; 排放浓度mg/m3; 标准值mg/m3; 达标情况. 食堂; 20; 0.835; 60; 0.334; 0.0305; 2.0; 达标. （2）废气排放环境影响分析 建设项目区域位功山镇横山村委会，功能区划属环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市环境质量状况》相关数据资料监测数据资料，判定本项目所在区域属于环境空气质量达标区。 本项目建成后，污染物主要为作物种植的翻地过程和栽种过程产生的粉尘、施肥和清掏化粪池、污水处理站的异味、汽车尾气及运输扬尘、食堂油烟；汽车尾气、异味经植物吸附后自然稀释扩散，呈无组织排放；翻地及种植产生的粉尘和运输扬尘经自然稀释扩散后呈无组织排放；食堂油烟经1台抽油烟机（风量为5000m3/h、去除率约为60%）处理后排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放浓度≤2.0mg/m3的要求。经分析，项目排放废气均能达标排放，对外环境影响较小。 项目厂界周围500m的大气评价范围内主要环境保护目标为项目北侧370m水沟村，寻甸县主导风向为西南风，结合区域地形地貌，水沟位于项目侧下风向，项目在采取适当的废气治理措施后，本项目排放气体对其影响是可以被接受的。因此，认为项目大气环境影响可以接受。 通过上述分析，项目在采取适当的废气治理措施后，评价认为项目运营期对当地大气环境质量影响是轻微的，项目废气均能达标排放，对环境影响较小。 （3）大气污染物源强核算 运营期，项目废气均为无组织排放，具体无组织废气排放量核算详见下表。 表4-7 大气污染物排放量核算表 序号; 排放方式; 产污环节; 污 染 物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 无组织; 翻地及栽种; 颗粒物; 自然沉降; 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297- 1996）无组织排放标准; 1.0; 少量. 3; 汽车尾气; 自然通风扩散; 少量. 4; 运输道路扬尘; 对道路路面进行洒水降尘; 少量. 5; 施肥; 异味; 自然通风扩散; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准; 10（1h平均）; 少量. 6; 化粪池、污水处理站清掏; 少量. 7; 有组织; 食堂; 油烟; 自然通风扩散; 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）; 2.0; 0.000334. 无组织排放总计; 颗粒物; 少量. 异味; 少量. 有组织排放总计; 油烟; 0.000334t/a. 由上表可知，项目运营期产生的废气量极少，项目区通风条件良好且光线较强的地方为遮阴网棚种植，积极采取对应的防治措施，可使污染物对周边环境的影响达到可接受程度。 （4）监测计划 根据以上分析，项目运营期废气排污监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）进行设置。 表4-8 项目运营期废气排污监测计划 项目; 排放类型; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. 废气; 无组织; 项目厂界上风向设1个对照点，厂界下风向10m处设3个监控点; 颗粒物、异味浓度; 1年/次. 3、运营期水环境影响分析 （1）废水产排污环节 项目废水主要是员工生活废水。项目废水产排情况见表4-9。 表4-9 项目废水产生及处置一览表 产污环节; 浇灌用水; 生活. 废水类别; 浇灌废水; 生活污水. 废水量（m³/a）; /; 1460. 污染物种类; /; COD; 总氮; 氨氮; TP. 产生浓度（mg/L）; /; 325; 49.8; 35; 4.28. 产生量（t/a）; /; 0.475; 0.073; 0.051; 0.006. 污染物治理设施; 污染物防治设施名称及工艺; 全部蒸发; 隔油池1个，容积0.3m³；化粪池1个，容积5m3；处理能力为5m3/d的一体化污水处理设备，采用MBR处理工艺。. 是否为可行技术; 是; 是. 治理效率（%）; /; 90; 80; 90; 60. 污染物排放浓度（mg/L）; /; 32.5; 9.96; 3.5; 1.712. 污染物排放量（t/a）; /; 0.047; 0.015; 0.005; 0.002. GB5084-2021（mg/L）; /; 200; /; /; /. 达标情况; /; 达标; /; /; /. 排放方式和去向; 不外排. （2）废水源强核算过程 项目用水主要是员工生活用水和浇灌用水。 ①员工生活废水 本项目有20人在生活区食宿，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB 53/T168-2019）中“农村居民生活用水定额”，食宿员工生活用水按90L/人·d计（其中，食堂用水量按10L/（人·d）计）。则项目区员工生活用水量为2.0m³/d，730m³/a，其中，包含食堂用水量0.2m³/d，73m³/a，污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水量为1.6m³/d，584m³/a，其中食堂污水量为0.16m³/d，58.4m³/a。其余100名临时工不在项目内食宿，用水按30L/人·d计，则用水量为3m³/d，1095m³/a，污水产生量按用水量80%计，则废水量为2.4m³/d，876m³/a。 综上所述，项目区生活污水产生量为4.0m³/d，1460m³/a。该废水中主要污染物为SS、CODcr、BOD5、动植物油、氨氮、总磷。项目拟配置隔油池，食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站处理后用于项目灌溉。 ②浇灌用水 种植过程中，需要定期对作物进行浇灌，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），寻甸县属于Ⅱ区，项目灌溉方式采用滴灌、微喷灌，用水定额按照果类（草本类）1050~1125m3/hm2·a（P=50%）、取1125m3/hm2·a（P=50%）计。项目种植面积为208.9001hm2，项目雨天不进行灌溉，晴天按210天计，则项目灌溉用水量为235012.61m3/a、1119.05m3/d。种植过程中浇灌用水完全损耗，不产生废水。 项目用排水情况详见下表： 表4-10 项目用排水情况一览表 序号; 用水项目; 用水量; 污水产生量; 处置措施; 污水排放量 m3/d. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 员工生活废水; 5; 1825; 4; 1460; 食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站处理后用于项目灌溉; 0. 2; 浇灌用水; 1119.05（4来源于回用水）; 235012.61（1460来源于回用水）; 0; 0; 全部蒸发; 0. 合计; 1120.05; 235377.61; 4; 1460; /; 0. 项目水平衡图详见下图。 图4-2 运营期晴天水平衡图 单位m3/d 图4-3 运营期雨天水平衡图 单位m3/d 项目生活污水水质参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活污染源产排污系数手册第一部分“城镇生活源水污染物产生系数”可知，污染物浓度为：COD：325mg/L、总氮：49.8mg/L、氨氮：37.7mg/L、总磷：4.28mg/L。项目污水处理工艺为“MBR膜处理”，根据《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011），膜生物法处理系统对CODcr、总氮、氨氮、总磷的去除效率分别为90%、80%、90%、60%以上。项目生活废水污染物产排放情况见表4-11。 表4-11 运营期废水中污染物产生及排放核算一览表 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理措施; 处置效率（%）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 废水; /; 1460; 食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站处理后用于项目灌溉; /; /; 1460. COD; 325; 0.475; 90; 32.5; 0.047. 总氮; 49.8; 0.073; 80; 9.96; 0.015. 氨氮; 37.7; 0.051; 90; 3.5; 0.005. TP; 4.28; 0.006; 60; 1.712; 0.002. （3）农业种植面源污染影响分析 项目从事种植业，项目种植区域雨天径流可通过箐沟和冲沟进入东侧3250m处的化桃箐，项目采用滴灌和微喷灌技术，浇灌不产生退水，且项目不施用化肥和农药，仅适当施用有机肥，可有效减少农业种植面源污染对地表水体的污染。 （4）地表水环境影响分析 1）项目取水对当地水资源利用的影响 项目从横山小河自建管道进行取水，采用抽水机、水泵经管道将水源直接引入项目种植区内的高位水池，再从高位水池经支管进入各蓄水池进行灌溉。项目为旱季进行灌溉，水均被吸收，不外排。 项目灌溉用水量为235012.61m3/a、1119.05m3/d，根据寻甸县水务局的项目从横山小河临时取水的情况说明，该项目后续计划从牛栏江提水进行灌溉，由于提水工程管线较长、涉及面广，寻甸县水务局同意建设单位从横山小河临时取水用于灌溉，项目取水处横山小河天然年径流量为946.99万m3，项目取水占横山小河水量的2.48%，且所在区域降雨量较多，取水后的横山小河可由上游横山水库生态下泄和降雨量进行补充。且项目生活用水采取在项目内打井解决。因此，项目取水对横山村委会周边村子的灌溉用水影响较小。 2）项目取水对水文情势的影响 根据寻甸县水务局的项目从横山小河临时取水的情况说明，项目取水处横山小河天然年径流量为946.99万m3，项目取水占横山小河水量的2.48%，项目抽水会略减河道过水流量，但本项目年均取水流量占该河段来水量的比重较小。同时，当取水断面流量较小时，停止取水，期间灌溉用水可通过拟建的蓄水池进行调节补充供水。因此，项目取水灌溉对横山小河水文情势影响较小。 3）项目取水对水域纳污能力的影响 项目灌溉取水对水功能区的主要功能影响主要是对河段纳污能力的影响。功山河（横山小河）（源头至小江汇口）位于“功山河寻甸保留区”，河长23.8km，现状水质为Ⅱ类，规划水平年水质保护目标Ⅱ类。由于项目灌溉取水将使取水下游段水量有所减少，相应的水体纳污能力和水质均会受影响，项目取水占横山小河水量的2.48%，充分考虑了横山小河下游的生态流量要求，因此，项目灌溉临时取水对取水河段水功能区纳污能力的影响很小。 4）项目取水对下游取水用户的影响 根据调查，横山小河灌溉取水以下河段附近没有其他取水口和引水工程，下游横山等4个村委会的农田灌溉由横山水库承担。根据前文分析，项目从横山小河临时取水占河段来水量比例较小，对河段水文情势和水域纳污能力影响较小，对取水河段附近用水户影响不大。而随着下游段支流的汇入，项目取水对取水口下游用户影响甚微。 5）废水影响分析 ①废水的产生及处置措施 项目废水主要来源有员工生活废水、浇灌用水。 食堂废水经隔油池（0.3m³）处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站处理后用于灌溉，不外排；浇灌废水全部自然蒸发，不产生废水。 ②项目废水处置措施的可行性分析 A、化粪池、隔油池的可行性分析 项目生活污水产生量为4m³/d，1460m³/a（其中食堂废水水量为0.16m³/d，58.4m³/a）。本项目化粪池容积为5m3、1个容积为0.3m3的隔油池，化粪池、隔油池容积均满足污水停留24h要求。本项目区内产生的食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站处理后用于灌溉。 B、污水处理站 本项目生活废水经自建的污水处理设施进行处理，污水处理站采用“MBR”处理工艺，处理规模为4m3/d。其中水处理站具体处理工艺见图4-4。 图4-4 污水处理站MBR工艺流程图 具体工艺介绍： a.调节池：污水自流进入调节池，调节池具有调节水质水量的作用，并保证有一定的处理水量，从而避免负荷冲击对生化处理系统造成不利影响。在调节池中安装有调节池提升泵，将水提升到生物接触氧化池中，水泵由水位开关和PLC控制自动运行。在调节池中进行初步的沉淀反应，可去除少部分的SS等污染物，且调节池具有调节水质水量的作用。排水高峰时段，对大量污水进行储存，以便后续处理，同时在排水量比较少的时段，保证有一定的处理水量，从而避免负荷冲击对生化处理系统造成不利影响。 b.生物接触氧化池：可以根据项目区情况的不同进行单池运行或者全部运行。调节池提升泵提升来的污水进入生物接触氧化池中，池内加设适宜形状和比表面积较大的生物膜载体填料，这样在填料表面形成生物膜，由于内部的缺氧环境势必形成生物膜内层供氧不足甚至处于厌氧状态，这样在生物膜中形成了由厌氧菌、兼性菌和好氧菌以及原生动物和后生动物形成的长食物链的生物群落，能有效地将不能好氧生物降解的COD部分厌氧降解为可生化的有机物。 c.沉淀池：生物接触氧化池中的水通过管道进入沉淀池，混凝沉淀池作为缓冲水池，缓解水流对后续过滤系统的冲击，并且具备一定的沉淀作用。生物接触氧化池出水口连接管道混合器，投加絮凝剂聚合硫酸铝，聚合硫酸铝作为一种高效的无机絮凝剂，它能提供大量的多羟基络离子，以OH-为架桥形成多核络离子，从而变成了巨大的无机高分子化合物，相对分子质量高达1×105；能够强烈吸附胶体微粒，通过粘附、架桥和交联作用，从而促使胶体凝聚；同时还发生物理化学变化，中和胶体微粒及悬浮物表面的电荷，降低了Zeta电位，使胶体粒子由原来的相斥变成相吸，破坏了胶团的稳定性，促使胶体微粒相互碰撞，从而形成絮状混凝沉淀，极具吸附能力。也就是说，聚合物既有吸附脱稳作用，又可发挥黏附、桥联以及卷扫絮凝作用。即有利于去除水中的悬浮物等杂质，并且利于下一阶段的过滤系统对污水进行深层次过滤处理。 d.MBR膜池：经过沉淀池后的水进入MBR膜池后，通过MBR膜进行深度过滤，净化后的出水清澈透明，浊度趋于零，水质指标达设计水质相应标准的要求。 e.消毒回用池：经过MBR膜深度过滤后的清水经消毒后用于项目种植区域灌溉。 项目进入污水处理站废水为5m3/d，污水处理站规模能满足项目污水停留时间达到24h要求，设置合理。 ③项目生活废水回用农灌可行性分析 经工程分析，项目灌溉用水量为235012.61m3/a、1119.05m3/d，项目生活废水产生量为4m3/d、1460m3/a。灌溉用水量大于生活废水产生量，且灌溉用水均被作物吸收或蒸发，无废水产生。此外，项目生活废水经污水处理站处理后可达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准压球，因此，项目生活废水处理达标后回用于灌溉可行，项目生活废水可以实现零排放。 （6）地表水环境影响结论 综上所述，项目废水的处理设施规模合理，食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站处理后用于灌溉，使项目废水不外排，因此，项目废水对周边水环境的影响不大。 本项目需要加强废水处理设施运行管理，做好防渗工作，杜绝事故性排放，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题；科学计划合理肥料施放，则项目建设对周边地表水环境影响较小。 4、运营期声环境影响分析 （1）噪声源强 项目运营期的噪声源为运输车辆噪声和主要运行设备的固定噪声。 （2）运输车辆噪声 项目内运输均采用三轮车，其交通噪声属于间歇性噪声，经类比调查可知，运输车辆进出厂区噪声值一般在65～80dB(A)，会对周围环境造成一定影响。因运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止鸣笛，则运输车辆对周围环境的影响是可以接受的。 （3）固定噪声源 1）噪声源强分析 本项目主要产噪设备主要来源于小型耕地机、水泵、污水处理站等设备运行产生的噪声，噪声源强在75~90dB（A）。主要设备噪声源强见下表。 表4-12 主要设备噪声源强 dB(A) 噪声源; 数量; 声源类型; 声源源强; 声源位置. 核算方法; 声压级/距声源距离（dB（A）/1m）. 小型耕地机; 17辆; 间歇; 参考《污染源源强核算技术指南》各行业技术指南附录中相关设备声源源强资料; 75; 室外. 水泵; 4台; 连续; 90; 室外. 污水处理站; 1座; 连续; 90; 室外. 2）噪声预测 A、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。 B、声源数据 项目运营期噪声源主要为小型耕地机、水泵、污水处理站等设备，均为室外设备，项目产生的噪声源强调查清单见表4-14。 以厂界中心（103.357743，25.704712）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-13 项目噪声源强调查清单（室外） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 水泵1; -1592.16; -1043.06; 0; 90; 连续. 2; 水泵2; 63.18; 328.12; 0; 90; 连续. 3; 水泵3; 1045.72; 1021.91; 0; 90; 连续. 4; 水泵4; -2180; 1713; 0; 90; 连续. 5; 小型耕地机; -324.49; -1465.86; 0; 75; 间断. 6; 污水处理站; 782.01; 746.63; 0; 90; 连续. C、环境数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-14。 表4-14 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2.9. 2; 主导风向; /; 西南风. 3; 年平均气温; ℃; 14.4. 4; 年平均相对湿度; %; 75. 5; 大气压强; atm; 0.94. D、厂界达标分析 通过预测模型计算，项目厂界噪声的最大值预测结果与达标分析见表4-15。 表4-15 项目厂界噪声预测结果与达标分析一览表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 545.08; -234.93; 1.2; 昼间; 33.3; 55; 达标. 东侧; 545.08; -234.93; 1.2; 夜间; 33.3; 45; 达标. 南侧; -459.09; -1888.34; 1.2; 昼间; 25.4; 55; 达标. 南侧; -459.09; -1888.34; 1.2; 夜间; 25.4; 45; 达标. 西侧; -421.17; -118.3; 1.2; 昼间; 38.2; 55; 达标. 西侧; -421.17; -118.3; 1.2; 夜间; 38.2; 45; 达标. 北侧; 1023.46; 1440.79; 1.2; 昼间; 41.8; 55; 达标. 北侧; 1023.46; 1440.79; 1.2; 夜间; 41.8; 45; 达标. 根据表4-15可知，项目运营期厂界噪声昼间、夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，即昼间≤55，夜间≤45。环评提出在安装设备时在设备选型上尽量选用低噪音设备；加强维护、定期检修，保持设备运行正常，避免因设备的非正常运转造成设备噪声增大；对设备采用减震基础等降噪措施来有效减小噪声声强，使项目噪声对周围环境影响减小。 （三）噪声防治措施 为进一步减少项目设备噪声对周围环境的影响，环评要求做到以下几点： ①合理安排设备安放位置，尽可能利用距离进行声级衰减； ②选用低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响。 ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④进入项目区内的运输车辆应减速并禁止鸣笛。 经采取上述措施后进一步减小本项目噪声对周围环境的影响。 （四）噪声环境影响分析 从噪声的预测结果可以看出，在空气吸收、距离衰减情况下，项目厂界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准值，且项目夜间不进行种植，根据现场踏勘，项目场地50m范围内为林地和耕地，无声环境敏感目标；根据预测结果项目厂界噪声达标，因此项目运营期噪声对周边环境影响不大。 （五）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测计划如下表所示： 表4-16本项目噪声监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. 沿项目区厂界东、南、西、北外1m处布点监测; 噪声; 1次/季度. （3）小结 综上，本项目的产噪设备较少，噪声源强小，且具有突发性和间歇性。运营后不会改变项目所处区域的声环境功能，对周围声环境敏感目标的影响较小。 5、运营期固体废物 项目设备维修均外委，产生的维修固废由维修厂家带走，项目区内不贮存，则本项目产生的固体废弃物主要包括：员工生活垃圾、生产废弃物资、植物残枝、食堂泔水、食堂废水隔油池废油、化粪池和污水处理站污泥。项目固体废弃物主要为生活垃圾、一般固废。 （1）生活垃圾 项目运营时，管理人员和技术人员20人，在项目内食宿；其余100人为临时工，不在项目内食宿。食宿员工生活垃圾产生量以1kg/人·d计，其余临时工生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，因此，项目生活垃圾产生量为70kg/d，25.55t/a。生活垃圾利用加盖垃圾桶统一收集、袋装处理后，定期由专人负责清运至附近环卫部门设置的垃圾收集点，由环卫部门负责清运处置。 （2）一般固废 1）种植废弃物资 本项目运营期产生的种植废弃物资主要包括：种苗废包装纸盒、废旧袋子，包装过程产生的废塑料泡沫、废纸板等废弃包装物，种植中产生的遮阴网及周边网完好部分回收循环利用于下一周期，损坏部分进行收集。根据建设方提供的统计资料，废弃物资产生量约5t/a，经统一收集后，存放在一般固废暂存间（10m2），定期全部外售给废品收购站。 2）除草杂物 本项目在除草过程中，会产生一定量的除草杂物，根据建设方提供的资料，除草杂物产生量约15t/a，产生的除草杂物由附近村民清运用于养殖，不外排。 3）分拣杂物 分拣杂物主要为中药材及野生菌分拣过程产生的残体，类比同类项目分拣杂物的产生情况，按5%计算。项目年收获中药材及野生菌约863.59吨/年，则项目分拣杂物产生量约为3.18t/a。产生的分拣杂物由附近村民清运用于养殖，不外排。 4）食堂泔水 运营期泔水产生量约为0.2kg/人·d，运营期吃饭员工约为20人，则泔水产生量为4kg/d，1.46t/a，评价提出食堂设置泔水桶，泔水经统一收集后委托有资质的单位清运处置。 5）食堂废水隔油池废油 本次环评提出项目在食堂外设置一个容积为0.3m³的隔油池处理厨房含油废水，隔油池在清掏时会产生一定量的废油脂。根据废气部分工程分析可知，本项目食用油用量为219kg/a。食堂产生的含油废水经隔油池进行预处理后进入生活污水收集池，隔油池产生的废油脂按用油量的20%计，则隔油池废油脂约为43.8kg/a。项目隔油池产生的废油脂定期清掏后，收集于废油脂收集桶内，同食堂泔水一起委托有资质的单位处置。 6）化粪池和污水处理站污泥 项目化粪池和污水处理站在污水处理过程中会产生一定量的污泥，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥产生量按照5.04t/万t废水处理量计算，项目建成后化粪池污水量为1460t/a，则增加污泥产生量为0.736t/a。产生的化粪池污泥委托当地环卫部门清掏。 综上分析，项目运行期间固体废物产生情况如表4-17所示 表4-17 固废产生情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特征; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处置措施及去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 员工生活; 生活垃圾; 生活固废; /; 固体; /; 25.55; 垃圾桶; 环卫部门负责清运处置; 25.55; 处置率100%. 种植过程; 种植废弃物资; 一般工业固废; /; 固体; /; 5; 废弃物资收集间; 定期全部外售给废品收购站; 5. 种植过程; 除草杂物; 一般工业固废; /; 固体; /; 15; /; 附近村民清运用于养殖; 15. 种植过程; 分拣杂物; 一般工业固废; /; 固体; /; 3.18; /; 附近村民清运用于养殖; 3.18. 食堂; 食堂泔水; 一般工业固废; /; 液态; /; 1.46; 泔水桶; 委托有资质的单位清运处置; 1.46. 食堂隔油池; 食堂废水隔油池废油; 一般工业固废; /; 固体; /; 0.044; 泔水桶; 委托有资质的单位清运处置; 0.044. 化粪池和污水处理站; 污泥; 一般工业固废; /; 固体; /; 0.736; /; 委托环卫部门清掏; 0.736. （3）固体废物环境影响分析 项目运营期固体废物有生活垃圾、生产废弃物资、除草杂物、分拣杂物、食堂泔水、食堂废水隔油池废油、化粪池和污水处理站污泥等。 本项目运营期间产生的生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运、处置；食堂泔水通过食堂设置泔水桶，泔水经统一收集后委托有资质的单位清运处置；隔油池废油集中收集后委托有资质的单位清运处置；化粪池和污水处理站污泥委托环卫部门清掏。种植期间，生产废弃物资经统一收集后，存放在废弃物资收集间，定期全部外售给废品收购站；除草杂物由附近村民清运用于养殖；分拣杂物由附近村民清运用于养殖。处置率为100%，对环境影响较小。 6、地下水影响分析 根据地下水影响专项，论证范围内地下水天然资源量为12818.07m3/d，可开采资源量为7690.84 m3/d，项目取水量为25.47m3/d，占论证范围内可开采资源量的0.33%。地下井取水层为二迭系下统栖霞茅口组（P1q+m），周边无其他取用地下水户，富水性中等，属于裂隙水含水层。项目开采地下水开采深度282.01m的地下水，属于相对封闭冷水层储能系统，地下水的补给途径方式复杂、漫长，地下水的取水层与上部地下水冷水层不属于同一个含水层，地下水的开采不会对上部地下水冷水层水质、水温、水位造成影响。采取以下措施： （1）严格按照国家相关规范，对地下井定期检查和维护。 （2）加强井口周边的卫生管理，在地下井井口周围设置卫生防护带，严格禁止生活及其它污水污染地下水。 （3）加强输水管网的防漏检查，加强管网的防降温处理，减少管网的输水能量和水量损失。 （4）加强退水的管理，严禁外排。 （5）严格计量用水，并严格按照批准的用水计划用水，严禁超采。 （6）提高节水意识，提倡节约用水，按照节水措施进行相应的节水改造。 （7）对地下井进行专门的地下水动态监测，包括水位、取水量、水质和水温的监测。 （8）井深20 m以上进行套管，采用托盘隔离后灌入水泥砂浆作永久性止水，并对井口进行加盖。 具体详见地下水取水工程专项评价。 7、土壤影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响型）》中土壤环境不需要设置专题进行评价；根据土壤导则环境影响评价导则，本项目均为Ⅳ类项目，不需要开展现状调查及环境影响评价。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目种植区为国有林地，在林下实施种植后，原先处于自然状态下的生物物质循环被人工物质循环所代替，林下三七、滇黄精、滇重楼等作为药用植物，野生菌为自然作物，在种植过程中施用有机肥、人工除草和耕作，不会降低林下原有土壤肥力。此外，有机肥的施用可促进土壤的熟化和改善土壤的团粒结构，促进土壤的保水固土能力，并加速土壤熟化，使得土壤肥力上升。 在林下三七、滇黄精、滇重楼等种植过程中使用一定的遮阴网，均不能降解，随着耕种年限的增加，土壤中遮阴网残留量也将成倍累积，最终导致土壤物理性质严重恶化，土壤的生产性能受到严重破坏。因此，在采收过程中应对地表残留的遮阴网进行人工清理收集后，定期外售给废旧回收公司。 此外，对辅助生产生活区进行分区防渗，一般防渗区（化粪池、隔油池）：做到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区（不产生污染物的区域）。在做好相应措施后，项目无污染土壤环境影响途径，不会对土壤环境产生影响。 综上所述，项目营运期对土壤环境影响较小。 7、环境风险分析 项目为林下中药材、野生菌、林下经济作物种植，不使用化肥和农药，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2中健康危险急性毒性物质，确定本次项目Q＜1，直接判断本项目环境风险潜势为I，仅进行简单分析。 项目属于林下种植，存在风险主要为森林火灾，建设单位在运行期间拟采取以下措施： ①进行培训，加强对职工人员及临时工的责任意识。 ②建设单位拟于种植区域设置防火基站，设置有热感应系统和烟雾报警系统，项目建设的32个蓄水池均同时兼做消防池。 ③项目总平面布置根据功能分区布置，各建构筑物之间预留足够的安全防护距离，建构筑物内外道路畅通，以利消防和安全疏散。厂内道路的布置能够满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。 ④凡容易发生事故或危及生命安全的场所、设备以及需要提醒操作人员注意的地方，应设置安全标志。 经采取以上措施后，对项目影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、选址合理性分析 （1）临时施工场地选址合理性分析 本项目在辅助生产生活区南侧设置一个临时施工场地，位于辅助生产生活区用地范围内，其周围200m范围内无保护目标。且根据“三区三线”查询，项目用地范围未涉及永久基本农田及生态保护红线，不在城镇开发边界内；根据寻甸县林业和草原局出具的项目是否涉及公益林的情况说明，本项目范围内未涉及公益林地。此外，临时施工场地选址均位于平缓地带，距离工程施工区较近，有利于交通运输，且地质条件好，无不良地质条件，有利于场地设施的布置及污废水收集处理。综上所述，临时施工场地选址从环境角度分析是合理的。 （2）临时堆场选址合理性分析 项目共设置35个临时堆场，其中32个位于每个蓄水池旁，临时占地类型为林地；1个位于辅助生产生活区南侧，临时占地类型为林地；1个位于喷灌管网沿线内，临时占地类型为林地；1个位于引水管道开挖沿线内，临时占地类型为交通运输用地。本项目临时堆场占用结束后，对临时堆场进行场地恢复其原有的土地利用方式，对土地利用类型的影响较小。且根据“三区三线”查询，项目临时用地范围未涉及永久基本农田及生态保护红线，不在城镇开发边界内；根据寻甸县林业和草原局出具的项目是否涉及公益林的情况说明，本项目临时用地范围内未涉及公益林地。项目临时堆场的保护目标为引水管道开挖沿线临时堆场两侧的横山村居民，项目于邻近保护目标一侧设置拦挡，并加强洒水降尘等措施。在采取本环评提出的措施后，对周围环境保护目标影响较小。综上，临时堆场选址合理。 （3）项目选址合理性分析 本项目位于功山镇横山村委会，项目北侧距离水沟村较近，已有乡间道路通往项目内，交通便利。项目所在地中心坐标：E103.357743，N25.704712。项目用地范围及其周围无古树名木及文物保护单位，不涉及基本农田、自然保护区、水源保护区，亦无需要特殊保护的环境目标，不属于风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域。建设单位于2024年3月15日取得寻甸回族彝族自治县自然资源局《关于寻甸县国家储备林功山镇林下经济产业示范园建设项目（一期）用地范围是否涉及生态红线及城镇开发边界和永久基本农田的说明》，说明指出：项目用地范围未涉及永久基本农田（三区三线）及生态保护红线，不在城镇开发边界内。根据2024年4月3日寻甸县林业和草原局出具的项目是否涉及公益林的情况说明，说明指出：本项目范围内未涉及公益林地。 项目总用地面积为214.4591公顷，种植区面积208.9001公顷，辅助设施（办公生活区、蓄水池、道路、防火基站）用地5.5590公顷。其中项目种植区使用林地均属于人工商品林；辅助设施用材林林地4.8151公顷，能源林林地0.0400公顷，其他林地0.7039公顷；按起源统计：天然林面积为0.5668公顷，人工林面积为4.2883公顷。且建设单位已取得云南省林业和草原局关于项目辅助设施使用林地的行政许可决定（云林许准（昆）[2024]12号），同意项目拟建办公生活区、蓄水池、道路、防火基站使用国有林地5.5590公顷。因此，本项目种植区使用林地属于优先利用的林地。且本项目取得了林下经济登记备案表（详见附件6），项目不进行全面清理，依据林地坡度、种植品种及模式进行块状清理。项目种植区域不进行林木采伐；辅助设施（办公生活区、蓄水池、道路、防火基站）的建设需要采伐林木蓄积694.2m3，并已取得采伐许可手续（详见附件14）。因此，本项目符合《云南省林下种植林地利用规范（修订）》中的相关要求。 项目用地属于国有林，建设单位已于2023年11月27日与寻甸县林业和草原局签订了国有林出租合同，并于2024年1月19日取得了云南省林业和草原局关于项目使用林地的行政许可决定（云林许准（昆）[2024]12号），同意项目使用5.5590公顷的国有林进行生活区、林下生产道路、蓄水池、防火基站等基础设施的建设；同时已编制了实施方案，并取得了寻甸县林业和草原局的相关意见和林下经济登记备案表，同意项目实施。 综上，项目选址合理。 2、环境相容性分析 项目位于功山镇横山村委会。本项目为林下中药材、野生菌、林下经济作物种植，属于农业。项目用地范围及周围均为林地和耕地，项目运营期有“三废”产生，其排放量都不大，且针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标外排，不会对区域空气环境、地表水环境和声环境产生大的影响，不会降低区域的环境质量状况，也不会对周边居民造成影响；项目区道路不进行硬化，采用预制砖进行铺设，对林间生态和景观影响较小；且周边设置土质截排水沟，落实相应的水土保持措施，使项目造成的水土流失量大大减少，达到可接受程度。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、施工期大气污染源保护措施 本项目施工期采取的废气治理措施如下： ①距居民较近的地方，需设置围挡；对施工材料采用防尘网进行遮盖。 ②对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的物料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 ③运输车辆进入施工场地要限速行驶，谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，防止或减少其沿途抛洒，定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘。 ④施工过程中产生的土石方及建筑垃圾，应及时清运。采取定期洒水抑尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ⑤工地裸地防尘要做到天晴勤洒水，距离居住区较近的施工地点应加大洒水次数。 ⑥遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。 ⑦引水管道在横山村居民两侧施工时，于邻近保护目标一侧设置拦挡，并加强洒水降尘等措施。 项目在严格管理，切实落实上述措施的情况下，施工扬尘产生量和影响程度可得到较大程度地减缓。施工期产生的扬尘污染是短暂的，将随着项目的竣工而结束，对环境的影响不大。 二、施工期水污染源保护措施 本项目施工期采取的废水治理措施如下： ①施工期前期施工管理人员租用横山村委会居民用房，产生的生活废水依托租用居民房已有的生活废水处理设施处理；后期生活废水进入辅助生产生活区建设的化粪池、污水处理站内处理后，用于项目运营期灌溉。 ②施工期间雨季对材料及开挖土方进行遮盖，合理安排工期，避免在雨天进行土方作业。减少施工期废水造成的污染。 ③闭水试验产生废水并不新增污染物，其排水水质保持原进水水质，闭水试验结束后，进入附近蓄水池，用于种植灌溉。 这些影响虽然是暂时的、短期的，但对局部区域是有一定影响的，因此，在施工期，必须加强环境管理，在采取本次评价的污染防治措施后，可有效的减轻施工废水对地表水环境的影响，一般不会对周围水环境产生影响。 三、施工期声环境保护措施 项目为了减缓施工期噪声的影响，应采取以下措施： ①合理安排施工机械布置和高噪声机械设备使用时间，错峰使用； ②选择性能良好且低噪声的施工机械，加强检查、维护和保养，紧固各部件，减少运行震动噪声； ③合理安排施工时间，禁止夜间施工，如确需夜间施工的，报请相关管理部门和环境保护部门批准，在夜间施工前将施工时间、天数告知附近村民； ④对于电锯和电钻等高噪声设备在使用时安装减震垫； ⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作。 ⑥于引水管道施工邻近横山村居民一侧设置拦挡。 施工作业产生的噪声对周边环境影响主要表现为周围环境的影响，所以施工期间，应严格执行《建筑施工噪声管理办法》，不会影响项目所在地周边的居民的影响。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 四、施工期固体废物保护措施 项目施工产生的固体废物主要为建筑垃圾、土石方及生活垃圾，为了减缓对环境的影响，应采取以下措施： ①本项目施工营地的生活垃圾要实行袋装化，集中收集后委托环卫部门清运处置； ②建筑垃圾能回用的优先回收利用，不可回收利用的则运至住建部门指定地点处置，禁止随意丢弃； ③蓄水池开挖土石方临时堆放在每个蓄水池旁，后用于种植区平整；喷灌管网开挖的土石方沿着管线设置临时堆场，开挖土石方用于沟槽回填；引水管道开挖土石方沿管道堆存于道路一侧，回用于填埋；项目道路距离辅助生产生活区较近，在办公生活区设置一个集中式临时堆放场，用于临时堆放道路开挖产生的土石方，后回填于道路区。项目各临时堆场采用防尘网进行遮盖，后回用于项目，不外运。 五、施工期生态环境保护措施 为了减缓施工对生态环境的影响，应采取以下措施： （1）严格控制项目建设用地 禁止扩大本工程占地范围，要严格划定施工活动范围；施工人员、施工车辆和各种设备应按规定的路线行驶，不得随意破坏道路和碾压工程占地外的植被。 （2）优化施工方案 要进一步优化施工方案，采用先进施工工艺和机械设备，同时做好机械保养，降低噪声等环境影响，从而避免施工机械噪声过大，影响评价区内动物正常的觅食、繁殖、活动。 施工期尽量避开动物的繁殖季节，特别是两栖爬行类和雉类的繁殖期，最大限度地降低工程施工对评价区生物多样性的影响。 （3）严格施工过程管理 施工过程中要对开挖的土石方堆放进行临时拦挡，采用彩布条临时覆盖，设置临时拦挡设施，避免形成新的水土流失。在项目实施过程中，严格按照《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《云南那声水土保持条例》、《生产建设项目水土保持方案管理办法》等相关规定，履行好项目建设水土流失防治义务。 施工结束后，工程占地必须尽快进行土地整治后覆土绿化恢复，避免形成新的水土流失。 （4）强化施工环境管理 建设过程中的固体废物主要是建筑垃圾、土石方和生活垃圾等，须按照本环评中提出的固废处置措施进行处置，严禁随意堆放。 （5）植物的保护措施 ①施工过程中禁止随意侵占用地范围以外的土地，并与土地使用权所有方做好协调工作，避免因工程占地引发纠纷。 ②施工期制定生态环境管理，通过管理规定和制度化，禁止施工人员砍伐树木，禁止到非施工区活动，施工区严格烟火管理，以杜绝施工人员对施工区和其它地区植物的破坏，减轻工程施工对植物的影响。 ③用地范围内地被植物清理时，应请林业部门参与，发现珍稀植物，应采取相应措施妥善保护。 ④输水管线施工过程中加强施工管理，施工现场采取适当围蔽，实行分段施工，减小对周围植被的影响。在管道铺设后，对地表进行复原，并播撒草籽进行植被恢复，进行养护至其正常存活。 （6）动物保护措施 ①施工单位加强施工管理，规范施工行为，尽量减轻对项目区动物的直接惊扰； ②施工单位对工程范围及周边动物实施保护管理，严禁违法捕捞、捕杀动物，在施工过程中遇见迁移困难的两爬动物（特别是两栖动物）应主动救助等； ③施工过程中应加强管理，合理安排施工时段，减小对动物的影响。 ④在施工中尽量减少对动物栖息地生境的破坏，特别是对树木的砍伐。 ⑤加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，在施工中遇到的幼兽或受伤的兽类，应交给林业局的专业人员，不得擅自处理。 ⑥设置生态保护宣传牌，禁止在工程区域滥砍滥伐、狩猎，并将保护生态环境列入施工单位的责任书，增强施工人员保护环境、保护野生动物的意识。 （7）鱼类保护措施 ①施工单位加强施工管理，规范施工行为，施工废水禁止排入河道； ②禁止捕捞。 （8）施工期水土流失保护措施 水土保持工程措施： ①在种植区建设0.5m×0.5m，长4300m的截排水沟，为浆砌石结构，截排水沟将种植区外部雨水收集排入外环境。 ②生产生活区西侧建设一个容积为2197.5m3的蓄水池，雨天产生的地表径流经蓄水池收集沉淀处理，沉淀处理后的雨水回用于项目种植。 ③共设置35个临时堆场，其中32个位于每个蓄水池旁、1个位于辅助生产生活区南侧、1个位于喷灌管网沿线内、1个位于引水管道开挖沿线内。项目土方主要来源于蓄水池开挖、林下种植道路开挖、喷灌管网安装开挖，以及引水管道沿道路铺设部分为地埋式涉及开挖。由于项目引水管道需要开挖段较短，开挖土石方沿管道堆存于道路一侧，回用于填埋；蓄水池分布较散，开挖土石方临时堆放在每个蓄水池旁，后用于种植区平整；喷灌管网开挖的土石方沿着管线设置临时堆场，开挖土石方用于沟槽回填。在各临时堆放场堆放期间采取必要的防护措施，减少水土流失。 ④项目引水管线施工尽量避开雨天并控制施工周期，对裸露区域进行覆盖，减少风蚀和水蚀引起的土壤流失；加强施工人员对绿化植被保护宣传工作，禁止施工人员破坏用地范围以外的植被。施工结束后，应恢复地貌原状，进行地表植被恢复，可根据管道占地范围内现状植被情况播撒草籽进行植被恢复，进行养护至其正常存活，防止水土流失，可大大降低对生态环境的影响。 水土保持预防措施： ①尽量避免雨季施工。降雨是造成水土流失的主要动力来源，降雨量的大小是影响水土流失的重要因素。雨季施工将会产生较大的水土流失。因此，施工单位应尽量避免雨季施工，随时和气象部门联系，并了解大暴雨的时间和特点，以便雨前将填铺的松土压实，争取土料随挖、随运、随铺、随压，减少松散土的存在；如必须在雨季施工时，要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。 ②施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道和河道保持一定距离；建筑材料和未及时清运的弃方，在大风大雨天气时要用篷布严密遮盖。 ③工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有弃土，应及时妥善处理。 ④工程施工尽量做到分期、分区进行，不要全面铺开，以缩短单项工期。开挖裸露面时，必须采取切实可行的防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。 ⑤弃土临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，对裸露表层进行清理、整地、植物恢复等，避免雨季时的水土流失。堆土的边坡要小，尽量压实，使其 少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 ⑥加强施工管理，强化对工人关于水土保持的教育工作。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、运营期大气污染物防治措施及可行性分析 （1）运营期大气污染物防治措施 ①栽种前翻地通过自然沉降、汽车尾气通过自然通风扩散、运输道路扬尘通过对道路路面进行洒水降尘，减少颗粒物的无组织排放； ②食堂油烟通过效率为60%的抽油烟机处理后排放； ③异味通过植物吸附后自然稀释扩散； ④加强设备的运行管理，设备运行同时，必须开启相应的环保设施。 （2）运营期大气污染物防治措施可行性分析 项目食堂安装抽油烟机，食堂油烟经过油烟净化器处理后，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）排放标准限制（≤2mg/m³）；采取对道路路面进行洒水使运输道路降尘；以上操作简单方便且投资较小，经济可行，对周围环境影响不大。 综上，项目采取的废气防治措施是可行的。 二、运营期水污染防治措施及可行性分析 （1）运营期水污染防治措施 ①1个容积为5m³的化粪池处理生活废水。 ②1个容积为0.3m³的隔油池处理食堂含油废水。 ③1台处理规模为5m3/d的污水处理站，处理工艺为MBR。 ④共设置33个蓄水池，其中1个位于办公生活区西侧，容积为2197.5m3；其余32个位于种植区域内，其中8个1800m3（0.09hm2*2m）、14个694m3（0.0347hm2*2m）、2个756m3（0.0378hm2*2m）、1个1464m3（0.0732hm2*2m）、1个1790m3（0.0895hm2*2m）、1个582m3（0.0291hm2*2m）、1个1224m3（0.0612hm2*2m）、1个544m3（0.0272hm2*2m）、1个1262m3（0.0631hm2*2m）、1个800m3（0.00.04hm2*2m）、1个1212m3（0.0606hm2*2m）。均具有消防水池功能，采用土工布作为防渗材料。 ⑤在种植区块及种植区域周边布设排水沟，将收集雨水汇入蓄水池内，用于种植灌溉用水，并定期清理排水沟，以保持排水顺畅。 （2）运营期水污染防治措施可行性分析 项目办公生活废水污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，隔油池能去除大部分的食堂废水中的油污，后续通过化粪池、污水处理站的处理。食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站后用于项目种植区域灌溉，不外排，可有效杜绝废水对周围环境的影响。 综上，项目废水防治措施合理可行。 三、运营期噪声污染措施及可行性分析 （1）运营期噪声污染防治措施 ①合理安排设备安放位置，尽可能利用距离进行声级衰减； ②选用低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响。 ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④进入项目区内的运输车辆应减速并禁止鸣笛。 （2）运营期噪声污染防治措施可行性分析 噪声防治措施主要是声源控制以及后续传播中的降噪措施，项目对设备安装减震垫、做好设备维修及保养、合理安排设备工作时间等可从源头进行降噪，再经过距离衰减后，对周围声环境影响不大，且项目区周边50m范围内无声环境敏感点。项目噪声在采取以上措施后，可满足项目厂界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准值，且项目夜间不进行生产。 综上，项目噪声污染防治措施是可行的。 四、运营期固废污染防治措施及可行性分析 （1）运营期固废污染防治措施 ①设置1个10m2的一般固体废物暂存间，用于暂存种植产生的废弃物资，定期外售废品收购商； ②设置若干生活垃圾桶，生活垃圾收集后，委托环卫部门清运处置； ③设2只泔水桶，食堂泔水、隔油池废油集中收集于泔水桶内，食堂泔水按农科部门相关规定要求处理，隔油池废油委托有资质的单位负责清运处置； ④化粪池和污水处理站产生的污泥委托环卫部门清掏； ⑤建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集。 （2）运营期固废污染防治措施可行性分析 建设项目运营期内各类固废按规定采取相关处置措施后，可以得到妥善处理处置，对环境影响很小。 综上，项目固废污染防治措施合理可行。 五、运营期生态环境保护措施及可行性分析 （1）运营期生态环境保护措施 ①项目运营期加强工作人员教育管理，禁止工作人员随意砍树，破坏植被，进入植被覆盖区域的工作人员禁止吸烟、携带火种，加强管理人员防火意识。 ②建设单位对野生动物保护法规进行了宣传和教育，作出规定禁止破坏动物栖息地生境；禁止土方及垃圾倒入灌草丛；禁止猎捕野生动物等。 ③在种植区块及种植区域周边布设排水沟，将收集雨水汇入蓄水池内，用于种植灌溉用水，并定期清理排水沟，以保持排水顺畅。 ④种植作物面覆盖松叶，减缓灌溉水侵入土层速度，降低灌溉水对种植面土壤冲刷力度，以避免浇灌过程中造成种植面水土流失。 ⑤在种植过程中合理使用有机肥，严禁使用化肥，以加强土壤的抗蚀性。 ⑥在种植和收获季节加强对种植区域的管理，加强对种植区域附近水保措施的维护，防止在下雨条件下，种植和收获时期由于地表裸露形成水土流失。 ⑦加强对各项水土保持设施的管理和维护，定期检查其运行情况，防患于未然，发现问题及时采取补救或整改措施。 （2）运营期生态环境保护措施可行性分析 建设项目运营期内周边设置截排水沟、压实项目区土质道路等措施简单易实施，且有效的减少水土流失量。在项目运营时，不使用农药，肥料选用有机肥，措施易实施，降低对土壤的污染程度。 综上，项目生态环境保护措施是可行的。 六、地下水环境保护措施 （1）运营期地下水环境保护措施 ①严格按照国家相关规范，对地下井定期检查和维护。 ②加强井口周边的卫生管理，在地下井井口周围设置卫生防护带，严格禁止生活及其它污水污染地下水。 ③加强输水管网的防漏检查，加强管网的防降温处理，减少管网的输水能量和水量损失。 ④加强退水的管理，严禁外排。 ⑤严格计量用水，并严格按照批准的用水计划用水，严禁超采。 ⑥增强节水意识，提倡节约用水，按照节水措施进行相应的节水改造。 ⑦对地下井进行专门的地下水动态监测，包括水位、取水量、水质和水温的监测。 ⑧井深20 m以上进行套管，采用托盘隔离后灌入水泥砂浆作永久性止水，并对井口进行加盖。 （2）运营期地下水环境保护措施可行性分析 取水后区域内尚有足够的富余水量，因而项目取水对区域水资源影响较小。此外，本次取水为深层地下水，目前尚未有其他用水户取用该区域地下水，经采取以上措施后，项目运营期对地下水影响较小。 综上，项目地下水环境保护措施是可行的。 七、运营期风险防范措施及可行性分析 （1）运营期风险防范防治措施 ①进行培训，加强对职工人员及临时工的责任意识。 ②建设单位拟于种植区域设置防火基站，设置有热感应系统和烟雾报警系统，项目建设的32个蓄水池均同时兼做消防池。 ③项目总平面布置根据功能分区布置，各建构筑物之间预留足够的安全防护距离，建构筑物内外道路畅通，以利消防和安全疏散。厂内道路的布置能够满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。 ④凡容易发生事故或危及生命安全的场所、设备以及需要提醒操作人员注意的地方，应设置安全标志。 （2）运营期风险防范措施可行性分析 厂区各建构筑物之间预留足够的安全防护距离；建构筑物内道路畅通，以利消防和安全疏散；设置安全标志；加强安全教育等措施，在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将影响降到最低限度，且措施施行容易不复杂，内容通俗易懂。 综上，运营期风险防范措施是可行的。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资3860万元，其中环保投资20.08万元，占总投资的0.52%，环保工程主要包括化粪池、排水沟等。具体环保投资见下表。 表5-1 环保投资估算表 单位：万元 项目; 环保设施; 金额; 备注. 施工期; 大气防治措施; 洒水降尘、物料遮盖; 0.3; 新建. 废水防治措施; 化粪池、隔油池、污水处理站; /; 已纳入运营期投资. 固废防治措施; 4个可移动式生活垃圾收集桶; 0.05; 新建. 运营期; 废气防治措施; 洒水降尘; 0.1; 新建. 1台食堂抽油烟机及排气筒; 1; 新建. 废水防治措施; 1个容积为5m³的化粪池; 2; 新建. 1个容积为0.3m³的隔油池; 0.2; 新建. 1座处理规模为5m3/d的污水处理站，处理工艺为MBR; 5; 新建. 在种植区建设0.5mx0.5m，长4300m的截排水沟; 5; 新建. 固废防治措施; 1间10m2的一般固体废物暂存间; 0.3; 新建. 生活垃圾桶若干; 0.1; 新建. 设2只泔水桶; 0.03; 新建. 噪声防治措施; 用低噪声设备，且定期检修、维护；生产设备置于生产车间内，生产设备安装减震垫; 2.0; 新建. 环评编制费用; 3.0; 新建. 年环保设施运行维护费; 1; 新建. 合计; 20.08; /. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）严格控制项目建设用地 禁止扩大本工程占地范围，要严格划定施工活动范围；施工人员、施工车辆和各种设备应按规定的路线行驶，不得随意破坏道路和碾压工程占地外的植被。 （2）优化施工方案 要进一步优化施工方案，采用先进施工工艺和机械设备，同时做好机械保养，降低噪声等环境影响，从而避免施工机械噪声过大，影响评价区内动物正常的觅食、繁殖、活动。 施工期尽量避开动物的繁殖季节，特别是两栖爬行类和雉类的繁殖期，最大限度地降低工程施工对评价区生物多样性的影响。 （3）严格施工过程管理 施工过程中要对开挖的土石方堆放进行临时拦挡，采用彩布条临时覆盖，设置临时拦挡设施，避免形成新的水土流失。在项目实施过程中，严格按照《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《云南那声水土保持条例》、《生产建设项目水土保持方案管理办法》等相关规定，履行好项目建设水土流失防治义务。 施工结束后，工程占地必须尽快进行土地整治后覆土绿化恢复，避免形成新的水土流失。 （4）强化施工环境管理 建设过程中的固体废物主要是建筑垃圾、土石方和生活垃圾等，须按照本环评中提出的固废处置措施进行处置，严禁随意堆放。 （5）植物的保护措施 ①施工过程中禁止随意侵占用地范围以外的土地，并与土地使用权所有方做好协调工作，避免因工程占地引发纠纷。 ②施工期制定生态环境管理，通过管理规定和制度化，禁止施工人员砍伐树木，禁止到非施工区活动，施工区严格烟火管理，以杜绝施工人员对施工区和其它地区植物的破坏，减轻工程施工对植物的影响。 ③用地范围内地被植物清理时，应请林业部门参与，发现珍稀植物，应采取相应措施妥善保护。 ④输水管线施工过程中加强施工管理，施工现场采取适当围蔽，实行分段施工，减小对周围植被的影响。在管道铺设后，对地表进行复原，并播撒草籽进行植被恢复，进行养护至其正常存活。 （6）动物保护措施 ①施工单位加强施工管理，规范施工行为，尽量减轻对项目区动物的直接惊扰； ②施工单位对工程范围及周边动物实施保护管理，严禁违法捕捞、捕杀动物，在施工过程中遇见迁移困难的两爬动物（特别是两栖动物）应主动救助等； ③施工过程中应加强管理，合理安排施工时段，减小对动物的影响。 ④在施工中尽量减少对动物栖息地生境的破坏，特别是对树木的砍伐。 ⑤加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，在施工中遇到的幼兽或受伤的兽类，应交给林业局的专业人员，不得擅自处理。 ⑥设置生态保护宣传牌，禁止在工程区域滥砍滥伐、狩猎，并将保护生态环境列入施工单位的责任书，增强施工人员保护环境、保护野生动物的意识。 | 无施工期污染环境问题遗留 | ①项目运营期加强工作人员教育管理，禁止工作人员随意砍树，破坏植被，进入植被覆盖区域的工作人员禁止吸烟、携带火种，加强管理人员防火意识。 ②建设单位对野生动物保护法规进行了宣传和教育，作出规定禁止破坏动物栖息地生境；禁止土方及垃圾倒入灌草丛；禁止猎捕野生动物等。 ③在种植区块及种植区域周边布设排水沟，将收集雨水汇入蓄水池内，用于种植灌溉用水，并定期清理排水沟，以保持排水顺畅； ④种植作物面覆盖松叶，减缓灌溉水侵入土层速度，降低灌溉水对种植面土壤冲刷力度，以避免浇灌过程中造成种植面水土流失； ⑤在种植过程中合理使用有机肥，严禁使用化肥，以加强土壤的抗蚀性； ⑥在种植和收获季节加强对种植区域的管理，加强对种植区域附近水保措施的维护，防止在下雨条件下，种植和收获时期由于地表裸露形成水土流失； ⑦加强对各项水土保持设施的管理和维护，定期检查其运行情况，防患于未然，发现问题及时采取补救或整改措施。 | 生态环境得到改善 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工生活污水前期依托租用民房配套的处理设施处理，后期进入项目辅助生产生活区污水处理设施处理后，待运营期用于项目种植区灌溉。 | 综合利用不外排，减小对外环境影响 | ①1个容积为5m³的化粪池处理生活废水。 ②1个容积为0.3m³的隔油池处理食堂含油废水。 ③1台处理规模为5m3/d的污水处理站，处理工艺为MBR。 ④共设置33个蓄水池，其中1个位于办公生活区西侧，容积为2197.5m3；其余32个位于种植区域内，其中8个1800m3（0.09hm2*2m）、14个694m3（0.0347hm2*2m）、2个756m3（0.0378hm2*2m）、1个1464m3（0.0732hm2*2m）、1个1790m3（0.0895hm2*2m）、1个582m3（0.0291hm2*2m）、1个1224m3（0.0612hm2*2m）、1个544m3（0.0272hm2*2m）、1个1262m3（0.0631hm2*2m）、1个800m3（0.00.04hm2*2m）、1个1212m3（0.0606hm2*2m）。均具有消防水池功能，采用土工布作为防渗材料。 ⑤在种植区块及种植区域周边布设排水沟，将收集雨水汇入蓄水池内，用于种植灌溉用水，并定期清理排水沟，以保持排水顺畅。 | 不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | （1）对辅助生产生活区进行分区防渗，一般防渗区（化粪池、隔油池、污水处理站）：做到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区（不产生污染物的区域）。 （2）①严格按照国家相关规范，对地下井定期检查和维护。 ②加强井口周边的卫生管理，在地下井井口周围设置卫生防护带，严格禁止生活及其它污水污染地下水。 ③加强输水管网的防漏检查，加强管网的防降温处理，减少管网的输水能量和水量损失。 ④加强退水的管理，严禁外排。 ⑤严格计量用水，并严格按照批准的用水计划用水，严禁超采。 ⑥增强节水意识，提倡节约用水，按照节水措施进行相应的节水改造。 ⑦对地下井进行专门的地下水动态监测，包括水位、取水量、水质和水温的监测。 ⑧井深20 m以上进行套管，采用托盘隔离后灌入水泥砂浆作永久性止水，并对井口进行加盖。 | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间，选用低噪声设备，加强设备维护 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） | ①合理安排设备安放位置，尽可能利用距离进行声级衰减； ②选用低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响。 ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④进入项目区内的运输车辆应减速并禁止鸣笛。 | 场界达（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 扬尘采用洒水降尘措施，施工机械尾气通过加强管理，机械设备及时维修管理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | ①栽种前翻地通过自然沉降、汽车尾气通过自然通风扩散、运输道路扬尘通过对道路路面进行洒水降尘，减少颗粒物的无组织排放； ②食堂油烟通过效率为60%的抽油烟机处理后排放； ③异味通过植物吸附后自然稀释扩散； ④加强设备的运行管理，设备运行同时，必须开启相应的环保设施。 | 排放粉尘达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准，即厂界颗粒物≤1.0mg/m3； 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，即异味浓度≤10mg/m3（1h平均）。《饮食业油 烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 固体废物 | 建筑垃圾分类收集，可回收利用部分送废品收购站回收利用，不能回收部分运至指定的建筑垃圾消纳处置场；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置；土石方可场内平衡 | 处置率100% | ①设置1个10m2的一般固体废物暂存间，用于暂存种植产生的废弃物资，定期外售废品收购商； ②设置若干生活垃圾桶，生活垃圾收集后，委托环卫部门清运处置； ③设2只泔水桶，食堂泔水、隔油池废油集中收集于泔水桶内，食堂泔水按农科部门相关规定要求处理，隔油池废油委托有资质的单位负责清运处置； ④化粪池和污水处理站产生的污泥委托环卫部门清掏； ⑤建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集。 | 100%处置率 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | 降低环境风险 |
| 环境监测 | / | / | ①无组织废气监测点位：厂址上风向1个点，下风向3个点监测因子：颗粒物、异味（异味浓度） 监测频次：1次/年 ②噪声监测点位：厂界四周监测因子：LeqA（dB） 监测频次：1季度/1次 | / |
| 其他 | 水土保持措施、生态恢复措施 | 对生态影响可接受 | 水土保持措施、生态恢复措施 | 对生态影响可接受 |

项目位于功山镇横山村委会，主要建筑为林业生产辅助生活区及配套设施（办公生活楼、食堂、种子库、移动类设施、储藏库、森林防火野外实训场地、蓄水池）、林业生产道路、蓄水池、防火基站等，外购原辅料进行林下中药材、野生菌、林下经济作物种植。总投资3860万元，其中环保投资20.08万元，占总投资0.52%。 本项目为农产品基地项目，属于农业。项目周边为林地和耕地，项目运营期污染物产生、排放量都不大，且针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标外排，不会对区域空气环境、地表水环境和声环境产生大的影响，不会降低区域的环境质量状况，也不会对周边居民造成影响；项目区土质道路采用预制砖进行铺设，种植区域周边设置截排水沟，落实相应的水土保持措施，使项目造成的水土流失量大大减少，达到可接受程度。 项目主要大气敏感点为村庄，项目的粉尘产生量较小，经自然沉降后对大气敏感点产生的影响不大。 项目产生的食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池、污水处理站处理后用于项目种植区灌溉，废水不外排。因此，本项目对地表水环境产生的影响不大。 本项目符合国家产业政策，用地及选址合理，平面布置合理；项目废气在采取相关环保措施后，可做到废气、噪声达标排放；废水不外排，固废妥善处置。项目运营过程中对所在区域的环境影响较小，不改变所在区域的环境功能；建设单位在今后的建设及运营过程中严格按照本环境影响报告表中提出的对策措施及严格按照三同时制度进行管理经营，加强环境管理，污染物的达标排放，因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。

七、结论