昆明市生态环境局寻甸分局关于对《寻甸共享储能项目220kV送出线路工程环境影响报告表》的批复

寻甸凌伟储能有限公司：

你单位上报的委托云南明熙生态环境科技有限公司编制的《寻甸共享储能项目220kV送出线路工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉,（备案号【项目代码】：2502—530100—04—01—186145）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经昆明市生态环境局寻甸分局会审委研究，批复如下：

- 一、项目建设地点位于昆明市寻甸县金所街道，项目本期新建2回220kV线路“π”接马路坡光伏至清水海变220kV线路，线路起于储能电站220kV出线构架，止于π接点，π接点分别位于220kV马清线40#塔（马路坡光伏电站侧）、220kV马清线45#塔（清水海变电站侧）。新建线路路径长度5.962km+6.305km，其中同塔双回路径4.66km（起于出线间隔ABN1塔，终于ABN16塔），单回路路径1.645km（起于ABN16塔，终于AN22塔）+1.302km（起于ABN16塔，终于BN20塔）。单双回路混合架设，导线采用2×JL/LB20A-300/40型铝包钢芯铝绞线；全线沿架空线路同步架设2根OPGW架空地线复合光缆。全线位于寻甸回族彝族自治县境内，新建铁塔合计26基，拆除220kV马清线原41#、42#、43#、44#塔，拆除线路长度1.205km，同时配套建设公辅工程和环保工程。项目总投资2600万元，其中环保投资55.5万元。

- 昆明市寻甸共享储能升压站及间隔属于寻甸共享储能电站项目建设内容，已办理环评手续；马路坡光伏至清水海变220kV线路另外办理相关手续，不在本次评价范围内。

根据昆明市生态环境工程评估中心《关于对〈寻甸共享储能项目220kV送出线路工程环境影响报告表〉的技术评估意见》(昆环评估意见 寻甸〔2025〕26号)，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施建设。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）项目应建设完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。

施工现场应设置拦水、截水、排水工程，施工人员生活污水可利用租赁户家中的旱厕或化粪池进行处理后用于堆肥或纳入当地污水处理系统；施工产生少量混凝土养护废水经临时沉沙池处理后直接回用于场内施工过程、场地洒水降尘等施工环节，不外；施工场地远离地表水体布置，不得在地表水中清洗车辆及施工器具。采取一档跨越水体架线，不在水中立塔；不得在饮用水水源保护区设置弃渣场、堆料场和施工营地。

- （二）落实大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

施工过程中应严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟气，施工现场、临时堆场、运输车辆应采取有效的扬尘防治措施，废气排放应符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）颗粒物无组织排放监控浓度限值。

- （三）施工过程中应合理安排施工时间，严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

合理选择送电导线结构，确保导线对地高度，定期巡检，确保运营期220kV架空线路可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准要求；线路沿线声环境保护目标处满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类区标准。

- （四）按照《报告表》提出的固废处置措施加强固体废物综合利用和规范处置，防止产生二次污染。确保土石方挖填平衡，不产生废弃土石方；建筑垃圾分类收集清运至有资质单位处置，严禁随意倾倒；施工人员产生的生活垃圾妥善收集，依托沿线村庄垃圾收运设施收集处理或委托环卫部门清运；项目产生的废绝缘子、废导线属于一般固废，统一由维修人员带回寻甸县共享储能电站进行收集暂存后回收利用。

- （五）严格落实电磁环境保护措施。输电线路的工频电场强度、工频磁感应强度应符合GB8702-2014《电磁环境控制限值》的要求，并规范设置安全警示、警告和标识标牌。合理设置档距、优化杆塔选择，调整输电线路适宜的对地高度。

- （六）落实施工期间环境管理和生态保护措施。采取措施减少项目建设造成的水土流失，严格控制施工占用地范围，严禁随意砍伐林木，禁止捕杀野生动物。施工结束后及时对施工临时占地、施工迹地进行清理和恢复，减少施工期对生态环境的影响。

- 施工期环境监理纳入工程监理内容，施工期工程环境监理报告应作为项目竣工环保验收的必要条件。

- （七）你公司应按照《电力设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》规定，向电力行政管理部门报告，依法划定电力设施保护区。

（八）严格执行环评风险影响评价中的各项防范措施，并建设相应的风险防范设施。编制突发环境事件应急预案，并报我局备案，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。

三、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，严格执行环保“三同时”制度，即：环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目建成投入试运行后，按规定自主开展竣工环保验收，项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你单位应按规定接受各级生态环境保护主管部门的监督检查。

请寻甸县生态环境保护综合行政执法大队负责组织项目环境执法现场监察和日常监督管理。

六、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局寻甸分局

2025年6月24日