目 录

前 言	 1

一、建设项目基本情况	 3

二、建设内容	 43

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	 76

四、生态环境影响分析	 101

五、主要生态环境保护措施	 150

六、生态环境保护措施监督检查清单	 166

七、结论	 173

附件：

附件 1 ：委托书

附件 2 ：营业执照

附件 3 ：技术咨询合同

附件 4 ：投资项目备案证

附件 5 ：寻甸回族彝族自治县林业和草原局关于委托维护和修建梳山、化桃箐、 石崖、白石岩光伏发电项目周边道路工程的函（寻林函〔2024〕12 号）

附件 6 ：各部门选址意见

附件 7 ：《云南省发展和改革委员会 云南省能源局关于印发云南省 2023 年第一 批新能源建设方案的通知》（云能源水电〔2023〕170 号）

附件 8 ：项目环境质量现状监测报告

附图：

附图 1 ：项目地理位置图

附图 2 ：项目区域水系图

附图 3 ：光伏阵区及升压站平面布置示意图

附图 4 ：升压站平面布置及分区防渗图

附图 5 ：箱变基础平面图

附图 6 ：生态环境保护目标分布及位置关系图

附图 7 ：项目现状监测及监测计划布点图

附图 8 ：项目与牛栏江（云南段）水环境保护分区位置关系图

附图 9 ：项目与牛栏江（寻甸段）水环境保护分区位置关系图

附图 10：项目与寻甸县“三区三线”划定成果的位置关系图

附图 11：评价区土地利用现状图

附图 12：评价区植被类型图

附图 13：项目在云南省主体功能区划分总图中的位置图

附图 14：项目在云南省生态功能类型区中的位置图

附图 15：项目与云南省生物多样性保护优先区域位置关系图

# 前 言

为贯彻落实省委、省政府有关工作部署，全面实施“3815 ”战略发展目标，持续 提高我省能源安全保障水平，支撑经济社会发展，云南省发展和改革委员会、云南省 能源局下发了《云南省 2023 年第一批新能源项目开发建设方案》，要求组织实施新 能源项目，本项目为实施方案内的工程之一—。本项目的开发建设能有效的促进地方 经济，带动光伏产业链的发展，落实国家实施碳达峰、碳中和的目标，具有良好的社 会效益和经济效益，对于改善当地电网电源结构，推动云南省太阳能发电事业发展， 开发可再生能源有着积极的意义。

2022 年 07 月 06  日，京能（寻甸）新能源有限公司（以下简称“建设单位 ”）取 得寻甸回族彝族自治县发展和改革局出具的投资备案证，化桃箐光伏发电项目总投资 49735.85 万元，装机容量 100MW ，配套建设升压站、箱变、光伏阵列区。

化桃箐光伏发电项目由京能（寻甸）新能源有限公司投资建设，项目位于云南省 昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇境内，光伏场区地理坐标介于东经

103°22′30″~ 103°28′20″ ，北纬 25°42′30″~26°40′00″ ，升压站中心坐标位于东经 103 °  25 ′28.293 ″，北纬 25 °41 ′32.340 ″。项目区共布置 37 个光伏发电单元和一座220kV 升压站。项目额定容量 95.7MW（交流侧），实际直流侧安装容量 115.290MWp，拟采  用 630Wp 单晶硅电池组件 183000 块，每个单晶硅光伏阵列单元由 60~264  路单晶硅 电池组串并联而成，地块分散且复杂，根据地块布置情况，每 20/22/23/24/25/26  路  单晶硅电池组串并联接入 1 台 300kW  组串式逆变器，每个单元阵列配置 3~ 11 台 300 kW 组串式逆变器，1 台容量为 900/1200/1800/2100/2400/2700/3300kVA 箱变。全站设 319 台 300kW 组串式逆变器，37 台 35kV 升压箱变，全站装机容量通过 4 回 35kV  电 缆集电线路输送至升压站。新建一座 220kV 升压站，配套建设 1 台容量为 180MVA   的主变压器，通过 1 回 220kV 送出线路接入 500kV 麒麟变 220kV 侧。

根据项目投资备案证，220kV 架空输出线路单独进行核准，本次评价不包含 220kV 架空线路工程内容，建设单位在开展送出220KV 输出线路工程时另行办理相关环保 手续，本次不对 220KV 输出线路工程做评价。

同时场区道路以消防通道单独进行立项报批，本次不进行评价，建设单位在开展 道路工程时另行办理相关环保手续。此外光伏电站还需实施草光互补工程，现阶段未 明确具体的草光互补方案，待草光互补方案确定后，建设单位依据《中华人民共和国

环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理

名录》的规定，另行办理环评手续。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关 法律和规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管 理名录》（2021版），本项目属于“ 四十一、电力、热力生产和供应业中的90—太 阳能发电 4416（不含居民家用光伏发电）；地面集中光伏电站（总容量大于 6000 千 瓦，且接入电压等级不小于 10 千伏） ”，项目应编制环境影响报告表。

2024 年 12 月建设单位委托我公司（云南清蓝源环保科技有限公司）承担本项目  的环境影响评价工作。接受委托后我公司对建设项目现场进行了调查和踏勘，并收集  了相关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》 的要求，编制完成了《化桃箐光伏发电项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批  部门审查。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项 目名称 | 化桃箐光伏发电项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代 码 | 2207-530129-04-01-142912 |  |  |  |  |  |
| 建设单 位联系 人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 建设地 点 | 昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇化桃箐村 |  |  |  |  |  |
| 地理坐 标 | 光伏场区地理坐标介于东经 103°22′30″~ 103°28′20″ ，北纬 25°42′30″~26°40′00″ 升压站中心坐标：东经 103 °25 ′28.293 ″ ，北纬 25 °41 ′32.340 ″ |  |  |  |  |  |
| 建设项 目 行业类 别 | 四十一、电力、热力生产和 供应业—90 、太阳能发电 4416 |  | 用地（用海）面 积（m2 ）/长度 （km） |  | 140. 1304hm2（其中永久占地 3.4547hm2 ，临时占地 136.6757hm2） |  |
| 建设性 质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审 批（核 准/ 备案） 部门 （选 填） | 寻甸回族彝族自治县发展和 改革局 |  | 项目审批（核准 / 备案）文号（选 填） |  | 2207-530129-04-01-142912 |  |
| 总投资 （万 元） | 49735.85 |  | 环保投资（万 元） |  | 184.6 |  |
| 环保投 资占比 （%） | 0.37 |  | 施工工期 |  | 7 个月 |  |
| 是否开 工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |  |  |
| 专项评 价设置 情况 | 项目专项评价设置原则见表1-1。 ## 表 1-1 专项评价设置原则表 |  |  |  |  |  |
|  | 专项评价 的类别 | 涉及项目类别 |  | 项目情况 |  | 是否设置 专项 |
|  | 地表水 | 水力发电：引水式发电、涉及调峰发 电的项目；人工湖、人工湿地：全部； |  | 项目属于光伏发电项 目，不涉及需做地表 |  | 否 |

| 水库：全部；引水工程：全部（配套 的管线工程等除外）；防洪除涝工程： 包含水库的项目；河湖整治：涉及清 淤且底泥存在重金属污染的项目。; 水专项的内容。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下 水（含矿泉水）开采：全部；水利、 水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧 道的项目。; 项目属于光伏发电项 目，不涉及需做地下 水专项的内容。; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源 保护区，以居住、医疗卫生、文化教 育、科研、行政办公为主要功能的区 域， 以及文物保护单位）的项目。; 项目不涉及自然保护 区、风景名胜区、世 界文化和自然遗产 地、海洋特别保护区， 不涉及已批复的国家 公园; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货 （含煤炭、矿石）、件杂、多用途、 通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物 排放的项目。; 项目属于光伏发电项 目，不涉及需做大气 专项的内容。; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及 环境敏感区（以居住、医疗卫生、文 化教育、科研、行政办公为主要功能 的区域）的项目。城市道路（不含维 护，不含支路、人行天桥、人行地道）： 全部。; 项目属于光伏发电项 目，不涉及需做噪声 专项的内容。; 否. 环境 风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液 体化工码头：全部；原油、成品油、 天然气管线（不含城镇天然气管线、 企业厂区内管线），危险化学品输送 管线（不含企业厂区内管线）：全部。; 项目属于光伏发电项 目，不涉及需做环境 风险专项的内容。; 否. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》， 本项目无需设置地表水、地下水、生态、大气、噪声、环境风险等专项评价。 本次光伏电站配套建设一座220kV升压站，根据《环境影响评价技术导 则 输变电》（HJ24-2020）附录B.2. 1专题评价：应设电磁环境影响专题评价， 其评价等级、评价内容与格式按照本标准有关电磁环境影响评价要求进行。 HJ24-2020标准适用于110kV及以上电压等级的交流输变电建设项 目、 ± 100kV及以上电压等级的直流输电建设项目环境影响评价工作。因此本项目 设置220kV升压站电磁环境影响专项评价。 |
| --- |
| 规划情 况 | 1 、《云南省发展和改革委员会 云南省能源局关于印发云南省2023年第一批 新能源建设方案的通知》（云能源水电〔2023〕170号） 规划名称：云南省发展和改革委员会 云南省能源局关于印发云南省 2023年第一批新能源建设方案的通知 |

| 审批机关：云南省发展和改革委员会、云南省能源局 文号：云能源水电〔2023〕170号 2 、《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》 规划名称：《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省在 适宜地区适度开发利用新能源规划及配套文件的通知》 审批机关：云南省发展和改革委员会、云南省能源局 文号：云能源水电〔2020〕153号 |  |
| --- | --- |
| 规划环 境影响 评价情 况 | 2020 年 9 月，中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、云南省生 态环境工程评估中心联合编制完成了《云南省在适宜地区适度开发利用新能 源规划环境影响篇章》。 |
| 规划及 规划环 境影响 评价符 合性分 析 | 1、2023年6月21日，云南省发展和改革委员会、云南省能源局以云能源 水电〔2023〕170号印发了《云南省发展和改革委员会 云南省能源局关于印 发云南省2023年第一批新能源建设方案的通知》（以下简称“通知 ”）。化 桃箐光伏发电项目属于“通知 ”的附件《云南省2023年第一批新能源项目建 设清单》中昆明市寻甸县2023年规划实施项目，装机容量为10万千瓦。根据 主体设计，化桃箐光伏发电项目装机容量100MW ，与云南省2023年第一批 新能源项目建设清单中化桃箐光伏发电项目情况一致。 2 、与《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》符合性分析 2020 年 9 月 30 日，云南省发展和改革委员会 云南省能源局发布《关 于印发云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划及配套文件的通知》（云 能源水电〔2020〕153 号），通知中指出在适宜地区适度开发利用新能源规 划区域包括昆明、曲靖、昭通、红河、文山、楚雄 6 个州（市）的部分区域。 本项目选址位于云南省云南省昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇境内，项目 与《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》的符合性分析见下表 1-2。 表 1-2 与《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》符合性分析 相关内容; 本项目情况; 符合性. 项目选址应符合生态环境保护 政策。应避让自然保护区、国家 公园、风景名胜区、文物古迹、 湿地保护区、饮用水水源保护 区、集中式饮用水水源地、生物 多样性保护区域、特殊生态环境; 本项目选址不涉及自然保护区、国家公 园、风景名胜区、文物古迹、湿地保护 区、饮用水水源保护区、集中式饮用水 水源地、生物多样性保护区域、特殊生 态环境及特有物种保护区域、鸟类迁徙 重要通道及其栖息地等生态保护红线; 符合. |

及特有物种保护区域、鸟类迁徙 重要通道及其栖息地、民俗保护 区等生态保护红线和生态敏感 区域。; 和生态敏感区域。项目选址符合生态环 境保护政策。. 项目选址应符合国土用地政策。 禁止占用基本农田，应避让坝 区，应优先使用石漠化、荒漠化 土地和未利用土地。占用一般耕 地的农光互补光伏发电项目，应 抬高光伏组件安装高度，不改变 土地使用性质。; 根据寻甸回族彝族自治县自然资源局 关于化桃箐光伏发电项目用地范围是 否涉及寻甸县永久基本农田的说明，该 项目用地范围不占用寻甸县永久基本 农田。项目光伏组件安装高度严格按照 《云南省能源局关于进一步支持光伏 扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》 （云自然资〔2019〕196 号）中最低离 地 2.5m 、桩基间列间距大于 4m 、行间 距大于 6.5m 的架设的要求进行建设， 项目通过租赁方式使用河口镇土地，项 目建设不改变现有土地使用性质。项目 选址符合国土用地政策。; 符合. 项目选址应符合林业用地政策。 光伏项目应避让天然林保护工 程区和天然林地，光伏电池组件 阵列应避让有林地、疏林地、未 成林造林地、采伐迹地、火烧迹 地，以及年降雨 400 毫米以下区 域覆盖度高于 30%和年降雨量 400 毫米以上区域覆盖度高于 50%的灌木林地。; 根据项目使用林地可行性报告，本工程 建设涉及占用林地情况为防护林林地、 材林林地、其他林地，保护等级Ⅱ~Ⅳ级， 同时已避让天然林保护工程区和天然 林地；有林地、疏林地、未成林造林地、 采伐迹地、火烧迹地。根据查阅气象资 料，项目所在区域多年平均降雨量为 1045mm ，因此项目不使用降雨量 400 毫米以上区域覆盖度高于 50%的灌木 林地。; 符合. 项目选址应符合国土空间规划、 实现景观保护。应远离滇中城市 群规划的主体城市、一般城市和 新兴城镇，远离城市及城镇的面 山区域。应远离金沙江及长江一 级支流岸线保护范围。; 本项目选址位于云南省昆明市寻甸回 族彝族自治县河口镇境内，根据寻甸回 族彝族自治县自然资源局 2024 年 6 月 5 日出具的选址意见，项目用地范围未与 寻甸县生态保护红线重叠，项目用地范 围不在城镇开发边界内。项目远离滇中 城市群规划的主体城市、一般城市和新 兴城镇，远离城市及城镇的面山区域。 不在金沙江及长江一级支流岸线保护 范围内。; 符合. 根据分析，项目选址不占用基本农田，选址避让了生态红线、自然保护 区、饮用水源地等敏感区，避让了滇中城市群主城范围，避让了旅游地区， 远离长江经济带规划发展区，没有布局在城市（城镇）面山区域，对滇中城 市群及长江经济带未来发展无明显直接影响，项目建设符合《云南省在适宜 地区适度开发利用新能源规划》的相关要求。 3 、与《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划环境影响篇章》的 符合性分析.

|  | （1）重视项目对敏感环境保护目标的影响评价尽量避让生态保护红线、 《云南省主体功能区规划》中确定的禁止开发区域（自然保护区、风景名胜 区、世界遗产地、国家森林公园、国家地质公园、文物古迹、集中式饮用水 源地等）及原始天然林、候鸟迁徙通道、保护鸟类重要生境等环境敏感区， 尽量减少对敏感区域的扰动，避免造成重大影响。 根据寻甸回族彝族自治县自然资源局、寻甸回族彝族自治县林业和草原 局、寻甸回族彝族自治县水务局、昆明市生态环境局寻甸分局、寻甸回族彝 族自治县人民武装部等有关单位对项目区域制约性因素查询结果，化桃箐光 伏发电项目不涉及基本农田、生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、世 界遗产地、国家森林公园、国家地质公园、文物古迹、集中式饮用水源地及 原始天然林、候鸟迁徙通道、保护鸟类重要生境等环境敏感区，项目符合要 求。 （2）重视项目区生态环境现状调查 开展规划项目土地利用和植被植物影响的详细调查，邀请植物专家调查 建设区是否存在极小种群、重点保护野生植物以及特殊（珍稀）植物群落等， 并需特别关注环境敏感区域的调查，在项目环评中给予足够的重视。 在本次环评过程中，已由公司技术人员对项目生态影响区生态环境进行 了详细的调查，项目区不存在极小种群以及特殊（珍稀）植物群落等，因此 项目符合要求。 |
| --- | --- |
| 其他符 合性分 析 | 1 、与产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024 年本）》， 该项目属于鼓励类中“第五项，新能源 ”中第 2 条，“可再生能源利用技术 与应用：太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与 产业化、系统集成技术开发应用 ”。属于《西部地区鼓励类产业目录》（2025 年）中云南地区鼓励类产业“38 、风力、太阳能发电场建设及运营，退役风 电、光伏、光热、储能设备的回收利用 ”。项目于 2022 年 07 月 06 日经寻 甸 回 族 彝 族 自 治 县 发 展 和改 革 局 批 准 登 记 备 案 ， 登 记 备 案 号 ： 2207-530129-04-01-42912 。因此，该项目符合国家产业政策。 2 、与昆明市分区管控要求的符合性分析 |

|  | 2024 年 11 月 12 日，昆明市生态环境局发布关于印发《昆明市生态环境分区管控 动态更新方案（2023年）》通知，本次动态更新重点内容为充分衔接昆明市“十四五 ” 相关规划要求、 昆明市国土空间总体规划（2021-2035 年) 、 自然保护地优化整合优化 方案、滇池及阳宗海“两线三区 ”划定成果等及“十四五 ”以来相关管控要求，以 2022 年数据为基础，按照生态功能不降低、环境质量不下降、资源环境承载能力不突破的 原则编制完成。整体上， 昆明市优先保护单元的空间格局保持基本稳定，重点管控单 元的空间格局与环境治理格局匹配，生态环境准入清单管理要求在保持延续性的基础 上进行补充调整。 根据使用建设单位提供的项目用地范围矢量文件在云南省分区管控单元查询网站 （http://183.224.17.39:19272/sxydyn#）上的查询结果及昆明市生态环境局寻甸分局 2025 年 2 月 20 日出具的“关于化桃箐光伏发电项目初步选址涉及生态环境分区管控单元的 意见 ”，项目用地涉及寻甸回族彝族自治县一般管控单元及一般生态空间优先保护单 元。 项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023 年）》总体意见符合性分 析见 1-3 所示，与寻甸县一般管控单元管控要求符合性分析见表 1-4 所示，与寻甸县一 般生态空间有限保护单元相关管控要求符合性分析见表 1-5 所示。 表 1-3 项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023 年）》实施意见 符合性分析 管 控 要 求; 昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生 态环境分区管控的实施意见; 项目情况; 相 符 性. 生 态 保 护 红 线 和 一 般 生 态 空 间; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府 发布的《云南省生态保护红线》，全市生 态保护红线总面积为 4662.53 平方公里， 占全市国土面积的 22. 19%。生态保护红线 区按照国家和云南省颁布的生态保护红线 有关管控政策办法执行，原则上按禁止开 发区域的要求进行管理，严禁不符合主体 功能定位的各类开发活动，严禁任意改变 用途，确保生态保护红线生态功能不降低、 面积不减少、性质不改变。立足已形成的 生态保护红线划定工作成果，遵循生态优 先原则，将未划入生态保护红线的自然保 护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基 本草原生态公益林、天然林等生态功能重 要、生态环境敏感区域划为一般生态空间， 全市一般生态空间面积为 4606.43 平方公 里， 占全市国土面积的 21.92%。; 项目位于寻甸县河口镇化 桃箐，根据寻甸回族彝族 自治县自然资源 2024 年 6 月 5 日出具的关于寻甸化 桃箐光伏发电项目用地范 围是否涉及生态保护红线 及城镇开发边界的情况说 明，项目用地范围未与寻 甸县生态保护红线重叠， 不在城镇开发边界内。根 据 2024 年 6 月 5 日寻甸回 族彝族自治县林业和草原 局对项目出具的选址意见 复函，项目用地不涉及国 家公园、各级自然保护区、 森林公园、风景名胜区、 草原公园、 自然保护区、 基本草原，不涉及禁用的; 符 合. |
| --- | --- |

|  |  |  | 林草地地类。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环 境 质 量 底 线 | 到 2025 年，全市生态环境质量持续改善， 生态空间得到优化和有效保护，区域生态 安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总 体保持优良，主城建成区空气质量优良天 数占比达 99%以上，二氧化硫（SO2 ）和 氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达 的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、 PM2.5 ）稳定达《环境空气质量标准》二级 标准以上。纳入国家和省级考核的地表水 监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、 阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态 系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类， 滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40 毫 克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用 水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体 系进一步完善，受污染耕地安全利用率和 污染地块安全利用率进一步提高，逐步改 善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化 趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染 地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到 国家和云南省考核要求。 | 根据生态环境质量公报及 现状监测结果可知，工程 区域的声环境、大气环境、 地表水环境均能够满足相 应的标准要求。工程运营 期排放的污染因素主要为 固废、噪声等，废铅酸蓄 电池、事故废油经集中收 集后，暂存于危废贮存库， 并委托有资质单位处置； 变压器油不合格需全部更 换时委托有资质单位在更 换后即时转移处置，不在 厂区贮存。 本工程属非生产性建设项 目，运营后对周边环境质 量现状影响较小，所在区 域各环境要素环境质量现 状可维持现有水平，不会 降低工程区域环境质量， 符合环境质量底线要求。 | 符 合 |
|  | 资 源 利 用 上 线 | 按照国家、省、市有关要求和规划，按时 完成全市用水总量、用水效率、限制纳污 “三条红线”水资源上限控制指标；按时完 成耕地保有量、基本农田保护面积、建设 用地总规模等土地资源利用上限控制指 标；按时完成单位 GDP 能耗下降率、能源 消费总量等能源控制指标。 | 本项目为光伏发电项目， 占地类型主要为草地、林 地、设施农用地、裸岩石 砾地，不占用基本农田、 稳定耕地。 本项目施工过程中消耗一 定的水、 电，不开采地下 水，仅占用寻甸县国土面 积 140. 1304hm2，其中永久 用地仅为 3.4547hm2，项目 资源消耗量占区域资源利 用总量较少；项目为复合 型光伏发电项目，建成后 可减少供电区域依赖不可 再生能源发电的程度，维 持或减少供电区域不可再 生能源利用的比例，符合 资源利用上线要求。 | 符 合 |
|  | 昆 明 市 环 境 管 控 单 元 生 | 空间布局约束：（1）严格控制滇池、螳螂 川等水污染严重地区高耗水、高污染行业 发展，新建、改建、扩建重点行业建设项 目实行主要水污染物排放减量置换。 （2）牛栏江流域内，严格按照《云南省牛 栏江保护条例》相关要求对水环境区进行 分区管控。 | 项目区地表水属于牛栏江 流域，根据后文分析，项 目与《云南省牛栏江保护 条例》相符，项目运营期 无废水外排，废气经处理 达标后排放。 | 符 合 |
|  |  | 污染物排放管控：（1）区域内 COD 允许 排放量不得超过 1.44 万吨，氨氮允许排放 量不得超过 0.50 万吨。（2）环境空气质 |  | 符 合 |

|  | 态 环 境 总 体 准 入 要 求; 量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量 控制在 10.06 万吨/年以下、氮氧化物排放 量控制在 9.32 万吨/年以下。. 环境风险防控：（1）严格控制长江、珠江 两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的 石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风 险，合理布局生产装置及危险化学品仓储 等设施。（2）强化与其他滇中城市的大气 污染防治联防联控协作机制，加强区域内 重污染天气应急联动。; 本项目属于光伏发电项 目，不涉及石化、化工、 有色金属冶炼等。项目位 于长江流域，项目建设符 合长江流域相关政策要 求。; 符 合. 资源利用效率：水资源利用效率要求：水 资源利用效率持续提高，完成省级下达的 水资源利用效率目标要求。能源利用效率 要求：能源利用效率持续提高，完成省级 下达的能源利用效率目标。碳排放强度控 制要求：（1）全市绿色低碳产业结构基本 形成，能源生产和消费结构进一步优化， 实现单位地区生产总值二氧化碳排放量完 成省下达任务。（2）非化石能源消费占能 源消费总量比重达到 20%。; 项目无外排废水，生活废 水全部处理后回用于绿 化；项目本身属于可再生 资源资开发利用项目，属 于绿色低碳产业。; 符 合. 综上，项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023 年）》 总体实施意见相符。 本项目涉及昆明市生态环境管控单元中的“寻甸县一般生态空间优先保 护单元 ”和“寻甸县一般管控单元 ”。 表 1-4 项目与昆明市环境管控单元生态环境总体准入要求的符合性 内容; 要求; 项目情况; 符合 性. 空间 布局 约束; （1）根据《昆明市国土空间总体规划 （2021-2035 年）》进行空间管控。 （2）牛栏江流域内，严格按照《云南 省牛栏江保护条例》相关要求对水环境 进行分区管控。 （3）滇池流域内，严格按照《云南省 滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两 线 ”划定方案》相关要求进行分区管控。 （4）阳宗海流域内，严格按照《云南 省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄 线“两线”划定方案》相关要求进行分区 管控。; （1）项目建设根据《昆明 市国土空间总体规划 （2021-2035 年）》进行空 间管控。 （2）项目位于牛栏江流域， 建设运营过程将严格按照 《云南省牛栏江保护条例》 相关要求对水环境区进行 分区管控。 项目位于牛栏江流域，不属 于滇池和阳宗海流域。; 符合. 污染 物排 放管 控; （1）到 2025 年，昆明市地表水国、省 控断面达到或好于 III 类水体比例应达 到 81.5%；滇池草海水质稳定达到 IV 类 、 外 海 水 质 达 到 IV 类 （COD≤40mg/L），阳宗海水质稳定达 到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用 水水源地水质达标率 100% 。化学需氧 量重点工程减排量 10243t，氨氮重点工; （1）项目周围水域主要为 牛栏江，根据《寻甸县 2024 年第四季度环境质量公报》， 牛栏江河口糯基桥断面水 质类别为Ⅲ类，达到水质考 核目标要求和《地表水环境 质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类水标准。项目为光伏发; 符合. |
| --- | --- |

|  | 程减排量 1009t。 （2）到 2025 年，昆明市环境空气质量 优良天数比例应达到 99. 1%，城市细颗 粒物（PM2.5）平均浓度应达到 24μg/m³ ; 氮氧化物重点工程减排量 2237t ，挥发 性有机物重点工程减排量 1684t。 （3）2025 年底前，全面完成钢铁企业 超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整 治，推进每小时 65 蒸吨以上的燃煤锅 炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃 烧，氮氧化物排放浓度不高于 50 毫克/ 立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟 气旁路，因安全生产无法取消的，安装 在线监管系统。 （4） 建立完善源头、过程和末端的 VOCs 全过程控制体系，实施 VOCs 排 放总量控制。 （5）推进农业废弃物综合利用，2025 年底前综合利用率达 90%以上。 （6）滇池流域：2025 年底前，完成流 域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集 率达 95％以上，农村生活污水收集处 理率达 75％以上，畜禽粪污综合利用 率达 90％以上，城市生活垃圾处理率 达 97％以上，实现农村生活垃圾分类 投放、统一运输、集中处理。 （7）阳宗海流域：推进农业废弃物综 合利用，2025 年底前农作物综合利用 率达 90%以上，畜禽粪污综合利用率 达 96%以上，农膜回收利用率达 85% 以上。2025 年底前，完成流域内城镇 雨污分流改造，城镇污水收集率达 95% 以上，农村生活污水收集处理率达 75% 以上，畜禽粪污综合利用率达 90%以 上，城镇生活垃圾处理率达 97%以上， 实现农村生活垃圾分类投放、统一运 输、集中处理。 （8）督促指导磷石膏产生企业配套建 设（或委托建设）相应能力的磷石膏无 害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、 中和等技术对磷石膏进行无害化处理， 确 保 在 2025 年 新 产 生 磷 石 膏 实 现 100%无害化处理，从根本上降低磷石 膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利 用的磷石膏，应当按生态环境、应急管 理要求依法依规安全环保分类存放。 （9）推动昆明市磷石膏综合利用率 2023 年达到 52% ，2024 年达到 64% ， 2025 年确保达到 73%，力争达到 75%； 到 2025 年底，中心城区污泥无害化处; 电项目，不属于氮氧化物和 挥发性有机物重点工程。 （2）根据《寻甸县 2024 年第四季度环境质量公报》， 四季度空气质量共监测 92 天，有效天数 90 天，其中 空气质量优 73 天，良好 17 天，空气质量优良率 100% ， 满足要求；本项目为光伏发 电项目，不属于氮氧化物和 挥发性有机物重点工程。 （3）~（9）项目不涉及。. |
| --- | --- |

|  | 置率达到 95%以上，县城污泥无害化 处置率达到90%以上。. 环境 风险 防控; （1）加大放射性物质、电磁辐射、危 险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险 化学品、重金属等风险要素防控力度， 全过程监控风险要素产生、使用、储存、 运输、处理处置，实现智能化预警与报 警，有效降低各类环境风险。 （2）针对持久性有机污染物、 内分泌 干扰物等新污染物，制定实施新污染物 治理行动方案，开展新污染物筛查与评 估，建立清单，开展化学物质生产使用 信息调查，实施调查监测和环境风险评 估。 （3）开展重点区域、重点领域环境风 险调查评估，加强源头预防、过程管控、 末端治理；建设环境应急技术库和物资 库，推动各地更新扩充应急物资和防护 装备，提升环境应急指挥信息化水平， 完善环境应急管理体系。 （4）开展“千吨万人”农村饮用水水源 保护区环境风险排查整治，加强农村水 源水质监测。 （5） 以涉危险废物、涉重金属企业为 重点，合理布设生产设施，强化应急导 流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸 坝等事故排水收集截留设施，以及传输 泵、配套管线、应急发电等事故水输送 设施等建设，合理设置消防事故水池和 雨水监测池。 （6）严格新（改、扩）建尾矿库环境 准入，健全尾矿库环境监管清单，加强 尾矿库分类分级环境监管。严格落实 《云南省尾矿库专项整治工作实施方 案》。; （1）运营期产生的废铅酸 蓄电池和事故废油均属危 险废物，经集中收集后，暂 存于危废贮存库，并委托有 资质单位处置；变压器油不 合格需全部更换时产生的 废变压器油，委托有资质单 位在更换后即时转移处置， 不在厂区贮存。，通过采取 以上防控措施，可有效降低 环境风险。 （2）项目不涉及。 （3）项目从施工期到运营 期制定了一系列的环境保 护措施，项目后续将按要求 编制突发环境事件应急预 案，建立环境风险预测预警 体系，提高预警能力。 （4）本项目不涉及农村饮 用水水源保护区环境风险 排查整治。 （5）项目涉及的危险废物 为废变压器油、事故废油、 废铅酸蓄电池。废铅酸蓄电 池和事故废油经集中收集 后，暂存于危废贮存库，并 委托有资质单位处置；变压 器油不合格需全部更换时 产生的废变压器油，委托有 资质单位在更换后即时转 移处置，不在厂区贮存。 （6）项目不涉及。; 符合. 资源 利用 效率; （1）到 2025 年，基本建成与经济社会 高质量发展和生态文明建设要求相适 应、与由全面建成小康社会向基本实现 现代化迈进起步期相协同的水安全保 障体系。 （2）节水型生产和生活方式初步建立， 用水效率和效益显著提高，全社会节水 意识明显增强，新时代节水型社会基本 建成 。全市用水总量控制在 35.48 亿 m3 以内，万元 GDP 用水量较 2020 年 下降 10% ，万元工业增加值用水量较 2020 年下降 10% ，农田灌溉水有效利 用系数提高到 0.55 以上。 （3）万元工业增加值用水量≤30（立; （1）项目不涉及。 （2）~（3）项目用水仅为 施工期施工废水和运营期 生活用水，用水量较少。 （4）~（5）项目为光伏发 电项目，运营期输送电力能 源，消耗的能源较少。 （6）项目不属于高耗能行 业。 （7）项目设计选用能效高 级环保型设备，且项目输送 电能，能为社会提供较好的 能源效益。 （8）项目不涉及。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 方米/万元）。 （4）2025 年底前，全市单位地区生产 总值能源消耗较 2020 年下降 14% ，能 源消费总量得到合理控制。 （5 ） 单位 GDP 能源消耗 累计 下 降 23.6% ，不低于省级下达目标。 （6）对照国家有关高耗能行业重点领 域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、 冶炼等 17 个高耗能行业节能降碳改造 升级，加快提升重点行业、企业能效水 平。 （7）加强节能监察和探索用能预算管 理，实施电机、变压器等重点用能设备 能效提升三年行动，推广先进节能技 术。 （8）到 2025 年，钢铁行业全面完成超 低排放改造。 （9）加快推进有色、化工、印染、烟 草等行业清洁生产和工业废水资源化 利用。 （10）到 2025 年，全市新建大型及以 上数据中心绿色低碳等级达到 4A 以 上，电源使用效率（PUE）达到 1.3 以 下，逐步组织电源使用效率超过 1.5 的 数据中心进行节能降碳改造。 （11）“十四五 ”期间，全市规模以上 工业单位增加值能耗下降 14.5%，万元 工业增加值用水量下降 12%。 （12）到 2025 年，通过实施节能降碳 提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板 玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重 点行业产能和数据中心达到能效标杆 水平的比例超过 30%。 （13）公共机构单位建筑面积碳排放量 比 2020 年下降 7%。 （14）非化石能源消费占一次能源消费 比重达到 40%以上，完成省级下达目 标。 （15）单位 GDP 二氧化碳排放累计下 降 23% ，不低于省级下达目标。 （16）严把新上项目的碳排放关，严格 环境影响评价审批，加强固定资产投资 项目节能审查，推动新建“两高一低” 项目能效水平应提尽提。 （17）以六大高耗能行业为重点，全面 梳理形成拟建、在建、存量“两高一低” 项目清单，实行清单管理、分类处置、 动态监控。加强“两高一低”项目全过程 监管，严肃查处不符合政策要求、违规 审批、未批先建、批建不符、超标用能; （9）项目不涉及。 （10） 项目为光伏发电项 目，本身消耗的能源较少。 （11）项目运营期消耗的能 源较少，且不属于工业单 位。 （12）~（14）项目不涉及。 （15）项目运营期不产生废 气。 （16）项目不属于“两高一 低 ”项目。 （17）项目不属于“两高一 低 ”项目，项目的建设符合 相关政策要求，不属于未批 先建项目。 （18）~（19）项目不涉及。. |
| --- | --- |

排污的“两高一低”项目。 （18）加快淘汰落后和低端低效产能退 出。 （19）指导金融机构加强“两高一低” 项目贷前审核。. 表 1-5 寻甸县生态环境准入清单. 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 寻甸县 一般生 态空间 优先保 护单元; 空间 布局 约束; 1.一般生态空间优先保护单元 以保护和修复生态环境、提供 生态产品为首要任务，参照主 体功能区中重点生态功能区 的开发和管制原则进行管控， 加强资源环境承载力控制，防 止过度垦殖、放牧、采伐、取 水、渔猎、旅游等对生态功能 造成损害，确保自然生态系统 稳定。涉及占用一般生态空间 的开发活动应符合相关法律 法规规定，没有明确规定的， 加强论证和管理。 2.暂未纳入生态保护红线的自 然保护地按照相关保护地法 律法规进行管理；公益林依据 《国家级公益林管理办法》 《云南省公益林管理办法》进 行管理；天然林依据《国家林 业局关于严格保护天然林的 通知》 （林资发〔2015〕 181 号） 《中共中央办公厅 国务 院办公厅关于印发〈天然林保 护修复制度方案〉的通知》（厅 字〔2019〕39 号）等进行管理。; 1. 项目位于云南省昆明市寻甸回 族彝族自治县河口镇境内，根据 《云南省主体功能区规划》 ，项 目所在区域属于国家重点开发区 域，项目为光伏发电项目，涉及 地类现状主要为林地、草地、设 施农用地、裸岩石砾地，项目建 设不会破坏生态系统稳定。 2.项目涉及 0.0419hm2 公益林，公 益林依据《国家级公益林管理办 法》 《云南省公益林管理办法》 进行管理； 天然林依据《国家林 业局关于严格保护天然林的通 知》（林资发〔2015〕181 号） 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》 （厅字〔2019〕39 号）等进行管理。; 符合. 污染 物排 放管 控; 1.禁止在二十五度以上陡坡地 开垦种植农作物。 2.禁止围湖造田和侵占江河滩 地。 3. 畜禽养殖严格执行禁养区规 定。对草原实行以草定蓄、草 蓄平衡制度，禁止过度放牧。; 1.项目为复合型光伏发电，相关种 植工程将避开二十五度以上陡坡 区域。 2. 项目不涉及围湖造田和侵占江 河滩地。 3.项目不涉及畜禽养殖。; 符合. 环境 风险 防控; 执行昆明市总体要求。; 详见表 1-4 项目与昆明市环境管 控单元生态环境总体准入要求相 符性分析中的环境风险防控要求 符合性分析。; 符合. 寻甸县 一般管 控单元; 空间 布局 约束; 1.禁止在林地、河湖管理范围 内新建、改建、扩建房地产开 发项目。 2.禁止围湖造田和侵占江河滩 地。 3.禁止企业向滩涂、沼泽、荒; 1.本项目不属于房地产开发项目。 2. 项目不涉及围湖造田和侵占江 河滩地。 3. 项目运营期间损坏更换的电池 组件由厂家回收处置；设备检修、 更换产生的废油装桶封闭，进入; 符合.

|  | 地等未利用地非法排污、倾倒 有毒有害物质。; 化桃箐项目升压站危废贮存库暂 存，定期交由有资质单位处理。 固废全部 100％处置，不向水域倾 倒有毒有害物质。. 污染物 排放管 控; 1.严格控制“两高 ”行业新增 产能，新、改、扩建项目要实 行产能等量或减量置换。 2.严格用地准入，工业用地及 商业用地供地前， 自然资源部 门需对拟供地块进行土壤环境 状况调查，评估环境污染风险 后方可供地。 3.禁止使用炸鱼、毒鱼、 电鱼 等破坏渔业资源方法进行捕 捞。 4.禁止在禁渔区、禁渔期进行 捕捞。禁止使用小于最小网目 尺寸的网具进行捕捞，未依法 取得捕捞许可证擅自捕捞。; 1.本项目为光伏发电项目，不属于 “两高 ”行业。 2. 项目征占地性质不属于工业及 商业用地。 3~4. 项目为光伏发电，不涉及捕 捞，不会破坏渔业资源。; 符合. 环境风 险 防控; 1.严格限制《环境保护综合名 录》（2021 年版）中“高污染、 高环境风险 ”产品与工艺装备。 2.禁止使用剧毒、高残留以及 可能二次中毒的农药。 3.严格污染场地开发利用和流 转审批，在影响健康地块修复 达标之前，禁止建设居民区、 学校、医疗和养老机构。; 1. 项目为光伏发电，不涉及高污 染、高环境风险的产品及工艺装 备。 2. 本项目不涉及高毒高风险农药 使用。 3.本项目为光伏发电项目，不涉及 使用污染场地，不属于居民区、学 校、医疗和养老机构。; 符合. 综上，项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023 年）》 总体实施意见相符，与昆明市生态环境管控单元中的“寻甸县一般生态空间 优先保护单元 ”和“寻甸县一般管控单元 ”管控要求相符，本项目的建设符 合昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023 年）》中生态环境管控和 准入要求。 3 、与《云南省主体功能区规划》的符合性分析 云南省人民政府于 2014 年 1 月 6 日发布了“云南省人民政府关于印发 云南省主体功能区划的通知 ”（云政发〔2014〕1 号），将云南省国土空间 划分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区 3 类区域。本项目位于云南省 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇境内，根据《云南省主体功能区规 划》，项目所在区域属于滇中国家层面重点开发区。 区域功能定位为：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东 南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户； |
| --- | --- |

全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加 工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色 优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全 省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。 光伏发电是清洁的可再生能源，具有较好的环境效益，项目在节能减排、 改善当地能源结构及促进区域经济发展等方面能产生积极的社会效益。梳山 光伏发电项目为清洁能源太阳能的开发利用项目，项目建成后，有利于优化 地区能源结构，减少一次能源（如煤、石油、天然气）利用，从而减少因一 次能源开发使用造成的污染排放等环境问题，促进地区清洁生产、促进清洁 载能产业发展。因此，项目建设与《云南省主体功能区规划》中对该区域的 发展方向定位相符合。 4 、与《云南省生态功能区划》的符合性 《云南省生态功能区划》由原云南省环境保护厅于2009年9月7日发布实 施。根据《云南省生态功能区划》云南省生态功能区共分一级区（生态区） 5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。项目在云南 省生态功能区划情况，见表1-6。 表 1-6 项目所在地的生态功能区划. 生态功能分区单元; 所在区 域面积; 主要生态特 征; 主 要 生 态 环 境 问 题; 生 态 环 境 敏 感 性; 主要 生态 系统 服务 功能; 保护措 施与发 展方向. 生态区; 生态亚区; 生态功 能区. 高原亚 热带北 部常绿 阔叶林 生态区 (Ⅲ); 滇中高原 谷盆半湿 润常绿阔 叶林、暖 性针叶林 生态亚区 (Ⅲ1）; Ⅲ1-10 牛栏江 上游丘 原盆地 水源涵 养生态 功能区; 马龙县， 寻甸、宜 良、寻甸 县的部 分地区， 面积 4783.52 平方公 里; 以石灰岩丘 原盆地地貌 为主。降雨 量 1000-1200 毫米，植被 主要为云南 松林和半湿 润常绿阔叶 林，土壤类 型主要是红 壤; 土 地 利 用 过 度 引 起 的 土 地 退 化; 石 漠 化 高 度 及 中 度 敏 感; 牛栏 江上 游的 水源 涵养 和生 态农 业建 设; 山地封 山育 林，提 高森林 覆盖， 谷盆地 区调整 农业结 构，推 行清洁 生产， 保护农 田生态.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境， 防止区 域石漠 化 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符合性分析：项目为光伏发电项目建设，项目选址不占用基本农田，且 避让了寻甸县耕地、稳定耕地，主要利用了现有畜牧场设施农用地、草地， 无区域面源污染，光伏场区建设不改变现有土地使用性质，项目建设符合清 洁生产要求，通过实施水土保持措施、植被恢复措施以及本环评所提出的相 关生态保护措施后，项目建设及运营期前后生态环境能够保持稳定。因此项 目建设符合《云南省生态功能区划》要求。 5 、与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030）》符合性 为进一步加强云南生物多样性保护工作，积极推进生态文明建设，云南 省生物多样性保护联席会议组织编制了《云南省生物多样性保护战略与行动 计划（2024－2030 年）》，划定了生物多样性保护的 6 个优先区域，提出 了 5 大保护优先领域和 30 项行动。2024 年 1 月 18 日，经国务院批准，生 态环境部发布《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024－2030 年）》， 为各地区推进生物多样性保护提供了指引，因《云南省生物多样性保护战略 与行动计划（2024－2030 年）》无相应区划及附图，本次沿用《云南省生 物多样性保护战略与行动计划（2012－2030 年）》区划进行分析。 符合性分析：根据与云南省生物多样性保护优先区域图叠图可知，本项 目位于上述优先保护区域外，也不存在极小种群、重点保护野生植物以及特 殊（珍稀） 植物群落等 ，与《云南省生物多样性保护战略与行动计划 （2024-2030 年）》不冲突。项目生态分析结果表明项目的实施对云南省生 物多样性保护优先区域的影响不大，与《云南省生物多样性保护战略与行动 计划（2024-2030 年）》统筹生物多样性保护与经济社会发展，保护优先、 科学利用的指导思想和基本原则一致。项目建设与《云南省生物多样性保护 战略与行动计划（2024-2030 年）》不冲突。 6 、与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析 （1）基本情况 《云南省生物多样性保护条例》旨在保护生物多样性，保障生态安全， 由云南省第十三届人大常务委员会第五次会议于2018年9月21日审议通过并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公布，共七章四十条， 自2019年1月1日起施行。 其中，《云南省生物多样性保护条例》第二十九条规定：“新建、改建、 扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成 重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、 恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。 在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对 生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分 ”。 （2）符合性分析 根据生态调查，本项目评价范围内植被包括常绿阔叶林、落叶阔叶林、 暖性针叶林、稀树灌木草丛等自然植被型。其中，工程影响植被所涉及的西 南栒子、黄茅、蕨、野拔子等物种，为该区域各植被类型的优势物种。工程 占地范围内无重要生态系统、重要物种及其栖息地和生境，项目建设不会造 成重要生态系统破坏，不会损害重要物种及其栖息地和生境。本项目的建设 不违背《云南省生物多样性保护条例》的相关要求。 7 、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》的符合性 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》的符 合性分析见下表。 表 1-7 项目与长江经济带发展负面清单符合性. 具体要求; 本项目; 符合性. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划 以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不 符合《长江干线过江通道布局规划》的过长 江通道项目。; 本项目不属于码头及过长 江通道项目; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和 河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范 围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项 目。; 本项目不涉及自然保护区 及风景名胜区; 符合. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河 段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保 护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养 殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设 项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线 和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物 的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水水源保 护区; 符合. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段 范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等 投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线; 项目不涉及水产种质资源 保护区及国家湿地公园; 符合.

和河段范围内挖沙、采矿， 以及任何不符合 主体功能定位的投资建设项目。. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁 止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》 划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事 关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治 理、供水、生态环境保护、航道整治、国家 重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重 要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊 保护区、保留区内投资建设不利于水资源及 自然生态保护的项目。; 项目不在《长江岸线保护 和开发利用总体规划》划 定的岸线保护区和保留区 内，不在《全国重要江河 湖泊水功能区划》划定的 河段保护区、保留区内; 符合. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改 设或扩大排污口。; 本项目所在区域不涉及长 江干支流及湖泊新设、改 设或扩大排污口; 符合. 7.禁止在“一江一口两湖七河 ”和 332 个水 生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及水生生物捕 捞; 符合. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范 围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止 在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸 线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、 冶炼渣库和磷石膏库， 以提升安全、生态环 境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建、扩建 化工园区和化工项目，不 属于尾矿库、冶炼渣库和 磷石膏库项目; 符合. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、 化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污 染项目。; 本项目不涉及钢铁、石化、 化工、焦化、建材、有色、 制浆造纸等高污染项目; 符合. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤 化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于石化、现代煤 化工行业; 符合. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令 禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符 合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的 项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能 高排放项目。; 本项目属于《产业结构调 整指导目录（2024 年本）》 中的鼓励类项目，不涉及 两高项目; 符合. 综上分析，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》名列的负面清单建设项目，项目建设符合《长江经济带发展负面清 单指南（试行，2022 年版）》的相关要求。 8 、与《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发〈云南省 长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 版）〉的通知》（云 发改基础〔2022〕894 号）符合性分析 本项目与云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 版）符合性分析见表 1-8 所示。 表 1-8 项目与云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 版）符合性 分析. 相关要求; 项目情况; 符合性.

第二条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的 岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营 项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一 致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开 矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区 的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁 止在自然保护区的实验区内建设污染环境、 破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目选址不涉自然保护 区。; 符合. 第六条禁止违法利用、 占用长江流域河湖岸 线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投 资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护 岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道 整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止 在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留 区内投资建设不利于水资源及自然生态保护 的项目。; 本项目位于云南省昆明市 寻甸回族彝族自治县河口 镇境内，不占用河湖岸线， 不涉及金沙江岸线保护区 和保留区；区域地表水体牛 栏江为金沙江水系右岸一 级支流，项目建设不直接涉 及金沙江干流、九大高原湖 泊保护区、保留区。; 符合. 第七条禁止在金沙江干流、长江一级支流建 设除党中央、国务院、国家投资主管部门、 省级有关部门批复同意以外的过江基础设施 项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一 级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩 大排污口。; 本项目位于云南省昆明市 寻甸回族彝族自治县河口 镇境内，区域地表水体牛栏 江为金沙江水系右岸一级 支流，项目建设不直接涉及 金沙江干流、长江一级支 流；项目废水处理后全部回 用，不涉及新设、改设或扩 大排污口。; 符合. 第九条禁止在金沙江干流，长江一级支流和 九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建 化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸 线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里 范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库 和磷石膏库， 以提升安全、生态环境保护水 平为目的改建除外。; 本项目光伏发电项目，不属 于化工园区和化工项目，也 不属于尾矿库、冶炼渣库和 磷石膏库的建设。; 符合. 第十二条禁止新建、扩建法律法规和相关政 策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停 退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和 技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家 产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止 新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项 目，推动退出重点高耗能行业“限制类 ”产 能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大 的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、 电 石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等 行业新增产能。; 本项目为光伏发电项目，根 据《产业结构调整指导目录 （2024 年本）》中“第五项， 新能源 ”中第 2 条，“可再 生能源利用技术与应用：太 阳能热发电集热系统、高效 率低成本太阳能光伏发电 技术研发与产业化、系统集 成技术开发应用 ”，属于鼓 励类项目；不属于尿素、磷 铵、电石、焦炭、黄磷、烧 碱、纯碱、聚氯乙烯等高耗 能、高排放项目; 符合. 综上，本项目的建设符合《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室 关于印发〈云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 版）〉.

|  | 的通知》（云发改基础〔2022〕894 号）中的有关规定。 9 、与《云南省牛栏江保护条例》的相符性分析 《云南省牛栏江保护条例》于 2012 年 9 月 28 日通过云南省的十一届人 民代表大会常务委员会第三十四次会议，并于 2012 年 12 月 1 日起执行。根 据《云南省牛栏江保护条例》第五条：牛栏江流域上游保护区划分为水源保 护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区。 （一）水源保护核心区 包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽 水库正常蓄水位 1790 米水面及沿岸外延 2000 米的范围，区域范围超过一级 山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以 上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延 1000 米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 （二）重点污染控制区 为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙 河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延 3000 米的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 （三）重点水源涵养区 为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。 根据《云南省牛栏江保护条例》第六条：牛栏江流域下游保护区划分为 污染控制区和水源涵养区。（一）污染控制区为牛栏江干流水体及河岸带以 外的坝区。（二）水源涵养区为流域范围内除污染控制区以外的集水区域。 项目选址未涉及水源核心保护区，项目与牛栏江水流域调水水源区环境 保护分区图的位置关系见附图 9 ，对照《云南省牛栏江保护条例》，该项目 位于牛栏江流域重点水源涵养区。 根据《云南省牛栏江保护条例》中对重点水源涵养区的限制要求，本项 目的建设与《云南省牛栏江保护条例》的相符性分析见下表。 表 1-9 项目与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条例禁止行为 | 项目情况 | 符合性 |
|  | 重点水源涵养区内禁止下列行为： |  |  |
|  | （一）盗伐、滥伐林木和破坏 | 项目用地主要为林地、草地、设施农用地、 | 符合 |

|  | 草地；; 裸岩石砾地，根据 2024 年 6 月 5 日寻甸回 族彝族自治县林业和草原局对项目出具的 选址意见复函，项目用地不涉及国家公园、 各级自然保护区、森林公园、风景名胜区、 草原公园、 自然保护区、基本草原，不涉 及禁用的林草地地类。项目占用草地、少 量灌木林地将依法依规办理使用林地草地 手续，严禁未批先占林草地，不涉及盗伐、 滥伐林木和破坏草地情况。. （二）使用高毒、高残留农药；; 本项目不涉及高毒、高残留农药的使用。; 符合. （三）利用溶洞、渗井、渗坑、 裂隙排放、倾倒含有毒有害物 质的废水、废渣；; 本项目为太阳能发电场项目，建设、运营 无废水排放，固废合理处置，不涉及利用 溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有 毒有害物质的废水、废渣。; 符合. （四）向水体排放废水、倾倒 工业废渣、城镇垃圾或者其他 废弃物；; 本项目为太阳能发电场项目，运营期项目 区生活污水经过一体化污水处理设施处理 后回用于绿化，不外排。光伏区少量的光 伏组件清洗废水用于板下植物浇洒，不外 排；损坏更换的电池组件由厂家回收处置， 固废 100％处置。; 符合. （五）在江河、渠道、水库最 高水位线以下的滩地、岸坡堆 放、存贮固体废弃物或者其他 污染物；; 项目选址不涉及江河、渠道、水库最高水 位线以下的滩地、岸坡，运营期项目区生 活污水经过一体化污水处理设施处理后回 用于绿化，不外排。光伏区少量的光伏组 件清洗废水用于板下植物浇洒，不外排； 损坏更换的电池组件由厂家回收处置，固 废 100％处置。; 符合. （六）利用无防渗漏措施的沟 渠、坑塘等输送或者存贮含有 毒污染物的废水、含病原体的 污水或者其他废弃物。; 运营期项目区生活污水经过一体化污水处 理设施处理后回用于绿化，不外排。光伏 区少量的光伏组件清洗废水用于板下植物 浇洒，不外排，不涉及含有毒污染物的废 水、含病原体的污水或者其他废弃物。; 符合. 重点污染控制区内除重点水源涵养区禁止的行为外，还禁止下列行为：. （一）新建、扩建工业园区；; 运营期项目区生活污水经过一体化污水处 理设施处理后回用于绿化，不外排；光伏 区少量的光伏组件清洗废水用于板下植物 浇洒，该废水无特殊污染物，主要为 SS， 用于板下林草植被浇洒，不外排，无新建、 改建、扩建排污口。; 不涉及. （二）新建、扩建重点水污染 物排放的工业项目；; 本项目为光伏发电项目，不属于重点水污 染物排放的工业项目。; 不涉及. （三）新建、改建、扩建经营 性陵园、公墓。; 本项目为光伏发电项目，不属于陵园、公 墓。; 不涉及. 水源保护核心区内除重点污染控制区、重点水源涵养区禁止的行为外，还禁止下列 行为：. （一）新建、改建、扩建排污 口；; 运营期项目区生活污水经过一体化污水处 理设施处理后回用于绿化；光伏区少量的 光伏组件清洗废水用于板下植物浇洒，不 外排，无新建、改建、扩建排污口。; 不涉及. |
| --- | --- |

|  | （二）围河造地、围垦河道；; 不涉及围河造地、围垦河道。; 不涉及. （三）围堰、围网、网箱养殖；; 不涉及围堰、围网、网箱养殖。; 不涉及. （四）规模化畜禽养殖；; 本次评价内容不涉及畜禽养殖。; 不涉及. （五）损毁水利、水文、科研、 气象、测量、环境监测等设施 设备；; 项目占地范围不涉及水利、水文、科研、 气象、测量、环境监测等设施设备，并在 建设过程中注意避让。; 不涉及. （六）挖砂、采石、取土、采 矿。; 本项目为光伏发电项目，不涉及采矿，施 工砂石骨料全部外购，不设置取料场、取 土场，不会有挖砂、采石、取土行为。; 不涉及. 根据以上分析，该项目符合《云南省牛栏江保护条例》的相关要求。 10 、与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030 年）》 的符合性分析 根据“牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030 年） ”中 第十条水环境保护分区：将牛栏江流域（云南段）划分为牛栏江德泽水库以 上水环境重点保护区（调水水源区）和牛栏江德泽水库以下生态环境保护区 （下游区）。其中，调水水源区（I 区）分为水源保护核心区（I1 区）、重 点污染控制区（I2 区）、水源涵养区（I3 区）；下游区（II 区）分为污染控 制区（IIl 区）和水源涵养区（II2 区）。根据县（市、区）界限，分 10 个污 染控制单元。 根据牛栏江流域调水水源区水环境保护分区情况，本项目位于牛栏江德 泽水库以上水环境重点保护区（调水水源区），按照划分区域，处于“规划 ” 中的水源涵养区（I3 区）。 根据牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030 年）调水水 源区水污染源治理规划方案，现将本项目符合性分析如下： 表 1-10 项目与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030 年）》符合性 分析 序号; 规划要求; 项目情况; 符合 性. 1; 落实国家产业政策和有关环保政 策，实现主要废水排放企业的“零 排放 ”，到 2012 年 12 月 31 日， 实现牛栏江调水水源区工业废水 的零排放。在调水水源区，通过 贯彻落实国家产业政策大检查和环保设施专项检查、强制清洁生产审核等措施，确保实现园区和企业废水的零排放。; 项目升压站。生活污水经一体 化污水处理设施处理后全部作 为厂区绿化浇灌，不外排。清 洁废水直接作为植物的生长用 水不外排。; 相符. 2; 严格工业企业环境管理，严格环境; 项目为光伏发电项目，根据《产; 相符. |
| --- | --- |

|  |  | 准入政策，避免新污染物输入。调 水水源区不得建设不符合国家产 业政策的工业项目及高污染工业 项目，包括污染严重的钢铁、有色 冶金、基础化工、农药、电镀、造 纸制浆、制革、印染、石棉制品、 土硫磺、土磷肥和染料等企业和项 目；新建工业项目必须进入工业园 区或废水实现零排放，改扩建项目 不得新增 COD 、TN 、TP 排放量； 新建、改建、扩建工业项目应采用 先进的生产工艺和污染防治技术， 其清洁生产水平应达到国家 清洁生产标准中的国内先进水平。 | 业结构调整指导目录（2024 年 本） 》中“第五项，新能源 ” 中第 2 条， “可再生能源利用 技术与应用：太阳能热发电集 热系统、高效率低成本太阳能 光伏发电技术研发与产业化、 系统集成技术开发应用 ”，属 于鼓励类项目，不属于钢铁、 有色冶金、基础化工、农药、 电镀、造纸制浆、制革、印染、 石棉制品、土硫磺、土磷肥和 染料等企业和项目。 项目升压站生活污水经一体化 污水处理设施处理后全部作为 厂区绿化浇灌，不外排。清洁 废水直接作为植物的生长用水 不外排，其清洁生产水平应达 到国家清洁生产标准中的国内 先进水平。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 严格工业固体废弃物管理，实现固 体废弃物安全处置。调水水源区内 所有排放固体废弃物的企业，按国 家有关固体废弃物安全处置的要 求，对现有固体废弃物堆场进行安 全处置。 | 项目废电池板、废电气元件、 废逆变器暂存于一般固废暂存 间，及时委托专业的回收厂家 收购回收处理；废储能电池： 直接由供应商进行回收，不在 厂区暂存；项目废铅蓄电池、 单次维修产生的废变压器油和 事故废油均属危险废物，经集 中收集后，暂存于危废贮存库， 并委托有资质单位处置；变压 器油不合格需全部更换时产生 的废变压器油，委托有资质单 位在更换后即时转移处置，不 在厂区贮存；化粪池及污水处 理站污泥自行清掏后用于电站 周围植物施肥；隔油池废油、 餐厨废物委托有资质的单位清 运处置；生活垃圾能回收利用 的进行回收利用，不能回收利 用的定期清运至城镇垃圾收集 点。综上，项目所产生的固体 废物均得到妥善处置，无排放。 | 相符 |
|  | 4 | 企业实现“雨污分流 ”，污水处理 厂出水水质达到园区污水处理厂 的进水水质要求，园区污水处理厂 的出水水质必须达到再生水处理 系统的进水水质，再生水处理系统 出水水质必须达到回用水水质。 | 项目升压站和储能站采取雨污 分流。生活污水经一体化污水 处理设施处理后全部作为厂区 绿化浇灌，不外排。清洁废水 直接作为植物的生长用水不外 排。 | 相符 |
|  | 5 | 加强企业执法监督力度，增加对产 污企业的执法监督频次，对污水处 理设施运行、应急处理设施等重点 | 企业定期开展自行监测，确保 水质达标。项目所产生的固体 废物均得到妥善处置，处置率 | 相符 |

” 环节要严把监督关，杜绝偷排漏排 现象。对有偷排漏排等行为的企 业，加大处罚力度，直至停产、关 闭。对造成环境危害的单位要依法 追究责任，依法进行环境损害赔 偿。; 100%。. 综上所述，本项目处于“规划 ”中的水源涵养区内，由于本项目为林光 互补型光伏电站，属于鼓励类项目，不属于工业类项目，通过以上分析，本 项目建设符合“牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030 年） 的相关规定。 11 、项目与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》 的符合性分析 《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》规划范围： 规划范围为牛栏江流域（寻甸段），牛栏江干流在寻甸县境内全长 75km， 流域面积 1339km2 ，涉及仁德街道办事处、七星镇、河口镇、羊街镇、功山 镇 5 个乡镇（街道办事处）6 个社区，56 个村委会。项目位于云南省云南省 昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇境内，处于规划范围内。 牛栏江流域（寻甸段）水环境分区范围涉及规划区干流及主要支流（前 进河、羊街河、马龙河、尹武河等）河流径流区。 规划区分为 3 个保护区：水源保护核心区、重点污染控制区、重点水 源涵养区，各分区范围节点如下： （1）水源保护核心区范围为牛栏江流域（寻甸段）干流 1000m 范围。 水源保护核心区分为禁止建设区、限制建设区两个区，禁止建设区范围 指干流河面水域及沿岸外延 200m 的区域，限制建设区范围指干流沿岸外. 200m —1000m 之间的区域。 （2）重点污染控制区 重点污染控制区范围指水体保护核心区外，主要入江支流水域外延. 3000m 的区域和流域范围内的坝区，若区域范围超过一级山脊，按一级山 脊线划定。 （3）水源涵养区 重点水源涵养区范围指流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区.

|  | 以外的区域。 本项目位于牛栏江流域（寻甸段）水环境分区中的水源涵养区。项目与 牛栏江流域（寻甸段）水环境保护分区位置关系见附图 10。 根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》，其水 源涵养区环境保护策略为： 1）在流域源头区宜林荒山，实施工程技术、退耕还林工程，石漠化地 块区域造林，在调水水源涵养林中开展幼林抚育、低产低造林分改造。水源 涵养区内针对坡度在 25°以上农耕地要逐步退耕还林，提高森林覆盖率。 2）实施小流域综合整治，减少水土流失。 根据项 目主体设计 ，项 目 占地面积 140. 1304hm2 ，其 中永 久 占地 3.4547hm2 ，工程永久占地面积较小，施工结束后临时迹地将得到恢复，永 久设施附近将进行一定面积的植被绿化。建设单位已委托编制水土保持方 案，建设单位在项目建设期间，将严格落实《化桃箐光伏发电项目水土保持 方案报告书》提出的各项工程措施、植物恢复措施。 在严格落实水土保持方案提出的水土流失防治措施情况下：项目区域水 土流失治理度可达到 99.53% 、土壤流失控制比可达到 1.04 、渣土防护率可 达到 99.55%、表土保护率可达到 99.50% 、林草植被恢复率可达到 99.76%、 林草覆盖率可达到 67.41%。 因此 ，项 目 的建设符合《牛栏江流域（寻甸段） 水环境保护规划 （2011~2030）》环境保护策略要求。 12、与《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合 司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发 〔2023〕12号）的符合性分析 为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国 发〔2022〕12 号）要求，进一步支持绿色能源发展，加快大型光伏基地建 设，规范项目用地管理，自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国 家能源局综合司联合发布《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国 家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》 （自然资办发〔2023〕12 号），项目与其的符合性分析如下： |
| --- | --- |

表 1-11 项目与自然资办发〔; 2023〕12 号文件符合性分析. 管控要求; 本项目情况; 符合 性. 引导 项目 合理 布局; 鼓励利用未利用地和存量建设用 地发展光伏发电产业。在严格保 护生态前提下，鼓励在沙漠、戈 壁、荒漠等区域选址建设大型光 伏基地；对于油田、气田以及难 以复垦或修复的采煤沉陷区，推 进其中的非耕地区域规划建设光 伏基地。项目选址应当避让耕地、 生态保护红线、历史文化保护线、 特殊自然景观价值和文化标识区 域、天然林地、国家沙化土地封 禁保护区（光伏发电项目输出线 路允许穿越国家沙化土地封禁保 护区）等；涉及自然保护地的， 还应当符合自然保护地相关法规 和政策要求。新建、扩建光伏发 电项目，一律不得占用永久基本 农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和 东北内蒙古重点国有林区。; 根据各部门的查询意见及叠图 分析，项目选址已避让耕地、生 态保护红线、文物保护单位、特 殊自然景观价值和文化标识区 域、天然林地、不占用国家沙化 土地封禁保护区（位于内蒙古、 青海等黄河流域 5 省（区），寻 甸县不涉及）、自然保护地、永 久基本农田、基本草原、Ⅰ级保 护林地。; 符合. 光伏 发电 项目 用地 实行 分类 管理; （一）光伏阵列用地不得占用耕 地， 占用其他农用地的，应根据 实际合理控制，节约集约用地， 尽量避免对生态和农业生产造成 影响。光伏阵列用地涉及使用林 地的，须采用林光互补模式，可 使用年降水量400毫米以下区域 的灌木林地以及其他区域覆盖度 低于50%的灌木林地，不得采伐林 木、割灌及破坏原有植被，不得 将乔木林地、竹林地等采伐改造 为灌木林地后架设光伏板；光伏 支架最低点应高于灌木高度1米 以上，每列光伏板南北方向应合 理设置净间距，具体由各地结合 实地确定，并采取有效水土保持 措施，确保灌木覆盖度等生长状 态不低于林光互补前水平。光伏 阵列按规定使用灌木林地的，施 工期间应办理临时使用林地手 续，运营期间相关方签订协议， 项目服务期满后应当恢复林地原 状。 光伏阵列用地不得改变地表形 态， 以第三次全国国土调查及后 续开展的年度国土变更调查成果 为底版，依法依规进行管理。实 行用地备案，不需按非农建设用; 1.项目光伏阵列用地不涉及林 地，光伏阵列用地占地类型现状 主要为草地、设施农用地和裸岩 石砾地，未占用永久基本农田和 其他农用地。 2.项目运营过程中将在光伏板下 保护原有用地类型，保证地表不 裸露、地面不硬化或作其他用 途。; 符合.

|  | 地审批。. （二）光伏发电项目配套设施用 地，按建设用地进行管理，依法 依规办理建设用地审批手续。其 中，涉及占用耕地的，按规定落 实占补平衡。符合光伏用地标准， 位于阵列内部和四周，直接配套 光伏阵列的道路，可按农村道路 用地管理，涉及占用耕地的，按 规定落实进出平衡。其他道路按 建设用地管理。; 项目直接配套光伏阵列的道路 用地按照防火通道单独立项，采 用农村道路的要求进行管理，不 在本次评价范围内，其他道路按 建设用地管理。; 符合. 加快 办理 项目 用地 手续; （一）建立用地用林用草联审机 制。各地自然资源、林草主管部 门要建立项目用地用林用草审查 协调联动机制，对于符合国土空 间规划和用途管制要求、纳入国 土空间规划“一张图 ”的国家大 型光伏基地建设范围项目，在项 目立项与论证时，要对项目用地 用林用草提出意见与要求，严格 执行《光伏发电站工程项目用地 控制指标》和光伏电站使用林地 有关规定，保障项目用地用林用 草合理需求。; 根据寻甸县自然资源局、林草局 等部门选址意见，项目将严格执 行《光伏发电站工程项目用地控 制指标》和光伏电站使用林地有 关规定，保障项目用地用林用草 合理需求。; 符合. （二）及时办理征地或租赁等用 地手续。光伏发电项目用地涉及 使用建设用地的，可依照土地征 收规定办理土地征收手续。光伏 阵列用地允许以租赁等方式取 得，用地单位与农村集体经济组 织或国有土地权利主体、当地乡 镇政府签订用地与补偿协议，报 当地县级自然资源和林草主管部 门备案。; 项目已与用地范围内现状土地 使用权属人签署了土地租赁协 议。项目光伏阵列用地以租赁方 式使用，建设单位后期征地过程 中将与相关组织部门签订用地 补偿协议，并报当地县级自然资 源和林草主管部门备案。; 符合. 13 、与《云南省自然资源厅 云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和 规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196号）的符合性 表 1-12 与云自然资〔2019〕196 号文件符合性分析 序号; 管控要求; 项目实际; 符合性. 1; 对国土资规〔2017〕8 号文件确定 利用农用地复合建设的光伏发电 项目（以下简称光伏复合项目）以 外的其他光伏发电项目用地，应严 格执行国土资规〔2015〕5 号文件 规定，使用未利用地的，对不占压 土地、不改变地表形态的光伏阵列 用地部分可按原地类认定，不改变 土地用途，用地允许以租赁等方式 取得，双方签订好补偿协议，报当; 项目通过租赁和流转方式使用 土地，将与林权权利人签订协 议， 目前还在办理中。项目用 地现状为草地、乔木林地、设 施农用地和裸岩石砾地，阵列 架设完成后及时完成组件下方 草地的生产条件恢复，积极推 进复牧，严禁抛荒、撂荒，极 大提高土地利用率，在项目服 务结束期满后，将对光伏阵列; 符合. |
| --- | --- |

地县（市、区）自然资源主管部门 备案；其他用地部分，应依法办理 建设用地审批手续；对建设占用农 用地的，所有用地部分均应按建设 用地管理。; 设备进行拆除，项目用地进行 草地复牧。本项目的建设不会 改变项目用地性质。. 2; 光伏复合项目，架设在一般耕地或 其他农用地上的光伏阵列用地，满 足光伏组件最低沿高于地面2.5m、 高于最高水位0.6m，桩基间列间距 大于4m 、行间距大于6.5m的架设 要求，不破坏林业或农业生产条件 的可不改变原用地性质，除桩基用 地外，严禁硬化地面、破坏耕作层， 严禁抛荒、撂荒。采用直埋电缆方 式敷设的集电线路用地，实行与项 目光伏阵列用地同样的管理方式， 场内道路可按农村道路用地管理。 变电站、运行管理中心、集电线路 杆塔基础等其他设施用地按建设 用地管理。; 本项目光伏阵列用地现状为草 地、设施农用地和裸岩石砾地， 根据《自然资源部办公厅 国家 林业和草原局办公室 国家能 源局综合司关于支持光伏发电 产业发展规范用地管理有关工 作的通知》（自然资办发〔2023〕 12 号），需实施林光互补，光 伏支架最低点应高于灌木高度 1 米以上，每列光伏板南北方向 应合理设置净间距，具体由各 地结合实地进行建设；项目光 伏区仅对光伏支架基坑进行硬 化，阵列架设完成后及时完成 组件下方林草植被的恢复，严 禁抛荒、撂荒；采用直埋电缆 方式敷设的集电线路用地，实 行与项目光伏阵列用地同样的 管理方式；场内道路按农村道 路用地管理；升压站、35kV 架 空集电线路杆塔基础按建设用 地管理；220kV 架空线路不包 含在本次评价范围内。; 符合. 3; 光伏发电项目用地中按农用地、未 利用地管理的，除桩基用地外，场 内道路等功能分区用地不得硬化 地面、破坏耕作层，否则，应当依 法办理建设用地审批手续，未办理 审批手续的，按违法用地依法查 处。对于布设后未能并网发电的光 伏阵列，由项目所在地能源主管部 门清理。光伏阵列用地按农用地、 未利用地管理的项目退出时，未按 规定恢复原状的，由项目所在地能 源主管部门责令整改到位。; 本项目光伏电池组件阵列区仅 对桩基用地进行硬化，场内道 路按防火通道单独立项，不在 本次评价范围内；升压站用地 进行硬化，在项目服务结束期 满后，将光伏阵列设备进行拆 除，项目用地进行植被恢复。 本项目建成后占用人工牧草地 的部分实施光伏发电与放牧相 结合，项目建设不会改变项目 用地性质。; 符合. 经上表分析可知，本项目符合《云南省自然资源厅云南省能源局关于进 一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196 号）的相关要求。 14、与《云南省能源局关于推进太阳能光伏开发利用的指导意见》（云 能源水电〔2016〕15号）的符合性分析.

|  | 2016 年 2 月 23 日云南省能源局下发了关于推进太阳能光伏开发利用的 指导意见，《意见》指出，云南不再发展纯地面光伏电站，未来发展重点主 要在光伏农（林、牧、渔）业、光伏提水、光伏制冷（脱水、保鲜）、光伏 制热（烘干、食品加工）、户用光伏扶贫，以及城市、工业园区的屋顶分布 式光伏领域。《意见》强调，云南光伏电站建设要坚决避让环境敏感区域。 这些地方包括生物多样性富集区域、拥有特殊生态环境及特有物种区域、鸟 类通道、自然保护区、湿地、风景名胜区、民俗保护区等。《意见》提出要 利用能源企业的资金和技术优势，在农业、科技等部门的指导下大力发展高 原特色农（林）业、养殖业，为当地经济社会发展、农民脱贫致富探索一条 创新、绿色发展道路。 符合性分析：根据云南省林业和草原局、云南省能源局以《关于进一步 规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5 号）对 云南省内光伏发电项目依法依规使用林地的详细规定，本项目在满足正常运 营的同时，须保证电池组件阵列下方不得改变林草地用途，不得裸露地表、 硬化或作其他用途。项目选址选线均已避让生物多样性富集区域、拥有特殊 生态环境及特有物种区域、鸟类通道、自然保护区、湿地、风景名胜区、民 俗保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区。根据云南省林业和草原局于 2023 年 12 月 19 日公布的云南省候鸟迁徙通道重点区域范围（第一批）。 在划定的 10 个重点区域中，距离项目最近的为开远市大黑山，距最近的占 地直线距离 221km，其他候鸟迁徙通道距离占地直线距离均在 221km 以上。 项目所在地占地类型为草地、乔木林地、交通运输用地、设施农用地和 裸岩石砾地，其中光伏阵列本用地类型为草地、设施农用地、裸岩石砾地， 项目在进行光伏发电的同时，光伏场区进行牛羊放牧，对土地合理利用。因 此，项目与《云南省能源局关于推进太阳能光伏开发利用的指导意见》（云 能源水电〔2016〕15 号）相符。 15、与《云南省人民政府印发关于加快光伏发电发展若干政策措施的通 知》的相符性分析 2022年3月24日云南省人民政府以《云南省人民政府印发关于加快光伏 发电发展若干政策措施的通知》（云政发〔2022〕16号），印发了《关于加 |
| --- | --- |

|  | 快光伏发电发展若干政策措施》。本项目与《关于加快光伏发电发展若干政 策措施》中有关要求的符合性分析详见下表。 表1-13 项目与《关于加快光伏发电发展若干政策措施》的符合性分析 条目; 内容要求; 项目情况; 符合 性. 全面有 序放开; 建立资源图和项目库。严守“三线一 单 ”，组织各州、市开展光伏发电资 源全面清查，统筹资源条件、电力供 需、生态环境保护、要素保障等因素， 形成资源分布“一张图 ”。发挥规划 统筹和引领作用，将光伏发电项目及 配套接网工程统一纳入国土空间规 划，搭建省级统一管理的项目库，入 库项目须充分衔接省级和州、市规 划，未入库项目各州、市不得开发建 设。; 项目建设符合《昆明市生态 环境分区管控动态更新方案 （2023 年）》控制要求，具 体分析详见上文；项目拟用 地未占用永久基本农田、生 态保护红线。项目属于《云 南省2023 年第一批新能源项 目开发建设方案》中的工程。; 符合. 强化要 素保障; 保障用地用林指标。严格落实耕地保 护和节约集约用地的规定和要求，强 化前期选址踏勘论证，光伏复合项目 用地不得占用永久基本农田，尽量避 让长期稳定利用耕地，特别是坝区集 中连片优质耕地。; 项目用地现状为草地、乔木 林地、设施农用地和裸岩石 砾地，项目拟用地未占用永 久基本农田，不占用长期稳 定利用耕地或坝区集中连片 优质耕地。; 符合. 落实用地用林支持。对符合我省光伏 复合项目建设要求和认定标准的项 目，利用25 度以上耕地（水田除外） 或其他农用地布设的光伏阵列，在不 破坏耕地耕作层及农用地生产条件 和不改变原用地性质的条件下，允许 以租赁等方式使用；采用直埋电缆方 式敷设集电线路的用地，实行与光伏 阵列用地同样的管理方式；场内道路 用地可按照农村道路用地管理。; 项目光伏阵列用地现状为草 地、设施农用地和裸岩石砾 地，不占用25 度以上耕地（水 田除外）或其他农用地。项 目集电线路用地类型为草 地、林地采用直埋敷实行与 光伏阵列用地同样的管理方 式；场内道路用地可按照农 村道路用地管理。。; 符合. 由上表可知，本项目与《关于加快光伏发电发展若干政策措施》中有关 要求相符。 16 、与云南省自然资源厅《云南省产业用地政策实施工作指引（2022 年版）》（云自然资利用〔2022〕525号）符合性分析 根据《云南省产业用地政策实施工作指引（2022年版）》（云自然资利 用〔2022〕525号）中有关光伏发电产业用地政策。本项目属于符合条件的 利用农用地复合建设的光伏发电项目（以下简称光伏复合项目），项目与《云 南省产业用地政策实施工作指引（2022年版）》符合性分析见表1-14。 |
| --- | --- |

|  | 表 1-14 项目与云自然资利用〔2022〕525 号符合性分析 《工作指引》要求; 本项目情况; 符合性. 架设在25度以上耕地（水田除外）或 其他农用地上的光伏阵列用地，满足 光伏组件最低沿高于地面2.5米、高于 最高水位0.6米，桩基间列间距大于4 米，行间距大于6.5米的架设要求，在 不破坏耕地耕作层及农用地生产条 件和不改变原用地性质的条件下，允 许以租赁等方式使用。; 本项目光伏阵列用地不占用耕地 和水田；主要占用草地、设施农用 地、裸岩石砾地不破坏耕地耕作层 及农用地生产条件和不改变原用 地性质。 项目根据《自然资源部办公厅 国 家林业和草原局办公室 国家能源 局综合司关于支持光伏发电产业 发展规范用地管理有关工作的通 知》（自然资办发〔2023〕12 号） 光伏支架最低点应高于灌木高度 1 米以上，每列光伏板南北方向应合 理设置净间距，具体由各地结合实 地进行建设。; 符合. 除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏 耕作层，严禁抛荒、撂荒。; 光伏阵列区域除桩基用地外，不涉 及硬化地面，项目不占用耕地，在 施工结束将进行植被恢复，不会对 土地抛荒、撂荒。; 符合. 采用直埋电缆方式敷设的集电线路 用地，实行与项目光伏阵列用地同样 的管理方式。; 本项目35kV集电线路采用直埋电 缆方式敷设，集电线路用地实行与 项目光伏阵列用地同样的管理方 式。; 符合. 场内道路用地可按农村道路用地管 理。; 场区道路用地采用农村道路的要 求进行管理。; 符合. 变电站、运行管理中心、集电线路杆 塔基础等其他设施用地按建设用地 管理。; 本项目变电站、运行管理中心、 35kV架空集电线路杆塔基础用地 按建设用地管理。; 符合. 根据上表分析结果，本项目符合云南省自然资源厅《云南省产业用地政 策实施工作指引（2022年版）》（云自然资利用〔2022〕525号）的要求。 17 、与《国家级公益林管理办法》符合性分析 2017 年 5 月 8 日，国家林业局、财政部以林资发〔2017〕34 号印发《国 家级公益林管理办法》，有效期至 2025 年 12 月 31 日。《国家级公益林管 理办法》规定如下： ①严格控制勘查、开采矿藏和工程建设使用国家级公益林地。确需使用 的，严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定办理使用林 地手续。涉及林木采伐的，按相关规定依法办理林木采伐手续。 ②经审核审批同意使用的国家级公益林地，可按照本办法第十八条、第 十九条的规定实行占补平衡，并按本办法第二十三条“省级林业主管部门应 当组织开展国家级公益林资源变化情况年度监测和生态状况定期定点监测 |
| --- | --- |

|  | 评价，并依法向社会发布监测、评价结果 ”的规定报告国家林业局和财政部。 ③一级国家级公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁打枝、采脂、 割漆、剥树皮、掘根等行为。 ④二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可 以按照第十二条第三款相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐。 符合性分析：根据寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024 年 6 月 5 日 出具的《寻甸回族彝族自治县林业和草原局关于化桃箐光伏发电项目选址意 见的复函》，项目不涉及国家公园、各级自然保护区、森林公园、风景名胜 区、草原公园、 自然保护区、基本草原，不涉及项目禁用的林草地地类。 根据项目使用林地可行性报告可知，光伏阵列区涉林部分森林类别为国 家二级公益林 205m2 、省级公益林 214m2 、其他公益林 127m2 、一般商品林 地 230m2 和重点商品林地 13m2 ，地类为乔木林地木和其他林地，依据规划 数据，可满足光伏项目用地条件。其使用林地的条件符合国家林业局令第 42 号《建设项目使用林地审核审批管理办法》《国家林业和草原局关于规 范风电场项目建设使用林地的通知》（林资发〔2019〕17 号）、《云南省 林业和草原局关于落实〈建设项目使用林地审核审批管理规范〉的通知》（云 林规〔2022〕1 号）的规定，项目严格按照《建设项目使用林地审核审批管 理办法》有关规定办理使用林地手续，且按《国家级公益林管理办法》第十 八条、第十九条的规定实行占补平衡，按《国家级公益林管理办法》第十二 条第三款“公示无异议后，按采伐管理权限由相应林业主管部门依法核发林 木采伐许可证 ”要求开展更新性质的采伐。建设单位承诺在取得用林用草手 续后再开工建设。 综上，项目符合《国家级公益林管理办法》要求。 18 、与《云南省林地管理条例》的符合性分析 根据《云南省林地管理条例》第三十三条使用林地的单位和个人，应当 保护生态，增加投入，合理利用林地，科学选择造林树种，开发利用林下资 源，发展林产业，提高林地综合效益；履行森林防火、有害生物防治以及野 生动物、重点保护野生植物及古树名木等管护义务。 第三十四条 林地权利人的合法权益受法律保护，任何单位和个人不得 |
| --- | --- |

|  | 侵害。 任何单位和个人不得非法占用、征收、征用林地，不得擅自改变林地用 途，不得超过批准范围使用林地。 第三十六条 采伐被占用、征收、征用或者流转林地上林木的，应当向 所在地县级以上人民政府林业主管部门申请办理林木采伐许可证，未经批准 不得采伐。 第三十九条 占用、征收、征用林地的单位或者个人应当向被占用、征 收、征用林地的所有权人或者使用权人支付林地补偿费，向林木所有权人支 付林木补偿费，向林地使用权人支付安置补助费。 临时占用林地的，应当向所有权人或者使用权人支付林地补偿费，向林 木所有权人支付林木补偿费。 符合性分析：根据项目使用林地可行性报告，光伏阵列区不涉及林地， 仅 35kv 集电线路一部分塔基涉及林地，其涉林部分森林类别为国家二级公 益林、省级公益林、其他公益林、一般商品林地和重点商品林地，地类为乔 木林地和其他林地，项目所占林地总面积较少为 0.0789hm2，依据规划数据， 可满足光伏项目用地条件。根据《云南省林地管理条例》文件，项目建设必 须依法依规办理征收占用林地审批手续后方能使用林地，未取得使用林地审 核同意书不得开工建设。 项目使用林地可行性报告正在送审中，还尚未取得批复，业主承诺在办 理相关手续后再进行建设，能够满足《云南省林地管理条例》中相关要求。 19 、与《云南省公益林管理办法》（云林规〔2019〕2号）的符合性分 析 根据《云南省公益林管理办法》（云林规〔2019〕2 号）第二十五条： “严格控制勘查、采矿和工程建设使用公益林地。纳入生态红线范围的公益 林，按生态管控红线相关要求执行；未纳入生态红线范围、确需使用的公益 林，由县级以上林业和草原主管部门进行核查，严格按照相关规定办理使用 林地和林木采伐手续 …… ”。 第二十八条：“国家级公益林开展生产经营活动，要严格按照《国家级 公益林管理办法》相关规定执行。”第二十九条：“省级公益林在不影响整 |
| --- | --- |

体森林生态系统功能发挥的前提下，应当参照《国家级公益林管理办法》第 十二条第三款的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提 下，可以合理利用林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资 源开发与利用，科学发展林下经济…… ”。 符合性分析：根据项目使用林地可行性报告，光伏阵列区不涉及林地， 仅 35kv 集电线路一部分塔基涉及林地，其涉林部分森林类别为国家二级公 益林、省级公益林、其他公益林、一般商品林地和重点商品林地，地类为乔 木林地和其他林地，项目所占林地总面积较少为 0.0789hm2，依据规划数据， 可满足光伏项目用地条件。根据《云南省公益林管理办法》（云林规〔2019〕 2 号）文件，项目建设必须依法依规办理征收占用林地审批手续后方能使用 林地，未取得使用林地审核同意书不得开工建设。 项目使用林地可行性报告正在送审中，还尚未取得批复，业主承诺在办 理相关手续后再进行建设，能够满足《云南省公益林管理办法》（云林规 〔2019〕2号）中相关要求。 20 、其它使用林地的规定符合性分析 （1）与《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合 项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）的符合性分析 项目与云林规〔2021〕5号通知的符合性分析见下表。 表 1-15 项目与“云林规〔2021〕5 号 ”的符合性分析. 《通知》要求; 本项目情况; 符 合 性. 选址要求1：光伏复合项目禁止在国家公 园、 自然保护区、森林公园、风景名胜 区、草原公园等各类自然保护地，世界 自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍 稀濒危和极小种群野生植物重要原生 境，天然林保护重点区域、基本草原以 及生态保护红线内建设; 根据寻甸回族彝族自治县林业和草 原局2024年6月5日出具的《寻甸回族 彝族自治县林业和草原局关于化桃 箐光伏发电项目选址意见的复函》， 项目不涉及国家公园、各级自然保护 区、森林公园、风景名胜区、草原公 园、 自然保护区、基本草原，不涉及 项目禁用的林草地地类；根据查阅相 关资料和对当地林业部门的走访，项 目评价范围内不涉及野生动物重要 栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植 物重要原生境。; 符 合. 选址要求2：光伏复合项目的生产区（包 括升压站、配电室、控制室、新建进场 道路、新建场内检修道路、集电线路塔; 本项目生产区未占用天然乔木林地； 施工期临时设置的堆料场、拌合区、 工棚、临时施工道路等，未占用乔木; 符 合.

|  | 基等）、生活区（包括办公、住宿、食 堂、活动场所、仓库等附属设施），禁 止使用天然乔木林地；施工期临时设置 的弃渣场、取土场、砂石场、堆料场、 拌合站、工棚、临时施工道路等，禁止 使用乔木林地； 电池组件阵列禁止使用 有林地、疏林地、未成林造林地、采伐 迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米 以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和 年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于 50%的灌木林地 | 林地；电池组件阵列使用的地类为草 地、其他草地和设施农用地，未使用 有林地、疏林地、未成林造林地、采 伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400 毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木 林地和年降雨量400毫米以上区域覆 盖度高于50%的灌木林地。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设标准： 电池组件阵列区在设计方面 应当尽可能节约集约使用林地，光伏板 最低沿与地面距离不得低于2.5m ，电池 组件阵列各排、列的布置间距应当符合 《光伏电站设计规范》（GB 50797-2012） 或《光伏发电站设计规范》（GB 50797-20XX）相关规定 | 本项目根据《自然资源部办公厅 国 家林业和草原局办公室 国家能源局 综合司关于支持光伏发电产业发展 规范用地管理有关工作的通知》（自 然资办发〔2023〕12号）光伏支架最 低点应高于灌木高度1米以上，每列 光伏板南北方向应合理设置净间距， 具体由各地结合实地进行建设；电池 组件阵列各排、列的布置间距符合 《光伏电站设计规范》（GB50797- 2012）或《光伏发电站设计规范》相 关规定要求 | 符 合 |
|  | 植被保护：光伏复合项目在满足正常运 营的同时，须保证电池组件阵列下方不 得改变林草地用途，不得裸露地表、硬 化或作其他用途 | 项目运营过程中将对占用草地的部 分实施草光互补工程，保护原有的灌 木草丛，保证地表不裸露、地面不硬 化或作其他用途。 | 符 合 |
|  | 光伏复合项目施工期要切实做好项 目区原生植被的保护，最大程度减少对 植被的破坏。施工车辆、设备、人员进 场后应尽量不破坏原有土层和地表植 被，地埋电缆槽、临时弃渣场等确需对 地表进行开挖的，施工单位应当严格按 照设计范围进行施工，施工结束后立即 开展植被恢复工作，县级林草主管部门 对恢复情况进行检查验收。 电池组件阵 列区内林地上涉及散生木的，应当优化 设计、尽量避让，在满足光伏电站正常 建设运营的同时，尽可能减少对散生木 的采伐。涉及古树名木的，一律避让。 | 严格落实动植物、水土保持措 施，施工结束后按相关部门要求对施 工临时占地、施工迹地进行清理和恢 复等措施，降低和缓解施工期生态环 境影响。项目电池组件阵列区内林地 上涉及散生木的，已进行优化设计、 尽量避让，在满足光伏电站正常建设 运营的同时，尽可能减少对散生木的 采伐。 | 符 合 |
|  | 光伏复合项目运营期要采取多种综 合措施，确保项目区原生植被正常生长。 施工前项目业主单位应当对项目区植被 情况以图文或影像方式进行记录， 申报 办理许可手续时，将记录材料提交县级 林草主管部门存档。运营期电池组件阵 列下方原有植被盖度达到30%以上，且 具备自然恢复条件的， 以自然恢复植被 为主，不采取开挖补种、更替树种、除 草等人工干预措施；原有植被盖度达到 | 现阶段为项目施工前期工作开 展阶段，建设单位在使用林草地前， 将编制《光伏复合项目使用林草地植 被保护方案》，按要求对光伏板下植 被进行保护，保证运营期电池组件阵 列下方原有植被盖度达到30%以上， 且具备自然恢复条件的，以自然恢复 植被为主，不采取开挖补种、更替树 种、除草等人工干预措施；原有植被 盖度达到 20%以上 30%以下，且具备 | 符 合 |

20%以上 30%以下，且具备自然恢复条 件的，采取补植补种修复植被；原有植 被盖度低于 20%的，采取人工种草等措 施改良植被及土壤条件，防止水土流失 和土壤侵蚀。项目区内未设计建设的空 地区域，不得破坏原有植被和损毁地表， 项目业主单位可在不影响光伏复合项目 运营安全的前提下，科学制定绿化方案， 适度补植补种乡土树种、草种。项目业 主在申报使用林地、草原行政许可时， 应当同步提交编制《光伏复合项目使用 林草地植被保护方案》的承诺书，并在 项目取得使用林地许可批复后 1 个月 内，向县林草局提交按规定编制的《光 伏复合项目使用林草地植被保护方案》。; 自然恢复条件的，采取补植补种修复 植被；原有植被盖度低于 20%的，采 取人工种草等措施改良植被及土壤 条件，防止水土流失和土壤侵蚀。. 综上，本项目的选址符合当地城镇规划及《云南省林业和草原局 云南 省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林 规〔2021〕5号）的要求。 （2）与《云南省林业厅关于规范光伏电站建设使用林地的通知》(云林 林政（2016）17 号）符合性分析 根据《云南省林业厅关于规范光伏电站建设使用林地的通知》（云林林 政（2016）17 号）：“禁止占用自然保护区、国家公园、湿地、森林公园、 濒危物种栖息地、天然林保护工程区等环境敏感区域的林地建设光伏电站。 我省天然林保护工程区系指纳入全省天然林保护二期工程森林管护的国有 林、集体所有的国家级公益林和地方公益林。光伏电站的电池组件阵列仅限 于使用三种类型的林地一是县级以上人民政府规划的宜林地，二是年降雨量 400 毫米以下区域覆盖度低于 30%的灌木林地，三是年降雨量 400 毫米以上 区域覆盖度低于 50%的灌木林地。此外，建设光伏电站所使用林地的范围， 必须严格按照林地保护利用规划进行界定决不允许擅自修改调整林地保护 利用规划。 ” 根据寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024 年 6 月 5 日出具的《寻甸 回族彝族自治县林业和草原局关于化桃箐光伏发电项目选址意见的复函》， 项目不涉及国家公园、各级自然保护区、森林公园、风景名胜区、草原公园、 自然保护区、基本草原，不涉及项目禁用的林草地地类。 本项目场区年降雨量 1045mm，项目占用乔木林地面积小且仅用于集电.

|  | 线路塔基建设，符合《云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光 伏符合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规（2021）5 号）“光伏电 站的电池组件阵列仅限于使用三种类型的林地：……三是年降雨量 400 毫米 以上区域覆盖度低于 50%的灌木林地 ”要求。 综上，项目建设符合《云南省林业厅关于规范光伏电站建设使用林地的 通知》（云林林政（2016）17号）要求。 （3）与《云南省建设项目使用林地指南》（2022 年 4 月）的符合性分 析 建设项目使用林地必须符合国土空间规划、林地保护利用规划、自然保 护地规划和县级以上人民政府批准的各类专项规划，同时结合建设项目立项 的级别（国家、省级、地方）、性质（基础设施、公共事业、民生建设、国 防、外交等）按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令 第 35 号）《建设项目使用林地审核审批管理规范》（林资规〔2021〕5 号） 规定，确定用地范围和等级，依法办理涉林手续。 项目用地原则上限制使用生态区位重要和生态脆弱地区的林地，限制使 用天然林和单位面积蓄积量高的林地，限制经营性建设项目使用林地，要坚 持林地保护等级管理。 符合性分析：根据寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年6月5日出具 的《寻甸回族彝族自治县林业和草原局关于化桃箐光伏发电项目选址意见的 复函》，项目不涉及国家公园、各级自然保护区、森林公园、风景名胜区、 草原公园、 自然保护区、基本草原，不涉及项目禁用的林草地地类，因此， 项目选址符合《云南省建设项目使用林地指南》的相关要求。 21 、与饮用水水源保护区相关法律法规符合性对照分析 （1）昆明市寻甸县河口镇化桃箐水库饮用水水源保护区 河口镇化桃箐水库饮用水源地为水库型水源地，取水口位置经纬度为东 经 103°24′26.11″北纬 25°42′50.17″ ，不涉及水上交通及航道分布。化桃箐水 库于 2011 年 11 月开工建设，于 12 月 30 日主管道正式通水。在 2012 年 3 月又整合资金开工建设自来水厂，于 2012 年 10 月建设完毕。水库位于寻甸 县河口镇化桃箐河上游，属于小（1）型水库，大坝坝高 26m ，水库多年平 |
| --- | --- |

|  | 均水位 1990.26m ，水域面积 0.1446 km2 ，总库容 136 万 m3 ，兴利库容 116 万 m3。水库取水量 23.73 万 m3/年，供水对象为河口镇集镇，供水人口 7230 人，供水量 23.73 万 m3/年。 根据《昆明市寻甸县河口镇化桃箐水库饮用水水源保护区划定方案》可 知，化桃箐水库一级保护区水域范围为：多年平均水位 1990.26m 对应的高 程线以下的全部水域，面积为：0. 128km2 ；陆域范围为：水库多年平均水位 对应高程线外延 200m 范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围，面积为： 0.597km2 。二级保护区范围为：一级保护区外，整个汇水区域，面积为： 19.956km2 。化桃箐水库饮用水水源地保护区划界结果统计下表。 表 1-16 化桃箐水库水源保护区划界结果统计 水源地 类型; 保护区级别; 保护区面积（km2）; 保护区范围. 面积; 小计. 水库型; 一级保 护区; 水域; 0.128; 0.725; 多年平均水位 1990.26m对应 的高程线以下的全部水域。. 陆域; 0.597; 多年平均水位对应高程线外 延 200m 范围内的陆域，但不 超过流域分水岭范围。. 二级保 护区; 陆域; 19.956; 19.956; 一级保护区外，整个汇水区 域。. 合计; 20.681; /. 经叠图分析，项目未处于昆明市寻甸县河口镇化桃箐水库饮用水水源保 护区一级和二级保护区范围内，且不在其汇水区，因此对昆明市寻甸县河口 镇化桃箐水库饮用水水源保护区影响较小。 （2）与饮用水源保护区的合法合规性分析 本次评价根据本项目建设情况针对《中华人民共和国水污染防治法》（第 二次修正，2018.1.1 实施）和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010 年修正）对饮用水水源和其他特殊水体保护要求进行对照分析，其相符性分 析见下表： 表 1-17 项目与饮用水源保护区的合法合规性分析 《中华人民共和国水污染防治法》相关条款; 本项目情况; 相符性. |
| --- | --- |

|  | 第六十四 条; 在饮用水水源保护区内，禁止设置排 污口。; 项目不涉及饮用水水 源保护区，施工期做 好环保管理，废水不 外排，不会在水源保 护区设置排污口或排 放污染物，满足法律 要求。; 符合. 第六十五 条; 禁止在饮用水水源一级保护区内从事 网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其 他可能污染饮用水水体的活动。; 本项目不涉及。; 符合. 第六十六 条; 禁止在饮用水源二级保护区内新建、 扩建、改建排放污染物的建设项目； 已建成的排放污染物的建设项目，由 县级以上人民政府责令拆除或者关 闭。在饮用水源二级保护区内从事网 箱养鱼、旅游等活动的，应当按照规 定采取措施，防止污染饮用水水体。; 项目不涉及饮用水源 二级保护区，且项目 不属于排放污染物的 建设项目，满足法律 要求。; 符合. 《饮用水源保护区污染防治管理规定》相关规定; 本项目情况; 相符性. 第十一条; 1、禁止一切破坏水环境生态平衡的活 动以及破坏水源林、护岸林、与水源 保护相关植被的活动。; 项目占用林地 0.0789hm2 ，不涉及水 域、护岸林等重要林 地，不会对水环境生 态平衡及水源林、护 岸林产生破坏。项目 光伏板高度按要求布 设，高度不低于 2.5m， 桩基列间距不小于 4m ，行间距不小于 6.5m ，项目建设对原 有用地性质影响较 小。光伏阵列支架基 础采用钢筋混凝土钻 孔灌注桩及岩石锚杆 基础，可以根据地形 调整基础顶面标高， 开挖量小，对原有植 被破坏小。; 符合. 2、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃 圾、粪便及其它废弃物。; 本项目不涉及。; 符合. 3、运输有毒有害物质、油类、粪便的 船舶和车辆一般不准进入保护区，必 须进入者应事先申请有关部门批准、 登记并设置防渗、防溢、防漏设施。; 本项目不涉及。; 符合. 4、禁止使用剧毒和高残留农药，不得 滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀 鱼类。; 项目林业种植施肥仅 施少量化肥、复合肥， 不滥用化肥。; 符合. 第十二条; 饮用水地表水源二级保护区内： 1、禁止新建、改建、扩建排放污染物 的建设项目； 2 、原有排污口依法拆除或者关闭；; 项目不涉及饮用水源 二级保护区，且项目 不属于排放污染物的 建设项目；施工期做; 符合. |
| --- | --- |

3、禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和 有毒物品的码头。; 好环保管理，禁止向 化桃箐水库水源保护 区范围排放污染物， 可满足管控要求。. 22 、项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符 合性分析 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），本次项 目范围内的220kV升压站及35kV场内集电线路环保措施与技术要求的符合 性分析如下： 表 1-18 项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析. 项 目; 技术要求; 本项目情况; 符合 性. 选 址 选 线; 1 、输变电建设项目选址选线应符合 生态保护红线管控要求，避让自然 保护区、饮用水水源保护区等环境 敏感区。确实因自然条件等因素限 制无法避让自然保护区实验区、饮 用水水源二级保护区等环境敏感区 的输电线路,应在满足相关法律法规 及管理要求的前提下对线路方案进 行唯一性论证，并采取无害化方式 通过。 2 、原则上避免在 0 类声环境功能区 建设变电工程。 3 、变电工程选址时，应综合考虑减 少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣 等，以减少对生态环境的不利影响。; 1、项目升压站、35kV 场内集电 线路用地不占用生态保护红 线，也不涉及自然保护区、饮 用水水源保护区等环境敏感 区。 2 、项目升压站位于 2 类声环境 功能区。 3 、项目升压站选址时，已考虑 减少土地占用、植被砍伐和弃 土弃渣等问题，总体布局紧凑， 通过落实环评提出的各项措 施，生态环境影响较小。; 符合. 设 计; 1 、变电工程应设置足够容量的事故 油池及其配套的拦截、防雨、防渗 等措施和设施。一旦发生泄漏，应 能及时进行拦截和处理，确保油及 油水混合物全部收集、不外排。 2 、变电工程站内产生的生活污水宜 考虑处理后纳入城市污水管网；不 具备纳入城市污水管网条件的变电 工程，应根据站内生活污水产生情 况设置生活污水处理装置（化粪池、 地埋式污水处理装置、回用水池、 蒸发池等），生活污水经处理后回 收利用、定期清理或外排，外排时 应严格执行相应的国家和地方水污 染物排放标准相关要求。 3 、输电线路应因地制宜合理选择塔 基基础，在山丘区应采用全方位长 短腿与不等高基础设计，以减少土 石方开挖。输电线路无法避让集中; 1 、项目在升压站中部新建 1 个 事故油池（容积为 60m3 ），可 满足站内主变 100%排油需要， 事故油池具有油水分离功能， 采用防雨、防渗措施。 2 、项目升压站内设置隔油池、 化粪池、一体化污水处理系统 及中水池，生活污水收集处理 达回用标准后，全部回用于厂 区绿化，不外排。 3 、输电线路在山丘区采用全方 位长短腿与不等高基础设计， 采用增大线路档距、抬高线路 高度等方式减少林木砍伐。; 符合.

|  |  | 林区时，应采取控制导线高度设计， 以减少林木砍伐，保护生态环境。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施 工 期 | 输变电建设项目施工应落实设计文 件、环境影响评价文件及其审批部 门审批决定中提出的环境保护要 求。设备采购和施工合同中应明确 环境保护要求，环境保护措施的实 施和环境保护设施的施工安装质量 应符合设计和技术协议书、相关标 准的要求。 | 本环评依照环境保护相关法律 法规、标准及规范要求，提出 了一系列施工期生态环境、声 环境、水环境、大气环境保护 措施以及固体废物处置措施和 要求，并将在项目建设过程中 同时组织实施环境影响评价文 件及其审批部门审批决定中提 出的环境保护对策措施。 | 符合 |
|  | 运 营 期 | 1 、运行期做好环境保护设施的维护 和运行管理，加强巡查和检查，保 障发挥环境保护作用。定期开展环 境监测，确保电磁、噪声、废水排 放符合 GB 8702、GB12348、GB8978 等国家标准要求，并及时解决公众 合理的环境保护诉求。 2 、况进行检、运行期应对事故油池 的完好情查，确保无渗漏、无溢流。 3 、变电工程运行过程中产生的变压 器油、高抗油等矿物油应进行回收 处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作 为危险废物应交由有资质的单位回 收处理，严禁随意丢弃。不能立即 回收处理的应暂存在危废贮存库或 暂存区。 | 1 、在采取本报告提出的各项环 保措施的前提下，可确保升压 站产生的工频电场、工频磁场、 噪声满足相应标准要求。 2 、通过加强运营期的环保设施 维护，可确保事故油池无渗漏、 无溢流。 3 、运营过程中产生的废铅酸蓄 电池、单次维修产生的废变压 器油和事故废油均属危险废 物，经集中收集后，暂存于危 废暂存间，并委托有资质单位 处置；变压器油不合格需全部 更换时产生的废变压器油，委 托有资质单位在更换后即时转 移处置，不在厂区贮存。 | 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 化桃箐光伏发电项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇境内， 项目区共布置37个光伏发电单元和一座220kV升压站并配套10MW/20MWh的储 能 ， 光 伏 场 区 地 理 坐 标 介 于 东 经 103°22′30″~ 103°28′20″ ， 北 纬 25°42′30″~26°40′00″ ，升压站中心坐标位于东经103 °25 ′28.293 ″ ，北纬25 ° 41 ′32.340 ″ 。项目距昆明市中心直线距离约为110km ，距离曲靖市约60km ， 距寻甸县县城直线距离约50km。工程区较分散，但场址周边有多条乡村公路通 过，光伏场地由原有乡村公路、当地消防道路等连接，交通条件较为便利。 项目具体的位置详见附图1地理位置图。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目规模和建设内容 化桃箐光伏发电项目总用地面积约140. 1304hm2 ，额定容量95.7MW（交流 侧），实际直流侧安装容量115.290MWp ，容配比1.20 ，年平均可上网电量约 15960.4万kWh。工程采用630Wp单晶硅电池组件183000块，拟采用固定式支架 安装形式，采用固定倾角方式运行，由2（行）×12（列）共24块光伏组件组成 一个组串单元，倾角为23° , 固定式组串中，组件与组件之间直流侧采用“U ” 型接线方式。选用319台300KW组串式逆变器。太阳能电池组件经日光照射后， 形成低压直流电，电池组件串联后的直流电送至逆变器，直流电逆变为交流， 逆变后的三相交流电引至升压变压器（箱式升压变电站），升压站。 本项目固定式首年光伏发电系统效率PR为84.5% ，光伏阵列的倾角和方位 角修正系数108.09% 。项目由37个光伏阵列组成，其中包含18个3991.68 kWp阵 列、1个3961.44 kWp 阵列、1个2903.04 kWp阵列、1个3099.6 kWp阵列、1个 2177.28 kWp阵列、1个1103.76 kWp阵列、1个2600.64 kWp阵列、1个907.2 kWp 阵列、1个 2963.52 kWp阵列、1个1421.28kWp 阵列、1个3991.68kWp阵列、1 个3447.36 kWp阵列、1个2540. 16 kWp阵列、1个2328.48 kWp阵列、1个2268.00 kWp阵列、1个1043.28 kWp阵列和1个2283. 12 kWp阵列。 全站设319台300kW组串式逆变器，19台 3300kVA箱变，2台2700kVA,箱 变，3台2400kVA箱变，3台2100kVA箱变，5台1800kVA箱变，2台1200kVA箱 变，3台900kVA箱变，全站装机容量通过4回35kV电缆集电线路输送至升压站， 4回35kV架空集电线路拟建设坐杆塔，本工程采用 35kV 单回路自立式铁塔， |

|  | 共有以下几种型式：35kV单回路0 °~20 °转角塔、35kV单回路20 °~40 °转角 塔、35kV单回路60 °~90 °转角塔、35kV单回路直线塔。 新建一座220kV升压站，配套建设容量为180MVA的主变压器，220kV升压 站通过1回220kV送出线路接入500kV麒麟变220kV侧。 因220kV架空线路单独进行核准，本次评价不包含220kV架空线路工程内 容，建设单位在开展送出线路工程时另行办理相关环保手续。同时场区道路以 消防通道单独进行立项报批，不在本次评价范围内；此外项目采取的“草光互 补 ”具体方案不在本次评价范围内。 本项目工程组成情况详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类 别; 工程名称; 内容; 备 注. 主 体 工 程; 光伏组件; 共 15 个区块，共建设 37 个 907.20~3991.68kWp 固定式单晶 硅电池单元阵列，每个单晶硅光伏阵列单元由 60~264 路单晶硅电 池串并联而成，共采用 183000 块峰值功率为 630Wp 的单晶硅双 面光伏组件。共布设在 15 个地块上。额定容量 95.7MW（交流侧）， 实际直流侧安装容量 115.290MWp ，容配比 1.20 ，年平均可上网 电量约 15960.4 万 kWh。 光伏列阵分别为：18 个 3991.68 kWp 阵列、1 个 3961.44 kWp 阵列、1 个 2903.04 kWp 阵列、1 个 3099.6 kWp 阵列、1 个 2177.28 kWp 阵列、1 个 1103.76 kWp 阵列、1 个 2600.64 kWp 阵列、1 个 907.2 kWp 阵列、1 个 2963.52 kWp 阵列、1 个 1421.28kWp 阵列、 1 个 3991.68kWp 阵列、1 个 3447.36 kWp 阵列、1 个 2540. 16 kWp 阵列、1 个 2328.48 kWp 阵列、1 个 2268.00 kWp 阵列、1 个 1043.28 kWp 阵列和 1 个 2283. 12 kWp 阵列。 光伏支架由24 块单晶硅光伏组件按 2（行） ×12（列）的布 置方式组成一个支架单元，支架倾角为 23° , 光伏支架采用单碳钢 构件，组件最低点离地高度 2.5m ，方阵南北方向前后排间距不小 于 7.3m ，东西向按支架净间距 0.5m ，光伏阵区内设置一条 4m 宽 的行车道路，箱变单元布置在道路一侧，便于运输机检修。; 新 建. 逆变器; 光 伏 阵 区 共 设 置 319 台 300kW 组 串 式 逆 变 器 。 每 20/22/23/24/25/26 串接入一台逆变器。 组串式逆变器不单独做基础，逆变器托架采用连接件及抱箍 固定于光伏支架立柱上。; 新 建. 箱式变压 器; 共设置 37 台箱式变压器，就地升压至 35KV 。分别为：19 台 3300kVA 箱变（接入 209 台逆变器），2 台 2700kVA 箱变（接入 18 台逆变器），3 台 2400kVA 箱变（接入 24 台逆变器），3 台 2100kVA 箱变（接入 21 台逆变器），5 台 1800kVA 箱变（接入 30 台逆变器），2 台 1200kVA 箱变（接入 8 台逆变器），3 台 900kVA 箱变（接入 9 台逆变器） 。直流电经逆变器逆变后变为交流电， 再通过交流电缆接到就地箱变。; 新 建. |
| --- | --- |

|  |  | 集电线路 | ①架空线路部分： 共设置 4 回 35KV 集电线路，单回架空线路，共约 23.96km， 其中单回路段（架设 120 导线）路径长度约 20.28km 、单回路段 （架设 240 导线）路径长度约 3.41km。 其中 35KV 集电线路 A 回连通区块 1 、区块 2 、区块 3 、区块 10 的 T01~T04 、T6 、T7 、T9 、T10 、T25 共 9 个箱式变压器，接 至 220KV 升压站内，变压器总容量 21600KVA ，其中架设 120 导 线 8.25km ，240 导线 2.31km ，总长约 10.56km； 35KV 集电线路 B 回连通区块 4 、区块 5 、区块 8 的南侧和东 侧、区块 9 、区块 13 、区块 14 的 T08 、T05 、T11~T20 共 12 个箱 式变压器，接至 220KV 升压站内，变压器总容量 27000KVA ，其 中 120 导线 7.37km ，240 导线 1. 1km ，总长约 8.47km； 35KV 集电线路 C 回连通区块 6 、区块 7 、区块 8 的北侧、区 块 12 、区块 15 的 T21 、T24 、T24 、T26~T30 、T39 、T40 共 10 个箱式变压器，接至 220KV 升压站内，变压器总容量 27300KVA， 总长约 2.75km； 35KV 集电线路 D 回连通区块 8 中间位置的 T31~T38 共 8 个 箱式变压器，接至 220KV 升压站内，变压器总容量 26400KVA， 总长约 2. 18km。 随单回 35KV 集电线路新建一根 24 芯 OPGW 光缆，其路径 长度约为 23.96km ，作为通信通道兼作地线，并随上述架空线路 同路径敷设 JLB20A-50 地线一根作为地线使用，其路径总长度约 为 23.96km。 ②电缆线路部分： 本项目进站电缆选用 ZC-YJY23-26/35kV-3*240mm2、 ZC-YJY23-26/35kV-3*400mm2 铜芯电缆，其路径长度分别为 1000m 、1000m 。 随上述电缆线路同路径敷设 24 芯非金属光缆 1 根，型号为 GYFTZY53-24B1 ，其路径总长度约为 2500m。 光伏厂区内逆变器至箱式变压器电缆选用 ZC-YJLHY23-26/35-3/1*95/240/400mm2 规格的电缆，其中 3*95 的 12.6km ，3*240 的 1.3km ，3*400 的 0.3km ，1*400 的 1km。 | 新 建 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 升压站 |  | 场址中东部平缓山包新建 1 座户外布置的220kV 升压站， 以 下内容均为本期建设： ①升压站占地面积 1.3888hm2 ，升压站大门布置在场地北侧， 站内道路为 4.5m 宽混凝土路面，在站内形成环形通道，满足消防 要求。升压站北侧布置综合楼、辅助用房及危废间，中部布置主 变一台、事故油池一座、主控及 35kV 配电室。 ②新建 1 台容量为 180MVA 的主变压器，设 35kV 和 220kV 两个电压等级，220kV 侧采用单母线分段接线，本期光伏进线 4 回， 升压站 220kV 出线由东侧出线，各电气设备之间通过电缆沟 连接。 ③220kV 侧采用单母线分段接线，GIS 户外布置；主变 35kV 侧采用扩大单元接线方式，安装 35kV 开关柜、站用变、无功补 偿等设备。 ④35kV 侧采用扩大单元接线方式。35kV 配电装置采用户内 金属铠装移开式高压开关柜，本期工程配置光伏进线开关柜 4 面， 储能进线柜 1 面，无功补偿开关柜 2 面，主变进线开关柜 2 面， 站用变开关柜 1 面，母线设备柜 2 面，共计 12 面。 ⑤站用电电压为 380/220V ，为中性点直接接地系统。升压站 35kV 侧安装一台 800kVA 站用变压器。另从当地电网引入 1 路 10kV 外来电源，外来电源采用 800kVA 站用变压器降压，安装于 升压站室内，并配有 10kV 开关柜及计量柜。两路电源降压为 0.4kV 后，经自动切换装置接至升压站站用电系统 0.4kV 母线。 | 新 建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 辅 助 工 程 | 光 伏 区 | 围栏 | 光伏场区四周设置高度不低于 1.8m 包塑钢丝网围栏，围栏总长度 34km。 | 新 建 |
|  |  |  | 道路 | 光伏场区内道路宽度均不小于 4.0m ，两边路肩均为 0.25m， 转弯半径 9m ，采用碎石路面，场内道路长 220km。 施工期入场道路约 22km，路宽以施工机械能够入场为主，不 超过 4m。 | 新 建 |
|  |  | 升 压 站 | 35kV 配电 室及 主控 楼 | 35kV 配电室及主控通信楼为地上一层建筑，建筑外轮廓尺寸 43. 1m×13.9m ，建筑面积约为 599.09m2 。控制楼布置有 35kV 配 电室、主控通信室、蓄电池室等房间，层高 5.675m 。室内外高差 为 0.3m ，建筑高度为 5.975m（室外地坪至屋脊结构）。 | 新 建 |
|  |  |  | 综合 楼 | 建筑外轮廓尺寸 38.6m× 18.3m，建筑面积 2863.52m2。位于北侧， 为地上四层建筑，综合楼布置有集控中心、工具间、实验室、消 防控制室、培训室、活动室、办公室、会议室、资料室、休息室、 餐厅、备餐间、公共卫生间等房间，一~二层层高 3.9m 、三~ 四层 层高 3.6m；室内外高差为 0.45m ，建筑高度为 16.95m（室外地坪 至女儿墙）。 | 新 建 |
|  |  |  | 附属 用房 | 建筑外轮廓尺寸 27.65m×9.85m ，建筑面积约为 521.92m2 。位于 北侧，为地下一层、地上一层建筑，地下一层主要消防泵房、消 防水池，地上主要生活水泵房、备品间、库房等房间，层高 4.2m。 室内外高差为 0.3m ，建筑高度为 5. 1m（室外地坪至女儿墙）。 | 新 建 |

|  |  |  | 危废 暂存 间 | 建筑外轮廓尺寸 6.3m×4.5m ，建筑面积约为 28.35m2 。位于北侧， 为地上一层建筑，主要布置有危废暂存间等房间，层高 3.3m 。室 内外高差为 0.3m ，建筑高度为 4.2m （室外地坪至而女儿墙）。 | 新 建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公 用 工 程 | 供 电 | 施工 期 | 从附近已有农网 10kV 线路接入。 | 新 建 |
|  |  |  | 运营 期 | 升压站投入运行后用电能够自给自足，无需外部接入。设置 1 台 10kV 变 压 器 接 于 外 引 电 源 作 为 站 用 变 ， 电 压 比 为 10±2×2.5%/0.4kV。 | 新 建 |
|  |  | 供水 |  | 施工期：施工期间用水依托临近村庄的供水系统，采用水车运水 的方式供应。 运营期：在升压站内新建 1 座 300m3 的蓄水池及 1 座水泵房，水 池的补给采用市政水源供水的方式。光伏组件采用移动式水车进 行清洗，移动水车从升压站的蓄水池抽水后移动至光伏场区各用 水点。 | 新 建 |
|  |  | 排水 |  | 施工期：废水经沉淀池（容积 5m3 ）沉淀后回用于施工工序，不 外排。 | 新 建 |
|  |  |  |  | 运营期：1 、升压站实行雨污分流，雨水排入场外雨水沟；生活污 水经隔油池、化粪池预处理后，进入一体化污水处理设备处理达 回用标准进入中水池，全部回用于升压站绿化浇洒。 2 、光伏组件清洗废水用于板下植物浇洒，不外排。 | 新 建 |
|  | 临 时 工 程 | 表土堆场 |  | 表土堆场位于升压站旁，占地面积 1000m2 ，表土堆放期间采取临 时拦挡、临时覆盖等措施进行综合防护，待主体工程进入施工末 期，全部用于绿化及植被恢复覆土回填，清运结束后清理地表， 进行撒草植被恢复。 | 新 建 |
|  |  | 施工营场 地 |  | 项目区共布置 1 个施工营场地，位于项目地块 8 内，场地中心地 理坐标为：东经 103°25′ 12.564″，北纬 25°41′42.938″，不额外新增 临时用地，用地面积 2 亩（1333m2 ），主要布置材料堆场和办公 生活区，采用外购商品混凝土，不在厂区设置混凝土拌合站。 | 新 建 |
|  | 环 保 工 程 | 废 水 | 隔油 池 | 升压站设 1 个 1m3 的隔油池 | 新 建 |
|  |  |  | 化粪 池 | 升压站设 1 个 5m3 的化粪池 | 新 建 |
|  |  |  | 一体 化污 水处 理设 施 | 升压站办公生活区设置 1 座处理规模为 2m3/d 的一体化污水处理 设施，采用生物接触氧化法工艺，出水水质标准为《城市污水再 生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准。 | 新 建 |
|  |  |  | 中水 池 | 一体化污水处理设施旁设置 1 座 10m3 的中水池 | 新 建 |
|  |  | 废 气 | 油烟 净化 器 | 综合楼备餐间内设置 1 套集气罩+油烟净化器，厨房油烟经净化处 理后引至屋顶排放 | 新 建 |

|  | 固 体 废 物; 危废 贮存 库; 升压站区设置 1 间28m2 危废贮存库，为单层钢筋混凝土框架结构， 层高 3.3m 。用于储存维修产生的废变压器油和事故废油，贮存分 区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、 隔板或隔墙等方式。; 新 建. 一般 固废 暂存 间; 升压站区设置 1 间 10m2 一般固废暂存间，收集暂存产生的废弃电 池板及废弃电子元件。; 新 建. 垃圾 桶; 升压站若干垃圾桶，分散设置于办公生活区。; 新 建. 环 境 风 险; 事故 油池; 主变压器下设置一座20%油量事故油池（10m3），并在主变压器东南侧 设 1 座 100%事故油池（有效容积约 50m3）；在箱式变压器下设 置一个等容积集油坑， 即：3 台 900kVA 箱变下各设一个 0.8m3 集油坑，2 台 1200kVA 箱变各设一个 1. 1m3 集油坑，5 台 1800kVA 箱变各设一个 1.6m3 集油坑，3 台 2100kVA 型箱变各设一个 2.0m3 集油坑，3 台 2400kVA 型箱变各设一个 2.2m3 集油坑，2 台 2700kVA 型箱变各设一个 2.3m3 集油坑， 19 台 3300kVA 型箱变各设一个 2.5m3 集油坑。; 新 建. 地下水、土 壤; 光伏区：箱式变压器、事故油池，升压站：主变压器、集油坑、 事故油池、危废贮存库，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597-2023）重点防渗进行设计建设：基础必须进行防渗， 防渗层至少为 1m 厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或 2mm 厚 高密度聚乙烯 ， 或至少 2mm 厚的其他人工材料 ，渗透系数 ≤1×10-10cm/s。; 新 建. 绿化; 升压站办公生活区绿化面积为 1000m2。; 新 建. 二、项目组成概况 1 、光伏发电系统区 项目规划装机容量 95.7MW 。电站采用分块发电、集中并网方案。工程采 用 630Wp 的 N 型单晶硅光伏组件，共分 37 个光伏子阵，其中3300kVA 箱变光 伏发电子方阵配置300kW 组串式逆变器209 台，每23/24 个组串接入 1 台300kW 逆变器；2700kVA 箱变光伏发电子方阵配置 300kW 组串式逆变器 18 台，每 22/23/24 个组串接入 1 台 300kW 逆变器；2400kVA 箱变光伏发电子方阵配置 300kW 组串式逆变器24 台，每22/24/25 个组串接入 1 台300kW 逆变器；2100kVA 箱变光伏发电子方阵配置 300kW 组串式逆变器 21 台，每 22/24/25 个组串接入 1 台 300kW 逆变器；1800kVA 箱变光伏发电子方阵配置 300kW 组串式逆变器 30 台，每 23/24/25/26 个组串接入 1 台 300kW 逆变器；1200kVA 箱变光伏发电 子方阵配置 300kW 组串式逆变器 8 台，每 24 个组串接入 1 台 300kW 逆变器； 900kVA 箱变光伏发电子方阵配置 300kW 组串式逆变器 9 台，每 20/23/24/25 个 |
| --- | --- |

|  | 组串接入 1 台 300kW 逆变器；每个发电单元经 1 台箱变升压变至 35kV ，后送 至 220kV 升压站的 35kV 配电装置中。 全站装机容量通过 4 回 35kV 电缆集电线路输送至升压站。新建一座 220kV 升压站，配套建设 1 台容量为 180MVA 的主变压器，拟采用 1 回 220kV 架空 线路接入 500kV 麒麟变 220kV 侧。（本次评价不包含送出线路工程内容）。 表 2-2 光伏发电系统配置一览表 区块; 直流组 串数量 （串）; 直流容量 （kWP); 箱变编 号; 箱变容 量（kVA）; 集电 线路 名称; 变压器 总容量 （kVA); 直流侧总 容量 （MWp）. 区块 1; 258; 3900.96; T01; 3300; 35kV 集电 线路 A 回; 21600; 24660.72. 170; 2570.4; T02; 2100. 143; 2162.16; T03; 2100. 区块 2; 183; 2766.96; T04; 2100. 226; 3417. 12; T07; 3300. 254; 3840.48; T06; 3300. 区块 3; 168; 2540.16; T09; 2100. 75; 1134; T10; 1200. 区块 10; 154; 2328.48; T25; 2100. 区块 9; 168; 2540.16; T11; 2100; 35kV 集电 线路 B 回; 27000; 31494.96. 区块 13; 165; 2494.8; T12; 2100. 75; 1134; T13; 1200. 区块 14; 151; 2283. 12; T08; 2100. 区块 4; 176; 2661. 12; T14; 2100. 区块 5; 139; 2101.68; T15; 2100. 98; 1481.76; T05; 1200. 区块 8 （南侧）; 264; 3991.68; T16; 3300. 159; 2404.08; T17; 2100. 264; 3991.68; T18; 3300. 160; 2419.2; T19; 2100. 区块 8 （东侧）; 264; 3991.68; T20; 3300. 区块 12; 225; 3402; T21; 3000; 35kV 集电 线路 C 回; 27300; 31147.2. 区块 7; 100; 1512; T23; 1200. 区块 6; 229; 3462.48; T24; 3000. 区块 8 （北）; 231; 3492.72; T26; 3000. 212; 3205.44; T27; 3000. 264; 3991.68; T28; 3300. 264; 3991.68; T29; 3300. |
| --- | --- |

264; 3991.68; T30; 3300. 区块 15; 80; 1209.6; T39; 1200. 191; 2887.92; T40; 3000. 区块 8 （中间）; 264; 3991.68; T31; 3300; 35kV 集电 线路 D 回; 26400; 31933.44. 264; 3991.68; T32; 3300. 264; 3991.68; T33; 3300. 264; 3991.68; T34; 3300. 264; 3991.68; T35; 3300. 264; 3991.68; T36; 3300. 264; 3991.68; T37; 3300. 264; 3991.68; T38; 3300. 总计; 102300; 119236.3. （1）光伏组件 根据建设单位提供资料，本项目拟采用630Wp 单晶硅双面光伏组件进行光 伏发电。 表 2-3 630Wp 单晶硅组件参数. 项目; 参数; 项目; 参数. 功率（Pmax）; 630Wp; 组件尺寸（mm）; 2465×1134×30. 开路电压（Voc）; 57.08V; 工作电压（Vmp）; 47.7V. 短路电流（Isc）; 13.86A; 工作电流（Imp）; 13.21A. 开路电压温度系数; -0.25%/℃; 短路电流温度系数; +0.045%/℃. 峰值功率温度系数; -0.29%/℃; 重量; 34kg. 组件效率; 22.5%. （2）支架 根据建设单位提供资料，光伏组件支架采用钢结构固定式支架，支架离地 最低高度 2.5m ，光伏组件正朝南布置，倾角 23 ° 。光伏阵列支架根据地形进 行布置，每个光伏支架布置 2 排，每排布置 12 块 630Wp 单晶硅电池板，一个 光伏支架 24 块电池板串联后形成 1 个组串接入组串式逆变器。 （3）组串式逆变器 本光伏电站采用300kW组串式逆变器，共设置319台。逆 变 器 主 要 参 数 见下表。 表2-4 组串式逆变器主要参数. 项目; 300kW 逆变器. 输入参数; 最大输入电压（Vdc）; 1500. 额定输入电压（Vdc）; 1080.

|  | MPPT 数量（个）; 6. MPPT 电压范围（Vdc）; 500V—1500V. 每路 MPPT 最大输入电流（Adc）; 65. 输出参数; 最大输出功率（kW）; 330. 最大输出电流（Aac）; 238.2. 额定电网电压（Vac）; 800V ，3W+PE. 额定输出功率（kW）; 300. 功率因数可调范围; 0.8（超前）～0.8（滞后）. 最大输出视在功率（kVA）; 220. 总电流波形畸变率; ＜1%（额定功率）. 系统性能; 最大效率（%）; 99.01. 中国效率（%）; 98.52. 防护等级; IP66. 工作温度范围 (℃); -30～60. 冷却方式; 智能风冷. 相对湿度（%）; 0～100. 允许最高安装海拔高度（ m）; 5000m（> 4000m 降额）. 宽×高×深（ mm）; 1048×732×395. 重量（含挂架，kg）; ≤112. 3 台 式变压器 型号规格： S-2100-NX237±2x2.5%/0.8kV （4）箱式变压器 项目布置 37 台箱变，其中 3 台 900kVA、2 台 1200kVA、5 台 1800kVA、3 台 2100kVA 、3 台 2400kVA 、2 台 2700kVA 和 19 台 3300kVA 箱式变压器，箱 式变压器均为油浸式，箱变基础为灌注桩+钢筋混凝土平台结构，箱式变压器 布置在户外，沿场内道路布置，以便于光伏区电缆采用沿道路直埋敷设。箱式 变压器参数见下表： 表 2-5 箱式变压器主要参数 项目; 箱式变压器参数; 数量. 3300KVA 箱 式变压器; 电压等级/容量： 35KV/3300KVA; 19 台. 型号规格： S-3300-NX237±2x2.5%/0.8kV. 含纵向加密、环网交换机 1 台，三合一箱变测控，5KVA 干变， 华变. 2700KVA 箱 式变压器; 电压等级/容量： 35KV/2700KVA; 2 台. 型号规格： S-2700-NX237±2x2.5%/0.8kV. 含纵向加密、环网交换机 1 台，三合一箱变测控，5KVA 干变， 华变. 2400KVA 箱 式变压器; 电压等级/容量： 35KV/2400KVA; 3 台. 型号规格： S-2400-NX237±2x2.5%/0.8kV. 含纵向加密、环网交换机 1 台，三合一箱变测控，5KVA 干变， 华变. 2100KVA 箱; 电压等级/容量： 35KV/2100KVA. |
| --- | --- |

|  | 含纵向加密、环网交换机 1 台，三合一箱变测控，5KVA 干变， 华变. 1800KVA 箱 式变压器; 电压等级/容量： 35KV/1800KVA; 5 台. 型号规格： S-1800-NX237±2x2.5%/0.8kV. 含纵向加密、环网交换机 1 台，三合一箱变测控，5KVA 干变， 华变. 1200KVA 箱 式变压器; 电压等级/容量： 35KV/1200KVA; 2 台. 型号规格： S-1200-NX237±2x2.5%/0.8kV. 含纵向加密、环网交换机 1 台，三合一箱变测控，5KVA 干变， 华变. 900KVA 箱式 变压器; 电压等级/容量： 35KV/900KVA; 3 台. 型号规格： S-900-NX237±2x2.5%/0.8kV. 含纵向加密、环网交换机 1 台，三合一箱变测控，5KVA 干变， 华变. （5）光伏阵列设计 本项目规划容量 95.7MW ，可研设计容量为 115.290MWp ，项目拟安装 183000 块光伏组件，由 37 个光伏阵列组成。 本项目采用固定式支架安装，固定支架最佳倾角为 23 ° , 阵列布置大多为 狭长布置，桩基间列间距大于 4m 、行间距大于 6.5m ，固定支架光伏组件最低 离地高度 2.5m 。光伏阵列组串配置详见表 2-6 所示。 |
| --- | --- |

|  | 表 2-6 光伏阵列组串配置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地块名 称 | 组串组件构成 |  |  | 组串功 率 | 组件安 装方式 | 配置逆变器参数 |  |  | 方阵配置 |  |  | 方阵 数量 | 直流侧总 容量 （KWp） | 每个方阵 交流侧容 量（KWp） | 交流侧总 容量 （KWp） |
|  |  |  | 组件名 称 | 组件功 率 Wp | 数量 | KWp/ 串 |  | 型号 | 接入组 串数 | 对应组 件功率 | 逆变器 数量 | 组件安 装容量 （KW） | 阵列单元 容量 （KWp） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （并） | KWp |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地块 1 | N 型单 晶双面 双玻 (1500 V) | 630 | 24 | 15. 12 | 固定倾 角 23° | 组串式 逆变器 300kW | 24 | 362.88 | 9 | 3265.92 | 3961.44 | 1 | 3961.44 | 3300.00 | 3300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 347.76 | 2 | 695.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 362.88 | 8 | 2903.04 | 2903.04 | 1 | 2903.04 | 2400.00 | 2400 |
|  |  | 地块 2 | N 型单 晶双面 双玻 (1500 V) | 630 | 24 | 15. 12 | 固定倾 角 23° | 组串式 逆变器 300kW | 24 | 362.88 | 11 | 3991.68 | 3991.68 | 2 | 11082.96 | 3300.00 | 9300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 347.76 | 7 | 2434.32 | 3099.60 | 1 |  | 2700.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 332.64 | 2 | 665.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地块 3 | N 型单 晶双面 双玻 (1500 V) | 630 | 24 | 15. 12 | 固定倾 角 23° | 组串式 逆变器 300kW | 24 | 362.88 | 6 | 2177.28 | 2177.28 | 1 | 3281.04 | 1800.00 | 2700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 378 | 1 | 378.00 | 1103.76 | 1 |  | 900.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 362.88 | 2 | 725.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地块 4 | N 型单 晶双面 双玻 (1500 V) | 630 | 24 | 15. 12 | 固定倾 角 23° | 组串式 逆变器 300kW | 24 | 362.88 | 3 | 1088.64 | 2600.64 | 1 | 2600.64 | 2100.00 | 2100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 378 | 4 | 1512.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地块 5+地 块 8 一部 分 | N 型单 晶双面 双玻 (1500 V) | 630 | 24 | 15. 12 | 固定倾 角 23° | 组串式 逆变器 300kW | 25 | 378 | 6 | 2268.00 | 2268.00 | 1 | 3175.20 | 1800.00 | 2700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 302.4 | 3 | 907.20 | 907.20 | 1 |  | 900.00 |  |
|  |  | 地块 6 | N 型单 晶双面 双玻 (1500 | 630 | 24 | 15. 12 | 固定倾 角 23° | 组串式 逆变器 300kW | 25 | 378 | 4 | 1512.00 | 2963.52 | 1 | 2963.52 | 2400.00 | 2400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 362.88 | 4 | 1451.52 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地块 7 | N 型单 晶双面 双玻 (1500 V) | 630 | 24 | 15. 12 | 固定倾 角 23° | 组串式 逆变器 300kW | 23 | 347.76 | 2 | 695.52 | 1421.28 | 1 | 1421.28 | 1200.00 | 1200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 362.88 | 2 | 725.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地块 8 | N 型单 晶双面 双玻 (1500 V) | 630 | 24 | 15. 12 | 固定倾 角 23° | 组串式 逆变器 300kW | 24 | 362.88 | 11 | 3991.68 | 3991.68 | 16 | 66558.24 | 3300.00 | 55200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 332.64 | 7 | 2328.48 | 2691.36 | 1 |  | 2400.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 362.88 | 1 | 362.88 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地块 9 | N 型单 晶双面 双玻 (1500 V) | 630 | 24 | 15. 12 | 固定倾 角 23° | 组串式 逆变器 300kW | 24 | 362.88 | 7 | 2540.16 | 2540.16 | 1 | 2540.16 | 2100.00 | 2100 |
|  |  | 地块 10 | N 型单 晶双面 双玻 (1500 V) | 630 | 24 | 15. 12 | 固定倾 角 23° | 组串式 逆变器 300kW | 24 | 362.88 | 5 | 1814.40 | 2162.16 | 1 | 2162.16 | 1800.00 | 18 00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 347.76 | 1 | 347.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地块 12 | N 型单 晶双面 双玻 (1500 V) | 630 | 24 | 15. 12 | 固定倾 角 23° | 组串式 逆变器 300kW | 25 | 378 | 6 | 2268.00 | 2268.00 | 1 | 2268.00 | 1800.00 | 18 00 |
|  |  | 地块 13 | N 型单 晶双面 双玻 (1500 V) | 630 | 24 | 15. 12 | 固定倾 角 23° | 组串式 逆变器 300kW | 22 | 332.64 | 7 | 2328.48 | 2328.48 | 1 | 3371.76 | 2100.00 | 3000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 347.76 | 3 | 1043.28 | 1043.28 | 1 |  | 900.00 |  |
|  |  | 地块 14 | N 型单 晶双面 双玻 | 630 | 24 | 15. 12 | 固定倾 角 23° | 组串式 逆变器 300kW | 25 | 378 | 5 | 1890.00 | 2283. 12 | 1 | 2283. 12 | 1800.00 | 1800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 393.12 | 1 | 393.12 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | (1500 V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新增 地块 15 | N 型单 晶双面 双玻 (1500 V) | 630 | 24 | 15. 12 | 固定倾 角 23° | 组串式 逆变器 300kW | 24 | 362.88 | 9 | 3265.92 | 3265.92 | 1 | 3265.92 | 2700.00 | 3900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 362.88 | 4 | 1451.52 | 1451.52 | 1 | 1451.52 | 120000 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 115290.00 | / | 95700 |

|  | （6）围栏与道路 光伏场区外缘设置不低于 1.8m 高包塑铁丝围栏，围栏内设置 4.5m 宽的防火 隔离带，围栏总长度 34km。 光伏场区内交通便道根据电气设备运输和检修需要设置，光伏场区场内道路 宽度均不小于 4.0m ，两边路肩均为 0.25m ，转弯半径 9m ，采用碎石路面。本项 目场内道路长 220km。 进场道路依托周围现有道路及消防通道。 （7）光伏辅助技术方案 ①积雪处理 项目位于寻甸县，冬季会有少量降雪，由于光伏组件表面为玻璃结构，且采 用自洁涂层，光滑度高，不易积雪；固定式组件朝向正南，且有 23 度的安装倾 角，冬季受太阳能辐射量较大，且电池片经表面植绒处理，反光率低，组件运行 时表面温升明显，组件表面不易积雪。由于以上气候及光伏组件自身特点，项目 光伏组件表面不会出现长时间积雪情况，少量积雪会在晴天迅速融化滑落，因此 无需采用特殊的融雪措施。 ②组件表面清洁 项目原理城市及工业园区，位于较为偏远的山区，空气环境中主要污染物为 颗粒物，组件表面会沉积少量浮尘。由于组件表面进行了自洁涂层处理，在雨水 冲刷后，组件表面的清洁度有一定的保证。项目除依靠雨水冲刷外，设置了水车 定期清洗与气力吹吸相结合的方案进行组件表面清洁。详情如下： 清洗水车和维护人员配合，利用车载水箱、水泵及水管对组件表面进行清洗， 清洗水车仅在光伏场区内道路上行驶，不进入光伏阵列区内部。 气力吹吸是由维护人员采用便携式吹风机，在冬季易冻结期对组件表面进行 风力吹扫。便携式吹风机是由汽油发动机带动的离心式风机、悬臂式风管机便携 式机架组成。 2 、35KV 集电线路 共设置 4 回 35KV 集电线路，单回架空线路，共约 23.96km ，其中单回路段 （架设 120 导线）路径长度约 20.28km 、单回路段（架设 240 导线）路径长度约 3.41km。 |
| --- | --- |

随单回35KV 集电线路新建一根24 芯OPGW 光缆，其路径长度约为23.96km， 作为通信通道兼作地线，并随上述架空线路同路径敷设 JLB20A-50 地线一根作为 地线使用，其路径总长度约为 23.96km。 进 升 压 站 电 缆 选 用 ZC-YJY23-26/35kV-3*240mm2 、 ZC-YJY23-26/35kV-3*400mm2 铜芯电缆，其路径长度分别为 1000m 、1000m 。 随 上述电缆线路同路径敷设 24 芯非金属光缆 1 根，型号为 GYFTZY53-24B1，其路 径总长度约为 2500m。 集电线路铁塔主要有直线塔、转角塔。35KV 集电线路材料表见表 2-7，塔基 结构材料表见表 2-8 所示： 表 2-7 35KV 集电线路材料一览表. 序 号; 设备材 料名称; 型号及规格; 单 位; 数量; 备注. 1; 导线; JL/G1A-120/25; km; 57.3; 单回路 18.37km，导线长度： (18.37km×1.03+36×0.005)×3 相=57.3km. 2; 导线; JL/G1A-240/30; km; 10.8; 单回路 3.41km ，导线长度： (3.41km×1.03+20×0.005)×3 相=10.8km. 2; 单联悬 垂绝缘 子串; 配 FXBW4-35/70 绝缘子; 串; 114; 单联. 3; 双联耐 张绝缘 子串; 配 FXBW4-35/70 绝缘子; 串; 336; 双联. 4; 带重锤 跳线绝 缘子串; 配 FXBW4-35/70 绝缘子; 串; 224; 单联. 5; 合成绝 缘子; FXBW4-35/70; 支; 1010. 6; 导线防 振锤; FRYJ-1/2; 只; 410. 7; 导线防 振锤; FRYJ-2/4; 只; 804. 8; 光缆; OPGW-24B1-50; km; 23.96; 路径长度 21.78×1. 1=23.96km. 9; 地线; JLB20A-50; km; 22.87; 路径长度 21.78×1.05=22.87km. 10; 地线悬 垂串; 串; 38. 11; 地线耐 张串; 串; 112. 12; 地线防 振锤; 套; 405; 预绞式.

|  | 13 | 光缆接 线盒 |  | 个 | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 塔用余 缆架 |  | 个 | 25 |  |
|  | 15 | 塔用引 下线夹 |  | 个 | 500 | O P G W 用 |
|  | 16 | OP GW 悬垂串 |  | 串 | 38 |  |
|  | 17 | OP GW 耐张串 |  | 串 | 112 |  |
|  | 18 | OP GW 防振锤 |  | 套 | 405 | 预绞式 |
|  | 19 | 防鸟刺 |  | 套 | 672 |  |
|  | 20 | 标志牌 |  | 套 | 84 |  |
|  | 21 | 相序牌 |  | 套 | 84 | 一套三相 |
|  | 22 | 警示牌 |  | 套 | 84 |  |
|  | 23 | 铁塔接 地装置 |  | 套 | 84 | 铁塔接地装置 |
|  | 24 | 35kV 交 联电缆 | ZC-YJY23-26/35kV-3×240mm2 | km | 1 | 进站段 |
|  | 25 | 35kV 交 联电缆 | ZC-YJY23-26/35kV-3×400mm2 | km | 1 | 进站段 |
|  | 26 | 电缆终 端头 | 铜芯，3×240mm2 | 组 | 1/1 | 户内/户外(每组三相，含接 地线) |
|  | 27 | 电缆终 端头 | 铜芯，3×400mm2 | 组 | 2/2 | 户内/户外(每组三相，含接 地线) |
|  | 28 | 冷缩绝 缘套管 | ZC-YJY23-26/35kV-3×240mm2 电缆 用 | m | 25 |  |
|  | 29 | 冷缩绝 缘套管 | ZC-YJY23-26/35kV-3×400mm2 电缆 用 | m | 50 |  |
|  | 30 | 35kV 悬 式避雷 器 | YH10WX-54/134 | 支 | 60 | 2ms 方波通流容量不低于 600A,含接地线、计数器 及首联金具 |
|  | 31 | 电缆保 护管 | 镀锌钢管 DN200 | m | 60 | 登塔侧电缆保护用 |
|  | 32 | 光缆保 护管 | 镀锌钢管 DN50 | m | 60 | 登塔侧光缆保护用 |
|  | 33 | 铜铝过 渡板 | MG-100x10 | 块 | 9 | 钎焊式面贴面型 |
|  | 34 | 铝板 | 245(长)x100(宽)x10(厚) | 块 | 51 |  |
|  | 35 | 电缆铭 牌 |  | 套 | 20 | 登塔侧电缆用 |
|  | 36 | 引上线 | JL/G1A-120/25 | m | 130 |  |
|  | 37 | 引上线 | JL/G1A-240/30 | m | 55 |  |
|  | 38 | 电缆夹 | 固定三相电缆 | 套 | 300 |  |

具(一). 39; 电缆夹 具(二); 固定单相电缆; 套; 180. 40; 有机防 火堵料; kg; 0.6; 保护管管口封堵. 41; 非金属 光缆; GYFTZY53-24B1; km; 2.5; 单模 24 芯. 42; 电缆标 示桩; 800mm×150mm×150mm 玻璃钢材质; 块; 20. 43; 电缆保 护板; 400mm×200mm×35mm(C20); 块; 5000. 44; 光缆保 护板; 400mm×200mm×35mm(C20); 块; 5000. 表 2-8 铁塔结构表 序 号; 铁塔代号; 铁塔名称; 杆塔高 （m）; 呼称高 （m）; 数量 （基）; 其他参数. 1; 35-CG11D-Z2; 35kV 单回 路直线塔; 35.4; 30; 10; 主柱宽 1m ，扩底宽 2m ，基础埋深 3.2m. 2; 35-CG11D-Z2; 35kV 单回 路直线塔; 41.4; 36; 10; 主柱宽 1m ，扩底宽 2m ，基础埋深 3.2m. 3; 35-CG11D-Z2; 35kV 单回 路直线塔; 47.4; 42; 8; 主柱宽 1m ，扩底宽 2m ，基础埋深 3.2m. 4; 35-CG11D-J1; 35kV 单回 路 0°~20° 转角塔; 33. 1; 27; 19; 主柱宽 1m ，扩底宽 2.4m，基础埋深 3.5m. 5; 35-CG11D-J1; 35kV 单回 路 0°~20° 转角塔; 39. 1; 33; 12; 主柱宽 1m ，扩底宽 2.4m，基础埋深 3.5m. 6; 35-CG11D-J2; 35kV 单回 路20°~40° 转角塔; 42. 1; 36; 8; 主柱宽 1m ，扩底宽 2.6m，基础埋深 4.0m. 7; 35-CG11D-J4; 35kV 单回 路 0-90 终 端塔; 30. 1; 24; 17; 主柱宽 1.2m，扩底宽 2.6m，基础埋深 4.0m. 8; 登塔附件及防盗 螺栓增重(1 回登 塔); 19 项; /. 合 计; /; /; /; /; 84. 3 、升压站 本项目新建一座 220kV 升压站位于场址中部平缓坡地， 占地面积 13888m2， 站址中心：东经 103 °25 ′28.293 ″ ，北纬 25 °41 ′32.340 ″ 。升压站北侧布置.

|  | 综合楼、辅助用房及危废间，中部布置主变压器、事故油池、主控楼及35KV 配 电室等。 主变压器选用 1 台三相双绕组自然油循环自冷型油浸式有载调压电力变压 器，容量为 180MVA，接地方式主要是 220kV 侧采用中性点成套装置，包括中性 点隔离开关 GW13-110W630A 、中性点避雷器 Y1.5W-144/320W 、中性点套管电 流互感器 LRB-110 ，100-200/1A。 220kV 侧采用单母线接线方式，采用户外 GIS 配电装置。35kV 户内配电装置选 用金属铠装移开式开关柜，本期主变出线柜 2 面、光伏进线柜 4 面、母线柜 2 面、 无功补偿柜 2 面、站用变柜 1 面。 本次工程 35kV 母线上共设置 2 套快速无功补偿装置，单套补偿容量为± 27MVar 可自动调节的动态无功补偿装置（SVG），且动态调节的响应时间不大 于 30ms。 本期工程站用变由35kV 母线供电，另从站外引 1 回 10kV 电源。两回线路分 列运行，互为热备用。两路电源降压为 0.4kV 后，经自动切换装置接至升压站站 用电系统 0.4kV 母线。10kV 外引电源站用变压器选用户外干式无励磁调压变压 器，容量 800kVA ，电压 10.5±2×2.5%/0.4kV ，户外箱式安装。 升压站设置 3 支独立避雷针，2 支构架避雷针，并在综合楼及配电装置室等 建筑物楼顶设置避雷带，构成全站防直击雷保护。本站升压站接地系统按复合接 地网设计。水平接地网为网格状，兼做升压站均压带，室外主接地网采用-60×8 镀锌扁钢，垂直接地极采用Φ50mm,L=2.5m 镀锌钢管，室外主接地网埋深 0.8 米， 垂直接地极长度为 2.5m；室内接地网采用-60×6 热镀锌扁钢，敷设截面积不小于 100mm²与主接地网紧密连接的等电位体。升压站设环行道路，作为设备运输、 巡视、消防的通道。 升压站主要设备设施清单见下表： 表 2-9 升压站设备设施清单一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 参数 | 单 位 | 数 量 | 备注 |  |
|  |  | 220KV 主 变压器 | 电压等级 220KV，.三相铜芯双绕组有载调压 （二级能效，），电压比：230±8×1.25%/37， 容量 180MVA ，阻抗百分比：Uk= 14%，冷却 方式：ONAN | 台 | 1 | 配备 1 套中性 点接地成套设 备，导线 150m， 绝缘子串 9 串， 导线金具 24 套 |  |

|  |  | 接地变及 接地电阻 | 35KV 接地变及接地电阻成套装置柜，接地电 阻 35-600A-33.7 Ω , 通流时间≤10s | 台 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35KV 进 线开关柜 | . 电压等级：40.5kV，型号规格：1250A,31.5kA, 配真空断路器空气柜 | 台 | 5 | 断路器采用固 封极柱形式，4 回光伏进线 |  |
|  |  | 35kV 主 变出线开 关柜 | 电压等级：40.5kV ，40.5kV2500A,31.5kA,配 真空断路器空气柜 | 台 | 2 | 断路器采用固 封极柱形式 |  |
|  |  | 35kV SVG 开关 柜 | 40.5kV1250A,31.5kA,配 SF6 断路器空气柜 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 35kV 站 用变开关 柜 | 40.5kV1250A,31.5kA,配真空断路器空气柜 | 台 | 1 | 断路器采用固 封极柱形式 |  |
|  |  | 35kV 母 线设备柜 | 电压等级：35kV 以下，手车 1250A 31.5kA/3s， | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 检修小车 /验电小 车 | 电压等级：40.5kV | 台 | 4 |  |  |
|  |  | 铜排 | 型号规格：TMY-100x10 ，含绝缘材料 | m | 150 | 双拼 TMY-100x10 |  |
|  |  | 35kV 支 柱绝缘子 | 40.5kV ，型号规格：ZSW-35/4 | 支 | 30 | 含支架 5 根 |  |
|  |  | 35kV 穿 墙套管 | 电压等级：35kV ，型号规格：2500A | 支 | 6 |  |  |
|  |  | 35kV 封 闭母线桥 | 电压等级：35kV ，型号规格：2500A | m | 30 |  |  |
|  |  | 35kV 氧 化锌避雷 器 | HY5WZ-51/134,含放电记录器 | 只 | 3 |  |  |
|  |  | 220kV GIS 出线 间隔 | 220kV 3150A,50kA，主母线安装：5m/台，进 出线套管：3 个/台 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 220kV GIS 主变 间隔 | 220kV 3150A,50kA，主母线安装：5m/台，进 出线套管：3 个/台 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 220kV GIS 母线 设备间隔 | 220kV 3150A,50kA ，主母线安装：5m/台 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | GIS 分段 间隔 | 220kV 3150A,50kA ，主母线安装：5m/台 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 220kV 避 雷器 | Y10W-204/532W 含计数器 | 支 | 12 |  |  |
|  |  | 导线金具 |  | 套 | 18 |  |  |
|  |  | 导线 | JL/GlA-400/35 | m | 150 |  |  |
|  |  | 绝缘子串 | 21×(XWP2-100) | 串 | 3 |  |  |
|  |  | 无功补偿 成套装置 （SVG 装 置） | 35kV ，SVG, ±27MVar ，静止型水冷动态无 功补偿装置 | 套 | 2 |  |  |

|  |  | 升压站计 算机监控 系统 |  | 内含主机兼操作员/工程师工作站、显示器及 键盘鼠标 2 套；采用电网公司认可的安全操 作系统操作系统、软件及数据库；含音响及 语音报警装置 1 套；激光打印机(A3/A4)2 台； 其他附件及连接线缆 1 套，微机五防系统 1 套，数据通信网关机柜 2 面，间隔层交换机 4 台 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 同步时钟 系统 |  | 含主时钟 2 套（双北斗），时间同步扩展单 元 4 个，每单元 32 个口；TMU 检测装置 1 台；含屏柜 1 面 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 继电保护 |  | 包括主变保护柜 A/B/C ，220KV 线路保护柜 A/B ，220KV 母线保护 A 柜，B 柜，220KV 分段保护柜，35KV 母线保护柜，微机保护故 障信息系统子站，防孤岛保护屏，35KV 微机 测控保护装置，35KVPT 消诺装置等 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 故障录波 器柜 |  |  |  |  |  |  | 面 | 3 |  |  |  |
|  |  | 有功无功 控制系统 |  | .型号规格：含 AGC 有功功率 控制系统、AVC 无功电压控制系统；后台服务器 1 套；含屏 柜 1 面 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 视频监控 系统 |  | 高清球机（带云台）30 台；固定式高清摄像机 8 台；防爆摄像机 4 台；百兆交换机 2 台， 千兆交换机 1 台，服务器单元 2 套，后台机 1 套，存储单元按 3 个月存储时间配置，组柜 1 面 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 技防系统 |  | / |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 火灾报警 系统 |  | / |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 环境监测 系统 |  | 含环境监测主机、风速传感器、风向传感器、 日照辐射表、测温探头、控制盒及支架 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 油色谱在 线监测 |  | / |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | SF6 在线 监测系统 |  | / |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 四、项目占地及移民安置 （1）项目占地 项 目 总 占 地 面 积 140. 1304hm2 ， 其 中 永 久 占 地 3.4547hm2 ， 临 时 占 地 136.6757hm2。项目原始占地类型为林地、草地、设施农用地、裸岩石砾地。各项 占地指标见下表： 表 2-10 项目主要占地指标表 单位：hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 |  | 项目名称 |  | 占地类型及面积（hm2） |  |  | 合计 |  |  | 占地性质 |  |  |
|  |  |  |  |  | 林地 | 草地 | 非林草地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 光伏阵列区 |  | 0 | 130.6703 | 6.0054 | 136.6757 |  |  | 临时占地 |  |  |
|  |  |  | 箱变 |  | 0 | 0.2563 | 0.0040 | 0.2603 |  |  | 永久占地 |  |  |

|  | 2 | 升压站 | 0 | 1.3785 | 0 | 1.3785 | 永久占地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 进站道路 | 0 | 1.3843 | 0.0032 | 1.3875 | 永久占地 |  |
|  | 4 | 塔基 | 0.0789 | 0.2913 | 0.0582 | 0.4284 | 永久占地 |  |
|  | 合计 |  | 0.0789 | 133.9807 | 6.0708 | 140.1304 | 临时/永久占地 |  |
|  | （2）移民安置 本项目未涉及移民搬迁。 五、工作制度及劳动定员 1 、劳动定员 项目运维管理人员日常主要在升压站内工作，对全站进行监控、故障检修和 事故报告等，视需要至光伏场区进行组件清洗和保养检修。本项目综合定员 18 人，其中厂内食宿 12 人，6 人轮班休息。 2 、工作制度 工作采取 8h/班，每日三班轮流值守，全年工作 365d。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总平面及现场布置 | 1 、工程总平面布置 （1）总体布置 本项目由升压站和光伏片区构成，在满足规范及工艺要求的前提下尽量压缩场 区用地。根据场址总体布局规划，项目共布置37个光伏发电单元、一座220kV升压 站，项目光伏场区共分为15个区块，升压站位于光伏场区区块8内东侧。整个项目 布置充分考虑地形、建筑物、道路等基础上，各片区布置紧凑，各区块间有效贯通， 同时达到节约用地、节约连接电缆、日常巡查线路简便的目的，整个布置避让了生 态红线、基本农田、天然林等敏感因素。 （2）升压站布置 本项目在场址中部平缓地新建一座 220kV 升压站，位于项目区块 8 内东侧， 220kV 升压站规模为 180MVA ， 占地面积 13888m2 ，分为生产区和生活区。其中 生产区整体布置于升压站中部、南部，生活区布置与升压站北部。生活区布置有 综合楼、辅助用房及危废间，生活区四周适当绿化；生产区中部布置主变一台、 事故油池一座、主控楼及 35KV 配电室。升压站出线由东侧出线，各电气设备之 间通过电缆沟连接。 升压站四周设 2.5m 高砖砌围墙，升压站大门布置在场地北侧，站内道路为 4.5m 宽混凝土路面，在站内形成环形通道。 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2 、施工布置 （1）施工营场地 施工期间布设 1 个施工营场地，位于项目地块 8 内，场地中心地理坐标为： 东经 103°25′ 12.564″ ，北纬 25°41′42.938″ ，不额外新增临时用地，用地面积 2 亩 （1333m2 ），主要布置材料堆场和办公生活区，采用外购商品混凝土，不在厂区 设置混凝土拌合站。 其中材料堆放仓库占地面积约 500m2 ，主要作为钢结构加工及堆放、太阳电 池组件堆放，材料加工区占地面积约 500m2 ，主要作为钢筋等材料的加工区域， 办公区占地面积约 233m2 ，该区域包含施工单位办公区等。 （2）弃土场 本工程土石方量较少，施工期挖填平衡，不产生弃渣，不设置弃土场。 （3）表土堆场 工程在拟建升压站旁用规划1个表土堆场用于堆存升压站及进站道路剥离的 表土，在本项目用地范围内，不新增占地，占地面积约为1000m2 ，地理位置：东 经103 °25'26.541"，北纬25 °41'31.125"；各箱变建设时剥离的表土就地堆存利用， 约10m2/个，共约370m2 ，即用即回填；施工营地剥离的表土暂存于升压站旁临时 表土堆场内，不单独设置。表土堆放期间采取临时拦挡、临时覆盖等措施进行综 合防护，待主体工程进入施工末期，全部用于绿化及植被恢复覆土回填，清运结 束后清理地表，进行撒草植被恢复。 表 2- 11 表土临时堆场规划统计表 序号; 堆存位置; 占地（ m2）; 堆土高度（ m）; 控制堆土边 坡; 容量（万 m3）. 1; 升压站内; 1000; 3.0; 1:1; 0.19. 2; 各箱变基础周边; 370; 1.0; 1:0.5; 0.015. 合计; 4700. 说明：单个箱变周边堆土面积约 10m2. （4）取料场 本工程施工所用砂石料均在具有合法手续的沙石料场购买，工程不单独设置 砂石料场。 |
| --- | --- |
| 施工方案 | 一、施工工艺 项目施工依托现有乡村公路、现有消防通道及山间道路入场，场区道路以消 |

|  | 防通道单独进行立项报批，本次不进行评价，建设单位在开展道路工程时另行办 理相关环保手续。因此，项目施工内容主要包括：光伏厂区工程、220KV 升压站 工程、35KV 集电线路工程。 项目施工期间将施工所需材料及施工机械运至项目场地内，对项目主要构筑 物区需要进行平整的场地进行平整，继而进行项目区内主要的构筑物建设及太阳 能电池组件的安装。电站建设及电池组件安装完成后进行设备调试，同时对项目 厂区内破坏的地表植被进行适当绿化恢复，调试完成后投入正式运营。 1 、光伏厂区施工方案 光伏厂区工程需要进行光伏支架、单晶硅光伏组件安装、电缆敷设等工作， 施工过程主要为：施工测量、混凝土灌注桩施工、土方开挖施工、砼垫层施工、 钢筋工程、模板工程、混凝土工程、土方回填工程、光伏支架安装、光伏组件安 装、逆变器安装接线、箱式变压器安装、电缆敷设、电缆头制作安装。工艺流程 图如下所示： ## 图 2-2 光伏阵区施工工艺流程及产污节点图 （1）施工测量 施工测量主要是施工人员使用测量设备设施完成，主要对照施工图对进行施 工基点进行确定及标记，做好施工现场平面工程红线桩的检验工作。按各建筑物 |
| --- | --- |

|  | 和构筑物设计施工图纸上设置的观测点分别进行布点观测，设备基础总验收测量 一次，电气设备安装完成后测量一次，竣工总验收测量一次。以后第一年每一季 度一次，以后每六个月一次，直至沉降稳定为止。 施工测量过程无土建工程等，不回对生态环境造成破坏，无施工扬尘、施工 废水、固废等产生，对周围环境影响不大。 （2）混凝土灌注桩施工 对测量后确定的控制桩进行钻孔、灌注混凝土。主要包括：定位放线、埋设 护筒、钻孔、清孔、钢筋笼制作与安装、导管安装、灌注混凝土等过程。 先对测量工序定出的控制桩进行放线，定出各个桩基的中心线，然后埋设钻 孔所需的钢制护筒，根据地面情况，清理钻机平台，放置钻机后，开始钻孔，钻 孔深度约为 2.3~6.5m ，根据施工图实际尺寸进行施工。清孔主要是清理钻孔过程 中产生的渣土等，渣土就近堆放于钻孔附近平坦处，用于后续土方回填。钢筋笼 制作与安装在现场进行，按照施工图尺寸进行制作后，分段插入桩孔中。导管安 装时应使位置居于孔中，轴线垂直，稳步沉放，防止卡挂钢筋骨架和碰撞孔壁。 导管底部至孔底标高控制在 0.3～0.5m 之间。 导管安装完成后，进行混凝土浇筑，灌注桩混凝土由混凝土运输车运至施工 现场后，直接由料斗进入导管进行灌注，导管首次埋置深度应不小于 1m ，在灌 注过程中，导管的埋置深度控制在 2～6 米。灌注完的桩顶标高比设计标高高出 0.9 米，高出部分在混凝土强度达到 80%以上后凿除，凿除时必须防止损毁桩身。 拔护筒时，应注意勿使桩头混凝土离析。 综上，混凝土灌注桩施工过程中主要产生施工扬尘、噪声及土石方影响，钻 孔平台设置及钻孔时会对生态环境造成轻微破坏，施工机械设备清洗会有少量施 工废水产生。 （3）土方开挖 土质基坑采用机械大开挖方法施工，人工修坡，放坡系数为 1 ：0.5-1：0.75。 当机械挖方至基底以上 100mm 时，由人工清底，防止扰动地基持力层。该过程 中会有土石方产生，堆放于开挖点两侧，回用于后续土方回填。另外，土方开挖 过程会对生态环境造成一定的破坏，并产生扬尘、噪声、施工废水、施工固废， 对周围环境造成一定影响。 |
| --- | --- |

|  | （4）砼垫层施工 基坑开挖清理完后，进行垫层施工，用方木或模板支好侧模，用水准仪打上 标高线，垫层浇混凝土时必须压实、压平。浇筑垫层混凝土之前，必须按照设计 图纸要求把焊接调整基础塔筒螺栓的预埋件安装好，预埋件尺寸及安装位置符合 设计要求并经验收合格后，方可进行垫层浇筑。 砼垫层施工过程中主要会有施工扬尘、噪声、固废的产生，以及少量混凝土 养护废水产生。 （5）钢筋工程 根据施工图纸在现场进行钢筋扎设，在砼垫层上进行钢筋工程施工。该过程 主要产生施工扬尘、废钢材、施工噪声、施工废水等影响。 （6）模板工程 根据施工图纸进行模板支设，模板面板采用 18mm 厚胶合板，背杠视模板承 载能力大小设 50×100 种规格，间距均≤30cm 。模板排架设Ф10mm 对拉螺栓， 布置间距为：水平≤60cm 、垂直≤70cm。 模板工程施工过程中主要有施工扬尘、废板材、施工噪声、施工废水等影响。 （7）混凝土工程 本项目采用商品混凝土。混凝土施工时采用插入式振动器振捣密实，底板混 凝土上表面用加长平板振动器找平，并用木抹子抹压平实。在振捣过程中，应严 格保持钢筋平直，钢筋的位置及保护层厚度正确，设专人观察模板、钢筋、预埋 件、预埋螺栓等无移动、变形等现象，发现问题及时处理。混凝土在初凝后即浇 水，并在其表面覆盖塑料薄膜养护，保持混凝土表面湿润，保证混凝土强度的增 长。 混凝土浇筑及养护过程主要产生施工固废、噪声及施工废水影响。 （8）土方回填 回填原则上按照先深后浅的顺序分层碾压，将开挖及钻孔过程产生的土方回 填于钻孔四周及砼垫层四周，每层虚铺土厚度为 250mm，回填土用振动碾压机压 实，局部用电夯夯实。离基础较近的边角处人工夯实。 土方回填过程主要产生施工扬尘、噪声及施工机械清洗废水影响。 （9）光伏支架安装 |
| --- | --- |

|  | 光伏支架安装按照以下工序进行：支架运输入场→测定支架基础偏差值→安 装立柱→安装斜梁→安装横梁→安装檩条→检查所有螺栓的拧紧度并作标记。 支架经车辆及人工运输入场后，测量同一个阵列的基础面标高，确认桩基尺 寸后，进行支架安装，先将立柱地板与桩基焊接，然后在立柱上进行斜梁螺栓连 接安装，将斜撑安装在斜梁上，斜撑与挡板之间用螺栓固定，斜撑与斜梁用螺栓 固定；将檩条安装在横梁上，用檩条 U 型螺栓固定，檩条上方要装上檩条垫板， 在横梁的下方要装上檩条压板。 在支架安装过程中主要产生噪声、施工扬尘及少量施工固废（废包装材料、 钢材、螺栓等）。 （10）光伏组件安装 光伏组件安装按照以下工序进行：光伏组件就位→安装螺栓→组件位置对齐 →拧紧螺母→ 串接线连接→检查所有螺栓的拧紧度并作标记。 光伏组件安装时需将具有相同技术参数的组件安装在同一组串上。组件与机 架的连接螺栓必须加防松弹簧垫圈，并应全部拧紧。光伏组件安装应平整、直线， 组件之间对齐相差不应大于3mm ，组件阵列全长的直线度误差在正负5mm以内。 光伏组件安装完成后必须检查所有螺栓的拧紧度，逐根螺栓检查完成后，逐根在 螺栓与螺母的交按处作标记，标记采用红色的记号笔进行。光伏组件安装完成后， 将光伏组件的串接线连接，并用金属绑扎线将电缆固定于光伏支架上。光伏组件 串接线连接完成后，必须测试串电压是否正常，并做好记录。 在光伏组件安装过程中主要产生噪声、施工扬尘及少量施工固废（废包装材 料、钢材、螺栓等）。 （11）逆变器安装接线 本项目逆变器安装在光伏支架上，逆变器接线前必须先将箱内保险管取下， 并收集保险管，等待光伏发电系统设备安装完成后需要调试时才将保险管安装。 逆变器安装时必须按设计图位置安装，箱体安装支架必须牢靠，并在同一平面上， 当逆变器固定面与支架表面不吻合时，应用镀锌钢垫片垫平后方可紧固连接螺 丝，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合，固定螺栓应加防松垫片并拧紧。接线 时应按照极性进行连接。 逆变器安装过程中主要会产生噪声、少量施工固废、施工扬尘等影响。 |
| --- | --- |

|  | （12）箱式变压器安装 箱式变压器安装工艺流程包括：设备开箱检查→设备搬运→设备安装及校正 →外观检查→设备调试及试验。 箱式变压器开箱检查没问题后，运输入场。变压器房采用运输车结合汽车吊 的方式；到达现场后用吊车把箱式变压器吊至预定的设备基础上。配电柜接线后， 清除柜内的杂物和灰尘。安装后，按照产品安装使用技术说明书进行直流柜测试 （包括电压、支路开关、回路等）。 箱式变压器安装过程中主要产生噪声、施工扬尘、施工固废影响。 （13）电缆敷设 电缆敷设主要是从逆变器接入箱式变压器。 电缆敷设工艺流程：合格电缆运输入场→ 电缆绝缘检测→ 电缆沟铺沙→ 电缆 敷设→ 电缆沟铺沙→ 电缆沟盖砖→ 电缆沟回填→ 电缆标示桩。 项目电缆敷设采用人力及机械牵引的方式，在便利的地方采用机械牵引，在 箱规狭窄的地方采用人力牵引。电缆敷设前进行绝缘摇测，电池板与组串式逆变 器之间的电缆采用沿光伏支架敷设，组串式逆变器与箱变之间的电缆采用电缆直 埋敷设。 直埋电缆采用直接在原地面进行开挖，因山区光伏地形复杂，主要以人工为 主，小型机械辅助施工，开挖尺寸为顶宽1.6m ，底宽1m ，深1m 。铺砂垫层后放 置电缆，再铺一层细沙后覆盖红砖，最后回填碎石土，并沿电缆路径埋设电缆标 示桩。 在电缆敷设过程中主要产生施工扬尘、噪声及施工固废影响，还会产生少量 的施工机械清洗废水影响，电缆沟的开挖会造成一定的生态破坏。 （14）电缆头制作安装 电缆头制作流程：摇测电缆绝缘→剥电缆铠甲，打卡子→焊接地线→包缠电 缆、套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子、与设备连接。 选用1000V 摇表，对电缆进行摇测，绝缘电阻应在10M Ω 以上。电缆摇测完 毕后，应将芯线分别对地放电，根据电缆与设备联接的具体尺寸，量电缆并做好 标记。锯掉多余电缆，根据电缆头套型号尺寸要求，剥除外护套。利用电缆本身 钢带宽的二分之一做卡子，采用咬口的方法将卡子打牢，必须打两道，防止钢带 |
| --- | --- |

|  | 松开，两道卡子的间距为15mm ，在打钢带卡子的同时，多股铜线排列整齐后卡 在卡子里。地线采用焊锡焊接于电缆钢带上，焊接应牢固，不应有虚焊现象，应 注意不要将电缆烫伤。必须焊在两层钢带上，根据电缆头的型号尺寸，按照电缆 头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密，形状呈枣 核状。将电缆头套上部套上，与下部对接、套严。从芯线端头量出长度为线鼻子 的深度，另加5mm ，剥去电缆芯线绝缘，并在芯绒上涂上凡士林。将芯线插入接 线鼻子内，用压线钳子压紧接线鼻子，压接应在两道以上根据接线端子的型号， 选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上。 在该过程中主要产生少量焊接烟尘、施工固废（废电缆等）、施工噪声影响。 2 、升压站施工 本项目升压站施工工艺流程及产污节点如下图2-3所示。 图2-3 升压站施工工艺流程及产污节点图 升压站施工工艺流程简介： （1）站内场地平整 站内场地部分开挖和部分回填，场地清理采用推土机配合人工清理，然后将 场地碾平。在平整过程中，会有剥离表土的产生，堆放于拟建升压站旁设置的表 土临时堆场内，用于后期绿化覆土使用。在场地平整过程中主要因地表扰动造成 生态破坏，施工活动产生施工扬尘、噪声及施工表土影响，施工机械设备清洗产 生施工废水。 （2）基础开挖、回填 根据设计要求，在各构筑物设计布置位置进行基础开挖、回填工作。基础开 |
| --- | --- |

|  | 挖时先采用挖土机按施工划分及顺序开挖，机械下方留200～250mm厚人工清理， 防止基础下原土扰动。回填料包括外购的级配石、开挖的土石方等，根据施工高 程要求，对较低处进行回填，夯实，找平。级配碎石换填后，进行砼垫层施工， 绑扎基础钢筋，进行混凝土浇筑及养护。 在基础工程施工中，主要产生生态破坏、施工扬尘、施工噪声、施工废水及 施工固废影响。 （3）建构筑物施工 主体建构筑施工主要采取以下施工工艺流程：放线→一层模板排架搭设→柱 钢筋立焊、绑扎→柱钢筋验收→支柱、梁板模板→柱砼浇筑→梁板钢筋绑扎→钢 筋验收→浇梁、现浇板砼→养护。 项目使用商品混凝土浇筑，根据施工图纸，进行墙体砌筑、模板支设、钢筋 绑扎及焊接、混凝土浇筑及养护等，建构筑物施工过程中主要有施工扬尘、噪声、 固废，混凝土养护废水等产生。 （4）设备、设施安装 进行220KV、35KV两个电压等级的配电装置安装，以及计算机监控系统、继 电保护及安全自动装置安装、辅助智能监控系统的安装，以及站内公辅工程水、 电等的安装工作。 在设备、设施安装过程中，电缆主要采用桥架敷设，主要流程为：槽式垂直 敷设电缆桥架、槽式水平敷设电缆桥架→ 电缆放装固定→绝缘耐压泄漏试验→挂 标志牌。其他设备、设施主要根据安装要求在站内进行人工及机械结合安装。安 装过程中主要产生施工扬尘、噪声、施工固废影响。 （5）线路衔接 线路衔接主要是220KV、35KV两个电压等级的配电装置之间的衔接，以及光 伏列阵区集电线路进入升压站的线路衔接工作，需要根据设计资料进行一一对接 工作。 （6）装饰装修及绿化工程 装饰装修及绿化工程主要是对升压站内主要建筑物根据设计对内饰、外立面 等进行装修装饰，并对不同功能区的房屋、构筑物等进行标识等工作。并对场地 内设计绿化用地进行绿化工作，包括覆土、植被种植、养护等，采取当地易活植 |
| --- | --- |

|  | 被进行绿化。采用市场上合格的装修材料进行装修。 装饰装修及绿化工程施工主要产生施工扬尘及装修废气、噪声、固废及施工 废水等。 （7）竣工调试、验收：验收合格后投入运营。在验收过程中，调试等可能 存在部分设备设施的拆装等，会有施工扬尘、噪声及固废的产生。 3 、35KV集电线路施工 35KV集电线路施工流程包括：定位放线、临时道路施工、灌注桩施工、塔材 运输、铁塔组立及接地安装、架线及附件安装。集电线路施工工艺流程及产污节 点如下图所示： |
| --- | --- |
|  | 图2-4 35KV集电线路施工工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）定位放线 由专业测量人员利用专业测量工具定出塔基的四个基础的中心线及边线，做 好标记。 （2）临时道路施工 根据现场情况修建一条临时道路，保证桩机、钢筋、混凝土等机械、材料能 够运输到施工现场，临时施工道路在施工后进行复垦及植被恢复。现状有道路途 径的塔基不进行临时道路施工。临时道路施工会短期破坏生态环境，产生施工扬 尘、施工固废、施工噪声，及施工设备清洗废水，剥离的表土堆放于临时施工道 路两侧，回用于后期临时施工道路复垦工作。 （3）灌注桩施工 |

|  | 与光伏阵区灌注桩施工方式一致，使用护筒、钻机进行灌注桩钻孔，并放置 好护筒、钢筋笼等，安装导管，进行混凝土浇灌形成灌注桩。在灌注混凝土时， 进行地脚螺栓安装，灌注完成后做好养护工作。 混凝土灌注桩施工过程中主要产生施工扬尘、噪声及土石方影响，钻孔平台 设置及钻孔时会对生态环境造成轻微破坏，施工机械设备清洗会有少量施工废水 产生。 （4）塔材运输 塔材经车辆、人工经现有乡村道路、临时施工道路等运输入场。运输过程主 要产生扬尘、噪声影响。 （5）铁塔组立及接地安装 根据安装技术说明进行铁塔组立及接地安装。铁塔安装的螺栓其规格必须与 设计图纸标注相符，其穿入方向必须符合规范要求，同时螺杆应与构件面垂直， 螺栓头平面与构件间不得有空隙。铁塔组立好后，应测量铁塔的倾斜、弯曲，其 值应不超过规范的要求。塔脚板与地脚螺栓连接处必须保证双帽一垫齐全，地脚 螺栓螺帽必须及时紧固且将外露螺杆按要求砸铆，以防地脚螺栓螺帽被盗。 敷设接地体如岩石、陡坡等情况时，可适当移动埋设位置，但两接地体间的 平行接近距离不宜小于5米，在山地应尽量沿等高线敷设，应敷设于实土内。接 地体与埋地通信光缆的距离不应小于25米 ( ρ ≤5000欧.米时）或50米 ( ρ >5000 欧.米时）。 铁塔组立及接地安装过程主要会产生施工扬尘、噪声、固废影响，接地会对 生态产生轻微破坏。 （6）架线及附件安装 塔身安装完成后，进行架线及附件安装，采用张力放线方法, 耐张塔直接通 过, 直线塔紧线, 耐张塔高空锚线、断线、高空压接、对拉挂线, 牵、张场集中压 接, 压接采用液压工艺。 架线时，利用四台机动绞磨同时紧线。在弛度计算时必须按连续爬坡让线值 计算软件程序进行让线值计算，弛度的调整按“粗调、细调、复调、微调 ”的四 调工艺进行，弛度调平后应立即在同一紧线段内同时进行逐基画印，然后按每基 的让线值进行让线并安装附件。架线及附件安装过程中主要有施工扬尘、噪声及 |
| --- | --- |

|  | 施工固废产生。 （7）竣工调试、验收 验收合格后投入运营。在验收过程中，调试等可能存在部分拆装，会有施工 扬尘、噪声及固废的产生。 （8）特殊工序施工方式 在跨越电力线施工时，原则上尽可能争取短期停电，采取停电跨越的方法进 行施工。如确实不能停电时，按带电跨越进行施工。其方法是：对跨越的10kV及 以下电力线采用搭设多排立体结构竹质封顶跨越架进行带电跨越施工；对跨越的 20kV电力线采用玻璃钢管跨越架进行跨越施工。 跨越公路采用钢管或木杆搭设越线架并封顶，根据需要搭设单排或多排简易 跨越架，以利导、地线顺利展放。进行跨越施工。 二、施工组织计划 1、施工交通 本项目光伏场周边有公路线过境。公路线有 S30 寻沾高速、S256 。设备运输 路线为 S30 寻沾高速→ S256→村村通道路，由村村通沿新建光伏场道路至光伏场 区东侧，交通运输较为便利。途中弯道的宽度和承载力，均可满足光伏电站运输 车辆的运输要求。电池组件、逆变器以及其他设备可通过汽车直接运抵场址。其 他建筑材料也均可用汽车直接运到工地，基本能满足大型光伏电站的运输要求。 新建光伏场道路以消防通道独立立项办理环保手续，不再本次评价范围内。 塔基在施工期施工过程中，村村通道路后，部分塔基需要根据入场施工机械 情况进行临时施工道路修建，施工机械及材料能够入场即可，临时施工道路在施 工结束后进行复垦，恢复原貌。 2 、施工场地布置 项目区共布置 1 个施工营场地，位于项目地块 8 内，场地中心地理坐标为： 东经 103°25′ 12.564″ ，北纬 25°41′42.938″ ，不额外新增临时用地，用地面积 2 亩 （1333m2 ），主要布置材料堆场和办公生活区，采用外购商品混凝土，不在厂区 设置混凝土拌合站。 3 、表土堆场 工程在拟建升压站旁用规划 1 个表土堆场用于堆存升压站及进站道路剥离的 |
| --- | --- |

|  | 表土，在本项目用地范围内，不新增占地，占地面积约为 1000m2，地理位置：东 经 103 °25'26.541" ，北纬 25 °41'31.125" ；各箱变建设时剥离的表土就地堆存利 用，约 10m2/个，共约 370m2 ，即用即回填；施工营地剥离的表土暂存于升压站 旁临时表土堆场内，不单独设置。 4 、施工建筑材料来源 项目建设所需的主要的建筑材料为钢材、商品混凝土、级配石等，商品混凝 土、级配石等均可从当地具有供货资质的部门购买，本项目不新设石料场及砂场， 由卖方负责其相应的水土流失防治责任；钢材需从当地购置，由卖方送至工程施 工场地。根据实际情况，项目建设所需主要材料均能满足。 5 、施工用水 本工程施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等组成，本项目 施工用水计划在场址附近村落取自来水，使用水罐车清运至施工营地使用。 6 、施工用电 从附近村庄 10kV 农网引接。施工时作为施工电源，光伏电站建成后此电源 作为备用电源。 7 、施工人数及施工期 施工工期：7个月，计划在2025年4月开工，于2025年11月建成投产。 施工高峰期300 人。施工人员约50 人在项目区食宿。施工进度计划表详见下表： 表 2-12 施工进度计划表 进度 项目; 建设周期 7 个月. 4 月; 5 月; 6 月; 7 月; 8 月; 9 月; 10 月. 施工设计. 设备、材料采购. 土建施工. 设备安装. 调试. |
| --- | --- |
| 其他 | 项目选址为唯一方案，无比选方案。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 、主体功能区规划 项目位于云南省云南省昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇境内，根据《云 南省主体功能区规划》，项目所在区域属于国家重点开发区域。 功能定位：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南 亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的 烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重 点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地； 我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎， 我国西南地区重要的经济增长极。 发展方向： （1）构建“一区、两带、四城、多点 ”一体化的滇中城市经济圈空间格局。 加快滇中产业聚集区规划建设，促进形成昆（明）曲（靖）绿色经济示范带和 昆（明）玉（溪）旅游文化产业经济带，重点建设昆明、曲靖、玉溪、楚雄 4 个中心城市，将以县城为重点的城市和小城镇打造为经济圈城市化、工业化发 展的重要支撑。以主要快速交通为纽带，打造 1 小时经济圈。 （2）强化昆明的科技创新、商贸流通、信息、旅游、文化和综合服务功能， 建设区域性国际交通枢纽、商贸物流中心、历史文化名城、山水园林城市。 （3）曲靖、玉溪和楚雄等城市应依托资源特点和比较优势，加强产业分工 协作和对接，实现优势互补、错位发展，形成民族特色和产业特色鲜明的城市。 （4）完善国际运输大通道，强化面向东南亚、南亚陆路枢纽功能。加强区 域内城际快速轨道交通、通信等基础设施建设，提升区域一体化水平。 （5）建设高原特色农产品生产基地，发展农产品加工业，稳步提高农产品 质量和效益，推进与周边国家的农业合作，建设外销精细蔬菜生产基地、温带 鲜切花生产基地和高效林业基地。 （6）加强以滇池、抚仙湖为重点的高原湖泊治理和牛栏江上游水源保护， 加大水土流失和石漠化防治力度，构建以高原湖泊为主体，林地、水面相连， 带状环绕、块状相间的高原生态格局。进一步加强跨界水污染和区域性大气复 合污染整治，废弃物处置、金属污染治理，森林火灾、野生动植物疫源疫病、 |
| --- | --- |

|  | 有害生物防范等为重点的区域生态安全联防联控力度。 2 、与《云南省生态功能区划》的符合性 《云南省生态功能区划》由原云南省环境保护厅于2009年9月7日发布实施。 根据《云南省生态功能区划》云南省生态功能区共分一级区（生态区）5个，二 级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。项目在云南省生态功能 区划情况，见表3-1。 表 3-1 项目所在区域生态功能区划 生态功能分区单元; 所在区 域面积; 主要生态特 征; 主要 生态 环境 问题; 生态 环境 敏感 性; 主要 生态 系统 服务 功能; 保护措施 与发展方 向. 生态 区; 生态亚 区; 生态 功能 区. 高原 亚热 带北 部常 绿阔 叶林 生态 区 (Ⅲ); 滇中高 原谷盆 半湿润 常绿阔 叶林、暖 性针叶 林生态 亚区 (Ⅲ1）; Ⅲ1-10 牛栏 江上 游丘 原盆 地水 源涵 养生 态功 能区; 马龙 县，寻 甸、宜 良、寻 甸县的 部分地 区，面 积 4783.52 平方公 里; 以石灰岩丘 原盆地地貌 为主。降雨量 1000-1200 毫 米，植被主要 为云南松林 和半湿润常 绿阔叶林，土 壤类型主要 是红壤; 土地 利用 过度 引起 的土 地退 化; 石漠 化高 度及 中度 敏感; 牛栏 江上 游的 水源 涵养 和生 态农 业建 设; 山地封山 育林，提 高森林覆 盖，谷盆 地区调整 农业结 构，推行 清洁生 产，保护 农田生态 环境，防 止区域石 漠化. 3 、生态环境现状 3.1 土地利用现状 项目生态环境影响评价区的土地利用类型见表 3-2，土地利用现状分布情况 详见附图 13。项目面积共计 140. 1304hm2，其中人工牧草地占 61.00%，其他草地 34.61% ，非林草地 4.33% ，林地为 0. 1%以下。 表 3-2 项目区土地利用类型面积统计表 评价区土地利用现状类型; 评价范围内面积（hm2）; 比例（%）. 一级类; 二级类. 草地; 人工牧草地; 85.4756; 61.00. 其他草地; 48.5051; 34.61. 小计; 133.9807; 95.61. 林地; 乔木林地; 0.0294; 0.02. 其他林地; 0.0495; 0.04. 小计; 0.0789; 0.06. 非林草地; 6.0708; 4.33. 总计; 140.1304; 100.00. |
| --- | --- |

|  | 3.2 评价范围 （1）陆生生态 本次陆生生态评价根据工程推荐方案确定调查范围和调查线路，重点调查 项目集电线路、道路及外延 300m 的区域和光伏阵列区、升压站外延 500m 的区 域。本项目评价区海拔 2086～2380m ，评价区面积约 1540.453hm2。 （2）水生生态 本项目所在区域地表水系不发育，项目区周边仅有少量季节性箐沟，与项 目区距离最近的地表水体为项目南侧和东南侧的牛栏江，最近距离约 2400m ， 项目建设对其基本无影响。 3.3 调查方法 （1）植物植被 对项目区内的典型植被进行调查，同时记下植物的种类，植被的组成等， 确定植物种类、植物群落，记录评价区植被和植物区系状况。同时注意收集相 关植物和植被调查的资料并咨询了解当地的林业资源情况、野生植物的种类组 成和资源变动情况；走访群众，了解野生植物的种类和变动情况，收集相关的 资料如《云南植被》《云南植物志》《中国植被》等，对评价区的植被和植物 资源进行记录、统计和分析。 （2）陆栖脊椎动物调查方法 陆栖脊椎动物调查以野外现场调查、访问调查和查阅文献资料相结合的 方式进行。现场调查主要采用资料收集和现场记录法。访问调查则对评价区 内放牧的村民进行了访问记录，通过指认《中国鸟类野外手册》等常用工具 书中的动物图片，记录了体形较大、特征较明显的群众易分辨种类。文献资 料以《中国哺乳动物分布》《中国哺乳动物物种和亚种分类名录与分布大全》 《云南鸟类志》《云南鸟类名录》《云南两栖爬行动物》《云南两栖类志》 等记载的该区的各类群动物。同时，根据国家重点保护野生动物名录、云南 省重点保护野生动物名录、《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES） 附录I 、附录II ，以及《中国生物多样性红色名录•脊椎动物卷》（2020），确 定动物的特有种和保护物种。 （3）调查人员及时间 |
| --- | --- |

3.尼泊尔桤木群落 由环评单位项目组成员组成调查人员，于 2025 年 2 月 20 日，对项目区域 及周边的植物植被和陆栖脊椎动物现状进行了必要的野外补充调查。 （4）影响面积计算和制图方法 利用评价区域卫星影像图片，根据野外植被调查、植物资源调查和动物资 源调查的资料，对卫星影像图片进行植被解译。采用GIS 方法，计算评价区和 直接影响区内的各种植被类型的面积。同时完成评价区的植被图、土地利用现 状图、保护物种分布图等图件。 3.4 植物植被现状 （1）植被现状 项目区地处滇中高原，根据《云南植被》，评价区域隶属于 II 亚热带常绿 阔叶林区域，IIA 西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域，IIAii 高原亚热带北部常 绿阔叶林地带，IIAii-1 滇中、滇东高原常绿阔叶林、云南松林区，IIAii-1a 滇 中高原盆谷滇青冈、元江栲林、云南松林亚区。区域的地带性植被为以滇青冈、 栲类为优势种的半湿润常绿阔叶林和以云南松为优势的暖温性针叶林。 区域人类活动历史悠久，由于人类长期生产生活的干扰和破坏，评价区内 分布有公益林、商品林等人工植被，原生的半湿润常绿阔叶林植被遭到一定程 度破坏， 自然植被主要以半湿润常绿阔叶林受到破坏后次生的暖温性针叶林、 暖温性稀树灌草丛为主。 根据《云南植被》的植被分类系统，评价区内的自然植被可划分为 4 个植 被型，即阔叶林、针叶林、灌丛和稀树灌草丛；6 个植被亚型，即半湿润常绿 阔叶林、暖温性硬叶常绿阔叶林、暖温性落叶阔叶林、暖温性针叶林、暖性石 灰岩灌丛和暖温性稀树灌草丛。评价区内的人工植被分为防护林、用材林、人 工牧草地 3 类。 表3-3 评价区内植被分类系统. A. 自然植被. Ⅰ常绿阔叶林. (Ⅰ) 半湿润常绿阔叶林. 1.滇青冈—白柯群落. （II）暖温性硬叶常绿阔叶林. 2.黄毛青冈群落. Ⅱ落叶阔叶林. （III）暖温性落叶阔叶林.

4.栓皮栎群落. Ⅲ 暖性针叶林. （IV）暖温性针叶林. 5.云南松群落. 6.华山松群落. IV 灌丛. （V）暖温性石灰岩灌丛. 7.火棘灌丛. 8.西南栒子灌丛. V 稀树灌木草丛. （VI）暖温性稀树灌木草丛. 9.含云南松、冷杉的中草草丛. 10.含栓皮栎、槲栎的中草草丛. B.人工植被. （一）人工林. （二）人工牧草地. （2） 自然植被特征 （一）半湿润常绿阔叶林 根据现场调查，评价区的半湿润常绿阔叶林有滇石栎林 1 种群系，在评价 区呈零星分布，且分布面积不大。 ①滇青冈—白柯群落 根据现场调查，评价区内的滇石栎林成小面积破碎化分布，并长期受到樵 砍影响。 群落乔木层盖度仅为 20%，群落高 8~ 10m ，以滇青冈 Quercus schottkyana、 白柯 Lithocarpus dealbatus 为主，也见有栓皮栎 Quercus variabilis 伴生。 群落灌木层盖度约为 40% ，其中有滇石栎 Lithocarpus dealbatus 、滇青冈 Quercus schottkyana、栓皮栎 Quercus variabilis 的萌生幼树，以及火棘Pyracantha fortuneana 、西南栒子 Cotoneaster franchetii 、云南勾儿茶 Coriaria nepalensis 、 粉叶小檗 Berberris pruinosa 、野拔子 Elsholtzia rugulosa 等较为常见，其他还 有 多脉猫乳 Rhamnella martinii 、 小花清风藤 Sabia parviflora 、茅莓 Rubus parvifolius 、卵叶悬钩子 Rubus obcordatus 等灌木。 草本层盖度约为 30%左右，其中以白茅 Imperata cylindrica var.major、黄茅 Heteropogon contortus 、 蕨 Pteridium aquilinum var. Latiusculum 、 西 南 牡 蒿 Artemisia japonica 、野古草 Arundinella anomala 较为常见，其它还有积雪草 Centella asiatica 、寸金草 Clinopodium megalanthum 、荩草 Arhraxon hispidus、.

|  | 一把伞南星 Arisaema erubescens 、 山珠南星 Arisaema yunnanense 、野青茅 Deyeuxia arundinacea 、西南委陵菜 Potentillafigens 、酢浆草 Oxaliscorniculata、 地耳草 Hpericum japonicum 、糯米团 Gonostegia hirta 、具芒碎米莎草 Cyperus microiria 等。 （二）暖温性硬叶常绿阔叶林 根据现场调查，评价区内的暖温性硬叶阔叶林有黄背栎林 1 种群系，在评 价区呈零星分布，且分布面积不大。 ①黄毛青冈群落 评价区的黄背栎林在项目评价范围内的暖温性稀树灌木草丛边缘或中间零 星分布 ，群落乔木层盖度 50~60% ，群落高 6~ 10m ， 以黄毛青冈 Quercus delavayi Franch.、滇青冈Quercus schottkyana 为主，也见栓皮栎Quercus variabilis 伴生。 群落灌木层盖度 30~40%, 其中有黄毛青冈 Quercus delavayi Franch. 、滇青 冈 Quercus schottkyana 、栓皮栎 Quercus variabilis 的萌生幼树 ， 以及杜 鹃 Rhododendron simsii Planch.、火棘 Pyracantha fortuneana、西南栒子 Cotoneaster franchetii 、粉叶小檗 Berberris pruinosa 、野拔子 Elsholtzia rugulosa 、卵叶悬钩 子 Rubus obcordatus 等灌木。 草本层盖度为 20~30% ，其中以蕨 Pteridium aquilinum var. Latiusculum 、白 茅 Imperata cylindrica var.major 、黄茅 Heteropogon contortus 较为常见，其他还 有 野 青 茅 Deyeuxia arundinacea 、 西 南 委 陵 菜 Potentilla figens 、 酢 浆 草 Oxaliscorniculata 、 云 南 鼠 尾 草 Salvia yunnanensis 、 三 叶 鬼 针 草 B.pilosaL.RailwayBeggarticks 等。 （三）暖温性落叶阔叶林 评价区的暖温性落叶阔叶林有尼泊尔桤木林、栓皮栎林 2 个群系，受人为 砍伐、种地、放牧等影响较大。 ①尼泊尔桤木群落 评价区的旱冬瓜林在项目评价范围内的暖温性针叶林边缘或中间零星分 布 ，单独成林 ，乔木层优势种有尼泊尔桤木 Alnusnepalensis 、云南松 Pinus yunnanensis 、华山松 Pinusarmandii ，乔木层高 8~ 15m ，群落灌木层盖度约为 |
| --- | --- |

|  | 50~70%。 灌木层主要有火棘 Pyracanthafortuneana 、西南栒子 Cotoneaster franchetii、 野拔子 Elsholtzia rugulosa 、粉叶小檗 Berberis pruinosa 、地石榴 Ficus tokoua 、 云南勾儿茶 Berchemia yunnanensis 、西南金丝桃 Hypericum monogynum L。 草本层植物种类混杂，层盖度 30%~60% ，高度达 1m ，主要种类有白茅 Imperata cylindrica var.major、黄茅 Heteropogon contortus、蕨 Pteridium aquilinum var. latiusculum 、荩草 Arhraxon hispidus 、五叶草 Geraniumnepalense 、车前 Planago asiatica、野青茅 Deyeuxia arundinacea、紫茎泽兰 Ageralina adenophora、 野 棉 花 Anemonevitifolia 、 臭 节 草 Boenninghausenia albiflora 、 半 育 鳞 毛 蕨 Dryopleris sublacera 、西南委陵菜 Potentillafigens、粘冠草 Miactis wallichii 、酢 浆 草 Oxaliscorniculata 、 龙 芽 草 Agrimonia pilosa 、 具 芒 碎 米 莎 草 Cyperus microiria 、夏枯草 Prunella vulgaris 、积雪草 Centella asiatica 等。 ②栓皮栎群落 乔木层盖度约 30%-45%%，高度约 8～9m，胸径 10～15cm，成分组成栓皮 栎 Quercus variabilis 为主，此外还伴生有云南松 Pinus yunnanensis 、华山松 Pinus armandi ，偶见槲栎 Quercus aliena。 灌木层种类较少 ，高约 1.5m ，层盖度约 30% ，主要有火棘 Pyracantha fortuneana 、西南栒子 Cotoneaster franchetii 、粉叶小檗 Berberis pruinosa 、地石 榴 Ficus tokoua 、薄叶鼠李 Rhamnus leptophylla 、野拔子 Elsholtzia rugulosa 、板 凳果 Pachysandra axillaris ，其他还有密蒙花 Buddleja oficinalis 、红花悬钩子 Rubus inopertus 等。 草本层丰富，高约 0.3-1m ，盖度达 70~80% ，以主要有黄茅 Heteropogon contortus 、 白 茅 Imperata cylindrica 、 两 头 毛 Incarvillea arguta 、倒 提 壶 Cynoglossum amabile 、鬼针草 Bidens pilosa、白莲蒿 Artemisia gmelinii 、云南鼠 尾草 Salvia yunnanensis 、珊瑚苣苔 Corallodiscus lanuginosus 等。 群落中层间植物少，盖度不大，主要有毛茛铁线莲 Clematis ranunculoides、 山土瓜 Merremia hungaiensis 、旋花豆 Cochlianthus gracilis 、钩毛茜草 Rubia oncotricha。 （四）暖温性针叶林 |
| --- | --- |

|  | ①云南松群落 云 南 松 群 落 在 评 价 区 各 地 广 泛 分 布 ， 群 落 高 度 约 8-14m ， 总 盖 度 30%~70% ，分为乔木层、灌木层和草本层。 云南松林属评价区分布面积最大且最广的一个群系类型。 乔木层盖度 30%~55% ，主要以云南松 Pinus ymnnanensis 为主，另外还有 少量的华山松 Pinusarmandii、栓皮栎 Quercus variabilis、槲栎 Quercus aliena、 尼泊尔桤木 Alnusnepalensis 等伴生。 灌木层盖度 15%~40% ，乔木幼树较多，有云南松 Pinus ymnanensis 、栓皮 栎 Quercus variabilis 、尼泊尔桤木 Alnusnepalensis 等 。真正的灌木有乌鸦果 Vaccinium fagile 、矮杨梅 Myica nanta 、小 铁 仔 Msineaficana 、 凹叶山蚂蝗 Desmodium concinnum 、西南栒子 Cotoneaster franchetii、茅莓 Rubusparvifolius、 火棘 Pracantha foruneana、野丁香 Leptodermispotanini、地石榴 Ficus tokoua 等 草本层盖度 20%~30% ，主要有白茅 Imperata cylindrica var.major 、黄茅 Heteropogon contortus 、蕨 Pteridium aquilinum var. Latiusculum 、 中华草沙蚕 Tripogon chinensis、西南牡蒿 Artemisia parvi/lora、风轮菜 Clinopodiumchinense、 青绿薹草 Carex breviculmis 、香青 Anaphalis sinica 、荩草 Arhraxon hispidus 、沿 阶 草 Ophiopogon bodinieri 、 西 南 委 陵 菜 Potentilla fidgens 、 细 柄 草 Capillipediumparviflorum、狗牙根 Cynodon dactylon、滇龙胆草 Gentiana rigescens 等，还有入侵植物紫茎泽兰 Ageralinaadenophora. 群落中层间植物少，盖度不大，主要有旋花豆 Cochlianthus gracilis 、千里 光 Senecio scandens 、忍冬 Lonicera japonica 、山土瓜 Merremiahungaiensis 、打 碗花 Calystegia hederacea 等。 ②华山松群落 华山松为常绿阔叶林被破坏后出现的次生植被类型，该群系结构层次 分明，分乔木层、灌木层、草本层三层，群落盖度 85~90%。 乔木层高 5~ 15m ，胸径 10~20cm ， 以华山松 Pinusarmandii 为主，混 生 少 量 云 南 松 Pinus yumnanensis 、 滇 石 栎 Lithocarpus dealbatus 、 麻 栎 Quercus acutissima 等树种。 灌木层盖度多在 30%左右，除了华山松和滇石栎等乔木树种的幼株以 |
| --- | --- |

|  | 外，常见有小铁仔 Msineaficana 、小叶枸子 Cotoneaster microphy llus 、马桑 Coriaria napalensis 、 西 南 金 丝 桃 Hpericum hennyi 、 毛 叶 悬 钩 子 Rubus poliophy lls 、有时也伴有沙针 Osyris wightiana 、含羞草 叶黄檀 Dalbergia mimosoides 、盐肤木 Rhus chinensis 、厚壳树 Ehretia acuminata var.obovata、 马 桑 Coriaria nepalensis 、 粉叶小檗 Berberis pruinosa Franch. 、亮 叶 忍 冬 Lonicera ligustrina var: ymnanensis 等。 草本层盖度约 60%，主要种类有白茅 Imperata cylindrica var.major、黄茅 Heteropogon contortus 、蕨 Pteridium aquilinum var. Latiusculum 、刺 芒野 古草 Arundinella setosa 、荩草 Arthraxonhispidus 、凤尾蕨 Pteris vittata 、鬼针草 Bidens bipinnata 、 千 里 光 Senecioscandens 、 土 荆 芥 Chenopdium ambrosioides 、云南唐松草 Thalictrum yumnanensevar. yunnanense 、皱叶狗 尾草 Setaria plicata、香青 Anaphalis sinica、细柄草 Capillipediumparviflorum 等种类。 藤本植物偶有拉拉藤 Galium spurium 、云南忍冬 Lonicera ynanensis、 土茯苓 Smilax glabra 、黄泡 Rubus ellipticus var.obcordatus。 （五）暖性石灰岩灌丛 ①火棘灌丛 火棘灌丛是区域内森林植被受长期人为活动破坏后形成的次生植被，常呈 片状分布于林缘和干燥的向阳山坡，相对而言群落分布地段生境较为恶劣，一 般在土层十分浅薄和地表有岩石露头。其植物种类以火棘为常见种和优势种， 基无乔木层。灌木层高 1~2m ，有主要有火棘 Pyracantha fortuneana、西南栒子 Cotoneaster franchetii 、西南金丝桃 Hpericumhenryi 、马桑 Coriaria nepalensis 、 野 拔 子 Elsholtziarugulosd 、 粉 叶 小 檗 Berberis pruinosa Franch. 、小 雀 花 Campylotropispobyantha 、 老 泡 Gaultherialeucocarpa var.crenulata 、 清 香 木 Pistaciaweinmannifoli 等。 草本层盖度 60%～80%，高 0. 1～1.2m，草本层主要以蕨 Pteridium aquilinum var. Latiusculum 、扭黄茅 Heteropogon contortus 、旱茅 Schizachyrium delavayi 、 荩草 Arthraxon hispidus 、野 艾 蒿 Artemisia lavandulaefolia 、千 里 光 Senecio scandens、青蒿 Artemisia carvifolia、五节芒 Miscanthus floridulus、凤尾蕨 Pteris |
| --- | --- |

|  | vittata 、金粉蕨 Onychiumsiliculosum 、昆明小龙胆 Gentianakunmingensis 、尼泊 尔 老 鹳 草 Geraniumnepalens 、 滇 紫 草 Lithospermumhancockiana 、 荩 草 Arthraxonhispidus 、鬼针草 Bidensbipinnata、土荆芥 Chenopdiumambrosioides 和 茅 Imperatacylindrica 、两头毛 Incarvillea arguta 、倒提壶 Cynoglossum amabile 等为主。藤本植物有毛茛铁线莲 Clematis ranunculoides Franch. 、土茯苓 Smilax glabra 等。 ②西南栒子灌丛 西南栒子灌丛生境及群落组成基本与火棘灌丛一致，是区域内森林植被受 长期人为活动破坏后形成的次生植被，常呈片状分布于林缘和干燥的向阳山坡， 相对而言群落分布地段生境较为恶劣，一般在土层十分浅薄和地表有岩石露头。 其植物种类以火棘为常见种和优势种，基无乔木层。 灌木层高 1~2m，有主要有西南栒子 Cotoneaster franchetii，火棘 Pyracantha fortuneana 、野拔子 Elsholtziarugulosd 、粉叶小檗 Berberis pruinosa Franch. 、马 桑 Coriarianepalensis 、 老 泡 Gaultherialeucocarpavar.crenulata 、 清 香 木 Pistaciaweinmannifoli 等。 草本层盖度 60%～80%，高 0. 1～1.2m，草本层主要以蕨 Pteridium aquilinum var. Latiusculum 、扭黄茅 Heteropogon contortus 、旱茅 Schizachyrium delavayi 、 荩草 Arthraxon hispidus 、野 艾 蒿 Artemisia lavandulaefolia 、千 里 光 Senecio scandens、青蒿 Artemisia carvifolia、五节芒 Miscanthus floridulus、凤尾蕨 Pteris vittata、金粉蕨 Onychiumsiliculosum 、昆明小龙胆 Gentianakunmingensis 、尼泊 尔老鹳草 Geraniumnepalens 、两头毛 Incarvillea arguta 、倒提壶 Cynoglossum amabile 、一把伞南星 Arisaema erubescens 、山珠南星 Arisaema yunnanense 、鬼 针草 Bidensbipinnata 、土荆芥 Chenopdiumambrosioides 和茅 Imperatacylindrica 等为主。藤本植物有毛茛铁线莲 Clematis ranunculoides Franch. 、土茯苓 Smilax glabra 、等。 （五）暖温性稀树灌木草丛 ①含云南松、华山松、蕨的中草草丛 该类稀树灌木草丛一般为原生植被常绿阔叶林被反复破坏后的产物，因此 该类群落的演替速度比较快速，该群落在项目区及周边向阳坡面广泛分布。群 |
| --- | --- |

|  | 落结构简单，以草丛占优势，总盖度 80% 。乔木层盖度约 5% ，仅零星分布少 量云南松、华山松及尼泊尔桤木；灌木层主要有西南栒子 Cotoneaster franchetii， 火棘 Pyracantha fortuneana 、野拔子 Elsholtziarugulosd 、粉 叶 小檗 Berberis pruinosa Franch. 、乌鸦果 Vacciniumfragile 、凉山悬钩子 Rubus fockeanus 等。 草 本 层 群 落 高 约 80cm ， 层 盖 度 75%~80% 左 右 ， 蕨 Pteridiumlatiusculum (Desv.) Hieron. 、欧洲蕨 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn、扭 黄茅 Heteropogon contortus、旱茅 Schizachyrium delavayi 为主，其他还分布有细 柄草 Capillipedium parviflorum 、狗牙根 Cynodon dactylon 、辽藁本 Ligusticum jeholense 、皱叶狗尾草 Setaria plicata 、臭节草 Boenninghausenia albiflora 、荩 草 Arthraxon hispidus、五节芒 Miscanthus floridulus、凤尾蕨 Pteris vittata、金粉 蕨 Onychiumsiliculosum 、鬼针草 Bidensbipinnata 、两头毛 Incarvillea arguta 等。 藤本植物有毛茛铁线莲 Clematis ranunculoides Franch. 、土茯苓 Smilax glabra 、 拉拉藤 Galium aparine var.echinospermum 等。 ②含栓皮栎、槲栎、蕨的中草草丛 该类稀树灌木草丛一般为原生植被落叶阔叶林被反复破坏后的产物，因此 该类群落的演替速度比较快速，该群落在项目区及周边向阳坡面广泛分布。群 落结构简单，以草丛占优势，总盖度 90% 。乔木层盖度约 3% ，仅零星分布少 量栓皮栎、槲栎、黄毛青冈；灌木层主要有粉叶小檗 Berberis pruinosa Franch.、 西南栒子 Cotoneaster franchetii ，火棘 Pyracantha fortuneana 、野拔子 Elsholtzia rugulosa Hemsl. 、乌鸦果 Vacciniumfragile 、悬钩子 Rubus L.等。 草本层群落高约 80cm ，层盖度 90%左右，蕨 Pteridiumlatiusculum (Desv.) Hieron. 、 欧 洲 蕨 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 、 象 草 Pennisetum purpureum Schumach. 、鸭 茅 D.glomerata L.Common Orchardgrass 、狗 尾 草 S.viridis(L.) Beauv. Green Bristlegrass 、扭 黄 茅 Heteropogon contortus 、 旱 茅 Schizachyrium delavayi 为主，其他还分布有细柄草 Capillipediumparviflorum 、 狗牙根 Cynodon dactylon 、辽藁本 Ligusticum jeholense 、皱 叶狗尾草 Setaria plicata 、臭节草 Boenninghausenia albiflora 、野拔子 Elsholtzia rugulosa Hemsl.、 黄背草 T.triandravar. Japonica (Wild) Makino Japanese Themeda 、荩草 Arthraxon hispidus 、 五 节 芒 Miscanthus floridulus 、 凤 尾 蕨 Pteris vittata 、 金 粉 蕨 |
| --- | --- |

|  | Onychiumsiliculosum 、鬼针草 Bidensbipinnata 、两头毛 Incarvillea arguta 、白三 叶 T.repens L. White Clover 等。 （3）人工植被 评价区内的人工植被分为人工林、人工牧草地 2 类。人工林主要为公益林、 人工用材林，主要种植松木、柏木、桉树等用材树种。人工牧草地主要种植象 草作为牛羊饲草。 （4）植物资源现状 评价区植物区系属东亚植物区（East Asiatic kingdom），中国—喜马拉雅森 林植物亚区（Sino-Himalayan forest subkingdom）。根据《云南种子名录》中的 “云南植物分布区图”，评价区植物属于云南高原地区（Yunnan plateau region）。 评价区环境条件相对单一， 自然植被受人为影响严重，根据实地调查情况，植 物资源的种类和数量相对不多，植物种类以温带为主，现存植物中乔木主要以 松科、壳斗科栎属和桦木科为主，常见种类为云南松 Pinus yunnanensis 、华山 松 Pinus armandi、滇青冈 Quercus schottkyana、滇石栎 Lithocarpus dealbatus、 栓皮栎 Quercus variabilis 、槲栎 Quercus aliena 、尼泊尔桤木 Alnusnepalensis； 灌木以蔷薇科种类为主 ，常见种类为西南栒子 Cotoneaster franchetii 、火棘 Pyracantha fortuneana 、乌鸦果 Vacciniumfragile 、小铁仔 Myrsine africana 、沙 针 Osyris wightiana 等；草本以禾本科、蔷薇科、菊科、蕨科种类为主，常见种 类为野古草 Arundinella anomala 、紫茎泽兰 Ageratina adenophora 、扭黄茅 Heteropogon contortus、蕨Pteridiumlatiusculum (Desv.) Hieron. 、欧洲蕨Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 、 小 白 酒 草 Conyza canadensis 、 黄 腺 香 青 Anaphalis aureopunctata 、砖子苗 Mariscus umbellatus Vahl 、浆果薹草 Carex baccans 、千 里光 Senecio scandens 等。 （5）保护植物与特有物种 根据相关资料记录和野外考察结果，并查阅《国家重点保护野生植物名 录》（2021年），《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危的 物种，国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种、特有种等资料，在评 价区范围内没有国家重点保护植物、云南省级保护植物。 （6）名木古树 |
| --- | --- |

|  | 根据云南省林业厅文件云林保护字（1996）第 65 号《关于印发云南省古树 名木名录的通知》和实地走访，在评价区范围内未发现有名木古树分布。 综上，根据现场调查和查阅相关资料，项目评价区内，未发现国家级和省 级重点保护野生植物，也未发现珍稀濒危植物、古树名木、地方狭隘物种分布。 3.5 动物调查及评价 （1）两栖类 本项目生态环境影响评价区内的生境主要是草地、人工林、灌草丛、水域 等，区域受人类干扰破坏严重，两栖动物种类数量不多，主要记录到 4 种两栖 动物分别是华西蟾蜍 Bufo anderewsi 、华西雨蛙 Hyla annectans 、滇蛙 Rana pleuraden 、泽蛙 Rana limnocharis。 （2）爬行类 本工程生态环境影响评价区内的生境主要是草地、人工林、灌草丛等，区 域受人类干扰破坏严重，爬行动物种类数量较少，共记录到 4 种爬行动物分别 是、云南攀蜥 Japalura yunnanensis 、斜鳞蛇 Pseudoxenodon macrops 、红脖颈槽 蛇 Rhabdophis subminiatus。 （3）鸟类 评价区受人类干扰破坏严重，生境主要是草地、人工林、灌草丛等，范围 有限。由于鸟类活动范围较广，评价区内的鸟类种类比其他动物较多。调查中 发现白鹡鸰 Motacilla alba 、黄臀鹎 Pycnonotus xanthorrhous 、雉鸡 Phasianus colchicus、珠颈斑鸠 Streptopelia chinensis、棕背伯劳 Lanius schach、戴胜 Upupa epops 、鹊鸲 Copsychus saularis 、黑喉石即鸟 Saxicola torquata 、树麻雀 Passer montanus 、喜鹊 Pica pica 等鸟类相对较为常见。 （4）哺乳类 本工程生态环境影响评价区内的生境主要是草地、人工林、灌草丛等，区 域受人类干扰破坏严重，哺乳动物种类数量不多，共记录到 8 种哺乳动物分别 是 赤腹松 鼠 Callosciurus erythraeus 、树 鼩 Tupai belangeri 、社 鼠 Niviventer confucianus、褐家鼠 Rattus norvegicus、小家鼠 Mus musculus、黄胸鼠 Rattus ratus flavipectus 、牛族 Bovini 、羊 Caprinae ，其中牛和羊为人工养殖。区域内只有啮 齿类有一定的种群数量，其它种类种群数量较少。 |
| --- | --- |

|  | （5）昆虫类 本工程生态环境影响评价区内的生境主要是草地、人工林、灌草丛等，区 域受人类干扰破坏严重且受季节影响，调查发现的昆虫数量不多主要有黄角羚 蝽 A.flavicomis 、黄 毛 原 蚁 Proformica sp. 、嗡 蜣螂 Onthophagus sp. 、蹦蝗 Sinopodisma sp.、台蚱 Formosatettix sp. 、短柄大蚊 Nephrotoma sp.等。 根据调查情况，评价区范围内未发现国家和省级重点保护野生动物分布， 也不是野生生物物种主要栖息地，无国家和地方政府列入拯救保护的极小种群 物种、特有种，也不涉及鸟类迁徙通道。 3.6 环境敏感区 项目评价区不涉及国家公园、 自然保护区、 自然公园、风景名胜区等自然 保护地、世界自然遗产等区域，不涉及占用特有种、极小种群动植物。经叠图 分析（详见附图 11）。 根据叠图分析，项目与环境敏感区的位置关系如下： 表 3-4 项目与环境敏感区的位置关系 敏感区; 项目与敏感区的位置关系（最近距 离）. 生态保护红线（高原湖泊及牛栏江上游水源涵养 生态保护红线）; 区块 2 阵列南侧. 永久基本农田; 区块 13 东侧紧邻. 昆明市寻甸县河口镇化桃箐水库饮用水水源保护 区; 区块 8 西北侧 2.38km 处. 根据上表分析，项目选址不涉及自然保护区、生态保护红线、饮用水水源 保护区、森林公园等环境敏感区。 4 、环境空气质量现状 据现场调查，项目区为农村区域，环境空气质量功能区划属于二类区，区 域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标 准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），应调查所在区 域环境质量达标情况。 根据《寻甸县 2024 年第四季度环境质量公报》，寻甸县第四季度环境空气 优良率 100% ，其中优 73 天、良 17 天。与 2023 年同期相比，优级天数减少 10 天，环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标 准。与 2023 年同期相比，环境空气综合污染指数均上升。 |
| --- | --- |

|  | 本项目位于农村地区，所在区域无大型工业污染源，环境空气质量优于公 报中寻甸县城监测点的空气质量，因此，判定本区域为环境空气质量达标区域。 5 、地表水环境现状 （1）地表水环境功能区划 项目涉及的地表水体为化桃箐，汇入牛栏江，属于长江流域金沙江水系牛 栏江左岸一级支流。化桃箐上游为化桃箐水库。化桃箐水库位于项目区东北侧 约 2.3km 处，项目区地表水自北向南流，项目不在化桃箐水库汇流区，位于化 桃箐水库下游。 根据《昆明市寻甸县河口镇化桃箐水库饮用水水源保护区划定方案》，化 桃箐水库按照Ⅲ类水体保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准。 根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划报告（2009-2030 年）》和 《云南省牛栏江保护条例》（云南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第 68 号公布）总则第八条，牛栏江流域水体水质执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类水标准。 根据《云南省牛栏江保护条例》（云南省第十一届人民代表大会常务委员 会公告第 68 号公布）总则第八条，牛栏江流域水体水质按照《地表水环境质量 标准》Ⅲ类水质标准进行保护。 综上，该段河道地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准。 （2）牛栏江水质情况 根据 2025 年 1 月 06 日寻甸县人民政府生态环境信息公开《寻甸县 2024 年第四季度环境质量公报》显示，牛栏江河口糯基桥断面水质类别为Ⅲ类水， 具体情况见图 3-1。 |
| --- | --- |

|  | ## 图3-1 寻 甸 县2024 年第 四 季度 环境质 量 公报 截 图 ## 综上，牛栏江河口糯基桥断面水质类别为Ⅲ类水，能满足《地表水环境质 量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准。 6 、声环境现状 项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇境内，属于农村地区， 结合项目特点，光伏发电区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1 类标准，升压站和储能场区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2 类标准。 为了解区域声环境质量，建设单位委托云南绿宸中检联环境检测有限公司 于 2025 年 2 月 28 日-3 月 1 日对项目区域进行了噪声监测，噪声监测结果见表 3-6 。现状监测点位见附图 7-1 、7-2。 （1）监测因子 Leq（A） （2）监测点位 共 8 个监测点位，详见表 3-6。 （3）监测时间和频次 连续监测 2 天，每天监测昼间、夜间各 1 次。 监测结果如下。 |
| --- | --- |

|  | 表 3-6 声环境监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 检测日期; 采样时段; 噪声值; 标准值; 达标情 况. 区块 14 附 近的水冒天 散户（N1）; 2025年2月 28日; 昼间; 50; 昼间≤55dB（A）， 夜间≤45dB（A）; 达标. 夜间; 42; 达标. 2025年3月1 日; 昼间; 47; 达标. 夜间; 42; 达标. 35KV 集电 线路 B 回8# 塔基南侧鲁 纳散户（N2）; 2025年2月 28日; 昼间; 48; 达标. 夜间; 41; 达标. 2025年3月1 日; 昼间; 45; 达标. 夜间; 43; 达标. 区块13箱变 T13北侧散 户（N3）; 2025年2月 28日; 昼间; 48; 达标. 夜间; 43; 达标. 2025年3月1 日; 昼间; 49; 达标. 夜间; 44; 达标. 区块 5 箱变 T5 西侧散户 （N4）; 2025年2月 28日; 昼间; 47; 达标. 夜间; 42; 达标. 2025年3月1 日; 昼间; 50; 达标. 夜间; 43; 达标. 升压站厂界 东（N5）; 2025年2月 28日; 昼间; 51; 达标. 夜间; 43; 达标. 2025年3月1 日; 昼间; 53; 达标. 夜间; 43; 达标. 升压站厂界 南（N6）; 2025年2月 28日; 昼间; 51; 达标. 夜间; 43; 达标. 2025年3月1 日; 昼间; 53; 达标. 夜间; 42; 达标. 升压站厂界 西（N7）; 2025年2月 28日; 昼间; 51; 达标. 夜间; 43; 达标. 2025年3月1 日; 昼间; 54; 达标. 夜间; 44; 达标. 升压站厂界 北（N8）; 2025年2月 28日; 昼间; 52; 达标. 夜间; 44; 达标. 2025年3月1 日; 昼间; 50; 达标. 夜间; 43; 达标. 根据声环境监测结果显示，项目周边敏感目标声环境质量均能够满足《声 环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准，拟建升压站声环境质量均能够满足 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准，周边环境质量良好。 7 、电磁环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），确定本项目电磁 环境主要环境影响评价因子为工频电场、工频磁场。 为调查升压站区电磁环境质量现状，本次评价委托云南绿宸中检联环境检 |
| --- | --- |

|  | 测有限公司于 2025 年 2 月 28 日对项目拟建升压站中心位置进行了电磁环境监 测，拟建升压站现阶段场地为空地。监测结果见下表所示。 ## 表3-7 电磁辐射 现 状检测 结 果 一 览表 检测内容; 检测点位置; 检测日期; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 工频电场; ## 拟建升压站区 中心; 2025 年2 月 28 日; 1.277V/m; 4000V/m; 达标. 工频磁场; 0.002μT; 100μT; 达标. 备注： “ ＜ ”表示测量值低于仪器设备量程最小值。. 根据上表监测结果可知 ，拟建升压站区中心监测点的工频电场强度 1.277V/m ， 工频磁感应 强度 为 0.002 μ T 能满 足《 电磁环境控制 限值 》 （GB8702-2014）标准（工作频率为 0.05kHz，工频电场 4000V/m 、工频磁感应 强度 100μT）的要求。 8 、地下水环境现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 可知， 本项目属于“E 电力 ”大类中“34 其他能源发电—并网光伏发电 ”小类，地下 水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）4.1 可知，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 9 、土壤环境现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A， 本项目属于土壤环境影响评价项目类别中的“电力热力燃气及水生产和供应业- 其他 ”，为Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 （HJ964-2018）4.2.2 可知，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态 | 本项目为新建项目，通过现场调查，不存在与项目有关的原有环境污染和 生态破坏问题。 |

| 破坏问题 |  |
| --- | --- |
| 生态环境保护目标 | 1 、项目环境评价范围 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类（试行））》： “按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标 ”。 本项目各环境要素评价范围见下表。 表 3-8 评价范围一览表 评价内 容; 评价范围. 大气环 境; 项目参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，确 定项目大气环境以项目用地红线内及外延 500m 的区域为评价范围。. 声环境; 项目参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，评 价范围为项目用地红线内及外延 50m 的区域。. 地表水 环境; 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目废水不外排， 不设置地表水评价范围，重点评价废水不外排的可行性. 生态环 境; 根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）和《环境影响评价技术 导则 输变电》（HJ24-2020），评价范围为光伏阵列区、集电线路用地红线 范围内及外延 300m 的区域；升压站用地红线范围内及外延 500m 的区域. 地下水 环境; 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评 价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。. 土壤环 境; 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境评 价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价。. 2 、项目环境保护目标 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区， 主要生态环境保护目标为评价区植被植物、陆生脊椎动物等。 （1）环境空气保护目标 项目光伏区 500m 范围内环境空气保护目标如下表所示。 表 3-9 项目大气环境保护目标一览表 保护 目标; 保护 内容; 规模; 坐标; 方位与距离 （高差）/m; 位置关系图示; 保护 级别. 东经 ( ° ); 北纬 ( ° ). 水冒 天村; 居民; 约 180 户 700 人; 103.46416; 25.67407; 区块 14 东南 侧 129m ，高 差-6.8m; 《环 境空 气质 量标 准》 （G B309. |

|  | 水冒 天村 散户 | 居民 | 约 6 户，24 人 | 103.46501 | 25.68233 | 区块 14 南侧 光伏列阵北 侧 53m，高差 -11.8m |  | 5-20 12） 及修 改单 二级 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鲁纳 散户 1 | 居民 | 约 4 户 16 人 | 103.44612 | 25.68679 | 35KV 集电线 路 B 回 8#塔 基南侧 31m， 高差+0.5m |  |  |  |
|  | 鲁纳 散户2 | 居民 | 1 户 4 人 | 103.43898 | 25.67687 | 区块 13 北侧 阵列西南侧 约 307m ，高 差+4.4m |  |  |  |
|  | 鲁纳 散户 3 | 居民 | 1 户 4 人 | 103.43784 | 25.67567 | 区块 13 南侧 阵列东侧约 200m ，高差 -9m |  |  |  |
|  | 鲁纳 散户4 | 居民 | 3 户， 12 人 | 103.43584 | 25.67689 | 区块 13 南侧 阵列北侧约 3m，高差 0m |  |  |  |
|  | 猪场 散户 | 居民 | 2 户 8 人 | 103.43699 | 25.67234 | 区块 13 南侧 阵列西南侧 约 189m ，高 差-13.7m |  |  |  |
|  | 猪场 | 居民 | 约 33 户 128 人 | 103.43685 | 25.66797 | 区块 13 南侧 阵列西南侧 约 473m ，高 差-25m |  |  |  |
|  | 团麦 地 | 居民 | 10 户 33 人 | 103.42995 | 25.67794 | 区块 4 东北 侧约 445m， 高差-108m |  |  |  |
|  | 石头 村 | 居民 | 46 户 138 人 | 103.38533 | 25.67206 | 区块 1 西南 侧 371m ，高 差-90m |  |  |  |

|  | 庄房; 居民; 68 户 204 人; 103.37668; 25.66211; 区块 2 西侧 187m ，高差 -75m. 缪家 村; 居民; 54 户 162 人; 103.37857; 25.66693; 区块 2 西侧 360m ，高差 -90m. 梁子 村散 户; 居民; 2 户 4 人; 103.38125; 25.66838; 区块 2 西北 侧 415m ，高 差-80m. 梁子 村; 居民; 35 户 60 人; 103.37968; 25.66805; 区块 1 南侧 394m ，高差 -87m. 备注; “+ ”表示保护目标高于光伏区，“- ”表示保护目标低于光伏区。. （2）声环境保护目标 项目光伏区和升压站区 50m 范围内声环境保护目标如下表所示。 表 3-10 项目声环境保护目标一览表 保护目 标; 保护内 容; 方位与距离（高差） /m; 位置关系图示; 保护级别. 水冒 天村 散户; 居民， 约 6 户， 24 人; 区块 14 南侧光伏列 阵北侧 53m ，高差 -11.8m; 《声环境质 量标准》 （GB3096- 2008）1 类 标准. 鲁纳 散户 1; 居民， 约 4 户 16 人; 35KV 集电线路 B 回 8#塔基南侧 31m ，高差+0.5m. 鲁纳 散户 4; 居民， 约 3 户 12 人; 区块 13 南侧阵列北 侧约 3m ，高差 0m. |
| --- | --- |

|  | （3）电磁、生态、地表水环境保护目标 表 3-11 项目电磁、生态、地表水保护目标一览表 环境 要素; 保护范围; 保护目标; 环境功能. 电磁 环境; 升压站围墙外周围 40m 范围; 升压站围墙外周围 40m 范围内 无敏感目标分布; 《电磁环境控制限值》 （GB8702-2014）. 生态 环境; 集电线路红线范围 内及外延 300m 的 区域。升压站用地 红线范围内及外延 500m 的区域; 本项目不涉及自然保护区、风景 名胜区、饮用水水源保护区等环 境敏感区，主要生态环境保护目 标为项目占地区和影响区的植 被、植物及动物、土地利用等; 减少生境影响及恢复生境 措施，降低对其干扰。以 不破坏生物多样性、生态 系统完整性为标准，确保 项目建设不会破坏当地生 态环境现状. 生态保护红线; 项目区块 2 南侧和东南侧 2.37km，生态红线类型为高原湖 泊及牛栏江上游水源涵养生态 保护红线; 以不破坏生物多样性、 生态系统完整性为标准. 土地利用; 区块 13 东侧和南侧、区块 10、 14 东南侧紧邻永久基本农田; 确保不占用永久基本农 田. 地表水; 牛栏江; 区块 2 东南侧 2.37km 处; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 化桃箐; 区块 2 西侧 324m 、区块 1 东南侧 516m 处. 羊角水水库; 区块 7 南侧 5m 处. |
| --- | --- |
| 评价标准 | 1 、环境质量标准 （1）环境空气 项目区属环境空气质量二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及修改单要求，标准值见下表。 表 3-12 环境空气质量标准限值 取值时间; TSP; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 年平均; 200; 60; 40; 70; 35; /; /. 24 小时平均; 300; 150; 80; 150; 75; 4000; 160（日最大 8 小时平均）. 1 小时平均; /; 500; 200; /; /; 10000; 200. （2）地表水 项目涉及的地表水体为化桃箐，化桃箐汇入牛栏江，属于长江流域金沙江 水系牛栏江左岸一级支流。根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划报 告（2009-2030 年）》和《云南省牛栏江保护条例》（云南省第十一届人民代表 大会常务委员会公告第 68 号公布）总则第八条，牛栏江流域水体水质执行《地 表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。 表 3-13 地表水环境质量标准 单位：mg/L |

项目; pH; 溶解氧; COD; BOD5; 高锰酸盐指数; 石油类; 氨氮; 总磷. Ⅲ类标准; 6～9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤6; ≤0.05; ≤1.0; ≤0.2. （3）声环境 项目区域为农村地区，结合项目特点，光伏场区、升压站声环境质量均执 行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准，标准限值见下表。 表 3-14 声环境质量标准限值 单位：dB(A). 类别; 昼间; 夜间. 1 类; 55; 45. （4）电磁环境 电磁辐射按照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求，电场、 磁场公众曝露控制限值与电磁场频率（f，单位为 kHz）有关，我国交流输变电 工程工作频率为 0.05kHz ，本项目电磁环境控制限值计算表及导出控制限值见 下表。 表 3-15 电磁环境公众曝露控制限值. 频率（kHz）; 电场强度 E（V/m）; 磁感应强度 B (μT）. 0.025～1.2; 200/f; 5/f. 变电站（0.05kHz）; 4000; 100. 因此本次环评工频电场强度限值：以4000V/m作为工频电场强度评价标准。 工频磁感应强度限值：以 100μT 作为工频磁感应强度评价标准。 2 、排放标准 （1）废气 施工期：施工期扬尘无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16279-1996）无组织排放标准，详见下表。 表 3-18 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）（摘录） 单位：mg/m3. 项目; 监控点; 颗粒物. 无组织排放监控浓度限值; 周界外浓度最高点; 1.0. 运营期：升压站内设置食堂，食堂废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）表 2 中小型标准，标准限值见表 3-19。 表 3-19 饮食业油烟排放标准（GB18483-2001） 摘录. 规模; 小型. 油烟最高允许排放浓度; 2.0mg/m3. 净化设施最低去除效率（%）; 60. （2）废水 施工期：施工营场地食堂废水设置隔油池预处理后与施工人员生活污水、.

|  | 施工废水合并进入沉淀池处理后回用于施工和场地洒水抑尘不外排。粪便污水 通过旱厕收集，定期清运用作植被恢复和场地绿化肥料。故不设排放标准。 运营期：废水主要为升压站生活污水及光伏板清洁废水。升压站生活污水 产生后经过隔油池、化粪池、一体化污水处理设备处理，处理后达到《城市污 水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化标准后回用于 升压站绿化，不外排。回用标准限值见表 3-20 。生产废水为不含清洗剂的光伏 板清洁废水，直接作为植物的生长用水，不外排。 表 3-20 城市污水再生利用 城市杂用水水质 单位：mg/L（pH 无量纲） 项 目; pH; 色 度; 嗅; 溶解 性总 固体; BOD 5; 氨 氮; DO; 阴离 子表 面活 性剂; 大肠埃希氏菌 （MPN/100mL）; 总氯. 绿 化 用 水; 6-9; ≤3 0; 无 不 快 感; ≤1000; ≤10; ≤8; ≥2. 0; ≤0.5; 不应检出; 0.2b （管 网末 端）. 注：b 用于城市绿化时，不应超过 2.5mg/L。. （3）噪声 施工期： 电站施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011），标准值详见下表。 表 3-21 建筑施工场界环境噪声排放（GB12523-2011）（摘录） 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. 运营期 ： 光伏发电区执行《 工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）1 类标准，升压站执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类标准，标准限值见表 3-22。 表 3-22 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1 类; 55; 45. 2 类; 60; 50. （4）固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB 18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定。 （5）电磁辐射 运营期电磁辐射按《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）标准限值执行， |
| --- | --- |

|  | 交流输变电工程工作频率为 0.05kHz ，则控制评价范围（升压站外 40m 范围） 内电磁强度 E 小于 4000V/m ，磁感应强度 B 小于 100μT。 |
| --- | --- |
| 其他 | 根据国务院《关于印发“十四五 ”节能减排综合工作方案的通知》（国发 〔2021〕33 号），需对 NOx 、挥发性有机物、COD 、氨氮 4 项污染物进行总量 控制。 本项目为光伏发电项目，结合拟建项目污染物排放特征，项目无废水外排， 不设置废水总量控制指标；项目运营期无生产废气排放，不设废气总量控制指 标；本项目固体废物处置率：100% 。固体废物不纳入总量控制，故本次环评不 需设总量指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1 、施工期产污环节及影响因素 （1）施工期产污环节 本项目施工期间施工内容包括光伏场区施工、升压站施工，施工工艺流程及 产污环节、具体施工方案见前面表二中“施工方案 ”相应的内容，此处不再赘述。 （2）施工期污染影响因素 项目施工期的污染影响因素如下表所示。 ## 表 4-1 施工期污染影响因素一览表 污染 类别; 污染源; 主要污染因子; 产生特征. 废气; 施工作业（地表清理、场地平 整、基础开挖、配套设施建设、 物料装卸及运输等）; 扬尘（TSP）、焊接废气（烟尘、 NOx 、CO 、CO2 及 CHx 等）; 间歇，无组织. 施工机械及运输车辆; 机械废气（CO 、NOx 、烃类）; 间歇，无组织. 食堂油烟; 油烟废气; 间歇，无组织. 废水; 施工废水; SS 、石油类; 间歇. 生活污水; COD 、BOD5 、SS 、NH3-N 、动植 物油等; 间歇. 雨天地表径流; SS; 间歇. 噪声; 施工机械; 机械噪声; 间歇. 运输车辆; 交通噪声; 间歇. 固废; 场地平整及开挖; 土石方; 间歇. 土建; 建筑垃圾; 间歇. 设备安装; 废弃设备零件; 间歇. 施工人员; 生活垃圾、餐厨废物、粪便; 间歇. （3）施工期生态环境影响因素 根据本工程的特点、施工工艺，分析工程施工阶段对项目周围的生态影响因 素。项目施工期生态环境影响因素见下表。 表4-2 项目施工期生态环境影响因素 工程建设活动; 生态影响因素; 影响因子. 土建及土石方工程; 永久占用土地、改变土地利用现状功能； 破坏地表植被、水土流失; 植被、植物、土 地利用、动物、 水土流失. 施工机械及施工车辆运输; 对周围动物活动及栖息造成影响. 施工临时占地; 临时占用部分土地，改变土地利用功能； 破坏地表植被、水土流失. 2 、环境影响分析 （1）生态环境影响分析 1）对土地利用的影响分析 根据项目总体布局，项目实际总占地面积 140. 1304hm2，按占地性质，永久占 |
| --- | --- |

|  | 地 3.4547hm2 ，临时占地 136.6757hm2 。项目不占用基本农田及生态保护红线，涉 及 0.0789hm2 林地为永久用地，为塔基占用；永久使用 3.3104hm2 草地，分别为进 场道路 1.3843hm2 、升压站 1.3785hm2 、塔基 0.2913hm2 、箱变 0.2563hm2 ；草地 130.6703hm2 为临时用地，为光伏组件占用；非林草地 6.0708hm2 大部分是临时用 地为光伏组件占用，其余是永久用地为塔基、进场道路、箱变占用。 目前《化桃 箐光伏发电项目使用林地可行性报告》、《化桃箐光伏发电项目使用草地可行性 报告》正在送审中，建设单位承诺在取得准许使用林地、草地手续后再进行涉及 占用林地、草地范围的工程内容施工。 项目用地范围主要占评价区的土地类型情况见下表。 表 4-3 用地范围主要占评价区的土地类型情况 评价区土地利用现状类型; 评价范围内面积（hm2）; 项目区占地. 一级类; 二级类; 临时占用; 永久占用. 草地; 人工牧草地; 85.4756. 其他草地; 48.5051. 小计; 133.9807; 130.6703; 3.3104. 林地; 乔木林地; 0.0294. 其他林地; 0.0495. 小计; 0.0789; 0.0789. 非林草地; 6.0708; 6.0054; 0.0654. 总计; 140.1304; 136.6757; 3.4547. 由上表可知，项目占地以草地为主，占总用地面积的 95.61%；其次是非林草 地， 占总用地比例为 4.33%；最后是林地， 占总用地比例为 0.06% 。工程占地以 临时占地为主，主要包括光伏阵列区用地，面积约 136.6757hm2 ，占工程总用地面 积的 97.53%；永久占地主要包括升压站、35kv 集电线路塔基、进场道路、箱变等 总计永久占地面积 3.4547hm2 。工程不占用耕地、基本农田及生态保护红线。 工程施工占地改变了原有土地利用的性质和功能。永久占地部分将永久性的 改变原有土地性质，在项目服务期内是无法恢复的；临时占地在施工结束后即可 通过恢复植被和土地复垦等措施使其原来土地的性质和功能得到一定程度的恢 复。本工程施工占地中林地和草地 134.0596hm2，这将使其原有生态功能丧失，对 当地生态环境造成一定不利影响。 由于施工永久占地面积不大，仅 3.4547hm2 ，占总用地面积的 2.47%。永久占 用的土地以草地和林地为主，除占地的直接损失外，工程施工不会对该区域的土 地利用造成明显的影响。 |
| --- | --- |

|  | 为减少项目建设占地对土地利用的不利影响，建设单位在征地过程中应办理 相关土地和林地审批，并缴纳政府规定的林地补偿费。施工结束后应尽快采取措 施恢复工程施工期间临时占用的草地和灌木林地，将对土地利用的不利影响降到 最低限度。 而且本项目占地全部为租用当地各村委会的流转土地，项目服务期满使用结 束后将进行恢复、交还，恢复至原有土地性质。对土地利用的影响将进一步减小， 随着使用权流转结束而消失。 2）对植被及植物的影响分析 项目用地范围主要占评价区的植被类型情况见下表。 表 4-4 用地范围主要占评价区的土地类型情况 植被类型; 评价区面积（hm2）; 项目占地. 临时占用; 永久占用. 半湿润常绿阔叶林; 278.460; 0.0347. 暖温性硬叶常绿阔叶林; 112.472. 暖温性落叶阔叶林; 195.396; 0.0182. 暖温性针叶林; 201.148; 0.0260. 暖温性石灰岩灌丛; 72.315; 45.1947; 0.2563. 暖温性稀树灌木草丛; 369.681; 85.4756; 1.3785. 人工植被; 78.222; 0.0582. 建设用地; 85.744; 0.1430; 1.3843. 裸岩石砾地; 147.014; 5.8624. 总计; 1540.453; 136.6757; 3.4547. 受工程建设影响的天然植物主要是暖温性石灰岩灌丛中常见的一些灌木和草 本植物，主要有云南松、旱茅、蕨等，上述植物均为寻甸县当地的常见植被类型， 并且较大程度受到区域人为活动影响，也呈现明显的次生化。该植被类型在植物 物种多样性等方面较森林植被低，且受季节变化影响较大，工程建设对该植被类 型的占用不会对当地植被总体造成很大影响。工程施工期间人员的活动势必对植 被和植物造成了一定的影响，但是项目区分布的植物群落和植物种类在寻甸县的 其他区域以及云南省的许多区域都可以发现，因此这种影响不会导致植物群落和 植被的消失；而且建设单位将通过人工措施恢复受到影响的植被，在及时采取恢 复措施后，项目施工对植被的影响是可以接受的。 此外，项目区将会架起大量的太阳能光伏组件，这些组件遮光影响大面积的 区域。受太阳能光伏组件遮挡，喜阳的禾本科植物将受到较大的不利影响，耐阴 植物受影响不明显，喜阴植物由于适宜生境增加，个体数量将有一定程度的增多。 |
| --- | --- |

|  | 根据现场调查，评价区域没有国家和云南省重点保护野生植物种类分布，也 没有调查到地方狭域特有植物种类分布。工程建设以临时占地为主，且以次生草 丛植被为主，造成的植物资源影响有限，不会造成任何植物种类项目区域栖息地 的丧失，不造成任何植物种类在评价区的消失。 另外，因工程建设施工和运营，项目周边人为活动将加剧，特别是施工期施 工人员的活动可能导致项目周边的林草火灾的发生，一旦发生，将给周边自然生 态系统带来严重的破坏性影响。需采取严格的施工管理措施，严禁野外用火，防 范因工程建设带来的山林火灾，总体上其风险是可控的。 综上，项目施工占地使部分植物遭到了破坏，导致了这些植物种群数量的减 少和分布生境的减小，但这些物种在寻甸县境内广为分布，本工程不会造成任何 物种的灭绝，所产生的影响是有限的、局部的。工程建设可能造成的山林火灾风 险，在采取措施后其风险是可控的。 3）对公益林的影响分析 根据林业部门的查询意见和设计单位提供资料，工程不涉及占用国家级一级 公益林和国家二级公益林中的国有林地，永久占用国家二级公益林 0.0205hm2，永 久占用省级公益林 0.0214hm2 ，永久占用其他公益林 0.0127hm2 ，工程占地将会对 国家二级公益林、省级公益林和其他公益林造成影响。 从林业部门的调查结果可知，本项目评价区分布的公益林较多，且分布较为 集中，项目建设将不可避免的占用光伏电站所在区域分布的国家二级公益林、省 级公益林、其他公益林。根据《化桃箐光伏发电项目使用林地可行性报告》，项 目使用林地类型认定为乔木林地和其他林地，拟建项目范围内未发现国家和地方 重点保护的野生动植物，其它动植物的主要活动生境和生态环境受工程建设影响 甚小；项目会降低项目区及周边区域的森林覆盖率，做好林地“ 占补平衡 ”工作， 可以解决林地总量减少的问题，因此虽有部分林地被改变用途，其数量上会有所 减少，但不会对项目区内的动物物种、种群数量及其生境产生影响。 因公益林的主管部门为林业部门，光伏电站占用部分国家二级公益林和省级 公益林和其他公益林，建设单位正在按照相关的法律法规的要求进行报审，严格 按照《国家级公益林管理办法》、《云南省地方公益林管理办法》、《森林法》 等相关法律、法规执行；严格按照属地林草局出具的意见中相关要求执行；项目 |
| --- | --- |

|  | 所涉及和占用的林地必须依法办理用地审核审批、林木采伐审批手续后方可实施。 截止本评价编制时，未发现未批先占违法使用林地情况。 4）对动物的影响分析 本项目建设对野生动物的影响主要是项目施工期带来的影响，包括项目占地 带来的影响和施工活动带来的影响。 在施工期，项目占地、临时道路和施工生产办公区等占用原有陆栖脊椎野生 动物的栖息生境，使其栖息和活动场所缩小，如小型穴居哺乳类和爬行类的洞穴、 鸟类巢区的生境将遭到破坏，少数动物的生活和繁殖活动将受到一定影响。结果 迫使原栖息在该区域的动物迁往其他适宜的生境，动物种群数量在一段时间内将 会有一定波动，但这一类型的影响不会导致当地物种的灭绝和消失。本项目占用 和破坏的植被类型较为简单，在这些生境中生活的野生动物的种类和数量都比较 贫乏，现场调查时未发现当地分布的特有种类和保护种类，物种多样性不丰富， 而且区域内分布的这些动物的活动性较强，均为区域广泛分布物种，因此，本项 目建设对区域野生动物的影响较小。 项目实施对陆生野生脊椎动物的影响在以下三方面：①施工对动物生境的干 扰和破坏，如施工砍伐树木对动物栖息地的破坏等；②施工人员的人为干扰；③ 施工噪声对动物生境的破坏以及对动物的惊吓、驱赶等。影响的结果将使得大部 分动物迁移他处，远离施工影响范围。在评价区有较多的鸟类，偶尔会进入项目 区，鸟类具有较强的趋避能力，会飞离项目区，重新寻找周边新的适宜生境和栖 息地，因此，在施工期上述鸟类受到施工干扰，将减少到项目区附近觅食、活动。 但以上鸟类运动能力较强，生境范围在寻甸县广泛分布，项目施工不会造成当地 鸟类物种灭绝或数量锐减，也不会造成鸟类多样性的明显降低，因此，只要加强 施工管理，项目建设对鸟类的影响小。 5）水土流失影响分析 光伏发电站项目建设过程中，项目征地范围内的地表将受到不同程度的破坏， 局部地貌将发生较大的改变，如不采取水土保持措施，会造成开挖形成裸露地面 产生水土流失，很容易对区域土地生产力、区域生态环境、工程本身等造成不同 程度的危害。 本项目太阳能电池阵列虽占地面积大，但光伏场区仅支架基础等施工时对地 |
| --- | --- |

|  | 面有扰动，总扰动面积较小，太阳能电池板下进行生态恢复，基本不会造成水土 流失。另外，由于一些施工临时性工程，如场内道路、表土堆场、施工营场地， 若防治不当，会新增区域水土流失量，对区域造成水土流失影响。根据项目水保 方案中的效益分析，本项目水土保持措施实施后，通过各种防治措施的有效实施， 使工程占地区域内水土流失治理度可达 99.53%，土壤流失控制比可达 1.04，渣土 防护率可达 99.55% ，表土保护率可达 99.50% ，林草植被覆盖率可达 99.76% ，林 草覆盖率可达 67.41% ，本项目六项指标均达到防治要求。 因此，在项目施工中应高度重视水土保持工作，严格按照水土保持有关要求 进行设计施工，做好土石方挖填规划，选择好表土堆放区，做好对表土堆场拦挡 和覆盖等水土防护措施，施地场地周围建设截排水沟，下游设置沉沙池，最大限 度地减少水土流失。经采取水保方案提出的工程、植物、临时措施后，项目建设 产生的水土流失在可控范围内，对区域影响不大。 6）景观影响 项目光伏电站场址区基本为草地和非林草地，景观斑块颜色、样式单一。电 站建成后，光伏发电系统构成一个独特的人文景观，排列整齐的太阳能板与绿色 的山地草坡融为一体，区域视觉景观依然单一化。 该项目用地范围多为山顶平缓地带；在设计光伏组件的布局时，尽量依山势 布置，加上太阳能光伏板朝向天空，安装倾角不会面向地面，在视觉上不面向人 眼，光伏板不会反光，以减少对景观在形态上的影响；且项目区域无特殊景点， 因此，光伏建设对区域景观影响较小。 7）生态影响结论 综合上述分析，受工程影响的植被类型、植物种类、陆栖动物物种在项目区 内外广泛分布，工程建设占地不会对植被造成毁灭性的破坏，也不会造成某个物 种的濒危和灭绝，更不会造成任何物种的消失，野生动物活动能力强对其影响较 小。其不利影响仅限于局部，不会随时间推移而扩大。在采取相应的生态环境保 护措施后，本项目建设对区域植物、植被、陆栖脊椎动物、土地利用、景观的影 响较小。 （2）对生态红线和永久基本农田的影响 1）生态保护红线位置关系 |
| --- | --- |

|  | 根据叠图分析，项目用地不占用生态保护红线、永久基本农田。项目部分光 伏板区距离永久基本农田较近，区块 13 东侧、区块 10 、14 东南侧紧邻永久基本 农田，区块 2 南侧 1.2m 处为生态保护红线，生态红线类型为高原湖泊及牛栏江上 游水源涵养生态保护红线。 2）生态保护红线服务功能 按照生态系统服务功能，生态保护红线分为三大类型：生物多样性维护、水 源涵养、水土保持，共有 11 个分区，分别是：滇西北高山峡谷生物多样性维护与 水源涵养、哀牢山—无量山山地生物多样性维护与水土保持、南部边境热带森林 生物多样性维护、大盈江—瑞丽江水源涵养、高原湖泊及牛栏江上游水源涵养、 珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持、怒江下游水土保持、澜沧江中山峡谷水 土保持、金沙江干热河谷及山原水土保持、金沙江下游—小江流域水土流失控制、 红河（元江）干热河谷及山原水土保持生态保护红线区。根据叠图分析，本项目 附近的生态保护红线类型为高原湖泊及牛栏江上游水源涵养生态保护红线，主导 功能为水源涵养。 3）对生态保护红线的影响分析 施工过程中应严格控制施工扰动范围，禁止施工扰动区域超出项目用地范围 线，在做好各项文明施工、做好植被恢复及水土保持设施等措施的前提下，工程 建设不会造成生态保护红线内动植物种群的大幅度减少，也不会破坏其生境。施 工结束后，将对区域进行植被恢复，同时也恢复了其原有的生态环境功能。同时， 项目设计光伏板区与围栏间隔一定距离，主要工程施工均在围栏内进行，项目建 设光伏板区之前将围栏范围划定，可有效避免越线施工及对围栏外生态保护红线 内动植物的影响及扰动，因此，工程建设基本不会对生态保护红线内的水源涵养 功能造成影响；项目建设过程中严格落实环、水保提出的截排水等水土流失和种 植牧草、植树等植被恢复措施后，不会对生态保护红线的主导功能为“水源涵养 ” 产生影响。 另外施工期噪声可能会对生态保护红线区域野生动物产生扰动影响，会使其 离开现有的生活区域，但该区周边环境较为类似，区域仍有较多类似生境可满足 野生动物栖息、觅食、活动。本项目施工期较短，随施工结束，施工期噪声影响 消失；运营期噪声主要为箱变、逆变噪声影响，但箱变、逆变距生态保护红线距 |
| --- | --- |

|  | 离远，箱变、逆变噪声对生态红线区域噪声贡献值较小，加上动物对噪声有一定 适应能力，因此本工程噪声对生态保护红线区域野生动物扰动影响较小。 4）对永久基本农田的影响分析 本项目选址已完全避让永久基本农田区域，工程建设及运营不会使基本农田 数量、面积等发生变化，因此施工过程中应严格控制施工扰动范围，禁止施工扰 动区域超出项目用地范围，在做好各项文明施工、做好植被恢复及水土保持设施 等措施的前提下，项目建设不会对永久基本农田产生不利影响。 综上，本项目建设运营对生态保护红线、永久基本农田的结构、功能影响较 小。 （2）大气环境影响分析 项目施工期大气污染物主要是施工扬尘、光伏支架焊接、物料运输扬尘、装 修废气、食堂油烟、施工机械和运输车辆产生的废气。 1）施工扬尘 项目的扬尘主要是由道路的修建、地基开挖、建材装卸等施工作业，以及施 工形成的裸土面而产生，再就是施工车辆运送施工材料过程引起的扬尘及道路粉 尘。主要污染物为 TSP ，不含有毒有害的特殊污染物质。粉尘呈无组织排放，其 产生强度与施工方式、气象条件有关。 施工作业中产生的扬尘对环境空气造成的影响大小取决于产生量和气候条 件，影响面主要集中在施工场地 200m 范围内。据有关资料，当风速大于 3.0m/s 时，地面将产生扬尘。另外，进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近 地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边 30m 范围内影响较大，而且形成 线性污染，路边的 TSP 浓度可达 10mg/m3 以上，一般浓度范围在 1.5～30mg/m3。 根据项目大气环境保护目标一览表可知，项目在进行不同片区施工时，会涉 及 200m 影响范围内相应的敏感目标，施工中若不采取扬尘防治措施，将对其产 生扬尘影响，因此项目施工时应对场地进行洒水降尘，堆场进行遮盖，由于光伏 板施工作业面呈点状和线状，不会造成大面积地表裸露，且施工作业扬尘产生仅 在施工作业时产生，施工作业结束后施工作业扬尘随之消失，施工作业扬尘只是 暂时的。因此项目施工作业扬尘对周围环境空气影响较小。 2）光伏支架焊接废气 |
| --- | --- |

|  | 本项目光伏片区进行光伏支架基础施工时会对支架连接部分进行焊接，焊接 过程中会产生废气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO、CO2 及 CHx 等，会对 区域环境空气造成一定影响。但光伏支架焊接废气产生具有间断性产生、产生量 较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。项目区为山地丘陵地形，周边无 特别高的山体，有利于大气扩散，一般情况下，光伏支架焊接所产生的废气污染 在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区域的环境空气质量影响小。 3）物料运输扬尘 进出施工场地的运输车辆产生的运输扬尘与车型、车速、车流量、风速、道 路表面积尘量、尘土湿度等因素有关，对路边 30m 范围内影响较大，形成线性污 染。相关资料表明，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在 同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。路边的 TSP 浓度可达 10mg/m3 以上， 一般浓度范围在 1.5～30mg/m3 。此外，物料拉运或堆放过程中，车辆货斗遮盖不 严密也会产生粉尘污染，项目部分运输道路穿过村庄，运输途中产生的扬尘会对 居民产生一定影响。项目施工期在施工场地出入口处设置沉淀池，对进出施工场 地车辆轮胎进行冲洗，保持车辆轮胎清洁，在很大程度上能减少运输扬尘的产生， 且物料运输扬尘产生仅在施工期产生，施工结束后随之消失，物料运输扬尘只是 暂时的。因此，项目物料运输扬尘对周围环境空气影响较小。 4）施工期食堂油烟 施工期仅在区块 8 内设置 1 个施工营场地，场地内设有食堂，设置 2 个灶台， 供 50 人就餐。食堂使用液化气和电能，产生油烟量很少，且为间歇性排放。油烟 经抽油烟机处理后，通过专用油烟管道排放，对周围环境空气影响较小。 5）施工机械和车辆废气 本项目施工期运输车辆及其它燃油机械施工时产生的废气其中的污染物主要 有烟尘、NOx 、CO 及 CHx 等，会对环境空气造成一定影响。施工机械废气具有 间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。项目区处于 半山坡地形，周边无特别高的山体，有利于大气扩散，一般情况下，施工机械和 运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区域的空气环 境质量影响小。 6）装修废气 |
| --- | --- |

|  | 施工期的室内装修主要为升压站综合楼、仓库等装修。在装修过程中焊接和 粉刷过程中会产生少量装修废气，产生量少，装修时间较短，装修废气随着装修 的结束而消失。 （3）水环境影响分析 施工期间产生的废水主要为施工废水、生活污水和雨天地表径流。 1）施工废水影响分析 项目施工时，施工废水主要为桩基、箱变油坑构筑物等混凝土养护时产生的 废水，以及施工机械设备冲洗废水。 混凝土养护废水主要污染物为 SS ，该废水在养护过程中全部蒸发，不外排。 施工机械设备冲洗废水参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）， 建筑业用水定额，房屋工程建筑框架结构以每 1m2 建筑面积总用水量为 1.5m3 估 算，废水产生量按用水量的5%估算，本项目建筑面积为 4012.88m2（包括升压站 综合楼、附属用房等），则本项目施工总用水量约 6019.32m3，废水的产生量约为 300.97m3 。项目房屋构筑物施工期为 3 个月，每天产生量约 3.34m3/d ，其中主要 污染因子为 SS，悬浮物浓度为 500mg/L～2000mg/L。项目拟在升压站施工场区设 置 1 座 5m3 的沉淀池，用于处理施工废水，产生的施工废水经沉淀池处理后，全 部回用于施工用水和场地洒水降尘，不外排，对周围水环境影响小。沉淀池的容 积应满足废水在池内停留时间 12h-24h 要求，考虑 1.2 安全系数，即沉淀池不得小 于 4m3 ，5m3 的沉淀池满足施工废水处理需求。 2）施工生活污水 项目施工高峰期施工人员约为 300 人，项目在施工营场地内设置生活区，其 中约50 人在施工营场地食宿，食宿的施工人员生活用水量参照《云南省用水定额》 （DB53/T168-2019）中的“农村 ”定额，取 90L/人·d，不食宿的用水量取 55L/（人 /d），则用水量为 18.25m3/d（按最大量核算），废水产生系数取 0.8 ，则废水量 为 14.6m3/d 。生活污水水质较为简单，其中 COD400mg/L ，BOD5200mg/L ，氨氮 30mg/L ，SS200mg/L 。为避免生活污水给环境带来的污染，根据项目施工布置， 在生活区设置隔油池和沉淀池，食堂废水经隔油池预处理后与施工人员生活污水、 施工废水合并进入沉淀池处理后回用于施工和场地洒水抑尘不外排。拟设置 5 座 旱厕（其中升压站区设置 1 座，光伏片区设置 4 座，其他光伏片区施工人员如厕 |
| --- | --- |

|  | 依托周边居民点）收集施工人员产生的粪便污水，定期清运用作植被恢复和场地 绿化肥料。 3）雨天形成地表径流污染的影响分析 在施工期遇到下大雨，雨水冲刷项目场内道路修建、基础开挖会形成的裸露 面，形成地表径流，夹杂浮土、建筑砂石、石油类及其它地表固体污染物。当其 进入水体后会造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目场地区域坡陡，面积 较大，地表径流产生量较大，但项目动土部分主要为场区道路、升压站、逆变器、 集电线路及少量光伏列阵支架施工，动土面积相对较小，径流的面源污染相对较 小。雨天形成的地表径流会通过低洼处流入附近箐沟，其污染物主要为 SS。为减 小施工期雨天径流对水环境的影响，项目应落实水土保持措施，在光伏阵列区浆 砌石排水沟 18750m，沉砂池 20 座，升压站区混凝土截水沟 380m，施工营场地区： 临时排水沟 400m，沉沙池 4 座，临时覆盖 200m2，临时铺垫 500m2；表土堆场区： 临时排水沟 170m，沉砂池 2 座，临时拦挡 130m ，临时覆盖 1000m2 ；场区雨水经 沉沙池沉淀处理后全部回用于施工过程及场地洒水降尘，不外排，雨水径流中 SS 的浓度将大幅度降低，对周围地表水体的影响小。 此外，项目施工还应加强管理，粉状物料用袋装后搭设防雨工棚存放，做好 施工机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象，尽量减少施工期降雨冲刷 产生的影响。 4）对地表水的影响分析 项目位于牛栏江流域重点水源涵养区，项目所有片区阵列及升压站都不位于 化桃箐水库饮用水水源保护区汇水区。 ①对昆明市寻甸县河口镇化桃箐水库饮用水水源保护区的影响分析 项目所有片区阵列及升压站都不位于化桃箐水库饮用水水源保护区汇水区， 项目施工废水及生活污水均经处理后回用，不外排，不会对化桃箐水库产生影响。 项目产生的建筑垃圾等定点收集，及时清运，严禁倾倒至化桃箐水库饮用水水源 保护区范围内。本工程建设土石方平衡，不外借土石方，也不产生永久弃渣，不 在水源保护区汇水区内设置弃渣场和表土堆场，其施工弃渣不会因雨水冲刷等原 因进入水源保护地内箐沟，不会对保护区内水质造成不利影响。同时施工过程中 加强施工人员的环保教育，严禁在周围地表水体内清洗车辆、建筑材料等。 |
| --- | --- |

②对牛栏江重点水源涵养区的影响分析 项目用地主要为其他草地和林地等，正在办理关于拟规划光伏发电项目用地 的审查意见。同时，项目占用林草地将依法依规办理使用林地草地手续，严禁未 批先占林地草地，不涉及盗伐、滥伐林木和破坏草地情况。施工期土石方优先进 行回填，产生余弃方全部进入规划弃渣场规范堆存，施工结束后弃渣场及时压实 恢复。产生的少量施工废水收集沉淀后全部回用，无废水排放。项目施工期建设 符合《云南省牛栏江保护条例》中针对重点水源涵养区管理的要求。工程内容少、 工期短。施工前应提前在施工场地下游修建截排水沟和沉沙池等设施，以降低雨 季径流排水泥沙含量，减轻对地表水体水质产生影响。施工期雨天形成的地表径 流污染物主要为 SS，通过截排水设施、沉沙池等收集处理后对区域地表水环境影 响不大。施工期应加强废水的收集处理措施管理，杜绝雨季径流直接进入外环境。 项目产生的建筑垃圾等应定点收集，及时清运，严禁倾倒至周边水体箐沟内。同 时施工过程中加强施工人员的环保教育，严禁在周围地表水体内清洗车辆、建筑 材料等。施工期对牛栏江重点水源涵养区的影响小。 （4）声环境影响分析 （1）机械设备噪声影响分析 ①噪声源强 项目施工期间噪声源主要为机械噪声，施工建设过程中将使用挖掘机、运输 车辆等噪声较大的设备及车辆进行施工，参考《环境噪声与振动控制工程技术导 则》（HJ 2034-2013）中常见施工噪声设备源强，再结合本项目的建设特点，各 施工阶段的主要噪声源及其声级见下表。 表 4-5 主要噪声源强 单位：dB（A）. 设备名称; 数量（台）; 单台设备噪声源强（1m）; 单台设备噪声源强（5m）. 起重机; 2; 109; 95. 混凝土搅拌运输车; 3; 86; 72. 推土机; 2; 99; 85. 内燃压路机; 1; 70; 56. 反铲挖掘机; 2; 96; 82. 钢筋调直机; 1; 89; 75. 钢筋切断机; 1; 94; 80. 钢筋弯曲机; 1; 89; 75. 电焊机; 8; 104; 90. 钎入式振捣器; 5; 98; 84. 钻孔机; 10; 109; 95.

|  | ②施工机械噪声预测模型 施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声 源，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中户外点声 源的几何发散衰减基本公式进行预测。 计算公式： Lp(r)=Lp(r0)+DC-(Adiv+Aatm +Agr +Abar + Amisc) 式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置 r0 处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 LW 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其它多方面效应引起的衰减，dB。 由上述公式计算出施工场地噪声预测结果见表 4-6。 表 4-6 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 设备名称; 1m; 5m; 10m; 20m; 50m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m. 起重机; 109; 95; 89; 83; 75; 73; 69; 65; 63; 59. 混凝土搅拌运输 车; 86; 72; 66; 60; 52; 50; 46; 42; 40; 36. 推土机; 99; 85; 79; 73; 65; 63; 59; 55; 53; 49. 内燃压路机; 70; 56; 50; 44; 36; 34; 30; 26; 24; 20. 反铲挖掘机; 96; 82; 76; 70; 62; 60; 56; 52; 50; 46. 钢筋调直机; 89; 75; 69; 63; 55; 53; 49; 45; 43; 39. 钢筋切断机; 94; 80; 74; 68; 60; 58; 54; 50; 48; 44. 钢筋弯曲机; 89; 75; 69; 63; 55; 53; 49; 45; 43; 39. 电焊机; 104; 90; 84; 78; 70; 68; 64; 60; 58; 54. 钎入式振捣器; 98; 84; 78; 72; 64; 62; 58; 54; 52; 48. 钻孔机; 109; 95; 89; 83; 75; 73; 69; 65; 63; 59. 根据预测结果，施工机械中噪声影响较大的设备是打夯机等。移动声源设备 在不考虑噪声叠加影响的情况下，单台设备运行时，距施工点 100m 外昼间可达 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）70dB（A）的要求，夜间 |
| --- | --- |

|  | 不施工。项目施工边界 100m 范围内敏感点为水冒天村散户（53m）、鲁纳散户 1 （31m）、鲁纳散户 4（3m）为避免对周边居民产生影响，施工时应在居民点一 侧设置临时围挡，设置临时围挡后施工噪声对以上居民点的昼间噪声能满足符合 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求。 项目夜间不进行施工，对居民的夜间休息基本不产生影响。项目建设周期较 短，不会对周边环境产生长期影响，随着施工结束，施工噪声污染将随之消失。 表 4-7 距声源不同距离处多台设备的叠加噪声值 单位：dB（A） 设备名 称; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 55m; 100m; 150m; 200m; 300m. 钢筋调 直机; 75; 69; 63; 59; 57; 54; 49; 45; 43; 39. 钢筋切 断机; 80; 74; 68; 64; 62; 59; 54; 50; 48; 44. 钢筋弯 曲机; 75; 69; 63; 59; 57; 54; 49; 45; 43; 39. 叠加值; 81; 75; 69; 65; 63; 60; 55; 51; 49; 45. 项目施工场地多台机械设备同时作业时，产生的噪声会叠加。根据预测结果， 在考虑噪声叠加影响的情况下，昼间在距施工机械 20m 以外的区域可达到《建筑 施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。距离项目施工场地较近 的保护目标为鲁纳散户 1（31m）、鲁纳散户 4（3m），施工区靠近敏感点一侧外 围设置临时移动声屏障，并对设备进行减震垫安装后可减少 15dB（A），昼间噪 声 5m处降为 66dB(A)，能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 的限值要求，夜间不施工，因此设置围挡后施工场地的噪声对声环境敏感点的影 响较小，可接受。 （2）施工交通噪声影响 由于项目运输将利用周边道路，因此运输交通噪声会对周边道路两侧居民有 一定影响。由于项目施工期间运输噪声源强较大，夜间影响较为突出，容易引发 扰民纠纷，因此必须采取必要的管理措施，减缓施工期运输噪声的影响。项目合 理安排施工作业时间，夜间运输车辆不通过村庄等敏感点；合理规划施工期运输 道路，尽量避开沿线村庄等敏感点；运输车辆应限制行驶速度、尽可能减少鸣笛， 尤其是在晚间和午休时间；加强各类运输车辆的维护和保养，保持其良好的工况， 以便从根本上降低噪声源强。项目施工期交通噪声影响是暂时和短期行为，施工 |
| --- | --- |

|  | 运输结束即消失，通过采取合理防治措施后对环境影响小。 因此，本项目施工期噪声对周围声环境影响小，将随施工活动的结束而消失。 （5）固体废物影响分析 项目施工期固体废物主要为土石方、建筑垃圾、废弃设备零件、包装废物、 施工人员的生活垃圾、餐厨废物、隔油池废油和粪便等。 1）土石方 本项目建设过程中共产生开挖土石方 27.2645 万 m3（其中表土剥离 9.307 万 m3，一般土石方开挖 17.9575 万 m3），回填利用 27.2645 万 m3（其中表土回覆 9.307 万 m3 ，一般土石方回填 17.9575 万 m3 ）。工程建设土石方平衡，不外借土石方， 也不产生永久弃渣。 项目施工期土石方平衡及流向详见表 4-8（见下一页）。 2）建筑垃圾 施工建筑垃圾主要指建筑修筑、材料运输、基础工程施工期间产生的废弃建 筑材料以及材料加工区产生的固体废物，如砂石、水泥、混凝土等。参照《昆明 市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则（修订）》（2018 年）“ 附件 1 ”中对建 筑垃圾产生量的计算标准，房屋主体施工产生建筑垃圾量=建筑面积×单位面积建 筑废弃物量，其中，钢筋混凝土结构每平方米产生建筑垃圾量为 0.02m3。 本项目光伏板区施工不建设建筑物，基本无建筑垃圾产生。升压站区总建筑 面积约为 4012.88m2 ，建筑垃圾产生量按 0.02m3/m2 计，建筑垃圾比重按 2t/m3 进 行计算，则施工期建筑垃圾产生量约为 122.97t。 此外，项目施工结束后对施工场地建筑进行拆除（项目临时设施建筑面积约 5000m2 ），将会产生建筑垃圾，建筑垃圾产生量按 0.02m3/m2 计，建筑垃圾比重 按 2t/m3 进行计算，则对施工场地建筑进行拆除将产生建筑垃圾产生量约为 200t。 综上，项目施工期建筑垃圾总产生量为 322.97t 。项目建筑垃圾拟分类收集， 可回收利用的外售相应收购商，不可回收部分委托施工单位清运至合法弃渣场规 范处置，采取上述措施后，不会对环境造成污染影响。 3）废弃设备零件 项目在光伏组件安装、电气设备安装过程中，会产生少量废弃设备零件，该 部分废弃设备零件经收集后，可回收利用。 |
| --- | --- |

|  | 4）包装废物 施工期入场光伏板等零部件拆箱会产生包装箱、包装袋、废纸、废泡沫等， 包装废物材质一般包括木材、纸板、塑料等，均可回收利用。施工期产生的包装 废物收集后进行分类，均交由废品回收机构进行循环利用。 5）生活垃圾、餐厨废物、隔油池废油及粪便 项目施工高峰期施工人员为 300 人，项目4#施工营场地设置生活区，其中 50 人在施工营场地食宿，食宿的施工人员生活垃圾产生量按 1.0kg/人 ·d 进行估算， 不食宿的按 0.5kg/人 ·d 估算，则项目施工期生活垃圾产生量为 0. 175t/d 。该部分 垃圾实行“ 日产日清 ”，能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托当地环卫 部门统一处置；其中餐厨废物分类收集后委托有资质的单位处置。 项目施工期隔油池产生的废油脂委托有资质的单位处置，旱厕产生的粪便委 托周边村民清掏作为农肥使用。 |
| --- | --- |

| 表4-8 土石方平衡表 单位：万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目分 区 | 分类 | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 调入 |  | 调出 |  | 外借 |  | 废弃 |  |
|  |  | 表土 | 一般土 石方 | 小计 | 绿化覆 土 | 一般 土石方 | 小计 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数 量 | 来源 | 弃方 | 去 向 |
| 光伏列 阵区 | 光伏板支架基础 | 0.915 | 3.05 | 3.965 | 0.915 | 1. 144 | 2.059 | 0 | / | 1.906 | 道路 工程 | 0 | / | 0 | / |
|  | 接地工程 | 0.009 | 0.032 | 0.041 | 0.009 | 0.032 | 0.041 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 箱式变压器基础 | 0.004 | 0.0185 | 0.0225 | 0.004 | 0.0185 | 0.0225 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 电缆直埋 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 施工生产生活区 | 0.027 | 0.067 | 0.094 | 0.027 | 0.067 | 0.094 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 场内道路工程 | 6.6 | 11 | 17.6 | 6.6 | 13.056 | 19.656 | 2.056 | 光伏板 支架基 础、升压 站建筑 基础 | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 小计 | 7.567 | 14.167 5 | 21.7345 | 7.567 | 14.3175 | 21.8845 | 2.056 | 光伏板 支架基 础 | 1.906 | 道路 工程 | 0 | / | 0 | / |
| 升压站 区 | 场地平整 | 0.42 | 1.34 | 1.76 | 0 | 1.34 | 1.34 | 0 | / | 0.42 | 绿化 工程 | 0 | / | 0 | / |
|  | 建筑基础 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0.15 | 道路 工程 | 0 | / | 0 | / |
|  | 管沟槽开挖 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0.07 | 绿化 工程 | 0 | / | 0 | / |
|  | 绿化工程 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.42 | 0.10 | 0.52 | 0.49 | 场地平 整、管沟 槽开挖 | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 小计 | 0.42 | 1.59 | 2.01 | 0.42 | 1.44 | 1.86 | 0.49 | 场地平 整、管沟 槽开挖 | 0.64 | 绿化 工程、 道路 工程 | 0 | / | 0 | / |

| 施工期 道路 | 路基、边坡开挖 | 1.32 | 2.2 | 3.52 | 1.32 | 2.2 | 3.52 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 9.307 | 17.957 5 | 27.2645 | 9.307 | 17.9575 | 27.2645 | 2.546 | / | 2.546 | / | 0 | / | 0 | / |

图 4-3 土石方平衡流向框图 单位：万 m3

| 运营期生态环境影响分析 | 1 、运营期工艺流程及产污节点 本项目属清洁能源，运营期光伏电站主要污染物如下图所示。 图 4-4 运营期光伏电站产污环节示意图 工艺流程简述：光伏电站发电工艺 在集中式并网光伏电站中，使太阳能通过电池组成的光伏阵列转换成直流电，经过逆 变器转换成电压较低的交流电，再通过升压变压器转换成符合公共电网电压要求的交流电， 并直接接入公共电网，供公共电网用电设备使用和远程调配。逆变器、升压变压器均设有 数据采集系统，数据通过监控显示系统输出数据，可实现值班人员抄录数据和远程监控系 统同步运行。 2 、运营期环境影响分析 （1）生态环境影响分析 1）对地表植被的影响分析 项目运营期对植被的影响主要体现在光伏面板架设后在地面产生阴影，阴影影响区域 内的植被受到的日照减少，将对植物的生长产生一定程度的影响。 本项目光伏组件按最低沿高于地面 2.5m、桩基间列间距大于 4m 、行间距大于 6.5m 的 架设要求执行，支架结构较高，基本满足植物的生长需要。对于喜阳植物而言，该光照度 可能不足以满足植物个体的健康生长需要、造成其无法繁殖甚至死亡；但对于耐阴植物来 说，其影响不是很大，甚至适宜于喜阴作物的生长。 项目光伏场区现状主要植被是受强烈的人为活动干扰后形成的次生植被类型和区域内 原有灌草丛，生态价值和经济价值均较低，且在地区广泛分布。项目建设后占用林地部分 将拟实施草光互补工程，选取适宜的林草植被进行播种，选取的车桑子、白车轴草、黑麦 |
| --- | --- |

|  | 草等树种均可充分适应板下环境特征，辅以人工养护后，可健康生长。通过草光互补工程， 在一定程度上，项目实施后地区的植被覆盖度及生物多样性要优于现状。 项目升压站运行期对植被的影响主要体现在项目升压站建成后除升压站内绿化外占地 范围内原有植被破坏不可恢复。根据现场踏勘了解，项目升压站占地类型为其他草地， 占 地范围内主要为人工种植松树，无天然植被分布，植物种类较少、生物量较小，对区域植 被的影响小，在可接受范围内。 2）对当地动物的影响 本项目建设用地区域周边有村庄分布，现状人为活动频繁，原有生境一般，不属于野 生动物活动集中的地带。本项目运行后，对动物的影响主要为项目光伏片区占地（主要为 其他草地和灌木林地），将减少地面动物的活动区域。在这些生境中生活的野生动物种类 相对匮乏，以常见的一般鸟类和小型啮齿类动物为主，各种群数量也相对较少，且该类动 物普遍对环境的要求不高、适应人居生活。且这些小型啮齿类动物因活动能力较强，受到 影响后会远离项目区至其他山体进行觅食；而鸟类具有较强的趋避能力，活动范围广，会 飞离项目区迁移到周边新的适宜生境内。根据现场调查情况，项目区周边类似生境分布较 广，项目区动物在受到干扰后，一般可迁移到周边适宜的生境内。同时项目在设计时充分 考虑了反射光的影响，即太阳能电池板组件产品中采用的晶体硅是经过刻槽处理的，同时 加了ZVA 材料，最大限度的起到了吸收太阳光的作用，防止反射的同时充分吸收太阳光， 即阳光照射后的反光强度大大减弱，对可能通过项目区域上空的鸟类影响小。 本项目建成后，项目区域设置围栏，以及光伏列阵的支架占用部分地面，将减少地面 动物的活动区域，但围栏遮挡以及支架使用的面积较小，影响范围小；本项目声源少，噪 声值较低，噪声源产生的噪声经光伏组件隔声和距离衰减后，不会对地面上动物的日常迁 徙及鸟类正常活动造成影响。 根据查阅相关资料和对当地林业部门的走访，项目评价范围内不涉及野生动物重要栖息 地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境，工程区附近栖息的动物种类有限，人类生 产生活对生态环境干扰比较明显。工程运营期间，应加强对场区的巡视工作，密切关注评 价区内的鸟类死亡情况，一旦发现异常应及时与林业主管部门联系，将受伤鸟类交由其妥 善处理，必要时采取驱赶措施，降低光伏板对鸟类的影响。 3）水土流失影响 项目投入运行后，其水土流失防护工程也完成并开始发挥作用，可有效控制项目建设引 |
| --- | --- |

|  | 起的水土流失。光伏板区域采取播撒草籽为主，有保持水土的功效，但是项目部分区域采 用植物措施，临时占地范围内的植被恢复一般在 3 年内才能逐步稳定，达到较好的水土保 持效果。在水土保持工程和植物措施有效发挥作用后，项目区内的水土流失可得到完全控 制，项目建设区的水土流失可达到轻度以下水平，工程建设造成的水土流失可得到基本治 理，并使工程占地区域内水土流失状况得到明显改善。因此，项目运营期不会引起不良的 水土流失。 4）对土地利用的影响分析 项目建设占地面积 140. 1304hm2 ，其中永久占地 3.4547hm2 ，临时占地 136.6757hm2 。 本项目永久占地主要为升压站和集电线路塔基的建设，升压站的建设使得部分土地的功能 发生了改变，其原有植被遭到永久性破坏，给当地局部区域的土地利用带来一定的影响。 升压站内拟布置升压设备、变配电设备、变电站控制室（升压设备控制、变配电设备控制、 其他设备控制），属于点位间隔式占地，并非大面积的开挖，局部占地面积相对较小，故 永久占地对当地的生态环境影响程度较小。 项目阵列架设完成后及时完成组件下方林草植被的恢复，严禁抛荒、撂荒，极大提高土 地利用率，光伏板下继续种植林草，将对原土地利用现状进行恢复，不会改变其土地利用 类型。运营期仅占用了少量的永久占地，对区域土地利用现状影响较小，不会明显改变区 域土地利用格局。 5）对区域景观的影响分析 项目实施后，将安装大量的太阳能电池组件， 占地面积较大，且颜色、样式单一，改 变了原有的生态景观，将造成区域视觉景观单一化。本电站在设计光伏组件的布局时，在 满足设计要求的同时，将尽量依山势布置，加上太阳能光伏板朝向天空，安装倾角不面向 地面，光伏板不会发光，且项目周边没有风景名胜区和特殊景点，因此，运营期对区域景 观影响较小。 由于本工程位于山区，远离城镇，低海拔处有较多林地，从山脚公路处不易看见光伏 板。因此，光伏建设对区域景观影响较小。 6）光污染影响分析 本项目采用太阳能电池板作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射、折射 太阳光造成光污染。 本项目采用单晶硅电池组件，该电池组件最外层为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透 |
| --- | --- |

|  | 光率极高，达 91%以上。该光伏阵列区的反射率仅为 9%左右，远低于《玻璃幕墙光学性能》 （GB/T18091-2000）中“在城市主干道、立交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反 射比小于 16%的低辐射玻璃 ”的规定，反射量极小；且太阳能组件内的晶硅板片表面涂覆 有一层防反射涂层，太阳能电池组件本身并不向外辐射任何形式的光及电磁波，未被吸收 的太阳光中一部分将被前面板玻璃反射回去，前面板玻璃为普通的建筑用钢化玻璃；另一 部分将穿透前面板、硅材料吸收层和背面板玻璃。 因此，太阳能组件对阳光的反射以散射为主。本项目涉及光伏阵列拟采用 23 °倾角通 过固定支架安装，主要反射面固定朝天。经现场踏勘，光伏区附近虽有居民点分布，但太 阳光反射影响周边村庄建筑物高度＞50m ，而附近居民建筑多为自建一～三层平房，无较 高建筑，不会对周边居民生活和地面交通安全造成光污染。 （2）大气环境影响分析 本项目光伏发电过程不会产生工业废气，运营期产生的废气主要是升压站厨房油烟和 处理生活污水处理设施的异味。 项目劳动定员为 18 人，其中厂内食宿 12 人，6 人轮班休息，运营期厨房采用电能或 太阳能作为厨房燃料，均为清洁能源。用油量按 30g/人·天计，则升压站用油量为 0.36kg/d， 油烟产生量取总耗油量的 2.8% ，则油烟产生量为 0.0101kg/d ，每天烹饪时间为 4h ，设置 1 个灶头，风机风量以 1000m3/h 计，油烟产生浓度为 2.53mg/m3 。油烟废气经油烟净化器净 化处理，处理效率以 60%计，经处理后，油烟排放量为 0.00432kg/d ，0.00108kg/h ，排放浓 度为 1.08mg/m3，油烟废气需安装集气罩、油烟净化器处理，经处理后设置专用烟道引至食 堂所在构筑物楼顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表 2 中 的最高允许排放浓度 2.0mg/m3。 项目化粪池、隔油池、一体化污水处理设施设置为地埋式，且由于其规模较小，产生 的异味也非常少，经空气稀释，植物吸收后，废气对周围环境影响较小。 （3）水环境影响分析 1）污染源强和影响分析 项目运营期废水主要是少量的光伏电池板清洁废水及工作人员生活污水。光伏电池板 安装均为螺栓固定式，各逆变器电气设备在维修时，不会产生维修废水。 ①太阳能电池板清洁废水 太阳电池组件周围环境所产生的灰尘及杂物随着空气的流动，会附着在电池组件的表 |
| --- | --- |

|  | 面，影响其光电的转换效率，降低其使用性能。如果树叶、鸟粪粘在其表面还会引起太阳 电池局部发热而烧坏组件。据相关文献报道，该项因素会对光伏组件的输出功率产生约 7% 的影响。为保证太阳能电池的发电效率，电站运行期间平均每季度对组件进行一次清洁。 清洁用水采用运水车运送至各电池组件处。 项目所在区域为山区，空气质量较好，综合考虑，项目光伏板采用人工抹布清洁，本 项目共有太阳能电池组件 183000 块，组件尺寸为 2465× 1134×30mm 即每块组件面积为 2.795m2 。组件清洁用水量根据可研设计经验数据，取 0.5L/（m2 ·次），则每块电池组件 清洗用水量约 1.40L/次，全场所有电池组件清洗一次总用水量约为 256.20m3 ，年清洗用水 量 512.40m3/a。 组件清洗过程中，部分水分蒸发进入大气，废水产生系数按 0.9 计，则废水产生量约 为 230.58m3/次，461. 16m3/a 。产生的废水顺电池组件倾斜角度直接淋洒于下方植被上，用 于植被生长。从水质情况看，由于组件清洗过程中不添加清洗剂，产生的废水无特殊污染 物，主要为 SS ，用于植被浇洒不会对植物生长造成不良影响。从废水产生量的角度，由于 组件清洁废水是分散产生的，每平方米组件清洗用水量仅 0.5L/次，而参照《云南省地方标 准用水定额》（DB53/T168-2019），绿化灌溉用水量定额为 3L/（m2·次），光伏组件清洗 仅在非雨天进行，故清洗水淋于下方林草植被上，被植物吸收，不会在地面形成径流，对 外环境影响很小。 ②生活污水 项目定员 18 人，其中厂内食宿 12 人，6 人轮班休息，年运行 365 天。厂区所在地区 为农村，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中的“农村 ”定额，取 90L/（人·d）计，则用水量为 1.08m3/d ，其中食堂用水按 30L/（人·d），即 0.36m3/d 。产污 系数按 0.8 计算，则食堂废水产生量为 0.288m3/d（105. 12m3/a），其他生活污水产生量为 0.576m3/d（210.24m3/a），共 0.864m3/d（315.36m3/a）。 类比生活污水监测资料，产生的废水中，主要污染物及浓度约为CODcr：400mg/L ， BOD5 ：250mg/L ，SS：300mg/L ，NH3-N：30mg/L ，总磷 7mg/L ，动植物油 10mg/L 。生活 污水经隔油池、化粪池、污水处理一体化设备处理达标后回用于绿化，不外排。 ③绿化用水 项 目 升 压 站 内 绿 化 面 积 为 1000m2 ， 根 据 《 云 南 省 地 方 标 准 用 水 定 额 》 （DB53/T168-2019），非雨天绿化用水量为 3L/m2·次，则非雨天绿化用水量为 3m3/次。经 |
| --- | --- |

|  | 查阅资料，寻甸县每年雨天为 150 天，非雨天为 215 天，按非雨天每天最少 1 次绿化浇水 计算，则全年绿化用水量为 645m3。 |
| --- | --- |
|  | 图 4-5 项目旱季水平衡图（单位：m3/d） 图 4-6 项目雨季水平衡图（单位：m3/d） 2）污染治理技术可行性分析 升压站内食堂废水经 1 个 1m3 隔油池隔油后，连同其他生活污水经 1 个容积为 5m3 的 化粪池预处理后，进入 1 座规模为 2m3/d 的一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生 利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后排入 1 个容积为 10m3 的中水池， 经中水泵提升后用作站内的绿化浇洒用水，不外排。 ①隔油池 由于餐饮废水中含动植物油含量较高，因此，员工食堂餐饮废水需先经隔油池隔油沉 淀后再排入化粪池内进行处理，隔油池的设计需符合国家环境保护标准《饮食业环境保护 技术规范》（HJ554-2010）规定： 含油污水的水力停留时间不宜小于 0.5h；池内水流流速不宜大于 0.005m/s；池内分格 |

|  | 宜取两档三格；人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的 2%，隔油池 出水管管底至池底的深度，不得小于 0.6m。 项目餐饮废水量为 0.288m3/d ，隔油池容积为 1m3 ，满足要求。 ②化粪池 根据前文分析，项目生活污水和食堂废水产生总量为 0.864m3/d，化粪池的容积应满足 污水在池内停留时间 12h-24h 要求，考虑 1.2 安全系数，即化粪池不得小于 1.04m3 ，项目 化粪池容积 5m3 ，能满足要求。 ③一体化污水处理站 项目初步拟在综合楼西南侧地势较低处设置 1 座一体化污水处理站，处理规模为 2m3/d。项目生活污水和食堂废水产生总量为 0.864m3/d，考虑 1.2 安全系数，一体化污水处 理站处理规模不低于 1.04m3/d ，因此一体化污水处理站处理规模 2m3/d 完全满足要求。 根据项目可行性研究报告，项目生活污水采用隔油池、化粪池预处理后，采用生物接 触氧化法处理工艺，对照《排污许可证申请预核发技术规范水处理通用工序》(HJ1120-2020) 附录 A ，属污水处理可行技术。 根据《生物接触氧化法污水处理工程技术规范（HJ 2009-2011）》：采用生物接触氧化 处理工艺进行生活污水处理，COD 的平均去除率达到 85%，BOD5 的平均去除率达到 87.5%， 氨氮的平均去除率达到 75%，对 TN 的平均去除率达到 65%，对 SS 的平均去除率达到 80%； 处理出水 COD 质量浓度小于 30mg/L ，NH3-N 质量浓度小于 4mg/L ，出水水质好，能达到 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化标准。回用于生 活区绿化及光伏板下林草植被浇洒，是可行的。 ④中水池 项目生活污水和食堂废水产生总量为 0.864m3/d ，为保证连续降雨时项目废水不外排， 按收集 7d 的出水计算，考虑 1.2 的安全系数，项目内应设置一个容积不低于 7.3m3 的储水 池，项目储水池容积 10m3 ，可确保发生连续降雨 7 天情况下废水不外排。非雨天存储的处 理达标的生活污水和食堂废水可回用于升压站绿化。本项目升压站区绿化面积为 1000m2， 项目非雨天绿化需水量 3m3/d，绿化需水量大于生活污水产生量。因此，项目生活污水可以 全部用于绿化，不外排是可行的。 3）对饮用水水源保护区影响分析 项目光伏区箱变为密闭系统，正常运转时无固体废物产生。运行期间，定期对箱变进 |
| --- | --- |

|  | 行维修产生少量的废变压器油，若产生滴、漏现象或散落在地表容易被雨水径流带入水源 保护区，影响水源保护区水质。 每台箱变的变压器油用量少，每台箱变配有 1 个事故油池，能防止油洒落在地面；而 且运行期间值班人员对箱变进行定期检查，能有效防止滴、漏现象发生。箱变检修维护期 间，少量的落地油均落在箱体内；由于光伏电站野外环境无法满足箱式变压器开箱维修环 境，因此若巡检发现箱式变压器故障时，由变压器厂家上门整机运走返厂修理，废变压器 油交由有危险废物处置资质的单位进行处置。 通过采取上述防治措施，加强运行管理和制定定期检查方案后，可有效避免运行维护 产生的废变压器油对周边地表水体水质的影响，对水源保护区取水的影响很小，在可接受 范围内。 （4）声环境影响分析 运行期噪声主要包括光伏场区箱变压器、逆变器噪声及升压站设备噪声。 1）光伏场区 光伏发电本身没有机械传动机构或运动部件，在太阳能转变成电能的过程中，光伏场 区噪音主要是通过逆变器将直流电转换为交流电过程中产生的噪声以及项目箱变产生的噪 声。逆变器和箱变在光伏场区分布较为分散，箱变均设置在集装箱式房内，逆变器和箱变 1m 处噪声级一般在 50dB（A）左右。本次评价按最不利情况考虑，即有箱变和逆变器布置 在同一位置，预测其噪声叠加后对环境的影响。预测结果见表 4-9。 表 4-9 光伏场区箱式变压器、逆变器噪声衰减计算结果 单位：dB（A） 声源名称; 噪声强度; 距声源不同距离处的噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 50m; 100m; 200m. 箱式变压器; 50; 36.4; 30; 24.5; 16; 10; 4. 逆变器; 50; 36.4; 30; 24.5; 16; 10; 4. 叠加值; 53; 39.4; 33; 27.5; 19; 13; 7. 根据上表预测结果显示，在最不利的情况下（箱变和逆变器布置在同一位置）在距离 声源 1m 处的噪声叠加值为 53dB（A），昼间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）1 类标准要求，项目逆变器及箱式变压器夜间不工作，对周边声环境影 响较小。 2）升压站噪声影响分析 ①噪声源 拟建 220kV 升压站投产运营期的噪声源主要来自升压站区的主变压器、SVG 装置和轴 |
| --- | --- |

|  | 流风机等设备运行时所产生的噪声 ，本项 目所用主变压器（户外布置） 为 1# 主变 SFZ18-300000/220GY 三相双绕组有载调压变压器和2#主变 SFZ20-200000/220GY 三相双绕 组有载调压变压器 ， 均属于低噪声变压器 ， 参考《 变电站噪声控制技术导则》 （DL/T1518-2016），220kV 油浸式变压器距 1m 处噪声源强为 63.7dB（A）。根据建设方 提供资料，SVG 装置采取消声措施后 1m 处噪声源强约为 70dB（A），主要噪声源强情况 见表 4-10。 表 4-10 项目主要噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB（A） 位置; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级 /dB(A); 声源控 制措施; 运行 时段. X; Y; Z. 升压站 区; 220KV 主 变压器; 点源; 9; 0; 1.5; 63.7; 选用低 噪声设 备、基 础减 振、建 筑隔声; 24h. 1#SVG 装置; 点源; -39; -28; 1.5; 70. 2#SVG 装置; 点源; -27; -4; 1.5; 70. 注：表中坐标以升压站中心点（东经 103 °25 ′28.293 ″ ，北纬 25 °41 ′32.340 ″ ）为坐标原点， 正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。 ②预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）进行噪声预测计算。项目仅涉 及室外声源，根据导则： 在只考虑几何发散衰减时，计算某个声源在预测点的声压级 L（r）=L（r0）－A 式中：L（r）—点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； L（r0）—参考位置 r0 处的声压级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； A—各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减，其计算方法详 见“导则”正文）。 总声压级： 设第 i 室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时间为ti；第j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj ，在 T 时间内该声源工作时间为tj ，则项目 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）。 |
| --- | --- |

式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； ti—T 时段内 i 声源工作时间，s； tj—T 时段内j 声源工作时间，s； N—等效室外声源个数； M—等效室内声源个数。 ③预测结果 本次评价采用 EIAProN2021 软件进行噪声预测，本次评价以升压站站址中心（东经 103°25′28.293″ ，北纬 25°41′32.340″）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴 正方向，建立坐标系，设置（x ，y）为（-300,-300）至（300,300）的计算网格及以厂界线 为曲线、步长 10m 的曲线点进行项目对厂界外环境的影响和厂界贡献值达标情况。 EIAProN2021 软件内嵌《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐计算模型， 计算结果可靠。 通过预测模型计算，项目厂界噪声贡献值结果与达标分析见表 4-11 ，对外环境影响预 测结果见表 4-12 所示，预测等声值线图见图 4-7。 表 4-11 升压站厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A）. 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值 （dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 48; -14; 1.2; 昼间; 31.47; 60; 达标. 48; -14; 1.2; 夜间; 31.47; 50; 达标. 南侧; -37; -53; 1.2; 昼间; 38. 11; 60; 达标. -37; -53; 1.2; 夜间; 38. 11; 50; 达标. 西侧; -56; -4; 1.2; 昼间; 38.83; 60; 达标. -56; -4; 1.2; 夜间; 38.83; 50; 达标. 北侧; -22; 57; 1.2; 昼间; 31.63; 60; 达标. -22; 57; 1.2; 夜间; 31.63; 50; 达标. 厂界线最大 点; -56; -4; 1.2; 昼间; 38.83; 60; 达标. -56; -4; 1.2; 夜间; 38.83; 50; 达标.

|  | 表 4-13 项目噪声主网格预测结果与达标分析表（含现状监测点） 单位：dB（A） 预测点; 最大值点空间相 对位置/m; 时段; 现状值; 标准限 值; 贡献值; 预测值; 较现 状增 量; 达标 情况; 超标量. X; Y; Z. 升压站厂界 东（N5）; 53; -8; 1.2; 昼间; 53; 55; 30.91; 53.03; 0.03; 达标; /. 53; -8; 1.2; 夜间; 43; 45; 30.91; 43.26; 0.26; 达标; /. 升压站厂界 南（N6）; -19; -59; 1.2; 昼间; 53; 55; 35.5; 53.08; 0.08; 达标; /. -19; -59; 1.2; 夜间; 43; 45; 35.5; 43.71; 0.71; 达标; /. 升压站厂界 西（N7）; -57; 9; 1.2; 昼间; 54; 55; 37.02; 54.09; 0.09; 达标; /. -57; 9; 1.2; 夜间; 44; 45; 37.02; 44.79; 0.79; 达标; /. 升压站厂界 北（N8）; -4; 58; 1.2; 昼间; 54; 55; 31.18; 54.02; 0.02; 达标; /. -4; 58; 1.2; 夜间; 44; 45; 31.18; 44.22; 0.22; 达标; /. 网格最大点; -60; 0; 1.2; 昼间; 54; 55; 37.51; 54.10; 0.10; 达标; /. -60; 0; 1.2; 夜间; 44; 45; 37.51; 44.88; 0.88; 达标; /. 项目 50m 范围内无声环境敏感点，预测点为本次评价现状监测点，预测点背景值取监测结果最大值， 预测软件中环境背景噪声生成方法按照最小距离法插值插入。. 图 4-7 项目升压站运行期间周围环境噪声预测值等值线图——昼间 |
| --- | --- |

|  | 图 4-8 项目升压站运行期间周围环境噪声预测值等值线图——夜间 由预测结果可知，在采取相应的隔声降噪措施处理后，升压站各厂界噪声最大贡献值 为38.83dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要 求（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））。升压站周围50m范围内无声环境敏感点，经 预测升压站周围环境最大预测值为昼间54. 10dB（A），夜间44.88dB（A），能够满足《声 环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求（昼间：55dB（A），夜间：45dB（A））， 项目升压站内噪声距离衰减后对周围环境影响较小。 （5）固体废物影响分析 项目运营期固废包括废电池板、废电气元件、废逆变器、废变压器油、废铅蓄电池、 废储能电池、生活垃圾、餐厨废物及污水处理设施产生的污泥。 1）一般固废产生及处置情况 |
| --- | --- |

|  | ①废电池板 根据《国家危险废物名录》，太阳能废电池板中不属于名录中所列的危险废物。太阳 能电池采用的材料是晶体硅，硅电池片所含主要化学成分有Si 、P和B ，硅电池中晶体Si纯 度为6个9（6N）以上的高纯硅材料，即纯度为99.9999%以上的硅材料。Si 、P和B均以晶体 形式存在，不具有腐蚀性、易燃性、毒性、反应性和感染性的危险特性。因此，本项目所 使用的太阳能电池板报废后属一般固体废物，不属于危险废物。 项目运营期，太阳能电池板寿命为 25 年，太阳能电池发电时间为 25 年，因此在运行 期间不会产生大量电池板损坏现象，少部分电池板可能受外界因素影响会产生废电池板， 损坏量很少，约为万分之五，即 91.5 块/a。根据 630Wp 光伏组件技术参数表，双面组件重 量约为 34kg，废电池板产生量约 3. 11t/a。按照《光伏组件回收再利用通用技术要求》（GB/T 39753-2021）相关内容，对于损坏更换的电池板组件更换下来的废电池板禁止在项目区拆 分，严禁乱丢乱弃，暂存于升压站一般固废暂存间，及时委托专业的回收厂家收购回收处 理，不得随意堆放处置。 ②废电气元件 设备检修时会产生少量废电气元件。集电线路废旧设备、材料等，这些废弃物主要是 废弃的导线、螺丝钉等铁质材料，根据建设方提供的设计资料和运营同类型项目的经验， 产生量为 0.7t/a。废电气元件属于一般工业固废，根据关于发布《固体废物分类与代码目录》 的公告（公告 2024 年第 4 号），代码为 SW59 900-099-S59 ，项目运营期间意外报废的电 气元件暂存于化桃箐光伏发电项目升压站一般固废暂存间，最终由专业的回收厂家收购处 理。 ③废逆变器 项目光伏区逆变器检修时若发现有问题需整机替换，不会单独更换内部的元器件，考 虑最不利情况每年需替换约5% ，即16个逆变器，每个逆变器112kg ，每年产生废逆变器 1.79t/a ，逆变器内部电容元器件均属于一般固废，因此废逆变器暂存于升压站一般固废暂 存间，及时委托专业的回收厂家收购回收处理，不得随意堆放处置。 ⑤生活垃圾 本项目劳动定员为 18 人，其中厂内食宿 12 人，6 人轮班休息，生活垃圾产生量以 1kg/ （人·d）计，则生活垃圾产生量约为 12kg/d ，年产生量为 4.38t/a 。项目产生的生活垃圾主 要为平时工作人员用的生活废品，包括食堂菜叶、废纸、包装袋，项目内的生活垃圾日产 |
| --- | --- |

|  | 日清，分类收集后能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托当地环卫部门统一处置， 其中餐厨废物分类收集后委托有资质的单位处置。处置率达 100%。 ⑥污水处理设施污泥 生活污水处理过程中产生少量的污泥，约 0. 1t/a，污泥中无特殊的污染物，化粪池及污 水处理站污泥自行清掏后用于电站周围植物施肥，隔油池产生的废油脂委托有资质的单位 处置，对环境的影响小。 2）危险废物 ①废变压器油 废变压器油主要包括两种情况产生废油，一是维修产生，一为变压器泄露产生。 根据设计资料，项目220kV 升压站内设置 1 台 180MVA 主变压器，180MVA 主变压器 油量约 41.826t；光伏场区布置有 37 台箱式变压器，其中 3 台 900kVA 箱变每台油重约 0.68t， 2 台 1200kVA 箱变每台油重约 0.9t，5 台 1800kVA 箱变每台油重约 1.35t，3 台 2100kVA 型 箱变每台油重约 1.73t ，3 台 2400kVA 型箱变每台油重约 1.88t ，2 台 2700kVA 型箱变每台 油重约 1.98t ，19 台 3300kVA 型箱变每台油重约 2. 18t。 综上，项目主变压器及箱式变压器内含油约 108.626t ，主变压器和箱式变压器正常运 行情况下，由专业人员对变压器进行检修，变压器油经检测合格的，过滤处理后回用，维 修产生的废变压器油产生量约为 5% ，则产生量为 5.43t/次，在危废贮存库暂存后委托有资 质单位处置。 当主变压器和箱式变压器发生泄漏时会产生事故废油，引入事故油池暂存，再经维修 人员过滤处理后回用，废油处理过程中约92%的废油经过滤处理后属合格变压器油，剩余 的 8%的废油为废油渣不能使用，则主变压器事故废油产生量为 3.35t/次，箱式变压器事故 废油产生量为 5.34t/次，项目事故废油总产生量为 8.69t/次。如遇油质较差即检测不合格的 情况（本次评价按最不利全部更换考虑），主变压器每次需更换废变压器油 41.826t ，箱式 变压器每次需更换废变压器油 66.8t ，则项目废变压器油总产生量最大约为 108.626t/次。最 不利情况下由事故油池联合收集后立即委托有资质单位上门清运处置。 根据《国家危险废物名录》（2025 年版）进行鉴别，废变压器油和事故废油均属于危 险废物（HW08 ，900-220-08），维修产生的废变压器油和泄漏时产生的事故废油进入事故 油池收集后暂存于升压站危废贮存库，委托有资质单位处置。 变压器油密度约为 895kg/m3，为防止变压器油泄漏至外环境，本项目在主变压器下设置 |
| --- | --- |

一座20%油量事故油池（10m3），并在主变压器东南侧设 1 座 100%事故油池（有效容积约 50m3）； 在箱式变压器下设置一个等容积集油坑，即：3 台 900kVA 箱变下各设一个 0.8m3 集油坑， 2 台 1200kVA 箱变各设一个 1. 1m3 集油坑，5 台 1800kVA 箱变各设一个 1.6m3 集油坑，3 台 2100kVA 型箱变各设一个 2.0m3 集油坑，3 台 2400kVA 型箱变各设一个 2.2m3 集油坑，2 台 2700kVA 型箱变各设一个 2.3m3 集油坑，19 台 3300kVA 型箱变各设一个 2.5m3 集油坑。 根据建设单位提供资料，180MVA 的主变压器油量约 41.826t ，体积约 46.73m3（变压 器油密度约为 895kg/m3），项目如发生泄漏事故时外泄变压器油的体积 46.73m3。根据《火 力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）“屋外单台油量为 1000kg 以上的电 气设备，应设置贮油或挡油设施。挡油设施的容积宜按油量的 20%设计，并应设置将事故 油排至安全处的设施；6.7.8 要求，总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备 确定的标准要求。 ”本项目设置的变压器下事故油池容积 10m3 ，满足油量 20%（9.35m3） 的设计要求；100%事故油池池容积 50m3 能满足项目接入油量最大的 180MVA 的主变压器 事故情况下外泄变压器油的体积 46.73m3 ，可满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》 （GB50229-2019）的设计要求。本工程主变压器集油坑铺设卵石层，并通过事故排油管与 事故油池相连。在事故并失控情况下，泄漏的变压器油流经集油坑内铺设的鹅卵石层（鹅 卵石层可起到吸热、散热作用），并经事故排油管自流进入 100%事故油池收集后，委托有 相应处置资质的单位处置。 ②废铅蓄电池 项目内需要使用铅蓄电池作业应急照明，项目采用免维护铅蓄电池作为系统后备电源， 每 6-8 年更换一次。拟建升压站内拟配置 2 组铅蓄电池，每组铅蓄电池 104 只，每个铅蓄 电池重量约为 17.5kg，则每次更换产生废铅蓄电池 3.64t。根据《国家危险废物名录》（2021 版） 进行判别 ，废铅蓄电池为危险废物 ，废物类别为 HW31 含铅废物 ，废物代码为 900-052-31。项目废铅蓄电池集中收集于升压站危废贮存库，委托有相应处置资质的单位处 置。 表 4-13 项目固废产生及处置情况. 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 估算产生 量; 处置方式. 1; 废电池板; 一般固废; 光伏组件; 固态; 铝合金边框、 钢化玻璃、 EVA 膜等; 3. 11t/a; 暂存于一般固废暂存间， 及时委托专业的回收厂家 收购回收处理. 2; 废电气元件; 一般固废; 逆变器、箱变; 固态; 不锈钢材料; 0.7t/a.

检修. 3; 废逆变器; 一般固废; 逆变器损坏; 固态; 电路板、熔断 器、功率开关 管、 电感、电 容、散热器， 结构件等; 1.79t/a. 4; 生活垃圾 （含餐厨废 物）; —; 职工生活; 固态; 有机质等; 4.38t/a; 日产日清，分类收集后能 回收利用的回收利用，不 能回收利用的委托当地环 卫部门统一处置；餐厨废 物委托有资质的单位清运 处置. 5; 污水处理设 施污泥; 一般固废; 污水处理; 固态; 有机物; 0. 1t/a; 化粪池及污水处理站污泥 委托当地环卫部门定期清 掏；隔油池废油委托有资 质的单位清运处置. 6; 废变压器油 （维修产 生）; 危险废物; 变压器检修; 液态; 矿物油; 5.43t/次; 集中收集后，暂存于危废 贮存库，并委托有资质单 位处置. 7; 事故废油 （泄露产 生）; 危险废物; 变压器事故情 况; 液态; 矿物油; 8.69t/次， 最大值 108.626t/ 次; 集中收集后，暂存于危废 贮存库，并委托有资质单 位处置；最不利情况下由 事故油池联合收集后立即 委托有资质单位上门清运 处置。. 8; 废铅酸电池; 危险废物; 电池组更换; 固态; 铅、硫酸; 3.64t/a; 危废贮存库暂存、委托有 资质单位处置. 表 4-13 危险废物汇总表. 序号; 1; 2; 3. 危险废物名称; 废变压器油（维修产生）; 事故废油（泄露产生）; 废铅酸电池. 危险废物类别; HW08 废矿物油与含矿物油 废物; HW08 废矿物油与含矿物油 废物; HW31 含铅废物. 危险废物代码; 900-220-08; 900-220-08; 900-052-31. 产生量合计; 5.43t/次; 8.69t/次，最大值 108.626t/ 次; 3.64t/a. 产生工序及装置; 变压器检修; 变压器事故; 蓄电池组. 形态; 液态; 液态; 固态. 有害成分; 矿物油; 矿物油; 铅、酸. 产废周期; 不定期; 不定期; 6-8 年. 危险特性; T ，I; T ，I; T. 贮存场所名称; 危废贮存库; 危废贮存库; 危废贮存库.

贮存能力; 17.6t; 17.6t; 17.6t. 贮存周期; ＜12 月; ＜12 月; ＜12 月. 贮存方式; 桶装; 桶装、事故油池暂存; 桶装. 处置方式及去向; 委托有资质单位处置; 委托有资质单位处置; 委托有资质单位处置. 3）危废贮存库容积设置论证 项目升压站设置 1 间 28m2 的危废贮存库。根据上文核算结果，本项目涉及的危险废物 主要包括废铅酸蓄电池、变压器废油。其中废铅酸蓄电池所需容积约为 1. 16m3 ，变压器废 油总容积约 15.8m3 ，合计并取整后总容积约 17m3 ，变化系数取 1.2 的预留空间，计算得升 压站危废贮存库容积应不小于 20.4m3。项目升压站拟设置的危废贮存库占地面积 28m2（高 3m ，堆高按照 1.5m 计算，折算成可堆存容积 42m3 ），可满足危险废物的暂存管理。 4）固体废物环境管理要求 ①设置 1 间 10m2 一般固废暂存间，储存能力为 10t，收集暂存项目产生的废弃电池板、 废电气元件及废逆变器，定期交于生产厂家回收处理。一般工业固废暂存间的设置应符合 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及国家、地方法律法规 的环保要求：a 、基础必须进行防渗；b 、为加强监督管理，暂存间应按 GB15562.2 要求设 置环境保护图形标志；c、应建立检查维护制度，发现有损坏可能或异常应及时采取措施进 行修复；d、应建立档案制度，将入场的一般工业固体废物种类和数量，出入库情况详细记 录在案，长期保存，供随时查阅。 ②升压站内设置1间面积为28m2 的危废贮存库，废铅蓄电池、维修产生的废变压器油和 事故废油在危废贮存库贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用 过道、隔板或隔墙等方式，避免不相容的危险废物接触、混合，并以醒目的方式标注“危 险废物贮存分区标志 ”字样。危废贮存库采用全封闭式，严格按照《危险废物贮存污染控 制标准》（GB 18597-2023）的有关要求进行设计，等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s， 或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能 等效的材料，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求配设醒目 的警示标识。危险废物定期委托具备相应危废处置资质的单位进行处置，其转移严格按照 《危险废物转移管理办法》（2021年9月18日由生态环境部部务会议审议通过， 自2022年1 月1日起施行）要求执行。配置人员对危险废物进行收集、暂存和保管。建立危险废物产生 记录台账，定期检查自行贮存和处置的危险废物记录及相关证明材料，妥善保存危废转移 联单及危废处置协议等相关资料。.

|  | （6）环境风险分析 # 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和 运营期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成 的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项 目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。本次评价根据《建设项目环境风险评价技 术导则》（HJ 169-2018）要求进行评价。 # 1）风险调查 表 4-14 项目涉及的危险物质情况一览表 危险物质; 形态; 最大储存量; 备注. 变压器油; 液态; 108.626t（其中主变压器总油重 41.826t ，箱式变压器油重约 66.8t）; 贮存在变压器 内， 由设备厂家 提供变压器油的 重量. 废变压器油（维修产生）; 液态; 5.43t（桶装）; 收集后升压站危 废贮存库分区暂 存. 事故废油（泄露产生）; 液态; 8.69t（桶装）. 废铅蓄电池; 固体; 3.64t. 注：废铅蓄电池无临界值，本次废铅蓄电池内危险物质以硫酸和铅计，硫酸含量按废铅蓄电池 20%计，铅含量按废铅蓄电池 35%计。. # 本项目所涉及的环境风险物质的危险特性及理化性质如下： 表 4-15 变压器油理化性质 名称; 理化性质. 变压器油; 外观与性状：稍有粘稠半透明液体； 相对密度（水=1）：0.86～0.895g/cm3； 相对蒸气密度（空气=1）：1.4； 闪点 (℃) : ≥135； 溶解性：不溶于水； 火灾类别：丙类，可燃液体； 急性毒性：大鼠吸入 LC50：300000mg/m3（5 个月）；小鼠吸入 LC50：300000mg/m3 （5 个月）。. 表 4-16 危险物质主要成分基本性质一览表 |
| --- | --- |
|  |  | 废变 压油 | 危险废物 | 变压器检修和事故过程中产生的废变压器油 |  |
|  |  |  | 废物类别 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 |  |
|  |  |  | 危险代码 | 900-220-08 |  |
|  |  |  | 危险特征 | T（毒性），I（易燃性） |  |
|  |  |  | 危险特性 | 废变压油中含有致癌，致突变，致变形物质及废酸，重金属等物质，对人体 危害极大 |  |

|  | 废铅 蓄电 池; 危险废物; 废铅蓄电池暂存过程中产生的废酸液. 废物类别; HW31 含铅废物. 危险代码; 900-052-31. 危险特征; T（毒性），C（腐蚀性）. 危险特性; 废蓄电池的危害主要集中在其中所含的少量的重金属上，如铅、汞、镉等。 这些有毒物质通过各种途径进入人体内，长期积累难以排除，损害神经系统、 造血功能和骨骼，甚至可以致癌。废铅蓄电池内含有硫酸，具有腐蚀性，一 旦接触人体将对皮肤造成灼伤。. # 2）环境敏感目标概况 项目存在的风险物质发生泄漏或泄漏事故发生后燃烧、爆炸产生的次生污染物，可能 对区域大气环境、地表水环境及地下水环境产生影响，项目环境风险敏感目标详见表 3-10， 同时为防止造成地下水污染，增加项目区浅层地下水作为保护目标。 # 3）风险潜势初判及评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，建设项目环境风险 潜势划分为Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ 、Ⅳ/Ⅳ+级。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q 。在不同厂区的同一种物质，按 其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种 危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+ ······+qn/Qn 式中 q1 ，q2 ，q3 · · · · · · , qn--每种危险物质实际存在量，t； Q1 ，Q2 ，Q3 · · · · · , Qn--与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目涉及的主要危险物质最大贮存量及临界量见下表： 表 4-17 危险物质数量与临界量比值 Q 计算一览表 危险品名称; 贮存设施; 贮存方式; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; q/Q. 变压器油; 变压器内; /; 108.626; 2500; 0.0435. 废变压器油（维修产生）; 危废贮存库; 专用容器（桶 装）; 5.43; 2500; 0.0022. 事故废油（泄露产生）; 危废贮存库; 专用容器（桶 装）; 8.69; 2500; 0.0035. |
| --- | --- |

|  |  | 铅（废铅蓄电池内电解液） | 危废贮存库 | 专用容器 | 1.274 | 50 | 0.0255 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注：废铅蓄电池无临界值，本次废铅蓄电池内危险物质以硫酸和铅计，硫酸含量按废铅蓄电池 20%计， 铅含量按废铅蓄电池 35%计。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | qn/Qn |  |  |  | 0.0747 |
|  | 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系 统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表 4-18 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ 、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 由上表可知，本项目危险物质与临界量的比值 Q 为 0.0747，Q＜1，确定本项目环境风 险潜势为 Ⅰ , 环境风险评价工作等级为简单分析。 4）环境风险识别 根据项目涉及的主要危险物质的识别，可能产生的环境风险类型有变压器油在使用过 程中若操作不当造成物质泄漏和危废贮存库泄漏，泄漏后遇火源或在高温（高于闪点）等 特殊情况下，将引发火灾爆炸风险。项目发生上述环境风险事故后危险物质可能向环境转 移的途径、可能影响的环境敏感目标情况详见下表。 表 4-19 项目危险物质向环境转移途径识别表 序号; 危险物质; 环境风 险类型; 影响环境的途径; 可能影响的环 境敏感目标. 1; 变压器 油、废变 压器油、 事故废油; 泄漏; ①泄漏后可能通过雨水沟进入附近水体，造成水环 境污染事故。 ②泄漏后可能通过下渗进入地下水，造成地下水污 染事故。 ③泄漏后，发生火灾、爆炸所产生的液体挥发形成 的蒸汽， 以及次生污染物，将对周边大气产生环境 污染。; 大气、地表水、 地下水. 5）环境风险分析 ①大气环境风险分析 变压器油在使用、储运过程中若操作不当或设备损坏造成物质泄漏，变压器油、废变 压器油（单次维修废油）、事故废油储运过程中发生泄漏，泄漏后遇火源或在高温（高于 闪点）等特殊情况下，将引发火灾爆炸风险，将对周边大气产生较为严重的环境污染。由 于变压器油泄漏后进入事故油池，事故废油、过滤废变压器油（油渣）泄漏后进入危废贮 存库设置的导流沟和收集池内，暴露在空气中的量较小，通过加强巡检等措施后可以及时 发生泄漏，切断泄漏源，并及时用油桶收容泄漏物，在采取以上应急措施后引起火灾爆炸 的可能性较小。 建设单位需强化禁火区域安全管理，严禁烟火，将生产、储存装置区域列为禁火区， |

|  | 区内加强火源管理，严禁吸烟。升压站内严禁存放易燃易爆物品。在变压器、危废贮存库 附近，配置推车式泡沫灭火器及沙箱等灭火器材，设置室外消火栓。建设单位应认真落实 风险防范措施，大气环境风险可控，对周边环境影响较小。 ②地表水环境风险分析 若因管理不当或设备损坏导致变压器油、废变压器油、事故废油发生泄漏，在雨天时 可能随地表径流一起进入地表水，对地表水造成污染。由于项目主变压器附近设有事故油 池，箱式变压器油箱一侧设置事故油池，若变压器发生泄漏后，事故废油将全部进入事故 油池，事故油池设计阶段按要求采取重点防渗措施，经事故油池收集的事故废油在危废贮 存库暂存，并委托有资质单位处置。项目升压站危废贮存库设置有导流沟和收集池，若废 变压器油、事故废油确实发生了泄漏事故，及时切断泄漏源，封闭现场，采用合适的材料 收容泄漏物。通过及时采取应急措施处理后变压器油、废变压器油、事故废油不会随地表 径流一起进入地表水。地表水环境风险可控。 ③地下水及土壤环境风险分析 若集油坑、事故油池及危废贮存库设置的防渗层破裂或失效，变压器油、废变压器油 （单次维修废油）、事故废油下渗后可能对地下水及土壤造成污染，导致泄漏主要原因为： 衬垫材料不良或施工不当引起衬垫失效；基础不均匀沉降引起的衬垫破裂；人为破坏引起 衬垫失效。项目在基建期根据环评要求及设计规范的要求严格做好防渗工程，重点防渗技 术要求为：等效黏土防渗层 Mb≥6m ，K≤1×10-7cm/s ，或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人 工防渗材料（渗透系数≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，且提高工程质量。废 铅蓄电池内的硫酸泄漏可能对地下水及土壤造成污染，废铅蓄电池内硫酸和铅含量较小， 且废铅蓄电池贮存在危废贮存库内，危废贮存库做重点防渗处理，渗入地下水及土壤可能 性较小，运营期加强监管的基础上，则地下水及土壤环境风险可控。 另外，箱式变压器油箱一侧设有事故油池可以收集泄漏油，若流入地表土壤，第四系 残坡积粉质黏土、红黏土，其渗透性低，防污性能较强，向地下水及土壤渗透的影响范围 很小，电站内工作人员在巡检时能够及时发现并做出处理，污染地下水及土壤的可能性极 小。 6）环境风险防范措施及应急要求 ①防范措施 A. 本项目在主变压器下设置一座20%油量事故油池（10m3），并在主变压器东南侧设 1 座 |
| --- | --- |

|  | 100%事故油池（有效容积约 50m3 ）；在箱式变压器下设置一个等容积集油坑，即：3 台 900kVA 箱变下各设一个 0.8m3 集油坑，2 台 1200kVA 箱变各设一个 1. 1m3 集油坑，5 台 1800kVA 箱变各设一个 1.6m3 集油坑，3 台 2100kVA 型箱变各设一个 2.0m3 集油坑，3 台 2400kVA 型箱变各设一个 2.2m3 集油坑，2 台 2700kVA 型箱变各设一个 2.3m3 集油坑，19 台 3300kVA 型箱变各设一个 2.5m3 集油坑。变压器在事故情况下，泄漏的变压器油流经集 油坑内铺设的鹅卵石层（鹅卵石层可起到吸热、散热作用），并经事故排油管自流进入事 故油池存放；箱变在事故情况下，泄漏的变压器油经排油管自流进入事故油池存放。严格 做好防渗工程，施工期加强工程监理和环境监理，提高防渗工程质量，做好照片、录像以 及相关文字说明等存档资料。 B. 分区防渗：光伏区的箱式变压器、事故油池，升压站的主变压器、集油坑、事故油 池和危废贮存库按重点防渗区进行建设，防渗技术要求为：等效黏土防渗层 Mb≥6m ， K≤1×10-7cm/s ，或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤1×10-10cm/s）， 或其他防渗性能等效的材料；其他生产区按一般防渗区进行建设，防渗技术要求为：粘土 衬层厚度应不小于 0.75m，K≤1×10-7cm/s；升压站占地区域内综合楼和附属用房进行简单防 渗，采取一般地面水泥硬化。 C.运营期定期检查各储存设施，避免出现泄漏等不良情况； D.危废贮存库设置有导流沟和收集池，若废变压器油、事故废油确实发生了泄漏事故， 及时切断泄漏源，封闭现场，采用合适的材料收容泄漏物； E.废铅蓄电池内的硫酸和铅泄漏可及时用石灰覆盖、中和，并采用收集桶单独收集后 装入耐酸、耐腐蚀的不锈钢内衬 PE 材质密闭周转箱内，暂存于危废贮存库内，委托有相应 资质单位清运处置； F.危险废物的贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危 险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求执行，危险废物在升压站 危废贮存库分类分区存放； G.加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实 岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 # ②突发环境风险事件应急预案 针对本项目可能发生的突发事故，为了将风险事故率降低到最低，建设单位应编制突 发环境事件应急预案并报昆明市生态环境局寻甸分局备案。建设单位应严格按照《企业突 |
| --- | --- |

|  | 发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《企业突发环境事件应急预案编制指南》和 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》开展应急预案的编制工作，包括环境风险评 估报告、环境应急资源调查报告和突发环境事件应急预案三个报告。 7）环境风险分析结论 本项目环境风险潜势为 I，则不设评价等级，仅进行简单分析。根据《建设项目环境风 险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，进行环境风险简单分析的项目按照其附录 A 的 要求填写建设项目环境风险简单分析内容表。具体如下。 表 4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 化桃箐光伏发电项目. 建设地点; 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇境内. 地理坐标; 光伏场区地理坐标介于东经 103 °22 ′30 ″~ 103 °28 ′20 ″，北纬 25 °42 ′30 ″~26 ° 40 ′00 ″ ，升压站中心坐标位于东经 103 °25 ′28.293 ″ ，北纬 25 °41 ′32.340 ″. 主要危险物质 及分布; 该项目涉及的危险物质主要有变压器油、废变压器油、事故废油，变压器油储存于变 压器内，最大储存量为 108.626t；废变压器油暂存于危废贮存库，最大储存量为 5.43t； 事故废油暂存于危废贮存库，最大储存量为 8.69t；废铅蓄电池 3.64t。. 环境影响途径 及 危 害 后 果 （大气 、地表 水、地下水等）; 该项目危险废物储存过程中存在火灾、爆炸、泄漏和劳动职业安全卫生的风险。 （一）影响途径 该项目变压器油、废变压器油、事故废油在存储及运输过程中火灾、爆炸、泄漏的环 境风险。主要影响途径为变压器油、废变压器油、事故废油泄漏、遇火时，有可能发 生爆炸事故；泄漏可能会对区域地表水、地下水及土壤造成影响。 （二）危害及后果 ①火灾及爆炸危害及后果 发生火灾及爆炸，环评考虑其对环境的影响主要为伴生/次生因素对环境的影响，主要 为大气污染物对环境的影响。危险物质发生火灾、爆炸事故时，伴生的大气污染物有 NOx 、CO 、烟尘等，将会对环境造成一定影响，但产生时间较短，产生量不大，对环 境影响较小。 ②泄漏危害及后果 变压器油、废变压器油、事故废油发生泄漏可能会对区域地表水、地下水及土壤造成 影响，根据项目的实际情况，项目泄漏主要局限于厂区内，主变压器下设置一座20%油 量事故油池（10m3 ），并在主变压器东南侧设 1 座 100%事故油池（有效容积约 50m3 ）； 在箱式变压器下设置一个等容积集油坑，即：3 台 900kVA 箱变下各设一个 0.8m3 集油 坑，2 台 1200kVA 箱变各设一个 1. 1m3 集油坑，5 台 1800kVA 箱变各设一个 1.6m3 集 油坑，3 台 2100kVA 型箱变各设一个 2.0m3 集油坑，3 台 2400kVA 型箱变各设一个 2.2m3 集油坑，2 台 2700kVA 型箱变各设一个 2.3m3 集油坑，19 台 3300kVA 型箱变各设一个 2.5m3 集油坑收集泄漏油；项目危废贮存库设置有导流沟和收集池，若确实发生了泄漏 事故，及时切断泄漏源，封闭现场，采用合适的材料收容泄漏物；暂存于危废贮存库 内，委托有相应资质单位清运处置。项目泄漏对外环境的影响较小。. 风险防范措施 要求; 根据该项目环境影响途径，提出以下风险防范措施： ①防范措施 A.本项目在主变压器下设置一座20%油量事故油池（10m3 ），并在主变压器东南侧设 1 座 100%事故油池（有效容积约 50m3 ）；在箱式变压器下设置一个等容积集油坑，即： 3 台 900kVA 箱变下各设一个 0.8m3 集油坑，2 台 1200kVA 箱变各设一个 1. 1m3 集油坑， 5 台 1800kVA 箱变各设一个 1.6m3 集油坑，3 台 2100kVA 型箱变各设一个 2.0m3 集油 坑，3 台 2400kVA 型箱变各设一个 2.2m3 集油坑，2 台 2700kVA 型箱变各设一个 2.3m3 集油坑，19 台 3300kVA 型箱变各设一个 2.5m3 集油坑。变压器在事故情况下，泄漏的. |
| --- | --- |

|  | 变压器油流经集油坑内铺设的鹅卵石层（鹅卵石层可起到吸热、散热作用），并经事 故排油管自流进入事故油池存放；箱变在事故情况下，泄漏的变压器油经排油管自流 进入事故油池存放。严格做好防渗工程，施工期加强工程监理和环境监理，提高防渗 工程质量，做好照片、录像以及相关文字说明等存档资料。 B.分区防渗：光伏区的箱式变压器、事故油池，升压站的主变压器、集油坑、事 故油池和危废贮存库按重点防渗区进行建设， 防渗技术要求为： 等效黏土防渗层 Mb≥6m ，K≤1×10-7cm/s ，或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数 ≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；其他生产区按一般防渗区进行建设，防 渗技术要求为：粘土衬层厚度应不小于 0.75m，K≤1×10-7cm/s；升压站占地区域内综合 楼和附属用房进行简单防渗，采取一般地面水泥硬化。 C.运营期定期检查各储存设施，避免出现泄漏等不良情况； D.危废贮存库设置有导流沟和收集池，若废变压器油、事故废油确实发生了泄漏 事故，及时切断泄漏源，封闭现场，采用合适的材料收容泄漏物； E.废铅蓄电池内的硫酸和铅泄漏可及时用石灰覆盖、中和，并采用收集桶单独收 集后装入耐酸、耐腐蚀的不锈钢内衬 PE 材质密闭周转箱内，暂存于危废贮存库内， 委托有相应资质单位清运处置； F.危险废物的贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求执行，危险废物 在升压站危废贮存库分类分区存放； G.加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度， 落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 # ②突发环境风险事件应急预案 针对本项目可能发生的突发事故，为了将风险事故率降低到最低，建设单位应编 制突发环境事件应急预案并报昆明市生态环境局寻甸分局备案。建设单位应严格按照 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《企业突发环境事件应急预案 编制指南》和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》开展应急预案的编制工作， 包括环境风险评估报告、环境应急资源调查报告和突发环境事件应急预案三个报告。. 填报说明（列出项目相关信息及评价说明）：该项目 Q=0.0747<1 ，该项目环境风险潜势为 I ，不设评 价等级，仅进行简单分析。. 综上，变压器油、废变压器油（单次维修废油）、事故废油的燃烧爆炸、废铅蓄电池 内的硫酸和铅泄漏产生的次生污染物对环境的影响，只要建设单位按照本报告提出的环境 管理措施实施，项目环境风险影响范围较小，环境风险可接受。 （7）升压站电磁辐射环境影响分析 根据类比预测分析，本项目220kV升压站建成投运后，其围墙外的工频电场将小于4kV/m， 工频磁感应强度远小于100μT ，满足相应的标准限值要求，对周边环境影响小。 具体分析见电磁辐射专章。 （8）土壤、地下水环境影响分析 项目对项目区进行分区防渗：光伏区的箱式变压器、事故油池，升压站的主变压器、 集油坑、事故油池和危废贮存库按重点防渗区进行建设，防渗技术要求为：等效黏土防渗 层 Mb≥6m ，K≤1×10-7cm/s ，或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数 ≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；其他生产区按一般防渗区进行建设，防渗技 |
| --- | --- |

|  | 术要求为：粘土衬层厚度应不小于 0.75m，K≤1×10-7cm/s；升压站占地区域内综合楼和附属 用房进行简单防渗，采取一般地面水泥硬化。 在做好项目分区防渗工作，设备设施运营管理工作，项目正常生产的情况下，对土壤、 地下水影响很小。 3 、服务期满后的环境影响 项目光伏系统使用寿命 25 年，其中组件寿命 25 年，逆变器寿命 25 年。服务期满后， 按国家相关要求，将对电池组件及支架、逆变器、变压器等进行拆除或者更换。光伏组件 由设备厂家回收，逆变器、蓄电池和变压器等设备交由有资质单位处理，组件支架等钢材 可外售给物资回收公司，所有建（构）物及其基础由拆迁公司拆除、清理。光伏电站服务 期满后环境影响为拆除的太阳能电池板、蓄电池及升压站变压器等固体废物影响及基础拆 除产生的生态环境影响。 1）拆除的太阳能电池板、蓄电池及升压站变压器等固体废物 在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、蓄电池及升压站变压器，对环境具 有很强的破坏性。其中，光伏发电系统使用的蓄电池多含有毒物质，如若将电池大量丢弃 于环境中，其中的酸、碱电解质溶液会影响土壤和水系的 pH，使土壤和水系酸性化或碱性 化，而汞、镉等重金属被生物吸收后，通过各种途径进入人类的食物链，在人体内聚集， 使人体致畸或致变，甚至导致死亡。因此，本项目服务期满后将对废弃物进行安全处置。 ①项目服务期满后废太阳能电池由生产厂家回收再利用。 ②项目使用开关站，服务期满后交由有资质的变压器回收处置单位进行回收处理。 2）基础拆除产生的生态环境影响 本项目服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行拆除或更换，这些活动会造成 光伏组件基础土地部分破坏。因此，服务期满后应进行生态恢复： ①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复； ②拆除过程中应尽量减少对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留； ③掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结 地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 ④对场地进行平整，然后覆土植树，对场地内占用的灌木林地、其他草地和其他林地 进行植被恢复，对裸地进行复垦。根据新项目对地形地貌及景观的破坏程度，项目服务期 满后，设立专项资金，采取植被重建的方式厂区进行生态恢复，种植乔木、灌木以及草类 |
| --- | --- |

| 植被等。 综上所述，建设单位在严格落实上述环境保护措施后，光伏电站服务期满后对环境产 生的影响较小。 |  |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 1 、工程选址合理性分析 项目所在区域年太阳水平总辐射平均值为 5727MJ/m2，其太阳能资源属于很丰富地区， 具备较好的工程开发条件。所在区域太阳能资源直射比 HDRR 为 0.524 ，太阳能资源直射 比等级为 B 级，等级名称为高，项目光伏电站场区日照时数为 2119h 。项目所在区域太阳 能资源稳定度属于很稳定级别，年内月太阳总辐射值变化平稳，有利于电能稳定输出。场 区区域构造稳定性较差，但场址距活动断裂有足够的安全距离，场地处于构造相对稳定地 段，适宜项目的建设。 2 、环境合理性分析 （1）政府部门相关意见 本项目在选址过程中，征求了项目所在地相关政府部门意见，意见符合性详见表 4-21。 表 4-21 与相关部门意见符合性分析 序 号; 相关单 位; 主要意见; 项目情况; 符合性. 1; 寻甸回 族彝族 自治县 发展和 改革局; 同意选址，请严格按要求办理手 续后开工建设; 项目正在进行各项手续办理工作。; 符合. 2; 昆明市 生态环 境局寻 甸分局; 该项目涉及的生态环境分区管控 单元为：寻甸回族彝族自治县一 般管控单元、寻甸回族彝族自治 县一般生态空间优先管控单元。 光伏发电项目应开展环境影响评 价，环评文件经昆明市生态环境 局寻甸分局审批后方可开工建 设。; 根据前文表一章节分析，项目与寻甸 回族彝族自治县一般管控单元、寻甸 回族彝族自治县一般生态空间优先管 控单元管控要求相符，不再禁止的负 面清单内。项目正在进行环评文件审 批，项目未开工建设。; 符合. 3; 寻甸回 族彝族 自治县 自然资 源局; 一、经我局与寻甸县生态保护红 线及城镇开发边界叠加核实，化 桃箐光伏项目用地范围未与寻甸 县生态保护红线管控范围重叠， 不在城镇开发边界内。 二、经我局与寻甸县永久基本农 田核实处置成果与耕地后备资源 叠加核实，该项目范围未涉及寻 甸县永久基本农田及耕地后备资 源。; 建设单位现正严格根据相关用地法 律、法规要求按照程序办理使用手续， 还未开工建设，因此，项目建设符合 寻甸回族彝族自治县自然资源局意见 要求。; 符合. 4; 寻甸回 族彝族; 该项目位于寻甸县河口镇， 经核查项目用地范围，选址地块; 建设单位现正严格根据相关林草法律 法规要求按照程序办理使用手续，建; 符合. |

|  |  |  | 自治县 林业和 草原局 | 不涉及国家公园、各级自然保护 区、森林公园、风景名胜区、草 原公园、自然保护区、基本草原， 不涉及项目禁用的林、草地。 | 设单位承诺在取得用林用草手续后再 开工建设。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 寻甸回 族彝族 自治县 水务局 | 项目不涉及饮用水源地保护区、 不涉及河道等，原则同意选址意 见，项目建设按规定办理水土保 持审批方案后方可开工建设。 | 现阶段，建设单位已委托有资质单位 编制《化桃箐光伏发电项目水土保持 方案报告书》，并按相关程序正在办 理审批手续。建设单位将严格按照水 保措施要求进行项目的建设和运行， 履行水土流失治理义务。 | 符合 |
|  |  | 6 | 寻甸回 族彝族 自治县 人民武 装部 | 项目选址范围内无军事设施。 | 根据意见和现场调查情况，项目所在 区域不涉及军事设施。 | 符合 |
|  | 该场址从环境影响角度分析具有下列特点： 1）环境制约因素： ①场址不涉及自然保护区、国家公园、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区 制约因素，不占用生态保护红线，也不涉及永久基本农田，寻甸县自然资源局、寻甸县林 业和草原局、寻甸县水务局、寻甸回族彝族自治县人民武装部等部门均对选址方案进行了 确认； ②场址区域动植物物种均为当地常见物种，除评价区域内无国家重点保护鸟类，不涉 及其他珍稀保护动植物及重要生境，项目建设不会造成当地生态环境类型改变； ③场址区域土地利用现状主要草地、林地、设施农用地、裸岩石砾地，不涉及自然资 办发〔2023〕12 号中的禁止建设区域； ④项目能实现土石方挖填平衡，不对外弃土。 2）环境影响程度： ①场址占地范围无居民分布，不涉及民房拆迁，对周围居民影响较小； ②项目声环境评价范围内分布有 3 处敏感目标，根据预测分析，项目投运后产生的噪 声能满足相应评价标准要求。 综上所述，从环境制约因素和环境影响程度分析，项目光伏电站场址选择合理。 （2）总平面布置及环境合理性分析 光伏电站总体布置主要依据当地地形地貌条件、居民分布和最大限度地利用各个阳坡 坡地的太阳资源，并且避让周围树木、建筑物等遮挡物。项目新建 95.7MW 光伏发电系统， 并新建 1 个 220kV 升压站。光伏发电系统包括 37 个光伏阵列，总体呈东西布置，升压站 |  |  |  |  |  |

位于光伏站区块 8 内东侧，集电线路均连接各个区块阵列和升压站。 该总平面布置从环境影响角度分析具有以下特点： 1）环境制约因素： ①项目光伏阵列区占地类型为草地、设施农用地、裸岩石砾地，避让了乔木林地、火 烧迹地、未成林造地、覆盖度高于 50%的灌木林地等禁止建设区域； ②项目按照云自然资〔2019〕196 号文的要求，严格执行最低沿高于地面 2.5m 、桩基 间列间距大于 4m 、行间距大于 6.5m 的架设要求，能最大限度地保存药物生长条件，降低 对光伏面板下林草作物生长的影响。 2）环境影响程度： ①项目场址占地范围内无居民分布，有利于降低对周围居民的影响； ②项目采用林光互补建设方案，光伏组件支架较高，环境敏感目标均不在光伏面板的 反射光影响范围内，光伏面板反射光对环境敏感目标无影响； ③根据预测分析，项目投运后产生的噪声和电磁环境影响均能满足相应评价标准要求。 从环境制约因素和环境影响程度分析，项目光伏电站总平面布置合理。 2 、新建 220kV 升压站 （1）站址选址合理性分析 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），项目升压站选址选线的 各项环境制约因素分析如下表 4-22 所示。 表 4-22 项目升压站选址环境制约因素分析一览表. HJ1113-2020 选址选线要求; 项目建设情况; 符合性. 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控 要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏 感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护 区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输 电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下 对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通 过。; 项目升压站、集电线路选址选线已 避让生态红线、 自然保护区、饮用 水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走 廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保 护区等环境敏感区。; 项目升压站、集电线路选址选线已 避让自然保护区、饮用水水源保护 区等环境敏感区。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注 以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为 主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境 影响。; 项目升压站和直埋电缆选址选线不 涉及居住、医疗卫生、文化教育、 科研、行政办公等为主要功能的区 域。; 符合. 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、 并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间 距，降低环境影响。; 项目输电线路根据电气流程顺畅， 整体布局合理紧凑的原则采取同塔 多回架设、并行架设等形式布设，; 符合.

降低了环境影响。. 原则上避免在 0 类声环境功能区建设变电工程。; 项目升压站不涉及 0 类声环境功能 区。; 符合. 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍 伐和弃土弃渣等， 以减少对生态环境的不利影响。; 项目升压站总体布局紧凑，通过落 实环评提出的各项措施，生态环境 影响较小。; 符合. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生 态环境。; 项目输电线路布置避让了集中林 区，减少林木砍伐。; 符合. 进入自然保护区的输电线路，应按照 HJ19 的要求开 展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 项目集电线路已避让自然保护区， 不进入保护区。; 符合. 综上，升压站选址时综合考虑了减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等因素，符合《输 变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的要求 （2）总平面布置合理性分析 拟建的 220kV 升压站位于光伏场区内区块 8 东侧，生产区整体布置于升压站中部、南 部，生活区布置与升压站北部。生活区布置有综合楼、辅助用房及危废间，生活区四周适 当绿化；生产区中部布置主变一台、事故油池一座、主控楼及 35KV 配电室。升压站出线 由东侧出线，各电气设备之间通过电缆沟连接。 升压站周围评价范围内无声环境敏感点和电磁环境敏感点，有利于降低主变对站外的 电磁和噪声影响，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的要求“6.3.3 户外升压站工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器等主要声源布置在站区中 央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域”；220kV 配电装置采用GIS 户外布置，产生的 电磁环境影响较小；根据设计资料，本升压站内设置有 50m3 事故油池，能够满足《火力发 电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“总事故贮油池的容量应按其接入的油量 最大的一台设备确定，并设置油水分离装置”的要求，同时事故油池具备油水分离功能，具 有防渗漏、防水等功能，并设置了呼吸孔，安装了防护罩，能够防杂质落入，能满足《危 险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《火力发电厂与变电站设计防火标准》 （GB50229-2019）、《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）等相关要求； 升压站内食堂废水和其他生活污水采用化粪池（1个，5m3）、污水处理一体化设备（2m3/d） 处理后回用于绿化，不外排。对站外地表水体无影响；根据电磁环境类比分析，升压站投 运后产生的电场强度、磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应 评价标准要求，站界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求。 从环境制约因素和环境影响程度分析，项目站址总平面布置合理。.

|  | 综上所述，项目升压站站址选择、总平面布置及运行期产生的环境影响均符合相应的 法律法规、导则标准相关要求。 3 、临时工程选址合理性分析 由于本工程工期较短，项目共选用 1 个施工营地， 占地面积约 1333m2 。布设在地块 8 内，在项目拟用地红线内，不另行征地。施工营场地主要包括办公生活区（施工单位办公 生活区）、材料堆放仓库（主要作为钢结构加工及堆放、太阳电池组件堆放）、材料加工 区（主要作为钢筋等材料的加工区域）等。 型钢、钢筋等可露天堆放，电池板组件、缆线、主要发电和电气设备等需仓库存放。 电池板组件存放场地应采取防水、防倾倒等措施。 根据项目地形及施工布置特点，项目挖填平衡，不设置弃土场。设置 1 个临时表土堆 场（升压站旁）项目采用分区施工，各区域施工完成后表土及时回覆用作绿化用土，再对 该区域统一进行撒草恢复。 施工营场地和表土堆场均位于项目征地红线范围内，在场地内不涉及生态红线、基本农田 和有林地、饮用水源保护区等环境敏感区，区域地质环境稳定，未发现泥石流、崩塌、滑坡 等不良地质现象，施工营场地距离最近的保护目标在 200m 以外。因此，从环境保护角度 分析施工营场地选址是合理的。 因此，临时工程选址和选线合理。 |
| --- | --- |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工 期生 态环 境保 护措 施 | 在项目建设阶段，会对当地植被产生一定破坏作用，并易造成水土流失， 给生态环境造成一定的负面影响。因此项目建设单位应从以下方面，加强对 当地生态环境的保护。 一、生态影响控制措施 （1）施工设计阶段 ①在施工建设过程中，尽量减少施工占地及临时占地，最大限度的减少 对地表原貌的生态破坏。建设涉及的林地严格按照林草相关法律法规和使用程 序办理林草地使用审核审批手续后，方可使用，严禁出现未批先占等违法行为。 ②项目开工前，建设前应当对项目最终设计方案与环评方案进行梳理对 比，构成重大变动的应当对变动内容进行环境影响评价并重新报批，构成一 般变动的应当向有审批权限的生态环境主管部门进行备案。 ③项目开工前请依法办理水土保持方案审批手续，施工过程中应尽量避免大 挖大填，避免大范围扰动地表面积。 （2）避让措施 施工设计阶段必须进行施工组织设计，合理规划临时施工场地，严格选 择施工附属设施的布置位置，施工禁止超计划占地，尽可能少占植被，尽量 少占公益林，从源头上减少对植被和对公益林的破坏；征占用林地和公益林 要报请林业部门批准。 对受破坏的树木，主要表现为歪斜，应及时扶正树体，出现的裂缝等， 应及时填补裂缝，覆盖营养土层，厚度不得小于 0.7m ，并首先选择原有树种 进行补种，同时地表撒播草籽。 （3）减缓措施 ①施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地；临时占地采取隔 离保护措施（如铺设草垫或棕垫），施工结束后将多余砂石料、混凝土残渣 等及时清除，做到“工完、料尽、场地清 ”。 ②光伏场区、升压站、集电线路土石方开挖工程尽量避开雨季施工，集 电线路开挖土石方及时回填、夯实、平整，回填不完部分与光伏场区、升压 站土石方一起堆放于临时表土堆场，后期调运至道路区、施工营地区作为该 |
| --- | --- |

|  | 区域的绿化覆土，不外弃。表土堆场表面用防尘网进行苫盖，并在其周围用 高强度 PVC 编织带或草袋装土筑坎进行临时拦挡，用于后期林草植被 (≥50cm）或生态恢复 (≥30cm）用土。 ③施工现场加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏 现象，防止对土壤和水体造成污染。 ④设专人负责施工期环境管理，加强施工人员生态保护宣传，禁止施工 时乱砍滥伐、狩猎等行为，严格执行国家有关动物保护法律法规。 ⑤在鸟类繁殖期（每年 6-8 月），应尽量减少因施工噪声所引起的干扰鸟 类繁殖的情况发生。 ⑥科学规划、精心组织、强化教育、缩短工期，减少工程施工期对鸟类 栖息地的扰动和破坏，降低施工噪声对鸟类的惊扰和驱赶，避免捕鸟、掏蛋 等对鸟类直接伤害的行为。 （4）修复措施 ①严格施工管理，禁止超范围占地；光伏区除桩基用地外，严禁硬化地 面、严禁抛荒、撂荒；施工结束后，对裸露的土地进行绿化、对临时占地进 行修复。 ②占用林草地区域时，光伏板下方原有植被盖度达到30%以上，且具备 自然恢复条件的，以自然恢复植被为主，不采取开挖补种、更替树种、除草 等人工干预措施；原有植被盖度达到 20%以上 30%以下，且具备自然恢复条 件的，采取补植补种修复植被；原有植被盖度低于 20%的，采取人工种草等 措施改良植被及土壤条件，防止水土流失和土壤侵蚀；尽量选用当地物种， 不引入外来物种。 ③植被恢复及绿化过程中，宜采用当地植物进行“恢复性 ”种植，然后 采取“封育 ”手段，促进自然恢复。在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土 树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围 的自然景观相协调统一，可选用火棘、清香木、马桑等乡土植物。 ④施工结束及时完成临时设施拆除、场地清理及植被恢复；及时完成林 光+草光复合工程。 ⑤项目施工过程中、施工结束后应按照《化桃箐光伏发电项目水土保持 |
| --- | --- |

|  | 方案报告书（报批稿）》中的要求采取相应水保措施。 （5）补偿措施 项目建设要永久性的和临时性占用一部分草地、林地、设施农用地等， 使这些资源受到损失，因此必须按照国家相关土地补偿标准予以补偿。应根 据国家关于林地补偿相关规定，向地方缴纳森林植被恢复费，补偿项目占地 造成的损失，专款用于林地恢复、异地造林和养护。 （6）管理措施 ①严格按照征地范围进行施工，划定最小施工范围，严格划定施工界限， 禁止超范围占地，避免超计划占用林地、林木，严禁随意扩大占地范围，严 禁施工人员砍伐、破坏工程占地区外的植被，严禁在征地范围外堆渣等作业， 减少植被受影响面积。 ②施工应加强施工期的环境监理工作，定期编制环境监理报送相关部门。 ③建设单位应成立监督管理机构，制定相应的管理、奖惩制度，配备专 职人员对工程施工的全过程进行监督管理。杜绝乱砍滥伐、捕猎行为的发生； 加强林业管理，严禁捕猎鸟类、兽类、砍伐非施工区域的植物，违者应依法 处理。同时注意森林防火，避免森林火灾的发生。工程建设区应设置警示牌 提醒施工人员，保护生态环境。 ④植被恢复期应注意加强管理巡查，做好浇水、施肥保障措施，若发现 种植的植物死亡，应查明死亡原因，并进行补种和加强管理。 以上生态影响保护措施技术可行，经济合理，便于实施，在采取上述措 施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，使本项目的建设对生态环 境的影响在环境可接受的范围内。 二、污染影响控制措施 1 、大气污染防治措施 （1）施工场地（包括主要运输道路和料场）在非雨天适时洒水，洒水频 次由现场监理人员根据实际情况而定。 （2）施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运；建筑材料应存放 在临时堆棚内，或加盖苫布，防止风致扬尘。 （3）施工车辆运输采用封闭运输，避免沿途洒落尘土。 |
| --- | --- |

|  | （4）升压站施工现场周边及光伏阵列区距离居民点一侧设置防尘围挡。 （5）施工场地内车辆应采取低速行驶，道路保持清洁，裸露场地采取洒 水降尘措施。 （6）施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运。 （7）施工后要及时清理平整场地、及时实施地面绿化措施。 （8）不得在工地内熔融沥青，禁止在工地内焚烧油毡、油漆以及其他产 生有害、有毒气体和烟尘的物品。 （9）食堂油烟经抽油烟机处理后，通过专用油烟管道排放。 （10）推行绿色文明施工管理模式，建设单位、施工单位在合同中依法 明确扬尘污染治理实施方案和责任，并将防治费用列入工程成本，单独列支， 专款专用。 2 、水污染防治措施 （1）施工废水：在升压站施工场区设置 1 座 5m3 的沉淀池，用于处理施 工养护废水，产生的废水经沉淀池处理后，全部回用于施工用水和场地洒水 降尘，不外排。 （2）雨天地表径流：各片区施工前，应先按主体设计及水土保持方案完 成截排水沟及临时沉沙池的挖设，施工过程中产生的雨天地表径流经临时排 水沟引入沉沙池沉淀处理后，全部回用于施工过程及场地洒水降尘，不外排。 （3）加强管理，做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 另外，雨天应对各类机械、粉状物料进行遮盖防雨。 （4）节约用水，减少施工废水的产生，且尽量避免雨季土石方施工，暴 雨期间停止地基开挖等扰动地表类的施工。禁止任何施工废水排入周边地表 水。 （5）项目所有区块均不在化桃箐饮用水水源保护区汇水区范围内，施工 结束后及时进行生态恢复，施工废水经沉淀处理后回用于洒水降尘。基础施 工前，必须先在施工场地四周修建截（排）水沟、沉砂池等，沉砂池出口铺 设土工布。施工过程中加强施工人员的环保教育，严禁在周围地表水体内清 洗车辆、建筑材料等。 经采取以上措施后，施工期废水可以得到妥善处理，对化桃箐和下游牛 |
| --- | --- |

|  | 栏江环境影响小，措施可行。 3 、噪声污染防治措施 （1）临近鲁纳散户 1（31m）、鲁纳散户 4（3m）一侧施工时设置临时 移动声屏障，夜间禁止施工，因特殊需要必须连续作业的，施工单位必须持 有关主管部门的证明向生态环境局登记备案，并于连续施工之日 1 天前公告 环境保护目标。 （2）使用低噪声机械设备，同时对设备进行定期保养和维护，严格操作 规范和操作规程，减少设备噪声的产生。 （3）合理布设高噪声设备位置，尽量远离敏感点；对高噪声设备采取减 振、隔声等降噪措施。 （4）施工单位要文明施工，减轻施工期间施工人员产生的社会噪声对环 境的影响。在施工现场标明投诉电话，对投诉问题建设单位应及时与当地生 态环境部门沟通解决。 （5）运输过程中的车辆应尽量避免在夜间运输，限制车速，进出厂区、 经过居民点时严禁鸣笛，做到文明行车。 （6）在进行物料运输时，应合理安排运输时间，经过敏感点时应低速、 禁鸣。 （7）施工期间建设单位应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工 期噪声防治措施，并且加强与周围可能受影响单位的沟通，减轻对声环境的 不利影响。 经采取以上措施后，施工期噪声可以得到有效管控，对周围环境影响小， 措施可行。 4 、固体废物处置措施 （1）废弃土石方：项目剥离的表土直接回覆，不能及时回覆表土暂存于 表土堆场，施工结束用于绿化覆土，项目临时表土堆场均在项目用地范围内， 严禁新增占地，堆场应远离河道，并进行覆盖和拦挡。堆存时间较长时，应 在堆土期间新增临时撒草措施。临时堆土清理后应对临时堆场覆土绿化处理。 （2）建筑垃圾：应分类收集，能利用部分外售收购商进行回收利用，不 可回收部分委托施工单位清运至合法弃渣场规范处置。禁止乱堆乱倒。 |
| --- | --- |

|  | （3）生活垃圾：在施工场地设置临时生活垃圾收集桶，对施工人员的生 活垃圾进行收集，垃圾实行“ 日产日清 ”，能回收利用部分回收利用，不能 回收利用的委托当地环卫部门统一处置。 （4）餐厨废物分类收集后委托有资质的单位处置。 （5）项目施工期旱厕产生的粪便委托周边村民清掏作为农肥使用。 （6）废弃设备零件经收集后回收利用。包装废物收集后进行分类，均交 由废品回收机构进行循环利用。 经采取以上措施后，施工期固体废物可以得到有效处理处置，对周围环 境影响小，措施可行。 三、措施的合理性分析 项目目前所采取的措施均是技术先进、经济合理，便于实施、能够稳定 运行，且长期有效可行的措施，在已有项目的运行中，暂未出现不可预见的 现象，运行较稳定。生态保护和修复效果，只要严格落实报告中提出的环境 保护措施，其保护和修复效果是可以达到的。 |
| --- | --- |
| 运营 期生 态环 境保 护措 施 | 一、生态环境保护措施 （1）严格执行《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电 产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196 号），光伏复合项目，光伏板下及 周围种植林草植被，光伏组件严格执行最低沿高于地面 2.5m 、桩基间列间距 大于 4m 、行间距大于 6.5m 的架设要求，不破坏林业或农业生产条件，除桩 基用地外，严禁硬化地面，严禁抛荒、撂荒。 （2）光伏场区及临时道路区等临时用地区域在植被恢复过程中，应加强 初期、中期的植被抚育工作。尽量采取场地封禁自然恢复，并辅以适当的人 工手段；如选取本地常见的乡土物种补种补植。 （3） 占用林草地区域，后期光伏场区植被恢复后，生长过程中在满足 电站正常运行的基础上，应尽量减少对下方及周边植物的扰动。在影响电站 发电时，应尽量采取人工修剪高度的方式，避免直接清理砍伐。 （4）保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；禁止引入外来有害生物。 （5）对光伏区鸟类死亡、受伤情况进行调查，必要时采取驱赶措施， 降低光伏板对鸟类的影响。 |

|  | （6）光伏周围建设好截排水沟，空闲地多种植本地树种，减少区域水 土流失。 （7）建设单位要做好项目区的森林草原防火工作，重点加强项目运营、 检修期间的野外火源管理，落实森林草原防火管护人员和措施。 （8）强化光伏电站运营期运输油料安全和环境风险管理，避免泄漏事故 发生。 （9）为美化站场内环境，减轻场内气体散发对场外环境的影响，对站场 内空地和场界四周进行适当绿化。 1 、大气污染防治措施 （1）升压站内使用清洁能源，厨房设置 1 套油烟净化设备，将食堂油烟 处理后排放，加强日常运行管理，定期清洗抽油烟机。 （2）隔油池、化粪池、一体化污水处理设施均设置为地埋式，减少异味 的产生。 （3）生活垃圾及时清运，减少因生活垃圾腐烂而产生的异味影响周围环 境。 （4）保持项目区内环境卫生，减少运营期地面扬尘和飘散物对环境空气 质量的影响。 （5）场内道路两旁栽种行道树，阻挡道路扬尘，设置标志提醒车辆减速 慢行，减少道路扬尘、车辆尾气对周围大气环境的影响。 2 、水污染防治措施 （1）升压站内设置雨污分流系统。食堂废水经 1 个 1m3 隔油池隔油后， 连同其他生活污水经 1 个容积为5m3 的化粪池预处理后，进入 1 座规模为2m3/d 的一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 （GB/T18920-2020）中绿化标准后晴天全部回用于厂区绿化，雨天暂存在 1 个容积 10m3 的储水池内，待晴天再回用于厂区绿化，不外排。 （2）因电池板清洁方式为用湿布擦拭或者玻璃刮刀进行清洁，且不使用 清洗剂清洁。电池板均在晴天清洁，清洁废水中主要污染物为 SS ，全部清洁 废水直接下渗，不会对周边地表水造成影响。 （3）应定期对化粪池、隔油池进行清掏；定期检修一体化污水处理设施， |
| --- | --- |

|  | 建立污水处理设施管理制度，以保障污水处理设施的处理效果。 （4）禁止向地表水体排放任何废水，定期巡逻检查，加强监管及宣传教 育。 3 、噪声污染防治措施 （1）在设备选型上首先选用符合国家噪声标准的设备，尽量选用低噪声 的设备，在变压器与站界围墙之间尽可能留有足够的距离。 （2）升压站四周设置实体围墙，利用围墙的隔声作用，减轻噪声影响。 （3）变压器基础垫衬采用减震材料等减少噪声的产生强度。 4 、固体废物处置措施 （1）生活垃圾：能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托当地环卫 部门统一处置。 （2）废电池板、废电气元件、废逆变器：暂存于一般固废暂存间，及时 委托专业的回收厂家收购回收处理，不得随意堆放处置和外卖收购商。 （3）废储能电池：直接由供应商进行回收，不在厂区暂存。 （4）废铅蓄电池、废变压器油和事故废油均属危险废物，经集中收集后， 暂存于危废贮存库，并委托有资质单位处置。 （5）隔油池废油、餐厨废物委托有资质的单位清运处置。 （6）污水处理设施污泥委托当地环卫部门定期清掏。 一般固废暂存间环境管理要求：设置 1 间 10m2 一般固废暂存间，严格按 照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB-18599-2020）有关要 求进行设计：a、基础必须进行防渗；b、为加强监督管理，暂存间应按 G15562.2 要求设置环境保护图形标志；c 、应建立检查维护制度，发现有损坏可能或异 常应及时采取措施进行修复；d 、应建立档案制度，将入场的一般工业固体废 物种类和数量，出入库情况详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 危险废物环境管理要求：设置 1 间面积为 28m2 的危废贮存库，废铅蓄电 池、单次维修产生的废变压器油和事故废油在危废贮存库贮存分区之间应采 取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式， 避免不相容的危险废物接触、混合，并以醒目的方式标注“危险废物贮存分 区标志 ”字样。危废贮存库采用全封闭式，严格按照《危险废物贮存污染控 |
| --- | --- |

|  | 制标准》（GB 18597-2023）有关要求进行设计，基础必须进行防渗，能防风、 防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276-2022）要求配设醒目的警示标识。危险废物定期委托具备相应危废 处置资质的单位进行处置，其转移严格按照《危险废物转移管理办法》（2021 年 9 月 18 日由生态环境部部务会议审议通过， 自 2022 年 1 月 1 日起施行） 要求执行。配置人员对危险废物进行收集、暂存和保管。建立危险废物产生 记录台账，定期检查自行贮存和处置的危险废物记录及相关证明材料，妥善 保存危废转移联单及危废处置协议等相关资料。 5 、地下水、土壤保护措施 本工程防渗分为重点防渗区、一般防渗区来进行。重点防渗区主要为光 伏区箱式变压器、事故油池和升压站内主变压器、集油坑、事故油池、危废 贮存库，一般防渗区主要为其他生产区。重点防渗区要求等效黏土防渗层 Mb≥6m ，K≤1×10-7cm/s ，或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗 透系数≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。一般防渗区要求等效黏 土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。升压站占地区域内综合楼和附属用房进行简 单防渗，采取一般地面水泥硬化。采取分区防渗措施后，对周围环境影响小， 措施可行。 6 、运营期环境风险保护措施 （1）本项目在主变压器下设置一座20%油量事故油池（10m3），并在主变压 器东南侧设 1 座 100%事故油池（有效容积约 50m3 ）；在箱式变压器下设置一 个等容积集油坑，即：3 台 900kVA 箱变下各设一个 0.8m3 集油坑，2 台 1200kVA 箱变各设一个 1. 1m3 集油坑，5 台 1800kVA 箱变各设一个 1.6m3 集油坑，3 台 2100kVA 型箱变各设一个 2.0m3 集油坑，3 台 2400kVA 型箱变各设一个 2.2m3 集油坑，2 台 2700kVA 型箱变各设一个 2.3m3 集油坑，19 台 3300kVA 型箱变 各设一个 2.5m3 集油坑，收集事故情况下变压器的泄漏油。主变压器及箱变在 维修和事故情况下，泄漏的变压器油流经集油坑内铺设的鹅卵石层（鹅卵石 层可起到吸热、散热作用），并经事故排油管自流进入事故油池存放。 （2）严格做好分区防渗工程，施工期加强工程监理和环境监理，提高防 渗工程质量，做好照片、录像以及相关文字说明等存档资料。 |
| --- | --- |

|  | ①产生的事故油暂存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597-2023）要求，具体如下： a.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的 物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水 毯或其他防渗性能等效的材料； b.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废 物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 c. 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材 料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的 构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 d.在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏 堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积 或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）； e.贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 f.贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 g.贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 h.贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、 防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 j.贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。 ②光伏区箱式变压器、事故油池和升压站内主变压器、集油坑、事故油 池、危废贮存库按重点防渗区进行建设，防渗技术要求为：等效黏土防渗层 Mb≥6m ，K≤1×10-7cm/s ，或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗 透系数≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ③其他生产区按一般防渗区进行建设，防渗技术要求为：粘土衬层厚度 应不小于 0.75m ，K≤1× 10-7cm/s。 ④升压站占地区域内综合楼和附属用房进行简单防渗，采取一般地面水 泥硬化。 （3）运营期定期检查各储存设施，避免出现泄漏等不良情况。 （4）应及时开展应急预案的编制工作。 |
| --- | --- |

|  | （5）加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保 规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导 致环境问题。 7 、景观影响和光污染防治措施 （1）光伏板尽量依山势布置，减少对地形地貌的破坏，加强区域的绿化， 减少视觉景观单一化。 （2）光伏板外购反光率低的材料。 8 、电磁环境控制措施 （1）升压站在设计中高压配电装置采用 GIS 设备，可降低电磁环境影响。 （2）使用合理、优良的绝缘子来减少绝缘子的表面放电，尽量使用能改 善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。 （3）变电站内电器设备接地，地下设接地网；变电站内金属构件，如吊 夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等应做到表面光滑，尽量 避免毛刺的出现。 （4）运营期加强对升压站内的设备维护，保证设备正常运行，避免运行 事故发生。 （5）严格落实电磁环境相关保护措施，确保各环境影响因子满足相应的 标准限值；站址周围设警告标识；加强输变电相关环境保护知识的宣传、解 释及培训工作。 （6）开展运行期间的环境影响因子监测工作，如发现环境影响因子超标 情况，应采取有效措施确保满足标准限值要求。 9 、服务期结束后对策措施 ①服务期满后拆除的废太阳能电池由生产厂家回收再利用； ②服务期满后升压站变压器、变压器油交由有资质的变压器回收处置单 位进行回收处理； ③服务期满后，对升压站、光伏组件及其他辅助设施硬化地面进行掘除， 对场地进行生态恢复治理； ④拆除过程中应尽量减少对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保 留； |
| --- | --- |

| ⑤掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和 压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀； ⑥对场地进行平整，然后覆土植树、播撒草籽，对场地内占用的林地和 草地进行植被恢复。根据新项目对地形地貌及景观的破坏程度，项目服务期 满后，设立专项资金，采取植被重建的方式厂区进行生态恢复，种植乔木、 灌木以及草类植被等。 |  |
| --- | --- |
| 其他 | 1 、环境管理 为有效地进行环境管理工作，加强对各项环境保护措施的监理、检查和 验收，建设单位或施工单位应设1名兼职的环保工作人员，除做好上述工作外， 还应做好环境管理工作，加强环保法规教育和技术培训，提高各级领导及广 大职工的环保意识，组织落实各项环境保护措施，积累环境资料，规范各项 环境管理制度。工程监理部门应有人分管环境监理。环境管理见表5-1。 表 5-1 环境管理计划 环境问 题; 环境管理要求; 执行 单位; 监督 管理 部门. 施 工 期; 施 工 管 理; ①落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定 中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境 保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装 质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求； ②建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，严 格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减 少对环境的不利影响； ③施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。施工 占用裸地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填 利用； ④严格在设计占地范围内施工，严禁计划外占地； ⑤施工结束后，及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能 恢复。; 施工 单位; 建设 单位. 废 水; 施工期粪便污水通过旱厕收集，定期清运用作农肥；在升压 站施工场区设置 1 座 4m3 的沉淀池，用于处理施工养护废水， 产生的废水经沉淀池处理后，全部回用于施工用水和场地洒 水降尘，不外排；雨天地表径流经收集沉淀后，全部回用于 施工过程及场地洒水降尘，不外排；化桃箐饮用水水源保护 区内不设置弃渣场、表土堆场、施工营场地等临建设施，施 工结束后及时进行生态恢复。施工过程中加强施工人员的环 保教育，严禁在周围地表水体内清洗车辆、建筑材料等。. 废; ①施工车辆运输加盖篷布；②临时堆放的渣土有防尘措施并. |

|  | 气; 及时清运；③建筑材料存放加盖苫布；施工结束后及时清理 平整场地、及时实施地面绿化；④施工运输车辆经过村庄应 减速慢行，减少道路扬尘产生；⑤施工结束后，按“工完、料 尽、场地清”的原则立即进行迹地恢复。⑥食堂油烟经抽油烟 机处理后，通过专用油烟管道排放。. 噪 声; ①尽量采用低噪声施工机械，项目施工所用的施工机械设备 应事先对其常规工作状态下的噪声进行测量，超过国家标准 的机械应禁止入场施工； ②临近区块 14 附近的水冒天散户、35KV 集电线路 B 回 8# 塔基南侧鲁纳散户、区块 13 箱变 T13 北侧散户（N3）、区 块 5 箱变 T5 西侧散户、区块 8 内畜牧场施工时设置临时移 动声屏障，夜间禁止施工，因特殊需要必须连续作业的，施 工单位必须持有关主管部门的证明向生态环境局登记备案， 并于连续施工之日 1 天前公告环境保护目标； ③对施工机械进行维护，减小施工机械的施工噪声； ④在进行物料运输时，应合理安排运输时间，经过敏感点时 应低速、禁鸣。. 固 废; ①建筑垃圾分类收集，能利用部分外售收购商进行回收利 用，不可回收部分委托施工单位清运至合法弃渣场规范处 置； ②生活垃圾在施工场地设置临时生活垃圾桶，对施工人员的 生活垃圾进行收集，垃圾实行“日产日清” ，能回收利用的进 行回收利用，不能回收利用的委托当地环卫部门统一处置； ③餐厨废物及隔油池废油分类收集后委托有资质的单位处 置； ④项目施工期旱厕产生的粪便委托周边村民清掏作为农肥 使用； ⑤废弃设备零件经收集后回收利用。包装废物收集后进行分 类，均交由废品回收机构进行循环利用。. 生 态; ①禁止施工人员进入非施工占地区域，严禁施工人员破坏工 程区域外植被，严禁随意砍伐森林；严禁计划范围外占地。 ②严格落实动植物、水土保持措施，对施工中占用的林地和草 地严格按林草部门的要求进行补偿和恢复。 ③施工结束后，对临时占地及裸露地表进行植被恢复。. 2 、环境监测计划 本项目的环境监测主要是竣工环境保护验收监测，项目运营期环境监测 计划详见下表。 表5-2 项 目运营期环境监测计划 监测 要素; 监测地点; 监测因子; 监测频率; 监测方法. 废水; 一体化污水处理设施进、出水 口; pH 、COD、 BOD5 、SS、氨 氮、总磷等; 环保竣工验收时监测一 次; 按国家标 准进行监 测. |
| --- | --- |

|  | 噪声; 升压站东、南、西、北厂界外 1m 各设 1 个监测点位; Leq; 环保竣工验收时监测一 次，一次 2 天，昼间、 夜间各一次. 区块 14 附近的水冒天散户 （N1）、35KV 集电线路 B 回 8#塔基南侧鲁纳散户（N2）、 区块 13 箱变 T13 北侧散户 （N3）、区块 5 箱变 T5 西侧散 户（N4）、区块 8 内散户（N5） 各布设 1 个监测点位; Leq. 电磁 辐射; 1 、升压站东、南、西、北围墙 外 5m 处各设 1 个监测点位； 2、升压站厂界电磁衰减断面以 升压站围墙周围的工频电场、 工频磁场最大值处为起点，在 垂直于围墙的方向上布设，监 测点间距为 5m，顺序测至距离 围墙 50m 处为止。; 工频电场、工 频磁场; 环保竣工验收时监测一 次. 生态 监测; 光伏场区光伏板空地、临时场 地区; 陆生植物的分 布及生态植被 植物恢复情况; 验收时调查 1 次. 3 、建设项目竣工“环境保护验收 ” 项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 （国环规环评〔2017〕4 号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变 电》（HJ705-2020）、《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日） 等相关要求，及时组织开展本项目竣工环境保护自主验收工作。本项目竣工 环保验收主要内容见表 5-3。 表 5-3 项目工程竣工环保验收主要内容 序 号; 验收对象; 验收内容. 1; 相关批复文件; 项目核准文件，相关批复文件（包括环评批复、初步设 计批复等）是否齐备。. 2; 核查工程内容; 核查工程内容及设计方案变化情况， 以及由此造成的环 境影响的变化情况，是否属于重大变更。. 3; 环保措施落实情况; 核实环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文 件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、环境风险 防范与应急措施落实情况及其有效性。. 4; 敏感目标调查; 核查本项目环境敏感目标及变化情况，调查是否有新增 环境敏感目标。. 5; 污染物达标排放情 况; 环评文件及其审批文件提出的主要污染和生态环境影 响、环境质量和主要污染因子达标情况。. 6; 环境敏感目标环境; 监测居民等环境敏感目标处的噪声是否满足标准要求。. |
| --- | --- |

|  |  |  | 影响验证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 环保制度落实情况 | 环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 |  |
| 工程总投资为49735.85万元，本项目环保投资约184.6万元， 占总投资的 0.37% ，环保投资明细见下表。 |  |  |  |  |  |
| 环保 投资 | 表 5-4 项目环保投资一览表 阶段; 项目; 措施; 投资金额（万 元）. 施工期; 废气; 1辆洒水车、洒水降尘、防尘网等临时围挡; 18. 废水; 升压站施工场地设 1 座 5m3 施工废水的沉淀池; 1. 升压站区排水沟；道路工程区排水沟，及排水沟 末端设置沉沙池； 施工场地临时排水沟，及排 水沟末端设置沉沙池等; 计入水保投 资. 固废; 施工营地区设置若干垃圾桶; 0.5. 运营期; 废气; 1 套抽油烟机; 0.5. 废水; 光伏场区雨污分流系统; 25. 1 个 1m3 隔油池、1 个 5m3 化粪池、1 套处理规 模 2m3/d 的一体化污水处理设施及 1 座 10m3 中 水池. 噪声; 设备隔声，风机、变压器减振装置等; 5. 固废; 1 间 10m2 的危废贮存库; 8. 1 间 28m2 的一般固废暂存间; 10. 电磁辐射; 采取过电压保护，保证导体和电气设备之间的电 气安全距离，设置防雷接地保护装置，选用带屏 蔽层的电缆、屏蔽层接地等; 8.6. 环境风险; 升压站主变压器集油坑 10m3 、1 个 50m3 事故油 池; 65. 在箱式变压器下设置一个等容积集油坑，即：3 台 900kVA 箱变下各设一个 0.8m3 集油坑，2 台 1200kVA 箱变各设一个 1. 1m3 集油坑，5 台 1800kVA 箱变各设一个 1.6m3 集油坑，3 台 2100kVA 型箱变各设一个 2.0m3 集油坑，3 台 2400kVA 型箱变各设一个 2.2m3 集油坑，2 台 2700kVA 型箱变各设一个 2.3m3 集油坑，19 台 3300kVA 型箱变各设一个 2.5m3 集油坑. 危废贮存库、事故油池防渗处理，设置标识标牌. 配备空油桶、消防沙、吸油棉、铲子、消防栓、 消防服、灭火器、火警报警装置等应急物资; 5. 生态环境; 临时占用的集电线路区、场内道路边坡及施工场 地区进行施工迹地恢复，执行水保方案措施; 计入水保投 资. 生态保护宣传教育; 3. 绿化面积 1000m2; 5. 其他; 环境影响评价编制; 6. 竣工环境保护验收; 8. 突发环境事件应急预案编制费; 3. 环境监理; 10. 环境监测; 3. |

|  | 合计 | 184.6 |  |
| --- | --- | --- | --- |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生 生态 | （1）施工设计阶段必须进行施工组织设 计，合理规划临时施工场地，严格选择施 工附属设施的布置位置，光伏列阵应避让 植被长势较好的植被区，如应避让天然灌 木林地，植被尽可能保留，不改变林草地 性质，并远离线路附近的村庄，优化布置， 减少占地。 （2）严格施工管理，禁止超范围占地；光 伏区除桩基用地外，严禁硬化地面、严禁 抛荒、撂荒；施工结束后，对裸露的土地 进行绿化、对临时占地进行修复。 （3）占用林草地区域时，光伏板下方原有 植被盖度达到 30%以上，且具备自然恢复 条件的， 以自然恢复植被为主，不采取开 挖补种、更替树种、除草等人工干预措施； 原有植被盖度达到 20%以上 30%以下，且 具备自然恢复条件的，采取补植补种修复 植被；原有植被盖度低于 20%的，采取人 工种草等措施改良植被及土壤条件，防止 水土流失和土壤侵蚀；尽量选用当地物种， 不引入外来物种。 （4）植被恢复及绿化过程中，宜采用当地 植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育” 手段，促进自然恢复。在植被恢复及绿化 过程中，应选择乡土树种及适合当地环境 | 项目不占生态保护红 线、基本农田；无乱砍 滥伐、猎杀野生动物现 象发生；水保措施执行 到位，达到《生产建设 项目水土保持技术规 范》（GB50433-2018） 及《生产建设项目水土 流失防治标准》 （GB/T50434-2018）。 | （1）严格执行《云南省能源局关于进一步支持 光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云 自然资〔2019〕196 号），光伏复合项目，光伏 板下及周围种植林草植被，光伏组件严格执行 最低沿高于地面 2.5m 、桩基间列间距大于 4m、 行间距大于 6.5m 的架设要求，不破坏林业或农 业生产条件，除桩基用地外，严禁硬化地面， 严禁抛荒、撂荒。 （2）光伏场区及临时道路区等临时用地区域在 植被恢复过程中，应加强初期、中期的植被抚 育工作。尽量采取场地封禁自然恢复，并辅以 适当的人工手段；如选取本地常见的乡土物种 补种补植。 （3） 占用林草地区域，后期光伏场区植被恢复 后，生长过程中在满足电站正常运行的基础上， 应尽量减少对下方及周边植物的扰动。在影响 电站发电时，应尽量采取人工修剪高度的方式， 避免直接清理砍伐。 （4）保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；禁 止引入外来有害生物。 （5）对光伏区鸟类死亡、受伤情况进行调查， 必要时采取驱赶措施，降低光伏板对鸟类的影 响。 （6）光伏周围建设好截排水沟，空闲地多种植 本地树种，减少区域水土流失。 | 植被恢复效果达到要求 |

|  | 的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则， 同时要与周围的自然景观相协调统一，可 选用马桑、火棘、清香木等乡土植物。 （5）施工结束及时完成临时设施拆除、场 地清理及植被恢复；及时完成草光互补工 程。 （6）项目施工过程中、施工结束后应按照 《化桃箐光伏发电项目水土保持方案报告 书》中的要求采取相应水保措施。 （7）建设单位应成立监督管理机构，制定 相应的管理、奖惩制度，配备专职人员对 工程施工的全过程进行监督管理。杜绝乱 砍滥伐、捕猎行为的发生；加强林业管理， 严禁捕猎鸟类、兽类、砍伐非施工区域的 植物，违者应依法处理。同时注意森林防 火，避免森林火灾的发生。工程建设区应 设置警示牌提醒施工人员，保护生态环境。 （8）植被恢复期应注意加强管理巡查，做 好浇水、施肥保障措施，若发现种植的植 物死亡，应查明死亡原因，并进行补种和 加强管理。 |  | （7）建设单位要做好项目区的森林草原防火工 作，重点加强项目运营、检修期间的野外火源 管理，落实森林草原防火管护人员和措施。 （8）强化光伏电站运营期运输油料安全和环境 风险管理，避免泄漏事故发生。 （9）为美化站场内环境，减轻场内气体散发对 场外环境的影响，对站场内空地和场界四周进 行适当绿化。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水生 生态 | / | / | / | / |
| 地表 水环 境 | （1）施工废水：在升压站施工场区设 置 1 座 5m3 的沉淀池，用于处理施工废水， 产生的废水经沉淀池处理后，全部回用于 施工用水和场地洒水降尘，不外排。 （2）雨天地表径流：各片区施工前， 应先按主体设计及水土保持方案完成截排 水沟及临时沉沙池的挖设，施工过程中产 生的雨天地表径流经临时排水沟引入沉沙 | 施工期施工废水、施工 生活污水处理后，全部 回用，不外排。雨天场 区地表径流经沉沙池沉 淀后，全部回用于施工 过程及场地洒水降尘， 不外排。 | 升压站内实行雨污分流，食堂废水经隔油池隔 油后，连同其他生活污水经化粪池预处理后， 进入 1 座规模为2m3/d 的一体化污水处理装置处 理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 （GB/T18920-2020）中绿化标准后进入一个 50m3 中水池，用于升压站内绿化浇洒，不外排。 清洁废水直接作为板下植物的生长用水不外 排。 | 污水全部回用于项目 区，不外排 |

|  | 池沉淀处理后，全部回用于施工过程及场 地洒水降尘，不外排。 （3）加强管理，做好机械的日常维修 保养，杜绝跑、 冒、滴、漏现象。另外， 雨天应对各类机械、粉状物料进行遮盖防 雨。 （4）节约用水，减少施工废水的产生， 且尽量避免雨季土石方施工，暴雨期间停 止地基开挖等扰动地表类的施工。禁止任 何施工废水排入周边地表水。 （5）项目所有区块均不在化桃箐 饮用水水源保护区汇水区范围内，施 工结束后及时进行生态恢复，施工废 水经沉淀处理后回用于洒水降尘。基 础施工前，必须先在施工场地四周修 建截（排）水沟、沉砂池等，沉砂池 出口铺设土工布。施工过程中加强施 工人员的环保教育，严禁在周围地表 水体内清洗车辆、建筑材料等。 （6）施工过程中保持项目区内山箐沟 的通畅，不得占用、拦挡河道。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下 水及 土壤 环境 | / | / | / | / |
| 声环 境 | （1）临近区块 14 附近的水冒天散户、 35KV 集电线路B 回 8#塔基南侧鲁纳散户、 区块 13 箱变 T13 北侧散户、 区块 5 箱变 T5 西侧散户（N4）施工时设置临时移动声 屏障，夜间禁止施工，因特殊需要必须连 续作业的，施工单位必须持有关主管部门 | 达到《建筑施工场界环 境噪声排放标准》 （GB12523-2011） | 选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，并 加强设备维护。 | 光伏场区厂界噪声达 《工业企业厂界环境噪 声排放标准》 （GB12348-2008）1 类 标准；升压站厂界噪声 达《工业企业厂界环境 |

|  | 的证明向生态环境局登记备案，并于连续 施工之日 1 天前公告环境保护目标。 （2）使用低噪声机械设备，同时对设 备进行定期保养和维护，严格操作规范和 操作规程，减少设备噪声的产生。 （3）合理布设高噪声设备位置，尽量 远离敏感点；对高噪声设备采取减振、隔 声等降噪措施。 （4）施工单位要文明施工，减轻施工 期间施工人员产生的社会噪声对环境的影 响。在施工现场标明投诉电话，对投诉问 题建设单位应及时与当地生态环境部门沟 通解决。 （5）运输过程中的车辆应尽量避免在 夜间运输，限制车速，进出厂区、经过居 民点时严禁鸣笛，做到文明行车。 （6）在进行物料运输时，应合理安排 运输时间，经过敏感点时应低速、禁鸣。 （7）施工期间建设单位应与施工方签 订环境管理责任书，具体落实施工期噪声 防治措施，并且加强与周围可能受影响单 位的沟通，减轻对声环境的不利影响。 |  |  | 噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | 采用在作业面和土堆适当洒水、规定运输 车辆在施工区路面减速行驶、清洗车轮和 车体、土堆和建筑材料帆布遮盖、大风天 气停止作业或采用挡风栅栏降低风速等措 施。食堂油烟经抽油烟机处理后，通过专 用油烟管道排放。 | 施工扬尘排放达到《大 气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996） 要求 | 食堂需安装集气罩、油烟净化器处理，经处理 后设置专用烟道引至食堂所在构筑物高于楼顶 1.5m 处排放；化粪池和一体化污水处理站均为 地埋式，减少异味的产生；保持项目区内环境 卫生，减少运营期地面扬尘和飘散物对环境空 气质量的影响；场内道路两旁栽种行道树，阻 挡道路扬尘，设置标志提醒车辆减速慢行，减 | 《饮食业油烟排放标准 （试行）》（GB18483 -2001）最高允许排放浓 度要求 |

|  |  |  | 少道路扬尘、车辆尾气对周围大气环境的影响。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体 废物 | 1、废弃土石方：项目剥离的表土直接回覆， 不能及时回覆表土暂存于表土堆场，施工 结束用于绿化覆土，项目临时表土堆场均 在项目用地范围内，严禁新增占地，堆场 应远离河道，并进行覆盖和拦挡。堆存时 间较长时，应在堆土期间新增临时撒草措 施。临时堆土清理后应对临时堆场覆土绿 化处理。 2 、建筑垃圾：应分类收集，能利用部分外 售收购商进行回收利用，不可回收部分委 托施工单位清运至合法弃渣场规范处置。 3 、生活垃圾：在施工场地设置临时生活垃 圾桶，对施工人员的生活垃圾进行收集， 垃圾实行“日产日清” ，能回收利用的进行 回收利用，不能回收利用的委托当地环卫 部门统一处置。 4、项目施工期旱厕产生的粪便委托周边村 民清掏作为农肥使用。 5 、废弃设备零件经收集后回收利用。包装 废物收集后进行分类，均交由废品回收机 构进行循环利用。 | 固废处置率 100% | 1 、废电池板、废电气元件、废逆变器：暂存于 一般固废暂存间（10m2 ），及时委托专业的回 收厂家收购回收处理。 2 、废储能电池：直接由供应商进行回收，不在 厂区暂存。 3 、废铅蓄电池、废变压器油和事故废油均属危 险废物，经集中收集后，暂存于危废贮存库 （28m2 ），并委托有资质单位处置。 4 、化粪池及污水处理站污泥委托当地环卫部门 定期清掏。 5 、隔油池废油、餐厨废物委托有资质的单位清 运处置。 6 、生活垃圾实行“日产日清” ，能回收利用的进 行回收利用，不能回收利用的委托当地环卫部 门统一处置。 | 固废处置率 100% |
| 电磁 环境 | / | / | 采取过电压保护，保证导体和电气设备之间的 电气安全距离，设置防雷接地保护装置，选用 带屏蔽层的电缆、屏蔽层接地等。开展运行期 间的环境影响因子监测工作，如发现环境影响 因子超标情况，应采取有效措施确保满足标准 限值要求。 | 达到《电磁环境控制限 值》（GB8702-2014）中 公众曝露控制限值要求 |
| 环境 风险 | / | / | 本项目在主变压器下设置一座20%油量事故油池 （10m3 ），并在主变压器东南侧设 1 座 100%事故 | 制定应急预案，并按照 应急预案及本环评要求 |

|  |  |  | 油池（有效容积约 50m3 ）；在箱式变压器下设 置一个等容积集油坑，即：3 台 900kVA 箱变下 各设一个 0.8m3 集油坑，2 台 1200kVA 箱变各设 一个 1. 1m3 集油坑，5 台 1800kVA 箱变各设一个 1.6m3 集油坑，3 台 2100kVA 型箱变各设一个 2.0m3 集油坑，3 台 2400kVA 型箱变各设一个 2.2m3 集油坑，2 台 2700kVA 型箱变各设一个 2.3m3 集油坑，19 台 3300kVA 型箱变各设一个 2.5m3 集油坑，收集事故情况下变压器的泄漏油， 并定期检查主变压器及箱变，避免出现泄漏等 不良情况。光伏区内箱式变压器、事故油池和 升压站内主变压器、集油坑、事故油池、危废 贮存库实施重点防渗措施。其他生产区实施一 般防渗措施。升压站占地区域内综合楼和附属 用房进行简单防渗。 | 设置相应的风险防范措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 监测 | / | / | 1 、厂界噪声： （1）监测地点：升压站东、南、西、北厂界外 1m 各设 1 个监测点位；区块 14 附近的水冒天 散户）、35KV 集电线路 B 回 8#塔基南侧鲁纳 散户 1 、区块 13 箱变 T13 北侧鲁纳散户 4（N3） 各布设 1 个监测点位 （2）监测因子：Leq。 （3）监测频率：环保竣工验收时监测一次，一 次 2 天，昼间、夜间各一次。运营期每季度一 次。 | 升压站厂界噪声达《工 业企业厂界环境噪声排 放标准》 （GB12348-2008）2 类 要求；敏感点处噪声达 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1 类标 准 |
|  | / | / | 2 、废水 （1）监测点位：一体化污水处理设施进、出口。 （2）监测因子：pH 、COD 、BOD5 、SS 、氨氮、 总磷等。 （3）监测频次：环保竣工验收时监测一次。运 营期每年一次。 | 达到《城市污水再生利 用 城市杂用水水质》 （GB/T18920-2020）中 城市绿化标准后回用于 绿化，不外排 |

|  | / | / | 3 、电磁辐射 （1）监测点位：升压站（含储能场区）东、南、 西、北围墙外 5m 处各设 1 个监测点位；储能站 东、南、西、北围墙外 5m 处各设 1 个监测点位； 升压站厂界电磁衰减断面以升压站围墙周围的 工频电场、工频磁场最大值处为起点，在垂直 于围墙的方向上布设，监测点间距为 5m ，顺序 测至距离围墙 50m 处为止。 （2）监测因子：工频电场、工频磁场。 （3）监测频次：环保竣工验收时监测一次。运 营期每年一次。 | 达到《电磁环境控制限 值》（GB8702-2014）标 准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 、生态监测 （1）监测点位：光伏场区光伏板空地、临时场 地区。 （2）监测因子：陆生植物的分布及生态植被植 物恢复情况。 （3）监测频次：验收时调查 1 次。 | 影响小 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

1 、评价结论 项目建设符合国家产业政策、光伏用地意见、三线一单控制要求、环保政策要求。 项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区等环境敏感区， 用地为政府可供用地，无重大环境制约因素，选址合理。项目为清洁能源利用项目， 采用的技术成熟、可靠，为清洁能源。项目在施工期和运营期严格落实本环评及水土 保持方案提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目施工期和运营期产生的环境影 响满足相应的环境保护要求，对项目区域生态环境、大气环境、水环境、声环境、电 磁环境等影响较小，不会改变项目所在区域环境功能现状。综上所述，从环境保护角 度分析，本项目的建设是可行的。 2 、建议及要求 （1）严格落实环保“三同时 ”制度，即环保设施与主体工程要同时设计、同时 施工、同时投产使用。 （2）项目建设完成、设备调试正常后，及时开展环境保护竣工验收工作，并报 送相关信息，并接受监督检查。 （3）编制突发环境事件应急预案，并报至当地生态环境主管部门备案，并根据 应急预案要求，定期开展突发环境事件演练工作，做好演练记录和总结。 （4）完善项目环境管理体系，制定环保管理制度，定期开展环境保护知识宣传、 培训，提高员工环保及环境风险防范意识。

化桃箐光伏发电项目电磁环境 影响专项评价

建设单位（盖章）：    京能（寻甸）新能源有限公司     编制日期：                                 2025 年 3 月

目 录

1  前言	 1

2  总则	 2

3 建设项目概况与分析	 5

4 电磁环境现状	 8

5 电磁环境影响分析	 9

6 电磁环境保护措施	 15

7  电磁环境监测计划	 15

8  电磁环境影响评价结论	 16

# 1  前言

化桃箐光伏发电项目建设地点位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县河口  镇境内，项目配套建设一座 220kV 升压站。按照《中华人民共和国环境保护法》 （2015 年 1 月 1 日修正）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12   月 29 日修正）及建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版），本项目属  于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“ 161 条：输变电工  程 ”的“其他（100 千伏以下除外）”类，因此，本项目需编制环境影响报告表。 为此，京能（寻甸）新能源有限公司特委托我公司进行该项目的环境影响评价工  作。按照当地生态环境主管部门环境管理要求，拟将项目 220kV 升压站电磁辐射  纳入专项一并评价。

评价说明：

1、化桃箐光伏发电项目上文非辐射评价中已对升压站的生态环境、声环境、 地表水环境等环境要素进行评价，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （生态影响类 试行）》对报告表的简化要求，本次电磁专项评价不再对上述环 境要素重复赘述，仅对电磁环境进行评价。

2 、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），100kV 以下 电压等级的交流输变电建设项目属于豁免范围，因此拟建项目涉及的35kV 集电 线路属于豁免水平，其产生的电磁辐射影响较小，因此，本次专项评价内容为项 目拟建的 220kV 升压站。

# 2  总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014 年 4 月 24  日修订，2015 年 1 月 1 日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29  日，第十三届 全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正；

（3）《中华人民共和国电力法》，2018 年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第三次修正；

（4）《电力设施保护条例》，2011 年 1 月 8  日《国务院关于废止和修改部 分行政法规的决定》第二次修订；

（5）《云南省环境保护条例》，2004 年 6 月 29  日云南省第十届人民代表 大会常务委员会第十次会议修正；

（6）《云南省供用电条例》，2004 年 3 月 26  日云南省第十届人民代表大 会常务委员会第八次会议通过，2004 年 6 月 1  日施行；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 6 月 21  日国务院第 177 次 常务会议通过修订， 自 2017 年 10 月 1  日起施行；

（8）《建设项目环境保护分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令第

16 号，2021 年 1 月 1  日施行；

（9）《产业结构调整指导目录（2024 年本）》。

### 2.1.2  技术规范与标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2. 1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

（3）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（5）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

### 2.1.3 其他相关技术资料

（1）《化桃箐光伏发电项目初步设计报告》；

（2）《国投寻甸化桃箐光伏电站项目总体设计报告》；

（3）《化桃箐光伏发电项目接入系统工程接入系统报告》；

（4）建设单位提供的其他资料。

## 2.2 评价因子及评价标准

### 2.2.1 评价因子

本工程建设期间无电磁环境影响。根据《环境影响评价技术导则 输变电》 （HJ 24-2020），确定项目运行期电磁环境主要环境影响评价因子为工频电场、 工频磁场。

表 2-1    电磁环境公众曝露控制限值

| 时段 | 环境要素 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| 运营期 | 电磁环境影响 | 工频电场强度（V/m） 工频磁感应强度 (μT） | 工频电场强度（V/m） 工频磁感应强度 (μT） |

### 2.2.2 评价标准

本项目交变电流频率 f 取值为 0.05kHz ，依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定，为控制电场、磁场、电磁场所致公众暴露，环境中电场、磁 场、电磁场常量参数的方均根值应满足表 2-2 要求。

表 2-2    公众暴露控制限值

| 频率（kHz） | 电场强度 E（V/m） | 磁感应强度 B (μT） |
| --- | --- | --- |
| 0.025～1.2 | 200/f | 5/f |
| 变电站（0.05kHz） | 4000 | 100 |

因此，本项目变电站评价范围内及附近居民点电磁强度 E 标准为 4000V/m， 磁感应强度 B 标准为 100 μT。

## 2.3 评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中表 2 的要求，对本 项目电磁环境影响评价工作进行等级划分，电磁环境评价工作等级划分见表 2-3。

表 2-3    输变电工程电磁环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 条件 |  | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 220kV | 变电 站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外式 | 二级 |

根据上表，本项目为户外式 220kV 变电站，评价工作等级为二级。

## 2.4 评价范围

按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，本项目为 220kV 交流输变电工程，对本项目电磁环境影响评价范围划分如表 2-4。

表 2-4    升压站电磁环境影响评价范围

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 220kV | 户外式变电站 | 升压站站界外 40m |

## 2.5 环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标 包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。

项目升压站附近 40m 范围内无住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众 居住、工作或学习的建筑物。因此项目电磁辐射影响评价无环境保护目标。

## 2.6 评价重点

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），从电磁环境保护管理角度， 100kV 以下电压等级的交流输变电设施产生的电场、磁场、电磁场的设施可免于 管理，因此本次评价工作的重点为项目升压站运行期的电磁环境影响评价。

# 3 建设项目概况与分析

## 3.1 项目概况

### 3.1.1 项目基本情况

本工程 220kV 升压站占地面积 1.3888hm2。分为生产区和生活区。升压站北 侧布置综合楼、辅助用房及危废间，中部布置主变压器、事故油池、主控楼及 35KV 配电室等。主变压器位于升压站中部，SVG 设备中控室位于升压站西侧、 配电室位于主变压器西侧，事故油池位于主变压器南侧、危废贮存库位于升压站 南侧。

升压站建设规模为 180MVA ，安装 1 台 220kV 有载调压变压器，化桃箐光 伏发电项目通过变压器升压至 220kV 后，以 1 回 220kV 送出线路接入 500kV 麒 麟变（本次评价不含项目升压站外送 220kV 线路送出工程）。

### 3.1.2 项目主要技术经济指标

升压站主要技术经济指标详见表 3-1。

表 3-1    升压站主要技术经济指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升压站用地面积 | hm2 | 1.3888 |
| 2 | 升压站围墙 | m | 448 |
| 3 | 综合楼、35kv 配电室、继保室及仓库、消 防水泵房、危废贮存库 | m2 | 4012.88 |

### 3.1.3 项目侧接线方式

本项目升压站设置 1 台主变，以 1 回 220kV 架空送出线路接入 500kV 麒麟 变升压站。设 3 个电压等级 0.4kV 、35kV 和 220kV ，220kV 侧采用单母线接线， 本期建设 1 个出线间隔，2 个主变进线间隔，1 个母线间隔，同时预留 1 个出线 间隔安装位置；终期共建设 2 个出线间隔，2 个进线间隔，1 个母线间隔，共计 5 个间隔。本次评价按本期建设内容进行评价。

### 3.1.4 项目 35kV 侧接线方式

35kV 侧 I  段与 II  段母线均采用扩大单元接线。

35kV 侧本期设置 4 段单母线，采用户内铠装移开式开关柜。本期在 35kV 每段母线上设置 SVG 动态补偿装置，共安装 4 套 SVG 动态补偿装置，最终 SVG 安装容量以接入系统批复为准。

升压站 35kV 侧本期建成 4 个主变进线间隔、17 个光伏场区集电线路间隔、

2 个母线设备间隔、4 个无功补偿间隔、2 个接地变间隔、2 个站用变间隔，共

31 个 35kV 配电间隔。

### 3.1.5 项目220kV 升压变电站型式选择

220kV 配电装置采用具有供电可靠性高、检修周期长、安全性能高、运行费 用低、 占地面积少的 SF6 全封闭组合电器（简称GIS）。

### 3.1.6 项目主要设备和材料

项目主要设备和材料见下表 3-2。

表 3-2    项目主要设备和材料表

| 序 号 | 名称 | 型号及规格 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 升压站 |  |  |  |  |
| 1 | 220kV 配电装置 |  |  |  |
| 1. 1 | 220kV 户外 GIS 主变进线间隔 252kV,2000A,50kA |  | 间 隔 | 2 |
| 1.2 | 220kV 户外 GIS 主变出线间隔 252kV,3150A,50kA |  | 间 隔 | 1 |
| 1.3 | 220kV 户外 GIS 母线设备间隔 252kV,3150A,50kA |  | 间 隔 | 1 |
| 1.4 | 220kV 出线线路氧化锌避雷器 Y10W-204/532GY |  | 只 | 9 |
| 1.5 | 220kV 单相线路型电容式电压互感器 |  | 台 | 1 |
| 2 | 主变压器部分 |  |  |  |
| 2. 1 | 主变压器 | 220kV 三相双绕组有载调压变压器 SFZ20-200000/230GY(二级） | 台 | 1 |
|  |  | 220kV 三相双绕组有载调压变压器 SFZ18-300000/230GY（二级) | 台 | 1 |
| 2.2 | 中性点设备 | 隔离开关：GW13-126/630,630A；避雷器： Y1.5W-144/320GY, 144kV；中性点电流互感器： LRB-110,500/1A,5P30/5P30；间隙零序电流互感器： LJW-80GY, 100/1A,5P30/5P30 | 套 | 23 |
| 三、储能系统 |  |  |  |  |
| 3. 1 | 储能系统 | 9 个 5MW/10MWh+14.5MW/9MWh 储能单元组成。 45 尺储能集装箱主要由 18 个电池柜、2 个汇流柜、 2 个控制柜、2 套消防系统、2 套液冷机组等组成。 | 套 | 1 |

## 3.2 电磁环境影响因素识别

### 3.2.1 电磁环境影响因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）表 1 ，项目电磁影响 因子主要为运营期升压站产生的工频电场、工频磁场。

### 3.2.2 主要污染工序和污染物

（1）产污环节分析

升压站内带电设备的上层有相互交叉的带电导线，下层有各种形状带电的电 气设备以及设备连接导线，电极形状复杂，数量很多，在它们周围空间形成了一 个比较复杂的交变工频电场、工频磁场。这种高电场的影响之一是对周围地区的 静电感应问题，即升压站周围存在一定的工频电、磁场。输电线路当有电流通过 时，会产生一定强度的工频电、磁场。电场带强度是用沿某方向单位距离内带电 位差（即“电压”）来度量，电场强度计量单位为每米带伏特数或千伏数（V/m 或 kV/m）。

（2）污染特性

1）工频电场特性分析

带电导线在周围空间产生工频电场，因交流电频率极低，具有如下静电场的 一些特性：

①电场强度大小与导线相对于大地的电压成正比；

②电场中的导电物体（如建筑物、树林、土壤等）会使电场严重畸变，从而 产生一定的屏蔽作用。

2）工频磁场特性分析

①工频磁场强度的大小仅与电流大小有关，而与电压无关；

②50Hz 的工频磁场能很容易穿透大多数的物体（如建筑物或人），且不受 这些物体的干扰；

③从理论上讲，由于三相交流带电导线中各相电流的有效值相等、相位互差 120° , 所以在距带电导线较远处产生的工频磁场相互抵消，近似为零。

# 4 电磁环境现状

本次电磁辐射影响主要存在于项目220kV 升压站，本次评价委托云南绿宸 中检联环境检测有限公司在项目拟建升压站中心进行了电磁环境监测，检测基本 信息和检测结果见表 4-1 和 4-2。

说明：因拟建升压站区现状为草地，厂界四周无建筑物，无其他电磁干扰因 素，因此本次监测仅在升压站区中心和布设 1 个监测点位，监测 1 次，可代表厂 界四周现状。

表 4-1    电磁环境监测方法、仪器及条件一览表

| 监测所使用的主要 仪器设备名称、型 号规格及编号 | 设备型号及名称： 电磁辐射分析仪 SYET-550L 设备编号：ZJLJCXC-112 |
| --- | --- |
| 监测单位 | 云南绿宸中检联环境检测有限公司 |
| 技术指标 | 1 、仪器量程 电场：4mV/m-100kV/m ，磁场：0.3nT- 40mT |
| 监测环境条件 | 监测日期：2025 年 2 月 28 日 天气：晴 环境温度：20. 1℃ 相对湿度：50.3% 风速：2.0~3.0m/s |
| 监测地点及描述 | 因新建升压站厂界四周无建筑物，无其他电磁干扰因素，因此本次监测 仅在升压站区中心和储能场地中心处各布设 1 个监测点位，监测 1 次， 可代表厂界四周现状 |

表 4-2    电磁辐射现状检测结果一览表

| 检测内容 | 检测点位置 | 检测日期 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频电场 | ## 项 目拟 建 升 压站 区中 心 | 2025.2.28 | 1.277V/m | 4000V/m | 达标 |
| 工频磁场 |  |  | 0.002μT | 100μT | 达标 |

根据上表监测结果可知，拟建升压站区中心监测点的工频磁感应强度为 0.002μT ，工频电场强度范围为 1.277V/m ，均能满足《电磁环境控制限值》 （GB8702-2014）标准（工作频率为 0.05kHz ，工频电场 4000V/m 、工频磁感应 强度 100μT）的要求。

# 5 电磁环境影响分析

## 5.1 影响预测方法

根据《电磁辐射环境保护管理办法》（原国家环境保护局令第 18 号）、《电 磁环境控制限值》（GB8072-2014）和《关于 35 千伏送、变电系统建设项目环 境管理有关问题的复函》，拟建项目涉及的35kV 集电线路属于电磁辐射豁免水 平，其产生的电磁环境影响较小；因此，本次评价仅对 220kV 升压站的电磁环 境影响进行评价。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），“4.10.2 二级评价 的基本要求，对于升压站、换流站、开关站、串补站，其评价范围内临近各侧站 界的敏感目标的电磁环境现状应实测，站界电磁环境现状可实测，也可利用已有 的最近 3 年内的电磁环境现状监测资料，并对电磁环境现状进行评价。电磁环境 影响预测应采用类比监测的方式。 ”

## 5.2  类比项目可行性分析

本项目220kV 升压站内本期安装建设 1 台 180MVA 的主变，1 回 220kV 架 空出线，总降变采用户外室，主要包括 35kV 配电室及户外电气设备。

本次评价选定位于云南省昆明市禄劝县撒营盘镇的“禄劝县撒永山 250MW 光伏电站项目（220KV） ”作为类比对象，类比对象于 2023 年 10 月 12  日委托 云南省核工业二〇九地址大队对升压站厂界东、南、西、北外 5m 处以及升压站 南侧厂界外 5m 、10m 、15m 、20m 、25m 、30m 、35m 、40m 、45m 、50m 断面进 行了工频电场强度、工频磁场强度开展竣工验收监测。

变电站对站外电磁环境影响的主要决定因素是变电站的电压等级、GIS 布置、 主变压器规模和数量、进出线数量及布置、地形。本项目与类比项目的相关参数  比较见下表 5-1。

表 5-1    升压站类比项目情况对比表

| 项目 名 称 | 本项目拟建 220kV 升压 站 | 禄劝县撒永山250MW 光 伏电站项目（220KV） | 可比性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 220kV | 220kV | 相同 |
| 主变容量 | 1×180MVA | 2×125MVA | 类比项目大于本项目 |
| 布设形式 | 户外布置 | 户外布置 | 相同 |
| 主变距围墙 距离 | 主变与四周围墙距离约 35～61.5m | 主变与四周围墙距离约 16～65m | / |

| 电气形式 | GIS | GIS | 相同 |
| --- | --- | --- | --- |
| 母线形式 | 单母线连接 | 单母线连接 | 相同 |
| 出线回路 | 1 回 220kV 架空出线 | 1 回 220kV 架空出线 | 相同 |
| 占地 | 1.3888hm2 | 0.6824hm2 | 本项目略大于类比项 目 |
| 调压方式 | 有载调压 | 有载调压 | 相同 |
| 地形地貌 | 山地 | 山地 | 相同 |
| 环境条件 | 农村，周边无建筑物， 场址附近无其他电磁环 境影响源 | 农村，周边无建筑物，场 址附近无其他电磁环境影 响源 | 相同 |
| 运行工况 | 建成投产后运行电压达 到设计额定 220kV 电压 等级，电流满足设计的 额定电流水平 | 运行电压已达到设计额定 220kV 电压等级 | 本项尚未建设运行 |

经对比，禄劝县撒永山250MW 光伏电站项目（220KV）电压等级与本项目 升压站一致。类比光伏电站共有 2 台主变，户外式布置于站区中部，与本项目主 变布置方式相同。禄劝县撒永山250MW 光伏电站项目（220KV）高压侧出线方 式为架空出线，与本项目升压站一致；其有 220kV 出线 1 回，与本项目一致。

理论上，主变容量越大，出线回数越多，电磁环境影响越大。因此，从总体 情况而言，禄劝县撒永山250MW 光伏电站项目（220KV）电磁环境影响应接近 并略大于本项目升压站。以其运行期监测值作为类比对象，能保守反映本项目拟 建 220kV 升压站建成运营期的电磁环境影响，具有可比性。

## 5.3 类比监测情况

（1）类比监测时间及气象条件

2023 年 10 月 12  日。天气状况：晴，环境温度：16~22℃ , 相对湿度：72%。

（2）监测单位：云南省核工业二〇九地址大队

（3）监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（4）监测仪器

表 5-2    电磁环境监测仪器情况表

| 监测 项目 | 监测仪器 | 仪器型号 | 仪器适用范 围 | 检定/校准 日期 | 检定 部门 | 检定/校准证 书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频 电场 | 西班牙电 磁辐射分 析仪(电 场) | SMP-560&WP50 | 1Hz~400kHz | 2024-06-11 | 中国 测试 技术 研究 院 | 校准字第 202306010187 |
| 工频 磁场 | 西班牙电 磁辐射分 析仪(磁 场) |  |  | 2024-07-06 |  | 校准字第 202307001374 |

（5）监测工况

监测期间，禄劝县撒永山250MW 光伏电站项目（220KV）的 2 台主变均处 于正常运行状态，监测工况见下表。

表 5-3    监测期间路家村 220kV 汇集站工况

| 日期 | 名称 | 台数 | 电压值（kV） | 电流值（A） | 有功功率 （MW） | 无功功率 （Mvar） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.10.12 | 禄劝县撒 永山 250MW 光伏电站 | 1#主变 | 235.90 | 36.38 | 12.88 | -15.67 |
|  |  | 2#主变 | 235.77 | 15.63 | 5.49 | -2.88 |

禄劝县撒永山250MW 光伏电站项目（220KV）总平面布置及监测布点示意 图见图 5-1。

图 5-1    类比站站区总平面布置及监测点布置图

## 5.4 类比监测结果与评价

本环评工频电场强度、工频磁感应强度类比监测数据引自《禄劝县撒永山   250MW 光伏电站项目（220KV）竣工验收监测报告》，类比监测结果见表 5-4。

表 5-4    类比变电站工频电场、工频磁场现状监测结果

| 点位 |  | 电场强度（V/m） | 磁感应强度 (μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 路家村 220kV 汇集站 | 东侧围墙外 5m 处 | 76.07±1.035 | 0. 198±0.007 |

| 厂界 | 南侧围墙外 5m 处 | 1670±11.08 | 0.575±0.041 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 西侧围墙外 5m 处 | 59.35±2.036 | 2.702±0.048 |
|  | 北侧围墙外 5m 处 | 25.09±0.886 | 0. 178±0.007 |
| 禄劝县撒永山 250MW 光伏电站项 目（220KV）南侧断 面 | 距南侧围墙外 5m | 1670±11.08 | 0.575±0.041 |
|  | 距南侧围墙外 10m | 1563±41.23 | 0.393±0.010 |
|  | 距南侧围墙外 15m | 1357±7.899 | 0.339±0.011 |
|  | 距南侧围墙外 20m | 1070±37.73 | 0.241±0.007 |
|  | 距南侧围墙外 25m | 949.4±22.13 | 0.219±0.013 |
|  | 距南侧围墙外 30m | 690. 1±12.50 | 0.207±0.018 |
|  | 距南侧围墙外 35m | 478.7±9.088 | 0.207±0.018 |
|  | 距南侧围墙外 40m | 417.3±8.556 | 0. 177±0.010 |
|  | 距南侧围墙外 45m | 311.0±19. 11 | 0. 172±0.008 |
|  | 距南侧围墙外 50m | 276. 1±7.237 | 0. 159±0.007 |

禄劝县撒永山250MW 光伏电站项目（220KV）衰减规律见图 5-2 、图 5-3。

图 5-2    类比变电站工频电场强度随距离衰减趋势图

图 5-3    类比变电站工频磁感应强度随距离衰减趋势图

根据上表监测结果可知，类比禄劝县撒永山250MW 光伏电站项目（220KV） 厂界围墙 5m 处测得的工频电场范围为 25.09±0.886V/m～1670±11.08V/m，工频 磁感应强度范围为 0. 178±0.007 μT～2.702±0.048 μT，均满足《电磁环境控制限 值》（GB 8702-2014）中工频电场强度 4000V/m 的限值要求和工频磁感应强度  100μT 的限值要求。升压站西北侧 5 、10 、15 、20 、25 、30 、35 、40 、45 、50m   衰减断面处工频电场强度范围为 276. 1±7.237～1670±11.08V/m ，工频磁场感应  强度范围为 0. 159±0.007~0.575±0.041μT ，均满足《电磁环境控制限值》（GB

8702-2014）。

本项目与禄劝县撒永山250MW 光伏电站相比，类比站电压等级、布置形式、 出线方式，母线形式及环境条件均与本项目一致，主变数量、总容量、占地面积 类比项目大于本项目。因此，本项目建成后工频电场强度与工频磁感应强度能够 满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

## 5.5 对外环境影响

根据类比分析，本项目建成运营后评价范围内的工频电场强度及工频磁感应 强度分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）所规定的标准限值，根据 现场踏勘，本项目升压站 40m 范围内无住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有 公众居住、工作或学习的建筑物，电场强度和磁感应强度均有随距离增加而减小 的特征，因此升压站建成后产生的工频电场和工频磁场对外环境影响较小。

## 5.6 电磁环境达标距离

根据电磁环境影响预测分析结果，本项目升压站产生的工频电场强度、工频 磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》 （GB8702-2014） 中工频电场强度 4000V/m 和工频磁感应强度 100μT 的评价标准限值要求。项目升压站运营期产 生的电磁环境影响均满足相应评价标准限值要求，不设电磁环境达标控制距离。 根据《云南省电力设施保护条例》，禁止在升压站围墙外延伸 3m 所形成的区域 内新建永久性建筑物。本工程未涉及条例所列目标，满足条例要求。

# 6 电磁环境保护措施

（1）升压站在设计中高压配电装置采用 GIS 设备，可降低电磁环境影响。

（2）使用合理、优良的绝缘子来减少绝缘子的表面放电，尽量使用能改善 绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。

（3）变电站内电器设备接地，地下设接地网；变电站内金属构件，如吊夹、 保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等应做到表面光滑，尽量避免毛刺 的出现。

（4）运营期加强对升压站内的设备维护，保证设备正常运行，避免运行事 故发生。

（5）严格落实电磁环境相关保护措施，确保各环境影响因子满足相应的标 准限值；站址周围设警告标识；加强输变电相关环境保护知识的宣传、解释及培 训工作。

（6）开展运行期间的环境影响因子监测工作，如发现环境影响因子超标情 况，应采取有效措施确保满足标准限值要求。

# 7  电磁环境监测计划

根据项目的环境影响和环境管理要求，制定环境监测计划，环境监测计划的 职责主要是测试、收集环境状况基本资料，整理、统计分析监测结果，上报本项 目所在的县级至省级生态环境行政主管部门。由建设单位委托有资质的环境监测 单位进行监测，具体的环境监测计划见表 7-1。

表 7-1    电磁辐射监测计划及监测内容

| 项目 | 监测因子 | 监测点位及数量 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频 电场 工频 磁场 | 电场强度 磁感应强 度 | 1 、升压站东、南、西、北围墙外 5m 处各设 1 个监测点位； 2 、升压站厂界电磁衰减断面以升 压站围墙周围的工频电场、工频磁 场最大值处为起点，在垂直于围墙 的方向上布设，监测点间距为 5m， 顺序测至距离围墙 50m 处为止。 | 《交流输变 电工程电磁 环境监测方 法（试行）》 （HJ 681-2013） | 环保竣工验收时监 测一次 |

# 8  电磁环境影响评价结论

根据类比分析结果，预测得到本项目220kV 升压站投入运营后，厂界外工频电场 强度和工频磁场强度可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度 4000V/m 和工频磁场强度 100μT 的控制限值要求。同时设计的升压站项目满足《电力 设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》的要求，对周边电磁环境造成影响较 小。

根据现场踏勘，本项目距离附近居民点较远，电场强度和磁感应强度随距离衰减 后，对升压站厂界外居民点产生的电磁辐射影响较小。

综上所述，项目建设方在采取本报告提出的措施后，项目运营后不会对项目周边 环境产生不利影响，从电磁环境保护角度分析，本项目220kV 升压站建设是可行的。