 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  云南致宇能量商贸有限公司储煤场建设项目     

建设单位（盖章）：  云南致宇能量商贸有限公司                  

编制日期：      二零二三年六月                         

中华人民共和国生态环境部制

目  录
1

一、建设项目基本情况

11

二、建设项目工程分析

21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

28

四、主要环境影响和保护措施

51

五、环境保护措施监督检查清单

53

六、结论

54

附表



附件：
附件1 委托书

附件2 投资项目备案证

附件3 营业执照

附件4 不动产权证书

附件5 原煤购销合同

附件6 煤质化验单

附件7 三区三线查询证明

附件8 生态红线查询证明

附件9 环境质量现状监测

附件10 全本信息公开

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面布置图

附图3 项目水系图

附图4 项目周边关系图

附图5 项目与牛栏江流域水环境保护区位置关系图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	云南致宇能量商贸有限公司储煤场建设项目

	项目代码
	2302-530129-04-01-102424

	建设单位联系人
	马真继
	联系方式
	138****0500

	建设地点
	云南省昆明市寻甸回族彝族自治县先锋镇普鲁村委会大麦地

	地理坐标
	（103度 4分39.011秒，25度30分56.103秒）

	国民经济

行业类别
	G5990 其他仓储业

B0620褐煤开采洗选
	建设项目

行业类别
	“四、煤炭开采和洗选业”中“062褐煤开采洗选 ”中的“煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运”

	建设性质
	√新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	寻甸回族彝族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	33.3

	环保投资占比（%）
	6.66
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

□是：      
	用地（用海）

面积（m2）
	5344（8.02亩）


排放废气中含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500m

围内有环境空气保护

	标的建设项目

	本项目排放的废气主要为颗粒物，不含有毒有害污染物

	否

	
	地表水

	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

	本项目无生产废水产生；生活污水经隔油池预处理后与其他生活污水一同排入化粪池处理后回用于厂区洒水降尘，不外排；初期雨水收集经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排；洗车废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；
	否


	环境风险

	有毒有害和易燃易爆危险物质存储超过临界量的建设项目

	本项目厂内无有毒有害，易燃易爆危险物质为柴油，最大存储量为25m3，20.875t未超过临界量2500t；
	否



取水口下游500m范围有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和回游通道

	新增河道取水的污染类建设项目

	本项目不从河道取水；
	否

	
	海洋

	直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目

	本项目不涉及海洋

	否


	地下水

	涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	否



	综上，本次环评不设置专项评价。
	

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无


严格执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），将未划入生态保护红线的自然保护区、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草

、生态

益林、天然林

	生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。

	根据寻甸回族彝族自治县自然资源局出具的关于云南致宇能量商贸有限公司储煤场建设项目用地范围是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明：本项目不涉及生态保护红线保护范围。本项目用地范围不在自然保护区、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域。不属于一般生态空间。
	符合
	
	环境质量底线

	水环境质量底线
	到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。
	根据工程分析，项目运营期无废水外排，对周边地表水环境影响较小。
	符合


		大气环境质量底线
	到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。
	项目所在区域为环境空气质量达标区，项目运营期颗粒物能达标排放，不会改变区域环境空气质量功能。
	符合

		土壤环境质量底线

	到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。
	项目场地硬化，为建设用地，在项目西南侧最低处设置初期雨水收集池，项目废水不外排，对土壤环境影响较小。

	符合

		生态环境质量底线
	到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。
	本项目占地8.02亩，占地面积较小，占地性质为建设用地，未占用基本农田、耕地、林地等，根据现场勘查，项目区周边生态环境受人为影响较大，因此，本项目的建设对区域生态环境影响较小，不会降低区域生态环境质量。

	
	资源利用上线

	水资源利用上线

	按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标
	本项目运营期生产过程不消耗水，用水仅为厂区降尘用水，降尘用水主要来源于收集的雨水和生活废水处理后的回用水，不足部分由自来水补充，对当地水资源利用影响不明显，能满足水资源利用上线要求。
	符合

		土地资源利用上线

	按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标
	本项目用地性质为建设用地，用地不占用耕地，不占用基本农田，占地面积较小，满足土地资源利用上线要求。
	符合

		能源利用上线

	按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标
	本项目不属于高耗能项目，符合能源利用上线要求。

	符合

	生态环境准入清单（寻甸县一般管控单元）

	空间布局

约束
	1.禁止一切破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。

2.禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。

3.禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。

4.禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

5.禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

	1、本项目的实施不会破坏水生态及水源林、护岸林。2、本项目不会向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。3、本项目不使用农药、化肥。4、本项目不涉及码头建设。5、本项目为新建项目，不外排废水，不会对水体造成污染。
	符合

		环境风险

防控

	1.防范农业面源污染，实现畜禽粪污资源化利用。
2.禁止高毒高风险农药使用。
3.建立环境风险预测预警体系，完善突发环境事件应急预案，提高预警能力。

	1、本项目不会造成农业面源污染。2、本项目不使用农药。3、本环评要求建设单位尽快编制突发环境事件应急预案。

	符合




本项

	标

	符合性


	1

	第二章大气污染防治的监督管理第九条按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。
	本项目采用电能供热。不设SO2和NOX总量控制指标。
	符合


	2

	第三章大气污染防治措施
第三十二条运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线和时间行驶。
	本项目运煤车辆均采取压平加盖蓬布，车厢经常检查维修，严实不漏失，能做到封闭运输。
	符合


	3

	第三十四条矿产资源开采、露天物料堆场等应当采用防风抑尘工艺、技术和设备，采取有效措施防治扬尘污染。
	本项目储煤场原煤堆场采用篷布覆盖，加工车间设置顶棚、四面封闭围挡，仅设车辆进出口，且采取喷雾洒水降尘，有效抑制扬尘产生；汽车运输装卸过程采用喷雾洒水防尘措施。
	符合




第三章大气污染防治措施第二十七条生产

	进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求

	本项目生产过程中不使用含挥发性有机物的原材料和产品
	符合

	

第三十七条运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线

	时间行驶。

	本项目运煤车辆均采取加盖蓬布，车厢经常检查维修，严实不漏失，能做到封闭运输

	符合

	
	7

	第三章大气污染防治措施第四十一条矿产资源开采、露天物料堆场等应当采用防风抑尘工艺、技术和设备，采取有效措施防治扬尘污染。
	本项目储煤场将设置顶棚、四面封闭围挡，仅设置车辆进出口，且采取喷雾洒水降尘，有效抑制扬尘产生；煤炭装卸过程采用喷雾洒水防尘措施
	符合



	综上，本项目符合“昆明市大气污染防治条例”。
9、选址合理性分析

本项目为煤炭中转存储项目，位于寻甸县先锋镇普鲁村委会大麦地。项目评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目不涉及基本农田，不在禁止开发区域。根据寻甸回族彝族自治县自然资源局出具的关于云南致宇能量商贸有限公司储煤场建设项目用地范围是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明，本项目未与寻甸县生态保护红线保护范围重叠。
根据预测分析，通过采取措施后，本项目排放的颗粒物能达标排放、环境敏感目标处环境空气质量达标，对周边大气环境的影响可接受；项目建成后可做到废水零排放，对周边地表水环境影响较小；项目在采取措施后项目运营期昼间东、西北厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，南厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准要求，环境敏感目标处声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目生产设备噪声对周边环境的影响小。

综上所述，项目选址合理。

	


二、建设项目工程分析

备注
	

4万t/a

		褐煤，煤炭主要从云南先锋煤业开发有限公司购入


	2

	水

	2595m³/a
	由大麦地自来水供水管网提供接入

	3

	电

	8万度
	由市政供电



	5、主要生产设备

项目主要生产设备详见表2-4。

表2-4项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

设备型号

单位

设备数量

备注

1

锤式破碎机

/

台

1

新建

4

振动筛

/

太

1

新建
5

装载机

50型

辆

1
新建
6

地磅

/

台

1
新建
7

雾炮机

/

台

3
新建
6、项目总平面布置

项目位于云南省昆明市寻甸县先锋镇普鲁村委会大麦地，原料堆区在项目区内中部靠东侧，西南侧为办公生活区，生活区旁设置设置进口，东南侧设置一个出口，地磅设置在进出口两者之间，生活办公区位于整个厂区上风向，破碎、筛分车间及成品堆区位于厂区北侧车间内，初期雨水收集池设置于进口旁，柴油储罐设置项目东北角。综上， 该项目平面布局简单可行，总平面布置图详见附图2。

7、劳动动员及工作制度

项目工作制度为每天1班，每班工作8小时，年工作300天，项目劳动定员3人，不在项目内住宿。
8、施工进度

目前厂区进行三通一平，项目计划于2023年8月开始施工，2023年10月完工，工期3个月。

9、项目施工期“三场”布置

本项目目前进行三通一平，施工期建设办公生活区、加工车间、辅助设施及场地硬化等，施工期不在项目区之外另行征占土地和设置临时施工建筑。项目施工人数约为10人/天，施工人员主要为周边村民，均不在项目区食宿，只设置1名人员夜间留守工地；另外，项目除施工场区外，不另行设置专门的原料场和弃渣场，仅在项目区内设置临时材料堆场，厕所依托大麦地村现有旱厕。
10、水平衡
（1）项目用水核算 
项目用水主要为生活用水、道路洒水降尘用水、加工车间降尘用水、车辆清洗用水；道路洒水降尘用水、加工车间用水经自然蒸发后挥发；洗车废水循环使用，无生产废水产生。项目废水主要为职工生活污水、场地初期雨水。

1）煤炭加工车间用水
本项目在加工车间内配套喷淋洒水装置对煤加工洒水降尘，洒水面积按照加工车间最大面积进行计算，需要洒水降尘的面积为2250m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019），用水量按2L/m2·次计，每天按洒水2次计，则用水量为9.0m3/d，以300天计，则年用水量为2700m3/a，该用水全部通过蒸发损耗，无废水排放。

2）厂区道路、露天堆场洒水降尘用水

厂区内设置洒水软管，非雨天对进场道路、露天堆场进行洒水降尘。厂区内部道路及堆场面积为1800m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019），用水量按2L/m2·次计，每天按洒水两次计，则用水量为7.2m3/d，根据寻甸县多年平均气象资料，非雨天以215天计，则年用水量为1548m3/a，该用水全部通过蒸发损耗，无废水排放。
3）洗车用水

项目年周转煤炭为4万吨，平均按30t/辆运载，每天的运输往返车次约为9次，车辆轮胎每次冲洗需水量30L，耗水量0.27m3/d。其中损耗量约为10%，即洗车平台消耗水量为0.027m3/d，回用水量为0.243m3/d，故需补充新鲜水量为0.027m3/d（8.1m3/a）。项目洗车废水经沉淀池处理后上液清循环使用，不外排。

由于项目运输车辆较多，将造成轮胎清洗池水中污染物SS浓度增高，为此，本项目通过在洗车平台一旁设置沉淀池（有效容积为3m3）用于沉淀洗车废水，经沉淀后循环使用，不外排。其沉淀池产生的煤泥定期清掏掺入原煤外售综合利用。

4）生活用水
项目劳动定员3人，在厂区内吃一中午餐，不在项目区内住宿，设置沐浴间，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019），人均用水量按每人80L/d，用水量为0.24m³/d，72.0m³/a产污系数取0.8，则污水产生量为0.192m³/d，57.6m³/a。

其中，厨房用水按35L/人•天，则厨房用水总量为0.105m³/d，31.5m³/a，厨房废水总产生量为0.084m³/d，25.2m³/a；其他生活用水主要为洗漱用水、办公用水，用水量为0.135m³/d，40.5m³/a，废水产生量为0.108m³/d（32.4m³/a）。

项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一并经化粪池，用于项目区道路洒水降尘，不外排。
5）初期雨水

项目运营期间如果遇到雨季，会产生初期雨水。初期雨水冲刷项目区会产生高浊度地表径流，夹带大量煤泥和泥沙。根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）规定，雨天地表径流按下式进行计算：

项目露天硬化区域初期雨水产生情况采用暴雨强度公式及参数进行核算：

Q=ψ·q·F

式中：Q—雨水流量（L/s）；

ψ—径流系数，经验数值为0.9（各种屋面、混凝土路面）；

q—设计暴雨强度，L/s·hm2；

F—汇水面积（hm2）；

降雨强度按昆明地区暴雨强度公式计算：

q=700（1+0.775lgP）/t0.496
式中：P—设计降雨重现期10a，

t—降雨历时（取30min）。

计算得降雨强度q为229.96L/s·hm2。

本项目汇水面积约1800m2，主要为厂内硬化道路及部分堆场，经计算，汇水区域雨水流量为37.25L/s，建设单位拟对暴雨条件下前15分钟初期雨水进行收集处理，暴雨条件下15分钟内厂内硬化道路及部分堆场初期雨水产生量为33.52m³，形成径流条件下暴雨强度按照50次/年计，初期雨水产生量1676m3/a。初期雨水收集池按照1.2系数计，设置约40m3初期雨水收集池。
水平衡图










图 2-1 项目非雨天水量平衡图    单位：m3/d










  
图 2-2 项目雨天水量平衡图    单位：m3/d











  
图 2-3 项目全年水量平衡图    单位：m3/d

11、环保投资


项目总投资500万元，其中环保投资33.3万元，环保投资占总投资的6.66％，各项投资比例见表2-5。

表2-5环保投资一览表单位：万元
时序

治理对象

环保设施

投资金额（万元）

备注
施工期

废气

洒水降尘

0.2
环评提出

废水

2m3的临时沉淀池1个

0.1
环评提出
运营期

废气

布袋除尘装置+15m排气筒
7
环评提出
仓库内喷淋洒水降尘装置

2
环评提出
雾炮机3台
0.9
环评提出
废水

堆放区域地面硬化，进厂道路硬化
10
环评提出

0.1m3的厨房污水隔油池1个

0.2
环评提出
2m3的化粪池1个

0.5
环评提出
40m3的初期雨水收集池1个

2
环评提出

3m3的洗车废水沉淀池1个

0.2
环评提出

雨水沟300m
5
环评提出

固废治理

生活垃圾桶若干

0.1
环评提出

其他
标识标牌

0.1
环评提出

环境管理及环评、监测验收等
5.0
环评提出

合计

33.3
/

	

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污环节

本项目预计于2023年8月开始施工建设，2023年10月建设完工并投入运营。主要施工内容为基础开挖，建筑物施工，设备安装，施工工艺流程及产物节点如下图：
[image: image1]
图2-4项目施工期工艺流程及产污节点图
项目施工工艺流程和产污环节简述如下：

基础开挖：土方开挖过程中有机械噪声、粉尘、土石方等产生。
建筑物施工：主要包括生产车间、生活办公区、地面硬化、初期雨水收集池、化粪池等，该过程主要有施工废水、噪声、建筑垃圾产生。

设备安装调试：设备安装调试过程中会有机械噪声产生。

施工人员：施工人员不在项目区食宿，施工过程中产生生活垃圾及洗手废水。
2、运营期工艺流程及产污环节

营运期工艺流程及产污环节详见图2-5。

























图2-5运营期工艺流程及产污环节示意图
项目运营期工艺流程和产排污环节简述：
1）过磅：原煤采用汽车运输方式，由煤场运至本项目所在地，进场时通过地

磅进行称重计量。此工序主要产生车辆噪声。
2）卸煤：称重后的运输车辆向原煤堆场卸煤，卸煤后沿内部道路出厂。此工序主要产生车辆噪声、卸煤扬尘。
3）破碎：将原煤直接破碎成直径小于15cm的块煤，此工序主要产生噪声，粉尘。

4）筛分：将破碎后的块煤进行筛分，筛分后直径为小于3cm、3cm-8cm及8cm-15cm三种规格产品，堆放于成品车间。整个破碎、筛分及堆放车间内安装水喷雾装置，定期洒水抑尘。此工序主要产生车辆噪声、粉尘。

5）外售：成品装车，出厂过磅及车辆清洗。
生产生活过程：
本项目提供午餐，不在厂区住宿，仅有一值班人员，因此，生活过程中主要会产生厨房废水、沐浴废水、生活污水、生活垃圾。

生产运营过程中，装载机维修或保养到附近的服务点完成，因此项目区内不产生废机油，本项目产生的污染物主要为：汽车运输粉尘、煤炭装卸扬尘、加工车间粉尘、堆场扬尘、装载机和汽车作业噪声、雨水收集池清掏时产生的沉渣。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

（1）区域达标分析

项目位于寻甸县先锋镇普鲁村委会大麦地，根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》：昆明市主城区环境空气优良率达100%，其中优246天、良119天。与2021年相比，优级天数增加37天，环境空气污染综合指数降低13.68%，空气质量大幅度改善。

各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2021年相比，安宁市、禄劝县、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县环境空气综合污染指数有所下降，东川区环境空气综合污染指数有所上升。环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目区域属于环境空气质量达标区。

（2）特征因子环境质量现状

本项目涉及的特征因子为TSP，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准。
 为了了解项目区域特征污染物情况，云南长源检测技术有限公司于2023年5月14日～2023年5月17日对项目区TSP进行了现状监测。具体检测结果详见表 3-1。

表3-1项目区环境空气TSP（日均值）质量现状监测结果一览表 单位：μg/m³
监测项目

监测点位

监测时间

监测结果

标准限值

达标情况

TSP

大麦地村
2023/5/14~15
115
300

达标

2025/5/15~16
121
300

达标

2023/5/16~17
117
300

达标

由表3-1可知，评价区域内TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求。

2、地表水环境

项目最近地表水体为东南侧70m处双龙潭箐，向西汇入蟒蛇河，蟒蛇河发源于先锋盆地北东端杨梅垴—龙街子一带，经盆地西端罗里勺村穿峡谷而过，进入可郎盆地，后经可郎盆地至富民响石村附近注入普渡河，最后汇入金沙江，属于金沙江水系。
根据《云南省水功能区划》（2014年修订），普渡河规划水平年2030年水质目标为Ⅲ类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类。

根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》：普渡河桥断水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求。

3、声环境

项目位于大麦地村，南侧紧邻S217武金线，项目东、西、北厂界声环境执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类标准要求，南厂界执行4a类标准要求。根据现场勘查，项目区厂界外50m的范围内有声环境保护目标大麦地村民，云南长源检测技术有限公司于2023年5月14日～2023年5月15日对项目区声环境进行了现状监测。

表3-2  噪声检测及评价结果一览表

监测点位
监测     值
监   测   时    段
2023.05.14
2023.05.15
昼间

夜间

昼间

夜间

N1：项目东厂界
Leq（A）

56.2
46.5
54.6
44.4
N2：项目南厂界
Leq（A）

57.6
47.0
58.7
48.4
N3：项目西厂界
Leq（A）

51.9
44.2
53
44.4
N4：项目北厂界
Leq（A）

52.9
45.3
53
45.5
标准值2类
Leq（A）

60
50
60
50
标准值4a类
70
55
70
55
达标情况

达标

达标

达标

达标

根据现状监测结果，项目区东、西、北厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，南厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。
4、生态环境

根据现场踏勘，厂区已进行三通一平，人为影响较大，无动植物分布。厂区东北面为大麦地村，南边紧邻217武金线，西面为云南先锋煤业开发有限公司储煤场。评价区域人为干扰较大，动物资源贫乏，占地周围未发现有动物分布。草丛偶有常见的小型鸟类逗留，如山雀等。

评价区内无国家级和省级保护野生动植物，亦无古树名木。由于长期受人类活动影响，生态环境状况一般。

5、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“原则上不开展土壤环境质量现状调查，建设项目存在土壤污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以保留背景值”。本项目为加工、中转储煤项目，不进行煤矿的采掘，项目场地进行硬化，加工车间全封闭仅保留进出口，项目废气主要为颗粒物，不含有毒有害污染物质，项目废水主要为生活污水，不涉及重金属及持久性污染物，亦不涉及剧毒化学品。在做好相应措施后，项目无土壤污染途径，不会对土壤环境产生影响。因此，本项目不对土壤环境质量现状进行调查。
6、地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“原则上不开展地下水环境质量现状调查，建设项目存在地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以保留背景值”。本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且本项目为加工、中转储煤项目，不进行煤矿的采掘，项目场地进行硬化，加工车间全封闭仅保留进出口，项目废水主要为生活污水，不涉及重金属及持久性污染物，亦不涉及剧毒化学品，地下水环境不敏感。在做好相应措施后，项目无地下水污染途径，不会对地下水环境产生影响。因此，本项目不对地下水环境质量现状进行调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境 
本项目环境空气保护目标为厂界外500m范围内的居住区，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护。

项目环境空气保护目标详见表 3-3。
表3-3 主要环境保护目标一览表

环境要素
保护对象名称
坐标
保护内容
方位/最近距离

执行标准

经度
纬度
大气

环境

大麦地

103°4′38.36″

25°30′59.60″

15户，72人

东北，2m
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。

代理堡箐新村

103°4′39.79″

25°31′10.38″

32户，153人

东北，233m

上没租哨

103°4′32.84″

25°30′48.79″

53户， 219人

西南，205m

声环境

大麦地
103°4′38.36″
25°30′59.60″
15户，72人
东北，2m
《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类标准
2、声环境 
根据现场踏勘，项目厂界外周边50m范围内大麦地村民敏感点。 
3、地表水 
项目涉及地表水体主要为东南侧70m处双龙潭箐，向西方向汇入蟒蛇河，进入可郎盆地，后经可郎盆地至富民响石村附近注入普渡河，最后汇入金沙江。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），不属于饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等，不在导则规定的水环境保护目标范畴内，故项目不设地表水环境保护目标。

4、地下水 
根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 
5、生态环境 
本项目占地范围不属于特殊及重要生态敏感区，不设生态环境保护目标。


无组织排放监控浓度限

		
		监控点

	浓度（mg/m3）


	颗粒物

	周界外浓度最高点

	1.0



	项目营运期有组织排放的颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 4规定限值，无组织排放的颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5规定限值，具体详见下表3-5、表3-6。

表3-5 煤炭工业大气污染物排放限值
污染物

生产设备

原煤筛分，破碎、转载点等除尘设备

煤炭风选设备通风管道、筛面、转载点等除尘设备

颗粒物

80mg/Nm3或设备去除效率>98%
80mg/Nm3或设备去除效率>98%

表 3-6 煤炭工业无组织排放限值
污染物

监控点

作 业 场 所

煤炭工业所属装卸场所

煤炭贮存场所、煤矸石堆置场

无组织排放限值（mg/m³）（监控点与参考点浓度差值）

无组织排放限值（mg/m³）（监控点与参考点浓度差值）

颗粒物

周界外质量浓度最高点

1.0

1.0

注：周界外质量浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地质量浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计质量浓度最高点。
项目运营期柴油储罐产生挥发性有机物，厂区内无组织VOCS执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值，标准值见表3-7。 
表 3-7 挥发性有机物无组织排放控制标准限值
污染物

排放限值

限值含义

无组织排放监控点位置

挥发性有机物

10
监控点处 1 小时平均浓度值
储罐下风向设置监
控点
30
监控点处任意一次浓度值
厂界挥发性有机物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2二级标准限值，具体见表3-8； 
表 3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染物

无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度（mg/m3）
非甲烷总烃

周界外浓度最高点
4.0
2、水污染物排放标准

施工期生产废水、生活废水由临时设置的沉淀池沉淀处理后，澄清水回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排，因此，不设置施工期水污染物排放标准。
运营期项目车辆冲洗废水由沉淀池处理后循环使用；食堂废水经隔油池处理后， 与其他生活污水一并进入化粪池处理，用于道路场地洒水，不外排。

3、噪声排放标准

（1）项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，标准值见下表：

表3-9《建筑施工场界环境噪声排放标准》单位：dB（A）
昼间

夜间

70

55

（2）项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4a区标准。其具体标准值详见下表：

表3-10工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4a类
70
55
4、固废

项目一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。


	

	总量

控制

指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的污染物排放总量：

废气：

有组织排放废气：废气量1200万m³ /a，颗粒物：0.072t/a，无组织排放废气：颗粒物：0.438t/a，项目无SO2和NOX产生，因此不设废气污染物总量控制指标；

（2）废水：本项目不产生生产废水，生活污水经隔油池预处理后与其他生活污水一同排入化粪池，经化粪池处理后回用于厂区洒水降尘，不外排；洗车废水循环利用，初期雨水经初期雨水收集池收集后回用于洒水降尘，不外排。故不设废水污染物总量控制指标。

（3）固体废物处置率为100%。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期仅为3个月，施工期较短，项目施工期产生的施工扬尘、施工废水、施工固废、施工噪声，施工期各污染物产生情况如下：
1、废水

（1）施工时产生的废水主要污染物为悬浮物，施工废水的产生量与施工方式及工程量有关，项目工程量较小，施工废水产生量约为0.1m³/d。项目区设置临时沉淀池，废水经收集沉淀后回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排。

（2）施工期的生活污水主要来自于建筑施工人员。施工人员为附近村民，均不在厂区食宿，生活污水主要为施工人员洗手废水，施工人员洗手废水经设置的临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排。

2、废气

（1）运输扬尘采用洒水软管洒水抑尘、运输车辆限速等措施控制；

（2）施工扬尘采用洒水软管洒水降尘、绿化等措施进行控制；

（3）施工机械和运输车辆废气主要成份是CO和NOX，采用限速限载等措施减少施工机械废气和运输废气；

（4）施工设备使用过程中会产生切割、焊接废气，为无组织排放，由于项目厂区空旷，焊接废气通过自然扩散对周边环境影响较小；切割粉尘粒径、密度较大，很快会沉降在备料场地；

（5）采用篷布覆盖临时堆场，防止沙土等物料随风产生扬尘。
3、噪声

项目在施工期噪声来源于施工机械、运输车辆在运行中产生的噪声，主要噪声源为挖掘机、装载机、机动车辆行驶等。

合理安排施工时间，12时至14时，晚22点至早6点禁止施工；

施工运输车辆在项目区内低速行驶，禁止鸣喇叭；
合理布局施工机械设备，高噪声施工机械设备尽量布置在远离声环境敏感目标的一侧，尽量避免高噪声机械设备同时运行；
（4）文明施工，尽量避免施工材料抛掷、频繁碰撞产生的噪声。
4、固体废物

（1）建筑垃圾主要包括砂石、石块、废金属、废钢筋等杂物，项目施工期建筑垃圾中可再生利用部分回收利用或出售给收购商送交收购站，剩余部分按管理部门要求运往指定地点处置。

（2）生活垃圾统一收集后，运输至当地环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门清运处理，日产日清。

	运营期环境影响和保护措施
	一、运营期废气环境影响分析

1、运营期废气产排情况

运营期煤炭原料通过运输车辆直接运入项目区堆放，直接通过运输车辆上料。营运期废气主要为粉尘，粉尘主要为煤堆场、装卸粉尘、上料进料粉尘、皮带输送粉尘、筛分粉尘、破碎粉尘、运输粉尘。各污染物产生情况具体分析如下：
（1）有组织废气
锤式破碎机、振动筛筛分环节产生的粉尘：
本项目破碎筛分过程中会产生粉尘，排放源强依据《逸散性粉尘控制技术》(中国 环境科学出版社 1989-12）第十九章煤加工(二）表 19-2逸散尘排放因子产排污系数进行估算，破碎机、原煤筛分粉尘排放因子为0.08kg/t，本项目破碎筛分原料为2万吨/年（d<8），因此粉尘产生量为1.6t/a。项目生产车间为封闭车间，破碎机位于车间中部，振动筛位于车间西部，在破碎机与振动筛上方各设一套集气装置，破碎、筛分废气经集气装置收集后经一套袋式除尘器处理，集气设施集气效率为 90%，风机处理风量为5000m3/h，袋式除尘器处理效率可达95%以上，处理后废气经1根 15m 高排气筒（DA001）排放，则项目有组织废气排放量为 0.072t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为6.0mg/m³。项目无组织排放量为0.16t/a。
项目颗粒物有组织废气治理设施情况如下。

表4-1 治理设施情况一览表
项目

治理设施

收集效率

治理工艺去除率

是否为可行技术

参数

集气设施+袋式除尘器+15m 排气筒
项目在破碎机、滚筒筛正上方设置集气设施，集气效率可达90%
项目采用袋式除尘器去除粉尘，去除效率可达 95%以上
是

注：参照《排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工—合成气和液体燃料生产》（HJ1101-2020）附录 A，袋式除尘为治理煤炭破碎、筛分过程产生的颗粒物的可行技术。
有组织废气达标排放可行性分析

根据项目工程分析，破碎粉尘有组织废气采用集气设施+袋式除尘器+15m排气筒方式处理，参照《排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工—合成气和液体燃料生产》（HJ1101-2020）附录A，袋式除尘为治理煤炭破碎、筛分过程产生的颗粒物的可行技术，处理后有组织废气排放量为0.072t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为6.0mg/m³，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4规定限值，因此破碎粉尘有组织废气采用上述方式处理后排放是可行的。

非正常情况下： 
项目非正常情况下主要是风机及布袋除尘设施故障，出现概率约为1次/年，持续时间按1天计，风机故障的情况下废气无法收集，无法通过排气筒排放，呈无组织排放，排放量为1.6t/a，因此风机故障的情况下立即停止生产。在布袋除尘设施故障情况下项目废气产生量即为排放量，则破碎工序粉尘排放量为1.44t/a，排放速率为0.6kg/h，排放浓度为120mg/m³。不能达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4规定限值。项目在非正常排放情况下的排放浓度均远比正常排放情况下的浓度高，本次环评提出如下措施： 
A、加强管理，定期检修大气污染物处理设备。 
B、制定事故处理应急计划，建立事故处理机构，落实各部分、各岗位、各操作管理人员的责任，一旦发生事故，及时采取处理措施并通知相关人员在最短时间内排除故障。
（2）无组织废气

1）煤炭堆放扬尘
煤炭堆煤场表面煤尘的排放受风速、煤堆的几何形状、煤密度、水分含量等多种因素的影响。本次评价结合项目场址所在区域的实际情况，采用西安冶金建筑学院推荐的干堆计算公式进行估算，其估算公式如下：

Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中：

Q—物料无组织排放速率，mg/s；

V—当地平均风速，m/s；

S—堆场面积，m2。

本项目原料堆场和成品堆场面积为1150m2，根据寻甸回族彝族自治县气象资料，该地区盛行风向为西南风，多年平均风速为3m/s。经估算，粉尘产生量为105.89mg/s，0.38kg/h，0.91t/a。加工成品堆场位于车间内，原煤堆场用篷布覆盖，同时采用雾炮机洒水降尘。采取以上措施，抑尘效果可达到80%左右，故项目在采取上述措施后，煤场扬尘排放量为0.08kg/h，0.18t/a。

2）卸煤扬尘

煤炭卸煤过程产生的煤粉尘是煤场作业粉尘污染的主要来源之一。原煤由自卸载重车运输至堆场，采用自卸的方式将原煤卸载，卸载过程中由于物料落差较大，会有扬尘产生。卸料过程中扬尘产生量根据山西省环保科研所和武汉水运工程学院提出的经验公式估算：
[image: image2.png]e0,61u

M
3.5




式中：

Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次；

u—平均风速，取当地气象平均风速3m/s；

M—汽车卸料量，项目运输车辆载重为30t。

根据公式计算，项目进场运输车辆卸煤扬尘量为13.85g/次，本项目年中转原煤4万t，运输车辆卸煤次数为1334次/年，则卸煤起尘量为0.0185t/a。装卸过程中设置3台雾炮机进行洒水降尘处理，在卸料过程中降低落料高度、卸车时及卸车后洒水抑尘。抑尘效果取70%，则卸载过程中，粉尘排放量为0.0025kg/h，0.006t/a。

3）装煤扬尘

原煤装料过程产生的煤粉尘也是煤场作业粉尘污染的主要来源之一。当运装载机装煤时产生的煤粉尘量由装卸高度、装卸速度、煤含水率和地面风速决定。本次环评采用交通部水运研究院和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，估算公式如下：

式中：[image: image3.emf]
Q—物料装车时机械落差起尘量，kg/s；

u—平均风速，取当地气象平均风速3m/s；

H—物料落差，m，根据本项目工艺特点，取车辆高度1.5m；

w—物料含水率，%（根据建设单位提供的资料，煤的含水率为35%左右）；

t—物料装车所用时间，s；项目装料时间约为5分钟。

根据公式计算，项目装料扬尘产生量为0.000866kg/s，装料次数为1334次/年，每次装料时间约为5分钟，则装料粉尘产生量0.347t/a。装料过程中设置3台雾炮机进行洒水降尘处理，抑尘效果可达到70%左右，即排放量为0.043kg/h，0.104t/a。

4）上料进料粉尘

 煤炭上料进料过程设置在封闭彩钢瓦大棚内，大棚四周设置围挡（仅留出入口），原料上料过程会产生少量粉尘，项目在受料坑上料口设置一个降尘喷头，喷雾降尘，采取以上措施后，上料进料粉尘排放量少，呈无组织形式排放。

5）皮带输送粉尘 

煤原料经皮带输送机输送至筛分机进行筛分，筛分后原料直径小于3cm的通过运输机械运至成品堆场堆放，直径大于3cm的运至破碎车间破碎，皮带输送过程会产生粉尘，类比同类项目，物料输送过程中的产尘系数按 0.01kg/t（物料）进行计算，产尘量约为0.2t/a。原煤含水率较高，皮带输送机设置在封闭彩钢瓦大棚内，大棚四周设置围挡（仅留出入口），其能阻隔一部分粉尘，大棚阻隔效率为60%，采取以上措施后，项目皮带输送粉尘向外排放量为0.08t/a，0.03kg/h，呈无组织形式排放。

6）破碎、筛分粉尘 

根据前述破碎筛分加工工序，只对2万t/a原煤进行加工，则项目破碎筛分过程粉尘产生量为0.16t/a，项目原料含水率较高，筛分过程设置在封闭彩钢瓦大棚内，其能阻隔一部分粉尘，大棚阻隔效率为60%，采取以上措施后，项目原料筛分过程粉尘向外排放量为0.096t/a，0.04kg/h，呈无组织形式排放。
7）运输扬尘 
运输车辆进出过程产生的尾气为燃油烟气，含有少量的CO、NOx、HC等，产生量较少，由于地面开阔，汽车尾气容易扩散，项目区加强绿化后，运输车辆尾气对周边敏感点及周围环境不会产生明显不利影响。

8）运输车辆和装载机尾气

在项目运营期运输车辆和装载机产生的废气主要为汽车尾气，是油料燃烧产生的废气，量不多，为间歇排放，主要成分为烃类、CO和NOx，其中烃类是柴油不完全燃烧的产物，CO是柴油燃烧的产物、NOX是柴油爆裂时，进入空气中氮与氧化合而成的产物，属间隙性无组织排放。其产生浓度较低，通过无组织排放，自然扩散，经过空气扩散、稀释作用，不会对周围的空气环境产生明显污染影响。

9）柴油储罐挥发性有机物

①储油罐大呼吸损失 

参照加油站储油罐大小呼吸进行核算：

储罐大呼吸损失是指油罐进行进油作业时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减少，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，储油罐大呼吸烃类有机物排放率为0.88kg/m3通过量。本项目加装油气回收装置，回收率为95%，因此本加油站作业时气体排放率取0.044kg/m3通过量。 

②储罐小呼吸损失 

油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和呼入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物排放率0.12kg/m3通过量。 

③加油作业损失 

加油机为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，车辆加油时造成的烃类有机物排放率分别为：置换损失未加控制时是 1.08kg/m3通过量，置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油站加油作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量。本项目加装油气回收装置，回收率为95%，因此本加油站作业时气体排放率取 0.0055kg/m3通过量。 

④加油作业跑冒滴漏损失 

在加油作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 

⑤以上4项为汽油损耗，柴油由于密度较大，损耗较汽油较少，综合损耗系数为0.075kg/m3。柴油相对密度（水=1）0.81~0.9t/m3，本项目取0.85t/m3，项目运营后年使用柴油125m3（106.25t），则项目运营期年排放非甲烷总烃的量为：9.375kg/a，呈无组织排放。

（3）食堂油烟

本项目定员3人，所有人均在项目区内就餐，类比同类项目，按照食用油消耗量为10g/人·餐，食堂每天耗油约0.03kg/d。食堂不同的炒炸工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%～4%，本次环评以3%计，则油烟的产生量为0.9g/d，0.27kg/a；食堂烹饪时间约为每天1小时，则油烟的产生速率为0.0009kg/h。项目食堂设基准灶头数1个，食堂拟安装风量1500m³/h、处理效率60%的抽烟烟机一套，则油烟产生浓度为0.6mg/m³。经抽油烟机处理后油烟排放量为0.36g/d，0.108kg/a，排放速率为0.00036kg/h，排放浓度为0.24mg/m³。食堂油烟经净化装置处理后经烟道由屋顶排放。

综上分析，项目运营期废气产排情况见表4-2。
表4-2项目运营期废气产排情况一览表

生产工序

污染物

产生量（t/a）

处理措施

控制效率

是否为可行技术

排放量（t/a）

排放方式

煤炭堆放扬尘

颗粒物

0.91
篷布覆盖、雾炮机

80%

是

0.18
无组织

卸煤粉尘

颗粒物

0.0185
雾炮机

70%

是

0.06
无组织

装煤粉尘

颗粒物

0.347
雾炮机

70%

是

0.104
无组织

上料进料粉尘

颗粒物
/
洒水降尘

/

是

/
无组织
皮带输送粉尘

颗粒物

0.2
皮带输送机设置在封闭彩钢瓦大棚内

60%

是

0.03
无组织

破碎机、筛分机

颗粒物

0.16
双击破，滚筒筛分过程设置在封闭彩钢瓦大棚内

60%

是

0.064
无组织

运输车辆

颗粒物

/

采取篷布遮盖密闭运输、道路及时清扫、洒水降尘措施

/

是

/

无组织

运输车辆、装载机尾气

烃类、CO和NOx

/

自然扩散

/

/

/

间隙性无组织排放

柴油储罐

非甲烷总烃

0.009
自然扩散
/

/
0.009
总计

/

1.6445
/

/

/

0.447
/

无组织废气防治措施可行性分析
根据《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（2013年9月25日实施）细颗粒物污染防治技术简要说明：

（一）遮风技术，包括适用于各种露天堆场和施工工地遮挡措施。

（二）抑尘技术，包括喷洒水雾和抑尘剂，适用于施工场所、堆场、装卸作业等场地。

（三）道路清扫技术，包括人工清扫、机械清扫。

项目无组织粉尘污染源卸车、装煤主要采用洒水降尘的措施进行；项目煤炭露天堆放，采用篷布覆盖，洒水降尘，加工车间进行全封闭，仅保留进出口，同时安装喷淋洒水降尘装置，采取洒水降尘措施，可起到抑尘效果；本项目运输扬尘主要采取篷布遮盖密闭运输、出入车辆冲洗、及时清扫和洒水降尘措施，尤其是在干旱大风天气要增大洒水次数及洒水量，保证了洒水降尘效果。以上措施属于《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（2013年9月25日实施）中的可行技术。

综上所述，项目废气治理措施属于可行技术，项目废气防治措施可行。
2、废气环境影响分析

（1）废气影响分析
根据上文大气污染源强分析本项目有组织大气污染物主要为颗粒物；排气筒正常排放情况下，排放浓度均可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 4规定限值要求；
项目无组织染物主要有颗粒物和汽车尾气，其中颗粒物主要为煤堆场、装卸粉尘、上料进料粉尘、皮带输送粉尘、筛分粉尘、运输粉尘，经过喷淋洒水措施后无组织废气排放总量为0.438t/a。

根据AERSCREEN估算模型估算，项目无组织粉尘排放的小时落地浓度最大值出现在厂界外下风向23m处，其浓度值为0.09mg/m³，能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5规定限值：1.0mg/m³的要求。大气环境影响可以接受。

（2）污染物排放量核算

项目运营期污染源核算见下表。
表4-3大气污染物有组织排放量核算表

正常排放源

处理措施
污染物

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）
浓度限值mg/m³
年排放量（t/a）
达标

情况
DA001
布袋除尘器，去除率按95%计算

颗粒物
0.03
6.0
80
0.072
达标

表4-4大气污染物无组织排放量核算表
产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值mg/m³

堆场、加工车间、装卸过程、运输过程
粉尘

项目仓库全封闭，仅保留进出口，同时设置喷淋洒水降尘装置，采取洒水降尘措施；装、卸煤作业各设置一台雾炮机进行洒水降尘处理；运输车辆采取篷布遮盖密闭运输、道路及时清扫、洒水降尘。
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中规定的限值

1.0
0.438
柴油储罐
非甲烷总烃
/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2二级标准限值周界外浓度限值
4.0
0.009
（3）运输车辆扬尘对道路周边环境的影响

运输车辆的扬尘影响区域主要集中在运输道路两侧，本项目道路运输主要的影响区域为S217省道两侧范围，根据现场踏勘，此路段道路为水泥路面，道路两边分布着村庄、商铺和农田，此路段交通运输量较大，粉尘污染明显。

根据现场勘查，关心点距路肩距离约为5～50m。根据工程分析可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，建设单位应加强运输车辆的管理，原煤在运输过程中，为了防止沿途抛撒，严格要求汽车加盖帆布，避免原煤掉落引起粉尘量增大；同时，车辆出厂时应对车辆进行冲洗。通过采取以上措施后，本项目运输扬尘对关心点的影响较小。

（4）柴油储罐挥发性无组织非甲烷总烃影响分析

项目年使用柴油量较小，储罐为地埋式双层罐，使用加油枪为设备加注柴油，产生的非甲烷总烃量较少，在环境空气中自然稀释，呈无组织排放，对环境空气影响较小。

（5）食堂油烟影响分析

根据上文计算，经抽油烟机处理后食堂油烟排放浓度约为0.24mg/m³。油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准（油烟≤2mg/m³），对外环境影响较小。

（6）结论

项目所在区域环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，属于大气环境质量达标区。项目运营期产生的大气污染物主要为颗粒物，本项目采取全封闭生厂车间，同时设置喷淋洒水降尘装置；破碎、筛分工段采用集气装置+袋式除尘器+15m排气筒方式处理，处理后有组织废气排放浓度为6.0mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4规定限值；装、卸煤作业各设置一台雾炮机进行洒水降尘处理；运输车辆采取篷布遮盖密闭运输、道路及时清扫、洒水降尘等措施后，无组织粉尘排放量为0.438t/a。根据估算，项目无组织粉尘排放的小时落地浓度最大值出现在厂界外下风向23m处，其浓度值为0.09mg/m3，无组织排放粉尘最大落地浓度能达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5规定的限值1.0mg/m³。项目大气环境保护目标距离较近的厂界外东北面紧邻大麦地村，无组织排放能达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及修改单二级标准中限值。由此可判定，本项目无组织排放颗粒物能在项目厂界和大气环境保护目标处达标排放，项目运营期排放的废气对周边大气环境的影响是可以接受的。

4、运营期监测计划

针对本项目排污特点，制定监测计划。定期对运营期废气处理措施运行状况和处理效果进行监测。具体监测计划见表4-5。

表4-5项目运营期环境监测计划表

监测时段

类别

监测点位

监测因子

监测频次

运营期

废气

有组织排放
排气筒出口（DA001）

TSP
1 次/年
无组织排放

厂界上风向设一个参照点，下风向设2-3个监控点

TSP

非甲烷总烃
每年监测一次，一次3 天

二、运营期废水环境影响分析

1、项目用排水情况
（1）项目降尘用水产排情况

1）煤炭加工车间废水
本项目煤炭加工车间用水量为2700m3/a，在加工车间内配套喷淋洒水装置对煤加工洒水降尘，该用水全部通过蒸发损耗，无废水排放。

2）厂区道路、露天堆场洒水降尘废水

项目厂区配置3台雾炮机对堆场装煤和卸煤作业洒水降尘，购置洒水软管，非雨天对进场道路、堆场进行洒水降尘。洒水降尘用水量为1548m3/a，该用水全部通过蒸发损耗，无废水排放。
（2）洗车废水

项目洗车平台消耗水量为0.27m3/d，回用水量为0.243m³/d，故需补充新鲜水量为0.027m3/d（8.1m3/a）。项目洗车平台废水经沉淀池处理后上液清循环使用，不外排。洗车平台一旁设置沉淀池（有效容积为3m3）用于沉淀洗车平台废水，经沉淀后循环使用，不外排。其沉淀池产生的煤泥定期清掏掺入原煤外售综合利用。

（3）生活污水

项目污水产生量为0.192m³/d，57.6m³/a。其中，厨房废水总产生量为0.084m³/d，25.2m³/a，厨房废水经设置的隔油池（容积0.1m³）预处理后排入化粪池处理；其他废水产生量为0.108m³/d（32.4m³/a），经化粪池（容积为2m3）处理达标后回用于厂区洒水降尘，不外排。
（4）初期雨水

根据工程分析计算，项目初期雨水产生量为33.52m³。建设单位拟在厂区最低处北侧建设一个容积为40m³的初期雨水收集池，初期雨水经收集后用于项目洒水抑尘，不外排。环评要求项目通过在雨水收集池进口处设置一档板，在降雨15分钟后将挡板关闭。

综上，本项目加工车间降尘用水量为2700m³/a，道路、露天堆场洒水降尘用水量为1548m3/a，此两部分洒水降尘用水量共4248m³/a，洒水降尘用水均采用经初期雨水收集池沉淀后的澄清水。经工程分析，本项目初期雨水产生量为33.52m³/次，形成径流条件下暴雨强度按照50次/年计，则初期雨水产生量为1676m3/a，生活污水57.6m3/a。初期雨水和生活污水可全部回用完，洒水降尘用水不足部分由市政供水管网提供的新鲜水补充，新鲜水补充量为2514.4m3/a。

项目废水产排污情况详见表4-6所示。
表4-6项目废水产排污情况一览表

产污节点

用水量m³/d

用水量

m³/a

废水产生量

m³/d

废水产生量

m³/a

主要污染物

排放量（t/a）

处置情况

办公生活用水
厨房
0.105
31.5
0.084
25.2
动植物油、COD、BOD5等
0
隔油池预处理后排入化粪池、一体化污水处理处理达标后回用于洒水降尘。  
洗漱、办公
0.135
40.5
0.108
32.4
SS、COD
0

生活污水经化粪池处理站处理达标后回用于洒水降尘，不外排。

加工车间洒水降尘
9
2700
0
0

/
0
/

道路、露天堆场洒水降尘
7.2
1548
0
0

/
0
/

洗车用水

0.027
8.1
0

0

/

0

洗车平台废水经3m3沉淀池处理后上液清循环使用，不外排

初期雨水

/

/

33.52
1676
SS

0

经道路、部分堆区外围的雨水沟汇集后排入初期雨水收集池，经初期雨水收集池沉淀，回用于洒水降尘，不外排。
2、项目废水防治措施

（1）生活污水
厨房废水经隔油池预处理后与其他生活污水一同排入化粪池、一体化污水处理站处理达标后回用于洒水降尘，不外排。
（2）初期雨水
项目拟在厂区原煤堆放区，成品堆放区外围修建约300m的雨水沟，初期雨水汇集至40m3初期雨水收集池，经沉淀处理后，上清液回用于洒水降尘，不外排。
（3）洗车废水

    洗车平台废水经3m3沉淀池处理后上液清循环使用，不外排。
3、地表水环境影响分析
（1）可行性分析
①隔油池容积可行性

设置情况：1个，容积0.1m3，拟设置于厨房旁边，便于食堂废水的收集。

规模设置分析：根据工程分析，本项目食堂废水产生量为0.084m³/d，食堂集中工作时间约为6h，考虑停留时间3h，1.2的安全系数，项目食堂区餐饮隔油池容积不得小于0.1m3，可有效处理项目食堂含油废水。

②化粪池容积可行性

设置情况：1个，容积2m3，位于厕所旁。

规模设置分析：根据工程分析，本扩建项目生活废水产生量为0.192m3/d，以污水停留时间为7d计，并考虑1.2的安全系数，项目化粪池有效容积不得小于2m3，可满足项目生活污水处理需求。
③初期雨水收集池可行性
雨季初期雨水主要是产生于有物料撒落的露天硬化地面上。项目为煤炭的中转存储项目，受雨水冲刷不会产生有害污染物，初期雨水中主要含有SS，在经过初期雨水收集池沉淀处理后，水中SS大量沉降，初期雨水收集池中澄清的水水质与雨水一致，是能够满足项目洒水降尘要求的。
由工程分析可知，本项目暴雨条件下15分钟内初期雨水产生量为33.52m3，仅只收集初期雨水，按照1.2系数计，因此，初期雨水收集池的容积需不小于40m³，本环评建议初期雨水收集池容积为40m³，可满足初期雨水全部收集处理不外排。

综上，项目雨季初期雨水在经过截排水沟收集、初期雨水收集池沉淀处理后，回用于洒水抑尘是可行的。
④洗车废水沉淀池可行性
项目车辆轮胎冲洗需水量0.27m3/d，其中损耗量约为10%，即洗车平台消耗水量为0.027m3/d，回用水量为0.243m3/d。项目洗车平台废水经沉淀池处理后上液清循环使用，不外排。项目通过在洗车平台一旁设置沉淀池（有效容积为3m3）用于沉淀洗车平台废水，可满足要求。

⑤生活污水回用可行性分析

根据项目水平衡，项目生活污水产生量为0.192m3/d ，57.6m3/a ，水量很小，项目生活污水可全部回用于项目区加工车间洒水降尘。根据分析，项目生活污水经隔油池及化粪池处理后洒水降尘是可行，满足回用水质要求。

综上分析，项目生活污水经处理达标后回用于项目区道路场地洒水是可行的。

（2）项目废水环境影响评价结论

项目不产生生产废水，运行期产生的生活污水经隔油池（0.1m³）、化粪池（2m3）处理后，后回用于厂区洒水降尘，不外排；项目初期雨水经截排水设施和初期雨水收集池（40m3）收集处理后，回用于洒水降尘，不外排；洗车平台废水经沉淀池（3m3）处理后上液清循环使用，不外排。

综上所述，项目建成后可做到废水零排放，对周边地表水环境影响较小。

三、运营期噪声

1、噪声源强

项目运营期噪声主要来源于装载机、加工设备、运输车辆等运行噪声，噪声声级值在75-90dB(A)之间，夜间不运行，根据项目特点，经采取基础减震、厂房隔声等措施后，噪声衰减值ΔL 约为 15~20dB（A），本次环评按 15dB（A）计各设备噪声源强如下表4-7所示。

表4-7项目各噪声源噪声值一览表

序号

噪声源

单台源强[dB(A)]

单位

数量

治理措施

处理后噪声

排放方式

1

装载机

85
辆

1
厂界四周有绿化带隔离
70
间断排放

2
锤式破碎机
80
台

1

基础减震、厂房隔声
65

间断排放
3

振动筛
70
把

1

基础减震、厂房隔声
55

间断排放
2、运营期厂界噪声影响分析

（1）预测模式

项目运营期的噪声源主要是设备噪声，所以按照点声源考虑，采用点声源评价模式：
LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)-△L

式中：

Lr——评价点噪声预测值，dB（A）；

Lr0——位值r0处的声级，dB（A）；

r——为预测点距声源距离，m；

r0——为参考点距声源距离，m。

多源叠加模式：


[image: image4.wmf]å

=

=

n

i

Li

Ln

1

10

/

10

lg

10


式中：Ln――评价点的合成声级，dB；

Li――某声源对评价点的声级，dB。

（2）预测结果

厂界噪声预测：

根据预测模式进行预测，各噪声源在厂界的噪声预测值见表4-8。
表4-8  厂界噪声预测结果单位：dB（A）
预测点噪声源强

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

装载机

距离（m）

51
26
40
23
贡献值

41.2
39.6
43.2
40.5
锤式破碎机
距离（m）

62
31
30
18
贡献值

40.1
39.2
44.6
41.7
振动筛
距离（m）

53
29
39
20
贡献值

40.8
40.5
42.3
41.2
噪声贡献值

45.5
44.6
48.3
46.0
标准值

60

70

60

60

达标情况

达标

达标

达标

达标

注：项目夜间不生产。

本项目夜间不生产，合理布置车间内各机械位置。根据预测结果，项目在采取措施后项目运营期昼间四面厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。综上所述，项目生产设备噪声对周边环境的影响小。

3、运营期监测计划

项目运营期噪声监测计划如下：

表4-9
项目营运期环境监测计划表

类别

监测点位

监测因子

时间及频次

噪声

厂界四周

等效连续A声级

每年1次，每次连续监测2天，每天昼、夜各监测1次

四、固体废弃物

1、固废产生情况

本项目运营期固废主要是食堂泔水、隔油池废油、初期雨水收集池底泥、化粪池污泥、污水处理站污泥、洗车池底泥、生活垃圾、除尘器除尘灰。

1）食堂泔水

项目工作人员3人，均在项目区用餐，泔水产生量按0.2kg/人·计，则食堂泔水产生量约为0.6kg/d，0.18t/a，统一收集于泔水桶内，委托有资质的单位清运处置。

2）隔油池废油

类比同类项目，隔油池废油脂产生量约为0.002t/a，委托有资质单位清掏处置。

3）初期雨水收集池、洗车废水沉淀池污泥

本项目洗车废水、初期雨水经沉淀池处理后，会产生一定量的污泥，类比同类项目，污泥的产生量约为1.5t/a，主要为煤泥，定期清掏外售。

4）化粪池污泥

项目劳动定员3人，化粪池污泥以每人每天 0.1kg 计，化粪池污泥产生量为 0.3kg/d，0.09t/a，委托当地环卫部门清掏清运处置。 
5）生活垃圾

项目运营过程中，生活垃圾的产生量按0.5kg/d·人计算，项目劳动定员为3人，则生活垃圾的产生量为1.5kg/d，0.45t/a，集中收集后由管理人员定期清运至附近村镇垃圾收集点，由环卫部门清运处置。

6）除尘器除尘灰

除尘器除尘灰产生量约为1.368t/a，主要为煤尘，除尘灰掺入原煤销售。

7）废机油

本项目机械设备较少，根据建设单位提供，装载机的日常维护与保养定点在周边商铺一服务站点，产生的废机油由服务点收集贮存，因此，本项目区内不储存废机油。

8）柴油储罐油渣

根据建设单位提供的资料，项目油罐每3到5年检修清洗一次，罐底油泥产生量为50kg/个油罐，项目共设置1个柴油罐，每次清理产生油泥50kg。 
根据《国家危险废物名录》，油罐清洗产生的油罐残渣、废液、废滤网危废类别为HW08，油罐残渣、废液废物代码：251-001-08，废滤网废物代码：900-041-49。该项目储油罐外委有资质的单位进行清洗，清洗产生的油罐残渣及废液由清洗单位收集处置及时运走，交由有资质的单位处置，不在项目区暂存。
项目运营期固废处置率为100%，对周边环境影响较小。运营期固体废物产生量及处置措施见表4-10所示。
表4-10运营期项目固体废物产排情况表

序号

产生环节
固废名称

性状
固废属性

产生量（t/a）

贮存方式及去向

处置率

1
食堂

泔水

液态

生活固废

0.18
委托有资质的单位清运处置

100％

2
隔油池

废油

液态

生活固废

0.002
委托有资质的单位清运处置

3

除尘器

除尘灰
固态

一般工业固废
1.368
掺入原煤销售

4

初期雨水收集池、洗车废水沉淀池
污泥
黑色泥状
一般工业固废
1.5
定期清掏后外售

5

化粪池

污泥
固态

生活固废
0.09
委托当地环卫部门清掏清运处置
6
员工日常生活
生活垃圾

固态
/

0.45
集中收集后由管理人员定期清运至附近村镇垃圾收集点，由环卫部门清运处置；

7
机械设备保养维修
废机油

液态
危废

/
装载机的日常维护与保养定点在周边商铺一服务站点，产生的废机油由服务点收集贮存，因此，本项目区内不储存废机油。
8
柴油储罐油渣
油泥
固态
危废
0.05
清洗单位收集处置及时运走，交由有资质的单位处置，不在项目区暂存
2、固废环境影响分析

项目生产过程中产生的食堂泔水、隔油池废油委托有资质单位清运处置；初期雨水收集池、洗车废水沉淀池定期清掏进行外售；化粪池污泥委托当地环卫部门清掏清运处置；除尘器除尘灰掺入原煤销售；柴油储罐油泥由清洗单位收集处置及时运走，交由有资质的单位处置，不在项目区暂存；生活垃圾由管理人员清运至最近的村镇生活垃圾收集点统一处置。

综上所述，项目在采取环评所提措施后，固体废物均得到有效处置，处置率100%，对周围环境影响不大。

五、土壤环境影响分析

项目运营期大气污染物沉降对土壤环境的影响主要来源于加工车间、堆场产生的粉尘，根据工程分析，项目运营期间对加工车间进行全封闭，仅保留进出口；堆场采用篷布覆盖，同时加工、装卸过程、采取洒水降尘的措施。通过采取上述措施后粉尘排放量较少。柴油储罐采用地埋式双层卧式油罐，重点防渗，防渗层防渗性能应达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗水平，并采用防腐防渗技术，采用上述措施后，对土壤环境造成的影响很小。本项目对周边土壤环境影响是可以接受的。

六、地下水环境影响分析

本项目对地下水的影响主要是对地下水水质产生影响，项目加工车间全封闭，仅保留进出口，堆场采用篷布覆盖，同时场地已进行硬化，且在厂区最低处设置40m3的初期雨水收集池，厂区产生少量淋滤水，经初期雨水收集收集后不会造成地下水污染。柴油储罐采用地埋式双层卧式油罐，重点防渗，防渗层防渗性能应达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗水平，并采用防腐防渗技术；加油管线选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材，可以防止储油罐和输油管线等渗漏对地下水造成污染
综上所述，本项目对地下水环境影响较小。
七、环境风险影响分析

1、风险等级确定

本项目生产使用的柴油及装载机维护产生的废机油均不在厂区内贮存，对照按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目主要风险物质为柴油，本项目设置一个25m3柴油储罐，最大存储柴油21.85吨，柴油临界量2500吨，Q=0.0085，根据以上分析，项目Q值小于1，故环境风险潜势为Ⅰ。

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，评价工作等级划分为简单分析即可。

2、环境敏感目标调查 

主要环境敏感目标分布情况见表3-3。 

3、风险识别 

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。项目使用的柴油属于易燃物质，具有燃烧爆炸性。且油品泄漏将会对周围环境造成较大影响。主要影响途径为通过大气、地表水和地下水影响环境。 

4、风险分析 

本项目所存在的环境风险对环境的影响途径为： 

柴油燃爆风险对大气环境的影响：燃爆事故会伴生有CO、NOx、烟尘等有害气体的产生，其中，柴油燃烧产生的CO对周围空气质量影响最大，对事发区域下风向大气环境产生影响。

5、环境风险防范措施

（1）离火种、热源、易燃、可燃物，工作场所严禁吸烟；

（2）储罐区按照重点防渗区要求建设，采用双层储罐，柴油储罐区应设置防火、易燃等警示标牌；

（3）操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；

（4）项目生产过程中无重点危险源。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施；针对不同环节的事故风险，应从运输、贮存、生产全过程及末端治理进行全面的风险管理和防范；要备足、备全应急救援物资和设备。同时为有效预防和减少突发环境事件的发生，建立快速、科学、高效的突发环境事故的应急处理机制，最大限度减轻灾难事故的危害；

（5）安装避雷和防静电设施，保证报警设施完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施，以确保其完好性；电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生；

（6）在危险品使用过程中，应该严格参照《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）要求，需要做好这些化学品的贮存、使用，防止火灾风险事故的发生。
（7）建议建设单位编制突发环境事件应急预案。 

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，企业应按照《云南省企业单位突发环境事件应急预案指导目录和编制要点（试行）》（云环应发[2013]12号）要求修编制应急预案，并报昆明市生态环境局寻甸分局备案。具体编制要求见下表：

表4-11   突发环境事件应急预案编制要点

序号

编制条目

编制要点

1

总则

（1）编制目的

（2）编制依据

（3）适用范围

（4）应急预案体系

（5）应急工作原则

①优先原则

②以人为本、减少危害原则

③本预案突发环境事件分级原则

2

公司基本情况

（1）公司概况

①地理位置

②自然条件

③周边环境

④厂区平面分布

（2）生产工艺

基本情况

①生产原辅材料消耗量及贮存量

②产品名称及产量

③生产工艺流程

④生产废弃物及储存处置情况

3

环境风险源及环境风险评价

（1）主要环境风险源识别

（2）风险源事故环境影响分析

①液态泄漏事故影响分析

②固态泄漏事故影响分析

③气态系统影响分析

（3）风险事故管理

①环境事故预防措施

②环境事故发生后措施

4

组织机构及职责

（1）应急组织体系

（2）指挥机构及职责

①应急救援指挥部的组成及职责

②突发事件应急处置小组

5

预防和预警

（1）环境风险源监控

①液态储罐区

②固态储存区

③气体系统

④运输

（2）预警行动

（3）报警、通讯及联络方式

①报警联络方式

②内部通讯方式

③外部通讯方式

6

信息报告与通报

（1）内部报告

①事故信息报告

②事故信息通报

③电话通报及联系词内容

（2）信息上报

（3）事故报告内容

7

应急响应与措施

（1）分级响应机制

（2）响应程序

（3）应急措施

①泄漏事故应急措施

②中毒应急措施

③其他应急措施

（4）应急终止

①应急终止条件

②应急终止的程序

（5）应急终止后的行动

8

后期处置

（1）善后处置

（2）保险

（3）工作总结与评价

9

保障措施

（1）通信与信息保障

（2）应急队伍保障

（3）应急物资装备保障

（4）经费保障

（5）其他保障

①已有救援装备保障

②交通运输保障

③救援医疗保障

④治安保障

10

培训与演练

（1）培训

（2）演练

①演练内容

②演练方式

（3）记录与考核

11

奖惩

（1）事故应急救援工作实行奖励制

（2）事故应急救援工作实行责任追究制

12

预案的评审、备案、发布和更新

13

预案的实施和生效时间

14

附件、术语和定义

15

附件

（1）应急救援通讯录

（2）重要物资装备的清单

（3）规范化格式文本

（4）关键的路线、标识和图纸

①警报系统分布及覆盖范围

②重要环境防护目标及分布图

③应急救援路线等相关分布图

④主要环境风险源分布图

（5）相关应急预案名录

（6）有关协议或备忘录

16

预案格式规范和要求

（1）统一使用A4白色复印纸或胶版纸装订

（2）应急预案封面应载明编制企业名称、应急预案名称、预案版本号、备案时间、备案登记编号，预案编制时间、预案实施时间、编制单位等内容，按照预案备案登记表、备案申请表、发布页、预案目录、正文、专家评估意见等顺序依次装订。

（3）批准页：应急预案必须经发布单位主要负责人批准方可发布。

（4）正文使用4号仿宋字体，单倍行距。

17

备  注

此编制要点是作为企业编制突发环境事件应急预案的参考，是环保部门指导和规范企业预案编制评估、进行预案形式审查的主要依据。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	筛分车间
	颗粒物
	车间全封闭设计，钢排架结构，彩钢板屋面，仅保留进出口，同时车间内安装布袋除尘及喷淋洒水降尘装置
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 4及表5规定限值

	
	破碎车间
	颗粒物
	车间全封闭设计，钢排架结构，彩钢板屋面，仅保留进出口，同时车间内安装喷淋洒水降尘装置、布袋除尘装置+15m高排气筒
	

	
	煤堆场
	颗粒物
	篷布覆盖，洒水降尘
	

	
	卸煤过程
	颗粒物
	装卸煤过程中设置一台雾炮机进行洒水降尘处理，在卸料过程中降低落料高度、卸车时及卸车后洒水抑尘
	

	
	运输扬尘
	颗粒物
	采取篷布遮盖封闭运输、清扫道路灰尘，对道路洒水降尘
	

	
	运输车辆、装载机尾气
	烃类、CO和NOx
	自然扩散
	/

	
	柴油储罐
	非甲烷总烃
	自然扩散
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2二级标准限值周界外浓度限值

	地表水环境
	员工办公生活
	生活污水
	厨房废水由隔油池（0.1m3）预处理后与其他生活污水一同排入化粪池（2m3），处理达标后回用于厂区洒水降尘，不外排
	/

	
	原煤堆场、成品堆场、道路
	初期雨水
	原煤堆场、成品堆场区域四周新建雨水沟300m，初期雨水经雨水沟汇集至初期雨水收集池（40m3）沉淀后，回用于洒水降尘，不外排
	/

	
	洗车平台
	洗车废水
	设置3m3沉淀池，洗车废水经沉淀池处理后上液清循环使用，不外排
	/

	声环境
	机械设备
	噪声
	厂房隔声、合理布局，运输车辆在项目区内限速行驶
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	（1）食堂泔水、隔油池废油委托有资质单位清运处置；

（2）初期雨水收集池、洗车废水沉淀池污泥定期清掏后外售；

（3）化粪池污泥委托当地环卫部门清掏清运处置；

（4）除尘器除尘灰掺入原煤销售；

（5）生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至附近村镇垃圾收集点，由环卫部门清运处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	无

	生态保护措施
	做好项目区内排水沟的设置，以及初期雨水的收集处理措施，地面全部硬化，尽量减少项目区水土流失；做好项目粉尘防治工作，减少项目粉尘排放量，降低项目粉尘排放对周围农田和植被的影响。

	环境风险

防范措施
	（1）离火种、热源、易燃、可燃物，工作场所严禁吸烟；

（2）注意密闭操作，加强通风，柴油储罐区应设置防火、易燃等警示标牌；

（3）操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；

（4）项目生产过程中无重点危险源。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施；针对不同环节的事故风险，应从运输、贮存、生产全过程及末端治理进行全面的风险管理和防范；要备足、备全应急救援物资和设备。同时为有效预防和减少突发环境事件的发生，建立快速、科学、高效的突发环境事故的应急处理机制，最大限度减轻灾难事故的危害；

（5）安装避雷和防静电设施，保证报警设施完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施，以确保其完好性；电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。

（6）按要求编制突发环境事件应急预案并完成备案。

	其他环境

管理要求
	（1）制定环境管理方案，完善环境管理制度；

（2）制定自行监测方案，做好环境跟踪监测工作。


六、结论
	项目符合国家产业政策，选址合理，在运营的过程中产生的废水、废气、噪声和固体废物在采取评价提出的措施后均得到合理处置，满足环保达标排放要求，对环境影响小。项目的建设运行不会导致所在区域的环境功能下降，对周边的环境保护目标影响也较小。项目在严格落实环保措施，严格执行“三同时”等法律法规，投产后加强环境管理的条件下，从环境保护的角度看，项目建设运行是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②

	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.51t/a
	/
	0.51t/a
	/

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
0.243





0.027





0.243





沉淀池





0.027





车辆冲洗用水





0.084





隔油池





0.084





0.048





食堂废水





0.24





自来水





16.275





0.084





0.192





生活用水





0.108





16.2





隔油池





0.192





16.008





车间、堆场及道路洒水降尘用水





0.243





0.027





0.243





沉淀池





0.027





车辆冲洗用水





0.084





隔油池





0.084





0.048





食堂废水





0.24





自来水





0.084





0.192





9.075





生活用水





0.108





9.0





隔油池





0.192





8.808





车间洒水降尘用水





33.52





初期雨水沉淀池





初期雨水





72.9





8.1





72.9





8.0





沉淀池





车辆冲洗用水





25.2





隔油池





25.2





14.4





食堂废水





72.0





自来水





2594.4





25.2





57.6





生活用水





32.4





4248





隔油池





2514.4





57.6





车间、堆场及道路洒水降尘用水





1676





1676





初期雨水沉淀池





初期雨水





基础开挖





地面建筑施工





设备调试安装





竣工验收





粉尘、噪声、土石方





废水、噪声、建筑垃圾





噪声





原煤进场





噪声





过 磅





噪声、粉尘





卸 煤





直接外售





粉尘





堆 放





噪声、粉尘





破 碎





粉尘





D＜15cm





集气罩





噪声、粉尘





筛 分





布袋除尘器





D＜15cm





D＜3cm





3cm＜D＜8cm





15m高排气筒





分  区  堆  存 





外 售





噪声、粉尘





装 车





废水循环利用





过 磅





沉淀池





车辆冲洗





出 厂





沉渣与原煤一同外售









_1234567890.unknown

