建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

送审搞

项目名称： 昆明长青慈宁精神病医院迁建项目

建设单位（盖章）：昆明长青慈宁精神病医院有限公司

编制日期：          2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	40

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	82

六、结论	86

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边水系图

附图3：项目与周边关系图

附图4：项目总平面布置图

附图5：综合楼各楼层平面布置图

附图6：项目与云南生态功能区划位置关系图

附图7：项目与云南省主体功能区划关系图

附图8：现状监测点位图

附件

附件1：委托书

附件2：租房合同

附件3：营业执照

附件4：医疗机构执业许可证

附件5：“三区三线”查询结果

附件6：原环评批复

附件7：原项目验收意见以及签到表

附件8：医疗废物转移联单

附件9：医疗废物处置合同

附件10：昆明长青兹宁精神病医院2025年废水检测

附件11：昆明长青慈宁精神病医院迁建项目环境质量现状检测

附件12：原项目验收监测报告

附件13：公示反馈情况

附件14：环评咨询合同

附件15：项目投资备案赋码登记情况

附件16：生态分区查询情况结果

附件17：项目进度表

附件18：项目三级审核表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 昆明长青慈宁精神病医院迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2602-530129-04-05-912385 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇白章村委会芭蕉树村108号 |  |  |
| 地理坐标 | （100度55分20.572秒，25度45分52.951秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8432 专科疾病防治院（所、站） | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84 专科疾病防治院（所、站）8432－其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 39.9 |
| 环保投资占比（%） | 19.95 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3029.96 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）专项设置情况表分析，根据指南，原则上污染影响类建设项目不开展地下水专项评价，但是涉及敏感目标的，仍需开展专项评价；本项目不涉及敏感目标评价，故无需开展地下水专项评价。 表1-1 项目专项设置情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 专章设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目排放废气中不含有毒有害污染物、二英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故不设置大气专项评价。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目为精神病医院项目，项目产生的废水经自建的污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入倘甸镇污水处理厂。; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目危险物质储存量未超过临界量，故不设置环境风险专项评价。; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不属于取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目，故不设置生态专项评价。; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不向海洋排放污染物。; 不设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《寻甸回族彝族自治县倘甸镇国土空间规划(2021-2035年)》草案公示 发布部门：寻甸回族彝族自治县人民政府 审批文号：审批中 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 项目与《寻甸回族彝族自治县倘甸镇国土空间规划(2021-2035年)》草案公示的符合性分析 - 表1-2项目与《寻甸回族彝族自治县倘甸镇国土空间规划(2021-2035年)》草案公示的符合性分析一览表 - 规划内容; - 本项目内容; - 符合性. - 发展目标：2035年，基础设施建设加快推进，公共服务体系更加健全。; - 项目主要服务范围为倘甸镇，收治的主要是周边的病患，根据调查，倘甸镇目前除本项目外未设置其他精神病医院，项目的建设完善了倘甸镇卫生服务体系结构，为周边居民提供便利的就医条件，且本项目建设条件良好，符合倘甸镇国土空间规划要求，; - 符合. - 落实三线与管控 - 永久基本农田： - 严格落实耕地保护目标和永久基本农田保护红线任务。 - 耕地和永久基本农田保护范围一经划定，未经批准不得擅自调整。 - 生态保护红线： - 生态保护红线一经划定，未经批准，严禁擅自调整。 - 重点提升水源涵养、生物多样性维护等多种生态功能，维护生态安全。 - 城镇开发边界： - 强化城镇开发边界对开发建设行为的刚性约束作用。 - 引导城镇有序、适度、紧凑发展，促进城镇发展由外延扩张向内涵提升转变。; - 项目根据寻甸回族彝族自治县自然资源局出具“三区三线”情况说明，项目不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于倘甸镇镇区城镇开发边界内。符合倘甸镇国土空间规划要求。; - 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、项目与产业政策符合性分析 本项目为精神专科医院，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类中三十七类“卫生健康”中第1项“医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”因此，本项目符合国家及地方现行产业政策的要求。 - 2、项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023）》的符合性分析 根据生态环境部《关于印发2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案的通知》（环办环评函〔2023〕81号）、云南省生态环境厅《关于开展“三线一单”优化调整工作的函》（云环函﹝2022﹞118号），昆明市生态环境局起草了《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》，并于2024年11月12日发布实施。 根据《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》（2023年），更新后，全市环境管控单元数量由原有的129个调整为132个。优先保护单元：更新后，总数为42个，保持不变；面积占比由44.11%更新为44.72%，增加0.61%。 重点管控单元：更新后，总数为76个，较原有增加3个；面积占比由19.56%更新为19.06%，减少0.5%。 一般管控单元：更新后，总数为14个，保持不变；面积占比由36.33%更新为36.22%，减少0.11%。 - 根据《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》（2023年）及云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询结果（查询结果见下表）。 - 表1-3云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询结果表. 图1-1本项目生态分区管控情况图. - 根据上表，项目主要涉及寻甸回族彝族自治县农村重点管控单元ZH53012920005（详见图1-1），项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》（2023年）的符合性分析见表1-4。 表1-4项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》（2023年）的符合性分析 生态环境管控总体要求. 类别; 内容要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.根据《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》进行空间管控。 2.牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。 3.滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。 4.阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。; 1.本项目属于专科医院位于倘甸镇城市开发边界内，符合《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》进行空间管控的要求。 2、3项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇白章村委会芭蕉树村108号，项目周边地表为倘甸河，汇入洗马河，属于长江流域。项目不涉及滇池流域、阳宗海流域。; 符合. 污染物排放管控; 1.到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；滇池草海水质稳定达到Ⅳ类、外海水质达到Ⅳ类（COD≤40mg/L），阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。化学需氧量重点工程减排量10243t，氨氮重点工程减排量1009t。 2.到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度应达到24μg/m³；氮氧化物重点工程减排量2237t，挥发性有机物重点工程减排量1684t。 3.2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃烧，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。 4.建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。 5.推进农业废弃物综合利用，2025年底前综合利用率达90%以上。 6.滇池流域：2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95％以上，农村生活污水收集处理率达75％以上，畜禽粪污综合利用率达90％以上，城市生活垃圾处理率达97％以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。 7.阳宗海流域：推进农业废弃物综合利用，2025年底前农作物综合利用率达90%以上，畜禽粪污综合利用率达96%以上，农膜回收利用率达85%以上。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城镇生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。 8.督促指导磷石膏生产企业配套建设（或委托建设）相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在2025年新产生磷石膏实现100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安全环保分类存放。 9.推动昆明市磷石膏综合利用率2023年达到52%，2024年达到64%，2025年确保达到73%，力争达到75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到95%以上，县城污泥无害化处置率达到90%以上。; 1、本项目周边地表水为倘甸河汇入洗马河，属于长江流域，根据“寻甸县人民政府网站”上公布的《寻甸县2025年第三季度环境质量公报》中“马街河入洗马河入口”断面处水质监测结果，该断面处水质达到Ⅲ类水标准。项目院内设置污水处理站处理后的废水排入市政管网，最终进入倘甸镇污水处理厂。 - 2.本项目不属于工业企业，本项目所在区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准。 - 3.本项目属于精神病院，不涉及钢铁行业及燃煤锅炉。 - 4.本项目属于精神病院，运营期产生的挥发性有机废气为酒精（乙醇）及污水处理设施产生的少量甲烷气体均以呈无组织排放。 - 5.本项目不涉及农业。 - 6、7项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇白章村委会芭蕉树村108号，项目周边地表为倘甸河，汇入洗马河，属于长江流域。项目不涉及滇池流域、阳宗海流域。 - 8、9项目属于精神病院，不涉及磷石膏行业。; 符合. 环境风险防控; 1.加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环境风险。 2.针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，制定实施新污染物治理行动方案，开展新污染物筛查与评估，建立清单，开展化学物质生产使用信息调查，实施调查监测和环境风险评估。 3.开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源头预防、过程管控、末端治理：建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。 4.开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测。 5.以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池和雨水监测池。 6.严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。; 1.本评价不涉及辐射类，项目产生的危险废物、医疗废物收集、贮存、运输、处置均符合《危险废物贮存污染物控制标准》《危险废物转移管理办法》要求，不随意处置。 2.项目不涉及 3.本评价提出：项目搬迁完成后，建设单位应按《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）〉的通知》及时编制突发环境事件应急预案并报送当地生态环境部门备案，应急预案发布实施后及时公示并开展演练。 4.项目不涉及 5.项目区单独设置10m3事故池，在事故状态下可收集项目区30%以上的事故废水可以满足事故状态下废水收集要求。 6.项目不涉及尾矿库。; 符合. 资源开发利用效率; 1.到2025年，基本建成与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同的水安全保障体系。 2.节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，新时代节水型社会基本建成。全市用水总量控制在35.48亿m3以内，万元GDP用水量较2020年下降10%，万元工业增加值用水量较2020年下降10%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。 3.万元工业增加值用水量≤30（立方米/万元）。 4.2025年底前，全市单位地区生产总值能源消耗较2020年下降14%，能源消费总量得到合理控制。 5.单位GDP能源消耗累计下降23.6%，不低于省级下达目标。 6.对照国家有关高耗能行业重点领域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业节能降碳改造升级，加快提升重点行业、企业能效水平。 7.加强节能监察和探索用能预算管理，实施电机、变压器等重点用能设备能效提升三年行动，推广先进节能技术。 8.到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。 9.加快推进有色、化工、印染、烟草等行业清洁生产和工业废水资源化利用。 10.到2025年，全市新建大型及以上数据中心绿色低碳等级达到4A以上，电源使用效率（PUE）达到1.3以下，逐步组织电源使用效率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造。 11.“十四五”期间，全市规模以上工业单位增加值能耗下降14.5%，万元工业增加值用水量下降12%。 12.到2025年，通过实施节能降碳提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。 13.公共机构单位建筑面积碳排放量比2020年下降7%。 14.非化石能源消费占一次能源消费比重达到40%以上，完成省级下达目标。 15.单位GDP二氧化碳排放累计下降23%，不低于省级下达目标。 16.严把新上项目的碳排放关，严格环境影响评价审批，加强固定资产投资项目节能审查，推动新建“两高一低”项目能效水平应提尽提。 17.以六大高耗能行业为重点，全面梳理形成拟建、在建、存量“两高一低”项目清单，实行清单管理、分类处置、动态监控。加强“两高一低”项目全过程监管，严肃查处不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高一低”项目。 18.加快淘汰落后和低端低效产能退出。 19.指导金融机构加强“两高一低”项目贷前审核。; 1、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19项目不涉及；2、3项目为精神病院用水量较小；4.项目不涉及燃料使用，仅使用电作为能源，能耗较低。; 符合. 重点管控单元生态环境准入清单. 类别; 内容要求; 项目情况; 符合性. 寻甸回族彝族自治县乡镇生活污染重点管控单元 ZH53012920005; 空间布局约束; 引导人口和产业向城镇开发区集聚，向文化汇聚地和休闲中心发展。; 本项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇白章村委会芭蕉树村108号，在倘甸镇镇区开发边界内。; 符合. 污染物排放; 1.完善生活污水收集处理系统，因地制宜，梯次推进农村生活污水治理工作，减少生活污水直接进入城区河道及湖库。 2.到2025年农村生活污水治理率达74%。 3.城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，污水处理后达标排放。 4.按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的环卫基础设施。; 项目实行雨污分流，生活污水及医疗废水收集至化粪池处理后，进入院内污水处理站处理，处理达标后排入市政管网进入倘甸镇污水处理厂。; 符合. 环境风险防控; 建立健全突发环境事件预警应急机制，定期组织开展预案演练。; 本评价提出：项目搬迁完成后，建设单位应按《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）>的通知》及时编制突发环境事件应急预案并报送当地生态环境部门备案，应急预案发布实施后及时公示并开展演练。; 符合. - 3、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析 - 根据《昆明市大气污染防治条例》要求“企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当安装净化装置或者采取其他措施防止恶臭气体排放。”项目产生的恶臭主要来自于污水处理设施、垃圾收集设施，项目污水处理设施池体均为地埋式，污水处理设备为箱式，产生的恶臭量很少，生活垃圾收集设施为带盖的中型垃圾桶，通过垃圾袋分散收集打包后投入垃圾收集桶，生活垃圾日产日清，故项目建设运营符合《昆明市大气污染防治条例》要求。 4、与《昆明市医疗废物管理规定》相符性分析 本项目与《昆明市医疗废物管理规定》中的要求对比分析如下。 表1-5 项目与《昆明市医疗废物管理规定》的分析一览表 昆明市医疗废物管理规定; 本项目; 符合性. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当确定医疗废物管理第一责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗废物的管理工作，并建立登记制度。; 本项目确定了医疗废物管理第一责任人，配备员工兼职负责医疗废物的管理工作，并建立了登记制度。; 符合. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当组织本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员进行环保、卫生、安全以及紧急处理等专业知识、技术培训。; 建设单位会定期对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员进行环保、卫生、安全以及紧急处理等专业知识、技术培训。; 符合. 医疗卫生机构分类收集、运送、暂时贮存医疗废物，应当执行卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家相关技术标准，并符合下列要求： （一）使用从质量技术监督机构检验合格的生产企业采购的医疗废物专用包装物、容器； - 医疗废物专用容器完整密封并及时消毒，备用容器多于医疗废物实际产量； - 医疗废物专用包装物、容器的性能与盛装的医疗废物类别相适应； - （四）对隔离的传染病人和疑似传染病病人产生的医疗废物，先行就地规范消毒，再予贮存。; 本项目医疗废物收集、运送、暂存符合卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家相关技术标准。项目使用的医疗废物专用包装物、容器采购自质量技术监督机构检验合格的生产企业；项目医疗废物收集桶均带盖，并定时对医疗废物收集桶进行消毒，备用的医疗废物收集桶多于项目医疗废物的实际产量；项目使用的是符合规定的黄色医疗废物收集桶，其性能与医疗废物类别相适；项目不涉及传染病患者医疗废物。; 符合. 医疗卫生机构产生的医疗废物应当委托取得危险废物经营许可证的单位集中处置。禁止无危险废物经营许可证的单位或者个人收集、运送、贮存，处置医疗废物。; 项目产生的医疗废物委托有资质的单位进行清运处置。; 符合. 医疗卫生机构委托医疗废物集中处置单位处置医疗废物，应当签订医疗废物处置协议。; 项目建设完成后，应与有资质的单位签订医废处置协议后方可运行。; 符合. 医疗卫生机构在每次转移医疗废物时，应当与医疗废物集中处置单位办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并各自保存五年。; 项目在每次转移医疗废物时，与相关单位会办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并且建设单位保存有近五年内的医疗废物转移联单。; 符合. 医疗废物集中处置单位应当至少每2日到医疗卫生机构收集、运送一次医疗废物，并按照国家规定的卫生，环境保护标准和规范收集、贮存、处置医疗废物。; 本项目要求相关单位至少每2日到本院收集、运送一次医疗废物，并且按照国家规定的卫生，环境保护标准和规范收集、贮存、处置医疗废物。; 符合. 根据上表分析，本项目与《昆明市医疗废物管理规定》中的要求相符。 - 5、与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）符合性分析 - 根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）中要求：“一、做好医疗机构内部废弃物分类和管理（一）加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，确保医疗机构废弃物应分尽分和可追溯”和“二、做好医疗废物处置（二）进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。的确不具备医疗废物集中处置条件的地区，医疗机构应当使用符合条件的设施自行处置”。 - 本项目运营期产生的医疗废物严格按照相关要求进行分类收集，医疗废物交有资质的单位进行处理，生活垃圾由当地环卫部门清运处理，水处理固废危险废物收集后交由有资质的单位进行处理；医院设置有专门的医疗废物暂存间，与生活垃圾等其他垃圾完全分隔开。同时设置医疗废物及其他危险废物管理台账，明确记录产生量、处置量和去向等相关信息。 - 综上，本项目符合《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）中相关要求。 - 项目与《医疗废物管理条例（2011修订）》相符性分析 表1-6 项目与《医疗废物管理条例》（2011 修订）的符合性分析 《医疗废物管理条例》（2011修订）相关要求; 项目情况; 符合性. 医疗废物管理的一般规定 第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。 第十一条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。 第十二条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记。登记资料至少保存3年。 第十三条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏扩散。发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援;同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。 第十四条 禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物;禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。; - 1.建设单位已建立、健全医疗废物管理责任制。 - 2.本项目属于医疗废物产生单位，已依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。 - 3.本项目属于医疗废物产生单位，已建立医疗废物管理台账，对医疗废物进行登记，台账至少保存5年。 - 4.本项目属于医疗废物产生单位，已规范建设医疗废物暂存间，采取有效防渗措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。 5.建设单位已与持有危险废物经营许可证的西畴铂鑫医疗废物处理有限公司签订医疗废物处置协议，委托该公司清运处置项目产生的医疗废物，规范处置医疗废物。; 符合. 医疗卫生机构对医疗废物的管理 第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。 第十七条医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物;医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 第十八条 医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。 第十九条 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。 第二十条 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。; 1.本项目加强医疗废物管理，已及时收集医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，粘贴有明显的警示标识和警示说明。 2.现有院区已规范建设医疗废物暂存间，设置标识标牌，本扩建项目可依托使用。医疗废物暂存时间不超过48h，日常进行消毒、清洁工作。 3.项目使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具运送医疗废物至专门的医疗废物暂存间贮存。运送工具使用后及时消毒和清洁。 4.建设单位已与持有危险废物经营许可证的西畴铂鑫医疗废物处理有限公司签订医疗废物处置协议，委托该公司清运处置项目产生的医疗废物，规范处置医疗废物。 5.项目不设置传染科，生活废水、医疗废水经污水处理站处理、消毒后，排入市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。; 符合. 根据以上分析，项目符合《医疗废物管理条例》(2011修订)中的相关要求。 7、项目与《医疗卫生机构废物管理办法》的符合性分析 表1-7 项目与《医疗卫生机构废物管理办法》的符合性分析 - 《医疗卫生机构废物管理办法》相关要求; - 项目情况; - 符合性. - 医疗卫生机构应当根据医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置过程中所需要的专业技术、职业卫生安全防护和紧急处理知识等，制定相关工作人员的培训计划并组织实施。; - 定期组织医疗废物管理人员进行环保、卫生、安全以及紧急处理等专业知识、技术培训。; - 符合. - 医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。; - 已建有医疗废物暂存间，医疗废物暂存间已按不同类别医疗废物进行分区暂存、分类管理。; - 符合. - 医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。; - 本精神病院针对医疗废物产生地点拟设置有医疗废物分类收集方法的示意图及文字说明。; - 符合. - 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括:医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。; - 本精神病院拟设置专门暂存医疗废物的暂存间，暂存间内盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面有警示标识，在每个包装物、容器上系有中文标签，中文标签的内容包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。; - 符合. 根据以上分析，项目符合《医疗卫生机构废物管理办法》中的相关要求。 8、项目与《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）相符性分析 - 表1-8 项目与《医疗废物处理处置污染控制标准》相符性分析一览表 医疗废物处理处置污染控制标准相关要求; 本项目情况; 符合性. 医疗废物处置污染控制标准医疗废物处理处置单位收集的医疗废物包装应符合HJ421的要求。; 本医院医疗废物的包装容器符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》中的相关技术要求(淡黄色、大小适中、一定数量等)。; 符合. 医疗废物处理处置单位应设置感染性、损伤性等废物的贮存设施，贮存设施内应设置不同类别的医疗废物的贮存区。; 拟建的医疗废物暂存间，应按不同类别医疗废物进行分区暂存。; 符合. 贮存设施应设置废水收集设施，收集的废水应导入废水处理设施。; 医疗废物暂存间已设置收集管，引入建的污水处理设施处理。已建成的医疗废物暂存间地面已按要求做了防渗措施。; 符合. 贮存设施地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求。; 建成的医疗废物暂存间地面已按要求做了防渗措施。; 符合. 根据以上分析，项目符合《医疗废物处理处置污染控制标准》中的相关要求。 - 9、项目与“关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板 提高污染治理能力的通知”环办水体[2021]19号符合性分析 - 表1-9 项目与“关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板 提高污染治理能力的通知”相符性分析一览表 关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板 提高污染治理能力的通知相关要求; 本项目情况; 符合性. 按照“谁污染，谁治理”的原则，传染病医疗机构、20张床位及以上的医疗机构，应按照《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466)相关规定，并参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029，以下简称《规范》)要求，科学确定污水处理设施的规模、工艺，确保出水达标排放。20张床位以下的医疗机构污水经消毒处理后方可排放。; 项目全院共有108张床位，利用原项目污水处理设备，处理能力为15m3/d，在原设备基础上新增1套污水处理设备，处理能力为35m3/d，两套设备并列运行，总处理能力为50m3/d。处理工艺采用二级生化处理+消毒工艺，出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准，处理达标后排入市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。; 符合. 医疗机构要按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测。属于重点排污单位的，依法安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网；鼓励有条件的非重点排污单位安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网。医疗机构可以委托第三方开展设施运行维护和监测。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)项目为简化管理。建设单位需按《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）申请排污许可证，并按要求开展自行监测。; 符合. 位于室内的污水处理工程必须设有强制通风设备，并为工作人员配备工作服、手套、面罩、护目镜、防毒面具以及急救用品。鼓励有条件的医疗机构提高污水处理设施自动化运行水平，减少工作人员直接或间接接触污水的风险。; 本项目污水处理站为地上式一体化设备，污水处理站区域环境通风性较好，同时选用成熟的污水处理工艺，对管理人员加强培训，配备防护用品，减少接触污水风险。; 符合. 落实载明的各项生态环境管理要求。要将污水处理设施运行维护纳入医疗机构日常管理工作，依法建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒药剂类型和使用量等信息。; 已将污水处理设施运行维护纳入医疗机构日常管理工作，建立污水处理设施运行台账，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒药剂类型和使用量等信息。; 符合. - 根据以上分析，项目符合“关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板 提高污染治理能力的通知”中的相关要求。 - 10、选址合理性分析 - 本项目位于寻甸回族彝族自治县倘甸镇白章村委会芭蕉树村108号，项目已签订租赁合同，租赁场地为原寻甸骨伤医院旧址。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境敏感区。 项目评价区域没有发现列入国家和省级重点保护的野生动植物及古树名木，也不是国家和云南省重点保护野生动物的栖息地、主要活动区及迁徙通道；根据寻甸县自然资源局出具的关于“昆明长慈宁精神病医院迁建项目”是否涉及永久基本农田的说明以及是否涉及生态保护红线、城镇开发边界的情况说明，可知，项目不占用永久基本农田，项目占地不涉及生态保护红线，在城镇开发边界内。 项目主要服务范围为倘甸镇，收治的主要是周边的病患，根据调查，倘甸镇目前除本项目外未设置其他精神病医院，项目的建设完善了倘甸镇卫生服务体系结构，为周边居民提供便利的就医条件，且本项目建设条件良好，符合功能区划要求，符合产业政策要求，污染物达标排放，周边环境对医院影响较小，本项目选址可行。 - 11、平面布置合理性分析 - 本项目为精神专科医院，包括综合楼、食堂及其他辅助用房。综合楼位于场地南侧，食堂位于综合楼东北侧；配电房及消防池位于综合楼东侧；活动区域位于食堂北面；活动区域的西南侧为观影棚，东南侧自北向南依次为淋浴房、洗衣房、库房；最北侧为公厕。污水处理站设置在综合楼西南侧，靠近公路便于废水转运。人员活动场地位于院区北部。污水处理设备位于项目院区西南部。 - 院内建筑物分区明确，项目位置醒目，方便病人就医，车辆进出便利，形成功能既独立又合理联系的统一整体，平面布局合理，总平面布置图详见（附件4）。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来：原昆明长青慈宁精神病医院位于昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇者己村，原项目占地6700m2，设置床位69张，主要收治倘甸镇周边的轻度精神病患。原项目于2021年5月委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制《昆明长青慈宁精神病医院扩建项目环境影响报告表》，并于2022年3月30日取得昆明市生态环境局寻甸分局关于对《昆明长青慈宁精神病医院扩建项目环境影响报告表》的批复（昆生环寻复〔2022〕19号），同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施建设，2022年4月建设单位对“昆明长青慈宁精神病医院扩建项目”展开竣工环境保护验收工作，2022年10月在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，完成验收备案。 由于原项目位置不适应公司发展需要，公司决定搬迁至昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇白章村委会芭蕉树村108号。项目租用原寻甸骨伤科医院场地，在已有建筑基础上进行简单装修后投入运营。总住房建筑面积1229.96m2，生活场地占地300m2，活动场地占地面积1500m2。项目拟设置总床位108张，床位由原69张扩建至108张床位并配套相应的污水处理设施。总投资200万元。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》的要求，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于四十九、卫生84专科疾病防治院（所、站）8432－其他（住院床位20张以下的除外）故本项目应编制环境影响报告表。为此，昆明长青慈宁精神病医院有限公司特委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场调查、收集相关资料，依照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等相关法律法规，编制完成了本报告表，供建设单位上报审批。 1、建设内容 项目名称：昆明长青慈宁精神病医院迁建项目 建设单位：昆明长青慈宁精神病医院有限公司 建设地点：云南省昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇白章村委会芭蕉树村108号 建设性质：新建（搬迁） 占地面积：3029.96m2 建设内容及规模：项目租用原寻甸骨伤科医院场地，在已有建筑基础上进行简单装修后投入运营。总住房建筑面积1229.96m2，生活场地站地300m2，活动场地占地面积1500m2。项目拟设置总床位108张，床位由原69张扩建至108张床位并配套相应的污水处理设施。项目主要开设内科、预防保健科、精神科、医学检验科，原项目不涉及CT机等辐射性设备。检验室主要用于简单的血样、尿样等仪器分析，不涉及使用化学药剂。总投资200万元。 主要建设内容如下表所示： 表2-1主要建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 综合楼; 1层; 拟设置门诊室、接待室、药房、心电图室、治疗室、检验室、医护更衣室、医护办公室、院长办公室、院办公室、收费室、医废间。; 新建. 2层; 拟设置值班室、男重症室1间、女重症室1间、女住院病房1-34床位。; 新建. 3层; 拟设置值班室、男重症室1间、女重症室1间、男住院病房35-68床位。; 新建. 4层; 拟设置值班室、男重症室1间、女重症室1间、男住院病房69-108床位。; 新建. 5层; 职工宿舍、会议室、档案室、公共卫生间。; 新建. 辅助工程; 食堂; 食堂位于综合楼东北侧，建筑面积为118m2，主要为职工、患者及患者家属提供用餐服务。; 新建. 厕所; 位于项目区最北侧，砖混结构，占地面积20m2。; 新建. 淋浴间; 位于项目区东北侧，砖混结构，占地面积20m2，楼顶设晾衣区。; 新建. 洗衣间; 位于项目区东北侧，砖混结构，占地面积20m2，楼顶设晾衣区。; 新建. 仓库; 位于项目区东北侧，砖混结构占地10m2。; 新建. 观影棚; 位于活动区域西南侧，为彩钢大棚，建筑面积120m2，主要用于患者观看影片。; 新建. 公用工程; 给排水; 给水：倘甸镇自来水管网供给。 排水：雨污分流，食堂废水经隔油处理后同生活废水、医疗废水、检验废水一起进入化粪池、污水处理站处理，由于倘甸镇污水处理厂已建成但未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通，待倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，医院废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。（本次评价要求倘甸污水处理厂运营后，本项目方可运营）; 新建. 供电; 配电室占地面积5m2，位于综合楼东侧，接市政供电电网。; 新建. 消防; 位于综合楼东侧，配电室旁，拟设置50m³的消防池; 新建. 环保工程; 废气; 污水处理废气：污水处理设施密闭，大气稀释扩散。 食堂油烟：设置1台油烟净化器。; 新建. 废水; ①油水分离器：1个，处理规模为0.5m3/h； ②化粪池：项目依托租用场地内综合楼西侧的1个化粪池容积为25m3，在活动区域北侧新建1个化粪池，容积为25m3，两个化粪池总容积为50m3。 ③污水处理站利用原项目污水处理设备，处理能力为15m3/d，在原设备基础上新增1套污水处理设备，处理能力为35m3/d，处理工艺不变，两套设备并列运行，总处理能力为50m3/d。1个应急池容积10m3； ④废水处理方式：食堂废水经隔油处理后同生活废水、医疗废水、检验废水一起进入化粪池、污水处理站处理，由于倘甸镇污水处理厂已建成但未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通，待倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，医院废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。（本次评价要求倘甸污水处理厂运营后，本项目方可运营）; 环评提出. 噪声; 产噪设备合理布局，设备基础减震、距离衰减。定期检查，维修设备，使设备处于良好的运行状态。; 环评提出. 固废; 医疗废物; 拟在综合楼一层设置4m2的医废暂存间，防渗级别为重点防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。医疗废物暂存于医废暂存间，委托西畴铂鑫医疗废物处理有限公司处置。; 环评提出. 生活垃圾; 生活垃圾使用垃圾桶收集后委托环卫部门处置。. 水处理固废; 项目污水处理站及化粪池产生的污泥含有致病菌，清掏前采用投加石灰、漂白粉等药剂先进行消毒达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表4综合医疗机构污泥控制标准后，委托有资质单位直接清掏处理，不再项目内暂存。. 餐厨垃圾; 餐厨垃圾收集后委托有资质单位清运处理。. 油水分离器油污; 油水分离器油污委托有资质单位清运处理。. 药品废包装袋; - 药品废包装袋各类玻璃药瓶（未被感染性物质污染的玻璃液体瓶或药瓶）、纸箱纸盒、塑料包装物等属于一般固废，收集后能回收利用的外售给废品回收站。. 废紫外灯管; 产生的废灯管密封收集于医疗废物暂存间，定期由厂家回收统一处置。. 废矿物油; 废矿物油，暂存在医废间委托有资质单位清运处理。. 2、项目主要原辅材料 项目为精神病院，主要以药物治疗为主，输液治疗为辅，主要原辅料用量（药品及医疗用品）使用清单见下表： 表2-2项目医疗用品消耗情况一览表 序号; 原辅料名称; 规格型号; 单位; 迁建前 年使用数量; 迁建后 年使用量; 储存方式. 药物. 1; 氯氮平片; 50mg/片; 瓶; 50; 78; 常温储存. 2; 盐酸氯丙嗪片; 25mg/片; 瓶; 97; 152; 常温储存. 3; 奥氮平片; 5mg*14片; 盒; 256; 401; 常温. 6; 阿立哌唑口崩片; 5mg*20片; 盒; 260; 407; 常温. 7; 富马酸喹硫平片; 0.1g*30片; 盒; 91; 142; 常温. 6; 利培酮片; 1mg*30片; 瓶; 175; 274; 常温. 7; 利培酮片维思通; 1mg*20片; 盒; 142; 222; 常温. 8; 丙戊酸钠缓释片; 0.5g*30片; 瓶; 36; 56; 常温. 10; 舒必利片; 0.1g*100; 瓶; 54; 85; 常温. 11; 碳酸锂片; 0.25g*100片; 瓶; 7; 11; 常温. 13; 奋乃静片; 4mg*100; 瓶; 2; 3; 常温. 14; 地西泮片; 2.5mg*100; 瓶; 43; 67; 专柜常温. 15; 阿普唑伦片; 0.4mg*100; 瓶; 18; 28; 专柜常温. 16; 艾司唑仑片; 1mg*100; 瓶; 19; 30; 专柜常温. 17; 氯硝西泮片; 2mg*100片; 瓶; 8; 13; 专柜常温. 18; 酒石酸唑吡坦片; 10mg*20片; 盒; 35; 55; 专柜常温. 19; 酒石酸唑吡片; 10mg*6片; 盒; 390; 610; 专柜常温. 20; 右佐匹克隆片; 3mg*7片; 盒; 9; 14; 专柜常温. 21; 盐酸氟西汀分散片; 20mg*24片; 盒; 3; 5; 常温. 医疗用品. 1; 75%乙醇消毒液; 100ml/瓶; 瓶; 50; 78; 最大存放量26瓶，隔绝火源、阴凉处储存. 2; 84消毒液; 500g/瓶; 瓶; 80; 125; 存放在阴凉、通风处储存. 3; 含氯消毒粉; 5g*2200袋/件; 件; 3; 5; 阴凉、通风处储存. 4; 洁芙柔抗菌洗手液; 500ml; 瓶; 90; 141; 密封、阴凉处储存. 5; 洁芙柔免洗手消毒凝胶; 236ml; 瓶; 90; 141; 密封、阴凉处储存. 6; 一次性薄膜（PE）卫生手套; 中号; 双; 2300; 3600; 干燥处储存. 7; 一次性尿杯; 30ml/个; 个; 5500; 8609; 干燥处储存. 8; 一次性使用导尿包; 16号; 个; 12; 19; 干燥处储存. 9; 一次性使用灭菌橡胶外科手套; 中号; 双; 60; 94; 干燥处储存. 10; 一次性使用输液器; 6号、7号; 支; 270; 423; 干燥处储存. 12; 一次性使用无菌注射器; 1、5、20ml; 支; 800; 1252; 干燥处储存. 13; 一次性使用吸痰管; 16号; 支; 28; 44; 干燥处储存. 14; 一次性使用医用橡胶检查手套; 有粉麻面*中号M; 双; 200; 313; 干燥处储存. 15; 一次性医用灭菌棉签; 50袋×1包; 包; 20; 31; 干燥处储存. 16; 医用外科口罩; 175×95mm; 个; 1800; 2817; 干燥处储存. 17; 医用一次性防护服; 连身170、175; 套; 7; 11; 干燥处储存. 18; 次氯酸钠; 25kg/桶; 桶; 2; 4; 最大储量2桶。干燥处储存. 19; 氧气; 20kg; 瓶; 2; 4; 最大储量2瓶。干燥处储存. 主要原辅料理化性质如下: （1）酒精(乙醇) 乙醇在常温常压下是一种无色透明、易挥发、易燃烧、不导电的液体，它的水溶液具有酒香的气味，味甘。在20°C常温下，乙醇液体密度是0.7893g/cm3。乙醇的熔点是-114.1°C，沸点是78.3°C。乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。乙醇可用于制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等，医疗上常用体积分数为70%~75%的乙醇作消毒剂。 （2）含氯消毒粉(优氯净) 二氯异氰尿酸钠，又称优氯净，为白色结晶粉末，有浓厚的氯气味，含有效氯60%~64.5%，性质稳定，室内保存半年后其有效氯含量降低0.16%。易溶于水，25°C，溶液呈弱酸性，其1%水溶液的pH最高不超过6.4。溶于水中产生次氯酸，水溶液稳定性较差。随着温度的上升或时间的延长，有效氯丧失率增加。二氯异氰尿酸钠为广谱杀菌消毒剂，对细菌繁殖、病毒、真菌孢子及细菌芽孢都有较强的杀灭作用。同时还具有杀藻、除臭、净化水质的作用。在水产养殖上主要用于水体消毒、养殖场所消毒、工具等的消毒，并可防治多种细菌性疾病。 （3）次氯酸钠(固态) 常温下为无色结晶或白色颗粒。无气味。约300°C时释放出氧气，较高温度全部分解。1g溶于约1ml冷水、0.5ml沸水、约130ml 乙醇、50ml沸乙醇、4ml甘油，水溶液呈中性，氯化钠能降低其水中溶解度，相对密度2.5，熔点248°C。有强氧化性。与有机物或还原性物质摩擦或撞击能引起烧或爆炸，低毒。 次氯酸钠溶液是次氯酸钠的溶解液，微黄色溶液，有似氯气的气味，是化工业中经常使用的化学用品。 （4）84消毒液（液态） 84消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO）。为无色或淡黄色液体，有效氯含量通常为5.5%～6.5%，次氯酸钠，化学式为NaClO，分子量74.44，固体为白色或苍黄色粉末，极不稳定，熔点为19℃（七水物）、18～21℃（六水合物）、24.5℃（五水合物）、58℃（半水物）、75～ 78℃（无水物），易于爆炸性分解。工业品为无色或淡黄色液体，具强氧化性，能逐渐分解放出氧，受光或加热即非常迅速地分解。混入还原性物质及有机物非常危险，能使红色石蕊试纸变黑，随后褪色。具有优良的消毒性能。使水溶液在真空中蒸发可得无色至黄绿色有潮解性的水合晶体。通常由氢氧化钠或碳酸钠溶液在较低温度（一般在30℃以下）时吸收氯气，或由漂白粉与碳酸钠作用而得。常用作氧化剂、杀菌剂、水的净化剂，还用于漂白纸浆和织物等。 84消毒液不燃，但受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。产品本身具有腐蚀性，可致人体灼伤，与可燃性、还原性物质反应很剧烈。 3、项目主要设备 项目主要设备见下表。 表2-3项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 生产厂家; 型号规格; 迁建前数量（台）; 迁建后数量（台）. 1; 数字心电图机; 广州市三锐电子科技有限公司; ECG3312B; 1; 1. 2; 便捷式多参数监护仪; 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司; MEC1000; 1; 1. 3; 7D电动洗胃机; 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司; MC70; 1; 1. 4; 7A-23D电动吸引器; 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司; 14031939; 1; 1. 5; 高压蒸汽灭菌锅; 北京市永光明医疗仪器; GMSX280; 1; 1. 6; 全自动血液细胞分析仪; 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司; BC-2900; 1; 1. 7; MT-N系列尿液分析仪; 迪瑞; MT-N600; 1; 1. 8; 电热恒温水浴箱; 江苏新康; XMTD-204; 1; 1. 9; 电子显微镜; 云南凯康科技; XSP-2CA; 1; 1. 10; 全自动生化仪器; 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司; BS-220; 1; 1. 11; 电解质仪器; 梅州康立科技有限公司; PR705; 1; 1. 12; 离心机; 天力医疗器械有限公司; 72-80-2; 1; 1. 注：项目属于搬迁项目，依托原项目设备，本项目不新增设备。. 4、工作制度及劳动定员 劳动定员：本项目48名员工，其中10人在项目内食宿，其余职工只中午在项目内就餐，不在项目内住宿。 工作制度：每年工作365天，每天3班制，每班工作8小时。 5、施工计划 项目租用的综合楼，结构工程部分已完成；综合楼及食堂的改造、装修、设备安装，及其他配套设施均由昆明长青慈宁精神病院医院负责。项目水、电均依托寻甸县倘甸镇水电管网，均能满足项目投产后的要求。项目计划于2026年5月开始动工建设，预计2026年7月建成完工，施工工期2个月。 - 6、给排水 （1）给水 由倘甸镇自来水管网供给。 （2）排水 本项目排水系统采用雨污分流制。新建雨水收集系统、雨水经收集后排入项目周边雨水沟渠。 根据现场踏勘，倘甸镇污水处理厂尚未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通，由于倘甸镇污水处理厂已建成但未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通。本次评价要求项目在倘甸镇污水处理厂投运之前不得投运。待倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，医院废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。 （3）项目用水及废水产生情况 - 项目用水主要包括住院部用水、门诊用水、员工用水、食堂用水、洗衣房用水，产生废水主要为住院部废水、门诊废水、洗衣房废水、检验废液、员工生活污水及食堂废水。淋浴房用水计入住院用水，不单独核算。 1）住院用水 - 项目共设108张住院床位，参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2019），医院住院部病房内带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）按300L/（床位·d）计，病床负荷量按100%计算，则用水量为32.4m3/d（11826m3/a），排污系数为0.8，则病房医疗废水为25.92m3/d（9460.8m3/a）。项目住院部废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群等，产生的废水经化粪池预处理后进入项目自建污水处理站处理。 2）门诊用水 本项目门诊量10人/月，参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2019）中，医疗用水量按20L/人·d计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），则项目门诊用水量0.2m3/月，0.0067m3/d（2.4455m3/a），排污系数为0.8，则门诊医疗废水为0.0053m3/d（1.9345m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群等，产生的废水经化粪池预处理后进入项目自建污水处理站处理。 3）员工用水 - 本项目员工人数48人，其中10人在项目内食宿，员工办公废水已经计入住院部废水中，食堂就餐用水计入食堂用水，不再重复计算，故员工生活用水仅计算10个员工住宿用水量（扣除其办公用水、食堂用水后的用水量），参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2019），员工生活用水定额按40L/（人·d）计，则员工生活用水量为0.4m3/d（146m3/a），排污系数为0.8，则员工废水产生量为0.32m3/d（116.8m3/a），员工生活废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷等，员工废水同住院部废水一起经化粪池预处理后进入自建污水处理站进行处理。 - 4）食堂用水 - 本项目员工48人，其中10人在项目内食宿，提供三餐，其余38人仅中午在项目内就餐，提供午餐；项目病床108张，按负荷量为100%计，108人就餐，则中午食堂就餐人数156人，早餐和晚餐就餐人数118人，午餐、晚餐用水定额均按照10L/人·次计算，早餐用水定额按照5L/人·次计算，则食堂日用水量为3.33m3/d，1215.45m3/a，排水系数为0.8，则排水量为2.664m3/d，972.36m3/a。环评要求食堂增设1个处理规模为0.5m3/h的油水分离器预处理食堂废水，隔油处理后的废水排入化粪池预处理，处理后进入项目自建污水处理站进行处理。 - 5）洗衣房用水 - 本项目在活动区域北侧设置洗衣房，用于项目产生的床单及工作服清洗、消毒，清洗方式采用洗衣机。根据建设单位提供的经验数据，医院洗衣量为2kg/床次，本项目为108张床位，则本项目洗衣量为216kg/次，平均一个月清洗3次，用水量参照《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014（2024年版）中医院生活用水量定额，洗衣用水取80L/kg，则本项目洗衣用水量为17.28m3/次，51.84m3/月，622.08m3/a，1.7m3/d。产污系数取0.9，则洗涤废水产生量为1.53m3/d，558.45m3/a。 - 6）检验室用水 - 检验室主要用于简单的血样、尿样等仪器分析，不涉及使用化学药剂，本项目检验科未设置细菌培养室，不涉及细菌检查；所采集尿液、血液等样品作为医疗废物处理。根据建设单位提供的资料，本项目检验科不涉及氰化物、含铬物质及重金属离子等化学试剂，医院检验科化验均为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿常规分析，使用血样、尿样等仪器分析，检验室主要废水为设备清洗废水，主要污染为含有少量病菌。清洗废水排入化粪池处理，处理后排入院内污水处理站处理。 - 根据老院运营情况，医院检验用水量约0.1m2/d(36.5m2/a)。排放量约0.09t/d(32.9t/a)。检测后的血样、尿样等废液作为医疗废物处置。暂存在医废间内委托西畴铂鑫医疗废物处理有限公司进行处置。 - （4）水平衡 - 项目检验室检测后的血样、尿样等废液作为医疗固废处置。故项目运营期废水主要为住院部废水、门诊废水、洗衣房废水、员工生活污水及食堂废水。淋浴房用水计入住院用水，不单独核算。项目用水及废水产生汇总如下： 表2-4 项目用水及废水产生情况统计表 用水项目; 日用水量 (m3/d); 年用水量 (m3/a); 日废水量（m3/d）; 年废水量（m3/a）; 处理去向. 住院用水; 32.4; 11826; 25.92; 9460.8; 本次评价要求项目在倘甸镇污水处理厂投运之前不得投运。待倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，医院废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。. 门诊用水; 0.0067; 2.4455; 0.0053; 1.9345. 员工用水; 0.4; 146; 0.32; 116.8. 食堂用水; 3.33; 1215.45; 2.664; 972.36. 洗衣房用水; 1.7; 622.08; 1.53; 558.45. 检验用水; 0.1; 36.5; 0.09; 32.9; 清洗废水排入化粪池处理，处理后排入院内污水处理站处理。 检测后的血样、尿样等废液作为医疗固废处置，暂存在医疗固废间委托西畴铂鑫医疗废物处理有限公司进行处置。. 合计; 37.9367; 13848.4755; 30.5293; 11143.2445; /. - 综上，本项目日用水量为37.9367m3/d，年用水量为13848.4755m3/a，日废水量为30.5293m3/d，年废水量为11143.2445m3/a。 - 项目水平衡图见下图： - 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d - 7、环保投资 项目总投资200万元，其中环保投资39.9万元，占总投资19.95%。环保投资见下表。 表4-20 项目环保投资估算一览表 项目; 环境保护设施; 数量; 规模; 投资（万元）. 废气; 风机+油烟净化器+烟道; 1套; 净化效率60%; 0.5. 污水处理设施密闭; /; /; 0.5. 废水; 化粪池; 1个; 容积为15m3; 5. 油水分离器; 1个; 0.5m3/h; 0.5. 利用原项目污水处理设备，并新增一套污水处理设备，两套设备并列运行。; 1座; 总处理量为50m3/d; 25. 事故应急池; 1座; 容积为10m3; 5. 固废; 垃圾桶; 若干; ——; 0.2. 医废废物收集桶; 4只; ——; 0.2. 医疗废物暂存处; 1间; 建筑面积为4m2; 2. 风险防范措施; 1个; 事故池容积为10m3; 1. 合计; /; /; 39.9. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 - 本项目将现有场地上的构筑物根据使用需要进行简单装修及改造，改造后安装配套相应的设施设备。施工期工艺及产污节点如下图所示： 图2-2 项目施工期工艺流程图及产污节点图 施工期主要污染为施工扬尘、机械废气、装修废气、施工噪声、施工废水和建筑垃圾、生活垃圾等。 二、运营期 1、项目工艺流程 病人进入医院挂号后，进入候诊区等待就诊；根据诊断结果，部分病人依据医生建议拿药回家治疗，部分病人住院治疗，康复后出院。本项目主要接受有精神性疾病的患者进行康复治疗，不提供其他方面的疾病治疗服务，精神病患者住院期间若有其他疾病需要治疗，将由家属或工作人员负责送倘甸镇中心卫生院或寻甸县第一人民医院治疗。医院就医流程如图2-3所示： 图2-3 医院就医流程图 2、产排污环节 本项目门诊主要是咨询和预防保健，项目运营期化验不涉及试剂使用，分析完成的样品作为医疗废物处置，项目检验过程仅产生设备清洗废水。项目产生的污染废水主要有住院废水、门诊废水、检验废水、洗衣房废水、员工废水、食堂废水；项目产生的废气有污水处理站异味、化粪池、垃圾暂存异味、食堂油烟、医废间异味、医院室内消毒异味；项目产生的固废有医疗固废、生活垃圾、污水处理站污泥、化粪池污泥、废包装材料（未沾染感染性物质）、废紫外灯管、废矿物油；项目产生的噪声有污水处理站水泵噪声，营运期产污环节如下图2-4所示。 图2-4 院区产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 一、原项目基本情况 ## 1、原项目位置 原项目位于昆明市寻甸县倘甸镇者己村，地理位置坐标为东经102°55′38.969″，北纬25°47′21.249″。 ## 2、原项目工程内容 项目名称：昆明长青慈宁精神病医院扩建项目 建设单位：昆明长青慈宁精神病医院有限公司 建设地点：昆明市寻甸县倘甸镇者己村 生产规模：床位69张 建设性质：改扩建 建设内容：项目租用原者己小学整个场地进行建设，在原者己小学已有建筑基础上进行简单装修后投入运营，扩建后搭建部分彩钢板房。项目总投资51万元，占地面积1765m2，总建筑面积1227m2，主要建设住院楼、门诊楼、食堂、办公区及其他配套设施，设置床位69张，主要开设内科、预防保健科、精神科、医学检验科，原项目不涉及CT机等辐射性设备。 - 二、原项目环保手续履行情况 - 建设单位于2021年5月委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制《昆明长青慈宁精神病医院扩建项目环境影响报告表》，并于2022年3月30日取得昆明市生态环境局寻甸分局关于对《昆明长青慈宁精神病医院扩建项目环境影响报告表》的批复（昆生环寻复〔2022〕19号），同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施建设，2022年4月云南进发环保设备有限公司对“昆明长青慈宁精神病医院扩建项目”展开竣工环境保护验收工作，2022年10月在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，完成验收备案。 - 三、原有项目建设内容 原有项目建设内容见表2-6。 表2-6 原有项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 项目实际建设. 主体工程; 检验室、护理库房; 位于原项目北侧，为1层彩钢板房，检验室建筑面积为15m2，护理库房建筑面积为12m2，检验室主要使用血样、尿样等仪器进行简单分析，不涉及使用化学药剂，故不会产生检验废水。. 观影区; 位于检验室、护理库房东侧，为彩钢大棚，建筑面积35m2，主要用于患者观看影片。. 辅助工程; 洗衣房、会议室; 位于原项目南侧，在原项目住院楼基础上加设半层彩钢板房作为洗衣房及会议室，建筑面积160m2，洗衣房用于清洗病人床单及衣服。. 员工宿舍; 位于原项目东北侧，在原项目门诊区及宿舍区基础上加设1层彩钢板房作为员工宿舍，建筑面积230m2。. 办公区; 位于原项目西北侧，为1层彩钢板房，建筑面积为36m2，设有3间办公室，用于员工办公。. 门卫室、配电室; 位于原项目办公区西侧，与办公区相连，为1层彩钢板房，建筑面积均为12m2。. 厕所; 位于原项目西南侧，建筑面积为10m2，为旱厕。. 公用工程; 给水; 倘甸镇自来水管网供给。. 排水; 原项目排水系统采用雨污分流制。进入原项目雨水系统，最终排入周边沟渠。 根据现场踏勘，倘甸镇污水处理厂尚未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通，排水执行近期方案。即项目产生废水经化粪池处理后进入自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准、总磷处理达到（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准限值后排入项目东南侧沟渠，最终排入马街河。. 供电; 接市政供电电网。. 消防; 室外消火栓系统由医院供水管网供水，住院部内设置泡沫灭火器等消防设施。. 环保工程; 废气; 油烟净化器; 原食堂设置1套处理效率为80%油烟净化器，食堂油烟经风机引入油烟净化器处理达标后排放。. 废水; 油水分离器; 原项目在食堂设置1个处理规模为0.5m3/h的油水分离器对食堂废水进行预处理。. 化粪池; 原项目在食堂南侧设置1个容积为100m3的化粪池，用于预处理生活污水及医疗废水。. 污水处理站; 医院建设一套污水处理规模为15m3/d的一体化污水处理站（采用二级生物接触氧化+消毒工艺），用于处理医院内产生的废水，根据现场踏勘，倘甸镇污水处理厂尚未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通，污水处理达标后排入项目东南侧沟渠，最终排入马街河。. 固废; 垃圾桶; 医院设置若干个垃圾桶对生活垃圾进行收集。. 医疗废物暂存处; 原项目在住院楼一层西侧设置了1间医疗废物暂存间，面积为5m2，房间内设置4个中型带盖医疗废物收集桶，用于分类收集本项目产生的医疗废物，并在各科室及病房设置若干个小型医疗废物收集桶。医疗废物暂存间已采取25cm厚的C25混凝土硬化+2mm厚的高密度树脂材料防渗，渗透系数可以达到1.0×10-10cm/s。. 噪声; ①选用低噪设备，并安装减震垫；②规范操作；③墙体隔声. 绿化; 原项目内绿化主要为盆景绿化，面积约为5m2。. 风险; 项目污水处理站下方设有1个事故池，容积4m3，用于存储事故状态废水。. 依托工程; 住院楼; 住院楼为2层砖混结构，位于项目南侧。. 门诊区; 原项目门诊区，位于项目中部，为1层砖混结构，本次扩建仅对原门诊区功能布置进行调整，主要包括心理治疗室、物理治疗室、药房等。. 食堂; 为1层砖混结构，食堂内部设置2个灶头，为项目内部分职工及患者提供三餐。. 厕所; 原项目公厕，为旱厕，建筑面积12m2。. 工娱室、洗浴室; 原项目工娱室、洗浴室，位于住院楼东侧，为1层砖混结构，工娱室建筑面积为15m2，洗浴室建筑面积13m2。. 四、原有项目污染物产生及排放情况 1、废气 （1）主要污染源 原项目营运期间产生的废气主要为医院消毒异味、污水处理设施产生的异味、厨房油烟及进出汽车尾气。 （2）污染物处理和排放流程 ①消毒异味主要为消毒剂挥发物，产生量不大，且主要产生在室内，为无组织排放。经自然扩散后对周围环境影响较小。 ②化粪池为地埋式，异味产生量较少，污水处理站采用一体化设备，密封运行，恶臭产生量不大，呈无组织排放。经自然扩散后对周围环境影响较小。 ③厨房油烟经1套处理效率为80% 的油烟净化器处理后达标排放。 ④项目为专科医院，门诊人数很少，进出的车辆较少，且项目内停车位很少，故产生的汽车尾气较少，通过大气的扩散作用及周围绿化的吸收，对周围大气环境影响较小。 根据“昆明长青慈宁精神病医院扩建项目竣工环境保护验收检测”项目污水处理站周围废气监测结果见下表： 表2-7 无组织废气检测结果一览表 采样点位; 采样日期; 采样时间; 氨（mg/m3）; 硫化氢（mg/m3）. 污水处理站上风向1#; 2022/4/15; 09:15-10:15; 0.04; 0.004. 10:37-11:37; 0.03; 0.002. 12:06-13:06; 0.02; 0.004. 13:34-14:34; 0.05; 0.003. 2022/4/16; 08:32-09:32; 0.03; 0.002. 09:44-10:44; 0.04; 0.004. 11:06-12:06; 0.03; 0.005. 12:32-13:32; 0.03; 0.003. 污水处理站下风向2#; 2022/4/15; 09:15-10:15; 0.12; 0.013. 10:37-11:37; 0.13; 0.017. 12:06-13:06; 0.11; 0.016. 13:34-14:34; 0.13; 0.017. 2022/4/16; 08:32-09:32; 0.10; 0.016. 09:44-10:44; 0.12; 0.015. 11:06-12:06; 0.11; 0.014. 12:32-13:32; 0.12; 0.017. 污水处理站下风向3#; 2022/4/15; 09:15-10:15; 0.07; 0.013. 10:37-11:37; 0.06; 0.014. 12:06-13:06; 0.06; 0.009. 13:34-14:34; 0.08; 0.013. 2022/4/16; 08:32-09:32; 0.07; 0.011. 09:44-10:44; 0.06; 0.010. 11:06-12:06; 0.07; 0.013. 12:32-13:32; 0.08; 0.014. 污水处理站下风向4#; 2022/4/15; 09:15-10:15; 0.11; 0.009. 10:37-11:37; 0.10; 0.007. 12:06-13:06; 0.12; 0.008. 13:34-14:34; 0.11; 0.007. 2022/4/16; 08:32-09:32; 0.12; 0.009. 09:44-10:44; 0.10; 0.008. 11:06-12:06; 0.11; 0.007. 12:32-13:32; 0.10; 0.009. 标准值; 1.0; 0.03. 达标情况; 达标; 达标. 表2-8 无组织废气检测结果一览表 采样点位; 采样日期; 采样时间; 样品编号; 臭气浓度（无量纲）. 污水处理站上风向1#; 2022/4/15; 09:21; WCQ20220412005-1-1-1; ＜10. 11:30; WCQ20220412005-1-1-2; ＜10. 13:46; WCQ20220412005-1-1-3; ＜10. 15:57; WCQ20220412005-1-1-4; ＜10. 2022/4/16; 08:37; WCQ20220412005-1-2-1; ＜10. 10:52; WCQ20220412005-1-2-2; ＜10. 13:01; WCQ20220412005-1-2-3; ＜10. 15:20; WCQ20220412005-1-2-4; ＜10. 污水处理站下风向2#; 2022/4/15; 09:29; WCQ20220412005-2-1-1; ＜10. 11:38; WCQ20220412005-2-1-2; ＜10. 13:54; WCQ20220412005-2-1-3; ＜10. 16:07; WCQ20220412005-2-1-4; ＜10. 2022/4/16; 08:43; WCQ20220412005-2-2-1; ＜10. 10:58; WCQ20220412005-2-2-2; ＜10. 13:07; WCQ20220412005-2-2-3; ＜10. 15:29; WCQ20220412005-2-2-4; ＜10. 污水处理站下风向3#; 2022/4/15; 09:36; WCQ20220412005-3-1-1; ＜10. 11:45; WCQ20220412005-3-1-2; ＜10. 13:59; WCQ20220412005-3-1-3; ＜10. 16:16; WCQ20220412005-3-1-4; ＜10. 2022/4/16; 08:52; WCQ20220412005-3-2-1; ＜10. 11:06; WCQ20220412005-3-2-2; ＜10. 13:14; WCQ20220412005-3-2-3; ＜10. 15:37; WCQ20220412005-3-2-4; ＜10. 污水处理站下风向4#; 2022/4/15; 09:45; WCQ20220412005-4-1-1; ＜10. 11:53; WCQ20220412005-4-1-2; ＜10. 14:08; WCQ20220412005-4-1-3; ＜10. 16:25; WCQ20220412005-4-1-4; ＜10. 2022/4/16; 09:01; WCQ20220412005-4-2-1; ＜10. 11:14; WCQ20220412005-4-2-2; ＜10. 13:22; WCQ20220412005-4-2-3; ＜10. 15:46; WCQ20220412005-4-2-4; ＜10. 标准值; 10. 达标情况; 达标. 备注; - “<+检出限”表示测定结果低于方法检出限。. 根据检测结果，污水处理站周边大气污染物排放能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 - 2、废水 原项目检验科不涉及废水，故项目运营期废水主要为住院部废水及员工生活污水。 （1）原项目用水 - 原项目用水主要包括住院部用水、门诊用水、员工用水、食堂用水及绿化用水，产生废水主要为住院部废水、门诊废水、员工生活污水及食堂废水。 根据《昆明长青慈宁精神病医院扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》原项目用水及废水产生汇总如下： 表2-9 项目用水及废水产生情况统计表 用水项目; 日用水量 (m3/d); 年用水日（天）; 年用水量 (m3/a); 日产废水量（m3/d）; 年产废水量（m3/a）; 预处理方式; 处理去向. 门诊废水; 0.05; 365; 18.25; 0.04; 14.6; 化粪池; 经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准、总磷处理达到（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准限值后排入项目东南侧沟渠，最终排入马街河. 住院废水; 9.6; 365; 3504; 7.68; 2803.2. 生活废水; 2; 365; 730; 1.6; 584. 合计; 11.65; —; 4252.25; 9.32; 3401.8; —. （2）原项目污水处理站出水水质验收监测结果 根据“昆明长青慈宁精神病医院扩建项目竣工环境保护验收检测”原项目污水处理站出水水质监测结果见下表： 表2-10 废水检测结果一览表 单位：mg/L 检测点位; 污水处理站排放口. 采样日期; 2022/5/8; 2022/5/9. 采样时间; 08:17; 12:30; 16:41; 20:46; 08:40; 13:51; 17:01; 21:10. 样品编号; FS20220412005-1-1-1; FS20220412005-1-1-2; FS20220412005-1-1-3; FS20220412005-1-1-4; FS20220412005-1-2-1; FS20220412005-1-2-2; FS20220412005-1-2-3; FS20220412005-1-2-4. pH值 （无量纲）; 8.3; 8.3; 8.2; 8.3; 8.3; 8.3; 8.3; 8.3. 化学需氧量; 11; 11; 12; 13; 12; 13; 14; 12. 五日生化需氧量; 2.6; 2.7; 2.8; 3.0; 2.8; 3.1; 3.3; 2.9. 悬浮物; 11; 13; 10; 12; 14; 11; 10; 13. 氨氮; 0.662; 0.666; 0.659; 0.673; 0.660; 0.669; 0.658; 0.665. 动植物油类; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L. 石油类; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L. 色度（倍）; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4. 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 挥发酚; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 总磷; 0.09; 0.12; 0.11; 0.10; 0.09; 0.10; 0.08; 0.09. 总氯; 3.17; 3.14; 3.20; 3.18; 3.16; 3.21; 3.17; 3.19. 粪大肠菌群（MPN/L）; 2.4×102; 2.5×102; 2.3×102; 2.2×102; 2.4×102; 2.5×102; 2.3×102; 2.2×102. 备 注; 数据中有“L”表示结果低出方法检出限，“L”前的数字表示检出限的数值。. 由上表可知，原项目污水处理站出口水质总磷满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准限值，其余污染物满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准。 3、噪声 表2-11 原项目噪声源情况汇总表 序号; 主要产噪设备; 等效声级[dB(A)]; 措施. 1; 风机; 70; 设置减震装置，合理布局. 2; 污水处理设施水泵; 80; 水泵安装减震垫，合理布局. 厂界噪声验收监测结果 根据“昆明长青慈宁精神病医院扩建项目竣工环境保护验收检测”原项目院区厂界噪声监测结果见下表： 表2-12 原项目噪声监测结果一览表 检测内容; 检测点位置; 2022/4/15; 2022/4/16; 执行标准; 结果 评价. 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 厂界噪声; 项目东厂界外1m; 46.8; 40.2; 48.3; 40.0; 60; 50; 达标. 项目南厂界外1m; 44.3; 38.3; 48.9; 38.0; 60; 50; 达标. 项目西厂界外1m; 47.0; 39.3; 47.2; 38.7; 60; 50; 达标. 项目北厂界外1m; 46.4; 41.6; 48.7; 39.5; 60; 50; 达标. 结果 评价; 经监测，医院运营期间厂界能达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。. 4、固废 原项目产生的固体废弃物主要为医疗废物、生活垃圾、污水处理设施污泥。根据“昆明长青慈宁精神病医院扩建项目竣工环境保护验收检测”产排情况如下表所示。 表2-13 原项目固体废物产生情况 名称; 日产生量（kg/d）; 年产生量（t/a）; 处置方式. 生活垃圾; 46; 16.79; 使用生活垃圾收集桶分类收集后委托环卫部门清运. 医疗废物; 6.92; 2.53; 委托玉溪易和环境技术有限公司昆明分公司清运处置. 污泥; 2.45; 0.89; 委托云南大地丰源环保有限公司处置. 总计; 55.37; 20.21; ——. 综上所述，原项目固废的处置率达100%，对外界环境影响较小。 五、与本项目有关的原有污染问题及主要环境问题 原项目精神病院位于昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇者己村，根据现场踏勘，污水处理站运行正常，未发生过废水泄漏事件；医废暂存间设置收集箱，医废暂存间地面进行了防渗，根据建设单位反映，医废未发生过泄漏。且原项目环境管理较规范，医院本身对内部环境要求较高，因此，搬迁后原有项目场地无遗留环境问题。 本项目搬迁至寻甸回族彝族自治县倘甸镇白章村委会芭蕉树村108号，项目场地内的寻甸骨伤医院已于2024年9月搬离，建筑房屋已长期空置，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目位于寻甸回族彝族自治县倘甸镇白章村委会芭蕉树村108号，属农村地区。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）可知，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 （1）项目区域大气环境质量达标情况 根据环境功能区划分原则，本项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准，标准限值见下表： 表3-1 环境空气质量标准（GB3095-2026）摘录 污染物名称; 取值时间; GB3095-2026《环境空气质量标准》二级标准浓度限值; 单位. 颗粒物（PM10）; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 120. 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 30. 24小时平均; 60. 二氧化硫 (SO2); 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮 (NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳 (CO); 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平 均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. TSP; 24小时平均; 300. 年平均; 200. 根据昆明市生态环境局发布的《2024年昆明市生态环境状况公报》2024年昆明市主城区外所辖的8个县（市）、区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准；空气优良天数比例范围为97.50%~100%，与2023年相比，石林县、富民县、宜良县、东川区、寻甸县、明县、劝县空气优良天数比例均有提高。 综上，本项目所在区域环境空气《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求，属于达标区。 （2）其他特征污染物 本项目涉及的其他污染物主要为氨气、硫化氢。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》以及《生态环境部环境工程评估中心关于建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》中第7条“技术指南中提到排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2026）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。和第9条“对《环境空气质量标准》（GB3095-2026）和项目所在地的环境空气质量标准之外的特征污染物无需提供现状监测数据”。因氨、硫化氢污染物在国家、地方环境空气质量标准中无限值要求，故本评价未进行现状监测。 2、地表水环境质量现状 项目区附近地表水体为倘甸河，流经倘甸镇的区域河流又称马街河，位于项目西侧，距离约383m。倘甸河为洗马河上游河流，根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2011-2030年）》，“马街河两区景观、工业用水白拉卡至洗马河汇口，河长11.6km。2030规划水平年水质保护目标Ⅲ类。”马街河（倘甸河）水功能区划为Ⅲ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据“寻甸县人民政府网站”上公布的《寻甸县2025年第三季度环境质量公报》中“马街河入洗马河入口断面处水质类别为Ⅲ类水，与2024年同期相比无明显变化”该断面处水质达到Ⅲ类水标准。马街河（倘甸河）水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 项目位于寻甸回族彝族自治县倘甸镇白章村委会芭蕉树村108号，项目区域声环境功能属2类声环境功能区，项目区内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，根据“寻甸县人民政府网站”上公布的《寻甸县2025年第三季度环境质量公报》2、3、4a类功能区昼间达标率均为100%，夜间达标率均为100%。故项目现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；项目周边50m范围内存在敏感点，已委托中博源检测（云南）有限公司进行现状噪声监测，检测结果如下： 监测时间：2025年12月14日-2025年12月15日； 监测点位：噪声监测点位：芭蕉树1#监测点位，位于项目区东面；芭蕉树2#监测点位，位于项目区北面；芭蕉树3#监测点位，位于项目区西面；芭蕉树4#监测点位，位于项目区南面；共4个监测点位； 监测因子：连续等效A声级； 监测频次：连续监测2天，昼夜各监测1次； 监测结果如下表所示： 表3-2 环境噪声现状监测结果一览表 检测点位; 检测日期; 采样时段; 噪声值Leq; 主要声源. 芭蕉树1#; 2025.12.14; 昼间; 09:01-09:11; 47; 环境噪声. 夜间; 22:01-22:11; 41; 环境噪声. 2025.12.15; 昼间; 08:05-08:15; 48; 环境噪声. 夜间; 22:02-22:12; 40; 环境噪声. 芭蕉树2#; 2025.12.14; 昼间; 09:16-09:26; 49; 环境噪声. 夜间; 22:16-22:26; 42; 环境噪声. 2025.12.15; 昼间; 08:20-08:30; 49; 环境噪声. 夜间; 22:16-22:26; 41; 环境噪声. 芭蕉树3#; 2025.12.14; 昼间; 09:32-09:42; 48; 环境噪声. 夜间; 22:33-22:43; 40; 环境噪声. 2025.12.15; 昼间; 08:36-08:46; 47; 环境噪声. 夜间; 22:32-22:42; 39; 环境噪声. 芭蕉树4#; 2025.12.14; 昼间; 09:48-09:58; 46; 环境噪声. 夜间; 22:49-22:59; 39; 环境噪声. 2025.12.15; 昼间; 08:51-09:01; 45; 环境噪声. 夜间; 22:50-23:00; 42; 环境噪声. 根据现状监测结果可知，项目周边50m范围内存在的敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、生态环境质量现状 本项目为新建项目，项目位于寻甸回族彝族自治县倘甸镇白章村委会芭蕉树村108号，项目区域内已无原生植被分布。项目周边由于受人为活动的开发和破坏，地表植被已无原生植被，主要为次生植被和人工植被，植物种类较少，生物结构单一。项目区域及周边无国家、省、市（县）级保护动植物分布，总体分析，项目周围地区生物多样性不明显，生态环境质量一般。 - 5、土壤、地下水环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类不需进行地下水环境分析评价。故本项目不开展地下水环境影响。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目位于寻甸回族彝族自治县倘甸镇白章村委会芭蕉树村108号，项目周边分布大量居民区。根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类（试行）），项目大气环境保护目标为厂界外500m范围，声环境为厂界外50m范围；根据现场调查，项目厂界外500m范围内无集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目主要的环境保护目标，具体情况见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 坐标; 规模; 方位; 距离（m）; 保护级别. 经度; 纬度. 大气环境; 芭蕉树; E：102°55′26.41561″; N：25°45′51.57515″; 约200户669人; 四周; 紧邻; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。. 倘甸镇中心完小; E：102°55′22.71255″; N：25°46′10.13872″; 2064人; 北面; 339m. 倘甸镇居民; E：102°55′26.60164″; N：25°46′7.90356″; 约300户1299人; 北面; 312m. 倘甸镇交警中队; E：102°55′29.07356″; N：25°46′5.83719″; 20人; 东北面; 310m. 倘甸镇派出所; E：102°55′28.86113″; N：25°46′5.40267″; 15人; 东北面; 357m. 芭蕉树散户; E：102°55′21.77244″; N：25°45′36.63256″; 5户，约15人; 南面; 447m. 声环境; 芭蕉树; E：102°55′26.41561″; N：25°45′51.57515″; 约200户669人; 四周; 紧邻; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类. 地表水环境; 倘甸河; /; /; —; 西面; 383m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工期 项目施工废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），由于本项目施工期间大气污染属于无组织排放，因此，按无组织排放浓度限值计，标准值如下： 表3-4 大气污染物综合排放标准 单位mg/m3 标准类别; 颗粒物. GB16297-1996无组织排放监控浓度限值; 1.0. （2）运营期 运营期污水处理设施周边大气污染物排放执行（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》中的标准，关于污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，标准值如下： 表3-5 污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. 项目设置1个食堂，运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB28083-2001）小型规模标准，具体标准值见下表。 表3-6 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 标准来源. 基准灶头数; ≥1，＜3; GB28083-2001. 油烟最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(％); 60. - 2、水污染物排放标准 （1）施工期 施工期废水经收集桶收集，经沉淀后回用于项目区道路浇洒；项目施工期不设施工营地，施工人员不在施工现场食宿，施工人员生活污水接入项目内原有化粪池处理。 （2）运营期 根据本项目特点，倘甸镇污水处理厂尚未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通，由于倘甸镇污水处理厂已建成但未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通。本次评价要求项目在倘甸镇污水处理厂投运之前不得投运。待倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，医院废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。 根据（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》：县级以上或20张床位以上的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水排放执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表2预处理标准，直接或间接排放到地表水体或海域的污水执行排放标准。标准值如下： 表3-7 预处理排放标准 单位： mg/L 序号; 污染物名称; 标准值; 执行标准. 1; 粪大肠菌群/（MPN/L）; 5000; GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理排放标准. 2; 肠道致病菌; -. 3; 肠道病毒; -. 4; pH; 6－9. 5; 化学的需氧量（COD）; 250. 6; 生化需氧量BOD5; 100. 7; 悬浮物（SS）; 60. 8; 氨氮; -. 9; 动植物油; 20. 10; 石油类; 20. 11; 阴离子表面活性剂; 10. 12; 色度/（稀释倍数）; -. 13; 挥发酚; 1.0. 14; 总氰化物; 0.5. 15; 总汞; 0.05. 16; 总镉; 0.1. 17; 总铬; 1.5. 18; 六价铬; 0.5. 19; 总砷; 0.5. 20; 总铅; 1.0. 21; 总银; 0.5. 22; 总α/(Bq/L); 1. 23; 总β/(Bq/L); 10. 24; 总余氯·; -. 注：（1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/l。预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/l。 （2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. 3、噪声排放标准 （1）施工期 噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），标准值见下表： 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. - （2）运营期 - 噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，标准见下表： 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位dB（A） 监测位置; 执行类别; 标准值. 昼间; 夜间. 东、南、西、北侧厂界; 2; 60; 50. 4、固体废弃物 （1）一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020）。 （2）项目运营期医疗废物执行《医疗废物管理条例》（2011修订）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》环发[2003]206号、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求；化粪池及污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 1、废气 项目运营期废气主要是污水处理站和化粪池产生的异味。本项目不涉及国家要求设置的废气总量指标的污染物，无须设置废气总量控制指标。 2、废水 本项目外排废水量：11143.2445t/a，污染物排放总量COD：0.1t/a，BOD5：0.044t/a，NH3-N：0.08t/a。 项目食堂废水经隔油处理后同生活废水、医疗废水、检验废水一起进入化粪池、污水处理站处理，由于倘甸镇污水处理厂已建成但未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通，本次评价要求项目在倘甸镇污水处理厂投运之前不得投运。待倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，医院废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。项目不单独设置总量控制指标，废水污染物排放总量控制指标纳入倘甸镇污水处理厂总量。 （3）固废：项目固体废物处理率100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目将现有场地上的构筑物根据使用需要进行简单装修及改造，改造后安装配套相应的设施设备。该项目施工期对环境的影响随工程结束而消失。 1、施工期废气污染防治措施 施工期废气主要有施工机械尾气、装修废气、建筑拆除扬尘、施工扬尘。 （1）加强施工现场扬尘控制，根据需要采取洒水降尘措施； （2）对建筑垃圾应及时处理、清运、以减少占地，防止污染，改善施工场地的环境。粉状物料采取遮盖堆放。 项目施工废气均为排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。 2、施工期水污染防治措施 施工期废水经收集桶收集，经沉淀后回用于项目区道路浇洒；项目施工期不设施工营地，施工人员不在施工现场食宿，施工人员生活污水接入院区内已建化粪池处理。 3、施工期噪声污染防治措施 项目施工期噪声一般为间歇性噪声。施工期主要是对空置综合楼内部简单装修及床位设备安装，使用的机械设备主要为低噪声设备，其噪声源强在80~90dB(A）左右。 为减小施工期噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评提出如下措施： （1）选用噪音低、振动小的设备； （2）施工方应对物件装卸、搬运时轻拿轻放，严禁抛掷； （3）施工单位应合理安排好施工时间，严禁在12:00~14:00、22:00~6:00期间施工； （4）加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生;做到文明施工，避免因施工噪声产生纠纷； （5）对于运输车辆噪声，应限制车速，减少夜间运输量，在靠近居民区附近时应限速，对运输车辆定期维修保养，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。通过以上措施，可以最大限度地减小施工机械噪声对环境的影响。施工期噪声影响为短时影响，随施工结束而消失。 项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。 4、固体废物防治措施 项目施工期固体废弃物主要建筑垃圾和生活垃圾。 建筑垃圾：收集分类，能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置。 生活垃圾：统一收集，委托环卫部门定期清运。 为减少施工期固体废物对周围环境的影响，施工期应及时清运施工过程中的建筑垃圾，并对其加以回收利用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目营运期的环境影响因素及保护措施从废气、废水、噪声、固体废弃物等方面展开分析。本项目污染物产排根据项目实际结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）采用类比法和估算法进行核算。 一、废气 - 1、污染物源强核算 项目主要废气为污水处理设施异味、化粪池异味、医废间异味、生活垃圾异味、消毒异味、汽车尾气、食堂油烟等废气均为无组织废气，各污染物产排核算过程如下所示： - （1）污水处理设施异味 项目食堂废水经油水分离器处理后同其他废水一起进入化粪池预处理，预处理后进入项目建设的污水处理站处理，污水处理设施产生的异味主要来自污水中有机物的分解、发酵过程产生异味，异味主要成分一般有：硫化物、氨等。 ①污水处理站异味 根据美国EPA的研究调查，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。根据本章节表4-5可知，项目医疗废水产生浓度为：350mg/L，排放浓度为：4mg/L，年废水总量为：11143.2445m³/a，经计算BOD5削减了3.855t/a，计算可得污水处理设施恶臭污染物NH3、H2S产生量分别为11.95kg/a，0.46kg/a。此外，污水处理过程中还会产生少量的甲烷气体。污水处理站废气呈无组织排放。 本项目污水处理站通过对污水处理站废气排放口处进行投加除臭剂进行除臭、除味处理，处理后废气呈无组织排放。采取上述措施及空气稀释后对下风向的芭蕉树居民影响较小。能满足《医疗机构水污染物排放标准》中的污水处理设施周边大气污染物排放标准。 - ②化粪池异味 - 本项目依托场地内现有25m3化粪池位于污水处理站旁，在活动场地北侧新建25m3化粪池。化粪池均为地埋式，密闭性较好，挥发到空气中的恶臭较少，产生的异味对周围环境的影响较小。 - （2）生活垃圾及医疗废物暂存间异味 - 垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解时会发出恶臭气体，主要成分为氨(NH3)、硫化氢(H2S)等物质，项目垃圾暂存点仅作为垃圾的临时暂存，不进行分拣及压缩，且垃圾用密封袋及袋盖垃圾箱分装，生活垃圾日产日清。同时，对垃圾暂存点定期杀菌消毒并加强管理和清洁，防止蚊蝇滋生，不会对周边环境造成明显不良影响。 - 本项目医疗废物量不大，医疗废物暂存间通过加强管理，做好医疗废物密封、清运和消毒工作，每48h清运一次，可有效避免或减少医疗废物暂存间产生的异味对周围环境的影响。 （3）消毒异味 为降低项目楼层内空气中的含菌量，楼内经常使用乙醇、次氯酸钠、84消毒液等消毒剂对楼道、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生；此外，项目对衣物、被服等进行洗涤消毒过程采用的优氯净、复合碘等消毒剂也会产生少量异味。医院消毒异味主要为消毒剂挥发产生，其产生量不大，且主要在室内产生，呈无组织排放。因此，对周围环境影响不大。 （4）汽车尾气 本项目产生的汽车尾气主要来自车辆进出项目时排放的废气。车辆在项目内行驶，在刹车、怠速及启动时会产生一定的汽车尾气，对区域环境空气有一定的影响。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关。项目为专科医院，门诊人数很少，进出的车辆较少，且项目内停车位很少，故产生的汽车尾气较少，通过大气的扩散作用，对周围大气环境影响较小。 （5）厨房油烟 本项目职工人数48人，在项目内食宿职工人数约10人，其余人数均在项目内中午就餐，项目床位数为108张，按负荷量为100%计，则项目中餐用餐总人数约156人，早晚餐用餐人数118人。 医院厨房每天供应早、中、晚餐，午餐用油量以12g/人计，早餐和晚餐用油量分别以6g/人、12g/人，则本项目日耗油量为3.996kg，年耗油量为1.459t/a。 ①油烟 据调查，不同的烹饪工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次环评取2.5%，则项目油烟产生量为0.1kg/d，年产量约0.0365t/a。由于食堂提供早、中、晚餐，因此日高峰期取4h，则油烟产生速率为25g/h。 食堂配套1套油烟净化器，排风量10000m3/h，净化效率以60%计。项目食堂烟油产生情况及排放情况合计如下： 表4-1 食堂油烟产生及排放情况汇总表 项目; 产生量t/a; 产生速率g/h; 产生浓度mg/m³; 处理效率; 排放浓度mg/m³; 排放速率g/h; 排放量t/a. 本项目; 0.0365; 25; 2.5; 60%; 1.0; 10; 0.0146. 根据上表，项目食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB28083-2001）小型规模标准限值。 根据上述工程分析，项目废气污染物排放源的治理措施及排放方式一览表4-2。 表4-2 废气污染物排放源的治理措施及排放方式一览表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放方式; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（kg/a）; 排放速率（kg/h）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 一体化污水处理站、化粪池; 氨; 一体化污水处理站密闭处理； 化粪池异味：采用地埋式。; 无组织; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值; 1.0; 11.95; 0.0014. 硫化氢; 无组织; 0.03; 0.46; 5.25×10-5. 2; 食堂; 油烟; 油烟净化器; 无组织; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB28083-2001）小型规模标准限值; 2.0; 14.6; 25. 3; 医废间; 异味; 医废间异味：做好医疗废物密封、清运和消毒工作，每48h清运一次。; 无组织; /; /; /; /. 4; 生活垃圾; 氨、硫化氢; 日产日清、对垃圾暂存点定期杀菌消毒并加强管理和清洁。; 无组织; /; /; /; /. 无组织排放总计（kg/a）. 无组织排放总计; 氨; 11.36. 硫化氢; 0.44. 油烟; 14.6. 2、废气污染治理措施可行性分析 本项目食堂安装油烟净化器，厨房安装油烟净化器污染物排放限值满足《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）Ⅰ 型标准限值，食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒引至食堂屋顶排放，油烟排放量为14.6kg/a，经过油烟净化器处理后，油烟排放浓度为1.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB28083-2001）小型规模标准限值。故食堂安装油烟净化器措施可行。 根据《排污许可证申请和核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A，污水处理站废气无组织排放治理可行技术为“产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂”，本项目污水处理站废气治理措施为技术规范中的可行技术，污水处理站废气治理措施可行。 3、大气影响分析 污水处理设施异味，异味主要成分一般有：硫化物、氨等。根据核算，硫化氢产生量为11.36kg/a，氨产生量0.44kg/a，产生量较少；通过对污水处理站废气排放口处进行投加除臭剂进行除臭、除味处理，产生的少量废气经空气稀释后自然排放。污水处理站位于芭蕉树居民上风向，项目运营期废气对芭蕉树居民有一定的影响，在采取本环评提出的排放口处进行投加除臭剂进行除臭、除味处理，产生的少量废气经空气稀释后自然排放后对芭蕉树居民影响已降到最小。能满足《医疗机构水污染物排放标准》中的污水处理设施周边大气污染物排放标准。 - 化粪池异味：本项目依托场地内现有25m3化粪池位于污水处理站旁，在活动场地北侧新建25m3化粪池。化粪池均为地埋式，密闭性较好，挥发到空气中的恶臭较少，产生的异味对周围环境的影响较小。 生活垃圾异味：生活垃圾用密封袋及袋盖垃圾箱分装，生活垃圾日产日清；同时，对垃圾暂存点定期杀菌消毒并加强管理和清洁。因此，生活垃圾桶存放点异味对周围环境影响较小。 医废间异味：做好医疗废物密封、清运和消毒工作，每48h清运一次医疗废物。项目医疗废物在存放时异味产生量少，对外环境影响小。 食堂油烟：食堂配套1套油烟净化器，排风量10000m3/h，净化效率以60%。项目食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB28083-2001）小型规模标准限值。通过排气筒引至食堂屋顶排放，空气扩散条件好，不会造成油烟聚集，对周围环境影响小。 - 综上，项目运营期排放的污水处理站异味、化粪池异味、生活垃圾异味、医废间异味、食堂油烟等废气采取上述措施后均得到有效控制，能做到达标排放，对周边芭蕉树居民影响已降到最小，对周围环境影响小。 - 4、监测要求 - 根据《排污许可申请与核发技术规范医疗机构》(HJ1105-2020)，运营期的废气监测计划见下表4-3。 表4-3运营期大气监测计划 监测项目; 监测地点; 监测参数; 最低监测上频率; 监测方法. 废气; 项目污水处理站上风向设置1个点，下风向设置3个点。; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷; 1次/季度; 按相关要求技术规范进行. 二、废水 1、源强 - 根据第二章节水平衡核算分析，项目运营期废水主要为住院部废水、门诊废水、员工生活污水及食堂废水。淋浴房用水计入住院用水，不单独核算。项目用水及废水产生情况汇总如下： 表4-4 项目用水及废水产生情况统计表 用水项目; 日用水量 (m3/d); 年用水量 (m3/a); 日废水量（m3/d）; 年废水量（m3/a）; 处理去向. 住院用水; 32.4; 11826; 25.92; 9460.8; 本次评价要求项目在倘甸镇污水处理厂投运之前不得投运。待倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，医院废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。. 门诊用水; 0.0067; 2.4455; 0.0053; 1.9345. 员工用水; 0.4; 146; 0.32; 116.8. 食堂用水; 3.33; 1215.45; 2.664; 972.36. 洗衣房用水; 1.7; 622.08; 1.53; 558.45. 检验废液; 0.1; 36.5; 0.09; 32.9; 清洗废水排入化粪池处理，处理后排入院内污水处理站处理。 检测后的血样、尿样等废液作为医疗固废处置，暂存在医疗固废间委托西畴铂鑫医疗废物处理有限公司进行处置。. 合计; 37.8367; 13848.4755; 30.5293; 11143.2445; /. - 综上，本项目日用水量为37.8367m3/d，年用水量为13848.4755m3/a，日废水量为30.5293m3/d，年废水量为11143.2445m3/a。 本项目污水处理站利用原项目污水处理设备，处理能力为15m3/d，在原设备基础上新增1套污水处理设备，处理能力为35m3/d，两套设备并列运行，总处理能力为50m3/d。新增污水处理设备采用原有工艺，故废水水质未发生变化，出水水质参照2025年6月12日云南厚望环保科技有限公司出具的“昆明长青慈宁精神病院2025年废水检测报告”。 本项目进水水质类比2019年6月21日《昆明精康精神病医院项目竣工环境保护验收监测报告表》进水水质检测结果BOD5：350mg/L，CODcr：180mg/L，SS：320mg/L，NH3-N：30mg/L，粪大肠菌群数：1000000个/L，动植物油：40mg/L。昆明精康精神病医院设置103张床位，产污环节与本项目一致，故类比是可行的。 表4-5 项目营运后废水污染物排放一览表 水量（m3/a）; 综合废水性质; BOD5(mg/L); CODcr (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); 粪大肠菌群数（个/L）; 动植物油（mg/L）. 11143.2445; 处理前; 浓度（mg/L）; 350; 180; 320; 30; 1000000; 40. 产生量（t/a）; 3.889; 2; 3.56; 0.333; -; 0.444. 处理后; 浓度（mg/L）; 4; 9; 18; 7.17; 1.4×102; 0.86. 排放量（t/a）; 0.044; 0.1; 0.2; 0.08; -; 0.01. 排放标准（mg/L）; /; /; 100; 250; 60; 45; 5000; 20. 达标情况; /; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 综上，本项目运营后废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理限值以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962－2015）表1中A级标准要求。 2、项目污水处理设备设置可行性 ①油水分离器：本项目食堂提供整个院区患者及工作人员的餐食，根据表4-4可知，食堂的废水产生总量为1.692m3/d，食堂排水时间取4h，则产生废水量为0.666m3/h，油水分离器的停留时间不低于0.5h，则油水分离器处理规模不小于0.333m3/h，环评要求在食堂设置1个处理规模为0.5m3/h的油水分离器，故环评要求设置的油水分离器可行。 ②化粪池：根据表4-4可知，整个院区污水产生量为30.8367m3/d，根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》（2009版）4.8.6中，化粪池停留时间为12~24小时，本项目化粪池停留时间取24小时，安全系数取1.2，则环评要求项目化粪池的总容积不小于34.84m3，项目依托租用场地内综合楼西侧的1个化粪池容积为25m3，在活动区域北侧新建1个化粪池，容积为25m3，两个化粪池总容积为50m3，项目设置化粪池满足废水预处理要求。 ③污水处理站 - A.处理规模合理性 建设单位增设1座50m3/d的污水处理站，其处理整个医院产生的废水，食堂产生的废水经油水分离器处理后进入化粪池，再由化粪池处理后进入污水处理站，院区产生的医疗废水、洗衣废水经化粪池处理后进入污水处理站处理，根据核算，整个院区废水产生量为30.5293m3/d，安全系数取1.2，则项目污水处理站处理能力不小于34m3/d，故项目污水处理站处理能力能满足整个院区废水处理要求。 B.污水处理工艺 根据建设方提供资料，及相关水处理工艺运行的情况，医院污水处理工艺采用二级生化处理+消毒工艺，污水处理工艺选用生物接触氧化工艺，消毒采用次氯酸钠消毒，自动投加药剂，拟建的污水处理站的处理规模为50m3/d。 污水处理工艺如下：污水→格栅机/预曝调节池→二段生物接触氧化池→斜管沉淀池→接触消毒池→出水。 图4-1 项目污水处理站工艺流程图 污水处理站工艺流程：污水经油水分离器和化粪池进行初步处理后经过机械格栅，经格栅拦截较大的悬浮物后进入预曝调节池。预曝调节池一是调节水质，二是对污水进行曝气处理，防止污泥沉淀。然后污水进入二段生物接触氧化池进行生物好氧处理。生物好氧处理首要功能是去除COD、BOD5，第二功能是脱氮，第三功能是吸收磷。池中设置了生物填料，在此阶段，曝气系统向反应池内供氧，一方面满足了氧微生物对氧的需求，另一方面有利于活性污泥与有机物的混合与接触，从而使有机污染物被微生物氧化分解。同时，污水中的NH3-N也通过微生物的硝化作用转化为NOx-N。 二段生物接触氧化池采用溢流出水方式，出水进入斜管沉淀池，对水中悬浮物和脱硫生物膜进行进一步沉淀处理。沉淀污泥通过污泥泵泵入污泥浓缩池收集，投加石灰进行脱水处理。最后污水进入接触消毒池，通过计量泵投加成品次氯酸钠消毒溶液进行消毒，接触消毒时间1小时后达标外排。栅渣、沉淀池沉渣和二段生活接触氧化池污泥投加生石灰进行消毒后委托有资质单位清掏处理。 项目污水处理站处理工艺符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）。据表4-3，项目处理后的污染物排放浓度可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，所以项目污水处理站采取工艺是可行的。 - C.废水达标排放可行性分析 - 对比《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中附录A，表A.2，医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，项目废水治理措施可行情况如下表： 表4-5 项目治理废水治理措施可行性分析 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 可行技术; 本项目工艺; 是否可行. 医疗废水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、COD、氨氮、pH值、悬浮物、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总余氯; 本次评价要求项目在倘甸镇污水处理厂投运之前不得投运。待倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，医院废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒、臭氧法消毒、次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。; 化粪池+二级生化处理+消毒工艺; 可行. 生活污水; COD、氨氮、pH值、悬浮物、BOD5、动植物油; /; 化粪池+二级生化处理+消毒工艺; 可行. 综上所述，项目食堂废水经隔油处理后与其他废水一起进入项目自建的化粪池及一体化污水处理站处理后可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准处理达标后，进入污水市政管网，最终由倘甸镇污水处理厂处理。 3、项目废水进入倘甸污水处理厂可行性分析 倘甸污水处理厂于2018年11月15日竣工，位于倘甸镇德著村下甸尾村小组。污水处理厂近期规模1.0万m3/d，含预处理、二级处理、深度处理，征地面积150亩（含远期预留用地）。项目建成后，将满足园区服务范围内污水收集及处理需求，污水收集率达到90%以上，改善中心城区环境，提高居民生活质量。倘甸污水处理厂目前已建成但未投入运营，待污水处理厂投入运营后，本项目在其纳污范围内，项目废水水质满足其接管要求，可以进入该污水处理厂进行处理。 本次评价要求项目在倘甸镇污水处理厂投运之前不得投运。待倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，医院废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。 4、污水处理站事故防范措施 污水处理站运营过程可能会出现故障或者事故，导致无法处理废水，这时应及时检修，并将污水排入事故池中暂存，以免污水泄漏或未经处理排入项目周边环境，对周边地表水以及地下水造成不利影响。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），其中第12条“运行与维护”中要求，“医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”。项目污水日排放量为30.5593m3/d，需建设8.71m3的事故池，项目拟建设事故池为10m3，能够满足相关要求以及日常使用。 项目设置100m³的废水收集池，用于储存污水处理站处理后的污水，项目日排水量为30.5593m3/d，项目废水收集池100m3可满足三天的蓄水需求。建设单位应要求相关处置单位三天进行一次清运。 6、排放口基本情况及监测要求 本项目生活污水、医疗废水经化粪池处理后排入院内污水处理站处理，处理后排入污水市政管网最终排入倘甸镇污水处理厂。本项目设置1个排放口，排放口基本情况如下表： 表4-6 废水排放口基本情况一览表 名称及编码; 地理坐标; 类型; 排放方式; 排放去向. 医疗废水总排放口（DW001）; E：102°55′19.82796″， N：25°45′52.95613″; 一般排放口; 间接排放; 排入污水市政管网最终排入倘甸镇污水处理厂. 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目废水污染物自行监测要求如下： 表4-7 废水排放口监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水排放口（DW001）; 流量; 自动监测. pH值、总余氯; 2次/日. COD、SS; 1次/周. 粪大肠菌群数; 1次/月. BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、色度、挥发酚、总氰化物; 1次/季度. - 三、噪声影响分析 1、噪声源强分析 本项目运营期间，本项目噪声源主要为污水处理设施、水泵及医疗设备运行噪声、来自门诊病人及陪护人员产生的社会生活噪声。本项目医用设备，运营噪声较小，同时这些设备均安放至房间内，对周围保护目标的影响较小。相比产生较大噪声的设备主要包括水泵、风机等，具体噪声源强详见表4-8； 表4-8 各噪声源强声值一览表 序号; 构筑物名称; 声源名称; 设备数量（台）; 单台噪声源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 配电室; 配电设备; 1; 80; 墙体隔声、基础减震; -8.7; -19.23; 1; 2; 70.13; 昼夜; 25; 33.1; 1. 2; 污水站; 污水处理站水泵; 1; 80; -33.02; -12.8; 1; 2; 70.13; 25; 33.1; 1. 3; 污水处理站风机; 1; 85; -28.33; -14.06; 1; 2; 75.13; 25; 38.1; 1. 4; 食堂; 油烟净化器风机; 1; 85; -1.71; 9.29; 1; 3; 75.13; 间断; 25; 38.1; 1. 2、项目噪声影响及达标情况分析 本次评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的预测模式对厂界达标情况进行分析。 ①本项目噪声源均为室内声源，则室内等效至室外的源强按如下公式进行预测： LP2=LP1-(TL+6) LP1：─声源室内声压级，dB(A）； LP2：─等效室外声压级，dB(A）； TL─隔墙（窗）倍频带的隔声量，项目污水处理站在围墙内，取15dB(A）； ②根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），户外声传播衰减包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽及其他多方面效应引起的衰减，本次室内噪声源等效至室外后的衰减仅考虑几何发散，则采用如下公式预测： 本项目各声源均简化为无指向性点声源进行预测，则几何发散衰减公式如下： ③本项目运营期涉及多个点声源，预测时考虑最不利情况，即当所有点声源同时运行时的影响。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），室外多个声源在各厂界处（预测点）的贡献值由如下公式进行预测，即： ④预测结果及评价 本项目采用“环安科技4.0版”软件【源文件符合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ.2.4-2021）】对场地固定噪声源进行预测，根据项目工作制，对昼间夜间进行预测。项目昼夜噪声预测贡献值等值线图见下图4-2。 图4-2 噪声预测贡献值等值线图 按照预测模式及选取参数，计算项目噪声源对四周厂界及敏感点的噪声贡献值，结果下表： 表4-9 各噪声源对厂界贡献值计算结果一览表 单位dB（A） 预测点位 类别; x坐标（m）; y坐标（m）; z坐标（m）; 贡献值; 昼间执行标准dB（A）; 夜间执行标准dB（A）. 厂界东; 30.25; 4.88; 1.2; 28.32; 60; 50. 厂界南; -17.5; -29.59; 1.2; 34.48; 60; 50. 厂界西; -7.89; 14.2; 1.2; 39.29; 60; 50. 厂界北; 26.57; 58.56; 1.2; 22.92; 60; 50. 芭蕉树4#; 4.77; -45.5; 1.2; 33.52; 60; 50. 芭蕉树1#; 39.61; -21.31; 1.2; 32.43; 60; 50. 芭蕉树2#; 40.97; 57.8; 1.2; 27.29; 60; 50. 芭蕉树3#; -1.98; 27.97; 1.2; 35.54; 60; 50. 由上述预测结果可知，项目最大噪声为西厂界贡献值39.29dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A）要求，各敏感点声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。因此，项目运营期对周边声环境及敏感点影响较小。 - 四、固体废物 1、源强核算 项目运营期固体废弃物主要包括医疗废弃物、生活垃圾以及污水处理设施污泥、药品废包装、餐厨垃圾、油水分离器油泥等。 （1）生活垃圾 医院日常生活垃圾来源于医院职工、门诊病患及住院病患。 医院职工：项目设置员工48人，其中10人在项目内食宿，其余38人不在项目内住宿，在项目内食宿员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，不在项目内住宿生活垃圾产生量按0.2kg/（人·d）计，则员工生活垃圾产生量为12.6kg/d，4.599t/a。 门诊患者：项目门诊患者10人/月，生活垃圾产生量按0.1kg/（人·d）计，则门诊患者生活垃圾产生量为0.033kg/d，0.01t/a。 住院病患：项目设置床位108张，每张床位生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，按照满负荷计算，则病患产生生活垃圾量为54kg/d，19.71t/a。 综上，项目内产生生活垃圾量为66.633kg/d，24.321t/a，生活垃圾统一分类收集后委托环卫部门清运。 （2）污水处理设施污泥 - 根据《第一次全国污染源普查集中式污染治理设施产排污系数》中工业废水集中处理设施的物化与生化污泥综合产生系数表，医药工业的含水污泥产生系数为16.7（单位：吨/万吨-废水处理量）。 - 本项目的废水均进入化粪池、污水处理站进行处理，故污水处理设施污泥以整个院区的污水进行核算，整个院区进污水处理设施的废水量约为11143.2445m3/a，则污泥产生量约为18.61t/a。 - 污水处理设施产生的污泥参照《国家危险废物名录（2025年版）》，属于HW49其他废物中环境治理（772-006-49）采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）。污水处理设施产生的污泥消毒后委托直接由有资质单位进行清掏处置，不再院内暂存。化粪池及污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。具体控制标准详见下表： - 表4-10 医疗机构污泥控制标准 - 医疗机构类别; - 粪大肠菌群数/(MPN/g); - 肠道致病菌; - 肠道病毒; - 结核杆菌; - 蛔虫卵死亡率/%. - 综合医疗机构和其他医疗机构; - ≤100; - -; - -; - -; - >95. （3）医疗废物 医疗废物主要由门诊、住院产生，具体产生情况如下： - ①门诊 项目门诊就诊人数10人/月，平均每人每天产生医疗废物0.02kg，项目门诊医疗废物产生量约为0.0067kg/d（0.002t/a）。 - ②住院 项目108张床位，医疗废物产生量参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册--第四分册：医院污染物产生、排放系数》进行核算，选取“表2医院医疗废物、用水量核算系数与校核系数”中的二区综合医院(床位101-500)医疗废物核算系数，即0.53kg/床·日；经计算，项目医疗废物产生量约为0.057t/d，20.89t/a。项目拟设置1间4㎡的医疗废物暂存间，医疗废物采用专用的包装袋和容器收集后暂存于院内医疗废物暂存间内，委托西畴铂鑫医疗废物处理有限公司使用专用车辆清运、处置。 ③检验室废液 - 检验、化验过程中会产生血液、尿液等样品废液，根据建设单位多年运行经验，69张床位产生检验废液为0.025t/a，项目迁建后增加39张床位，检验废液产生量为0.039t/a。迁建完成后108张床位产生检验废液为0.039t/a。检测后的血样、尿样等废液作为医疗废物处置。暂存在医废间内委托西畴铂鑫医疗废物处理有限公司进行处置。 综上，项目医疗废物产生量为0.0573t/d，20.929t/a。 收集处置方式 收集方式：项目在护士站、门诊、药房等设有医废收集桶，一般感染性、药物性的医废首先放置在医废收集桶内，再由专人进行收集打包密封；化学性医废、损伤性医废采用专门的周转箱进行收集。 暂存方式：本项目产生的医废经项目建设的医废暂存间暂存，建筑面积为4m2，并贴有警示标识牌。项目运营产生的各类医废收集桶均运至医废暂存间进行分类存放。 处置方式：本项目产生的医废暂存于医废暂存间，委托有资质的单位清运处置。 根据《国家危险废物名录》（2025），医疗废物属HW01类危险废物。《医疗废物分类目录》对医疗废物进行了分类，本项目以药物治疗为主，输液治疗为辅，不涉及手术治疗，故不产生病理性废物，主要医疗废物如下表所示。 表4-11 项目主要医疗废物分类 废物代码; 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 841-001-01; 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： —棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； —一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； —废弃的被服。. 2、使用后的一次性使用医疗用品及一些医疗器械视为感染性废物。. 841-002-01; 损伤 性废 物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1、医用针头、缝合针。. 841-005-01; 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。; 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。. 841-004-01; 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。; 1、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 2、废弃的汞温度计。. - （4）药品废包装（未沾染感染性物质） 包装材料主要指医院服务过程中产生的各类玻璃药瓶（未被感染性物质污染的玻璃液体瓶或药瓶）、纸箱纸盒、塑料包装物等，根据建设单位提供资料，产生量为5kg/d，年运行365d，则产生量为1.825t/a。废包装材料属于一般固体废物，根据《固体废物分类与代码目录2024版》，属于SW59其他工业固体废物，编码为900-099-S59，废包装材料能回收的外售给废品回收站。 - （5）餐厨垃圾 本项目食堂由原项目宿舍区改造，项目食堂午餐就餐人数156人，早餐、晚餐就餐人数118人，食堂餐厨垃圾产生量以0.08kg/人·餐计，则项目餐厨垃圾产生量为31.36kg/d、11.446t/a，餐厨垃圾委托有资质单位进行清运处置。 （6）油水分离器油污 项目油水分离器对油污的处理效率为80%，项目食堂废水量为2.664m³/d，根据本章节表4-5植物油产生浓度为40mg/L，排放浓度为0.86mg/L，总用水量为11143.2445m³/a。则油污产生量为1.216kg/d，0.444t/a，则油水分离器收集的油污量为1.189kg/d，0.434t/a。 （7）废紫外灯管 本项目利用紫外线灯管消毒，此过程中将产生废紫外灯管，项目紫外灯管使用寿命约为2000h，约每年需更换1次灯管，共15支灯管，则本项目废紫外灯管产生量为约0.0027t/a。按照《国家危险废物名录》(2025年版)，属于“名录”所列的HW29：900-023-29类危险废物，产生的废灯管密封收集于医疗废物暂存间，定期由厂家回收统一处置。 - （8）废矿物油 - 项目污水处理设备检修时会产生废矿物油，根据《国家危险废物名录》（2025年版），该项目属于HW08废矿物油与含矿物油废物危险废物编码：900-214-08。根据建设单位运行经验，项目废矿物油产生量约为0.1t/a，存放在医疗废物存放间，委托资质单位进行清运和处置。 表4-12 固体废物产生及处置方式一览表 名称; 生活垃圾; 水处理固废; 医疗废物; 药品废包装（未沾染感染性物质）; 餐厨垃圾; 油水分离器油污; 废紫外灯管; 废矿物油. 产污环节; 医护人员、就诊人员、陪护人员; 污水处理站、化粪池; 医疗过程; 药房; 食堂; 食堂; 病房消毒; 污水处理设备检修时. 属性; 一般固废; 危险废物; 危险废物; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 危险废物; 危险废物. 危险废物代码; /; HW49 772-006-49; HW01 841-001-01、841-002-01、841-004-01、841-005-01; 固废代码SW62可回收物 900-001-S62； 900-002-S62；900-004-S62; 固废代码SW61 900-002-S61; 固废代码SW61 900-002-S61; HW29：900-023-29; HW08 900-214-08. 主要有毒有害物质名称; /; 危险废物; 医疗废物; /; /; /; 含汞荧光灯管; 废矿物油. 物理性状; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体; 固体. 环境危险性; /; In; In; /; /; /; T; T\I. 年度产生量（t/a）; 24.321; 18.61; 20.929; 1.825; 11.446; 0.4345; 0.0027; 0.1. 贮存方式; 垃圾桶; 医疗废物暂存间; 医疗废物暂存间; 库房; 收集桶; 收集桶; 医疗废物暂存间; 医疗废物暂存间. 处置利用方式和去向; 统一委托环卫部门清运处置。; 委托有资质单位直接清掏处理，不再项目区内暂存。; 委托有资质单位处置定期清运、处置。; 外售给废品回收站。; 委托有资质单位清运处理。; 委托有资质单位清运处理。; 产生的废灯管密封收集于医疗废物暂存间，定期由厂家回收统一处置。; 委托有资质单位清运处理。. - 综上，项目各固体废弃物均得到妥善处置，处置率为100%，对周边环境的影响可接受。 2、环境管理要求 - （1）医废间建设要求 - 本项目拟建设4m2的医疗废物暂存间，医疗废物与危险固体废物（废矿物油、废紫外灯管）分区设置，故医疗废物暂存间应同时满足《医疗废物集中处置技术规范(试行)》(环发[2003]206号)相关要求及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关规定。 - 1）《医疗废物集中处置技术规范(试行)》(环发[2003]206号)中医疗废物暂时贮存库房的相关要求如下： ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； ⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑧应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 - 2）《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求如下： - ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 - ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 - ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 - ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 - ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面;采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 （2）卫生要求 医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入化粪池，在进入院内污水处理站处理。项目每次清运完成后对地面进行拖洗，拖洗产生的废水进入项目污水处理站进行处理，拖洗后对整个暂存间进行消毒，符合卫生要求。 （3）暂时贮存时间 应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。项目医疗废物清运频率为2天清运1次，符合暂时贮存要求。 （4）管理制度 应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受卫生主管部门的监督检查。项目医废暂存间内部张贴有相关的医疗废物暂时贮存管理规章制度，符合要求。 五、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境评价工作等级的划分是由项目类别及地下水环境敏感程度确定，本项目为专科医院项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于地下水环境影响评价项目的Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故项目不开展地下水环境影响评价。 六、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目为专科医院建设项目，项目土壤环境影响评价类别为IV类，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中4.2.2中要求IV类项目可不开展土壤环境影响评价工作。故本次环评不需要进行土壤环境影响评价分析。 七、生态环境 本项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇白章村委会芭蕉树村108号，周边人为活动活跃，已无自然植被存在，项目用地范围内无生态环境敏感目标分布。故项目建设对周边生态环境影响不大。 - 八、环境风险分析 1、风险调查及评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量； Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。 本项目涉及风险物质为酒精、次氯酸钠，结合HJ169-2018附录B，风险物质Q值如下： 表4-13 建设项目Q值确定表 序号; 风险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 风险物质Q值. 1; 酒精; 64-17-5; 0.002; 500; 0.000004. 2; 次氯酸钠; 7681-52-9; 0.05; 5; 0.01. 3; 废矿物油; 8042-47-5; 0.1; 2500; 0.00004. 项目Q值∑; 0.010044. 根据上表，项目Q值=0.010044<1，环境风险潜势为I。 2、环境风险识别 （1）风险物质识别 本项目涉及风险物质为酒精、次氯酸钠，风险物质特性见下表： 表4-14 次氯酸钠理化性质和危险性 标识; 中文名：次氯酸钠. 分子式：NaClO; 分子量：74.44. 理化性质; 性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。. 熔点：-6℃; 溶解性：/. 沸点：102.2℃; 相对密度：1.10g/ml. 闪点：/; 稳定性：不稳定，见光分解. 聚合危害：不聚合; 禁忌物：还原剂、有机物和酸类. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：/; 分解产物：氯化物. 爆炸下限（%）：10; 爆炸上限（%）：. 火灾危险性：本品不燃。. 危险特征：具有腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。. 灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、沙土灭火. 健康危害; 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。. 应急措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入:饮足量温水，催吐。就医。. 防护; 职业接触限值：中国MAC(mg/m3):未制定标准；前苏联MAC(mg/m3):未制定标准；TLVTN:未制定标准；TLVWN:未制定标准。 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防腐工作服。手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 应急泄漏处理; 应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 操作注意事项; 冲洗时不可加压，针头不可堵住根管，以免溶液超出根尖孔，损伤根尖周围组织。为了使药液达到根尖1/3处的根管，应在根管预备充分通畅后使用。应新鲜配制，避光、避热、密闭保存。 操作注意事项: 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 储运注意事项; 储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与酸类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 表4-15 医用酒精理化性质一览表 标识; 中文名：乙醇; 分子式：C2H6O; 分子量：46.07. 英文名：ethyl alcohol; UN 编号：1170; 危规号：32061. 危险性类别：第3.2 类 中闪点易燃液体. 理化性质; 外观与性状; 无色液体，有酒香。. 熔点：-114.1 ℃; 相对密度（水=1）：0.79 相对密度（空气=1）：1.59; 燃烧热（KJ/mol）： 1365.5. 沸点：78.3℃; 溶解性：与水混溶，可溶于醚、氯仿等多数有机溶剂。. 临界温度：243.1; 饱和蒸汽压（kPa）：5.33(19℃). 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。; 急性毒性： LD50 7060 mg/kg（兔经口）；7430 mg/kg（兔经皮）LC50 37620mg/m3，10h（大鼠吸入）. 健康危害; 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、黏膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。. 燃烧、爆炸危险性; 闪点（℃）： 12; 爆炸下限[%(V/V)]：3.3; 爆炸上限[%(V/V)]：19.0. 引燃温度（℃）：363; 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。. 禁忌物; 禁配物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。. 危险特性; 危险特征：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火会燃。. 灭火方法; 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 防护措施; 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 泄漏应急措施; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 环境资料; 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。. 表4-16 废矿物理化性质及危险特性表 标识; 中文名：废矿物油. 废物类别：HW08; 废物代码：251-001-08. 危险特性：T/In. 理化 性质; 性状：液体. 燃烧 爆炸 危险 性; 燃爆危险：可燃。. 危险特性：易燃、火灾、毒性。. 燃烧分解产物：一氧化氮、碳氢化合物、氮氧化物. 禁忌物：明火. 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。. 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 健康 危害; 侵入途径：食入、经皮吸收. 健康危害：封闭毛孔，皮肤不能正常代谢，造成皮肤生理功能受损。. 环境危害：对土壤、水体有危害。. 急救 措施; 皮肤接触：及时清洗。. 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。. 食 入：饮足量温水，催吐。就医。. 防护 措施; 工程控制：提供良好的自然通风条件，地面采用防渗漏处理。. 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它防护：工作现场严禁吸烟。. 泄漏 处理; 应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。. （2）生产设施风险识别 项目内主要风险源为药房储存区存放酒精及次氯酸钠，酒精为易燃物质，泄漏遇明火极易引发火灾爆炸事故；次氯酸钠泄漏会造成周边土壤及地表水污染。污水处理站，医疗废水中含有大量的病毒和细菌，若污水处理站发生故障，废水异常排放，会造成地表水污染，甚至导致病毒传播；医疗废物暂存间，医疗废物属于危险废物，若收集处置不当，导致医疗废物发生流失、泄漏，会造成环境污染或疾病传播。 3、风险事故情景、影响途径及后果分析 根据项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中表C.1评估生产工艺情况。项目内风险单元主要为药房储存的医用酒精、污水处理站内消毒使用的次氯酸钠、污水处理站医疗废水及医废暂存间的医疗废物。 （1）危险化学品储存、使用风险分析 a.项目内医用乙醇浓度为75%，主要储存在药房，酒精属于易燃物质，若泄漏遇明火可能引发火灾爆炸事故，并引发一系列次生环境事件； b.项目污水处理站消毒使用次氯酸钠，次氯酸钠泄漏进入水体，会污染水体，释放的氯气有可能引起中毒。但项目内次氯酸钠的最大储存量为0.1t，存储量较小，基本不会泄漏至外环境，对外环境影响较小； （2）污水处理站风险分析 项目医疗废水来自门诊和病房，废水量不大，门诊废水、住院废水、洗衣房废水一同进入项目区污水处理站处理达标后，经市政污水管网排入倘甸镇污水处理厂处理。废水处理过程中的事故因素包括停电导致设备不能运转、操作不当或处理设施失灵导致废水未处理后排放到外环境。医疗废水中含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵等病原性微生物，具有感染性，可以诱发或传播疾病。 - （3）废矿物油泄漏风险分析 - 废矿物存放在医废间，废矿物油暂存量很少，当发生突发环境事件时，泄漏的废矿物油能控制在医废间内，泄漏的废矿物油能有效发现并控制，不会流失到周围环境中，不会进入周围地表水环境中，对周围地表水环境影响小。 （4）医疗废物收集、贮存、运送风险分析 医疗固废中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收利用价值，医疗垃圾残留及衍生的大量病菌，如果不经分类收集、有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。因此需要对医疗固废进行收集、贮存、运送。医疗废物在收集、暂存过程中存在的风险：即医疗废物的收集、暂存过程中接触人员产生的病毒感染事件，此过程对环境产生的危害，以及固体废物处置单位停运造成医疗固体废物无处暂存引起的环境风险。 4、风险防范措施 （1）医疗废水事故排放防范措施 ①废水处理系统保证正常运行，定时定量投加消毒剂保证事故时水质消毒处理需要； ②如发生停电事故，本评价要求建设单位设置备用发电机，确保设备不断电，保证污水处理设备正常运行。 ③本评价要求若污水处理站出现故障或检修时，应将产生的污水先在化粪池暂存或者及时排到应急事故池。同时要求建设单位污水处理站出现故障或检修时应尽快抓紧时间进行处理，尽可能在1天之内完成修理及检修工作，避免医疗废水出现乱排现象。 ④定期强化培训管理及操作人员，提高他们处理突发事件的能力，如快速准确关闭总排口阀门，迅速安全启动强化消毒程序，快速报告等。 ⑤加强消毒药剂管理，设置标识，远离人群，严禁闲杂人员接触。操作人员应佩戴手套。原料次氯酸钠禁止与各种酸类物品存放在一起，并远离火源。 ⑥按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。事故池有效容积不得低于10m3；事故情况下的废水暂存于事故池中，及时检查事故原因，待排除事故之后，废水经处理后达标排放。 （2）医疗固废在收集、贮存、运送过程中防范措施 为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最低程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下措施进行防范。 ①应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的医疗废物不得再取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。所有锐利物都必须单独存放，收集锐利物的包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。另外，有害化学废物不能与普通医疗废物混合。有害化学废物在产生后应分别收集、贮存和处理，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。 ②医疗废物应及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。医疗废物暂存间设置应满足以下要求： a.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； b.有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； c.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； d.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； e.暂存间不得对公众开放； f.医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理； g.禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾； h.建立健全医疗废物管理台账和医疗废物转运联单。 （3）酒精泄漏风险防范措施 ①本品属于易燃化学品，储存区严禁烟火。 ②本品的贮藏或存放，必须远离火源，配备消防设施，室外应设有禁火标志。 ③设置专人对酒精进行管理，定期检查，防止酒精瓶破裂发生泄漏。 ④药品房酒精应单独存放，严禁和其他可燃或助燃物质混合存放。 （4）次氯酸钠泄漏风险防范措施 ①污水处理站操作间存放的消毒剂次氯酸钠设专人管理，定期检查包装袋是否完好； ②次氯酸钠每次使用后恢复原状保存，防止发生泄漏事故； ③污水处理站操作间保持清洁干燥，便于次氯酸钠泄漏收集； ④严禁非工作人员进入污水处理站操作间。 - （5）废矿物油泄漏风险防范措施 ①定期对医疗废物暂存间的防渗、围堰、防鼠板、消毒设施进行检查，出现破损时及时更换和补救； - ②定期补充更换应急物资，确保应急物资配备齐全 5、应急预案编制要求 该项目应制定详细的突发环境事故应急预案，将应急预案要点细化列入，并上报当地生态环境局执法大队。 项目应设置专门的组织机构作为应急预案小组，组织机构主要为医院成立的环境安全管理机构，由医院环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其它的专职环境管理人员组成。 表4-17 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危险废物暂存区及运输沿线环境保护目标、污水处理站和医废暂存间. 2; 应急组织机构、人员; 医院、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 应急程序包括报警、接报、发出应急救援命令、应急救援行动、现场处置、结束应急行动。 - 6、结论 - 通过分析，项目建成后对环境产生的环境风险主要表现在相关污染治理设备和必要防护设施的故障，通过采取本报告中的防范措施后，可以在较大程度上避免风险的产生，同时项目建设方针对本报告提出的环境风险，制定相应的应急预案，可控制风险对环境的影响范围和程度，因此在项目建设阶段就应充分考虑环境风险的防范措施，减小可能的环境风险发生率，降低环境风险影响。 7、建设项目环境风险简单分析内容表 表4-18建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 昆明长青慈宁精神病医院扩建项目. 建设地点; （云南）省; （昆明）市; （ ）区; （寻甸）县; 倘甸镇白章村委会芭蕉树村108号. 地理坐标; 经度; 100度55分20.572秒; 纬度; 25度45分52.951秒）. 主要危险物质及分布; 污水处理站、医废暂存处、酒精瓶。。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 结合拟建项目使用的危险物质，可能影响环境的途径为： ①乙醇易燃，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧产生有毒有害气体，污染大气环境，产生消防废水进入外环境造成水体污染。 ②次氯酸钠泄漏进入水体，会污染水体，释放的氯气有可能引起中毒。 ③医疗废水异常排放，造成地表水污染，甚至引发疾病传播。 ④医疗废物发生流失、泄漏造成环境污染，甚至引发疾病传播。 ⑤废矿物油泄漏，造成地表水，土壤环境污染。. 风险防范措施要求; 本着“预防为主，防控结合”的指导思想在场区内设置安全、及时、有效的事故风险防范体系。 ①项目设有1个10m3的事故池，污水处理站故障时，首先关闭污水处理站出水阀门，停止排水，然后将污水处理设备内的污水抽至事故池暂存，设备检修好后再进行处理。 ②化粪池、污水处理站等污水收集处理设施进行防渗、防腐。 ③定期对污水处理设施进行维护和检修。 ④项目医疗废物暂存间内设有专门的分类收集包装物、容器。 ⑤项目医疗废物暂存间内应设置有截漏的裙角，利用地面与裙角之间所围建的容积对医疗废物暂存间内泄漏的物质进行收集。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 | 污水处理设施密闭，大气稀释扩散。 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值，即NH3≤1.0mg/m3，H2S≤0.03mg/m3，臭气浓度≤10。 |
|  | 油烟净化器排口 | 油烟 | 风机+油烟净化器+烟道，油烟净化器净化效率≥60%。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB28083-2001）小型规模标准。 |
| 地表水环境 | DW001 | pH值、总余氯、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数、结核杆菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物 | ①油水分离器：1个，处理规模为0.5m3/h； ②化粪池：项目依托租用场地内综合楼西侧的1个化粪池容积为25m3，在活动区域北侧新建1个化粪池，容积为25m3，两个化粪池总容积为50m3。 ③污水处理站利用原项目污水处理设备，处理能力为15m3/d，在原设备基础上新增1套污水处理设备，处理能力为35m3/d，处理工艺不变，两套设备并列运行，总处理能力为50m3/d。1个应急池容积10m3。 ④废水处理方式：食堂废水经隔油处理后同生活废水、医疗废水、检验废水一起进入化粪池、污水处理站处理，由于倘甸镇污水处理厂已建成但未运行，且项目区至倘甸镇污水处理厂的污水管网未接通，待倘甸镇污水处理厂投入运行且项目至污水处理厂的管网接通后，医院废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网，最终排入倘甸镇污水处理厂。（本次评价要求倘甸污水处理厂运营后，本项目方可运营） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 产噪设备合理布局，设备基础减震、距离衰减。定期检查，维修设备，使设备处于良好的运行状态。 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A），夜间≤50dB(A）。 |
| 电磁辐射 | — |  |  |  |
| 固体废物 | ①医疗废物 暂存于医废暂存间，委托有资质单位处置定期清运、处置。 ②生活垃圾 使用垃圾桶收集后委托环卫部门处置。 ③水处理固废 委托有资质单位直接清掏处理，不再项目区内暂存。项目污水处理系统产生的污泥含有致病菌，清掏前采用投加石灰、漂白粉等药剂先进行消毒达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表4综合医疗机构污泥控制标准后，委托有资质单位清掏处理，不再项目区内暂存。 ④餐厨垃圾 收集后委托有资质单位清运处理。 ⑤油水分离器油污 委托有资质单位清运处理。 - ⑥药品废包装袋各类玻璃药瓶（未被感染性物质污染的玻璃液体瓶或药瓶）、纸箱纸盒、塑料包装物等属于一般固废，收集后能回收利用的外售给废品回收站。 ⑦废紫外灯管，产生的废灯管密封收集于医疗废物暂存间，定期由厂家回收统一处置。 ⑧废矿物油，委托有资质单位清运处理。 综上，固废处置率100%。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 医废暂存间应进行防渗处理，采用厚度为200mm厚的水泥材料或其它防渗材料，确保渗透系数小于1.0×10-10cm/s，防止液体危废下渗污染地下水水质和土壤环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目用地范围内无生态环境敏感目标，项目运行后保证污染物的达标排放，基本对生态环境无较大影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①项目设有1个10m3的事故池，污水处理站故障时，首先关闭污水处理站出水阀门，停止排水，然后将污水处理设备内的污水抽至事故池暂存，设备检修好后再进行处理。 ②化粪池、污水处理站等污水收集处理设施进行防渗、防腐。 ③定期对污水处理设施进行维护和检修。 ④项目医疗废物暂存间内设有专门的分类收集包装物、容器。 ⑤项目医疗废物暂存间内应设置有截漏的裙角，利用地面与裙角之间所围建的容积对医疗废物暂存间内泄漏的物质进行收集。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作。 2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。 3、建立、健全生产环保规章制度。 4、严格在岗人员操作管理。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求；环境影响预测分析结果表明，本项目建成后，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，符合国家法律法规要求。本项目在严格执行环境保护 “三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的污水处理设施及其他环保设施的正常运行，在污染物达标排放的条件下，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环境保护角度论证，是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0 | 0 | 0 | 1.195×10-2 | 0 | 1.195×10-2 | +1.195×10-2 |
|  | H2S | 0 | 0 | 0 | 4.6×10-4 | 0 | 4.6×10-4 | +4.6×10-4 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 11143.2445 | 0 | 11143.2445 | +11143.2445 |
|  | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.045 | +0.044 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
| 一般固废 | 药品废包装（未沾染感染性物质） | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 1.825 | +1.825 |
|  | 餐厨垃圾 | 0 | 0 | 0 | 11.446 | 0 | 11.446 | +11.446 |
|  | 油水分离器油污 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | +0.035 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 24.321 | 0 | 24.321 | +24.321 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 20.929 | 0 | 20.929 | +20.9291 |
|  | 水处理固废 | 0 | 0 | 0 | 18.61 | 0 | 18.61 | +18.61 |
|  | 废紫外灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.0027 | +0.0027 |
|  | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①