建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：寻甸县羊街镇鹏腾实业绿色低碳冷链运营中心   
建设单位（盖章）：         云南鹏腾实业有限公司                      
编制日期：                  2026年5月                                         
中华人民共和国生态环境部制
目  录
1

一、建设项目基本情况

24

二、建设项目工程分析

51

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

60

四、主要环境影响和保护措施

80

五、环境保护措施监督检查清单

82

六、结论



附件：

1、委托书

2、投资备案证

3、建设单位营业执照

4、项目土地证明

5、“三区三线”查询结果

6、项目不进工业园区建设的情况说明

7、原项目环评批复

8、原项目排污登记回执

9、原项目应急预案备案表

10、原项目验收意见

11、环评编制服务合同

12、项目分期建设情况说明
13、全本公示证明

14、项目进度控制及内部审核表
附图：

1、项目地理位置图

2、项目区水系图

3、项目平面布置图

4、项目周边位置关系图

5、项目与牛栏江（寻甸段）水环境保护分区位置关系图

6、项目与牛栏江（云南部分）水环境保护分区位置关系图

7、本项目与云南寻甸产业园区羊街片区位置关系图

8、项目与昆明市分区管控单元位置关系图

9、项目现状监测点位布置图

10、项目区域水文地质图

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	寻甸县羊街镇鹏腾实业绿色低碳冷链运营中心

	项目代码
	2505-530129-04-01-441034

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	云南省昆明市寻甸县（区）羊街镇（街道）特色产业园区羊街片区3号路1号

	地理坐标
	（东经：103度09分06.552秒，北纬：25度28分33.762秒）

	国民经济

行业类别
	2926 塑料包装箱及容器制造

5942 危险化学品仓储
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29 53塑料制品业292

五十三、装卸搬运和仓储业59 149危险品仓储594 

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	寻甸回族彝族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	28.37

	环保投资占比（%）
	0.57%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	□否

□是：         
	用地（用海）

面积（m2）
	13798.58m2（在原有项目基础上改建，不新增占地）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）表1规定，本项目专项评价具体设置情况见下表。

表1-1 专项评价设置原则表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况

设置与否

大气

排放废气中含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目。

本项目排放的废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目无生产废水产生，生活污水依托云南鹏腾实业有限公司内已建污水处理站处理后回用于绿化。
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

本项目涉及的风险物质为液氨、废机油、废氨水，其中，液氨年最大暂存量为8.885t，临界值为5t；废机油年最大暂存量为1t，临界值为2500t；废氨水年最大暂存量为0.2t，氨水临界值为10t。综上，项目Q=1.7974＞1。
是
生态

取水口下游500m范围有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和回游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目用水由市政供水管网提供，不从河道取水，不属于新增河道取水的污染类建设项目。

否

地下水

涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

否



	规划情况
	《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	/


项目项目不涉及含

	毒、病原体的污水。

	符合


	2

	第三十三条重点污染控制区内除重点水源涵养区禁止的行为外，还禁止下列行为：


		（一）新建、扩建工业园区；

	项目不涉及新建扩建工业园区

	符合


		（二）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目；

	项目不产生生产废水，生活污水依托现有项目污水处理站处理达标后回用，不涉及废水排放。

	符合


		（三）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。

	项目不涉及陵园、公墓。

	符合



	综上所述，项目不违反《云南省牛栏江保护条例》规定。项目的建设与《云南省牛栏江保护条例》相符。
8、与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》的相符性分析

《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划》（2009-2030年）（以下简称《规划》）， 2010年经云南省人民政府批复（云政复〔2010〕21号）发布。《规划》范围为牛栏江流域（云南部分），干流全长440km，流域面积13672km2，包括昆明、曲靖、昭通3市10个县（市、区）、46个乡镇。《规划》总目标为：严格控制主要污染物及有毒有害物质的排放，切实控制重点工业污染源及城镇、农村生活污染源，大力削减农业面源污染负荷，保障城镇及农村居民饮用水安全，确保德泽水库水质达到并稳定保持国家地表水Ⅲ类水质标准。

《规划》将牛栏江流域（云南段）划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区（I区）、牛栏江下游生态与环境保护区（II 区）。根据污染特征将各控制区进一步划分为若干控制单元，选择水体功能要求高的作为水源保护核心区，污染敏感度高的区域作为重点污染治理区。I区：牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区：为牛栏江流域上游（德泽水库以上）的调水水源区，牛栏江干流德泽取水枢纽坝址及上游河段（德泽水文站以上）河长172km及区间主要支流的范围，坝址控制径流面积4551km2。又进一步划分I1水源保护核心区，I2重点污染控制区，I3水源涵养区。

I1水源保护核心区：牛栏江干流以内的水面，河岸带外围汇水区陆域1000m范围，德泽水库水面，库区外围汇水区陆域2000m的范围，涉及乡镇主要有官渡区的大板桥镇小哨乡；嵩明县的嵩阳镇（部分）、杨桥乡（部分）、杨林镇（部分）、牛栏江镇（部分）、小街镇（部分）；寻甸县的羊街镇（部分）、塘子镇（大部分）、仁德镇（部分）、七星乡、河口乡，沾益县的德泽乡；会泽县田坝乡合计13个乡镇。牛栏江镇、塘子镇、河口乡、七星乡、德泽乡属于水源保护核心区的重点区域，面积为665km2。该区域优先实施全方位的工程与监督管理措施。工程措施包括五个乡镇生活源治理工程，干流及主要支流沿河农村及农业面源治理工程，德泽水库源头水源涵养林、牛栏江干流及主要支流两岸水土保持林等生态工程。监督管理措施包括清除牛栏江干流排污口，工业源实现零排放，禁止新排放废水的工业企业，建立水质水量自动监测站、 实施河道保洁工程，按区域划分实行河长负责制等措施。

I2重点污染控制区：重点污染控制区是指牛栏江水体区河岸带边界外的坝区。区域内是以经济开发活动为主，适宜人们居住的坝区。主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及嵩明县的嵩阳镇（部分）、杨桥乡（部分）、杨林镇（部分）、牛栏江镇（部分）、小街镇（部分）；寻甸县羊街镇（部分）、金所乡、仁德镇，塘子镇（小部分）。马龙县的通泉镇、王家庄镇、月望乡、马过河镇、旧县镇；沾益县的大坡乡、菱角乡等16个乡镇。重点污染控制区内的嵩阳镇，小街镇，杨桥乡，牛栏江镇，德泽乡属于本规划的污染重点治理区。面积约为2011km2。工程措施包括乡镇生活源治理工程，农村及农业面源治理工程，水土流失控制工程等。监督管理措施包括加强对现有工业企业的监管，严格产业准入政策，严格控制排放废水工业的发展，调整农业产业结构等措施。 

I3水源涵养区：除水源保护核心区、重点污染控制区以外官渡区、嵩明县、寻甸县、马龙县、沾益县、会泽县面山第一道山脊分水岭的区域。面积约1875km2。重点实施退耕还林、水土保持、营造水源涵养林等工程，引导农业生态化发展，加强区域生态保护。

项目位于云南省昆明市寻甸县羊街镇特色产业园区羊街片区3号路1号，属于牛栏江（云南段）水环境保护规划的污染控制区（I2区），项目与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030年》的符合性分析见下表。

表1-8 与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030 年）》符合性分析

规划要求

项目情况

符合情况

（1）严格环境准入
严格环境准入政策，避免新污染物输入。调水水源区不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目，包括污染严重的钢铁、有色冶金、基础化工、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等企业和项目；新建工业项目必须进入工业园区或废水实现“零”排放，改扩建项目不得新增化学需氧量、总氮、总磷排放量；新建、改建、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。下游区工业废水排水水质达标率在100%。 

项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类，且符合《昆明市生态环境管控总体准入要求》中相关要求。项目不属于“高污染”项目，项目无生产废水产生，生活污水进入隔油池、化粪池预处理后最终经项目自建的生活污水一体化处理设施处理后回用于绿化及厂区洒水降尘，不外排。项目不向外环境直接排放废水，且项目采用先进的生产工艺和污染防治技术。
符合
（2）严格工业固体废弃物的管理

严格工业固体废弃物管理，实现固体废弃物安全处置。调水水源区内所有排放固体废弃物的企业，按国家有关固体废弃物安全处置的要求，对现有固体废弃物堆场进行安全处置，特别是磷化工企业固体废弃物的安全处置。新建固体废弃物堆场必须达到国家有关固体废弃物安全处置的要求。
项目产生的固废100%处置，不外排，能固体废弃物安全处置的要求。
符合

（3）实施强制清洁审核，鼓励发展循环经济

实施强制性清洁生产审核。对调水水源区内现有排放废水和废渣的重点工业企业实施强制性清洁生产审核，按清洁生产审核结果限期进行整改，并通过验收，对未开展工作企业的依法进行处罚。

发展循环经济和低碳经济。鼓励在流域内发展循环经济和低碳经济，建设环境友好型企业，减少污染物排放。
项目不向外环境直接排放废水，项目改建的冷库符合绿色低碳的设计理念，属于循环经济和低碳经济范畴。
符合

（4）加强重点工业污染源的监控

加强重点工业污染源的监控。强化调水水源区内149家（官渡区6家，嵩明县82家，寻甸县23家，马龙县38家）废水产生企业的环境监察和监控，安装水污染源在线监测监控装置，并对50家主要废水产生企业和49家主要废水排放工业企业进行经常性不定期监察和监测，对违法排污行为依法从重处罚，直至关停。
项目无生产废水产生，生活污水进入隔油池、化粪池预处理后最终经项目自建的生活污水一体化处理设施处理后回用于绿化及厂区洒水降尘，不外排。项目不向外环境直接排放废水，且建设单位不在重点废水产生及排放企业名单之列。
符合

（5）强化工业园区环境管理

对园区内各企业实现“雨污分流”，污水处理厂出水水质达到园区污水处理厂的进水水质要求，园区污水处理厂的出水水质必须达到再生水处理系统的进水水质，再生水处理系统出水水质必须达到回用水水质。 

项目采取“雨污分流”制，无生产废水产生，生活污水进入隔油池、化粪池预处理后最终经项目自建的生活污水一体化处理设施处理后回用于绿化及厂区洒水降尘，不外排。
符合

（6）加强企业执法监督力度

增加对产污企业的执法监督频次，对污水处理设施运行、应急处理设施等重点环节要严把监督关，杜绝偷排漏排现象。对有偷排漏排等行为的企业，加大处罚力度，直至停产整顿或关闭。对造成环境危害的单位要依法追究责任。

本次评价已制定自行监测方案，确保水质达标，确保大气污染物达标排放。项目所产生的固体废弃物均得到妥善处置，无排放。

符合
综上所述，项目选址符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》对污染控制区（I2区）的水环境保护要求。
9、项目与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》符合性分析
根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》可知，牛栏江流域（寻甸段）水环境分区范围涉及规划区干流及主要支流（前进河、羊街河、马龙河、尹武河等）河流径流区。

规划区分为3个保护区：水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区，各分区范围节点如下：

（1）水源保护核心区范围为牛栏江流域（寻甸段）干流1000m范围。

水源保护核心区分为禁止建设区、限制建设区两个区，禁止建设区范围指干流河面水域及沿岸外延200m的区域，限制建设区范围指干流沿岸外200m—1000m之间的区域。

（2）重点污染控制区

重点污染控制区范围指水体保护核心区外，主要入江支流水域外延3000m的区域和流域范围内的坝区，若区域范围超过一级山脊，按一级山脊线划定。

（3）重点水源涵养区

重点水源涵养区范围指流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的区域。

项目属于《云南省牛栏江保护条例》中的属于重点污染控制区。根据《牛栏江（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》对重点污染控制区的水环境保护策略分析项目选址符合性分析详见下表。

表1-9项目选址与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》对照分析

序号

《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》选址条件

本项目实际情况

符合性

1

加强对重点工业污染源的监督，确保牛栏江流域（寻甸段）内重点企业污水稳定达标排放并实现“零排放”。

项目不产生生产废水，生活污水依托现有项目污水处理站处理达标后回用，不涉及废水排放。
符合

2

固体废弃物最大程度重复利用和安全处置，消除工业企业的环境安全隐患，确保环保设施的正常运行，杜绝工业企业偷排、漏排污染物的现象。

项目产生的固废废物包括生活垃圾、化粪池污泥、不合格塑料瓶和废机油，生活垃圾和化粪池污泥委托环卫部门处置，不合格塑料瓶收集后外售废品收购站，产生的废机油委托有资质的单位处置，固废处置效率为100%。
符合

3

建设再生水回用系统，污染控制区内不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目。

项目不属于高污染工业项目，不属于限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。

符合

综上所述，项目与《牛栏江（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》相符。

10、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话和指示批示精神，认真落实长江保护法，进一步完善长江经济带负面清单管理制度体系，推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》。项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求符合性分析见下表。

表1-10  与《长江经济带发展负面清单指南（试行,2022年版）》符合性分析

序号

相关规定

项目情况

符合性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目不属于港口、码头建设项目，不涉及过长江通道建设内容。

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

项目位于昆明市寻甸县羊街镇特色产业园区羊街片区3号路1号，项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区范围。

符合

3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资项目。

项目位于昆明市寻甸县羊街镇特色产业园区羊街片区3号路1号，项目用地范围不涉及饮用水源保护区。

符合

4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目位于云南昆明市寻甸县羊街镇特色产业园区羊街片区3号路1号，项目用地范围不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。
符合

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目位于云南昆明市寻甸县羊街镇特色产业园区羊街片区3号路1号，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内， 不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

符合

6

禁止未经许可在厂界干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

符合

7

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

项目不涉及渔业捕捞。

符合

8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目位于云南昆明市寻甸县羊街镇特色产业园区羊街片区3号路1号，项目附近地表水体果马河不属于长江干流，项目距离长江干流岸线三公里范围外；项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。

符合

9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目

项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

符合

10

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目不属于石化、现代煤化工项目。

符合

11

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

项目不属于相关政策明令禁止的落后产能项目，不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于不符合要求的高耗能高排放项目。

符合

12

法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。

项目符合现行法律法规要求。

符合

综上所述，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。

10、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

为全面贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，深入贯彻党中央、国务院关于推动长江经济带发展重大战略部署，坚持“共抓大保护、不搞大开发”和“生态优先、绿色发展”的战略导向，认真落实《长江经济带发展规划纲要》，建立生态环境硬约束机制，根据《长江经济带发展负面清单指南（试行）》要求，结合云南实际，经云南省人民政府同意，由云南省推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年8月19日印发《云南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目与《实施细则》相关要求符合性分析见下表。

表1-10 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

序号

相关规定

项目情况

符合性

1

禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港 口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

该项目为塑料制品生产及危险品仓储项目，不属于码头项目。

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石垮沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

项目本次改建不新增占地，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围；不涉及自然保护区的试验区；不涉及旅游和生产经营、开矿、采石垮沙等活动。

符合
3

禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性腐蚀性物品的设施:禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。

项目本次改建不新增占地，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围；不涉及开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑、以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性腐蚀性物品的设施；也不涉及建设宾馆、会所、培训中心、疗养院等活动。

符合
4

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目本次改建不新增占地，不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围；不涉及饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围；不涉及供水设施、网箱养殖、畜禽养殖、旅游等活动。

符合
5

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地;禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目本次改建不新增占地，不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围；不涉及国家湿地公园；不涉及围湖造田、围湖造地、围填海、挖沙、采矿、建设度假区、高尔夫球场等活动。

符合
6

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目本次改建不新增占地，不涉及长江流域河湖岸线，不在金沙江岸线保护区和保留区内；不在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内；不涉及不利于水资源及自然生态保护的活动。
符合
7

禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

项目与最近的水系为果马河，不属于金沙江干流及长江一级支流。项目不涉及过江基础设施项目，项目未新设、改设或扩大排污口。
符合
8

禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。

项目不涉及金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域。
符合
9

禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、治炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不涉及金沙江干流、长江一级支流，不属于化工、尾矿库、治炼渣库和磷石膏库等项目。
符合
10

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
项目为塑料制品和危险品仓储项目，不属于钢铁、石化、化工焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
符合
11

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等

产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
项目为塑料制品和危险品仓储项目，不属于石化、煤化工以及危险化学品生产项目。
符合
12

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷、电石、焦炭、磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
项目为塑料制品和危险品仓储项目，符合国家产业政策要求，项目能耗、环保、质量、安全均达标，符合国家产能置换要求；不属于过剩产能行业，不属于农药、尿素、磷、电石、焦炭、磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。
符合
综上分析，建设项目的实施与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相关要求无冲突，建设内容不在负面清单管理之列，建设可行。
11、选址合理性分析

项目位于云南省昆明市寻甸县羊街镇特色产业园区羊街片区3号路1号，项目选址有便利的交通条件和配套的基础设施。选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田、公益林等敏感区。根据寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局对“关于寻甸县羊街镇鹏腾实业绿色低碳冷链运营中心不进工业园区选址的请示”的回复可知，项目可不进入工业园区选址。

项目用地性质为工业用地，本项目选址符合环境功能区划要求，符合建设项目用地要求，项目选址合理。

12、环境相容性

本项目位于云南省昆明市寻甸县羊街镇特色产业园区羊街片区3号路1号，本次环评在原有项目基础上进行改建，不新增占地，项目用地性质属于工业用地。根据调查，本项目周边主要的企业为昆明东山水泥厂，位于项目东侧150m处，其主要污染物为颗粒物、有机废气（以非甲烷总烃计）、废水、噪声及固体废弃物等。本项目污染物主要为有机废气（以非甲烷总烃计）、噪声及固体废弃物等，经采取相应的对策措施能达标排放，主要设备也置于厂房内，对周边加工企业影响甚微，且周边加工企业主要生产均在厂房内，因此总体分析后本项目对周边企业和环境影响有限，综上所述，项目与周边环境相容。
	


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

云南鹏腾实业有限公司成立于2013年，公司主要从事物流仓储等活动，位于云南省昆明市寻甸县羊街镇特色产业园区羊街片区3号路1号，建设1栋办公楼，2栋宿舍楼和2栋厂房，厂房无配套制冷设备，主要用于绿色蔬菜中转暂存，存储周期不超过24小时。为了将绿色蔬菜暂存分拣过程中产生的废菜叶的再生利用，2024年9月，建设单位建设一条以农业废弃物如菜叶，秸秆，畜禽粪便等原料加工成蚯蚓饲料的生产线，年产蚯蚓饲料10万吨，并在项目占地北侧外围承包了200亩土地进行蚯蚓养殖，饲料喂养蚯蚓后对蚯蚓粪便进行回收并包装外售。蚯蚓饲料加工项目于2025年2月26日取得昆明市生态环境局寻甸分局对《农业废弃物综合利用项目环境影响报告表》的批复（昆生环寻复〔2025〕6号），于2025年4月7日进行了固定污染源排污登记，并取得登记回执（登记编号：91530129584803017T001Y），于2025年7月7日进行了突发环境事件应急预案备案，备案号：530-129-2025-042-L，于2025年3月开工建设，2025年6月9日~7月9日期间进行调试。于2025年7月编制完成《农业废弃物综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表》，并取得验收意见，项目于2025年6月竣工。        

2026年2月，建设单位为顺应市场发展需求和增加绿色蔬菜存储周期，另一方面需考虑天气逐渐变暖，绿色蔬菜在运输过程中需进行保鲜，建设单位决定将现有用地范围内现有的绿色蔬菜中转库改造为冷链中心，并申请投资备案，项目代码为2505-530129-04-01-441034，备案内容为：投资自持资金5000万元建设16000平冷链中心，计划分3期进行建设，第1期计划建设8000平冷链中心，第2期计划建设4000平冷链中心，第3期计划建设4000平冷链中心，用于绿色蔬菜分拣、储存、运输的低碳环保运营中心。由于市场原因，项目暂时只进行2期和3期冷库的建设，即本次评价内容为冷库A区、B区，共计8000m2的冷库及5798.58m2的分拣平台以及其他配套设施。冷库选取液氨作为制冷剂，建设两个9m3的液氨储罐用于冷库的制冷剂储存，同时建设两条塑料瓶生产线自行生产塑料瓶，利用塑料瓶在制冰池内制作冰瓶，用于绿色蔬菜运输过程中制冷保鲜。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》，项目塑料瓶生产线属于“二十六、橡胶和塑料制品业29—53塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目PET瓶坯用量为70t/a，应当编制环境影响报告表；项目液氨储罐属于“五十三、装卸搬运和仓储业59—149 危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）”中“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，应当编制环境影响报告表，综上，项目应编制环境影响报告表。

2026年2月，建设单位委托云南清蓝源环保科技有限公司对改建项目进行环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对项目所在地进行了现场踏勘，并对项目进行了调查，收集了该项目有关的资料，在此基础上，按照国家相关技术导则和法律、法规规定，编制了《寻甸县羊街镇鹏腾实业绿色低碳冷链运营中心环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
2、本次改建工程概况
2.1 本次改建工程基本情况

项目名称：寻甸县羊街镇鹏腾实业绿色低碳冷链运营中心

建设单位：云南鹏腾实业有限公司

项目建设地址：云南省昆明市寻甸县羊街镇特色产业园区羊街片区3号路1号

建设性质：改建

项目总投资：5000万元

项目主要建设内容及规模：将原有项目绿色蔬菜中转库改造为冷链中心，其中包括8000m2的冷库及5798.58m2的分拣平台以及其他配套设施，用于绿色蔬菜的分拣、储存和运输外售；冷库选取液氨作为制冷剂，并在冷库A区和B区各设1个9m3的液氨储罐用于液氨的储存；在冷库A区和B区各建设1条塑料瓶生产线，年产200万个1.25L塑料瓶，在制冰池内制作冰瓶，用于绿色蔬菜运输过程中制冷保鲜。

2.2 本次改建工程主要建设内容
本次改建工程主要建设内容见表2-1。
表2-1   本次改建工程组成一览表
工程分类

项目

具体建设工程内容

备注

主体工程

冷库A区

A厂房

位于项目区中部，共计1层，高度为8m，总占地面积6451.72m2。
依托原有

A冷库

位于冷库A区北侧，共4间，每间占地1000m2。用于绿色蔬菜的储存，储存温度为-2℃-0℃。
新建
A分拣平台

位于冷库A区南侧，占地面积2235.92m2，用于对外购的绿色蔬菜人工进行分拣；平台上置真空预冷机对外购的绿色蔬菜进行预冷去除田间热。
新建

A制冷系统

位于冷库A区中间靠北侧位置设置1个9m3的液氨储罐，储罐区占地面积17m2，液氨作为制冷剂，与A区各个冷库上方的冷风机通过密闭管道链接，利用压缩机将液氨汽化吸热的原理在管道内无限循环，实现制冷。同时位于冷库A区中间位置设置1#塑料瓶生产线和制冰池，其中，塑料瓶生产线包含软化、吹塑、灌装等工段，占地面积26m2；制冰池占地面积172.8m2，用于冰瓶的制作。
新建

冷库B区

B厂房
位于项目区中部，共计1层，高度为8m，总占地面积7346.86m2。
依托原有
B冷库
位于冷库B区东侧，共4间，每间占地1000m2。用于绿色蔬菜的储存，储存温度为-2℃-0℃。
新建
B分拣平台
位于冷库B区西侧，占地面积3131.06m2，用于对外购的绿色蔬菜人工进行分拣；平台上置真空预冷机对外购的绿色蔬菜进行预冷去除田间热。
新建
B制冷系统
位于冷库B区中间靠东侧位置设置1个9m3的液氨储罐，储罐区占地面积17m2，液氨作为制冷剂，与B区各个冷库上方的冷风机通过密闭管道链接，利用压缩机将液氨汽化吸热的原理在管道内无限循环，实现制冷，制冷温度为-10℃。同时位于冷库B区中间位置设置1#塑料瓶生产线和制冰池，其中，塑料瓶生产线包含软化、吹塑、灌装等工段，占地面积26m2；制冰池占地面积172.8m2，用于冰瓶的制作。
新建
公用工程

供电系统

项目用电来自于市政供电，厂内供电依托现有供电系统。
依托原有

供水系统

项目生产生活用水均来自市政供水，依托现有供水系统进行供水。
依托原有

排水系统

项目严格执行雨污分流制，厂房建筑物屋面雨水与厂房周边地面雨水经厂房配套设置的雨水沟排入1号路雨水管网。生活污水排入云南鹏腾实业有限公司宿舍楼化粪池处理后，再进入到一体化污水处理设施处理达到GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准后，回用于绿化，不外排。
依托原有

辅助工程

办公区

位于厂内西南侧新建一栋办公楼，共计9层，总高26m，用于员工办公。
新建
值班室

值班室位于厂区入口处，建筑面积85.92m2，用于门卫值班使用。

依托原有

宿舍楼

1号宿舍楼位于项目西南侧，共计6层，总高16.8m，占地面积400 m²； 2号宿舍楼位于项目东南侧，共计6层，总高16.8m，占地面积400 m²；两栋宿舍楼共计宿舍42间。
依托原有

食堂

食堂共1层，位于项目西南侧，高约4m，占地面积为400m²，本项目员工在此食堂内就餐。
依托原有

停车场

停车场在厂房、综合楼之间的空地，占地面积约100m2，作为出入厂内车辆暂停使用。
依托原有

环保工程

废水处理

生活污水经宿舍楼配套设置的0.5m3隔油池+30m3化粪池+30m3/d生活污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后，回用于绿化，不外排。
依托原有

废气处理
项目1#、2#塑料瓶生产线软化-吹塑产生的非甲烷总烃呈无组织形式排放。
新建
固废处理
项目绿色蔬菜分拣过程中产生的废菜叶运到项目原有的“农业废弃物综合利用项目”加工为蚯蚓饲料。
依托原有

生活垃圾收集在项目区内布置分类垃圾桶，委托环卫部门清运处置。

依托原有

在冷库B区东南侧设置1个一般固废暂存区，占地面积5m2，用于存放废包装材料、不合格塑料瓶等。
新建
项目东北侧设置1间5m2的危废暂存间，用于暂存项目产生的危险废物。

依托原有

噪声处理
设备基础减震，封闭隔声；风机安装减震垫。

新建
环境风险管理

项目分区防渗分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

（1）危废暂存间为重点防渗区，使用防渗水泥，混凝土厚度为20cm，混凝土防渗等级为P6，强度为C30，环评建议在此基础上增加2mm的高密度聚乙烯材料进行防渗处理，使其渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

（2）液氨储罐区、一般固废暂存区、化粪池、隔油池、污水处理站为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

（3）其余区域为简单防渗区，依托现有的防渗措施进行防渗。

液氨储罐区、一般固废暂存区防渗要求为本次新建，其他依托原有

2个液氨储罐均设置安全阀并使用密闭管道连通至应急卸氨罐，每个应急卸氨罐有效容积为2m3。

新建
2个液氨储罐均设置围堰，每座围堰有效容积为9m3，用于收集事故状态下泄漏的液氨及消防废水。
新建
位于项目区西南侧设置一座事故应急池，有效容积为40m3，用于暂存事故状态下的消防废水及生活污水。

新建
企业突发环境事件应急预案修编，并到环保部门进行备案。

新建
2.3 本次改建工程产品方案
改建后工程产品方案见表2-2。

表2-2  改建后工程产品方案一览表
序号

产品名称

单位

改建后工程设计产能

备注

1

绿色蔬菜转运储存

t/a

36万

/

2
塑料瓶
t/a

70
制作冰瓶后随蔬菜运走，不重复使用
2.4 本次改建工程主要设备及主要原辅材料
（1）主要设备

本次改建工程主要生产设备见表2-3。
表2-3  改建工程主要设备一览表
序号

名称

单位

规格/型号

改建后数量

备注

1

氨螺杆压缩机
台

LG20MYM  220 kw
4

新增

2

电化霜吊顶冷风机
台

DD-120
4

新增

3

风冷半封闭冷凝机
台

20匹
2

新增

4

氨泵
台

50P-40 4 kw
6

新增

5

紧急卸氨器
台

XA-100
2

新增

6

全自动吹塑一体机

套

BFS-20

2

新增

7

虹吸贮氨罐
个

ZYL-9.0
2

新增

8

叉车

台

2t

4

新增

9
真空预冷机
台
ZK-02
4
新增

10

自动灌装机

台

ZT-147

2

新增

11

地磅

台

SCS-100

1

依托原有
12

运输车辆

辆

豪沃TX

3

新增
13

真空泵

台

SKA

2

新增

（2）本次建工程主要原辅材料情况

改建后原辅料消耗情况详见表2-4。

表2-4  原辅材料消耗情况一览表

序号

名称

单位

规格/型号

最大储存量

消耗量

备注

1

液氨

t/a

R717

2.5

0.0002

循环利用，定期补充
2

盐

t/a

25kg/袋

4.2

10.58

制冰池调制盐水使用
3

PET瓶坯

t/a

/

5

70

/
4

水

t/a

/

/

4147.936
市政管网供给

5

电

Kw/h

/

/

1.2万

市政供电

6

蔬菜框

个

PP塑料框

16000

300

循环使用，每年约有300个损耗

原辅料理化性质：

液氨：液氨为液化状态的氨气，又称为无水氨，是一种无色液体，具有腐蚀性，且容易挥发。它是气态氨加压到0.7-0.8MPa时形成的，同时放出大量的热，相反液态氨蒸发时要吸收大量的热。由于其良好的热力学性能，液氨作为制冷剂被广泛用于制冷系统。氨作为绿色环保制冷剂，对臭氧耗损潜能值（ODP）为零，全球变暖潜能值（GWP）为零。由于其具有良好的热力学性能和对大气层无任何不良效应，价格低廉，在全球约80%的大中型冷库中得到应用。
PET：全名聚对苯二甲酸乙二醇酯，化学式（C10H8O4）n，密度为1.3-1.4g/cm3，熔点265℃。有良好的力学性能，耐油、耐脂肪、耐稀酸，耐折性好，可在55-60℃温度范围内长期使用，短期使用可耐65℃高温，可耐-70℃低温，在300℃至400℃之间会发生分解。该项目塑料瓶软化-吹塑的温度为110℃。此外，还具有良好的成纤性、耐磨性、电绝缘性等。它在纤维、薄膜、工程塑料领域， 以及包装、电子设备、汽车及建筑等行业有着广泛应用。
2.5 项目总平面布置

本项目位于云南省昆明市寻甸县羊街镇特色产业园区羊街片区3号路1号，利用已建空置厂房建设1条冷链中心，其中包括8000m2的冷库及5798.58m2的分拣平台以及其他配套设施；其中，冷库A区位于项目区中部，冷库B区位于项目区东侧，2个液氨储罐分别设置于冷库A区和冷库B区的中间位置，有效减少了制冷管道的布设距离，减少了压力损耗；1#、2#塑料瓶生产线分别布设于冷库A区和冷库B区的中间位置，与制冰池相邻；原有蚯蚓饲料生产项目厂房设置于项目区东北侧；原有及新建的办公楼、宿舍及食堂位于生产区的西南侧，位于生产区的上风向，事故应急池设置于项目区西北侧，属于项目区海拔最低处。项目平面布局满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。主要出入口位于紧邻园区道路，方便运输。

2.6 工作制度及劳动定员

项目年工作330天，每天工作24小时，一天三班制。改建后项目劳动定员25人，本次改建后增加劳动定员10人，所有人员在厂内食宿。
2.7 施工进度计划

本次改建工程主要为在现有厂房内进行液氨储罐、制冷设备及塑料瓶生产线的设备安装，同时进行新办公楼和事故应急池的建设，计划总工期为3个月，计划开工日期为2026年6月，计划完工时间为2026年9月。

2.8 本次改建工程环保投资

本次改建工程总投资5000万元，其中环保投资为28.37万元，环保投资占总投资0.57%。具体环保投资情况见下表。

表2-5  改建项目环保投资一览表

序号

本次改建工程环保项目

环保投资

（万元）

备注

1

施工期

建筑垃圾

建筑垃圾清运

1
新建
2

/

小计

/

1
/

3

运营期

固废

危废暂存间，5m2
/

依托原有

7

噪声

设备基础减震

1
新建
8

环境风险

突发环境事件应急预案修编

3

新建
项目分区防渗

4.2
新建
液氨储罐围堰，共计18m2
3.47

新建
事故应急池，40m3
9

新建
2个液氨储罐均设置安全阀并使用密闭管道连通至应急卸氨罐，每个应急卸氨罐有效容积为2m3
6.7

新建
9

/

小计

/

27.37
/

10

/

合计

/

28.37
/

3、水平衡分析

1、改建项目水平衡分析
根据建设单位提供资料，项目运营期不收购带泥土的绿色蔬菜，根茎泥土全部在田间清理干净，则塑料筐、分拣平台均无需清洗，运输车辆不在厂内清洗，则本次改建项目用水主要为生活用水、绿化用水、场地洒水降尘用水和冰瓶制冰用水。

（1）生活用水

本次改建新增劳动定员10人，所有人员均在项目区食宿。本项目生活用水为住宿人员的盥洗水和食堂用水。根据《云南地方标准 用水定额》（DB53/T168-2026），在项目区住宿人员总用水量按110L/人.d计，则员工生活用水量为1.1m3/d、363m3/a；其中食堂用水量按照10L/（人·d）计算，则食堂用水量为0.1m3/d，33m3/a；废水产生量以用水量的80%计，则员工总生活污水产生量为0.88m3/d，食堂废水经已建的隔油池预处理后，与其他生活污水一同进入化粪池进行处理，经化粪池处理后进入厂区内一体化污水处理站处理达标后暂存于蓄水池回用于绿化，不外排。

（2）灌装用水
根据设计可知，项目制冰量为200万瓶/a，则装瓶用水量为2500m³/a，7.576m³/d，制成冰瓶后随绿色蔬菜一起外运不回收。
（3）冰瓶制冰用水

根据设计可知，项目冰瓶制冰用水主要为制冰池内调配盐水用水和装瓶用水，项目共设8座制冰池，每座有效容积为77.76m3，里面盐水量为制冰池有效容积的80%，盐和水的配比为100：27，则项目制冰池内共计用水量为391.86m³/a，蒸发损耗量为10%，则需补充新鲜水39.186m³/a，0.119m³/d，制冰池内水循环使用，无需更换。
（4）绿化及厂内洒水降尘用水

云南鹏腾实业有限公司场地内绿化面积约为250m2，按DB53/T168-2026《云南省地方标准用水定额》规定的园林绿化用水定额2.6L/m2·次计算，根据寻甸县多年气象资料，寻甸县非雨天按209天计，雨天按156天计，则项目绿化用水量为0.65m3/d，101.4t/a。绿化用水全部自然蒸发，不外排。

本项目去除厂房、生活办公楼、绿化、消防水房面积，项目区非雨天需洒水降尘的是混凝土整体路面和停车场，共计约3306m2，非雨天以209天计，参考《室外给水设计规范》GB50013-2006中4.0.6浇洒道路用水可按浇洒，面积以2.0L/m2.d计算，每天洒水1次，则降尘用水量约6.6m³/d，1379.4m³/a，绿化和洒水降尘用水全部自然蒸发，无废水产生。则项目绿化及洒水降尘用水量为7.25 m³/d，1131 m³/a。

表2-6 改建项目水平衡表
用水环节

用水量m3/d

用水量m3/a

损耗量m3/d

污水产生量

废水去向
新鲜水

回用水

新鲜水

回用水

日产生量m3/d

年产生量m3/a

生活用水

1.1
0

363
0

0.22

0.88
290.4
食堂废水排入已建隔油池预处理后与其他生活污水一同进入化粪池进行处理，再进入到厂区一体化污水处理设施处理达标后，回用于绿化及洒水降尘，不外排。
生产用水
灌装用水
7.576
0

2500
0

7.576
0
0
冰瓶随绿色蔬菜外运不回收
冰瓶制冰用水

0.119

0
39.186

0
0.119

0

0

/

绿化及厂内洒水降尘用水

6.37
0.88
993.72
290.4
7.25
0

0

全部自然蒸发。

合计

15.165

0.88
3895.906
290.4
15.165
0.88
290.4
/

改建项目水平衡如下图所示：

[image: image3.emf]自来水

化粪池

办公生活

隔油池

1.0

8.795

0.88

0.88

0.08

 

0.2

食堂

0.1

 

0.02

0.8

0.08

塑料瓶灌装

制冰池

7.576

 

7.576

0.119

生活污水处

理站

清水池暂存

0.88

1.187

 

0.119

图2-1  改建项目水平衡图（雨天） 单位：m3/d


[image: image4.emf]自来水

化粪池

办公生活

隔油池

1

15.165

0.88

0.88

0.08

 

0.2

食堂

0.1

 

0.02

0.8

0.08

塑料瓶灌装

制冰池

7.576

 

7.576

0.119

生活污水处

理站

0.88

1.187

 

0.119

绿化、道路浇洒

6.37

图2-2 改建项目水平衡图（晴天）  单位：m3/d
2、改建后全厂水平衡
根据核算，项目改建后全厂水平衡情况如下表所示。

表2-7 项目水平衡表
用水环节

用水量m3/d

用水量m3/a

损耗量m3/d

污水产生量

废水去向
新鲜水

回用水

新鲜水

回用水

日产生量m3/d

年产生量m3/a

生活用水

2.75
0

907.5
0

0.55
2.2
726
食堂废水排入已建隔油池预处理后与其他生活污水一同进入化粪池进行处理，再进入到厂区一体化污水处理设施处理达标后，回用于绿化及洒水降尘，不外排。
冷库用水
灌装用水
7.576
0

2500
0

7.576
0
0
冰瓶随绿色蔬菜外运不回收
冰瓶制冰用水

0.119

0

39.186

0

0.119

0

0

/

蚯蚓饲料项目用水
设备和地坪冲洗用水
0.548
0

164.4
0

0.055
0.493
147.9
掺入蚯蚓饲料生产一起外售
渗滤液
0

0

0

0

0

0.106

31.7

掺入蚯蚓饲料生产一起外售

生物滴绿塔废水
2.4

0

720

0

2.4

0.367

110

掺入蚯蚓饲料生产一起外售

绿化及厂内洒水降尘用水

5.05
2.2
787.8
726
7.25
0

0

全部自然蒸发。

合计

18.443

2.2
5118.886
726
18.443
2.2
726
/

改建后项目全厂水平衡如下图所示：

[image: image5.emf]自来水

化粪池

办公生活

隔油池

2.5

13.393

2.2

2.2

0.2

 

0.5

食堂

0.25

 

0.05

2

0.2

塑料瓶灌装

随绿色蔬菜

一起外售

7.576

生活污水处

理站

清水池暂存

2.2

0.119

1.187

7.576

制冰池

 

0.119

0.548

设备和地坪

冲洗

混

入

蚯

蚓

饲

料

生

产

0.493

 

0.055

渗滤液

0.106

2.4

生物滴滤塔

0.367

 

2.4

循环水

池10

图2-3  项目改建后全厂水平衡图（雨天）  单位：m3/d


[image: image6.emf]自来水

化粪池

办公生活

隔油池

2.5

18.443

2.2

2.2

0.2

 

0.5

食堂

0.25

 

0.05

2

0.2

塑料瓶灌装

随绿色蔬菜

一起外售

7.576

生活污水处

理站

2.2

0.119

1.187

7.576

制冰池

 

0.119

0.548

设备和地坪

冲洗

混

入

蚯

蚓

饲

料

生

产

0.493

 

0.055

渗滤液

0.106

2.4

生物滴滤塔

0.367

 

2.4

循环水

池10

5.05

绿化、道路

浇洒

图2-4 项目改建后全厂水平衡图（晴天）  单位：m3/d

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

本次改建主要为在现有厂房内新建液氨储罐区以及制冷设备及管道的安装、新建两条塑料瓶生产线，同时新建一座应急事故池和一栋办公楼。施工期厂房内设备、管道安装、装修与办公楼、应急事故池的建设同步进行，工期约为3个月。


[image: image7.emf]设备安装

办公楼、事故水

池建设

N、G2、S2

G1、N、W1、G2、

S1、S2

装修

G1、N、W1、G2、

S2

施工人员 W2 S3

设备进场

W1：工程废水；W2：生活污水

G1：扬尘；G2：装修、机械废气

S1：废弃土石方；S2建筑垃圾；S3：生活垃圾

N：噪声

N、G2


图2-5 施工期工艺流程及产物节点图
施工流程简述：
（1）设备进场

项目所购买设备由商家负责运输和安装，在车辆运输过程中会产生汽车尾气，装卸设备过程中会产生噪声。

（2）设备安装
改建项目设备安装均在已建厂房内进行，不涉及基础开挖，均在硬化地面上安装，主要污染物为机械噪声、电焊烟、废包装材料等。

（3）办公楼、事故应急池的建设

项目办公楼及应急事故池的建设涉及混凝土的使用和基坑开挖，混凝土均外购，项目内不设混凝土拌合站也不设施工场地，建设过程中主要产生的污染物主要为扬尘、施工废水、机械废气、噪声和废弃土石方。

（4）装修
改建项目装修阶段包含办公楼以及冷库的装修，装修过程主要产生的污染物主要为装修扬尘、施工废水、装修废气、机械废气、机械噪声以及废包装材料等建筑垃圾等。
二、运营期

1、运行工艺流程、生产工艺及产污节点
改建项目工艺流程及产物环节分析见下图。


[image: image8.emf]外购蔬

菜过磅

称重

包装入

库冷藏

出库 预冷 分拣 运输

原料拆

包

软化 吹塑

自然冷

却

灌装 制冰

与绿色蔬菜

随车运输

废菜叶

收集用于蚯

蚓饲料生产

无组织有机废气

废包装材料

收集外售废

品收购站

不合格产品

收集外售废

品收购站

废包装材料

收集外售废

品收购站

噪声

噪声

无组织有机

废气、噪声

噪声 噪声

噪声 噪声

废包装材料

收集外售废

品收购站


图2-6   绿色蔬菜储运流程及产污节点图

工艺流程：
蔬菜冷藏运输生产线：
（1）蔬菜过磅称重
田间采收的毛蔬菜（塑料箱装）经车辆运至厂内，过磅计重；此环节主要产生机械噪声。

（2）预冷
由人工将绿色蔬菜带塑料箱从车辆货箱搬进真空仓进行预冷，通过真空低压环境使绿色蔬菜表面水分蒸发，由于蒸发吸热，使得真空环境温度降低，预冷温度为3-6℃，迅速降温去除田间热。
（3）分拣
人工对降温后的蔬菜按照品种、规格、质量等进行分拣，去除老叶，破损、变质叶片等，收集用于云南鹏腾实业有限公司“农业废弃物综合利用项目”中参与蚯蚓饲料生产。
（4）包装入库
将分拣好和温度合格的蔬菜按照规格、种类、计量等要求装入塑料筐，使用叉车存放于冷库内分类冷藏待售，库内温度保持在-10℃；此环节主要产生废包装材料和机械噪声，其中，废包装材料收集后外售废品收购站。
（5）出库、运输

依据客户要求，将冷库内储存的蔬菜使用叉车出库并装车后运送至指定地点，此环节主要产生机械噪声。
塑料瓶生产线：

（1）原料拆包

外购的PET瓶坯拆包后由人工排列安装到全自动吹塑一体机吹塑口准备吹塑。此环节主要产生废包装材料，收集后外卖废品收购站。
（2）加热软化

吹塑口加热棒通过电加热使PET瓶坯均匀受热，加热温度为110℃，使瓶坯软化即可。此过程主要产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）呈无组织排放。

（3）吹塑

软化后的瓶坯通过全自动吹塑一体机吹塑口进行吹塑，吹塑形状为1.25L塑料瓶，吹塑完成后人工对塑料瓶进行检验，只要无破损即可使用。本环节主要产生不合格产品和设备噪声，其中，不合格产品收集后外卖废品收购站。

（4）灌装

吹塑完成后经验收合格的塑料瓶由人工排列安装至灌装机进行装水，水量均灌装至满瓶。此环节主要产生机械噪声。
（5）制冰

在塑料瓶内装满水后由人工投入制冰池开始制冰，制冰池内提前以水和盐100：27的配比调配好制冰盐水，在制冷机组作用下，冷冻8-10个小时将瓶内的水冻结成冰后捞出，装箱后由叉车直接送冷库蔬菜包装或入冰库中待使用。此环节主要产生废包装材料和机械噪声。
（6）运输

制好的冰瓶按所需量与蔬菜同时装到塑料筐中一起运输，起到降温保鲜作用。此环节主要产生机械噪声。
项目主要产排污情况如下表所示：

表2-8 项目主要产排污情况一览表

环境要素

产污环节

污染因子

防治措施

排放形式

备注

废气

PET瓶坯软化-吹塑
非甲烷总烃
呈无组织形式排放。

无组织

/
噪声

设备运行

连续等效A声级

基础减震、厂房阻隔

/

/

固废

原料拆包、成品包装
废包装材料

收集后暂存于一般固废收集间内，外卖给废品收购站。

/

处置率100%

塑料瓶吹塑
不合格产品

收集后暂存于一般固废收集间内，外卖给废品收购站。

/

处置率100%

蔬菜分拣
废菜叶
收集后用于蚯蚓饲料项目加工蚯蚓饲料。
/

处置率100%

设备保养、检修

废矿物油
暂存于危废暂存间后委托有资质的单位清运处置
/

处置率100%

应急卸氨罐

氨水

暂存于危废暂存间后委托有资质的单位清运处置

/

处置率100%



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、原有项目环保手续办理情况

原有项目主要从事物流仓储等活动，主要利用A、B两栋厂房进行绿色蔬菜中转暂存，无配套制冷设备，存储周期不超过24小时。由于未使用制冷剂和冰瓶，不涉危险化学品的仓储及塑料瓶生产，在建设时未纳入环评分类管理名录，因此未进行环境影响评价工作。

2024年9月，建设单位将项目原有B厂房分为两部分，靠南一侧继续用作进行绿色蔬菜中转暂存，靠北一侧建设1条以农业废弃物如菜叶，秸秆，畜禽粪便等原料加工成蚯蚓饲料的生产线，年产蚯蚓饲料10万吨。同时，在项目区北侧红线范围外承包200亩荒地进行蚯蚓养殖，加工的蚯蚓饲料用于喂养蚯蚓，将蚯蚓粪便回收进行包装外售。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，蚯蚓养殖无需进行环境影响评价，蚯蚓饲料加工属于项目属于“十、农副食品加工业13中15饲料加工132年加工1万吨及以上的”，应当编制环境影响报告表。

蚯蚓饲料加工生产线于2024年9月29日取得了寻甸回族彝族自治县发展和改革局下发的投资项目备案证，项目代码为：2409-530129-04-01-475567。于2025年2月26日取得昆明市生态环境局寻甸分局对《农业废弃物综合利用项目环境影响报告表》的批复（昆生环寻复〔2025〕6号），于2025年4月7日进行了固定污染源排污登记，并取得登记回执（登记编号：91530129584803017T001Y），于2025年7月7日进行了突发环境事件应急预案备案，备案号：530-129-2025-042-L，于2025年2月开工建设，2025年6月9日~7月9日期间进行调试，于2025年7月编制完成《农业废弃物综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表》，并取得验收意见，项目于2025年6月竣工。
2、原有项目主要建设内容

现有工程主要建设内容详见下表。
表2-9  现有工程内容组成
工程内容

名称

实际建设情况

备注

主体工程

A厂房

厂房为一层钢结构，高10m，建筑面积6451.72m2。主要包括4个中转仓库，占地面积4000m2，由隔热板隔开；4个分拣平台，占地面积3131.06m2。
本次改造
B厂房

厂房为一层钢结构，高10m，建筑面积7346.86m2。主要包括4个中转仓库，占地面积4000m2，由隔热板隔开；4个分拣平台，占地面积2235.92m2。
本次改造

蚯蚓饲料生产车间

厂房为一层钢结构，高10m，建筑面积7636m2。包括原料存储区、菜叶破碎区、混料、搅拌及产品暂存区、蚯蚓粪便暂存区、蚯蚓粪便包装区、蚯蚓粪便成品暂存区。

西侧区布置1条年产10万吨/年蚯蚓饲料加工生产线，包括原料进场及暂存→破碎→混料及搅拌→暂存工段。东侧区布置1条年产2万吨/年蚯蚓粪便包装生产线，包括蚯蚓粪便暂存区→包装工段。
保留
辅助工程

办公区

场内办公楼共3层，高约9m，占地面积为600m2，本项目使用第二层，使用楼层建筑面积600m2，主要用于日常办公。

保留
宿舍楼

本项目使用2号宿舍楼的第三层，占地面积为400m2，使用楼层建筑面积700m2，共有宿舍11间。

利旧
食堂

食堂共1层，高约4m，占地面积为400m2，本项目员工在此食堂内就餐。

利旧
门卫室

1间，建筑面积约10m2，位于厂区进口处。

利旧
公用工程

供水

项目生产生活用水均来自市政供水，依托现有供水系统进行供水。

利旧
排水

系统

项目严格执行雨污分流制，厂房建筑物屋面雨水与厂房周边地面雨水经厂房配套设置的雨水沟排入1号路雨水管网。

利旧
破碎过程产生的渗滤液经过引流槽进入1#地埋式料仓，渗滤液参与饲料生产。除臭废水经过引流槽进入1#地埋式料仓，除臭废水参与饲料生产。生产废水不外排。

保留
生活污水排入化粪池处理后，再进入到体化污水处理设施处理达到GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准后，回用于绿化，不外排。

利旧
供电

项目用电来自于市政供电，厂内供电依托现有供电系统。

利旧
环保工程

废气治理设施

1#、2#、3#、4#地埋式料仓中搅拌、饲料暂存产生的废气通过负压引风管收集，原料进场及输送、牛粪暂存、废菜叶破碎、混料环节产生的废气通过封闭式厂房换气扇收集，经过1套生物滴滤塔处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，厂房内经喷洒生物除臭剂后降低臭气和异味。

保留
废水治理设施

生活污水经宿舍楼配套设置的0.5m3隔油池+30m3化粪池+30m3/d生活污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后，回用于绿化，不外排。

利旧
破碎过程产生的渗滤液经过引流槽进入1#地埋式料仓，渗滤液参与饲料生产。

除臭废水经过引流槽进入1#地埋式料仓，除臭废水参与饲料生产。

保留
噪声

控制

设备基础减震，封闭隔声；风机安装减震垫。

保留
固废治理设施

项目区内布置分类垃圾桶。

利旧
在厂房西侧外设置1个占地面积为5m2的危废贮存库。危废贮存库地面为防渗水泥，混凝土厚度为20cm，混凝土防渗等级为P6，强度为C30，并增加了2mm的高密度聚乙烯材料进行防渗处理，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

危废暂存间张贴了规范的标志牌。

利旧
地下水防渗措施

（1）危废暂存间地面为80cm厚的C30P6防渗混凝土，并涂刷了2mm的高密度聚乙烯材料，渗透系数可达到1.0×10-13cm/s，≤1.0×10-10cm/s。

（2）1#、2#、3#、4#料仓均为80cm厚的C30P6防渗混凝土，渗透系数为10-8cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K=1.33×10-9cm/s，≤1×10-7cm/s。
（3）原料装卸、废菜叶输送、破碎工段、隔油池、化粪池、污水处理站为一般防渗区，地面均为C30P6防渗混凝土，渗透系数为10-8cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K=1.33×10-9cm/s，≤1×10-7cm/s。
（4）绿色蔬菜中转站、宿舍楼、办公区以及厂内道路为简单防渗区，均为一般混凝土硬化。

利旧
3、原有项目生产设备、产品及原辅材料

3.1原有项目主要生产设备

原有项目生产设备情况详见下表。

表2-10  原有项目主要生产设备清单

序号

环评内容

设备型号

单位

数量

备注

1

粉碎机

1500型

套

1

保留

2

皮带输送机

DTL80/40/2×55型

套

1

保留
3

1#地埋式料仓

17.05m*18m*4m

个

1

保留
4

2#地埋式料仓

17.2m*18m*4m

个

1

保留
5

3#地埋式料仓

17.2m*18m*4m

个

1

保留
6

4#地埋式料仓（牛粪暂存池）

17.05m*18m*4m

个

1

保留
7

废菜叶暂存池

34.25m*18m*2.2m

个

1

保留
8

秸秆废菌包暂存池

34.25m*18m*1.9m

个

1

保留
9

颗粒料包装机

/

套

1

保留
10

搅拌机

/

个

4

保留
11

铲车

/

辆

1

保留
12

风机

/

个

1

保留
13

泵

/

个

4

保留
14

密闭罐车

/

辆

2

保留
15

地磅

SCS-100
台

1

利用

16

叉车

2t

台

2

利用
17

运输车辆

豪沃TX

辆
1

利用

3.2 原有项目原辅材料及能源耗能

生产基地主要原辅材料消耗情况详见下表。

表2-11  原有项目原辅材料用量

材料名称

单位

用量
最大暂存量

备注

原料

废蔬菜叶

t/a

55000

0
/

废弃菌包或秸秆

t/a

24500

0
牛粪

t/a

20000

550

/

辅料

生物除臭剂

t/a

50

/

/

塑料筐

个/a
50

2900

/
包装袋

个/a

800000

/

/

新鲜水

t/a

2519.55

/

市政管网供给
电

kw·h

6000

/

市政供电
3.3 原有项目工作制度及劳动定员

（1）劳动定员：项目劳动定员15人，有15人在厂区内食宿。

（2）工作制度：项目年工作300天，每天工作8小时，一天一班制。
4、原有项目主要生产工艺及产污节点
原有项目包括1条绿色蔬菜暂存中转生产线、1条蚯蚓饲料加工生产线以及1条蚯蚓粪便包装生产线。其中，中转绿色蔬菜62万t/a，生产蚯蚓饲料10万t/a，用于喂养蚯蚓，回收蚯蚓粪便2万t/a。
（1）绿色蔬菜暂存中转生产线
蔬菜冷藏运输生产线：
1）蔬菜过磅称重
田间采收的毛蔬菜（塑料箱装）经车辆运至厂内，过磅计重；此环节主要产生机械噪声。
2）分拣
人工对外购的蔬菜按照品种、规格、质量等进行分拣，去除老叶，破损、变质叶片等。环节主要产生废菜叶，收集后用于蚯蚓饲料项目生产蚯蚓饲料。
3）包装入库

将分拣好的蔬菜按照规格、种类、计量等要求装入塑料筐，使用叉车存放于库房内暂存，库内温度为17℃左右；暂存周期不超过24小时，此环节主要产生废包装材料和机械噪声，其中，废包装材料收集后外售废品收购站。

4）出库、运输

依据客户要求，将库房内储存的蔬菜使用叉车出库并装车后运送至指定地点，此环节主要产生机械噪声。

[image: image9.emf]外购蔬

菜过磅

称重

包装入

库暂存

出库 分拣 运输

废菜叶

收集用于有

机肥项目加

工有机肥

废包装材料

收集外售废

品收购站

噪声

噪声 噪声 噪声


图2-7   绿色蔬菜中转流程及产污节点图

（2）蚯蚓饲料加工生产线
蚯蚓饲料的原料包括废菜叶、牛粪、秸秆废菌包，物料配比为5.5:2:2.45，蚯蚓饲料的含水率为70%。由于牛粪在进厂前已经在农户家中熟化，废菜叶破碎后蚯蚓可以食用，因此蚯蚓饲料加工过程中无熟化、发酵工艺，只有破碎工艺。

1）原料进场及暂存：原料包括废菜叶、牛粪、秸秆、废菌包，原料由供货农户自行运输至厂区内，秸秆、废菌包在进场前由供货农户完成破碎工作临时放置于秸秆废菌包暂存池，废菜叶临时放置于废菜叶暂存池牛粪暂存于4#地埋式料仓。废菜叶、秸秆、废菌包卸料过程中产生颗粒物，经过换气扇收集进入生物滴滤除臭塔处理后，通过15m高排气筒排放。料仓和牛粪暂存过程中产生渗滤液，料仓产生的渗滤液经过导流沟收集进入1#地埋式料仓参与饲料生产，牛粪暂存过程中产生的渗滤液暂存于4#地埋式料仓参与饲料生产。原料暂存过程会产生少量臭气，经过换气扇收集进入生物滴滤除臭塔处理后，通过15m高排气筒排放。

2）破碎：废菜叶通过人工投料将废菜叶放置于皮带运输机上，经过皮带输送机送入粉碎机进行破碎，废菜叶当日经破碎完成后通过管道进入1#地埋式料仓、2#地埋式料仓和3#地埋式料仓，由于废菜叶的水分为90%，因此该过程不产生粉尘。废菜叶破碎过程中产生的少量渗滤液、汁液与破碎后的菜叶通过管道进入1#地埋式料仓、2#地埋式料仓和3#地埋式料仓。废菜叶破碎过程中产生少量臭气，经过换气扇收集进入生物滴滤除臭塔处理后，通过15m高排气筒排放。破碎过程会产生噪声。

3）混料及搅拌：按照配方要求，进场暂存后的秸秆、废菌包通过人工粗略计量投料的方式进入混料及搅拌工段，牛粪从4#料仓通过泵计量的方式进入混料及搅拌工段，混料及搅拌工段位于1#地埋式料仓、2#地埋式料仓和3#地埋式料仓，通过1#地埋式料仓、2#地埋式料仓和3#地埋式料仓内的搅拌机搅拌使秸秆、废菌包、牛粪、废菜叶充分混合。混料及搅拌过程中产生的臭气经过负压引风管收集进入生物滴滤除臭塔处理后，通过15m高排气筒排放。秸秆、废菌包投料过程中产生颗粒物，经过换气扇收集进入生物滴滤除臭塔处理后，通过15m高排气筒排放。混料及搅拌过程会产生噪声。

4）暂存：在料仓内的饲料最多暂存5天，5天内将饲料通过泵输送至密闭罐车运输至蚯蚓养殖项目区。暂存过程中会产生臭气，经过负压引风管收集进入生物滴滤除臭塔处理后，通过15m高排气筒排放。暂存过程中为保持固态物质和液态物质充分混合避免出现分层现象会保持搅拌过程，此过程产生噪声。工艺流程及产污节点详见下图。

[image: image10.png]I
|
_.p WHEERREE. ¥ !
I
I
I
I

I
! i R
I T
! BRI L)L i
| — ’
I
AlE = - GBS ——< > TRRSE - W2REREK
7ot = | |
I B ol 1t 1 1 A
Blg = P NRE : :
#lg BHE [t cims --- | '
B Lo s
B 1
- e 1 I
v i N2Ig= : :
————————— > BERSHE > cms o> sRE -0 )
i 15mEHESE
! (DA001)
I
Y P N3EE i
87 3 1
¢ t-> Gsges -
b T B

JEX




图2-8  蚯蚓饲料加工工艺流程图
（2）蚯蚓粪便包装生产线
1）蚯蚓粪便暂存：新鲜的蚯蚓粪便从蚯蚓养殖区运输至厂区内，暂存于蚯蚓粪便暂存区。蚯蚓粪便含水量为40%，因此蚯蚓粪便卸料过程不易产生颗粒物。蚯蚓粪便为天然土壤味，该过程产生少量异味。

2）包装：蚯蚓粪便通过机械上料至包装机包装，包装后的袋装产品暂存于成品暂存区待外售。蚯蚓粪便含水量为40%，因此蚯蚓粪便包装过程不易产生颗粒物。蚯蚓粪便为天然土壤味，该过程产生少量异味。蚯蚓粪便包装过程会产生设备噪声。工艺流程及产污节点详见下图。

[image: image11.png]3| 2E(E
BEZK

8 [ NEE





图2-9   蚯蚓粪便包装工艺流程图
5、原有项目污染物产排情况

（1）废水

①生活废水

项目劳动定员15人，所有人均在项目区食宿。员工总生活污水产生量为1.32m3/d，其中其他生活污水产生量为1.2m3/d，食堂废水产生量为0.12m3/d。食堂废水经云南鹏腾实业有限公司场地内已建0.5m3的隔油池预处理后，与其他生活污水一同进入化粪池进行处理，经化粪池处理后进入厂区内一体化污水处理站处理后，暂存于蓄水池回用于绿化，不外排。

②设备和地坪冲洗用水
设备和地坪冲洗用水量为164.4m3/a，0.548m3/d，蒸发损耗量为10%，则废水产生量为0.493m3/d，147.9m3/a，设备和地坪冲洗废水经过引流槽进入1#地埋式料仓，设备和地坪冲洗废水参与饲料生产。
③渗滤液
项目生产过程中产生的渗滤液主要为废菜叶堆存渗滤液和牛粪暂存池渗滤液。总的渗滤液产生量为31.7m3/a，0.106m3/d。损耗量为0.02m3/d，则渗滤液排放量为0.086m3/d，25.8m3/a，渗滤液经过引流槽进入1#地埋式料仓，参与饲料生产，不外排。
④生物滴滤塔废水

生物滴滤塔的喷淋介质为生物除臭剂，生物喷淋塔用水量为30m3/h，生物滴滤塔产生的废水循环使用，废水损耗量为0.3m3/h，因此需要补充的新鲜水量为2.4m3/d，设置1个10m3的循环水池，每生产30天定期清理1次循环水池，除臭废水经过引流槽进入1#地埋式料仓，除臭废水参与饲料生产。
2、原有项目水平衡
根据建设单位提供资料，原有项目水平衡情况如下表所示。

表2-12 原有项目水平衡表
用水环节

用水量m3/d

用水量m3/a

损耗量m3/d

污水产生量

废水去向
新鲜水

回用水

新鲜水

回用水

日产生量m3/d

年产生量m3/a

生活用水

1.65
0

495
0

0.33

1.32
396
食堂废水排入已建隔油池预处理后与其他生活污水一同进入化粪池进行处理，再进入到厂区一体化污水处理设施处理达标后，回用于绿化及洒水降尘，不外排。
生产用水
设备和地坪冲洗用水

0.548

0

164.4
0

0.055
0.493

147.9
掺入蚯蚓饲料生产一起外售
渗滤液

0
0
0

0
0

0.106
31.7
掺入蚯蚓饲料生产一起外售

生物滴绿塔废水

2.4
0
720

0
2.4

0.367
110
掺入蚯蚓饲料生产一起外售

绿化及厂内洒水降尘用水

5.93
1.32
925.08
396
7.25
0

0

全部自然蒸发。

合计

11.248

1.32
2304.48
396
10.528
2.286
685.6
/

原有项目全厂水平衡如下图所示：

[image: image12.emf]自来水

化粪池

办公生活

隔油池

1.5

4.598

1.32

1.32

0.12

 

0.3

食堂

0.15

 

0.03

1.2

0.12

0.548

生活污水处

理站

清水池暂存

1.32

设备和地坪

冲洗

混

入

蚯

蚓

饲

料

生

产

0.493

 

0.055

渗滤液

0.106

2.4

生物滴滤塔

0.367

 

2.4

循环水

池10


图2-10 原有项目水平衡图（雨天）  单位：m3/d

[image: image13.emf]自来水

化粪池

办公生活

隔油池

1.5

11.248

1.32

1.32

0.12

 

0.3

食堂

0.15

 

0.03

1.2

0.12

0.548

生活污水处

理站

1.32

设备和地坪

冲洗

混

入

蚯

蚓

饲

料

生

产

0.493

 

0.055

渗滤液

0.106

2.4

生物滴滤塔

0.367

 

2.4

循环水

池10

5.93

绿化、场地

洒水降尘


图2-11 原有项目水平衡图（晴天）  单位：m3/d
根据云南鹏腾实业有限公司《农业废弃物综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表》中对厂区回用水出水口的验收监测数据如下表：

表2-13   厂区回用水出水口验收监测数据汇总表
采样日期
2025年6月11日
采样点位
厂区回用水出水口（DW001）
样品编号

检测指标
202506346-FS-6-1-1
202506346-FS-6-1-2
202506346-FS-6-1-3
202506346-FS-6-1-4
平均值
标准限值
是否达标
pH（无量纲）
6.3
6.4
6.3
6.3
/
6~9

达标

色度（倍）
5L

5L

5L

5L

5L

30

达标

溶解氧（mg/L）
5.1

5.0
5.1

5.2
5.1

≥2.0

达标
臭和味（级）
0/无

0/无

0/无

0/无

/
无不快感

达标

浊度（NTU）
2
3
2
2
2
10

达标

溶解性总固体（mg/L）
493

480
505

537

504

1000

达标
五日生化需氧量（mg/L）
2.3

2.4

2.8

3.0

2.6

10

达标
氨氮（mg/L）
0.15

0.13

0.17

0.15

0.15

8

达标
阴离子合成洗涤剂（mg/L）
0.050L

0.050L

0.050L

0.050L

0.050L

0.5

达标
大肠埃希氏菌（MNP/100mL）
未检出

未检出

未检出

未检出

/
无

达标

注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。

采样日期
2025年6月12日
采样点位
厂区回用水出水口（DW001）
样品编号

检测指标
202506346-FS-6-2-1
202506346-FS-6-2-2
202506346-FS-6-2-3
202506346-FS-6-2-4
平均值
标准限值
是否达标
pH（无量纲）
6.3
6.3
6.4
6.3
/
6~9

达标

色度（倍）
5L

5L

5L

5L

5L

30

达标

溶解氧（mg/L）
5.1

5.1
5.2
5.1
5.1

≥2.0

达标
臭和味（级）
0/无

0/无

0/无

0/无

/
无不快感

达标

浊度（NTU）
3
2
2
2
2
10

达标

溶解性总固体（mg/L）
525

475
527

509

509

1000

达标
五日生化需氧量（mg/L）
3.3

2.7

2.7

2.9

2.9

10

达标
氨氮（mg/L）
0.14

0.16

0.17

0.14

0.15

8

达标
阴离子合成洗涤剂（mg/L）
0.050L

0.050L

0.050L

0.050L

0.050L

0.5

达标
大肠埃希氏菌（MNP/100mL）
未检出

未检出

未检出

未检出

/
无

达标

注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。

根据上表可知，原项目一体化处理设施出水水质能够达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化标准。

（2）废气

有组织废气

原项目原料进场装卸产生的颗粒物通过密闭厂房换气扇收集至生物滴滤塔处理后，通过15m高排气筒DA001排放；废菜叶暂存、输送过程产生的废气经厂房换气扇收集至生物滴滤塔处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放；牛粪暂存、原料混合、搅拌、饲料暂存产生的废气通过引风管将臭气收集汇入生物滴滤塔处理后由1根15m高排气筒DA001排放。
根据云南鹏腾实业有限公司《农业废弃物综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表》中对DA001排放口的验收监测数据如下表：

表2-14   有组织废气验收监测汇总表
采样日期
2025年6月11日

采样点位

废气排放口DA001采样口

检测项目

样品编号
平均值
标准限值

是否达标

202506346-FQ

-1-1-1
202506346-FQ

-1-1-2
202506346-FQ

-1-1-3
烟气参数

含湿量（%）
4.26
4.26
4.26
4.26
/

/

烟温（℃）
14.4

14.6
15.1
14.7
静压（kPa）
-0.03
-0.03
-0.02
-0.03
动压（Pa）
41.8

41.8

40.8
41.5
流速（m/s）
7.63

7.63

7.55
7.60
工况流量

（m3/h）
3453
3453
3417
3441
标干流量

（Nm3/h）

2498
2496
2466
2487
氨

实测浓度

（mg/m3）

1.22

1.41

1.53

1.39

/

/

排放速率

（kg/h）

3.05×10-3
3.52×10-3
3.77×10-3
3.45×10-3
4.9

达标

硫化氢

实测浓度

（mg/m3）

0.11

0.14

0.16

0.14

/

/

排放速率

（kg/h）

2.75×10-4
3.49×10-4
3.95×10-4
3.40×10-4
0.33

达标

颗粒物

实测浓度

（mg/m3）

6.1

9.8

7.3

7.7

120

达标

排放速率

（kg/h）

0.0152

0.0245

0.0180

0.0192

1.75

达标

臭气浓度

无量纲

1504

1128

1738

/

2000

达标

采样日期
2025年6月12日

采样点位

废气排放口DA001采样口

检测项目

样品编号
平均值
标准限值

是否达标

202506346-FQ

-1-1-1
202506346-FQ

-1-1-2
202506346-FQ

-1-1-3
烟气参数

含湿量（%）
4.18
4.18
4.18
4.18
/

/

烟温（℃）
15.2
15.6
15.1
15.3
静压（kPa）
-0.04
-0.03
-0.03
-0.03
动压（Pa）
45.1
43.2
42.5
43.6
流速（m/s）
7.94
7.78
7.71
7.81
工况流量

（m3/h）
3539
3521

3489

3516

标干流量

（Nm3/h）

2593

2538

2519

2550

氨

实测浓度

（mg/m3）

1.12

1.45

1.58

1.38

/

/

排放速率

（kg/h）

2.90×10-3
3.68×10-3
3.98×10-3
3.52×10-3
4.9

达标

硫化氢

实测浓度

（mg/m3）

0.11

0.15

0.14

0.13

/

/

排放速率

（kg/h）

2.85×10-4
3.81×10-4
3.53×10-4
3.40×10-4
0.33

达标

颗粒物

实测浓度

（mg/m3）

7.9

8.3

8.5

8.2

120

达标

排放速率

（kg/h）

0.0205

0.0211

0.0214

0.0210

1.75

达标

臭气浓度

无量纲

1303

1128

1128

/

2000

达标

根据上述监测结果可知，原有项目有组织废气排放能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值。

无组织废气

原有项目无组织废气主要为原料进场装卸产生的颗粒物、废菜叶暂存、输送过程产生的废气以及牛粪暂存、原料混合、搅拌、饲料暂存产生的废气未被收集的部分。

根据云南鹏腾实业有限公司《农业废弃物综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表》中对厂界无组织废气的验收监测数据如下表：
表2-15   无组织废气验收监测汇总表
采样点名称

采样时间

样品编号
检测指标

氨

（mg/m3）
硫化氢

（mg/m3）
总悬浮颗粒物（μg/m3）
项目区厂界上风向2#

2025年6月11日

09:18~10:18

202506346-WQ-2-1-1

0.10

0.004

247

11:20~12:20

202506346-WQ-2-1-2
0.12

0.005

259
14:55~15:55

202506346-WQ-2-1-3
0.13

0.005

225

16:58~17:58

202506346-WQ-2-1-4
0.12

0.004

231
项目区厂界下风向3#

09:18~10:18

202506346-WQ-3-1-1

0.14

0.006

309

11:20~12:20

202506346-WQ-3-1-2
0.16

0.006

337

14:55~15:55

202506346-WQ-3-1-3
0.15

0.008
355

16:58~17:58

202506346-WQ-3-1-4
0.17

0.009
343

项目区厂界下风向4#

09:18~10:18
202506346-WQ-4-1-1
0.15
0.006

323

11:20~12:20
202506346-WQ-4-1-2

0.16
0.007
311

14:55~15:55
202506346-WQ-4-1-3

0.15
0.008

308

16:58~17:58
202506346-WQ-4-1-4

0.17
0.008

333

项目区厂界下风向5#

09:18~10:18
202506346-WQ-5-1-1
0.15
0.006

368

11:20~12:20
202506346-WQ-5-1-2

0.14

0.007

357

14:55~15:55
202506346-WQ-5-1-3

0.16

0.009

364

16:58~17:58
202506346-WQ-5-1-4

0.18

0.009

400

标准限值
1.5

0.06

1000

是否达标
达标
达标
达标

采样点名称

采样时间

样品编号
检测指标

臭气浓度（无量纲）
项目区厂界上风向2#

2025年6月11日

09:22

202506346-WQ-2-1-1

＜10
11:25

202506346-WQ-2-1-2
＜10
15:02

202506346-WQ-2-1-3
＜10
17:08

202506346-WQ-2-1-4
＜10
项目区厂界下风向3#

09:30

202506346-WQ-3-1-1

16
11:33

202506346-WQ-3-1-2
14
15:11

202506346-WQ-3-1-3
15
17:16

202506346-WQ-3-1-4
14
项目区厂界下风向4#

09:39

202506346-WQ-4-1-1
17

11:40

202506346-WQ-4-1-2

16

15:20

202506346-WQ-4-1-3

16

17:25

202506346-WQ-4-1-4

17

项目区厂界下风向5#

09:47

202506346-WQ-5-1-1
15

11:48

202506346-WQ-5-1-2

14

15:30

202506346-WQ-5-1-3

11

17:33

202506346-WQ-5-1-4

12

标准限值
20

是否达标
达标

注：“<检出限”表示检测结果低于方法检出限。

采样点名称

采样时间

样品编号
检测指标

氨

（mg/m3）
硫化氢

（mg/m3）
总悬浮颗粒物（μg/m3）
项目区厂界上风向2#

2025年6月12日

08:50-09:50

202506346-WQ-2-2-1

0.11
0.004
222
10:55~11:55

202506346-WQ-2-2-2
0.12
0.005
240
13:08~14:08

202506346-WQ-2-2-3
0.13
0.004
233
16:05~17:05

202506346-WQ-2-2-4
0.13
0.005
252
项目区厂界下风向3#

08:50-09:50

202506346-WQ-3-2-1

0.14
0.006
347
10:55~11:55

202506346-WQ-3-2-2
0.16
0.008
318
13:08~14:08

202506346-WQ-3-2-3
0.15
0.008
331
16:05~17:05

202506346-WQ-3-2-4
0.17
0.006
324
项目区厂界下风向4#

08:50-09:50
202506346-WQ-4-2-1
0.15

0.007

336

10:55~11:55
202506346-WQ-4-2-2

0.16
0.006
291

13:08~14:08
202506346-WQ-4-2-3

0.16
0.008

332

16:05~17:05
202506346-WQ-4-2-4

0.17
0.008

317

项目区厂界下风向5#

08:50-09:50
202506346-WQ-5-2-1
0.15
0.006

394

10:55~11:55
202506346-WQ-5-2-2

0.15
0.009

361

13:08~14:08
202506346-WQ-5-2-3

0.18

0.009

389

16:05~17:05
202506346-WQ-5-2-4

0.16

0.008

373

标准限值
1.5
0.06

1000

是否达标
达标

达标
达标

采样点名称

采样时间

样品编号
检测指标

臭气浓度（无量纲）
项目区厂界上风向2#

2025年6月12日

09:12

202506346-WQ-2-2-1

＜10
10:58

202506346-WQ-2-2-2

＜10
13:10

202506346-WQ-2-2-3

＜10
16:10

202506346-WQ-2-2-4

＜10
项目区厂界下风向3#

09:20

202506346-WQ-3-2-1

14
11:06

202506346-WQ-3-2-2

11
13:17

202506346-WQ-3-2-3

13
16:17

202506346-WQ-3-2-4

16
项目区厂界下风向4#

09:30

202506346-WQ-4-2-1

16

11:15

202506346-WQ-4-2-2

17

13:26

202506346-WQ-4-2-3

18

16:25

202506346-WQ-4-2-4

18

项目区厂界下风向5#

09:38

202506346-WQ-5-2-1

15

11:13

202506346-WQ-5-2-2

14

13:35

202506346-WQ-5-2-3

15

16:33

202506346-WQ-5-2-4

14

标准限值

20

是否达标

达标

注：“<检出限”表示检测结果低于方法检出限。

根据上表可知，原有项目无组织废气排放能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准无组织排放监控浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放浓度限值。
（3）噪声

项目原有主要产噪设备均布置在厂房内，对厂界及周边声环境影响很小。根据云南鹏腾实业有限公司《农业废弃物综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表》中对厂界噪声的验收监测数据如下表：
表2-16  原有项目厂界噪声监测结果一览表  单位：dB（A）

检测日期
2025年6月11日
主要声源
昼间：生产噪声；夜间：环境噪声。

测点编号
检测点名称
Leq（A）值[dB（A）]

昼间
夜间
检测时段
测量值
检测时段
测量值
7#
厂界东外1m

10:00~10:10

53

22:00~22:10

41

8#
厂界南外1m

10:15~10:25

54

22:14~22:24

40

9#
厂界西外1m

10:31~10:41

56

22:29~22:39

43

10#
厂界北外1m

10:47~10:57

55

22:45~22:55

44

标准限值
60
50
是否达标
达标
达标
检测日期
2025年6月12日
主要声源
昼间：生产噪声；夜间：环境噪声。
测点编号
检测点名称
Leq（A）值[dB（A）]
昼间
夜间
检测时段
测量值
检测时段
测量值
7#
厂界东外1m

09:47~09:57

54

22:07~22:17

42

8#
厂界南外1m

10:02~10:12

55

22:22~22:32

42
9#
厂界西外1m

10:17~10:27

56

22:38~22:48

44

10#
厂界北外1m

10:33~10:43

54

22:54~23:04

43

标准限值
60
50
是否达标
达标
达标
根据上表可知，原有项目厂界噪声监测结果满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准要求。
（4）固体废物

原有固体废物产生及处理情况见下表所示。

表2-17 原有项目固体废物产排情况一览表

产生环节

固体废物名称

固废

属性

废物代码

物理性状

产生量

（t/a）

贮存

方式

最终去向

办公生活

生活垃圾

一般

固废

900-099-S64

固态

2.25

生活垃圾桶

委托环卫部门清运处理

蔬菜分拣

废菜叶

900-003-S61

固态
2.7

/

运至蚯蚓饲料生产车间生产蚯蚓饲料

化粪池

化粪池污泥

900-002-S64

固态

0.9

/

委托环卫部门定期清掏清运处理

一体化污水处理设施

一体化污水处理设施污泥

900-002-S64

固态

0.099

/

委托环卫部门定期清掏清运处理

食堂

食堂餐厨垃圾

900-002-S61

固态

0.81

/

委托有资质单位清运处置

隔油池

隔油池废油脂

900-002-S61

液态

0.003

/

委托有资质单位清运处置

粉碎机、皮带输送机、泵

废机油

危险

废物

900-214-08

液态

0.1

危废贮存库

委托有危废处置资质的单位定期清运处置

6、原有项目主要环境问题

根据现场调查，原有项目目前存在的主要问题为：

（1）雨水排放口和废气排放口未设置规范标志标识。

（2）厂房内地面有运输过程中泄漏的废菜叶及渗滤液。
根据对项目的现状调查及工程分析，本环评针对项目存在的问题提出以下整改要求：

（1）根据国家环保部《环境保护图形标志实施细则（试行）》、《排污口规范化整治技术要求（试行）》以及《云南省排污口管理办法》的要求规范化雨水排放口和废气排放口的标志标识。

（2）加强对运输车辆的防渗漏措施和清洁管理，运输车辆应尽可能保持洁净，或者将废菜叶装到密封容器中再进行运输。

7、原有项目产排污情况汇总

表2-18  原有项目产排污情况汇总表

类别

污染物

工程总排放量

备注

废气

烟气量（万m3/a）

2400
/

有组织氨气（t/a）

0.1087
/

有组织硫化氢（t/a）

0.0389
/

有组织颗粒物（t/a）
0.131

/

无组织氨气（t/a）
1.087

/

无组织硫化氢（t/a）
0.389

/

无组织颗粒物（t/a）
0.5225

/

固体废物

一般工业固体废物（t/a）
0

处置率100%

危险废物（t/a）
0

处置率100%




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	环境空气质量现状

项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇，该区域为环境空气功能区二类区，环境质量空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准。

距离项目最近的环境空气质量监测站为寻甸县监测站，本次评价收集了寻甸县监测站2025年1月1日-2025年12月31日的监测数据，并根据收集的资料统计分析，站点统计数据的平均值统计结果如下：
表3-1 寻甸县监测站2025年环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m³）

标准值（μg/m³）

占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度
7.32

60

12.2

达标

NO2
14.52

40

36.3

达标

PM10
35.19

70

50.3

达标

PM2.5
19.11

35

54.6

达标

SO2
24小时平均第98百分位数

12

150

8

达标

NO2
24小时平均第98百分位数

24.86

80

31.08

达标

PM10
24小时平均第95百分位数

70.15

150

46.77

达标

PM2.5
24小时平均第95百分位数

42.3

75

56.4

达标

O3
最大8小时平均第90百分位数

131

160

81.88

达标

CO

24小时平均第95百分位数

1.3（mg/m3）

4（mg/m³）

32.5

达标

2025年环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准值
由上表可知：项目所在区域2025年大气环境SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质浓度及保证率日平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中过渡阶段浓度限值的二级标准要求。CO的保证率日平均质量浓度和O38h平均浓度和其百分位数平均质量浓度值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值的二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。
2、地表水环境质量现状

距项目最近的地表水体为项目西侧1186m处的羊街河（果马河），根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011-2030年），牛栏江属金沙江右岸一级支流，是昆明源于境内的第二大河流，牛栏江发源于寻甸县羊街镇金银坟山，上游段称果马河，规划水平年水质保护目标Ⅲ类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
根据《寻甸县2025年第1季度环境质量公报》、《寻甸县2025年第2季度环境质量公报》、《寻甸县2025年第3季度环境质量公报》、《寻甸县2025年第4季度环境质量公报》可知，羊街河（果马河）共设1个监控断面，2025年监测结果显示李家坝断面水质均未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质量标准，水质类别均为Ⅳ类水，与2024年同期相比无明显变化。水质超标主要因受到上游生活污水的污染，项目所处区域属于地表水环境不达标区。

3、声环境质量现状

项目位于云南鹏腾实业有限公司厂房内，属于居住、商业、工业混杂区，因此项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

为了解本项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托云南鼎祺检测有限公司于2026年3月15-16日对位于项目西南侧70m处的羊毛河村散户进行了声环境质量现状监测，监测结果如下所示。

表3-2 噪声监测结果表：dB（A）

时间

2026.3.15
监测点位

昼间

夜间
达标情况

羊毛河村

52
40
达标

时间

2026.3.16
监测点位

昼间

夜间
达标情况

羊毛河村

51
39.4
达标

根据监测结果可知，羊毛河村声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即：昼间≤60dB（A）。
4、地下水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），区域环境质量现状要求：“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目液氨贮存过程中存在危险物质泄漏对土壤和地下水的污染可能性。
（1）监测结果
为了解项目所在区域地下水环境质量状况，本项目委托云南鼎祺环境监测技术有限公司于2026年3月对项目内地下水监测井进行采样，该水井与本项目位于同一水文地质单元，详细数据如下所示：
表3-3 项目地下水质量现状监测结果  单位：mg/L
项目

2026年3月15日

2026年3月16日

标准指数
达标情况

pH值（无量纲）
7.5
7.7
0.15-0.45

达标

总硬度（mg/L）
309
329
0.687-0.731

达标

高锰酸盐指数（mg/L）
2.0
2.1
0.333-0.350

达标

溶解性总固体（mg/L）
487
501
0.487-0.501

达标

氨氮（mg/L）
0.025L
0.025L
0.025-0.025

达标

硝酸盐氮（mg/L）
0.82
0.74
0.037-0.041

达标

亚硝酸盐氮（mg/L）
0.030
0.026
0.026-0.03

达标

氟化物（mg/L）
0.05L
0.05L
0.025-0.025

达标

挥发酚（mg/L）
0.0003L
0.0003L
0.0075-0.0075

达标

氰化物（mg/L）
0.004L
0.004L
0.04-0.04

达标

六价铬（mg/L）
0.004L
0.004L
0.04-0.04

达标

汞（mg/L）
6.4×10-4
5.8×10-4
0.58-0.64

达标

砷（mg/L）
7×10-4
7×10-4
0.07-0.07

达标

铅（mg/L）
1×10-3L
1×10-3L
0.05-0.05

达标

镉（mg/L）
1×10-4L
1×10-4L
0.01-0.01

达标

铁（mg/L）
0.03L
0.03L
0.05-0.05

达标

锰（mg/L）
0.01L
0.01L
0.05-0.05

达标

总大肠菌群（MPN/100mL）
未检出
未检出
/

达标

细菌总数（CFU/mL）
89
80
0.8-0.89

达标

K+（mg/L）
1.83
1.86
/
/

Ca2+（mg/L）
7.72
7.88
/
/

Na+（mg/L）
3.13
3.15
0.015-0.016

达标

Mg2+（mg/L）
66.7
68.8
/
/

Cl-（mg/L）
10.7
10.8
/
/

SO42-（mg/L）
8.28
8.42
/
/

碳酸根（mg/L）
5L
5L
/
/

碳酸氢根（mg/L）
325
330
/
/

由上表可以看出，各项监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准限值。项目所在区域地下水环境质量状况能满足Ⅲ类水质。
5、土壤环境质量现状
据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）》，本评价原则不开展土壤环境质量现状调查，但本项目存在土壤污染途径，因此，本项目应开展现状调查以留作背景值，本次评价在项目区内设置一个监测点，委托云南鼎祺检测有限公司于2026年3月15日对项目区内的土壤表层样（0-20cm）进行了土壤监测，监测数据如下。

表3-5  土壤质量监测结果

采样时间

2026年3月15日

采样深度

0-20cm

序号

项目

厂内地块监测点位
标准值

对比结果

1

pH值（无量纲）
6.77
≤60

低于筛选值
2

砷（mg/kg）
6.11
≤65

低于筛选值
3

镉（mg/kg）
0.22
≤5.7

低于筛选值
4

铬（六价）（mg/kg）
未检出
≤18000

低于筛选值
5

铜（mg/kg）
93
≤800

低于筛选值
6

铅（mg/kg）
67.6
≤38

低于筛选值
7

汞（mg/kg）
0.891
≤900

低于筛选值
8

镍（mg/kg）
226
≤2.8

低于筛选值
9

*四氯化碳（µg/kg）
未检出
≤0.9

低于筛选值
10

*氯仿（µg/kg）
2.0
≤12

低于筛选值
11

*氯甲烷（µg/kg）
3
≤9

低于筛选值
12

*1,1-二氯乙烷（µg/kg）
未检出
≤5

低于筛选值
13

*1,2-二氯乙烷（µg/kg）
未检出
≤66

低于筛选值
14

*1,1-二氯乙烯（µg/kg）
未检出
≤596

低于筛选值
15

*顺-1,2-二氯乙烯（µg/kg）
未检出
≤54

低于筛选值
16

*反-1,2-二氯乙烯（µg/kg）
未检出
≤616

低于筛选值
17

*二氯甲烷（µg/kg）
未检出
≤5

低于筛选值
18

*1,2-二氯丙烷（µg/kg）
未检出
≤10

低于筛选值
19

*1,1,1,2-四氯乙烷（µg/kg）
未检出
≤6.8

低于筛选值
20

*1,1,2,2-四氯乙烷（µg/kg）
未检出
≤53

低于筛选值
21

*四氯乙烯（µg/kg）
未检出
≤840

低于筛选值
22

*1,1,1-三氯乙烷（µg/kg）
未检出
≤2.8

低于筛选值
23

*1,1,2-三氯乙烷（µg/kg）
未检出
≤2.8

低于筛选值
24

*三氯乙烯（µg/kg）
未检出
≤0.5

低于筛选值
25

*1,2,3-三氯丙烷（µg/kg）
未检出
≤0.43

低于筛选值
26

*氯乙烯（µg/kg）
3
≤4

低于筛选值
27

*苯（µg/kg）
未检出
≤270

低于筛选值
28

*氯苯（µg/kg）
未检出
≤560

低于筛选值
29

*1,2-二氯苯（µg/kg）
未检出
≤20

低于筛选值
30

*1,4-二氯苯（µg/kg）
未检出
≤20

低于筛选值
31

*乙苯（µg/kg）
未检出
≤28

低于筛选值
32

*苯乙烯（µg/kg）
未检出
≤1290

低于筛选值
33

*甲苯（µg/kg）
未检出
≤570

低于筛选值
34

*间二甲苯+对二甲苯（µg/kg）
未检出
≤640

低于筛选值
35

*邻二甲苯（µg/kg）
未检出
≤76

低于筛选值
36

 *硝基苯（mg/kg）
未检出
≤260

低于筛选值
37

*苯胺（mg/kg）
未检出
≤2256

低于筛选值
38

*2-氯苯酚（mg/kg）
未检出
≤15

低于筛选值
39

*苯并[a]蒽（mg/kg）
未检出
≤1.5

低于筛选值
40

*苯并[a]芘（mg/kg）
未检出
≤15

低于筛选值
41

*苯并[b]荧蒽（mg/kg）
未检出
≤151

低于筛选值
42

*苯并[k]荧蒽（mg/kg）
未检出
≤1293

低于筛选值
43

*䓛（mg/kg）
未检出
≤1.5

低于筛选值
44

*二苯并[a,h]蒽（mg/kg）
未检出
≤15

低于筛选值
45

*茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）
未检出
≤70

低于筛选值
46

*萘（mg/kg）
未检出
≤826

低于筛选值
47
石油烃（mg/kg）
7
≤4500
低于筛选值

注：ND为低于检出限
由上表可知，项目区内监测点土壤环境质量因子指标能够满足均低于《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值，土壤环境质量良好。
6、生态环境质量现状

根据现场踏勘，本项目位于云南省昆明市寻甸县羊街镇特色产业园区羊街片区3号路1号现有厂房，项目现场无施工期痕迹遗留。区域内地表植被主要为人工种植的绿化植被，项目区周边以荒地、旱地为主，主要种植蔬菜及农作物，生态结构较差，物种较为单一，生态环境自身调控能力较弱。区内及周边野生动物较少，主要为常见的家鼠、麻雀、蛇等为主。项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹等环境敏感区内，项目区内没有国家和省级重点保护的动植物物种及区域特有物种分布。

	环境

保护

目标
	4、主要环境保护目标
本项目位于云南省昆明市寻甸县羊街镇特色产业园区羊街片区3号路1号现有厂房，评价区域内无自然保护区、风景名胜、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点。项目西南侧约70m处为羊毛河村，项目区北侧约170m处为清水沟村，项目区西南侧1186m处为羊街河。

主要环境保护目标见下表。

表3-2 主要环境保护目标一览表

类别

保护对象

坐标

相对方位

与项目的距离

环境功能类别

东经（E）

北纬（N）

空气环境

清水沟村

103°09'19.2374"

25°28'42.4445"

北面

170m

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

羊毛河村

103°09'01.1728"

25°28'22.7724"

西南面
70m

地表水环境
羊街河（果马河）
西南面
1186m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准
声环境
羊毛河村

103°09'01.1728"

25°28'22.7724"

西南面
70m

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

（1）施工期

扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。污染物排放标准见表3-4。

表3-4  颗粒物大气污染物排放浓度限值

污染物

无组织排放浓度监控限值

监控点

浓度限值（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）运营期

①无组织

运营期塑料瓶生产中释放的有机废气呈无组织排放，厂界执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 企业周边大气污染物浓度限值要求；厂内挥发性有机物无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中厂区内VOCs无组织排放限值要求。

表3-5  合成树脂工业大气污染物排放标准一览表

污染源

无组织排放监测浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

非甲烷总烃

企业边界任何1小时平均浓度

1.0

表3-6  厂内挥发性有机物无组织排放控制标准一览表

污染物项目

排放限值（mg/m3）
限制含义

污染物排放监控位置

NMHC

10

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

运营期项目厂界氨气及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求。
表3-7  恶臭排放控制标准

序号

污染物项目

厂界浓度限值（mg/m3）

1

氨气
1.5
2

臭气浓度
20（无量纲）
2、废水

项目运营期均无生产废水产生，生活废水依托云南鹏腾实业有限公司自建的隔油池、化粪池、一体化污水处理设施进行处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫﹑消防、建筑施工”标准后，回用于绿化及厂区洒水降尘，不外排。
表3-8 城市污水再生利用城市杂用水水质标准

序号

项目

城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工

1

pH

6.0~9.0

2

色（度）

≤30

3

嗅

无不快感

4

浊度（NTU）

≤10

5

溶解性总固体（mg/L）

≤1000（2000）a

6

BOD5（mg/L）

≤10

7

氨氮（mg/L）

≤8

8

阴离子表面活性剂（mg/L）

≤0.5

9
溶解氧（mg/L）

≥2.0

10

总氯（mg/L）

1.0（出厂），0.2b（管网末端）

11

大肠埃希氏菌/（（MPN/100mL或CFU/100mL）
无c

备注：a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。

b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。

c大肠埃希氏菌不应检出。
3、噪声

（1）施工期

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），噪声限值见下表。
表3-9  建筑施工场界环境噪声排放限值dB（A）

昼间

夜间

70

55

（2）运营期

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见下表。

表3-9  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（单位：Leq[dB（A）]）

厂界位置
昼间标准值
夜间标准值
南、北、东、西侧厂界

60
50
4、固体废物
项目一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。

危险废物暂存、转移执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物台账执行《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）。

	总量

控制

指标
	根据《云南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》，“十四五”期间将主要水污染物化学需氧量、氨氮和主要气污染物氮氧化物、挥发性有机物等4项污染物纳入减排范围，作为约束性指标逐级下达并考核。通过计算，本项目总量控制指标如下：

1、废水污染物 

项目运营期均无生产废水产生，生活废水依托云南鹏腾实业有限公司自建的隔油池、化粪池、一体化污水处理设施进行处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫﹑消防、建筑施工”标准后，回用于绿化及厂区洒水降尘，不外排。废水不设总量指标。
2、大气污染物

项目运营期产生的废气为塑料瓶生产线产生的无组织非甲烷总烃，排放量为0.134t/a，不涉及有组织挥发性有机物的排放，因此本项目大气不设总量指标。

3、固体废物

本项目固体废物处置率100%，不设总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本次改建项目不新增占地，施工期主要为液氨储罐，塑料瓶生产线的设备安装、应急事故池的建设以及新办公楼的建设和装修，工期较短；施工期主要环境保护措施如下：

1、施工扬尘防治措施

施工期大气污染源主要来源于池体开挖、设备安装过程以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP和少量装修废气，呈无组织排放，须采取相应的对策措施，尽量减少施工扬尘对环境的影响： 

①开挖作业前先进行洒水降尘。 

②设备按照需要的易散失物料要求采取必要的密闭储存措施，不露天存放。 

③车辆在运输施工材料时须采用加盖篷布等措施进行封闭运输。 

④装修废气采用经环保认证的涂料。

采取以上措施后，项目施工期扬尘对环境影响较小。

2、施工废水防治措施

施工机械不在厂内清洗，施工期废水主要为少量施工人员的生活污水以及设备安装调试阶段产生的清洗废水，设备安装在原有厂房内进行，收集后排入污水处理一体化设备进行处理，不乱排放，对环境影响较小。

3、施工噪声防治措施

施工期噪声污染主要为施工机械及生产设备安装调试产生的噪声，噪声源主要有挖机、装载机、打孔机、切割机、焊接设备等，多属于脉冲噪声，无明显指向性。项目在昼间（不含午休阶段）进行安装，事先必须制定合理的施工计划，避免大量高噪声设备同时施工。

项目施工期只在昼间（不含午休阶段）进行施工，产生的噪声经过建筑隔声和距离衰减后，对周围声环境影响较小。具体内容如下：

①应选用低噪声、低振动的施工机械设备；

②建议施工单位合理安排工程进度，高强度声级的设备应尽量避免同时使用，夜间尽量不施工或不使用高声级设备；

③施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

④施工单位合理安排施工时间，严禁在12:00～14:00、22:00～次日6:00期间施工。

采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响可接受。

4、固体废物

项目施工期产生的固体废物主要有少量土石方、木材、塑料、泡沫等，产生量较少，施工期严格执行《＜昆明市城市建筑垃圾管理实施办法＞实施细则》（昆政办〔2011〕88号）：对于建筑垃圾，分类收集并尽可能回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场，按照实施细则的相关要求清运处置。

综上，施工期对环境影响较小。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1、源强计算及达标情况

项目2个液氨储罐均为高压密闭储罐，正常运行过程中几乎无液氨损耗，液氨1次注入循环使用，不涉及液氨的装卸；液氨储罐不设呼吸口，当罐内压力过高时，罐内部分液氨通过安全阀内设置的水溶装置与水互溶变成氨水直接排泄至密闭的应急卸氨罐中暂存，以维持罐内压力平衡，应急卸氨罐为全密闭设置，不设呼吸口，通过罐底的闸阀连接管道进行转移。项目液氨储罐充装系数为0.8，日常运行中，氨水储罐能够自行进行压力调节，发生罐内压力过高需要排泄液氨的情况较少，即使发生，每次排泄量也较少，液氨储罐内常年备有充足的液氨储备量，仅需2-3年补充1次液氨即可。因此本次环评不考虑液氨储罐大小呼吸废气。则运营期大气污染物主要为冷库A区和B区塑料瓶生产线生产过程中产生的非甲烷总烃和臭气浓度以及液氨储存过程中产生的无组织氨气和臭气浓度，项目塑料瓶生产线每天只生产8h。

（1）冷库A区废气

项目冷库A区废气主要包含1#塑料瓶生产线生产过程中产生的非甲烷总烃和臭气浓度。

塑料瓶生产使用原料为外购的全新PET瓶坯，项目1#塑料瓶生产线年生产塑料瓶共计100万个，塑料瓶规格为1.25L，单个重量约为35g，则塑料瓶产量为35t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品业2926塑料包装箱及容器制造行业系数表可知，其挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的产污系数为1.9千克/吨-产品，则非甲烷总烃产生量为0.067t/a，0.025kg/h。

由于项目1#塑料瓶生产线年产量较少，生产过程中非甲烷总烃产生量较少，且使用原料PET瓶坯为低VOCs含量原料，根据《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》中相关要求“大力推进源头替代。加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。”则项目1#塑料瓶生产线产生的非甲烷总烃呈无组织形式排放。
（2）冷库B区废气

项目冷库B区废气主要包含2#塑料瓶生产线生产过程中产生的非甲烷总烃和臭气浓度。

塑料瓶生产使用原料为外购的全新PET瓶坯，项目2#塑料瓶生产线年生产塑料瓶共计100万个，单个重量约为35g，则塑料瓶产量为35t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品业2926塑料包装箱及容器制造行业系数表可知，其挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的产物系数为1.9千克/吨-产品，则非甲烷总烃产生量为0.067t/a，0.025kg/h，呈无组织形式排放。

表4-1 塑料瓶生产线非甲烷总烃排放情况表

产污排污环节

1#塑料瓶生产线

2#塑料瓶生产线

污染物种类

非甲烷总烃

非甲烷总烃

污染物产生量（t/a）

0.067

0.067

污染物产生浓度（mg/m3）

/

/

排放形式

无组织

无组织

治理设施

处理能力

/

处理能力

/

收集效率

/

收集效率

/

治理工艺

/

治理工艺

/

治理工艺去除率

/

治理工艺去除率

/

是否为可行技术

/

是否为可行技术

/

污染物排放浓度（mg/m3）

/

污染物排放浓度（mg/m3）

/

污染物排放速率（kg/h）

0.025

污染物排放速率（kg/h）

0.025

污染物排放量（t/a）

0.067

污染物排放量（t/a）

0.067

排放口基本情况

排气筒高度

/

排气筒高度

/

排气筒内径

/

排气筒内径

/

温度

/

温度

/

编号

/

编号

/

类型

/

类型

/

地理坐标

/

地理坐标

/

排放标准

允许排放浓度（mg/m3）

企业边界1.0，厂内监控点处1h平均浓度不超过10或任意一次浓度不超过30

（3）氨气和臭气浓度
运营期项目异味主要来源于液氨储罐及制冷管道阀门、法兰等密封点位的微量泄漏、应急泄氨罐中的氨水转移时从应急泄氨罐罐底闸阀中逸散的无组织氨气和臭气浓度以及塑料瓶生产线产生的臭气浓度。通过类比《烟台海昌水产有限公司库容4000吨冷库项目竣工环保验收监测报告》可知，该项目委托谱尼测试集团股份有限公司于2017年5月3日-5月4日对项目进行环保验收监测，并出具检测报告“谱尼环验字〔2017〕第138号”，其中，测得厂界无组织氨气最大值为0.11mg/m3，厂界无组织臭气浓度为＜5（无量纲）。类比项目设有2个50m3高压密闭液氨储罐，不设呼吸口，仅设置安全阀，超压泄放液氨经水溶装置处理后，排入30m3密闭应急氨水池。类比项目与本项目在储罐参数、密闭形式、呼吸方式、工艺流程、运行工况等方面高度一致，本项目规模更小、泄漏点位更少，类比可行。

通过类比可知，项目运营期厂界无组织氨气和臭气浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）新扩改建二级标准限值要求。

2、污染防治技术可行性分析

根据《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》中：“大力推进源头替代。加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。”本项目生产塑料瓶使用PET瓶坯为原料，属于国家有关低VOCs含量产品规定的原料，项目有机废气（以非甲烷总烃计）排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定，排放量较少，符合《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》相关要求。

项目液氨储罐不设呼吸口，当罐内压力过高时，罐内部分液氨通过安全阀内设置的水溶装置与水互溶变成氨水直接排泄至密闭的应急卸氨罐中暂存，以维持罐内压力平衡，有效减少了储罐呼吸废气的排放。储罐安全阀的设置符合《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）以及《合成氨生产企业安全标准化实施指南》AQ/T3017-2008中关于液氨储罐安全阀排放气的设计标准要求。
3、废气环境影响分析

项目运营期仅涉及塑料瓶生产过程中产生的无组织非甲烷总烃，且项目处于环境空气质量达标区。通过上述计算可知，冷库A区无组织非甲烷总烃源强为0.025kg/h，冷库B区无组织非甲烷总烃源强为0.025kg/h。通过AERSCREEN模式进行估算结果如下表所示。
表4-2 项目非甲烷总烃面源大气估算结果表

距源中心

冷库A区

冷库B区
下风向距离D（m）

最大小时筛选浓度（μg/m³）

浓度占标率Pi（%）

最大小时筛选浓度（μg/m³）

浓度占标率Pi（%）

10

6.89741

0.33

7.776874

0.39

25

10.28746

0.51

11.37222

0.57

50

11.98875

0.59

13.97156

0.7

67

13.26987

0.67

14.51175

0.73

75

13.12414

0.66

14.41415

0.72

100

12.36524

0.62

13.36634

0.67

125

11.98241

0.61

12.06147

0.6

150

10.41232

0.53

10.78515

0.54

175

9.11243

0.46

9.601853

0.48

200

8.01243

0.41

8.605498

0.43

225

7.94124

0.4

7.743044

0.39

250

7.02369

0.34

7.052554

0.35

275

6.15498

0.3

6.467601

0.32

300

5.76248

0.29

5.960877

0.3

325

4.87467

0.24

5.511239

0.28

350

4.11654

0.21

5.123091

0.26

375

3.98775

0.2

4.770183

0.24

400

3.42167

0.16

4.456915

0.22

425

3.04426

0.15

4.176067

0.21

450

2.89637

0.14

3.922529

0.2

475

2.54587

0.2

3.691015

0.18

500

2.17964

0.1

3.449281

0.17

经估算，项目非甲烷总烃最大落地浓度为0.0145mg/m3，落地距离为67m处，能满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求；通过源强核算可知，项目运营期厂界无组织氨气和臭气浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值要求。项目周边范围最近的保护目标为西南侧约70m处羊毛河村，位于项目的上风向位置，因此，本项目运营期废气排放对周边环境敏感点的影响可接受。
4、环境监测计划

项目环境监测目的是为了监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。本项目有机废气主要是塑料瓶生产线产生，属于塑料制品业，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），建议项目的废气监测计划如下表。
表4-5  项目运营期废气监测计划

环境要素

监测因子

监测点位

监测频次

执行标准

无组织废气

非甲烷总烃
厂界上风向1个点，下风向3个点。
1次/年

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

氨气、臭气浓度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
非甲烷总烃

非甲烷总烃厂房周边单独布设监控点位。

1次/年

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

二、废水

根据水平衡可知，本次改建项目无生产废水产生，生活废水产生量为0.88m3/d，依托项目原有的隔油池、化粪池、一体化污水处理设施进行处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫﹑消防、建筑施工”标准后，回用于绿化及厂区洒水降尘，不外排。

1、项目依托可行性分析

（1）隔油池依托可行性分析

本次改建后增加劳动定员10人，均在项目内食宿。根据上述计算可知，本次改建食堂废水产生量为0.24m3/d，改建后全厂食堂废水产生量为0.25m3/d，项目原有隔油池有效容积为0.5m3，能满足改建后项目食堂废水处理的需求。

根据中华人民共和国国家环境保护标准《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)，隔油池设计符合下列规定:

含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

b、池内水流流速不宜大于0.005m/s；

c、池内分格宜取两档三格；

d、人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

项目食堂隔油池按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）隔油池的设计要求进行设置，其容积0.5m3，项目食堂废水产生时间约2h，废水产生速率约0.1m3/h，经计算其水力停留时间约为5h，大于0.5h的要求。

综上，项目隔油池按照《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)隔油池的设计要求进行设置，隔油池设置合理，能容纳改建后项目产生的含油废水，同时满足水利停留时间要求，依托可行。
（2）化粪池依托可行性分析
根据上述计算可知，本次改建总的生活废水产生量为1.1m3/d，改建后全厂总的生活废水产生量为2.75m3/d，项目原有化粪池有效容积为30m3，能满足改建后项目生活污水处理约12-24h水利停留时间的需求，依托可行。
（3）污水处理站可行性分析

根据上述计算可知，本次改建总的生活废水产生量为1.1m3/d，改建后全厂总的生活废水产生量为2.75m3/d，项目原有污水处理站处理能力为30m3/d，能满足改建后项目生活污水处理3-8h水利停留时间的需求。根据云南鹏腾实业有限公司《农业废弃物综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表》中对厂区回用水出水口的验收监测数据可知，项目生活废水依托原有的隔油池、化粪池、一体化污水处理设施进行处理后，出水水质能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫﹑消防、建筑施工”的标准要求，依托可行。
（4）废水不外排可行性分析
根据水平衡分析可知，项目改建后经废水产生量为2.2m3/d，项目晴天用于绿化及洒水降尘的用水量为7.25m3/d，项目运营期废水经废水处理站处理达标后可全部回用于项目内绿化及洒水降尘；项目废水处理站清水池有效容积为7m3，可满足连续3天雨天的达标废水暂存需求。如遇连续多天下雨的情况，还可将达标废水暂存于事故应急池中，事故应急池有效容积为40m3，可暂存18d的达标废水量，因此，废水不外排可行。
2、措施可行性分析

项目运营期无生产废水产生，食堂废水经项目原有隔油池预处理后与其他生活废水一起汇入项目原有化粪池进行处理，再排入项目原有一体化污水处理设施进行处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫﹑消防、建筑施工”标准后，回用于绿化及厂区洒水降尘，不外排。

项目原有一体化污水处理站处理工艺为MBR膜生物反应器，属于好氧生物处理技术，膜生物反应器是膜分离技术和活性污泥生物技术的结合，是使用中空纤维膜替代沉淀池，因此具有高效固液分离性能，同时利用膜的特性，使活性污泥不随出水流失，在生化池中形成6000-12000mg/L超高浓度的活性污泥浓度，使污染物分解彻底，因此出水水质良好、稳定。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）可知，隔油池、化粪池、好氧生物处理技术属于生活污水处理可行性技术。根据云南鹏腾实业有限公司《农业废弃物综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表》中对厂区回用水出水口的验收监测数据可知，项目生活废水依托原有的隔油池、化粪池、一体化污水处理设施进行处理后，出水水质能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫﹑消防、建筑施工”的标准要求，处理措施可行。
3、项目废水对地表水环境影响分析
项目运行期无生产废水产生，厨房含油废水经隔油池处理后和其他生活污水一起进入化粪池处理，处理后进入一体化处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于绿化，不外排。对项目所在地区域地表水环境影响较小，不会降低项目区域现有水环境功能。

4、自行监测要求

本项目不设排放口，无废水外排，生活污水依托云南鹏腾实业有限公司厂区内建好的污水处理设施处理。项目废水自行监测情况详见下表。

表4-6废水监测计划一览表

监测时段

内容

监测点位

监测项目

监测方法及频率

执行排放标准

自行监测

生活污水

污水处理站出水口（DW001）

PH、色、嗅、浊度、溶解性总固体、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解氧、总氯、大肠埃希氏菌
1次/年；按照国家相关废水监测技术方法进行监测

《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化标准
三、噪声

（1）项目噪声源强

项目噪声源主要为螺杆压缩机、冷风机、冷凝机、氨泵、全自动吹塑一体机、自动灌装机、叉车、运输车辆、真空泵等设备，对生产设备进行封闭隔声、基础减震，风机安装消声器。经调查该项目建成投产后主要高噪声设备源强见下表。


	
	表4-7  工业企业噪声源强调查清单（室内噪声源）

序号

建筑物名称

声源名称

型号

声功率级dB（A）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级dB（A）

运行时段

建筑物插入损失dB（A）

建筑物噪声声压级dB（A）

X

Y

Z

声压级

/dB（A）
建筑物外距离

1
冷库
螺杆压缩机1
/

90

基础减震、车间墙体阻隔

81

24

1.2
42.7

55.97

24h
15
40.97
1

2

螺杆压缩机2
/

90

基础减震、车间墙体阻隔

68

36

1.2
42.7

55.97

24h
15
40.97
1

3

螺杆压缩机3
/

90

基础减震、车间墙体阻隔

53

51

1.2
42.7

55.97

24h
15
40.97
1

4

螺杆压缩机4
/

90
基础减震、车间墙体阻隔

71

49

1.2
42.7

55.97
24h
15
40.97
1

5

氨泵1
/

95

基础减震、车间墙体阻隔

81

34

0.5
2.4
60.12
24h
15
45.12
1

6

氨泵2
/

95

基础减震、车间墙体阻隔

86

22

0.5
2.4
60.12
24h
15
45.12
1

7

氨泵3
/

95

基础减震、车间墙体阻隔

95

7

0.5
2.4
60.12
24h
15
45.12
1

8

氨泵4
/

95

基础减震、车间墙体阻隔

102

18

0.5
2.4
60.12
24h
15
45.12
1

9

氨泵5
/

95

基础减震、车间墙体阻隔

91

31

0.5
2.4
60.12
24h
15
45.12
1

10

氨泵6
/

85

基础减震、车间墙体阻隔

78

46

0.5
2.4
60.12
24h
15
45.12
1

11
冷风机1
/

85

基础减震、车间墙体阻隔

125

-16

4.5
19.2
50.46
24h
15
35.46
1

12
冷风机2

/

85

基础减震、车间墙体阻隔

-24
6
4.5
19.2
50.46
24h
15
35.46
1

13
冷风机3

/

85

基础减震、车间墙体阻隔

7
3
4.5
19.2
50.46
24h
15
35.46
1

14
冷风机4

/

85

基础减震、车间墙体阻隔

125

-7
4.5
19.2
50.46
24h
15
35.46
1

15
冷凝机1

/

80
基础减震、车间墙体阻隔

34
22
1.5

26.6
45.88
24h
15
30.88
1
16
冷凝机2

/

80
基础减震、车间墙体阻隔

67
-2
1.5

26.6
45.88
24h
15
30.88
1
17
全自动吹塑一体机1

/

80
基础减震、车间墙体阻隔

67
22
1.5

20.37
49.67
24h
15
34.67
1
18
全自动吹塑一体机2

/

80
基础减震、车间墙体阻隔

-14
-19
1.5

20.37
49.67
24h
15
34.67
1
19
叉车1

/

85
基础减震、车间墙体阻隔

25
66

1.2
18.49
58.46
24h
15

43.46
1
20
叉车2

/

85
基础减震、车间墙体阻隔

48

76

1.2
18.49
58.46

24h
15

43.46

1
21
叉车3

/

85

基础减震、车间墙体阻隔

21
-47
1.2
18.49
58.46
24h
15
43.46
1

22
叉车4

/

85

基础减震、车间墙体阻隔

36
-17
1.2
18.49
58.46
24h
15
43.46
1

23
自动灌装机1

/

85

基础减震、车间墙体阻隔

87
96
1.5
21.51
59.64
24h
15
44.64
1

24
自动灌装机2

/

85

基础减震、车间墙体阻隔

-17
46

1.5
21.51
59.64
24h
15
44.64
1

25

真空泵1

/

90
基础减震、车间墙体阻隔

21

7
0.5
7.3
62.73
24h

15
47.73
1
26

真空泵2

/

90
基础减震、车间墙体阻隔

-9

-24
0.5
7.3
62.73
24h

15
47.73
1



	
	表4-7  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强（任选一种）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）

声功率级/dB（A）

1

运输车辆1

/

-31
-40
1.2

/

75

减震器、禁止鸣笛

24h
2

运输车辆2

/

27
7
1.2

/

75

减震器、禁止鸣笛
24h
3

运输车辆3

/

9
-36
1.2

/

75

减震器、禁止鸣笛
24h
（2）预测内容
本项目预测内容主要是在拟采取治理措施情况下，项目主要噪声源全部同时正常运转时对厂界噪声、环境敏感点的影响。

本次评价采用EIAProN2021软件进行噪声预测，本次评价以厂址中心（东经103°9′6.552″，北纬25°28′33.762″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，建立坐标系，设置（x，y）为（-300，330）至（-240，210）的计算网格及以厂界线为曲线、步长10m的曲线点进行项目对厂界外环境敏感点的影响和厂界贡献值达标情况。EIAProN2021软件内嵌《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐计算模型，计算结果可靠。

（3）预测方法
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A户外声传播的衰减和附录B中“B.1工业噪声预测计算模型”。

（1）室内声源

如果已知声源的声压级L（r0），且声源位于地面上，则：
Lw=L（r0）+10lgr0+8

计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级：
[image: image14.png])

+3
R

L,:LWHUlg(&




式中：Lp1—某个室内声源靠近维护结构处的声压级。

Lw—某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级。

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间系数，R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，项目地面为混凝土地面，房顶为钢棚，参照粗糙混凝土地面，本次取0.31。

r0—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级：
[image: image15.png]Ly(T)= 101{%10‘“‘"]




式中：Lp1j—j声源的声压级，dB（A）；N—室内声源总数。

Lp1（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）。
计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: image16.png]Lp2 (T) =Lp (T) - (TL+6)




式中：Lp2（T）—靠近围护结构处室外 N 个声源的叠加声压级，dB（A）。
TL—围护结构的隔声量，dB（A）。

将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级

（2）室外声源

在只考虑几何发散衰减时，计算某个声源在预测点的声压级

L（r）=L（r0）－A

式中：L（r）—点声源在预测点产生的声压级，dB（A）；

L（r0）—参考位置r0处的声压级，dB（A）；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m；

A—各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减，其计算方法详见“导则”正文）。

（3）总声压级

设第i室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）。

[image: image17.png]X
S





式中：[image: image19.png]


—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

ti—T时段内i声源工作时间，s；

tj—T时段内j声源工作时间，s；

N—等效室外声源个数；

M—等效室内声源个数。

（4）噪声预测值

噪声预测值为预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到：

[image: image20.png]Leg = 10lg(10% 1eas 4+ 1001Lesb)




式中：[image: image21.png]


——预测点的噪声预测值，dB；

[image: image22.png]


——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

[image: image23.png]


——预测点的背景预测值，dB。
（4）预测结果
厂界预测结果如下表所示：

表4-7  厂界噪声预测结果一览表

预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值dB（A）

标准限值dB（A）
达标情况

X

Y

Z

东侧

28.4

27.1

1.2

昼间

46.19
60
达标

夜间
46.19

50

达标

南侧

-25.9

-25.2

1.2

昼间

44.73
60
达标

夜间
44.73

50

达标

西侧

-41
67
1.2

昼间

48.59
60
达标

夜间
48.59

50

达标

北侧

-11.9

66

1.2

昼间

46.06
60
达标

夜间
46.06

50

达标

厂界最大值点
-41
67
1.2

昼间

48.59
70

达标

夜间
48.59

55

达标

项目生产时厂界噪声最大值出现在西厂界一侧，贡献值约为48.59dB（A）；项目厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

敏感点预测
项目对敏感点产生贡献值及声环境质量预测结果见下表，网格最大点背景值取现状监测最大值。

表4-8 对敏感点噪声预测结果  dB（A）
预测点

最大值点空间相对位置/m
时段
现状值
标准限值

贡献值

预测值
较现状增量
达标情况

X

Y

Z

羊毛河村

-274
-30
1.2

昼间

51.5
60

28.62

51.90

0.4

达标

夜间

40

50

28.62
40.71

0.71

达标

网格最大点

-30
-40
1.2

昼间

51.5
60
46.16

52.61

1.11

达标

夜间
40
50
46.16
46.76

6.76

达标
由上表预测结果可知，项目周边环境敏感点及预测网格最大点噪声预测值均可达到《声环境质量标准》（GB3095-2008）2类标准。
[image: image24.png]Y o 4

A

£/l

= T e

N

SR S





图4-1 昼间网格点预测值等声值线图
[image: image25.png]iy Sy A

o AN RS Jgy’ W = <05 VAL TSR NON




图4-2 夜间网格点预测值等声值线图
（6）项目噪声污染防治措施
本次评价要求采取以下防治措施：

①选用符合国家标准的低噪声设备；

②机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还有直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声，为了防止振动产生的噪声污染，针对振动较大的设备采取相应的减振措施进行控制；

③建立设备定期维护、保养的管理制度，防止设备故障引起的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。
在采取上述噪声防治措施后，项目厂界噪声能达标，对周围环境影响可接受。

（7）环境监测计划

项目环境监测目的是为了监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。本项目塑料制品业，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），建议项目的噪声监测计划如下表。

表4-8   环境监测计划一览表
环境要素

监测因子

监测点位

监测频次

监测方法

执行标准

噪声

昼夜间等效A声级

东、南、西、北厂界外1m处
1次/季度
按国家标准规定执行

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准
四、固体废物

1、固体废弃物情况分析

项目固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废主要为废包装材料、废菜叶、不合格产品、生活垃圾、化粪池污泥、隔油池废油脂、污水处理站污泥和食堂餐厨垃圾等，危险废物主要为废矿物油、废氨水。
①废包装

原材料废包装产生于外购入场的PET瓶坯在使用时开包和蔬菜包装工序，主要包括纸箱、尼龙袋等，固废代码为SW17，900-003-S17。根据建设单位运行情况，产生量约为1.2t/a，收集后外卖给废品收购站。
②不合格产品

塑料瓶生产过程中，由于操作失误、机械故障或停电等原因，会产生部分不合格产品，固废代码为SW17，900-003-S17。根据建设单位提供数据，不合格产品产生率为1%，则产生量为0.7t/a，与废包装一同收集外卖给废品收购站。

③废菜叶
外购的新鲜蔬菜在存入冷库前需经过人工拣选去除老叶，破损、变质叶片等，固废代码为SW61，900-003-S61。根据建设单位提供数据，产生量约10.8t/a，收集用于蚯蚓饲料项目生产蚯蚓饲料。

④生活垃圾
生活垃圾固废代码为SW64，900-003-S64。产生量按0.5kg/d·人计算，本次改建劳动定员新增10人，则生活垃圾的产生量为5kg/d（1.65t/a），集中收集后委托环卫部门清运处理。

⑤化粪池污泥

化粪池污泥固废代码为SW64，900-002-S64。项目运营过程中，本次改建劳动定员新增10人，化粪池污泥以0.2kg/d·人计，则项目化粪池污泥产生量为2kg/d（0.66t/a），化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处理。

⑥隔油池废油脂

根据现场调查本项目设置隔油池处理食堂废水，隔油池会产生少量的废油脂，固废代码为SW61，900-002-S61。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），餐饮废水动植物油含量一般在100~200mg/L之间，本次评价取150mg/L，隔油池效率约为60%，本次改建部分项目食堂废水产生量为26.4m3/a，则废油脂产生量约为0.002t/a，属于一般固废，交由餐厨废物特许经营单位处置。

⑦食堂餐厨垃圾

食堂餐厨垃圾固废代码为SW61，900-002-S61。产生量按0.18kg/d·人计算，本次改建劳动定员新增10人，则食堂餐厨垃圾的产生量为1.8kg/d（0.59t/a），集中收集后委托有资质的单位清运处理。

⑧一体化污水处理设施污泥

一体化污水处理设施运行过程中会产生污泥，固废代码为SW64，900-002-S64。污泥产生量为0.24kg/d（0.079t/a），委托环卫部门定期清掏清运处理。

⑨废机油

根据调查，机械设备的日常维护过程中会产生废机油，制冷设备维修保养过程中会产生冷冻油，根据查阅《国家危险废物名录（2025年版）》可知，废机油和冷冻油均属于HW08废矿物油与含矿物油废物（危废代码：900-249-08），根据建设单位提供数据，废机油产生量约为0.38t/a，冷冻油产生量约为0.62t/a，项目共计产生废矿物油1t/a，经收集后暂存于危废暂存间后，委托有资质的单位进行清运处置。

⑩废氨水
项目液氨储罐不设呼吸口，当罐内压力过高时，罐内部分液氨通过安全阀内设置的水溶装置与水互溶变成氨水直接排泄至密闭的应急卸氨罐中暂存，以维持罐内压力平衡。根据查阅《国家危险废物名录（2025年版）》可知，废氨水属于HW35废碱（危废代码：261-059-35），根据同类项目生产经验，发生罐内压力过高需要排泄液氨的情况较少，约每年发生2次，每次排泄量约为0.1t/a，废氨水产生量为0.2t/a，从应急卸氨罐中收集暂存至危废暂存间暂存，委托有资质的单位清运处置。
项目固废处置率100%。

2、固废环境影响分析

对项目产生的一般工业固废进行规范管理，并根据固废不同的属性进行分类处理；危险废物均在符合要求的储存场进行暂存，并委托有资质的单位进行清运处置。所综上所述，项目产生的一般固废和危险废物均得到有效处置，处置率达100%，不外排，对周围环境影响较小。

3、固废处置及管控要求

（1）危险废物

项目原有危废贮存库暂存已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设并进行重点防渗，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。危废贮存库贮存能力能够满足项目改建后产生的危险废物至少1年的产生量，危险废物暂存后定期由有资质单位清运进行回收处理，危废运输由危废接收单位采用专门的封闭式运输车辆进行运输，项目运营期间危险废物的委托处置须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十二条规定执行并对填写转运联单进行存档，具体要求为“转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单，跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，应当向危险废物移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门申请。未经批准的，不得转移。”项目危险废物处置前须与接受单位签订利用处置合同，要求接收单位须具有危险废物经营许可证，在项目实际运营期间对项目产生的危险废物有能力进行接收处置，项目通过采取以上危险废物处理措施是合理可行的。

（2）一般固废

项目一般固废暂存区设置于厂房内，占地面积5m2，满足防风、防雨的要求，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），项目一般固废收集及运行管理要求如下：

①制定运行计划，设置运行管理人员，并对运行管理人员定期进行岗位培训；

②使用环境保护图形标志进行各暂存区域区分标志，分类存放；

③建立项目固废档案管理制度，明确各废物来源、种类、产生量、处置量、处置方式等。

④对厂区内产生的一般固废进行及时收集处理，避免因固废堆积量太大在外环境作用下产生二次污染。
4、改建项目固体污染物产排情况汇总表

改建项目固体污染物产排情况汇总，详见下表。

表4-9   改建项目固体污染物产排情况汇总表
序号

污染物
固废性质
固废代码
改建后项目产生量t/a

处理方式

备注

1

废包装物

一般固废

SW17，900-003-S17
1.2

收集后外卖给废品收购站
/

2

不合格产品

一般固废

SW17，900-003-S17
0.7
收集后外卖给废品收购站
/

3
废菜叶
一般固废

SW61，900-003-S61
10.8

收集用于蚯蚓饲料项目生产蚯蚓饲料
/
4
生活垃圾
一般固废

SW64，900-003-S64
1.65
集中收集后委托环卫部门清运处理
/
5
化粪池污泥
一般固废

SW64，900-002-S64
0.66
委托环卫部门定期清掏清运处理
/
6

隔油池油脂

一般固废

SW61，900-002-S61
0.002
交由餐厨废物特许经营单位处置
/
7

污水处理站污泥

一般固废

SW64，900-002-S64
0.079
委托环卫部门定期清掏清运处理
/
8

食堂餐厨垃圾

一般固废

SW61，900-002-S61
0.59
集中收集后委托有资质的单位清运处理
/
9
废矿物油

危险废物 
HW08，900-249-08

1
暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行清运处置

/

10

废氨水
危险废物 
HW35，261-059-35
0.2

暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行清运处置

/

综上，可知本项目的固体废物处理率达100%。

五、环境风险分析
根据环境风险专项评价可知，项目涉及的环境风险物质为液氨、氨水和废矿物油。项目涉及的重点关注的危险物质主要为废机油以及液氨储罐中储存的液氨。项目环境风险单元主要存在于危废暂存间、液氨储罐区，主要风险类型为液氨、废矿物油、氨水泄漏以及液氨泄漏以及火灾爆炸事故。
本项目Q值为1.7974，Q＞1。对照评价工作等级划分表可知，进一步判断项目危险物质与工艺系统危险性（P）分级。项目大气环境风险等级为三级，定性分析说明大气环境影响后果；地表水环境风险等级为三级，定性分析说明地下水环境影响后果；地下水环境风险进行简单分析。大气环境评价范围为建设项目边界一般不低于3km的区域；地表水环境评价范围为项目区域可能汇入羊街河的入河口处上游500m至下游1500m的河段；地下水环境风险不设评价范围。
根据风险识别以及分析评价，项目风险类型为有风险物质泄漏、火灾或爆炸引发次生/伴生污染，项目建设过程中充分考虑了防范措施及设施，同时，严格按照国家及行业有关标准、规范进行。在建成后，项目制定完善的的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面有成熟的降低事故风险的经验和措施，项目环境风险在可防控范围内，项目改建后对环境风险影响可控。
具体分析详见下文环境风险专项评价内容。

六、排污许可

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，原有项目施行排污许可登记管理，项目改建后，依然施行排污许可登记管理，建设单位应及时对相关排污许可证件进行更新。

七、排污口规范化设置

根据国家环保部《环境保护图形标志实施细则（试行）》、《排污口规范化整治技术要求（试行）》以及《云南省排污口管理办法》的要求，企业废水、废气排放口，必须按照“符合污染物集中排放，便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的要求”的原则进行规范化设置。并设置环境保护图形标志牌，排污口的规范化符合当地环境管理部门的有关要求。

排放口规范化图标示意图如下：

表4-11 环境保护图形标志表
名称

提示图形符号

警告图形符号

废气排放口

[image: image26.png]



[image: image27.png]



噪声排放源

[image: image28.png]3




[image: image29.png]



一般固体废物

[image: image30.png]



[image: image31.png]



危险废物

/

[image: image32.png]



雨水排放口
[image: image33.png]mkHERO

RHBW

HRO%S

BRMWA

[nmn

ERESHH IS




/
八、项目“以新带老”及“三本帐”核算
1、以新带老措施

（1）根据国家环保部《环境保护图形标志实施细则（试行）》、《排污口规范化整治技术要求（试行）》以及《云南省排污口管理办法》的要求规范化雨水排放口和废气排放口的标志标识。

（2）加强对运输车辆的防渗漏措施和清洁管理，运输车辆应尽可能保持洁净，或者将废菜叶装到密封容器中再进行运输。
（3）项目本次改建主要的“以新带老”措施主要为新建1座事故应急池，有效容积40m3，用于收集事故状态下的消防废水、未处理的生活废水等。

（4）项目改建后由于储存周期变长，绿色蔬菜总转运量减少，对应的废菜叶产生量减少。
2、“三本账”分析

本项目建设性质为改建项目，本次改建部分工程公辅设施利用原有项目，本次改建部分工程建成后污染物排放统计见下表。

表4-12  “三本账”汇总一览表
污染源
污染物名称
现有工程

排放量（t/a）
现有许可排放量（t/a）
本项目排放量（t/a）
以新带老削减量（t/a）
总体工程总排放量（t/a）
增减量

变化（t/a）
废气

有组织废气
废气量（万m3/a）
2400
2400

0
/
2400
0
氨气（t/a）
0.1087
0.1087
0

/

0.1087
0
硫化氢（t/a）
0.0389
0.0389
0
/

0.0389
0
颗粒物（t/a）
0.131
0.131
0
/

0.131
0
无组织废气
氨气（t/a）
1.087
1.087
0
/

1.087
0
硫化氢（t/a）
0.389
0.389
0
/
0.389
0
颗粒物（t/a）
0.5225
0.5225
0
/
0.5225
0
非甲烷总烃（t/a）
0
/
0.134
/
0.134
+0.134
废水
废水量（m3/a）
0
/
0
/
0
0
固体废物
一般工业固体废物
废包装材料
0
1.2
/
1.2
+1.2
不合格产品
0
0.7
/

0.7

+0.7

一般固废
化粪池污泥
0.9
0.66
/
1.56
+0.66
废菜叶
18.6
10.8
7.8
10.8
-7.8
食堂餐厨垃圾
0.81
0.59
/
1.4
+0.59
隔油池废油脂
0.003
0.002
/
0.005
+0.002
生活垃圾
2.25
1.65
/
3.9
+1.65
污水处理站污泥
0.099
0.079
/
0.178
+0.079
危险废物
废矿物油
0.1
1
/
1.1
+1
废氨水
0
0.2
/

0.2
+0.2



环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准
	建设性质

	大气环境
	无组织排放
	非甲烷总烃
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	/

	地表水环境
	员工办公生活
	CODCr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油
	厨房含油废水经隔油池处理后和其他生活污水一起进入化粪池处理，经化粪池处理后进入厂区内一体化污水处理站处理，处理达到GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准后，暂存于蓄水池回用于绿化，不外排。
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）
	

	声环境
	生产厂房
	噪声
	厂房隔音，基础减震、低噪设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
	新建

	固体废物
	（1）生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处理；

（2）化粪池污泥委托环卫部门定期清掏清运处理；

（3）隔油池废油脂交由餐厨废物特许经营单位处置；

（4）一体化污水处理设施污泥委托环卫部门定期清掏清运处理；
（5）食堂餐厨垃圾集中收集后委托有资质的单位清运处理；

（6）废包装材料收集后统一外售废品收购站；

（7）不合格产品收集后统一外售废品收购站；

（8）废菜叶收集后用于蚯蚓饲料项目生产蚯蚓饲料。
（9）废矿物油、废氨水收集后暂存于危废贮存库，委托有危废处置资质的单位定期清运处置。
	/

	土壤及地下水
	项目分区防渗分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

（1）危废暂存间为重点防渗区，使用防渗水泥，混凝土厚度为20cm，混凝土防渗等级为P6，强度为C30，环评建议在此基础上增加2mm的高密度聚乙烯材料进行防渗处理，使其渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

（2）液氨储罐区、一般固废暂存区、化粪池、隔油池、污水处理站为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

（3）其余区域为简单防渗区，依托现有的防渗措施进行防渗。
	/

	生态
	/
	/

	环境风险防范措施
	应按国家规定要求，进行突发环境事件应急预案的修订及备案；

新建1座事故应急池，有效容积40m3；
液氨储罐各设置1座2m3的应急卸氨罐和1座9m3的围堰。
	/

	其他环境管理要求
	1、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

2、要落实环境监测工作，定期开展环境监测，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。

3、建立环保台账，如实进行记录。

4、危废暂存间内废机油油桶，设置油桶盖，进行封闭存贮。

5、新建项目投入试运营后，应按相关要求尽快完善竣工环保验收等相关手续。

6、根据国家环保部《环境保护图形标志实施细则（试行）》、《排污口规范化整治技术要求（试行）》以及《云南省排污口管理办法》的要求规范化雨水排放口和废气排放口的标志标识。
	/


六、结论
	本项目建设符合国家和云南省现行产业政策要求，不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区，选址合理，与周边环境相容。在落实各项污染防治措施的条件下，污染物能够实现达标排放，对周围空气、地表水、声环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。


环境风险专项评价
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，在建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

评价工作程序见下图：

[image: image34.png]AR B

IR AR B YIH

[(Rewa ] [AExE | [devwes] [@EEwsx]

TR S I

mEs®

Nﬁﬁ“%#ﬂ

1
|
.
!
s
|
|
.
|

Kﬁﬂﬁ!& -----------

i
W S





图1  风险评价程序图
本项目涉及的危险品主要为废矿物油、氨水、液氨（氨）。

一、风险调查

1.物质风险源调查

根据《危险化学品目录》(2018版) 及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B表B.1和B.2重点关注的危险物质及临界量，项目改建完成后全厂涉及的危险化学品及环境风险物质：液氨、氨水、废矿物油。
2、生产设施风险源调查

项目生产过程中液氨储罐、制冷管道、危废暂存间等生产设施存在一定的环境风险。
项目物质风险源类型、数量及分布情况情况详见下表1。

表1  危险物质数量和分布情况一览表

	序号
	名称
	CAS
	形态
	最大储存量
	临界量
	储存位置
	储存方式

	1
	液氨
	7664-41-7
	液态
	8.885t
	5t
	冷库、制冷管道
	储罐、管道在线

	2
	废矿物油
	/
	液态
	1t
	2500t
	危废暂存间
	油桶

	3
	氨水
	7664-41-7
	液态
	0.2t
	10t
	危废暂存间
	不锈钢桶


3.环境风险目标调查

敏感目标调查主要为项目厂界周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构及人群，以及地下水环境、地表水环境敏感因素，周边敏感目标分布详见附图4。本项目环境风险敏感目标如下表所示：

表2  建设项目环境风险敏感目标一览表

	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	序号
	厂址周边5km范围内
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数（人）

	
	
	敏感目标名称
	坐标/m
	
	
	
	

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	1
	羊毛河
	103.14436913
	25.47276206
	西南
	70
	居住区
	290

	
	2
	清水沟
	103.15406799
	25.48190518
	北
	170
	居住区
	270

	
	3
	大刘所
	103.14089298
	25.49151247
	西北
	1338
	居住区
	570

	
	4
	大留所寄宿制完全小学
	103.14370394


	25.48854901
	西北
	1394
	学校
	200

	
	5
	吴所
	103.16033363
	25.49678065
	北
	2026
	学校
	600

	
	6
	纳郎村
	103.14896107
	25.50456629
	北
	2832
	居住区
	580

	
	7
	凹子地
	103.14385414
	25.50462439
	北
	2827
	居住区
	270

	
	8
	小新庄
	103.14842463
	25.51093775
	北
	3661
	居住区
	280

	
	9
	花箐哨
	103.18327188
	25.50671597
	东北
	4333
	居住区
	200

	
	10
	小黄坡
	103.18204880
	25.49166742
	东北
	3427
	居住区
	240

	
	11
	丰乐下村
	103.17724228
	25.46919760
	东
	2596
	居住区
	280

	
	12
	丰乐小学
	103.17733884
	25.46860674
	东
	2601
	学校
	300

	
	13
	丰乐中村
	103.17990303
	25.46644669
	东
	4139
	居住区
	370

	
	14
	深沟村
	103.16003323
	25.45749613
	东南
	1976
	居住区
	390

	
	15
	丰乐上村
	103.17840099
	25.44703360
	东南
	3925
	居住区
	340

	
	16
	黑山门
	103.13670874
	25.43416731
	西南
	4647
	居住区
	320

	
	17
	羊街镇中心寄宿制完小
	103.12982082
	25.43790720
	西南
	4448
	学校
	400

	
	18
	羊街镇
	103.12153816
	25.44195700
	西南
	4182
	居住区
	1050

	
	19
	羊街自然资源所
	103.12400579
	25.44426281
	西南
	4293
	单位
	15

	
	20
	羊街卫生监督所
	103.12458515
	25.44493129
	西南
	4194
	单位
	15

	
	21
	水井村
	103.12012196
	25.44714985
	西南
	4236
	居住区
	380

	
	22
	新街村
	103.13222408
	25.46222335
	西南
	2275
	居住区
	1100

	
	23
	新街寄宿制完小
	103.13152134
	25.45955947
	西南
	2492
	学校
	400

	
	24
	跨基
	103.12334061
	25.46257208
	西南
	2951
	居住区
	390

	
	25
	甸龙
	103.10982227
	25.46334701
	西南
	4205
	居住区
	520

	
	26
	甸龙小学
	103.10836315
	25.46346325
	西南
	4305
	学校
	300

	
	27
	杨家村
	103.12216043
	25.46567178
	西南
	2919
	居住区
	390

	
	28
	方营村
	103.12138796
	25.47059240
	西南
	2847
	居住区
	390

	
	29
	小刘所
	103.12793255
	25.46848082
	西南
	2256
	居住区
	430

	
	30
	迟所
	103.12668800
	25.47190970
	西南
	2300
	居住区
	430

	
	31
	三营庄
	103.11244011
	25.47787609
	西南
	3642
	居住区
	480

	
	32
	三营庄回民完小
	103.11158180
	25.47985192
	西南
	3781
	学校
	200

	
	33
	黄土坡村
	103.10385704
	25.47961947
	西南
	4567
	居住区
	480

	
	34
	甜荞地村
	103.10256958
	25.47338195
	西南
	4673
	居住区
	310

	
	35
	多合村
	103.12703133
	25.48721253
	西北
	2538
	居住区
	630

	
	36
	多合小学
	103.12928438
	25.48804541
	西北
	2404
	学校
	200

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	560

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	14010

	地表水环境
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	1
	羊街河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准
	51.84

	
	备注：根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011-2030年），果马河规划水平年水质保护目标Ⅲ类。


二、项目环境风险潜势初判及评价等级

1.危险物质数量与临界量的比值（Q）判定

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，按照下列公式计算物质总量与临界量的比值（Q）；[image: image35.png]0=4 %, 4% w«n
a o A




式中：q1、q2····qn——每种危险物质最大存在总量（t）；

Q1、Q2····Qn——每种物质的临界量（t）。

当＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（2）Q≥100。

环境风险物质识别：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B可知，项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质为废矿物油、氨水和液氨储罐中储存的液氨。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B（重点关注的危险物质及临界量）中所列风险物质名单，项目风险物质Q值计算见下表。
表3  建设项目涉及的风险物质Q值计算一览表
	序号
	物质名称
	CAS号
	项目最大储存量（t）
	临界量（t）
	Q值
	备注

	1
	废矿物油
	/
	1
	2500
	0.0004
	/

	2
	液氨（100%）
	7664-41-7
	8.885
	5
	1.777
	包含储罐内的备用量和管道内的在线量

	3
	氨水（20%）
	7664-41-7
	0.2
	10
	0.02
	/

	合计
	1.7974
	/


经上表可知，计算Q值为1.7974，10＞Q＞1。

2.行业及生产工艺（M值确定）
对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 附录C表C.1中的行业及生产工艺(M)，按照表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为①M>20；②10<M≤20；③5<M≤10；④M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

根据本项目生产系统的危险性进行识别，本项目行业及生产工艺判定情况详见下表。
表4 行业及生产工艺过程评估

	行业
	评估依据
	分值
	本项目分值

	石油、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等。
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	0

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	0

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（灌

区）
	0

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	0

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采(含净化)，气库(不含

加气站的气库)，油库(不含加气站的油库)、油气

管线b(不含城镇燃气管线)
	10
	0

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	5

	a高温指工艺温度≥300 C，高压指压力容器的设计压力(P)=10.0MP；b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


根据上表可知，本项目M值为5分，为M4水平。

3.危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表5  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q≤100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q≤10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目Q=1.7974，属于10＞Q＞1，M值为M4，故本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

4.环境敏感程度E值的判断

（1）大气环境
依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表6  大气环境敏感程度分级

	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人；

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人；

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数小于100人；


根据上表5，本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数为14010人，500m范围内人口总数为560人，为E2。
（2）地表水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），地表水环境敏感程度分级依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表9和表10。

表7  地表水环境敏感程度分级

	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表8 地表水功能敏感性分区

	分级
	地表水功能敏感性

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；

或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；

或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


表9  地表水环境敏感目标分级

	分级
	地表水环境敏感性

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。


项目事故情况下危险物质发生火灾爆炸产生的消防废水泄漏到水体的排放点受纳地表水体为羊街河（果马河），现状水质Ⅳ类，规划水平年水质保护目标III类，根据表9判断，项目地表水功能敏感性分区为较敏感F2；
发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内无表10中类型1和类型2包含的敏感目标，项目地表水环境敏感目标分级为S3。

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，地表水环境敏感程度为环境中度敏感区E2。
（3）地下水环境
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），地下水环境敏感程度分级依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表11。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表11和表12。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表11  地下水环境敏感程度分级

	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表12  地下水功能敏感性分区分

	敏感性
	地下水环境敏感性

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与 地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保 护区



	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水 源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如 热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的 环境敏感区a
敏感区 a

	低敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表13  地下水包气带防污性能分级

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。

K：渗透系数。


项目位于云南省昆明市寻甸县羊街镇特色产业园区羊街片区3号路1号，根据水文地质图可知，项目区所在地层为新生界第四系（Q3pl），地层岩性以新生界第四系、第三系的粘土、砂、砾石为主，厚度约0~23.3m，渗透系数约为2.45×10-5~8.45×10-5cm/s，连续分布，因此本项目包气带防污性能为D2。.经现场调查和询问，项目区所在地层不涉及表12中所列的地下水敏感区域，地下水功能敏感性分区为低敏感G3。
因此，地下水环境敏感分级为环境低度敏感区E3。
5.环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表14确定环境风险潜势。

表14  建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	极高危害（P2）
	极高危害（P3）
	极高危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+极高环境风险


项目危险物质及工艺系统危害性为P3，项目大气环境敏感程度为环境中度敏感区E2、地表水环境敏感程度为E2、地下水环境敏感程度为E3，根据建设项目环境风险潜势划分要求，本项目大气环境风险潜势为Ⅱ、地表水风险潜势为Ⅱ和地下水风险潜势为Ⅰ。

6.评价工作等级划分

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表14确定评价工作等级。评价等级划分详见表15。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表15  评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*

	*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


表16  项目各要素环境风险潜势及风险等级判断结果一览表

	序号
	要素
	E的分级
	P分级
	环境风险潜势
	评价工作等级

	1
	大气环境
	E2
	P4
	Ⅱ
	三级

	2
	地表水环境
	E3
	
	Ⅱ
	三级

	3
	地下水环境
	E2
	
	I
	简单分析


由上表可知，本项目大气环境风险潜势为Ⅱ、地表水风险潜势为Ⅱ和地下水风险潜势均为I，则项目大气环境风险评价工作等级为三级，地表水风险评价等级为三级、地下水风险进行简单分析。

因此，项目大气环境风险等级为三级，定性分析说明大气环境影响后果；地表水环境风险等级为三级，定性分析说明地下水环境影响后果；地下水环境风险进行简单分析。

7.风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.5.1大气环境风险评价范围，项目大气环境风险等级为三级，大气环境评价范围按三级评价范围计，为建设项目边界一般不低于3km的区域；项目地表水环境风险等级为三级，地表水环境评价范围按三级评价范围计，评价范围应覆盖环境风险影响所及的水环境保护目标水域，本次评价取项目区域可能汇入羊街河的入河口处上游500m至下游1500m的河段作为评价范围；地下水环境风险进行简单分析，不设评价范围。
三、风险识别

风险识别范围包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别。
1.物质危险性识别

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品、生产过程排放的“三废”污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B 重点关注的危险物质，本项目涉及的主要风险物质为液氨（浓度100%），氨水（浓度20％），废矿物油（油性物质）。

表16  氨理化性质和危险性识别

	标识
	中文名：氨气
	英文名：ammonia
	危规号：200

	
	分子式：NH3
	分子量：17.03
	UN号：1005

	
	危险性类别：乙类可燃气体
	CAS号：7664-41-7

	理化

性质
	外观与性状：无色有刺鼻气味

	
	溶解性：易溶于水

	
	熔点（°C）：-77.73
	临界温度（°C）：132.4
	相对密度（水=1）：0.5971

	
	沸点（°C）：-33.34
	临界压力（Mpa）: 11. 25
	相对密度（空气=1）：/

	
	最小引燃能量（mJ）：/
	饱和蒸汽压(Kpa )：0.4294(0°C)
	燃烧热（KJ/mol）：无意义

	燃烧 爆炸 危险 性
	燃烧性：可燃
	闪点（°C）：无意义
	聚合危害：不聚合

	
	引燃温度（°C）：651.1
	爆炸极限（%）：25
	稳定性：不稳定

	
	避免接触的条件禁忌物：水、酸性物质、高温、火源、强氧化剂
	燃烧分解产物：氮气、水

	毒性
	急性毒性:氨气有强烈的刺激性，对眼睛、呼吸道和皮肤有腐蚀性。高浓度的氨气吸入会引起呼吸困难、眼痛、咳等不适症状，浓度超过一走限度时，可导致室息、休克甚至死亡。

	健康危害
	氨气具有较强的腐蚀性，能够直接腐蚀皮肤、眼睛和呼吸道黏膜。

	急救
	皮肤接触:立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触:立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	危险特性
	氦气可与氧气等氧化剂发生剧烈反应，并形成易爆的混合物。在火源或电火花的作用下，可能发生爆炸。爆炸下限为15.7%，无爆炸上限。

	灭火方法
	消防人员在灭火时必须穿戴全身防火防毒服，在上风向灭火。合适的灭火剂包括雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳和砂土。

	防护
	在处理氨气时，应尽量避免其接触皮肤、眼睛和呼吸道，使用防护手套、护目镜和防护面置等个人防护装备。

	泄漏应急

处理
	切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源，合理通风加速扩散，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。

	储运
	在储存和搬运氨气时，应选择密闭容器，并保持通风良好的储存环境，避免气体泄漏。

避免氨气与氧化剂和酸类物质接触，以防止发生火灾和爆炸。在使用氨气时，应保持操作区域通风良好，避免气体聚集。如发现气味异常应立即离开操作区域并寻求专业人员帮助。


表17 氨水理化性质和危险性识别

	标识
	中文名：氨水
	英文名：ammonium hydroxide

	
	分子式：NH4OH
	UN编号：2672

	
	危规号：82503
	CAS号：1336-21-6

	
	危险性类别：第8.2类碱性腐蚀品
	包装标志：/

	理化性质
	外观性质
	无色透明液体，有强烈的刺激性臭味

	
	溶解性
	溶于水、醇

	
	熔点(℃)
	/
	沸点(℃)
	/

	
	相对密度（水=1）
	0.91
	相对密度（空气=1）
	/

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	氨

	
	爆炸上限（v％）
	25.0
	爆炸下限（v％）
	16.0

	
	闪点(℃)
	无意义
	引燃温度(℃)
	无意义

	
	危险特性
	易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	接触限值
	/

	
	健康危害
	吸入后对鼻、喉和肺有刺激性引起咳嗽、气短和哮喘等:可因头水肿而窒息死亡:可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明；皮肤接触可致灼伤。慢性影响:反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触:立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。立即就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。

	应急泄漏处理
	疏散污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移回收或无害处理后废弃。

	储运
	储存于阴凉、干燥通风良好的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与酸类、金属类粉末分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


表18 废矿物油的理化性质及危险特性表

	标

识
	中文名
	机油；润滑油
	英文名
	lubricating oil ；Lube oil
	危险货物编号
	/

	
	分子式
	/
	分子量
	230～500
	UN编号
	/
	CAS编号
	/

	
	危险类别
	第3类 易燃液体

	理

化

性

质
	性  状
	油状液体, 淡黄色至褐色, 无气味或略带异味。

	
	沸  点（℃）
	179-210
	相对密度（水＝1）
	＜1

	
	溶  解  性
	不溶于水，溶于有机溶剂

	燃

烧

爆

炸

危

险

性
	燃  烧  性
	可燃
	闪点（℃）
	76

	
	爆炸极限（％）
	无资料
	引燃温度（℃）
	248

	
	危 险 特 性
	遇明火、高热可燃。

	
	灭 火 方 法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、水提式、二氧化碳、砂土。

	
	禁  忌  物
	/
	稳定性
	稳定

	
	燃 烧 产 物
	一氧化碳、二氧化碳
	聚合危害
	不聚合

	毒性及健康危害
	急 性 毒 性
	LD50（mg/kg，大鼠经口）
	无资料
	LC50（mg/kg）
	无资料

	
	健 康 危 害
	车间卫生标准
	

	
	
	侵入途径：吸如、食入；

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

	急

救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防

护
	工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


2.生产系统危险识别

根据项目生产特征，结合物质危险性识别，确定项目生产过程中的潜在风险源，识别范围主要包括项目主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。其风险因素主要来自于该设施（或装置）所包含的危险性物质。可能的过程为：因设施（或装置）发生故障（如破损、毁坏等）时，造成泄漏、爆炸、火灾等灾害性事故，导致环境污染、人员伤亡及财产损失。
（1）生产装置风险识别

根据工艺流程和生产特点，项目生产装置及生产过程主要危险设施为冷库制冷管道，由于设备故障，人为因素造成不正常运转，发生泄漏等，从而引起制冷管道内液氨以气态的形式泄漏，会污染周边大气环境。
（2）储运设施风险识别

经识别，项目涉及环境风险的储运设施主要为液氨储罐区和危废暂存间。危废暂存间储存的环境风险物质为废矿物油和废氨水，如人工操作失误或遇自然灾害会导致泄漏至外环境，造成大气、土壤和地下水的污染。液氨在储罐内暂存的过程中，由于人工操作不当或设备故障时，可导致液氨泄漏并大量挥发，造成大气污染；泄漏的液氨来不及挥发的部分与空气接触变成氨水，流至外环境造成地表水、土壤和地下水的污染。

（3）环保设施风险识别
项目废气来源主要为塑料瓶生产线，由于年产量较低，污染物产生量和产生浓度较低，未设置废气收集和治理措施，废气呈无组织形式排放；项目生产过程中无生产废水产生，未设置生产废水处理站，因此本项目环保设施风险识别主要考虑生活污水处理设施如隔油池、化粪池、生活污水处理站的事故状态下（设备故障、开裂、人为操作不当）超标废水的泄漏、排放，造成周边地表水、地下水环境污染。

项目生产系统危险性分析结果见下表。

表17  生产系统危险性分析表

	设施名称
	主要危险物质
	主要环境风险类型
	触发因素

	液氨储罐
	液氨
	泄漏、挥发
	人为操作，设备故障

	制冷管道
	液氨
	泄漏、挥发
	人为操作，设备故障

	危废暂存间
	氨水、废矿物油
	泄漏
	人为操作，自然灾害

	隔油池、化粪池、污水处理站
	超标废水
	泄漏、超标排放
	人为操作，设备故障


3.危险物质向环境转移的途径识别

项目在生产过程中从原料到中间产品再到产品以及一些辅助材料具有毒性、易燃易爆等危险，这些物质在运输、储存、生产过程中如若处置不当，造成危险物质向环境中扩散的事故，就会给周围环境造成不良的影响。本项目危险物质向环境转移的途径主要为：
（1）环境空气扩散

项目液氨储罐及制冷管道中的液氨由于罐体或管道破损泄漏，泄漏的液氨会迅速挥发，以氨气的形式排放到大气环境，对大气环境产生影响；废矿物油、废氨水挥发的氨气以及液氨挥发的氨气遇明火发生火灾、爆炸事故，产生的伴生次生污染物进入大气，经扩散造成大气环境污染。

（2）地表水体扩散
项目环境风险物质液氨、废机油、氨水泄漏至外环境，在雨天随地表径流进入地表水体中造成地表水环境污染。
（3）土壤和地下水扩散

液氨泄漏后来不及挥发的部分与空接触形成氨水泄漏至外环境中，经地表渗入土壤、地下水环境中；危废暂存间暂存的氨水、废矿物油泄漏后经地表渗入土壤、地下水环境中，造成环境污染事件。

4.事故伴生/次生的环境风险因素识别

对于发生泄漏、火灾、爆炸事故等各类风险事故时，在实施救援、抢险等紧急预案时不够完善和全面地掌握实际情况下，可能导致伴生的环境风险事故发生，主要有： 
（1）当液氨储罐区、制冷管道、危险废物暂存间等发生泄漏、火灾及燃爆事故时，产生的大量消防废水，若未经处理直接排放，会对地表水环境造成影响。 
（2）当液氨储罐区、制冷管道、危险废物暂存间发生火灾爆炸事故时，进入大气中的燃烧产物包括不完全燃烧形成的CO或其它中间产物，这些物质往往具有毒性，具有较大的环境危害。 
综合以上分析，项目事故伴生/次生的环境风险因素主要是消防废水、以及燃爆事故所释放出来的CO等有毒气体。
5.风险识别结果
根据本项目所涉及有毒有害、易燃易爆物质危险性识别和生产过程潜在危险性识别结果，本项目环境风险识别表见下表。

表18 风险识别一览表

	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	冷库
	制冷管道
	液氨
	泄漏、火灾/爆炸伴生烟气及消防废水
	大气环境
	周边居民区、学校、医院、企事业单位

	
	
	
	
	
	地表水环境
	羊街河及周边季节性河流

	2
	
	液氨储罐
	液氨
	泄漏、火灾/爆炸伴生烟气及消防废水
	大气环境
	周边居民区、学校、医院、企事业单位

	
	
	
	
	
	地表水环境
	羊街河及周边季节性河流

	
	
	
	
	
	土壤、地下水环境
	项目区及周边土壤以及项目所在的地下水含水层

	3
	危废暂存间
	废矿物油桶、废氨水桶
	废矿物油、废氨水
	泄漏、火灾/爆炸伴生烟气及消防废水
	大气环境
	周边居民区、学校、医院、企事业单位

	
	
	
	
	
	地表水环境
	羊街河及周边季节性河流

	
	
	
	
	
	土壤、地下水环境
	项目区及周边土壤以及项目所在的地下水含水层

	4
	生活污水处置单元
	隔油池、化粪池、污水处理站
	超标废水
	泄漏
	地表水环境
	羊街河及周边季节性河流

	
	
	
	
	
	土壤、地下水环境
	项目区及周边土壤以及项目所在的地下水含水层


四、风险事故情景分析

1.风险事故情形设定

环境风险事故情形应包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形。对不同环境要素产生影响的风险事故情形分别进行设定。
风险事故情形设定的不确定性与筛选。由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可作为风险管理提供科学依据。
2.事故概率分析

据中国石化总公司1983-1993年《石油化工典型事故汇编》中统计，常见的事故分为火灾爆炸事故和毒物泄漏事故两类。因生产装置原因造成的事故中以设备、管道、储罐破损泄漏出现几率最大，因人为因素造成的事故中以操作失误、违章操作出现几率最大。事故原因统计见下表。

表19  事故原因统计表

	事故原因
	所占百分比(%)

	储罐、管道和设备破损
	52

	操作失误
	11

	违反检修规程
	10

	处理系统故障
	15

	其它
	12


结合本项目的工艺特点，项目涉及到的风险物质比较多，因此泄漏事故是最有可能发生的事故；本项目在设备出现故障的情况下，发生爆炸的可能性较小。在风险识别、分析和事故分析的基础上，确定本项目环境风险的最大可信事故设定为：风险物质泄漏事故及风险物质泄漏导致的火灾、爆炸事故。

3.最大可信事故设定

根据风险识别结果，依据项目可能发生的风险事故类型的概率及事故产生的危害程度，本次评价设定风险事故情形如下：

①制冷管道内液氨泄漏，以氨气形式挥发到大气环境，对周边大气环境造成影响；液氨泄漏挥发过程中遇明火或热源导致火灾或爆炸事故，引发的伴生/次生污染物排放，对环境造成污染。
②液氨储罐内液氨泄漏，迅速以氨气形式挥发到大气环境，对周边大气环境造成影响；液氨泄漏挥发过程中遇明火或热源导致火灾或爆炸事故，引发的伴生/次生污染物排放，对环境造成污染。

④废矿物油发生泄漏事故，漫流和下渗进入外环境造成地表水、土壤及地下水污染；废矿物油遇明火或热源导致火灾或爆炸事故，引发的伴生/次生污染物排放，对环境造成污染。
4.2泄漏事故源强分析
（1）液氨、氨水和废矿物油泄漏

项目废矿物油、氨水均为液体，液氨泄漏时遇空气虽然会迅速挥发，但仍有大部分来不及挥发的液氨以氨水的形态泄漏。项目废矿物油最大暂存量为1000L，项目使用密闭式油桶收集，单个油桶的容积为200L；废氨水最大暂存量为200L，项目使用密闭式不锈钢桶收集，单个桶的容积为200L，液氨泄漏考虑最不利情形即1个罐内液氨全部以氨水的形式泄漏，单个罐及管道最大在线量及存储量为7.2m3。
项目环境风险物质泄漏速率根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的柏努利方程进行计算：

[image: image36.png]2(P - P,)
Q,=CAp , |[——— +2gh
p




式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，根据环境风险评价导则表F.1，本次取0.65；
A——裂口面积，直径0.02m孔，即3.14×10-4m2；
P——容器内介质压力，1.01×105Pa；液压储罐压力为9×105Pa；
P0——环境压力，1.01×105Pa；

g——重力加速度；9.81m/s2；
h——裂口之上液位高度，本次取0.2m；

ρ——密度，氨水密度取920kg/m3；液氨密度取617kg/m3；废矿物油密度取900kg/m3。
表20  建设项目源强一览表

	序号
	风险事故情形描述
	影响途径
	释放或泄漏量
	释放或泄漏速率
	释放或泄漏时间

	1
	氨水
	地表水、土壤及地下水
	200L
	0.37kg/s
	497s

	2
	液氨
	地表水、土壤及地下水
	7.2m3
	6.41kg/s
	693s

	3
	废矿物油泄漏
	地表水、土壤及地下水
	200L
	0.36kg/s
	500s


（2）液氨泄漏蒸发

液氨泄漏后会伴随蒸发，液氨泄漏后的蒸发包含闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发。

闪蒸蒸发：

当液氨储罐破裂时，液氨储罐内压力降到1atm（0.1MPa），处于过热状态的液氨温度迅速降到标准沸点，此时泄漏液氨所放出的热量为：

[image: image37.png]Q=WXC (t—t,)




式中：Q－液氨放出的热量，KJ；

W－容器内液氨的质量，4442.4kg；

C－平均比热，液氨取4.6KJ/kg·℃；

t－罐内液氨温度，25℃；

t0－液氨标准沸点，-33℃。

计算可得液氨放出的热量Q为1.19×106KJ；已知液氨的汽化热为1.37×103KJ/kg，则液氨闪蒸量为865.13kg，根据上述计算可知液氨泄漏持续时间为693s，则Q1闪蒸速率为1.248kg/s。
热量蒸发：

泄漏液氨热量蒸发的蒸发速度Q2，可按下式计算：

[image: image38.png]



式中：Q2－热量蒸发速度，kg/s；

T0－环境温度，K；

Tb－沸点温度，K；

S－液池面积，取围堰面积9m2；

H－液体汽化热，1.37×103KJ/kg；

λ－表面热导系数，取1.1W/m·K；

α－表面热扩散系数，1.29×10-7m2/s；

t－蒸发时间，693s。

通过计算可得Q2为0.023kg/s。

质量蒸发：

泄漏液氨质量蒸发速度Q3，可按下式计算：

[image: image39.png]03 =aXPXM/ (RXTy) Xu @)/ (G+a) xy G-n)/ @n)




式中：Q3－质量蒸发速度，kg/s；

a，n－大气稳定度系数，a取值4.685×10-3，n取值0.25；

α－表面热扩散系数，1.29×10-7m2/s；

P－液体表面蒸气压，取88kPa；

M－液池质量，4442.4kg；

R－气体常数，取8.3145J/mol·K；

T0－环境温度，取295.05K；

u－风速，取1.5m/s；

r－液池半径，为1.5m。

计算可得质量蒸发速率为0.0425kg/s。

综上计算可知，液氨泄漏后总蒸发速率为1.3135kg/s。

五、风险事故对环境的影响评价
1、事故对大气环境的影响评价

（1）废氨水、废矿物油、液氨泄漏事故

废矿物油泄漏对大气环境无直接影响，氨水中氨气会挥发，但项目废氨水最大暂存量仅为0.2t，及时全部挥发也对大气环境影响不大，基本可忽略。因此，主要考虑液氨储罐内液氨泄漏，迅速以氨气形式挥发到大气环境，对周边大气环境、人员造成影响。

液氨在储罐及制冷管道内被压缩成液态，但液氨本身实际极易挥发，事故状态下液氨泄漏时几乎以气态形式挥发到大气中，但仍有部分来不及挥发的氨会以液态形式泄漏。经过上述计算可知，项目制冷管道和液氨储罐内的液氨泄漏时释放速率为6.41kg/s，泄漏量可控。液氨储罐均设置于半密闭厂房内，泄漏第一时间可打开厂房顶自动灭火设备对氨气进行喷淋稀释，将大部分氨气溶解在厂房内，减少对大气环境影响。厂房内、外均设置摄像监控设备，当某个储罐或制冷管道发生泄漏时，能够及时发现，并立即对泄漏处采取应急措施。项目周边大气环境敏感点主要分布于项目侧风向，对敏感点影响较小。综上所述，液氨储罐内液氨泄漏对大气环境及周边敏感点影响可接受。

（2）火灾/爆炸事故
氨气、废矿物油等风险物质遇高温或明火导致火灾、爆炸事故发生时会产生燃烧废气，燃烧废气成分较复杂，产生量难以确定，故本次评价仅对燃烧废气进行定性分析，燃烧废气中主要含有二氧化碳、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫和烟尘等有害物质。燃烧废气在风力作用下，能快速扩散到周边大气中并增加大气污染物浓度。

项目厂内应严格实施禁火管理，严禁吸烟、动火，设置严禁烟火警示标志，加强员工安全防火意识，定期对环境风险单元进行防火检查，从根源上防止火灾事故的发生；并按照消防要求设置灭火器等相应防火措施，确保事故发生时消防设施能够正常使用，第一时间控制火情，将火灾引发的次生污染降到最小。项目周边大气环境敏感点主要分布于项目区侧风向，对敏感点影响较小。
综上所述，在采取相应措施后，可保证风险事故发生时对周边大气环境较小，环境风险可控，对大气环境影响较小。
2、事故对地表水的影响评价
项目废氨水最大暂存量较少，发生泄漏事故后对周边地表水体几乎无影响。运营期对地表水的影响主要考虑液氨储罐内液氨泄漏、废矿物油泄漏以及火灾爆炸事故中消防废水泄漏。

（1）液氨泄漏事故

事故状态下液氨泄漏时几乎以气态形式挥发到大气中，但仍有部分来不及挥发的氨会以液态形式泄漏，液氨泄漏进入地表水体，会对水质造成一定的影响，浓度较高时会导致水体中动植物、微生物死亡，造成地表水体污染。
经过上述计算可知，项目制冷管道和液氨储罐内的液氨泄漏时释放速率为6.41kg/s，泄漏量可控，液氨储罐均设置于半密闭厂房内，厂房地面均已进行硬化，厂房内、外均设置摄像监控设备，当某个储罐或制冷管道发生泄漏时，能够及时发现，并立即对泄漏处采取应急措施利用沙土或其它不燃材料对泄漏物采取收集及转移措施，防止进入下水道、排水沟等限制性空间，可避免液氨泄漏进入地表水体造成污染，综上所述，液氨泄漏对周边地表水体影响可控。
（2）废矿物油泄漏事故

废矿物油泄漏进入周边地表水体中，污染因子主要为石油烃类/有机烃类物质，根据源项分析，废矿物油泄漏时源强为200L。由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，影响水体使用功能；油品的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入常年性地表水体，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年甚至几十年的时间。

项目设置1间危废暂存间对废矿物油进行暂存，危废间地面及四周墙裙进行重点防渗。并将废矿物油置于专用油桶中，危废间内配备吸油棉、消防沙等应急物资，如泄漏量较多溢出托盘时，可使用吸油棉、消防沙进行吸附收集。废矿物油发生泄漏时能将泄漏物全部控制在危废间内，可避免废矿物油泄漏进入地表水体造成污染，综上所述，废矿物油泄漏对周边地表水体影响可控。
（3）火灾/爆炸事故

火灾、爆炸事故产生消防废水，若消防废水直接排放至地表水体，会使得含有悬浮物、油类、有机质的废水在地表水体中扩散，影响地表水体水质。

项目火灾、爆炸事故主要发生场所主要为液氨储罐区和危废暂存间，根据设计资料可知，每个液氨储罐区均设有1个高压消防栓，出水量为15L/s，事故状态考虑单个液氨场所发生火灾/爆炸，事故时间考虑为持续1h，则消防废水产生量为54m3。项目每个液氨储罐均自带9m3的围堰，事故状态下均可存放消防废水，则本次环评提出应在项目地势最低处建1座事故应急池，有效容积不低于40m3。事故池和储罐围堰可有效收集事故状态下的消防废水，可避免消防废水进入地表水体造成污染。

综上所述，在采取相应措施后，可保证风险事故发生时对周边地表水环境较小，环境风险可控，对地表水环境影响可控。

3、事故对地下水的影响评价
项目液氨、氨水、废矿物油等一旦发生泄漏事故，若防渗措施不到位，有可能渗入土壤，对土壤环境造成污染，若风险物质通过土壤渗入所在水文地质单元，最终会造成地下水污染。

本次环评中提出，在原有项目分区防渗基础上，对改建项目进行分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。危废暂存间为重点防渗区，使用防渗水泥，混凝土厚度为20cm，混凝土防渗等级为P6，强度为C30，环评建议在此基础上增加2mm的高密度聚乙烯材料进行防渗处理，使其渗透系数≤1.0×10-10cm/s；液氨储罐区、一般固废暂存区、化粪池、隔油池、污水处理站为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；其余区域为简单防渗区，依托现有的防渗措施进行防渗。

若发生泄漏事故，应派专人及时对其处理，并应做好工作人员的防护。在采取相应措施后，可保证风险物质在泄漏事故情况下不会直接下渗进入土壤和地下水环境，发生泄漏后若立即采取有效措施，影响是短时间的，环境风险是可控的，对土壤及地下水环境影响可控。
六、环境风险管理

1.环境风险管理目标
项目环境风险主要是液氨储罐以及危废暂存间内危险废物发生泄漏，产生火灾爆炸等风险事故。风险事故发生后，不仅对人员、财产造成损失，而且对周围环境有着难以弥补的损害。为避免风险事故发生，避免风险事故发生后对环境造成的严重污染，建设单位首先应树立环境风险意识，并在管理过程当中强化环境风险意识在实际工作与管理过程当中应落实环境风险防患措施。
（1）总图布置
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）及《建筑防火通用规范》（GN55037-2022）和其他安全卫生规范的要求进行总图布置，设置火源与可能易燃物释放源的安全距离，尽可能将事故仅限制在一个生产单元内，消除并发事故。厂内建有完善的道路交通网，主次干道相连，道路平坦；跨越道路上空的管线等距路面净标高大于5m；厂内道路按国家规定的位置、形式、尺寸、颜色设置齐全交通标志。在总体设计上，各装置、厂房、建构筑物之间按防火规范的要求留有足够的安全距离，各厂房之间、各区域之间都有防火通道相通，装置区内道路环形布置。

（2）构筑物设计

根据生产危险性确定各建构筑物的结构形式、耐火等级、防火间距、建筑材料等。对工艺装置内存在火灾危险的承重钢框架、支架、裙座、钢管架以及建筑物的钢柱、钢梁等按规范要求采取覆盖耐火层或涂刷防火涂料等耐火保护措施，使耐火极限满足规范要求。各建构筑物内设置完备的安全疏散及防护设施，如疏散楼梯、安全出口、防护。
（3）树立并强化环境风险意识
贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现环境保护的内容。应针对建设项目开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把安全工作的重点放在系统的安全隐患上，并从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作，并建立监察、检测、管理，实行安全检查目标管理。
（4）规范并强化风险预防措施
为预防安全事故的发生，建设单位应制定安全管理规章制度，并采取相应的预防和处理措施。对于事故的预防需要制定相应的防范措施，予以全面考虑，并力求做到规范且可操作性强。
（5）提高生产及管理人员的技术水平
人员的失误也是导致事故发生的重要因素之一失误的原因主要是，由于技术水平低下、身体状况、工作疏忽。操作事故是生产过程中发生概率较大的风险事故，而操作及管理人员的技术水平则直接影响此类事故的发生。建设单位应严格要求操作和管理人员的技术水平，职工上岗前必须参加培训，落实三级安全教育制度。
2.环境风险防范措施
（1）风险物质泄漏防范措施

①液氨储罐及输管线设置自动截断阀。选用密闭性能良好的截断阀，保证可拆连接部位的密封性能。选用优质的钢管及管道附件，确保工程所用材料的质量，在重要部位适当增大管壁厚度。

②危险废物设置危废暂存间进行储存，危废间地面及四周墙裙进行重点防渗，并将危险废物置于托盘上暂存，危废间内配备吸油棉、消防沙箱等应急物资，如泄漏量较多溢出托盘时，可使用吸油棉、消防沙进行吸附收集。危险废物定期委托有资质的单位进行清运处置，并进行相关台账登记。
③设有压力平衡安全阀，当压力过大时部分液氨可通过安全阀中的水溶装置溶解成氨水收集至应急卸氨池中暂存，以保持管内压力平衡，防止因压力过大造成罐体破裂或发生爆炸。

④液氨储罐配备报警系统、应急泵以及能容纳管内液氨总量的围堰，当发生泄漏事故时泄漏的液氨能快速转移至围堰中，防止液氨及火灾事故时消防废水泄漏外流影响周围环境。

⑤在项目地势最低处建1座事故应急池，有效容积不低于40m3。事故池和储罐围堰可有效收集事故状态下的消防废水，可避免消防废水进入地表水体造成污染。
⑥本项目液氨储罐及输送管线的工艺设计满足主要作业的要求，工艺流程简单，操作方便，安全可靠，避免了由于管线过长而增加发生跑、渗、漏，由于阀门过多而出现操作上的混乱，发生泄漏等事故。

⑦设置专人负责对环境风险单元进行日常检查，发现隐患及时整改。设置专人定期巡检设备，定期维护，并记录运行管理情况。

⑧加强日常维护与管理，定期检漏和测量管壁厚度。为使检漏工作制度化，应确定巡查检漏的周期，设立事故急修班组，以便及时抢修。

（2）火灾爆炸风险防范措施
①建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；工作现场禁止吸烟。

②生产车间应按“安全评价”提出的防火和耐火要求进行建设，严格按照有关防雷、防静电、防火、防爆的规定、规程和标准，安装设备、设施定期检测、维护维修，使之保持完好状态。喷淋设施、灭火装置和材料等要定期进行检测、校验、维护维修、确保灵敏可靠。

③液氨储罐、危废暂存间应远离火种、热源和避免阳光直射；配备相应品种和数量消防器材；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；要设置“危险”、“禁止烟火”等标志。
④严格控制火源，严禁吸烟和动用明火，发卸料区禁止移动通讯设备，防止铁件撞击及静电火花的产品，库内电气装置符合防火防爆要求等。

（3）人员疏散、安置建议措施

现场紧急撤离时，应按照事故现场风向、周边居民分布及公众对毒物应急剂量控制的规定，制定人员紧急撤离、疏散计划和医疗救护方案。同时厂内需要在高点设立明显的风向标，确定安全疏散路线。事故发生后，应根据泄漏的扩散情况及时通知政府相关部门，并通过厂区高音喇叭通知周边人群及时疏散。紧急疏散时应注意：

①必要时采取佩戴呼吸器具、佩戴个人防护用品或采用其他简易有效的防护措施（戴防护眼镜或用浸湿毛巾捂住口鼻、减少皮肤外露等各种措施进行自身防护）。

②应向上风向、高地势转移，迅速撤出危险区域可能受到危害的人员（在上风向无撤离通道时，也应避免沿下风向撤离），并由专人引导和护送疏散人员到安全区域，在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明疏散、撤离的方向。

③按照设定的危险区域，设立警戒线，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

④在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据及时调整疏散范围。

⑤为受灾群众提供避难场所及必要的基本生活保障，配合政府部门进行受灾群众的医疗救助、疾病控制、生活救助。
（4）环境风险应急措施
（1）发现泄漏事故者应立即向值班室值班领导报告，说明事故发生地点及部位，并积极采取一切有效措施减少泄漏或想办法切断泄漏源；启动应急预案。

（2）值班室值班领导接到报告后，应根据事故大小迅速通知指挥部成员及各救援专业队伍前往事故现场，应迅速查明泄漏部位，立即向救援指挥部报告，并做好抢险抢修及紧急停车的准备工作。

（3）发生事故时及时上报当地政府部门，并根据事态等级请求政府部门开展应急救援。

综上，项目建立了良好的风险事故防范措施，事故状态下设置了应急配套措施，项目风险防范措施可行。
3.突发环境事件应急预案编制要求
针对项目可能发生的突发事故，为了将风险事故率降低到最小，建设单位应严格按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《云南省突发环境事件应急预案管理办法》（2024年12月27日）、《企业突发环境事件应急预案编制指南》和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》等要求，修编项目环境风险应急预案并备案，定期更新，配套应急物资，加强应急培训和演练。

七、环境风险评价结论
1.评价结论
根据风险识别以及分析评价，项目风险类型为有风险物质泄漏、火灾或爆炸引发次生/伴生污染，项目建设过程中充分考虑了防范措施及设施，同时，严格按照国家及行业有关标准、规范进行。在建成后，项目制定完善的的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面有成熟的降低事故风险的经验和措施，项目环境风险在可防控范围内，项目改建后对环境风险影响可接受。
2.建议

（1）配备必要的应急物资和应急装备，并对应急物资和装备定期检查，加强保管和维护。

（2）设置专人员负责环保工作，建立日常检查制度，发现隐患，及时整改，达到清洁生产的目的。
（3）对可能发生突发环境事件的区域进行重点监控，如化学品储存间安装监控摄像头、危废暂存间设置门锁等。

（4）建立企业环境风险应急机制，加强罐区及其阀门和仪表监视力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。
表21  环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	液氨、氨水、废矿物油

	
	
	储存总量/t
	液氨8.885t、氨水0.2t、废矿物油1t

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数约 / 人
	5km范围内人口数约14010人

	
	
	
	每公里管道周边200m范围内人口数（最大）
	/人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1(
	F2(
	F3(

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1(
	S2(
	S3(

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1(
	G2(
	G3(

	
	
	
	包气带防污性能
	D1(
	D2(
	D3(

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1(
	1≤Q＜10(
	10≤Q＜100(
	Q＞100(

	
	M值
	M1(
	M2(
	M3(
	M4(

	
	P值
	P1(
	P2(
	P3(
	P4(

	环境敏感程度
	大气
	E1(
	E2(
	E3(

	
	地表水
	E1(
	E2(
	E3(

	
	地下水
	E1(
	E2(
	E3(

	环境风险潜势
	Ⅳ+(
	Ⅳ(
	Ⅲ(
	Ⅱ(
	I(

	评价等级
	一级(
	二级(
	三级(
	简单分析(

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害(
	易燃易爆(

	
	环境风险类型
	泄漏(
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放(

	
	影响途径
	大气(
	地表水(
	地下水(

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法(
	经验估算法(
	其他估算法(

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB(
	AFTOX(
	其他(

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1最大影响范围为  m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2最大影响范围为  m

	
	地表水
	最近环境敏感目标，到达时间 / h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间 / d

	
	
	最近环境敏感目标，到达时间 / d

	重点风险防范措施
	氨水罐配备报警系统、应急泵以及备用储罐，当发生泄漏事故时泄漏的氨水能快速转移至备用储罐中。

	评价结论与建议
	在采取有效的风险防范措施后，项目的环境风险水平可以接受。

	注：“(”为勾选项，“    ”为填写项。


附表1

建设项目污染物排放量汇总表
	 项目

分类
	污染物名称
	原有工程

排放量（固体废物产生量）①
	原有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃（t/a）
	/
	/
	/
	0.134
	/
	0.134
	+0.134

	
	氨气（t/a）
	1.1957
	/
	/
	/
	/
	1.1957
	/

	
	颗粒物（t/a）
	0.6535
	/
	/
	/
	/
	0.6535
	/

	
	硫化氢
	0.4279
	/
	/
	/
	/
	0.4279
	/

	废水
	COD（t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5（t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N（t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SS（t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	动植物油（t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	总磷（t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	废包装材料（t/a）
	/
	/
	/
	1.2
	/
	1.2
	+1.2

	
	不合格产品（t/a）
	/
	/
	/
	0.7
	/
	0.7
	+0.7

	
	废菜叶（t/a）
	/
	/
	/
	10.8
	/
	10.8
	+10.8

	危险废物
	废矿物油（t/a）
	0.1
	/
	/
	1
	/
	1.1
	+1

	
	废氨水
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


_1234567893.vsd

外购蔬菜过磅称重
包装入库冷藏
出库
预冷
分拣
运输
原料拆包
软化
吹塑
自然冷却
灌装
制冰
与绿色蔬菜
随车运输
废菜叶
收集用于蚯蚓饲料生产
无组织有机废气
废包装材料
收集外售废品收购站
不合格产品
收集外售废品收购站
废包装材料
收集外售废品收购站
噪声
噪声
无组织有机废气、噪声
噪声
噪声
噪声
噪声
废包装材料
收集外售废品收购站



_1234567897.vsd

_1234567898.vsd

外购蔬菜过磅称重
包装入库暂存
出库
分拣
运输
废菜叶
收集用于有机肥项目加工有机肥
废包装材料
收集外售废品收购站
噪声
噪声
噪声
噪声



设备安装
办公楼、事故水池建设
N、G2、S2
G1、N、W1、G2、S1、S2
装修
G1、N、W1、G2、S2
施工人员
W2
S3
设备进场
W1：工程废水；W2：生活污水
G1：扬尘；G2：装修、机械废气
S1：废弃土石方；S2建筑垃圾；S3：生活垃圾
N：噪声
N、G2



_1234567891.vsd

_1234567892.vsd

_1234567890.vsd

