# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：云南錦创环境科技有限公司改扩建

建设单位（盖章）：云南錦创环境科技有限公司

编制日期：            2026年7月

中华人民共和国生态环境部

# 前言

云南錦创环境科技有限公司（以下简称“建设单位”）建设的云南錦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目位于云南省昆明市寻甸县仁德街道，东经103度18分40.533秒，北纬25度34分7.611秒。

建设单位于2022年5月10日取得昆明市生态环境局寻甸分局关于《云南錦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目环境影响报告表》的批复，昆生环寻复[2022]39号。建设过程发生重大变动，于2023年6月21日取得昆生环寻复〔2023〕24号昆明市生态环境局寻甸分局关于对《云南錦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目（变更）环境影响报告表的批复》。在设备安装过程中，由于烟气处理措施与项目实际不适用，导致废气污染措施发生变化，污染量增加10%以上，项目发生重大变动重新报批，其余建设内容在重新报批前建设完成。并于2024年10月16日取得昆明市生态环境局寻甸分局关于《云南錦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目环境影响报告表（重新报批）》的批复，昆生环寻复[2024]22号。于2024年 12月16日进行了排污许可登记，登记编号为 91530129MA7BBA1DXW001X，有效期为 2024 年 12 月 16 日至2029 年 12 月 15 日。于2024年12月26日编制完成《云南錦创环境科技有限公司突发环境事件应急预案》，风险等级为较大，备案号为530-129-2024-146-M。于2025年2月委托编制完成了《云南錦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目竣工环境保护验收监测报告表》，通过了竣工环境保护验收。

目前，建设单位生产过程中产品为蔬菜干饲料。2025年8月，公司综合考量运营成本与市场需求，计划对原有的果蔬废弃物处理生产线进行改造利用：将生产线上90%的菜渣作为有机肥生产的原料，由此减少菜渣烘干量，烘干废气也相应降低；同时，利用菜渣脱水产生的尾菜废水制备液态水溶肥。为此，公司将扩建两条生产线用于有机肥制造，主要生产液态水溶肥与固态粉状有机肥两类产品。拟建项目新增用地租用大法古村土地3.6亩，进行粉状有机肥生产车间的建设。另水溶肥生产区域依托现云南锦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目厂房内闲置区域（污水处理站旁空地），目前地面已硬化，租用自寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处道院社区大法古村。公司成立云南甘坤生物科技有限公司作为云南錦创环境科技有限公司的销售公司，专门负责云南錦创环境科技有限公司现有蔬菜干饲料产品及拟新增液态水溶肥、固态粉状有机肥产品的市场推广、渠道拓展、客户维护与产品销售等业务，旨在打通生产与市场的衔接环节，保障拟建有机肥生产线投产后产品的顺利流通，进一步提升公司产品的市场覆盖度与运营效益，助力公司在农业废弃物资源化利用及有机肥产业领域的可持续发展。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 26”中“45 肥料制造 262”中的“其他”，应编制环境影响报告表。

# 目 录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	65

四、主要环境影响和保护措施	78

五、环境保护措施监督检查清单	116

六、结论	118

建设项目污染物排放量汇总表	119

# ==附件==：

附件1：委托书

附件2：建设单位营业执照

附件3：投资备案证

附件4：用地性质证明文件、土地租赁合同

附件5：环评合同

附件6：自然资源所三区三线查询及用地证明

附件7：云南錦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目（重新报批）环评手续<批复、验收意见、排污许可>

附件8：声环境现状引用监测报告

附件9：地下水、土壤环境引用监测报告

附件10：中佰检字[2025]-11391云南錦创环境科技有限公司改扩建环境现状监测

附件11：氨、硫化氢大气环境现状监测华晨检字【2026】040301号

附件12：环评公众参与调查表

附件13：危废处置合同；污泥处置合同

附件14：工信局关于项目类型认定情况说明

附件15：环评工作进度控制表

附件16：二级内审意见表

附件17：昆明市评估中心关于报告表的云南錦创环境科技有限公司改扩建报告表修改意见

附件18：修改对照表

==附图==：

附图1：地理位置图

附图2：周边关系图

附图3：水系图

附图4：与牛栏江调水水源区保护分区位置关系图

附图5：粉剂固态肥车间平面布置与环保设施分布图

附图6：液态水溶肥车间平面布置与环保设施分布图

附图7：整个厂区平面位置分布图

附图8：现状监测点位图

附图9：分区防渗图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南錦创环境科技有限公司改扩建 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2510-530129-04-01-957343 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市寻甸县（区）仁德街道道院社区 乡（街道） 大法古村 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （东经103度18分35.018秒，北纬25度34分4.154秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2625有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业（26）45、肥料制造262 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 寻甸县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2510-530129-04-01-957343 |
| 总投资（万元） | 520 | 环保投资（万元） | 29.5 |
| 环保投资占比（%） | 5.67 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 租用2400m2（3.6亩） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目专项评价设置情况如下： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目建设情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目500m范围内有大气环境保护目标散户（西南面74m）、大法古村（西南面313m），本次项目排放废气主要为颗粒物、H2S、NH3、臭气，不涉及《有毒有害大气污染物名录》中规定的污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水依托现有化粪池处理，生产废水依托现有污水处理系统处理后，排入寻甸县污水处理厂，不直接进入区域地表水; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 现环境风险物质为：废矿物油、CH4、H2S、NH3、NO2、SO2、；改扩建后新增冰醋酸，全厂物质储存量未超过临界量，Q值计算为0.502256; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及海洋工程; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 否. 土壤和噪声; 不开展; --; 否. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | - 名称：《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》 - 审批机关：昆明市人民政府 （3）审批文件名称及文号：昆明市人民政府关于《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复（昆政复〔2025〕12号）； |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析 - 表1-1 与《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析 序号; 内容; 本项目; 符合性. 1; 规划要求：《规划》是空间发展的指南，需贯彻新发展理念，统筹发展和安全，促进人与自然和谐共生，发挥高原特色农业发展标杆功能。; 有机肥制造项目属于农业产业链延伸产业，可通过资源化利用农业废弃提升农业绿色发展水平，与“高原特色农业标杆”定位及“绿色高效发展”理念匹配。; 符合. 2; 安全发展空间基础：城镇开发边界面积控制在32.85平方千米以内；严格保护耕地（保有量≥141.93万亩）、永久基本农田（≥117.86万亩）及生态保护红线（≥682.88平方千米）; 项目位于城市开发边界线以外，不占用生态红线、基本农田。; 符合. 3; 国土空间开发保护格局：规划要求“引导产业和人口集聚，优化现代服务业空间布局，支撑高质量发展”。规划强调“构建现代化基础设施体系，完善城乡各类基础设施规划要求“加强重要生态空间保护和管控，推进生态修复。; 本有机肥制造项目设置于本项目旁边，可符合产业集聚导向，避免分散布局。项目需依托现有或规划的交通、能源、水利等基础设施，确保生产运营保障，符合基础设施统筹要求。本项目将避免对牛栏江等生态敏感区产生影响，且生产过程将符合环保要求。; 符合. 4; 城乡空间品质：规划要求“加大存量用地挖潜，提高土地节约集约利用水平”; - 项目新增地块为为工业用地。利用存量工业用地，避免粗放式占地，符合节约集约要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于C2625有机肥料及微生物肥料制造，根据《产业结构调整指导目录（2024本）》，本项目生产水溶肥及固态肥，属于其鼓励类中“十一、石化化工，2、优质钾肥及新型肥料的生产”，符合国家产业政策。 经查阅《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号），本项目亦不在《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）之列，项目所采用的设备也不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中明示的淘汰范畴。 项目于2025年10月30日在云南省投资项目在线审批监管平台上完成备案，项目代码为2510-530129-04-01-957343。 综上，本项目的建设符合国家现行的产业政策。 2、项目与周围环境的相容性分析 项目选址均位于仁德街道道院社区大法古村，根据现场踏勘，项目东北侧70m为本公司现有果蔬废弃物处理项目生产厂房、西侧10m为废弃砖厂、东侧572m处企业为混凝土厂、西侧20m处企业为冷库，项目周边500m范围内无食品、药品等对环境敏感的企业，无学校、医院等敏感目标，最近的环境敏感目标为西南侧74m的散户和313m处的大法古村。周边多为山地，项目区周围植被主要为灌木，生态结构较为单一；动植物类型较少。项目区及周围无古树名木分布，亦无珍稀保护动物，只有少量的鼠类、虫类、麻雀等。根据下文分析项目废气、废水、噪声达标排放，固体废物处置率100%，项目与周围环境相容。综上所述，扩建后项目不与区域环境相冲突，扩建后项目的建设符合当地环境的要求，扩建后项目与周边环境相容。 3、选址合理性分析 扩建项目固态肥生产厂房位于公司西南侧新租用地块，该地块用地性质为工业用地，查询文件见附件6：自然资源局三区三线及用地证明；拟建液态水溶肥建设地点位于现污水站旁空置厂房内，未新增建设用地。扩建后项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案》、《中华人民共和国长江保护法》、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》、《云南省牛栏江保护条例》、《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030年）》、《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2009-2030 年）》实施情况中期评估报告等相关法律法规、规划相符或不冲突。 扩建后项目建设地点已取得寻甸回族彝族自治县自然资源局仁德自然资源所于2025年11月21日出具的“关于云南錦创环境科技有限公司改扩建”范围是否涉及生态红线及城镇开发边界的证明”（详见附件6项目“三区三线”查询文件），该文件明确项目范围未与寻甸县生态保护红线及城镇开发边界管控范围重叠；项目范围在寻甸境内未涉及占用永久基本农田（三区三线）。 环境质量现状评价结果表明，评价区域大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境质量较好，满足环境功能要求。根据下文分析可知：采取相应的污染防治和控制措施后，外排污染物可达标排放，固体废物处置率100%，环境影响评价结果表明，项目的建设对区域大气环境、水环境、声环境及生态环境的影响均不大，对周边环境敏感目标影响均较小。项目最近的大气环境保护目标为西南面74米的大法古村散户，项目区主导风向为西南风，大法古村散户位于项目上风向，项目下风向500m范围内没有大气环境保护目标。 综上所述，从法律法规、规划、用地、环境质量现状、环境影响、主导风向等方面，项目选址合理可行。 4、项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023）》的相符性分析 根据2024年11月12日昆明市生态环境局关于公开昆明市生态环境局关于印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知，本项目根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询，扩建区域及依托地块属于寻甸回族彝族自治县矿产资源重点管控单元。（管控单元查询图见下图1-1）。扩建项目与《昆明市生态环境分工管控动态更新方案（2023）》的符合性分析如表1-2所示。 图1-1 管控单元分布图 表1-2与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023）》符合性分析 类别; 《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023）》; 项目情况; 符合性. 寻甸回族彝族自治县矿产资源重点管控单元; 空间布局约束; 落实《云南省矿产资源总体规划》禁止开采区规定，禁止开采区内不得新设采矿权。 1.对于规划区与饮用水水源保护区重叠区域不新设采矿权，原有矿权逐步有序退出，排污口不得设置在饮用水水源保护区内。饮用水水源二级保护区执行绿色勘查相关要求。 2.禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库； 3.不再新建露天磷矿山，严格总磷排放管控要求，控制总磷排放总量，涉及磷矿开采企业应对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息； 4.继续实施长江经济带废弃矿山生态修复工作。 5.矿山开采地面设施禁止占用永久基本农田。 6.矿山企业应当按照“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”的原则，结合矿山生产实际，及时组织开展矿山地质环境恢复治理和土 7.地复垦相关工作，切实履行矿山生态修复义务。加快推进历史遗留矿山生态修复工作。; - 本次扩建项目为肥料生产，不涉及新立矿权。不新增废水排放口。 - 本项目属于肥料制造，不属于尾矿库行业； - 本项目属于肥料制造，不属于矿山类； - 本项目不涉及 - 本项目不涉及 - 本项目不涉及 - 本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 1.贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。 2.实施“矿山复绿”行动。重点加强历史遗留矿山矿区土地复垦，实施矿山地质环境治理恢复及矿区土地复垦工程。 3.加强尾矿、废石等资源的再利用与资源综合利用，对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、种植等措施开展复垦还绿，严防重金属污染。 4.矿山企业应当按照“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”的原则。 5.进一步加强重金属污染防控，严格实行重点行业重点污染物总量控制指标，减少重金属排放；; 本项目为有机肥生产项目，属于鼓励类项目，符合国家现行产业政策。不涉及表中所列内容。; 符合. 环境风险防控; 1.产生、利用或处置含重金属的固体废物（含危险废物）的企业在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.各工矿企业应当结合风险源状况明确环境风险的防范、减缓措施。构建“单元—厂区—园区/区域”的环境风险防控体系，设置事故废水收集和应急储存设施。加强地下水环境的监控、预警。编制企事业单位突发环境事件应急预案。金属矿山开采过程中需对人群健康风险进行识别，采取有效措施预防由矿山开发利用带来的疾病。; 1.本项目产生的固废在实施本环评提出的处理措施后均能得到妥善处置。环评已提出分区防渗措施； 2.经过判断，本项目不涉及重大环境风险源。依托厂区现有事故暂存池，项目建成后将修编公司突发环境事件应急预案并备案。; 符合. 资源开发效率要求; 1.积极推进矿产资源开发规模化、集约化，落实云南省关于煤矿转型升级、非煤矿山转型升级、煤炭行业化解过剩产能有关要求。 2.对原有大中型矿业进行技术改造，淘汰污染严重、资源利用率低的落后设备与工艺。加强绿色勘查开采新技术、新方法和新工艺研发与推广。构建绿色勘查开采新模式，因地制宜推广充填开采、保水开采、减沉开采等技术方法，推广区域矿山建矿模式和边开采边复垦边归还采矿用地模式，推广节能减排绿色采选冶技术。 3.应从源头减少废水产生，实施清污分流，应充分利用矿井水、循环利用选矿水。 4.加快老矿山改造升级，建设绿色矿山，提高矿产资源回采率和综合回收率，大力开展粉煤灰、磷石膏、炉渣、冶炼废渣、尾矿等资源化利用。 5.提高煤矸石、废石等综合利用率，降低废石排放率，鼓励利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产机制砂石，提高固体废物循环利用水平。; 本扩建项目为肥料制造，不涉及该项所列的内容。; 符合. 综上所述，本项目符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的相关要求。 5、与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 本项目与2020年12月13日发布的昆明市第十四届人民代表大会常务委员会《昆明市大气污染防治条例》符合性分析见表1-3。 表1-3 与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 序号; 大气污染防治法; 本项目; 符合性. 1; 第二章、大气污染防治的监督管理; /. 第十一条：按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物; 项目按要求申请排污许可证，项目按照排污许可要求排放大气污染物。; 符合. 第十二条：本市实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。市人民政府应当将省人民政府确定的重点大气污染物排放总量控制任务分解到各县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会，并督促落实。禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。; 项目设置有大气污染物排放总量控制标准，并且严格执行，项目不涉及超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。; 符合. 第十五条：排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。; 项目设置完善的废气处理措施，能够保证废气稳定达标排放。; 符合. 第十六条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。; 项目按照大气综排规定设置大气污染物排放口，废气均经过合理的废气处置装置处理后达标外排。. 2; 第三章、大气污染防治措施; /. 第二十四条：市、县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会应当采取有效措施优化能源结构，推广利用清洁能源。推进生产和生活领域以气代煤、以电代煤、以电代柴。加快天然气基础设施建设，增加天然气使用量，控制大气污染物的排放。对具备条件且有供热需求的现有各类工业园区与工业集中区实施热电联产或者集中供热改造；对具备条件的新建各类工业园区，应当将集中供热纳入建设项目。市、县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会加强民用散煤管理，增加优质煤炭和洁净型煤供应，推广节能环保型炉具。; 本项目所用能源为电能及生物质，改扩建后，物料烘干量减少，因此生物质使用量大幅度减少，废气量也减少，控制了大气污染物的排放; 符合. 第二十五条：城市人民政府应当按照有关规定划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目所用能源为电能及生物质，改扩建后，物料烘干量减少，因此生物质使用量大幅度减少，废气量也减少，控制了大气污染物的排放; 符合. 第三十四条：建设单位应当将防治扬尘污染的费用纳入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。; 建设单位已将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并且制定出具体的施工扬尘污染防治措施。; 符合. 综上，项目建设符合《昆明市大气污染防治条例》。 6、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 根据2022年1月19日推动长江经济带发展领导小组办公室发布的关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）可知，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析见表1-4。 表1-4 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 相关要求; 项目情况; 符合性. 第一条 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划(金沙江段2019年—035年)》、《景洪港总体规划(2019—2035年)》等州(市)级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及码头项目。; 符合. 第二条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施﹐禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目不涉及自然保护区。; 符合. 第三条 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目不涉及风景名胜区等特殊敏感区。; 符合. 第四条禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 第五条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围；不涉及国家湿地公园的土地。; 符合. 第六条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不利用、不占用长江流域河湖岸线；不涉及金沙江岸线保护区和保留区、九大高原湖泊保护区。; 符合. 第七条 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及过江基础设施项目；且生活污水经现有化粪池处理，生产废水经现有生产废水处理系统处理后，排入寻甸县污水处理厂。项目不涉及在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 符合. 第八条 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目不涉及天然渔业资源生产性捕捞。; 符合. 第九条 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库﹐以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目属于肥料制造，不属于化工项目（非化工类型认定见附件12工信局关于项目类型认定情况说明）、也不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 第十条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目位于工业园区外，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 符合. 第十一条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目不涉及石化、煤化工业，（非化工类型认定见附件12工信局关于项目类型认定情况说明）；项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。; 符合. 第十二条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目﹐依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目﹐推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类或限制类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于高 耗能、高排放项目。; 符合. 项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的要求。 7、与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030 年）》的符合性 《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划》（2009-2030年）（以下简称《规划》）于2010年经云南省人民政府批复（云政复[2010]21号）发布。《规划》范围为牛栏江流域(云南部分)，干流全长440km，流域面积13672km2，包括昆明、曲靖、昭通3市10个县(市、区)、46个乡镇。《规划》总目标为：严格控制主要污染物及有毒有害物质的排放，切实控制重点工业污染源及城镇、农村生活污染源，大力削减农业面源污染负荷，保障城镇及农村居民饮用水安全，确保德泽水库水质达到并稳定保持国家地表水Ⅲ类水质标准。 《规划》将牛栏江流域（云南段）划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区（I区）、牛栏江下游生态与环境保护区（II 区）。根据污染特征将各控制区进一步划分为若干控制单元，选择水体功能要求高的作为水源保护核心区，污染敏感度高的区域作为重点污染治理区。项目选址位于仁德街道道院社区大法古村，涉及牛栏江德泽水库以上水环境重点保护区（调水水源区）。I区：牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区：为牛栏江流域上游（德泽水库以上）的调水水源区，牛栏江干流德泽取水枢纽坝址及上游河段（德泽水文站以上）河长172km及区间主要支流的范围，坝址控制径流面积4551km2。又进一步划分I1水源保护核心区，I2重点污染控制区，I3水源涵养区。 I1水源保护核心区：牛栏江干流以内的水面，河岸带外围汇水区陆域1000m范围，德泽水库水面，库区外围汇水区陆域2000m的范围，涉及乡镇主要有官渡区的大板桥镇小哨乡；嵩明县的嵩阳镇（部分）、杨桥乡（部分）、杨林镇（部分）、牛栏江镇（部分）、小街镇（部分）；寻甸县的羊街镇（部分）、塘子镇（大部分）、仁德镇（部分）、七星乡、河口乡，沾益县的德泽乡；会泽县田坝乡合计13个乡镇。牛栏江镇、塘子镇、河口乡、七星乡、德泽乡属于水源保护核心区的重点区域，面积为665km2。该区域优先实施全方位的工程与监督管理措施。工程措施包括五个乡镇生活源治理工程，干流及主要支流沿河农村及农业面源治理工程，德泽水库源头水源涵养林、牛栏江干流及主要支流两岸水土保持林等生态工程。监督管理措施包括清除牛栏江干流排污口，工业源实现零排放，禁止新排放废水的工业企业，建立水质水量自动监测站、 实施河道保洁工程，按区域划分实行河长负责制等措施。 I2重点污染控制区：重点污染控制区是指牛栏江水体区河岸带边界外的坝区。区域内是以经济开发活动为主，适宜人们居住的坝区。主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及嵩明县的嵩阳镇（部分）、杨桥乡（部分）、杨林镇（部分）、牛栏江镇（部分）、小街镇（部分）；寻甸县羊街镇（部分）、金所乡、仁德镇，塘子镇（小部分）。马龙县的通泉镇、王家庄镇、月望乡、马过河镇、旧县镇；沾益县的大坡乡、菱角乡等16个乡镇。重点污染控制区内的嵩阳镇，小街镇，杨桥乡，牛栏江镇，德泽乡属于本规划的污染重点治理区。面积约为2011km2。 工程措施包括乡镇生活源治理工程，农村及农业面源治理工程，水土流失控制工程等。监督管理措施包括加强对现有工业企业的监管，严格产业准入政策，严格控制排放废水工业的发展，调整农业产业结构等措施。 I3水源涵养区：除水源保护核心区、重点污染控制区以外官渡区、嵩明县、寻甸县、马龙县、沾益县、会泽县面山第一道山脊分水岭的区域。面积约1875km2。重点实施退耕还林、水土保持、营造水源涵养林等工程，引导农业生态化发展，加强区域生态保护。 根据牛栏江流域调水水源区水环境保护分区情况，项目位于牛栏江西面约2km处，属于仁德街道，位于重点污染控制区（I2区），详见附图4。扩建后项目与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030年）》的符合性分析见表1-5。 表1-5 与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030 年）》 符合性分析情况表 相关要求; 项目情况; 符合性. 落实国家产业政策和有关环保政策，实现主要废水排放企业的“零排放”，到2012年12月31日，实现牛栏江调水水源区工业废水的零排放。在调水水源区，通过贯彻落实国家产业政策大检查和环保设施专项检查、强制清洁生产审核等措施，确保实现园区和企业废水的零排放。; 本项目位于牛栏江调水水源区。生活污水经化粪池处理，生产废水经生产废水处理系统处理后，排入寻甸县污水处理厂。因此，项目不向外环境直接排放废水。; 符合. 严格工业企业环境管理，严格环境准入政 策，避免新污染物输入。; 本项目为肥料制造项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关内容，项目属于鼓励类项目。项目所选设备、工艺均未列入《淘汰落后生产力、工艺和产品目录》中，项目的建设符合国家现行产业政策。生活污水依托现有化粪池处理，生产废水依托现有生产废水处理系统处理后，排入寻甸县污水处理厂。项目废水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等，无《重点管控新污染物清单（2023年版）》中规定的新污染物。因此，项目不向外环境直接排放新污染物。; 符合. 调水水源区不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目，包括污染严重的钢铁、有色冶金、基础化工、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等企业和项目。; 本项目位于牛栏江调水水源区，牛栏江位于拟建项目东侧2km。（见附图4 项目与牛栏江调水水源区保护分区位置关系图）。项目的建设符合国家现行产业政策。项目不属于规划中提及的高污染工业项目。项目不属于化工项目（非化工类型认定见附件12工信局关于项目类型认定情况说明）; 符合. 新建工业项目必须进入工业园区或废水实现零排放，改扩建项目不得新增COD、TN、TP排放量；新建、改建、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。; 本项目不在工业园区内。改扩建后生活污水依托现有化粪池处理，生产废水经现有生产废水处理系统处理后，排入寻甸县污水处理厂，属于间接排放，最后排至县城污水处理厂再次处理。项目排放的COD、TN、TP、BOD5、NH3-N等污染物排放量纳入寻甸县污水处理厂的总量指标内。改扩建后项目COD、TN、TP排放量均减少；COD减少量为4.8738t/a，TN减少量为0.0533t/a，TP减少量为0.0934t/a； 本项目为有机肥料制造，工艺类型主要为发酵、搅拌，采用节能设备，自动控制系统。项目使用废水处理系统产生的沼气，减少了生物质能源消耗。水耗、能耗较低。项目产生的大气污染物采用组合处理方式进行处理，污水处理设施经过单独设计，原料及产品不含有毒有害物质。项目清洁生产达到国内先进。; 符合. 严格工业固体废弃物管理，实现固体废弃物安全处置。调水水源区内所有排放固体废弃物的企业，按国家有关固体废弃物安全处置的要求，对现有固体废弃物堆场进行安全处置。; 本项目产生的固废100%处置，不外排，实现固体废弃物安全处置。; 符合. 企业实现“雨污分流”，污水处理厂出水水质达到园区污水处理厂的进水水质要求，园区污水处理厂的出水水质必须达到再生水处理系统的进水水质，再生水处理系统出水水质必须达到回用水水质。; 本项目采取“雨污分流”制，生活污水依托化粪池处理，生产废水依托生产废水处理系统处理后，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 级标准中较严限值，满足寻甸县污水处理厂进水水质要求后，排入寻甸县污水处理厂处理。; 符合. 加强企业执法监督力度，增加对产污企业的执法监督频次，对污水处理设施运行、应急处理设施等重点环节要严把监督关，杜绝偷排漏排现象。对有偷排漏排等行为的企业，加大处罚力度，直至停产、关闭。对造成环境危害的单位要依法追究责任，依法进行环境损害赔偿。; 本次评价已制定自行监测方案，确保水质达标，确保大气污染物达标排放。 本项目所产生的固体废弃物均得到妥善处置，无排放。; 符合. 综上所述，项目符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030 年）》相关要求。 8、与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030年）》实施情况中期评估报告相符性分析 2020 年 2 月 17 日，云南省生态环境厅和云南省水利厅联合下发了关于牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030 年）》实施情况中期评估报告的函（云环函【2020】75 号）。项目选址位于仁德街道道院社区大法古村，属于牛栏江德泽水库以上水环境重点保护区（调水水源区），根据牛栏江流域调水水源区水环境保护分区情况，项目位于牛栏江西面约2km处，位于重点污染控制区（I2区）。项目与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030年）》实施情况中期评估报告的符合性分析见表1-6。 表1-6 项目与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030 年）》 实施情况中期评估报告符合性分析情况表 相关要求; 项目情况; 符合性. 进一步加强农业和生活污染源治理。; 本项目生活污水依托现有化粪池处理，生产废水经现有生产废水处理系统处理后，排入寻甸县污水处理厂。; 符合. 进一步强化工业污染源管理。一是流域内建设项目严格按照《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》《云南省牛栏江保护条例》及《水污染防治行动计划》的相关规定，按照高水平保护、高质量发展的要求，进一步提高环保治理水平，大幅度削减污染物排放。依据《水污染防治行动计划》，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。二是严格已建工业污染源管理。全面落实《水污染防治行动计划》和《云南省牛栏江保护条例》，加强造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业专项整治，积极推动流域内符合国家产业政策的现有钢铁等企业转型升级，全面提升工艺装备水平，按照生态环境部、国家发展和改革委员会等五部委《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气[2019]35 号)的要求严格实施超低排放改造，牛栏江流域上游保护区内的工业园区应当建设污水集中和分散处理设施，工业污水处理达标后，在园区内综合回用，实现工业污水“零排放”。; 本项目生活污水依托现有化粪池处理，生产废水经现有生产废水处理系统处理后，排入寻甸县污水处理厂。 本项目为有机肥料制造项目，不属于化工项目（非化工类型认定见附件12工信局关于项目类型认定情况说明），实现废弃物资源利用化，不属于重点工业污染源。不属于高耗水、高污染行业。不属于规划中的重点行业。; 符合. 加速推进规划项目实施; -; -. 适时进行规划修编; -; -. 落实责任; 项目设置安环人员，负责厂内环保工作; 符合. 综上所述，项目符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009- 2030 年）》实施情况中期评估报告中的措施建议的相关要求。 9、项目与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2009-2030）》符合性分析 牛栏江流域（寻甸段）水环境分区范围涉及规划区干流及主要支流（前进河、羊街河、马龙河、尹武河等）河流径流区。 规划区分为3个保护区：水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区，各分区范围节点如下： （1）水源保护核心区范围为牛栏江流域（寻甸段）干流1000m范围。水源保护核心区分为禁止建设区、限制建设区两个区，禁止建设区范围指干流河面水域及沿岸外延200m的区域，限制建设区范围指干流沿岸外200m—1000m之间的区域。 （2）重点污染控制区 重点污染控制区范围指水体保护核心区外，主要入江支流水域外延3000m的区域和流域范围内的坝区，若区域范围超过一级山脊，按一级山脊线划定。 （3）水源涵养区 重点水源涵养区范围指流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的区域。 项目选址位于仁德街道道院社区大法古村，根据牛栏江流域调水水源区水环境保护分区情况，项目位于牛栏江西面约2km处，位于重点污染控制区。重新报批后项目与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2009-2030年）》规定的牛栏江流域重点污染控制区保护要求的符合性分析见表1-7。 表1-7 与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2009-2030 年）》重点污染控制区保护要求符合性分析情况表 保护要求; 项目情况; 符合性. 1）重点工业污染源的监督与管理 加强对重点工业污染源的监督，确保牛栏江流域（寻甸段）内重点企业污水稳定达标排放并实现“零排放”，固体废物最大程度重复利用和安全处置，消防工业企业的环境安全隐患，确保环保设施的正常运行，杜绝工业企业偷排、漏排污染物的现象。; 本项目为有机肥料制造项目，属于化学原料和化学制品制造业，但不属于化肥，实现废弃物资源利用化，不属于重点工业污染源。本项目生活污水依托现有化粪池处理，生产废水依托现有生产废水处理系统处理后，排入寻甸县污水处理厂。 本项目所有固体废物在执行本环评要求措施之后均能得到妥善处置。; 符合. 2）加强工业园区的监督与环境准入政策 建设再生水回用系统、废水事故处理系统、固体废弃物处置设施、园区生态改造等工程体系，实现工业园区废水的循环利用，固体废物重复利用和安全处置。 严格环境准入政策，污染控制区内不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目；新建工业项目废水不得排放有毒有害物质，改扩建项目不得新增COD、TN、TP排放量；新建、改建、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。; 本项目位于仁德街道道院社区大法古村，不属于工业园区范围内。本项目的废水、废气固废在执行本环评要求措施之后均能得到妥善处置，满足环境标准。本项目不属于不符合国家产业政策以及高污染的工业项目。 本项目为有机肥料制造，工艺类型为发酵，搅拌。采用节能设备，自动控制系统。项目使用废水处理系统产生的沼气，减少了生物质能源消耗。水耗、能耗较低。项目产生的大气污染物采用组合处理方式进行处理，污水处理设施经过单独设计，原料及产品不含有毒有害物质。项目清洁生产达到国内先进。改扩建后，污水总量变少，COD、TN、TP排放量也相应变少；; 符合. 3）加强城镇污染控制 城市污水处理厂（站）的处理后的出水水质必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2001）一级A标准。 完善“组保洁、村收集、乡（镇）转运、县区处置”的城乡生活垃圾无害化收运处置四级管理体制。; 本项目为有机肥料制造项目，不属于城市污水处理厂项目。; 符合. 4）全面控制农村农业面污染 污染控制区域全面调整种植结构，实行测土配方施肥，推广有机生物肥和化肥施用量少的作物种植，从根本上减少化肥施用量。全面实施重点污染村落生活污水、生活垃圾、畜禽养殖污染、农田固废污染，开展核心区范围外的农村环境综合整治。; 本项目为有机肥料制造项目。有机生物肥的制造与销售，对于从根本上减少化肥施用量具有显著推动作用。 本项目所有固体废物在实行本环评要求措施之后均能得到妥善处置。; 符合. 综上所述，项目符合《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2009-2030 年）》相关要求。 10、项目与《云南省牛栏江保护条例》的符合性分析 项目所在地的最近地表水体为项目东侧约2km处的牛栏江。根据《云南省牛栏江保护条例》（2012年09月28日发布），自2012年12月01日起施行。条例共50条，其中与项目密切相关的条例为第四、五、八、二十二、三十、三十二、三十三、三十六条。项目与《云南省牛栏江保护条例》的符合性分析见表1-8。 表1-9 项目与《云南省牛栏江保护条例》的符合性分析情况表 规定; 相关要求; 项目情况; 符合性. 第四条; 牛栏江流域实行分区保护。牛栏江德泽水库坝址以上集水区域为牛栏江流域上游保护区，牛栏江德泽水库坝址以下集水区域为牛栏江流域下游保护区。; 本项目选址位于仁德街道道院社区大法古村，属于牛栏江德泽水库坝址以上集水区域为牛栏江流域上游保护区。; -. 第五条; 牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区 (一)水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790米水面及沿岸外延2000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流(包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段)水域及两岸外延1000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 (二)重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000米的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 (三)重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点 染控制区以外的集水区域。; 本项目位于牛栏江西面约2km处，位于重点污染控制区。项目与牛栏江保护范围关系详见附图4。; -. 第八条; 牛栏江流域水体水质按照《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准进行保护。; 根据查阅昆明市生态环境局2025年6月6日发布的《2024年度昆明市生态环境状况公报》，牛栏江七星水文站断面（位于项目区上游，与项目距离约3km）水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。且项目生活污水经化粪池处理，生产废水经生产废水处理系统处理后，排入寻甸县污水处理厂，不直接排入牛栏江。; 符合. 第二十二条; 县级以上人民政府应当合理规划工业布局，淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备，禁止新建、改建、扩建不符合国家产业政策或者严重污染水环境的建设项目。; 根据上文分析可知，项目符合国家现行产业政策，且项目生活污水经化粪池处理，生产废水经生产废水处理系统处理后，排入寻甸县污水处理厂，不会对水体产生严重污染。; 符合. 第三十条; 牛栏江流域上游保护区内的工业园区应当建设污水集中和分散处理设施，工业污水处理达标后，在园区内综合回用，实现工业污水零排放。排污单位在向污水集中处理设施排放污水时，应当符合相应的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。工业园区的管理机构统一负责园区内污水集中处理设施的监督管理，并确保其正常运行。 工业园区外的工业企业应当进行技术改造，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，逐年减少废水和污染物排放量。; 本项目不在工业园区内，且生活污水经现有化粪池处理，生产废水经生产废水处理系统处理后，排入寻甸县污水处理厂。 目前本项目扩建后，利用尾菜废水制作有机肥，降低了废水排放量，且能回用的部分均循环使用，提高中水利用率。; 符合. 第三十二条; 重点水源涵养区内禁止下列行为： (一)盗伐、滥伐林木和破坏草地； (二)使用高毒、高残留农药； (三)利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣； (四)向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物； (五)在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物； (六)利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。; 本项目不涉及第三十二条所列禁止行为。; 符合. 第三十三条; 重点污染控制区内除重点水源涵养区禁止的行为外，还禁止下列行为： (一)新建、扩建工业园区； (二)新建、扩建重点水污染物排放的工业项目； (三)新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。; 本项目位于重点污染控制区，项目不涉及第三十三条所列禁止行为，本项目不属于重点水污染排放工业项目，项目生活污水经化粪池处理，生产废水经生产废水处理系统处理后，排入寻甸县污水处理厂。; 符合. 第三十六条; 污染控制区内禁止新建、改建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 项目位于重点污染控制区，生活污水经化粪池处理，生产废水经生产废水处理系统处理后，排入寻甸县污水处理厂，不属于对水体污染严重的建设项目。; 符合. 综上所述，项目符合《云南省牛栏江保护条例》相关要求。 11、与《中华人民共和国长江保护法》的相符性分析 根据《中华人民共和国长江保护法》中：“第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。” 本项目为有机肥料制造项目，不属于化工项目（非化工类型认定见附件12工信局关于项目类型认定情况说明）；不属于新建、改建、扩建尾矿库，不在长江干支流岸线1公里范围内，与《中华人民共和国长江保护法》相符。 12、项目平面布置合理性分析 本项目新增用地租用大法古村土地3.6亩，进行粉状有机肥生产车间的建设。另水溶肥生产区域依托现云南锦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目厂房内闲置区域，污水处理站旁空地，目前地面已硬化，租用自寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处。 粉状有机肥生产车间项目区内由北至南分别为原料区、生产线、产品区，分区简单合理，满足生产需要。水溶肥生产区域由北至南分别为操作平台（包含罐装区、储存罐、搅拌罐、发酵罐）、原料区及成品区，分区简单合理，满足生产需要。宿舍楼依托位于粉状有机肥生产车间东北侧，项目废气排放对厂内员工影响不大，项目下风向500m内无大气环境敏感目标，项目废气经大气扩散后对周边环境影响较小。综上，项目总平面布置合理。项目区平面布置图详见附图5、附图6。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 目前，建设单位生产过程中产品为蔬菜干饲料。2025年8月，因公司考虑运营成本问题及市场问题，计划在原果蔬废弃物处理生产线基础上，增设2条生产线进行有机肥制造，果蔬废弃物原料未增加，主要计划生产液态水溶肥及固态粉状有机肥两种产品。拟建项目新增用地租用大法古村土地3.6亩，进行粉状有机肥生产车间的建设。另水溶肥生产区域依托现云南锦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目厂房内闲置区域（污水处理站旁空地），目前地面已硬化，租用自寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，应编制环境影响报告表。环评类别见表2-1。 表2-1 环评类别一览表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目. 二十三、化学原料和化学制品制造业 26. 45; 肥料制造 262; 化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的; 其他; /; 技改后新增年产8000吨液态肥；新增年产80000吨固态肥；不涉及化学方法. 为此，建设单位委托云南凯风安全环保技术工程有限公司对项目开展环境影响评价工作。接受委托后，环评单位组织技术人员开展了现场踏勘，在资料收集的基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，并编制了《云南錦创环境科技有限公司改扩建环境影响报告表》供建设单位上报审查。 2、建设项目内容及项目组成 项目名称：云南錦创环境科技有限公司改扩建 项目性质：扩建 建设单位：云南錦创环境科技有限公司 建设地点：仁德街道道院社区大法古村 项目投资：520万元，其中环保投资29.5万元，占总投资5.67% 建设内容及规模：本项目新增占地面积3.6亩。租用大法古村土地进行建设，主要建设1条粉状有机肥生产线及其他辅助设施、环保设施；1条液态水溶肥生产线及其他辅助设施、环保设施；项目建成后年产液态水溶肥8000t/a、粉状有机肥80000t/a。其中，项目给排水、供电、员工食宿等均依托云南錦创环境科技有限公司现有工程。 项目组成见表2-1。 表2-1 建设项目主要工程内容 类别; 工程名称; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 果蔬干饲料车间; 破碎压榨脱水车间; 位于项目区东北面，轻钢结构，建筑面积461.69m2，一层，高约10m，布置有卸料仓、破碎分选机、压榨机、输送机等，对果蔬废弃物进行破碎压榨脱水。; 已建（依托，对物料进行转移利用）. 一级烘干车间; 位于破碎压榨脱水车间西南面，轻钢结构，建筑面积994.62m2，一层，高约6m，布置有菜渣缓冲料仓、热风炉、降尘室、烘干机、风机、输送机等，对蔬菜进行一级烘干。. 二级烘干粉碎车间; 位于一级烘干车间西南面，轻钢结构，建筑面积2040.98m2，一层，高约6m，布置有热风炉、降尘室、烘干箱、风机、输送机、冷却机、粉碎机、打包机等，对蔬菜进行二级烘干，并冷却、粉碎、打包。. 粉状水溶有机肥车间; 扩建生产厂房1900m2，位于整个厂区西南角，砖混结构+彩钢瓦顶棚，生产厂房内划分生产区、原料库区、成品库区等3个区域。主要布置1条粉状水溶肥生产线。; /. 其中:; （1）生产区：位于厂区中部，轻钢结构，占地面积800m2，主要布置1条粉状有机肥生产线。布设包括投料机、搅拌机、粉碎机、筛分机、皮带输送机、翻堆转盘、自动包装机等设备。; 新建. - 原料库区：①原料库区1位于厂房内北部，用地面积约500m2，设置原料储存仓进行其他原料、辅料储存。②原料库区2位于厂房外东北侧20m，二层砖混结构，占地面积约1387.5m2，进行主要原料菜渣储存。采用货车将菜渣采用货箱运送到库区在暂存。; 原料库1新建； 原料库区2租用已 建. （3）成品库区：位于厂房南部，用地面积约500m2，设置成品储存仓进行成品储存; 新建. 液态水溶有机肥车间; 生产厂房中部500m2区域，现有厂房采用轻钢结构设计，一层，厂房建设高度10m。生产厂房内划分生产区、原料库区、成品库区等3个区域。主要布置1条水溶肥生产线。; 利用现有厂房. 其中：; - 生产区：位于厂房北侧，占地面积约100m2，罐装机、储存罐、搅拌罐、发酵罐等设备。进行液态肥的生产；; 设备新增. - 原料区：原料库区位于厂房东南部，用地面积约50m2，用于原料贮存。其中尾菜废水不在厂区暂存，采用水泵直接从尾菜废水收集池中抽取使用；. - 成品区：紧邻原料库区南侧，用地面积约50m2，用于成品贮存。. 辅助工程; 实验室; 位于办公室旁，占地面积50m2，厂房利用现有，开展原辅料入厂抽检、生产过程中间控制、成品出厂全项质量检测及配方小试试验。; 厂房依托. 值班室、休息室; 位于项目区东北侧入口旁，采用砖混结构，一层，建筑面积约25m2。; 依托. 办公室; 位于粉状有机肥车间东北部，砖混结构，二层，高约12.25m，建筑面积约1163.12m2。主要用于行政办公。; 依托. 员工宿舍; 位于项目区西南侧，砖混结构，二层，高约7.55m，建筑面积约533.6m2。其中一层为食堂及餐厅，二层为宿舍。; 依托. 食堂. 卫生间; 2座，位于出入口西面休息室旁和业务用房西南侧，采用砖混结构，一层，建筑面积分别为6m2、52m2。; 依托. 配电室; 1#位于水解酸化池北面，占地面积约6.5m2，2#位于一级烘干车间北面，占地面积5m2; 依托. 车辆清洗; 由水池和洗车槽组成，位于项目区东北侧入口旁，占地面积约24m2。; 依托. 场内道路; 厂内道路主干道宽9.0m、次干道宽7.00m，支道宽4.5m，为郊区型环路，采用C30混凝土路面，水泥稳定碎石基层，级配碎石底基层，最大纵坡7%，最小纵坡0.3%，道路内缘半径12m。; 依托. 新建次干道宽7.00m，连接扩建的项目区域，采用C30混凝土路面，水泥稳定碎石基层; 新增. 计量衡; 位于项目区东北侧入口旁，占地面积占地36m2。; 依托. 公用工程; 供水; 供水管网引入; 依托. 供电; 供电电网引入; 依托. 通讯; 区内有移动网络信号覆盖，通讯较为方便。; 依托. 排水工程; 扩建项目区设置雨污分流系统，雨水经雨水沟收集后，直接排入项目区外排水沟。; 新增. ①原项目区域已通过竣工环境保护验收已有雨污分流系统。 ②原项目区域已通过竣工环境保护验收已有污水处理系统：项目食堂餐饮废水经现有隔油器处理后与其他生活污水经化粪池处理，生产废水经生产废水处理系统处理后，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 级标准中较严限值，排入寻甸县污水处理厂。; 依托. 环保工程; 废气; 投料、扑粉、搅拌、粉碎、筛分废气; 污染物项目为：颗粒物 原辅料含水，经过湿式作业（去除效率90%）与厂房阻隔沉降（去除效率78%）后呈无组织排放; 新建. 发酵废气; 污染物项目为：氨、硫化氢、臭气浓度 ①1200m2发酵区两侧设置生物除臭喷淋设施处理（去除效率75%）后经过通风换气呈无组织排放。; 新建. 废水; 蔬菜干饲料生产废水; 生产废水处理系统; 设备房（叠螺压滤机、固液分离机等）、控制室、臭氧反应池、絮凝反应池、接触池、中转池等位于二级烘干车间内西面，占地面积288m2。调节池、中间池1、中间池2、IC厌氧塔、水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、反应池（废水在微气泡反应沉淀一体机作用下进行混凝沉淀）、清水池、污泥池等，在烘干车间西南面依次布置，规模900m3/d。; 现有依托. 废水收集池; 位于二级烘干车间内，紧邻事故池，用于收集卸料、粉碎分选、压榨脱水产生的废水，全地下式，容积800m3。; 现有. 生活污水; 依托公司厂内现有的2个化粪池，1号容积3m3，2号容积16m3，餐厨废水依托隔油池（1m3）。收集后进入现有污水处理设备(900m3/d)处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 级标准中较严限值，排入寻甸县污水处理厂。; 依托. 有机肥生产废水; 车辆清洗废水、车间地面清洗废水、脱硫废水、发酵渗滤液（暂存渗滤液收集池25m3）、设备清洗废水进入污水处理系统处理达标后汇入寻甸县污水处理厂。（污水处理系统采用固液分离—絮凝反应-臭氧强氧化—IC厌氧—水解酸化—接触氧化—混凝沉淀处理工艺，处理规模900m3/d），新建污水收集输送管线将车间废水连接至现排污口处。; 新建+依托. 雨水; 项目区雨水经雨水沟收集后，直接排入项目区外排水沟。; 新建. 固废; 生活垃圾; 设置若干生活垃圾收集桶，定期自行清运至垃圾收集点，交由环卫部门处置。; 新建. 一般固废; ①不合格产品、有机肥沉降物返回生产；②废包装物外售废旧资源回收单位；③污水处理污泥：运往云南龙氏肥业有限公司处置。④员工生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运处理；⑤化粪池污泥定期清掏，委定期委托环卫部门清掏处置；⑥厨房废水隔油器废油自行清掏，收集于专用带盖塑料桶内，定期委托资质单位清运处置。⑦厨余垃圾，委托资质单位清运处置。; 新建. 危险废物; 废机油需收集于专用容器，交由持有危险废物经营许可证的单位处置，并严格执行危险废物转移联单制度。依托已建成的危险废物贮存库，已通过竣工验收，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗工程。; 依托. 噪声; 建筑隔声、基础减震; 新建. 绿化; 绿化面积300m2; 已建. （1）主体工程依托可行性 ①依托果蔬干饲料生产线进行物料利用可行性分析 目前已建成的果蔬干生产线运行正常，具备日加工1000吨果蔬废弃物的能力，在生产过程中需对物料进行烘干脱水处理，将产生300吨果蔬渣/日。基于对烘干成本控制的考虑，公司决定对原有的果蔬废弃物处理生产线实施改造与再利用：通过技术调整，将生产线上经过粉碎、压榨脱水后形成的果蔬渣中的90%（约270吨/日）直接作为固态水溶肥的生产原料，从而大幅减少需要烘干的果蔬渣量。这一改造不仅显著降低了烘干工序的能源消耗，也使得烘干过程中产生的废气排放量相应减少，有效减轻了对大气环境的影响。因此，无论是从环境保护的角度，还是从企业运营的经济效益来看，该方案的依托利用具备可行性。 根据竣工验收报告，目前已建成的果蔬干生产线脱水将产生700吨/日尾菜废水，改造方案进一步利用菜渣压榨脱水过程中产生的尾菜废水，通过适宜的技术工艺将其制备成液态水溶肥。这一举措实现了对废弃资源的深度与综合利用，将原本可能成为污染源的废水转化为具有农业应用价值的产品，从而显著降低了高浓度有机污水的排放量。因此，从提升资源利用效率、发展循环经济的层面进行评估，该方案的依托利用同样具有显著的可行性与积极意义。 ②现有厂房结构依托可行性 扩建新增液态水溶有机肥车间、实验室利用现有闲置轻钢结构建构筑物。建筑结构安全、层高、防火、防渗等均满足现行规范要求，且已通过竣工验收，可直接满足本项目生产、办公、生活使用要求，无需新增占地及重复建设，依托可行。 （2）辅助工程依托可行性 现有值班室、休息室、办公室、员工宿舍、食堂、卫生间、配电室、车辆清洗设施、场内道路、计量衡等辅助设施均已建成并正常运行，设施规模、服务能力可覆盖本项目新增员工及生产需求。仅新增少量连接道路，其余均直接依托使用，不新增冗余设施，不重复投资，运行管理模式成熟，依托条件可靠。 （3）公用工程依托可行性 - 供水、供电、通讯：项目供水、供电均依托现有市政接入管网及厂区内部供配电系统，现有管网管径、供电容量、线路布设均满足本项目新增用水、用电负荷需求，通讯信号覆盖良好，无需新建管线及变配电设施，依托稳定可靠。 - 排水系统：原项目已建成完善的雨污分流系统并通过环保竣工验收，可直接为本项目扩建区域服务，雨水经现有雨水沟收集外排，污水统一收集进入污水处理系统，排水体制清晰、管网完善，依托可行。 （4）环保工程依托可行性 ①废水处理设施依托可行性 现有污水处理系统处理规模900m³/d，采用 “固液分离 — 絮凝反应 — 臭氧强氧化 —IC 厌氧 — 水解酸化 — 接触氧化 — 混凝沉淀” 工艺，已通过竣工环保验收，可稳定达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 A 等级。本次扩建新增废水主要为车辆清洗、地面冲洗、发酵渗滤液、设备清洗废水等，水质与原有生产废水、生活污水水质相近，水量经后文计算低于现有处理设施剩余负荷，现有调节池、废水收集池（800m³）、渗滤液收集池（25m³）、化粪池、隔油池等池体容积充足，可完全接纳并处理本项目废水，无需新建独立污水处理站，依托技术可行、环保可行。 ②废气治理依托可行性 本次新增废气主要为粉碎筛分粉尘、发酵恶臭气体，依托现有厂房密闭结构及新增简易湿式除尘、生物除臭喷淋设施即可实现有效控制，现有车间通风、无组织排放管控体系完善，可满足恶臭及颗粒物排放要求，依托可行。 ③ 固废处置依托可行性 现有危险废物贮存库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设并验收，防渗、防雨、防晒措施到位，可满足本项目废机油等危废暂存要求。 3、产品方案 项目产品方案见表2-2。 表2-2 建设项目主要产品及产能 产品 名称; 改扩建前产量 （t/a）; 改扩建变化量（t/a）; 全厂产量（t/a）; 性状; 包装方式; 产品执行标准. 液体 水溶肥; 0; +16000; 16000; 液态; 桶装20kg/桶; 《大量元素水溶肥料》(NY/T 1107-2020)；. 固态 水溶肥; 0; +58807.78; 58827.78; 粉状; 袋装 50kg/袋; 《大量元素水溶肥料》(NY/T 1107-2020)；. 蔬菜 干饲料; 31000; -27900; 3100; 颗粒状; 袋装 50kg/袋; 目前无蔬菜干饲料相关的产品质量标准. 项目产品质量执行《大量元素水溶肥料》（NY∕T1107-2020）固体产品标准，质量指标见表2-3。 表2-3 《大量元素水溶肥料标准》固体产品质量指标 项目; 质量指标. 大量元素含量a; 50.0%. 水不溶物含量; 1.0%. 水分（H2O）含量; 3.0%. 缩脲含量; 0.9%. 氯离子含量b; 未标“含氯”的产品; 3.0%. 标识“含氯（低氯）”的产品; 15.0%. 标识“含氯（中氯）”的产品; 30.0%. a大量元素含量指总 N、P2O5、K2O含量之和,产品应至少包含其中2种大量元素。单一大量元素含量不低于4.0%或40g/L。各单一大量元素测定值与标明值负偏差的绝对值应不大于1.5%或15 g/L。 b氯离子含量大于 30.0%或 300 g/L,的产品,应在包装袋上标明“含氯（高氯）”,标识“含氯（高氯）”的产品,氯离子含量可不做检验和判定。. 4、主要生产设施 项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 主要生产设施一览表 设备名称; 规格型号; 技改扩建前数量; 技改扩建变化数量; 全厂 数量; 备注. 蔬菜干生产线. 卸料仓; 容积120m3; 1台; 0; 1台; /. 有轴螺旋输送机; U0.6m*9m; 6根; 0; 6根; /. 1#、3#皮带输送机; B1m*7.1m; 2台; 0; 2台; /. 2#皮带输送机; B1m*11.3m; 1台; 0; 1台; /. 1#无轴螺旋输送机; U0.4m*10m; 1台; 0; 1台; /. 2#、3#有轴螺旋 输送机; U0.4m*10m; 2台; 0; 2台; /. 1#、2#、3#破碎 分选机; PSF-800，筛孔直径10mm; 3台; 0; 3台; /. 1#、2#、3#螺旋 压榨机; ZNJ-600; 3台; 0; 3台; /. 4#、5#、6#螺旋 压榨机; ZNJ-450; 3台; 0; 3台; /. 集料皮带输 机; B0.8m*12m; 1台; 0; 1台; /. 上料皮带输送机; B0.8m*16m; 1台; 0; 1台; /. 电器控制系统 仪器仪表; 电器控制PLC; 1套; 0; 1套; /. 过滤机; 过滤面积20m2，滤筒长度5.5 m，转鼓直径 φ1.2m; 1台; 0; 1台; /. 污水泵; 1用1备; 2台; 0; 2台; /. 菜渣缓冲料仓; 容积80m3; 1台; 0; 1台; /. U型螺旋输送机; LS400; 1台; 0; 1台; /. 高温滚筒烘干机; 2.4m×24m×0.16m; 1台; 0; 1台; /. 引风机; HK51-1300D风量10000-60000m3/h; 1台; 0; 1台; /. 皮带输送机; B0.6m×30m; 1台; 0; 1台; /. 低温网链烘干箱; 30m×3.2m×4m; 1台; 0; 1台; /. 引风机; HK48-1250D，风量10000-50000m3/h; 1台; 0; 1台; /. U型螺旋输送机; LS300; 1台; 0; 1台; /. 冷却滚筒; 1.5m×12m×12m; 1台; 0; 1台; /. 冷却风机; 风量320003/h; 3台; 0; 3台; /. U型螺旋输送机; LS 00; 1台; 0; 1台; /. 烘干成品料仓; 容积50m3; 1台; 0; 1台; /. 皮带输送; 输送距离8m; 1台; 0; 1台; /. U型螺旋输送机; LS300; 1台; 0; 1台; /. 粉碎机; SFSP66-100B; 1台; 0; 1台; /. U型螺旋输送机; LS300; 1台; 0; 1台; /. 粉碎机布袋除尘器; 风量8288-16578 m3/h; 1台; 0; 1台; /. U型螺旋输送机; LS300; 1台; 0; 1台; /. 打包料仓; 容积30m3; 1台; 0; 1台; /. 打包机; BCQ-50; 1台; 0; 1台; /. 热风炉1; 800万大卡/h，3m×2m×2.5m; 1台; 0; 1台; /. 热风炉1降尘室; 2m×2m×8m，降尘率≧50%; 1台; 0; 1台; /. 低氮燃烧器; -; 2台; 0; 2台; /. 尿素喷淋设备; -; 2套; 0; 2套; /. 旋风除尘器; 2m×6m; 1台; 0; 1台; /. 喷淋塔水膜除尘器; BTC-60; 1台; 0; 1台; /. 热风炉2; 300万大卡/h，2.5m×1 5m×2m; 1台; 0; 1台; /. 钠碱法脱硫; -; 1套; 0; 1套; /. 收集池提升泵; WQ80-50-15- .5; 2台; 0; 2台; /. 固液分离机; 一台栅隙0.7mm，一台栅隙0.5mm; 2台; 0; 2台; /. 调节池提升泵; RMW80-100; 2台; 0; 2台; /. 潜水搅拌机; QJB2.2/8-320/3; 2台; 0; 2台; /. 叠螺压滤机; DL-402; 2台; 0; 2台; /. 中间池1提升泵; RMW80-100; 2台; 0; 2台; /. 中间池1潜水搅拌机; QJB2.2/8-320/3; 2台; 0; 2台; /. 强氧化气浮一体机; 10×3.0×3.0m; 1台; 0; 1台; /. 气液混合泵; CDL16-4; 1台; 0; 1台; /. PAC加药装置; V=3m³，配搅拌机1台; 1套; 0; 1套; /. PAM加药装置; V=3m³，配搅拌机1台; 1套; 0; 1套; /. 石灰投加装置; 投加量25kg/h; 1套; 0; 1套; /. 中间池2提升泵; RMW80-160; 2台; 0; 2台; /. IC厌氧塔; Ф12.0×18.0m; 2台; 0; 2台; /. 厌氧塔循环泵; RML80-125; 4台; 0; 4台; /. 水解池搅拌系统; QJB2.2/8-320/3; 2台; 0; 2台; /. 旋混曝气器; DN260; 900套; 0; 900套; /. 硝化液回流泵; RMW100-100; 2台; 0; 2台; /. 鼓风机; BR250; 2台; 0; 2台; /. 斜管填料及支架; Ф50; 54m²; 0; 54m²; /. 污泥回流泵; RMW65-125; 2台; 0; 2台; /. 活性炭投加装置; 投加量25kg/h; 1套; 0; 1套; /. 反应池提升泵; RMW80-100; 2台; 0; 2台; /. 微气泡反应 沉淀一体机; 10×3.0×3.0m; 1套; 0; 1套; /. 气液混合泵; CDL16-4; 1台; 0; 1台; /. 螺杆泵; G40-1; 2台; 0; 2台; /. 板框压滤机; 30m2; 1台; 0; 1台; /. 电气控制系统; DK-Ⅱ; 1套; 0; 1套; /. 液态水溶肥生产线. 发酵罐; 6T圆罐（直径1.8m，高2.5m）; 0; 1; 1; 尾菜废水发酵处理. 乳化搅拌罐; 2.5T; 0; 1; 1; 物料搅拌. 储存罐; 5T; 0; 1; 1; 储存成品. 电子秤; 150kg磅秤; 0; 1; 1; 肥料分装. 手持打码机; ZM-750; 0; 1; 1; 包装打码. 电加热蒸汽发生器; LDZ（k）0.05-0.4; 0; 1; 1; 发酵加热. 污水潜水泵; 65WQ20; 0; 1; 1; 抽尾菜废水. 卧式多级离心泵; CMF2-30TA-W-G-BQBE; 0; 2; 2; 抽发酵液和复配肥料. 种子液发酵罐; Φ500/Φ500×5/3×2320; 0; 1; 1; 种子液发酵. 太阳能热水器; /; 0; 1; 1; 热水加热. 空气能热水器; R410A; 0; 1; 1; 热水加热. 热水罐; 5T; 0; 1; 1; 种子液发酵罐灭菌用. 灌装机; /; 0; 1; 1; 灌装用. 固态水溶肥生产线. 铲车投料仓; 螺旋出料，2*3m; 0; 1; 1; 投料. 铲车投料仓; 皮带出料，2*3m; 0; 1; 1; 投料. 铲车投料仓; 2*4m; 0; 1; 1; 投料. 扑粉机; /; 0; 2; 2; 扑粉. 双轴搅拌机; 500型，加长款; 0; 1; 1; 搅拌. 双轴搅拌机; 500型; 0; 1; 1; 搅拌. 皮带机; 11m; 0; 3; 3; 输送. 皮带机; 12m; 0; 1; 1; 输送. 皮带机; 9m; 0; 1; 1; 输送. 移动皮带机; 14m; 0; 1; 1; 输送. 转盘翻堆; /; 0; 1; 1; 翻堆. 筛分机; 2*6m; 0; 1; 1; 筛分. 回料皮带机; /; 0; 1; 1; 输送. 立式粉碎机; 60型; 0; 1; 1; 粉碎. 成品料仓; 容积10m3; 0; 1; 1; 储存. 原料仓; 6.5m3; 0; 1; 1; 储存. 自动包装机; /; 0; 1; 1; 包装. 5、主要原辅材料消耗 根据建设单位提供资料，项目原辅料消耗情况见表2-5。物料平衡图如下图2-1及图2-2； 图2-1物料平衡图 单位t/d 图2-2物料平衡图 单位t/a 表2-5 项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 来源; 性状; 改扩建前年消耗量（t）; 改扩建变化量（t）; 现全厂消耗量（t）. 果蔬干生产线（技改后3100吨/年，9.31吨/天）. 1; 果蔬废弃物; 外购; 固态; 330000t/a; 0; 330000t/a. 2; 生物质颗粒燃料; 外购; 固态; 11032t/a; -9929t/a; 1103t/a. 3; 沼气; /; 气态; 110.97万m3/a; -6.586万m3/a; 104.384万m3/a. 4; 水; 外购; 液态; 5857.515t/a; +1881.707/a; 7739.222t/a. 5; 电; 外购; /; 582000kwh/a; +168520kwh/a; 750520kwh/a. 6; 脱硫剂; 外购; 固态; 16t/a; -14.4t/a; 1.6t/a. 7; 生物除臭剂; 外购; 固态; 10t/a; 0t/a; 10t/a. 8; 活性炭; 外购; 固态; 7.5t/a; -0.15t/a; 7.35t/a. 9; 絮凝剂; 外购; 固态; 150t/a; -3t/a; 147t/a. 10; 石灰; 外购; 固态; 3t/a; -0.06t/a; 2.94t/a. 11; 尿素; 外购; 液态; 1.1t/a; -0.99t/a; 0.11t/a. 根据污水处理设计方提供资料，处理1m3废水产生3.5m3~4.5m3沼气，环评按照处理1m3废水产生4.5m3沼气计，改扩建后处理废水量为23.1965万m3，计算出改扩建后沼气量为104.384万m3. 液态水溶肥生产线（新增生产线一条，设计年产量16000吨/年，48.048吨/天）. 1; 尾菜废水; 废水收集池，果蔬废弃物脱水; 液态; 0t/a; +6000t/a; 6000t/a. 2; 发酵渗滤液; 渗滤液收集池; 液态; 0t/a; +6069t/a; +6069t/a. 3; 糖蜜; 外购; 液态; 0t/a; +860t/a; +860t/a. 4; 冰醋酸; 外购; 液态; 0t/a; +40t/a; +40t/a. 5; 元素型营养盐; 外购; 固态; 0t/a; +2531t/a; +2531t/a. 6; 聚谷氨酸; 外购; 固态; 0t/a; +300t/a; +300t/a. 7; 多生菌脂; 外购; 液态; 0t/a; +50t/a; +50t/a. 8; 微生物菌剂; 外购; 固态; 0t/a; +120t/a; +120t/a. 9; 悬浮剂; 外购; 固态; 0t/a; +30t/a; +30t/a. 10; 包装桶; 外购; /; 0t/a; +300000个; 300000个. 配比：建设单位提供，尾菜废水、渗滤液为主料与辅料共计配比为3：1。主料质量为12069吨/年；辅料（糖蜜、冰醋酸、元素型营养盐、聚谷氨酸、多生菌脂、微生物菌剂、悬浮剂）共计质量为3931吨/年。. 固态水溶肥生产线（新增生产线一条，设计年产量58827.78吨/年，176.66吨/天）. 1; 菜渣（含水率66.7%）; 饲料线压榨; 固态; 0t/a; +89910t/a; 89910t/a. 用于制作有机肥的89910吨/年菜渣含水率66.7%，经过发酵挥发后成品含水率为30%. 2; 甘蔗叶子; 外购; 固态; 0t/a; +2809.6875t/a; +2809.6875t/a. 3; 玉米秸秆; 外购; 固态; 0t/a; +2247.75t/a; +2247.75t/a. 4; 菊花渣; 外购; 固态; 0t/a; +1685.8125t/a; +1685.8125t/a. 5; 椰糠; 外购; 固态; 0t/a; +1685.8125t/a; +1685.8125t/a. 6; 微生物菌剂; 外购; 固态; 0t/a; +561.9375t/a; +561.9375t/a. 7; 多元素矿物配料; 外购; 固态; 0t/a; +1348.65t/a; +1348.65t/a. 8; 草木灰; 外购; 固态; 0t/a; +899.1t/a; +899.1t/a. 配比：建设单位提供，菜渣与辅料共计配比为8：1。辅料共计质量为11238.75吨。辅料内占比情况为：甘蔗叶子25%、玉米秸秆20%、菊花渣15%、椰糠15%、微生物菌剂5%、多元素矿物配料12%、草木灰8%。. 本次新增主要原辅材料理化性质见表2-6。 表2-6 项目主要原辅材料理化性质一览表 物料名称; 理化性质. 尾菜废水; 尾菜废水的核心理化特征是高有机物、高悬浮物、高氮磷及一定的酸性，属于典型的高浓度有机废水。. 糖蜜; 糖蜜亦称甜蜜素、环己基氨基磺酸钠，白色针状、片状结晶或结晶状粉末。无臭。味甜，其稀溶液的甜度约为蔗糖的30倍，是一种黏稠、黑褐色、呈半流动的物体，是制糖工业的副产品之一，依照制糖原料不同，形成的糖蜜副产品可分为甘蔗糖蜜、甜菜糖蜜和淀粉糖蜜。. 冰醋酸; 冰醋酸为无色透明液体，具有强烈刺激性气味，低温（＜16.6℃）下凝固为冰状晶体（故名）。其熔点为16.6℃，沸点为117.9℃，密度为1.049 g/cm³（20℃）。易溶于水、乙醇、乙醚等极性溶剂，不溶于二硫化碳等非极性溶剂。化学性质上，冰醋酸具有弱酸性（pKa≈4.76），能与碱、活泼金属、金属氧化物及碳酸盐反应生成相应盐类；可与醇类发生酯化反应（可逆）；其羧基中的羟基可被取代，生成酰氯、酸酐、酰胺等衍生物；高温（＞440℃）下分解为甲烷和二氧化碳（或乙烯酮和水）。常温下稳定，不易被氧化或发生加成反应。. 元素型营养盐; 元素型营养盐（如硝酸钾、磷酸二氢钾、氯化钾等）主要为氮、磷、钾等植物必需元素的盐类，多呈白色或无色结晶固体，易溶于水（如20℃时硝酸钾溶解度约31.6g/100mL）；作为强电解质，在水中解离为可被植物吸收的离子（如NO₃⁻、PO₄³⁻、K⁺）；化学性质上，硝酸盐常温稳定但高温或遇还原剂易分解（如硝酸钠分解生成NO₂），磷酸盐在酸碱条件下可水解（如磷酸二氢钾水解为HPO₄²⁻），部分盐（如磷酸铵）有吸湿性，易结块。. 聚谷氨酸; 用作增效剂。聚谷氨酸（γ-PGA）是由谷氨酸单体通过γ-酰胺键聚合形成的水溶性高分子聚合物，通常采用微生物发酵工艺制备，外观呈白色或淡黄色粉末状，易溶于水形成高粘度胶体溶液。其分子结构中含有大量羧基官能团，具备优异的螯合性能、保水性及生物降解性，在本项目中主要作为肥料增效剂应用，可与硝酸钾、磷酸二氢钾等元素型营养盐协同作用，减少养分流失并提升植物对氮、磷、钾等元素的吸收效率。化学性质方面，聚谷氨酸在自然环境中可被土壤微生物逐步降解为谷氨酸单体，最终转化为二氧化碳和水，无残留污染风险；在弱酸或弱碱条件下可发生部分水解反应，但水解产物仍具有生物相容性。项目所用聚谷氨酸的纯度为95%以上，年消耗量约120吨，其发酵生产环节的主要副产物为菌体蛋白，经分离干燥后可作为饲料原料实现综合利用，符合循环经济要求。. 多生菌脂; 用作增效剂。是由特定微生物代谢产生的脂溶性生物活性物质，通常通过固态发酵工艺制备，外观呈浅褐色膏状或粉末状，具有良好的分散性与兼容性。其分子结构中含有酯键、羟基及活性肽段等官能团，具备突出的界面活性、养分缓释调控能力及抗逆诱导活性。在本项目中作为肥料增效剂，可与聚谷氨酸协同作用，进一步改善土壤团粒结构，增强根系对中微量元素（如钙、镁、锌等）的吸附与转运效率，同时能抑制部分土传病原菌的生长，提升作物抗逆性。环境行为方面，多生菌脂在土壤中可通过微生物酶解作用逐步分解为脂肪酸及小分子肽类，最终矿化为二氧化碳和水，无长期残留风险；在中性至微碱性环境下稳定性较好，遇强酸会发生酯键断裂，但降解产物仍可被土壤微生物利用。项目所用多生菌脂的纯度为90%以上，年消耗量约80吨，其发酵生产过程中的主要副产物为发酵残渣，经腐熟处理后可作为有机肥料原料回用于农田，实现资源循环利用。. 生物菌剂; 目标微生物(有效菌)经过工业化生产扩繁后，利用多孔的物质作为吸附剂(如草炭、蛭石)，吸附菌体的发酵液加工制成的活菌制剂。这种菌剂用于拌种或蘸根，具有直接或间接改良土壤、恢复地力、预防土传病害、维持根际微生物区系平衡和降解有毒害物质等作用。农用微生物菌剂恰当使用可以提高农产品产量、改善农产品品质、减少化肥用量、降低成本、改良土壤、保护生态环境。. 悬浮剂; 通常为白色至淡黄色粉末或胶体液体，易溶于水，分散性佳，可快速形成均匀胶体溶液，无明显结块；具有适度增稠性，溶液粘度随浓度增加而升高（如0.5%黄原胶溶液粘度达1000-2000 mPa·s），能有效抑制固体颗粒（腐植酸、矿质养分等）沉降分层；在液态有机肥常见的pH 5-8范围内保持稳定（如羧甲基纤维素钠在pH 6-8时黏度最高，黄原胶可耐受pH 2-12）；40℃以下储存时黏度变化小，不易降解（黄原胶可耐100℃短时间高温）；对钾、钙、镁等金属离子不敏感，不会因离子存在发生絮凝或沉淀；部分天然悬浮剂（黄原胶、瓜尔胶）具有乳化分散作用，可增强有机成分（氨基酸、油脂）均一性；且对有机肥中有益微生物（枯草芽孢杆菌、乳酸菌）无抑制，符合生态要求。. 菜渣; 饲料生产线产出菜渣，含水率为75%. 多元素矿物配料（硅钙钾镁肥）; 硅钙钾镁肥是固态肥生产中常用的多元素矿物配料，主要成分为二氧化硅（SiO₂）、氧化钙（CaO）、氧化钾（K₂O）、氧化镁（MgO），通常由钾长石、硅灰石、石灰石、白云石等矿石经高温煅烧（活化矿物）或研磨加工而成，呈颗粒或粉末状。其在固态肥中的作用包括：1. 提供硅、钙、钾、镁等中微量元素，补充作物生长必需的营养；2. 改善土壤结构，增加土壤透气性、保水性及阳离子交换量；3. 增强作物抗倒伏、抗病虫害（如稻瘟病、蚜虫）及抗逆性（干旱、盐碱、低温）；4. 与氮肥、磷肥等协同作用，减少养分固定，提高肥料利用率。此外，其固态形态易于与尿素、磷酸二铵、有机肥等其他固态肥原料混合均匀，不影响成品肥的物理性状（如颗粒强度、流动性），适合规模化生产。. 6、劳动定员及工作制度 公司原有员工劳动定员47人，每年生产333天，果蔬废弃物卸料系统、破碎压榨生产线每天工作8小时，尾渣烘干生产线每天20个小时，生产废水处理生产线每天24个小时。厂区住宿人数5人，在厂区就餐人数中餐37人，晚餐10人。 改扩建新增劳动定员6人，劳动制度为1班制，每班生产8小时，年工作日333天。在厂区就餐中餐6人，不在厂区晚餐，不在厂区住宿。 全厂劳动定员53人，厂区住宿的人数5人，在厂区就餐人数中餐43人，晚餐10人。 7、施工计划 项目目前三通一平已完毕，其余尚未建设。拟2026年8月开工建设，2027年2月施工结束，施工期共计6个月。 8、水量平衡 - 果蔬压榨废水： 现有项目根据竣工验收报告，果蔬压榨废水产生量约为700t/d，233100m3/a。 粉碎分选环节渗滤出来和压榨环节被压榨出来，此部分的废水浓度较高，经过生产废水处理系统处理后排入寻甸县污水处理厂。 扩建后抽取部分尾菜废水进入液态肥制作工段，根据建设单位提供，抽取尾菜压榨废水量为18.018m3/d，6000m3/a。 扩建后全厂尾菜废水681.9819m3/d，227100m3/a经过污水处理系统处理后排入寻甸县污水处理厂。 （2）车辆清洗用排水 现有项目设有车辆洗消间，主要是对运输果蔬废弃物的车辆卸料后进行清洗，清洗不添加洗涤剂。根据实际运行情况，洗车用水量约10m3/d，3330m3/a；废水量为8m3/d，2664m3/a。采用新鲜水。该废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。 扩建后无新增车辆清洗用水，扩建后全厂无变化。 （3）车间地面清洗用排水 根据现有项目实际运行情况，项目地面清洁用水量约3m3/d，999m3/a；废水产生量约2.4m3/d，799.2m3/a。采用新鲜水。该废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。 扩建车间新增的需要清洁的面积约1880m2，根据建设单位提供资料,车间清洁用水约2L/（m2•d），年工作333天，则项目地面清洁用水量约3.76m3/d，1252.08m3/a。废水产生量按80%计，则地面清洁废水产生量约3.01m3/d，1001.66m3/a，该废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。 扩建后全厂项目地面清洁用水量约6.76m3/d，2251.08m3/a。废水产生量按80%计，则地面清洁废水产生量约5.41m3/d，1800.86m3/a （3）水膜喷淋湿法脱硫用水 根据现有项目实际运行情况，水膜喷淋除尘+钠碱法脱硫方式排水量0.04m3/d，13.32m3/a，补充新鲜水0.54m3/d，179.82m3/a。 扩建后根据建设单位提供：因蔬菜压榨脱水后90%的果蔬渣将不再进入烘干程序，运至有机肥发酵车间制作有机肥，则烘干所用生物质燃料也将减少90%，烘干废气减少90%。因此本项目脱硫用水也将按照90%进行削减，即扩建后全厂脱硫用水产排情况为：水膜喷淋除尘+钠碱法脱硫方式排水量0.004m3/d，1.332m3/a，补充新鲜水0.054m3/d，17.982m3/a。 （5）尿素喷淋用水 根据现有实际运行情况，尿素喷淋的用水量为0.03m3/d，9.9m3/a。尿素喷淋用水量少，剩余水分在高温状态下发生汽化外排，无废水产生。 扩建后根据建设单位提供：因蔬菜压榨脱水后90%的果蔬渣将不再进入烘干程序，运至有机肥发酵车间制作有机肥，则烘干所用生物质燃料也将减少90%，烘干废气减少90%。因此本项目脱硝尿素喷淋用水也将按照90%进行削减，即扩建后全厂脱硝尿素喷淋用水产排情况为：尿素喷淋的用水量为0.003m3/d，0.99m3/a。尿素喷淋用水量少，剩余水分在高温状态下发生汽化外排，无废水产生。 （6）生活办公用排水 现有工程根据实际运行情况，厨房用水量约0.48m3/d，159.84m3/a，厨房废水量约0.384m3/d，127.872m3/a。住宿人员办公生活用水总量约0.45m3/d，149.85m3/a，非住宿人员办公用水量为0.84m3/d，279.72m3/a，则员工办公生活总用水量为1.29m3/d，429.57m3/a，办公生活废水量为1.032m3/d，343.656m3/a。采用新鲜水。该废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。 扩建项目新增劳动定员6人，年工作333天。其中在厂区住宿的人数0人，在厂区就餐人数中餐6人，晚餐0人。员工用水主要为办公、餐厨用水，来自周边自来水供水管网，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2026）亚热带区（Ⅱ区）农村居民生活用水定额为95L/（人·d），其中厨房用水定额为10L/（人·d），非住宿人员办公用水定额为20L/（人·d）。则厨房用水量约0.06m3/d，19.98m3/a，非住宿人员办公用水量为0.12m3/d，39.96m3/a。废水量按用水量的80%计，则厨房污水量约0.048m3/d，15.98m3/a，非住宿人员办公生活污水量为0.096m3/d，31.968m3/a，生活污水总产生量为0.144m3/d，47.952m3/a。该废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。 扩建后全厂厨房用水量约0.54m3/d，179.82m3/a，厨房污水量约0.432m3/d，143.856m3/a，其他办公生活用水总量约1.41m3/d，469.53m3/a，其他生活污水总量为1.128m3/d，375.624m3/a。该废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。 （7）冲厕用排水 按照实际运行情况，冲厕用水量约1.645m3/d，547.785m3/a。冲厕废水产生量约1.316m3/d，438.228m3/a。采用新鲜水。该废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。 扩建后新增6人。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2026），公厕用水量为6L/（人·次），年工作333天，按平均每人每天5次计，则冲厕用水量约0.21m3/d，69.93m3/a。废水产生量按用水量的80%计，则冲厕废水产生量约0.168m3/d，55.944m3/a，该废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。 扩建后全厂冲厕用水量约1.855m3/d，617.72m3/a。冲厕废水产生量约1.484m3/d，494.17m3/a。采用新鲜水。该废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。 （8）绿化用水 项目绿化面积约为300m2，晴天每天浇一次水，根据实际运行情况并结合寻甸县多年气象参数，寻甸县年均雨天约141天，晴天约224天。则项目晴天绿化用水约0.9m3/d，201.6m3/a，采用新鲜水，全部消耗，无废水产生。 扩建无新增绿化面积，扩建后全厂绿化用水无变化。 - 发酵渗滤液 项目扩建新增发酵工段在发酵反应过程中会产生渗滤液，其产生量依据发酵原料处理规模及行业排放系数核算。参考《发酵工业废水治理工程技术规范》（HJ 2042-2014）及同类发酵项目实际运行数据，发酵渗滤液产生系数为0.06 m³/吨原料（即每处理1吨发酵原料产生0.05~0.07 m³渗滤液，取均值0.06 m³/吨）。根据前文物料平衡分析，发酵工段日均处理原料量为303.75吨，则现有发酵渗滤液日产生量为303.75×0.06=18.225m³/d，年产生量为18.225×333=6068.925m³/a（按年运行333天计）。该渗滤液中主要污染物包括CODcr、BOD5、氨氮、SS、总磷，经类比同类项目监测结果，其浓度范围为生产过程中产生的渗滤液COD产生浓度为6000mg/L、NH3-N产生浓度为600mg/L、BOD5 4000~5500 mg/L、氨氮 280~450 mg/L、SS 1000~1600 mg/L、总磷 45~70 mg/L，污染物浓度较高，进入渗滤液收集池（25m3）后需经预处理后接入全厂综合废水处理系统。 根据物料平衡，发酵过程制作有机肥的物料为101148.75吨/年，经过发酵后陈品含水率30%，带走水分58827.78吨；其余42320.97吨渗滤液及挥发水分带走，其中渗滤液6068.925吨，则水分挥发量计算为36252.045吨/年。 - 液态肥灌装设备清洗废水 扩建新增液态肥灌装设备清洗废水主要来源于灌装生产线的灌装机、输送管道、储料罐体等设施的日常清洗作业。项目配备液态肥灌装设备1套，根据生产工艺规程，每日生产前需进行1次预清洗（去除设备内残留杂质），单次预清洗用水量约0.3 m³；每日生产结束后进行1次全面拆解清洗（含管道冲洗、罐体浸泡清洗），单次用水量约0.8 m³；此外，每完成8批次液态肥灌装（每批次灌装量3吨）需进行1次在线冲洗，每日平均完成16批次灌装，故在线冲洗次数为2次，单次在线冲洗用水量约0.2 m³。设备清洗用水计算公式为：日使用量=预清洗用水量+全面清洗用水量+在线冲洗用水量。代入参数得：0.3×1 + 0.8×1 + 0.2×2 = 0.3+0.8+0.4=1.5 m³/d。按年运行333天计算，年使用量为1.5×333=499.5 m³/a。经过蒸发损耗等，废水量按用水量的80%计，废水量为1.2 m³/d，399.6m³/a。经类比同类型液态肥生产项目的清洗废水监测结果，该废水中主要污染物浓度范围为CODcr 700~1100 mg/L、BOD5 350~550 mg/L、SS 250~450 mg/L、总磷 15~30 mg/L，收集后接入厂区污水处理系统处理。 - 生物除臭喷淋设施补水 扩建新增生物除臭喷淋设施装置，循环水量为5m3，日损耗量按照10%计，则首次补水量为5m3 ，后续运行后补水量为166m3/a，则补水量为171m3/a，0.52m3/d。 表2-7 项目用水和废水产生量汇总表 单位：m3/d、m3/a 用水排水类别; 现有项目; 扩建新增. 用水量(m³/d); 用水量(m³/a); 废水量(m³/d); 废水量/(m³/a); 用水量(m³/d); 用水量(m³/a); 废水量(m³/d); 废水量(m³/a). 果蔬压榨废水; 0; 0; 700; 233100; 0; 0; -18.018; -6000. 车辆清洗用排水; 10; 3330; 8; 2664; 0; 0; 0; 0. 车间地面清洗用排水; 3; 999; 2.4; 799.2; 3.76; 1252.08; 3.01; 1001.66. 水膜喷淋湿法脱硫用水; 0.54; 179.82; 0.04; 13.32; -0.486; -161.838; -0.036; -11.988. 尿素喷淋用水; 0.03; 9.9; 0; 0; -0.027; -8.91; 0; 0. 生活办公用排水（含餐厨、办公）; 1.77; 589.41; 1.416; 471.528; 0.18; 59.94; 0.144; 47.952. 冲厕用排水; 1.645; 547.785; 1.316; 438.228; 0.21; 69.93; 0.168; 55.944. 绿化用水; 0.9; 201.6; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 发酵渗滤液; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 18.22（回用生产）; 6068.925（回用生产）. 液态肥灌装设备清洗废水; 0; 0; 0; 0; 1.5; 499.5; 1.2; 399.6. 生物除臭喷淋设施补水; 0; 0; 0; 0; 0.514; 171; 0; 0. 汇总; 17.885; 5857.515; 713.172; 237486.276; 5.651; 1881.702; -13.532; -4506.832. 用水排水类别; 扩建后全厂. 用水量(m³/d); 用水量(m³/a); 废水量(m³/d); 废水量(m³/a). 果蔬压榨废水; 0; 0; 681.9819; 227100. 车辆清洗用排水; 10; 3330; 8; 2664. 车间地面清洗用排水; 6.76; 2251.08; 5.41; 1800.86. 水膜喷淋湿法脱硫用水; 0.054; 17.982; 0.004; 1.332. 尿素喷淋用水; 0.003; 0.99; 0; 0. 生活办公用排水（含餐厨、办公）; 1.95; 649.35; 1.56; 519.48. 冲厕用排水; 1.855; 617.72; 1.484; 494.17. 绿化用水; 0.9; 201.6; 0; 0. 发酵渗滤液; 0; 0; 18.22（回用生产）; 6068.925（回用生产）. 液态肥灌装设备清洗废水; 1.5; 499.5; 1.2; 399.6. 生物除臭喷淋设施补水; 0.514; 171; 0; 0. 汇总; 23.536; 7739.222; 699.6399; 232979.442. 改扩建后全厂水平衡图详见下图2-1和图2-2 ： 图2-1 全厂水平衡图（m3/d） 图2-2全厂水平衡图（m3/a） 综上，项目扩建后全厂晴天用水量为23.536m3/d（7739.222m3/a），雨天用水量为22.636m3/d（7537.622m3/a）；改扩建后全厂生产废水696.5959m3/d（231965.792m3/a）进入生产废水处理系统处理，生活污水进入3.044m3/d（1013.652m3/a）化粪池预处理后与经过处理的生产废水一同经过厂区现有综合污水排放口DW001排入寻甸县污水处理厂。 9、环保投资 项目总投资520万元，其中环保投资29.5万元，占总投资5.67%。项目环保投资一览表见表2-8。 表2-8 环保投资一览表 时段; 类别; 治理措施; 环保投资（万元）. 施工期; 生活污水; 依托现有化粪池收集处理; 0（依托现有）. 废水; 设置临时沉淀池1个，5m3; 0.5. 固体废物; 建筑垃圾清运; 0.5. 废气; 物料堆存采取篷布覆盖；运输车辆采取遮盖、密闭措施。洒水降尘等; 2. 噪声; 选用低噪设备、设禁鸣及减速标志牌; 1. 运营期; 废气; 混配工段设置6个集气罩（收集效率80%）+布袋除尘器（去除效率98%）+15m高排气筒; 8. 生物除臭喷淋设施、生物除臭剂; 12. 通风设备等; 2. 废水; 化粪池2座，19m3; 0（依托现有）. 隔油池1m3，1座; 0（依托现有）. 污水处理系统（处理规模900m3/d）; 0（依托现有）. 固态肥车间渗滤液收集池（25m3）; 2.0. 噪声; 基础减震，设禁鸣及减速标志牌; 1.2. 固废; 生活垃圾清运; 0.2. 环境风险; 危险废物贮存间6m2; 0（依托现有）. 绿化; 绿化面积300m2; 0（依托现有）. 环保; 其他; 环保标识; 0.1. 合计; 29.5. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 拟扩建项目目前地块已平整完毕，现场内道路已铺到施工现场周围入口处，满足车辆进出条件。施工工艺主要为进行新增地块的地基施工、地面建筑结构施工以及设备安装。该项目施工流程详见图 2-3。 图 2-3 施工期工艺流程图 施工期工艺流程及污染物简述： ①对项目进行厂房地面建筑结构施工，四周砖墙围挡，桩基混凝土浇灌，彩钢瓦顶棚。使用挖掘机、桩基浇灌等设备，地基采用钢筋混凝土进行施工。该工序产生的噪声主要为机械噪声及运输车辆噪声；大气污染物主要为无组织排放粉尘及车辆尾气；②设备的安装过程中，将产生噪声、固体废物。③ 对拟建项目区的其他工程进行施工，施工设备包括载重车等。该工序噪声主要来自机械设备车辆运输；废气主要来自车辆尾气及道路扬尘。此外，在整个施工活动中，施工人员还有一定量的生活垃圾、生活污水产生。 2、运营期工艺流程 关于果蔬干生产线的依托方式，具体说明如下： 该生产线的工艺包括果蔬废弃物粉碎压榨脱水工艺以及果蔬渣烘干粉碎工艺。本次改扩建后不对原项目的生产工艺流程做任何变更，仅物料流转量上发生变化，即原项目经压榨脱水工艺后产生的菜渣，将有90%不再进入后续的烘干粉碎流程，而是转入固态肥制作流程中。原项目二次压榨产生的部分尾菜废水用于制作液态肥原料。此过程对原生产线无新增产污节点。全厂改扩建后工艺流程如下： - 现有果蔬干生产线 ①果蔬废弃物粉碎压榨脱水 1）卸料 果蔬废弃物收集车将收集来的果蔬废弃物卸入卸料仓，物料经过料仓螺旋输送机输送至皮带输送机。由皮带输送机输送到粉碎分选机进料斗。卸料阶段主要污染物为设备噪声和卸料时产生的废水（卸料渗滤液）、卸料产生的果蔬废弃物异味。卸料废水（卸料渗滤液）通过管道进入二级烘干车间内的废水收集池后，由生产废水处理系统处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，排入寻甸县污水处理厂。原料进场后直接卸料进入120m3的卸料仓，然后进入粉碎分选环节。设置一个临时原料堆场，仅供卸料仓无法正常运行时使用，因此异味主要产生于卸料、临时堆放环节，通过喷洒除臭剂进行控制。 2）粉碎分选 原料由机器料斗进入粉碎分选一体机，筛孔直径10mm；在机器最底层设置有抛料板，粉碎好的物料从出料口抛出。粉碎前物料含水率约90%，因此粉碎过程中不会产生粉尘，主要为设备噪声和粉碎分选产生的废水（粉碎分选渗滤液）、粉碎分选产生的果蔬废弃物异味。粉碎分选废水（粉碎分选渗滤液）通过管道进入二级烘干车间内的废水收集池后，由生产废水处理系统处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，排入寻甸县污水处理厂。粉碎分选产生的果蔬废弃物异味通过喷洒除臭剂进行控制。 3）压榨脱水 粉碎后的物料经过螺旋输送机提升到螺旋压榨机进行一次压榨脱水，一次压榨脱水后含水率在80%左右。一次压榨后的物料通过螺旋输送机输送到二次压榨机入料口，再用螺旋压榨机进行二次压榨脱水，二次压榨脱水后含水率约70%左右。螺旋压榨机是一种利用物理挤压方式进行脱水的设备，该设备由驱动系统、进料箱、螺旋绞龙、筛网、气动阻料装置、集水槽、机架等部分构成，物料从进料箱进入设备，在螺旋绞龙的输送下受到逐级递进压力挤压，多余水分经过筛网由出液口排出，去水分物料在螺旋绞龙的继续输送下，顶开阻料装置由出料口排出设备，进入烘干区域。压榨脱水阶段主要污染物为废水及设备噪声，废水通过管道进入二级烘干车间内的废水收集池后，由生产废水处理系统处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，排入寻甸县污水处理厂。 图2-4果蔬废弃物粉碎压榨脱水工艺流程图 ②果蔬渣烘干粉碎工艺 1）喂料 喂料料仓容积80m3，保证物料下料顺畅，避免一次性来料过多产生“蓬料”现象，保证强制向料仓底部拨料。喂料阶段主要污染物为设备噪声。 2）一级烘干 物料通过皮带输送机输送到高效滚筒烘干机。烘干机热源来自热风炉，一级烘干热风炉燃料为生物质。热风炉产生温度600-900℃热风和湿物料前端进入烘干机，通过抄板的作用不断抄起、散落形成料幕，呈螺旋行进式前进，尽可能扩大物料与热风质热交换面积，物料与热风炉供应的高温热风直接接触进行质热交换，水分迅速蒸发气化后物料被烘干，水分汽化随废气排出烘干机，排风温度80-90℃，物料干燥从后端底部和旋风卸料器排出，完成烘干过程。烘干机内层配置打散、扬料及防粘壁结构，把结团物料充分打散，提高物料与热风接触面积，提升烘干效率。 热风炉配备相应燃烧蓄热室及挡火墙、沉降室等，具有特殊设计的多级配风调温结构，能在短时间内使燃烧产生高温涡流，具有燃烧完全，热利用率高，高效节能等优点，热风炉发热量1200×104kcal/h，出口温度600-900℃可以按需调节，全自动控制，同时烘干的过程中起到高温灭菌的作用。经过一级高温烘干区处理后，使物料水分达到40%，再进入低温烘干区全自动化网链烘干箱进行二级烘干处理。 一级烘干主要污染物为热风炉燃料燃烧废气、烘干异味及设备噪声。热风炉燃料为生物质，燃料燃烧废气与80-90℃的烘干热气、烘干异味经低氮燃烧+尿素喷淋+降尘室+旋风除尘+水膜喷淋除尘+1号15m高排气筒（DA001）排放。 3）二级烘干 使用低温网链全自动化烘干箱，烘干箱内保持80-85度恒温，起到高温灭菌的作用。烘干机热源来自热风炉，二级烘干热风炉燃料为生物质和沼气，沼气来源于生产废水处理系统中厌氧环节，厌氧环节产生的沼气由管道引至二级烘干热风炉作为燃料燃烧，不设沼气储罐。尽可能扩大物料与热风直接接触及质热交换面积，物料经3小时持续烘干使物料水分由原来40%烘干至12.8%的饲用原料水分标准。完成干燥过程进入冷却环节。 二级烘干主要污染物为热风炉燃料燃烧废气、烘干异味及设备噪声。二级烘干的热风炉燃料为生物质及生产废水处理产生的沼气，燃料燃烧废气与50-60℃的烘干热气、烘干异味经低氮燃烧+尿素喷淋+水膜喷淋除尘+钠碱法脱硫+2号15m高排气筒（DA002）排放。 4）冷却 经低温烘干箱烘干的物料温度偏高，而且烘干的物料表面还有多余水蒸气需及时排出，所以烘干的物料需及时进行冷却处理保证其产品的质量及水分含量。通过电源的冷却滚筒、冷却风机进行风冷冷却。冷却阶段主要污染物为设备噪声。 5）粉碎 冷却后的物料经输送带输送至粉碎机进行粉碎，粉碎后物料粒径为2-3mm。粉碎阶段主要污染物为粉碎粉尘、异味及设备噪声。粉碎粉尘及异味经布袋除尘器+水膜喷淋除尘后经2号15m高排气筒（DA002）排放。 6）包装 对粉碎后的成品料进行包装外售。包装阶段主要污染物为设备噪声。 图2-5 果蔬渣烘干粉碎工艺流程图 (二)改扩建新增液态有机肥生产线： 项目生产工艺流程见图2-6。 图2-6 液态有机肥生产工艺流程及产污节点图 （1）发酵：好氧发酵腐熟 采用抽水泵从尾菜废水收集池中抽取尾菜废水，加入辅料，接种乳酸菌，接种量0.1%~0.5%；控制参数：温度55℃~65℃保持5~7天、搅拌频率2~3天/次、氧气含量10%~15%；腐熟判定：物料无恶臭、呈深褐色，C/N比15~20:1，添加植物营养液调节pH值大于6。此过程产生发酵废气G1-1。 - 静置过滤： 发酵物料经静置过滤分离，得到发酵液。此过程产出固体残渣S1-1，产生发酵废气G1-2； - 搅拌： 向发酵后产生的发酵液中添加营养元素、增效剂以及功能性微生物之后进行搅拌，搅拌频率2~3天/次。此过程产生噪声N，产生发酵废气G1-3。 - 灭菌消毒 采用热水罐进行灭菌消毒，通过高温湿热灭菌原理，将罐内清水加热至85～95℃，利用高温破坏微生物蛋白质、酶系统及细胞结构，恒温保持一定时间，实现水体+罐体+管路整体灭菌消毒。消毒具体流程：自来水补入热水罐 → 密闭罐体 → 加热升温 → 85～95℃恒温保持 30～60min → 泵体内部循环（罐体 + 管路同步消毒）→ 停止加热自然降温 → 冷却至常温备用 → 送入配料工序使用。采用太阳能及空气能热水器向热水罐提供热水。 - 储存陈化 将消毒后的发酵物料泵入密封储液罐陈化7~10天，稳定养分；储液罐需设防渗层和呼吸阀。此过程将产生发酵废气G1-4。 - 质检 抽选发酵完成样品按照产品质量标准进行检测。检测不合格产品返回继续生产。过程将产生不合格产品，因回用于生产，不列为固废。 - 灌装 检测合格产品根据客户需求进行灌装后贴签包装，后运至成品区储存。此过程将产生设备清洗废水W1-1及噪声N。 - （三）改扩建新增固态（粉状）有机肥生产线： 项目生产工艺流程见图2-5。 图2-5 固态（粉状）有机肥生产工艺流程及产污节点图 （1） 原料投料工段 将菜渣（主要原料，含丰富有机质及水分，水分约75%）与辅料（玉米秸秆、甘蔗叶子、菊花渣、椰糠），通过螺旋投料机及皮带输送机输送至后续工段，为发酵提供基础原料组合。 产污节点：主要原料中含水率较高，此过程投料废气产生极少忽略不计,投料系统运行的机械噪声N2-1。 （2）扑粉工段 两套扑粉机，第一套扑粉向菜渣与辅料混合物中添加干燥粉状物料（草木灰） 草木灰的添加为 10%（以干物料总重量计），通过旋转撒粉机均匀撒布，目的是将物料水分调节至60%（适宜好氧发酵）。 第二次扑粉向菜渣与辅料混合物中添加干燥粉状物料（草木灰）,通过旋转撒粉机均匀撒布，目的是将物料水分调节至50%（适宜粉碎）。 产污节点：干燥粉料飞扬产生的粉尘（颗粒物）G2-2；扑粉设备运行的机械噪声N2-2、N2-6。 （3）搅拌工段 两套搅拌机。第一套搅拌将菜渣、辅料、扑粉物料导入500型双轴搅拌机，搅拌10-20分钟至无明显结块，使水分、碳氮比及物料成分均匀分布，确保发酵反应一致性。 第二套搅拌将菌剂、多元素配料物、发酵混合物导入500型双轴搅拌机（长型）搅拌10-20分钟至无明显结块，使水分、碳氮比及物料成分均匀分布。 产污节点：搅拌机运行的机械噪声N2-3、N2-7，搅拌废气G2-7。 （4）翻堆发酵工段 将混合物料输送至槽式发酵设施，通过翻堆机每天1-2次翻堆，维持好氧环境。发酵过程中微生物分解有机物产热，温度升至50-70℃（高温杀菌），持续7-10天至物料腐熟（颜色变黑、无恶臭、质地疏松），水分降至40%。 产污节点：发酵废气（氨气、硫化氢）G2-3；物料水分过高渗出的渗滤液（含有机物、氮磷）W2-1；翻堆机运行的机械噪声N2-4；未完全腐熟物料（需回堆，固废）S2-1。 （5）菌剂投加工段 发酵腐熟后的物料进入投加机装置，按一定比例添加微生物菌剂及多元素矿物质，通过搅拌均匀混合，增强有机肥生物活性。 产污节点：干粉菌剂飞扬产生的投加粉尘（颗粒物）G2-1；投料系统运行的机械噪声N2-5。 （6）粉碎工段 将添加菌剂的腐熟物料导入60型立式粉碎机，粉碎至粒度≤1mm（符合粉状有机肥标准），使成品粒度均匀，便于后续筛分。 产污节点：粉碎过程中产生的大量粉碎粉尘（颗粒物PM10）G2-4；粉碎机运行的高噪声（≥85dB）N2-8。 （7） 筛分工段 粉碎物料进入振动筛或滚筒筛，通过孔径≤1mm的筛网分离合格细粉（进入成品环节）与粗粉（返回粉碎工段），保证成品粒度均匀。 产污节点：物料翻动产生的筛分粉尘（颗粒物）G2-5；筛分机运行的机械噪声N2-9；筛分出的筛上物（固废，回粉碎工段）S2-2。 （8）检验包装工段 成品送检验室检测（有机质、氮磷钾、水分、粒度、重金属、有害菌等指标），符合GB/T 25247-2010标准后，通过自动包装机计量包装（25kg/袋或50kg/袋），封口贴标。 产污节点：包装粉尘G2-6、检验样品废弃物（固废）S2-3；包装材料边角料（编织袋、塑料袋，固废）S2-4；包装机运行的机械噪声N2-10。 （9）出库工段 包装成品通过叉车、传送带运至仓库储存，根据订单装车出库交付客户。 产污节点：叉车搬运的交通噪声N2-11。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续情况： 建设单位于2022年5月10日取得昆明市生态环境局寻甸分局关于《云南錦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目环境影响报告表》的批复，昆生环寻复[2022]39号。建设过程发生重大变动，于2023年6月21日取得昆生环寻复〔2023〕24号昆明市生态环境局寻甸分局关于对《云南锦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目（变更）环境影响报告表的批复》。在设备安装过程中，由于烟气处理措施与项目实际不适用，导致废气污染措施发生变化，污染量增加10%以上，项目发生重大变动重新报批，其余建设内容在重新报批前建设完成。并于2024年10月16日取得昆明市生态环境局寻甸分局关于《云南錦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目环境影响报告表（重新报批）》的批复，昆生环寻复[2024]22号。于2024年 12月16日进行了排污许可登记，登记编号为 91530129MA7BBA1DXW001X，有效期为 2024 年 12 月 16 日至2029 年 12 月 15 日。于2024年12月26日编制完成《云南錦创环境科技有限公司突发环境事件应急预案》，风险等级为较大，备案号为530-129-2024-146-M。于2025年2月委托编制完成了《云南錦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目竣工环境保护验收监测报告表》，通过了竣工环境保护验收。原项目环保手续齐全。 二、拟扩建项目与现有工程依托关系： 目前，建设单位生产过程中产品为蔬菜干饲料。2025年8月，因公司考虑运营成本问题及市场问题，计划在原果蔬废弃物处理生产线基础上，增设2条生产线进行有机肥制造，果蔬废弃物原料未增加，主要计划生产液态水溶肥及固态粉状有机肥两种产品。拟建项目新增用地租用大法古村土地3.6亩，进行粉状有机肥生产车间的建设。另水溶肥生产区域依托现云南锦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目厂房内闲置区域（污水处理站旁空地），目前地面已硬化，租用自寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处。 - 现有工程基本情况 （1）生产规模及产品方案 表2-8项目生产规模和产品方案对比表 序号; 验收阶段. 产品名称; 产品规格; 数量. 1; 蔬菜干饲料; 根据市场需求调整; 3.1万t/a. 注：市场原因，产量实际目前减少至3100吨/年。 - 原辅材料 表2-9项目实际原辅材料消耗与环评对比表 序号; 名称; 环评消耗量; 实际消耗量; 对比结果. 1; 果蔬废弃物; 1000t/d; 1000t/d; 项目所使用的果蔬废弃物为品相不好、卖相不好的新鲜的废弃果蔬。验收阶段和环评阶段的主要原料均为果蔬废弃物，在来源和用量上未发生变化。. 2; 生物质颗粒燃料; 11032t/a; 10950t/a; 增加0.74%. 3; 沼气; 110.97万m3/a; 110.97万m3/a; 未变化. 4; 水; 7175.555t/a; 5955.71t/a; 减少17%. 5; 电; 582000kwh/a; 602000kwh/a; 增加4.1%. 6; 脱硫剂; 16t/a; 16t/a; 未变化. 7; 生物除臭剂; 10t/a; 10t/a; 未变化. 8; 活性炭; 7.5t/a; 7.5t/a; 未变化. 9; 絮凝剂; 150t/a; 150t/a; 未变化. 10; 石灰; 3t/a; 3t/a; 未变化. 11; 尿素; 1.1t/a; 1.1t/a; 未变化. （3）工作制度及劳动定员 验收阶段：现有项目每年生产333天。果蔬废弃物卸料系统、破碎压榨生产线每天工作8小时，尾渣烘干生产线每天20个小时，生产废水处理生产线每天24个小时。厂区住宿人数5人，在厂区就餐人数中餐38人，晚餐10人。 （4）平面布置 主要有生产区和办公生活区。生产区由东北侧入口至西南侧依次布置有值班室、休息室、计量室、计量衡、车辆清洗池、洗车槽、卸料平台、破碎压榨脱水车间、一级烘干车间、废水收集池、二级烘干粉碎车间、生产废水处理系统；并在一级烘干车间热风炉旁设置低氮燃烧+尿素喷淋+降尘室、旋风除尘器、喷淋塔水膜除尘器；在二级烘干车间热风炉旁设置低氮燃烧+尿素喷淋+喷淋塔水膜除尘器+钠碱法脱硫；在粉碎机上设置1套布袋除尘器，粉碎粉尘经过布袋除尘器后和二级烘干车间废气一起通过喷淋塔水膜除尘器；在一级烘干车间东面分别设置2根15m高排气筒。办公生活区位于项目区西南侧，设有办公大楼、业务用房、停车位和公厕等；厨房废水隔油器设置在业务用房一层西南面，容积1m3，处理规模3m3/h；1号公厕西北面设置1个化粪池，容积3m3；2号公厕东南面设置1个化粪池，容积16m3；生活垃圾收集桶，设于办公区域内。 图2-6 原项目总平面布置图 （5）工艺流程 ①果蔬废弃物粉碎压榨脱水工艺流程简述： 项目所使用的果蔬废弃物已经由供货商进行初步筛选过，主要为品相不好、卖相不好的新鲜的废弃果蔬，不含有腐烂菜叶及其它杂质，进场后无需进行拣选。果蔬废弃物经粉碎、压榨脱水后形成果蔬渣，再对果蔬渣进行烘干、粉碎、包装为蔬菜干饲料。各部分工艺流程描述如下。 1）卸料 果蔬废弃物收集车将收集来的果蔬废弃物卸入卸料仓，物料经过料仓螺旋输送机输送至皮带输送机。由皮带输送机输送到粉碎分选机进料斗。卸料阶段主要污染物为设备噪声和卸料时产生的废水（卸料渗滤液）、卸料产生的果蔬废弃物异味。卸料废水（卸料渗滤液）通过管道进入二级烘干车间内的废水收集池后，由生产废水处理系统处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，排入寻甸县污水处理厂。原料进场后直接卸料进入120m3的卸料仓，然后进入粉碎分选环节。设置一个临时原料堆场，仅供卸料仓无法正常运行时使用，因此异味主要产生于卸料、临时堆放环节，通过喷洒除臭剂进行控制。 2）粉碎分选 原料由机器料斗进入粉碎分选一体机，筛孔直径10mm；在机器最底层设置有抛料板，粉碎好的物料从出料口抛出。粉碎前物料含水率约90%，因此粉碎过程中不会产生粉尘，主要为设备噪声和粉碎分选产生的废水（粉碎分选渗滤液）、粉碎分选产生的果蔬废弃物异味。粉碎分选废水（粉碎分选渗滤液）通过管道进入二级烘干车间内的废水收集池后，由生产废水处理系统处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，排入寻甸县污水处理厂。粉碎分选产生的果蔬废弃物异味通过喷洒除臭剂进行控制。 3）压榨脱水 粉碎后的物料经过螺旋输送机提升到螺旋压榨机进行一次压榨脱水，一次压榨脱水后含水率在80%左右。一次压榨后的物料通过螺旋输送机输送到二次压榨机入料口，再用螺旋压榨机进行二次压榨脱水，二次压榨脱水后含水率约70%左右。螺旋压榨机是一种利用物理挤压方式进行脱水的设备，该设备由驱动系统、进料箱、螺旋绞龙、筛网、气动阻料装置、集水槽、机架等部分构成，物料从进料箱进入设备，在螺旋绞龙的输送下受到逐级递进压力挤压，多余水分经过筛网由出液口排出，去水分物料在螺旋绞龙的继续输送下，顶开阻料装置由出料口排出设备，进入烘干区域。压榨脱水阶段主要污染物为废水及设备噪声，废水通过管道进入二级烘干车间内的废水收集池后，由生产废水处理系统处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，排入寻甸县污水处理厂。 图2-7果蔬废弃物粉碎压榨脱水工艺流程图 ②果蔬渣烘干粉碎工艺流程 1）喂料 喂料料仓容积80m3，保证物料下料顺畅，避免一次性来料过多产生“蓬料”现象，保证强制向料仓底部拨料。喂料阶段主要污染物为设备噪声。 2）一级烘干 物料通过皮带输送机输送到高效滚筒烘干机。烘干机热源来自热风炉，一级烘干热风炉燃料为生物质。热风炉产生温度600-900℃热风和湿物料前端进入烘干机，通过抄板的作用不断抄起、散落形成料幕，呈螺旋行进式前进，尽可能扩大物料与热风质热交换面积，物料与热风炉供应的高温热风直接接触进行质热交换，水分迅速蒸发气化后物料被烘干，水分汽化随废气排出烘干机，排风温度80-90℃，物料干燥从后端底部和旋风卸料器排出，完成烘干过程。烘干机内层配置打散、扬料及防粘壁结构，把结团物料充分打散，提高物料与热风接触面积，提升烘干效率。 热风炉配备相应燃烧蓄热室及挡火墙、沉降室等，具有特殊设计的多级配风调温结构，能在短时间内使燃烧产生高温涡流，具有燃烧完全，热利用率高，高效节能等优点，热风炉发热量1200×104kcal/h，出口温度600-900℃可以按需调节，全自动控制，同时烘干的过程中起到高温灭菌的作用。经过一级高温烘干区处理后，使物料水分达到40%，再进入低温烘干区全自动化网链烘干箱进行二级烘干处理。 一级烘干主要污染物为热风炉燃料燃烧废气、烘干异味及设备噪声。热风炉燃料为生物质，燃料燃烧废气与80-90℃的烘干热气、烘干异味经低氮燃烧+尿素喷淋+降尘室+旋风除尘+水膜喷淋除尘+1号15m高排气筒（DA001）排放。 3）二级烘干 使用低温网链全自动化烘干箱，烘干箱内保持80-85度恒温，起到高温灭菌的作用。烘干机热源来自热风炉，二级烘干热风炉燃料为生物质和沼气，沼气来源于生产废水处理系统中厌氧环节，厌氧环节产生的沼气由管道引至二级烘干热风炉作为燃料燃烧，不设沼气储罐。尽可能扩大物料与热风直接接触及质热交换面积，物料经3小时持续烘干使物料水分由原来40%烘干至12.8%的饲用原料水分标准。完成干燥过程进入冷却环节。 二级烘干主要污染物为热风炉燃料燃烧废气、烘干异味及设备噪声。二级烘干的热风炉燃料为生物质及生产废水处理产生的沼气，燃料燃烧废气与50-60℃的烘干热气、烘干异味经低氮燃烧+尿素喷淋+水膜喷淋除尘+钠碱法脱硫+2号15m高排气筒（DA002）排放。 4）冷却 经低温烘干箱烘干的物料温度偏高，而且烘干的物料表面还有多余水蒸气需及时排出，所以烘干的物料需及时进行冷却处理保证其产品的质量及水分含量。通过电源的冷却滚筒、冷却风机进行风冷冷却。冷却阶段主要污染物为设备噪声。 5）粉碎 冷却后的物料经输送带输送至粉碎机进行粉碎，粉碎后物料粒径为2-3mm。粉碎阶段主要污染物为粉碎粉尘、异味及设备噪声。粉碎粉尘及异味经布袋除尘器+水膜喷淋除尘后经2号15m高排气筒（DA002）排放。 6）包装 对粉碎后的成品料进行包装外售。包装阶段主要污染物为设备噪声。 图2-8 果蔬渣烘干粉碎工艺流程图 ③生产废水处理系统工艺 果蔬废弃物卸料产生的废水（卸料渗滤液）、果蔬废弃物粉碎分选产生的废水（粉碎分选渗滤液）、果蔬废弃物压榨脱水工艺中脱出的废水，通过管道进入二级烘干车间内的废水收集池后，由生产废水处理系统处理后排放至寻甸县污水处理厂。主要工艺为：固液分离—絮凝反应-臭氧强氧化—IC厌氧—水解酸化—接触氧化—混凝沉淀。 1）固液分离 废水首先进入车间收集池，然后由泵提升进入固液分离机，固液分离机可以大量去除水中的蔬菜纤维，固液分离机出水进入调节池，然后由泵提升进入叠螺机，对水中一些细小的植物纤维、悬浮物、漂浮物等进行脱水，滤液进入中间池1，这时中间池1内的污水已经去除了大量蔬菜纤维，水中也不再呈现明显的绿色，可进入后续处理。 2）絮凝反应、臭氧强氧化 中间池1出水由污水泵提升进入臭氧反应器，在臭氧反应器内充入臭氧，通过强氧化气浮一体机对污水进行强氧化反应，同时加入PAC、PAM进行絮凝反应，然后出水进入中间池2，然后进入IC厌氧塔。 3）IC厌氧 中间池2出水由污水提升泵提升进入IC厌氧塔，进行废水的厌氧发酵处理，在无分子氧的情况下，通过厌氧微生物的作用，将各种复杂的有机物分解成小分子有机物甲烷和二氧化碳。IC反应通过产生甲烷气体方式去除部分COD，同时将难生物降解的大分子有机物降解为小分子有机物。反应器由下而上共分为5个区：混合区、第1厌氧区、第2厌氧区、沉淀区和气液分离区。 混合区：反应器底部进水、颗粒污泥和气液分离区回流的泥水混合物有效地在此区混合。 第1厌氧区：混合区形成的泥水混合物进入该区，在高浓度污泥作用下，大部分有机物转化为沼气，厌氧环节产生的沼气由管道引至二级烘干热风炉作为燃料燃烧，不设沼气储罐。混合液上升流和沼气的剧烈扰动使该反应区内污泥呈膨胀和流化状态，加强了泥水表面接触，污泥由此而保持着高的活性。随着沼气产量的增多，一部分泥水混合物被沼气提升至顶部的气液分离区。 气液分离区：被提升的混合物中的沼气在此与泥水分离并导出处理系统，泥水混合物则沿着回流管返回到最下端的混合区，与反应器底部的污泥和进水充分混合，实现了混合液的内部循环。 第2厌氧区：经第1厌氧区处理后的废水，除一部分被沼气提升外，其余的都通过三相分离器进入第2厌氧区。该区污泥浓度较低，且废水中大部分有机物已在第1厌氧区被降解，因此沼气产生量较少。沼气通过沼气管导入气液分离区，对第2厌氧区的扰动很小，这为污泥的停留提供了有利条件。 沉淀区：第2厌氧区的泥水混合物在沉淀区进行固液分离，上清液由出水管排走，沉淀的颗粒污泥返回第2厌氧区污泥床。 从IC反应器工作原理中可见，反应器通过2层三相分离器来实现高污泥浓度；通过大量沼气和内循环的剧烈扰动，使泥水充分接触，获得良好的传质效果。 4）水解酸化、接触氧化 IC厌氧塔出水进入水解酸化池，在水解酸化池内将大分子有机物分解成小分子有机物，有利于后续好氧工艺的处理，水解酸化池出水进入生物接触氧化池，生物法工作过程为：通过驯化培养而聚集的优势微生物群体，在生长过程中利用周围环境中的营养物质即水中的有机污染物质进行新陈代谢，达到降解污染物、净化水质的目的，出水进入沉淀池。 5）混凝沉淀、排放 沉淀池出水进入反应池，在反应池内投加粉末活性炭净化水质，出水由污水泵提升进入微气泡反应沉淀一体机，加入PAC、PAM进行混凝反应，出水进入清水池，出水达标排放。 （四）现有工程污染物排放情况： 云南錦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目已正式投产。参考《云南錦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目竣工环境保护验收监测报告表》本项目原有环境污染如下： （1）废水： 现有工程运营期用水主要为车辆清洗，车间地面清洗用水，钠碱法脱硫用水，生活办公用水和绿化用水，水膜喷淋用水等；废水主要为果蔬废弃物压榨废水、车辆清洗废水，车间地面清洗废水，水膜喷淋湿法脱硫废水和生活办公废水等。 ①果蔬压榨废水 现有工程根据实际运行情况，项目果蔬压榨废水产生量约为700t/d。 ②车辆清洗用排水 现有工程项目设有车辆洗消间，主要是对运输果蔬废弃物的车辆卸料后进行清洗，清洗不添加洗涤剂。根据实际运行情况，洗车用水量约10m3/d，3330m3/a；废水量为8m3/d，2664m3/a。采用新鲜水。该废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。 ③车间地面清洗用排水 现有工程根据实际运行情况，项目地面清洁用水量约3m3/d，999m3/a；废水产生量约2.4m3/d，799.2m3/a。采用新鲜水。该废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。 ④水膜喷淋湿法脱硫用水 现有工程根据实际运行情况，水膜喷淋除尘+钠碱法脱硫方式排水量0.04m3/d，13.32m3/a，补充新鲜水0.54m3/d，179.82m3/a。 ⑤尿素喷淋用水 现有工程根据实际运行情况，尿素喷淋的用水量为0.03m3/d，9.9m3/a。尿素喷淋用水量少，剩余水分在高温状态下发生气化外排，无废水产生。 ⑥生活办公用排水 现有工程根据实际运行情况，厨房用水量约0.48m3/d，159.84m3/a，厨房废水量约0.384m3/d，127.872m3/a。住宿人员办公生活用水总量约0.45m3/d，149.85m3/a，非住宿人员办公用水量为0.84m3/d，279.72m3/a，则员工办公生活总用水量为1.29m3/d，429.57m3/a，办公生活废水量为1.032m3/d，343.656m3/a。采用新鲜水。该废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。 ⑦冲厕用排水 现有工程按照实际运行情况，冲厕用水量约1.645m3/d，547.785m3/a。冲厕废水产生量约1.316m3/d，438.228m3/a。采用新鲜水。该废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。 ⑧绿化用水 现有工程项目绿化面积约为300m2，晴天每天浇一次水，根据实际运行情况并结合寻甸县多年气象参数，寻甸县年均雨天约141天，晴天约224天。则项目晴天绿化用水约0.9m3/d，201.6m3/a，采用新鲜水，全部消耗，无废水产生。 表2-10 项目废水产排情况一览表 水量; 果蔬废弃物; 车辆清洗; 车间地面清洗; 水膜喷淋湿法脱硫用水; 尿素喷淋用水; 厨房 用水; 生活 办公; 冲厕 用水; 绿化用水; 合计. 用水量 （m3/d）; -; 10; 3; 0.54; 0.03; 0.48; 1.29; 1.645; 0.9; 17.885（晴天）， 16.985（雨天）. 用水量（t/a）; -; 3330; 999; 179.82; 9.99; 159.84; 429.57; 547.785; 299.7; 5955.71. 废水量 （m3/d）; 700; 8; 2.4; 0.04; -; 0.384; 1.032; 1.316; -; 713.17. 废水量（t/a）; 233100; 2664; 799.2; 13.32; -; 127.872; 343.66; 438.228; -; 237486.276. 表2-11 项目废水污染物排放达标情况一览表 项目; 废水量; 单位; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 环评 阶段; 废水出水浓度; -; mg/L; 175.83; 232.07; 41.69; 13.62; 7.69. 排放量; 246579.84; t/a; 43.5154; 57.4339; 10.3181; 3.3697; 1.9026. 验收 阶段; 废水出水浓度; -; mg/L; 169; 62.5; 37; 12.3; 7.14. 排放量（实际情况根据工况95%折算）; 237486.276; t/a; 42.25; 15.624; 9.249; 3.075; 1.75. 排放标准; 废水出水浓度; -; mg/L; 500; 350; 400; 45; 70. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 图2-6废水处理及废水监测示意图 图2-7现有项目运营期项目区水平衡图（m3/d） - 废气 现有工程项目运营过程中产生废气主要来自果蔬废弃物卸料、粉碎分选、烘干、烘干后粉碎产生的异味；热风炉燃料燃烧废气和脱硝过程中产生的逃逸氨；粉碎机粉尘；生产废水处理系统运行过程产生的恶臭气体；办公生活区员工食堂厨房产生的厨房油烟。 - 有组织排放废气 热风炉废气、粉碎机粉尘、烘干、粉碎异味（DA001、DA002） 根据监测数据，计算如下： 表2-12热风炉燃料燃烧废气排放总量一览表 排气筒; 污染物指标; 环评阶段; 验收阶段. 排放总量（t/a）; 排放总量（t/a） （根据验收监测工况95%折算）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. DA001; 二氧化硫; 3.905; 0.421; 6; 0.06. 颗粒物; 0.045; 0.974; 13.7; 0.139. 氮氧化物; 3.585; 2.033; 26; 0.29. 氨; 0.1318; 0.128; 1.8; 0.0182. 硫化氢; 0.0264; 0.026; 0.36; 0.0037. DA002; 二氧化硫; 13.891; 0.701; 7; 0.1. 颗粒物; 0.344; 0.981; 7.7; 0.14. 氮氧化物; 4.946; 6.239; 51; 0.89. 氨; 0.2636; 0.24; 2.01; 0.0342. 硫化氢; 0.0528; 0.044; 0.36; 0.0063. 图2-9有组织废气监测示意图 ②无组织排放废气 a恶臭气体 根据监测数据，无组织排放废气氨、硫化氢、臭气浓度厂界值达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准，即NH3≤1.5mg/m3，H2S≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲）。 b厨房油烟 现有项目劳动定员47人，设置有一个中型规模员工厨房，为员工提供两餐，在厂区就餐人数中餐38人，晚餐10人。根据业主提供资料，食用油消耗量约1.92kg/d，油烟产生量约0.054kg/d，17.982kg/a。烹饪使用电作为能源，属清洁能源。员工食堂厨房已安装具有合格证处理效率为90%的油烟净化器，排风量约为8000m3/h，油烟机每天工作4h，油烟经净化引至厨房油烟集中排烟管道，由员工食堂屋顶1.5m高排气筒排放，排放浓度约为1.69mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的有关规定即排放浓度≤2mg/m3。排放量约0.0054kg/d，1.8kg/a。 表2-13 食堂油烟废气产排情况表 污染源; 产生情况; 环保措施及处理效率; 排放情况. kg/d; kg/a; mg/m3; kg/a. 厨房油烟; 0.054; 17.982; 采用处理效率90%的油烟净化器; 1.69; 1.8. ## （3）噪声 现有工程项目运营期间产生的噪声主要来源于机械设备工作时产生的噪声，主要为破碎分选机、压榨机、烘干机、引风机、冷却风机、粉碎机、打包机、固液分离机、潜水搅拌机、气浮一体机、鼓风机、板框压滤机等机械噪声，其噪声源类型为固定噪声源。根据建设方提供设备说明书，设备噪声强度在65~95dB（A）。根据监测数据，项目建成后东、南、西、北面厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（即：昼间等效声级≤60dB（A）、夜间等效声级≤50dB（A））。 （4）固体废弃物 现有工程项目运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾、厨房废水隔油器废油、化粪池污泥、生产废水处理系统污泥和热风炉生物质燃烧灰渣、收尘渣、废矿物油等。 ①生活垃圾 根据实际运行情况，生活垃圾产生量约20kg/d，6.67t/a；收集于垃圾桶内，定期委托环卫部门清运处置。 ②厨房废水隔油器废油 根据实际运行情况，隔油箱预处理废油为0.10kg/d ，0.03t/a 。收集于专用带盖塑料桶内，定期委托有资质单位清运处置。 ③厨余垃圾 厨余垃圾主要为厨房泔水及剩菜剩饭等，根据实际运行情况，厨余垃圾产生量约5kg/d，1.67t/a。使用泔水桶收集厨余垃圾，之后委托有资质单位清运处置。 ④化粪池污泥 项目化粪池在对生活污水进行处理过程中将产生少量污泥，项目进化粪池的废水量约2.732m3/d，根据实际运行情况，化粪池污泥产生量约2.72kg/d，0.9058t/a，定期委托环卫部门清掏处置。 ⑤生产废水处理系统污泥 根据设计资料，生产废水处理系统污泥池产生的污泥约2t/a，送至叠螺机进行脱水处理后，检查已达《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中表6 污泥农用时污染物控制标准限值后，运往云南龙氏肥业有限公司处置，已签订相关协议。云南龙氏肥业有限公司已取得《云南龙氏有机固废无害化及资源化利用项目竣工环境保护验收意见》。 ⑥热风炉生物质燃烧灰渣 根据设计资料，项目生物质燃烧产生的灰渣约180t/a，由于锅炉燃料为生物质颗粒等，不含重金属、有毒有害有机物，属于草木灰系列，钾含量较高，同时还含有丰富的营养成分如、磷和钙等，可用作高效农业肥料，运往云南龙氏肥业有限公司处置，已签订相关协议。 ⑦收尘渣 项目热风炉燃料燃烧废气通过降尘室、水膜除尘（水膜喷淋循环沉淀沉渣）时，粉碎机粉尘通过袋式除尘器处理时，均会收集到尘渣；根据实际运行情况，尘渣量约为7t/a，由于锅炉燃料为生物质颗粒等，不含重金属、有毒有害有机物，属于草木灰系列，钾含量较高，同时还含有丰富的营养成分如、磷和钙等，可用作高效农业肥料；粉碎机粉尘不含重金属、有毒有害物质，含有大量的有机物质，这些有机物质可在微生物的作用下被分解成简单的有机物质，如碳水化合物、氨基酸、脂肪酸等。这些物质通过微生物的分解作用逐渐腐熟可转化为稳定的有机肥料‌。运往云南龙氏肥业有限公司处置，已签订相关协议。 ⑧废活性炭 现有项目生产废水处理系统中投加粉末活性炭净化水质，会产生废活性炭，产生量约为12t/a，经对照《国家危险废物名录》（2025年）水质净化过程中产生的废活性炭未列入其中，废活性炭和污泥一起处置。 ⑨废矿物油 现有项目机械设备维护、修理过程中产生的含油废物属《国家危险废物名录》（2021年）中废矿物油及含矿物油废物（HW08）类别中900-214-08所规定的危险废物。根据同行业类比分析，项目运营期间废矿物油产生量约0.05t/a，已建设有一间建筑面积不小于6m2的危险废物贮存库并配有1个危废临时储存容器用于收集机械设备维护、修理过程中产生的含油废物等危险废物，定期交由云南泽森环保科技有限公司进行处理，运往云南龙氏肥业有限公司处置，已签订相关协议。并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。 表2-14 项目主要固废产生和处置情况表 固废种类; 固废类型; 固废、危废 代码; 产生量; 备注. 生活垃圾; 一般固废; 900-099-S64; 6.67t/a; 收集于垃圾桶内，定期委托环卫部门清运处置。. 厨房废水隔油器废油; 一般固废; 900-099-S64; 0.03t/a; 自行清掏，收集于专用带盖塑料桶内，定期委托资质单位清运处置。. 厨余垃圾; 一般固废; 900-002-S61; 1.67t/a; 委托有资质单位清运处置。. 化粪池污泥; 一般固废; 900-002-S64; 2.72t/a; 定期委托环卫部门清掏处置。. 生产废水处理系统污泥; 一般固废; 900-099-S07; 2t/a; 定期运往云南龙氏肥业有限公司处置。. 生物质燃烧灰渣; 一般固废; 900-099-S03; 180t/a; 定期运往云南龙氏肥业有限公司处置。. 收尘渣; 一般固废; 900-099-S06; 7t/a. 废活性炭; 一般固废; 900-008-S59; 12t/a; 废活性炭和污水处理站污泥定期运往云南龙氏肥业有限公司处置。. 废矿物油; 危险固废; 900-214-08; 0.05t/a; 暂存于已建6m2的危险废物贮存库，并配置1个危废临时储存容器用于收集机械设备维护、修理过程中产生的废矿物油和含油废物等危险废物，定期交由云南泽森环保科技有限公司进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。. 四、现有工程主要存在的环境问题为： （1）厂区综合废水排放口未设置标识标牌。不符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）及《固定污染源排污口标识牌设置技术规范》等相关标准规范要求，未按规定设置包含排放口名称、污染物种类、执行标准、排放去向等内容的明显、规范标识标牌。该问题会导致排放口信息不清晰，既不利于企业自身对废水排放情况的日常管理与溯源，也影响生态环境监管部门的现场检查和监督执法，存在环境管理不到位的漏洞。 （2）事故应急池中存有积水，尚未排空。该积水占用了应急池的有效应急容积，一旦发生生产废水泄漏、处理设施故障溢流等突发环境事件，应急池将无法及时接纳事故废水，可能导致废水外溢至厂区外环境，引发土壤、地下水或地表水的污染风险。此外，积水中可能残留项目生产或废水处理过程中的污染物，长期积存未处理易通过池体渗透影响周边土壤质量，若未经合规处理直接排放，还会违反废水排放管理相关规定，进一步加剧项目环境管理的漏洞。 五、以新带老整改措施： 1、严格按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）及《固定污染源排污口标识牌设置技术规范》等相关标准规范，在各排放口设置包含排放口名称、污染物种类、执行标准、排放去向等内容的明显且规范的标识标牌，确保标识信息完整清晰、持久易识别，满足企业自身管理及生态环境监管部门检查需求。 2、针对事故应急池积水问题，采取以下整改措施：一是立即排空池内积水，将积水纳入厂区现有废水处理系统处理达标后排放，严禁未经处理直接外排；二是积水排空后，对池体防渗层进行全面检查，若发现破损及时修复，确保池体防渗性能符合规范要求；三是建立事故应急池日常巡查维护机制，每周至少开展1次巡查，记录池内状态，发现积水及时清理，保证应急池始终处于空置备用状态；四是完善应急池管理台账，详细记录巡查、维护、检测及处理情况，强化环境风险防控责任落实。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量标准 项目位于云南省昆明市寻甸县仁德街道，属于乡镇地区，根据《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）中环境空气功能区划分，项目所在地属于环境空气质量二类区 。根据文件要求，自标准实施之日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目（表1）实施过渡阶段浓度限值。2031执行浓度限值要求。因此本项目所在地属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 过渡阶段浓度二级标准浓度限值 （二级）; 浓度限值 （二级）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 20; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）. 日平均; 150; 50. 1小时平均; 500; 150. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40; 30. 日平均; 80; 50. 1小时平均; 200; 200. CO; 日平均; 4000; 4. 1小时平均; 10000; 10. O3; 最大日8小时平均; 160; 160. 1小时平均; 200; 200. 颗粒物（粒径小于等于10μm,PM10）; 年平均; 60; 50. 日平均; 120; 100. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm,PM2.5）; 年平均; 30; 25. 日平均; 60; 50. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200; 200. 日平均; 300; 300. 氮氧化物（NOx） （以NO2计）; 年平均; 50; 40. 日平均; 100; 70. 1小时平均; 250; 250. 铅（Pb）; 年平均; 0.5; 0.5. 季平均; 1.0; 1.0. 苯并[a]芘（BaP）; 年平均; 0.001; 0.001. 日平均; 0.0025; 0.0025. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1.1，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或者环境质量报告中的结论或数据。 （2）常规污染物达标判定： 根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，“2024年昆明市主城区外所辖的8个县（市）、区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准”，项目所在区域环境空气质量达标。 （3）特征污染物达标判定： 本项目大气特征污染因子为TSP、氨、硫化氢，故本次对TSP、氨、硫化氢进行监测，于新建地块下风向布设一个监测点位，根据中佰科技（云南）有限公司于2025年12月11 日—12月13日进行连续三天TSP的监测情况（监测报告见附件10，中佰检字[2025]-11391）；根据云南华晨职业卫生技术服务有限公司于2026年4月7 日—4月9日进行连续三天氨、硫化氢的监测情况（监测报告见附件10-1（华晨检字 [2026]040301号）；氨气、硫化氢标准限值参考《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D1相关标准要求；监测结果见表3-2。监测点位详见附图8。 表3-2 环境空气质量现状监测结果一览表（日均值） 单位：mg/m3 检测点位; 采样时间; 样品编号; TSP（μg/m3） 检测结果; 标准值（μg/m3） 日均值. 厂界下风向; 2025.12.11; Q251211L2-01; 112; 300. 2025.12.12; Q251212L2-01; 122; 300. 2025.12.13; Q251213L2-01; 105; 300. 检测点位; 采样时间; 样品编号; 氨; 标准值（μg/m3） 小时值. 厂界下风向（S1）; 2026.04.07; 09:00-09:45; A26040301Q001; 0.18; 200. 11:00-11:45; A26040301Q002; 0.19; 200. 13:00-13:45; A26040301Q003; 0.18; 200. 15:00-15:45; A26040301Q004; 0.17; 200. 2026.04.08; 09:00-09:45; A26040301Q009; 0.16; 200. 11:00-11:45; A26040301Q010; 0.17; 200. 13:00-13:45; A26040301Q011; 0.18; 200. 15:00-15:45; A26040301Q012; 0.18; 200. 2026.04.09; 09:00-09:45; A26040301Q017; 0.17; 200. 11:00-11:45; A26040301Q018; 0.18; 200. 13:00-13:45; A26040301Q019; 0.18; 200. 15:00-15:45; A26040301Q020; 0.17; 200. 检测点位; 采样时间; 样品编号; 硫化氢; 标准值（μg/m3） 小时值. 厂界下风向（S1）; 2026.04.07; 09:00-10:00; A26040301Q005; ＜0.001; 10. 11:00-12:00; A26040301Q006; ＜0.001; 10. 13:00-14:00; A26040301Q007; ＜0.001; 10. 15:00-16:00; A26040301Q008; ＜0.001; 10. 2026.04.08; 09:00-10:00; A26040301Q013; ＜0.001; 10. 11:00-12:00; A26040301Q014; ＜0.001; 10. 13:00-14:00; A26040301Q015; ＜0.001; 10. 15:00-16:00; A26040301Q016; ＜0.001; 10. 2026.04.09; 09:00-10:00; A26040301Q021; ＜0.001; 10. 11:00-12:00; A26040301Q022; ＜0.001; 10. 13:00-14:00; A26040301Q023; ＜0.001; 10. 15:00-16:00; A26040301Q024; ＜0.001; 10. 备注; “＜检出限”表示检测结果低于检测方法最低检出限。. 根据监测数据可知，区域TSP现状质量浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准的要求，氨气、硫化氢能够达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D1相关标准要求，为环境空气质量达标区。 2、地表水环境质量现状 （1）地表水环境质量标准 项目所在区域的最近地表水体为东侧约1980m处的牛栏江，由寻甸县河源至沾益县德泽水库坝址，全长161.5km。属长江流域金沙江水系。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011-2030）年，牛栏江规划水平年水质目标为Ⅲ类，其中七星桥水文站断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。标准值见表3-3。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH（无量纲）; CODCr; BOD5; 总磷; 石油类; 氨氮. Ⅲ标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤0.2 （湖、库0.05）; ≤0.05; ≤1.0. 项目; 汞; 砷; 六价铬; 铁; 铅; 锰. Ⅲ标准值; ≤0.0001; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.3; ≤0.05; ≤0.1. 项目; 镉; 锌; 硫化物; 氟化物. Ⅲ标准值; ≤0.005; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. （2）达标分析 根据查阅昆明市生态环境局2025年6月6日发布的《2024年度昆明市生态环境状况公报》，牛栏江七星水文站断面（位于项目区上游，与项目距离约3km）水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量现状 （1）声环境质量标准 项目位于云南省昆明市寻甸县仁德街道，属于乡镇地区，根据《昆明市寻甸回族彝族自治县声环境功能区划分（2019-2029）（报批稿）》及原有项目环评批复执行标准，本项目位于声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。声环境功能区域标准值见表3-4。 表3-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 65; 55. （2）声环境现状质量判定 本次评价引用项目《云南錦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目竣工环境保护验收报告》：云南省建筑材料科学研究设计院有限公司2025年02月5日～2025年02月6日对评价区进行的竣工验收检测，验收期间工况为95%，并于2025年02月20日出具了《云南錦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目竣工验收检测报告（项目编号：2025010901），详见附件7》，引用最近监测点位位于拟建新增地块东北侧40m。检测结果见表3-5。 表3-5 噪声监测结果表 检测 内容; 检测点位置; 检测日期; 采样时段; 检测结果 Leq[dB（A）]. 测定值; 修约值. 厂界 噪声; ## N1东侧厂界外1m; 2025.02.05; 昼间; 15:48-15:51; 55.3; 55. 夜间; 22:01-22:04; 44.6; 45. ## N2南侧厂界外1m; 昼间; 16:10-16:13; 52.2; 52. 夜间; 22:22-22:25; 41.1; 41. ## N3西侧厂界外1m; 昼间; 16:31-16:34; 53.9; 54. 夜间; 22:43-22:46; 42.3; 42. ## N4北侧厂界外1m; 昼间; 16:54-16:57; 56.7; 57. 夜间; 23:06-23:09; 47.1; 47. ## N1东侧厂界外1m; 2025.02.06; 昼间; 14:51-14:54; 56.1; 56. 夜间; 22:04-22:07; 45.5; 46. ## N2南侧厂界外1m; 昼间; 15:14-15:17; 53.3; 53. 夜间; 22:29-22:32; 41.7; 42. ## N3西侧厂界外1m; 昼间; 15:37-15:40; 54.6; 55. 夜间; 22:45-22:48; 43.1; 43. ## N4北侧厂界外1m; 昼间; 16:03-16:06; 57.5; 58. 夜间; 23:10-23:13; 46.9; 47. 根据表3-5，拟建项目区附近的原厂区四个监测点位的厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》3类限值，因此项目所在地声环境质量现状满足3类声环境功能区要求。项目所在地声环境质量现状满足3类声环境功能区要求。 - 地下水环境质量现状 根据2021年《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查，但本项目非正常工况下废水或危险废物泄漏下渗会污染地下水，存在地下水污染途径。自运行以来，建设单位果蔬干加工项目从未发生地下水污染事件。根据走访调查，项目周边地区近年来也未曾出现地下水污染事件。因此，本次评价引用先前的地下水监测数据作为背景值。云南坤发环境科技有限公司2023年03月24日～2023年03月25日对评价区进行了地下水环境质量现状检测，并于2023年04月19日出具了《云南錦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目（变更）检测（编号：坤发环检字[2023]-03265号》，详见附件8。检测结果见表3-6，监测点位位于大法古村水井，该水井主要功能为灌溉，位于公司下游约600m，具体详见附图6。 表3-6 地下水检测结果一览表 检测点位; 大法古村水井; 标准值; 达标情况. 采样日期/接样日期; 2023.03.24/2023.03.25; 2023.03.25/2023.03.26. 样品状态 项目; 无色、无味、透明; 无色、无味、透明. pH（无量纲）; 7.81; 7.78; 6.5~8.5; 达标. 水温（℃）; 18.94; 18.83; -; -. 硝酸盐（以N计）（mg/L）; 0.990; 0.966; 20; 达标. 亚硝酸盐（以N计）（mg/L）; 0.032; 0.028; 1; 达标. 硫酸盐（mg/L）; 13.8; 13.0; 250; 达标. 氯化物（mg/L）; 11.9; 12.4; 250; 达标. NH3氮（mg/L）; 0.078; 0.078; 0.5; 达标. 总硬度（以碳酸钙计）（mg/L）; 106; 109; 4520; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 83; 134; 1000; 达标. 菌落总数（MPN/mL）; 54; 68; 100; 达标. 总大肠菌群（MPN/L）; 2.0×103; 1.8×103; 3; 达标. 氟化物（mg/L）; 0.296; 0.296; 1; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; 1.2; 1.2; -; -. 氰化物（mg/L）; ＜0.004; ＜0.004; 0.05; 达标. 硫化物（mg/L）; ＜0.003; ＜0.003; 0.02; 达标. 耗氧量（mg/L）; 1.18; 1.24; 3; 达标. 六价铬（mg/L）; ＜0.004; ＜0.004; 0.05; 达标. 挥发酚（mg/L）; ＜0.0003; ＜0.0003; 0.002; 达标. 铅（mg/L）; ＜0.001; ＜0.001; 0.01; 达标. 镉（mg/L）; ＜1.0×10-4; ＜1.0×10-4; 0.005; 达标. 铁（mg/L）; ＜0.01; ＜0.01; 0.3; 达标. 锰（mg/L）; ＜0.004; ＜0.004; 0.1; 达标. 汞（mg/L）; ＜4.0×10-5; ＜4.0×10-5; 0.001; 达标. 砷（mg/L）; 3.7×10-4; 5.6×10-4; 0.01; 达标. 重碳酸根（mg/L）; 234; 236; -; -. 碳酸根（mg/L）; ＜5; ＜5; -; -. 硫酸盐离子（mg/L）; 13.4; 12.8; -; -. 氯化物离子（mg/L）; 11.8; 12.1; -; -. 钠（mg/L）; 6.40; 6.40; -; -. 钾（mg/L）; 1.14; 1.14; -; -. 钙（mg/L）; 37.6; 37.7; -; -. 镁（mg/L）; 26.6; 26.5; -; -. 表3-5检测结果表明，各项检测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准限值。项目所在区域地下水环境质量状况能满足Ⅲ类水质要求。 5、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查，本项目非正常工况废水或危险废物泄露下渗、发酵渗滤液泄露、废气污染物非正常排放大气沉降也会对土壤造成污染。因此本次评价引用重新报批前的检测报告，对项目区土壤表层样进行建设用地基本因子+特征因子监测以留作背景值：云南坤发环境科技有限公司2023年03月24日对评价区进行了土壤环境质量现状检测，并于2023年04月19日出具了《云南錦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目（变更）检测（编号：坤发环检字[2023]-03265号》，详见附件8。项目表层样土壤理化特性见表3-7，检测结果见表3-8，监测点位位于项目区内，具体详见附图6。 表3-7 土壤理化特性调查表 采样点位; 项目区内未硬化的地方取样（表层样）. 采样日期/接样日期; 2023.03.24/2023.03.25. 样品状态 项目; 红棕、颗粒. 阳离子交换量（cmol(+)/kg）; 11.8. 容重（g/m3）; 1.49. 氧化还原电位（mV）; 498. 渗滤率（饱和导水率）k10（mm/min）; 6.28. 孔隙度Pt（%）; 9.3. &层次（m）; 0~0.5. &质地; 壤土. &砂砾含量（%）; 0. &其他异物; 植物根须. 备注：饱和导水率以渗滤率计。“&”为非计量认证项目。. 表3-8 土壤监测结果一览表 采样点位; 项目区内未硬化的地方取样（表层样）; 第二类用地筛选值; 达标情况. 采样日期/接样日期; 2023.03.24/2023.03.25. 样品状态 项目; 红棕、颗粒. pH（无量纲）; 6.41; 达标. 镉（mg/kg）; 0.402; 65; 达标. 铅（mg/kg）; 43.2; 800; 达标. 铜（mg/kg）; 57.6; 18000; 达标. 镍（mg/kg）; 94.5; 900; 达标. 汞（mg/kg）; 0.166; 38; 达标. 砷（mg/kg）; 55.7; 60; 达标. 石油烃（C10-C40）（mg/kg）; 78; 4500; 达标. 六价铬（mg/kg）; ＜0.5; 5.7; 达标. 氯甲烷（mg/kg）; ＜1.0×10-3; 37; 达标. 四氯化碳（mg/kg）; ＜1.3×10-3; 2.8; 达标. 氯仿（mg/kg）; ＜1.1×10-3; 0.9; 达标. 1,1-二氯乙烷（mg/kg）; ＜1.2×10-3; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷（mg/kg）; ＜1.3×10-3; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯（mg/kg）; ＜1.0×10-3; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg）; ＜1.3×10-3; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg）; ＜1.4×10-3; 54; 达标. 二氯甲烷（mg/kg）; ＜1.5×10-3; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷（mg/kg）; ＜1.1×10-3; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）; ＜1.2×10-3; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）; ＜1.2×10-3; 6.8; 达标. 氯乙烯（mg/kg）; ＜1.0×10-3; 0.43; 达标. 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）; ＜1.3×10-3; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）; ＜1.2×10-3; 2.8; 达标. 三氯乙烯（mg/kg）; ＜1.2×10-3; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）; ＜1.2×10-3; 0.5; 达标. 四氯乙烯（mg/kg）; ＜1.4×10-3; 53; 达标. 苯（mg/kg）; ＜1.9×10-3; 4; 达标. 乙苯（mg/kg）; ＜1.2×10-3; 28; 达标. 苯乙烯（mg/kg）; ＜1.1×10-3; 1290; 达标. 甲苯（mg/kg）; ＜1.3×10-3; 1200; 达标. 二甲苯; 间,对二甲苯（mg/kg）; ＜1.2×10-3; 4.48; 达标. 邻二甲苯（mg/kg）; ＜1.2×10-3; 1000; 达标. 氯苯（mg/kg）; ＜1.2×10-3; 270; 达标. 1,2-二氯苯（mg/kg）; ＜1.5×10-3; 560; 达标. 1,4-二氯苯（mg/kg）; ＜1.5×10-3; 20; 达标. 硝基苯（mg/kg）; ＜0.09; 76; 达标. 苯胺（mg/kg）; ＜0.1; 260; 达标. 2-氯酚（mg/kg）; ＜0.06; 2256; 达标. 苯并[a]蒽（mg/kg）; ＜0.1; 15; 达标. 苯并[b]荧蒽（mg/kg）; ＜0.2; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽（mg/kg）; ＜0.1; 151; 达标. 苯并[a]芘（mg/kg）; ＜0.1; 1.5; 达标. 䓛（mg/kg）; ＜0.1; 1293; 达标. 二苯并[a,h]蒽; ＜0.1; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; ＜0.1; 15; 达标. 萘; ＜0.09; 70; 达标. 由表3-8可知，项目土壤表层样监测指标含量低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1所列45项基本因子和1项特征因子（石油烃）的含量要求。 6、生态环境现状 根据现场调查，项目所在区域由于受人类频繁活动和交通的影响，已无大型动物，仅有些小型常见动物，如常见鸟类、鼠类、蛇等与人伴居的物种等。生态环境自身调控能力一般。项目所在区域无国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，无古树名木。建设区已无大型野生动物、受国家和云南省重点保护及关注物种。 |
| --- | --- |
| 环境保护 目标 | 1大气环境 项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，扩建后大气保护目标为居住区，详见表3-6。扩建后，与大气环境保护目标距离发生 变化。 2声环境 扩建后，整个厂区厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3地表水环境 扩建后，项目距离东侧牛栏江约1973m，把牛栏江列入地表水环境保护目标，详见表3-6。 4地下水环境 项目厂界外500m范围内均无集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。扩建后，地下水环境保护目标为项目所在区域水文地质单元潜水含水层。 5土壤环境 扩建后，土壤环境保护目标为项目所在地及周边50m的土壤环境。 6生态环境 扩建后，生态环境保护目标为项目所在地及周边500m的动植物及水土流失。 项目周边主要环境保护目标详见表3-9。 表3-9 项目周围环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 大气; 散户; 103°18'30.558"; 25°34'2.325"; 居住区; 约20人; 环境空气二类区; 西南（WS）; 74. 大法古; 103°18'20.670"; 25°33'58.057"; 约 2000人; 西南（WS）; 313. 声环境; 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地表水; 牛栏江; 103°19'47.709"; 25°34'7.674"; 河流; —; Ⅲ类; 西（W）; 1973. 地下水; 项目所在区域水文地质单元潜水含水层. 土壤; 项目所在地及周边50m的土壤环境. 生态; 项目所在地及周边500m的动植物及水土流失. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 （1）施工期 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。污染物排放标准见表3-6。 表3-6 施工期颗粒物大气污染物排放浓度限值 污染物; 无组织排放浓度监控限值. 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 改扩建不对现有工程工艺进行改变，仅为物料流转量变化，因此现有工程按原环评批复执行：一级烘干热风炉燃烧废气、烘干异味通过“低氮燃烧+尿素喷淋+降尘室+旋风除尘+水膜喷淋除尘”后达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求，烘干异味执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准，经1根不低于15m高排气筒DA001排放。二级烘干热风炉燃烧废气、烘干异味通过“低氮燃烧+尿素喷淋+水膜喷淋除尘+钠碱法脱硫”，粉碎粉尘经“布袋除尘+水膜喷淋除尘”，以上废气处理后应达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求，烘干异味执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准，经1根不低于15m高排气筒DA002排放。 改扩建营运期原料投料、粉碎、扑粉、筛分、包装过程颗粒物经过集气罩收集后进入布袋除尘器处理引至屋外经过15m高排气筒DA003呈有组织排放。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放监控限值，见表3-7； 运营期厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控限值；陈化、发酵过程中的废气：氨、硫化氢、异味（以臭气浓度表征）经过生物除臭喷淋设施及通风换气措施后呈无组织排放，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1排放标准。 外排油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型类排放标准。无组织排放限值见表3-8。 表3-7 有组织排放限值 污染物项目; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. 排气筒高度; 二级. 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 表3-8 无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 监控位置; 执行标准. 颗粒物; 1.0mg/m3; 厂界处浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 氨; 1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 臭气浓度; 20（无量纲）. 硫化氢; 0.06mg/m3. 表3-9饮食业油烟排放标准. 规模; 中型; 执行标准. 基准灶头数; ≥3，<6; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（试行）中型类排放标准. 油烟最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 75. 2、废水排放标准 （1）施工期 公司果蔬加工项目已通过竣工验收，环保设施完善。项目施工期施工废水，回用于施工场地洒水降尘，不外排，施工人员生活废水进入厂区现有化粪池，不外排。不设置废水排放标准。 （2）运营期 现有项目食堂餐饮废水经现有隔油器处理后与其它生活污水经现有化粪池处理、发酵废液经新建污水收集管道进入污水收集池暂存，后经过提升泵泵至现有污水处理站，经处理后能达环评批复要求的《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 级标准排入自建污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂处理。 - 改扩建不新增排污口，新增的液态肥灌装设备及车间地面清洗废水、发酵渗滤液、生活污水均经过预处理后汇入厂区综合排污口DA001，则从衔接排污许可证要求的角度出发，污水排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，应执行三级标准。改扩建后全厂综合废水排放口应执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准。因《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准中部分污染物因子无标准限值，则还应执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 级标准。因此，本项目污水改扩建后应执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 级标准中较严限值，见表3-9。 表3-9 污水排入城镇下水道水质标准限值 单位：除PH外，均为mg/L 污染因子; GB8978 三级; GB/T31962 A 级; 项目执行从严限值. pH; 6～9; 6.5～9.5; 6.5～9. SS; 400; 400; 400. CODcr; 500; 500; 500. BOD₅; 300; 350; 300 （取 GB8978 三级更严）. 氨氮; 三级无限值; 45; 45（执行 A 级）. 总磷; 三级无限值; 8; 8（执行 A 级）. 总氮; 三级无限值; 70; 70（执行 A 级）. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。标准值见表3-10。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 项目区声环境功能区划为3类，故项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。标准值见表3-11。 表3-11 工业企业厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区划类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废弃物 本项目产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 一、原有项目总量控制指标： 根据昆生环寻复〔2024〕22号，现有有组织污染物总量控制指标为：氮氧化物8.531t/a，化学需氧量43.5154t/a，氨氮3.3697t/a。根据验收监测数据和工况折算（验收监测期间工况为95%），项目实际污染物排放总量情况见下表。 表3-12污染物排放总量情况表 编号; 污染物 名称; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 污染物实际总量（t/a）; 总量控制要求（t/a）; 达标 情况. 1; 氮氧化物; DA001:27 DA002:54; DA001:0.31 DA002:0.94; 8.272; 8.531; 达标. 2; 化学需氧量; 177.89; -; 42.25; 43.5154; 达标. 3; 氨氮; 12.95; -; 3.08; 3.3697; 达标. 运行时间：333d*20h. 二、扩建后项目总量控制指标： 国家环保部确定污染物总量控制的计划共有四项指标，其中：大气污染物总量控制指标为VOCS、NOx；水污染物总量控制指标为COD和氨氮。根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，总量指标如下： 1、废气 经过改扩建后氮氧化物核算，氮氧化物排放量为0.8272t/a。 2、废水 经过改扩建后核算，项目污水量为699.6399m3/d、232979.442m3/a，污染物排放量为：COD39.6909t/a，氨氮2.9876t/a，总量指标纳入寻甸县污水处理厂考核，项目不设置总量控制指标。 3、固体废弃物 固体废弃物处置率100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工工艺主要包括主体建筑结构施工、设备安装、竣工验收，本工序将产生施工噪声、扬尘、固体废弃物、污（废）水和废气等污染物，具体防范措施如下： 1、施工期废气污染防治措施 本项目施工期间产生的废气主要包括物料堆场扬尘等，拟采取如下废气污染防治措施：（1）对易起尘物料采取防尘网遮盖、定期洒水降尘的抑尘措施；（2）建筑垃圾应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。 2、施工期水污染防治措施 施工期产生的废水主要为施工废水以及生活污水，本项目施工时间较短，施工期工程量较少，施工废水主要为机械清洗废水，主要污染物为SS和少量石油类，经临时沉淀池（2m3）收集沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。施工人员生活污水主要依托现有化粪池处理后进入污水管网。 3、施工期噪声污染防治措施 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆，噪声源强在75~100dB(A)之间。为了降低施工噪声对周围环境的影响，本环评提出以下防治措施： ① 禁止夜间施工，如特殊情况下必须连续作业时，项目建设方应在周边 地区张贴告示，且有县级以上人民政府或有关主管部门的证明后，方可开始施工，避免扰民事件的发生； ② 建设方应严格按照施工规范加以控制，选用低噪声机械，合理安排产噪较大的设备的使用时间； ③ 科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，尽量减少噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，减小交通噪声对居民的影响； ④ 合理布置施工作业面和安排施工时间（中午12：00 -14：00，夜间22：00 - 6：00不施工）； ⑤ 项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的 产生； ⑥ 项目施工过程中采用移动式声屏障，减轻项目施工过程中对周围声环境的影响。 4、固体废物防治措施 ①施工开挖产生的土石方用于项目区内回填平整，不产生弃土；新建构筑物建筑垃圾分类收集，可以回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的委托有资质单位清运至合法弃渣场进行处置，禁止随意丢弃。 ② 施工人员生活垃圾集中收集，定期清运至较近的垃圾收集点，由环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、运营期废气环境影响及保护措施 1、产排污环节及污染物种类 项目产排污环节及污染物种类见表4-1。 表4-1 改扩建新增废气产污环节名称、污染物项目和排放形式一览表 生产单元; 废气产 污环节; 序号; 主要污染物; 污染治理措施; 主要排 放形式. 液态水溶性肥料生产线; 发酵; G1-1; 氨、臭气浓度、硫化氢; 厂区通风，周边喷洒高效生物除臭剂; 无组织. 静置过滤; G1-2; 氨、臭气浓度、硫化氢; 厂区通风，周边喷洒高效生物除臭剂; 无组织. 搅拌; G1-3; 氨、臭气浓度、硫化氢; 厂区通风，周边喷洒高效生物除臭剂; 无组织. 储存陈化; G1-4; 氨、臭气浓度、硫化氢; 厂区通风，周边喷洒高效生物除臭剂; 无组织. 粉状水溶性肥料生产线; 投料; G2-1; 颗粒物; 集气罩（收集效率80%）收集+布袋除尘器处理（效率98%）15m排气筒排放; 有组织. 扑粉; G2-2; 颗粒物; 集气罩（收集效率80%）收集+布袋除尘器处理（效率98%）+15m排气筒排放; 有组织. 发酵; G2-3; 氨、臭气浓度、硫化氢、; 生物除臭喷淋设施+定期通风换气; 无组织. 粉碎; G2-4; 颗粒物; 集气罩（收集效率80%）收集+布袋除尘器处理（效率98%）+15m排气筒排放; 有组织. 筛分; G2-5; 颗粒物; 集气罩（收集效率80%）收集+布袋除尘器处理（效率98%）+15m排气筒排放; 有组织. 包装; G2-6; 颗粒物; 集气罩（收集效率80%）收集+布袋除尘器处理（效率98%）+15m排气筒排放; 有组织. 搅拌; G2-7; 颗粒物; 集气罩（收集效率80%）收集+布袋除尘器处理（效率98%）+15m排气筒排放; 有组织. 其余未被收集废气; 厂区通风+厂房阻隔沉降; 无组织. - 大气污染物源强核算 1）液态水溶性有机肥生产线 ①发酵、静置、搅拌、陈化工段废气（G1-1、G1-2、G1-3、G1-4） 在液态有机肥的发酵和陈化及静置过滤、搅拌过程中，会释放硫化氢、氨气等具有强烈臭味的气体，这些气味刺激人的嗅觉器官，引发厌恶或不愉快感。本项目采用密闭发酵罐进行发酵，搅拌罐进行搅拌，储存罐储存成品，从而显著减少了废气排放量。 为进一步减少无组织废气对周边环境的影响，项目针对发酵和陈化及静置过滤、搅拌过程中可能逸散的少量无组织废气，采取了喷洒生物除臭剂的方式进行处理，通过定期在发酵区域及周边喷洒高效生物除臭剂，利用微生物分解作用降低废气中硫化氢、氨气及臭气浓度的含量；同时加强厂区通风换气，确保车间内空气流通，减少废气积聚。 - 粉剂生物有机肥生产线 ①混配工段颗粒物（投料G2-1、扑粉G2-2、粉碎G2-4、筛分G2-5、包装G2-6工序、搅拌G2-7工序） 依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2625有机肥料及微生物肥料制造行业手册”-“2625有机肥及微生物肥制造行业系数表”，有机肥/生物有机肥前后处理过程中颗粒物的产污系数为0.370kg/t-产品。本项目前后处理包括：投料、扑粉、破碎、筛分、包装工段颗粒物。本采用非罐式发酵（条垛/槽式发酵），则工业废气量为659Nm3/t-产品；本项目粉剂生物有机肥的生产规模为58808t/a，则粉剂生产车间混配工段工业废气量为3875.4472万m3/a，则风量为14547m3/h。工作时间为8h/d，年工作时间为2664h/a。 据此计算，粉剂生物有机肥生产线混配工段工序颗粒物的产生量达21.76t/a，产生速率为8.17kg/h，产生浓度为561.5mg/m3。 投料、扑粉、破碎、筛分、包装工段废气分别经过6个集气罩（收集效率80%）收集后经过引风机（风量不低于14547m3/h）引至布袋除尘器处理（处理效率98%），处理后引至屋外15m高排气筒（DA001）呈有组织排放。布袋除尘器效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2625有机肥料及微生物肥料制造行业手册”-“2625有机肥及微生物肥制造行业系数表”中对于有机肥/生物有机肥前后处理过程中颗粒物布袋除尘效率为98%。根据《环保设备设计手册-大气污染控制设备》设计，手册中明确了当集气罩距离污染源＜0.75m，扩张角＜60度，风速＞0.25m/s时，集气罩收集效率可按照80%，采用半密闭式。 则排放浓度为0.898mg/m3，排放量为0.348t/a，排放速率为0.13kg/h；未被收集部分4.352t/a经过车间阻隔（78%）后3.4t/a散落车间地面，0.96t呈无组织排放。车间，厂房阻隔效率参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》封闭厂房颗粒物阻隔率为78%。 ②发酵工段硫化氢、氨气、臭气浓度（G2-3） 固态粉剂有机肥发酵将产生硫化氢、氨气、臭气浓度。由于有机肥及微生物肥制造行业系数手册内未规定氨、硫化氢的产污系数，因此氨、硫化氢的产污系数参照《除臭菌株对NH3和H2S释放及物质转化的影响》（农业环境科学学报，2011年第3期第30卷，P585~589），氨产污系数为0.073kg/t-产品，硫化氢产污系数为0.047kg/t-产品。 项目粉剂生物有机肥产品量为58802吨，则氨的产生量4.29t/a，硫化氢产生量为2.76t/a。本项目发酵过程气体采用在发酵区两侧安装生物除臭喷淋装置，再进行车间每小时换气（生产车间发酵区域面积1200m2，高度按6m计算，每小时换风1次换风量约7200m3）。根据建设单位提供参数，生物除臭喷淋设施设计处理效率为80%—90%，本项目按照85%计。年运行时间2664h。经核算，无组织氨排放量0.7335t/a、无组织硫化氢0.414t/a。 臭气、硫化氢、氨无组织浓度参考《宁夏绿田沃 3 万吨粉剂有机肥验收监测报告表》中，该项目采用车间密闭 + 喷雾除臭，本项目采用生物除臭喷淋装置+厂房阻隔+车间通风换气措施，环保治理措施类似；该项目规模年产30000吨粉剂有机肥，本项目年产58802吨粉剂有机肥，产品种类及产量相近，因此本项目引用该项目竣工验收监测值，即厂界臭气浓度 17（无量纲）；氨 0.34 mg/m³；硫化氢 0.024 mg/m³。 项目生产废气产排情况见表4-2。 表4-2 大气污染物产生情况一览表 环节; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 标准限值; 达标 情况. 浓度mg/m3; 速率 kg/h. 混配工段; 有组织颗粒物; 21.76; 8.17; 561.5; 6个集气罩（收集效率80%）+布袋除尘98%+15m高排气筒; 0.348; 0.13; 0.898; 120; /; 达标. 无组织颗粒物; 4.352; /; /; 生产厂房控制逸散78%; 0.96; /; /; 1; /; 达标. 发酵工段; 氨; 4.29; /; /; 生物除臭喷淋设施（85%），车间定期换气; 0.467; /; 0.34; 1.5; /; 达标. 硫化氢; 2.76; /; /; 0.3; /; 0.024; 0.06; /; 达标. 臭气浓度; 少量; /; /; 少量; /; 17（无量纲）; 20无量纲; /; 达标. - 现有工程改扩建后变化情况 ①食堂油烟 目前，项目劳动定员新增6人，依托已设置的中型规模员工厨房，为员工提供中餐。厨房油烟废气产生时间约每天4h，年工作333天。根据对用油情况的类比调查，目前人均食用油用量约40g/人·天，一般油烟挥发量占总耗油量经验取值为2.83%，则食用油消耗量约0.24kg/d，油烟产生量约0.0068kg/d，2.264kg/a。烹饪使用电作为能源，属清洁能源。为使其外排油烟可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模相关限值，员工食堂厨房已安装处理效率为90%的油烟净化器，排风量约为9000m3/h，排放量约0.00068kg/d，0.2264kg/a，油烟经净化达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的有关规定即排放浓度≤2mg/m3后，引致厨房油烟集中排烟管道，由员工食堂屋顶1.5m高排气筒排放。 结合现有工程，改扩建后全厂产生量为0.0068+0.054=0.0608kg/d，20.2464kg/a，排放量为2.0246kg/a。 本项目拟增加人数较少，食堂油烟产生量较少且油烟产生总量小于现有油烟净化器额定处理风量，设备硬件完好、配套集气排风系统完整，因此依托现有油烟净化处理器可行。 ②热风炉燃料燃烧废气 根据现有工程验收报告结论：项目有2台热风炉为烘干物料果蔬渣提供热量，其中一级烘干热风炉燃料为生物质颗粒，二级烘干热风炉燃料为生物质颗粒及生产废水处理系统的沼气，2台热风炉的燃料使用量见表4-3。 改扩建后果蔬线90%物料不再进入烘干程序，因此生物质燃料及沼气使用量都相应减少。 表4-3 项目热风炉燃料使用情况一览表 项目; 竣工验收生物质颗粒使用量; 竣工验收沼气使用量; 改扩建后生物质颗粒拟使用量; 改扩建后沼气 拟使用量. 一级烘干热风炉; 5743t/a; 0; 574.3t/a; 0. 二级烘干热风炉; 5289t/a; 110.97万m3/a; 528.9t/a; 10.438万m3/a. 表4-4热风炉燃料燃烧废气排放总量一览表 排气筒; 污染物指标; 现有工程验收阶段; 改扩建后. 排放总量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放总量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. DA001; 二氧化硫; 0.421; 6; 0.06; 0.0421; 6; 0.06. 颗粒物; 0.974; 13.7; 0.139; 0.0974; 13.7; 0.139. 氮氧化物; 2.033; 26; 0.29; 0.2033; 26; 0.29. 氨; 0.128; 1.8; 0.0182; 0.0128; 1.8; 0.0182. 硫化氢; 0.026; 0.36; 0.0037; 0.0026; 0.36; 0.0037. DA002; 二氧化硫; 0.701; 7; 0.1; 0.0701; 7; 0.1. 颗粒物; 0.981; 7.7; 0.14; 0.0981; 7.7; 0.14. 氮氧化物; 6.239; 51; 0.89; 0.6239; 51; 0.89. 氨; 0.24; 2.01; 0.0342; 0.024; 2.01; 0.0342. 硫化氢; 0.044; 0.36; 0.0063; 0.0044; 0.36; 0.0063. 改扩建后热风炉燃料燃烧废气量大幅减少，且无新增污染因子，因此继续沿用现有措施可行。 ③果蔬废弃物卸料、粉碎分选、烘干产生的异味 改扩建后果蔬废弃物脱水后大部分用于制作有机肥，因此烘干量减少，烘干产生的异味也相应降低；改扩建后果蔬干生产线原料堆放异味，卸料及粉碎分选环节产生的异味继续通过喷洒除臭剂进行控制。改扩建后继续沿用现有措施可行。 ④生产废水处理系统恶臭 现有生产废水系统处理规模为900m3/d，根据竣工验收阶段结论，目前污水处理量为713.17m3/d。恶臭污染源主要是废水收集池、调节池、中间池、污泥池等。生产废水处理系统恶臭气体以无组织形式排放，废水收集池为地下全封闭式，调节池、中间池1、中间池2、水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、反应池、清水池、污泥池为半地下式，IC厌氧塔为全封闭罐式，投放除臭剂等措施。 改扩建根据环评核算后全厂废水696.5959m3/d（231965.8m3/a）进入生产废水处理系统处理，废水处理量增长较小，恶臭变化量较小，因此改扩建后继续沿用现有措施可行。 3、非正常排放 项目非正常排放情况下，新增生产线有组织颗粒物排放浓度及排放速率无法达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。氨气、硫化氢、臭气浓度无法达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。 针对上述非正常排放情况，项目需制定非正常排放处置方案，明确废气处理设施故障时的应急处置流程：①当生物除臭喷淋设施等出现故障时，立即停止对应工段生产作业，避免污染物未经有效处理排放；②安排专业技术人员2小时内到场检修，优先启用备用处理单元（若有），确保设施24小时内恢复正常运行；③故障期间加密厂界及周边敏感点大气监测频次（每2小时1次），若出现污染物超标，及时采取洒水降尘、加强车间通风等辅助措施；④定期对废气处理设施进行维护保养（每季度至少1次），建立设备运行台账，记录维护内容、故障处理情况及更换配件信息，确保设施稳定运行率不低于98%。 4、污染物治理设施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业 HJ864.2-2018》表15有机肥料及微生物肥料工业排污单位生产单元或设施废气治理可行技术参照表。见表4-5。 表4-5 大气污染物治理设施情况一览表 产排污环节; 主要控制污染物; 可行技术; 污染治理设施; 去除率; 是否为可行技术. 投料、扑粉、搅拌、粉碎、筛分、包装; 颗粒物; 袋式除尘; ①集气罩+袋式除尘+15m高排气筒； ②厂房阻隔沉降; 袋式除尘98%，厂房阻隔78%; 是. 发酵; 氨、硫化氢、臭气浓度; 生物除臭（滴滤法，过滤法）; ①生物除臭喷淋设施处理； ②定期通风换气；; 生物除臭喷淋设施设计处理效率85%; 是. 液态车间发酵、搅拌等区域; 氨、硫化氢、臭气浓度; 生物除臭（滴滤法，过滤法）; ①喷洒生物除臭剂； ②定期通风换气；; /; 是. 6、大气污染物环境影响分析结论 混配各环节颗粒物经过集气罩收集后进入布袋除尘处理，排放浓度为0.898mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求即浓度≤120mg/m3； 本项目无组织TSP采用HJ2.2-2018附录A推荐AERSCREEN模型、环安AerscreenMS软件预测。无组织颗粒物年排放量0.96t/a，年生产333d、日生产8h，小时源强0.36036kg/h；无组织面源尺寸60m×40m，排放高度6m，平坦地形，建模不考虑地形修正。经筛选计算，无组织TSP地面最大小时落地浓度约0.071mg/m³，最大浓度出现距离约160m，最大浓度占标率Pmax​≈7.89%，因此无组织粉尘经过厂房阻隔沉降处理后，厂界浓度均符合相应标准限值，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求，即浓度≤1mg/m3。 改扩建发酵过程排放的氨、硫化氢及臭气浓度，经生物除臭喷淋设施处理+定期通风换气处理后，氨浓度为0.34mg/m3、硫化氢浓度为0.024mg/m3、臭气浓度为17无量纲，厂界浓度均符合相应标准限值，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。现有工程热风炉燃料燃烧废气经改扩建后，生物质颗粒及沼气使用量显著减少，各项污染物排放浓度及总量均大幅降低，满足相关排放标准。 非正常排放情况下及时施行应急措施，发生频率低（1次/年）、持续时间短（1h/次），且已制定应急防控措施，对周边环境影响程度有限。结合区域环境质量现状预测，本项目大气污染物在周边环境保护目标处的贡献值均远低于环境质量标准限值，不会导致区域大气环境质量超标或恶化，依据 HJ2.2-2018 相关规定，本项目无需设置大气环境防护距离。综上，本项目大气污染物治理措施可行，排放达标，对周边大气环境影响可接受。 7、废气自行监测要求 环评根据《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088—2020）制定废气监测计划。运营期废气监测计划见表4-6。 表4-6运营期大气环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 有组织监测; DA001; 废气量、颗粒物、SO2、NOX、臭气浓度、NH3、H2S; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. DA002; 1次/半年. DA003; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织监测; 项目厂界外上风向1个点，下风向厂界处2个点; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨、臭气浓度、硫化氢; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 二、运营期废水环境影响及保护措施 1、用、排水情况 根据第二章水平衡章节分析，项目扩建后全厂晴天用水量为23.536m3/d（7739.222m3/a），雨天用水量为22.636m3/d（7537.622m3/a）；改扩建后全厂生产废水696.5959m3/d（231965.792m3/a）进入生产废水处理系统处理，生活污水进入3.044m3/d（1013.652m3/a）化粪池预处理后与经过处理的生产废水一同经过厂区现有综合污水排放口DW001排入寻甸县污水处理厂。 项目用水和废水产生量汇总表见表4-7； 表4-7 项目用水和废水产生量汇总表 用水排水类别; 现有项目; 扩建新增. 用水量(m³/d); 用水量(m³/a); 废水量(m³/d); 废水量/(m³/a); 用水量(m³/d); 用水量(m³/a); 废水量(m³/d); 废水量(m³/a). 果蔬压榨废水; 0; 0; 700; 233100; 0; 0; -18.018; -6000. 车辆清洗用排水; 10; 3330; 8; 2664; 0; 0; 0; 0. 车间地面清洗用排水; 3; 999; 2.4; 799.2; 3.76; 1252.08; 3.01; 1001.66. 水膜喷淋湿法脱硫用水; 0.54; 179.82; 0.04; 13.32; -0.486; -161.838; -0.036; -11.988. 尿素喷淋用水; 0.03; 9.9; 0; 0; -0.027; -8.91; 0; 0. 生活办公用排水（含餐厨、办公）; 1.77; 589.41; 1.416; 471.528; 0.18; 59.94; 0.144; 47.952. 冲厕用排水; 1.645; 547.785; 1.316; 438.228; 0.21; 69.93; 0.168; 55.944. 绿化用水; 0.9; 201.6; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 发酵渗滤液; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 18.22（回用生产）; 6068.925（回用生产）. 液态肥灌装设备清洗废水; 0; 0; 0; 0; 1.5; 499.5; 1.2; 399.6. 生物除臭喷淋设施补水; 0; 0; 0; 0; 0.514; 171; 0; 0. 汇总; 17.885; 5857.515; 713.172; 237486.276; 5.651; 1881.702; -13.532; -4506.832. 用水排水类别; 扩建后全厂. 用水量(m³/d); 用水量(m³/a); 废水量(m³/d); 废水量(m³/a). 果蔬压榨废水; 0; 0; 681.9819; 227100. 车辆清洗用排水; 10; 3330; 8; 2664. 车间地面清洗用排水; 6.76; 2251.08; 5.41; 1800.86. 水膜喷淋湿法脱硫用水; 0.054; 17.982; 0.004; 1.332. 尿素喷淋用水; 0.003; 0.99; 0; 0. 生活办公用排水（含餐厨、办公）; 1.95; 649.35; 1.56; 519.48. 冲厕用排水; 1.855; 617.72; 1.484; 494.17. 绿化用水; 0.9; 201.6; 0; 0. 发酵渗滤液; 0; 0; 18.22（回用生产）; 6068.925（回用生产）. 液态肥灌装设备清洗废水; 1.5; 499.5; 1.2; 399.6. 生物除臭喷淋设施补水; 0.514; 171; 0; 0. 汇总; 23.536; 7739.222; 699.6399; 232979.442. 2.废水中污染物产排量核算及达标情况分析 （1）生活污水： 生活污水各污染物产生浓度约为CODcr 400mg/L，BOD5 250mg/L，SS 500mg/L，NH3-N 45mg/L，总磷 4.28mg/L，动植物油50mg/L；化粪池对生活污水的处理效率约为 CODcr 15%，BOD5 9%，SS 30%，NH3-N 3%，总磷 2%，食堂含油废水配套隔油预处理设施，动植物油去除效率参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）要求，标准隔油池油脂去除率取 90%。则项目生活污水各污染物排放浓度约为 CODcr 340mg/L，BOD5 227.5mg/L，SS 350mg/L，NH3-N 及总氮43.65mg/L，总磷 4.19mg/L，动植物油5mg/L。项目生活污水污染物产生情况见表4-8。项目生活污水污染物产生情况见表4-8。 表4-8 项目生活污水处理前后情况一览表 废水类别; 项目; 单位; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油. 生活污水 （3.044m3/d，1013.65 m3/a）; 化粪池处理前; mg/L; 400; 250; 500; 45; 4.28; 45; 50. t/a; 0.4055; 0.2534; 0.5068; 0.0456; 0.0043; 0.0456; 0.0507. 化粪池去除效率; %; 15; 9; 30; 3; 2; 3; -. 隔油池; %; -; -; -; -; -; -; 90. 处理后; mg/L; 340; 227.5; 350; 43.65; 4.19; 43.65; 5. t/a; 0.3446; 0.2306; 0.3548; 0.0442; 0.0042; 0.0442; 0.0051. 标准值; mg/L; 500; 300; 400; 45; 8; 70; 100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，项目生活污水依托现有化粪池处理后，可以达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 级标准中较严限值。 - （2）生产废水 - 本次扩建生产废水变化情况为增加液态肥灌装设备清洗废水及发酵渗滤液，其中发酵渗滤液回用生产不进入污水处理系统，新增设备清洗废水进入污水处理系统，地面清洁废水为产生量增加，其他污水种类与现有项目一致； - 现有污水处理设施对污染物的去除效率、现有生产废水量、现有排放口污染物浓度引用《云南錦创环境科技有限公司果蔬废弃物处理项目竣工环境保护验收监测报告表》对于厂区废水排口的监测值。 发酵渗滤液回用生产可行性分析：本次新增发酵渗滤液经过渗滤液收集池收集后回作为原料，回用于液态有机肥生产；原料本身属于农业有机废弃物，为有机物料发酵渗滤液，氮磷为天然养分，无工业重金属、难降解有毒有机物，参考“建树环保关于废弃菜叶处理厂废水处理工艺”分析（https://www.jianshukeji.net/index.php/article/2711），高浓度的渗滤液浓度为COD≤6300mg/L，BOD5≤3000mg/L，氨氮≤1300mg/L，TN≤1800mg/L，TP≤50mg/L，SS≤8000mg/L，PH为7.5~9.0；经过渗滤液收集池收集后回用于产品生产，产品质量满足《大量元素水溶肥料》(NY/T 1107-2020)； 灌装设备清洗废水浓度、地面冲洗废水中残留发酵渗滤液，因此均按照发酵渗滤液浓度进行取值；果蔬压榨废水及水膜喷淋湿法脱硫用水均按照原环评生产废水浓度取值；食品、果蔬压榨、液态有机肥废水，有机氮含量高，行业常规经验比例： 总氮 (TN) ≈ 氨氮 × 1.8～2.2，取中间值 2.0 核算（最常用保守取值）；本项目改扩建后生产废水污染物产排情况如下表4-9； 表4-9 项目生产废水污染物产排情况汇总表 项目; 废水量; 单位; CODcr; BOD₅; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 现有生产废水; -; mg/L; 10000; 4000; 10000; 600; 35; 1200. 产生量; 236576.52; t/a; 2365.7652; 946.3061; 2365.7652; 141.9459; 8.2802; 283.8918. 液态肥灌装设备清洗废水; -; mg/L; 6300; 3000; 8000; 1300; 50; 1800. 改扩建产生量; 399.6; t/a; 2.5175; 1.1988; 3.1968; 0.51948; 0.01998; 0.7193. 地面冲洗废水; mg/L; 6300; 3000; 8000; 1300; 50; 1800. 改扩建产生量; 1001.66; t/a; 6.3105; 3.0050; 8.0133; 1.3022; 0.0501; 1.8029. 果蔬压榨废水及水膜喷淋湿法脱硫用水; -; mg/L; 10000; 4000; 10000; 600; 35; 1200. 改扩建产生量; -6011.988; t/a; -60.1199; -24.0480; -60.1199; -3.6072; -0.2104; -7.2144. 改扩建后混合生产废水处理系统进水浓度; -; mg/L; 9977.6489; 3993.959; 9987.9180; 604.2286; 35.0909; 1193.05. 改扩建后合计产生量; 231965.792; t/a; 2314.4733; 926.4619; 2316.8554; 140.16038; 8.13988; 276.7474. 现有生产废水处理系统出水浓度（实测值）; -; mg/L; 169; 62.5; 37; 12.3; 7.14; /. 改扩建后混合生产废水处理系统出水浓度; -; mg/L; 169.6198; 63.9034; 39.9516; 12.6889; 7.1235; 25.0541. 排放量; 231965.792; t/a; 39.3460; 14.8234; 9.2674; 2.9434; 1.6524; 5.8117. 处理效率; -; %; 98.3; 98.4; 99.6; 97.9; 79.7; 97.9. 排放标准; -; mg/L; 500; 300; 400; 45; 8; 70. 达标情况; -; -; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，扩建后项目生产废水经生产废水处理系统处理后，可以达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 级标准中较严限值。 表4-10 改扩建后全厂排入寻甸县污水处理厂的废水情况 废水类别; 单位; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 原项目全厂废水合计 （参考竣工验收报告） 237486.276m3/a; t/a; 42.25; 15.624; 9.249; 3.075; 1.75; 6.15. 生活污水 （3.044m3/d，1013.65m3/a）; t/a; 0.3446; 0.2306; 0.3548; 0.0442; 0.0042; 0.0442. 生产废水 （696.5959m3/d，231965.792m3/a）; t/a; 39.3460; 14.8234; 9.2674; 2.9434; 1.6524; 5.8117. 合计 （699.6399m3/d，232979.442m3/a）; t/a; 39.6906; 15.054; 9.6222; 2.9876; 1.6566; 5.8559. 变化量; t/a; -2.5594; -0.57; 0.3732; -0.0874; -0.0934; -0.2941. 排放浓度; mg/L; 169.6198; 63.9034; 39.9516; 12.6889; 7.1235; 25.0541. 排放标准; mg/L; 500; 300; 400; 45; 8; 70. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，项目外排废水可以达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 级标准中较严限值。 3、废水间接排放口基本情况 项目废水间接排放，废水间接排放口基本情况见表4-11。 表4-11项目废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放 口名 称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放规 律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污 染物排放标准 浓度限值. 1; DW001; 废水 总排 放口; E103°18′37.391″; N25°34′5.822″; 进入 寻甸县污水处理厂; 间断排 放， 排放期间 流量稳 定; 生产时排放; 寻甸县污水处理厂; 化学需氧量; 500mg/L. 氨氮（NH3-N）; 45mg/L. 悬浮物; 400mg/L. pH值; 6.5-9.5. 五日生化需氧量; 350mg/L. 总磷; 8mg/L. 4、废水污染治理技术可行性分析 （1）依托食堂废水隔油器的可行性分析 现有项目食堂设置设置了1套容积为1m3，处理规模3m3/h食堂废水隔油池。经前文计算，项目改扩建后满负荷运行餐厨废水为0.432m3/d，目前公司设置了1套容积为1m3的食堂废水隔油池。完全能够接纳处理项目食堂废水，能够满足环评要求，经济并具有可行性，依托可行。 （2）依托现有化粪池的可行性分析 项目改扩建后，全厂满负荷运行时排入化粪池废水量为2.732m3/d。根据竣工验收报告，目前设置2个化粪池，1号容积3m3，2号容积16m3。运行规模共计约19m3，剩余规模可接纳项目生活污水。经核算，现有化粪池总容积与日排废水量的比值约为6.95，污水停留时间满足《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中关于化粪池停留时间12-24小时的要求，且剩余容积可有效应对项目生活污水量的波动。项目生活污水依托现有化粪池可行。 （3）发酵废水收集系统可行性分析 项目改扩建后，全厂满负荷运行时发酵废水日排放量为18.225m³/d。环评提出新建发酵废水专用收集系统，包含1个密闭式废水收集池（总容积25m³）及配套耐腐蚀输送管道（管径DN100，材质为UPVC），通过提升泵当日生产结束后泵往液态肥发酵车间利用于生产。经核算，收集池系统总容积与日排发酵废水量的比值约为1.37，可满足废水临时储存及后续输送需求；管道设计坡度为0.5%，符合《室外排水设计标准》（GB50014-2021）中重力流管道坡度要求，且连接处采用密封胶圈加固，无泄漏风险。收集池内壁均做环氧树脂防渗涂层处理，防渗性能达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，有效防止渗漏污染土壤及地下水。此外，废液输送系统满足预留15%备用输送能力，可应对生产负荷波动导致的废水量变化。综上，发酵废水收集系统可行。 （4）依托项目废水收集池容积合理性，依托生产废水处理系统处理工艺可行性分析 根据前文计算分析，改扩建后项目建成运营期进入废水收集池的水量约696.5959m³/d，项目废水收集池容积为800m³，完全能够接纳这部分废水，废水收集池容积依托合理可行。 根据前文计算分析，项目建成运营期进入生产废水处理系统的水量696.5959m³/d，项目采用的废水处理系统处理规模900m³/d，完全能够接纳处理这部分废水，处理规模合理可行。 本改扩建项目新增发酵渗滤液全部依托厂区现有污水处理站处理，发酵废水日排放量为18.225m³/d。环评提出新建发酵废水专用收集系统，包含1个密闭式渗滤液收集池（总容积25m³）及配套耐腐蚀输送管道（管径DN100，材质为UPVC），通过提升泵当日生产结束后泵往污水处理系统处理；现有污水设备处理工艺为固液分离 — 絮凝反应 — 臭氧强氧化 —IC 厌氧 — 水解酸化 — 接触氧化 — 混凝沉淀，渗滤液属高浓度有机废水，水质与原有生产废水相近，整套工艺可针对性去除悬浮物、难降解有机物、COD、氨氮、色度等污染物；污水站现有处理规模留有富余负荷，发酵区配套防渗收集池及输送管道可实现渗滤液全量接入，现有运维设备、人员可适配新增废水处理调控需求，依托现有污水设施协同处置技术可行、配套完善。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业 HJ864.2-2018》表16。生产废水处理系统处理工艺可行性分析见表4-12。 表4-12 生产废水处理系统处理工艺可行性分析一览表 文件中废水处理可行技术; 本项目废水处理技术; 可行性. 工艺废水; 预处理、预处理+生化处理、预处理+生化处理+深度处理 （预处理：中和、混凝等；生化处理：SBR、A/O 等；深度处 理：混凝、过滤、臭氧氧化、超滤（UF）、反渗透（RO）等）; 采用固液分离—絮凝反应-臭氧强氧化—IC厌氧—水解酸化—接触氧化—混凝沉淀处理工艺; 可行. 现有污水处理工艺 1、固液分离 废水首先进入车间收集池，然后由泵提升进入固液分离机，固液分离机可以大量去除水中的蔬菜纤维，固液分离机出水进入调节池，然后由泵提升进入叠螺机，对水中一些细小的植物纤维、悬浮物、漂浮物等进行脱水，滤液进入中间池1，这时中间池1内的污水已经去除了大量蔬菜纤维，水中也不再呈现明显的绿色，可进入后续处理。 2、絮凝反应、臭氧强氧化 中间池1出水由污水泵提升进入臭氧反应器，在臭氧反应器内充入臭氧，通过强氧化气浮一体机对污水进行强氧化反应，同时加入加入PAC、PAM进行絮凝反应，然后出水进入中间池2，然后进入IC厌氧塔。 3、IC厌氧 中间池2出水由污水提升泵提升进入IC厌氧塔，进行废水的厌氧发酵处理，在无分子氧的情况下，通过厌氧微生物的作用，将各种复杂的有机物分解成小分子有机物甲烷和二氧化碳。IC反应通过产生甲烷气体方式去除部分COD，同时将难生物降解的大分子有机物降解为小分子有机物。反应器由下而上共分为5个区：混合区、第1厌氧区、第2厌氧区、沉淀区和气液分离区。 混合区：反应器底部进水、颗粒污泥和气液分离区回流的泥水混合物有效地在此区混合。 第1厌氧区：混合区形成的泥水混合物进入该区，在高浓度污泥作用下，大部分有机物转化为沼气，厌氧环节产生的沼气由管道引至二级烘干热风炉作为燃料燃烧，不设沼气储罐。混合液上升流和沼气的剧烈扰动使该反应区内污泥呈膨胀和流化状态，加强了泥水表面接触，污泥由此而保持着高的活性。随着沼气产量的增多，一部分泥水混合物被沼气提升至顶部的气液分离区。 气液分离区：被提升的混合物中的沼气在此与泥水分离并导出处理系统，泥水混合物则沿着回流管返回到最下端的混合区，与反应器底部的污泥和进水充分混合，实现了混合液的内部循环。 第2厌氧区：经第1厌氧区处理后的废水，除一部分被沼气提升外，其余的都通过三相分离器进入第2厌氧区。该区污泥浓度较低，且废水中大部分有机物已在第1厌氧区被降解，因此沼气产生量较少。沼气通过沼气管导入气液分离区，对第2厌氧区的扰动很小，这为污泥的停留提供了有利条件。 沉淀区：第2厌氧区的泥水混合物在沉淀区进行固液分离，上清液由出水管排走，沉淀的颗粒污泥返回第2厌氧区污泥床。 从IC反应器工作原理中可见，反应器通过2层三相分离器来实现高污泥浓度；通过大量沼气和内循环的剧烈扰动，使泥水充分接触，获得良好的传质效果。 4、水解酸化、接触氧化 IC厌氧塔出水进入水解酸化池，在水解酸化池内将大分子有机物分解成小分子有机物，有利于后续好氧工艺的处理，水解酸化池出水进入生物接触氧化池，生物法工作过程为：通过驯化培养而聚集的优势微生物群体，在生长过程中利用周围环境中的营养物质即水中的有机污染物质进行新陈代谢，达到降解污染物、净化水质的目的，出水进入沉淀池。 5、混凝沉淀、排放 沉淀池出水进入反应池，在反应池内投加粉末活性炭净化水质，出水由污水泵提升进入微气泡反应沉淀一体机，加入PAC、PAM进行混凝反应，出水进入清水池，出水达标排放。. 因此生产废水经处理后，排放浓度可以达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 级标准中较严限值，处理工艺合理可行。 （5）项目废水排入寻甸县污水处理厂可行性分析 本次改扩建其废水水质特征与原有项目基本一致，且排放去向仍为寻甸县污水处理厂，排放路径及方式均未发生改变。鉴于原有环评文件已对该排放路线的合理性、排放方式的环境可行性进行过详细论证，因此无需对该部分内容进行重复细化分析。 5、地表水环境影响结论 项目周边主要的地表水体为项目区东侧2km处的牛栏江，项目生产过程废水、生活污水经化粪池预处理后进入厂内污水处理站进行处理，处理达标后通过DW001废水总排放口排入寻甸县污水处理厂，经污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入牛栏江支流。由于项目废水需经过厂内污水处理系统和市政污水处理厂两级深度处理，COD、氨氮、总磷等主要污染物排放量已得到大幅削减，且项目废水排放口距离牛栏江主河道约2km，废水在输送至污水处理厂的过程中采用密闭管道，无泄漏风险，因此对牛栏江地表水环境质量不会造成明显负面影响。此外，项目已制定完善的废水排放监测计划，定期对排放口水质进行采样检测，确保各项污染物稳定达标排放，地表水环境影响处于可控范围内。 6、自行监测要求 项目废水自行监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020）及公司现有废水监测要求制定。项目废水自行监测方案见表4-13。 4-13 废水自行监测计划方案 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准; 监测方法. 废水; 厂区废水总 排放口 （DW001）; 流量、COD、氨氮; 1次/季度; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 级标准中较严限值; 按国家标准 方法进行. pH、BOD5、SS、总氮、总磷; 1次/半年; 按国家标准 方法进行. 四、运营期声环境影响及保护措施 项目扩建后与蔬菜干饲料共用部分生产车间。建成后蔬菜干饲料项目噪声源强也为本项目贡献，因此，本次环评以公司整个厂界为预测边界。 1、噪声源强分析 本次评价结合项目原有生产工艺及设备布局，识别主要噪声源为现有蔬菜干饲料生产线的风机、破碎机、振动筛、传送带等设备，以及本项目改扩建新增的破碎机、风机、打包机等，各设备噪声源强范围为75~95dB(A)。项目主要噪声设备源强及治理措施见表4-14。 表4-14 现有设备及改扩建新增主要噪声设备声源调查一览表（室内） 编号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强 声功率级 dB(A); 降噪措施; 空间相对位置; 距室内 边界距离 （m）; 室内边 界声级 dB; 运行时段; 建筑物 插入 损失 dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 dB(A); 建筑物 外距离. 1; 一级烘干车间; 破碎分选机; 85; 减震垫、建筑隔声; 131.96; 93.6; 1.2; 3.5m; 61.48; 昼间、夜间; 15; 46.48; 1m. 2; 压榨机; 85; 减震垫、建筑隔声; 123.2; 95.9; 1; 10m; 61.48; 昼间、夜间; 15; 46.48; 1m. 3; 烘干机; 90; 减震垫、建筑隔声; 105.68; 96.82; 1.5; 16m; 66.48; 昼间、夜间; 15; 51.48; 1m. 4; 引风机; 90; 减震垫、建筑隔声; 112.59; 96.82; 1; 9m; 66.48; 昼间、夜间; 15; 51.48; 1m. 5; 二级烘干粉碎车间; 烘干箱; 90; 减震垫、建筑隔声; 105.68; 96.82; 1.5; 8m; 66.48; 昼间、夜间; 15; 51.48; 1m. 6; 引风机; 95; 减震垫、建筑隔声; 112.5 9; 96. 82; 1; 15m; 71.48; 昼间、夜间; 15; 56.48; 1m. 7; 冷却风机; 65; 减震垫、建筑隔声; 92.77; 56.71; 1; 16m; 41.48; 昼间、夜间; 15; 26.48; 1m. 8; 粉碎机; 70; 减震垫、建筑隔声; 82.92; 80.44; 1.5; 10m; 46.48; 昼间、夜间; 15; 31.48; 1m. 9; 打包机; 82; 减震垫、建筑隔声; 83.02; 41.96; 1.2; 10m; 58.48; 昼间; 15; 43.48; 1m. 10; 鼓风机; 85; 减震垫、建筑隔声; 75.64; 35.51; 1; 12m; 61.48; 昼间、夜间; 15; 46.48; 1m. 11; 污水处理站; 固液分离机; 80; 减震垫、建筑隔声; 48.44; 10.15; 1; 5m; 56.48; 昼间; 15; 41.48; 1m. 12; 潜水搅拌机; 85; 减震垫、建筑隔声; 41.07; 4.16; 1; 2m; 61.48; 昼间; 15; 46.48; 1m. 13; 气浮一体机; 82; 减震垫、建筑隔声; 38.76; 7.38; 1.2; 4m; 58.48; 昼间; 15; 43.48; 1m. 14; 污水提升泵; 90; 减震垫、建筑隔声; 32.37; -0.13; 1; 5m; 66.48; 昼间、夜间; 15; 51.48; 1m. 15; 污水提升泵2; 90; 减震垫、建筑隔声; 29.8; -2.63; 1; 5m; 66.48; 昼间、夜间; 15; 51.48; 1m. 16; 污泥回流泵; 90; 减震垫、建筑隔声; 24.87; -9.76; 1; 5.5m; 66.48; 昼间; 15; 51.48; 1m. 17; 油烟净化器; 65; 建筑隔声; 8.23; -27.42; 2; 5.3m; 41.48; 昼间; 15; 26.48; 1m. 18; 叠螺机; 85; 建筑隔声; 53.69; 12.3; 1; 6m; 61.48; 昼间; 15; 46.48; 1m. 19; 叠螺机2; 85; 建筑隔声; 50.24; 15.01; 1; 8m; 61.48; 昼间; 15; 46.48; 1m. 20; 液态水溶肥生产车间; 污水潜水泵; 90; 建筑隔声; 51.64; 58.68; 1; 9m; 71.91; 昼间; 15; 56.91; 1m. 21; 卧式多级离心泵; 90; 建筑隔声; 54.86; 56.84; 1; 13m; 67.72; 昼间; 15; 52.72; 1m. 22; 灌装机; 80; 建筑隔声; 77.5; 84.38; 1; 15m; 56.48; 昼间、夜间; 15; 41.48; 1m. 23; 搅拌罐; 85; 建筑隔声; 73.81; 80.69; 1; 15m; 61.48; 昼间、夜间; 15; 46.48; 1m. 24; 固态水溶肥生产车间; 立式粉碎机; 85; 建筑隔声; 82.92; 80.44; 1.5; 10m; 65; 昼间、夜间; 15; 50; 1m. 25; 筛分机; 85; 建筑隔声; -83.59; -50.29; 1; 9m; 65.91; 昼间、夜间; 15; 50.91; 1m. 26; 双轴搅拌机1; 85; 建筑隔声; -108.34; -101.11; 1; 9m; 65.91; 昼间、夜间; 15; 50.91; 1m. 27; 双轴搅拌机2; 85; 建筑隔声; -85.96; -53.19; 1; 8.6m; 66.31; 昼间、夜间; 15; 51.31; 1m. 28; 扑粉机1; 80; 建筑隔声; -108.85; -102.75; 1; 8.8m; 61.11; 昼间、夜间; 15; 46.11; 1m. 29; 扑粉机2; 80; 建筑隔声; -86.35; -54.9; 1; 9.5m; 60.45; 昼间、夜间; 15; 45.45; 1m. 30; 引风机; 93; 建筑隔声; -82.91; -49.18; 1; 8.2m; 74.72; 昼间、夜间; 15; 59.72; 1m. 31; 打包机; 82; 建筑隔声; -65.1; -31.29; 1.2; 8.7m; 63.21; 昼间; 15; 48.21; 1m. 32; 污水泵; 90; 建筑隔声; -89.41; -47.69; 1; 8m; 71.94; 昼间; 15; 56.94; 1m. 2、声环境影响预测 （1）预测模型 室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2，则室外的倍频带声压级计算公式： Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量。 单个室外点声源在预测点产生的声级计算模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中所推荐的点声源几何发散衰减的基本公式，计算如下： Lp（r）=Lp（r0）—20lg（r/r0） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （2）预测结果分析 项目周边50m范围内无声环境保护目标，本次预测重点分析厂界噪声贡献值达标情况，设置各厂界线外1米，高1.5m处为预测范围，根据厂界布置情况，共计21条厂界线，100个厂界预测点。 通过预测模型计算，预测范围内各厂界预测贡献值昼间见表4-18，夜间见表4-15。各预测点贡献值分布见图4-2，贡献值等声值线图见图4-3。 表4-15 改建后全厂运营期厂界昼间噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 场界方位; 预测点x坐标; 预测点y坐标; 昼间. 贡献值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界 最大值; 38; 61.4; 44.51; 60; 达标. 2; 南厂界 最大值; -104.57; -114.74; 33.89; 60; 达标. 3; 西厂界 最大值; 73.19; 15.89; 41.06; 60; 达标. 4; 北厂界 最大值; 148.19; 136.99; 40.8; 60; 达标. 表4-16改建后全厂运营期厂界夜间噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 场界方位; 预测点x坐标; 预测点y坐标; 夜间. 贡献值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界 最大值; 38; 61.4; 39.77; 50; 达标. 2; 南厂界 最大值; -104.57; -114.74; 33.47; 50; 达标. 3; 西厂界 最大值; 73.19; 15.89; 37.78; 50; 达标. 4; 北厂界 最大值; 148.19; 136.99; 39.77; 50; 达标. 图4-3 贡献值等声值线图（昼间） 图4-4 贡献值等声值线图（夜间） 根据预测结果，改扩建后全各厂界预测点昼间噪声贡献值范围为33.47~44.5dB（A），项目厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。项目运营期噪声可达标排放。项目周边50m范围内无声环境保护目标，项目运营期对区域声环境影响较小。 3、噪声防治措施 为减小项目噪声对环境的影响，环评提出项目采取的噪声控制措施如下： （1）选用低噪声设备； （2）对各生产设备采取减振措施； （3）加强设备维护，避免带病运行。 4、噪声环境影响分析 项目已采取的噪声防治措施主要是声源控制措施及噪声隔声措施，在做好措施后，可有效降低噪声值。本次评价厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，在采取了本次评价提出噪声防治措施后，项目厂界噪声可达标排放。 5、监测计划 环评根据《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088—2020）制定噪声自行监测计划。 4-17 噪声监测计划表 监测因子; 监测点位; 监测频率; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》. 执行标准; 限值. 噪声; 厂界东、南、西、北侧外1m处; 1次/季度; 2类标准; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）. 五、固体废物 1、固废产生情况 本项目产生固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物、危险废物。 1.1生活垃圾（900-099-S64） 根据实际运行情况，目前生活垃圾产生量约20kg/d，6.67t/a。 项目新增定员6人，运营期员工生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，年工作约333天，则生活垃圾新增产生量约3kg/d，0.999t/a；全厂生活垃圾产生量约为23kg/d，7.669t/a。收集于垃圾桶内，定期委托环卫部门清运处置。 1.2厨房废水隔油器废油（900-099-S64） 根据实际运行情况，目前隔油箱预处理废油为0.10kg/d ，0.03t/a 。 本项目职工食堂新增6人次就餐。根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》第二分册 住宿餐饮业污染物系数，直排动植物油产污系数为 6.0克/餐位·天，隔油箱预处理对动植物油的去除效率为 50% ，预处理去除量约为 3.0克/餐位·天。隔油器新增废油为0.018kg/d ，0.006t/a 。全厂隔油器废油产生量约0.1018kg/d，0.036t/a。收集于专用带盖塑料桶内，定期委托有资质单位清运处置。 1.3厨余垃圾（900-002-S61） 根据实际运行情况，目前厨余垃圾产生量约5kg/d，1.67t/a。 项目新增定员6人，厨余垃圾主要为厨房泔水及剩菜剩饭等，产生量按0.1kg/人·餐计，则项目区内厨余垃圾新增产生量约0.6kg/d，0.1998t/a。全厂厨余垃圾产生量约5.6kg/d，1.8698t/a，使用泔水桶收集厨余垃圾，之后委托有资质单位清运处置。 1.4化粪池污泥（900-002-S64） 根据实际运行情况，目前化粪池污泥产生量约2.72kg/d，0.9058t/a。 项目化粪池在对生活污水进行处理过程中将产生少量污泥，项目进化粪池的废水量重新核算后约2.876m3/d，根据实际运行情况进行计算，化粪池污泥产生量约2.863kg/d，0.953t/a，定期委托环卫部门清掏处置。 1.5生产废水处理系统污泥（900-099-S07） 根据实际运行情况，生产废水处理系统污泥池产生的污泥约2t/a，送至叠螺机进行脱水处理后，定期检测满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中表6 污泥农用时污染物控制标准限值后，运往云南龙氏肥业有限公司处置。（污泥处置协议见附件13）。 根据实际运行情况，每处理1m3水所产生污泥为0.00001t，生产废水减少处理量为4600m3/a，，因此减少污泥量为0.046t，改扩建后全厂污泥量为1.954t/a。 1.6热风炉生物质燃烧灰渣（900-099-S03） 根据目前公司竣工验收运行情况，项目生物质燃烧产生的灰渣约180t/a，运往云南龙氏肥业有限公司处置。 本项目建成后，因蔬菜压榨脱水后90%的果蔬渣将不再进入烘干程序，运至有机肥发酵车间制作有机肥，则烘干所用生物质燃料也将减少90%，则扩建后项目生物质燃烧产生的灰渣约18t/a，运往云南龙氏肥业有限公司处置。 1.7收尘渣（900-099-S06） 根据实际运行情况，热风炉燃料燃烧废气收尘渣量约为7t/a，运往云南龙氏肥业有限公司处置。本项目建成后，则烘干废气减少90%，则全厂收尘渣量约为0.7t/a，运往云南龙氏肥业有限公司处置。 本项目建成后，混配阶段将产生粉尘，布袋除尘器处理将产生17.06t/a收尘，则改扩建后全厂将产生17.76t/a收尘渣，运往云南龙氏肥业有限公司处置。 1.8废活性炭（900-008-S59） 根据实际运行情况，项目生产废水处理系统中投加粉末活性炭净化水质，会产生废活性炭，产生量约为12t/a，经对照《国家危险废物名录》（2025年），本项目废活性炭不属于含爆炸品废水处理过程中、不属于含汞废水处理过程中产生的废活性炭，本项目水质净化过程中产生的废活性炭未列入其中，根据验收报告，废活性炭同污泥一同经叠螺机压榨脱水后定期运往云南龙氏肥业有限公司处置。 根据实际运行情况，每处理1m3水所耗费活性炭为0.00005t，生产废水减少处理量为4600m3/a，因此改扩建后废活性碳减少量约为0.23t。则全厂废活性炭产生量约为11.77t/a，废活性炭同污泥一同经叠螺机压榨脱水后定期运往云南龙氏肥业有限公司处置。 1.9废矿物油（900-214-08） 项目机械设备维护、修理过程中产生的含油废物属《国家危险废物名录》（2025年）中废矿物油及含矿物油废物（HW08）类别中900-214-08所规定的危险废物。 根据实际运行情况，目前运营期间废矿物油产生量约0.05t/a，已建设有一间建筑面积不小于6m2的危险废物贮存库并配有1个危废临时储存容器用于收集机械设备维护、修理过程中产生的含油废物等危险废物，定期交由云南泽森环保科技有限公司进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。危废协议见附件13。 本项目建成后，机械设备维护、修理的数量增加，废机油产生量预计增加0.01t/a，全厂废机油生产量0.06t/a，暂存于现有6m2的危险废物贮存库及危废临时储存容器，定期交由云南泽森环保科技有限公司进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。危废处置协议见附件13。 危险废物贮存库依托可行性分析：根据原有项目竣工验收报告及现场情况，现有项目已根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求，建设1间建筑面积约6m2的危险废物贮存库，并配备1个危废临时储存容器，容器和包装物材质、内衬与盛装的危险废物相容，容器内部留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形，容器和包装物外表面保持清洁等。危险废物贮存库为重点防渗区，已铺设1.5mm厚防水涂料和5cm厚防渗混凝土，满足重点防渗要求，本项目建成后仅增加少量废机油，未超过现有危险废物贮存库储存能力，因改扩建后依托危险废物贮存库是可行的。 1.10不合格产品（900-099-S59） 本项目有机肥产品采用抽检分析，根据建设单位提供，不合格率约为1%，产品为8000+80000=88000t/a。则不合格品产生量为880t/a，经收集后返回生产。 1.11沉降粉尘（900-099-S59） 根据工程分析，沉降粉尘产生量为28.95t/a，经收集返回生产工序。 1.12废包装物（010-004-S80） 本项目打包过程中会使用编织袋及布袋对产品进行包装，其包装袋为一性次使用，包装随产品出售，损坏率极低，根据业主提供的资料，包装过程中废包装袋单个约为0.2kg，单袋辅料按平均重量50kg计，根据原料消耗量，项目废包装袋产生量约为485000个/a，则废包装袋产生量为97t/a。废包装袋经收集后外售废旧资源回收单位。 项目固废产生及处置方式见表4-18。 表4-18 项目固废产生量及处置方式 序号; 名称; 固废代码; 现产生量（t/a）; 改扩建变化量 （t/a）; 现全厂量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 900-099-S64; 6.67; +0.999; 7.669; 收集于垃圾桶内，定期委托环卫部门清运处置。. 2; 厨房废水隔油器废油; 900-099-S64; 0.03; +0.06; 0.036; 自行清掏，收集于专用带盖塑料桶内，定期委托资质单位清运处置。. 3; 厨余垃圾; 900-002-S61; 1.67; +0.1998; 1.8698; 委托资质单位清运处置。. 4; 化粪池污泥; 900-002-S64; 0.9058; +0.0472; 0.953; 定期委托环卫部门清掏处置。. 5; 生产废水处理系统污泥; 900-099-S07; 2; 0.046; 1.954; 定期运往云南龙氏肥业有限公司处置。. 6; 生物质燃烧灰渣; 900-099-S03; 180; -162; 18; 委托具有相应资质及全套环保手续的有机肥生产厂家清运处置。. 7; 收尘渣; 900-099-S06; 7; +10.76; 17.76; 运往云南龙氏肥业有限公司处置. 8; 废活性炭; 900-008-S59; 12; -0.23; 11.77; 定期运往云南龙氏肥业有限公司处置。. 9; 不合格产品; 900-099-S59; 0; +880; 880; 返回生产. 10; 沉降粉尘; 900-099-S59; 0; +28.95; 28.95; 返回生产. 11; 废包装物; 010-004-S80; 0; +97; 97; 外售废旧资源回收单位. 12; 废矿物油; 900-214-08; 0.05; 0.01; 0.06; 暂存于已建6m2的危险废物贮存库，并配置2个危废临时储存容器用于收集机械设备维护、修理过程中产生的废矿物油和含油废物等危险废物，定期交由有资质单位进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。. 2、固废环境影响分析 本项目运营过程中产生的固体废物主要包括危险废物（废矿物油）、一般工业固体废物（不合格产品、收尘灰、废包装）两大类，各类固废的环境影响及对应保护措施分析如下： 2.1. 危险废物环境影响分析 项目产生的废矿物油（代码900-214-08）属于《国家危险废物名录》明确的危险废物，其成分含重金属、多环芳烃等有毒有害物质，若处置不当，易通过土壤渗透污染地下水，或经雨水冲刷扩散至周边水体，对生态系统及人体健康构成潜在威胁。项目通过建设专用危险废物贮存库（6m²），配置密闭临时容器分类收集，并严格执行危废转移联单制度，定期交由资质单位处置，同时建立全流程台账记录，有效落实了防渗漏、防流失、防扬散的“三防”要求，可显著降低危险废物的环境风险。 2.2 一般工业固体废物环境影响分析 不合格产品、沉降粉尘（代码均为900-099-S59）：经返回生产工序资源化利用，减少了固废外排量，避免了填埋处置带来的土地占用及污染风险，实现资源循环的同时降低环境负荷；废包装物（代码010-004-S80）：外售至合规废旧资源回收单位，通过再生加工转化为可用资源，符合固废“减量化、资源化”原则。 综上，项目针对各类固废制定了分类收集、规范贮存、合理处置/资源化的完整体系，措施符合国家及地方环保标准，固废对周边环境的影响可控。 - 六、“三本账”核算 - 表4-19“三本账”核算 项目 分类; 污染物名称; 现有工程排放量 ①; 现有工程许可排放量②; 在建工程排放量 ③; 本项目排放量 ④; 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤; 本项目建成后全厂排放量 ⑥; 变化量⑦. 废气; 颗粒物; 1.955; /; 0; 1.344; 1.7595; 1.5395; -0.4155. SO2; 1.122; /; 0; 0; 1.0098; 0.1122; -1.0098. NOx; 8.272; /; 0; 0; 7.4448; 0.8272; -7.4448. NH3; 0.368; 8.531; 0; 0.467; 0.3312; 0.5038; 0.1358. H2S; 0.07; /; 0; 0.3; 0.063; 0.307; 0.237. 油烟kg/a; 1.7982; /; 0; 0.2264; 0; 2.0246; 0.2264. 废水; 生产废水; 236576; /; 0; 1505.156; 6011.988; 231965.8; -4610.2. 生活污水; 909.756; /; 0; 103.896; 0; 1013.65; 103.896. COD; 42.25; 43.5154; 0; 0.1475; 2.7069; 39.6906; -2.5594. BOD5; 15.624; /; 0; 0.0738; 0.6438; 15.054; -0.57. SS; 9.249; /; 0; 0.0604; -0.3128; 9.6222; 0.3732. NH3-N; 3.075; 3.3697; 0; 0.0384; 0.1258; 2.9876; -0.0874. TP; 1.75; /; 0; 0.0142; 0.1076; 1.6566; -0.0934. TN; 6.7394; /; /; 0.0607; 0.9442; 5.8559; -0.8835. 一般工业 固体废物; 生活垃圾; 6.67; /; 0; 0.999; 0; 7.669; 0.999. 厨房废水隔油器废油; 0.03; /; 0; 0.06; 0; 0.09; 0.06. 厨余垃圾; 1.67; /; 0; 0.1998; 0; 1.8698; 0.1998. 化粪池污泥; 0.9058; /; 0; 0.0472; 0; 0.953; 0.0472. 生产废水处理系统污泥; 2; /; 0; 0.065; 0; 2.065; 0.065. 生物质燃烧灰渣; 180; /; 0; 0; 162; 18; -162. 收尘渣; 7; /; 0; 17.06; 6.3; 17.76; 10.76. 废活性炭; 12; /; 0; 0.342; 0; 12.342; 0.342. 不合格产品; 0; /; 0; 880; 0; 880; 880. 沉降粉尘; 0; /; 0; 28.95; 0; 28.95; 28.95. 废包装物; 0; /; 0; 97; 0; 97; 97. 危险废物; 废机油; 0.05; /; 0; 0.01; 0; 0.06; 0.01. 七、运营期土壤、地下水环境影响及保护措施 根据项目原辅材料及工艺，项目不涉及重金属和持久性有机污染物，但项目危险废物暂存间内废矿物油类泄漏及发酵区渗滤液可能会以垂直入渗的方式对周边土壤和地下水环境进行影响，项目拟对项目进行分区防渗，按照相关规范采取分区防渗的措施后，本项目对周边土壤和地下水环境的影响较小。 1、主动预防 按照国家相关规范要求，对工艺、设备、原辅材料贮存区、产品储存等采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；废水管网敷设应采用“可视化”原则，尽可能架空或者管沟敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 2、防渗措施 2.1源头控制措施： ①节约用水，减少废水产生量。 ②定期对污水处理设施的各个池子及处理构筑物、危险废物贮存库进行巡检、调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患，将污染物跑冒、滴漏降到最低限度。 2.2分区防渗措施 一般企业分区防渗分为重点防渗区和简单防渗区。拟建项目分区防渗分为重点防渗区和简单防渗。具体分区防渗情况见下表。 表4-20拟建项目场地防渗一览表 防渗级别; 位置; 要求; 备注. 重点防渗区域; 危险废物贮存间、渗滤液收集池; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s，或参照GB 18598-2019执行; 已建，依托+新建. 一般防渗区域; 生产区，原辅料区，实验室; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s，或参照GB 18598-2019执行; 实验室依托、其他新建. 简单防渗区域; 办公室及其他区域; 一般地面硬化; 已建. 2.3其他措施 ①原料库区、成品库区设置托板，采用高密度聚乙烯或聚丙烯材质，防止原料、产品直接接触地面； ②原料、产品堆存位置避开窗户下方、出入口附近等区域，降低雨淋、受潮风险。 ③提高原料、产品周转次数，减少在项目区内的存在量； ④保持生产区域地面干爽，地面清洁采用笤帚、吸尘器进行干式清洁，禁止采用冲洗等方式。 ⑤生产区域目前已采取硬化措施，生产过程中发生地面硬化破损情况时，及时采取修复。 - 环境风险 7.1. 风险识别 包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、泄漏、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目主要危险物质及危险性识别如下。 结合现有项目危险物质产生情况，改扩建后CH4、H2S、NO2、SO2最大存在量减少，废矿物油存在量增加，新增加酸碱类原辅材料冰醋酸，最大储存量为5吨。生产过程中产生的渗滤液COD产生浓度为6000mg/L、NH3-N产生浓度为600mg/L，不属于COD浓度≥10000mg/L的有机废液。 表4-21 废矿物油理化性质表及危险特性表 标识; 中文名：废矿物油. 危险性类别： 第3.2类中闪点易燃液体. 理化性质; 外观与性状：为黄色油状液体. 闪点（℃）：135; 沸点（℃）:179-210. 溶解性：不溶于水，溶于有机溶剂. 相对密度：0.85. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：可燃. 爆炸下限（%）：3.8; 爆炸上限（%）：10.2. 危险特性; 废矿物油与含矿物油废物含有多环芳烃（PAHs）、苯系物、重金属等多种有毒性物质，如随意倾倒不仅会对水体和土壤造成严重污染，也会对人体健康造成严重危害。如果把废矿物油倒入土壤，可导致植物死亡，被污染土壤内微生物灭绝。废矿物油内的有毒物质可通过人体和动物的表皮渗透到血液中，并在体内积累，会导致各种细胞丧失正常功能，是公认的致癌和致突变化合物。. 应急措施; 1、及时封堵住桶口，使油液与空气隔离； 2、小面积起火使用沙土、灭火器对火源进行扑救； 3、严禁用水灭火； 4、转移火源周围物品； 5、通知其它员工协助扑灭，启动车间消防应急预案并报告上级领导； 6、火势难以控制时报警并紧急疏散撤离。. 泄漏应急处理; 1、及时更换新的油桶； 2、把地面上能铲起的油液铲起； 3、打开门使空气流通； 4、确认油液不再泄漏空气中没有多大气味后，才能关闭门。. 表4-22甲烷理化性质及危险特性表 标识; 中文名：甲烷; 英文名：methane、Marsh gas. 分子式：CH4; 分子量：16.04. 危规号：21007; CAS号：74-82-8. 理化性质; 外观与性状：无色无臭气体。. 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。. 熔点（℃）：-182.5; 沸点（℃）：-161.5. 相对密度（水＝1）：0.42（-164℃）; 相对密度（空气＝1）：0.55. 饱和蒸汽压（KPa）：53.32（-168.8℃）; 禁忌物：强氧化剂、氟、氯。. 临界压力（MPa）：4.59; 临界温度（℃）：-82.6. 稳定性：; 聚合危害：. 危险特性; 燃烧性：易燃、具有窒息性。. 引燃温度（℃）：538; 闪点（℃）：-188. 爆炸下限（％）：5.3; 爆炸上限（％）：15. 最小点火能（mJ）：; 最大爆炸压力（MPa）：. 燃烧热（KJ/mol）：889.5; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳. 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氮、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。. 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 毒性; 急性毒性：LD50：无资料；LC50：无资料。 刺激性：. 危害; 侵入途径：吸入. 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 环境危害：该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给予特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 急救; 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 防护; 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 个体防护： 1、呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 2、眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 3、身体防护：穿防静电工作服。 4、手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区域作业，须有人监护。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 储运; 包装标志： UN编号：1971 包装类别：052 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 包装方法：钢制气瓶。 运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。. - 表4-23硫化氢理化性质及危险特性表 标识; 中文名：硫化氢; 英文名：hydrogensulfide. 分子式：H2S; 分子量：34.08; CAS号：7783-06-4. 危规号：21043. 理化性质; 性状：无色有恶臭气体。. 溶解性：溶于水、乙醇。. 熔点（℃）：85.5; 沸点（℃）：－60.4; 相对密度（水＝1）. 临界温度（℃）：100.4; 临界压力（MPa）：9.01; 相对密度（空气＝1）：1.19. 燃烧热（KJ/mol）：; 最小点火能（mJ）：0.077; 饱和蒸汽压（KPa）：2026.5（25.5℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：氧化硫。. 闪点（℃）：; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（%）：4.0; 稳定性：稳定. 爆炸上限（%）：46.0; 最大爆炸压力（MPa）：. 引燃温度（℃）：260; 禁忌物：强氧化剂、碱类。. 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。. 灭火方法：消防人员须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。. 毒性; LC50：618mg/m3（大鼠吸入）. 对人体危害; 侵入途径：吸入。 健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现老水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。 高浓度接触眼结膜发生水肿和结膜溃疡。. 急救; 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止， 立即进行人工呼吸。就医。. 防护; 工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴化学品手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应 学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区域作业，须有人监护。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 贮运; 包装标志：4 UN编号：1053包装分类：Ⅱ包装方法：钢制气瓶。 储运条件：易燃有毒的压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。平时要注意检查容器是否有泄漏现象。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行 驶，勿在居民区和人口稠密区停留。. - 表4-24氨理化性质及危险特性表 标识; 中文名：氨; 英文名：ammonia. 分子式：NH3; 分子量：17.03; CAS号：7664-41-7. 危规号：23003. 理化性质; 性状：无色有刺激性恶臭的气体。. 溶解性：溶于水、乙醇、乙醚。. 熔点（℃）：-77.7; 沸点（℃）：-33.5; 相对密度（水＝1）：0.82（-79℃）. 临界温度（℃）：132.5; 临界压力（MPa）：11.40; 相对密度（空气＝1）：0.6. 燃烧热（KJ/mol）：; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（KPa）：506.62（4.7℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：氨气和水。. 闪点（℃）：; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（%）：15.7-27.4; 稳定性：稳定. 爆炸上限（%）：; 最大爆炸压力（MPa)：. 引燃温度（℃）：651; 禁忌物：卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。. 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。. 毒性; LD50：350mg/kg（大鼠经口）；LC50：1390mg/m3，4小时，（大鼠吸入）. 对人体危害; 侵入途径：吸入。 健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。 急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 防护; 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 贮运; 储存于阴凉、通风的有毒气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃，应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。. - 表4-25二氧化硫理化性质及危险特性表 标识; 中文名：二氧化硫; 英文名：sulfurdioxide. 分子式：SO2; 分子量：64.06; CAS号：7446-09-5. 危规号：23013. 理 化 性 质; 性状：无色气体，具有窒息性特臭。. 溶解性：溶于水，乙醇。. 熔点（℃）：-75.5; 沸点（℃）：-10; 相对密度（水＝1）：1.43. 临界温度（℃）：157.8; 临界压力（MPa）：7.87; 相对密度（空气＝1）：2.26. 燃烧热（KJ/mol）：/; 最小点火能（mJ）：/; 饱和蒸汽压（KPa）：338.42（21.1℃）. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：氧化硫。. 闪点（℃）：/; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：/; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：/; 最大爆炸压力（MPa）：/. 引燃温度（℃）：/; 禁忌物：强还原剂、强氧化剂、易燃或可燃物。. 危险特性：不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。. 毒 性; 急性毒性：LC50：6600mg/m3，1小时(大鼠吸入)； 刺激性：家兔经眼：6ppm/4小时，32天，轻度刺激； 致突变性：DNA损伤：人淋巴细胞5700ppb。DNA抑制：人淋巴细胞5700ppb。 生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCLo)：4mg/m3，24小时(交配前72天)，引起月经周期改变或失调，对分娩有影响，对雌性生育指数有影响。小鼠吸入最低中毒浓度(TCLo)：25ppm(7小时)，(孕6-15天)，引起胚胎毒性。 致癌性：小鼠吸入最低中毒浓度(TCLo)：500ppm(5分钟)，30周(间歇)，疑致肿瘤。. 对 人 体 危 害; 侵入途径：吸入。 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。. 急 救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 防 护; 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给正压式呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已做防护。身体防护：穿聚乙烯防毒服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 泄 漏 处 理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离450米，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 贮 运; 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。. - 表4-26二氧化氮理化性质及危险特性表 标 识; 中文名：二氧化氮; 英文名：nitrogendioxide. 分子式：NO2; 分子量：46.01; CAS号：10102-44-0. 危规号：23012. 理 化 性 质; 性状：黄褐色液体或气体，有刺激性气味。. 溶解性：溶于水。. 熔点（℃）：-9.3; 沸点（℃）：22.4; 相对密度（水＝1）：1.45. 临界温度（℃）：/; 临界压力（MPa）：/; 相对密度（空气＝1）：1. 燃烧热（KJ/mol）：/; 最小点火能（mJ）：/; 饱和蒸汽压（KPa）：101.32（22℃）. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性：助燃; 燃烧分解产物：氮氧化物。. 闪点（℃）：/; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：/; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：/; 最大爆炸压力（MPa）：/. 引燃温度（℃）：/; 禁忌物：易燃或可燃物、强还原剂、硫、磷。. 危险特性：不会燃烧，但可助燃。具有强氧化性。遇衣物、锯末、棉花或其它可燃物能立即燃烧。与一般燃料或火箭燃料以及氯代烃等反应引起爆炸。遇水有腐蚀性，腐蚀作用随水分含量增加而加剧。. 灭火方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：干粉、二氧化碳。禁止用水、卤代烃灭火剂灭火。. 毒 性; LD50：无资料LC50：126mg/m3，4小时(大鼠吸入). 对 人 体 危 害; 侵入途径：吸入。 氮氧化物主要损害呼吸道。吸入气体初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状，如咽部不适、干咳等。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合征，出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。可并发气胸及纵隔气肿。肺水肿消退后两周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。慢性作用：主要表现为神经衰弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。可引起牙齿酸蚀症。. 急 救; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 防 护; 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 泄 漏 处 理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是气体，合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。若是液体，用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮 运; 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过15℃。应与易（可）燃物、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃可燃物、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时禁止溜放。. 4-27冰醋酸理化性质及危险性质一览表 标识; 中文名称：冰醋酸、冰乙酸英文名称：Acetic acid, glacial分子式：CH₃COOH分子量：60.05CAS 号：64-19-7危险性类别：第 8.1 类酸性腐蚀品. 理化性质; 1. 外观：无色透明液体，低温（≤16.6℃）下结成冰状固体2. 气味：强烈刺激性酸味3. 熔点：16.6℃；沸点：117.9℃4. 相对密度（水 = 1）：1.05；相对蒸气密度（空气 = 1）：2.075. 饱和蒸气压：1.52kPa（20℃）6. 溶解性：与水、乙醇、乙醚、甘油任意混溶7. 折射率：1.3718；闪点：39℃（闭杯）8. 凝固点 16.6℃，纯品低温易结晶. 燃烧爆炸危险性; 1. 燃烧性：易燃液体，蒸气可形成爆炸性混合气体2. 闪点：39℃；爆炸极限（体积分数）：5.4%～16.0%3. 自燃温度：427℃4. 危险特性：蒸气比空气重，能在低处扩散至远处火源，回燃；遇强氧化剂、强碱剧烈反应；与金属反应释放氢气，有爆炸风险；高温分解产生刺激性烟气5. 灭火介质：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳6. 禁忌灭火剂：直流水冲击（易造成液体流淌扩散火情）. 毒性; LD₅₀（大鼠经口）：3530mg/kg；低毒类腐蚀介质. 对人体危害; · 皮肤：强腐蚀，接触造成红斑、水疱、深度灼伤；高浓度长期接触致皮炎 · 眼睛：溅入立即剧痛、结膜充血、角膜糜烂，严重可失明 · 吸入：蒸气刺激鼻、咽喉、呼吸道，引发咳嗽、胸闷、支气管炎；高浓度吸入肺水肿 · 食入：口腔、食道、胃腐蚀灼伤，恶心、呕吐、消化道穿孔. 急 救; · 1. 皮肤接触：立即脱去污染衣物，大量流动清水持续冲洗至少 15min，就医 · 眼睛接触：立即提起眼睑，大量流动清水 / 生理盐水冲洗 15min 以上，紧急就医 · 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，呼吸困难吸氧；呼吸停止立即心肺复苏，就医 · 食入：禁止催吐！饮大量温水、牛奶或蛋清稀释，严禁洗胃，立即就医. 防 护; · 呼吸系统：密闭操作，局部排风；高浓度环境佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩） · 眼部防护：戴化学安全防护眼镜 · 身体防护：耐酸碱防腐工作服 · 手部防护：橡胶耐酸碱手套 · 其他：现场设置洗眼器、紧急喷淋；严禁饮食、吸烟；操作后彻底清洗 ¦. 泄 漏 处 理; · 1. 小量泄漏：砂土、蛭石吸附吸收，收集至密闭耐腐蚀容器，禁止直接冲入下水道 · 大量泄漏：构筑围堤、挖坑收容；用耐酸泵转移至槽车；用石灰、苏打水中和；隔离泄漏区，禁止无关人员进入，切断火源 · 环保处置：中和达标后废液处理，避免进入水体、土壤. 贮 运; · 1. 储存：阴凉通风专用腐蚀品库房，库温控制 30℃以下，防冻（防止结晶胀裂容器）；与氧化剂、强碱、金属类分开存放，远离火种热源 · 容器：塑料桶、耐酸玻璃钢、不锈钢储罐，密封保存 · 运输：按 8.1 类腐蚀品运输，夏季早晚运输，防止暴晒；轻装轻卸，避免撞击；配备泄漏应急器材；严禁与强碱、强氧化剂混运. 表4-28项目物料存储情况 危险物质; CAS号; 临界量Qn/t; 最大存在量qn/t; q/Q. 废矿物油; /; 2500; 0.06; 0.000024. CH4; 74-82-8; 10; 0.0098 （按1h排放量计）; 0.00098. H2S; 7446-09-5; 2.5; 0.00005 （按1h排放量计）; 0.00002. NH3; 10102-44-0; 1; 0.0011 （按1h排放量计）; 0.0011. NO2; 7664-41-7; 5; 0.00012 （按1h排放量计）; 0.000024. SO2; 7783-06-4; 2.5; 0.00027 （按1h排放量计）; 0.000108. 冰醋酸; 64-19-7; 10; 5; 0.5. 项目Q值Σ; 0.502056. 根据以上分析，项目Q=0.502256＜1，故环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），本项目风险物质存储量均未超过临界量，所以不设置专项评价。 7.2、风险分析 本项目运营阶段潜在的环境风险主要源于危险废物贮存、生产区原辅材料泄漏及防渗系统失效等环节。风险物质包括危险废物贮存间内的废溶剂、废化学品包装容器，生产区使用的有机溶剂、酸碱类原辅材料等。可能发生的风险事故类型为：危险废物贮存间防渗层破损导致渗滤液渗入地下水；生产区管道、储罐破裂或密封不严引发原辅材料泄漏，污染土壤及地下水；实验室试剂泄漏造成局部土壤或水体污染等。 上述风险事故若发生，可能导致区域地下水水质恶化，影响周边地下水环境功能；泄漏的原辅材料若进入地表水体，将破坏水体生态系统平衡；危险废物泄漏还可能引发土壤重金属或有机污染物累积，损害土壤肥力及结构。经定性分析，项目风险事故发生概率较低，但一旦发生且处置不及时，将对环境造成一定程度的不利影响。 7.3、 风险防范与应急措施 （1）风险防范措施： ① 危险废物贮存间每季度开展一次防渗层完整性检测，发现破损立即停工修复； ② 生产区安装泄漏检测报警装置，对管道、储罐区域实时监控； ③ 实验室试剂采用防泄漏托盘分类存放，建立严格的领用台账； ④ 定期组织员工开展风险防范培训，明确岗位操作规范。 ⑤冰醋酸贮区要求：贮区应采用耐腐蚀、密封性良好的储存容器，设置独立的强制通风系统，保持空气流通以降低挥发乙酸气体的聚集风险。贮区需与碱类、强氧化剂、活泼金属等禁忌物分区存放，间距符合危险化学品安全储存间距规范； ⑥合理安排生产，尽可能减少冰醋酸贮存量； ⑦严格实施禁火管理，严禁吸烟、动火，设置严禁烟火警示标志。按照消防要求需配备消防器材，设置在明显和便于取用的地点； ⑧加强员工安全培训教育，掌握冰醋酸理化特性，提高禁火意识，定期对员工开展安全考核。 ⑨为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性环境事件发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据环境风险物质的变化，重新编制全厂的综合应急预案。确保应急预案与当前风险物质的种类、数量及潜在环境风险特征相适配。 ⑩事故应急池依托可行性分析： 本次项目依托厂区现有事故应急池，现有事故应急池容积为800m³，可满足本项目发生风险事故时事故废水的暂存需求，避免事故废水未经处理外溢进入周边环境，造成地表水、土壤及地下水污染，依托具备可行性。日常需定期对事故应急池的防渗结构、抽排设施进行检查维护，确保其时刻处于可用状态，发生环境风险事故后，第一时间关闭厂区雨水、污水外排阀门，将事故废水引入事故应急池暂存，分批排入厂区污水处理设施处理达标后外排，杜绝未经处理的事故废水直接排放。 （11）编制突发环境事件应急预案 项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，因此必须制定与该项目特点合适的应急预案。制定应急预案的内容及标准见下表4-29。 表4-29 突发事故应急预案内容及要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危险废物贮存库、废矿物油. 2; 应急组织机构、人员; 公司法人，员工. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序。. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. （2）应急措施： ① 发生泄漏时，立即启动应急预案，切断泄漏源，用吸油毡、沙袋围堵收集污染物； ② 对泄漏区域土壤及地下水进行应急监测，根据结果采取土壤置换、地下水抽出处理等治理措施； ③ 若泄漏物进入水体，及时通报当地环保部门，并投加中和剂或吸附剂控制污染扩散； ④ 每年至少组织一次应急演练，提升应急处置能力。 ### 7.4、分析结论 项目运行过程中存在着泄漏、火灾、爆炸风险，在平时必须严格按照有关规范标准的要求对废气处理装置、废水处理设施、危险废物贮存库进行监控和管理；按要求做好分区防渗，建设事故池，编制环境风险应急预案。在认真落实风险防范措施后，项目的环境风险影响是/可以接受的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 （编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉剂肥料投料、扑粉、搅拌、粉碎、筛分、包装 | 有组织颗粒物 | 集气罩（收集效率80%）+布袋除尘器（去除效率98%）+15m高排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 厂区 | 无组织颗粒物 | 厂房沉降（78%） |  |
|  | 发酵区、厂区 | 氨、硫化氢、 臭气浓度 | 发酵区两侧设生物除臭喷淋设施处理（去除效率75%）、通风换气 | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准 |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 餐厨废水经过隔油池（1m3）与办公废水、冲厕废水一起依托现有2座共19m3化粪池收集后经市政管网排至寻甸县污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 级标准中较严限值 |
|  | DW001/生产废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 车辆清洗废水、车间地面清洗废水、脱硫废水、发酵渗滤液、设备清洗废水进入污水处理系统处理达标后汇入寻甸县污水处理厂。（污水处理系统采用固液分离—絮凝反应-臭氧强氧化—IC厌氧—水解酸化—接触氧化—混凝沉淀处理工艺，处理规模900m3/d） | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 级标准中较严限值 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | ①产噪设备采取底部减震； ②设备置于室内，采取建筑物隔声； ③定期维修保养。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①不合格产品、有机肥沉降物返回生产；②废包装物外售废旧资源回收单位；③污水处理污泥：运往云南龙氏肥业有限公司处置。④员工生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运处理；⑤化粪池污泥定期清掏，委定期委托环卫部门清掏处置；⑥废机油危险废物，需分类收集于专用容器，交由持有危险废物经营许可证的单位处置，并严格执行危险废物转移联单制度；⑦厨房废水隔油器废油自行清掏，收集于专用带盖塑料桶内，定期委托资质单位清运处置。⑧厨余垃圾，委托资质单位清运处置。⑨废活性炭：运往云南龙氏肥业有限公司处置。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 土壤、地下水 | ①原料库区、成品库区设置托板，采用高密度聚乙烯或聚丙烯材质，防止原料、产品直接接触地面； ②原料、产品堆存位置避开窗户下方、出入口附近等区域，降低雨淋、受潮风险。 ③提高原料、产品周转次数，减少在项目区内的存在量； ④保持生产区域地面干爽，地面清洁采用笤帚、吸尘器进行干式清洁，禁止采用冲洗等方式。 ⑤生产区域目前已采取硬化措施，生产过程中发生地面硬化破损情况时，及时采取修复。 ⑥定期对污水处理设施的各个池子及处理构筑物、危险废物贮存库进行巡检、调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患，将污染物跑冒、滴漏降到最低限度。 ⑦根据项目区域功能划分防渗等级，保障分区防渗措施持续有效运行。新建生产车间为一般防渗区，采用渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的防渗材料进行地面及墙体铺设。新建厂区道路简单水硬化处理。其余区域依托现有工程已建成的防渗体系，包括污水处理设施及危险废物贮存库的重点防渗措施等，需定期对所有防渗区域开展完整性检测，检查防渗层是否存在裂缝、老化、脱落或渗漏迹象，每季度至少进行一次全面巡检，发现异常立即组织专业队伍修复，同时建立防渗措施检查台账，详细记录检测时间、部位、结果及修复情况，确保分区防渗措施持续有效运行，防范地下水污染风险。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ① 危险废物贮存间每季度开展一次防渗层完整性检测，发现破损立即停工修复； ② 生产区安装泄漏检测报警装置，对管道、储罐区域实时监控； ③ 实验室试剂采用防泄漏托盘分类存放，建立严格的领用台账； ④ 定期组织员工开展风险防范培训，明确岗位操作规范。 ⑤冰醋酸贮区要求：贮区应采用耐腐蚀、密封性良好的储存容器，设置独立的强制通风系统，保持空气流通以降低挥发乙酸气体的聚集风险。贮区需与碱类、强氧化剂、活泼金属等禁忌物分区存放，间距符合危险化学品安全储存间距规范； ⑥合理安排生产，尽可能减少冰醋酸贮存量； ⑦严格实施禁火管理，严禁吸烟、动火，设置严禁烟火警示标志。按照消防要求需配备消防器材，设置在明显和便于取用的地点； ⑧加强员工安全培训教育，掌握冰醋酸理化特性，提高禁火意识，定期对员工开展安全考核。 ⑨为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性环境事件发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据环境风险物质的变化，重新编制全厂的综合应急预案。确保应急预案与当前风险物质的种类、数量及潜在环境风险特征相适配。 ⑩依托事故暂存池（800m3），池体防渗定期检查完好、日常保持空置运维状态，确保可完全收纳极端工况下事故废液，降低外溢污染环境风险。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①项目在建设和运营中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地环保部门的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督； ②建设单位以后如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施； ③项目运行前按照相关排污许可证申请与核发技术规范申请办理排污许可手续； ④项目投入运行且环保设施运行稳定后需尽快开展竣工环境保护验收工作，应严格按照本监督检查清单中的各项内容进行竣工环境保护验收； ⑤建设单位应严格落实本评价提出的各项自行监测计划，并对各期监测报告进行妥善保存； |  |  |  |

# 六、结论

项目建设符合国家及地方产业政策，与相关规划不冲突。在落实环评提出的各项环保措施后，废水、废气、噪声可以实现达标排放，固体废物处置率100%，环境风险可控。故评价认为建设单位在严格执行“三同时”管理要求，确保各项环保投资落实到位，切实落实环评提出的各项环保措施和对策的条件下，本项目建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.955 | / | 0 | 1.344 | 1.7595 | 1.5395 | -0.4155 |
|  | SO2 | 1.122 | / | 0 | 0.000 | 1.010 | 0.112 | -1.010 |
|  | NOx | 8.272 | 8.531 | 0 | 0.000 | 7.445 | 0.827 | -7.445 |
|  | NH3 | 0.368 | / | 0 | 0.467 | 0.331 | 0.504 | 0.136 |
|  | H2S | 0.070 | / | 0 | 0.300 | 0.063 | 0.307 | 0.237 |
|  | 油烟kg/a | 1.7982 | / | 0 | 0.2264 | 0 | 2.0246 | 0.2264 |
| 废水 | 废水量 | 237486.276 | / | 0 | 1505.156 | 6011.99 | 232979.442 | -4506.834 |
|  | COD | 42.25 | 43.5154 | 0 | 0.1475 | 2.7069 | 39.6906 | -2.5594 |
|  | BOD5 | 15.624 | / | 0 | 0.0738 | 0.6438 | 15.054 | -0.57 |
|  | SS | 9.249 | / | 0 | 0.0604 | -0.3128 | 9.6222 | 0.3732 |
|  | NH3-N | 3.075 | 3.3697 | 0 | 0.0384 | 0.1258 | 2.9876 | -0.0874 |
|  | TP | 1.75 | / | 0 | 0.0142 | 0.1076 | 1.6566 | -0.0934 |
|  | TN | 6.7394 | / | / | 0.0607 | 0.9442 | 5.8559 | -0.8835 |
|  | 动植物油 | 1.115 | / | 0 | 0.0005 | 1.1099 | 0.0051 | -1.1099 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 6.670 | / | 0 | 0.999 | 0 | 7.669 | 0.999 |
|  | 厨房废水隔油器废油 | 0.030 | / | 0 | 0.060 | 0 | 0.090 | 0.060 |
|  | 厨余垃圾 | 1.670 | / | 0 | 0.200 | 0 | 1.870 | 0.200 |
|  | 化粪池污泥 | 0.906 | / | 0 | 0.047 | 0 | 0.953 | 0.047 |
|  | 生产废水处理系统污泥 | 2.000 | / | 0 | 0 | 0.046 | 1.954 | -0.046 |
|  | 生物质燃烧灰渣 | 180.000 | / | 0 | 0.000 | 162.000 | 18.000 | -162.000 |
|  | 收尘渣 | 7.000 | / | 0 | 17.06 | 6.3 | 17.76 | 10.76 |
|  | 废活性炭 | 12.000 | / | 0 | 0 | 0.23 | 11.77 | -0.23 |
|  | 不合格产品 | 0.000 | / | 0 | 880.000 | 0 | 880.000 | 880.000 |
|  | 沉降粉尘 | 0.000 | / | 0 | 28.950 | 0 | 28.950 | 28.950 |
|  | 废包装物 | 0.000 | / | 0 | 97.000 | 0 | 97.000 | 97.000 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.050 | / | 0 | 0.010 | 0 | 0.060 | 0.010 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①